## 五、机械效率

- 一．有用功和额外功（4题）

- 二．机械效率的定义（4题）

- 三．机械效率的大小比较（4题）

- 四．机械效率的简单计算（5题）

- 五．影响机械效率大小的因素（1题）

- 六．测量滑轮组的机械效率（2题）

- 七．测量斜面的机械效率（2题）

- 八．测量杠杆的机械效率（2题）

- 九．杠杆机械效率的计算（4题）

- 十．滑轮、滑轮组机械效率的计算（7题）

- 十一．斜面机械效率的计算（5题）

- 十二．其他机械效率的计算（3题）

- 十三．含有滑轮组的复杂机械效率的计算（10题）

- 一．有用功和额外功（4题）

1．体重是400N的同学用重10N的水桶，提起重100N的水沿楼梯送到5m高的宿舍里使用，完成这一次提水，他做的有用功和额外功分别是（　　）

A．500J；50J	B．500J；2050J

C．550J；2000J	D．2500J；50J

2．（24-25九年级上·陕西咸阳·期中）无人机应用广泛，现在无人机的很多钢材部件用密度更小的碳纤维替换，来减轻机身重量。如图所示，用碳纤维替换后的无人机与未替换前相比，将同一个快递包裹从地面运送到五楼，可以（   ）

A．减少有用功	B．增大有用功

C．减少额外功	D．增大总功

3．（2024·贵州遵义·一模）2024年2月，贵州多地突发山火，紧急启动直升飞机取水灭火。直升飞机每次尽可能取更多水其目的是（　　）

A．增大有用功	B．减小额外功

C．增大总功	D．增大功率

4．三种功

（1）有用功：无论是否使用机械，      的功叫做有用功，用W有表示；

（2）额外功：使用机械时，并非我们需要又      的功叫做额外功，用表示；

（3）总功：有用功与额外功之      叫做总功，用表示，      。

- 二．机械效率的定义（4题）

5．关于功的原理和机械效率的说法正确的是（　　）

A．使用机械提升物体可以省功

B．提升同一物体，使用省力杠杆一定比用等臂杠杆的机械效率大

C．提升同一物体，使用动滑轮一定比用定滑轮的机械效率大

D．使用任何机械提升物体，机械效率都不可能达到100%

6．下列有关机械做功、功率、机械效率的说法，正确的是（    ）

A．效率越高的机械，功率越大	B．越省力的机械，其功率就越大

C．做有用功越多的机械，效率越高	D．功率越大的机械，做功越快

7．机械效率

(1)定义：        跟        的比值叫作机械效率，用字母        表示。

(2)公式：        。

(3)大小：使用任何机械都不可避免地要做额外功，因此机械效率总        1。

8．在实际生产劳动中使用机械时，总要做一些额外功，原因是任何机械本身都有重力，并且机械零件与零件之间在发生相对运动时还存在着摩擦，所以任何机械的机械效率总        （选填“大于”或“小于”）100%。

- 三．机械效率的大小比较（4题）

9．（23-24九年级上·江苏南通·阶段练习）如图，用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置，分别用、匀速提升重力为、的A、B两个物体。物体提升相同高度，不计绳重和摩擦，下列说法一定正确的是（　　）

A．若，则	B．若，则

C．若，则	D．若，则

10．（23-24八年级下·河北石家庄·期末）已知甲机器的机械效率是80%，乙机器的机械效率是60%，那么下列说法中正确的是（　　）

A．甲机器一定比乙机器省力

B．甲机器一定比乙机器功率大

C．甲机器做的有用功一定比乙机器多

D．甲机器做的有用功在总功中占的比值一定比乙机器多

11．（24-25九年级上·广东肇庆·期末）如图a，小文用甲、乙滑轮组匀速提升同一物体M，此过程相关数据如图b，则此过程中：

(1)甲滑轮组的有用功为         J，乙滑轮组机械效率为             ；

(2)甲滑轮组的机械效率         乙滑轮组的机械效率（选填“>”“=”“<”）。

12．（23-24八年级下·山东济南·期中）如图是小明用三种不同的方式将100N的沙子运上三楼的情景。已知桶重20N，小明的体重400N，口袋重5N，动滑轮重10N。下列三种方式中，            做的额外功最多，            的机械效率最高。（两空均选填“甲”“乙”或“丙”）

- 四．机械效率的简单计算（5题）

13．工人用上图所示的输送带运输苹果，已知整箱苹果重800N，斜面长4m，输送带的额定功率为500W，箱子匀速运输到车上用时4s。在这个过程中输送带的动力为        N，若输送带的机械效率为60%，则输送带上苹果被输送到了        m的高度。

14．一台起重机将重3000N的货物提高5m，起重机做的有用功是       J；如果额外功是9000J，总功是       J；机械效率是       。

15．下图所示的是甲、乙两种机械某次做功的情况，它们做的有用功均为2100J，则机械效率较高的是       ，所做总功较多的是       。乙做的额外功为       J。（前两空均选填“甲”或“乙”）

16．（24-25九年级上·陕西西安·期中）如图是商场的自动扶梯，扶梯的阶梯在电动机的带动下匀速上升。某次扶梯承载24人从商场一楼到二楼，用时6s，若24人总重，扶梯的机械效率为80%，则该过程中，扶梯对人做功的功率是      W，扶梯电动机的输出功率为      W。如果站在扶梯上的人数减少，扶梯的机械效率将      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

17．如图所示是一种小型千斤顶的示意图，当手往下压动摇臂时，能把重物抬高一段较小的距离，工人在10s时间内用100N的力竖直向下压动摇臂2m，把1000N的重物匀速抬高14cm，则重物上升的速度为          m/s，人做的功为        J，千斤顶的效率是       %。

- 五．影响机械效率大小的因素（1题）

18．影响滑轮组机械效率高低的主要因素

(1)动滑轮越重，个数越多则            相对就多；

(2)提升重物越重，做的          相对就多；

(3)各种摩擦越大，做的            就越多；

(4)绕线方法和重物提升高度            滑轮组机械效率。

- 六．测量滑轮组的机械效率（2题）

19．某实验小组用下图所示的实验装置测量滑轮组的机械效率，部分实验数据如表所示。

| 物理量 | 实验次数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 钩码重G物/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |  |
| 钩码上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 绳端拉力F/N | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |  |
| 绳端移动距离s/m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 机械效率 |  | 67% | 71% | 74% |  |

(1)实验中应竖直向上      拉动弹簧测力计；

(2)第1次实验滑轮组的机械效率是      ；（保留两位有效数字）

(3)分析以上数据可知，使用同一个滑轮组提升重物时，被提升物体的重力越      ，滑轮组的机械效率越高；

(4)若在第4次实验结束后，小明又在滑轮的轮轴处加润滑油，此时滑轮组的机械效率将      （选填“大于”“等于”或“小于”）74%。

20．某实验小组在测滑轮组机械效率的实验中得到的数据如下表所示，实验装置如下图所示。

| 实验次序 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1 |
| 2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |  |
| 3 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3 |

(1)在使用弹簧测力计时需要竖直向上       拉动，若斜向上匀速拉动，则弹簧测力计的示数会       （选填“变大”“变小”或“不变”）；

(2)从表中数据可分析出实验1是用图       （选填“甲”或“乙”）所示装置做的实验；实验1中，若钩码上升的速度为0.1m/s，则拉力的功率为       W；

(3)表格中空白处的数据应为       （结果精确到0.1%）；

(4)通过分析实验1和实验2的数据可得出结论：使用不同的滑轮组提升相同的重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越       （选填“高”或“低”）。比较实验1和实验3可得出结论：同一个滑轮组，       ，可以提高滑轮组的机械效率。

- 七．测量斜面的机械效率（2题）

21．为了探究斜面的机械效率与斜面倾斜程度之间的关系，探究小组的同学利用木板、刻度尺、弹簧测力计、木块等器材设计了如图所示的实验装置。实验中用沿斜面向上的力拉着重为1N的木块在斜面上做匀速直线运动，实验测得的数据如表：

| 实验次数 | 斜面倾斜程度 | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面长度s/m | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 0.2 | 0.4 | 1 | 50% |
| 2 | 较陡 | 0.3 | 0.5 | 1 | ？ |
| 3 | 最陡 | 0.4 | 0.6 | 1 | ？ |

(1)向上运动时，木块的机械能            （选填“增大”“不变”或“减小”）；

(2)第1次实验中，有用功为           J；

(3)第2次实验中，斜面的机械效率为           ，斜面对木块的摩擦力为           N；

(4)分析表中的数据可得出：斜面越缓，斜面的机械效率越            （选填“大”或“小”）。

22．实验小组的同学们在做“探究斜面的机械效率”实验时，用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉动物块，如图所示，收集了表中的实验数据。

| 实验次数 | 斜面长度s/m | 斜面高度h/m | 物块重力G/N | 拉力F/N | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.2 | 5 | 2.5 | 40.0% |
| 2 | 1 | 0.4 | 5 | 3.4 | 58.8% |
| 3 | 1 | 0.6 | 5 | 4.2 | 71.4% |
| 4 | 1 | 0.6 | 5 | 5.0 |  |

(1)分析表中实验1、2、3的数据可得出：斜面倾斜程度越小越        （选填“省”或“费”）力。

(2)该小组又进行了第4次实验，他们在斜面上铺上毛巾，目的是        ；保持斜面高度和长度与第3次实验相同，他们测得这种情况下斜面的机械效率为        。

(3)把第4次实验数据与表中数据综合分析可得出：斜面的机械效率与        和        有关。

(4)当用弹簧测力计通过细线沿斜面匀速向上拉动物块时，物块所受的拉力        （选填“大于”“小于”或“等于”）物块所受的摩擦力。

- 八．测量杠杆的机械效率（2题）

23．（24-25九年级上·贵州贵阳·阶段练习）某班同学利用杠杆做了以下的实验：

(1)要使杠杆在水平位置平衡，应进行操作        ，这样做的好处是        ，同时消除了杠杆自重对杠杆平衡的影响。

(2)小明同学用如图乙所示的方法使杠杆处于水平平衡状态，测出此时的拉力大小为，发现，其原因是：          。

(3)如图丙所示装置，每个钩码的质量为m，O为支点（支点处摩擦忽略不计）。他将2个钩码悬挂在B点，在A点用竖直向上的拉力匀速拉动弹簧测力计，测得A、B两点上升的高度分别为、，则此次杠杆的机械效率        （用题中所给的符号表示）。

24．（23-24九年级下·江苏泰州·阶段练习）用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。实验时，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升。（不考虑支点处的摩擦）

（1）实验中，将杠杆拉至图中虚线位置，测力计的示数为      N，钩码总重为1.2N，钩码上升高度为0.1m，测力计移动距离为0.3m，则杠杆的机械效率为      %。

（2）为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，一位同学用另一根杠杆进行实验，先后将钩码挂在、两点，测量并计算得到下表所示的两组数据：

| 次数 | 钩码悬挂点 | 钩码总重 | 钩码移动距离 | 拉力 | 测力计移动距离 | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点 | 3.0 | 0.10 | 1.5 | 0.30 | 66.7 |
| 2 | 点 | 3.0 | 0.10 | 2.0 | 0.20 | 75.0 |

①分析表中数据可知杠杆的机械效率与      有关。

②小组的同学对此实验中机械效率变化的原因进行分析：在、两点将等重的钩码提升相同的高度，所做的      相同，钩码挂在点时，杠杆被提升的高度      （大/小），所做的额外功      （多/少），所以机械效率高。

- 九．杠杆机械效率的计算（4题）

25．（24-25九年级上·江苏镇江·阶段练习）如图所示，用竖直向上的力匀速拉动较长的杠杆，使重为180N的物体缓慢升高0.1m，拉力大小，拉力移动的距离为0.25m。拉力所做的功为           J，有用功为           J，杠杆的机械效率为           。

26．如图所示的是一根均习的细木棒OC，OA=OC，B为OC的中点，在C点施力将挂在A点的重为180N的物体匀速提升0.2m，木棒的机械效率为90%。提升该物体做的有用功是         J，木棒重为         N。（不计摩擦）

27．（23-24九年级上·江苏扬州·阶段练习）如图所示，在测定杠杆机械效率的实验中，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，测力计的示数F为          N，测力计上升的高度s为0.2m，物块重G为1.5N，物块上升的高度h为0.3m，则杠杆的机械效率为          %，如果G变大，此杠杆机械效率将变          。如果将弹簧测力计从A移到B，此杠杆机械效率将           。（变大或变小或不变）

28．在测量杠杆的机械效率的实验中，应竖直向上      拉动弹簧测力计，使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升。将杠杆拉至图中虚线位置的过程中，测力计的示数F为      N，钩码总重G为1.0N，钩码上升高度h为0.05m，测力计移动距离s为0.15m，则杠杆的机械效率为      %。请写出使用该杠杆机械效率小于100%的一个原因：      。若只将钩码的悬挂点向左移动（仍让钩码匀速上升相同高度），杠杆的机械效率将      （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

- 十．滑轮、滑轮组机械效率的计算（7题）

29．（2025·天津·二模）工人用一个定滑轮在5s内将重为450N的建材匀速提升1m，工人所用的拉力为500N。该定滑轮的机械效率是           ，拉力的功率是           W。

30．（2025·四川达州·一模）如图所示，用F=40N的拉力，通过滑轮组拉着重为300N的物体A在水平面上以0.4m/s的速度向左做匀速直线运动，物体受到的摩擦力是物重的0.3倍，滑轮组的机械效率是           %，拉力的功率是           W。

31．（2025·黑龙江哈尔滨·二模）如图所示的滑轮组，工人用200N竖直向上的拉力F，将物体匀速提高2m，所用时间为6s，若此时滑轮组机械效率为，不计绳重和摩擦。拉力的功率是       W，工人所做的有用功是       J。

32．（2025·河北唐山·二模）用如图所示的滑轮组（不计绳重及摩擦）把重300N的货物竖直匀速提高10m，用时40s，所用拉力为200N，此时滑轮组的机械效率为      ，拉力的功率为      W。

33．（2025·陕西宝鸡·二模）如图所示，在新农村改造时，工人用如图所示的滑轮组将重400N的建筑材料沿竖直方向匀速提升2m，已知动滑轮重100N，不计绳重和摩擦。则工人对绳子的拉力与绳子对工人的拉力是一对        （选填“平衡力”或“相互作用力”）；建筑材料匀速上升时，工人的拉力为        N，该滑轮组的机械效率为        。

34．（2025·陕西西安·三模）如图所示，重100 N的物体A在水平拉力F的作用下以0.1m/s的速度匀速运动10s，则物体A移动的距离是           m。弹簧测力计的示数为20N，则弹簧测力计的拉力做的总功是           J。物体A匀速运动时受到的摩擦力是32 N，该滑轮组的机械效率为           %。（不计绳重和滑轮重）

35．（2025·黑龙江大庆·二模）如图甲所示，物体A、定滑轮和动滑轮的重分别为30N、10N和10N，若用25N的拉力F水平拉动细绳，使物体A竖直向上匀速运动2s，物体A上升的高度为10cm。则在此过程中提升物体A做的有用功为           J，拉力F的功率是           W。滑轮组的机械效率为           。如图乙所示，将弹簧测力计换成物体B后，发现物体A可以匀速向下运动，若增大物体A的重力，则物体B和水平桌面间的滑动摩擦力大小将           （填“变大”“变小”或“不变”）。

- 十一．斜面机械效率的计算（5题）

36．（2025·四川达州·一模）如图所示，斜面长6m，高1m，工人用500N的力沿斜面把重2400N的箱子匀速推到车上，推力对箱子做的功是           J，斜面的机械效率是          %，箱子与斜面间的摩擦力为           N。

37．（2025·四川泸州·中考真题）小兴学习了简单机械后，设计了如图所示的装置，粗糙斜面长1m、高0.5m，滑轮组位于斜面顶端，不计绳重、滑轮重、滑轮的摩擦，各段绳子均与斜面平行。她把重为24N的物体从斜面底端匀速拉到顶端，用时10s，弹簧测力计示数为5N，则对物体做的有用功为      J，绳子末端拉力做功功率为      W，物体受到斜面的摩擦力大小为      N。

38．（23-24八年级下·四川泸州·期末）小聪探究斜面的机械效率时如图所示。L=80cm，h=20cm。沿斜面向上用0.8N的拉力F将重为2N的木块匀速从A点拉到B点，用时2s，则这段过程中拉力F做功的功率P=         W，斜面的机械效率         ，木块在该斜面上受到的滑动摩擦力f=      N。

39．（2025·陕西榆林·一模）如图所示，小明用沿斜面向上的150N推力，将总重500N的物体匀速推到斜面顶端的车上，用时15s。斜面高1.2m，长5m。此过程小明做的有用功为            J；小明推力做功的功率为            W；该斜面的机械效率为           。

40．如图所示，用滑轮和斜面构成一个组合机械，把重1710N的物体由A点拉到斜面的顶端C点，拉力F=1000N，斜面高h=1m，斜面长=2m，由于摩擦的原因，滑轮对物体的作用力F1=950N，则斜面的机械效率η1为       ，滑轮的机械效率η2为       ，整个装置的机械效率η为       ，整个装置的机械效率与斜面和滑轮的机械效率的关系式为       。

- 十二．其他机械效率的计算（3题）

41．（23-24九年级上·江苏淮安·期中）《天工开物》是我国古代的科学著作，书中记载着大量的古代农业机械。其中描述了筒车这样一种以水流作动力，用来取水的机械，水轮上有12个取水筒，一个取水筒每次可取水5kg，水轮最高处距离水面3m，每分钟转动一周。则筒车在工作过程中，流水的机械能转化为筒中水的      。若水流冲击筒车的功率为50W，求筒车旋转一周取水的机械效率是      %。

42．（23-24九年级下·广东佛山·阶段练习）如1图所示是我国古代科学技术著作《天工开物》记载的水碓（duì）（西汉末年出现的机械）。水流冲击水轮转动，推动碓尾把碓头的石杵举起、落下，不断舂米，如2图所示。

(1)如2图所示水碓可视为不等臂杠杆，为方便舂米，它是按照      （选填“省力”或“费力”）杠杆来设计的，它的支点是图中的      （选填“A”、“B”或“O”）点；

(2)碓头的石杵落下是受到      力的作用，落下过程中石杵的惯性      （选填“变大”、“变小”或“不变”）；

(3)水轮一小时可提升质量为3000kg的水升高4m，每分钟流水对水轮做的总功为2400J，忽略摩擦力，水轮旋转一小时提升水所做的有用功为      J，机械效率是      （保留一位小数）。

43．（24-25九年级上·江苏无锡·阶段练习）有一种小型千斤顶，当手往下压动摇臂时，能把顶着的重物微微抬高一段很小的距离，把摇臂向上复位时，抬起的重物可以保持不动，再按下摇臂时，重物又被微微抬起，上下往复操作摇臂，重物便渐渐举高。用这种千斤顶把重6×103N的货物顶起，施加在摇臂上向下的压力为200N，每压一次，手向下移动的距离是50cm，压10次后，货物被抬高10cm，用时30s，若不考虑手使摇臂向上复位所做的功；则此过程中对货物做的有用功为           J，手对机械做的功为           J，该千斤顶的机械效率是           。

- 十三．含有滑轮组的复杂机械效率的计算（10题）

44．用如图甲所示的滑轮组在同一平面上均以0.2m/s的速度匀速拉动不同物体。根据测量结果画出了该滑轮组机械效率与物体受到摩擦力大小变化的关系图像，图乙所示若不计绳重和绳与滑轮间的摩擦，当物体向右运动0.3m，绳子自由端移动       m，动滑轮的重力为       N，当滑轮组的机械效率为60%时，拉力的功率是          W。

45．如图所示，一建筑工地工人用滑轮组拉着重为500N的物体A沿水平方向以0.02m/s的速度做匀速直线运动，人对绳子的拉力大小为110N，动滑轮重为20N（不计绳重及绳与轮间的摩擦），则物体A移动过程中受到地面的摩擦力为      N，滑轮组的机械效率为      （保留一位小数）。

46．在建筑工地上，小明同学利用如图所示的装置，用25N的拉力使重为300N的物体A沿着水平地面匀速运动。A在运动时受到地面的摩擦力为其所受重力的0.2倍，不计绳重及滑轮组的摩擦。则动滑轮所受重力       N，若增加物体A的重力，仍使物体A匀速运动，则该装置的机械效率将       （选填“增大”、“减小”或“不变”）。

47．建筑工人要向楼上运送货物，为了省力，他在一个斜面上安装了一个滑轮组，做成如图所示的机械装置，斜面的倾角为30°且固定在水平面上。工人用400N的力拉绳子，重为500N的货物沿斜面匀速向上运动12m所用时间为20s，在此过程中有用功为      J，该装置的机械效率为      。

48．(1)如图所示，重为2N的物体B恰能使重为30N的物体A匀速向右运动，则物体A受到水平桌面的摩擦阻力是   N，若使物体A以0.2m/s的速度匀速向左运动，则作用在A上水平向左的拉力的功率为   W。（滑轮间的摩擦不计）

(2)小李用如图的滑轮组匀速提升水中的重物。已知重物A的重力为750N，体积为0.015m3，动滑轮重为120N，（不计绳重和摩擦，g取10N/kg）则：重物A未露出水面之前，滑轮组的机械效率是       ；重物A从上表面与水面接触到下表面完全离开水面的过程中，滑轮组的机械效率        （选填“增大”、“减小”或“不变”）。

49．学习了简单机械的有关知识后，小强同学自制了一种简易升降晾衣架，它由4个定滑轮和两个动滑轮组成，绳子的一端固定在天花板上，人用力拉绳子的自由端可以使晾衣架匀速上升，晾衣架在匀速上升过程中横梁保持水平，如图所示，将40N的衣物挂在晾衣架上，人拉绳的力为12.5N时，衣物匀速上升，忽略绳重及摩擦，请根据以上信息完成下列问题。

(1)小强体重500N，当他匀速拉绳子时，他对水平地面的压力是      N。

(2)此过程中该装置的机械效率是多少？

(3)将60N的衣物挂在晾衣架上，使其在5s内匀速升高1m，人所做的总功和总功率各是多少？

50．如图所示，工人师傅用150N的力，使物体A在1min内沿水平地面匀速移动了12m，此时物体A受到水平向左的拉力为240N。在此过程中物体A移动的速度是      m/s，工人师傅拉绳子的力做功的功率是      W，该装置的机械效率η=      。当物体A的速度增大到0.5m/s时，物体A受到的摩擦力是      N。

51．（2025·安徽六安·一模）工人用如图所示装置把重的物体，从斜面底部匀速拉到高的平台上（斜面与水平地面的夹角为），用时。工人对绳子的拉力为，动滑轮重，不考虑绳重和滑轮转轴的摩擦，求：

(1)绳子对物体做的功；

(2)物体克服摩擦力所做的功；

(3)整个装置的机械效率。

52．近几年很多农村家庭建起了小别墅，某工人采用如图所示的装置提升重物。滑轮组悬挂在水平支架上，工人站在水平地面上竖直向下拉动绳子自由端，使物体A在内匀速上升了。已知物体A重，两个滑轮的质量均为。不计所有绳重和摩擦力。求：

（1）人对自由端绳子的拉力；

（2）工人对绳子拉力的功率；

（3）滑轮组的机械效率。

53．如图所示，支架OB固定于竖直墙面O点，且可绕O点在竖直面内转动，细绳BC与支架连接于B点，另一端固定在墙上C点，此时支架水平，细绳与支架夹角为30°。滑轮组悬挂于支架A处，OA=2AB，重500N的工人用300N竖直向下的拉力拉动绳子自由端，使重540N的物体M匀速上升。工人与水平地面的接触面积为500cm2，两个滑轮的质量相等，不计支架和细绳重力，不计滑轮组的绳重和摩擦。求：

（1）工人对地面的压强；

（2）滑轮组的机械效率；

（3）细绳BC对支架的拉力。