## 四、电压和电压表

一．电压的概念理解及单位换算	1

二．生活中常见的电压值	2

三．电压表的结构及使用	3

四．电压表连接的电路图	6

五．电压表连接的实物图	12

六．判断电压表的测量对象	21

七．辨析电学元件是电压表还是电流表	25

八．含电流表和电压表的故障检测	28

- 一．电压的概念理解及单位换算

1．（24-25九年级上·河北沧州·期中）小明学习电学的相关知识时，通过类比图甲、乙得出了以下结论，其中不合理的是（   ）

A．开关类似于水路中的阀门，可以控制电流的通断

B．电源的作用类似于抽水机，可以使电路保持一定电压

C．灯泡类似于水路中的水轮机，可以形成电流

D．水的流动是因为有水压，自由电子定向移动是因为有电压

【答案】C

【详解】A．阀门可以控制水的流动，开关类似于阀门，可以控制电路通断，故A合理，不符合题意；

B．抽水机使两边水出现水压，电源的作用类似于抽水机，可以使电路保持一定电压 ，故B合理，不符合题意；

C．灯泡的作用类似于水轮机，而电压才是形成电流的原因，故C不合理，符合题意；

D．水的流动是因为有水压，电压使电路中的电子定向移动形成电流，故D合理，不符合题意。

故选C。

2．下列有关“电”的说法正确的是（    ）

A．电压的单位是					B．运动的电荷一定形成电流

C．电路两端有电压就一定有电流			D．电路中有电流，它的两端一定有电压

【答案】D

【详解】A．电压的基本单位是V，电流的基本单位是A，故错误；

B．光有运动的电荷不一定能形成电流，电荷的定向移动形成电流，故错误；

C．电路两端有电压不一定有电流，电路还必须是闭合的，故错误；

D．电压是使电路中形成电流的原因，电路中有电流，两端就一定有电压，故正确．

3．水管中的水流有大小，在相同的时间内，从水管中流出的水越        ，表示水流越大．导体中的电流也有大小．物理学中用        内通过导体横截面的        表示电流．电流用字母        表示．（像这种通过水流类比出电流的研究方法叫        ．  公式：电流=电荷量/时间（I=Q/t  Q表示电荷量，I表示电流，t表示时间）

【答案】     多     单位时间     电荷量     I     类比法

【详解】水管中的水流有大小，在相同的时间内，从水管中流出的水越多，表示水流越大；导体中的电流也有大小，物理学中用单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度，电流用符号I表示，像这种通过水流类比出电流的研究方法叫类比法．

【点睛】本题考查的是对物理概念--电流，注意类比法在物理研究中的运用，难度不大．

4．完成下列单位换算：

（1）200mA=      A     			（4）2.5KV=      V

（2）3×10－2A=      μA   		    （5）1 000 V=      μV

（3）5×10－3mA=         μA  		（6）300mV=      V

【答案】     0.2     3×10 4     5     2.5×103     109     0.3

【详解】（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

故答案为（1）0.2；（2）3×104；（3）5；（4）2500；（5）1×109；（6）0.3．

【点睛】本题考查各物理量的单位换算，首先要熟记单位间的换算关系，其次注意换算过程（先换后算），例如：．

- 二．生活中常见的电压值

5．（24-25九年级上·广西南宁·开学考试）下列数据中最符合实际的是（　　）

A．半导体收音机电源的电流约为50mA	B．一节新的1号干电池电压为1V

C．对人体的安全电压为36V	D．通过手电筒的电流大约为5A

【答案】A

【详解】A．半导体收音机的工作电流非常小，在50mA左右，这个数值符合实际情况，故A符合题意；

B．一节新的干电池的电压是1.5V，不是1V，故B不符合题意；

C．对人体的安全电压是不高于36V，而不是固定为36V，故C不符合题意；

D．手电筒工作时的电流很小，大约为0.3A，5A 过大，不符合实际，故D不符合题意。

故选A。

6．（2025·四川成都·模拟预测）关于手机充电器，下列数据最符合实际的是（　　）

A．充电器USB接口的输出电压为5V	B．充电器的塑料外壳常温下是导体

C．充电器正常工作时电流约为20A	D．充电器正常工作的电压是110V

【答案】A

【详解】A．一般来说，充电器USB接口的输出电压约为5V，故A符合题意；

B．充电器的塑料外壳常温下是绝缘体，故B不符合题意；

C．充电器正常工作时电流约为2A，故C不符合题意；

D．充电器正常工作的电压是220V，故D不符合题意。

故选 A。

7．（2025·黑龙江佳木斯·二模）我国家庭电路的电压是      V，对人体安全的电压是      V。

【答案】     220     不高于36

【详解】[1][2]根据常见的电压可知，我国家庭电路的电压是220V，对人体安全的电压是不高于36V。

8．（2025·广西河池·二模）生活中常用干电池作为           （选填“电源”或“用电器”），它是提供电压的装置；1节新干电池的电压大约为           。

【答案】     电源     1.5

【详解】[1][2]电源是提供电能的装置，将其它形式的能转化为电能，生活中常用干电池作为电源，它是提供电压的装置，不同的电源提供电压不同，1节新电池的电压是1.5V。

- 三．电压表的结构及使用

9．（24-25九年级上·山西吕梁·期中）如图所示的电路，闭合开关，能正确测量通过的电流或两端电压的是（　　）

A．   B．	C．	 D．

【答案】C

【详解】A．电流表和灯L1串联，电流表的正负接线柱接反了，故A不符合题意；

B．电压表测电源电压，故B不符合题意；

C．电压表并联在L1两端，正负接线柱连接正确，可以测量L1两端电压，故C符合题意；

D．电流表并联在了L1两端，导致L1短路，故D不符合题意。

故选C。

10．（24-25九年级上·四川泸州·期中）使用都已校零的电压表测量不同导体两端的电压时，闭合开关后，分别出现了下列四种情况：①所选量程太大；②所选量程太小；③正、负接线柱接反；④被测电压太高，则图所示电压表的指针偏转情况与①②③④四种情况相对应的排列顺序为（   ）

A．丁、丙、甲、乙	B．乙、丙、丁、甲

C．丙、丁、乙、甲	D．丁、乙、甲、丙

【答案】A

【详解】甲中指针反偏，说明正、负接线柱接反；乙中已选大量程，但指针仍然满偏，说明被测电压太高；丙中选的是小量程，指针满偏，说明所选量程太小；丁中选大量程，指针偏转幅度太小，说明所选量程太大。所以与①②③④四种情况相对应的排列顺序为丁、丙、甲、乙。故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

11．（24-25九年级上·江苏无锡·期末）如图所示，将两种金属片A、B分别插入柠檬制成“柠檬电池”，能使发光二极管发光，其中金属片      （选填“A”或“B”）是电池的正极；发光二极管是由      （选填“超导体”“绝缘体”或“半导体”）材料制成的，如果图中二极管断路，则电压表      （选填“仍有”或“没有”）示数。

【答案】     B     半导体     仍有

【详解】[1]由图可知此时电压表指针向右偏转，故A金属片是电池负极，B金属片是电池的正极。

[2]发光二极管是由半导体材料制成，有单向导电性。

[3]二极管断路时，电压表测电池的电压，故仍有示数。

12．连接电路时，电建应该     （选填“断开”或“闭合”），电压表应     在被测电路中（选填“串联”或“并联”）被测电压不能超过电压表的     。如图电压表的读数为     。对比“探究物质质量与体积关系”和“测定物质密度”两个实验，它们的实验目的     ，测量的物理量     （后两空选填“相同”、或“不同”）。

【答案】     断开     并联     量程     2.4V     不同     相同

【详解】[1]连接电路时，为了保护电路元件，电建应该断开。

[2][3]电压表应并联在被测电路中，被测电压不能超过电压表的量程。

[4]由图可知，电压表选用小量程，分度值为0.1V，示数为2.4V。

[5][6]“探究物质质量与体积的关系”实验目的是：在物质一定时，探究物体的质量和体积的关系，需要测量物体的质量和体积；“测定物质的密度”实验目的是：测量物体的密度，需要测量物体的质量和体积，根据密度公式求出物体的密度。两实验的实验目的不同，都需要测量物体的质量和体积，测量的物理量相同。

13．用电压表测量电压时，试触过程中电压表指针偏转如图所示，请指出电压表在使用时出现的错误。

甲：                              ；

乙：                              ；

丙：                              。

【答案】     电压表的正，负接线柱接反了     电压表所选的量程过大     电压表所选的量程过小

【详解】[1]甲图出现的现象是：电压表的指针反偏，则甲图中的问题：电压表的正、负接线柱接反了。

[2]乙图出现的现象是：电压表的指针偏转角度太小，乙图中的问题：电压表所用的量程太大。

[3]丙图出现的现象是：电压表的指针偏转角度太大，超出了其量程，丙图中的问题：电压表所用的量程太小。

- 四．电压表连接的电路图

14．（24-25九年级上·广西来宾·期中）作图题：

(1)根据如图甲所示的实物连接图，在右边的方框中画出电路图。

(2)请用笔画线代替导线将如图乙所示未连接完成的电路按要求连接完整。要求：、并联，电流表测量干路电流，开关控制整个电路，导线不能交叉。

【答案】(1)

(2)

【详解】（1）由实物图知，电流从电源的正极出来，经过电流表、灯泡L1、开关、灯泡L2回到电源的负极，所以该电路为串联电路，电流表测量电路中的电流，电压表测量灯泡L1两端电压，电路图如图所示：

（2）根据题意可知，两个灯泡并联，则电流的路径有两条；电流表测量干路电流，开关控制整个电路，则电流表和开关都在干路中；在不知道电路中电流大小的情况下，电流表选用大量程，如下所示：

15．（24-25九年级上·广东·阶段练习）小明要组装一个由L1与L2两盏灯泡组成的电路：

(1)请在图甲中补充一条导线，使L1与L2组成串联电路；

(2)若要L1与L2组成并联电路，且要求开关S同时控制L1与L2，电流表测量L2所在支路的电流，请在图乙中补充两根导线以完成电路连接；

(3)请在图丙方框中画出图乙实物图相应的电路图，并标出相应的元件名称。

【答案】(1)

(2)

(3)

【详解】（1）使L1与L2组成串联电路，即电流的路径只有一条，依次经过两个灯泡回到电源的负极，则补充的导线如下图所示：

（2）根据题目要求，灯泡L1与L2并联，开关S同时控制L1与L2，则开关S在干路上，电流表测量L2所在支路的电流，即电流表应在L2的支路上，如图所示：

（3）根据实物图电流从电源的正极流出经过开关S分线，一条支路上只有灯泡L1、另一条支路有电流表和灯泡L2，如下所示：

16．（24-25九年级上·湖北十堰·期中）根据实物图，在虚线框中画出电路图。

【答案】

【详解】由实物图可知，电流从电源正极出来经过开关S1和电流表A分成两条支路，一条经过开关S2与灯泡L2，一条经过灯泡L1，汇合后回到电源负极，开关S1和电流表A在干路，电压表V与灯泡L1并联，电路图如下图所示：

17．（24-25九年级上·重庆綦江·期中）如图所示，在右边方框中画出左边实物图的电路图

【答案】

【详解】根据实物图，电流从电源的正极流出分两条路，一条支路有开关S1、灯泡L1；另一条支路有灯泡L2、电流表，汇合后共经过开关S2回到电源的负极，电压表并联在灯泡L1两端，电路图如下所示：

18．（24-25九年级上·内蒙古呼和浩特·阶段练习）根据如图所示的实物电路在框中画出电路图。

【答案】

【详解】由实物图知，两灯并联，开关S1在干路上，电流表在L1支路上，S2在L2支路上，电压表测电源电压，故电路图如图所示：

19．（24-25九年级上·福建龙岩·阶段练习）根据如图所示的实物图，在虚线框内画出对应的电路图。（要求连线横平竖直，尽量使电路图简洁美观）

【答案】

【详解】由实物图可知，两灯并联，开关S1在干路上，开关S2在L2支路上；电流表在干路上，电压表并联在灯L1两端，电路图如下图所示：

20．请根据如图所示的实物，在虚线框中画出相应的电路图。

【答案】

【详解】分析电路可知，两灯泡并联，电流表测量L2的电流，电压表测量并联电路的电压，开关在干路上，电路图如图所示：

- 五．电压表连接的实物图

21．（24-25九年级上·陕西商洛·期末）如图所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整。要求：与串联，电压表测量和的总电压。

【答案】

【详解】一节干电池的电压是1.5V，因电源是由三节新的干电池串联组成的，其电压为4.5V，所以电压表的量程为0~15V，从电源的正极出发，依次串联开关、灯L2、L1后回到电源的负极，然后电压表并联在灯L1和L2两端，如下图所示：

22．（24-25九年级上·湖北黄石·阶段练习）请根据电路图，用笔画线代替导线把实物元件连接起来。注意：实物图导线不得交叉。

【答案】

【详解】根据电路图，电路是并联的，开关S在干路上，灯泡L1单独在一条支路上，电流表和灯泡L2在另一条支路上，电压表并联在灯泡L2两端，由于电源是由3节干电池组成，电压表选择大量程，连接的实物如下图所示：

23．（24-25九年级上·广东肇庆·期中）作图题：

(1)根据实物图在右边方框内画出电路图；

(2)根据如图所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路；

(3)如图所示的元件，请用笔画线表示导线连接成电路，要求：L1、L2并联，开关S1控制灯L1，S2控制整个电路的通断。

【答案】(1)

(2)

(3)

【详解】（1）分析实物图可知，、串联，电压表测电压，画出电路图如下：

（2）分析电路图可知，、并联，开关、电流表在干路上，开关在支路上，据此连接实物电路如下：

（3）要求L1、L2并联，开关S1控制灯L1，S2控制整个电路的通断，则开关S1在支路上，S2在干路上，作图如下：

24．（24-25九年级上·湖北武汉·阶段练习）如图所示，电源为两节新干电池，L1、L2是完全相同的两个小灯泡，正常工作时的电压为，正常工作时的电流为。请以笔画线代替导线完成电路连接，要求：开关闭合后两灯均能正常发光，且电流表测干路中的电流、电压表测L2两端的电压。完成连接后，请在旁边的方框中画出对应的电路图。

【答案】

【详解】电源为两节新干电池，则电源电压为3V，且要求开关闭合后两灯均能正常发光，开关处在干路上，根据串并联电压规律，两灯应该并联。电流表测干路中的电流，则电流表处在干路上，根据干路电流的规律可知，电流表的示数为

所以选用0～3A的量程，电压表选用的量程0～3V，并联在L2的两端。据此连接电路如下：

电路图如下：

25．如图所示，两只灯泡串联，电源为两节干电池，请选择适当量程完成测量灯泡L2两端电压的实物图，并画出相应的电路图。

【答案】

【详解】1节新干电池的电压是1.5V，电源由两节新干电池串联，电源电压为3V，可以选择0~3V量程并联在灯泡L2两端，如图所示：

由实物电路图可知，灯L1与L2串联，电流从电源正极流出，先后经过灯泡L2、灯泡L1、开关，回到电源负极，电压表并联在灯泡L2两端，如图所示：

26．在图中用笔画线代替导线连接实物电路；（要求：两灯串联，电压表只测量L2两端的电压，不考虑量程选择，导线不能交叉）

【答案】

【详解】根据题意要求，首先从电源正极出发，依次连接开关，灯L1、灯L2，然后回到电源负极，最后把电压表并在灯L2两端，注意正进负出，因为电源为两节干电池，因此电压表选用“0~3V”，如图所示：

27．根据电路图，将电路元件连成实物电路。

【答案】

【详解】分析电路图，两灯串联，电流表可选用小量程串联在电路中，电压表可选用小量程与L2并联，根据电路图连接实物图，如下所示：

28．已知电源电压为3V，通过灯泡L1、L2的电流分别为1A和0.5A，请根据电路图用笔画线代替导线连接实物。

【答案】

【详解】由电路图可知，两灯泡并联，电压表测L2两端的电压，电流表测L2支路的电流，开关位于干路，电源是由两节干电池串联组成的，其电压为3V，则电压表的量程为0~3V，由通过L2的电流为0.5A可知，电流表的量程为0~0.6A，从电源的正极出发，依次串联开关S、灯泡L1回到电源的负极，然后把灯泡L2与电流表串联后并联在L1两端，最后把电压表并联在L2两端，如下图所示：

29．如下图所示，用笔画线代替导线，将图中灯泡L1和L2连接成串联电路，要求：电流表测通过L1的电流（估计为0.1~0.3A），电压表测量灯泡L2两端的电压（估计为1~2V），导线不能交叉。

【答案】

【详解】L1和L2连接成串联电路，电流表测通过L1的电流（估计为0.1~0.3A），故电流表选用小量程与L1串联；

电压表测量灯泡L2两端的电压（估计为1~2V），则电压表选用小量程与L2并联，如下图所示

30．小红要连接一个串联电路，所需器材如图所示，她要用电压表V1测电路总电压，V2测L2两端的电压，用电流表A测电路中的总电流，请你帮她连好电路。

(    )

【答案】

【详解】首先将电池组“头尾”相连，然后依次连入开关、电流表（电流表需连3A，因为电池组电压为4.5V）、灯泡L2、灯泡L1，电压表V2两端分别与L2两端相连，注意电流从正接线柱流入，负接线柱流出即可，电压表V1分别与两灯外侧接线柱相连，同样注意电流从正接线柱流入，负接线柱流出。实物图如图所示：

- 六．判断电压表的测量对象

31．如图所示电路中，闭合开关，能用电压表测出灯泡L两端电压的电路是（　　）

A．   B．		C．		D．

【答案】A

【详解】A．电压表与灯泡L并联，并且正负接线柱连接正确，能够测出灯泡L两端电压，故A符合题意；

BD．电压表串联在电路中，这不符合电压表的使用规则（电压表应并联在电路中 ），不能测出灯泡L两端电压，故BD不符合题意；

C．电压表与灯泡L并联，但电压表的正负接线柱接反了，无法正确测量，故C不符合题意。

故选A。

32．（2025·陕西咸阳·一模）探究“串联电路电压特点”时，小明连接如图所示电路。闭合开关后灯泡L1发光，L2不发光，电压表无示数，排除故障后继续实验。对实验过程，下列描述合理的是（　　）

A．电压表无示数是因为L2发生断路，应更换L2

B．电路中L1、L2串联，电压表测量的是L1两端的电压

C．将导线a的下端移动至开关S的右接线柱，闭合开关S，电压表测量L1、L2的总电压

D．将导线b的下端移动至开关S的右接线柱，闭合开关S，电压表测量L1的电压

【答案】C

【详解】A．若L2发生断路，整个电路将断开，L1也不会发光，与题干中L1发光的情况矛盾，故A不符合题意；

B．根据电路图所示，电压表测量的是L2的电压，而不是L1两端的电压，故B不符合题意；

C．将导线a的下端移动至开关S的右接线柱，闭合开关后，电压表并联在L1和L2两端，测量的是两个灯泡的总电压，故C符合题意；

D．将导线b的下端移动至开关S的右接线柱后，若闭合开关后，整个电路会发生短路，电压表直接不工作了，故D不符合题意。

故选C。

33．（24-25九年级上·福建泉州·期末）如图的实物图，下列判断正确的是（　　）

A．R1和R2并联	B．电流表测量R1的电流

C．电压表测量电源电压	D．电压表测量R1的电压

【答案】B

【详解】由图知，闭合开关，电流逐一通过两灯，两灯串联，电流表串联在电路中，则电流表测量电路中的电流，因为串联电路中电流处处相等，所以电流表测量R1的电流，也测量R2的电流；图中电压表并联在R2的两端，则电压表测量R2两端的电压，故B正确，ACD错误。

故选B。

34．（24-25九年级上·广西南宁·期末）如图所示，当S闭合时，电压表测量的是（　　）

A．灯两端的电压	B．灯两端的电压

C．灯两端电压与电源电压之和	D．电源两端的电压

【答案】B

【详解】由图可知，电路为串联电路，闭合开关，电压表并联在灯泡L2的两端，因此，测量的是灯L2两端电压，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

35．（24-25九年级上·江苏常州·期末）如图所示的电路中，当开关S1、S2都闭合时（　　）

A．电压表可能被烧坏		B．电流表可能被烧坏		C．灯L1亮、灯L2不亮		D．两只灯泡都将被烧坏

【答案】B

【详解】当开关S1闭合时，两灯并联，S1、S2都闭合时，电流经开关，电流表直接回到电源负极，形成电源短路，两灯被短路，不会亮，电压表无示数，电流表会被烧坏，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

36．（24-25九年级上·黑龙江哈尔滨·阶段练习）如图所示，当开关S闭合后，下列说法正确的是（　　）

A．灯L1与灯L2是串联的，且电压表只能测灯L2两端的电压

B．电流表A1测的是通过灯L1的电流

C．电压表可测出灯L1两端的电压

D．灯L2被短路

【答案】C

【详解】由电路图可知，两灯泡并联，电压表既测量灯L2两端的电压又测量灯L1两端的电压，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量通过L2的电流。

故ABD错误，C正确。

故选C。

37．（2025·山东聊城·一模）如图所示电路中，若甲、乙都为电压表，闭合开关S1、S2，两灯都能发光，甲电表测量             两端的电压；若甲、乙都为电流表，只闭合开关S1，L1与L2            联，此时乙电表测量的是             的电流。

【答案】     L2     并     L2

【详解】[1]由图可知，若甲、乙都为电压表，闭合开关S1、S2，两灯串联，都能发光，甲电表测量L2两端的电压，乙电表测量电源电压。

[2][3]若甲、乙都为电流表，只闭合开关S1，L1与L2并联，此时甲电表测量干路电流，乙电表测量的是L2的电流。

38．（24-25九年级上·安徽合肥·期末）如图所示，电源电压为4.5V且保持不变，闭合开关S后，电压表的示数为2V，则加在灯泡L2两端的电压为        V。

【答案】2

【详解】由电路图可知，两灯泡串联，电压表测L2两端的电压，已知电压表的示数为2V，即L2两端的电压U2＝2V。

39．（24-25九年级下·甘肃武威·开学考试）如图所示，开关闭合时，电压表V测的是      两端电压，测的是      两端电压；通过两灯的电流      。

【答案】     电源     L2     等于

【详解】[1][2][3]图中电路是串联的，电压表V测电源电压，电压表V1测灯泡L2两端电压，根据串联电路中电流规律可知，通过两灯的电流是相等的，即。

- 七．辨析电学元件是电压表还是电流表

40．（2025·山东济南·三模）如图所示的实物电路由电源、开关S1、S2，两个小灯泡L1、L2，甲、乙两个电表（电流表或电压表）组成。下列根据现象对甲、乙两个电表的判断，正确的是（　　）

A．只闭合S1，若只有L1发光，则甲、乙都是电压表

B．只闭合S1，若只有L1发光，则甲是电流表，乙是电压表

C．闭合S1、S2，若L1、L2均发光，则甲、乙都是电流表

D．闭合S1、S2，若L1、L2均发光，则甲是电压表，乙是电流表

【答案】D

【详解】AB．只闭合S1，若只有L1发光，则L2断路，所以甲是电压表；由于L1发光，则L1有电流通过，所以乙是电流表，故AB错误；

CD．闭合S1、S2，若L1、L2均发光，此时L1、L2并联，根据电流的流向可知，此时甲表并联在L2的两端，则甲是电压表，此时乙串联在电路中，则乙是电流表，故D正确，C错误。

故选D。

41．（24-25九年级上·陕西榆林·期中）如图所示电路中，L1、L2是两个相同的灯泡，①②③为电流表或电压表，闭合开关S，下列分析正确的是（  ）

A．若L1、L2同时发光，②③不可能是同种电表

B．若②③是电流表，L1、L2正常发光，②③两表的示数相同

C．若①②都是电流表，L2一定不发光

D．若①是电流表、②③是电压表，通过L1、L2的电流不一定相等

【答案】C

【详解】A．若L1、L2同时发光，两灯泡串联时，②③同为电压表，①为电流表；两灯泡并联时，②③同为电流表，①为电压表，故A错误；

B．若②③是电流表，L1、L2正常发光，①为电压表，两灯泡并联，L1、L2是两个相同的灯泡，流过两灯泡的电流相同，则②测干路电流，③测通过L2的电流，两表的示数不相同，故B错误；

C．若①②都是电流表，③为电压表，灯泡L1发光，灯泡L2被短路，一定不发光；若①②都是电流表，③为电流表，则电源短路，两灯泡都不发光。故C正确；

D．若①是电流表，②③为电压表，此时灯L1、L2串联，通过L1、L2的电流相等，故D错误。

故选C。

42．（2024·四川乐山·模拟预测）如图所示，在“○”处可以连接电流表或电压表测量电路中的电流、电压，为使L1与L2串联，以下做法正确的是（  ）

A．a为电流表，b为电压表，c为电流表		B．a为电压表，b为电压表，c为电流表

C．a为电流表，b为电流表，c为电压表		D．a为电流表，b为电压表，c为电流表

【答案】B

【详解】为使L1与L2串联，则它们应连接在同一条电流路径上，电流表可看作导线，电压表可看作断路，所以，a为电压表，b为电压表，c为电流表，故B正确，ACD错误。

故选B。

43．（24-25九年级下·四川广安·阶段练习）如图所示，甲、乙是测量电压或电流的仪表；当S闭合后，且L1和L2都能发光，则甲是      表，两灯是      联的（选填“串”或“并”）。

【答案】     电压     并

【详解】[1]由图可知，闭合开关，如果甲表是电流表，则L2被短路，此灯泡不会发光，所以甲表是电压表，如果乙表是电压表，电压表和L2串联，电压表内阻较大，通过此支路的电流很小，此时L2不会发光，所以乙是电流表。

[2]电流分别经过两灯，则两灯是并联的。

44．（24-25九年级上·广东湛江·期末）如图所示，电路中各电路元件完好无损，若让两只灯泡L1和L2均正常发光且互不影响，则①的位置是           表 ，则②的位置是           表，则③的位置是           表。

【答案】     电流     电压     电流

【详解】[1][2][3] 在电路中，电压表由于电阻很大，相当于断路；电流表由于电阻很小，相当于一根导线。要求两只灯泡均正常发光且互不影响，两只灯泡应该并联连接，则电路中有两条电流的路径，所以②应该为电压表，①③为电流表。

45．（24-25九年级上·江西抚州·阶段练习）如图所示，已知两只灯泡和是并联的，则在①、②和③三个电表中（电流表或电压表）      是电压表（填序号）。闭合开关后，两小灯泡都能正常发光，过了一会儿，突然熄灭，灯泡的亮度将会      （“变亮”“不变”“变暗”）。

【答案】     ②     不变

【详解】[1]已知两只灯泡L1和L2是并联的，有两条支路，则②是相当于断路的电压表；电表①与灯泡L2串联，电表③与灯泡L1串联，所以①和③是电流表。

[2]闭合开关后，两小灯泡并联，L1突然熄灭，L1断路，并联电路中各个支路互不影响，则灯泡L2的亮度不变。

- 八．含电流表和电压表的故障检测

46．（24-25九年级上·辽宁锦州·期末）如图所示电路，闭合开关S后，发现L1 、L2两灯泡都不亮。将电压表的两端分别接到a、b两点，或者接到a、c两点，或者接到a、d两点时，电压表都没有示数；将电压表的两端分别接到a、e或者a、f两点时，有示数。则电路故障可能是（    ）

A．开关S接触不良  B．灯泡L1灯丝断了	C．灯泡L2灯丝短路	D．灯泡L2灯丝断了

【答案】B

【详解】闭合开关S后，发现L1 、L2两灯泡都不亮，可能是电路中某处断路，或者两个灯泡同时被短路；将电压表的两端分别接到a、b两点，或者接到a、c两点，或者接到a、d两点时，电压表都没有示数，则电压表两个接线柱与电源两端一直是断开的，说明发生断路的位置可能在d点与电源正极之间；将电压表的两端接到a、e两点时，有示数，则电压表两个接线柱与电源两端是通路，说明e点与电源正极之间是完好的，所以发生断路的位置在d、e两点之间，即灯泡L1灯丝断了，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

47．（2025·天津西青·二模）如图所示的电路中，两个小灯泡的规格相同。闭合开关后，两个灯泡都不发光，电压表指针偏转明显。则故障原因可能是（　　）

A．L1短路	B．L1断路	C．L2短路	D．L2断路

【答案】D

【详解】由电路图可知，两灯泡串联，电压表测量灯L2两端电压；闭合开关后，两个灯泡都不发光，可能电路是断路，而电压表有示数，说明电压表两个接线柱和电源的正负极之间没有断路，故障原因可能是L2断路，故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

48．（24-25九年级上·重庆·阶段练习）如图所示电路中，电源电压恒定。闭合开关，电路正常工作一段时间后，灯泡L突然熄灭，电路中只有两个电表有示数。电阻R或灯泡L仅有一个出现了故障，其它元件均完好。下列说法中，正确的是（　　）

A．可能电阻R短路	B．可能灯泡L短路

C．可能电阻R断路	D．一定是灯泡L断路

【答案】B

【详解】由图可知，电阻R与灯泡L串联，电流表测量电路中的电流，电压表V测电源两端的电压，电压表V1测L两端的电压。

A．若电阻R短路，电路是通路，电路中有电流，灯泡L发光，电流表有示数，此时两个电压表测量的都是电源电压，有示数，故A错误；

B．若灯泡L短路，灯泡L不发光，电压表V1被短路，电压表V1示数为0；电路是通路，电路中有电流，电流表有示数，电压表V测电源两端的电压，有示数，故B正确；

C．若电阻R断路，电路中无电流，电流表示数变为0，灯泡L不发光，电压表V1与电源两极之间是断开的，无示数，电压表V测电源两端的电压，有示数，故C错误；

D．若灯泡L断路，电路中无电流，电流表示数变为0，灯泡L不发光，此时两个电压表测量的都是电源电压，有示数，电路中只有两个电表有示数，故障可能是L短路或L断路，故D错误。

故选B。

49．（24-25九年级上·山东泰安·期中）如图所示电路，闭合开关，甲、乙两灯泡均发光，过一会儿，其中一只灯泡突然熄灭，但两电表指针仍明显偏转。则故障原因可能是（   ）

A．甲灯泡短路    B．乙灯泡短路	C．甲灯泡断路		D．乙灯泡断路

【答案】C

【详解】由实物图可知，两个灯泡并联，开关在干路上，电压表测量电源电压，电流表在乙灯泡所在的支路上，测量通过乙灯泡的电流；

A．如果甲灯泡短路，整个电路出现短路现象，电压表和电流表无示数，电压表和电流表的指针都不偏转，两个灯泡都熄灭，故A不符合题意；

B．如果乙灯泡短路，整个电路出现短路现象，电压表和电流表无示数，电压表和电流表的指针都不偏转，两个灯泡都熄灭，故B不符合题意；

C．如果甲灯泡断路，电流不通过甲灯泡，甲灯泡熄灭，乙灯泡所在的支路上有电流，乙灯泡发光，电压表和电流表都有示数，指针明显偏转，故C符合题意；

D．如果乙灯泡断路，两个灯泡并联，电流表在乙灯泡所在的支路上，则电流表无示数，故D不符合题意。

故选C。

50．（24-25九年级上·湖南·阶段练习）如图所示，在物理课堂上同学们分组探究串联电路的电压规律，检查电路无误后，闭合开关，有几个小组均出现灯泡不发光的情况，在老师提醒下各小组分别用不同的方法进行电路故障排查，请你根据同学们的做法及电路现象进行判断，不合理的是（    ）

A．用一段导线并联在BC两点时有一个灯泡发光，判断L2断路

B．用另外一个小灯泡L3并联在AB两点时有两灯发光，判断L1断路

C．用电压表并联在AB两点时，灯泡都不发光，电压表有明显偏转，判断L2断路

D．用电流表并联在BC两点时，有一个灯泡发光，电流表有示数，判断L2断路

【答案】C

【详解】A．用一段导线并联在BC两点时，BC之间是接通的，此时一个灯亮，说明电路的其他部分是通路的，可以判断L2断路，故A不符合题意；

B．当用另外一个小灯泡L3​并联在AB两点时，如果L1​是断路的，那么并联的L3​和原来的L2​就会形成一个新的通路，两灯都应该发光。故B不符合题意；

C．当用电压表并联在AB两点时，电压表有明显偏转，说明电压表与电源是连通的，那么断路只能发生在与电压表并联的部分，即L1​断路。故C符合题意；

D．用电流表并联在BC两点时，BC之间是接通的，此时一个灯亮，说明电路的其他部分是通路的，可以判断L2断路，故D不符合题意。

故选C。

51．（2025·上海松江·二模）如图所示，小明利用三节新的干电池探究“串联电路中电压的规律”，他将电压表并联在两端，闭合开关，发现电压表示数为4.5伏，若电路中只存在一处故障且只发生在或上，小明认为只需将电压表改接入      两点间，就可以确定故障。请写出开关所处的状态，电压表示数情况及对应的故障      。

【答案】     B、D     见解析

【详解】[1][2]由电路图可知，R1与R2串联，电压表测量R1两端的电压，发现电压表的示数接近电源电压，可能是R1断路或R2短路。将电压表接在B、D两点间，断开开关，如果电压表示数为0，说明R1断路；闭合开关，如果电压表示数为0，说明R2短路。

52．（24-25九年级上·广西河池·期中）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，两灯均不亮，电流表示数为零。若电路中只有一处出现故障，且只发生在某灯泡上，则故障可能是      。为了进一步确定故障元件，可在电路中a、b两点并联电压表。若电压表示数为零，则故障应为      （请写明是哪个灯泡的什么故障）。

【答案】     某灯泡断路     断路

【详解】[1]闭合开关S，两灯均不亮，电流表示数为零，说明发生断路，若电路中只有一处出现故障，且只发生在某灯泡上，则故障可能是某灯泡断路。

[2]在电路中a、b两点并联电压表。若电压表示数为零，说明电压表的两端没有与电源相通，则是断路。

53．（24-25九年级上·江苏南京·阶段练习）在如图的电路中，闭合开关后，灯L不亮，电压表V无示数。经初步检查，电路中各处均接触良好。

(1)请判断该电路中存在的故障可能是                    、                    ；

(2)为进一步确定故障原因，小明同学将电压表V拆下后并联在开关S两端，并保持开关S处于断开状态，观察电压表的示数情况。若电压表有示数，说明故障是                    ；若电压表无示数，说明故障是                    。

【答案】(1)     灯L短路     电阻R断路

(2)     灯L短路     电阻R断路

【详解】（1）[1][2]电路故障类型有两种：短路或断路。由题意知，闭合开关后，灯L不亮，电压表V无示数，若电路发生短路，只能是灯L被短路，否则灯会亮不符合题意，若灯L被短路，此时电路中只有电阻R，电压表测量短路后L的电压，即导线两端的电压，无示数，符合题意；若电路发生断路，若灯L断路，则电压表有示数，不符合题意，因此为电阻R断路，此时灯不亮，电压表电压表无法和电源相连，即电压表无示数，符合题意。

（2）[1][2]将电压表V拆下并联在开关S两端，并保持开关S处于断开状态，观察电压表的示数情况。若电压表有示数，说明电压表正负接线柱与电源两极相连，因此故障是灯L短路；若电压表无示数，说明电压表正负接线柱不能与电源两极相连，因此故障是电阻R断路。

54．（24-25九年级上·北京·期中）在如图的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，电压表的示数为6V，的示数为0V。由此可知，可能存在        或       的电路故障。（选填“短路”或“断路”）

【答案】     短路     断路

【详解】[1][2]根据电路图可知，R1、R2串联，电压表V1测量电源电压，电压表V2测量R1两端电压，电流表测量电路中的电流；由于电压表V1测量电源电压，闭合开关S，电压表V1示数为6V，说明电源电压为6V；电压表V2示数为0，说明电压表V2没有电流通过，因此电路的故障可能为R1短路或R2断路。