四、电压和电压表

目录

【A 夯基础】	1

一、电压的概念、表示、单位及其换算	1

二、常见的电压值	1

三、电压表及其使用方法	2

四、电压、电流等概念综合辨析	2

五、电压表的读数	3

六、测量电压的实物图与电路图	4

七、电压表的量程选择；分析错误连接的原因	5

八、作图题	6

九、实验题	6

【B 提能力】	8

【C 链中考】	11

## 一、电压的概念、表示、单位及其换算

1．电压是形成        的原因．电压用字母        来表示，在国际单位制中，它的单位是        ，符号为        ，常用的单位还有        、        ．

2．完成下列单位换算（用科学记数法，否则不给分）

（1）80V=           mV=           kV

（2）3.6×103mV=           V=           kV

3．1.5kV=        V    3.6V=        mV   10kV=        V

4．单位换算：

(1)56kV＝        V      (2)700V＝        mV      (3)2mV＝        V

(4)90mV＝        kV    (5)1.5mV＝        V＝        kV     (6)2.5×104V＝        kV

## 二、常见的电压值

5．一节新干电池的电压约为（　　）

A．1.5伏	B．15伏	C．150伏	D．300伏

6．电源适配器（俗称充电器）上印有如图所示数据，则该电源适配器向手机充电的电压约为

A．5伏	B．12伏

C．100伏	D．220伏

## 三、电压表及其使用方法

7．认识电压表

电压表是测量           的仪表，有           个接线柱，           个量程，大量程是  0-15V  ，小量程是            V；电压表必须跟被测用电器           联。

8．关于电压表的使用，下列说法错误的是（　　）

A．电压表应并联在被测电路两端

B．应该让电流从电压表的“+”接线柱流入，从“﹣”接线柱流出

C．被测电压不得超过电压表的量程

D．不可以把电压表直接接到电源两端

9．关于电压表的使用，下列说法不正确的是（　　）

A．要把电压表与被测电路并联

B．用电压表测电压时，量程要选得合适

C．绝对不允许不经过用电器而把电压表直接接在电源的两极上

D．电流应从电压表的“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出

10．关于电流表和电压表的使用方法，下列说法正确的是（　　）

A．连接时应使标有“-”号的接线柱靠近电源的正极

B．一般先用较大量程进行快速试触

C．必须将电压表和被测的用电器并联。若将用电器和电压表串联，则电压表将会没有示数

D．实验室中常见的电流表和电压表分度值相同

## 四、电压、电流等概念综合辨析

11．关于电压，下列说法不正确的是（   ）

A．电压是形成电流的原因	B．电源的作用是给电路提供电压

C．只要电路中有电压，就一定有电流	D．不同的电源提供的电压是不同的

12．在研究电压、电流的特点时，经常用水压、水流相比，这种科学思维方法可以叫做（　　）

A．控制变量法	B．转换法

C．类比法	D．归纳法

13．关于电源、电压、电流，下列说法中不正确的是（　　）

A．电源的作用是给用电器两端提供电压

B．有电压说明一定有电源

C．只要电路中有电流，电路两端就一定有电压

D．只要电路两端有电压，电路中一定会有电流

14．小昭和小贺学习电压知识后有各自不同的认识，你认为下列说法中正确的是（　　）

A．电流是电路中形成电压的原因	B．电路中有电流，则电路中一定有电源

C．电路中有电源，则电路中一定有电流	D．电压是电路中提供电源的装置

15．电路与水路有许多相似之处，关于电路和水路，下列说法中（　　）

①电源提供电压与水泵维持水压相似②电路中的开关与水路中的水轮机相似

③电路中的电流与水路中的水流相似④灯泡反映电流与水泵反映水流相似

A．只有①③正确	B．只有①③④正确	C．只有②③正确	D．只有①②④正确

## 五、电压表的读数

16．图中，电压表的示数为           V。

17．如图所示，电压表的示数为       V。

18．如图所示，使用此仪表时，应         在电路中，此时的示数为           。

19．如图所示，当量程为0~3V时，图中电压表指针的读数为      V；当量程为0~15V时，图中电压表的分度值为      V。

## 六、测量电压的实物图与电路图

20．下列电路中电压表测量R2两端电压，且电路连接正确的是（　　）

A．	B．	C．D．

21．在如图所示的电路中，开关闭合后，能用电压表测量出灯泡两端电压的是（　　）

A．	B．

C．	D．

22．如图的实物图，下列判断正确的是（　　）

A．R1和R2并联	B．电流表测量R1的电流

C．电压表测量电源电压	D．电压表测量R1的电压

## 七、电压表的量程选择；分析错误连接的原因

23．学校实验室常用的电压表有两个量程，即“0-3V”和“0-15V”，电压表接入电路时，应先用       量程试触，若电压表示数小于           时，再改用电压表的           量程。

24．两灯并联后接入电压为8V的电源上，则用电压表测L1两端电压时，量程应选用（　　）

A．“3和15”	B．“3和﹣”	C．“15和﹣”	D．以上均不对

25．在选择电压表的量程时，正确的做法是

A．尽可能选择大一些的量程

B．经试触后被测电压不超过小量程时，尽可能选择小量程

C．尽管选用的量程不同，但对测量结果毫无影响

D．为使测量结果更精确，量程选得越小越好

26．在一次用0~3V和0~15V两个量程的电压表测电压时，电压表的“-”接线柱已接入电路，在用0~15V 量程试触时，指针位置如图所示，则下一步操作中正确的是（　　）

A．接入电压表的c接线柱在读数

B．接入电压表的b接线柱在读数

C．断开开关，接入电压表的c接线柱，闭合开关读数

D．断开开关，接入电压表的b接线柱，闭合开关读数

27．某同学用一只有“0～3V”和“0～15V”两个量程的电压表，在测量电压时用的是“0～3V”的量程，但记录的读数却是6.5V，则该同学实际测的电压值最有可能是

A．5V	B．2.5V	C．1.3V	D．11.5V

28．小丽用一个有0~3V和0~15V 两个量程的电压表，测量两节干电池串联组成的电池组电压，记录数据为 10 V，你认为小丽出现错误的原因是           ，实际电压应是           V。

29．某同学使用电压表测量电压时，若出现甲图所示的现象，则他接下来的操作是：         ；若出现乙图所示的现象，其原因是：        。

## 八、作图题

30．按要求作图：如图所示，请在图中的空白圆圈内填上正确的电表符号。

31．如图所示是未完成连接的实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：灯L1、L2串联，电压表只测量L1两端的电压，导线不交叉。

32．如图所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整。要求：与串联，电压表测量和的总电压。

## 九、实验题

33．小明同学做“用电压表测电压”实验的电路如图（a）所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整，使灯L1和L2串联连接，电压表测量灯L1两端的电压。          （用2B铅笔在答题纸的相应位置上画图）连接电路时，电键应         。如图（b）此时电压表读数为           伏。

34．电流表和电压表接入电路的方法和知道表面刻度的意义是正确使用它们的基础。

图1中电路接线错误的是      ；

图2中将“﹣”和“3”接线柱接入电路，量程是      ，分度值是      ；

图3中，测量灯泡L2的电压，用笔线代替导线将电压表接入电路；

图4中将“﹣”和“3”接线柱接入电路，量程是      ，分度值是      。

35．如图甲所示，是用电压表测量电压的实验：

（1）实验中电压表应与被测电压的电路元件           联；

（2）闭合开关，小灯泡发光，此时电压表的示数如图乙所示，则小灯泡上的电压是           V；保持开关闭合，再测此时电源电压是           V；

（3）实验表明该电路中电源电压U电源           U灯泡。（选填“等于”、“大于”或“小于”）

36．在水果中平行插入两片不同金属制成的极板，就组成了一个水果电池，如图所示。物理兴趣小组的同学在课外实践活动中探究影响水果电池电压大小的因素，实验前，他们的部分实验猜想如下：

猜想一：水果电池电压可能与水果的种类有关；

猜想二：水果电池电压可能与极板的材料有关；

为了验证猜想一和猜想二，在不同水果中插入不同金属制成的极板，并保持两块极板间的距离、极板插入水果的深度不变，分别测出电压，实验记录如表所示；

| 实验序号 | 水果种类 | 两极板间电压 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铁—锌 | 铁—铜 | 铜—锌 |
| 1 | 苹果 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
| 2 | 菠萝 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| 3 | 梨 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 4 | 橙 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |

(1)水果电池是将化学能转化为电能，这个过程中的能量转化与电动车      （选填“骑行”或“充电”）时电池的能量转化相同；

(2)为了验证猜想一，保持      不变，改变水果种类，多次实验后，得出：猜想一是      （选填“正确”或“错误”）的；

(3)图中与电压表标有“3”字样的接线柱相连的极板是水果电池的      极，若要使电压表指针偏转角度更大，可将多个水果电池      联。

一、单选题

1．闭合开关S，能用电压表正确测量灯泡L1两端电压的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

2．小明自制“伏打电堆”并连接了如图所示电路。闭合开关，小灯泡发光，电压表指针右偏，下列说法正确的是（　　）

A．金属B是“伏打电堆”的正极	B．“伏打电堆”相当于电路中的用电器

C．若小灯泡断路，电压表的示数将为零	D．若断开开关，A、B两金属间没有电压

3．闭合S后灯L不发光，如故障只是灯L或电阻R出现断路，下列方法不能检测故障的是（　　）

A．用完好的导线并联在L两端	B．将电流表并联在R两端

C．用完好的灯L0并联在L两端	D．将电压表并联在R两端

二、填空题

4．如图所示，闭合开关S，使电阻R1和R2串联电路，甲表是           （选填“电流表”或“电压表”），乙表是电压表，测量           的电压。

5．如图所示，闭合开关S后，两个小灯泡均能发光。则甲表是      ，乙表是      （均选填“电压表”或“电流表”）。

6．一串小彩灯，每个小彩灯的额定电压为6V，将这一串小彩灯接入在220V电路中，要串联      个小彩灯。小灯泡的结构如图所示，在正常情况下，细金属丝由于表面氧化铜而与灯丝支架不导通，若加上200V以上电压时，氧化铜被击穿，细金属丝与灯丝支架导通。当其中一只彩灯灯丝烧断瞬间，其细金属丝两端电压达到      V，细金属丝与灯丝支架导通，保证其它灯泡继续发光。

三、实验题

7．某校研究性学习小组的同学，在网上浏览到一条信息：“微生物燃料电池”能利用土壤中的电解质获得电能、供给某种灯发光，如图甲所示，受此启发，他们用潮湿的土壤、铜片、锌片等制成了一个“土壤电池”，并测出有一定的电压，如图乙所示。那么“土壤电池电压的大小与哪些因素有关？”他们提出了以下猜想：

猜想1：可能与铜片、锌片插入土壤的深度有关；

猜想2：可能与插入土壤的铜片和锌片之间的距离有关。

为了验证猜想1，他们先在金属片上每隔2cm作好标记，再将铜片、锌片插入土壤中，保持它们之间的距离不变，改变两金属片插入土壤的深度，并记录相应的电压值，实验数据如表：

| 铜片、锌片插入土壤的深度h/cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压表的示数U/V | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 |  |

（1）请用笔画线代替导线完成图甲的实物连接          ；

（2）图乙是同学们最后一次测量时电压表的示数，请读出电压值为          V；

（3）请根据实验数据在图丙中作出图象          ；

（4）分析以上数据和图象，可以得出的初步结论是：          （写出一条即可）。

1．（2024·贵州·中考真题）如图所示是未完成连接的实物电路，请在图中用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯串联，电压表测量小灯泡两端电压，导线不能交叉。

2．（2025·山东烟台·中考真题）如图所示，闭合开关，两个小灯泡L1和L2均能发光。下列关于该电路的分析正确的是（　　）

A．若甲为电流表，则两灯一定串联	B．若乙为电流表，则乙测L1的电流

C．若丙为电流表，则丙测L1的电流	D．若甲为电流表，则乙可能为电压表