第十一章 简单机械和功（知识清单）

思维导图

第1节   杠 杆

一、杠杆

1. 杠杆的定义：在力的作用下，可绕一固定点转动的硬棒称为杠杆。

2. 杠杆的五要素：

（1）支点：杠杆绕着转动的固定点

（2）动力：促使杠杆转动的力

（3）阻力：阻碍杠杆转动的力

（4）动力臂：支点到动力作用线的距离

（5）阻力臂：支点到阻力作用线的距离

3. 画力臂的方法

①定点线：确定支点和作出力的作用线

②做垂直：过支点画力的作用线的垂线

③标力臂：用虚线、大括号和字母表示力臂

4.已知力臂画力的方法

①作用线：画出力臂的垂线，就是力的作用线

②作用点：力的作用线与杠杆的交点就是力的作用点。

③定方向：定方向的方法：动力与阻力使杠杆转动的方向相反。

二、杠杆平衡条件

【设计实验】

- 实验器材：杠杆、钩码、弹簧测力计、铁架台

- 测量的物理量：

①动力和阻力。

②动力臂和阻力臂。

【进行实验与收集数据】

（1）安装好杠杆，调节杠杆两端的 平衡螺母 ，使之在 水平位置 平衡。

（2）如图所示,在杠杆左边挂上一定数量的钩码,用弹簧测力计在某一位置 竖直 拉住杠杆，使杠杆在  水平位置 平衡时，弹簧测力计对杠杆竖直向下的拉力F1是动力，动力臂为l1，钩码对杠杆的拉力是F2阻力，阻力臂为l2。

（3）在下列情况下测量并记录动力F1、动力臂l1、阻力F2、阻力臂l2的大小。

①保持钩码和弹簧测力计的位置不变，改变钩码的数量；

②保持钩码的数量和位置不变，改变弹簧测力计的位置；

③保持弹簧测力计的位置和钩码的数量不变，改变钩码的位置。

【分析与论证】

（1）比较1、2两组数据，发现动力与动力臂、阻力与阻力臂的之和相等。但这样处理是错误的。原因是：  不同物理量之间不可以相加  ；

（2）比较1、2、3组数据，发现动力与动力臂的 乘积 、阻力与阻力臂的 乘积 是相等的。

【实验结论】

杠杆平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂

公式： F1l1=F2l2

- 变形公式： F1/F2=l2/l1

- 变形公式解读：力的比值与力臂的比值成反比。也就是力的比值为1:2，力臂的比值就为2:1。力臂的比值为3：4，力的比值就为4：3。

【交流讨论】

（1）杠杆的调平方法：哪边高往哪边调。实验过程中不能调节平衡螺母。

（2）在水平方向上平衡的原因：a消除杠杆自身重力对实验的影响，b便于直接读出力臂。

（3）多次实验的目的：防止实验具有偶然性，得出普遍规律。

（4）弹簧测力计必须在竖直方向上施力。不然力臂会变小。

三、杠杆平衡条件的应用

1. 杠杆的分类。

（1）费力杠杆：动力臂小于阻力臂，则动力大于阻力，使用这类杠杆费力，但省距离。如：

筷子                            扫帚                     钓鱼竿

（2）省力杠杆：动力臂大于阻力臂，则动力小于阻力，使用这类杠杆省力，但费距离。如：

开瓶起子                      修枝的剪刀                 羊角锤

（3）等臂杠杆：动力臂等于阻力臂，则动力等于阻力，使用这类杠杆既不费力也不省力，同样既不省距离，也不费距离。如：

托盘天平                      定滑轮

2. 杠杆动态平衡。

（1）找出杠杆转动过程中的不变量和变化量。

（2）列出杠杆平衡条件的表达式，标注出相应的不变量与变化量。

（3）根据判断量与变化量之间关系，作出判断。

例：判断杠杆由数值变为水平过程中，动力F的变化。

3. 最小动力判断。

（1）确定杠杆转动中不变量。

（2）列出杠杆平衡条件的表达式，标注出相应的不变量。

（3）若阻力和阻力臂不变，当动力臂最长时，动力最小。

（4）如动力作用点固定，则以支点与动力作用点连线为力臂最长。

第2节   滑轮

一、滑轮

1，滑轮的结构：轴、槽、轮和钩

2，分类：轴的位置固定不动的滑轮称为定滑轮。轴的位置随被拉动的物体一起运动的滑轮称为动滑轮。

定滑轮                        动滑轮

二、定滑轮

1，分析表中数据可得：

沿F1=F2=F3=F4=G，S=h（S绳子自由端（手）移动的距离，h物体上升的高度）

2，实验结论：使用定滑轮不省力，不费距离。可以改变力的方向。不改变力的大小。

3，定滑轮的实质：

由上图可知：定滑轮的动力臂、阻力臂均等于滑轮的半径。即定滑轮相当于等臂杠杆。

三、动滑轮

1，分析表中数据可得：

注意实验过程中，弹簧测力计必须数值向上提。

考虑动滑轮自身重力F=G总/2  其中G总=G物+G滑轮，S=2h

2，实验结论：使用动滑轮可以省力，但费距离，不可以改变力的方向。

3，动滑轮的实质：

由上图可知：动滑轮的动力臂是阻力臂的两倍。即动滑轮相当于动滑轮相当于l1:l2=2:1的省力杠杆。

四、滑轮组：

1，动滑轮和定滑轮组合而成滑轮组，滑轮组既可以省力，又能改变力的方向。

2，滑轮组总结：F=G/n，S=nh（n：与动滑轮相连接绳子的数量）

同一根绳子各处所受的力大小相等。强调与动滑轮相连的绳子股数决定绳端作用力大小。

3，滑轮组的绳子绕法：（简称：偶定奇动）

与动滑轮相连的绳子股数是偶数时，绳子的起点在定滑轮。

与动滑轮相连的绳子股数是奇数时，绳子的起点在动滑轮。

五、轮轴

（1）构造：

轮轴由具有公共转轴的轮和轴组成。

（2）实质：轮轴是可以绕轴心连续转动的杠杆。

（3）由杠杆平衡条件可得： F1R=F2r

动力作用在轮上，使用轮轴可以省力，但费距离。

动力作用在轴上，使用轮轴费力，但可以省距离。

第3节  功

一、功的概念

1，功的含义：如果一个力作用在物体上，并且物体在这个力的方向上 移动一段距离，在物理中就说这个力对物体做了功。

2，功的大小：物理学中把力与物体在力的方向上通过的距离的乘积称为机械功，简称功。

3，功的公式：

（1）功＝力×距离

W=FS

（2）功的单位：F的单位牛顿（N），S的单位米（m），W的单位焦耳（J）

1J=1N·m

物理意义：在1N力作用下，物体在力的方向上通过1m的距离，力对物体所做的功为1J。

单位大小：把一个鸡蛋从地面拿起并举过头顶，所做的功就是是1J。

（3）变形公式F=WS         S=WF

二、做功的两个必要条件

1，做功的两个必然的条件：

①有力的作用。

②在力的方向上通过一段距离。

把一箱报刊办起来

2，不做功的几种情况

①有力没有距离。

花了很大的力气，汽车还是不动

②有距离无力。

足球被踢后，在草地上滚了一段距离

③力与物体通过的距离垂直（F⊥S）。

背书包在水平路面匀速前进

三、功的计算

1，运用功的公式计算：力的单位必须为N，距离的单位必须为m，得到的单位才是J。

2，克服重力做功：W=FS=Gh

3，克服摩擦力做功：W=FS=fS

第4节  功率

一、功率的概念

1. 功率的含义：

物理学中用功率来表示物体做功快慢的物理量。

2. 功率的大小

物体单位时间内所做的功。

3. 功率的公式

（1）功率=功÷时间。

（2）公式： P=Wt

（3）功率的单位：W的单位焦耳（J），t的单位秒（s），P的单位瓦特（W）。

1W=1J/s

物理意义：物体每1s所做的功为1J.

常用单位：千瓦（kW）、兆瓦（MW）。

1kW=103W     1MW=106W

单位大小：

人骑自行车的功率约50~100W         轿车发动机的功率约100kW

二、估测人上楼的功率

1. 实验原理：

P=Wt=Gℎt=mgℎt

2. 测量的物理量：

人的质量m、上楼的高度h和上楼的时间t

3. 测量工具：

体重计、卷尺和秒表

4. 中学生上楼的功率：

（1）缓步上楼约100W

（2）快步上楼约200W

三、功率的计算

1. 功率的推导公式：

- （作用在物体上的力为F，物体以速度v做匀速直线运动）

- 2. 上楼功率公式：

- 3. 跳绳/人体向上功率：

- （ n为在时间t内完成的数量）

第5节  机械效率

一、有用功、额外功和总功

1. 有用功：为实现目的所做的功。

初中部分使用机械的目的有两个：一是提升物体，此类有用功是克服重力所做的功；

二是水平移动物体，此类有用功是克服摩擦力所做的功。

2. 额外功：利用机械做功时，不是我们目的，但又不得不做的那部分功。

通常两类：一是克服机械重力所做的功；

二是克服摩擦（非水平移动时地面对物体的摩擦）所做的功。

3. 总功：对机械所做的功。

总功 = 有用功 + 额外功

W总 =W有用功 + W额外

二、机械效率

1. 机械效率的概念：

（1）物理学中把有用功与总功的比值称为机械效率。

（2）机械效率表示利用机械做功时，有用功在总功中的占比。因此机械效率是没有单位的。

（3）因为总功等于有用功与额外功的和，而额外功是大于零的，所以有用功一定小于总功，即机械效率小于1，机械效率是用百分数表示的，反映了机械的性能好坏。

（4）机械效率的计算公式：η=W有W总×100%

2. 影响机械效率大小的因素：

（1）在额外功一定时，增大有用功可提高机械效率。

如利用滑轮组提升重物时，增大被提升物体的重力，可提高机械效率，因此同一滑轮组的机械效率不是固定不变的。

（2）在有用功一定时，减小额外功可提高机械效率。

如利用不同滑轮组提升同一重物时，选用重力较小的动滑轮，可提高机械效率。

（3）当有用功和额外功一定时，机械效率不变。

如利用同一滑轮组提升同一重物时，改变绳子的绕法，可改变作用在绳端的拉力，但滑轮组机械效率保持不变。

机械效率大小与是否省力、省多少力无关。

如利用同一滑轮组提升同一重物时，改变重物提升高度，有用功和额外功同时增大，但有用功与总功的比值不变，即滑轮组机械效率保持不变。

机械效率大小与有用功、额外功的大小无关，与做功的快慢无关，只与有用功与额外功的比值有关。