熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高一 |  |  |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |
| 物理 |  |  |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

串、并联电路中电功率的计算 考点一 【例1.1】有两盏电灯L1和L2，用图中所示的两种方式连接到电路中，已知电压U相同，且两盏电灯均能发光，比较在甲、乙两个电路中电灯L1的亮度，则( ) 甲 乙 A．甲图电路中灯L1比乙图电路中灯L1亮 B．乙图电路中灯L1比甲图电路中灯L1亮 C．两个电路中灯L1一样亮 D．不知它们的额定电压和额定功率，无法判断 【练习1.1】通过电阻R的电流为I时，在时间t内产生的热量为Q；若电阻为2R，电流为时，则在时间t内产生的热量为( ) A．4Q B．2Q C． D． 【练习1.2】把两完全相同的电阻丝串联后接在电压为U的电源上，它们在时间t内产生的热量为Q1；若把它们并联起来接在同一电源上，在相同的时间t内产生的热量为Q2，则（ ） A．Q1：Q2=1：4 B．Q1：Q2=4：1 C．Q1：Q2=1：2 D．Q1：Q2=2：1 【练习1.3】如图电路两端的电压U保持不变，电阻R1、R2、R3消耗的电功率一样大，则R1∶R2∶R3是( ) A．1∶1∶1 B．4∶1∶1 C．1∶4∶4 D．1∶2∶2 【例1.2】三个电阻R1、R2、R3并联后接入电源，每个电阻的伏—安特性曲线如图，则下列说法错误的是（ ） A．R1>R2>R3 B．通过三个电阻的电流I1<I2<I3 C．电阻上消耗功率P1<P2<P3 D．P1∶P2∶P3=I3∶I2∶I1 【练习1.4】(多选)如图所示为某电学元器件的伏安特性曲线，图中虚线为曲线上P点的切线。当通过该元器件的电流为0.4 A时( ) A．该元器件的阻值为250 Ω B．该元器件的阻值为125 Ω C．该元器件消耗的电功率为20 W D．该元器件消耗的电功率无法求解 【练习1.5】如图所示为甲、乙两灯泡的I­U图像，根据图像，计算甲、乙两灯泡并联在电压为220 V的电路中时实际发光的功率分别约为( ) A．15 W、30 W B．30 W、40 W C．40 W、60 W D．60 W、100 W 纯电阻电路和非纯电阻电路 考点二 【例2.1】一台电风扇和一盏白炽灯上都标有“220 V 60W”的字样，下列说法正确的是 ( ) A．它们的电阻值一定相等 B．它们正常工作时，通过的电流一定不同 C．它们正常工作时，发热功率一定相等 D．它们正常工作时，消耗的电功率一定相等 【例2.2】规格为“220 V 36 W”的排气扇，线圈电阻为40 Ω， (1)接上220 V的电压后，求排气扇转化为机械能的功率和发热的功率； - (2)如果接上220 V的电压后，扇叶被卡住，不能转动，求电动机消耗的功率和发热的功率。 【练习2.1】有一个电风扇，标有“200 V 50 W”，电动机线圈的电阻为0.4 Ω，把它接入220 V的电路中，以下几种计算时间t内产生热量的方法中正确的是( ) A．Q＝ B．Q＝Pt C．Q＝·Rt D．以上三种方法均正确 【练习2.2】一台电动机，线圈的电阻是0.4Ω，当它两端所加的电压为220V时，通过的电流为5A。这台电动机发热的功率与对外做功的功率各是多少？ 【练习2.3】如图所示，有一内电阻为4.4 Ω的电解槽和一盏标有“110 V 60 W”的灯泡串联后接在电压为220 V的直流电路两端，灯泡正常发光，则( ) A．电解槽消耗的电功率为120 W B．电解槽的发热功率为60 W C．电解槽消耗的电功率为60 W D．电路消耗的总功率为60 W 【例2.3】在描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中，实验所用的小灯泡额定电压为。 （1）把图甲所示的实验器材用笔画线补充完整。（______） （2）已经将实验数据描到图乙中，请描绘出小灯泡的伏安特性曲线_____。 （3）根据得到的小灯泡的伏安特性曲线，得出小灯泡的正常工作电阻为________，额定功率为_________。（结果均保留两位有效数字） 【练习2.4】某兴趣小组想测绘热敏电阻的伏安特性曲线，设计了如图所示的电路。 (1)滑动变阻器有以下两种规格，应选择_________； A．滑动变阻器（阻值范围、额定电流2A） B．滑动变阻器（阻值范围、额定电流1A） (2)请用笔画线代替导线把图2所示的实物图补充完整__________。 (3)闭合电键S前，滑动变阻器的滑片应置于_______________（选填“最左端”、“最右端”或“中间位置”）； (4)小组同学改变滑片的位置，得到多组电压表和电流表的示数，作出通过热敏电阻的电流随电压的变化曲线如图。 ①当热敏电阻两端的电压是1V时，热敏电阻的阻值是_______________； ②把热敏电阻和定值电阻、恒压电源组成图4所示的电路，电源电压恒为6V，定值电阻，热敏电阻消耗的电功率为___________________W。（结果均保留3位有效数字） 课后巩固 1．【难度2】思考判断(正确的打“√”，错误的打“×”) (1)电功与电能不同，电流做功的过程就是电能向其他形式的能量转化的过程。 ( ) (2)电功与能量的单位都是焦耳，电功就是电能。 ( ) (3)电功率越大，表示电流做功越多。 ( ) (4)焦耳定律的表达式为Q＝I2Rt，此式适用于任何电路。 ( ) (5)三个公式P＝UI、P＝I2R、P＝没有任何区别，它们表达相同的意义，所示P即是电功率。 ( ) 2．【难度2】下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法错误的是( ) A．电功率越大，电流做功越快，电路中产生的焦耳热一定越多 B．W＝UIt适用于任何电路，而W＝I2Rt＝t只适用于纯电阻电路 C．在非纯电阻电路中，UI>I2R D．焦耳热Q＝I2Rt适用于任何电路 3．【难度2.5】不考虑温度对电阻的影响，对一个“220 V 40 W”的灯泡，下列说法正确的是( ) A．接在110 V的电路上时的功率为20 W B．接在110 V的电路上时的功率为10 W C．接在440 V的电路上时的功率为160 W D．接在22 V的电路上时的功率为4 W 4．【难度3】如图所示是某款理发用的电吹风的电路图，它主要由电动机M和电热丝R构成，当闭合开关S1、S2后，电动机正常工作，将空气从进风口吸入，经电热丝加热，形成热风后从出风口吹出，断开开关S1，电吹风吹冷风。已知电吹风的额定电压为220 V，吹热风时的功率为1 000 W，吹冷风时的功率为120 W，关于该电吹风，下列说法正确的是( ) A．当电吹风吹热风时，电热丝每秒消耗的电能为1 000 J B．当电吹风吹冷风时，电热丝每秒消耗的电能为120 J C．电热丝的电阻为55 Ω D．电动机线圈的电阻为 Ω 5．【难度3】如图所示，A、B两点间电压为18 V，R1＝0.2 Ω，电动机M线圈的电阻也是0.2 Ω，电路中的电流是25 A，则此电路中电能转化为机械能的效率是( ) A．72% B．28% C．55.6% D．44.4% 6．【难度3】如图所示的电路中，电流表均为理想电流表，电阻R1＝40 Ω，闭合开关后，电流表A1的示数为0.2 A，电流表A的示数为0.3 A。试求： (1)R1的电功率； (2)R2的阻值及在1 min内R2消耗的电能。 7．【难度3】如图是家用电饭煲的电路图。将电饭煲接到稳压电源上，当开关接通“加热”挡时，电热丝以额定功率给食物加热，当食物蒸熟后，开关接通“保温”挡，给食物保温，这时电热丝的功率为其额定功率的，电流为1.40 A，已知分压电阻的阻值是R＝100 Ω。求： (1)保温时，电阻R两端的电压； (2)稳压电源输出的电压； (3)电热丝的额定功率。 1．【难度2.5】标有“”字样的直流电动机，线圈电阻为，不计机械摩擦阻力，则电动机正常工作时发热功率是（ ） A． B． C． D． 2．【难度3】(多选)一台电动机的线圈电阻与一只电炉的电阻相同，当二者通过相同的电流且均正常工作时，在相同的时间内，下列说法正确的是 ( ) A．电炉放出的热量与电动机放出的热量相等 B．电炉两端电压小于电动机两端电压 C．电炉两端电压等于电动机两端电压 D．电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率 3．【难度3】如图所示，一幢居民楼里住着生活水平各不相同的24户居民，所以整幢居民楼里有各种不同的电器，例如电炉、电视机、微波炉、电脑等。停电时，用欧姆表测得A、B间电阻为R；供电后，各家电器同时使用，测得A、B间电压为U，进线电流为I，则计算该幢居民楼用电的总功率可以用的公式是 ( ) A．P＝I2R B．P＝ C．P＝IU D．P＝I2R＋ 4．【难度3】如图所示，用输出电压为1.4 V，输出电流为100 mA的充电器对内阻为2 Ω的镍—氢电池充电。下列说法错误的是( ) A．充电器输出的电功率为0.14 W B．充电时，电池消耗的热功率为0.02 W C．电能转化为化学能的功率为0.12 W D．充电器每秒把0.14 J的能量存储在电池内 1．【难度3】某品牌的电动汽车电池储能为60kW·h，充电电压为400V，充电电流为35A，充电效率为95%，该电动汽车以108的速度匀速行驶时，机械能转化效率为90%，可匀速行驶388.8，则该电动汽车（ ） A．充电时间约为6h B．匀速行驶时输出的功率为10kW C．匀速行驶时所受的阻力大小为500N D．匀速行驶时每秒消耗的电能为1.5×104J 2．【难度3】在研究微型电动机的性能时，可采用如图所示的实验电路。当调节滑动变阻器R使电动机停止转动时，电流表和电压表的示数分别为0.5 A和 1.0 V；重新调节R使电动机恢复正常运转时，电流表和电压表的示数分别为2.0 A和15.0 V。求： (1)这台电动机正常运转时的输出功率和电动机的线圈电阻； (2)若电动机以v＝1 m/s匀速竖直向上提升重物，该重物的质量为多少？(g＝10 m/s2) 3．【难度3.5】有额定电压都是110 V，额定功率PA＝100 W，PB＝40 W 的电灯两盏，若接在电压是220 V的电路上，两盏电灯均能正常发光，那么电路中消耗功率最小的电路是( ) A B C D 4．【难度3.5】把六个相同的小灯泡接成如图甲、乙所示的电路，调节变阻器使灯泡正常发光，甲、乙两电路所消耗的总功率分别用P甲和P乙表示，则下列结论中正确的是( ) 甲 乙 - P甲＝P乙 B．P甲＝3P乙 C．P乙＝3P甲 D．P乙>3P甲 5．【难度3.5】如图所示电路中，各灯泡额定电压和额定功率分别是：A灯“10 V 10 W”，B灯“60 V 60 W”，C灯“20 V 20 W”，D灯“20 V 20 W”。在a、b两端加上电压后，四个灯泡都能发光。比较各灯泡消耗功率大小，以下说法正确的是( ) A．PB>PD>PA>PC B．PB>PA>PD＝PC C．PB>PD>PC>PA D．PA>PC>PD>PB

错题整理

对电源和电动势的理解 考点一 - 【例1.1】以下说法中正确的是( ) A．在外电路和电源内部，正电荷都受静电力作用，所以能不断地定向移动形成电流 B．静电力与非静电力都可以使电荷移动，所以本质上都是使电荷的电势能减少 C．在电源内部，正电荷能从负极到达正极是因为电源内部只存在非静电力而不存在静电力 D．静电力移动电荷做功，电势能减小；非静电力移动电荷做功，电势能增加 【例1.2】一台发电机用0.5 A电流向外输电，1 min内将180 J的机械能转化为电能，则发电机的电动势为( ) A．6 V B．360 V C．120 V D．12 V 【练习1.1】电源电动势反映了电源把其他形式的能量转化为电能的本领，因此( ) A．电动势是一种非静电力 B．电动势越大，表明电源储存的电能越多 C．电动势的大小是非静电力做功本领的反映 D．电动势就是闭合电路中电源两端的电压 【练习1.2】(多选)如图所示为一块手机电池的背面印有的一些信息，下列说法正确的是( ) A．该电池的容量为500 mA·h，表示电池储存能量的多少，mA·h为能量单位 B．该电池的电动势为3.6 V C．该电池在工作1小时后达到的电流为500 mA D．若电池以10 mA的电流工作，可用50小时 - 【练习1.3】一节干电池的电动势为1.5 V，这表示( ) A．电池中每通过1 C的电荷量，该电池能将1.5 J的化学能转变成电势能 B．该电池接入电路工作时，电池两极间的电压恒为1.5 V C．该电池存储的电能一定比电动势为1.2 V的电池存储的电能多 D．将1 C的电荷由该电池负极移送到正极的过程中，非静电力做了1.5 J的功 对闭合电路欧姆定律的理解 考点二 【例2.1】一太阳能电池板，测得它的开路电压为800 mV，短路电流为40 mA。若将该电池板与一阻值为20 Ω的电阻连成一闭合电路，则它的路端电压是( ) A．0.10 V B．0.20 V C．0.30 V D．0.40 V 【练习2.1】在如图所示的电路中，电阻R＝2.0 Ω，电源的电动势为3.0 V，内电阻r＝1.0 Ω，不计电流表的内阻，闭合开关S后，路端电压为 ( ) A．30 V B．1.5 V C．2.0 V D．1.0 V 【练习2.2】(多选)如图所示电路中，电源电动势E＝9 V、内阻r＝3 Ω，R＝15 Ω，下列说法正确的是( ) A．当S断开时，UAC＝9 V B．当S闭合时，UAC＝9 V C．当S闭合时，UAB＝7.5 V，UBC＝0 D．当S断开时，UAB＝0，UBC＝0 【练习2.3】在实验课上，小红同学用电压表去测量1节新干电池的电动势约为1.5 V，1节旧电池的电动势约为1.45 V，现在她把这样的两节旧电池串联后接在一个标有“3 V 2 W”的小灯泡两端，结果发现小灯泡不发光，检查电路的连接，各处均无故障.电池虽然旧了，但电动势并没有减小多少，那么小灯泡为什么不亮呢？ 【例2.2】如图所示的电路中，电源的电动势E＝12 V，内阻未知，R1＝8 Ω，R2＝1.5 Ω，L为规格为“3 V 3 W”的灯泡，开关S断开时，灯泡恰好正常发光。不考虑温度对灯丝电阻的影响。求： (1)灯泡的额定电流和灯丝电阻； (2)电源的内阻；(3)开关S闭合时，灯泡实际消耗的功率。 【练习2.4】如图所示的电路中，所用电源的电动势E＝4 V，内电阻r＝1 Ω，电阻R1可调。现将R1调到3 Ω后固定。已知R2＝6 Ω，R3＝3 Ω，求： (1)开关S断开和接通时，通过R1的电流分别为多大？ (2)为了使A、B之间电路的电功率在开关S接通时能达到最大值，应将R1的阻值调到多大？这时A、B间消耗的最大电功率是多少？ 闭合电路的动态分析 考点三 【例3.1】在如图所示的电路中，电源内阻不可忽略，在调节可变电阻R的阻值过程中，发现理想电压表的示数减小，则( ) A．R的阻值变大 B．路端电压不变 C．干路电流减小 D．路端电压和干路电流的比值减小 【例3.2】如图所示，E为内阻不能忽略的电池，R1、R2、R3为定值电阻，S1、S2为开关，电压表和电流表均为理想电表。初始时S1与S2均闭合，现将S2断开，则( ) A．电压表的示数变大，电流表的示数变大 B．电压表的示数变大，电流表的示数变小 C．电压表的示数变小，电流表的示数变小 D．电压表的示数变小，电流表的示数变大 - 【练习3.1】电源电动势为E，内阻为r，向可变电阻R供电，关于路端电压，下列说法正确的是( ) A．因为电源电动势不变，所以路端电压也不变 B．因为U＝IR，所以当I增大时，路端电压也增大 C．因为U＝E－Ir，所以当I增大时，路端电压减小 D．若外电路断开，则路端电压为零 【练习3.2】如图电路，电源内阻不可忽略。开关S闭合后，在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( ) A．电压表与电流表的示数都减小 B．电压表与电流表的示数都增大 C．电压表的示数增大，电流表的示数减小 D．电压表的示数减小，电流表的示数增大 【练习3.3】如图所示，电源电动势为E，内阻为r。当可变电阻的滑片P向b点移动时，电压表V1的读数U1与电压表V2的读数U2的变化情况是( ) A．U1变大，U2变小 B．U1变大，U2变大 C．U1变小，U2变小 D．U1变小，U2变大 - 【例3.3】如图是一实验电路图。在滑动触头由a端滑向b端的过程中，下列表述正确的是( ) A．路端电压变小 B．电流表的示数变大 C．电源内阻消耗的功率变小 D．电路的总电阻变大 - 【例3.4】如图所示的电路中，灯泡A和灯泡B原来都是正常发光的。现在突然发现灯泡A比原来变暗了些，灯泡B比原来变亮了些，则电路中出现的故障可能是( ) A．R3断路 B．R1短路 C．R2断路 D．R1、R2同时短路 【练习3.4】(多选)如图所示的电路中，当滑动变阻器R接入电路的阻值增大时( ) A．A、B两点间的电压U增大 B．A、B两点间的电压U减小 C．通过R的电流I增大 D．通过R的电流I减小 【练习3.5】如图所示的电路中，电源的电动势E和内电阻r恒定不变，电灯L恰能正常发光，如果变阻器的滑片向b端滑动，则( ) A．电灯L更亮，电流表的示数减小 B．定值电阻R2消耗的功率增大 C．电灯L变暗，电源的总功率减小 D．电灯L变暗，电流表的示数增大 【例3.5】※(多选)如图所示电路中，电源内阻不能忽略。闭合S后，调节R的阻值，使电压表示数增大ΔU，在这一过程中，有( ) A．通过R1的电流增大 B．R2两端电压减小ΔU C．通过R2的电流减小量小于 D．路端电压增大量为ΔU 【练习3.6】※(多选)在如图所示电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。下列比值中正确的是( ) A．不变，不变 B．变大，变大 C．变大，不变 D．变大，不变 电源的有关功率和电源的效率 考点四 - 【例4.1】(多选)如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像，下列结论正确的是( ) A．电源的电动势为6.0 V B．电源的内阻为12 Ω C．电源的短路电流为0.5 A D．电流为0.3 A时的外电阻是18 Ω 【例4.2】(多选)如图所示，直线A为电源a的路端电压与电流的关系图线；直线B为电源b的路端电压与电流的关系图线；直线C为一个电阻R两端电压与电流的关系图线。将这个电阻分别接到a、b两电源上，那么( ) A．R接到b电源上时电源的效率高 B．R接到b电源上时电源的输出功率较大 C．R接到a电源上时电源的输出功率较大，但电源效率较低 D．R接到a电源上时电阻的发热功率较大，电源效率也较高 【练习4.1】如图是某电源的路端电压与电流的关系图像，下面结论正确的是( ) A．电源的电动势为6.0 V B．电源的内阻为12 Ω C．电源的短路电流为0.5 A D．电流为0.3 A时外电阻是1.8 Ω 【练习4.2】两个电源a、b的路端电压和电流的变化关系曲线如图所示，由图可知( ) A．电源a的内阻较小，电动势较大 B．电源a的内阻较大，电动势较大 C．电源b的内阻较大，电动势较小 D．电源b的内阻较大，电动势较大 【练习4.3】电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图1所示，图中U为路端电压，I为干路电流，a、b为图线上的两点，相应状态下电源的效率分别为ηa、ηb。由图可知ηa、ηb的值分别为( ) A．、 B．、 C．、 D．、 - 【练习4.4】如图所示，A为电源的U­I图线，B为电阻R的U­I图线，用该电源和电阻组成闭合电路时，电源的输出功率和效率分别是( ) A．4 W， B．2 W， C．4 W， D．2 W， - 【例4.3】电路图如图甲所示，图乙中图线是电路中的电源的路端电压随电流变化的关系图像，滑动变阻器的最大阻值为15 Ω，定值电阻R0＝3 Ω。 (1)当R为何值时，R0消耗的功率最大？最大值为多少？ (2)当R为何值时，电源的输出功率最大？最大值为多少？ 【练习4.5】(多选)现有甲、乙、丙三个电源，电动势E相同，内阻不同，分别为r甲、r乙、r丙。用这三个电源分别给定值电阻R供电，已知R＝r甲＞r乙＞r丙，现将R先后接在这三个电源上的情况相比较，下列说法正确的是( ) A．接在甲电源上时，电源内阻消耗的功率最大 B．接在甲电源上时，定值电阻R两端的电压最大 C．接在乙电源上时，电源的输出功率最大 D．接在丙电源上时，电源的输出功率最大 - 【练习4.6】(多选)如图所示，已知电源内阻为r，定值电阻R0的阻值也为r，滑动变阻器R的总电阻为2r。若滑动变阻器的滑片P由A向B滑动，则( ) A．电源的输出功率由小变大 B．定值电阻R0消耗的功率由小变大 C．电源内部的电势降落由大变小 D．滑动变阻器消耗的功率变小 含容电路的分析与计算 考点五 1.电容器充放电过程中：电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充、放电。若电容器两端电压升高，电容器将充电；若电压降低，电容器将通过与它连接的电路放电。 2．电容器接入电路中，电流稳定后 (1)把电容器处的电路视为断路，简化电路时可以去掉，求电荷量时再在相应位置补上。 (2)与电容器串联的电路中没有电流，同支路的电阻相当于导线，即电阻不起降压的作用，但电容器两端可能出现电势差。 (3)如果电容器与电源并联，且电路中有电流通过，则电容器两端的电压不是电源电动势E，而是路端电压U。 - 【例5.1】如图所示，E＝10 V，r＝1 Ω，R1＝R3＝5 Ω，R2＝4 Ω，C＝100 μF。当S断开时，电容器中带电粒子恰好处于静止状态。求： (1)S闭合后，带电粒子加速度的大小和方向； (2)S闭合后流过R3的总电荷量。 【例5.2】(多选)如图所示的电路，L是小灯泡，C是极板水平放置的平行板电容器，有一带电油滴悬浮在两极板间静止不动，若滑动变阻器的滑片向下滑动，则( ) A．L变亮 B．L变暗 C．油滴向上运动 D．油滴向下运动 - 【练习5.1】如图所示的电路中，电源提供的电压为U＝10 V保持不变，已知R1＝4 Ω，R2＝6 Ω，C＝30 μF。 (1)闭合开关S，求电路稳定后通过R1的电流。 (2)然后将开关S断开，求这以后流过R1的电荷量。 - 【练习5.2】(多选)在如图所示的电路中，电源电动势为E、内电阻为r，C为电容器，R0为定值电阻，R为滑动变阻器。开关闭合后，灯泡L能正常发光。当滑动变阻器的滑片向右移动时，下列判断正确的是( ) A．灯泡L将变暗 B．灯泡L将变亮 C．电容器C的电量将减小 D．电容器C的电量将增大 【练习5.3】如图所示，闭合开关S，电路稳定后，水平放置的平行金属板间的带电质点P处于静止状态，若将滑动变阻器R2的滑片向a端移动，则( ) A．电压表读数增大 B．电流表读数减小 C．R1消耗的功率减小 D．质点P将向下运动 【练习5.4】如图所示，电容器C1＝6 μF，C2＝3 μF，电阻R1＝6 Ω，R2＝3 Ω，C、D为两端点，当开关S断开时，A、B两点间的电压UAB为多少？当S闭合时，电容器C1的电荷量改变了多少？(已知电压U＝18 V) 课后巩固 1．【难度2】思考判断(正确的打“√”，错误的打“×”) (1)如图甲所示，电压表测量的是外电压，电压表的示数小于电动势. ( ) (2)如图乙所示，电压表测量的是内电压，电压表的示数小于电动势. ( ) (3)外电阻变化可以引起内电压的变化，从而引起内电阻的变化. ( ) (4)外电路的电阻越大，路端电压就越大. ( ) (5)电动势越大，闭合电路的电流就越大. ( ) (6)电源的内阻越大，闭合电路的电流就越小. ( ) (7)路端电压增大时，电源的输出功率一定变大. ( ) (8)电源一定时，负载电阻越大，电流越小. ( ) (9)电源断路时，电流为零，所以路端电压也为零. ( ) (10)电源发生短路时，电流为无穷大. ( ) - 2．【难度2】关于电源的说法，正确的是( ) A．电源向外提供的电能越多，表明电动势越大 B．电动势表示电源将单位正电荷从负极移到正极时非静电力做的功 C．在电源内部，从正极到负极电势逐渐提高 D．在电源外部，从正极到负极电势逐渐提高 3．【难度2】(多选)下列有关电压与电动势的说法中正确的是( ) A．电压与电动势的单位都是伏特，所以电动势与电压是同一物理量的不同叫法 B．电动势越大，说明非静电力在电源内部把单位正电荷从负极向正极移送过程中做的功越多 C．电动势公式E＝中W与电压公式U＝中的W是一样的，都是电场力做的功 D．电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量 4．【难度2.5】一个闭合电路是由电池供电的，外电路是纯电阻时，以下说法正确的是( ) A．当外电阻增大时，路端电压增大 B．当外电阻减小时，路端电压增大 C．当外电阻减小时，电路中的电流减小 D．电池的内阻越小，外电阻变化时，路端电压的变化越大 5．【难度3】有两个相同的电阻R，串联起来接在电动势为E的电源上，电路中的电流为I；将它们并联起来接在同一电源上，此时流过电源的电流为，则电源的内阻为( ) A．R B． C．4R D． 6．【难度3】如图所示的电路中，电阻R1＝9 Ω，R2＝15 Ω，电源电动势E＝12 V，内电阻r＝1 Ω。当电流表示数为0.4 A时，变阻器R3的阻值多大？ - 7．【难度3】(多选)如图所示，闭合开关S并调节滑动变阻器滑片P的位置，使A、B、C三灯亮度相同。若继续将P向下移动，则三灯亮度变化情况为( ) A．A灯变亮 B．B灯变亮 C．B灯变暗 D．C灯变亮 8．【难度3】如图所示，a、b、c三盏灯都能发光，且在电路变化时，灯不会烧坏。当滑动变阻器的触头P向下移动时，下列说法正确的是( ) A．外电路的总电阻变小 B．总电流变小 C．a灯变暗 D．c灯变亮 9．【难度3】两节电池1和2的电动势E1>E2，它们分别向同一电阻R供电，电阻R消耗的电功率相同。比较供电时电池1和2内部消耗的电功率P1和P2及电池的效率η1和η2的大小，则有( ) A．P1＞P2，η1＞η2 B．P1＞P2，η1＜η2 C．P1＜P2，η1＞η2 D．P1＜P2，η1＜η2 - 10．【难度3】(多选)直流电路如图，在滑动变阻器的滑片P向右移动时，电源的( ) A．总功率一定减小 B．效率一定增大 C．内部损耗功率一定减小 D．输出功率一定先增大后减小 11.【难度3】如图所示，电解槽A和电炉B并联后接到电源上，电源内阻r＝1 Ω，电炉电阻R＝19 Ω，电解槽电阻r′＝0.5 Ω。当S1闭合、S2断开时，电炉消耗功率为684 W；S1、S2都闭合时电炉消耗功率为475 W(电炉电阻可看作不变)。试求： (1)电源的电动势； (2)S1、S2都闭合时，流过电解槽的电流大小； (3)S1、S2都闭合时，电解槽中电能转化成化学能的功率。 12.【难度3】在如图所示的电路中，电源电动势E＝3.0 V，内电阻r＝1.0 Ω；电阻R1＝10 Ω，R2＝10 Ω，R3＝30 Ω，R4＝35 Ω；电容器的电容C＝100 μF，电容器原来不带电。求接通开关S后流过R4的总电荷量。 13．【难度3】如图所示，电路中R1、R2均为可变电阻，电源内阻不能忽略，平行板电容器C的极板水平放置。闭合电键S，电路达到稳定时，带电油滴悬浮在两板之间静止不动。如果仅改变下列某一个条件，油滴仍能静止不动的是( ) A．增大R1的阻值 B．增大R2的阻值 C．增大两板间的距离 D．断开电键S 1.【难度3】如图所示电路中，定值电阻R2＝r(r为电源内阻)，滑动变阻器的最大阻值为R1且R1≫R2＋r。在滑动变阻器的滑片P由左端a向右滑动的过程中，以下说法正确的是( ) A．电源的输出功率变小 B．R2消耗的功率先变大后变小 C．滑动变阻器消耗的功率先变大后变小 D．以上说法都不对 2.【难度3】如图所示电路中，电源电动势恒定，内阻不计，电阻R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，R的阻值未知但不为零，开关S断开时，电流表示数为0.20 A，则当开关S闭合后，电流表的示数可能是( ) A．0.25 A B．0.30 A C．0.35 A D．0.40 A 3.【难度3】如图直线OAC为某一直流电源的总功率随电流I变化的图线，曲线OBC表示同一直流电源内部的热功率随电流I变化的图线。若A、B点的横坐标均为1 A，那么AB线段表示的功率为( ) A．1 W B．6 W C．2 W D．2.5 W 4．【难度3】如图所示的电路中，电源电动势为E，内电阻为r，闭合开关S，待电流达到稳定后，电流表示数为I，电压表示数为U，电容器C所带电荷量为Q。将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些，待电流达到稳定后，与P移动前相比( ) A．U变小 B．I变小 C．Q不变 D．Q减小 1.【难度3.5】如图所示的电路中，闭合开关，灯L1、L2正常发光。由于电路出现故障，突然发现灯L1变亮，灯L2变暗，电流表的读数变小，根据分析，发生的故障可能是( ) A．R1断路 B．R2断路 C．R3短路 D．R4短路 2.【难度3.5】如图所示，电动势为E，内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接。只合上开关S1，三个灯泡都能正常工作。如果再合上S2，则下列表述正确的是( ) A．电源输出功率减小 B．L1上消耗的功率增大 C．通过R1上的电流增大 D．通过R3上的电流增大 3.【难度3.5】如图所示的电路中，当S闭合时，电压表和电流表(均为理想电表)的示数各为1.6 V和0.4 A。当S断开时，它们的示数各改变0.1 V和0.1 A，求电源的电动势和内电阻。 4.【难度3.5】一电路如图所示，电源电动势E＝28 V，内阻r＝2 Ω，电阻R1＝12 Ω，R2＝R4＝4 Ω，R3＝8 Ω，C为平行板电容器，其电容C＝3.0 pF，虚线到两极板距离相等，极板长L＝0.20 m，两极板的间距d＝1.0×10－2 m。 (1)若开关S处于断开状态，则当其闭合后，求流过R4的总电量为多少？ (2)若开关S断开时，有一带电微粒沿虚线方向以v0＝2.0 m/s的初速度射入C的电场中，刚好沿虚线匀速运动，问：当开关S闭合后，此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中，能否从C的电场中射出？(要求写出计算和分析过程，g取10 m/s2) 5.【难度4】将总电阻R0＝22 Ω的滑动变阻器按如图甲所示与电源相连，已知该电源的路端电压随外电阻变化的图线如图乙所示，电源正常工作时允许通过的最大电流为2 A。求： (1)电源的电动势和内电阻； (2)接到滑动变阻器A、B间的负载电阻R′的阻值许可范围。 甲 乙

错题举一反三