电路与电学实验—课本情境与练习

【课本情境】（必修三P55）

【情境练习】

1．有一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流为I；设单位体积的导线中有n个自由电子，电子的电荷量为e，此电子的定向移动速率为v，在时间内，通过导线横截面的自由电子数可表示为（　　）

A．	B．	C．	D．

2．如图，一根均匀带负电的长直橡胶棒沿轴线方向做速度大小为v的匀速直线运动。若棒横截面积为S，单位长度所带的电荷量为q，由于棒的运动而形成的等效电流的大小和方向是（    ）

A．qvS，与v同向	B．qvS，与v反向	C．，与v同向	D．qv，与v反向

【课本情境】（必修三P56）

【情境练习】

3．纯电动汽车使用的能源不是汽油，而是电能，提供电能的是锂离子电池。锂离子电池以碳材料为负极，以含锂的化合物为正极。在充电的过程中，通过化学反应，电池的正极有锂离子生成，锂离子通过电解液运动到电池的负极。负极的碳材料有很多微孔，到达负极的锂离子就嵌在这些微孔中，嵌入的锂离子越多，电池中充入的电荷量也就越多。当汽车开动时，在负极的锂离子又会通过电解液返回正极，回到正极的锂离子越多，则放出的电荷量也就越大。电池放电时能输出的总电荷量叫作电池的容量。单体锂离子电池的容量极为有限，为了满足需要，常用由若干单体锂离子电池构成的电池组。下列说法中错误的是（　　）

A．“安时”（Ah）或“毫安时”（mAh）是电量的单位

B．“千瓦时”（kWh）是能量的单位

C．图中锂离子的移动情况表明电池处于放电状态

D．图中锂离子是在电场力的作用下从负极返回正极的

4．锂离子电池已被广泛地用于智能手机、智能机器人、电动自行车、电动汽车等领域，锂离子电池主要依靠锂离子（）在电池内部正极和负极之间移动来工作，某款手机充电锂离子电池的标识如图所示。下列说法正确的是（        ）

锂离子电池BLP565

标准电压：3.8V

电池容量：1900mAh

执行标准：GB/T18287-2013

A．该锂离子电池放电时，锂离子从正极运动到负极

B．该锂离子电池充满电后可贮存约的电能

C．该锂离子电池把化学能转化为电能的本领比电动势为1.5V的干电池弱

D．若该锂离子电池的待机电流为15mA，则其最长待机时间约为123h

【课本情境】（必修三P58）

【情境练习】

5．图示电路中有a、b、c三根电阻丝，关于三根电阻丝的电阻值，有（　　）

A．长度最大的电阻丝b的阻值最大

B．横截面积最大的电阻丝c的阻值最大

C．若三根电阻丝的材料相同，则它们的阻值也相同

D．若三根电阻丝的材料相同，则长度最大、横截面积最小的电阻丝b的阻值最大

6．如图所示，一块均匀的长方体样品，长为a，宽为b，厚为c，电流沿AB方向时测得该样品电阻为R，则下列说法正确的是（　　）

A．该材料的电阻率为

B．温度不变，减小沿AB方向的电流时，该材料的电阻率变大

C．若电流沿CD方向时，该样品的电阻为R

D．若电流沿CD方向时，该样品的电阻为R

【课本情境】（必修三P60）

【情境练习】

7．某同学在研究三种导电元件的伏安特性曲线时，他根据实验中所测得的数据，分别绘制了图线，如图甲、乙、丙所示，下列说法正确的是（　　）

A．图甲的元件可以作为标准电阻使用

B．图乙的电阻随电压升高而减小

C．图丙的电阻随电压升高而增大

D．只有图乙才是可能的

8．某电子元件通电后，其电流I随所加电压U变化的图线如图所示，P为图线上一点，P点的坐标为，过P点的切线在纵轴上的截距为，由此图可知（　　）

A．对应P点，该元件的电阻

B．随着所加电压的增大，该元件的电阻减小

C．对应P点，该元件的功率数值上等于图中阴影部分的面积大小

D．该元件为非线性元件，欧姆定律不满足，所以不能用公式求电阻

【课本情境】（必修三P68）

【情境练习】

9．为了较准确测（大约）的阻值，有以下一些器材可供选择：

电流表（量程，内阻约）；

电流表（量程，内阻约）；

电压表（量程，内阻很大）；

电压表（量程，内阻很大）；

电源E（电动势约为，内阻约为）；

定值电阻R（，允许最大电流）；

滑动变阻器（，允许最大电流）；

滑动变阻器（，允许最大电流）；

单刀单掷开关S一个，导线若干。

①电流表应选      ，滑动变阻器应选      ；（填器材的符号）

②请在线框内画出测量电阻的实验电路图      ；（要求所测量范围尽可能大）

③某次测量中，电压表示数为U时，电流表示数为I，则计算待测电阻阻值的表达式为      。

10．用伏安法测定某定值电阻（内阻约为），要尽可能准确地测量这只电阻的阻值.现有器材除被测电阻外，还有如下的实验仪器：

A.直流电源，电压，内阻不计；

B.电压表，量程，内阻约；

C.电压表，量程，内阻约；

D.电流表，量程，内阻约；

E.电流表，量程，内阻；

F.滑动变阻器，阻值；

G.电键一只、导线若干.

（1）在上述仪器中，电压表应选用     ，电流表应选用      （用仪器前序号表示）。

（2）请在方框内画出电路原理图     。

（3）若电流表示数为I，电压表示数为U，则     （用题中字母表示）。

11．用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U，画出图像叫作导体的伏安特性曲线，伏安特性曲线常被用来研究导体电阻的变化规律，是物理学常用的图像法之一。某学习小组欲描绘小灯泡的伏安特性曲线，小灯泡的额定电流为，额定电压为。实验提供的器材有：

①滑动变阻器（）

②电源（，内阻约）

③电流表（、内阻约）

④电流表（、内阻约）

⑤电压表（、内阻约）

⑥电压表（，内阻约）

⑦开关，导线若干

（1）要求灯泡上的电压从零开始调节，如图的两个电路图，符合要求的是        （选填“甲”或“乙”）图。

（2）实验中电流表应选        （选填“”或“”）、电压表应选        （选填“”或“”）

（3）下表为某一实验小组记录的部分实验数据，其中有一次不符合规范，是第        次（选填序号）。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 1.50 |
| 电流/A | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.26 | 0.30 |

（4）如果考虑电表内阻的影响，用电压表的读数U与电流表的读数I的比值来表示灯泡的电阻的测量值，则该测量值        （选填“大于”、“等于”或“小于”）真实值。

【课本情境】（必修三P70）

【情境练习】

12．如图所示，大量程电压表、电流表都是由灵敏电流表G和变阻箱R改装而成。已知灵敏电流表G的满偏电流为，内阻为，变阻箱R接入电路的阻值为。下列说法正确的是（　　）

A．改装为量程的电流表，选择图甲，

B．改装为量程的电流表，选择图乙，

C．改装为量程的电压表，选择图甲，

D．改装为量程的电压表，选择图乙，

13．四个相同的小量程电流表（表头）分别改装成两个电流表、和两个电压表、。已知电流表的量程大于的量程，电压表的量程大于的量程，改装好后把它们按如图所示接法连入电路。下列说法正确的是（    ）

A．电流表的示数大于电流表的示数

B．电流表指针的偏转角大于电流表指针的偏转角

C．电压表的示数小于电压表的示数

D．电压表指针的偏转角等于电压表指针的偏转角

14．某物理兴趣小组欲将电流表改装成量程为的电压表。小组同学先用如图甲所示的电路测量电流表的内阻，提供的实验器材有：

A.电流表（量程为，内阻约为）；

B.电流表（量程为，内阻约为）；

C.定值电阻（阻值为）；

D.定值电阻（阻值为）；

E.滑动变阻器R；

F.一节新的干电池E；

G.开关S及导线若干。

（1）图甲中的电阻应选用      （填“C”或“D”）。

（2）根据图甲，用笔画线代替导线，补充完成图乙中实物间的连线。(        )

（3）正确连接线路后，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，获得多组的示数和的示数，将对应的数据在坐标系中描点，作出图像如图丙所示，的内阻为      （结果保留三位有效数字）。

（4）给串联一个阻值为      （结果保留三位有效数字）的定值电阻，可将改装成量程为的电压表V。

（5）用标准电压表与V并联进行校准。当的示数为时，的示数为，则V的实际量程为      V（结果保留三位有效数字）。

【课本情境】（必修三P72）

【情境练习】

15．关于多用电表的使用，下列操作正确的是（　　）

A．测电压时，图甲连接方式红、黑表笔接法正确

B．测电流时，应按图乙连接方式测量

C．测电阻时，可以按图丙连接方式测量

D．测二极管的反向电阻时，应按图丁连接方式测量

16．多用电表表盘指针指在如图所示的位置，下列说法正确的是（　　）

A．若该读数是选用电阻档“”倍率得到的，应该更换“”倍率，欧姆调零后再测

B．若选用的是“”倍率测电阻，则欧姆表内阻约为

C．若选用的是直流电压“”量程，则指针读数为

D．测直流电压时，必须让红表笔接外电路的正极，黑表笔接外电路负极

【课本情境】（必修三P77）

【情境练习】

17．用多用电表探测如图所示黑箱发现∶用直流电压挡测量，E、G两点间和F、G两点间均有电压，E、F两点间无电压；用欧姆挡测量，黑表笔接E点，红表笔接F点，阻值很小，但反接阻值很大。那么，该黑箱内元件的接法可能是下图中的（　　）

A．	B．

C．	D．

18．如图甲所示的黑箱中有两只电学元件，小明使用多用电表对其进行探测。

（1）在使用多用电表前，发现指针不在左边“0”刻度线处，应先调整图乙中多用电表的        （选填“A”“B”或“C”）。

（2）探测黑箱、接点间是否存在电源时，应选用多用电表的           挡（选填“直流电压”、“直流电流”、“电阻”）。

（3）在判定黑箱中无电源后，将选择开关旋至“”挡，调节好多用电表，测量各接点间的阻值。两表笔分别接a、b时，多用电表的示数如图丙所示，正反向阻值均相等，则他判断a、b两点间连接了电阻，阻值为            Ω。

（4）他继续将红表笔接b，黑表笔接c，发现电阻无穷大，于是又将黑表笔接b，红表笔接c，发现电阻比a、b间的电阻更小，于是他判断出b、c间连接了二极管，并且二极管的正极与     点相连。

【课本情境】（必修三P80）

【情境练习】

19．一台封闭型贮水式电热水器的铭牌上所列的主要技术参数如下表所示。根据表中提供的数据，计算出此电热水器在额定电压下工作时，通过电热水器的电流约为（　　）

| 产品型号 | CEWH—40P | 防水等级 | IPX4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 220V~50 Hz | 工作条件 | 封闭式 |
| 额定功率 | 2500W | 最高水温 | 75℃ |
| 额定容量 | 40 L | 额定水压 | 0.8 MPa |

A．11.4 A	B．9.3 A

C．1.1 A	D．0.1 A

20．下表为一台电热水器的铭牌（有一项内容模糊不清），电热水器内部电路可简化为如图所示电路，和均为电热丝。则下列说法中不正确的是（　　）

| 某电热水器的简介 |  |  | 简化电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |  |
| 额定电流 | 高温挡 |  |  |
|  | 中温挡 | 5A |  |
|  | 低温挡 | 2A |  |
| 电源频率 |  | 50Hz |  |

A．低温挡正常工作时的额定功率是440W

B．中温挡正常工作1分钟产生的热量是

C．高温挡正常工作时的额定电流约为8.3A

D．电热丝的电阻是

【课本情境】（必修三P81）

【情境练习】

21．下图列出了某型号电风扇铭牌上的主要参数如图，当在小电风扇上加3V电压时，小电风扇不转动，测得通过它的电流为0.6A，根据题中和铭牌上提供的信息判断（    ）

A．小电风扇的内阻为	B．当在小电风扇上加6V电压时通过的电流为1.2A

C．小电风扇正常工作时的机械功率为2.4W	D．小电风扇正常工作时的热功率为0.8W

22．如图为手持电风扇，因其小巧便携、可充电等特点深受人们的喜爱。某品牌手持风扇电阻为0.5Ω，正常工作时的电压为3.7V、功率为4.44W。机内电池容量为1800mA.h。则（　　）

A．该风扇正常工作时的电流为7.4A

B．该风扇正常工作时电动机的发热功率为0.72W

C．该风扇连续正常工作的时间为2.5h

D．若风扇叶片卡住不动，则电动机的发热功率可达27.38W

【课本情境】（必修三P86）

【情境练习】

23．图甲为“测量干电池的电动势和内阻”的实验电路图。实验中测得多组电压和电流值，通过描点作图得到如图乙所示的图线。下列判断正确的是（　　）

A．电源的电动势E=0.5V

B．电源的内阻

C．当电压为时，外电路电阻阻值

D．当电流为时，电源内电压

24．如图a所示，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从一端滑到另一端的过程中，理想电压表V1、V2的示数随理想电流表A示数的变化情况如图b所示，下列说法正确的是（   ）

A．滑动变阻器的最大阻值为12Ω	B．电源的电动势为9V

C．R0= 15Ω	D．电源内阻为3Ω

【课本情境】（必修三P87）

【情境练习】

25．利用实验室的指针式多用电表研究如下问题。

（1）将多用电表的选择开关调到直流电压挡。如图甲所示，闭合开关，将电压表并联在A、B两点间，电压表示数为，并联在A、C两点间，电压表示数也为，并联在B、C两点间，电压表示数为零，已知，阻值相差不大，出现上述情况的原因可能是      。

A.段断路B.段断路C.段短路D.段短路

（2）将选择开关调到电阻挡“×1k”的位置，将红，黑表笔分别插入“＋”“－”插孔，并将两表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使表的指针指在表盘      （选填“左侧”或“右侧”）零刻度线处，将光敏电阻与欧姆表直接相连，通过用手遮挡的方式来改变照射到光敏电阻的光照强弱，在不改变选择开关位置的情况下，欧姆表指针位置发生变化，如图乙所示，由此可判断光照变弱时，该光敏电阻的阻值      （选填“变大”或“变小”）。

（3）如图丙所示是一个简单的欧姆表电路示意图，其中电流表电流为500μA，内阻为100Ω，电池电动势为1.5V，内阻为1Ω；变阻器最大阻值为5000Ω。

①调零后测量某定值电阻时，指针指在刻度盘的正中央，则该定值电阻阻值为      Ω。

②使用一段时间后电池老化，电动势下降到1.4V、内阻增大到4Ω，但仍可调零，正确操作后，测量另一个定值电阻，欧姆表读数为300Ω，则这个电阻的阻值应为      Ω。

26．如图为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池；R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻，R6是可变电阻；虚线方框内为换挡开关，A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位，5个挡位分别为直流电压1V挡和5V挡。直流电流1mA和2.5mA挡，欧姆×100Ω挡。

（1）测量时，接线柱B接的是           （填“红”或“黑”）表笔；若开关B端是与“1”相连的，则此时多用电表的挡位为           挡；（填题干中所给5个挡位中的一个）

（2）电路中R4与R5的比值           （填“大于”“小于”或“等于”）；

（3）若电池E的电动势为1.5V，当把开关B端接到位置3，短接A、B表笔进行欧姆调零后，用该挡测量一个未知电阻阻值，指针偏转到电流表G满偏刻度的处，则该电阻的阻值为           Ω。电池E使用时间较长，电池的电动势变小、内阻变大；重新调零后，实验要求若被测电阻阻值等于中值电阻时，测量的相对误差不能超过，则电池电动势降低为           （结果保留两位有效数字）时必须更换电池；

（4）另一个同学设计了一只简易欧姆表，并将表盘的电流刻度转化为电阻刻度；其电路如下图所示。关于该欧姆表，下列说法正确的是           。

A.电阻刻度的零位在表盘的左端        B.表盘上的电阻刻度是均匀的

C.测量前，需要红、黑表笔短接调零     D.测量后，应将开关S断开

【课本情境】（必修三P89）

【情境练习】

27．测定电源的电动势和内电阻的实验电路如图1所示，请回答下列问题：

（1）现备有以下器材：

A.干电池1个；B.滑动变阻器（0~50Ω）；C.滑动变阻器（0~1750Ω）；D.电压表（0~3V）；E.电压表（0~15V）；F.电流表（0~0.6A）；G.电流表（0~3A）

其中滑动变阻器应选             ，电压表应选             ，电流表应选             。（填字母代号）

（2）图2是根据实验数据画出的图像。由此可知这个干电池的内阻             Ω，电动势             V。（结果保留两位有效数字）

（3）某同学认为，如果考虑电表内阻对电路的影响，该实验存在误差，下列分析正确的是             。

A.电压表测量值是准确的                            B.电流表测量值是准确的

C.电动势测量值大于真实值                        D.内阻测量值小于真实值

28．某物理实验小组探究充电宝作为直流电源所表现的电路特性，实验使用的是标志为“输出5V”的某品牌充电宝，其内阻很小。为测量在充电宝储电量为90%时的电动势和内阻，实验准备了一些可能用到的器材：

A.电压表V（量程3V，内阻为3.0kΩ）；

B.电流表A（量程150mA，内阻极小）；

C.定值电阻R0（阻值为5.0Ω）；

D.定值电阻R1（阻值为1.0kΩ）；

E.定值电阻R2（阻值为3.0kΩ）；

F.滑动变阻器R（最大阻值200Ω）：

G.开关一个，导线若干。

完成下列问题：

（1）根据实验电路图甲，定值电阻Rx应选择           （填“R1”或“R2”）；

（2）电路中接入R0的作用是

A.使电压表的读数变化明显

B.保护电流表，避免超出量程

C.减少因电流表分压造成的误差

（3）按电路图正确连接实验器材，进行实验测量，记录数据，并在坐标纸上描点如图乙所示，请在答题卡中绘制U-I图像           。

（4）由图像和计算可得充电宝的电动势E=           V（结果保留三位有效数字）：内阻的测量值           （填“偏大”或“偏小”）。

（5）小组同学继续测量该充电宝储电量分别为80%、60%、40%、20%、5%时的电动势，填在表格中。

| 电量% | 80 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电宝电动势/V | 5.02 | 5.04 | 4.98 | 5.10 | 5.01 |

通过数据分析可以发现充电宝的电动势与储电量           （填“有关”或“无关”）。

【课本情境】（必修三P91）

【情境练习】

29．某中学兴趣小组自制了“水果电池”，甲乙两名同学通过实验测量电池的电动势（约）和内阻（约）。

（1）甲同学借助以下器材进行实验：

A.微安表G1（量程为，内阻为）；

B.微安表G2（量程为，内阻约为）；

C.电压表V（量程为）

D.滑动变阻器；

E.滑动变阻器；

F.定值电阻（阻值为）：

G.定值电阻（阻值为）；

H.开关、导线若干。

①为了测量结果更准确，电表应选择           和           ，滑动变阻器应选择           ，定值电阻应选择           。（填写器材前的字母）

②在方框中画出实验电路图           。

（2）乙同学利用量程合适的电压表和电流表进行实验，分别采用了两种不同的电路接法，如图（a）、（b），为定值电阻，把两个实验电路测量出的电压和电流数据描绘在同一个图内，如图（c）所示，则图线Ⅱ是通过电路           （填“a”或“b”）测得的。根据图像坐标信息可以修正该实验的系统误差，则修正后这个水果电池的电动势           ，内阻           结果用、、、、中的字母表示）。

30．某同学把一片铜片和一片镁片平行靠近插入一个橙子中，组成了一个水果电池。他设计了一个测量该水果电池的电动势和内电阻的实验，实验电路如图（1）所示。

（1）电流传感器调零时，开关S1             ，S2             （“必须闭合”，“必须断开”，“闭合或断开均可”）；

（2）他把S1和S2闭合，测得电流传感器的示数为I0。然后断开S1，调节电阻箱的阻值，当观察到电流传感器的示数为时读得电阻箱的阻值为R0。由此可知，该水果电池的电动势为        ，内阻为       ；

（3）为了更精确测量该水果电池的电动势和内电阻，他在断开S1、闭合S2的情况下，不断改变电阻箱的阻值，得到多组电阻箱阻值R和电流传感器的读数I，通过数据处理，得到如图（2）所示的图像。由于作图时漏写了横纵坐标表示的物理意义，但记得均在以下六个之中：I，I2，I−1，R，R2，R−1。请推理得出该水果电池的电动势为       V，内阻为       Ω。

参考答案：

1．AC

【详解】横截面积为S的铜导线，流经其中的电流为I，设每单位体积的导线中有n个自由电子，每个自由电子的电荷量为e，此时电子定向移动的速率为v，则

I=nevS

通过导体横截面的电量

Q=I△t

自由电子数目可表示为

故选AC。

2．D

【详解】电荷的定向移动形成电流，正电荷定向移动的方向即为电流的方向，故均匀带负电的长直橡胶棒沿轴线方向做速度大小为v的匀速直线运动，形成等效电流，电流的方向与反向，设橡胶棒的长度为，则

故选D。

3．D

【详解】A．“安时”（A•h）或“毫安时”（mA•h）是指的电流单位与时间单位的乘积，根据q=It可知为电荷量的单位，故A正确；

B．“千瓦时”（kW•h）是功率单位与时间的单位的乘积，即为能量的单位，故B正确；

CD．图中锂离子都是从负极运动到正极的，锂离子带正电荷，所以正电荷从低电势向高电势运动，是靠非静电力做功，是把化学能转化为为电能的，所以是处于放电状态，故C正确、D错误。

本题选错误的，故选D。

4．B

【详解】A．锂离子电池放电时，在电池外部电流由正极流向负极，在电池内部，电流由负极流向正极。锂离子带正电，所以在电池内部锂离子从负极运动到正极，故A错误；

B．该锂离子电池充满电后可贮存的电能为

故B正确；

C．电动势表示电池把其他能转化为电能本领大小的物理量，电动势越大，该项本领越大。故C错误；

D．若该锂离子电池的待机电流为15mA，则其最长待机时间为

故D错误。

故选B。

5．D

【详解】由电阻定律可知，在外界环境因素相同的条件下，导体的电阻与导体的材料、长度和横截面积有关，且电阻与导体长度成正比，与横截面积成反比，即若三根电阻丝的材料相同，则长度最大、横截面积最小的电阻丝b的阻值最大。

故选D。

6．AC

【详解】A．电流沿AB方向时测得该样品电阻为R，长度为a，横截面积为S＝bc，根据电阻定律得

解得该材料的电阻率为

故A正确；

B．导体电阻率与材料本身有关，与温度有关，与流过的电流无关，所以温度不变，减小沿AB方向的电流时，该材料的电阻率不变，故B错误；

CD．当电流沿CD方向时，长度为c，横截面积S′＝ab，根据电阻定律得

故C正确，D错误。

故选AC。

7．A

【详解】A．由图甲可知，甲的元件电阻保持不变，可以作为标准电阻使用，故A正确；

B．图乙中随电压的增大，图象的斜率减小，则说明电阻在增大，故B错误；

C．图丙中随电压的增大，图象的斜率增大，则说明电阻在减小，故C错误；

D．不同的元件对应的伏安特性曲线不同，故三图均有可能是其伏安特性曲线，故D错误。

故选A。

8．C

【详解】A．对应P点，该元件的电阻为

A错误；

B．图像上各点与原点连线的斜率逐渐减小，则该元件电阻逐渐增大，B错误；

C．功率为

则对应P点，该元件的功率数值上等于图中阴影部分的面积大小，C正确；

D．纯电阻元件满足欧姆定律，与是否为线性元件无关，D错误。

故选C。

9．               见解析

##

【详解】①[1][2]由公式可知

则电流表选择，滑动变阻器选择。

②[3]电压表选择，待测电阻阻值远小于电压表内阻，则电流表选择外接法，若将电压表直接接在待测电阻两端，则电阻两端最大电压为

将待测电阻和定值电阻串联后电压表并联在两端，则两电阻电压为

所测量范围尽可能大则滑动变阻器分压式，则实验电路图为

③[4]由欧姆定律可知

则待测电阻阻值的表达式为

10．     B     E

【详解】（1）[1] 因为直流电源，电压，选用量程的电压表，如果电流表采用内接法，通过电流表的电流为

电压表选量程，则通过待测电阻的最大电流约为

在分析两个电流的量程，要精确测量，所以电压表选B。

[2] 电压表选量程，则通过待测电阻的最大电流约为

电流表应选E。

（2）[3] 为了精确测量滑动变阻器应采用分压接法，因为电压表量程，如果电流表采用内接法，通过电流表的电流为

也满足精确测量的要求，电路如图所示

[4]根据

解得

11．     乙     A1     V1     3     小于

【详解】（1）[1]要求灯泡上的电压从零开始调节，如图的两个电路图，符合要求的是乙图；

（2）[2][3]根据额定电流为0.5A，实验中电流表应选Al；额定电压为3V，电压表应选V1；

（3）[4]第3次有效数字不符合规范；

（4）[5]根据欧姆定律得

由于电压表的分流，电流表的测量值偏大，电阻的测量值偏小，电阻的测量值小于真实值。

12．AD

【详解】AB．若改装成0.6A的电流表，应该并联一个小电阻，起到分流的作用，分流电阻的阻值

A正确，B错误；

CD．若装为量程的电压表，应该串联一个大电阻，起到分压的作用，分压电阻的阻值

C错误，D正确。

故选AD。

13．AD

【详解】

AB．电流表的量程大于的量程，故电流表的内阻小于的内阻。由图可知，两电流表并联，故其两端的电压相等，两表由相同的电流表改装而成，而将电流表扩大量程时为并联一小电阻，故相当于四个电阻并联，故两表头中电流相同，电流表指针的偏角与流过表头的电流成正比，故两表的偏角相同；电流表的量程大于电流表的，故电流表的示数比电流表的示数大，故A正确，B错误；

CD．电压表的量程大于电压表的量程，故电压表的内阻大于电压表的内阻，两电压表串联，故通过两表头的电流相等，电压表的偏转角等于电压表的偏转角，故电压表的示数比电压表的示数大，故C错误，D正确。

故选AD。

14．     C          300     14.7     15.5

【详解】（1）[1]当电流表A1、A2满偏时，A1并联的电阻约为

图甲中的电阻应选用C；

（2）[2]根据图甲，用笔画线代替导线，补充完成图乙中实物间的连线如图所示

（3）[3]根据串并联电路特点和欧姆定律有

整理得

根据图像可得

代入数据解得

（4）[4]将改装成量程为的电压表，需要串联的电阻为

（5）[5]当的示数为时，的示数为，当的示数为时，的示数为

则V的实际量程为

15．AB

【详解】A．根据多用电表的使用方法，测电压时，红表应接电势较高的点，A正确；

B．测电流时，电流从红表笔进入，且串联在电路中，B正确；

C．测电阻时，应将待测电阻与电源断开，C错误；

D．测二极管的反向电阻时，红表笔应接二极管正极，黑表笔应接二极管负极，D错误。

故选AB。

16．BD

【详解】A．欧姆表的读数R=倍率×指针示数，该图指针所示位置电阻读数小，说明倍率选大了，应该改用的倍率，欧姆调零后再测，故A错误；

B．作欧姆表使用时，中值刻度对应的电阻就等于这个倍率下欧姆表的内阻，若选用的是“”倍率测电阻，则欧姆表内阻约为，故B正确；

C．若使用直流电压10V量程，读数应该为9.0V左右，故C错误；

D．测直流电压或直流电流时，应该让电流从红表笔流进，从黑表笔流出，以保证表盘指针能够正偏，必须让红表笔接外电路的正极，黑表笔接外电路负极，故D正确。

故选BD。

17．B

【详解】用多用电表的直流电压挡测量，E、G和F、G间有电压，E、F间无电压，说明电源在G和结点之间；黑表笔接E，红表笔接F，电阻很小，反接时电阻很大，说明E、F间接有二极管，当电流方向从E到F时，二极管导通。

故选B。

18．     A     直流电压     15     b

【详解】（1）[1]多用表使用前应机械调零，机械调零应置为A。

（2）[2]可用多用电表的直流电压挡探测黑箱a、b接点间是否存在电源，将一表笔接a，另一表笔短暂接b，同时观察指针偏转的情况，并以此类推，判断其他接点间是否存在电源。

（3）[3]档位为“×1”挡，根据图丙示数可知

（4）[4]二极管正向导通电阻很小，反向电阻无穷大，再根据多用电表欧姆挡内部结构可知，电流从红表笔流入，黑表笔流出，可知二极管的正极与b点相连，负极c点相连。

19．A

【详解】由功率公式

P=UI

知，电热水器在额定电压下工作时，通过电热水器的电流约

故A正确，BCD错误。

故选A。

20．D

【详解】A．低温挡正常工作时的额定功率

故A正确；

B．中温挡正常工作1分钟产生的热量

故B正确；

CD．当S1断开，S2接b时，R1、R2串联，电阻最大，为低温挡

当S1闭合，S2悬空时，电路中电阻只有R1，为中温挡

所以

当S1闭合，S2接a时，R1、R2并联，为高温挡，此时电阻

故C正确，D错误；

故选D。

21．D

【详解】A.小风扇不转时电路为纯电阻电路，根据欧姆定律可得

故A错误；

B.当电压为6V时，风扇正常工作，由公式可得

故B错误；

C.风扇正常工作时机械功率为

故C错误；

D.风扇热功率为

故D正确。

故选D。

22．BD

【详解】A．该风扇正常工作时的电流为

A错误；

B．该风扇正常工作时电动机的发热功率为

B正确；

C．根据题意可得机内电池容量为

可得该风扇连续正常工作的时间为

C错误；

D．当风扇叶片卡住不动，此时电动机相当于纯电阻，正常工作时的电压全部加载在内阻上所以有此时电动机的发热功率为

D正确。

故选BD。

23．C

【详解】AB．根据闭合电路的欧姆定律有

结合图像可知，电源电动势

故AB错误；

C．当电压为1.4V时，电流为

则此时有

解得此时外电路电阻阻值为

故C正确；

D．当电流为时，内电压为

故D错误。

故选C。

24．A

【详解】AC．由电压表V2的示数随电流表示数A的变化图像可知

当I = 0.5A时，此时外电路的阻值达到最大，则

则R的最大值为

R = R外－R0 = 12Ω

A正确，C错误；

BD．根据闭合电路欧姆定律可得

E = U外1＋I1r

E = U外2＋I2r

解得

E = 8V，r = 1Ω

BD错误。

故选A。

25．     AD##DA     右侧     变大     3000     280

【详解】（1）[1]电压表有示数说明并联部分无短路，串联部分无断路，电压表无示数说明并联部分可能短路或者串联部分断路．根据题意电压表并联在A、C两点间，电压表示数为U1，当并联在A、B两点间时，电压表示数也为U1，当并联在B、C两点间时，电压表的示数为零，则可以判断电路的故障可能是AB段断路，也可能是BC段短路，故选AD。

（2）[2]将选择开关调到电阻挡“×1k”的位置，将红，黑表笔分别插入“＋”“－”插孔，并将两表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使表的指针指在表盘电阻档零刻度线即右侧零刻度线处。

[3]由图乙可知，遮挡后电阻变大，由此可判断光照变弱时，该光敏电阻的阻值变大。

（3）[4]调零后，欧姆表内阻

指针指在刻度盘的正中央，表盘中值电阻等于欧姆表内阻，即

[5]电动势变为1.4V调零后，欧姆表内阻

由300Ω对应的电流列出关系式

解得

26．     红     2.5mA     小于     500     1.4     AD##DA

【详解】（1）[1]根据欧姆表原理可知，黑笔接电源正极，红笔接电源负极，所以与B接线柱相连的是红表笔；

[2]若开关B端是与“1”相连的，则此时应为量程较大的电流表，所以多用电表的挡位为2.5mA；

（2）[3]当开关接4时，多用电表的量程为1V的电压表，有

当开关接5时，多用电表的量程为5V的电压表，有

联立可得

，

所以

（3）[4]当把开关B端接到位置3，短接A、B表笔，有

用该挡测量一个未知电阻阻值，指针偏转到电流表G满偏刻度的处，有

联立解得

[5]当电动势变小，内阻变大时，重新进行欧姆调零，其满偏电流保持不变，根据闭合电路欧姆定律可得

当待测电阻等于内阻时，即

解得

此时

解得

（4）[6]AC．当红黑表笔短接时，电流表被短路，电流为零，所以电阻刻度的零位在表盘的左端，所以测量前不需要红、黑表笔短接调零，故A正确，C错误；

B．根据闭合电路欧姆定律可得

所以

由此可知I-Rx为非线性关系，所以表盘上的电阻刻度是不均匀的，故B错误；

D．测量后，应将开关S断开，使得电路处于断路状态，故D正确。

故选AD。

27．     B     D     F     1.0     1.5     AD##DA

【详解】（1）[1][2][3]因为电源是干电池1个，电压1.5V，为了减小误差电压表选择量程为0~3V的D。

由于电池内阻较小，为了路端电压变化明显，电路电流不能太小，所以选B滑动变阻器。

电流表指针尽可能半偏，所以电流表选量程为的F；

（2）[4][5]根据图像可得：电流最小接近零时图像与纵轴交点的数值就是电源电动势的值1.5V，根据闭合电路的欧姆定律公式可得

可得

（3）[6]A．电压表直接测量路端电压，所以电压表的测量值是准确的，故A正确；

B．由于电压表的分流作用，可知电流表所测电流不是流过电池的电流，电流表所测电流较流过电池的电流偏小，故B错误；

CD．由电路图可知，相对于电源电流表采用外接法，由于电压表分流，电流测量值小于真实值，外电路短路时，电流测量值等于真实值，电源的图像如图所示

电源的图像与纵轴交点坐标值是电源电动势，图像斜率的绝对值是电源内阻，由图像可知，电源电动势的测量值小于真实值，电源内阻测量值小于真实值，故D正确，C错误。

故选AD。

28．     R2     A          4.98（4.94~5.02）     偏小     无关

【详解】（1）[1]由于电压表量程较小，所以应串联阻值较大的定值电阻改装成较大量程的电压表，串联的分压电阻阻值为

故定值电阻Rx应选择R2；

（2）[2]由于电源的内阻较小，所以当回路中电流发生变化时，路端电压变化较小，所以电路中接入R0的作用是使电压表的读数有明显变化。

故选A。

（3）[3]U-I图线如图所示

（4）[4]根据闭合电路欧姆定律有

代入数据化简整理得

结合图线可得

所以

[5]在数据处理时，忽略电压表分流对实验结果的影响，所以导致电流的测量值小于真实值，所以大致作出真实的U-I图线如图所示

由图可知，测量数据所得U-I图线的斜率小于真实U-I图线的斜率，所以内阻的测量值偏小；

（5）[6]由表格数据可知，随着储电量的减小，电动势的变化较小，所以充电宝的电动势与储电量无关。

29．     A     B     E     G     见解析     a

【详解】（1）①[1][2][3][4]由于电动势约，可知电压表量程太大，不能选用；则需要选用已知内阻的微安表G1与定值电阻串联改成大量程的电压表，选择微安表G2测电流，故电表应选择A和B；定值电阻应选择G；由于电池内阻约，为了调节方便，使电表示数变化明显，滑动变阻器应选择E。

②[5]实验电路图如图所示

（2）[6]图（a）电路误差来源于电压表的分流，使得电动势和内阻测量值都小于真实值；图（b）电路误差来源于电流表的分压，使得电动势测量值等于真实值，内阻测量值大于真实值；根据图像的纵轴截距等于电动势测量值，斜率绝对值等于内阻测量值，可知则图线Ⅱ是通过电路a测得的。

[7][8]对于图（a）电路，当电压表示数为零时，电压表分流为零，此时图线Ⅱ的横轴截距是准确点；对于图（b）电路，当电流表示数为零时，电流表分压为零，此时图线Ⅰ的纵轴截距是准确点；连接两准确点即为准确的图线，如图所示

根据闭合电路欧姆定律可得

可得

可知图像的纵轴截距等于电动势，则有

图像的斜率绝对值为

解得内阻为

30．     闭合或断开均可     必须断开     I0R0##R0I0     R0     1.68     1680

【详解】（1）[1][2]电流传感器调零时，要求无电流通过，S2为干路总开关必须断开，而S1无影响，所以闭合或断开均可。

（2）[3][4]把S1和S2闭合，测得电流传感器的示数为I0，此时由闭合电路欧姆定律，得

当断开S1，调节电阻箱的阻值，观察到电流传感器的示数为时读得电阻箱的阻值为R0，此时同理可得

联立解得

（3）[5][6]当断开S1、闭合S2时，由闭合电路欧姆定律，得

变形可知，电阻箱阻值R和电流传感器的读数I满足关系式

结合图（2）所示图线，可得

联立解得