专题18  电学实验

| 考点 | 五年考情（2021-2025） | 命题趋势 |
| --- | --- | --- |
| 考点1 测量电阻丝的电阻率 | 2024 | 近五年电学实验考查聚焦基础测量方法与电路设计能力，命题凸显三大特点：一是强化实验原理深度理解，二是注重电路设计创新与器材选择，如电流表内外接判断、滑动变阻器分压/限流接法选择、保护电阻配置，三是深化数据处理与误差评估。未来趋势将延续核心实验思想，但仪器更趋集成化，设计更重综合性，如将电表改装与内阻测量结合、融合测电源电动势和内阻实验，分析更强调误差溯源深度，如伏安法测电阻中电表内阻影响量化、半偏法适用条件优化，并可能拓展创新实验方案，要求考生在真实问题中灵活迁移电路设计思想、精准操作仪器、科学分析误差，全面提升实验探究与科学推理的核心素养。 |
| 考点2 测量电表的内阻 | 2023 |  |

考点01 测量电阻丝的电阻

1．（2024·江苏·高考）某种材料制成的长方体样品如图1所示，AB和CD方向分别用导线引出。小明实验测量该样品的电阻率，采用的实验电路图如图2所示，电源、电压表规格已在图中标出，可选用的电流表和滑动变组器有：电流表A1(量程0~20mA，内阻约4Ω），电流表A2（量程0~100mA，内阻约1Ω）；滑动变阻器R1（最大阻值10Ω），滑动变组器R2（最大阻值50Ω）。

(1)将多用电表的选择开关旋转到欧姆挡，试测样品A、B间的电阻，多用电表的读数如图3所示，电阻值

为_________Ω。试测样品C、D间的电阻，电阻值约为10Ω。

(2)按图2连接实物电路，如图4所示，其中滑动变阻器应选用_________（选填“R1”或“R2”）。

(3)图4中有一根导线连接错误，出现在________区域（选填“①”“②”“③”或“④”）。正确连线后，用电压表、电流表A1测得样品A、B间的电阻值RAB。

(4)换用电流表A2对样品C、D间的电阻进行测量。闭合开关前，应将图4所示的滑动变阻器的滑片置于________（选填“最左端”或“最右端”）。闭合开关，测量样品C、D间的电压和电流，得到电阻值RCD.

(5)根据样品电阻值和尺寸计算沿着AB和CD方向的电阻率，结果如下表实验中测量A、B间电阻时选用电流表A1，测量C、D间电阻时选用电流表A2，经过一系列测量后得到金属块的电阻率ρAB和ρCD。

|  | AB方向 | CD方向 |
| --- | --- | --- |
| 电阻率ρ/(Ω·m) | 1.01 | 1.13 |

样品沿各个方向的电阻率应当相等。实验发现，两个方向上测得的电阻率值差异较大。有同学认为，沿CD方向样品的电阻率的测量值较为准确，因为沿CD方向所用电流表A2的内阻比A1小，对测量结果影响较小。你是否同意该同学的观点？请简要说明理由。________。

考点02 测量电表的内阻

2．（2023·江苏·高考）小明通过实验探究电压表内阻对测量结果的影响．所用器材有：干电池（电动势约1.5V，内阻不计）2节；两量程电压表（量程0~3V，内阻约3kΩ；量程0~15V，内阻约15kΩ）1个；滑动变阻器（最大阻值50Ω）1个；定值电阻（阻值50Ω）21个；开关1个及导线若干．实验电路如题1图所示．

（1）电压表量程应选用________（选填“3V”或“15V”）．

（2）题2图为该实验的实物电路（右侧未拍全）．先将滑动变阻器的滑片置于如图所示的位置，然后用导线将电池盒上接线柱A与滑动变阻器的接线柱________（选填“B”“C”“D”）连接，再闭合开关，开始实验．

（3）将滑动变阻器滑片移动到合适位置后保持不变，依次测量电路中O与1，2，…，21之间的电压．某次测量时，电压表指针位置如题3图所示，其示数为________V．根据测量数据作出电压U与被测电阻值R的关系图线，如题4图中实线所示．

（4）在题1图所示的电路中，若电源电动势为E，电压表视为理想电压表，滑动变阻器接入的阻值为R1，定值电阻的总阻值为R2，当被测电阻为R时，其两端的电压U=________（用E、R1、R2、R表示），据此作出U−R理论图线如题4图中虚线所示．小明发现被测电阻较小或较大时，电压的实测值与理论值相差较小．

（5）分析可知，当R较小时，U的实测值与理论值相差较小，是因为电压表的分流小，电压表内阻对测量结果影响较小．小明认为，当R较大时，U的实测值与理论值相差较小，也是因为相同的原因．你是否同意他的观点？请简要说明理由______．

1．（2025·浙江·选考测评）某研究性学习小组准备测量某些常见电池的电动势和内阻。

(1)甲同学打算利用伏安法测量铅蓄电池（电动势约为2V，内阻较小）的电动势E和内阻r，现有下列器材可供选用。

A．定值电阻（阻值为4Ω，额定电流1.5A）

B．定值电阻（阻值为20Ω，额定电流1A）

C．电流表（0∼0.6A，内阻约为0.9Ω）

D．电压表（0∼3V，内阻约为4kΩ）

E.滑动变阻器（最大阻值20Ω，额定电流1A）

F.滑动变阻器（最大阻值100Ω，额定电流0.3A）

G.开关，导线若干

①由于该电池的内阻r较小，为防止测量过程中电流过大，需在电路中接入一定值电阻，则定值电阻应选用______（选填“A”或“B”），滑动变阻器应选用_______（选填“E”或“F”）。

②为了精确测量，甲同学已完成部分电路连线，如图（a）所示，请完成剩余的接线_______。

(2)乙同学把2节干电池串联，视为一个“电源”，采用图（b）的实验电路来测量电源的电动势和内阻。定值电阻R1=5Ω，改变电阻箱的阻值R2，得到多组R2、电压表示数U的实验数据，作出相应的1U−1R2图线，如图（c）所示。分析图像，可求得电源的电动势为_______V，内阻为_______Ω。（保留1位小数）

2．（2025·江苏苏州·三模）为测量充电宝作为电源使用时的电动势与内阻，某小组进行了如下实验：

实验器材：充电宝1个，定值电阻R0=5Ω，多用电表2个，滑动变阻器、开关、导线若干。

(1)先用多用电表测量充电宝的输出电压，如图甲所示，多用电表的读数为_____V。

(2)该小组设计如图乙所示的电路，并按电路图连接电路如图丙所示，闭合开关前，检查电路，发现有一处接线错误，其所在区域为_____。

(3)正确接线后，调节滑动变阻器，得到多组电压和电流读数，并将所得数据整理成U−I图像如图丁所示，可知充电宝的电动势为5.07V，内阻为_____Ω。

(4)关于本实验误差原因和误差结果说法正确的有_____。

A．电流表分压，电动势测量值偏大	B．电流表分压，内阻测量值偏大

C．电压表分流，电动势测量值偏小	D．电压表分流，内阻测量值偏小

(5)选用最大阻值不同的滑动变阻器，仍使用该电路进行实验。将滑片的可移动长度记为L，取滑动变阻器接入阻值为0处为起点，记录滑片P移动的距离x，以及相应的电流表读数I。根据实验数据，得到I−xL图像如图戊所示。在本实验中，应选用的滑动变阻器为_____(选填''R1''、''R2''或''R3'')，请说明理由。

3．（2025·江苏常州高级中学·一模）某同学用伏安法测金属丝的电阻Rx（阻值约5Ω左右）。实验所用器材为：电池组（电动势3V）、电流表（内阻约0.1Ω）、电压表（内阻约3kΩ）、滑动变阻器R（0～20Ω）开关、导线若干。

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径为______mm。

(2)图中电压表的右端应与______（选填“a”或“b”）点连接。

(3)图是测量Rx的实验器材实物图，图中已连接了部分导线，滑动变阻器的滑片P置于变阻器的右端。请根据（1）问中的电路图，补充完成图中实物间的连线，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表读数均为最小值_______。

(4)该同学在坐标纸上建立如图所示的坐标系，标出了与测量数据对应的6个点。请在该图中描绘出I−U图线______，利用图线可得该金属丝的阻值Rx=______Ω（结果保留两位有效数字）。

(5)通过电路元件的I−U图像可以了解其性能。该同学查阅说明书，了解到某元件具有维持用电器两端电压稳定的作用，其正常工作电压为3.0V，电流约为83mA，I−U图像如图所示。若使用该元件与一额定电压为3.0V的用电器R2并联，通过适当的电阻R1构成如图所示的电路。当输入电压在一定范围内波动时，用电器R2两端电压能够稳定在3.0V不变，请分析说明其原因______。

4．（2025·江苏宿迁&南通&连云港·二模）某小组用图甲所示电路测量毫安表G的内阻Rg。毫安表G量程Ig=3mA ，内阻Rg约60Ω~90Ω，可供选择的器材如下：

A．滑动变阻器R1（最大阻值500Ω）；

B．滑动变阻器R2（最大阻值5kΩ）；

C．电阻箱R（0~999.9Ω）；

D．电压表（量程0~300mV）；

E．电源E（电动势约为6V）；

F．开关、导线若干。

(1)实验中，滑动变阻器应选用________（选填“R1”或“R2”），在图乙中用笔画线代替导线将实物电路图补充完整_______；

(2)实验前，应将图乙中滑动变阻器的滑片移到________（选填“左端”或“右端”）；

(3)闭合开关S1，开关S2接a，调节滑动变阻器的滑片，电表示数如图丙所示，毫安表G内阻的测量值Rg1 =________Ω；（结果保留三位有效数字）

(4)闭合开关S1，断开开关S2，调节滑动变阻器的滑片，使毫安表G的指针满偏；保持滑动变阻器滑片的位置不变，将开关S2接b，调节电阻箱的阻值使毫安表G的指针指在1.50mA处，记下电阻箱的阻值R=76.8Ω。则毫安表G内阻的测量值Rg2 =________Ω；

(5)该小组认为在（4）中测得毫安表G的内阻较为准确。你________（选填“同意”或“不同意”）该观点，理由是________。

5．（2025·江苏新高考基地学校·期初质量监测）某实验小组采用图甲所示电路测量电源的电动势和内阻。实验中用一段电阻率较大的粗细均匀的金属丝MN代替滑动变阻器，保护电阻R0阻值为2Ω。

(1)闭合S，调节夹子P的位置，记录多组MP长度x和对应的U、I数据如下表：

| xm | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.52 | 0.86 | 1.18 | 1.35 | 1.48 | 1.62 |
| IA | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
| UIΩ | 1.06 | 2.00 | 3.11 | 4.05 | 4.77 | 5.79 |

请在图乙中描点作出U−I图像__________。由图像可知电源的电动势E=__________V（保留三位有效数字），本实验系统误差的原因是_________。

(2)为更精确得到电源的内阻，设计图丙电路测量电流表的内阻RA。

①断开S2，闭合S1，调节R1使得电流表满偏R1>>RA；

②保持R1不变，再闭合S2，调节电阻箱R2使电流表指在满偏的23处，读出R2的值为2.8Ω。则电流表内阻为________Ω，图甲中电源的内阻为____________Ω。

(3)本实验方案还可以测量该金属丝的电阻率。根据表中数据作出UI和x关系图线如图丁所示，另算得金属丝的横截面积s=1.2×10−7 m2，可求得金属丝电阻率ρ=____________Ω⋅m。（保留两位有效数字）

6．(24-25高三下·江苏沭阳高级中学·调研)材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻效应”，利用这种效应可以测量压力大小。某同学计划利用压敏电阻测量物体的质量，他先测量压敏电阻处于不同压力F时的电阻值RF。利用以下器材设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路，要求误差较小。

A．压敏电阻RF，无压力时阻值R0 = 600Ω

B．滑动变阻器R1，最大阻值约为20Ω

C．滑动变阻器R2，最大阻值约为200Ω

D．灵敏电流计G，量程0~2.5mA，内阻为30Ω

E.电压表V，量程0~3V，内阻约为3kΩ

F.直流电源E，电动势为3V，内阻很小

G.开关S，导线若干

（1）实验电路如图1所示，滑动变阻器应选用______（选填“R1”或“R2”）；

（2）实验中发现灵敏电流计量程不够，若要将其改装为量程30mA的电流表，需要____（选填“串联”或“并联”）一个电阻R＇，R＇=______Ω（结果保留两位有效数字）；

（3）多次改变压力F，在室温下测出对应电阻值RF，可得到如图2所示压敏电阻的R0RF−F图线，其中RF表示压力为F时压敏电阻的阻值，R0表示无压力时压敏电阻的阻值；

（4）若利用图3所示电路测量静置于压敏电阻上物体的质量，需要将电压表表盘刻度值改为对应的物体质量。若质量m1 > m2，则m1应标在电压值______（选填“较大”或“较小”）的刻度上。该同学认为表示物体质量的示数刻度均匀，你是否同意他的观点？并说明理由。______

7．（2025·江苏南京中华中学·模拟预测）某实验小组在“测量金属丝电阻率”的实验中，先用多用电表进行粗测电阻，再采用“伏安法”较准确地测量未知电阻，后计算金属丝电阻率。

(1)在使用多用电表测电阻时，以下说法正确的是（　　）

A．每换一次挡位，不必重新进行欧姆调零

B．指针越接近刻度盘中央，误差越小

C．在外电路中，电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔

D．测量时，若指针偏角较小，说明这个电阻的阻值较大，应换倍率较大的挡位来测量

(2)先用多用表的欧姆挡“×1”按正确操作步骤粗测其电阻，指针如图甲所示，读数应记为________Ω。

(3)用螺旋测微器测量金属丝直径，某次测量示数如图乙所示，该金属丝直径的测量值d=_______mm。

(4)实验室提供的器材如下：

A．待测金属丝的电阻Rx；

B．电流表A1（量程0~0.6A，内阻约0.1Ω）；

C．电流表A2（量程0~3A，内阻约0.01Ω）；

D．电压表V1（量程0~3V，内阻约3kΩ）；

E．电压表V2（量程0~15V，内阻约20kΩ）；

F．滑动变阻器R（0~20Ω）；

G．电源E（电动势为3.0V，内阻不计）；

H．开关、若干导线。

为了调节方便，测量准确，实验中电流表应选________（填“B”或“C”），电压表应选________（填“D”或“E”）。

(5)请你根据图丙所示电路图用笔画线代导线，将图丁所示的实验电路连接完整_________。

(6)若金属丝接入电路的长度为l，直径为d，通过金属丝的电流为I，金属丝两端的电压为U，由此可计算得出金属丝的电阻率ρ=_______（用题目所给字母表示）。

(7)某同学认为使用上述方案所测的电阻率比理论值偏大，你是否同意他的观点并说明理由：____

8．（2025·江苏盐城射阳中学·模拟预测）为了测量某电池的电动势和内电阻，实验室提供了下列器材：

A．待测电池

B．电流表G（量程50mA，内阻Rg=18Ω）

C．电阻箱R1（阻值均为0~999.9Ω）

D．定值电阻R0=15Ω

E．开关S和导线若干

(1)为粗略测量电源的电动势，小明先用多用电表直流电压10V挡与电源直接相连，示数如图甲所示，则电动势的读数为________V。

(2)将电阻箱R1与电流表G并联，如图乙所示，将电流表量程扩大为原来的10倍，应将电阻箱R1的阻值调为________Ω。正确调整R1的阻值后，将电流表G的表头重新标度为电流表A。

(3)小明利用扩大量程后的电流表A设计了实验，电路图如图丙所示，定值电阻R0在电路中的作用是保护电路；正确进行实验操作，得到了多组电流表A的示数I和电阻箱的电阻R的数据，并绘制出如图丁所示的________（选填A．“I−R”、B．“R−I”、C．“R−1I”或“1I−R”）图像。

(4)若图丁中图像的斜率为k，纵截距为－b，根据图像得出电池的电动势E=________，内阻r=________。（结果用k、b、R0、Rg的形式表示）。

9．（2025·江苏盐城射阳中学·二模）多倍率欧姆表的内部示意图如图甲所示，该表有“×1”“×10”两个倍率。已知电源电动势E=1.5V，表头允许通过的电流最大值Ig=100μA，内阻Rg=270Ω。现用该表测量一个阻值约为30Ω的定值电阻Rx。

(1)图甲中a表笔为__________（选填A“红表笔”或B“黑表笔”），要测量Rx，开关c应与_________（选填A“d”或B“e”）相连，测量Rx时指针位置如图乙所示，欧姆表的读数为____________Ω。

(2)若c与e相连，图乙中欧姆表盘的中间示数为“15”，则图甲中R1+R2=________________Ω（结果保留三位有效数字）。

(3)欧姆表电源经久末换，仍然能调零。测量后发现其电动势小于1.5V，其内阻变大，在正确的操作下，Rx的测量值相较于真实值____________（选填A。“偏大”、B。“偏小”或C。“不变”），判断的理由____________。

10．（2025·江苏苏锡常镇·二模）小明将电源、电阻箱、电容器、电流表、数字电压表以及开关组装成图1所示的电路进行实验，观察电容器充电过程。实验仪器如下：电源（电压为4.5V，内阻不计）；电容器（额定电压为16V）；电流表（量程为0~500μA，内阻500Ω）；数字电压表（量程为0~10V）；电阻箱（阻值0~9999Ω）。

(1)电路连接完毕后如图2所示，为保证电表使用安全，在开关闭合前必须要完成的实验步骤是________。

(2)将开关S闭合，观察到某时刻电流表示数如图3所示，其读数为________μA。

(3)记录开关闭合后电流随时间变化的图线如图4所示，小明数出曲线下围成的格子数有225格，则电容C大小为________μF。

(4)由于数字式电压表内阻并不是无穷大，考虑到此因素的影响，（3）问中电容的测量结果与真实值相比是________（选填“偏大”、“偏小”或“相等”），请简要说明理由。

(5)开关闭合过程中，分别记录电流表和数字电压表的读数I和U，利用数据绘制I-U关系如图5所示，由图像可得出电阻箱接入电路的阻值为________Ω。

11．（2025·江苏南京临江高中·二模）现要尽量准确地测量量程为0~0.6A、内阻约为2Ω的电流表A1的内阻RA，实验室提供的其他器材如下：

电流表A2（量程0~3A，内阻r=10Ω）；

滑动变阻器R1（最大阻值10Ω，最大电流3.5A）；

电阻箱R2（阻值0~999Ω）；

电源E（电动势30V，内阻约0.5Ω）；

开关、导线若干。

选用上述的一些器材，两个同学分别设计了图甲、图乙所示的电路图。

(1)在图甲的电路中，下列电阻箱R2的取值最合理的是_。

A．5Ω	B．50Ω	C．500Ω

(2)在图甲的电路中，测得电流表A1、A2的示数分别为I1、I2，电阻箱的示数为R2，则电流表A1的内阻RA的测量值为___________。（用所给物理量表示）

(3)按图乙的电路进行如下操作：

①先将滑动变阻器R1的滑动触头移到使电路安全的位置，再把电阻箱R2的阻值调到______（填“最大”或“最小”）。

②闭合开关S1、S，调节滑动变阻器R1，使两电流表的指针有较大幅度偏转，记录电流表A2的示数I。

③断开S1，保持S闭合、R1不变，再闭合S2，调节R2，使电流表A2的示数________，读出此时电阻箱的阻值R0，则电流表A1的内阻RA=_________。

12．（2025·江苏泰州姜堰区·二模）小明同学想测量某电池的电动势和内电阻，身边的其他器材仅“一个多用电表、一个滑动变阻器R1、一个定值电阻R2、两只电压表、一个电键S、导线若干”。小明利用上述器材设计了实验原理图（如题1图所示），并进行实验：

(1)为测定值电阻R2的阻值，小明先把多用电表置于电阻挡，并选择“×10”挡，下列操作正确的是（　　）

A．测电阻时必须要将电键S闭合

B．选择好挡位后必须要先欧姆调零

C．测电阻时必须红表笔接b端，黑表笔接c端

(2)测量时发现指针偏转角度过大，小明必须换_________挡（选填“×1”或“×100”），换挡后经正确操作后测R2的阻值如题2图所示，则R2测量值为_________Ω；

(3)接着接通电路后，记录下电压表V1的示数U1和电压表V2的示数U2；改变滑动变阻器滑片位置重复上述步骤记录六组数据；然后以U2为横轴，U1为纵轴，描点并连线，画出“U1—U2”关系图（如题3图所示），则由“U1—U2”图像可得电池的电动势为_________V和内电阻为_________Ω（结果均保留3位有效数字）

(4)考虑电压表内阻的影响因素，测出的电池的内电阻与真实值相比_________（选填“偏大”、“相等”或“偏小”）。

13．（2025·江苏南通如皋·二模）某实验小组在实验室中测量一根金属丝的直径和电阻。实验器材有：螺旋测微器、待测金属丝Rx、电池组E、电流表A、电压表V、滑动变阻器R、定值电阻R0、开关、导线若干。

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径，图甲的读数为__________mm。

(2)甲同学设计如图乙所示电路图，电压表的右端分别连接a点和b点，发现电流表读数几乎没变，电压表示数变化明显，为了减小误差，电压表右端应与_________（选填“a”或“b”）点连接。

(3)请根据（2）问中的电路图，用笔划线代替导线完成图中实物间的连线_________，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表读数均为最小值。根据电表读数可计算得到待测金属丝的电阻。

(4)乙同学设计了如图丁所示的电路，部分实验步骤如下：①滑动变阻器滑片滑至适当位置并保持不变；②在A、B之间接入定值电阻R0，闭合开关，记下电流表的示数I0；③断开开关，取下定值电阻；④在A、B之间接入待测金属丝，闭合开关，记下电流表的示数I。则Rx=_________（用E、R0、I0、I表示）。

(5)小明认为，因电表内阻的影响，甲、乙同学方案中Rx的测量值均偏大。你是否同意他的观点，并简要说明理由_________。

14．（2025·江苏南京·二模）如图甲，某兴趣小组搭建了有“×1”、“×10”、“×100”三挡位的“欧姆表”电路．其中电池的电动势E=1.5V，内阻可忽略不计；表头量程I0=1mA、内阻R0=450Ω，R1、R2为电阻箱，R为滑动变阻器，S为单刀多掷开关．

（1）电路中表笔Ⅰ应为__（选填“红”或“黑”）表笔．

（2）设定B对应“×10”挡位，A对应“×1”挡位．

（3）该小组利用此“欧姆表”尝试测定一未知电阻Rx的阻值，进行了如下操作：

步骤①先将S拨到B，两表笔短接调零，即：调节R使表头指针指在________mA刻度处；

步骤②把未知电阻接在红、黑表笔间，指针位于图乙a处，有同学提出此时指针偏角较小，想增大指针偏角，应将开关S拨至__（选填“A”或“C”）；

步骤③将选择开关S拨至新的位置后，重复步骤①后，把未知电阻接在红、黑表笔间，指针位于图乙b处，可知Rx阻值为__Ω．

（4）若干电池由于长时间使用，内阻略有增大，电动势仍为1.5V，则电阻测量值相对真实值__（选填“偏大”、“等大”或“偏小”）．其理由为__．

15．（2025·江苏泰州·四调）某同学测量一种新型材料制成的圆柱形电阻Rx的阻值，进行如下实验。

(1)该同学用螺旋测微器测量该电阻的直径，示数如图甲所示，其读数为__mm

(2)用如图乙所示的电路测量该电阻的阻值，图中电流表的内阻为1.0Ω，定值电阻R0的阻值为20.0Ω，先将S2置于位置1，闭合S1，多次改变电阻箱R的阻值，记下相应电流表的读数I，在图丙中绘制出1I−R图像。再将S2置于位置2，此时电流表读数为0.40A。根据图丙中的图线可得Rx=__________Ω。（结果保留2位有效数字）。

(3)根据图乙的电路和图丙中的图线，求得电源电动势E=__________V，内阻r=__________Ω。（结果均保留2位有效数字）

(4)持续使用后，电源电动势降低、内阻变大，再次将该电阻连入此装置，测得电路的电流，仍根据原来描绘的图丙中的图线得到该电阻的测量值会__________（选填“偏大”“偏小”或“不变”）。

16．（2025·江苏南通·四模）某同学用伏安法测电源的电动势和内阻，实验室提供的器材有：

A．待测电源E（电动势约为6V，内阻约为2Ω）

B．电压表V（量程为3V，内阻未知）

C．电流表A（量程为3A，内阻为0.2Ω）

D．滑动变阻器R（0∼10Ω，3A）

E.电阻箱R0（最大阻值9999Ω）

F.开关和导线若干

(1)为了将电压表量程改装成6V，需要先测量电压表的内阻，设计了如图甲所示电路，请根据图甲电路用笔划线代替导线将图乙的实物图连接完整。

(2)正确连接电路后，闭合开关S前，图乙中滑动变阻器的滑片应先移到最__________（选填“左”或“右”）端，电阻箱的阻值调为零，闭合开关S，调节滑动变阻器使电压表满偏；保持滑动变阻器滑片的位置不变，当电阻箱阻值调节为如图丙所示时，电压表的示数U=2.00V，则电阻箱的阻值为__________Ω，电压表内阻为__________Ω。

(3)将电阻箱和电压表串联组装成量程为6V的电压表，表盘刻度未改变，将组装后的电压表接入如图丁所示的电路，测量电源的电动势E和内阻r，调节滑动变阻器，读出电压表V示数U和电流表A示数I，作出U−I图像如图戊所示，则电源的电动势为__________V，内阻为__________Ω。（结果均保留三位有效数字）

(4)实验中，电动势的测量值__________（选填“偏大”或“偏小”），理由是__________。