熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 学生组别 |
| 物理 |  |  |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

1．关于传感器，下列说法中不正确的是（ ） A．话筒是一种常用的声传感器，其作用是将电信号转换为声信号 B．电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器，这种传感器作用是控制电路的通断 C．电子秤所使用的测力装置是力传感器 D．半导体热敏电阻常用作温度传感器 【答案】A 【详解】A．话筒是一种常用的传感器，其作用是将声信号转换为电信号，故A错误，符合题意； B．电熨斗是利用双金属片温度传感器，控制电路的通断，故B正确，不符合题意； C．电子秤所使用的测力装置是力传感器，利用通过应力片的电流一定，压力越大，电阻越大，应力片两端的电压差越大，将力信号变成电信号，故C正确，不符合题意； D．半导体热敏电阻常用作温度传感器，因为温度越高，它的电阻值越小，故D正确，不符合题意。 故选A。 2．2024年初，朝鲜测试了一种正在研发的高超音速电磁导弹，能制造极速变化的磁场来干扰地面通讯，并发送实时地面状况，到达目标后还能实现自爆，下列说法错误的是（ ） A．导弹通过发射波长为m的无线电波来实时发送信息 B．高超音速电磁导弹里有风力传感器，可以间接粗略测出飞行速度 C．要制造技极速变化的磁场，可以通过接上高频电压来实现 D．要引爆火药，可以通过变压器升压来实现引爆 【答案】A 【详解】A．导弹通过发射微波来实时发送信息，故A错误，符合题意； B．高超音速电磁导弹里有风力传感器，可以间接粗略测出飞行速度，故B正确，不符合题意； C．高频电压可以制造技极速变化的磁场，故C正确，不符合题意； D．变压器升压可以来实现引爆火药，故D正确，不符合题意。 故选A。 3．执勤交警常使用酒精浓度测试仪，其电路图如图所示，电源的电动势为E，内阻为r，酒精浓度传感器电阻R的阻值随酒精气体浓度的增大而减小，电路中的电表均为理想电表。当一位酒驾驾驶员对着测试仪吹气时，下列说法正确的是（ ） A．酒精浓度传感器把电信号转化为非电信号 B．电压表的示数变小，电流表的示数变大 C．电压表的示数变大，电流表的示数变小 D．电压表示数变化量的绝对值与电流表示数变化量的绝对值之比变大 【答案】B 【详解】A．传感器的作用是将非电信号转变为电信号，酒精浓度传感器的作用是检测酒精浓度并转化为电信号，故A错误； B C．由于该电路属于串联电路，当酒驾驾驶员对着测试仪吹气时，电阻R减小，则电阻R两端的电压减小，所以电压表示数减小，由闭合电路欧姆定律有 可知电路中电流增大，即电流表示数变大，故B正确，C错误； D．电压表示数变化量的绝对值等于内阻r和两端电压变化量 不变，故D错误。 故选B。

错题整理

题型01 传感器及其工作原理 【例1】 关于传感器，下列说法正确的是( ) A．所有传感器都是由半导体材料制成的 B．金属材料也可以制成传感器 C．传感器主要是通过感知电压的变化来传递信号的 D．水银温度计是一种传感器 【答案】 B 【详解】 传感器材料分为半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料等，A错误，B正确；传感器是通过非电学量转换成电学量来传递信号的，C错误；水银温度计根据热胀冷缩来测量温度，不是传感器，D错误． 题型02 光敏电阻 【例2】如图所示，电源的电动势为E，内阻为r，R1为光敏电阻，光照强度增大时，其阻值减小．现增加光照强度，则下列判断正确的是( ) A．B灯变暗，A灯变亮 B．R2两端的电压变大 C．B灯变亮，A灯变暗 D．电源的总功率变小 【答案】 B 【详解】 增加光照强度时，R1的阻值减小，电路的总电阻减小．根据闭合电路的欧姆定律可知，电路中的总电流增大，电源的总功率增大，路端电压减小，A灯变暗，A中的电流变小，则R2的电流变大，R2两端的电压变大，R1两端的电压变小，B灯变暗，选项B正确，A、C、D错误． 题型03 金属热电阻和热敏电阻 【例3】(多选)电阻R随温度T变化的图像如图所示．下列说法正确的是( ) A．图线1是热敏电阻的图线，它是用金属材料制成的 B．图线2是热敏电阻的图线，它是用半导体材料制成的 C．图线1对应的材料化学稳定性好、测温范围大、灵敏度高 D．图线2对应的材料化学稳定性差、测温范围小、灵敏度高 【答案】 BD 【详解】 金属热电阻的阻值随温度升高而增大，半导体材料制成的热敏电阻的阻值随温度升高而减小，且灵敏度高，所以A错误，B正确；图线1对应的材料化学稳定性好但灵敏度差，图线2对应的材料化学稳定性差但灵敏度高，所以C错误，D正确． 题型04 电阻应变片 【例4】压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小，有位同学设计了利用压敏电阻判断竖直升降机运动状态的装置，其工作原理图如图甲所示，将压敏电阻固定在升降机底板上，其上放置一个物块，在升降机运动的过程中，电流表示数如图乙所示，已知升降机静止时电流表的示数为I1.下列判断正确的是( ) A．0到t1时间内，升降机一定静止 B．t1到t2时间内，升降机可能做匀加速直线运动 C．t1到t2时间内，升降机运动时的加速度在变化 D．t2到t3时间内，升降机可能向下匀速运动 【答案】 C 【详解】 从0～t1时间内，电流不变，根据闭合电路的欧姆定律可知电路中的总阻值不变，升降机可能静止也可能匀速运动，故A错误；t1～t2时间内，电流增大，则电阻减小，因为压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小，所以压力增大，由牛顿第三定律得物块受到的支持力逐渐增大，根据牛顿第二定律有FN－mg＝ma，合力向上，加速度向上，逐渐增大，故B错误，C正确；t2～t3时间内电流不变，电阻不变，压力不变，电流大于静止时的电流，压力大于静止时的压力，物块受重力和支持力，根据牛顿第二定律有FN′－mg＝ma′，合力向上，加速度向上，大小不变，所以t2～t3时间内升降机匀加速上升或匀减速下降，故D错误．

错题举一反三

【变式1-1】传感器已广泛应用在生产、生活中，下列关于传感器的说法正确的是( ) A．给货车称重的地磅使用了光传感器 B．酒店大厅的自动门使用了力传感器 C．空调的控温系统使用了温度传感器 D．夜间自动打开的路灯使用了红外线传感器 【答案】 C 【详解】 给货车称重的地磅使用了力传感器，上下应变片发生形变，使电阻变化，输出两个应变片电压差值来反映力的大小，故A错误；酒店大厅的自动门使用了红外线传感器，故B错误；空调的控温系统使用了温度传感器，符合客观实际，故C正确；夜间自动打开的路灯使用了光传感器，故D错误． 【变式1-2】下列关于传感器的说法，正确的是( ) A．所有传感器都是由半导体材料制成的 B．传感器不是电视遥控接收器的主要元件 C．话筒中的传感器将电信号转换为声信号 D．传感器能将非电学量按一定规律转换为电学量或者电路的通断 【答案】 D 【详解】 传感器材料有半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料等，A错误；电视遥控接收器的主要元件是红外线传感器，B错误；话筒中的传感器是声传感器，它将声信号转换为电信号，C错误；传感器能将非电学量按一定规律转换为电学量或者电路的通断，D正确． 【变式2-1】如图是安装在潜水器上深度表的电路简图，显示器由电流表(电阻不计)改装而成，压力传感器的电阻随压力的增大而减小，电源电动势E不变，内阻为r，定值电阻阻值为R0，在潜水器下潜过程中，电路中有关物理量的变化情况是( ) A．通过显示器的电流减小 B．R0两端的电压增大 C．传感器两端的电压增大 D．电路的总功率减小 【答案】B 【详解】在潜水器下潜过程中，压力传感器受到的压力越来越大，压力传感器的电阻随压力的增大而减小，所以电路中的总电阻减小，由闭合电路欧姆定律I＝可知电路中的总电流增大，即通过显示器的电流增大，故A错误；R0两端的电压U＝IR0，电路中的电流增大，则U增大，故B正确；传感器两端的电压U传＝E－I(R0＋r)，由于I增大，E、R0、r都不变，则传感器两端的电压减小，故C错误；由P＝EI可知，电路的总功率增大，故D错误． 【变式2-2】(多选)如图所示，R1、R2为定值电阻，L为小灯泡，R3为光敏电阻，电压表内阻不计，当入射光强度增大时( ) A．电压表的示数增大 B．R2中电流减小 C．小灯泡的功率增大 D．电路的路端电压增大 【答案】 ABC 【详解】当入射光强度增大时，R3阻值减小，外电路总电阻随R3的减小而减小，由闭合电路欧姆定律知，干路电流增大，R1两端电压增大，电压表的示数增大，同时内电压增大，故电路的路端电压减小，A项正确，D项错误；因路端电压减小，且R1两端电压增大，故R2两端电压必减小，则R2中电流减小，B项正确；因干路电流增大，且R2中电流减小，知流过小灯泡的电流必增大，故小灯泡的功率增大，C项正确． 【变式3-1】(多选)在温控电路中，通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制．如图示电路，R1为定值电阻，R2为半导体热敏电阻(温度越高，电阻越小)，C为电容器．当环境温度降低时( ) A．电容器C的带电荷量增大 B．理想电压表的示数增大 C．电容器C两板间的电场强度减小 D．R1消耗的功率增大 【答案】 AB 【详解】 当环境温度降低时，R2的阻值增大，电路的总电阻增大，由I＝可知I减小，又U＝E－Ir，则电压表的示数增大，B正确；由P1＝I2R1可知，R1消耗的功率P1减小，D错误；电容器C两板间的电压U2＝U－U1，U1＝IR1，可知U1减小，U2增大，由电场强度E′＝，Q＝CU2可知，Q、E′都增大，故A正确，C错误． 【变式3-2】对于常见的可燃气体浓度的检测，现在一般用催化燃烧检测器．它的原理如下：传感器的核心为一恵斯通电桥，其中一桥臂上有催化剂，当与可燃气体接触时，可燃气体在有催化剂的电桥上燃烧，该桥臂的电阻发生明显变化，其余桥臂的电阻不变化，从而引起整个电路的输出发生变化，而该变化与可燃气体的浓度成比例，从而实现对可燃气体的检测．由此可推断有催化剂的桥臂上的电阻材料为( ) A．铜 B．合金 C．半导体 D．绝缘体 【答案】 C 【详解】 由题意可知，该电阻为热敏电阻，热敏电阻由半导体材料制成，故C正确，A、B、D错误． 【变式4-1】霍尔元件是一种磁传感器，是实际生活中的重要元件之一．如图所示为长度一定的霍尔元件，在该元件中通有方向从E到F的恒定电流I，在空间加一竖直向下的匀强磁场，磁感应强度大小为B，霍尔元件中的载流子为负电荷．则下列说法正确的是( ) A．该元件能把电学量转换为磁学量 B．左表面的电势高于右表面 C．如果用该元件测赤道处的磁场，应保持元件上表面呈水平状态 D．如果霍尔元件中的电流大小不变，则左、右表面的电势差与磁场的磁感应强度成正比 【答案】 D 【详解】 霍尔元件把磁学量转换为电学量，A错误；由于霍尔元件中的载流子为负电荷，则负电荷的运动方向由F到E，由左手定则可知负电荷向左表面偏转，则右表面的电势高，B错误；如果用该元件测赤道处的磁场，由于地磁场与水平面平行，因此如果霍尔元件的上表面保持水平，则左右表面间无电压产生，C错误；根据qvB＝q得，U＝Bdv，又I＝nqSv，联立解得U＝，可知保持电流不变，则左、右表面的电势差与磁感应强度成正比，D正确． 【变式4-2】(多选)如图所示，理想变压器的原线圈与定值电阻r串联，副线圈接热敏电阻RT(温度升高，阻值减小)，在正弦式交流电源的电压U0不变的情况下，下列说法正确的是( ) A．当RT的温度升高时，原线圈两端的电压一定减小 B．当RT的温度升高时，原线圈中的电流一定减小 C．当RT的温度降低时，r消耗的功率一定减小 D．当RT的温度降低时，r消耗的功率一定增大 【答案】 AC 【详解】 设变压器原线圈的匝数为n1，副线圈的匝数为n2，当RT的温度升高时，其阻值减小，副线圈的电流I2增大，根据＝，可知原线圈的电流I1增大，根据U0＝I1r＋U1，可知原线圈两端的电压U1减小，故A正确，B错误；同理，当RT的温度降低时，其阻值增大，副线圈的电流I2减小，根据＝，可知原线圈的电流I1减小，根据P＝I12r，可知r消耗的功率一定减小，故C正确，D错误．

错题过关

1．传感器已广泛应用于日常生活，下列关于传感器的说法正确的是（ ） A．电饭煲能自动加热和保温而不会把饭烧焦，应用的是红外传感器 B．干簧管是根据热胀冷缩的原理制成的，在电路中能起到开关的作用 C．全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置，该装置应用的是压力传感器 D．热敏电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量，但是金属热电阻不能 【答案】C 【详解】A．电饭煲能自动加热和保温而不会把饭烧焦，应用的是温度传感器，选项A错误； B．当磁体靠近干簧管时，两个簧片被磁化相互吸引而接通，当磁体远离干簧管时，软磁性材料制成的簧片失去磁性，两簧片又分开，在电路中能起到开关的作用，选项B错误； C．全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置，由于不同段位受的压力不同，所以该装置是利用压力传感器制成，故C正确； D．热敏电阻或金属热电阻都能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量，选项D错误。 故选C。 2．干簧管是能够感知磁场的常用传感元件，小明在实验中发现一个常开型干簧管，即初始状态两金属片断开，下列哪些操作不能使干簧管闭合（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】干簧管的簧片触点需要被不同极性的磁化才能正常工作，如果磁铁正对触点中心，簧片两端磁化的极性相同，根据“同性相斥”的原理，簧片无法被吸引闭合‌，则选项A操作不能使干簧管闭合，选项BCD操作均能使干簧管闭合。 故选A。 3．传感器的功能与人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等功能相似。关于图中应用传感器的实际情景，下列说法错误的是（ ） A．甲图传感器用来测量位移的微小变化，是位移传感器 B．乙图光电计数器用到了光敏电阻这个传感元件，是光传感器 C．丙图利用霍尔元件可以测量微小位移，是位移传感器 D．传感器感受力、温度、光、声等信号，把电学信号转换成非电学信号 【答案】D 【详解】A．甲图中，当被测物体左、右移动时，电介质板随之在电容器两极板之间移动，如果测出了电容的变化，就能知道物体位置的变化，所以甲图传感器是位移传感器，故A正确，不符合题意； B．乙图中，A是发光仪器，B是接收光信号的仪器，B中的主要元件是由光敏电阻组成的光电传感器，当传送带上的物品挡住由A射向B的光信号时，光敏电阻的阻值会发生变化，供给信号处理系统的电压发生变化，这种高低交替变化的信号经过处理，就会转化为相应的数字，实现自动计数的功能，故B正确，不符合题意； C．丙图中，在两块磁感应强度相同、同极相对放置的磁体缝隙中放入霍尔元件，当霍尔元件处于中间位置时，磁感应强度B为0，霍尔电压为0，可将该点作为位移的零点。当霍尔元件沿着z轴正、负方向移动时，则有霍尔电压输出，且电压大小与位移大小成正比，从而能够实现微小位移的测量，故C正确，不符合题意； D．传感器感受力、温度、光、声等信号，把非电学信号转换成电学信号，故D错误，符合题意。 故选D。 4．如图所示是具有自动报警功能的防盗门，它利用干簧管作为传感器，继电器（虚线方框部分）作为执行装置。下列说法不正确的是（ ） A．当门紧闭时，磁体M处在干簧管SA里面，开关c与b接通 B．当门紧闭时，磁体M处在干簧管SA里面，开关c与a接通 C．当门被推开时，磁体M离开干簧管SA，继电器被断电，开关c与b接通 D．当门被推开时，磁体M离开干簧管SA，开关c与b接通，蜂鸣器H发声报警 【答案】A 【详解】AB．当门紧闭时，磁体M处在干簧管SA里面，继电器接通，开关c与a接通，LED灯亮，故A错误，满足题意要求；B正确，不满足题意要求； CD．当门被推开时，磁体M离开干簧管SA，继电器被断电，开关c与b接通，LED灯不亮，，蜂鸣器H发声报警，故CD正确，不满足题意要求。 故选A。 5．年月日我国四川省汶川县发生了级的大地震，在震后的几个月内还发生过一百多次的余震，有的余震达到级以上。为了减小余震所带来新的损失，地震预报 部门利用一种传感器，探测地表传来的余震信息，这种传感器应该是（ ） A．电波传感器 B．压力传感器 C．振动传感器 D．超声波传感器 【答案】C 【详解】由题意可知，这种传感器既然与地震波有关，地震波是由震源的振动由近及远向外传播而产生，因此是振动传感器。 故选C。 6．一下列关于传感器元件说法错误的是（ ） A．如图甲，是一光敏电阻，随着光照的增强，载流子增多，导电性变好 B．如图乙，是一电阻应变片，其电阻随受外力而发生机械形变的变化而发生变化 C．如图丙，当磁体靠近“干簧管”时电路接通，其开关的功能是利用了电磁感应原理 D．如图丁，是一种电感式微小位移传感器，当物体1向左移动时，线圈自感系数变大 【答案】C 【详解】A．如图甲，是一光敏电阻，随着光照的增强，载流子增多，电阻减小，导电性变好，故A正确； B．如图乙，是一电阻应变片，其电阻随受外力而发生机械形变的变化而发生变化，故B正确； C．干簧管是一种能够感知磁场的传感器，当磁体靠近干簧管时，两个簧片被磁化相互吸引而接通，当磁体远离干簧管时，软磁性材料制成的簧片失去磁性，两簧片又分开，经常被用于控制电路的通断，不是电磁感应原理，故C错误； D．如图丁，是一种电感式微小位移传感器，当物体1向左移动时，铁芯插入的长度变大，线圈自感系数变大，故D正确。 本题选错误的，故选C。 7．根据光敏电阻特性设计的自动计数器的电路图如图所示，其中为光敏电阻，为定值电阻，电源电动势和内阻恒定，信号处理系统会实时监测两端的电压，每获得一次低电压就记数一次，下列说法正确的是（ ） A．有光照射时的阻值比无光光照时大 B．有光照射时两端的电压比无光照射时大 C．有光照射时电源两端的电压比无光照射时小 D．有光照射时消耗的电功率比无光照射时小 【答案】C 【详解】AB．由图可知，每当光照被挡住时，信号处理系统获得一次低电压就记数一次，则此时光敏电阻两端电压较大，阻值较大；故有光照射时的阻值比无光光照时小，有光照射时两端的电压比无光照射时小，故AB错误； C．有光照射时，光敏电阻的阻值比无光光照时小，则外电阻总阻值比无光照射时小，电源两端的电压比无光照射时小，故C正确； D．有光照射时，光敏电阻的阻值比无光光照时小，则电路总电阻比无光照射时小，电路总电流比无光照射时大，定值电阻消耗的电功率比无光照射时大，故D错误。 故选C。 8．下列关于传感器说法正确的是（ ） A．光敏电阻可以把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量 B．霍尔元件可以把电压这个电学量转换为磁感应强度这个磁学量 C．电阻应变片可以把电阻这个电学量转换为物体形变这个力学量 D．热敏电阻可以把电阻这个电学量转换为温度这个热学量 【答案】A 【详解】A．光敏电阻能够把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量，故A正确； B．霍尔元件是能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量，故B错误； C．电阻应变片是能够把物体形变这个力学量转换成电压这个电学量，故C错误； D．热敏电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量，故D错误。 故选A。 9．光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，现将光敏电阻R、数字电流表A、电源E按图连接，闭合开关S，当太阳光直接照射光敏电阻R时，电流表示数为；当用课本挡住直射到光敏电阻R上的太阳光时，电流表的示数为；当用黑纸把光敏电阻R完全包裹起来时，电流表的示数为，则、、的关系为（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】根据闭合电路欧姆定律有 由于光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，可知当太阳光直接照射光敏电阻R时，光照强度最大，则此时光敏电阻的阻值最小，通过的电流最大，当用黑纸把光敏电阻R完全包裹起来时，光照强度最弱，则此时光敏电阻的阻值最大，通过的电流最小，则有 故选A。 10．嫦娥六号采用了大量的传感器。某金属热电阻和热敏电阻的阻值R随温度T变化的关系图像如图所示，下列说法中正确的是（ ） A．金属热电阻不可用来做电阻温度计 B．金属热电阻在温度上升时导电能力增强 C．热敏电阻的阻值随温度的变化不明显 D．它们都能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量 【答案】D 【详解】A．金属热电阻的阻值对温度的升高而增大，这样的金属可以制成温度传感器，称为热电阻，可用来做电阻温度计，故A错误； B．金属热电阻在温度上升时，电阻变大，导电能力减弱，故B错误； C．热敏电阻的阻值随温度的升高而降低，其阻值变化明显，故C错误； D．金属热电阻和热敏电阻它们都能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量，故D正确。 故选D。 11．（多选）关于传感器的应用，下列说法中正确的是（ ） A．电饭锅中的敏感元件是光敏电阻 B．测温仪中测温元件可以是热敏电阻 C．用传感器探究作用力和反作用力的关系的实验，所用的测力装置是力传感器 D．火灾报警器中的光传感器在没有烟雾时呈现高电阻状态，有烟雾时呈现低电阻状态 【答案】BCD 【详解】A．跟温度有关的传感器一般都是利用热敏电阻做成的，电饭锅做饭跟温度有关，所以敏感元件是热敏电阻，A错误； B．测温仪中的测温元件跟温度有关，所以为热敏电阻，B正确； C．用传感器探究作用力和反作用力的关系的实验，所用的测力装置是力传感器，C正确； D．火灾报警器中的光传感器在没有烟雾时呈现高电阻状态，有烟雾时呈现低电阻状态，D正确。 故选BCD。 12．（多选）应用物理原理制成的仪器设备可用于我们生活中的很多方面。图甲是夜晩用红外触发相机拍摄到的野外东北豹的照片，图乙是雷达天线，图丙为生产线上使用的自动计数器，图丁为霍尔元件，下列说法中正确的是（ ） A．红外触发相机是利用红外线的热效应进行成像 B．雷达可用于测定物体位置，是利用长波波长较长、衍射现象明显的特点 C．自动计数器中的光敏电阻可以将光学量转化为电学量 D．霍尔元件可以把电学量转化为磁学量 【答案】AC 【详解】A．红外线能使被照射的物体发热，具有热效应，红外触发相机就是利用红外线的热效应，故A正确； B．雷达是利用测微波来测定物体位置的无线电设备，是利用微波波长较短、衍射现象不明显的特点，故B错误； C．光敏电阻随着光照强弱不同，电阻不同，可以通过遮光情况对流水线上的产品计数，将光照强弱这个光学量转化为电阻这个电学量，故C正确； D．霍尔元件可以把磁学量转化为电学量，故D错误。 故选AC。 13．（多选）如图所示是一种常见的身高体重测量仪，其工作原理为：顶部发射波速为340m/s的超声波，经反射后返回顶部发射处，从而记录时间间隔。测量仪底部有一质量为2kg的测重面板置于压力传感器上，传感器输出电压与作用在其上的压力成正比。当测重面板上没有站人时，测量仪记录的时间间隔为0.015s，此时输出电压为U0=0.4V；当某同学站上测重面板时，测量仪记录的时间间隔为0.005s，输出电压为12V，则（ ） A．该同学的身高为1.75m B．该同学的身高为1.70m C．该同学的质量为60kg D．该同学的质量为58kg 【答案】BD 【详解】AB．根据题意，设测量仪顶部到底部的距离为H，该同学的身高为h，则有 其中 解得 故A错误，B正确； CD．根据题意，设该同学的质量为M，则有 联立解得 故C错误，D正确。 故选BD。 14．目前，传感器已经广泛应用于生产、生活、科学研究等各个领域，关于传感器的应用，下列说法中错误的是（ ） A．自动洗衣机中的压力传感器、数字体重计所用的测力装置都应用了力传感器 B．走廊照明灯的声控开关、红外报警装置都是应用了声传感器 C．光敏电阻能够把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量 D．热敏电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量 【答案】B 【详解】A．自动洗衣机中的压力传感器、数字体重计所用的测力装置都应用了力传感器，故A正确，不符合题意； B．在天黑楼道里出现声音时，楼道里的灯才亮，说明它的控制电路中既有声音传感器，又有光传感器；但红外报警装置是应用了红外线传感器．故B错误，符合题意； C．光敏电阻能够把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量，且随着光照强度的变化，其电阻会发生变化，故C正确，不符合题意。 D．热敏电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量，且随着温度的升高，其电阻会发生变化，故D正确，不符合题意。 故选B。 15．关于以下三个传感器元件，下列说法正确的是（ ） A．图甲，被测物体向左移，则电容器的电容变小 B．图乙，物体1连接软铁芯2插在空心线圈3中，当物体1向右发生微小位移时，线圈自感系数变大 C．图丙，霍尔元件左右移动时，发生了电磁感应从而产生霍尔电压 D．三个都是位移传感器即将位移量转换为电学量 【答案】D 【详解】A．图中物体向左移，插入电容器的电介质增加，根据 可知，电容器的电容变大，故A错误； B．图中装置中通过物体位置变化引起线圈的自感系数改变从而将位移量换转成电学量，当物体1向右发生微小位移时，线圈自感系数变小，故B错误； C．图中装置霍尔元件左右移动时，能产生霍尔电压的原理是带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用而发生偏转，不是电磁感应，故C错误； D．三个都是位移传感器即将位移量转换为电学量，故D正确。 故选D。 16．下列选项中相关描述及判定正确的是（ ） A．图甲中装置可以作为电压互感器，测量高压输电线的电压 B．图乙中交流电源的输出电压为U且不变，频率为f，A、B、C灯亮度相同，将交流电源的频率提高为2f时，A灯亮度不变，B灯变亮，C灯变暗 C．图丙为水波明显衍射图样，若仅将孔的尺寸扩大，有可能观察不到明显的衍射现象 D．图丁为单摆，和的合力为单摆的回复力 【答案】C 【详解】A．电压传感器一端接火线，故A错误； B．将交流电源的频率提高为时，根据 容抗变小，灯将变亮，根据 感抗变大，灯变暗，根据，电阻不变，A灯亮度不变，故B错误； C．如果将孔的尺寸扩大，当孔的尺寸大于水波的波长时，可能观察不到明显的衍射现象，C正确； D．图丁中F为单摆的回复力，D错误。 故选C。 17．图甲所示为用传感器测量某直流电源（在图甲中用电池的符号来表示）的电动势E和内电阻r的实验电路，按此原理测量得到多组数据后作出的图像如图乙所示。下列说法正确的是（ ） A．图中A、B分别为电压传感器和电流传感器 B．闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于b端 C．根据图乙可求出该电源的电动势 D．根据图乙可求出该电源的内阻 【答案】D 【详解】A．测量一电池的电动势E和内阻r需要测路端电压和电流，电流传感器应串联接入电路，电压传感器应并联接入电路，由电路图可知图中A、B分别为电流传感器和电压传感器，故A错误； B．滑动变阻器采用限流接法，为了保护电路，闭合开关前滑片置于阻值最大处，由图可知，滑片应置于a处，故B错误； CD．由闭合电路欧姆定律 可知图像的纵轴截距表示电源电动势为 斜率的绝对值为电源内阻为 故C错误，D正确。 故选D。 18．如图所示，线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的边以角速度匀速转动，稳定后，电路中三个相同的灯泡均发光，且亮度相同，则（ ） A．若增大线圈角速度，则比亮 B．若增大电容器两极板间距，则变亮 C．若抽掉电感线圈内部的铁芯，则变暗 D．若增大照射在光敏电阻上的光强，则变暗 【答案】A 【详解】A．若增大线圈转动角速度，根据 知交流电的频率增大，电容器容抗减小，电感器感抗增大，使得通过灯泡的电流将比的大，所以灯泡将比更亮，故A正确； B．若增大电容器C两极板间的距离，根据知，电容器的电容减小，容抗增大，使得通过灯泡的电流减小，所以灯泡L1变暗，故B错误； C．若抽掉电感线圈内部的铁芯，感抗减小，使得通过灯泡的电流增大，所以灯泡L2变亮，故C错误； D．若增大照射在光敏电阻上的光强，光敏电阻的阻值减小，通过的电流变大，变亮，故D错误。 故选A。 19．某光敏电阻RT没有受到光照射（或光较暗）时，阻值较大，有光照射时，阻值较小。现利用该光敏电阻、低压电源和电磁继电器设计了自动控制电路，如图所示。下列说法正确的是（ ） A．白天流过R1的电流小于晚上流过R1的电流 B．白天流过R3的电流小于晚上流过R3的电流 C．该电路能实现灯泡白天亮，晚上不亮的功能 D．若将低压电源正负极调换，则该控制电路无法完成自动控制功能 【答案】B 【详解】AB．白天时，光敏电阻阻值较小，则电路总电阻较小，根据闭合电路欧姆定律可知，电路总电流较大，路端电压较小，则白天流过的电流大于晚上流过的电流，白天两端电压大于晚上两端电压，则白天并联部分的电压小于晚上并联部分的电压，则白天流过的电流小于晚上流过的电流，故A错误，B正确； C．白天流过的电流较小，故流过线圈的电流较小，则白天电磁继电器不工作，即该电路能实现灯泡白天不亮，晚上亮的功能，故C错误； D．若将低压电源正负极调换，不改变电流磁效应磁力的作用效果，则该控制电路依然可以完成自动控制功能，故D错误。 故选B。 20．一理想变压器原、副线圈的匝数比为，原线圈输入电压的变化规律如图甲所示，副线圈所接电路如图乙所示，R为定值电阻，为光敏电阻（其电阻随光照强度增大而减小），下列说法正确的是（ ） A．副线圈输出电压为31.1V B．副线圈输出电压的频率为5Hz C．光照强度减小时，原线圈的电流增大 D．光照强度增大时，变压器的输出功率增大 【答案】D 【详解】A．由题图甲可知，原线圈的电压的有效值为 由于是理想变压器，所以有 解得 故A项错误； B．由题图甲可知，交流电的周期为 频率为 理想变压器不改变电流的频率，所以副线圈的输出电压的频率等于原线圈电压的频率为50Hz，故B项错误； C．光照强度减小时，光敏电阻的阻值增加，由于原线圈的输入电压不变，且原副线圈的匝数比不变，所以副线圈的输出电压不变，副线圈电流有 所以副线圈的电流减少，根据理想变压器有 所以原线圈的电流减少，故C项错误； D．光照强度增加时，光敏电阻的阻值减少，由之前的分析可知，副线圈的输出电压不变 副线的电流增加，所以副线圈的电功率为 所以副线圈的电功率增加，由于是理想变压器，所以有 所以原线圈的输出功率增加，故D项正确。 故选D。 21．（多选）为了监测一氧化碳的浓度，某科技小组设计了一种报警装置，电路如图所示。RM是对一氧化碳敏感的电阻元件，当周围环境一氧化碳浓度增大时报警器S两端电压增大并发出警报声。E为内阻不计的电源，R1为一可变电阻，下列说法中正确的是（ ） A．当一氧化碳浓度增大时RM的阻值减小 B．当一氧化碳浓度增大时电流表A示数减小 C．适当增大电源电动势可以提高报警器的灵敏度 D．适当增大R1的阻值可以提高报警器的灵敏度 【答案】AC 【详解】A．由于报警器发出警报声时，报警器S两端的电压增大，则表明流过报警器的电流增大，电路的总电阻减小，因此当一氧化碳的浓度增大时，RM的阻值减小，故A正确； B．报警器两端的电压增大，则电路中并联部分的电压减小，流过可变电阻R1的电流减小，又因为并联部分的总电流增大，所以电流表的示数增大，故B错误； C．适当增大电源电动势，可以使报警器S两端未报警时的电压更大，可以使报警器S更容易达到报警电压，则可以提高报警器的灵敏度，故C正确； D．适当增大可变电阻R1的阻值，使报警器S两端未报警时的电压更小，则报警器S更难以达到报警电压，则报警器的灵敏度降低，故D错误。 故选AC。 22．（多选）图甲是氯化锂湿敏电阻原理示意图，当空气湿度升高时，其电阻率变大。某同学设计图乙的电路来监测空气湿度变化，其中是氯化锂湿敏电阻，是定值电阻，在环境温度一定时，闭合开关，以下说法正确的是（ ） A．空气湿度越高，阻值越小 B．空气湿度越低，电路中电流越大 C．空气湿度越高，电压表的示数越大 D．空气湿度越低，电源两端电压越大 【答案】BC 【详解】A．依题意，空气湿度越高，其电阻率越大，根据 可知阻值越大。故A错误； BD．同理，空气湿度越低，阻值越小，根据 可知电路中电流越大。由 电源两端电压越小。故B正确；D错误； C．同理，可知，空气湿度越高，阻值越大，电路中电流越小，由 可知电压表的示数越大。故C正确。 故选BC。 23．（多选）如图是苹果自动分拣装置的示意图，该装置能够按一定质量标准自动分拣大苹果和小苹果。该装置的托盘秤压在一个以O1为转动轴的杠杆上，杠杆末端压在电阻R1上，R1的阻值随压力的变化而变化。小苹果通过托盘秤时，R2两端的电压较小，分拣开关在弹簧向上弹力作用下处于水平状态，小苹果进入上面通道；当大苹果通过托盘秤时，R2两端能够获得较大电压，电磁铁吸动分拣开关的衔铁，打开下面通道，让大苹果进入下面通道。设定进入下面通道的大苹果最小质量m0为该装置的分拣标准，下列说法正确的是（ ） A．压力越小，R1越小 B．调节R2的大小可以改变筛选苹果的标准 C．若电源内阻变小，会提高分拣标准m0 D．若电源电动势变大，会降低分拣标准m0 【答案】BD 【详解】A．小苹果通过托盘秤时，R1压力较小，此时R2两端的电压较小，根据串联分压规律可知，此时R1电阻值较大，即压力越小，R1越大，故A错误； B，根据题意可知，当R2两端获得较大电压，电磁铁吸动分拣开关的衔铁，打开下面通道，让大苹果进入下面通道，可知，当苹果质量一定，R1压力一定，R1电阻一定，此时如果R2电阻越大，R2两端获得电压越大，电磁铁将吸动分拣开关的衔铁，打开下面通道，即调节R2的大小可以改变筛选苹果的标准，故B正确； C．若电源内阻变小，当苹果质量一定且较小时，R1压力一定，R1电阻一定，此时回路电流增大，R2两端获得电压越大，电磁铁将吸动分拣开关的衔铁，打开下面通道，即若电源内阻变小，会降低分拣标准m0，故C错误； D．若电源电动势变大，当苹果质量一定且较小时，R1压力一定，R1电阻一定，此时回路电流增大，R2两端获得电压越大，电磁铁将吸动分拣开关的衔铁，打开下面通道，即若电源电动势变大，会降低分拣标准m0，故D正确。 故选BD。 24．如图（a）所示是一种酒精测试仪，酒精测试仪实际上是由酒精气敏传感器（相当于随酒精气体浓度变化的变阻器）与一个定值电阻及一个电压表组成。如图（b）所示是这种酒精测试仪的原理图，图中为定值电阻，酒精气敏传感元件的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小。简要说明这种酒精测试仪的工作原理。 【答案】见解析 【详解】定值电阻和酒精气敏传感元件与电源串联，电压表测量电压，的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小，测试者酒精气浓度变大，则的电阻值变小，电阻分压变大，电压表示数也会变大，即电压表示数随酒精气浓度变化，酒精气浓度过大，电压表示数也会过大，超出设定值，即可发出警报。 25．某兴趣小组为了研究电子温控装置，将热敏电阻R1（负温度系数）、定值电阻R2以及电压表和电流表连入如图所示的电路中，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。 （1）闭合开关S后，温度升高时，电流表的示数如何变化？ （2）闭合开关S后，温度降低时，电压表的示数如何变化？ 【答案】（1）电流表的示数变大；（2）电压表的示数变小 【详解】（1）闭合开关S后，温度升高时，热敏电阻的阻值变小，电路总电阻变小，干路中的电流变大，故电流表的示数变大。 （2）闭合开关S后，温度降低时，热敏电阻的阻值变大，电路总电阻变大，干路中的电流变小，两端的电压变小，电压表的示数变小。 26．加速度计是测定物体加速度的仪器，现代科技中，它已成为导弹、飞机、潜艇制导系统的信息源，如图所示为应变式加速度计，当系统加速时，加速度计中的敏感元件也处于加速状态，敏感元件由两根相同的弹簧连接并架在光滑支架上，支架与待测系统固定在一起，敏感元件下端滑动臂可在滑动变阻器上无摩擦水平滑动，当系统加速时敏感元件发生位移，并转换成电信号输出。已知敏感元件的质量为m，每根弹簧的劲度系数为k，电源的电动势为E且内阻不计，滑动变阻器的总阻值为R，且总电阻有效长度为L。静态时，两弹簧恰好为原长，滑动变阻器的滑动触头位于正中间，并且此时加速度计的输出电压为零。 （1）假定待测系统的加速度大小为a，方向向左，求敏感元件发生的位移大小和方向？ （2）求用输出信号的电压U来表示待测系统加速度a大小关系的表达式？ 【答案】（1） ，方向向右；（2） 【分析】（1）加速时由牛顿第二定律求得形变量； （2）设系统向左加速时滑片右移x，由牛顿第二定律得到加速的表达式，联立方程就可以得到加速度与电压的关系式． 【详解】（1）由牛顿第二定律可知 2kx＝ma 得 方向向右； （2）设加速度为a时，滑动变阻器的滑片距中间的距离为x，则敏感元件的输出电压为 再设系统向左加速时滑片右移x，则敏感元件的动力学方程为 2kx＝ma 联立可得

做错原因分析

知识点01神奇的传感器

1．传感器的应用：

①楼道灯自动开启：这个开关会感知环境的明暗和声音的强弱。只有环境的亮度低于某一数值，同时声强高于某一数值时，声控—光控开关才会接通，灯才会亮。

②自动门：有的自动门装有一种装置，当人走近时，可以检测出人体向外辐射的红外线，从而发出使自动 门开关启动的命令。这种装置就是红外线传感器。

③便携式酒精检测仪：司机对着 “便携式酒精检测仪”呼气，检测仪就会显示呼出气体中的酒精浓度，这是因为检测仪上装有“乙醇传感器”，它能感知乙醇的浓度。

④传感器：它能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等被测量，并能把它们按照一定的规律转换为便于传送和处理的可用信号输出。通常转换成的可用信号是电压、电流等电学量，或转换为电路的通断。把非电学量转换为电学量， 可以很方便地进行测量、传输、处理和控制。

2．传感器的核心元件

(1)敏感元件：相当于人的感觉器官，直接感受被测量，并将其变换成与被测量成一定关系的易于测量的物理量，如温度、位移等。

(2)转换元件：也称为传感元件，通常不直接感受被测量，而是将敏感元件输出的物理量转换成电学量输出。

(3)转换电路：是将转换元件输出的电学量转换成易于测量的电学量，如电压、电流等。

3．传感器的工作原理

传感器感受的通常是非电学量，如压力、温度、位移、浓度、速度、酸碱度等，而它输出的通常是电学量，如电压、电流、电荷量等，这些输出信号是非常微弱的，通常要经过放大后再输送给控制系统产生各种控制动作。传感器的工作原理如下所示：

知识点02传感器的种类

1．传感器的种类：力传感器、磁传感器、声传感器等物理传感器。

2．电化学反应原理：把无机或有机化学物质的成分、浓度等转换为电信号。

3．生物活性物质：利用生物活性物质选择性来识别和测定生物化学物质，如酶传感器、微生物传感器、 细胞传感器等生物传感器。

知识点03常见传感器的工作原理及应用

一、光敏电阻

1．特点：光照越强，电阻越小。

2．原因：光敏电阻的构成物质为半导体材料，无光照时，载流子极少，导电性能不好；随着光照的增强，载流子增多，导电性变好。

3．作用：把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量。

二、热敏电阻和金属热电阻

1．热敏电阻

热敏电阻由半导体材料制成，其电阻随温度的变化明显，温度升高电阻减小，如图甲所示为某一热敏电阻的电阻随温度变化的特性曲线。

甲　　　　　　  乙

2．金属热电阻

有些金属的电阻率随温度的升高而增大，这样的电阻也可以制作温度传感器，称为热电阻，如图乙所示为某金属导线电阻的温度特性曲线。

3．热敏电阻与金属热电阻的区别

|  | 热敏电阻 | 金属热电阻 |
| --- | --- | --- |
| 特点 | 电阻随温度的变化而变化且非常明显 | 电阻率随温度的升高而增大 |
| 制作材料 | 半导体 | 金属导体 |
| 优点 | 灵敏度好 | 化学稳定性好，测温范围大 |
| 作用 | 能够将温度这个热学量转换为电阻这个电学量 |  |

4.注意：在工作温度范围内，电阻值随温度上升而增加的是正温度系数(PTC)热敏电阻器；电阻值随温度上升而减小的是负温度系数(NTC)热敏电阻器。

- 力传感器的应用——电子秤

1．电子秤组成及敏感元件：由金属梁和应变片组成，敏感元件是应变片。

2．工作原理：

3．作用：应变片将物体形变这个力学量转换为电压这个电学量。

- 电容式传感器：电容器的电容决定于极板间的正对面积S、极板间距d、极板间的电介质这几个因素。如果某个物理量(如角度θ、位移x、深度H等)的变化引起上述某个因素的变化，从而引起电容的变化，通过电容的变化就可以确定上述物理量的变化，这种电容器称为电容式传感器。

1．常见电容式传感器

| 名称 | 传感器 | 原理 |
| --- | --- | --- |
| 测定角度θ的 电容式传感器 |  | 当动片与定片之间的角度θ发生变化时，引起极板正对面积S的变化，使电容C发生变化，知道C的变化，就可以知道θ的变化情况 |
| 测定液面高度h的 电容式传感器 |  | 在导线芯的外面涂上一层绝缘物质，放入导电液体中，导线芯和导电液体构成电容器的两个极，导线芯外面的绝缘物质就是电介质，液面高度h发生变化时，引起正对面积发生变化，使电容C发生变化，知道C的变化，就可以知道h的变化情况 |
| 测定压力F的 电容式传感器 |  | 待测压力F作用于可动膜片电极上的时候，膜片发生形变，使极板间距离d发生变化，引起电容C的变化，知道C的变化，就可以知道F的变化情况 |
| 测定位移x的 电容式传感器 |  | 随着电介质进入极板间的长度发生变化，电容C发生变化，知道C的变化，就可以知道x的变化情况 |

解题大招

大招01传感器的工作原理及其分类（方法归纳）

|  | 工作原理 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 物理传感器 | 利用物质的物理性质和物理效应感知并检测出待测对象信息 | 压电传感器、温度传感器、光电传感器、电感传感器、电容传感器等 |
| 化学传感器 | 利用化学反应识别和检测信息 | 气敏传感器、湿敏传感器等 |
| 生物传感器 | 利用生物化学反应识别和检测信号 | 酶传感器、组织传感器、细胞传感器等 |

大招02传感器性能的比较（方法归纳）

|  | 热敏电阻 | 金属热电阻 | 光敏电阻 | 电阻应变片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特点 | 正温度系数的热敏电阻，随温度升高电阻变大；负温度系数的热敏电阻，随温度升高电阻减小 | 电阻率随温度的升高而增加 | 在强光下电阻小， 在暗光下电阻大 | 受到拉力时，电阻变小；受到压力时，电阻变大 |
| 敏感 材料 | 半导体 | 金属 | 把硫化镉涂敷在绝缘板上，其表面镀银 | 金属材料 |
| 优点 | 灵敏度好 | 测温范围大 | 灵敏度好 | 灵敏度好 |
| 原理 | 温度影响电阻率 | 无光照时，载流子极少，导电性能差；随着光照的增强，载流子增多，导电性变好 | R＝ρ |  |
| 应用 | 空调机 | 电饭煲 | 照相机 | 电子秤 |