熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 学生组别 |
| 物理 |  |  |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

一、变压器的原理 1．构造：由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成，与交流电源连接的线圈叫作原线圈，与负载连接的线圈叫作副线圈． 2．原理：互感现象是变压器工作的基础．原线圈中电流的大小、方向在不断变化，铁芯中激发的磁场也不断变化，变化的磁场在副线圈中产生感应电动势． 二、电压与匝数的关系 1．理想变压器：没有能量损耗的变压器叫作理想变压器，它是一个理想化模型． (1)原、副线圈中的电流产生的磁场完全束缚在闭合铁芯内，即无“漏磁”． (2)原、副线圈不计电阻，电流通过时不产生焦耳热，即无“铜损”． (3)闭合铁芯中的涡流为零，即无“铁损”． 2．电压与匝数的关系 理想变压器原、副线圈的电压之比等于原、副线圈的匝数之比，即＝. 3．两类变压器 副线圈的电压比原线圈的电压低的变压器叫作降压变压器；副线圈的电压比原线圈的电压高的变压器叫作升压变压器． 三、变压器中的能量转化 原线圈中电场的能量转变成磁场的能量，通过铁芯使变化的磁场几乎全部穿过了副线圈，在副线圈中产生了感应电流，磁场的能量转化成了电场的能量． 一、输送电能的基本要求 1．可靠：指保证供电线路可靠地工作，故障少． 2．保质：保证电能的质量——电压和频率稳定． 3．经济：指输电线路建造和运行的费用低，电能损耗少． 二、降低输电损耗的两个途径 1．输电线上的功率损失：P＝I2r，I为输电电流，r为输电线的电阻． 2．降低输电损耗的两个途径 (1)减小输电线的电阻：在输电距离一定的情况下，为了减小电阻，应当选用电阻率小的金属材料，还要尽可能增加导线的横截面积． (2)减小输电线中的电流：为了减小输电电流，同时又要保证向用户提供一定的电功率，就要提高输电电压． 三、电网供电 1．远距离输电的基本原理：在发电站内用升压变压器升压，然后进行远距离输电，在用电区域通过降压变压器降到所需的电压． 2．电网：通过网状的输电线、变电站，将许多电厂和广大用户连接起来，形成全国性或地区性的输电网络． 3．电网输电的优点 (1)降低一次能源的运输成本，获得最大的经济效益． (2)减小断电的风险，调剂不同地区电力供需的平衡． (3)合理调度电力，使电力的供应更加可靠，质量更高．

错题整理

知识点一 变压器的原理 例题1.如图所示是教材插图，介绍火花塞点火原理，一同学课本存在污渍，看不清完整原理图。他根据所学知识，利用一直流电源、变压器、开关及导线若干设计点火电路，则以下原理图可行的是（ ） A． B． C． D． 【答案】C 【解析】根据变压器原副线圈电压比等于匝数比 可知副线圈匝数应远大于原线圈匝数，因为是直流电源，为了使副线圈产生感应电动势，需要把开关接在原线圈。 故选C。 知识点二 原副线圈电压与匝数关系 例题1.某同学用可拆变压器探究“变压器原、副线圈电压与匝数的关系”。 (1)该同学将原线圈接一学生电源的交流电压输出端，并使用交流电压表分别测量原、副线圈两端的电压，得到的实验数据如下表所示。 实验序号; 原线圈匝数; 副线圈匝数; 原线圈电压（V）; 副线圈电压（V）. 1; 400; 200; 4.22; 2.10. 2; 400; 800; 4.22; 8.36. 3; 400; 1600; 4.22; 16.83. 根据实验数据，得到的结论为：在误差允许的范围内， 。 (2)可拆变压器铁芯是由相互绝缘的薄硅钢片叠压而成。如图所示，原线圈接交流电源，副线圈接入小灯泡。第一次，缓缓移动铁芯横条使铁芯完全闭合；第二次，另取一块与变压器铁芯横条尺寸相同的普通铁块替换铁芯横条，重复上述实验。两次均观察到小灯泡由暗变亮。以下说法正确的是______。 A．第二次实验中小灯泡更亮些 B．用普通铁块和用铁芯横条相比，普通铁块更容易发热 C．无论普通铁块还是用铁芯横条，流经小灯泡的电流均为交变电流 (3)如图所示的电路中，电压为的交流电源通过阻值为的定值电阻与一理想变压器的原线圈连接，一可变电阻R与该变压器的副线圈连接，原、副线圈的匝数分别为、。若保持不变，将可变电阻R的阻值增大，则流经原线圈的电流 （选填“增大”“减小”或“不变”）；当可变电阻R的阻值为 时（用、和表示），可变电阻R的功率最大。 【答案】(1)原副线圈两端的电压比等于变压器原副线圈的匝数比 (2)BC (3) 减小 【解析】（1）根据实验数据，得到的结论为： 在误差允许范围内，变压器原、副线圈的电压比等于匝数比。 （2）AB．铁芯横条与普通铁块都是导磁材料，铁芯闭合后，减小了漏磁现象，产生的感应电动势增大，小灯泡变亮；变压器铁芯是利用由相互绝缘的薄硅钢片平行叠压而成的，而不是采用一整块硅钢，这样设计的原因是减小涡流，提高变压器的效率，用普通铁块和用铁芯横条相比，普通铁块由于涡流更容易发热，变压器效率低一些，第一次实验中小灯泡更亮些，故A错误，B正确； C．无论用普通铁块还是用铁芯横条，副线圈中还是交变电流，流经小灯泡的电流均为交变电流，故C正确。 故选BC。 （3）[1] 在原、副线圈匝数比一定的情况下，R增大，副线圈电流I2减小，设原线圈电流为I1，根据，知流经原线圈的电流I1减小。 [2] 把变压器和R等效为一个电阻，R0当作电源内阻，则输出功率 当内外电阻相等即 时，输出功率最大，根据 得 代入 解得 知识点三 理想变压器的基本关系 例题1.在图（a）所示的交流电路中，电源电压的有效值为220V，理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1，、、均为固定电阻，，各电表均为理想电表。已知电阻中的电流随时间t变化的正弦曲线如图（b）所示。下列说法正确的是（ ） A．电压表的示数为20V B．电阻 C．电阻消耗功率为20W D．变压器传输的电功率为20W 【答案】A 【解析】A．由图（b）可知，电阻中的电流的有效值为 由于 且和并联，则变压器副线圈的输出电流为 变压器副线圈的输出为 由电压和电流与线圈匝数关系可得，原线圈的输入电压和输入电流分别为 ， 电压表的示数为 电阻的阻值为 电阻消耗功率为 变压器传输的电功率为 故选A。 例题2.如图，理想变压器原、副线圈匝数比 是两个完全相同的灯泡。当开关S1闭合、S2断开时，输入端电压有效值为U1、功率为P1，R1的功率为PR1，两灯泡均正常发光；当开关S2闭合、S1断开时，输入端电压有效值为U2、功率为P2，R2的功率为PR2，两灯泡均正常发光。下列关系式正确的是（ ） A． B． C． D． 【答案】D 【解析】A．当开关S1闭合、S2断开时，变压器原副线圈电压比为 灯泡L2正常发光有 当开关S2闭合、S1断开时，变压器原副线圈电压比为 灯泡L2正常发光有 可得 即 故A错误； B．两种情况下流过灯泡的电流为额定电流，根据 可得 故B错误； C．根据 可得 故C错误； D．当开关S1闭合、S2断开时，变压器原副线圈电流比为 灯泡L2正常发光有 可得 当开关S2闭合、S1断开时，变压器原副线圈电流比为 灯泡L2正常发光有 可得 可得 根据 ， 可得 故D正确。 故选D。 知识点四 输电线上的电压和功率损失 例题1.浙福线的投运让福建电网实现了从500千伏超高压到1000千伏特高压的跨越，福建从此进入“特高压”时代。在输送功率不变、不考虑其它因素影响的情况下，采用“特高压”输电后，输电线上的电压损失减少到“超高压”的（ ） A．10% B．25% C．50% D．75% 【答案】C 【解析】输电的电流为 损失的电压为 在输送功率不变、不考虑其它因素影响的情况下，从500千伏超高压到1000千伏特高压，即变为原来的2倍，则输电电流变为原来的一半，有 故选C。 例题2.我国在高压输电方面具有国际领先水平，早在2011年我国就正式投产了世界首条商业运营的特高压交流输电工程——“1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程”。假设某地原来采用200kV的高压输电，输电线损耗功率为P，后改用800kV的特高压输电，输电功率不变，则输电线损耗功率为（ ） A． B． C．4P D．16P 【答案】B 【详解】输电线上损失的功率为 可知，损失的功率与电压的平方成反比，所以 所以输电线上损失的功率将变为 故选B。 知识点五 远距离高压输电过程的分析与计算 例题1.如图为大唐发电厂供电流程的简化图，理想升压变压器将发电厂的输出电压升压为，理想降压变压器再把电压降至，为用户设备供电，发电厂的输出电流为，升压变压器输出电流为，降压变压器输入电流为，此时用户设备的输入电流为。若变压器的匝数，输送过程中存在电能损耗，将输送电线的电阻等效为，则下列正确的是（ ） A． B． C． D． 【答案】C 【解析】AB．依题意，输电线有电压损失，可得 可知 ， 故AB错误； CD．根据理想变压器原副线圈匝数与电流关系，可得 ， 故C正确；D错误。 故选C。 例题2.风能是一种清洁无公害可再生能源，风力发电非常环保，且风能蕴量巨大。如图所示为某风力发电厂向一学校供电的线路图，已知发电厂的输出功率为8kW，输出电压为400V，用户端电压为220V，输电线总电阻R=20Ω，升压变压器原，副线圈匝数比n1：n2=1∶10，变压器均为理想变压器，下列说法正确的是（ ） A．输电线上损耗的功率为40W B．用户端的电流为36A C．降压变压器的匝数比n3：n4=22∶1 D．若用户端的用电器变多，则输电线上损失的功率会减小 【答案】B 【解析】A．升压变压器原线圈的电流为 输电线电流为 输电线上损耗的功率为 A错误； B．用户端的电流为 解得 B正确； C．降压变压器的匝数比为 C错误； D．若用户端的用电器变多，降压变压器副线圈的电流增大，降压变压器原线圈电流增大，输电线电流增大，则输电线上损失的功率增大，D错误。 故选B。

错题举一反三

知识点一 变压器的原理 1.如图甲所示为家庭电路中的漏电保护器，其原理简图如图乙所示，变压器原线圈采用双线绕法，由火线和零线并绕而成，副线圈接有控制器，当副线圈两端有电压时，控制器会控制脱扣开关断开，从而起保护作用。关于漏电保护器，下列说法正确的是（ ） A．当无漏电时，副线圈内的磁通量不为零 B．当无漏电时，通过副线圈的磁通量随原线圈中电流的增加而增加 C．当站在地面的人误触火线时，脱扣开关会断开 D．当站在绝缘凳上的人双手同时误触火线和零线时，脱扣开关会断开 【答案】C 【解析】AB．控制器中线圈内的磁通量，是由火线和零线中的电流产生的，当无漏电时，火线和零线中的电流等大反向，在副线圈内的磁通量始终为零，故AB错误； C．当站在地面的人误触火线时，有一部分的电流会通过人体流入大地，火线和零线中的电流不相等，发生漏电现象，则此时线圈中的磁通量不为零，则在次级产生感应电动势，通过控制器，则脱扣开关会自动断开，故C正确； D．当站在绝缘凳上的人双手同时误触火线和零线时，人相当于一个用电器，火线与零线的电流同时增大，但是电流仍相等，脱扣开关不会断开，故D错误。 故选C。 知识点二 原副线圈电压与匝数关系 1.在探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系实验中： (1)按下图连接电路，变压器的左侧线圈接线柱0、8与学生电源的“交流6V”接线柱相连。闭合开关，用多用电表测得右侧线圈0、4接线柱之间的电压为_____。 A．0 B．3.0V C．6.0V D．12.0V (2)某次实验中，变压器选用左侧0、2接线柱和右侧0、4接线柱进行实验，测得左侧的电压为，右侧的电压为，数据如表所示，可判断学生电源接在了接线柱 上（选填“左侧0、2”或“右侧0、4”）。 实验次数; 1; 2; 3; 4; 5. 1.00; 1.90; 3.00; 4.00; 4.80. 2.10; 4.00; 6.10; 8.20; 10.00. (3)实验时，某同学听到变压器内部有轻微的“嗡嗡”声，他做出如下猜想，正确的是_____。 A．“嗡嗡”声来自副线圈中电流流动的声音 B．“嗡嗡”声是由于铁芯中存在过大的涡流而发出的 C．交变电流的磁场对铁芯有吸、斥作用，使铁芯振动发声 【答案】(1)B (2)右侧0、4 (3)C 【解析】（1）根据变压器电压与线圈匝数关系可知 解得 V 故选B。 （2）由于有漏磁，副线圈测量电压小于理论值，所以左侧0、2接线柱为副线圈，可判断连接交流电源的原线圈是右侧0、4。 （3）听到变压器内部有轻微的“嗡嗡”声，其原因是交变电流的磁场对铁芯有吸、斥作用，使铁芯振动发声。 故选C。 知识点三 理想变压器的基本关系 1.如图甲所示，理想变压器原、副线圈的匝数比，，C为电容器。已知加在原线圈两端的正弦式交变电流的电压随时间变化的规律如图乙所示，则（ ） A．副线圈交流电的频率为100Hz B．副线圈中交流电压表的示数为20V C．通过电阻的电流为 D．电阻的电压小于20V 【答案】B 【解析】A．根据变压器原理可知原副线圈中电流的周期、频率相同，周期为0.02s，则频率为 故A错误； B．由图乙可知原线圈最大电压为，有效值为 再根据原副线圈的电压之比等于匝数之比可知副线圈电压的为 故B正确； CD．电压表同时测副线圈和电阻的电压，则电阻的电压等于20V，通过其电流 故CD错误。 故选B。 2.匀强磁场绕如图所示的轴线匀速转动，圆形金属线圈保持静止。理想变压器原、副线圈的匝数比为k，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，电压表和电流表均为理想交流电表。下列说法正确的是（ ） A．滑片P上滑时，通过R0的电流变大 B．滑片P下滑时，电压表示数变小 C．k值增大，变压器输出功率变小 D．圆形线圈拉成正方形，电压表示数变大 【答案】B 【解析】AB．滑片P上滑时，滑动变阻器接入电路的阻值增大，根据等效电阻法可知，等效电阻增大，则通过R0的电流变小，同理可得，滑片P下滑时，通过R0的电流变大，则R0两端的电压增大，变压器原副线圈两端的电压减小，故A错误，B正确； C．k值增大，则等效电阻增大，变压器输出功率可能变大，也可能变小，故C错误； D．圆形线圈拉成正方形，则原线圈中电源电压减小，根据等效电源法可知，原副线圈电流减小，则电压表示数变小，故D错误。 故选B。 知识点四 输电线上的电压和功率损失 1.照明供电线路的路端电压基本上是保持不变的．可是我们在晚上七八点钟用电高峰时开灯，电灯比深夜时要显得暗些．这是因为用电高峰时( ) A．总电阻比深夜时大，供电线路上的电流小，每盏灯两端的电压较低 B．总电阻比深夜时大，供电线路上的电流小，通过每盏灯的电流较小 C．总电阻比深夜时小，供电线路上的电流大，输电线上损失的电压较大 D．供电线路上的电流恒定，但开的灯比深夜时多，通过每盏灯的电流小 【答案】C 【解析】照明供电线路的用电器是并联的，晚上七、八点钟用电高峰时，用电器越多，总电阻越小，供电线路上的电流越大，输电线上损失的电压较大，用户得到的电压较小，所以C正确． 2.特高压交流输电是指100kV及以上的交流输电，具有输电容量大、距离远、损耗低等突出优势。远距离输送功率恒定的交流电时，若输送电压由原来的50kV提高到200kV的特高压，下列说法正确的是（ ） A．若输电线不变，输电线上的电流增大为原来的4倍 B．若输电线不变，输电线上损失的电压降低为原来的 C．若输电线不变，相同时间内，输电线上损失的电能降低为原来的 D．使用材料、粗细相同的输电线时，若使输电线上损失的功率不变，传输距离可提升到原来的4倍 【答案】B 【解析】A．输电功率 输电功率P恒定，由于输送电压由原来的50kV提高到200kV，则当输电电压升高到，输电电流变为原来的，故A错误； B．损失电压 变为原来的，变为原来的，故B正确； C．相同时间内，输电线上损失电能 变为原来的，输电线上损失电能变为原来的，故C错误； D．若输电线损失功率不变，变为原来的，根据 可知变为原来的16倍，根据 输电距离变为原来的16倍，故D错误。 故选B。 知识点五 远距离高压输电过程的分析与计算 1.如图为某实验小组模拟远距离输电的实验电路图，已知两理想变压器的匝数，定值电阻、、、的阻值，A1，A2为理想交流电流表，当a、b端接入低压交流电源时，下列说法正确的是（ ） A．A1的示数大于A2的示数 B．的功率小于的功率 C．两端的电压大于两端的电压 D．两端的电压大于两端的电压 【答案】C 【解析】A．在远距离输电的过程中，在输电线路相同时，通过升压变压器，使输送的电压升高，从而减小了输电电流，所以A1的示数小于A2的示数。故A错误； B．根据 可知输电线路电阻相等时，高压输电时损失功率较小，到达用户的功率较大，即的功率大于的功率。故B错误； C．根据 可知用户电阻不变情况下，高压输电时用户端的电压较大，即两端的电压大于两端的电压。故C正确； D．由欧姆定律 可知两端的电压小于两端的电压。故D错误。 故选C。 2.“西电东送”的国家重大工程。如图为某水电站远距离输电的原理图，发电厂的输出功率为P，发电厂输出的电压为U。通过升压变压器升高电压后向远处输电，输送电压为kU，输电线的总电阻为R，在用户端用降压变压器把电压降为U。下列说法正确的是（ ） A．输电线上的电流为 B．输电线上损失电压为 C．降压变压器的输出功率为 D．降压变压器原、副线圈的匝数比为 【答案】D 【解析】A．升压变压器输入功率与输出功率相等，则有 解得输电线上的电流为 故A错误； B．结合上述可知，输电线上损失电压为 故B错误； C．降压变压器输入功率与输出功率相等，则降压变压器的输出功率为 结合上述解得 故C错误； D．结合上述可知，降压变压器原线圈两端电压为 根据电压匝数关系有 解得 故D正确。 故选D。

错题过关

1．有些机床的照明电灯的电压是，这个电压是把的电压降压后得到的。如果理想变压器的原线圈的匝数为1900，则副线圈的匝数为（ ） A．90 B．180 C．270 D．360 【答案】B 【解析】根据理想变压器的变压比公式得 解得 故选B。 2．如图所示，理想变压器的原、副线圈的匝数比为，原线圈接在电压为的正弦交流电源上，副线圈中接有阻值为的电阻，下列说法正确的是（ ） A．原线圈回路中的电流为10A B．副线圈回路中的电流为1A C．副线圈的输出功率为2200W D．副线圈回路中的电阻上的电压为20V 【答案】B 【解析】D．根据理想变压器原副线圈电压与线圈匝数的关系 解得副线圈回路中的电阻上的电压为 故D错误； B．副线圈电流 故B正确； A．根据理想变压器原副线圈电流与线圈匝数的关系 解得原线圈回路中的电流为 故A错误； C．副线圈的输出功率为 故C错误。 故选B。 3．理想变压器原线圈1400匝，副线圈700匝并接有电阻R，当变压器工作时原、副线圈中（ ） A．电流的频率之比为2∶1 B．电功率之比为2∶1 C．电流之比为2∶1 D．电压之比为2∶1 【答案】D 【解析】A．变压器可以改变电压、电流，但不能改变电流的频率，则原、副线圈中电流的频率之比为1∶1，故A错误； B．理想变压器本身不消耗能量，因此 即原、副线圈中电功率之比为1∶1，故B错误； C．根据理想变压器电流规律有 即原、副线圈中电流之比为1∶2，故C错误； D．根据理想变压器电压规律有 即原、副线圈中电压之比为2∶1，故D正确。 故选D。 4．如图所示，利用一内阻不计的交流发电机向某电路供电，发电机线圈的匝数为，处于图示位置时通过线圈的磁通量，，电流表、电压表的示数分别为、，若电流表和电压表均为理想电表，发电机内部的磁场视为匀强磁场，则交流发电机线圈转动的角速度为（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【解析】副线圈的电流为 副线圈的输出电压为 根据变压器输入功率等于输出功率可得 解得变压器原线圈输入电压为 则交流发电机输出电压为 交流发电动势最大值为 根据 可得交流发电机线圈转动的角速度为 故选A。 5．如图所示，一理想变压器的原、副线圈的匝数比为6:1，原线圈输入的交流电压瞬时值的表达式为，副线圈接定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为24Ω，电压表内阻不计。则（ ） A．s时，电压表示数为零 B．原、副线圈的电压频率之比为6:1 C．原、副线圈的磁通量变化率之比为6:1 D．滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动过程中，副线圈输出的最大功率 【答案】D 【解析】A．电压表的示数为有效值，可知，s时，电压表示数不为零，故A错误； B．变压器不改变频率，则原、副线圈的电压频率之比为1:1，故B错误； C．理想变压器没有漏磁，通过原副线圈的磁通量相同，则原、副线圈的磁通量变化率之比为1:1，故C错误； D．原线圈电压有效值 根据电压匝数关系有 解得 则副线圈输出功率 当滑片下滑至b端时有 解得输出功率最大值为 故D正确。 故选D。 6．理想变压器电路如图所示，电阻两端电压为，变压器原副线圈的匝数比为3∶1，。下列说法正确的是（ ） A．流过电阻的电流的频率为流过电阻的电流的频率的3倍 B．在ab间所接交流电的电压为 C．两个电阻和消耗的功率之比为3∶1 D．电路消耗的总功率为 【答案】B 【解析】A．变压器不改变交变电流的频率，故流过电阻的电流的频率等于流过电阻的电流的频率，故A错误； B．根据变压器原理 ， 可得 ， 根据欧姆定律有 则 在ab间所接交流电的电压为 故B正确； C．根据 两个电阻和消耗的功率之比为 故C错误； D．电路消耗的总功率为 故D错误。 故选B。 7．某风力发电机的输出电压为，用户得到的电功率为，用户得到的电压是，输电线的电阻为，输电线路如图所示。若输电线因发热而损失的功率为输送功率的，变压器均视为理想变压器，已知降压变压器副线圈的匝数为110匝，则下列说法正确的是（ ） A．通过输电线的电流为 B．风力发电机的输出功率为 C．升压变压器副线圈的匝数是原线圈的匝数的7倍 D．降压变压器原线圈的匝数为3525匝 【答案】A 【解析】A．输电线损失的功率 由 解得通过输电线的电流 故A正确； B．用户得到的电功率 解得风力发电机的输出功率为 故B错误； C．升压变压器的输出电压 可得升压变压器原、副线圈的匝数之比 故错误； D．输电线上的电压损失 降压变压器原线圈两端的电压 可得降压变压器原、副线圈的匝数之比 解得降压变压器原线圈的匝数为 n3=7050匝 故错误。 故选A。 8．2020 年 9 月，中国发布“双碳战略”，计划到 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和。碳排放问题的治本之策是转变能源发展方式，加快推进清洁替代和电能替代，一座小型水电站向山下村镇供电的示意图如图所示，升压变压器T1 与降压变压器T2 都是理想变压器。已知发电机输出电压U1 250 V，两个变压器的匝数比，，输电线电阻 R 20 ，输电线上损失的功率为 32kW。则下列说法正确的（ ） A．输电线上损失的电压为 25000V B．用户得到的电压为 200V C．发电机输出功率 P 1000kW D．深夜，用户的用电器减少时输电线上损失的功率将变大 【答案】C 【解析】A．依题意，输电线上损失的功率为 解得 故A错误； B．根据理想变压器原副线圈电压与匝数的关系，有 又 联立，解得 故B错误； C．根据理想变压器原副线圈电压与匝数的关系，有 又 发电机输出功率为 联立，解得 故C正确； D．深夜，用户的用电器减少时，降压变压器所在回路电阻增大，由欧姆定律可得 则降压变压器输出电流减小，根据 可知输电线上电流减小，由 可知输电线上损失的功率将变小。故D错误。 故选C。 9．如图所示，为某小型发电站的输电示意图。发电站的输出功率为，经升压变压器升压后，输出电压为，发电站到用户的输电线总电阻为，经过降压变压器给一居民小区供电。已知变压器均为理想变压器，下列说法正确的是（ ） A．输电线路中的电流为 B．用户获得的功率为 C．若发电站的输出电压减半，线路损耗的电功率变为原来的4倍 D．若用户所需电压为，则降压变压器原、副线圈匝数比为 【答案】C 【解析】A．输电线路中的电流为 故A错误； B．输电线的损失功率为 用户获得的功率为 故B错误； C．输电线损失功率为 可见、不变，若发电站输出电压减半，则升压变压器的输出电压减半，线路损耗的电功率变为原来的4倍，故C正确； D．降压变压器副线圈的电流为 降压变压器原、副线圈匝数比为 故D错误。 故选C。 10．春夏秋冬、昼夜之间，工作日与节假日，对电力需求量差异很大，会形成用电高峰和低谷之间的峰谷负荷差。如图所示，为某节能储能输电网络示意图，可以在用电低谷时段把电能储存起来，高峰时段输出，填补用电缺口。发电机的输出电压U1=500V，输出功率为P1=800kW。降压变压器的匝数比n3:n4=50:1，输电线总电阻R=62.5Ω。其余线路电阻不计，用户端电压U4=220V，功率为P4=44kW，所有变压器均为理想变压器。下列说法正确的是（ ） A．发电机的输出电流为160A B．升压变压器的匝数比n1:n2=1:400 C．输送给储能站的功率为756kW D．输电线上损失的功率为1kW 【答案】D 【解析】A．发电机的输出电流为 A错误； B．用户电流 输电线电流 线路损失的电压 升压变压器副线圈电压 升压变压器的匝数比 B错误； D．输电线上损失的功率为 D正确； C．输送给储能站的功率为 C错误。 故选D。 11．如图是给用户供电的电路示意图，其中、表示变压器前后两侧的输电线的总电阻，假设用户端为纯电阻用电器，总电阻为。若变压器视为理想变压器，U恒定，电表视为理想电表，当用户使用的用电器数量增加时，下列说法正确的是（ ） A．用户总电阻R变大 B．电压表示数增大 C．电流表示数减小 D．用电器R两端电压降低 【答案】D 【解析】A．由于用户端用电器均是并联电路，当用户使用的用电器增加时，并联的用电器越多，则用户总电阻减小，故A错误； B．若变压器视为理想变压器，则变压器原副线圈两端电压之比等于线圈匝数之比，即 由于原副线圈匝数不变，即比值不变，故B错误； C．当用户使用的用电器数量增加时，副线圈电流增加，原线圈电流也增加，故选项C错误； D．用户电器增多，用户总电阻减小，副线圈电流增大，原线圈电流增大，则分压增大，变压器输入电压减小，所以减小，而变压器后侧的输电线的总电阻上的电压增大，所以用电器电压减小，即在副线圈电压减小的情况下，输电线的总电阻分压增加，则用电器两端电压降低，故D选项正确。 故选D。 12．如图所示，一发电机输出功率为9kW，输出电压为500V，输电线的总电阻为10Ω，允许线路损耗的功率为输出功率的4%。现需要220V电压时，若不计变压器的损耗，所用升压变压器和降压变压器的原、副线圈的匝数比为（ ） A．； B．； C．； D．； 【答案】D 【解析】由线路损耗的功率和可得 又因为 所以 根据理想变压器规律得 故D正确。 故选D。 13．（多选）如图所示，将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻，已知线圈边长，，匝数为50匝，线圈电阻不计，理想交流电压表接在原线圈两端，变压器原副线圈匝数比，线圈在磁感应强度的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以的角速度匀速转动，则（ ） A．从图示位置开始计时，线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 B．在图示时刻，穿过线圈的磁通量的变化最快 C．交流电压表的示数为 D．电阻R上消耗的电功率为 【答案】BD 【解析】A．线圈中产生的电动势的最大值 从图示位置开始计时，线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 故A错误； B．在图示时刻，线圈平面与磁场平行，穿过线圈的磁通量的变化最快，线圈中感应电动势最大，故B正确； C．交流电压表的示数为电动势的有效值 故C错误； D．由，解得副线圈两端的电压 电阻R上消耗的电功率为 故D正确。 故选BD。 14．（多选）如图，理想变压器原副线圈的匝数之比为2∶1，原线圈一侧接入一输出电压有效值恒为的正弦式交流电源，接入电路的四个定值电阻阻值关系为。则下列说法正确的是（ ） A．S断开时， B．S闭合前后，消耗的功率之比为64∶25 C．S闭合前后，两端的电压之比为5∶4 D．S闭合后，、消耗的功率之比为1∶2 【答案】BD 【解析】A．设，S断开时，设原线圈的电流为I1，原线圈两端电压为，副线圈的电流为I2，根据变压器知识可知 解得 ， 由图可知 ， 解得 ，， 故A错误； B． S闭合前，消耗的功率为 S闭合后，设原线圈的电流为，副线圈的电流为，副线圈两端电压为，则有 ，， 解得 ， 则S闭合后，消耗的功率为 S闭合前后，消耗的功率之比为 故B正确； C． S闭合前，两端的电压为 S闭合后，两端的电压为 S闭合前后，两端的电压之比为 故C错误； D．S闭合后，消耗的功率为 S闭合后， 消耗的功率为 S闭合后，、消耗的功率之比为 故D正确。 故选BD。 15．（多选）如图所示是一种调压变压器的原理图，线圈AB绕在一个圆形的铁芯上，A、B端加上的交流电压，通过移动滑动触头P来调节C、D端输出电压。当P处于图示位置时，原、副线圈的匝数比。现想将一个“12V，6W”的灯泡接到输出端C、D，下列操作可使灯泡正常发光的是（ ） A．仅将P顺时针旋转到合适位置 B．仅将P逆时针旋转到合适位置 C．仅将灯泡串联一个阻值为196Ω的电阻 D．仅将灯泡并联一个阻值为196Ω的电阻 【答案】AC 【解析】AB．输入电压的有效值为 根据变压器两端的电压与线圈的匝数的关系，可知 灯泡的额定电压为12V，可知现在想将一个“12V，6W”的灯泡接到输出端C、D，要想让灯泡正常发光，可以将P顺时针旋转到合适的位置，减小副线圈的匝数。故A正确，B错误； CD．可以在副线圈串联一个电阻，起到分压的作用；因为副线圈中的电流为 则串联的电阻阻值为 故C正确，D错误。 故选AC。 16．（多选）互感器又称仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称，常用于测量或保护系统。如图所示，、是监测交流高压输电参数的互感器，a、b是交流电压表或交流电流表，若高压输电线间电压为，的原、副线圈匝数比为，交流电压表的示数为，交流电流表的示数为，则下列说法正确的是（ ） A．a是交流电压表，b是交流电流表 B．的原、副线圈匝数比为 C．高压线路输送的电流为 D．高压线路输送的电功率为 【答案】BD 【解析】A．图中的原线圈并联在高压输电线上，的原线圈串联在高压输电线上，可知，为电流互感器，为电压互感器，即a是交流电流表，b是交流电压表，故A错误； B．为电压互感器，根据电压与匝数的关系有 故B正确； C．为电流互感器，根据电流与匝数的关系有 解得 故C错误； D．结合上述，高压线路输送的电功率为 故D正确。 故选BD。 17．（多选）小明设计了台灯的两种调光方案，电路图分别如图甲，乙所示，图中额定电压为6V灯泡的电阻恒定，R为滑动变阻器，理想变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2。原线圈两端接电压为220V的交流电，滑片P可调节灯泡L的亮度，P在R最左端时，甲、乙图中灯泡L均在额定功率下工作，则（ ） A．n1：n2 = 110：3 B．当P滑到R中点时，图甲中L功率比图乙中的小 C．当P滑到R最左端时，图甲所示电路比图乙更节能 D．图甲中L两端电压的可调范围比图乙中的大 【答案】AC 【解析】A．滑片P在最左端时，图甲、乙中变压器输出电压均为灯泡的额定电压6V，因此 故A正确； B．当P滑到R中点时，图甲中总电阻为P左端电阻与灯泡电阻串联，图乙中总电阻为灯泡电阻与Р右端的电阻并联后再与P左端电阻串联，由于并联电阻小于灯泡电阻，则图甲中灯泡电压大于图乙中灯泡电压，则图甲中灯泡功率比图乙中灯泡功率大，故B错误； C．当P滑到R最左端时，图甲中只有灯泡，图乙中R与灯泡并联，总电阻更小，输出功率更大，图甲比图乙更节能，故C正确； D．图乙中的灯泡两端电压在0到6V间变化，图甲中灯泡两端电压最高为6V，最低达不到0，则图乙中灯泡两端可调电压范围大，故D错误。 故选AC。 18．（多选）为完成“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验，除有闭合铁芯的原、副线圈外，还须选用的器材是（ ） A． B． C． D． 【答案】AD 【解析】实验中需要交流电源和交流电压表（万用表），不需要干电池和直流电压表。 故选AD。 19．（多选）风力发电是一种绿色环保的发电方式，我市佛冈县近年来大力发展风力发电。若一风力发电装置的输出功率为、发电机的输出电压，经变压器升压后用总电阻的输电线向远处输电，在用户处的降压变压器输出电压。若升压变压器与降压变压器的匝数比满足，则以下说法正确的是（ ） A．降压变压器输出的电流 B．输电的效率为88% C．输电线损失电压 D．升压变压器的匝数比为 【答案】BC 【解析】设，则有 对升压变压器有 对降压变压器，有 联立各式解得 ，，， A．根据降压变压器的电流关系可知 故A错误； B．输电的效率为 故B正确； C．输电线损失电压为 故C正确； D．升压变压器的匝数比为 故D错误。 故选BC。 20．（多选）北京奥运场馆的建设体现了“绿色奥运”的理念。国家体育馆“鸟巢”隐藏着一座年发电量比较大的太阳能光伏发电系统，假设该发电系统的输出电压恒为250V，通过理想变压器向远处输电，如图所示，所用输电线的总电阻为，升压变压器T1原、副线圈匝数比为，下列说法正确的是（ ） A．若该发电系统输送功率为，则输电线的总电阻两端的电压为400V B．若该发电系统输送功率为，用户获得220V电压，则降压变压器T2原、副线圈的匝数比为 C．若用户消耗功率减少，输电线的总电阻两端的电压变大 D．若用户消耗功率增加，则用户电路两端电压减小 【答案】BD 【解析】A．对于该系统输入输出功率不变，由于，故原线圈电流为 对于中间线路有 代入数据，解得 则输电线的总电阻两端的电压为 A错误； B．根据 代入数据，解得 由A可知 输电线的总电阻两端的电压为 则 又 即有 B正确； C．由于升压变压器原副线圈匝数不变，原线圈电压不变，由知U2不变，将降压变压器原副线圈及副线圈电路等效为中间线路一个电阻，由 ， ，， 联立可得 若用户消耗功率减少，（R负增加），则增加，由 U2不变，知输电线电流减小，输电线的总电阻两端的电压，减小，C 错误； D．当用户消耗功率增大时（R负减小），则减小，由 U2不变，知输电线电流变大，输电线的总电阻两端的电压变大，根据 可知，U3变小，又由 可知，U4变小，D正确。 故选BD。 21．（多选）我国能源分布很不均匀，远距离大容量输电有着特别重要的意义。远距离高压交流输电的示意图如图所示，升压变压器、降压变压器均为理想变压器，降压变压器原、副线圈的匝数比为n，输电线的总电阻为r。U、I分别表示电压表V、电流表A的示数，输入电压保持不变。下列说法正确的是（ ） A．若仅闭合开关S，则U减小 B．若仅闭合开关S，则U增大 C．仅增大，则U减小 D．仅增大，则U增大 【答案】AD 【解析】AB．若仅闭合开关S，降压变压器副线圈电阻减小，则电流增大。由 可知原线圈中电流增大，输电线的电压降 增大，则降压变压器原线圈电压减小，副线圈两端电压减小，所以U减小。故A正确；B错误； CD．仅增大，降压变压器副线圈电阻增大，则电流减小；由 可知原线圈中电流减小，输电线的电压降 减小，则降压变压器原线圈电压增大，副线圈两端电压增大，所以U增大。故C错误；D正确。 故选AD。 22．（多选）如图所示为某小型发电站高压输电示意图。升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U1和U2，降压变压器原、副线圈两端的电压分别为U3和U4。在输电线路的起始端接入两个互感器，两个互感器原、副线圈的匝数比分别为10:1和1:10，各互感器和电表均为理想的，则下列说法正确的是（ ） A．两互感器均起到降压作用 B．若电压表的示数为220V，电流表的示数为10A，则线路输送电功率为220kW C．若保持发电机输出电压U1一定，仅将滑片Q下移，则输电线损耗功率减少 D．若发电机输出电压U1一定，若用户数增加，为维持用户电压U4一定，可将滑片P上移 【答案】BD 【解析】A．两个互感器原、副线圈的匝数比分别为10:1和1:10，电压互感器电压与匝数成正比，起到降压的作用，电流互感器电流与匝数成反比，起到降流的作用。故A错误； B．由题意，根据理想变压器变压和变流规律可得 ， 解得 ， 所以线路输送的电功率为 故B正确； C．由理想变压器变压规律 可得 则若保持发电机输出电压U1一定，仅将滑片Q下移，增大，U2增大。根据闭合电路欧姆定律有 根据理想变压器变压和变流规律有 ， 设用户端总电阻为R，则有 联立解得 若保持发电机输出电压U1和用户数一定，仅将滑片Q下移，则输电电压U2增大，n3，n4，R不变，所以输电电流I2增大，而输电线损耗功率为 所以输电线损耗功率增大，故C错误； D．若保持发电机输出电压U1和Q的位置一定，使用户数增加，即U2不变，R减小，则I2增大，U3减小，为了维持用户电压U4一定，需要增大，可将滑片P上移，故D正确。 故选BD。 23．（多选）如图所示，某水电站发电机的输出功率，发电机的输出电压，经变压器升压后向远处输电，在用户端用降压变压器将电压降为。已知输电电流，两条输电线路总电阻，变压器均视为理想变压器，则（ ） A．用户得到电功率为 B．升压变压器的匝数比 C．降压变压器的匝数比 D．发电机的输出的电流 【答案】AC 【解析】D．发电机输出的电流为 故D错误； A．线路损耗的功率为 两理想变压器不改变功率，故用户得到的电功率为 故A正确； B．升压变压器的副线圈输出电压为 升压变压器的匝数比为 故B错误； C．输电线损耗电压 降压变压器的原线圈电压 故降压变压器的匝数比为 故C正确。 故选AC。 24．（多选）远距离输电线路图如图所示，升压变压器输入电压和输入功率保持不变，输电线电阻R保持不变。现进行输电线路电压升级，将升压变压器副线圈滑片向上滑动，同时保持用户电压不变，则（ ） A．应将降压变压器副线圈滑片向上滑动 B．应将降压变压器副线圈滑片向下滑动 C．输电线损失的功率减小 D．用户的功率减小 【答案】BC 【解析】AB.当升压变压器副线圈滑片向上滑动，则增大，而、不变，由 得增大，而升压变压器的功率P不变，由 得减小，输电电路上的电压损失 减小，故降压变压器的原线圈电压 增大，故要使用户的电压不变，由 得，可以减小降压变压器的副线圈匝数，故降压变压器的副线圈滑片应向下滑动。故A错误，B正确； C.由输电线损失的功率 得，减小，故输电线损失功率减小。故C正确； D.用户得到的功率等于降压变压器原线圈的功率 而输电线损失的功率减小，用户得到的功率增大。故D错误。 故选BC。

做错原因分析

变压器

学习目标

| 课程标准 | 物理素养 |
| --- | --- |
| 1.了解变压器的构造及工作原理. 2.通过实验探究变压器原、副线圈两端的电压与匝数的关系. 3.掌握理想变压器原、副线圈电压、电流、功率的关系． | 物理观念：知道理想变压器是忽略了能量损失的一种理想模型。 科学思维：会推导理想变压器原、副线圈电流与匝数的关系，会用能量的观点理解变压器的工作原理。 科学探究：经历探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系的过程，提高科学探究的能力。 科学态度与责任：在实验中要养成避免触电和安全使用电表的习惯，养成尊重实验数据的严谨科学态度。 |

02

思维导图

电能的输送

学习目标

| 课程标准 | 物理素养 |
| --- | --- |
| 1.理解远距离输电线上的能量损失与哪些因素有关. 2.应用理想变压器、电路知识对简单的远距离输电线路进行定量计算. 3.了解交变电流从发电站到用户的输电过程． | 物理观念：建立远距离输电模型。 科学思维：了解提高输电电压是降低远距离输电损耗的有效途径，会用相关知识解释实际的输电问题。 科学探究：探究降低输电损耗的两个途径。 科学态度与责任：理解工程技术要兼顾科学、技术、经济等多种因素，知道电网供电是远距离输电的重要发展。 |

02

思维导图