熠格托管

物理 作业答疑

托管中心：苏州熠格西附校区

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

知识点一：滑动变阻器引起的动态变化 【探究重点】 从局部到整体再到局部——抓住题中不变的量，如电源电压不变，定值电阻阻值不变, 灯泡电阻不变。 【例题精讲】 - 如图甲所示，R′是滑动变阻器，R是定值电阻，电源电压恒定．当滑片P向下滑动时，电流表示数将________(填“变大”“变小”或“不变”)．小军根据此电路设计一种自动测高仪如图乙，要求：身高越高，仪表示数越大(指针右偏)，他应把________(填“电流表”或“电压表”)改装为测高计． 【答案】变大 电压表 【解析】 (1)当滑片P向下滑动时，电阻变小，电路的总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大； (2)当身高越高时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，电路的总电阻变大，根据欧姆定律可知电路中的电流变小，即电流表的示数变小，根据串联电路电阻的分压特点可知，滑动变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大，故应把电压表改为测高计。 【巩固训练】 - 小明看到菜市场上的电子秤后，查电脑了解了电子秤的工作原理，知道了电子秤的原理图，如图所示，它可以反映弹簧上方金属片受到压力的大小。其中Rˊ是滑动变阻器，R是定值电阻，电源电压恒定不变，根据你所学的知识，你认为压力表实际上是一个_____表。当金属片受到的压力增大时，变阻器的阻值________，压力表示数______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。 【答案】电压 变大 变大 【解析】 [1][2][3]由图可知，金属片受到的压力增大时，滑片下移，滑动变阻器的电阻值变大，电路中的电流变小。根据欧姆定律可知，R两端的电压变小，串联电路两端的总电压一定，则滑动变阻器两端的电压变大。滑动变阻器两端的电压越大，表示弹簧受到的压力越大，压力表与电阻R'并联，所以压力表实际上是一个电压表。 知识点二：开关闭合或断开引起的动态变化 【探究重点】 - 将电压表看为断路，电流表看为导线，搞清两电阻的连接方式 - 明确电压表在电路中测量哪部分电阻两端的电压及电流表在电路中测量通过哪部分电阻的电流 - 通过串联电路电流、电压的规律、欧姆定律及其变形公式对电路中电流及电压变化情况进行正确分析。 【例题精讲】 - 在如图所示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P自右向左滑动，则( ) A．电流表A的示数变大 B．电压表V1与电流表A的示数比值减小 C．电压表V2的示数变大 D．电压表V2与电流表A的示数比值不变 【答案】D 【解析】 A．由电路图可知，闭合开关S后，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流，将滑动变阻器的滑片P自右向左滑动时，R1接入电路中的电阻变大，电路的总电阻变大，由可知，电路中的电流变小，即电流表A的示数变小，故A错误； BC．由U＝IR可知，R2两端的电压变小，即电压表V2的示数变小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，R1两端的电压变大，即电压表V1的示数变大，则电压表V1与电流表A的示数比值变大，故BC错误； D．由可知，电压表V2与电流表A的示数比值等于R2的阻值，则其比值不变，故D正确。 故选D。 【巩固训练】 - 如图所示电路中，已知电源电压为6V，S1闭合S2断开时，甲、乙是电流表，I甲∶I乙=2∶3；当S1、S2都闭合时，甲、乙是有0~15V和0~3V量程的电压表，则下列说法正确的是( ) A．电阻R1的阻值比电阻R2的阻值小 B．S1、S2闭合时，通过R1和R2电流之比为I1∶I2=1∶2 C．Sl、S2闭合时，甲、乙两表的示数比为2∶1 D．Sl、S2闭合时，乙电压表指针偏转角度大 【答案】D 【解析】 A．S1闭合S2断开时，甲、乙是电流表，此时R1和R2并联，甲电流表测R2支路的电流，乙电流表测干路的电流，I甲∶I乙=2∶3，根据并联电路中电流的特点可知，通过R1和R2电流之比为 根据并联电路分流的特点可知 因此，电阻R1的阻值比电阻R2的阻值大，故A错误； B．当S1、S2都闭合时，甲、乙是有0~15V和0~3V量程的电压表，此时R1和R2串联，根据串联电路电流的特点可知I1=I2，因此I1∶I2=1∶1，故B错误； C．Sl、S2闭合时，甲测电源电压，乙测R2两端的电压，根据串联电路分压特点可知 故C错误； D．电源电压6V，由选项C分析可知，乙电表示数 因此甲电表选用的是0~15V量程，乙电表选用的是0~3V量程 因此乙电压表指针偏转角度大，故D正确。 故选D。 知识点三：敏感电阻引起的动态变化 【探究重点】 - 分析电路结构，明确变化前后电路的连接方式，画出等效电路图。 - 明确电压表测哪部分电压，电流表测何支路或干路电流。 - 电路元件变化对哪部分电路造成影响，遵循“先局部——后整体——再局部”的思路。 【例题精讲】 - 光敏电阻的特点是有光照射它时阻值变小。如图所示是某小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置，R1为光敏电阻， R2为滑动变阻器，A、B间接监控装置，则( ) A．当有人通过通道而遮蔽光线时，通过R1的电流变大 B．当有人通过通道而遮蔽光线时，A、B间电压降低 C．当仅增大R2 连入电路中的阻值时，通过R1 的电流变大 D．当仅增大R2 连入电路中的阻值时，可降低A、B间的电压 【答案】B 【解析】 A．当有人通过通道而遮蔽光线时，R1的阻值增大，电路中总电阻增大，根据可知，当电源电压不变时，电阻变大，电流减小，即通过R1的电流变小，故A不符合题意； B．当电路电流减小时，通过R2的电流减小，根据可知，R2的阻值不变时，两端电压变小，即A、B间电压降低，故B符合题意； C．当仅增大R2连入电路中的阻值时，电路中的电阻变大，根据可知，电路中电流变小，即通过R1 的电流变小，故C不符合题意； D．当仅增大R2连入电路中的阻值时，电路中的电阻变大，电路电流变小，根据可知，R1的阻值不变时，两端电压变小，根据串联电路总电压等于各用电器两端电压之和可知，R2的两端电压变大，即A、B间的电压变大，故D不符合题意。 故选B。 【巩固训练】 - 煤气炉一旦因故熄火而又没有被及时发现，将是十分危险的。某科技小组同学设计了煤气炉熄火报警装置，他们将光敏电阻R、阻值为9Ω的定值电阻R0和电流表串联接在电压为9V的电源上，电压表并联接在定值电阻R0两端，电路如图甲所示。该装置可以对煤气炉进行监视和报警使用时，光敏电阻对准火焰，报警器不报警；火焰熄灭时报警器报警。光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变。“光强”是表示光的强弱程度的物理量，照射光越强，光强越大。光强符号用E表示，国际单位为坎德拉(cd)。光敏电阻的阻值R与光强E间的变化关系图像如图乙所示。则下列说法正确的是( ) A．由图像可得出光敏电阻阻值随光强的增大而增大 B．光强增大，电流表示数减小 C．若火焰熄灭，则电流表示数为1A D．若光强由1cd增加到3cd，电压表的示数由3V增加到5.4V 【答案】D 【解析】 由电路图可知，R与R0串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流。 A．由图象可知，光敏电阻R的阻值随光强的增大而减小，故A错误； B．当光强增大时，R的阻值减小，电路的总电阻减小，由可知，电路中的电流增大，电流表示数增大，故B错误； C．若电路中只有R0，则电流表的示数 因火焰熄灭时，照射的光最弱，光强最小，由图象可知，光敏电阻的阻值最大，则电流表的示数应最小，小于1A，故C错误； D．由图乙可知，光强为1cd时光敏电阻的阻值R1=18Ω，电路中的电流 电压表的示数 U1=I1R0=×9Ω=3V 光强为3cd时光敏电阻的阻值R2=6Ω，电路中的电流 电压表的示数 U2=I2R0=×9Ω=5.4V 故D正确。 故选D。

错题整理

知识点四：最值问题 【探究重点】 明确电路中允许通过的最小电流（同小取小）；看清电压表测量对象；熟练画出部分电路图；熟练应用串联分压规律 【例题精讲】 - 如图所示的电路，电源电压恒为4.5V，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，定值电阻阻值为5Ω，滑动变阻器规格为“20Ω 0.5A”。闭合开关S，移动滑片的过程中，下列说法正确的是( ) A．若滑片P向右移动，电流表示数变大 B．若滑片P向右移动，电压表示数变小 C．电流表示数变化范围为0.3A～0.5A D．滑动变阻器的阻值变化范围4Ω～20Ω 【答案】C 【解析】 A．分析电路图可知，这是一个串联电路，电压表测滑动变阻器两端的电压，当滑片向右移动时，电路中的总电阻变大，电流变小，因此电流表示数变小，故A错误； B．电压表测滑动变阻器两端电压，根据串联电路的分压原理可知，当滑片向右移动时，滑动变阻器的电阻变大，分配的电压会变大，因此电压表示数变大，故B错误； C．当电压表示数为3V时，电路中的电阻最大，电流最小，此时，定值电阻两端的电压为 U=4.5V-3V=1.5V 电路中的最小电流为 I==0.3A 因为滑动变阻器允许通过的最大电流为0.5A，所以电流表的最大示数为0.5A，所以电流表示数的变化范围时0.3A～0.5A，故C正确； D．当电路中的电流为0.5A时，滑动变阻器的电阻最小，此时电路中的总电阻为 R总= 滑动变阻器的电阻为 RP小=9Ω-5Ω=4Ω 当电压表示数为3V时，滑动变阻器的阻值最大，此时电路中的电流为 I小= 则滑动变阻器的电阻为 RP大= 所以，滑动变阻器的阻值变化范围为4Ω～10Ω，故D错误。 故选C。 【巩固训练】 - 如图所示的电路中，电源两端电压为6V且保持不变，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω，电压表接入电路的量程(0～3)V，电流表接入电路的量程(0～0.6)A．闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P由b端缓慢向a端移动，直至某一电表的指针达到满偏。有关变化下列说法正确的是 ( ) ①电压表的示数变大，电流表的示数变大 ②电流表的示数变化范围为0.2A～0.6A ③电压表的示数变化范围为2V～6V ④R2阻值变化范围为20Ω～10Ω ⑤指针达到满偏的是电流表 A．只有②⑤正确 B．只有③④正确 C．只有①④正确 D．都正确 【答案】C 【解析】由电路图知道，电阻R1和滑动变阻器R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中电流。滑片由b端移到a端的过程中，滑动变阻器的阻值变小，电路中的总电阻变小；电源电压不变，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，即电流表示数变大；根据U＝IR知道，R1两端电压变大，即电压表示数变大，故①正确； 当滑片在b端时，由串联电路电阻特点可知，电路的总电阻R＝R1+R2＝10Ω+20Ω＝30Ω 电路中的电流 由欧姆定律得，电压表的示数为U1＝IR1＝0.2A×10Ω＝2V 因电压表接入电路的量程为 0～3V，所以电压表示数为3V时，此时电路中的电流为 故滑片由b端移到a端的过程中，达到满偏的仪表是电压表，电流表的示数变化范围是0.2A～0.3A，故②⑤错误； 电压表的示数变化范围是2V～3V，故③错误； 由知道，滑动变阻器接入电路的最小阻值 因此R2阻值变化范围为20Ω～10Ω，故④正确。 故选C。

错题举一反三

- (2020湖北武汉)如图所示，电源电压15V保持不变，滑动变阻器的滑片在最右端。闭合开关S1，断开开关S2，滑片P移至中点附近时，电流表的示数是0.5A，保持滑片P不动，闭合开关S2，断开开关S1时，电流表的示数是0.2A，则电阻R3的阻值是( ) A. 20Ω B. 30Ω C. 45Ω D. 50Ω 【答案】C 【解析】分析电路可知， 闭合开关S1，断开开关S2，R2和R1串联，滑片P移至中点附近时，设R2和R1串联的总电阻为R′，电流表的示数是0.5A，由欧姆定律可得 R′===30Ω 闭合开关S2，断开开关S1时，R2、R3和R1串联，保持滑片P不动，设R2、R3和R1串联的总电阻为R″，电流表的示数是0.2A， 由欧姆定律可得 R″===75Ω 滑片P保持不动，故电阻R3的阻值为 R3= R″- R′=75Ω-30Ω=45Ω - 如图所示，是一科技创新小组同学们设计的水位计工作原理图，绝缘浮子随水位的升降带动滑动变阻器R的金属滑杆P升降，通过电压表显示的数据来反应水位升降情况。水位最低时，滑杆P位于R的a端处。L是一个指示灯，电路各部分接触良好，不计导线电阻。下列判断错误的是( ) A．当电压表示数变大，指示灯变暗，则表明水位上升 B．当水位下降时，则电压表示数变小，指示灯变亮 C．当水位不变时，则电压表示数不变，指示灯不亮 D．若将电压表改装成水位计，则电压表零刻度线处应该标为最低水位 【答案】C 【解析】 A．当电压表示数变大时，由串联电路的电压规律可知，指示灯两端的电压减小，指示灯变暗，电路中的电流减小，说明变阻器接入电路中的电阻变大，则滑片上移，表明水位上升，故A正确，A不符合题意； B．当水位下降时，浮子带动滑片下移，变阻器接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大；由U=IR可知，指示灯两端的电压变大，由串联电路的电压规律可知，变阻器两端的电压变小，即电压表示数减小；电路中的电流变大，灯泡的实际功率增大，灯变亮，故B正确，B不符合题意； C．当水位不变时，滑动变阻器的电阻不变，通过灯泡的电流不变，指示灯亮度不变，故C错误，C符合题意； D．若将电压表改装成水位计，指针指在电压表零刻度线时，变阻器接入电路的阻值为0，即滑片P位于R的a端处，此时水位最低，即电压表零刻度线处应该标为最低水位，故D正确，D不符合题意； 故选C。 - 图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光，当把开关S2断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数变化的情况是( ) A． L1亮度不变，电流表示数变小 B． L1亮度不变，电流表示数不变 C． L1变亮，电流表示数不变 D． L1变暗，电流表示数变小 【答案】A 【解析】 由图可知，两灯泡并联，开关S1和电流表位于干路，开关S2位于L2的支路。原来两灯都发光，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，再断开开关S2时，通过L1的电流和实际功率不变，则L1亮度不变，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，再断开开关S2时，只有L1工作，则电流表的示数变小。故选A。 - 如图所示是酒精测试仪的原理图。电源电压不变，酒精浓度表由电流表A改装而成，酒精传感器的电阻Rx随酒精气体浓度的增大而减小。使用前要通过调节滑动变阻器RP对酒精测试仪进行调零，然后对驾驶员进行测试。关于该测试仪下列说法正确的是( ) A．当酒精浓度为0时，电路中没有电流 B．调零时，若指针指在2mg/L的位置，则应将滑片向左移动 C．当酒精浓度增大时，电流表A示数变大，电压表V1示数变小，V2示数变大 D．当酒精浓度增大时，电流表A示数变小，电压表V1示数变小，V2示数变大 【答案】B 【解析】 A．由电路图可知，闭合开关S，滑动变阻器RP和酒精传感器的电阻Rx串联，电压表V1测RP两端的电压，电压表V2测Rx两端的电压，因酒精传感器的电阻Rx随酒精气体浓度的增大而减小，所以，当酒精浓度为0时，Rx的阻值最大，电路的总电阻最大，由可知，电路中的电流最小，但电路中的电流不为零，故A错误； B．调零时，若指针指在2mg/L的位置，说明此时电路中的电流变大了，应减小电路中的电流，则应调节滑动变阻器接入电路中的电阻变大，即应将滑片向左移动，故B正确； CD．当酒精浓度增大时，Rx的阻值变小，电路的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大，由可知，RP两端的电压变大，即电压表V1的示数变大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，Rx两端的电压变小，即电压表V2的示数变小，故C错误，D错误。 故选B。 - 如图所示,电源电压不变,R1=2Ω,R2=3Ω,R3=4Ω。只闭合S,电流表、示数之比为 ,电压表、示数之比为 。再闭合S1、S2,电流表、示数之比为 ,电压表、示数之比为 。 【答案】1∶1 1∶3 3∶5 1∶1 【解析】1)只闭合S，R1与R3串联，电流表A1、A2测量电路中的电流，由于根据串联电路中处处电流相等，则电流表A1、A2示数之比为1：1； 电压表测量R1两端的电压，电压表V2测量R1与R3两端的总电压，根据I= U/R 和串联电路的电阻特点可得： 电压表V1、V2示数之比为U1：U=IR1：I(R1+R3)=R1：(R1+R3)=2Ω：(2Ω+4Ω)=1：3。 (2)再闭合S1、S2，R1与R2并联，电压表V1、V2测量并联电路两端的电压，由于并联电路两端电压相等，所以电压表V1、V2示数之比为1：1； 电流表A1测量R1的电流，电流表A2测量干路电流，根据I= U/R 和并联电路的电流特点可得： 电流表示数A1、A2之比为I1′：I′= U /R1 ：( U/R1 + U /R2 )= 1 R1 ：( 1 R1 + 1 R2 )= 1 /2Ω ：( 1 /2Ω + 1/ 3Ω )=3：5 - (2020山东聊城)小明用如图所示的电路“探究电流与电压的关系”，所用电源电压为4.5V，闭合开关S时，发现电压表无示数，但电流表有示数，电路故障可能是电阻R1_____(选填“断路”或“短接”)。排除故障后，他移动滑动变阻器的滑片，发现当电压表示数是1.2V时，电流表示数是0.30A；继续移动滑片，使电压表示数从1.2V增加到2.4V，那么该过程中滑动变阻器R2连入电路的阻值减小了_____Ω。 【答案】(1) 短接 (2) 7.5 【解析】(1)如图所示电路串联，电压表测定值电阻R1两端电压，电流表测电路电流，闭合开关S时，发现电流表有示数，说明电路中有电流通过，故障不可能为断路；电压表无示数，说明电压表测量部分短路，即电阻R1被短接。 (2)当电压表示数是1.2V时，电流表示数是0.30A时，由可得定值电阻R1阻值 根据串联分压可得此时滑动变阻器R2两端电压 则由可得此时滑动变阻器接入阻值 继续移动滑片，使电压表示数从1.2V增加到2.4V，则定值电阻R1两端电压为2.4V，此时电路电流为 根据串联分压可得此时滑动变阻器R2两端电压 则由可得此时滑动变阻器接入阻值 则该过程中滑动变阻器R2连入电路的阻值减小了 - （2021·江苏·高邮市南海中学一模）如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑动变阻器滑片向左移动时，电流表的示数____，电压表示数与电流表示数之比_____．（两空均选填“变大”、“变小”或“不变”） 【答案】 变大 不变 【分析】 （1）由电路图可知，电阻R1与滑动变阻器R2串联，电流表测电路电流；当P向左移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律可以判断电流表示数变化情况． （2）由电路图知，电流表测电路电流，电压表测电阻R1两端电压，由欧姆定律可以判断电压表与电流表示数之比如何变化． 【解析】 （1）当P向左移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路总电阻R变小，电源电压U不变，由I=可知电路电流变大，电流表示数变大． （2）由电路图知，电流表测电路电流，电压表测电阻R1两端电压U1，由欧姆定律可知R1=，由于电阻R1不变，则电压表与电流表示数的比值不变． 故答案为变大；不变． - 在“研究串联电路电压的特点”实验中，小阳同学设计并连接了如图所示的电路，其中小灯泡L的额定电压为10V，电压表、电流表均选择了合适的量程且能正常使用。 (1)闭合开关S后，小阳发现电压表V2的示数为0V，而电压表V1、V3的示数均为12V，电流表也有示数。你认为出现这种情况的原因可能是 。 (2)恢复正常后，闭合开关并移动滑动变阻器滑片，依次记录了以下几组数据。 次数; U1(V1示数/V); U2(V2示数/V); U3(V3示数/V). 1; 2; 10; 12. 2; 4; 8; 12. 3; 6; 6; 12. 分析以上实验数据，可以得出的结论是 。 (3)完成并记录了第3次实验数据后，小阳想测量一下小灯泡的额定功率，结合题目信息，以下操作可以达到目的的是 。 A．向左移动滑动变阻器滑片，使V1的示数为10V，同时读出电流表示数 B．向右移动滑动变阻器滑片，使V1的示数为10V，同时读出电流表示数 C．向左移动滑动变阻器滑片，使V2的示数为2V，同时读出电流表示数 D．向右移动滑动变阻器滑片，使V2的示数为2V，同时读出电流表示数 【答案】见解析。 【解析】(1)滑动变阻器短路(或R短路；电压表V2被短路；滑动变阻器的滑片滑在最左端；接线连在金属杆两端等)；(2)串联电路两端总电压等于各串联导体两端电压之和；(3)A

错题过关

- （2019·益阳）如图所示，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，当滑片P向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是（ ）。 A．电流表示数减小，电压表示数减小 B．电流表示数增大，电压表示数增大 C．电流表示数减小，电压表示数增大 D．电流表示数增大，电压表示数减小 【答案】A 【解析】解：由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大，电路的总电阻变大， 由可知，电路中的电流减小，即电流表的示数减小，故BD错误； 由U=IR可知，R0两端的电压减小，即电压表的示数减小，故A正确、C错误。 - 如图所示，电源电压恒定，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向左移动。下列说法中正确的是( ) A．电流表A1的示数变大 B．电压表V的示数变小 C．电流表A2与A1的示数之差不变 D．电压表V与电流表A2的示数之比变大 【答案】D 【解析】由电路图可知，R1与R2并联，电压表测电源两端的电压，电流表A1测R2支路的电流，电流表A2测干路电流。 A、因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R2的电流不变，即电流表A1的示数不变，故A错误； B、因电源电压恒定，所以，滑片移动时，电压表的示数不变，故B错误； CD、将滑动变阻器的滑片P向左移动，变阻器R1接入电路中的电阻变大，由可知，通过R1的电流变小； 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变小，即电流表A2的示数变小，则电压表V与电流表A2的示数之比变大，故D正确；由电流表A2与A1的示数之差等于通过R1的电流可知，两电流表的示数之差变小，故C错误。 故选：D。 - 某学校研究性学习小组在参观给载重车称重的“地中衡”后，同学们结合所学物理知识，设计了一个能实现给载重车称重的模拟装置，其原理图如图所示，通过由电表改装成“称重计”的指示值，可读出载车所受的重力。图中为定值电阻，为滑动变阻器。秤的水平台面上没有重物时，滑动变阻器的滑片P在端，当秤的水平台面上放有物时，台面向下平移并带动滑动变阻器的滑片P向b端滑动。已知滑片P向端移动的距离与台面上物体所受力大小成正比，电源两端的电压保持不变，下列说法中正确的是( ) A．图中的“称重计”实质上是一个电流表 B．载重车所受的重力越大，通过滑动变阻器的电流越为 C．载重车所受的重力越大，“称重计”的示数越大 D．电路中的完全可以用导线代替 【答案】C 【解析】 A．若“称重计”为电流表，则滑动变阻器被短路，“称重计”示数不会发生变化，则“称重计”不为电流表，故A错误； BC．“称重计”为电压表，当重物越重时，滑片P向下移动，滑动变阻器接入阻值变大，电路为串联电路，电压表测滑动变阻器两端电压，则滑动变阻器两端电压增大，电压表示数增大，电源电压不变，由欧姆定律得，电路电流减小，故B错误，C正确； D．R0不可用导线代替，有保护电路的作用，当没有重物时，滑动变阻器接入电路阻值为零，则必须由R0保护电路，故D错误。 故选C。 - 在图所示的电路中，闭合开关S，让开关S1和S2断开，调节滑动变阻器的滑片P使其位于变阻器的最左端a处，此时灯泡L恰好正常发光，电流表A和电压表V均有示数。已知变阻器的最大电阻大于灯泡L的电阻，以下判断正确的是( ) A．若保持S1和S2断开，让P缓慢向右滑动，灯泡L有可能被烧毁 B．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，A表和V表示数均不变 C．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，A表和V表示数将变大 D．若保持S2断开，将P移至变阻器最右端b，再闭合S1后，A表和V表均仍有示数 【答案】B 【解析】 由电路图可知，两开关均断开，P在a端时，电路中滑动变阻器短路，只有L接入电路，此时正常发光。 A．若保持S1和S2断开，让P缓慢向右滑动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，电路总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变小，灯泡不可能烧坏，故A错误； BC．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，滑动变阻器与电阻R0均被短路，电路电阻不变，A表和V表示数均不变，故B正确，C错误； D．若保持S2断开，将P移至变阻器最右端b，再闭合S1后，灯泡被短路，与灯泡并联的电压表没有示数，只有滑动变阻器接如电路，电流表测电路电流，有示数，故D错误。 故选B。 - (2020·贵州遵义市·)如图所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻。闭合开关S，电压表V1示数为U1，电压表V2示数为U2，电流表A示数为I，在滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中，电压表V2示数变化了，电流表A示数变化了。下列说法正确的是( ) A．U1不变，U2变大，I变小 B．U1变小，U2不变，I变小 C．与的比值不变 D．与的比值变大 【答案】C 【解析】AB．当S闭合时，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流；滑动变阻器的滑片向左移动时，接入电路的电阻变大，电路中的总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中电流I变小，根据可知R1两端电压U1变小，由串联电路电压的规律可知V2示数U2增大，故A错误，B错误； CD．因为串联电路各部分电压之和等于电源电压，所以R1和R2两端电压的变化量相等，则有：① 又因为R1是定值电阻，根据欧姆定律可得前后两次V1示数分别为U1=IR1，U1＇＝I＇R1，则 即所以②由①②可知与 的比值不变，故C正确，D错误。故选C。 - 如图所示,R为定值电阻,R'为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端,发现V1表示数从2V变化到6V,而V2表示数从4V变化到0,则电流表示数从0.2A变化到 A,R= Ω。 【答案】0.6 10 【解析】R为定值电阻，R′为滑动变阻器，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端，电压表V1测量电阻R的电压，V1表示数从2V变化到6V，此时R′接入电路为0，R此时两端电压即为电源电压，可得电源电压：U=6V， 滑动变阻器的滑片在a端时，电流表示数为0.2A，电压为2V， 由I= U R 可得，R= U1/I = 2V/0.2A =10Ω。 滑动变阻器的滑片滑动到b端时，R′接入电路为0，电路电阻为R，此时电流： I′= U/R = 6V/10Ω =0.6A - (2019•江西)如图所示，电源电压保持不变，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～15V，R1＝20Ω，滑动变阻器R2的规格为“100Ω 1A“。 (1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，电流表示数为0.4A，求电源电压； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表的示数为4V，求R3的阻值； (3)闭合开关S1、S2和S3，在不损坏电流表、电压表的情况下，求滑动变阻器R2的阻值取值范围。 【答案】(1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，电流表示数为0.4A，电源电压为8V； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表的示数为4V，R3的阻值为50Ω； (3)闭合开关S1、S2和S3，在不损坏电流表、电压表的情况下，滑动变阻器R2的阻值取值范围为40Ω～100Ω。 【解析】(1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，为R1的简单电路，电流表示数为0.4A， 根据欧姆定律可得，电源电压：U＝I1R1＝0.4A×20Ω＝8V； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，R2、R3串联，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表(测变阻器的电压)的示数为4V，则电路中的电流：I2＝＝＝0.08A， 根据串联电路的规律和欧姆定律可得，R3的阻值：R3＝＝＝50Ω； (3)闭合开关S1、S2和S3，R1、R2并联，电压表测电源电压，电流表测干路电流，根据并联电路各支路互不影响，通过R1的电流为0.4A不变，电流表的量程为0～0.6A，则干路电流最大为0.6A，由并联电路电流的规律，通过变阻器的最大电流： I变大＝I总大﹣I1＝0.6A﹣0.4A＝0.2A， 由欧姆定律可得，变阻器连入电路的最小电阻：R滑小＝＝＝40Ω； 当变阻器滑片移动最左端时，变阻器接入阻值最大，总电流最小，没有超过电流表量程，故变阻器的最大电阻为100Ω，在不损坏电流表、电压表的情况下，滑动变阻器R2的阻值取值范围为40Ω～100Ω。 - 为了探究通过导体的电流与导体两端的电压的关系，小明设计了图甲所示的电路．电源电压恒为6V，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器． (1)闭合开关后，移动滑片P，发现两电表示数始终如图乙所示，出现这种情况的原因是将滑动变阻器的_______(填字母)两个接线柱接入了电路． (2)改正错误后，小明继续实验，将有关实验数据标记在图丙所示的反映通过定值电阻R1的电流与其两端电压的关系图像上．分析图丙可知，滑动变阻器的最大电阻是_______Ω． (3)分析图丙数据可以得出的结论是 ；本实验应用到的主要物理方法称为_________。 (4)定值电阻R1的阻值大小为_________Ω。 【答案】(1)CD(2)25(3)电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；控制变量法。(4)5。 【解析】(1)一定滑动变阻器的滑片，电流表示数不变，电压表示数为电源电压，说明滑动变阻器接入电路的电阻为0.这时可以判断滑动变阻器的接线柱CD接入了电路。 (2)通过定值电阻R1的电流与其两端电压的关系图像可知，当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中最小电流为0.2A, 定值电阻R1是的两端电压为1V。定值电阻与滑动变阻器串联，所以滑动变阻器两端电压为U2=U-U1=6V-1V=5V 流经滑动变阻器最小电流为I2=0.2A 滑动变阻器接入电路最大电阻为R2= U2/I2=5V/0.2A=25Ω (3)电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；探究三个物理量之间的某两个量的关系时，需要控制一个物理量保持不变，研究另外两个量的关系，这个科学方法称为控制变量法。 (4)本题求解定值电阻的思路多，在图像上找其电压与其对应的电流，然后应用欧姆定律公式可容易求解。比如U1=5V 时，对应的电流为I1=1.0A R1=U1/I1=5V/1.0A=5Ω - 在图所示的电路中，电源电压保持不变。当S断开时，电流表示数为I1；当S闭合时，电流表示数为I2。如果I1︰I2=2︰3，则R1、R2的电阻之比为 ( ) A．2︰3 B．3︰2. C．1︰2 D．2︰1 【答案】D 【解析】当S断开时，两个电阻串联，电流表测量电路中的电流，当S闭合时，R2被短路，只有R1的简单电路，电流表测量通过R1的电流，，，故选D。 - (2020·全国九年级课时练习)如图所示，电源电压不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时( ) A．电流表A1示数变小，电压表V示数变小 B．电流表A2示数变小，电压表V示数不变 C．电压表V示数与电流表A1示数比值不变 D．电压表V示数与电流表A2示数比值不变 【答案】BC 【解析】A．由电路图可知，R1与R2并联，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测干路电流，电压表测电源两端的电压。因电源电压不变，所以滑片移动时电压表V的示数不变，故A错误； B．当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大，由可得，通过R2的电流变小，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流变小，即电流表A2的示数变小，故B正确； C．因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以滑片移动时通过R1的电流不变，即电流表A1的示数不变，则电压表V示数与电流表A1示数比值不变，故C正确； D．电压表V示数不变，电流表A2示数变小，则电压表V示数与电流表A2示数比值变大，故D错误。 故选BC。 - 为了练习使用滑动变阻器，同时探究串联电路中电压、电流的规律，某实验小组设计了如图所示的电路。此电路中灯泡的电阻始终保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向左滑动时电表均在安全范围内)，则（ ）。 A.电压表V1的示数变大；B.电压表V1与V2的示数之和变小； C.电流表A的示数变小；D.若电压表V1突然短路，则小灯泡变亮 【答案】C 【解析】由图可知：滑动变阻器和灯泡串联，电压表测量灯泡两端电压，电压表测量滑动变阻器两端的电压，将滑动变阻器的滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律和串联电路的电压特点即可判断。本题考查串联电路的电压的特点，关键知道各个电压表的测量对象和滑动变阻器滑片移动过程中阻值的变化。 由电路图可知，滑动变阻器和灯泡串联，电压表测量灯泡两端电压，电压表测量滑动变阻器两端的电压； （1）将滑动变阻器的滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，总电阻变大，根据欧姆定律可知，电路中的电流变小；即电流表示数变小，故C正确； （2）由于灯泡的电阻始终保持不变，根据可知灯泡两端的电压变小，即电压表的示数变小；故A错误； （3）由串联电路的电压特点可知，、示数之和为电源电压，因电源电压不变，所以、示数之和不变，故B错误； （4）由于电压表与灯泡并联，若电压表突然短路，则灯泡也被短路，所以灯泡不发光；故D错误。 故选C。 - (2020·福建九年级一模)某同学利用如图电路，探究“电压一定时，通过导体的电流跟电阻的关系”，已知电源电压为6V，实验用到的电阻分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。实验中电阻R由小到大进行更换，并且保持电压表示数为2.5V不变，则需要调节变阻器的滑片P应该__________ (选填“向左端移动”、“向右端移动”或“不动”)。为了能够完成整个实验，滑动变阻器的最大阻值应不小于_____ Ω。 【答案】右端移动 35 【解析】[1]定值电阻与滑动变阻器串联，定值电阻两端的电压保持2.5V不变，定值电阻逐渐换为大阻值电阻，根据串联电路分压原理可知，定值电阻分得的电压变多，会大于2.5V，所以需要向右调节滑片，使滑动变阻器连入电路的阻值增大，增加其分得的电压，直到电压表示数为2.5V。 [2]为了完成实验，即所有定值电阻都能连入电路完成实验。当定值电阻阻值为25Ω时，要使其两端的电压为2.5V不变，则滑动变阻器的电压为 串联电路用电器电压之比等于其电阻之比，所以 代入数据得解得滑动变阻器的阻值为。为了能够完成整个实验，滑动变阻器的最大阻值应不小于35Ω。 - (2020•杭州模拟)如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片向右移动时，在下列各种情况中，数据变大的有 ，变小的有 (选填序号)。 ①电压表V的示数 ②电流表A2的示数 ③电压表V的示数与电流表A的示数的比值 ④电流表A1与电流表A的示数的比值 ⑤电压表V的示数与电流表A的示数的乘积 ⑥电流表A2与电流表A1的示数的比值 【答案】③④；②⑤⑥。 【解析】由电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R2并联，电压表V测电源两端的电压，电流表A测干路电流，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测R2支路的电流；因电源的电压不变，所以，滑片移动时，电压表V的示数不变；因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R1的电流不变，即电流表A1的示数不变，当滑动变阻器的滑片向右移动时，接入电路的电阻变大，由I＝可知，通过变阻器的电流变小，即电流表A2的示数变小；则电流表A2与电流表A1的示数的比值变小，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变小，即电流表A的示数变小，则电压表V的示数与电流表A的示数的比值变大，电压表V的示数与电流表A的示数的乘积变小，电流表A1与电流表A的示数的比值变大；综上可知，数据变大的有③④，变小的有②⑤⑥。 - （2019·益阳）如图所示，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，当滑片P向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是（ ）。 A．电流表示数减小，电压表示数减小 B．电流表示数增大，电压表示数增大 C．电流表示数减小，电压表示数增大 D．电流表示数增大，电压表示数减小 【答案】A 【解析】解：由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大，电路的总电阻变大， 由可知，电路中的电流减小，即电流表的示数减小，故BD错误； 由U=IR可知，R0两端的电压减小，即电压表的示数减小，故A正确、C错误。 - 如图所示，电源电压恒定，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向左移动。下列说法中正确的是( ) A．电流表A1的示数变大 B．电压表V的示数变小 C．电流表A2与A1的示数之差不变 D．电压表V与电流表A2的示数之比变大 【答案】D 【解析】由电路图可知，R1与R2并联，电压表测电源两端的电压，电流表A1测R2支路的电流，电流表A2测干路电流。 A、因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R2的电流不变，即电流表A1的示数不变，故A错误； B、因电源电压恒定，所以，滑片移动时，电压表的示数不变，故B错误； CD、将滑动变阻器的滑片P向左移动，变阻器R1接入电路中的电阻变大，由可知，通过R1的电流变小； 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变小，即电流表A2的示数变小，则电压表V与电流表A2的示数之比变大，故D正确；由电流表A2与A1的示数之差等于通过R1的电流可知，两电流表的示数之差变小，故C错误。 故选：D。 - 某学校研究性学习小组在参观给载重车称重的“地中衡”后，同学们结合所学物理知识，设计了一个能实现给载重车称重的模拟装置，其原理图如图所示，通过由电表改装成“称重计”的指示值，可读出载车所受的重力。图中为定值电阻，为滑动变阻器。秤的水平台面上没有重物时，滑动变阻器的滑片P在端，当秤的水平台面上放有物时，台面向下平移并带动滑动变阻器的滑片P向b端滑动。已知滑片P向端移动的距离与台面上物体所受力大小成正比，电源两端的电压保持不变，下列说法中正确的是( ) A．图中的“称重计”实质上是一个电流表 B．载重车所受的重力越大，通过滑动变阻器的电流越为 C．载重车所受的重力越大，“称重计”的示数越大 D．电路中的完全可以用导线代替 【答案】C 【解析】 A．若“称重计”为电流表，则滑动变阻器被短路，“称重计”示数不会发生变化，则“称重计”不为电流表，故A错误； BC．“称重计”为电压表，当重物越重时，滑片P向下移动，滑动变阻器接入阻值变大，电路为串联电路，电压表测滑动变阻器两端电压，则滑动变阻器两端电压增大，电压表示数增大，电源电压不变，由欧姆定律得，电路电流减小，故B错误，C正确； D．R0不可用导线代替，有保护电路的作用，当没有重物时，滑动变阻器接入电路阻值为零，则必须由R0保护电路，故D错误。 故选C。 - 在图所示的电路中，闭合开关S，让开关S1和S2断开，调节滑动变阻器的滑片P使其位于变阻器的最左端a处，此时灯泡L恰好正常发光，电流表A和电压表V均有示数。已知变阻器的最大电阻大于灯泡L的电阻，以下判断正确的是( ) A．若保持S1和S2断开，让P缓慢向右滑动，灯泡L有可能被烧毁 B．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，A表和V表示数均不变 C．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，A表和V表示数将变大 D．若保持S2断开，将P移至变阻器最右端b，再闭合S1后，A表和V表均仍有示数 【答案】B 【解析】 由电路图可知，两开关均断开，P在a端时，电路中滑动变阻器短路，只有L接入电路，此时正常发光。 A．若保持S1和S2断开，让P缓慢向右滑动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，电路总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变小，灯泡不可能烧坏，故A错误； BC．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，滑动变阻器与电阻R0均被短路，电路电阻不变，A表和V表示数均不变，故B正确，C错误； D．若保持S2断开，将P移至变阻器最右端b，再闭合S1后，灯泡被短路，与灯泡并联的电压表没有示数，只有滑动变阻器接如电路，电流表测电路电流，有示数，故D错误。 故选B。 - (2020·贵州遵义市·)如图所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻。闭合开关S，电压表V1示数为U1，电压表V2示数为U2，电流表A示数为I，在滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中，电压表V2示数变化了，电流表A示数变化了。下列说法正确的是( ) A．U1不变，U2变大，I变小 B．U1变小，U2不变，I变小 C．与的比值不变 D．与的比值变大 【答案】C 【解析】AB．当S闭合时，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流；滑动变阻器的滑片向左移动时，接入电路的电阻变大，电路中的总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中电流I变小，根据可知R1两端电压U1变小，由串联电路电压的规律可知V2示数U2增大，故A错误，B错误； CD．因为串联电路各部分电压之和等于电源电压，所以R1和R2两端电压的变化量相等，则有：① 又因为R1是定值电阻，根据欧姆定律可得前后两次V1示数分别为U1=IR1，U1＇＝I＇R1，则 即所以②由①②可知与 的比值不变，故C正确，D错误。故选C。 - 如图所示,R为定值电阻,R'为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端,发现V1表示数从2V变化到6V,而V2表示数从4V变化到0,则电流表示数从0.2A变化到 A,R= Ω。 【答案】0.6 10 【解析】R为定值电阻，R′为滑动变阻器，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端，电压表V1测量电阻R的电压，V1表示数从2V变化到6V，此时R′接入电路为0，R此时两端电压即为电源电压，可得电源电压：U=6V， 滑动变阻器的滑片在a端时，电流表示数为0.2A，电压为2V， 由I= U R 可得，R= U1/I = 2V/0.2A =10Ω。 滑动变阻器的滑片滑动到b端时，R′接入电路为0，电路电阻为R，此时电流： I′= U/R = 6V/10Ω =0.6A - (2019•江西)如图所示，电源电压保持不变，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～15V，R1＝20Ω，滑动变阻器R2的规格为“100Ω 1A“。 (1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，电流表示数为0.4A，求电源电压； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表的示数为4V，求R3的阻值； (3)闭合开关S1、S2和S3，在不损坏电流表、电压表的情况下，求滑动变阻器R2的阻值取值范围。 【答案】(1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，电流表示数为0.4A，电源电压为8V； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表的示数为4V，R3的阻值为50Ω； (3)闭合开关S1、S2和S3，在不损坏电流表、电压表的情况下，滑动变阻器R2的阻值取值范围为40Ω～100Ω。 【解析】(1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，为R1的简单电路，电流表示数为0.4A， 根据欧姆定律可得，电源电压：U＝I1R1＝0.4A×20Ω＝8V； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，R2、R3串联，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表(测变阻器的电压)的示数为4V，则电路中的电流：I2＝＝＝0.08A， 根据串联电路的规律和欧姆定律可得，R3的阻值：R3＝＝＝50Ω； (3)闭合开关S1、S2和S3，R1、R2并联，电压表测电源电压，电流表测干路电流，根据并联电路各支路互不影响，通过R1的电流为0.4A不变，电流表的量程为0～0.6A，则干路电流最大为0.6A，由并联电路电流的规律，通过变阻器的最大电流： I变大＝I总大﹣I1＝0.6A﹣0.4A＝0.2A， 由欧姆定律可得，变阻器连入电路的最小电阻：R滑小＝＝＝40Ω； 当变阻器滑片移动最左端时，变阻器接入阻值最大，总电流最小，没有超过电流表量程，故变阻器的最大电阻为100Ω，在不损坏电流表、电压表的情况下，滑动变阻器R2的阻值取值范围为40Ω～100Ω。 - 为了探究通过导体的电流与导体两端的电压的关系，小明设计了图甲所示的电路．电源电压恒为6V，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器． (1)闭合开关后，移动滑片P，发现两电表示数始终如图乙所示，出现这种情况的原因是将滑动变阻器的_______(填字母)两个接线柱接入了电路． (2)改正错误后，小明继续实验，将有关实验数据标记在图丙所示的反映通过定值电阻R1的电流与其两端电压的关系图像上．分析图丙可知，滑动变阻器的最大电阻是_______Ω． (3)分析图丙数据可以得出的结论是 ；本实验应用到的主要物理方法称为_________。 (4)定值电阻R1的阻值大小为_________Ω。 【答案】(1)CD(2)25(3)电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；控制变量法。(4)5。 【解析】(1)一定滑动变阻器的滑片，电流表示数不变，电压表示数为电源电压，说明滑动变阻器接入电路的电阻为0.这时可以判断滑动变阻器的接线柱CD接入了电路。 (2)通过定值电阻R1的电流与其两端电压的关系图像可知，当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中最小电流为0.2A, 定值电阻R1是的两端电压为1V。定值电阻与滑动变阻器串联，所以滑动变阻器两端电压为U2=U-U1=6V-1V=5V 流经滑动变阻器最小电流为I2=0.2A 滑动变阻器接入电路最大电阻为R2= U2/I2=5V/0.2A=25Ω (3)电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；探究三个物理量之间的某两个量的关系时，需要控制一个物理量保持不变，研究另外两个量的关系，这个科学方法称为控制变量法。 (4)本题求解定值电阻的思路多，在图像上找其电压与其对应的电流，然后应用欧姆定律公式可容易求解。比如U1=5V 时，对应的电流为I1=1.0A R1=U1/I1=5V/1.0A=5Ω - （2019·益阳）如图所示，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，当滑片P向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是（ ）。 A．电流表示数减小，电压表示数减小 B．电流表示数增大，电压表示数增大 C．电流表示数减小，电压表示数增大 D．电流表示数增大，电压表示数减小 【答案】A 【解析】解：由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大，电路的总电阻变大， 由可知，电路中的电流减小，即电流表的示数减小，故BD错误； 由U=IR可知，R0两端的电压减小，即电压表的示数减小，故A正确、C错误。 - 如图所示，电源电压恒定，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向左移动。下列说法中正确的是( ) A．电流表A1的示数变大 B．电压表V的示数变小 C．电流表A2与A1的示数之差不变 D．电压表V与电流表A2的示数之比变大 【答案】D 【解析】由电路图可知，R1与R2并联，电压表测电源两端的电压，电流表A1测R2支路的电流，电流表A2测干路电流。 A、因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R2的电流不变，即电流表A1的示数不变，故A错误； B、因电源电压恒定，所以，滑片移动时，电压表的示数不变，故B错误； CD、将滑动变阻器的滑片P向左移动，变阻器R1接入电路中的电阻变大，由可知，通过R1的电流变小； 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变小，即电流表A2的示数变小，则电压表V与电流表A2的示数之比变大，故D正确；由电流表A2与A1的示数之差等于通过R1的电流可知，两电流表的示数之差变小，故C错误。 故选：D。 - 某学校研究性学习小组在参观给载重车称重的“地中衡”后，同学们结合所学物理知识，设计了一个能实现给载重车称重的模拟装置，其原理图如图所示，通过由电表改装成“称重计”的指示值，可读出载车所受的重力。图中为定值电阻，为滑动变阻器。秤的水平台面上没有重物时，滑动变阻器的滑片P在端，当秤的水平台面上放有物时，台面向下平移并带动滑动变阻器的滑片P向b端滑动。已知滑片P向端移动的距离与台面上物体所受力大小成正比，电源两端的电压保持不变，下列说法中正确的是( ) A．图中的“称重计”实质上是一个电流表 B．载重车所受的重力越大，通过滑动变阻器的电流越为 C．载重车所受的重力越大，“称重计”的示数越大 D．电路中的完全可以用导线代替 【答案】C 【解析】 A．若“称重计”为电流表，则滑动变阻器被短路，“称重计”示数不会发生变化，则“称重计”不为电流表，故A错误； BC．“称重计”为电压表，当重物越重时，滑片P向下移动，滑动变阻器接入阻值变大，电路为串联电路，电压表测滑动变阻器两端电压，则滑动变阻器两端电压增大，电压表示数增大，电源电压不变，由欧姆定律得，电路电流减小，故B错误，C正确； D．R0不可用导线代替，有保护电路的作用，当没有重物时，滑动变阻器接入电路阻值为零，则必须由R0保护电路，故D错误。 故选C。 - 在图所示的电路中，闭合开关S，让开关S1和S2断开，调节滑动变阻器的滑片P使其位于变阻器的最左端a处，此时灯泡L恰好正常发光，电流表A和电压表V均有示数。已知变阻器的最大电阻大于灯泡L的电阻，以下判断正确的是( ) A．若保持S1和S2断开，让P缓慢向右滑动，灯泡L有可能被烧毁 B．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，A表和V表示数均不变 C．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，A表和V表示数将变大 D．若保持S2断开，将P移至变阻器最右端b，再闭合S1后，A表和V表均仍有示数 【答案】B 【解析】 由电路图可知，两开关均断开，P在a端时，电路中滑动变阻器短路，只有L接入电路，此时正常发光。 A．若保持S1和S2断开，让P缓慢向右滑动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，电路总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变小，灯泡不可能烧坏，故A错误； BC．若保持P在a处不动，S1仍断开，闭合S2后，滑动变阻器与电阻R0均被短路，电路电阻不变，A表和V表示数均不变，故B正确，C错误； D．若保持S2断开，将P移至变阻器最右端b，再闭合S1后，灯泡被短路，与灯泡并联的电压表没有示数，只有滑动变阻器接如电路，电流表测电路电流，有示数，故D错误。 故选B。 - (2020·贵州遵义市·)如图所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻。闭合开关S，电压表V1示数为U1，电压表V2示数为U2，电流表A示数为I，在滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中，电压表V2示数变化了，电流表A示数变化了。下列说法正确的是( ) A．U1不变，U2变大，I变小 B．U1变小，U2不变，I变小 C．与的比值不变 D．与的比值变大 【答案】C 【解析】AB．当S闭合时，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流；滑动变阻器的滑片向左移动时，接入电路的电阻变大，电路中的总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中电流I变小，根据可知R1两端电压U1变小，由串联电路电压的规律可知V2示数U2增大，故A错误，B错误； CD．因为串联电路各部分电压之和等于电源电压，所以R1和R2两端电压的变化量相等，则有：① 又因为R1是定值电阻，根据欧姆定律可得前后两次V1示数分别为U1=IR1，U1＇＝I＇R1，则 即所以②由①②可知与 的比值不变，故C正确，D错误。故选C。 - 如图所示,R为定值电阻,R'为滑动变阻器,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端,发现V1表示数从2V变化到6V,而V2表示数从4V变化到0,则电流表示数从0.2A变化到 A,R= Ω。 【答案】0.6 10 【解析】R为定值电阻，R′为滑动变阻器，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片从a端逐渐滑动到b端，电压表V1测量电阻R的电压，V1表示数从2V变化到6V，此时R′接入电路为0，R此时两端电压即为电源电压，可得电源电压：U=6V， 滑动变阻器的滑片在a端时，电流表示数为0.2A，电压为2V， 由I= U R 可得，R= U1/I = 2V/0.2A =10Ω。 滑动变阻器的滑片滑动到b端时，R′接入电路为0，电路电阻为R，此时电流： I′= U/R = 6V/10Ω =0.6A - (2019•江西)如图所示，电源电压保持不变，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～15V，R1＝20Ω，滑动变阻器R2的规格为“100Ω 1A“。 (1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，电流表示数为0.4A，求电源电压； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表的示数为4V，求R3的阻值； (3)闭合开关S1、S2和S3，在不损坏电流表、电压表的情况下，求滑动变阻器R2的阻值取值范围。 【答案】(1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，电流表示数为0.4A，电源电压为8V； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表的示数为4V，R3的阻值为50Ω； (3)闭合开关S1、S2和S3，在不损坏电流表、电压表的情况下，滑动变阻器R2的阻值取值范围为40Ω～100Ω。 【解析】(1)闭合开关S1，断开开关S2、S3，为R1的简单电路，电流表示数为0.4A， 根据欧姆定律可得，电源电压：U＝I1R1＝0.4A×20Ω＝8V； (2)闭合开关S3，断开开关S1、S2，R2、R3串联，滑动变阻器滑片置于中点位置时，电压表(测变阻器的电压)的示数为4V，则电路中的电流：I2＝＝＝0.08A， 根据串联电路的规律和欧姆定律可得，R3的阻值：R3＝＝＝50Ω； (3)闭合开关S1、S2和S3，R1、R2并联，电压表测电源电压，电流表测干路电流，根据并联电路各支路互不影响，通过R1的电流为0.4A不变，电流表的量程为0～0.6A，则干路电流最大为0.6A，由并联电路电流的规律，通过变阻器的最大电流： I变大＝I总大﹣I1＝0.6A﹣0.4A＝0.2A， 由欧姆定律可得，变阻器连入电路的最小电阻：R滑小＝＝＝40Ω； 当变阻器滑片移动最左端时，变阻器接入阻值最大，总电流最小，没有超过电流表量程，故变阻器的最大电阻为100Ω，在不损坏电流表、电压表的情况下，滑动变阻器R2的阻值取值范围为40Ω～100Ω。 - 为了探究通过导体的电流与导体两端的电压的关系，小明设计了图甲所示的电路．电源电压恒为6V，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器． (1)闭合开关后，移动滑片P，发现两电表示数始终如图乙所示，出现这种情况的原因是将滑动变阻器的_______(填字母)两个接线柱接入了电路． (2)改正错误后，小明继续实验，将有关实验数据标记在图丙所示的反映通过定值电阻R1的电流与其两端电压的关系图像上．分析图丙可知，滑动变阻器的最大电阻是_______Ω． (3)分析图丙数据可以得出的结论是 ；本实验应用到的主要物理方法称为_________。 (4)定值电阻R1的阻值大小为_________Ω。 【答案】(1)CD(2)25(3)电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；控制变量法。(4)5。 【解析】(1)一定滑动变阻器的滑片，电流表示数不变，电压表示数为电源电压，说明滑动变阻器接入电路的电阻为0.这时可以判断滑动变阻器的接线柱CD接入了电路。 (2)通过定值电阻R1的电流与其两端电压的关系图像可知，当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，电路中最小电流为0.2A, 定值电阻R1是的两端电压为1V。定值电阻与滑动变阻器串联，所以滑动变阻器两端电压为U2=U-U1=6V-1V=5V 流经滑动变阻器最小电流为I2=0.2A 滑动变阻器接入电路最大电阻为R2= U2/I2=5V/0.2A=25Ω (3)电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；探究三个物理量之间的某两个量的关系时，需要控制一个物理量保持不变，研究另外两个量的关系，这个科学方法称为控制变量法。 (4)本题求解定值电阻的思路多，在图像上找其电压与其对应的电流，然后应用欧姆定律公式可容易求解。比如U1=5V 时，对应的电流为I1=1.0A R1=U1/I1=5V/1.0A=5Ω

做错原因分析

- 欧姆定律：

内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比

公式： I =    R=   U=IR

- 串、并联电路的电流规律

串联电路中各处的电流相等。[来源:学&科&网Z&X&X&K]

并联电路的干路总电流等于各支路电流之和。

- 串、并联电路电压的规律

串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。

并联电路中，各支路两端的电压相等，且都等于电源电压值。

- 串、并联电路电阻的规律

串联电路总电阻等于各部分电阻之和。

并联电路的总电阻的倒数等于各个分电阻的倒数和。

- 串、并联电路动态分析思路

- 含滑动变阻器的串联电路：由于电源电压不变，按以下思路分析：

→→→→

- 含滑动变阻器的并联电路，由于电源电压不变，且并联电路中各个支路互相独立、互不影响，所以含定值电阻的支路各量都不变化，含滑动变阻器的支路，按以下思路分析：

→→→

- 题型概述

电路中开关的断开与闭合，滑动变阻器滑片的移动，会带来电路连接方式、电阻工作状态、通过电阻中的电流、电阻两端电压和电路消耗电功率的变化。这类电路被称作动态电路.电路的动态分析，涉及到的考点有：欧姆定律的应用和串联电路电流、电压的规律。

- 答题方法

- 判断电路连接——可以先简化电路，电流表当导线看，电压表当开路看.

- 如何判断电流表测量通过哪个用电器的电流。方法：看电流表与哪个用电器串联，则就测通过那个用电器的电流.

- 如何判断电压表测哪部分电路两端的电压。方法：电压表与哪个用电器并联就测哪个用电器两端的电压.

- 解题技巧

- 学会正确分析电路图。无论是静态电路还是动态电路，都要能够独立分析题目给出的电路图中，各个用电器之间是串联还是并联。具体的方法是把电流表简化成导线，将电压表简化成断开的开关或干脆拿掉，把闭合的开关看成导线，把被局部短路的用电器拿掉，把开关断开的支路去掉，从而简化电路。经过电路简化后，电路中基本只出现电源、用电器，电路显得比较简单，把刚才去掉的电表复原上去，明确电压表和电流表分别测量那个用电器的电压和电流。

- 正确判断滑动变阻器有效电阻及由于滑片的变化引起的有效电阻的变化。

- 熟练掌握串并联电路中电压、电流及电阻的规律。动态电路中涉及的用电器肯定不止一个，必然会运用到串并联电路中电压、电流及电阻的规律，如果学生不能熟练掌握这些规律，那么解题也就无从谈起。

- 熟练掌握欧姆定律的运用，尤其是要分析好电路中局部和整体的关系。欧姆定律是解决动态电路的金钥匙，也是电学的基本定律。在动态电路中一般情况下电源的电压都是不变的，滑动变阻器滑片的变化或开关的通断，必然会引起电路中电流的变化，解题思路是先整体后局部，先利用欧姆定律分析整个电路中电流的变化情况，在具体分析每一个用电器的电流电压变化情况。

- 理解好断路和短路。熟练掌握电路故障问题，理解好怎样才是短路，以及短路对整个电路的影响。