熠格托管

物理     作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

- 认识电路中基本元素 1．当给电动汽车充电时，汽车的蓄电池相当于 （选填“电源”“用电器”或“开关”），电动汽车的各转向灯能独立工作，转向灯之间是 联的，其中一盏灯因故障而熄灭，其余灯 （选填“不受影响”或“也会熄灭”）。 2．小明在用橙子做水果电池时，用导线将电压表的两个接线柱分别连在铜片和锌片上，观察到电压表指针如图所示。下列说法正确的是（ ） A．该水果电池的铜片端是负极 B．该水果电池两端的电压为3V C．该电池内部的电流方向是从铜片到锌片 D．该现象说明橙子内部是导体

错题整理

常识题 3．下列有关电现象的说法正确的是（ ） A．梳过头发的塑料梳子会带电，说明摩擦可以创造电荷 B．地毯中编织了一些细小的钢丝是为了防止静电产生 C．充电宝给手机充电时，充电宝相当于用电器 D．开关断开时，教室内所有灯熄灭，说明教室内的灯是串联的 4．为了保护视力，我省各级学校教室里的日光灯更换成LED护眼灯，LED灯主要是用______（选填“超导”或“半导体”）材料制成的，某教室共9盏护眼灯和三个开关，每个开关分别控制3盏灯，这3盏灯的连接方式是______联；如果打开护眼灯之后，老师又打开了教室中的多媒体设备，则教室电路中的总电流会______（选填“增大”“减小”或“不变”）。 5．下列估测最接近实际的是（ ） A．人骑自行车的功率约 B．家用荧光灯正常工作时的电流约 C．家用挂壁空调正常工作1h消耗电能约 D．从地上捡起一个鸡蛋缓慢举过头顶，人对鸡蛋所做的功约 - 设计电路图 6. 如图所示是某款智能垃圾桶，当用手点击桶上的接触式开关（S接触闭合），垃圾桶开始进入智能工作状态，指示灯亮起；如果再将手移至桶盖上方（S红外闭合）或用脚轻踢垃圾桶（S震动闭合），均可启动电机打开桶盖。符合上述情况的电路是（ ） A. B. C. D. 7. 科技小组模拟“智能开锁”设计的电路图，有两种开锁方式。即“人脸识别”与输入“密码”匹配成功，或“人脸识别”与使用“钥匙”匹配成功才可开锁。现用表示人脸识别，、表示密码、钥匙。匹配成功后对应开关自动闭合，电动机才工作开锁。满足上述两种方式都能开锁的电路是（ ） A. B. C. D. 8．新国标电动车上装有转向灯和蜂鸣器，开关拨至“左”，左转向灯亮、蜂鸣器响；开关拨至“右”，右转向灯亮、蜂鸣器响，左、右转向灯不能同时亮，下列电路图设计合理的是（ ） A． B． C． D． 9．如图所示，闭合电键S电压表示数显示L1两端电压的是（ ） A． B． C． D． 10. 打开家用电冰箱的门，冰箱内的照明灯就亮起，则冰箱门控制的按钮相当于电路中的__________，关闭冰箱门后，冰箱的压缩机依然能正常工作，则它与照明灯之间的连接方式是__________。 11．如图甲所示电路，电源电压为12V，当S闭合时，电压表的读数如图乙所示，则两端的电压为V；当S闭合改为断开时，电压表示数将（选填“变大”“变小”或“不变”）。 画图： 12. 按要求作图：如图所示，请在图中的空白圆圈内填上正确的电表符号。 13. 在图中a、b两处填上电流表或电压表，使两灯都能发光。 14. 在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线连接电路，要求：L1和L2并联，开关S控制L1，电流表测L2的电流。 15．在图中，补上适当的导线，使和并联，开关控制和，电流表测量中的电流。 16．用笔画线代替导线，将图中元件连接成电路，要求：向右移动滑片时，灯泡变亮，电压表测小灯泡电压。（导线不要交叉） 17．根据左边的电路图连接右边的实物图，要求导线不交叉。 18．在图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线补上。要求：闭合开关S，向左移动滑动变阻器的滑片，电压表示数变小。 19. 在如图所示的电路中，以笔画线代替导线，补两根导线，要求：使两灯并联，电键S闭合后两灯发光，电流表只测灯L2的电流。 20．用如图甲所示的电路测量定值电阻Rₓ的阻值。 (1)请用笔画线代替导线将图甲中的实物连接完整； (2)正确连接电路后，闭合开关之前，应将滑动变阻器的滑片P置于（选填“A”或“B”）端； (3)实验时当电压表示数为2V时，电流表示数如图乙所示，则定值电阻Rx=Ω； (4)如果没有电压表，电源电压未知，可以用最大阻值为R0的滑动变阻器，和如图丙所示电路，来测量电阻Rx的阻值。闭合开关后，滑动变阻器滑片在最左端时，电流表示数为I1，滑动变阻器滑片在最右端时，电流表示数为I2，则电阻Rx= （用题中所给物理量的符号、I1、I2表示）

错题举一反三

2.串并联电路特点 21．如图所示，电源电压为6V，当开关闭合时，电压表的示数是4V，则（ ） A．灯两端的电压为2V B．灯两端的电压为6V C．灯两端的电压为4V D．灯两端的电压为2V 22．如图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.6V。下列说法中不正确的是（ ） A．电源两端电压为6V B．L2两端电压为2.4V C．将电压表V1换成电流表，则L1与L2并联 D．将电压表V2换成电流表，则L1不亮，L2亮 23．如图所示的电路中，电源电压恒定，R1和R2为定值电阻，当开关S闭合后，下列说法中正确的是（ ） A．电流表示数变小 B．电流表示数变大 C．电压表示数不变 D．电压表与电流表示数的比值变大 24．用2节干电池给如图所示的电路供电，闭合开关，三只电表的指针恰好都指在满量程处，则L1两端的电压是 V，通过L2的电流是 A。 25．如图是某同学设计的电子身高测量仪的示意图，其中R1是定值电阻，电源电压恒定不变，R2是变阻器，可以由〇表测量出人的身高。下列说法错误的是（ ） A．〇表是由电压表改装而成的 B．当被测者的身高比前者更高时，电表〇的示数会变小 C．R1在电路中的作用只是保护电路 D．所接〇表的示数来反映人身高示数的变化，符合人们的思维习惯 26. 如图所示是某款电动开瓶器的相关信息，为保证该电动开瓶器正常工作，需__________联__________节干电池为其供电。该开瓶器正常工作10s，消耗电能__________J。

错题过关

- 电路分析 27. 利用如图所示电路进行实验时，下列说法正确的是（ ） A. 若电压表无示数，则电路中一定出现了短路故障 B. 若电流表指针反方向偏转，则电路中电流太大 C 若将电流表和电压表位置对调，则闭合开关会烧坏电流表 D. 闭合开关，若灯泡被短路，则电流表和电压表的示数都会增大 28．（23-24九年级上·江苏镇江·期末）小华连成如图所示的电路，闭合开关并观察灯泡亮暗情况后，再闭合开关，此实验过程中，小华看到的现象是（ ） A．两只灯泡开始都亮，后来不亮 B．两只灯泡开始都亮，后来不亮 C．两只灯泡一直都不亮 D．两只灯泡一直亮 29．如图所示，电源电压恒定，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向左移动。下列说法中正确的是（ ） A．电流表A1的示数变大 B．电压表V的示数变小 C．电流表A2与A1的示数之差不变 D．电压表V与电流表A2的示数之比变大 30．疫情期间，学校给各班都配有手持式电子测温仪如图甲为某款电子测温仪，图乙为它的内部原理图，其中R为热敏电阻，其阻值随着温度的升高而减小，定值电阻R0的作用为保护电路，电源电压保持不变。关于此测温仪，下列说法正确的是（ ） A．显示仪是由电流表改装而成 B．被测者体温升高时，电路中电流变小 C．被测者体温升高时，显示仪的示数变小 D．测量相同体温时，若把R0换为阻值更小的电阻，则显示仪的示数变小 31．如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。 （1）油量表是由__________（选填“电压”或“电流”）表改装而成的，理由是___________； （2）图中有一个定值电阻R0，R0在电路中的作用是当油面较高时，滑动变阻器R的阻值为0时，保证电路不被_______（填“短路”或“断路”），从而保护电路； （3）从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度，当油面上升时，油量表的示数_______（填“变大”或“变小”），此油量表的刻度自左向右________（选填“均匀”或“先密后疏”或“先疏后密”）。 导体分类 32．华为新产品手机搭载麒麟芯片，该芯片是在国内完成制造的，标志着中国芯片正在崛起。芯片是指含有集成电路的硅片，制造芯片的主要材料是（ ） A．半导体材料 B．超导材料 C．磁性材料 D．绝缘材料 5.电路故障 33．如图所示电路中，电源电压恒定不变，闭合开关S发现灯泡L不亮，若电路中只有一处故障，且只发生在灯泡L或电阻R上，为检测故障，现提供完好的电压表、电流表、另一检测灯泡作为检测工具，要求在不拆除原电路的条件下，选择其中一个连接在A、B之间，下列说法正确的是（ ） A．如果电压表有示数，则一定是灯泡L短路 B．如果检测灯泡不亮，则一定是灯泡L断路 C．如果选择电流表，一定不会造成电源短路 D．如果电流表无示数，则一定是电阻R短路 34．如图所示，当只闭合开关时，灯和灯的连接方式是；当闭合开关、时，电路的状态是（选填“通路”、“短路”或“断路”）。 35．在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障。 (1)电路中的故障可能是 ； (2)接着，用一个完好的灯L替换电阻R1，闭合电键S，发现灯L不发光，则故障一定是 。 36．在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，小灯发光较暗。一段时间后，小灯明显变亮，且电压表与电流表示数比值不变，据此判断电路故障是。将电流表与电阻R的位置对换后，则电表示数保持不变的是（选填“电流表”、“电压表”或“电压表和电流表”）。 37．利用如图所示电路进行实验时，下列说法正确的是（ ） A．若电压表无示数，则电路中一定出现了短路故障 B．若电流表指针反方向偏转，则电路中电流太大 C．若将电流表和电压表位置对调，则闭合开关会烧坏电流表 D．闭合开关，若灯泡被短路，则电流表和电压表的示数都会增大

做错原因分析

第1节 初始家用电器和电路

一、电路

1．电路：用________把________、________、________等元件连接起来组成的________的路径。

2．组成：________、________、________、________等。

①电源的作用;把提供________。

②用电器的作用：把________能转化为我们需要的能。

③开关的作用：控制电路的________。

④导线的作用;传输________的通道。

3．状态：

（1）通路（闭合电路）：________的电路。

（2）断路：________的电路。

（3）短路：

a.电源短路：电流不经过________直接用导线将___________相连的电路，电流很________，电源和导线因发热过多可能被烧坏。

b.局部电路：用电器两端直接用________连接起来的情况，此时电流将直接通过导线而不会通过________，用电器________工作。

二、电源

1．定义：能持续________的装置。

2．能量转化：其他形式的能转化为________能

（1）电源供电的过程是将其他形式的能转化为________能：

干电池、蓄电池供电是________能转化为________能；

硅光电池供电是________能转化为________能，

发电机供电是________能转化为________能。

（2）蓄电池具有双重性，在充电时作为________；在供电时作为________。

3．分类：

①直流电源：干电池、蓄电池。有“________””________”极之分。

② 交流电源 ：________、家庭电路中电源：________________

三、用电器

1．定义：利用________进行工作的装置。

2．能量转化：________能转化为其他形式的能

3．举例：

电饭锅（________能转化为________能）

电动机（________能转化为________能）

台灯（________能转化为________能和________能）

四、电路连接的注意事项

1．连接电路时开关必须________；

2．________时针绕线将导线接到电路元件的接线柱上，并________螺帽，以保证接触________；

3．决不允许以任何方式用导线将_____________直接相连，以防损坏________；

4．拆电路时，________开关，先拆除________两端的导线，再拆除其他导线.

五、电路图

1.用____________符号来表示____________的图叫电路图。

2.常用的电路元件及其符号。

3.实物图画电路图注意事项：

（1）必须用______________表示元件，不能用______________。

（2）整个电路图画成________图，除________________外，元件不能画在________处。

（3）按照________元件排列顺序画电路图，____________要一一对应（如：开关是________还是________；滑动变阻器下边的接线柱接________侧，还是________侧）。

（4）各连接处不要形成________路，节点要________。

（5）养成随时将各元件________表示的习惯。一般来说，灯泡用________，开关用________表示。

3.电路图画实物图注意事项：

（1）导线必须接在________________上。

（2）导线间不能形成________，不得已时应绕道连接。

（3）严格按照_____________各元件的顺序连接实物。

第2节  电路连接的基本方式

一、串联电路

1.定义：将用电器___________连接起来的电路。

2.特点：

（1）电流流过的路径________条。

（2）各用电器间___________（一个用电器损坏，其他用电器________使用）。

（3）开关的控制作用与其位置________关：串联电路中的开关控制____________的通断，即开关控制________________。

3.应用：________

4.电路图：

二、并联电路

1.定义：将用电器________地连接起来的电路。

2.特点：

（1）电流流过的路径有______条。因此有______路和______路之分，有________点和________点。

（2）各用电器__________，即各支路中的用电器________工作。

（3）开关的控制作用与其位置________关：干路中的开关控制___________，支路中的开关只控制____________用电器。

3.应用;①____________ ②_______________ ③________

4.电路图：

三、判断串、并联电路的方法

1.观察结构法

分析电路中用电器的连接方式，____________连接的是串联（各用电器__________相连），________接在电路________的是并联（各用电器________相连________相连）。

2.电流法

分析电流有几条路径，只有________路径是串联，有________或_____________是并联。

3.节点法

在识别不规范的电路时，不论导线有多长，只要其间没有________、________等，导线两端的点均可看成____________，从而找出各用电器两端的公共点。

4.短路法

用导线将某一用电器短路，如果其他用电器________工作，那么这几个用电器是________联的，反之则为________联。实际操作时，要用________的方法进行，以防止损坏电源和用电器。必要时可以加一个保护电阻与电源________联，或用___________的电源来做实验。

5.断路法（拆除法）

在串联电路中，拆除任何一个用电器，其他用电器________电流通过，________工作；在并联电路中，拆除任何一个用电器，其他用电器中________电流通过，________工作。拆除法就是根据以上两点，逐个拆除电路中的用电器，根据电路中其他用电器中_______电流通过来识别电路的方法。

6.经验法

对实际看不到连接的电路，如路灯、家庭电路，可根据他们的某些特征，根据串、并联电路中用电器的_____________来分析判断电路的连接情况。

四、串、并联电路中的常见误区

（1）街道上的路灯同时发光，同时熄灭，据此________判断其连接方式，如果看到其中一盏灯因故障而熄灭，但其他路灯________发光，由此可以断定路灯的连接方式为________联，因为它们可以独立工作。

（2）两个用电器接入电路中时，若通过两个用电器的电流不相等，则这两个用电器________是并联的；若通过两个用电器的电流相等，则这两个用电器________串联，________是并联。

（3）两个用电器接入电路中时，若每个用电器两端的电压不相等，则它们________是串联的；若每个用电器两端的电压相等，则它们________串联，________是并联。

第3节  电流和电流表

一、电流

1.物理意义：表示_____________的物理量，叫电流强度，简称电流，用字母________表示。

2.单位：________，简称________，符号________。（为了纪念________国物理学家________对电学研究的巨大贡献而命名）

3.比________小的单位还有_____（_____）和微安（_____）。1A=_____mA；1mA=_____μA。

4.常见用电器的电流值（了解）：电子计算器约150_____，荧光灯约150 _____，普通家用白炽灯为0.1~0.3_____，电冰箱约为1 _____，电饭锅为3.2~4.5 _____，空调约为5 _____，柜式空调约为10 _____。

5.电流的进阶版定义（初中阶段不作要求）：电流等于_____s内通过导体横截面的_____量。公式：_____。其中_____表示电流，单位为_____（_____）；_____表示电荷量，单位为_____（_____）；_____表示通电的时间，单位为_____（_____）。

二、电流表

1.用途：测量_____的仪表，也叫_____表，符号为_____，其内阻很_____，只有_____欧，电流表相当于_____。

2.电流表量程、分度值（注意大小量程的倍数关系）

| 使用接线柱 | 量程 | 大格代表值 | 小格代表值（分度值） |
| --- | --- | --- | --- |
| “-”和“0.6” |  |  |  |
| “-”和“3” |  |  |  |

3.电流表的读数方法：

①明确所选_____；

②明确_____（_______表示的电流值）；

③确认指针向右总共偏过的_____数。

4.电流表的使用方法：

使用电流表前，如果指针__________，可调整中央调零螺旋使指针_____。

（1）电流表必须和被测用电器_____联（电流表相当于__________）。

如果电流表与被测用电器并联，则被测用电器被_____，_____电流通过。如果电路中没有别的用电器还会因为电流表直接连到__________上使电流_____而烧坏电流表。

（2）电流必须从电流表的“_____”接线柱流入电流表，从“_____”接线柱流出电流表（_____进_____出）。否则电流表的指针会__________，无法读数，容易损坏电流表。

（3）被测电流不能超过电流表_____。

若不能预先估计待测电流的大小时，应选用_____量程进行_____。若被测电流超过电流表的量程将使指针转出刻度范围把指针_____或把电流表_____。在试触过程中若指针偏转幅度_____（_____0.6A），会影响读数的__________，应选用_____量程档。

（4）绝对不允许不经过_____而把电流表直接连到__________上（会造成电源_____）。这样会使电路中有_____的电流通过，烧毁电流表。

第4节  电压和电压表

一、电压

1.类比法：在理解电流、电压的概念时，通过观察_____、_____的模拟实验帮助我们认识问题，这里使用了科学研究方法“类比法”

（类比是指由一类事物所具有的属性，可以推出与其_____事物也具有这种属性的思考和处理问题的方法）

2.电压的作用：电压是__________的原因，它使电路中自由电荷__________形成电流。电压的符号是_____。

3.电源：是提供_____的装置。电源的_____、_____极分别聚集_____、_____电荷形成电压。

注意：要在一段电路中产生电流，它的两端就要有_____；电路两端有电压，电路中_____有电流。

4.单位：_____，简称_____，符号_____。（为纪念_____物理学家_____对物理学的贡献而命名）
比_____小的单位有_____（_____），比伏特大的单位有_____（_____）。1kV=_____V；1V=_____mV。

5.常见的电压值：

一节干电池的电压——_____V

每节铅蓄电池电压——_____V

家庭电路电压——_____V

对人体安全的电压——__________V

6.电压与电流的关系：

电路中有电流，就_____有电压；电路中有电压，却__________有电流，因为还要看电路__________通路。电路中有持续电流的条件：一是有_____；二是电路是_____。

二、电压表

使用电表前，如果指针__________，可调整中央调零螺旋使指针_____。

1.用途：测量电路__________的仪表，又叫_____表，符号为_____，内阻很_____，接入电路上相当于_____。

2.电压表量程、分度值（注意大小量程间的倍数关系）

| 使用接线柱 | 量程 | 大格代表值 | 小格代表值（分度值） |
| --- | --- | --- | --- |
| “-”和“3” |  |  |  |
| “-”和“15” |  |  |  |

3.电压表的使用方法：

（1）电压表应与被测电路_____联（要测某部分电路两端的电压就必须把电压表跟这部分电路_____联起来）。如果与被测用电器串联，会因为电压表内阻很_____，此段电路_____而无法测此用电器两段的电压（实际上测的是_____电压）。

（2）必须使电流从“_____”接线柱流入电压表，从“_____”接线柱流出电压表（_____进_____出）。否则电流表的指针会_____偏转（_____偏）。

（3）被测电压不能超过电压表_____。若不能预先估计待测电压的大小时，应选用_____量程进行_____。若被测电压超过电压表的量程将使指针转出刻度范围把__________或把电压表_____。试触过程中如果指针偏转幅度_____（_____3V），会影响读数的__________，应选用__________档。

（4）电压表的两个接线柱_____直接连到电源的两极上，此时测得的是_____电压值。

注意：电压表相当于_____（_____的开关），但电压表要有示数，则必须有__________流过电压表，即电压表与电源组成_____回路，若_____闭合回路（无微弱电流），则电压表示数为_____.

三、电压表与电流表比较

| 比较 | 内容 | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不 同 点 | 符号 | A | V |
|  | 连接 |  |  |
|  | 直接连接电源 |  |  |
|  | 量程 |  |  |
|  | 每大格 |  |  |
|  | 每小格 |  |  |
|  | 电阻 |  |  |
| 相同点 | 1._____； 2.读数时看清_____和__________； 3._____接线柱流入、_____接线柱流出； 4.不能超过_____。 |  |  |

第5节  串、并联电路的特点

一、串联电路的电流电压特点

1．电流特点

（1）实验探究：

①按照如图所示的电路图连接好电路，_____开关．

②把电流表接在A处，经检查无误后闭合开关，记下电流值IA.

③把电流表先后改接在电路中的B处和C处，分别测出两处电流IB、IC.

④改变两只灯泡的_____，重做上述实验．（或者更换_____，改变__________重新实验）

实验中换_________或_____来进行多次实验．是为了__________，得到普遍规律.

（2）实验结论：串联电路中的电流__________；

2．电压特点

电池串联，总电压为各电池的电压_____。

（1）实验探究

①按照如图所示电路图连接好电路，_____开关．

②把电压表接在灯L1两端，经检查无误后闭合开关，记下电压值U1.

③把电压表先后改接在灯L2两端，L1和L2两端，分别测出电压值U2、U.

④改变__________的规格，重做上述实验．

实验中通过换用__________来进行三次实验．是为了__________，得到普遍规律.

（2）实验结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压_____。

用电压表测同一电路中两只灯泡两端的电压不相等，两灯泡_____串联，因为如果是并联，两灯泡的电压_____相等。

二、并联电路的电流电压特点

1．电流特点

（1）实验探究：

①按照如图所示的电路图连接好电路，_____开关．

②把电流表接在A处，经检查无误后闭合开关，记下电流值IA.

③把电流表先后改接在电路中的B处和C处，分别测出两处电流IB、IC.

④改变两只灯泡的规格，重做上述实验．（或者更换电池，改变电源电压重新实验）

实验中换_______________或_____来进行多次实验．是为了__________，得到普遍规律.

（2）实验结论：并联电路干路中的电流等于各支路中电流_____。

2．电压特点

相同电池并联，总电压等于__________的电压。

（1）实验探究

①按照如图所示电路图连接好电路，_____开关．

②把电压表接在灯L1两端，经检查无误后闭合开关，记下电压值U1.

③把电压表先后改接在灯L2两端，L1和L2两端，分别测出电压值U2、U.

④改变两只灯泡的规格，重做上述实验．

实验中通过换用_______________来进行三次实验．是为了_______________，得到普遍规律.

（2）实验结论：并联电路两端的总电压与__________两端的电压__________。

用电压表测同一电路中两只灯泡电压相等_____确定是并联，有_____是因为两个灯泡规格相同，串联时，两个灯泡两端的电压也相等。