熠格托管

物理     作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

- 认识电路中基本元素 1．当给电动汽车充电时，汽车的蓄电池相当于 （选填“电源”“用电器”或“开关”），电动汽车的各转向灯能独立工作，转向灯之间是 联的，其中一盏灯因故障而熄灭，其余灯 （选填“不受影响”或“也会熄灭”）。 【答案】 用电器 并 不受影响 【详解】[1]当给电动汽车充电时，蓄电池消耗电能，汽车的蓄电池相当于用电器。 [2][3]汽车各转向灯能独立工作，互不影响，因此转向灯是并联的；其中一盏灯因断路而熄灭，其余灯不受影响，仍能独立工作。 2．小明在用橙子做水果电池时，用导线将电压表的两个接线柱分别连在铜片和锌片上，观察到电压表指针如图所示。下列说法正确的是（ ） A．该水果电池的铜片端是负极 B．该水果电池两端的电压为3V C．该电池内部的电流方向是从铜片到锌片 D．该现象说明橙子内部是导体 【答案】D 【详解】A．由图得，电压表正向偏转，说明与电压表正接线柱相连接的铜片端是正极，故A错误； B．电压表测量水果电池的电压，电压表量程选用0~3V，分度值为0.1V，示数为0.6V，则该水果电池两端的电压为0.6V，故B错误； C．铜片失去电子带正电，锌片得到电子带负电，该电池内部的电子移动方向是从铜片到锌片，电流方向与电子移动方向相反，则该电池内部的电流方向是从锌片到铜片，故C错误； D．该现象说明橙子内部的电子会发生定向移动，是导体，故D正确。 故选D。 常识题 3．下列有关电现象的说法正确的是（ ） A．梳过头发的塑料梳子会带电，说明摩擦可以创造电荷 B．地毯中编织了一些细小的钢丝是为了防止静电产生 C．充电宝给手机充电时，充电宝相当于用电器 D．开关断开时，教室内所有灯熄灭，说明教室内的灯是串联的 【答案】B 【详解】A．摩擦起电的实质是电子发生转移，并不是创造了电荷，故A错误； B．地毯中编织了一些细小的钢丝是在人与地毯摩擦后，地毯带上电荷，钢丝能将电荷及时导入大地，能防止静电产生，故B正确； C．充电宝给手机电池充电时，充电宝提供电能，故充电宝是电源，故C错误； D．开关断开时，教室内所有灯熄灭，说明开关在干路上，教室里的灯一个坏了，其他仍然正常工作，故教室内的灯是独立工作，教室内的灯是并联的，故D错误。 故选B。 4．为了保护视力，我省各级学校教室里的日光灯更换成LED护眼灯，LED灯主要是用______（选填“超导”或“半导体”）材料制成的，某教室共9盏护眼灯和三个开关，每个开关分别控制3盏灯，这3盏灯的连接方式是______联；如果打开护眼灯之后，老师又打开了教室中的多媒体设备，则教室电路中的总电流会______（选填“增大”“减小”或“不变”）。 [答案]半导体 并联 增大 5．下列估测最接近实际的是（ ） A．人骑自行车的功率约 B．家用荧光灯正常工作时的电流约 C．家用挂壁空调正常工作1h消耗电能约 D．从地上捡起一个鸡蛋缓慢举过头顶，人对鸡蛋所做的功约 【答案】B 【详解】A．人骑自行车的功率约，故A不符合题意； B．家用荧光灯的功率一般为40W，正常工作时的电流为 接近，故B符合题意； C．家用挂壁空调功率约为1kW，正常工作1h消耗电能约，故C不符合题意； D．一个鸡蛋重约0.5N，从地上捡起一个鸡蛋缓慢举过头顶举高的高度约2m，人对鸡蛋所做的功约为 故D不符合题意。 故选B。 - 设计电路图 6. 如图所示是某款智能垃圾桶，当用手点击桶上的接触式开关（S接触闭合），垃圾桶开始进入智能工作状态，指示灯亮起；如果再将手移至桶盖上方（S红外闭合）或用脚轻踢垃圾桶（S震动闭合），均可启动电机打开桶盖。符合上述情况的电路是（ ） A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】如果再将手移至桶盖上方（S红外闭合）或用脚轻踢垃圾桶（S震动闭合），均可启动电机打开桶盖，说明S红外和S震动并联，且独立控制电动机；由题意可知，智能垃圾桶工作的前提是垃圾桶开始进入智能工作状态，所以接触式开关S接触在干路上，故ABC不符合题意，D符合题意。 故选D。 7. 科技小组模拟“智能开锁”设计的电路图，有两种开锁方式。即“人脸识别”与输入“密码”匹配成功，或“人脸识别”与使用“钥匙”匹配成功才可开锁。现用表示人脸识别，、表示密码、钥匙。匹配成功后对应开关自动闭合，电动机才工作开锁。满足上述两种方式都能开锁的电路是（ ） A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】由题意可知，“人脸识别”与输入“密码”匹配成功，或“人脸识别”与使用“钥匙”匹配成功才可开锁，即只要有一个条件满足，电动机就工作，所以“人脸识别”开关与电动机应在干路上，“密码”开关与“钥匙”开关并联，故B符合题意，ACD不符合题意。 故选B。 8．新国标电动车上装有转向灯和蜂鸣器，开关拨至“左”，左转向灯亮、蜂鸣器响；开关拨至“右”，右转向灯亮、蜂鸣器响，左、右转向灯不能同时亮，下列电路图设计合理的是（ ） A． B． C． D． 【答案】C 【详解】由题意可知，左右转向灯独立工作，互不影响，是并联的；左右转向灯任何一个亮，蜂鸣器都响，说明蜂鸣器在干路上，用一个单刀双掷开关控制，保证左、右转向灯不能同时亮，故C符合题意。ABD不符合题意。 故选C。 9．如图所示，闭合电键S电压表示数显示L1两端电压的是（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】A．图中两个灯泡串联，电压表和灯泡L1并联，电压表示数显示L1两端电压，故A符合题意； B．图中两个灯泡串联，电压表和电源并联，测量电源电压，故B不符合题意； C．图中电压表串联在电路中，电压表的示数等于电源电压，故C不符合题意； D．图中两个灯泡串联，电压表和灯泡L2并联，电压表示数显示L2两端电压，故D不符合题意。 故选A。 10. 打开家用电冰箱的门，冰箱内的照明灯就亮起，则冰箱门控制的按钮相当于电路中的__________，关闭冰箱门后，冰箱的压缩机依然能正常工作，则它与照明灯之间的连接方式是__________。 【答案】 ①. 开关 ②. 并联 【解析】 【详解】[1]打开家用电冰箱的门，冰箱内的照明灯就亮起，冰箱门控制的按钮起到了控制作用，冰箱门控制的按钮在电路中相当于开关。 [2]关闭冰箱门后，冰箱的压缩机依然能正常工作，说明照明灯和压缩机互不影响，它们是并联的。 11．如图甲所示电路，电源电压为12V，当S闭合时，电压表的读数如图乙所示，则两端的电压为V；当S闭合改为断开时，电压表示数将（选填“变大”“变小”或“不变”）。 【答案】 4.5 变大 【详解】[1]由电路图可知，闭合开关时，灯泡和串联，电压表测灯泡两端的电压；如图乙所示，电压表的量程为0～15V，分度值为0.5V，故电压表示数为7.5V，故灯泡两端的电压为7.5V；根据串联电路电压规律可知，灯泡两端的电压为 [2]如图，当S由闭合改为断开时，电压表的正负接线柱与电源两极相连，因此电压表的示数变大，接近于电源电压。 画图： 12. 按要求作图：如图所示，请在图中的空白圆圈内填上正确的电表符号。 【答案】 【解析】 【详解】由图可知，上方的圆圈与灯L并联，不可能是电流表，否则灯泡被短路，所以是电压表，右边的圆圈与灯L串联，是电流表，见下图： 13. 在图中a、b两处填上电流表或电压表，使两灯都能发光。 【答案】 【解析】 【详解】a与小灯泡并联，是电压表；b与小灯泡串联，是电流表。电路图如下： 14. 在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线连接电路，要求：L1和L2并联，开关S控制L1，电流表测L2的电流。 【答案】 【解析】 【详解】要求L1和L2并联，开关S控制L1，电流表测L2的电流，说明电流表与灯泡L2串联，灯泡L1与开关S串联，而且电流从正极出发后就需要分流，一条支路经过灯泡L2、电流表回到负极，另外一条支路经过灯泡L1、开关、S回到负极，故连接电池的正极与灯泡L2的右端就可以实现分流，且两个灯泡并联，电池的正极经过灯泡L2、电流表回到负极，另外一条支路经过灯泡L1、开关回到电池的负极，故如图所示： 15．在图中，补上适当的导线，使和并联，开关控制和，电流表测量中的电流。 【答案】 【解析】 由题意可知，两灯并联，电流从电源正极流出，先经过开关，然后分成两条支路，一条经过L1和电流表，另一条经过L2，汇合后流回电源负极，故补充导线如下图所示： 16．用笔画线代替导线，将图中元件连接成电路，要求：向右移动滑片时，灯泡变亮，电压表测小灯泡电压。（导线不要交叉） 【答案】如图所示 【详解】向右移动滑片，灯泡变亮说明滑动变阻器与灯泡串联，且电路中的电流变大，根据欧姆定律可知电路中的电阻变小，即滑动变阻器接入电路的电阻变小，即必须把B接线柱接入电路，由于电源为两节电池，所以电源电压为3V，电压表选用小量程与小灯泡并联，如下图所示： 17．根据左边的电路图连接右边的实物图，要求导线不交叉。 【答案】 【详解】由电路图可知,灯泡与电铃并联,在干路中,与灯泡串联在一条支路中。从电源正极出发，把灯泡、开关、开关串联接入电路，回到电源负极，然后把电铃并联在开关与灯泡的两端,实物电路图如图所示： 18．在图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线补上。要求：闭合开关S，向左移动滑动变阻器的滑片，电压表示数变小。 【答案】如图所示 【详解】根据题意，向左端移动滑动变阻器的滑片P时电压表示数变小，且只有两根导线尚未连接，说明电压表与灯泡并联，灯泡与变阻器串联；根据串联分压可知，向左端移动滑动变阻器的滑片P时其接入的电阻变大；如图所示： 19. 在如图所示的电路中，以笔画线代替导线，补两根导线，要求：使两灯并联，电键S闭合后两灯发光，电流表只测灯L2的电流。 【答案】 【解析】 【详解】由题意可知，两灯并联，电键S位于干路，电流表与L2串联，实物图的连接如下图所示： 20．用如图甲所示的电路测量定值电阻Rₓ的阻值。 (1)请用笔画线代替导线将图甲中的实物连接完整； (2)正确连接电路后，闭合开关之前，应将滑动变阻器的滑片P置于（选填“A”或“B”）端； (3)实验时当电压表示数为2V时，电流表示数如图乙所示，则定值电阻Rx=Ω； (4)如果没有电压表，电源电压未知，可以用最大阻值为R0的滑动变阻器，和如图丙所示电路，来测量电阻Rx的阻值。闭合开关后，滑动变阻器滑片在最左端时，电流表示数为I1，滑动变阻器滑片在最右端时，电流表示数为I2，则电阻Rx= （用题中所给物理量的符号、I1、I2表示） 【答案】(1) (2)A (3)10 (4) 【详解】（1）图丙中滑片P向右移，滑动变阻器连入电路的阻值减小，所以应将滑动变阻器B端接线柱与定值电阻E端接线柱相连，如图所示 （2）为了电路安全，开关闭合前，滑动变阻器的滑片要处于最大阻值处，即A端。 （3）图中电流表连接的是小量程，分度值为0.02A，示数为0.2A，电阻为 （4）闭合开关后，滑动变阻器滑片在最左端时，滑动变阻器连入电路的阻值最大，电流表示数为I1，则电源电压为 滑动变阻器滑片在最右端时，滑动变阻器连入电路的阻值为0，电流表示数为I2，则电源电压为 两式联立，解得 2.串并联电路特点 21．如图所示，电源电压为6V，当开关闭合时，电压表的示数是4V，则（ ） A．灯两端的电压为2V B．灯两端的电压为6V C．灯两端的电压为4V D．灯两端的电压为2V 【答案】D 【详解】开关闭合时，电压表测灯泡L1两端电压，电压表示数是4V，则灯泡L1两端的电压是U1=4V，电源电压为6V，由于灯泡L1、L2串联，根据串联电路的电压特点可知L2两端的电压是 U2=U-U1=6V-4V=2V 故选D。 22．如图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为3.6V。下列说法中不正确的是（ ） A．电源两端电压为6V B．L2两端电压为2.4V C．将电压表V1换成电流表，则L1与L2并联 D．将电压表V2换成电流表，则L1不亮，L2亮 【答案】C 【详解】A．由图可知，电压表V1测量的是灯泡L1和L2组成的串联电路的总电压，电压表V1的示数为6V，即电源电源为6V，故A正确，不符合题意； B．电压表V2测量的是灯泡L1两端的电压，电压表V2的示数为3.6V，因此L1两端电压为3.6V，根据串联电路的电压特点可得，灯L2两端的电压为 U1=U-U2=6V-3.6V=2.4V 故B正确，不符合题意； C．将电压表都换成电流表，由于电流表相当于导线，所以此时电源发生短路，故C错误，符合题意； D．将电压表V2换成电流表，则灯泡L1被短路，因此灯泡L1不亮，L2亮，故D正确，不符合题意。 故选C。 23．如图所示的电路中，电源电压恒定，R1和R2为定值电阻，当开关S闭合后，下列说法中正确的是（ ） A．电流表示数变小 B．电流表示数变大 C．电压表示数不变 D．电压表与电流表示数的比值变大 【答案】B 【详解】AB．如图所示，断开开关时，两个定值电阻串联，当开关S闭合后电阻R2短路，电路总电阻减小，根据可知，电源电压恒定时，电阻减小则电流增大，所以电流表示数变大，故A错误，B正确； C．如图所示，断开开关时电压表测电阻R1两端的电压，当开关S闭合后电压表测电路总电压，所以当开关S闭合后电压表示数增大，故C错误； D．如图所示，无论开关是闭合还是断开，电压表与电流表示数的比值都刚好等于电阻R1的阻值，电阻R1的阻值不变，所以电压表与电流表示数的比值不变，故D错误。 故选B。 24．用2节干电池给如图所示的电路供电，闭合开关，三只电表的指针恰好都指在满量程处，则L1两端的电压是 V，通过L2的电流是 A。 【答案】3 2.4 【详解】[1]由图可知，L1、L2并联，电压表量程是0～3V，则电压表是小量程且满偏，故灯L1、L2两端的电压和电源电压都是3V。 [2]由电路图知，灯泡L1与L2并联，一个电流表测干路电流，另一个电流表测流过灯L1的电流，由于并联干路电流等于各支路电流之和，干路电流表示数大于支路电流表示数，干路电流表的量程是0～3A，分度值是0.1A，读数3A；支路电流表量程是0～0.6A，分度值是0.02A，电流表示数0.6A，则流过灯L1的电流0.6A，流过灯L2的电流 I2＝I－I1＝3A－0.6A＝2.4A 25．如图是某同学设计的电子身高测量仪的示意图，其中R1是定值电阻，电源电压恒定不变，R2是变阻器，可以由〇表测量出人的身高。下列说法错误的是（ ） A．〇表是由电压表改装而成的 B．当被测者的身高比前者更高时，电表〇的示数会变小 C．R1在电路中的作用只是保护电路 D．所接〇表的示数来反映人身高示数的变化，符合人们的思维习惯 【答案】BC 【详解】A．根据图示可知，两个电阻串联，电表与滑动变阻器并联，为电压表，故A正确，不符合题意； BD．当被测者的身高比前者更高时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据串联电路的分压规律可知，电压表的示数会变大，所以用电压表的示数来反映人身高示数的变化，符合人们的思维习惯，故B错误，符合题意，D正确，不符合题意； C．R1在电路中的作用可以起到保护电路的作用；根据串联电路的分压规律可知，R1在电路中可以分担一部分电压，故C错误，符合题意。 故选BC。 26. 如图所示是某款电动开瓶器的相关信息，为保证该电动开瓶器正常工作，需__________联__________节干电池为其供电。该开瓶器正常工作10s，消耗电能__________J。 【答案】 ①. 串 ②. 4 ③. 150 【解析】 【详解】[1][2]由图可知，开瓶器的额定电压U=6V， 而干电池的电压为1.5V，根据串联电路的电压特点可知，为保证该电动开瓶器正常工作，需要串联4节干电池。 [3]由图可知，开瓶器的额定功率P=15W， 由可知，该开瓶器正常工作10s，消耗电能 W=Pt=15W×10s=150J

错题整理

- 电路分析 27. 利用如图所示电路进行实验时，下列说法正确的是（ ） A. 若电压表无示数，则电路中一定出现了短路故障 B. 若电流表指针反方向偏转，则电路中电流太大 C 若将电流表和电压表位置对调，则闭合开关会烧坏电流表 D. 闭合开关，若灯泡被短路，则电流表和电压表的示数都会增大 【答案】D 【解析】 【详解】A．由图知道，灯泡与定值电阻串联，若电压表无示数，可能是与电压表并联的定值电阻R短路，也可能是电压表与电源之间出现断路，故A错误； B．若电流表指针反方向偏转，则说明电流表的正负接线柱是反接，与电流大小无关，故错误； C．将电流表和电压表位置对调，电压表串联接入电路中，相当于是断路，则电路中无电流，电流表不会烧坏；此时电压表测量的是电源电压，故C错误； D．闭合开关，若灯泡被短路，电压表测电源电压，电压表的示数增大；由于灯泡被短路，电路的总电阻减小，由欧姆定律知道，电路中电流增大，即电流表的示数增大，故D正确。 故选D。 28．（23-24九年级上·江苏镇江·期末）小华连成如图所示的电路，闭合开关并观察灯泡亮暗情况后，再闭合开关，此实验过程中，小华看到的现象是（ ） A．两只灯泡开始都亮，后来不亮 B．两只灯泡开始都亮，后来不亮 C．两只灯泡一直都不亮 D．两只灯泡一直亮 【答案】A 【详解】闭合开关S1，两灯串联，两灯都亮；再闭合开关，灯泡L2被短路，灯泡L2不亮，故A符合题意，BCD不符合题意。 故选A。 29．如图所示，电源电压恒定，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向左移动。下列说法中正确的是（ ） A．电流表A1的示数变大 B．电压表V的示数变小 C．电流表A2与A1的示数之差不变 D．电压表V与电流表A2的示数之比变大 【答案】D 【详解】由电路图可知，R1与R2并联，电压表测电源两端的电压，电流表A1测R2支路的电流，电流表A2测干路电流。 A．因并联电路中各支路独立工作，所以滑片移动时，通过R2的电流不变，即电流表A1的示数不变，故A错误； B．因电源电压恒定，滑片移动时，电压表示数不变，故B错误； CD．将滑动变阻器的滑片P向左移动，R1接入电路中的电阻变大，由得通过R1的电流变小，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以电流表A2的示数变小，则电压表V与电流表A2的示数之比变大，电流表A2与A1的示数之差等于通过R1的电流，因此两电流表的示数之差变小，故C错误，D正确。 故选D。 30．疫情期间，学校给各班都配有手持式电子测温仪如图甲为某款电子测温仪，图乙为它的内部原理图，其中R为热敏电阻，其阻值随着温度的升高而减小，定值电阻R0的作用为保护电路，电源电压保持不变。关于此测温仪，下列说法正确的是（ ） A．显示仪是由电流表改装而成 B．被测者体温升高时，电路中电流变小 C．被测者体温升高时，显示仪的示数变小 D．测量相同体温时，若把R0换为阻值更小的电阻，则显示仪的示数变小 31．如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R是滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。 （1）油量表是由__________（选填“电压”或“电流”）表改装而成的，理由是___________； （2）图中有一个定值电阻R0，R0在电路中的作用是当油面较高时，滑动变阻器R的阻值为0时，保证电路不被_______（填“短路”或“断路”），从而保护电路； （3）从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度，当油面上升时，油量表的示数_______（填“变大”或“变小”），此油量表的刻度自左向右________（选填“均匀”或“先密后疏”或“先疏后密”）。 【答案】 ①．电流 ②．油量表与电路串联 ③．短路 ④．变大 ⑤．先密后疏 【解析】（1）[1][2]由图可知，油量表串联在电路中，则油量表是由电流表改装而成的。 （2）[3]由电路图可知，定值电阻R0串联接在电路中，防止滑动变阻器接入电路的阻值为0时造成电源短路，起到保护电路的作用。 （3）[4]当油箱内油面上升时，浮标上移，变阻器接入电路中的电阻变小，由可知，电路中的电流变大。 [5]此时油量表的示数，当油面上升相同高度时，则油量表示数的变化量为 由于U、R0、是定值，所以，油量越少，滑动变阻器阻值R越大，的积越大，的值越小，则此油量表的刻度自左向右先密后疏。 4.导体分类 32．华为新产品手机搭载麒麟芯片，该芯片是在国内完成制造的，标志着中国芯片正在崛起。芯片是指含有集成电路的硅片，制造芯片的主要材料是（ ） A．半导体材料 B．超导材料 C．磁性材料 D．绝缘材料 【答案】A 【详解】常见的半导体材料有：硅、锗、砷、镓等。芯片的核心部件是其中的电子芯片，是半导体硅制成的。 故选A。

错题举一反三

5.电路故障 33．如图所示电路中，电源电压恒定不变，闭合开关S发现灯泡L不亮，若电路中只有一处故障，且只发生在灯泡L或电阻R上，为检测故障，现提供完好的电压表、电流表、另一检测灯泡作为检测工具，要求在不拆除原电路的条件下，选择其中一个连接在A、B之间，下列说法正确的是（ ） A．如果电压表有示数，则一定是灯泡L短路 B．如果检测灯泡不亮，则一定是灯泡L断路 C．如果选择电流表，一定不会造成电源短路 D．如果电流表无示数，则一定是电阻R短路 【答案】B 【详解】A．将电压表连接在A、B之间，电压表有示数，说明与电压表串联的电路中有电流通过，若灯泡不发光，则说明灯泡L短路或定值电阻R断路，这两种情况都会造成原电路中灯泡不发光，此时不知道灯泡是否发光，所以无法判断，故A错误； B．将检测灯泡接在A、B之间，若检测灯泡不亮，可能是灯泡L断路，也可能是定值电阻R短路，若定值电阻R短路，则原电路中灯泡L发光，所以此时电路故障一定时灯泡L断路，故B正确； C．将电流表连接在A、B之间，若故障是灯泡短路，闭合开关后，会造成电源短路，故C错误； D．由图可知，灯泡和电阻R串联，灯泡不亮，将电流表连接在A、B之间，定值电阻被短路，若电流表无示数，则电路中没有电流通过，所以故障是灯泡断路，故D错误。 故选B。 34．如图所示，当只闭合开关时，灯和灯的连接方式是；当闭合开关、时，电路的状态是（选填“通路”、“短路”或“断路”）。 【答案】 串联 短路 【详解】[1]分析电路图可知，只闭合开关S2时，电流依次通过灯L1和灯L2，所以灯L1和灯L2的连接方式是串联。 [2]当闭合开关S2、S3时，电流不经过用电器，直接从电源正极出发，经过开关S3、S2，回到电源负极，所以电源被短路，故电路的状态是短路。 35．在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合电键S，发现只有两个电表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障。 (1)电路中的故障可能是； (2)接着，用一个完好的灯L替换电阻R1，闭合电键S，发现灯L不发光，则故障一定是。 【答案】(1)R2 断路或R2短路 (2)R2 断路 【详解】（1）若R2断路，两个电压表的正负接线柱通过导线接在电源正负极上，电压表有示数，电压表的电阻无限大，使得电路中的电流为0，电流表无示数，两个表有示数； 若R2短路，电压表V1无示数，电压表V通过导线接在电源上，电流表测量通过电路的电流，电压表V和电流表都有示数，两个表有示数； 若R1断路，电压表V1无示数，电流表无示数，电压表V的正负接线柱通过导线接在电源正负极上，电压表V有示数，只有一个表有示数； 若R1短路，两个电压表测量的都是电源的电压，都有示数，电流表测量电路电流，也有示数，三个表都有示数； 综上，电路中的故障可能是R2断路或R2短路。 （2）接着，用一个完好的灯L替换电阻R1，闭合电键S，发现灯L不发光，则故障一定是R2断路。 36．在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，小灯发光较暗。一段时间后，小灯明显变亮，且电压表与电流表示数比值不变，据此判断电路故障是。将电流表与电阻R的位置对换后，则电表示数保持不变的是（选填“电流表”、“电压表”或“电压表和电流表”）。 【答案】 电阻R短路 电压表和电流表 【详解】[1]由电路图可知，电阻R与灯泡L串联，电压表测灯泡L两端的电压，电流表测电路中的电流；因为灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以小灯泡变亮时，实际功率变大；由可知，电路中的电流变大，即电流表示数变大；由可知，电路中的总电阻变小，并且灯泡能发光，因此电阻R短路，此时电压表测电源电压，电流表测通过灯泡的电流。 [2]将电流表与电阻R的位置对换后，电阻R仍然短路，电压表仍然测电源电压，电流表仍然测通过灯泡的电流，所以两个电表的示数都不变。 37．利用如图所示电路进行实验时，下列说法正确的是（ ） A．若电压表无示数，则电路中一定出现了短路故障 B．若电流表指针反方向偏转，则电路中电流太大 C．若将电流表和电压表位置对调，则闭合开关会烧坏电流表 D．闭合开关，若灯泡被短路，则电流表和电压表的示数都会增大 【答案】D 【详解】A．由图知道，灯泡与定值电阻串联，若电压表无示数，可能是与电压表并联的定值电阻R短路，也可能是电压表与电源之间出现断路，故A错误； B．若电流表指针反方向偏转，则说明电流表的正负接线柱是反接，与电流大小无关，故错误； C．将电流表和电压表位置对调，电压表串联接入电路中，相当于是断路，则电路中无电流，电流表不会烧坏；此时电压表测量的是电源电压，故C错误； D．闭合开关，若灯泡被短路，电压表测电源电压，电压表的示数增大；由于灯泡被短路，电路的总电阻减小，由欧姆定律知道，电路中电流增大，即电流表的示数增大，故D正确。 故选D。

错题过关

做错原因分析

第1节 初始家用电器和电路

一、电路

1．电路：用导线把电源、用电器、开关等元件连接起来组成的电流的路径。

2．组成：电源、用电器、开关、导线等。

①电源的作用;把提供电能。

②用电器的作用：把电能转化为我们需要的能。

③开关的作用：控制电路的通断。

④导线的作用;传输电能的通道。

3．状态：

（1）通路（闭合电路）：接通的电路。

（2）断路：断开的电路。

（3）短路：

a.电源短路：电流不经过用电器直接用导线将电源两极相连的电路，电流很大，电源和导线因发热过多可能被烧坏。

b.局部电路：用电器两端直接用导线连接起来的情况，此时电流将直接通过导线而不会通过用电器，用电器不会工作。

二、电源

1．定义：能持续供电的装置。

2．能量转化：其他形式的能转化为电能

（1）电源供电的过程是将其他形式的能转化为电能：

干电池、蓄电池供电是化学能转化为电能；

硅光电池供电是光能转化为电能，

发电机供电是机械能转化为电能。

（2）蓄电池具有双重性，在充电时作为用电器；在供电时作为电源。

3．分类：

①直流电源：干电池、蓄电池。有“＋””－”极之分。

② 交流电源 ：发电机、家庭电路中电源：220V交流电

三、用电器

1．定义：利用电能进行工作的装置。

2．能量转化：电能转化为其他形式的能

3．举例：

电饭锅（电能转化为内能）

电动机（电能转化为机械能）

台灯（电能转化为内能和光能）

四、电路连接的注意事项

1．连接电路时开关必须断开；

2．顺时针绕线将导线接到电路元件的接线柱上，并旋紧螺帽，以保证接触良好；

3．决不允许以任何方式用导线将电源两极直接相连，以防损坏电源；

4．拆电路时，断开开关，先拆除电源两端的导线，再拆除其他导线.

五、电路图

1.用电路元件符号来表示电路连接的图叫电路图。

2.常用的电路元件及其符号。

3.实物图画电路图注意事项：

（1）必须用电路符号表示元件，不能用实物图形。

（2）整个电路图画成方框图，除滑动变阻器外，元件不能画在拐角处。

（3）按照实物图元件排列顺序画电路图，元件状态要一一对应（如：开关是断开还是闭合；滑动变阻器下边的接线柱接左侧，还是右侧）。

（4）各连接处不要形成开路，节点要点好。

（5）养成随时将各元件用字母表示的习惯。一般来说，灯泡用L，开关用S表示。

3.电路图画实物图注意事项：

（1）导线必须接在元件的两个接线柱上。

（2）导线间不能形成交叉线，不得已时应绕道连接。

（3）严格按照电路图中各元件的顺序连接实物。

第2节  电路连接的基本方式

一、串联电路

1.定义：将用电器逐个顺次连接起来的电路。

2.特点：

（1）电流流过的路径只有一条。

（2）各用电器间互相影响（一个用电器损坏，其他用电器不能使用）。

（3）开关的控制作用与其位置无关：串联电路中的开关控制整个电路的通断，即开关控制所有用电器。

3.应用：小彩灯

L1

L2

S

4.电路图：

二、并联电路

1.定义：将用电器并列地连接起来的电路。

2.特点：

（1）电流流过的路径有多条。因此有干路和支路之分，有分叉点和会合点。

（2）各用电器互不影响，即各支路中的用电器可独立工作。

（3）开关的控制作用与其位置有关：干路中的开关控制整个电路，支路中的开关只控制该支路中的用电器。

3.应用;①家庭电路 ②马路上的路灯 ③冰箱内电路

4.电路图：

L1

L2

S

三、判断串、并联电路的方法

1.观察结构法

分析电路中用电器的连接方式，逐个顺次连接的是串联（各用电器首尾相连），并列地接在电路两点间的是并联（各用电器首首相连尾尾相连）。

2.电流法

分析电流有几条路径，只有一条路径是串联，有两条或两条以上是并联。

3.节点法

在识别不规范的电路时，不论导线有多长，只要其间没有电源、用电器等，导线两端的点均可看成同一个点，从而找出各用电器两端的公共点。

4.短路法

用导线将某一用电器短路，如果其他用电器均仍能工作，那么这几个用电器是串联的，反之则为并联。实际操作时，要用试触的方法进行，以防止损坏电源和用电器。必要时可以加一个保护电阻与电源串联，或用电压较小的电源来做实验。

5.断路法（拆除法）

在串联电路中，拆除任何一个用电器，其他用电器就没有电流通过，无法工作；在并联电路中，拆除任何一个用电器，其他用电器中仍有电流通过，可正常工作。拆除法就是根据以上两点，逐个拆除电路中的用电器，根据电路中其他用电器中有无电流通过来识别电路的方法。

6.经验法

对实际看不到连接的电路，如路灯、家庭电路，可根据他们的某些特征，根据串、并联电路中用电器的工作特点来分析判断电路的连接情况。

四、串、并联电路中的常见误区

（1）街道上的路灯同时发光，同时熄灭，据此不能判断其连接方式，如果看到其中一盏灯因故障而熄灭，但其他路灯依然发光，由此可以断定路灯的连接方式为并联，因为它们可以独立工作。

（2）两个用电器接入电路中时，若通过两个用电器的电流不相等，则这两个用电器一定是并联的；若通过两个用电器的电流相等，则这两个用电器可能串联，也可能是并联。

（3）两个用电器接入电路中时，若每个用电器两端的电压不相等，则它们一定是串联的；若每个用电器两端的电压相等，则它们可能串联，也可能是并联。

第3节  电流和电流表

一、电流

1.物理意义：表示电流强弱的物理量，叫电流强度，简称电流，用字母I表示。

2.单位：安培，简称安，符号A。（为了纪念法国物理学家安培对电学研究的巨大贡献而命名）

3.比安培小的单位还有毫安（mA）和微安（μA）。1A=1000 mA；1mA=1000μA。

4.常见用电器的电流值（了解）：电子计算器约150μA，荧光灯约150 mA，普通家用白炽灯为0.1~0.3A，电冰箱约为1 A，电饭锅为3.2~4.5 A，空调约为5 A，柜式空调约为10 A。

5.电流的进阶版定义（初中阶段不作要求）：电流等于1s内通过导体横截面的电荷量。公式：I=Qt 。其中I表示电流，单位为安培（A）；Q表示电荷量，单位为库仑（C）；t表示通电的时间，单位为秒（s）。

二、电流表

1.用途：测量电流的仪表，也叫安培表，符号为，其内阻很小，只有百分之几欧，电流表相当于导线。

2.电流表量程、分度值（注意大小量程的倍数关系）

| 使用接线柱 | 量程 | 大格代表值 | 小格代表值（分度值） |
| --- | --- | --- | --- |
| “-”和“0.6” | 0~0.6A | 0.2A | 0.02A |
| “-”和“3” | 0~3A | 1A | 0.1A |

3.电流表的读数方法：

①明确所选量程；

②明确分度值（每一小格表示的电流值）；

③确认指针向右总共偏过的小格数。

4.电流表的使用方法：

使用电流表前，如果指针不指零，可调整中央调零螺旋使指针调零。

（1）电流表必须和被测用电器串联（电流表相当于一条导线）。

如果电流表与被测用电器并联，则被测用电器被短路，无电流通过。如果电路中没有别的用电器还会因为电流表直接连到电源的两极上使电流过大而烧坏电流表。

（2）电流必须从电流表的“＋”接线柱流入电流表，从“－”接线柱流出电流表（正进负出）。否则电流表的指针会反向偏转，无法读数，容易损坏电流表。

（3）被测电流不能超过电流表量程。

若不能预先估计待测电流的大小时，应选用最大量程进行试触。若被测电流超过电流表的量程将使指针转出刻度范围把指针打弯或把电流表烧坏。在试触过程中若指针偏转幅度太小（小于0.6A），会影响读数的准确性，应选用小量程档。

（4）绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上（会造成电源短路）。这样会使电路中有很大的电流通过，烧毁电流表。

第4节  电压和电压表

一、电压

1.类比法：在理解电流、电压的概念时，通过观察水流、水压的模拟实验帮助我们认识问题，这里使用了科学研究方法“类比法”

（类比是指由一类事物所具有的属性，可以推出与其类似事物也具有这种属性的思考和处理问题的方法）

2.电压的作用：电压是产生电流的原因，它使电路中自由电荷定向移动形成电流。电压的符号是U。

3.电源：是提供电压的装置。电源的正、负极分别聚集正、负电荷形成电压。

注意：要在一段电路中产生电流，它的两端就要有电压；电路两端有电压，电路中不一定有电流。

4.单位：伏特，简称伏，符号V。（为纪念意大利物理学家伏特对物理学的贡献而命名）
比伏特小的单位有毫伏（mV），比伏特大的单位有千伏（kV）。1kV=1000V；1V=1000mV。

5.常见的电压值：

一节干电池的电压——1.5V

每节铅蓄电池电压——2V

家庭电路电压——220V

对人体安全的电压——不高于36V

6.电压与电流的关系：

电路中有电流，就一定有电压；电路中有电压，却不一定有电流，因为还要看电路是否是通路。电路中有持续电流的条件：一是有电源；二是电路是通路。

二、电压表

使用电表前，如果指针不指零，可调整中央调零螺旋使指针调零。

1.用途：测量电路两端电压的仪表，又叫伏特表，符号为，内阻很大，接入电路上相当于开路。

2.电压表量程、分度值（注意大小量程间的倍数关系）

| 使用接线柱 | 量程 | 大格代表值 | 小格代表值（分度值） |
| --- | --- | --- | --- |
| “-”和“3” | 0~3V | 1V | 0.1V |
| “-”和“15” | 0~15V | 5V | 0.5V |

3.电压表的使用方法：

（1）电压表应与被测电路并联（要测某部分电路两端的电压就必须把电压表跟这部分电路并联起来）。如果与被测用电器串联，会因为电压表内阻很大，此段电路开路而无法测此用电器两段的电压（实际上测的是电源电压）。

（2）必须使电流从“＋”接线柱流入电压表，从“－”接线柱流出电压表（正进负出）。否则电流表的指针会反向偏转（左偏）。

（3）被测电压不能超过电压表量程。若不能预先估计待测电压的大小时，应选用最大量程进行试触。若被测电压超过电压表的量程将使指针转出刻度范围把指针打弯或把电压表烧坏。试触过程中如果指针偏转幅度太小（小于3V），会影响读数的准确性，应选用小量程档。

（4）电压表的两个接线柱可以直接连到电源的两极上，此时测得的是电源的电压值。

注意：电压表相当于开路（断开的开关），但电压表要有示数，则必须有微弱的电流流过电压表，即电压表与电源组成闭合回路，若不是闭合回路（无微弱电流），则电压表示数为0.

三、电压表与电流表比较

| 比较 | 内容 | 电流表 | 电压表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不 同 点 | 符号 | A | V |
|  | 连接 | 串联 | 并联 |
|  | 直接连接电源 | 不能 | 能 |
|  | 量程 | 0~0.6A、0~3A | 0~3V、0~15V |
|  | 每大格 | 0.2A、1A | 1V、5V |
|  | 每小格 | 0.02A、0.1A | 0.1V、0.5V |
|  | 电阻 | 很小，几乎为零，相当于导线 | 很大，相当于开路 |
| 相同点 | 1.调零； 2.读数时看清量程和分度值； 3.正接线柱流入、负接线柱流出； 4.不能超过量程。 |  |  |

第5节  串、并联电路的特点

一、串联电路的电流电压特点

1．电流特点

（1）实验探究：

①按照如图所示的电路图连接好电路，断开开关．

②把电流表接在A处，经检查无误后闭合开关，记下电流值IA.

③把电流表先后改接在电路中的B处和C处，分别测出两处电流IB、IC.

④改变两只灯泡的规格，重做上述实验．（或者更换电池，改变电源电压重新实验）

实验中换不同规格灯泡或电源来进行多次实验．是为了避免偶然性，得到普遍规律.

（2）实验结论：串联电路中的电流处处相等；

2．电压特点

电池串联，总电压为各电池的电压之和。

（1）实验探究

①按照如图所示电路图连接好电路，断开开关．

②把电压表接在灯L1两端，经检查无误后闭合开关，记下电压值U1.

③把电压表先后改接在灯L2两端，L1和L2两端，分别测出电压值U2、U.

④改变两只灯泡的规格，重做上述实验．

实验中通过换用不同规格灯泡来进行三次实验．是为了避免偶然性，得到普遍规律.

（2）实验结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。

用电压表测同一电路中两只灯泡两端的电压不相等，两灯泡一定串联，因为如果是并联，两灯泡的电压一定相等。

二、并联电路的电流电压特点

1．电流特点

（1）实验探究：

①按照如图所示的电路图连接好电路，断开开关．

②把电流表接在A处，经检查无误后闭合开关，记下电流值IA.

③把电流表先后改接在电路中的B处和C处，分别测出两处电流IB、IC.

④改变两只灯泡的规格，重做上述实验．（或者更换电池，改变电源电压重新实验）

实验中换不同规格灯泡或电源来进行多次实验．是为了避免偶然性，得到普遍规律.

（2）实验结论：并联电路干路中的电流等于各支路中电流之和。

2．电压特点

相同电池并联，总电压等于其中一节电池的电压。

（1）实验探究

①按照如图所示电路图连接好电路，断开开关．

②把电压表接在灯L1两端，经检查无误后闭合开关，记下电压值U1.

③把电压表先后改接在灯L2两端，L1和L2两端，分别测出电压值U2、U.

④改变两只灯泡的规格，重做上述实验．

实验中通过换用不同规格灯泡来进行三次实验．是为了避免偶然性，得到普遍规律.

（2）实验结论：并联电路两端的总电压与各支路两端的电压相等。

用电压表测同一电路中两只灯泡电压相等不能确定是并联，有可能是因为两个灯泡规格相同，串联时，两个灯泡两端的电压也相等。