熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |
| 物理 |  |  |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

1．关于传感器，下列说法中不正确的是（ ） A．话筒是一种常用的声传感器，其作用是将电信号转换为声信号 B．电熨斗能够自动控制温度的原因是它装有双金属片温度传感器，这种传感器作用是控制电路的通断 C．电子秤所使用的测力装置是力传感器 D．半导体热敏电阻常用作温度传感器 2．2024年初，朝鲜测试了一种正在研发的高超音速电磁导弹，能制造极速变化的磁场来干扰地面通讯，并发送实时地面状况，到达目标后还能实现自爆，下列说法错误的是（ ） A．导弹通过发射波长为m的无线电波来实时发送信息 B．高超音速电磁导弹里有风力传感器，可以间接粗略测出飞行速度 C．要制造技极速变化的磁场，可以通过接上高频电压来实现 D．要引爆火药，可以通过变压器升压来实现引爆 3．执勤交警常使用酒精浓度测试仪，其电路图如图所示，电源的电动势为E，内阻为r，酒精浓度传感器电阻R的阻值随酒精气体浓度的增大而减小，电路中的电表均为理想电表。当一位酒驾驾驶员对着测试仪吹气时，下列说法正确的是（ ） A．酒精浓度传感器把电信号转化为非电信号 B．电压表的示数变小，电流表的示数变大 C．电压表的示数变大，电流表的示数变小 D．电压表示数变化量的绝对值与电流表示数变化量的绝对值之比变大

错题整理

题型01 传感器及其工作原理 【例1】 关于传感器，下列说法正确的是( ) A．所有传感器都是由半导体材料制成的 B．金属材料也可以制成传感器 C．传感器主要是通过感知电压的变化来传递信号的 D．水银温度计是一种传感器 题型02 光敏电阻 【例2】如图所示，电源的电动势为E，内阻为r，R1为光敏电阻，光照强度增大时，其阻值减小．现增加光照强度，则下列判断正确的是( ) A．B灯变暗，A灯变亮 B．R2两端的电压变大 C．B灯变亮，A灯变暗 D．电源的总功率变小 题型03 金属热电阻和热敏电阻 【例3】(多选)电阻R随温度T变化的图像如图所示．下列说法正确的是( ) A．图线1是热敏电阻的图线，它是用金属材料制成的 B．图线2是热敏电阻的图线，它是用半导体材料制成的 C．图线1对应的材料化学稳定性好、测温范围大、灵敏度高 D．图线2对应的材料化学稳定性差、测温范围小、灵敏度高 题型04 电阻应变片 【例4】压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小，有位同学设计了利用压敏电阻判断竖直升降机运动状态的装置，其工作原理图如图甲所示，将压敏电阻固定在升降机底板上，其上放置一个物块，在升降机运动的过程中，电流表示数如图乙所示，已知升降机静止时电流表的示数为I1.下列判断正确的是( ) A．0到t1时间内，升降机一定静止 B．t1到t2时间内，升降机可能做匀加速直线运动 C．t1到t2时间内，升降机运动时的加速度在变化 D．t2到t3时间内，升降机可能向下匀速运动

错题举一反三

【变式1-1】传感器已广泛应用在生产、生活中，下列关于传感器的说法正确的是( ) A．给货车称重的地磅使用了光传感器 B．酒店大厅的自动门使用了力传感器 C．空调的控温系统使用了温度传感器 D．夜间自动打开的路灯使用了红外线传感器 【变式1-2】下列关于传感器的说法，正确的是( ) A．所有传感器都是由半导体材料制成的 B．传感器不是电视遥控接收器的主要元件 C．话筒中的传感器将电信号转换为声信号 D．传感器能将非电学量按一定规律转换为电学量或者电路的通断 【变式2-1】如图是安装在潜水器上深度表的电路简图，显示器由电流表(电阻不计)改装而成，压力传感器的电阻随压力的增大而减小，电源电动势E不变，内阻为r，定值电阻阻值为R0，在潜水器下潜过程中，电路中有关物理量的变化情况是( ) A．通过显示器的电流减小 B．R0两端的电压增大 C．传感器两端的电压增大 D．电路的总功率减小 【变式2-2】(多选)如图所示，R1、R2为定值电阻，L为小灯泡，R3为光敏电阻，电压表内阻不计，当入射光强度增大时( ) A．电压表的示数增大 B．R2中电流减小 C．小灯泡的功率增大 D．电路的路端电压增大 【变式3-1】(多选)在温控电路中，通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制．如图示电路，R1为定值电阻，R2为半导体热敏电阻(温度越高，电阻越小)，C为电容器．当环境温度降低时( ) A．电容器C的带电荷量增大 B．理想电压表的示数增大 C．电容器C两板间的电场强度减小 D．R1消耗的功率增大 【变式3-2】对于常见的可燃气体浓度的检测，现在一般用催化燃烧检测器．它的原理如下：传感器的核心为一恵斯通电桥，其中一桥臂上有催化剂，当与可燃气体接触时，可燃气体在有催化剂的电桥上燃烧，该桥臂的电阻发生明显变化，其余桥臂的电阻不变化，从而引起整个电路的输出发生变化，而该变化与可燃气体的浓度成比例，从而实现对可燃气体的检测．由此可推断有催化剂的桥臂上的电阻材料为( ) A．铜 B．合金 C．半导体 D．绝缘体 【变式4-1】霍尔元件是一种磁传感器，是实际生活中的重要元件之一．如图所示为长度一定的霍尔元件，在该元件中通有方向从E到F的恒定电流I，在空间加一竖直向下的匀强磁场，磁感应强度大小为B，霍尔元件中的载流子为负电荷．则下列说法正确的是( ) A．该元件能把电学量转换为磁学量 B．左表面的电势高于右表面 C．如果用该元件测赤道处的磁场，应保持元件上表面呈水平状态 D．如果霍尔元件中的电流大小不变，则左、右表面的电势差与磁场的磁感应强度成正比 【变式4-2】(多选)如图所示，理想变压器的原线圈与定值电阻r串联，副线圈接热敏电阻RT(温度升高，阻值减小)，在正弦式交流电源的电压U0不变的情况下，下列说法正确的是( ) A．当RT的温度升高时，原线圈两端的电压一定减小 B．当RT的温度升高时，原线圈中的电流一定减小 C．当RT的温度降低时，r消耗的功率一定减小 D．当RT的温度降低时，r消耗的功率一定增大

错题过关

1．传感器已广泛应用于日常生活，下列关于传感器的说法正确的是（ ） A．电饭煲能自动加热和保温而不会把饭烧焦，应用的是红外传感器 B．干簧管是根据热胀冷缩的原理制成的，在电路中能起到开关的作用 C．全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置，该装置应用的是压力传感器 D．热敏电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量，但是金属热电阻不能 2．干簧管是能够感知磁场的常用传感元件，小明在实验中发现一个常开型干簧管，即初始状态两金属片断开，下列哪些操作不能使干簧管闭合（ ） A． B． C． D． 3．传感器的功能与人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等功能相似。关于图中应用传感器的实际情景，下列说法错误的是（ ） A．甲图传感器用来测量位移的微小变化，是位移传感器 B．乙图光电计数器用到了光敏电阻这个传感元件，是光传感器 C．丙图利用霍尔元件可以测量微小位移，是位移传感器 D．传感器感受力、温度、光、声等信号，把电学信号转换成非电学信号 4．如图所示是具有自动报警功能的防盗门，它利用干簧管作为传感器，继电器（虚线方框部分）作为执行装置。下列说法不正确的是（ ） A．当门紧闭时，磁体M处在干簧管SA里面，开关c与b接通 B．当门紧闭时，磁体M处在干簧管SA里面，开关c与a接通 C．当门被推开时，磁体M离开干簧管SA，继电器被断电，开关c与b接通 D．当门被推开时，磁体M离开干簧管SA，开关c与b接通，蜂鸣器H发声报警 5．年月日我国四川省汶川县发生了级的大地震，在震后的几个月内还发生过一百多次的余震，有的余震达到级以上。为了减小余震所带来新的损失，地震预报 部门利用一种传感器，探测地表传来的余震信息，这种传感器应该是（ ） A．电波传感器 B．压力传感器 C．振动传感器 D．超声波传感器 6．一下列关于传感器元件说法错误的是（ ） A．如图甲，是一光敏电阻，随着光照的增强，载流子增多，导电性变好 B．如图乙，是一电阻应变片，其电阻随受外力而发生机械形变的变化而发生变化 C．如图丙，当磁体靠近“干簧管”时电路接通，其开关的功能是利用了电磁感应原理 D．如图丁，是一种电感式微小位移传感器，当物体1向左移动时，线圈自感系数变大 7．根据光敏电阻特性设计的自动计数器的电路图如图所示，其中为光敏电阻，为定值电阻，电源电动势和内阻恒定，信号处理系统会实时监测两端的电压，每获得一次低电压就记数一次，下列说法正确的是（ ） A．有光照射时的阻值比无光光照时大 B．有光照射时两端的电压比无光照射时大 C．有光照射时电源两端的电压比无光照射时小 D．有光照射时消耗的电功率比无光照射时小 8．下列关于传感器说法正确的是（ ） A．光敏电阻可以把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量 B．霍尔元件可以把电压这个电学量转换为磁感应强度这个磁学量 C．电阻应变片可以把电阻这个电学量转换为物体形变这个力学量 D．热敏电阻可以把电阻这个电学量转换为温度这个热学量 9．光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，现将光敏电阻R、数字电流表A、电源E按图连接，闭合开关S，当太阳光直接照射光敏电阻R时，电流表示数为；当用课本挡住直射到光敏电阻R上的太阳光时，电流表的示数为；当用黑纸把光敏电阻R完全包裹起来时，电流表的示数为，则、、的关系为（ ） A． B． C． D． 10．嫦娥六号采用了大量的传感器。某金属热电阻和热敏电阻的阻值R随温度T变化的关系图像如图所示，下列说法中正确的是（ ） A．金属热电阻不可用来做电阻温度计 B．金属热电阻在温度上升时导电能力增强 C．热敏电阻的阻值随温度的变化不明显 D．它们都能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量 11．（多选）关于传感器的应用，下列说法中正确的是（ ） A．电饭锅中的敏感元件是光敏电阻 B．测温仪中测温元件可以是热敏电阻 C．用传感器探究作用力和反作用力的关系的实验，所用的测力装置是力传感器 D．火灾报警器中的光传感器在没有烟雾时呈现高电阻状态，有烟雾时呈现低电阻状态 12．（多选）应用物理原理制成的仪器设备可用于我们生活中的很多方面。图甲是夜晩用红外触发相机拍摄到的野外东北豹的照片，图乙是雷达天线，图丙为生产线上使用的自动计数器，图丁为霍尔元件，下列说法中正确的是（ ） A．红外触发相机是利用红外线的热效应进行成像 B．雷达可用于测定物体位置，是利用长波波长较长、衍射现象明显的特点 C．自动计数器中的光敏电阻可以将光学量转化为电学量 D．霍尔元件可以把电学量转化为磁学量 13．（多选）如图所示是一种常见的身高体重测量仪，其工作原理为：顶部发射波速为340m/s的超声波，经反射后返回顶部发射处，从而记录时间间隔。测量仪底部有一质量为2kg的测重面板置于压力传感器上，传感器输出电压与作用在其上的压力成正比。当测重面板上没有站人时，测量仪记录的时间间隔为0.015s，此时输出电压为U0=0.4V；当某同学站上测重面板时，测量仪记录的时间间隔为0.005s，输出电压为12V，则（ ） A．该同学的身高为1.75m B．该同学的身高为1.70m C．该同学的质量为60kg D．该同学的质量为58kg 14．目前，传感器已经广泛应用于生产、生活、科学研究等各个领域，关于传感器的应用，下列说法中错误的是（ ） A．自动洗衣机中的压力传感器、数字体重计所用的测力装置都应用了力传感器 B．走廊照明灯的声控开关、红外报警装置都是应用了声传感器 C．光敏电阻能够把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量 D．热敏电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量 15．关于以下三个传感器元件，下列说法正确的是（ ） A．图甲，被测物体向左移，则电容器的电容变小 B．图乙，物体1连接软铁芯2插在空心线圈3中，当物体1向右发生微小位移时，线圈自感系数变大 C．图丙，霍尔元件左右移动时，发生了电磁感应从而产生霍尔电压 D．三个都是位移传感器即将位移量转换为电学量 16．下列选项中相关描述及判定正确的是（ ） A．图甲中装置可以作为电压互感器，测量高压输电线的电压 B．图乙中交流电源的输出电压为U且不变，频率为f，A、B、C灯亮度相同，将交流电源的频率提高为2f时，A灯亮度不变，B灯变亮，C灯变暗 C．图丙为水波明显衍射图样，若仅将孔的尺寸扩大，有可能观察不到明显的衍射现象 D．图丁为单摆，和的合力为单摆的回复力 17．图甲所示为用传感器测量某直流电源（在图甲中用电池的符号来表示）的电动势E和内电阻r的实验电路，按此原理测量得到多组数据后作出的图像如图乙所示。下列说法正确的是（ ） A．图中A、B分别为电压传感器和电流传感器 B．闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于b端 C．根据图乙可求出该电源的电动势 D．根据图乙可求出该电源的内阻 18．如图所示，线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的边以角速度匀速转动，稳定后，电路中三个相同的灯泡均发光，且亮度相同，则（ ） A．若增大线圈角速度，则比亮 B．若增大电容器两极板间距，则变亮 C．若抽掉电感线圈内部的铁芯，则变暗 D．若增大照射在光敏电阻上的光强，则变暗 19．某光敏电阻RT没有受到光照射（或光较暗）时，阻值较大，有光照射时，阻值较小。现利用该光敏电阻、低压电源和电磁继电器设计了自动控制电路，如图所示。下列说法正确的是（ ） A．白天流过R1的电流小于晚上流过R1的电流 B．白天流过R3的电流小于晚上流过R3的电流 C．该电路能实现灯泡白天亮，晚上不亮的功能 D．若将低压电源正负极调换，则该控制电路无法完成自动控制功能 20．一理想变压器原、副线圈的匝数比为，原线圈输入电压的变化规律如图甲所示，副线圈所接电路如图乙所示，R为定值电阻，为光敏电阻（其电阻随光照强度增大而减小），下列说法正确的是（ ） A．副线圈输出电压为31.1V B．副线圈输出电压的频率为5Hz C．光照强度减小时，原线圈的电流增大 D．光照强度增大时，变压器的输出功率增大 21．（多选）为了监测一氧化碳的浓度，某科技小组设计了一种报警装置，电路如图所示。RM是对一氧化碳敏感的电阻元件，当周围环境一氧化碳浓度增大时报警器S两端电压增大并发出警报声。E为内阻不计的电源，R1为一可变电阻，下列说法中正确的是（ ） A．当一氧化碳浓度增大时RM的阻值减小 B．当一氧化碳浓度增大时电流表A示数减小 C．适当增大电源电动势可以提高报警器的灵敏度 D．适当增大R1的阻值可以提高报警器的灵敏度 22．（多选）图甲是氯化锂湿敏电阻原理示意图，当空气湿度升高时，其电阻率变大。某同学设计图乙的电路来监测空气湿度变化，其中是氯化锂湿敏电阻，是定值电阻，在环境温度一定时，闭合开关，以下说法正确的是（ ） A．空气湿度越高，阻值越小 B．空气湿度越低，电路中电流越大 C．空气湿度越高，电压表的示数越大 D．空气湿度越低，电源两端电压越大 23．（多选）如图是苹果自动分拣装置的示意图，该装置能够按一定质量标准自动分拣大苹果和小苹果。该装置的托盘秤压在一个以O1为转动轴的杠杆上，杠杆末端压在电阻R1上，R1的阻值随压力的变化而变化。小苹果通过托盘秤时，R2两端的电压较小，分拣开关在弹簧向上弹力作用下处于水平状态，小苹果进入上面通道；当大苹果通过托盘秤时，R2两端能够获得较大电压，电磁铁吸动分拣开关的衔铁，打开下面通道，让大苹果进入下面通道。设定进入下面通道的大苹果最小质量m0为该装置的分拣标准，下列说法正确的是（ ） A．压力越小，R1越小 B．调节R2的大小可以改变筛选苹果的标准 C．若电源内阻变小，会提高分拣标准m0 D．若电源电动势变大，会降低分拣标准m0 24．如图（a）所示是一种酒精测试仪，酒精测试仪实际上是由酒精气敏传感器（相当于随酒精气体浓度变化的变阻器）与一个定值电阻及一个电压表组成。如图（b）所示是这种酒精测试仪的原理图，图中为定值电阻，酒精气敏传感元件的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小。简要说明这种酒精测试仪的工作原理。 25．某兴趣小组为了研究电子温控装置，将热敏电阻R1（负温度系数）、定值电阻R2以及电压表和电流表连入如图所示的电路中，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。 （1）闭合开关S后，温度升高时，电流表的示数如何变化？ （2）闭合开关S后，温度降低时，电压表的示数如何变化？ 26．加速度计是测定物体加速度的仪器，现代科技中，它已成为导弹、飞机、潜艇制导系统的信息源，如图所示为应变式加速度计，当系统加速时，加速度计中的敏感元件也处于加速状态，敏感元件由两根相同的弹簧连接并架在光滑支架上，支架与待测系统固定在一起，敏感元件下端滑动臂可在滑动变阻器上无摩擦水平滑动，当系统加速时敏感元件发生位移，并转换成电信号输出。已知敏感元件的质量为m，每根弹簧的劲度系数为k，电源的电动势为E且内阻不计，滑动变阻器的总阻值为R，且总电阻有效长度为L。静态时，两弹簧恰好为原长，滑动变阻器的滑动触头位于正中间，并且此时加速度计的输出电压为零。 （1）假定待测系统的加速度大小为a，方向向左，求敏感元件发生的位移大小和方向？ （2）求用输出信号的电压U来表示待测系统加速度a大小关系的表达式？

做错原因分析

知识点01神奇的传感器

1．传感器的应用：

①楼道灯自动开启：这个开关会感知环境的明暗和声音的强弱。只有环境的亮度低于某一数值，同时声强高于某一数值时，声控—光控开关才会接通，灯才会亮。

②自动门：有的自动门装有一种装置，当人走近时，可以检测出人体向外辐射的红外线，从而发出使自动 门开关启动的命令。这种装置就是红外线传感器。

③便携式酒精检测仪：司机对着 “便携式酒精检测仪”呼气，检测仪就会显示呼出气体中的酒精浓度，这是因为检测仪上装有“乙醇传感器”，它能感知乙醇的浓度。

④传感器：它能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等被测量，并能把它们按照一定的规律转换为便于传送和处理的可用信号输出。通常转换成的可用信号是电压、电流等电学量，或转换为电路的通断。把非电学量转换为电学量， 可以很方便地进行测量、传输、处理和控制。

2．传感器的核心元件

(1)敏感元件：相当于人的感觉器官，直接感受被测量，并将其变换成与被测量成一定关系的易于测量的物理量，如温度、位移等。

(2)转换元件：也称为传感元件，通常不直接感受被测量，而是将敏感元件输出的物理量转换成电学量输出。

(3)转换电路：是将转换元件输出的电学量转换成易于测量的电学量，如电压、电流等。

3．传感器的工作原理

传感器感受的通常是非电学量，如压力、温度、位移、浓度、速度、酸碱度等，而它输出的通常是电学量，如电压、电流、电荷量等，这些输出信号是非常微弱的，通常要经过放大后再输送给控制系统产生各种控制动作。传感器的工作原理如下所示：

知识点02传感器的种类

1．传感器的种类：力传感器、磁传感器、声传感器等物理传感器。

2．电化学反应原理：把无机或有机化学物质的成分、浓度等转换为电信号。

3．生物活性物质：利用生物活性物质选择性来识别和测定生物化学物质，如酶传感器、微生物传感器、 细胞传感器等生物传感器。

知识点03常见传感器的工作原理及应用

一、光敏电阻

1．特点：光照越强，电阻越小。

2．原因：光敏电阻的构成物质为半导体材料，无光照时，载流子极少，导电性能不好；随着光照的增强，载流子增多，导电性变好。

3．作用：把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量。

二、热敏电阻和金属热电阻

1．热敏电阻

热敏电阻由半导体材料制成，其电阻随温度的变化明显，温度升高电阻减小，如图甲所示为某一热敏电阻的电阻随温度变化的特性曲线。

甲　　　　　　  乙

2．金属热电阻

有些金属的电阻率随温度的升高而增大，这样的电阻也可以制作温度传感器，称为热电阻，如图乙所示为某金属导线电阻的温度特性曲线。

3．热敏电阻与金属热电阻的区别

|  | 热敏电阻 | 金属热电阻 |
| --- | --- | --- |
| 特点 | 电阻随温度的变化而变化且非常明显 | 电阻率随温度的升高而增大 |
| 制作材料 | 半导体 | 金属导体 |
| 优点 | 灵敏度好 | 化学稳定性好，测温范围大 |
| 作用 | 能够将温度这个热学量转换为电阻这个电学量 |  |

4.注意：在工作温度范围内，电阻值随温度上升而增加的是正温度系数(PTC)热敏电阻器；电阻值随温度上升而减小的是负温度系数(NTC)热敏电阻器。

- 力传感器的应用——电子秤

1．电子秤组成及敏感元件：由金属梁和应变片组成，敏感元件是应变片。

2．工作原理：

3．作用：应变片将物体形变这个力学量转换为电压这个电学量。

- 电容式传感器：电容器的电容决定于极板间的正对面积S、极板间距d、极板间的电介质这几个因素。如果某个物理量(如角度θ、位移x、深度H等)的变化引起上述某个因素的变化，从而引起电容的变化，通过电容的变化就可以确定上述物理量的变化，这种电容器称为电容式传感器。

1．常见电容式传感器

| 名称 | 传感器 | 原理 |
| --- | --- | --- |
| 测定角度θ的 电容式传感器 |  | 当动片与定片之间的角度θ发生变化时，引起极板正对面积S的变化，使电容C发生变化，知道C的变化，就可以知道θ的变化情况 |
| 测定液面高度h的 电容式传感器 |  | 在导线芯的外面涂上一层绝缘物质，放入导电液体中，导线芯和导电液体构成电容器的两个极，导线芯外面的绝缘物质就是电介质，液面高度h发生变化时，引起正对面积发生变化，使电容C发生变化，知道C的变化，就可以知道h的变化情况 |
| 测定压力F的 电容式传感器 |  | 待测压力F作用于可动膜片电极上的时候，膜片发生形变，使极板间距离d发生变化，引起电容C的变化，知道C的变化，就可以知道F的变化情况 |
| 测定位移x的 电容式传感器 |  | 随着电介质进入极板间的长度发生变化，电容C发生变化，知道C的变化，就可以知道x的变化情况 |

解题大招

大招01传感器的工作原理及其分类（方法归纳）

|  | 工作原理 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 物理传感器 | 利用物质的物理性质和物理效应感知并检测出待测对象信息 | 压电传感器、温度传感器、光电传感器、电感传感器、电容传感器等 |
| 化学传感器 | 利用化学反应识别和检测信息 | 气敏传感器、湿敏传感器等 |
| 生物传感器 | 利用生物化学反应识别和检测信号 | 酶传感器、组织传感器、细胞传感器等 |

大招02传感器性能的比较（方法归纳）

|  | 热敏电阻 | 金属热电阻 | 光敏电阻 | 电阻应变片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特点 | 正温度系数的热敏电阻，随温度升高电阻变大；负温度系数的热敏电阻，随温度升高电阻减小 | 电阻率随温度的升高而增加 | 在强光下电阻小， 在暗光下电阻大 | 受到拉力时，电阻变小；受到压力时，电阻变大 |
| 敏感 材料 | 半导体 | 金属 | 把硫化镉涂敷在绝缘板上，其表面镀银 | 金属材料 |
| 优点 | 灵敏度好 | 测温范围大 | 灵敏度好 | 灵敏度好 |
| 原理 | 温度影响电阻率 | 无光照时，载流子极少，导电性能差；随着光照的增强，载流子增多，导电性变好 | R＝ρ |  |
| 应用 | 空调机 | 电饭煲 | 照相机 | 电子秤 |