熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |
| 物理 | 吴佳兴 |  |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

【典例1-1】家庭用电一般由国家电网交变电流供电，下列相关说法正确的是（ ） A．大小随时间变化的电流就是交变电流 B．交流电压表测量的是交流电的峰值 C．远距离输电时使用高压输电，目的是为了减小输电线的电流来降低输电损耗 D．理想变压器原、副线圈中的功率之比等于原、副线圈的匝数之比 【答案】C 【详解】A．根据交变电流的定义可知，交变电流的方向随时间周期性变化，故A错误； B．交流电压表测量的是交流电的有效值，故B错误； C．根据 可知远距离输电时使用高压输电，由于输电功率不变，目的是为了减小输电线的电流来降低输电损耗，故C正确； D．理想变压器原、副线圈中的功率相等，故D错误。 故选C。 【典例1-2】（多选）中国是世界上第一个建成特高压项目的国家，并且计划到2025年，在全国建设8条特高压输电工程。特高压输电技术使用以上的输送电压，可以将电力输送到2000公里以外，损耗的电能也非常少。关于远距离输电，以下说法正确的是（ ） A．远距离输电输送的总功率主要是由用户端负载的总功率决定的 B．在输电功率一定的条件下，输电电压提高10倍，线路损耗功率将降低为原来的 C．在输电功率一定的条件下，输电电压提高10倍，输电线上损失的电压将降低为原来的 D．在输电电压一定的条件下，输电总功率大小不影响输电线上损失的电压大小 【答案】AC 【详解】A．远距离输电中输送的电功率是由用户端负载的总功率决定的，若用户端负载功率增加，则输电功率就要增加，故A正确； BC．在输电功率一定的条件下，输电电压提高10倍，由可知，线路电流将降低为原来的，由可知，线路损耗功率将降低为原来的，由公式可知，输电线上损失的电压将降低为原来的，故B错误，C正确； D．在输电电压一定的条件下，输电功率发生变化，由可知，线路电流变化，则输电线上损失的电压发生变化，故D错误。 故选AC。 【典例1-3】一小型发电机通过升压、降压变压器把电能输送给用户，已知发电机的输出功率为50kW，输出电压为500V，升压变压器原、副线圈匝数比为，两个变压器间的输电导线的总电阻为15Ω，降压变压器的输出电压为220V，变压器本身的损耗忽略不计，在输电过程中电抗造成电压的损失不计，求： （1）升压变压器副线圈的两端电压； （2）输电线上损耗的电功率； （3）降压变压器原、副线圈的匝数比。 【答案】（1）；（2）；（3） 【详解】（1）据理想变压器电压比等于匝数比可得 解得升压变压器的副线圈两端电压为 （2）输电导线上的电流为 则输电线上损耗的电功率为 （3）降压变压器原线圈的输入电压为 则降压变压器原、副线圈的匝数比为 【变式1-1】假设从A处采用超高压U向B处输电，输电线上损耗的电功率为，到达B处时电压下降了；现改用3U的特高压输电，输电线上损耗的电功率变为，到达B处时电压下降了．已知A处输送的电功率和输电线电阻都不变，不考虑其他因素的影响，则（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】设输送的电功率为P，导线电阻为r，则输电线上损失的功率 损失的电压为 当输送电压变为原来的3倍，损失的功率变为原来的，即 损失的电压变为原来的，即 故选A。 【变式1-2】（多选）白鹤滩水电站至浙江0kV特高压直流输电工程是国家“西电东送”战略的重点工程，线路全长2140km．输电容量8000MW，每年将向浙江输送清洁电能超236亿千瓦时，2023年3月份整体投运。已知每燃烧1吨标准煤可发电约3000kWh，同时也将排放约3吨二痒化碳，以下说法正确的是（ ） A．在超远距离输电时，高压直流输电比高压交流输电更有优势 B．在输电功率一定条件下，输电电压提高10倍，线路损耗功率将降低为原来的，特高压输电可有效减小输电线上电能的损耗 C．这些清洁电能代替烧煤发电，浙江每年将减少二氧化碳排放约2360万吨 D．实际输电时，要综合考虑各种因素，并不是输电电压越高越好 【答案】ACD 【详解】A．在超远距离输电时，线路上的电感与电容对交流电会产生阻碍，而且易产生交流电相位的变化，高压直流输电比高压交流输电更有优势，故A正确； B．根据 在输电功率一定条件下，输电电压提高10倍，线路电流将降低为原来的，根据 线路损耗功率将降低为原来的，故B错误； C．每年向浙江输送电能236亿千瓦时，每燃烧1吨标准煤可发电约，同时也将排放约3吨二氧化碳，则每年将减少二氧化碳排放约 故C正确； D．实际输电时，要综合考虑各种因素，并不是输电电压越高越好，故D正确。 故选ACD。 【变式1-3】某小型水电站的输电电路如图所示，发电机的输出功率为10kW，输出电压为500V，升压变压器的原、副线圈的匝数比为1:20，输电导线的总电阻为20Ω，用户的用电电压是220V。求： （1）输电线上损耗的功率； （2）降压变压器的原、副线圈的匝数比。 【答案】（1）20W；（2）499：11 【详解】（1）依题意，发电机的输出电流为 根据 解得 输电线上损耗的功率 （2）升压变压器原线圈电路中 根据 又 联立，解得

错题整理

【典例2-1】我国已投产运行的特高压直流输电工程是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的输电工程。输电线路流程和数据可简化为如图所示，若直流线路的输电线总电阻为，变压与整流等造成的能量损失均不计，直流和交流逆变时有效值不发生改变。当输送功率为时，下列说法正确的是（ ） A．直流输电线上的电流为 B．降压变压器的原副线圈匝数比大于 C．直流输电线上损失的功率为，损失的电压为 D．若保持输送电功率不变，改用输电，直流输电线上损失的功率为 【答案】D 【详解】A．直流输电线上的电流 故A错误； B．降压器的输入电压 则降压变压器的原副线圈匝数比 故B错误； C．直流输电线上损失的功率为 损失的电压 故C错误； D．若保持输送电功率不变，改用输电，直流输电线的电流 则直流输电线上损失的功率为 故D正确。 故选D。 【典例2-2】（多选）我国已投产运行的特高压直流输电工程是目前世界上电压等级最高、输送距离最远、技术水平最先进的输电工程，输电容量可达1200万千瓦。输电的简化流程可用下图展示。若直流输电的线路电阻为，变压、整流过程中的电能损失忽略不计，直流和交流逆变时有效值不发生改变。当直流线路输电的电流为时，下列说法正确的是（ ） A．输电功率为 B．输电导线上损失的功率为，损失的电压为 C．降压变压器原副线圈匝数比为 D．若保持输送功率不变，用高压输电时用户得到的功率比用特高压输电时减少 【答案】BD 【详解】A．输电功率 故A错误； B．输电导线上损失的功率 损失的电压 故B正确； C．逆变成交流电的电压有效值 受端换流站的电压为，则降压变压器原副线圈匝数比 故C错误； D．若保持输送功率不变，用高压输电，则输送电流 用户得到的功率 比特高压输电时减少 故D正确。 故选BD。 【典例2-3】某校用一台不计内阻的发电机来提供照明用电，输电过程如图所示，升压变压器原、副线圈匝数比为1∶5，降压变压器原、副线圈匝数比为5∶1，输电线的总电阻为r = 25 Ω。全校共有33个班，每班有6盏“220 V；40 W”的灯，若要保证全部电灯正常发光，求： (1)降压变压器副线圈中的电流的大小？ (2)输电线上损失的功率的大小？ (3)升压变压器的输入电压的大小？ 【答案】(1)36 A (2)1296 W (3)256 V 【详解】（1）降压变压器副线圈中的电流为 解得 （2）降压变压器原线圈的电流为 所以输电线上损失的功率为 代入数据解得 （3）降压变压器原线圈的电压为 输电线上损失的电压为 升压变压器的输出电压为 则升压变压器的输入电压为 解得 【变式2-1】为了形成更合理的全国产业布局，优化资源配置，中央政府决定将沿海的产业迁往中西部，沿海和中西部可以实现互补，带动整个国家的经济发展。为配合这次即将到来的产业大迁移，国家电网积极配合，加快我国西部地区电力基础设施建设。如图所示为改造的某发电厂向用户供电的线路示意图，已知发电厂的输出功率为10kW，输出电压为500V，用户端电压为220V，输电线总电阻，升压变压器原，副线圈匝数比，变压器均为理想变压器，下列说法正确的是（ ） A．升压变压器原线圈的电流为1A B．输电线上损耗的功率为1000W C．用户端的电流为45A D．降压变压器的匝数比 【答案】C 【详解】AB．升压变压器原线圈的电流为 根据可得，输电线电流为 输电线上损耗的功率为 故AB错误； C．用户端获得的电功率为 把代入，解得用户端的电流为 故C正确； D．降压变压器的匝数比为 故D错误。 故选C。 【变式2-2】（多选）如图所示，一小水电站，输出的电功率为，输出电压，经理想升压变压器升压后远距离输送，升压变压器的匝数比，输电线总电阻为，最后经理想降压变压器降为向用户供电。下列说法正确的是（ ） A．输电线上的电流为 B．用户得到的电功率为 C．输电线上损失的电压为500V D．变压器的匝数比 【答案】BD 【详解】A．根据题意，由公式可得，水电站输出的电流为 升压变压器输出电流为 即输电线上的电流为，故A错误； BC．输电线上损失的电压为 损失的功率为 则用户得到的电功率为 故B正确，C错误； D．升压变压器输出电压为 降压变压器输入电压为 则变压器的匝数比为 故D正确。 故选BD。 【变式2-3】目前困扰5G发展的大难题之一是供电，5G基站单系统功耗为4kW（基站用电器功率），信号覆盖半径约为100m，而在4G时代，基站单系统功耗仅为1kW，信号覆盖半径约为2km。如图所示，某5G基站距离100kV主供电线路一定距离，线路电阻为40Ω，线路损耗功率占总功率的20%（变压器均视为理想变压器）。 (1)求输电线路中的电流； (2)高压变压器原、副线圈的匝数比； (3)深圳5G网络建设领跑全国，2020年底已实现全市5G网络信号全覆盖。已知深圳市面积约为2000平方公里，试计算全市的5G基站运行一天将消耗约多少度电？（取3） 【答案】(1)5A (2) (3) 【详解】（1）由题意可知，总功率为 线路损耗功率为 由 解得 （2）高压变压器副线圈两端的电压为 由 解得 （3）需要的基站个数 个 每个基站一天耗电量约为 总耗电量约为

错题举一反三

【典例3-1】如图所示为某条高速铁路牵引供电系统的示意图，其中牵引变电所利用变压器将220kV或110kV的电网电压降至27.5kV输送给高铁牵引网，再通过接触网上的电线与车顶上的受电弓使机车获得25kV工作电压，若将牵引变电所的变压器视为理想变压器，原、副线圈匝数分别为和，则下列说法正确的是（ ） A．若电网的电压为110kV，则 B．若高铁机车运行功率增大，则牵引变电所至机车间的热损耗功率也会随之增大 C．若高铁机车运行功率增大，则机车工作电压将会高于25kV D．如果高铁机车的电动机输出功率为9000kW，机械效率为90%，则牵引变电所到机车间的等效电阻为 【答案】B 【详解】A．若电网的电压为110kV，则 选项A错误； B．电压由输入电压和线圈匝数决定，若高铁机车运行功率增大，则牵引变电所至机车间的电流变大，根据P=I2R可知，热损耗功率也会随之增大，选项B正确； C．若高铁机车运行功率增大，输送过程中的电流变大，线路中的电压损失变大，则机车工作电压将会低于25kV，选项C错误； D．若高铁机车功率为 P=9000kW=9×106W 根据功率关系可得 P=90%UI 其中U=25kV=25000W，则电流 I=400A 牵引变电所至机车间的等效电阻 故D错误； 故选B。 【典例3-2】（多选）2022年北京冬奥会深刻体现了“绿色环保”的理念。我国张北地区有丰富的风力资源，张北可再生能源示范项目将风能转化为清洁电力，并入冀北电网，再输向北京、延庆、张家口三个赛区。现有一小型风力发电机通过如图甲所示输电线路向北京赛区某场馆1000个额定电压为、额定功率为的LED灯供电。当发电机输出如图乙所示的电压时，赛区的LED灯全部可以正常工作。已知输电导线损失的功率为赛区获得总功率的，输电导线的等效电阻为。则下列说法正确的是（ ） A．风力发电机的转速为 B．风力发电机内输出的电能为 C．升压变压器原、副线圈匝数比为 D．若关掉部分LED灯，将变大 【答案】ACD 【详解】A．由图乙可知，交流电的频率为 因此风力发电机的转速 故A正确； B．1000个额定功率为的LED灯正常工作时，电功率 而输电线上损失的功率 所以风力发电机的功率为，因此风力发电机输出的电能 故B错误； C．输电线路损失的功率，根据 可得，输电线上电流即升压变压器次级电流为 升压变压器原线圈电流 因此升压变压器原、副线圈匝数比 选项C正确； D．若关掉部分LED灯，则降压变压器次级功率减小，初级功率减小，导线上的电流减小，导线上功率电压损失减小，降压变压器初级电压变大，则次级电压将变大，选项D正确。故选ACD。 【变式3-1】国家为节约电能，执行峰谷分时电价政策，引导用户错峰用电。为了解错峰用电的好处，建立如图所示的电网仅为3户家庭供电”模型，3户各有功率相同的用电器，采用两种方式用电：方式一为同时用电1小时，方式二为错开单独用电各1小时，若用户电压恒为220V，除了输电线总电阻以外不计其他电阻，变压器为理想变压器，则两种方式用电时（ ） A．电网提供的总电能之比为 B．变压器原线圈中的电流之比为 C．变压器原线圈两端电压之比为 D．输电线路总电阻损耗的电能之比为 【答案】B 【详解】B．设每个用电器的功率为，工作电流，则副线圈的电流为（用户的数量），输电线电流为 所以变压器原线圈中的电流之比为，故B正确； C．当多用户同时用电时，由于用户电压恒定且各用户并联，则副线圈电压不变，由电压与线圈匝数关系可知，原线圈电压不变，即变压器原线圈两端电压之比为，故C错误； AD．根据题意，结合上述分析可知，方式一输电线总电阻消耗的电能 方式二输电线总电阻消耗的电能 则输电线路总电阻损耗的电能之比为，方式一电网提供的总电能 方式二电网提供的总电能 由于 可知 即电网提供的总电能之比不是，故AD错误。 故选B。 【变式3-2】（多选）我国“西电东送”采用高压输电，继三峡至常州直流输电工程后，又实现了三峡至广东的直流输电工程。采用高压直流输电有利于不同发电机为同一电网供电和不同电网的互联。关于高压直流输电，下列说法正确的是（ ） A．高压输电可以减小输电电流，从而减少输电导线的能量损失 B．恒定的直流输电可以有效消除交流高压输电中感抗和容抗的影响 C．可以加快输电的速度 D．为实现高压直流输电，可以用变压器直接改变恒定电流的电压 【答案】AB 【详解】A．高压输电，功率一定，则减小了输电电流，根据P损=I2R，则输电导线上的能量损失减小了。故A正确； B．高压恒定的直流输电消除了输电线中感抗和容抗的影响。故B正确； C．电流的传输速度接近光速，不会随电压改变而改变，故C错误； D．直流输电消除了电网同步输送带来的技术困难，但是变压器不能对恒定直流电压进行变压。故D错误。

错题过关

一、单选题 1．如下图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电压是市区电网的电压，负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电压通过输电线输送给用户，两条输电线的总电阻用表示，变阻器R代表用户用电器的总电阻，当用电器变化时，相当于R的值变化（滑动片向下或向上移动）。如果变压器上的能量损失可以忽略，当用户的用电器增加时，下列说法正确的是（ ） A．电流表的读数不变 B．电压表的读数变大 C．电压表的读数变小 D．电流表的读数变小 【答案】C 【详解】B．因输入电压不变，故电压表的读数不变，故B错误； ACD．因输入电压不变，变压器匝数比不变，故电压表的读数也不变，当用户的用电器增加时，相当于减小，分得的电压也变小，即电压表的读数变小，又由于减小，则副线圈回路的电阻变小，故电流表的读数变大，电流表的读数也变大，故AD错误，C正确。 故选C。 2．以下说法正确的是（ ） A．灵敏电流计在运输时不需要用导体把两个接线柱连在一起 B．法拉第最早引入了电场概念，并提出用电场线表示电场 C．洛伦兹提出了电磁场理论，预言了电磁波的存在 D．远距离输电时，为了减小输电电流，就要降低输电电压 【答案】B 【详解】A．灵敏电流计在运输时总要用导体把正负接线柱连起来是为了避免指针因剧烈摆动而损坏，利用的原理是电磁阻尼，故A错误； B．法拉第最早引入了电场概念，并提出用电场线表示电场，故B正确； C．麦克斯韦提出了电磁场理论，并预言了电磁波的存在，故C错误； D．在输送功率不变时，提高输电电压，由可知，输电线的电流减小，可知输电线的电流变小，在输电线电阻不变时，由可知，输电线上损失的功率变小，故D错误； 故选B。 3．如图为远距离输电系统的简化情景图，已知发电厂输出的交流电压为，理想升压变压器副线圈的端电压为，高压输电线的阻值为r，理想降压变压器原、副线圈的匝数之比为，假设用户（负载）是纯电阻，且阻值为R。下列说法正确的是（ ） A．高压输电线的输送电压为 B．高压输电线的输送电流为 C．输电效率为 D．若r增大、R减小，、、n不变，则高压输电线的电流一定减小 【答案】C 【详解】A．高压输电线的输送电压指的是高压输电线的前端电压，即升压变压器副线圈的端电压，故A错误； B．设降压变压器原线圈的端电压为，则高压输电线上损失的电压为 由欧姆定律可得高压输电线的输送电流为 故B错误； C．设降压变压器副线圈的端电压为，由欧姆定律可得用户的电流为 对降压变压器，由理想变压器的原理可得 结合 综合可得 由能量守恒定律可得输电效率为 结合 可得 故C正确； D．由 可得，当r增大、R减小，、、n不变时，高压输电线的电流I不一定减小，故D错误。 故选C。 4．“西电东送”的国家重大工程。如图为某水电站远距离输电的原理图，发电厂的输出功率为P，发电厂输出的电压为U。通过升压变压器升高电压后向远处输电，输送电压为kU，输电线的总电阻为R，在用户端用降压变压器把电压降为U。下列说法正确的是（ ） A．输电线上的电流为 B．输电线上损失电压为 C．降压变压器的输出功率为 D．降压变压器原、副线圈的匝数比为 【答案】D 【详解】A．升压变压器输入功率与输出功率相等，则有 解得输电线上的电流为 故A错误； B．结合上述可知，输电线上损失电压为 故B错误； C．降压变压器输入功率与输出功率相等，则降压变压器的输出功率为 结合上述解得 故C错误； D．结合上述可知，降压变压器原线圈两端电压为 根据电压匝数关系有 解得 故D正确。 故选D。 5．2023年2月16日国家电网有限公司特高压直流输电工程—通山抽水蓄能电站开工建设。如图是特高压输电过程的示意图，发电站输出电压稳定，经升压后被整流成800的直流电，经输电线后，被逆变成交流电，再被降压后供用户使用，假设电压在整流和逆变前后有效值不变。则下列说法正确的是（ ） A．将发电站输出的电压整流后仍能利用升压变压器升压 B．采用高压直流输电时，可减小输电线路上电感的影响 C．用户越多，输电线上损耗的功率越小 D．保持输电功率不变，若电压经升压和整流后为400，输电线上损耗的功率加倍 【答案】B 【详解】A．将发电站输出的电压直接整流，则输入升压变压器原线圈的为直流电，升压变压器的副线圈将不会输出电压，所以将发电站输出的电压整流后不能利用升压变压器升压，A错误； B．长距离输电时，线路上的电容、电感对交变电流的影响不能忽略，有时它们引起的电能损失甚至大于导线电阻引起的电能损失，为了减少感抗和容抗，在输电环节可以使用直流电，故B正确； C．用户增多，降压变压器副线圈中的电流增大，降压变压器原线圈中的电流增大，输电线上的电流增大，则由公式 可知，输电线上损耗的功率增大，故C错误； D．保持输电功率不变，由公式 可知，若电压经升压和整流后为400kV，输电线中的电流变为原来的2倍，由可知输电线上损耗的功率变为原来的4倍，故D错误。 故选B。 6．如图甲所示为远距离输电的示意图，图中的变压器均为理想变压器，输电线的总电阻，降压变压器所接用户的用电器可等效为图中的滑动变阻器，用电器增加时相当于滑动触头向下滑动。已知用户的额定电压为，降压变压器原、副线圈的匝数比，升压变压器原线圈所接电压如图乙所示，用户在正常情况下，消耗的总功率为，下列说法正确的是（ ） A．发电厂的输出功率为11kW B．升压变压器原、副线圈的匝数比为 C．用电器增加时，用户得到的电压增大 D．用电器增加时，输电效率升高 【答案】B 【详解】A．用户端正常工作消耗的总功率为，则降压变压器副线圈中的电流为 由 解得 输电线上损失的功率为 则发电厂的输出功率为 故A错误； B．由题图乙可知，升压变压器原线圈两端电压，则升压变压器原线圈中的电流为 则升压变压器原、副线圈的匝数比 故B正确； C．当用电器增加时，用户消耗的功率增大，则发电厂的输出功率增大，输出电流增大，输电电流增大，输电线上损失的电压增大，降压变压器原线圈的输入电压减小，则其副线圈的输出电压减小，用户得到的电压减小，故C错误； D．发电厂的输电效率为 用电器增加时输电电流增大，则输电效率降低，故D错误。 故选B。 7．水力发电的基本原理是利用水的势能转化为水轮机的机械能，再以机械能推动发电机，从而得到电能。现有一水力发电站，水流量为，河水落差为。发电机的输出电压为，输送的总功率为。水电站到用户之间的输电线的总电阻为，输电线上损失的功率为发电机输送功率的，用户所需电压为，所有的变压器均为理想变压器，，河水的密度，以下说法正确的是（ ） A．升压变压器的匝数比为 B．降压变压器的匝数比为 C．输电线上的电流大小为 D．发电站的发电效率为 【答案】B 【详解】D．作出输电过程的示意图如图所示。 每秒流水的质量为 水的重力做功功率为 由题意知，发电站输送的总功率（水所发电的总功率）为，发电站的发电效率为 D错误； AC．输电线上损失的功率为 解得输电线上的电流为 因为是理想变压器，则有 解得 根据理想变压器原、副线圈两端电压之比等于匝数比，则对升压变压器，有 AC错误； B．降压变压器的输入电压为 根据理想变压器原、副线圈两端电压之比等于匝数比，则对降压变压器，则有 B正确。 故选B。 8．西藏那曲市色尼区欧玛亭嘎风电厂是当前世界超高海拔地区单机容量最大、装机规模最大的风电项目。如图是发电厂输电网络供电的原理图。已知发电机转子以角速度ω匀速转动，输电线上的总电阻R0 = 60 Ω，输电线上消耗的功率为3840 W，升压变压器的匝数比为1∶40，降压变压器的匝数比为50∶1，用户端获得220 V的电压。不计其余电阻，下列说法正确的是（ ） A．输电线上的电流为6 A B．发电机输出电压的最大值为287 V C．用户获得的功率为88 kW D．若转子角速度ω增加一倍，则R0消耗的功率为7680 W 【答案】C 【详解】A．根据输电线上消耗的功率 可得 故A错误； B．输电线上损失的电压 根据电压比与匝数比的关系可知 可得降压变压器的输入电压 升压变压器的输出电压 根据电压比和匝数比的关系可知 可得发电机输出电压的有效值 则最大值为 故B错误； C．根据公式 解得 所以用户得到的功率 故C正确； D．转子转动产生的电动势有效值 转子角速度ω增加一倍，变压器、负载不变，则E变为原来的2倍，故通过R0的电流变为原来的2倍，根据 可知R0上消耗的功率变为原来的4倍，大小为15360 W，故D错误。 故选C。 二、多选题 9．如图所示，某变电站用10kV的高压向10km外的小区供电，输送的电功率为200kW。现要求在输电线是损耗的功率不超过输送电功率的2%，下列不同规格的输电线中，符合要求的是（ ） 选项; 型号; 千米电阻（）. A; DYD30/C; 1. B; DYD50/C; 0.6. C; DYD100/C; 0.3. D; DYD150/C; 0.2. A．A B．B C．C D．D 【答案】CD 【详解】根据 解得 R≤5Ω 由题意可知ABCD的电阻分别为10Ω、6Ω、3Ω和2Ω，则导线CD符合要求。 故选CD。 10．某学生想要了解为何电力公司使用高压电传输电力，因此比较两种电力传输状况：其一是交流电源经由一电阻值为的长距离导线，直接连到配电箱提供的电源给用户；另一是交流电源以较高电压传输电力，经由同一条长距离导线连接到主线圈和副线圈的圈数比为的理想变压器，再由副线圈输出的电源给用户。若用户正在同时使用两个并联的电器，一个是功率为的吹风机，另一个是功率为的冷气机，则下列叙述哪些正确？（ ） A．流经吹风机与流经冷气机的电流比为 B．流经吹风机与流经冷气机的电流比为 C．输入理想变压器主线圈之电功率为 D．不用变压器与使用变压器传输电力时，消耗在导线的电功率比是 E．不用变压器与使用变压器传输电力时，消耗在导线的电功率比是 【答案】ACD 【详解】AB．吹风机与冷气机两端电压相等，根据功率公式P=UI；设流经流经吹风机与流经冷气机的电流分别为I1、I2；因此 故A正确，B错误； C．根据理想变压器的功率关系，主线圈和副线圈消耗的功率相等，则主线圈的输入功率 P=P1+P2=1320W+880W=2200W 故C正确； DE．不使用变压器时，输电线上的电流 输电线上的功率损失 ΔP=I2r 使用变压器后，根据理想变压器电流与匝数比的关系，输电线上的电流 输电线上的功率损失 因此 故D正确，E错误。 故选ACD。 11．如图所示为远距离输电示意图，电站的原输出电压，输出功率，输电线电阻。则进行远距离输电时，下列说法正确的是（ ） A．若电站的输出功率突然减小，则降压变压器的输出电压增大 B．用户的功率变大，则降压变压器的输入电压不变 C．输电线损耗比例为4%时，所用升压变压器的匝数比 D．增大输电电压且输电功率不变，输电线损耗功率变大 【答案】AC 【详解】A．由 知电站的输出功率突然减小，增大，又 故也增大，故A正确； B．用户的功率变大，输电线的电压变大，则降压变压器的输入电压变小，故B错误； C．升压变压器的原线圈和副线圈电流为 可得 故C正确； D．增大输电电压，则减小，由 知也减小，则输电线损耗功率变小，故D错误。 故选AC。 12．我国是世界上第一个建成800千伏特高压直流输电工程的国家。某发电站输出的交流电的电压表达式为，先通过原、副线圈匝数比为的变压器升压，再经过整流后向远处直流输电。下列说法正确的是（ ） A．变压器输出电压的有效值为 B．发电站输出的交流电的频率为 C．相比低压输电，高压输电会增加输电线的热损耗率 D．相比高压交流输电，高压直流输电可以减少电路中因电磁感应导致的能量损耗 【答案】AD 【详解】A．题意可得发电站输出电压有效值为 由于 联立以上解得变压器输出电压的有效值为 故A正确； B．根据题中交流电的电压表达式，可得 可得发电站输出的交流电的频率为 故B错误； C．根据 可知高压输电时电流小，由热损耗 可知高压输电会减小输电线的热损耗率，故C错误； D．相比高压交流输电，高压直流输电不会产生电磁感应，所以高压直流输电可以减少电路中因电磁感应导致的能量损耗，故D正确。 故选AD。 三、解答题 13．发电厂（站）要建在靠近能源的地方，而用电的地方却分布很广，大部分地方离电厂很远，故需要远距离输电，如何才能有效输送电能呢? 【答案】见解析 【详解】发电厂发出的电压不高，而用电的用户集中区与发电厂的距离又非常远，所以电就需要长距离运输，但是电在传输中会有损耗。为了降低损耗，需要在变电站提升电压再进行远距离输电，在入户前进行降低电压再入户，这样就可以有效输送电能了。 14．如下图，一个匝数为N=100、面积为的矩形线框abcd在磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中，绕OO′轴以n=3000r/min的匀速转动，已知线框abcd的总电阻为r=2Ω，产生的交流电通过电刷A、B导出，经匝数比为的升压变压器升压后，再通过总阻值为R0=1.5Ω两条输电线输送到匝数比为的降压变压器降压，最终对阻值R的用户负载供电，已知远距输电线上电流I=2A。不计其他导线电阻、变压器的铁芯涡流和电磁辐射。 （1）线圈产生电动势的最大值Em和有效值E分别多大? （2）用户负载R的阻值多大? 【答案】（1），40V；（2）4Ω 【详解】（1）线圈转动的角速度为 线圈产生电动势的最大值 有效值为 （2）升压变压器原线圈电流为 升压变压器原线圈电压 升压变压器副线圈电压 降压变压器原线圈电压 降压变压器副线圈电压 降压变压器副线圈电流 所以负载电阻 15．电动汽车是未来汽车行业的发展方向，为其配套的充电装置的深度研究摆在我们面前。用正弦交流充电桩为动力电池充电的供电电路如图所示。配电设施的输出电压为，变压器均视为理想变压器，升压变压器原、副线圈的匝数比。充电桩“慢充”时的额定功率为7kW，额定电压为，频率为50Hz。求： (1)升压变压器副线圈的电压； (2)“慢充”时，充电桩电流的有效值； (3)交流电压随时间t变化的方程。 【答案】(1) (2) (3) 【详解】（1）升压变压器，电压与匝数的关系满足 又，解得 （2）“慢充”时，充电桩电流的有效值为 解得 （3）交流电压频率为50Hz，则 交流电压的峰值为 交流电压随时间变化的方程为

做错原因分析

知识点1

降低输电损耗的两个途径

1、输电线上的功率损失：P＝I2r，I为输电电流，r为输电线的电阻。

（1）输电线路的电压损失：输电线始端电压U与输电线末端电压U′的差值．ΔU＝U－U′＝Ir＝r，其中I为输电线上的电流，r为输电线的电阻。

（2）远距离输电时，输电线有电阻，电流的热效应引起功率损失，损失的电功率ΔP＝I2r。

（3）若输电线上损失的电压为ΔU，则功率损失还可以表示为ΔP＝，ΔP＝ΔU·I。

2、降低输电损耗的两个途径

（1）减小输电线的电阻：在输电距离一定的情况下，为了减小电阻，应当选用电阻率小的金属材料，还要尽可能增加导线的横截面积。由R＝ρ可知，距离l一定时，使用电阻率小的材料，增大导体横截面积可减小电阻。

（2）减小输电线中的电流：为了减小输电电流，同时又要保证向用户提供一定的电功率，就要提高输电电压。根据I＝，在输送功率P一定，输电线电阻r一定的条件下，输电电压提高到原来的n倍，输送电流可减为原来的，输电线上的功率损耗将降为原来的。

知识点2

解决远距离高压输电问题的基本方法

1、首先应画出远距离输电的电路图(如图)，并将已知量和待求量写在电路图的相应位置。

2、理清三个回路

回路1 发电机回路．该回路中，通过线圈1的电流I1等于发电机中的电流I机；线圈1两端的电压U1等于发电机的路端电压U机；线圈1输入的电功率P1等于发电机输出的电功率P机。

回路2 输送电路．I2＝I3＝IR，U2＝U3＋ΔU，P2＝ΔP＋P3。

回路3　输出电路．I4＝I用，U4＝U用，P4＝P用。

3、抓住两个物理量的联系

(1)理想的升压变压器联系着回路1和回路2，由变压器原理可得：线圈1(匝数为n1)和线圈2(匝数为n2)中各个量间的关系是＝，＝，P1＝P2。

(2)理想的降压变压器联系着回路2和回路3，由变压器原理可得：线圈3(匝数为n3)和线圈4(匝数为n4)中各个量间的关系是＝，＝，P3＝P4。

4、掌握一个能量守恒定律：发电机把机械能转化为电能，并通过导线将能量输送给线圈1，线圈1上的能量就是远程输电的总能量，在输送过程中，先被输送回路上的导线电阻损耗一小部分，剩余的绝大部分通过降压变压器和用户回路被用户使用消耗，所以其能量关系为P1＝P线损＋P用户。

5、常用关系

（1）功率关系：P1＝P2，P2＝ΔP＋P3，P3＝P4。

（2）电压关系：＝，U2＝ΔU＋U3，＝。

（3）电流关系：＝，I2＝I线＝I3，＝。

（4）输电电流：I线＝＝＝。

（5）输电线上损耗的电功率：ΔP＝P2－P3＝I线2 R线＝＝ΔU·I线。

（6）输电线上的电压损失：ΔU＝I线R线＝U2－U3。

6、输电线路功率损失的计算方法

| P损＝P1－P4 | P1为输送的功率，P4为用户得到的功率 |
| --- | --- |
| P损＝IR线 | I线为输电线路上的电流，R线为线路电阻 |
| P损＝ | ΔU为输电线路上损失的电压，不要与U2、U3相混 |
| P损＝ΔU·I线 | 注意：ΔU不要错代入U2或U3 |

知识点3

电网供电

1．远距离输电的基本原理：在发电站内用升压变压器升压，然后进行远距离输电，在用电区域通过降压变压器降到所需的电压。

2．电网：通过网状的输电线、变电站，将许多电厂和广大用户连接起来，形成全国性或地区性的输电网络。

3．电网输电的优点

(1)降低一次能源的运输成本，获得最大的经济效益。

(2)减小断电的风险，调剂不同地区电力供需的平衡。

(3)合理调度电力，使电力的供应更加可靠，质量更高。