电压和电压表的使用（解析版）

【典例1-1】在国际单位制中，电压的单位是（　　）

A．安培	B．牛顿	C．伏特	D．千克

【答案】C

【详解】在国际单位制电流的单位是安培、牛顿是力的单位、电压的单位是伏特、千克是质量的单位。故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

【典例1-2】生活中常用干电池作为           ，它是提供电压的装置，电压是电路中形成           的原因。

【答案】     电源     电流

【详解】[1]电源是提供电能的装置，将其他形式的能转化为电能，包括发电机、电池等，它的作用是给电路两端提供电压。

[2]电压是使电路中形成电流的原因，电源是提供电压的装置。

【变式1-1】一般情况下，物理量要同时用数字和单位来描述。下列单位中和220数字一起较为准确地描述我国家庭电路电压的是（　　）

A．伏特（V）	B．毫伏（）

C．微伏（）	D．安培（A）

【答案】A

【详解】A．由生活经验可知，我国家庭电路电压为220V，故A符合题意；

B．通过单位换算

可知，以毫伏做单位与实际不符，故B不符合题意；

C．通过单位换算

可知，以微伏做单位与实际不符，故C不符合题意；

D．安培是电流的单位，不是电压的单位，故D不符合题意。

故选A。

【变式1-2】如图所示的电路中，电池组为三节新干电池串联而成，则电源电压为          V；闭合开关后，电压表的示数是3V，则灯 L₁两端的电压为          V。

【答案】     4.5     1.5

【详解】[1][2]一节干电池的电压是1.5V，三节新干电池串联电压是4.5V，即电源电压是4.5V。闭合开关后，两灯泡串联，电压表测量灯L2两端的电压是3V；因为串联电路两端的总电压等于各串联导体两端的电压之和，所以L1两端电压为

4.5V-3V=1.5V

【典例2-1】在图（a）所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图（b）所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．1.2V，6V	B．6V，1.2V	C．4.8V，1.2V	D．1.2V，4.8V

【答案】C

【详解】由图可知：两电阻串联，V1测的是电源电压；V2测的是R2两端的电压。由串联电路电压规律可知，V1的示数应大于V2的示数；而两个电压表的指针偏转角度相同，所以V1选的量程应是0~15V，其分度值是0.5V，读数（即电源电压）为6V；V2选的量程应是0~3V，其分度值是0.1V，读数（即R2两端的电压）为1.2V；根据串联电路的电压特点可得，所以电阻R1两端的电压为

U1＝U-U2＝6V-1.2V＝4.8V

故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

【典例2-2】如图所示，电源电压恒为6V，灯L1与L2规格相同，闭合开关S，电流表A的示数为0.5A。若将电流表A与灯L1互换一下位置，则电流表A的示数为       A，电压表V的示数是       V。若将电压表V与灯L2互换一下位置，则电流表A的示数是       A。

【答案】     0.5     0     0

【详解】[1][2][3]两个电灯是串联，串联电路中电流处处相等，当电流表与电灯L1的位置交换时，电流表A的示数将不变，仍为0.5A，电压表V测量电流表两端电压，而电流表的阻值很小，相当于一段导线，电压表被短路，无示数；若将电压表V与灯L2互换一下位置，则电压表串联到电路中，电压表电阻非常大，整个电路相当于断路，所以电流表A的示数为0A。

【变式2-1】如下图甲所示的电路中，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为（　　）

A．12V；6V	B．6V；1.2V	C．4.8V；1.2V	D．6V；4.8V

【答案】C

【详解】由图甲可知，电阻R1和R2串联，而电压表V1测量的是电源电压，电压表V2测量的是R2电压，所以电压表V1的示数比电压表V2的示数大，故电压表V1选的是0~15V的量程，分度值为0.5V，根据指针位置，电压表读数为6V；电压表V2选的是0~3V的量程，分度值为0.1V，根据指针位置，电压表读数为1.2V，即R2两端的电压是1.2V；根据串联电路的电压关系，R1两端的电压

U1=U-U2=6V-1.2V=4.8V

故选C。

【变式2-2】在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为2V，则电源电压为      V；工作一段时间后，灯泡烧坏，则电压表V1的示数      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】     6     不变

【详解】[1]由图可知，灯泡和电阻串联，电压表V1测量电源电压，电源电压为6V。

[2]工作一段时间后，灯泡烧坏，电压表V1仍然测量电源电压，电压表V1的示数不变。

【典例3-1】如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电压表V1的示数为6V，电压表V2的示数为2V。下列说法正确的是（　　）

A．灯L1、L2并联	B．灯L1两端的电压为4V

C．灯L2两端的电压为4V	D．电源两端的电压为8V

【答案】B

【详解】由电路图可知，两灯泡串联，电压表V1测电源的电压，电压表V2测L2两端的电压，由两个电压表的示数可知，电源的电压

电压表V2的示数为2V，则L2两端的电压

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，L1两端电压

故ACD错误，B正确。

故选B。

【典例3-2】如图所示，电源电压恒定，定值电阻，闭合开关S，断开，电流表示数为0.3A，再闭合开关，电流表示数为0.9A，此时通过的电流为      A；电阻与两端的电压之比为      。

【答案】     0.6     1∶1

【详解】[1]闭合开关S，断开S1，此时为R1的简单电路，电流表测量通过的电流，则通过的电流为0.3A，再闭合开关S1，两电阻并联，电流表测量干路电流，由并联电路电流特点可知此时通过的电流为

[2]根据并联电路电压规律可知，各支路的电压相等，则电阻与两端的电压之比为1∶1。

【变式3-1】如图所示电路，闭合开关后，整个电路正常工作。其中一盏灯突然熄灭，两只电表示数均变大，则该电路可能发生的故障为（　　）

A．短路	B．短路	C．开路	D．开路

【答案】A

【详解】由图可知，两灯串联，电压表测L2两端电压，电流表测串联电路电流；

A．如果L1短路，则串联电路的总电阻变小，由欧姆定律可知，电路中电流变大，则电流表示数变大。由于L1短路，电路中只有L2，L2两端电压等于电源电压，电压表示数变大。此时灯泡L2发光。则A符合题意；

B．如果L2短路，电路中电流变大，电流表的示数变大，由于电压表测L2两端电压，则电压表的示数为0，即电压表的示数变小，故B不符合题意；

C．如果L1开路，两个电表与电源不通，则两个电表的示数都变为0，即示数都变小。故C不符合题意；

D．如果L2开路，电路断路，电流表的示数变小。此时电压表串联在电路中测电源电压，则电压表的示数变大。故D不符合题意。

故选A。

【变式3-2】如图所示电路，电阻属为，为。当开关S闭合后，通过电阻、的电流之比为          ，、两端的电压之比为          。

【答案】     1∶3     1∶1

【详解】[1]由题可知，电阻、并联在同一个电源两端，根据并联电路的电流规律，通过电阻、的电流之比为

[2]并联电路两端的电压相等，故、两端的电压之比为1∶1。

【典例4-1】“探究串联电路的电压关系”的实验电路如图所示。

（1）检查电压表时，发现电压表指针如图甲所示，接下来的操作是          ；

（2）为了使探究得出的结论具有普遍意义，、应该选择          （选填“相同”或“不相同”）的小灯泡；

（3）小明根据图连接好电路，闭合开关，电压表示数如图丙所示，为了使实验结果更准确，接下来他应该          ；

（4）小明分别测出AB、BC、AC间的电压并记录在表格中，分析实验数据得出结论：串联电路的总电压等于各部分电路两端的电压之和。同组的小红认为他的实验存在缺陷，改进方法是          。

| 2.6 | 1.8 | 4.4 |
| --- | --- | --- |

【答案】     机械调零     不相同     换小量程     多次测量找普遍规律

【详解】（1）[1]由图甲可知，电压表指针不在零刻线上，接下来他要对电压表进行机械调零，使指针指向零刻线。

（2）[2]为了使探究得出的结论具有普遍意义，避免结果的偶然性，、应该选择不同的小灯泡进行实验。

（3）[3]由图丙可知，电压表指针偏转角度太小，电压表的所选的量程太大，为了使测量结果更准确，接下来应换小量程。

（4）[4]本实验只做了一次实验，而没有进行多次测量，只凭一组实验数据得出结论带有偶然性，不能得出正确规律，故应更换规格不同的灯泡多次测量找普遍规律。

【变式4-1】用如图所示电路来探究串联电路的电压特点。

| 实验次数 | /V | /V | /V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.45 | 0.55 | 1.30 |
| 2 | 0.50 | 0.70 | 1.50 |
| 3 | 0.90 | 1.10 | 2.30 |
| 4 | 1.20 | 1.50 | 3.00 |

（1）实验中应选择规格      的小灯泡；

（2）根据图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图乙所示，为了使实验结果更准确，接下来应该      ；

（3）测出两端的电压后，为了测量灯泡两端的电压，想将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点，保持电压表接B点不动，请对该接法作出评价：      ；

（4）将测得的实验数据记录在右表中，发现“串联电路两端的电压总比各部分电路两端的电压之和大”，造成这种结论的原因是      。

【答案】     不同     断开开关，电压表换用0V~3V量程     不正确，电压表正负接线柱接反     电压表使用前未校零

【详解】（1）[1]为了使探究得出的结论具有普遍意义，应该选取不同的小灯泡进行实验。

（2）[2]根据图乙电压表所示情况知道，电压表指针偏转角度太小，误差过大，所以接下来需要断开开关，换用较小量程重新做实验，即断开开关，电压表换用0~3V量程。

（3）[3]此办法是不正确，因为根据电路图分析知道，直接改接一端连线，会造成电压表正负接线柱接反了。

（4）[4]根据实验数据知道，每次实验电路两端的电压总比各部分电压之和差值相等，且“串联电路两端的电压总比各部分电路两端的电压之和大”，说明电压表使用前未校零，读数不准确造成的。

【变式4-2】实验小组选择不同规格的小灯泡，探究串联电路中电压的特点：

（1）按照图甲连接图乙的电路。现要用电压表测量小灯泡 L1 两端的电压，请用笔画线代替导线将电压表连入图乙的电路中       ；

（2） 用电压表分别测量A 与B、C 与D、A 与D两点间的电压 UAB、UCD、UAD；换不同规格的小灯泡多次测量，并将数据填写在表格中。做第1次实验时，将电压表并联在C 与D 两点之间，闭合开关， 电压表示数如图丙所示，则为       V。分析表中数据可知：在串联电路中，电源两端电压       各用电器两端电压之和；

| 实验次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 |  |  |
| 2 | 1.9 | 1.2 | 3.0 |
| 3 | 1.4 | 1.7 | 3.1 |
| 4 | 2.7 | 0.3 | 3.0 |

（3）在第4次实验中出现了小灯泡L1发光、L2不发光的现象，请分析小灯泡 L2不发光的原因可能是：       ；

（4）实验中，使用不同规格的小灯泡的目的是               。

【答案】     见解析     1.8V     等于     L₂的电阻小     得到普遍规律

【详解】（1）[1]实验中电源电压为3V，电压表测 L1 两端的电压，即电压表选用小量程并联在 L1两端，作图如下：

（2）[2]丙图中电压表选择量程的分度值为0.1V，则示数为1.8V。

[3]根据表格示数分析可得，在串联电路中，电源两端电压等于用电器两端电压之和。

（3）[4]由第四次实验可知，L2两端电压小于L1两端电压，则说明L2的电阻比较小，实际功率小，L2不发光。

（4）[5]实验中为了得到普遍规律，需要换用不同规格的灯泡进行多次实验。

一、单选题

1．在如图所示的电路中，电源电压为3V且保持不变，灯泡正常发光。若把不同的元件正确接在a、b之间，则下列说法不正确的是（　　）

A．若接一导线，则灯泡将不会再发光

B．若接电流表，则能测量通过定值电阻的电流

C．若接电压表，则电压表示数为3V

D．若接变阻器，则不能改变灯泡亮度

【答案】A

【详解】A．若接一导线，灯泡和定值电阻并联，灯泡发光，故A错误，符合题意；

B．若接电流表，灯泡和定值电阻并联，电流表测量通过定值电阻的电流，故B正确，不符合题意；

C．若接电压表，电压表与电阻串联，电压表可测量电源电压，电压表示数为3V，故C正确，不符合题意；

D．若接变阻器，变阻器与定值电阻串联后，再与灯泡并联，并联电路的各支路相互不影响，不可以改变灯泡亮度，故D正确，不符合题意。

故选A。

2．下列说法正确的是（　　）

A．柳絮飘舞说明分子在不停地做无规则运动

B．人体安全电压为36V

C．分子间只存在引力

D．汽油机的效率一般比柴油机低

【答案】D

【详解】A．柳絮飘舞是机械运动，不能说明分子在不停地做无规则运动，故A错误；

B．人体安全电压是不高于36V，故B错误；

C．根据分子动理论，可知分子间存在引力和斥力，故C错误；

D．柴油机的效率一般比汽油机的高，故D正确。

故选D。

3．下列估测值最符合实际的是（　　）

A．光在25℃的空气中传播速度约为340km/h	B．人正常脉搏跳动1次的时间约为1s

C．人体的安全电压是220V	D．两个鸡蛋的质量约1N

【答案】B

【详解】A．光在25℃的空气中传播速度约为3×108m/s，故A不符合题意；

B．人正常脉搏跳动1次的时间为1s左右，故B符合题意；

C．人体的安全电压不高于36V，故C不符合题意；

D．两个鸡蛋的质量约0.1kg，故D不符合题意。

故选B。

4．如图所示电路，闭合开关S1、S2，小灯泡L1和L2正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路的分析正确的是（　　）

A．灯L1与灯L2串联	B．灯L1断路，电流表示数不变

C．断开开关S1，电压表示数不变	D．断开开关S2，电流表示数不变

【答案】B

【详解】A．L1与L2是并联的，故A错误；

B．灯L1正常工作时，电压表测量L1两端电压等于电源电压，当L1断路，电压表仍能与电源并联，示数仍等于电源电压，所以电压表示数不变，故B正确；

C．断开S1后，电压表只与L1并联，由于L1没有电流通过，其两端电压为零，故电压表示数也变为零，故C错误；

D．断开开关S2，干路断开，灯L2没有电流通过，电流表的示数变为零，故D错误。

故选B。

5．如图所示的电路中，电源电压保持6V不变。闭合开关S后，L1两端的电压是4V，则电压表示数是（　　）

A．2V	B．4V	C．6V	D．10V

【答案】B

【详解】由电路图可知，闭合开关S后，L1与L2串联，电压表测L1两端的电压，L1两端的电压是4V，则电压表示数是4V。故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

6．如图是小强在做“探究串联电路中电流、电压特点”实验时连接的实物电路。当开关闭合时，则出现此故障的原因可能是（　　）

A．发现灯L1、L2均不亮，电流表无示数电压表有读数，则L2开路

B．发现灯L1不亮、灯L2亮，电流表和电压表均有读数，L2短路

C．发现灯L1、L2均不亮，电流表无示数电压表有读数，则L1开路

D．发现灯L1不亮、灯L2亮，电流表和电压表均有读数，L1短路

【答案】AD

【详解】由图可知，两个灯泡串联，电压表测量灯泡L2两端的电压，电流表测量电路中的电流；

AC．发现灯L1、L2均不亮，电流表无示数，可能电路出现了断路故障，电压表有读数，说明电压表与电源之间是接通的，所以故障是L2开路，故A符合题意，C不符合题意；

BD．发现灯L1不亮、灯L2亮，电流表有示数，可能电路出现了短路现象，电压表有读数，说明灯泡L2正常，所以故障是L1短路，故B不符合题意，D符合题意。

故选AD。

7．图示电路中各元件完好，A，B，C，D为接线柱，将电压表接在其中两个接线柱上后，开关闭合时，电压表示数为0；开关断开时，电压表有示数，则与电压表相连两个接线柱可能是（　　）

A．A和B	B．C和D	C．A和D	D．B和C

【答案】B

【详解】当用电压表判断电路故障时，电压表有示数说明电压表与电源的两端相连；电压表没有示数，说明电压表与电源的两端不相连，或电压表被短路。

A．将电压表接在A和B之间，当开关闭合时，电压表测灯泡两端的电压，即电压表会有示数；开关断开时，整个电路断路，电压表没有示数，故A不符合题意；

B．将电压表接在C和D之间，当开关闭合时，电压表被短路，所以没有示数；开关断开时，电压表与电源两端相连，电压表有示数，故B符合题意；

C．将电压表接在A和D之间，电压表直接与电源两端相连，无论开关断开还是闭合，电压表都有示数，故C不符合题意；

D．将电压表接在B和C之间，开关闭合时，电压表测灯泡两端的电压，所以电压表会有示数；开关断开时，整个电路断路，则电压表没有示数，故D不符合题意。

故选B。

8．如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．当开关断开时，L1发光，L2不发光

B．当开关断开时，电压表测量L2两端电压

C．当开关闭合时，两灯都发光，电压表测量电源两端电压

D．当开关闭合时，两灯都发光，电压表测量L2两端电压

【答案】D

【详解】由电路图可知，当开关闭合时，L1、L2串联，两灯都发光，电压表测L1两端电压。当开关断开时，电压表与灯L1串联在电源两端，电压表测量的是电源电压，此时电路中电流非常小，不足以使两灯发光，故ABC错误，D正确。

故选D。

9．如图所示电路，当闭合开关S时，发现小灯泡不亮，但电压表指针明显偏转，电流表指针几乎不动。此电路的故障可能是（    ）

A．小灯泡短路	B．电流表断路

C．电压表短路	D．小灯泡断路

【答案】D

【详解】如图，小灯光和滑动变阻器串联，电压表测小灯泡两端电压，电流表测电路中电流。

A．若小灯泡短路，小灯泡不发光，电压表也被短路，电压表无示数，电流表会有较大示数，故A不符合题意；

B．若电流表断路，则整个电路断路，小灯泡不发光，电流表、电压表均无示数，故B不符合题意；

C．若电压表短路，则小灯泡也被短路，小灯泡不发光，电压表无示数，电流表会有较大示数，故C不符合题意；

D．若小灯泡断路，则导致电压表串联在了电路中，电压表测电源电压，有较大示数，由于电压表电阻较大，电路中电流几乎为零，电流表指针几乎不动，故D符合题意。

故选D。

10．如图所示，电源电压一定，关于电路工作情况，下列说法中正确的是（    ）

A．只闭合时，两只灯泡是串联的

B．若先闭合，再闭合，电压表与电流表的示数比值变小

C．只闭合时，只有灯会亮

D．若先闭合，再闭合，电压表、电流表的读数均变小

【答案】B

【详解】A．只闭合S1时，电路为灯泡L1的简单电路，电流表测电路中的电流，电压表测电源的电压，故A错误；

BD．闭合S1、S2时，两灯泡并联，电流表测干路电流，电压表测电源的电压，则电压表的示数不变；因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以先闭合S1，再闭合S2，干路电流变大，即电流表的示数变大，电压表与电流表的示数比值变小，故B正确，D错误；

C．只闭合S2时，干路的开关没有闭合，电路中没有电流，没有灯泡发光，故C错误。

故选B。

11．如图所示的电路，电源电压保持不变，R为定值电阻，闭合开关S、S1，灯泡L正常发光。断开开关S1，下列说法正确的是（　　）

A．电流表、电压表的示数均变大，灯泡变亮

B．电压表的示数变大，灯泡仍正常发光

C．电压表的示数变小，灯泡变亮

D．电流表、电压表的示数均变小，灯泡仍正常发光

【答案】D

【详解】闭合开关S、S1，灯泡L和定值电阻R并联，电压表测R两端的电压，即电源电压，电流表测干路中的电流。当断开开关S1时，R所在支路断开，因并联电路各支路互不影响，所以灯泡工作亮度不变。电压表测量R两端的电压，由于断开开关S1，R未接入电路，所以电压表示数为0，变小。因并联电路干路中的电流等于各支路电流之和，所以电流表示数变小，故ABC错误，D正确。

故选D。

12．如图所示电路中，当只闭合开关S2时，电流表、电压表均正常工作，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合开关S2时，R1和R2并联，电压表测R2两端电压

B．只闭合开关S1和S2时，电压表示数不为零

C．同时闭合开关S2和S3时，电路将发生短路

D．只闭合开关S1和S3时，电压表示数为电源电压，且电压表正负接线柱连接正确

【答案】C

【详解】A．只闭合开关S2时，电流的路径只有一条，R1和R2串联，电压表测R2两端电压，电流表测量电路中的电流，故A错误；

B．只闭合开关S1和S2时，电压表被短路，电压表的示数为0，故B错误；

C．同时闭合开关S2和S3时，电源的两端被导线直接连通，电路将发生短路，故C正确；

D．只闭合开关S1和S3时，电压表并联到了电源的两端，测量电源电压，但电压表的正负接线柱接反了，故D错误。

故选C。

二、填空题

13．在干燥的天气里，用塑料梳子梳头发时，头发会随着梳子飘起来，这是因为梳子和头发摩擦时分别带上         电荷（选填“同种”或“异种”）；为了纪念意大利物理学家     ，以他的名字为电压的单位。

【答案】     异种     伏特

【详解】[1]因为梳子和头发相互吸引，所以他们带的是异种电荷。

[2]电压的单位是以伏特的名字命名的。

14．一节新干电池的电压为        V；手电筒工作电流大约为200mA，合        A；许多大商场内都设有手机充电站，多个手机在充电时，可将手机视为        （选填“电源”或“用电器”），各手机之间的连接方式是        联。

【答案】     1.5     0.2     用电器     并

【详解】[1]根据电压常识可知，一节新干电池的电压为1.5V。

[2]根据电流的单位换算可知，手电筒工作电流大约为

[3]手机在充电时，消耗电能，将电能转化为化学能，相当于电路中的用电器。

[4]多个手机在充电时，互不影响，所以在电路中的连接方式为并联。

15．图中电源电压保持不变，当S1、S2都闭合时，电压表示数为4.5V；当S1闭合S2断开时，电压表示数为3V；那么电源电压是           V，当S1、S2都断开时，L2两端的电压是           V。

【答案】     4.5     1.5

【详解】[1]当S1、S2都闭合时，灯泡L2被短路，电路为灯泡L1的简单电路，电压表测电源的电压，则电源的电压为4.5V。

[2]当S1闭合S2断开时，灯泡L1和L2串联，电压表测量L1两端的电压为3V，当S1、S2都断开时，灯泡L1和L2串联，L2两端的电压为

U2=U-U1=4.5V-3V=1.5V

16．如图甲所示的电路中，电源两端的电压恒为3V。闭合开关，此时电压表的示数如图乙所示，图中电压表的示数为      V，灯泡L1两端的电压为       V；当L1突然烧断，此时电压表      （选填“有”或“无”）示数。

【答案】     2.3     2.3     有

【详解】[1]由乙图可知，此时电压表量程为0~3V，分度值为0.1V，故此时示数为2.3V；

[2]由甲图可知，两灯泡串联，电压表与灯泡L1并联，所以测量的是L1两端的电压，故L1两端的电压为2.3V；

[3]灯泡L1烧断，从电源正极经过电压表以及灯泡L2再回到电源负极的这条闭合回路仍是通路的，有电流经过电压表，电压表就有示数。

17．在如图所示电路中，开关S闭合，规格相同的灯泡、均能发光，图中甲、乙、丙为电表，粗心的小明在读数时只在纸上记录了如图所示数字，则当甲、乙、丙示数分别为0.3A、0.6V、1.2V时，和是      联，当和是并联时，通过的电流可能为      A。

【答案】     串     0.3

【详解】[1]两灯泡串联时，电路中的电流只有一条路径，电流从电源的正极出发，依次经甲电表、灯泡L2、灯泡L1回到电源的负极，则甲为电流表测电路中的电流，乙为电压表测L2两端的电压，丙为电压表测电源的电压。因为串联电路中各处的电流相等，且两灯泡规格相同时它们两端的电压相等，电源的电压是L2两端电压的2倍，即丙的示数是乙示数2倍，由图中数据可知，丙的示数为1.2V，乙的示数为0.6V，则甲的示数为0.3A；或丙的示数为0.6V，乙的示数为0.3V，则甲的示数为1.2A，L1、L2两端的电压均为0.3V。

[2]开关S闭合时，规格相同的灯泡L1、L2均能发光时，它们的连接方式要么是串联、要么是并联。L1和L2并联时，电路中电流有两条路径，电流从电源的正极出发，经乙电表后分为两路，一路经灯泡L1回到电源的负极，一路经灯泡L2、丙电表回到电源的负极，则甲为电压表测电源的电压，乙为电流表测干路电流，丙为电流表测L2支路的电流，因为并联电路中各支路两端的电压相等，且干路电流等于各支路电流之和，因两灯的规格相同，由可知，通过两灯泡的电流相等，干路电流是L2支路电流的两倍。由图中数据可知，乙的示数为1.2A，丙的示数为0.6A，则甲的示数为0.3V；或乙的示数为0.6A，丙的示数为0.3A，则甲的示数为1.2V，即电源电压为1.2V，通过L1、L2的电流均为0.3A。

18．两只水果点亮一只发光二极管（如图所示），现将二极管正负极接线对调，二极管          （选填“发光”或“不发光”）因为发光二极管具有          性，此时把一个电压表并在二极管两端，电压表          （选填“有”或“没有”）示数。

【答案】     不发光     单向导电     有

【详解】[1][2]由于二极管具有单向导电的性质，两只水果点亮一只发光二极管（如图所示），现将二极管正负极接线对调，二极管不发光。

[3]此时把一个电压表正确连接，并联在二极管两端，电压表测量电源电压，有示数。

19．现有两个灯泡按图甲方式连接，电源电压恒为6V。当开关闭合时，灯泡比暗。电表如图乙、丙所示，则通过灯泡的电流为      A，灯泡中的电流      （选填“大于”“等于”或“小于”）灯泡中的电流；电压表的示数为      V，灯泡两端的电压为      V。

【答案】     0.26     等于     1.2     4.8

【详解】[1][2]两灯串联，电压表并联在灯泡L1两端，测灯泡L1两端电压，电流表测量电路中的电流。当开关闭合时，由于串联电路的电流处处相等，且电流表选择小量程，分度值为0.02A，示数为0.26A，所以通过灯泡L2的电流为0.26A，灯泡L1中的电流等于灯泡L2中的电流。

[3][4]电源电压恒为6V，所以电压表只能选择小量程，分度值为0.1V，示数为1.2V，灯泡L2两端的电压为

6V-1.2V=4.8V

20．如图1所示的电路中，开关闭合后，、的示数分别如图2所示，则的示数为           V，两端的电压为           V，两端的电压为           V。

【答案】     5.5     2.5     3

【详解】[1][2][3]如图，两灯串联，电压表V1测L1、L2两端总电压，电压表V2测L2两端电压；根据串联电路电压规律可知，电压表V1选择大量程，示数为5.5V，电压表V2选择小量程，示数为2.5V，即L2两端电压为2.5V，则L1两端电压为

U1=U-U2=5.5V-2.5V=3V

21．如图，开关S闭合后，要使灯L1和L2都能发光，两灯需要       （选填：串联或并联），则图中甲为       ，乙为       。（选填“电流表”或“电压表”）

【答案】     并联     电压表     电流表

【详解】[1][2][3]开关S闭合后，若甲为电压表，乙为电流表，则L1和L2并联，乙电流表与处在一条支路，电压表测电源电压，此时两灯均可发光。

三、作图题

22．在如图所示电路的“◯”内填上合适的电流表或电压表符号。要求：当开关S闭合时，电表都有示数、小灯泡都能发光。

【答案】

【详解】下面的表为电流表，上面的表为电压表，当开关S闭合时，两灯并联，且电表都有示数、小灯泡都能发光，如下图所示：

23．在图的〇里填上适当的电表符号，使之成为正确的电路。

【答案】

【详解】电流表与被测电路串联，电压表与被测电路并联，由图知，中间的圈与灯泡L1串联，所以是电流表；上边的圈与灯泡L1并联，所以是电压表；下边的圈与电源串联，所以是电流表，如图：

四、实验题

24．在探究电阻一定时电流与电压关系的实验中：

（1）请根据图甲所示的电路图，用笔画出导线完成图乙的电路连接         ；

（2）实验过程中得到的部分数据如下表所示。第3次测量时，电压表的示数如图丙所示，请将该数据填入表格中。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | …。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.8 | 1.6 |  |  |
| 电流I/A | 0.16 | 0.32 | 0.48 |  |

【答案】          2.2

【详解】（1）[1]电路为串联电路，用导线依次将电源正极、开关、滑动变阻器、定值电阻、电流表及电源负极相连，电压表并联在定值电阻两端，注意电流表与电压表正负接线柱不要接反，电源电压为3V，所以电压表连接的是小量程，由表中数据可知，电流小于0.6A，所以也连接小量程，滑动变阻器的滑片向右移电阻变大，如图所示

（2）[2]电压表选用小量程，分度值为0.1V，示数为2.2V。

25．实验小组同学利用如图-1所示的电路在进行“探究串联电路电压的特点”实验。

（1）设计实验方案时，实验中应选择规格         （选填“相同”或“不同”）的小灯泡；

（2）连接完电路，在测两端的电压时，闭合开关，发现只有亮，且电压表示数为零，若电路中只有一处故障，则故障是         ；

（3）排除故障后，小华测出AB、BC、AC间的电压并记录在如下表格中．分析实验数据可得：在串联电路中，电压的关系是         （写出关系式）；

| 实验次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
| 2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
| 3 | 1.1 | 1.7 | 2.8 |

（4）小华观察到同桌在某次实验时，测得AC间的电压为4.5V，AB间电压表指针位置如图-2所示，则AB间电压大小为         V。

【答案】     不同     短路          1.8

【详解】（1）[1]为了避免实验的偶然性，使探究得出的结论具有普遍意义，应该选取不同的小灯泡进行实验。

（2）[2]闭合开关，发现只有亮，说明电路中存在短路故障，电压表示数为零且不亮，说明短路。

（3）[3]根据表格数据可知，每组实验中

（4）[4]图-2中电压表没有画接线柱的接法，所以图中量程不确定，按照小量程，电压表的读数是1.8V，按照大量程，电压表读数是9V；根据实验结论

即

所以AB间电压大小只能是1.8V。