欧姆定律（解析版）

【典例1-1】对欧姆定律公式的理解，哪一句话是错误的（　　）

A．对某一段导体来说，导体中的电流跟它两端的电压成正比

B．在相同电压的条件下，不同导体中的电流跟电阻成反比

C．导体中的电流既与导体两端的电压有关，也与导体的电阻有关

D．导体的电阻由导体两端的电压和通过导体的电流决定

【答案】D

【详解】A．对某一段导体来说，其电阻一定，根据欧姆定律可知，导体中的电流跟它两端的电压成正比，故A正确，不符合题意；

B．不同导体的电阻一般不同，由可知，在相同电压的条件下，不同导体中的电流跟电阻成反比，故B正确，不符合题意；

C．电压是形成电流的原因，电阻对电流有阻碍作用，因此导体中的电流既与导体两端的电压有关，也与导体电阻有关，故C正确，不符合题意；

D．导体的电阻由导体的材料、长度、横截面积以及温度决定，与导体两端的电压和流过导体的电流无关，故D错误，符合题意。

故选D。

【典例1-2】物理学家      经过大量实验研究，发现对大多数导体而言，电流跟电压和电阻之间存在定量关系，用公式表示为      ；为了纪念他的杰出贡献，人们用他的名字命名为物理量      的单位。

【答案】     欧姆          电阻

【详解】[1][2][3]物理学家欧姆经过大量实验研究，发现对大多数导体而言，电流跟电压和电阻之间存在定量关系，即通过一段导体的电流与这段导体两端的电压成正比，与这段导体的电阻成反比，用公式表示为；为了纪念他的杰出贡献，人们用他的名字命名为物理量电阻的单位。

【变式1-1】欧姆定律的公式，把它变形后得，下列说法正确的是（    ）

A．加在两端的电压变大，导体的电阻变大

B．通过它的电流变小，导体的电阻变大

C．导体的电阻只是在数值上等于导体两端的电压和电流的比值

D．导体两端没有电压时，它的电阻为零

【答案】C

【详解】ABC．导体的电阻与电压、电流大小无关，导体的电阻只是在数值上等于导体两端的电压和电流的比值，故AB错误，C正确；

D．导体两端没有电压时，它的电阻的长度、横截面积、材料不变，电阻大小不变，故D错误。

故选C。

【变式1-2】为了纪念德国物理学家        在电学中的突出贡献，以他的名字命名为电阻的单位。他通过实验探究发现了通过导体电流通跟导体两端的电压和电阻的关系，其表达式为：        。

【答案】     欧姆

【详解】[1]以德国物理学家欧姆的名字命名为电阻的单位，是为了纪念他在电学中的突出贡献。

[2]欧姆通过实验探究发现了通过导体电流通跟导体两端的电压和电阻的关系，即欧姆定律，其表达式为：。

【典例2-1】小明在“探究电流与电压的关系”的实验中，实验电路如图甲所示，电源电压恒为3V。

（1）在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到最            （选填“左”或“右”）端；

（2）闭合开关，发现电流表有示数，电压表无示数，已知导线、仪表均完好且接触良好，则故障原因可能是定值电阻            （选填“断路”或“短路”）；

（3）排除故障，正确进行实验，得到实验数据如下表。当电压表示数为1V时，电流表示数如图乙所示为            A，电路中定值电阻R的阻值为            Ω。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| I/A | 0.1 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

（4）实验中获得了多组实验数据，这是通过            实现的；

（5）根据实验数据分析可得：电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成            比。

【答案】     右     短路     0.2     5     见解析     正

【详解】（1）[1]为了保护电路，在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到最大处的右端。

（2）[2]闭合开关，发现电流表有示数，则电路是通路，电压表无示数，可能是电压表所测量的元件短路，即定值电阻短路。

（3）[3][4]由图乙知，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流表示数为0.2A；电路中定值电阻R的阻值为

（4）[5]实验中是利用改变滑动变阻器接入电路的阻值进行多次测量，得到多组实验数据。

（5）[6]由表中数据可知，电压增大为原来的几倍，通过的电流也增大为原来的几倍，即：电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

【变式2-1】在“探究电阻一定时电流与电压关系”的实验中：

（1）请用笔画线代替导线将图中的电路连接完整；

（2）在某次实验时两电表的示数如图所示，电压表的示数为         V，电流表的示数为         A；

（3）根据两个小组的实验数据，画出了定值电阻与的电流与电压关系图像，如图所示。由图像可知      （选填“大于”“小于”或“等于”）。

【答案】          2.6     0.26     小于

【详解】（1）[1]将定值电阻与滑动变阻器串联，滑动变阻器接一个上接线柱和一个下接线柱接入电路，如下图所示：

（2）[2][3]电压表的示数如图所示，电压表选用小量程，分度值为0.1 V，电压为2.6V。电流表的示数如图所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.26A。

（3）[4]当电压相同时，R1中电流大于R2中电路，据欧姆定律

得R1小于R2。

【变式2-2】图甲为小英同学设计的“探究电流与电压的关系”电路图，电源两端电压为3V，滑动变阻器的规格为“50Ω  1.5A”。

（1）请按照图甲，将图乙中的实物电路连接完整；

（2）正确连接电路后，将滑动变阻器的滑片P移至电阻值最大处，闭合开关，移动滑片P，小英发现电流表和电压表均无示数。为了排查电路故障，她断开开关，然后按图丙所示的电路图，只将与电压表“+”接线柱相连导线的另一端拆下，并正确连接到滑动变阻器的接线柱上。重复前面的操作，发现电压表有示数且保持不变，电流表始终无示数。若电路中只有一处故障，则故障可能是      。

（3）排除故障后进行实验，得到的实验数据如下表所示。

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| 电流I/A | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |

分析表中的数据，可以初步得出结论，在电阻一定的情况下，      。

（4）本实验中，定值电阻R的阻值为      Ω（保留一位小数）。

【答案】     见详解     电流表断路（或与电流表相连的某根导线断了）     电流与电压成正比     3.9

【详解】（1）[1]由电路图可知，滑动变阻器的右下接线柱与电流表串联，由于电源电压较低，电流表选择小量程，实物电路连接如下：

（2）[2]由电路图甲可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测量定值电阻两端的电压，电流表测量电路中的电流。由于电流表无示数，说明电路中某处断开，电压表无示数说明电压表不能与电路两极连通；由电路图丙可知，电压表测量定值电阻和电流表两端的电压，此时电压表有示数，说明电压表能与电源两极连通，则故障可能是电流表断路或与电流表相连的某根导线断了。

（3）[3]由表中数据可知，在误差允许的范围内，电流与电压的比值不变，即：在电阻一定的情况下，电流与电压成正比。

（4）[4]根据可得，六次测量时，定值电阻的阻值分别为：R1=3.75Ω、R2=4Ω、R3≈3.91Ω、R4=4Ω、R5≈3.95Ω、R6=4Ω，则定值电阻R的阻值为

【典例3-1】小明在探究“电流与电阻的关系”实验中，使用的器材有：电源（电压可调）、三个定值电阻（阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω）、电压表、电流表、标有“20Ω 1A”的滑动变阻器、开关、导线若干。

（1）请用笔画线代替导线将图甲的实物电路连接完整      ；

（2）正确连接电路，闭合开关前将滑动变阻器滑片滑至最     （选填“左”或“右”）端。闭合开关，发现电流表指针不偏转，电压表指针向右偏转，通过排查，发现电路中只有一处故障，且只发生在定值电阻或滑动变阻器上，则故障的原因是            ；

（3）故障排除后，将5Ω的定值电阻接入电路，调节滑动变阻器的滑片到某位置，电流表的示数如图乙所示，其示数为         A；

（4）保持电源电压不变，将5Ω的电阻更换为10Ω电阻后，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为      V，此时滑动变阻器恰好达到最大阻值。若要利用5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻完成实验，可采取的具体办法为       （说出一种即可）。

【答案】          右     定值电阻断路     0.4     2     换用最大阻值更大的滑动变阻器

【详解】（1）[1]根据电流表的使用规则可知，电流表应串联接入电路中，且电流表使用小量程，如下所示

（2）[2]闭合开关前，滑动变阻器的滑片要移到最大处阻值，即最右端。

[3]闭合开关后，发现电流表指针不偏转，电路可能断路，电压表指针明显偏转，电压表测电源电压，其原因可能是定值电阻断路。

（3）[4]根据图示可知，电流表选用的是小量程，分度值为0.02A，示数为0.4A。

（4）[5]将5Ω的定值电阻接入电路，该电阻两端的电压为

该实验采用的是控制变量法，需要控制定值电阻两端的电压不变，所以将5Ω的电阻更换为10Ω电阻后，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数为2V。

[6]将5Ω的电阻更换为10Ω电阻后，滑动变阻器恰好达到最大阻值，若要利用20Ω的定值电阻完成实验，根据串联电路的分压规律可知，接入20Ω的电阻时，为了控制该电阻两端电压不变，需要使得滑动变阻器两端分担的电压变大，所以需要换用最大阻值滑动变阻器。

【变式3-1】小明在“探究电流与电阻的关系”时，设计的电路图如图甲，电源为两节新的干电池，定值。小明在“探究电流与电阻的关系”时，设计的电路图如图甲，电源为两节新的干电池，定值电阻共5个（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω）。

（1）请用笔画线代替导线将图乙的实物电路连接完整；（要求：滑片向左移动时电流表的示数变大）

（2）闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近电源电压，则电路故障原因可能是             ；

（3）排除故障后、继续实验。当他完成5Ω定值电阻实验测量后，将5Ω的电阻更换为10Ω的电阻。调节滑片使电压表示数保持不变，此时滑动变阻器的滑片与之前相比更靠近             （选填“A”或“B”）端；

（4）依据实验数据绘制的关系图像如图丙。为完成五个电阻的实验的测量，滑动变阻器的最大阻值至少是             Ω；

（5）同学们在分析图像时惊喜地发现，图线上的横纵坐标围成的阴影部分的面积表示实验中的某一特定物理量，你认为这个物理量是             。

【答案】          定值电阻断路     B     5     电阻两端的电压

【详解】（1）[1]滑片向左移动时电流表的示数变大，说明滑动变阻器接入电路的电阻变小，即左下方接线柱必须接入电路中，把滑动变阻器串联接入电路，实物电路图如下所示：

（2）[2]电流表无示数，说明电路存在断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源两极相连，电压表并联电路之外电路不存在断路，则与电压表并联的定值电阻断路。

（3）[3]由图丙实验数据可知，定值电阻两端电压为

将5Ω的定值电阻更换为10Ω的定值电阻，电阻两端的电压表变大，为保证电阻两端电压保持不变，应将滑动变阻器的滑片滑到B端移动，增大滑动变阻器接入电路的电阻值，增大滑动变阻器的分压，使电压表示数为2.5V时，读出电流表的示数。

（4）[4]当定值电阻为25Ω时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压

因串联电路中各处的电流相等，所以，由​可得，电路中的电流

即

解得：R滑​=5Ω，即滑动变阻器的最大阻值至少是5Ω。

（5）[5]由图丙可知，阴影部分“面积”为电阻R及通过的电流I的乘积，根据欧姆定律变形式U=IR可知，阴影部分“面积”为电阻两端的电压。

【变式3-2】在“探究电流与电阻的关系”实验中，电源电压保持4.5V不变，所用电阻有5Ω、10Ω、15Ω、20Ω等几种规格。

（1）请根据图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将图乙中的实物电路连接完整。

（2）连接并检查电路无误后进行实验，实验操作和现象如下：

①将5Ω的电阻接入电路，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片到合适位置，记录两电表示数，其中电流表的示数为0.5A；

②将5Ω的电阻换成10Ω的电阻，移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为      V，记录电流表的示数；

③将10Ω的电阻换成15Ω的电阻，移动滑动变阻器的滑片，发现电压表的最小示数如图丙所示，若要继续进行该实验，下列方案中可行的是      。（填字母序号）

A．换用电压更高的电源

B．换用量程更大的电压表

C．将一个10Ω的电阻串联在电源和滑动变阻器之间

（3）该实验中使用的滑动变阻器的最大阻值为      Ω。

【答案】          2.5     C     10

【详解】（1）[1]将滑动变阻器串联接入电路中，电压表并联接在定值电阻两端，如下图所示：

（2）[2]本实验探究电流与电阻的关系，应控制定值电阻两端的电压不变，当5Ω的电阻接入电路中时，通过电阻的电流为0.5A，所以由欧姆定律公式变形可得，定值电阻两端的电压

U=IR=5Ω×0.5A=2.5V

[3]将10Ω的电阻换成15Ω的电阻，移动滑动变阻器的滑片，发现电压表的最小示数为2.7V，高于2.5V，说明滑动变阻器分得电压较小，由串联电路的分压规律可知，滑动变阻器的阻值偏小，所以可以将一个10Ω的电阻串联在电源和滑动变阻器之间，故选C。

（3）[4]由题可知，当接入的定值电阻阻值为15Ω时，滑动变阻器处于最大阻值处时，定值电阻两端的电压为2.7V，由串联电路的分压原理可得

即

解得

RP=10Ω

一、单选题

1．由欧姆定律变形可得，以下说法正确的是（　　）

A．导体的电阻跟它两端的电压成正比

B．导体的电阻跟通过它的电流成反比

C．导体的电阻跟它两端的电压和通过它的电流无关

D．导体的电阻由它两端的电压和通过它的电流共同决定

【答案】C

【详解】电阻是导体本身的一种性质，它的大小仅与导体的材料、长度、横截面积及温度有关，与导体两端的电压和通过的电流无关，欧姆定律的内容是在同一电路中，通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比，与这段导体的电阻成反比，故ABD错误，故C正确。

故选C。

2．下列说法中正确的是（　　）

A．验电器的原理是异种电荷相互吸引

B．电源是提供电压的装置，正、负电荷定向移动都会形成电流

C．导体的电阻与导体两端电压成正比，与通过导体的电流成反比

D．温度不变时，决定导体电阻大小的因素为导体长度和横截面积

【答案】B

【详解】A．根据同种电荷相互排斥制作了验电器，故A错误；

B．电源是供电的，即提供电能的装置；正负电荷的定向移动都可以形成电流，规定正电荷定向移动的方向为电流的方向，故B正确；

C．电阻是导体阻碍电流的性质，与导体两端的电压、通过的电流无关，故C错误；

D．导体电阻除了与温度、横截面积、长度有关外，还与组成导体的材料有关，故D错误。

故选B。

3．小刚用如图所示电路探究“电压一定时，电流跟电阻的关系”。在此实验过程中，当a、b两点之间的电阻由5Ω变为10Ω时，（电路元件都安全）为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（　　）

A．保持滑动变阻器的滑片不动

B．将滑动变阻器的滑片适当向左移动

C．将滑动变阻器的滑片适当向右移动

D．适当增加电池的节数

【答案】C

【详解】实验中，当把5Ω的电阻换成10Ω的电阻后，根据分压原理，电阻两端的电压变大，研究电流与电阻关系时要控制电压不变，根据串联电路电压的规律，要增大滑动变阻器两端的电压，由分压原理，要增大滑动变阻器电阻阻值，因此应把滑动变阻器滑片适当向右移动。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

4．莹莹与实验小组的同学通过实验探究了导体中的电流与电压的关系，由实验数据画出了以下图像，其中正确的是（不考虑温度对导体电阻的影响）（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】A．电阻是导体本身的一种性质，与通过导体的电流无关，故A正确；

BC．在电阻不变时，导体中的电流与导体两端的电压成正比，I-U图像是一条过原点的倾斜直线，故BC错误；

D．探究电流与电压关系，要保持电阻不变，而图中电阻发生变化，故D错误。

故选A。

5．如图，甲为某调光台灯，乙为该调光台灯用到的电位器的结构图，A、B、C为电位器的三个接线柱，转动滑片可调节灯泡亮度。下列分析正确的是（　　）

A．电位器应该与调光台灯的灯泡并联

B．若只将A、B接入电路，顺时针旋转滑片，灯泡变暗

C．若只将A、B接入电路，顺时针旋转滑片，灯泡变亮

D．将B、C接入电路，无论怎么转动，灯泡亮度不变

【答案】B

【详解】A．电位器串联在电路中能改变电路中电流的大小，所以图中电位器应与灯泡串联，故A错误；

BC．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而改变电路的电流达到改变灯泡亮度的目的。若只将A、B接入电路，顺时针旋转滑片，接入电路的阻值增大，电路电阻增大，则电路电流减小，灯泡变暗，故B正确，C错误；

D．将B、C接入电路，旋转滑片，可以改变接入电路的电阻大小，可以调节灯泡的亮度；只有将A、C接入电路，无论怎么转动，灯泡亮度不变，故D错误。

故选B。

6．对于欧姆定律的理解，下列说法正确的是（　　）

A．同一导体的电阻与通过它的电流成反比

B．同一导体的电阻与加在它两端的电压成正比

C．导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比

D．导体两端电压为零时，导体的电阻也为零

【答案】C

【详解】ABD．欧姆定律得到电阻的计算公式，是比值定义法定义电阻的，导体电阻是导体本身的固有性质，导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关，与导体两端的电压与流过导体的电流无关，故ABD错误；

C．根据欧姆定律可知，导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，故C正确。

故选C。

7．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关，滑片P由左向右移动时，小灯泡的灯丝电阻不受温度的影响，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡的亮度变亮	B．电流表的示数变大

C．电压表的示数变小	D．电压表与电流表的示数比值变大

【答案】D

【详解】由电路连接图可知，小灯泡与滑动变阻器串联，电流表测电路中电流，电压表测滑动变阻器两端电压，闭合开关，当滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，则由串联电路的电阻规律可知，电路的总电阻变大，而电源电压不变，故由欧姆定律可知，电路中的电流变小，即电流表示数变小，由串联电路电阻等比例分压可知，滑动变阻器两端电压变大，即电压表示数变大，因流过小灯泡的电流变小，故可知灯泡将变暗，电压表与电流表的示数比值代表滑动变阻器电阻，而滑动变阻器电阻变大，所以电压表与电流表的示数比值变大。

故选 D。

8．下列从图中得到的信息正确的是（　　）

A．图甲说明物体的质量跟它所受的重力成正比

B．图乙表示物体正以5m/s的速度做变速运动

C．图丙告诉我们小灯泡的电阻值是固定不变的

D．图丁表示同一段导体的电阻与通过它的电流大小无关

【答案】D

【详解】A．图甲表示物体的重力与质量的关系图象，它们是成正比的。故A错误；

B．图乙表示物体运动的速度随时间的变化情况，图象中可以看出，时间改变但速度不变，说明物体以5m/s的速度在做匀速运动，故B错误；

C．图丙表示导体两端的电压与电流的变化关系，根据欧姆定律二者的比值就是导体的电阻，因为图中曲线不是一条直线，因此说明电阻值是变化的。故C错误；

D．图丁表示导体电阻与电流的关系，电阻是导体本身的性质，与电流无关，所以电阻图线平行于横轴。故D正确。

故选D。

9．如图所示，在“探究电流与电阻的关系”时，电源电压恒为4.5V，R1可选用5Ω、10Ω、20Ω的电阻，滑动变阻器R2规格为“25Ω 0.5A”，电压表（量程为0V~3V），电流表（量程为0~0.6A）。下列说法正确的是（　　）

A．多次实验是为了减小误差

B．实验中可保持R1两端电压为3V

C．将R1由10Ω换成20Ω，需要向右调节滑动变阻器的滑片

D．若实验电压的预设值为1.5V，要获得3组实验数据，要更换最大阻值为40Ω的滑动变阻器

【答案】D

【详解】A．多次实验是为了寻找普遍规律，故A错误；

B．实验中若保持两端电压为3V，当时，电路电流为

会损坏滑动变阻器，故B错误；

C．探究电流与电阻的关系，要控制电压不变，将R1由10Ω换成20Ω，根据串联分压原理可知，两端电压会增大，要使电压保持不变，需增大滑动变阻器所分电压，需向左调节滑动变阻器，故C错误；

D．实验电压预设值为1.5V时，定值电阻为最大20Ω，此时变阻器分压为3V，此时电路中电流

此时变阻器连入电路的阻值

故D正确。

故选D。

10．在探究“电压一定时，电流跟电阻关系”的实验中，设计电路图如图所示。连接好电路，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压。造成这一现象的原因可能是（　　）

A．电流表坏了	B．滑动变阻器短路

C．电阻处接触不良	D．电阻短路

【答案】C

【详解】A．如果电流表坏了，电压表也不会有示数，故A不符合题意；

B．如果滑动变阻器短路，电流表有示数且更大，故B不符合题意；

C．闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，原因可能是电压表所测量的电阻断路或接触不良，故C符合题意；

D．如果电阻短路，且电流表的示数将变大，故D不符合题意。

故选C。

二、填空题

11．德国物理学家       总结了电流跟电阻和电压之间的关系：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。人们为了纪念这位物理学家，用他的名字被命名为       （物理量）的单位。

【答案】     欧姆     电阻

【详解】[1]德国物理学家欧姆最先通过实验归纳出一段导体中电流跟电压和电阻之间的定量关系，即欧姆定律。

[2]为了纪念他作出的杰出贡献，人们将他的名字命名为电阻的单位。

12．有一定值电阻R与一小灯泡L，通过它们的电流I与它们两端的电压U的规律如图所示，现将R和L并联在电压为5V的电源两端，干路中的电流是      A，将它们串联在9V电源的两端，此时小灯泡L的电阻为      Ω。

【答案】     1.3     5

【详解】[1]将R和L并联接在电压为5V的电源两端，并联电路各支路两端电压相等，则R和L两端电压都为5V，由图像可知，通过R与L的电流分别为

，

此时，干路中的电流

[2]将R和L串联在9V电源的两端，流过R和L的电流相等，且R和L两端电压之和为9V，由图像可知电路中电流时，R两端电压，L两端电压，满足电源电压为9V，此时小灯泡的电阻为

13．实验小组利用图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”。先用5Ω的定值电阻进行实验，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，此时电流表的示数如图乙所示，则电路中的电流为        A；再将5 Ω的定值电阻换成10Ω定值电阻进行实验，移动滑片直至电压表示数为         V，并记录电流表的示数。

【答案】     0.4     2

【详解】[1] 由图乙可知，电流表选用0~0.6A量程，分度值为0.02A，此时电流表的示数为0.4A。

[2] 将5 Ω定值电阻接入电路时，电路的电流为0.4A，根据欧姆定律可知，电压表示数为

取下5 Ω的定值电阻，换成10Ω的定值电阻，研究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持定值电阻两端的电压不变，所以移动滑片直至电压表的示数为2V，并记录电流表的示数。

14．如图所示，是定值电阻R和小灯泡L中电流随电压变化的图象，由图象可知      是小灯泡的电流-电压图象，定值电阻的阻值为      Ω，把定值电阻R 和小灯泡L并联接在4V 的电源上，干路中的电流是      A。

【答案】     甲     10     1.2

【详解】[1]小灯泡的电阻是变化的，故小灯泡的I—U图像是曲线。由图象可知，甲图像的电阻是变化的，为小灯泡的I-U图像；乙图像的电阻保持不变，乙为定值电阻的图像。

[2]根据图象可知，当定值电阻两端的电压是4V时，通过定值电阻的电流是0.4A，则定值电阻的阻值为

[3]把定值电阻R 和小灯泡L并联接在4V 的电源上，由图象可知，通过定值电阻R 和小灯泡L的电流分别是0.4A，0.8A，根据干路电流的规律可知，干电路中的电流是

0.4A+0.8A=1.2A

15．某导体两端电压为10V，通过它的电流是0.5A；若将导体两端电压增大到20V，通过的电流为           A；若导体两端电压突变为0时，导体的电阻是           Ω。

【答案】     1     20

【详解】

[1]由欧姆定律可得该导体的电阻为

因电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，所以，将导体两端的电压增大到20V时，通过的电流为

[2]若导体两端电压突变为0时，导体的电阻不变，仍为20Ω。

16．如图甲所示，某同学把小灯泡L和定值电阻R并联到电压为的电路两端，如图乙所示为分别测量L和R的电压和电流后得到的I—U关系图像，则A1和A2的读数之比为      ；若把L和R串联到电压为的电路两端，则L两端的电压是      V。

【答案】     1︰3     1

【详解】[1]由图甲可知，灯与电阻并联，电流表A1测R的电流，电流表A2测干路电流，根据并联电压规律可知

由乙图可知，此时通过L的电流为0.8A，通过R的电流为0.4A，所以A1示数为0.4A，A2示数为

A1与A2示数之比为

0.4A︰1.2A=1︰3

[2]若把L和R串联到电压为的电路两端，根据串联电流规律可知，通过他们的电流相等，根据电压规律可知，L和R的电压之和为5V，由乙图可知，此时电路中的电流为0.4A，L两端的电压是1V。

17．如图是小红探究“电流跟电压、电阻的关系”的实验电路。探究“电流跟电阻的关系”时，保持电源两端电压和滑动变阻器滑片的位置不变，把5Ω的电阻更换为10Ω的电阻后，电压表的示数将           （选填“变大”“不变”或“变小”）。要保持电压表的示数不变，接下来的具体操作是            。

【答案】     变大     将滑片向右端移动，使电压表的示数不变

【详解】[1]根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大，电压表示数变大。

[2]探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数不变。

18．在“探究电流与电压的关系”的实验中，根据实验数据分别画出了电阻A和B的图像如图所示，其中A的电阻为          。若将两个电阻串联，通过的电流为0.2A，则总电压为          V，若将A和B并联接入到电压为1V的电源两端时，干路总电流          A。

【答案】     5     3     0.3

【详解】[1]由图可知，当电阻A的两端电压为4V时，流过电阻A的电流为0.8A，则根据欧姆定律可得，A的电阻为

[2]若将两个电阻串联，则通过的电流相等，都为0.2A。由图可知，当电流为0.2A时，电阻A的两端电压为1V，电阻B的两端电压为2V，则总电压为3V。

[3]由图可知，当电阻B的两端电压为4V时，流过电阻B的电流为0.4A，则根据欧姆定律可得，B的电阻为

若将A和B并联接入到电压为1V的电源两端时，则电阻A、B的两端电压相等，都为1V。由图可知，当电压为1V时，流过电阻A的电流为IA=0.2A，而流过电阻B的电流为

则干路总电流为

三、实验题

19．在探究“通过导体的电流跟导体两端电压的关系”实验中，已经备有的实验器材有：学生电源、已调零的电流表和电压表、滑动变阻器、定值电阻R、开关和导线若干。小刚和小兰选用上述器材连接成了图1所示的电路。

（1）在闭合开关S前，应使滑动变阻器的滑片P置于            （选填“A”或“B”）端；

（2）在这个实验中，滑动变阻器的作用除了保护电路，还有            ；

（3）小兰根据实验数据，绘制出了通过导体的电流随导体两端电压变化规律的图象，如图2所示。请你根据图象判断，当定值电阻R两端电压为5V时，通过该导体的电流为            。

【答案】     A     改变定值电阻两端的电压     1A

【详解】（1）[1]为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片左侧电阻丝接入电路，所以滑片应移到阻值最大的A端。

（2）[2]探究电流与电压的关系时，需要改变定值电阻两端的电压，因此滑动变阻器的作用是改变定值电阻两端的电压。

（3）[3]由图2可知，绘制出电阻R的I﹣U图象为过原点的直线，据此可得结论：导体电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比；由图象可知，当定值电阻两端的电压为0.5V时，通过定值电阻的电流为0.1A，当定值电阻R两端电压为5V时，即定值电阻两端电压变为原来的10倍，则通过定值电阻的电流也应变为原来的10倍，所以此时通过定值电阻的电流为

10×0.1A=1A

20．在探究“电流与电压、电阻的关系”中，两位同学提出了以下猜想：

小邦猜想：电流可能跟电压成正比；

小册猜想：电流可能跟电阻成反比。

（1）小邦按如图所示连接电路，开关闭合前，小邦发现电流表的指针在零刻度线的左端，他首先需要做的是将电流表            。

（2）确认电路无误后，闭合开关（如上图），小邦发现，无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，电流表指针几乎不动，电压表指针有示数且不变，原因可能是          。

A．定值电阻短路    B．定值电阻断路   C．滑动变阻器短路    D．滑动变阻器断路

（3）小册连接了如图所示的电路，取来三只阻值为5Ω、10Ω、15Ω的电阻，他将接入电路的阻值更换后，调节滑动变阻器滑片P的目的是             。

（4）“验证猜想”要求更换某些条件后重复进行上述实验，其目的是：            。

【答案】     调零     B     保持定值电阻两端的电压不变     多次实验，使得出的规律更具有普遍性

【详解】(1)[1]小邦按如图所示连接电路，开关闭合前，小邦发现电流表的指针在零刻度线的左端，其原因是电流表没有调零，所以他首先需要做的是将电流表调零。

(2)[2]闭合开关，小邦发现，无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，电流表指针几乎不动，则电路可能断路，电压表指针有示数且不变，电路故障可能是定值电阻断路，故选B。

(3)[3]取来三只阻值为5Ω、10Ω、15Ω的电阻，他将接入电路的阻值更换后，调节滑动变阻器滑片可以保持定值电阻两端的电压不变。

(4)[4] “验证猜想”要求更换某些条件后重复进行上述实验，多次实验，使得出的规律更具有普遍性。

21．在探究“电流与电压的关系”的实验中，小明连接的电路如图所示，已知电源电压恒为6V，滑动变阻器规格为“”。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

（1）请将图中的实物电路连接完整，要求滑动变阻器的滑片向右滑动时电路中电流变大，且导线不允许交叉；

（2）正确连接好电路，闭合开关，发现电流表指针不偏转，电压表指针明显偏转，故障原因可能是      （选填“电流表断路”、“滑动变阻器短路”或“定值电阻断路”）；

（3）排除故障后，小明重新闭合开关，他通过调节滑动变阻器，测出通过定值电阻R的电流和对应的电压值，并记录在表中。老师看了表中的数据后，却说其中有一次实验的数据是错误的，出错的是第      次。剔除错误数据后分析可知，小明选用的定值电阻是      ；

（3）小明接着用该装置探究电流与电阻的关系，控制电压表的示数为2.5V保持不变，可供选择的定值电阻为、、、、。在不改变电路连接的情况下，他不能选用的定值电阻是      。

【答案】          定值电阻断路     1     5     和

【详解】（1）[1] 实验中电压表要与定值电阻并联，要求滑动变阻器的滑片向右滑动时电路中电流变大，则变阻器阻值变小，所以变阻器应选择右下接线柱与定值电阻串联，作图如下：

（2）[2] 闭合开关，发现电流表指针不偏转，说明断路，电压表指针明显偏转，说明电压表的两端与电源相通，则故障原因可能是定值电阻断路。

（3）[3][4] 小明选用的定值电阻阻值为

电路中最小电流为

所以第一次实验数据错误。

（4）[5] 滑动变阻器规格为“”，当定值电阻最大，变阻器阻值也最大时，根据串联分压原理，则有

解得。电路中电流最大为0.5A，则定值电阻最小为

所以定值电阻取值范围在之间，所以不能选用的定值电阻是和。

22．小明用如图所示的实验器材探究“电流与电阻的关系”，电源电压恒为3V，滑动变阻器上标有“20Ω，2A”字样，还有5Ω、10Ω、20Ω、40Ω的定值电阻各一个。

（1）小明连接完如图电路，正准备闭合开关时，同组的成员小兰拦住他，说导线接错了，请你检查一下电路，把接错的那一根导线找出来，打上“”再画线把它改到正确的位置上；

（2）小明改正后，将5Ω定值电阻接入电路，闭合开关，发现电流表有示数而电压表无示数，则电路中的故障可能是      ；排除故障后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片P，使电流表的示数如图乙所示，此时电路中的电流为       A；

（3）接着小明断开开关，将5Ω定值电阻换成10Ω定值电阻，这时他没有动滑动变阻器的滑片的位置，再闭合开关，为了保持      表的示数不变，他应将滑动变阻器的滑片 P向      端（选填“A”或“B”）移动；

（4）当他把定值电阻20Ω接入电路时，调节滑动变阻器的滑片P到合适位置时，此时通过电阻的电流为       A。

【答案】          定值电阻R1短路     0.36     电压     A     0.09

【详解】（1）[1]原电路中电流表与变阻器并联，电压表串联在电路中了，是错误的，电压表与电阻并联，电流表串联在电路中，如下所示

（2）[2]电流表有示数，故障应为短路，而电压表无示数，则电压表并联部分短路，即可能定值电阻R1短路或电压表短路，还有可能电压表断路。

[3]如图乙所示，此时电路中的电流为0.36A。

（3）[4][5]探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变。根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；要保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，所以滑片应向A端移动，使电压表的示数为不变。

（4）[6]研究电流与电阻的关系时，要控制电压表示数不变，由欧姆定律的变形公式，电压表示数

U=IR=0.36A×5Ω=1.8V

故把定值电阻20Ω接入电路时，电路中电流

四、计算题

23．某同学连接的电路图如图所示，电源电压为，当开关闭合时，电流表的示数为，电压表的示数为。求：

（1）通过的电流；

（2）灯泡两端的电压和灯泡两端的电压；

（3）此时，小灯泡灯丝电阻阻值多少？

【答案】（1）0.2A；（2）1.2V，1.8V；（3）6Ω

【详解】解：（1）由电路图可知，当开关闭合时，L1与L2串联，电流表A测电路中电流，已知电流表A的示数为0.2A，即通过灯L1的电流

I1=0.2A

（2）已知电源电压为3V，当开关闭合时，电压表测L1两端电压，电压表的示数为1.2V，则灯泡L1两端的电压

U1=1.2V

由串联电压规律可知，灯L2两端的电压

U2=U-U1=3V-1.2V=1.8V

（3）小灯泡L1灯丝电阻

答：（1）通过灯L1的电流是0.2A；

（2）灯L1、L2两端的电压分别是1.2V、1.8V；

（3）小灯泡L1灯丝电阻阻值为6Ω。