熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

错题整理

【典例1-1】关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（ ） A．导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路 B．用电器工作时起火，立即用水灭火 C．不接触低压带电体，不靠近高压带电体 D．家庭电路中的电冰箱和空调是串联的 【典例1-2】家庭电路控制灯泡的开关应该连在灯泡与 线之间。如果火线与零线相碰会发生 现象， 造成灯泡损坏（选填“会”或“不会”）。插座带有的保险丝，通常连接在 线上。 【典例1-3】如图所示，灯泡已经正确接入电路，请你根据灯泡接入情况把三孔插座正确接入电路中。 【变式1-1】如图所示为某家庭电路的一部分，下列说法不正确的是（ ） A．电烤箱的三脚插头接人三孔插座后，可使其外壳接地线 B．为用电安全，应在甲处安装两孔插座，乙处安装开关 C．电饭煲接入电路后，电饭煲与电灯是并联的 D．站在地上的人若用手直接接触A点，则会有触电危险 【变式1-2】家庭电路中火线和零线之间的电压为 V，用测电笔检测插座时，氖管发光，说明被检测的插孔与 相连，电视机和冰箱之间的连接方式是 。 【变式1-3】如图所示，在遵守安全用电原则的前提下，请用笔画线代替导线将控制螺口灯泡的开关和螺口灯泡正确连入家庭电路。 【典例2-1】如图甲所示家庭电路中，保险丝断了，电工师傅在保险丝两端并联上一个灯泡L0，如图乙所示按下面的顺序进行检测：①只闭合S1，灯L1、L0微亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮、L0亮；若电路中只有一处故障，则是（ ） A．灯L2短路 B．灯L1所在支路断路 C．c、d两点间断路 D．c点左侧的零线断路 【典例2-2】在家庭电路中，各用电器之间的连接方式是 ；造成家庭电路中保险丝熔断的原因可能是电路中发生了 故障，也可能是在电路中同时使用的用电器的总功率过大。 【变式2-1】如图所示是某家庭电路，闭合开关S1、S2，灯泡L1正常发光、L2不亮，断开S1、保持S2闭合，用测电笔插入插座上孔氖管发光，插入插座下孔氖管发光．则故障可能是 A．ac间断路 B．bd间断路 C．灯泡L2断路 D．b点到零线之间断路 【变式2-2】用试电笔检查电路故障，测电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是 线。如图所示，开关应接在 （选填“A”或“B”）中；接在进户线的干路上串联一只标有“220V 60W”的校验灯，若闭合开关时发现不亮，正常发光，说明所在支路有 （选填“短路”或“断路”）情况。 【典例3-1】电给我们的生活带来了极大的便利，但用电方式不正确也会给人带来很大的危害。关于安全用电，下列做法正确的是（ ） A．使用电冰箱时，把金属外壳接地 B．使用试电笔时，手接触笔尖金属体 C．用湿布擦正在发光的灯泡 D．在电暖器上烘烤湿毛巾 【典例3-2】如图所示是生活中常见的三脚插头。插入插座后，a插脚可以将用电器的金属外壳部分与 相连，若用试电笔笔尖接触与b插脚相连通的导线内金属线，试电笔氛管 （选填“会”或“不会”）发光，在使用试电笔辨别火线和零线时，手指必须接触 （选填“笔尖”或“笔尾”）金属体。 【变式3-1】家中的洗衣机、电冰箱等带有金属外壳的用电器均使用三脚插头。如果使用两脚插头，则这些用电器（ ） A．会浪费电能 B．会缩短使用寿命 C．不能正常工作 D．人接触会有触电的危险 【变式3-2】小雨家使用电饭煲煮饭，使用时，应将电饭煲的插头插入 （选填“两孔”或“三孔”）插座。若他家的电饭煲的电功率是，工作将饭煮熟，则煮饭所消耗的电能为 。

错题举一反三

【典例4-1】某家庭电路的部分电路如图所示，其中甲、乙两处分别装用电器和开关，对此电路下列说法正确的是（ ） A．当保险丝熔断后，可以用铜丝代替 B．甲处应装用电器，乙处应装开关 C．当用电器功率增大时，可能导致保险丝熔断 D．用电器工作时零线中没有电流 【典例4-2】用测电笔辨别火线和零线时，氖管发光，说明插孔与 线相连，此时测电笔与人体之间的连接方式是 联。家庭电路中，为了防止电流过大引发的安全事故，应安装 （选填“熔断器”或“漏电保护器”）加以保护。 【变式4-1】电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会给我们带来很大的危害，甚至危及生命。下列做法不符合安全用电原则的是（ ） A．保险丝熔断后用铁丝临时代替 B．冰箱使用三孔插头和插座 C．发生触电事故时，要立即切断电源 D．即使电线外面有绝缘皮，也不可以在上面晾衣服 【变式4-2】如图甲是一种烟雾警报器，触发装置是石墨，当有火情出现时，石墨的电阻会随温度的升高而 （选填“增大”或“减小”），电路的电压不变，电流变大，发出警报。图乙是很多用电器内部配备的保险管，其中的保险丝能防止电流过大烧坏用电器，图丙、丁中保险丝的长度和材料均相同，则图 （选填“丙”或“丁”）中保险丝的允许通过的电流较大。 【典例5-1】关于安全用电常识，下列说法正确的是（ ） A．可以在高压线下放风筝 B．可以用湿抹布擦拭亮着的灯泡 C．空气开关跳闸可能是因为电路中出现了短路 D．一个插排上可以同时使用多个大功率用电器 【典例5-2】赤脚站在地上的人接触到了家庭电路中的 线，会发生触电事故。潮湿的雨季，对人体的安全电压将 （选填“变大”、“变小”或“不变”）。 【变式5-1】在家庭用电中，下列做法符合安全用电原则的是（ ） A．电冰箱使用两孔插座 B．用湿布擦拭发光的灯泡 C．把用电器的开关装在火线上 D．电热毯内的电阻丝断了，接上断头后继续使用 【变式5-2】今天我们生活越来越离不开电，用电安全也引起我们高度重视，上图中四种情况人相对安全的是 （请同学们千万不要尝试做该实验）；当发现有人触电时，我们应立即 。

错题过关

一、单选题 1．安全用电，珍爱生命，是公民应有的安全意识。关于安全用电，下列做法正确的是（ ） A．①——水浇灭电器火灾 B．②——用湿毛巾擦拭正在发光的电灯 C．③——灯泡与开关的连接方法 D．④——电器失火时先切断电源 2．下列有关生活用电的说法中，正确的是（ ） A．更换灯泡或维修家庭电路时，可以不用断开电源 B．为了防止因漏电而造成触电事故，微波炉的外壳应与地线相连 C．在触电事故现场，可以用手去将触电同伴拉开后，再切断电源 D．用试电笔辨别火线与零线，使氖管发光的是零线 3．电给我们的工作和生活带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命。安全用电是每一位公民的必备素养。下列做法符合安全用电原则的是（ ） A．只有大功率用电器才需使用三孔插座 B．控制用电器的开关短路不会引起空气开关跳闸 C．家中安装有漏电保护器，所以更换灯泡不必切断电源 D．用试电笔辨别零、火线时，手一定不要碰到笔上的任何金属部分 4．如图为某家庭电路的一部分电路图，下列说法正确的是（ ） A．电冰箱接入三孔插座后，其外壳与零线相连 B．该家庭电路中灯泡与三孔插座之间是并联的 C．若电路中的保险丝烧坏，可以用铜丝替换 D．闭合开关S，灯泡不亮，保险丝未烧断，可能是灯泡短路 5．如图所示是地下停车场新安装的新能源汽车充电桩，下列做法符合安全用电的是（ ） A．有充电桩起火，应迅速浇水扑灭 B．若发现有人触电时，不能用手将人拉开 C．每个充电桩在安装时都要装漏电保护器D．充电线的绝缘皮损坏只要不影响使用就行 6．如果不了解安全用电常识，很容易造成电器损坏，引发电气火灾，甚至造成人员伤亡。图做法中正确的是（ ） A．测电笔的握法 B．多个大功率用电器同时使用一个插座 C．使用绝缘皮破损的导线 D．带金属外壳的用电器使用合格的三孔插座 7．如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析合理的是： A．一定是火线上的熔丝熔断了 B．熔丝熔断的原因是电路中超负荷运行了 C．断开、，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，只有接右孔的氖管发光 D．只断开，再用测电笔检测开关的上下两个接线柱，只有接上端的氖管能发光 8．家庭电路和安全用电的知识是现代公民必备的知识，下列有关图文说法正确的是（ ） A．甲图：图中家庭电路元件的连接顺序是正确的 B．乙图：甲站在干燥的木桌上，乙站在地上，则甲、乙都不会触电 C．丙图：使用测电笔时，手必须接触笔尖金属体 D．丁图：使用电冰箱时，金属外壳不需要接地 9．如图是小明设计的家庭电路的电路图，下列对此电路图的分析正确的是（ ） A．保险盒接法正确，能起到保护的作用 B．二孔插座接法正确，接入用电器后能正常工作 C．开关和灯泡接法正确，开关接在零线上符合安全用电原则 D．三孔插座接法正确，使用电冰箱时，插头应插在三孔插座上 二、填空题 10．如图所示家庭电路，用测电笔接触B点，氖管 （选填“会”或“不会”）发光；站在地面上的人不小心触摸到电路中的A点 （选填“会”或“不会”）触电。 11．“规范操作，安全用电”是我们应该牢记的准则，如图所示，接地导线应该与三孔插座的 孔相连接；检测电路火线是否有电应该使用测电笔与 孔接触。（均选填“E”、“N”或“L”） 12．测电笔可以用来判别火线与零线，在如图中①②③④分别表示四位同学使用钢笔式测电笔或螺丝刀式测电笔时的握法，其中握法正确的是 （选填序号）。 13．小明用测电笔检查家庭电路，电路中画“×”处表示该处断路，开关闭合后，用测电笔测试电路中的A点，测电笔火线零线氖管 （选填“会”或“不会”）发光。辨别零火线时要求流过人体的电流不超过0.22mA，如果人体的电阻为1000Ω，则测电笔配阻至少为 Ω。 14．我国家庭电路中各用电器间的连接方式为 联，若电路中发生 或超负荷运行时，可能会引起火灾，所以在电路中通常安装 较低的熔丝，以保证电路的安全。 三、作图题 15．如图所示的插座（带保险丝）和电灯（带开关）是组成家庭电路的常用器件，请用笔画代替导线将它们分别接入电路中。 16．图（a）是生活中的插线板，开关断开时指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时指示灯发光，插孔提供工作电压；若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，根据上述说明，在图丙（b）中连接好电路图。 17．如图所示为带USB接口的插座，请把图中元件接入电路，要求开关断开时，插座和USB接口均不能使用；开关闭合时，插座和USB接口可以独立工作。

做错原因分析

知识解读易错警示示

知识点01 家庭电路的组成与连接

1、家庭电路的组成

（1）家庭电路的主要组成部分有：进户线、电能表、总开关、保险装置、开关和灯泡、插

座和用电器。

（2）要分析清楚各组成部分的先顺序：为防止偷电事故，进户线首先要进电能表；为检修

电路保险丝时安全，总开关要安装在保险丝前面。

（3）开关与所控制的灯泡是串联的；各用电器之间是并联的。

2、家庭电路的连接

（1）进户线：连接户外的供电电路的电线，一根是火线，另一根是零线，它们之间有220V

的电压。

（2）电能表：测量用户在一段时间内消耗电能的仪器。

（3）总开关：能同时切断火线和零线，方便室内电路的安装和检修。

（4）保险丝：当电路中电流过大时，自动熔断并切断电源，起保护电路的作用，现在家庭

多用空气开关来取代保险丝。

（5）插座与用电器：插座给可移动家用电器供电，插座并联在电路中，两孔插座右火左零，

三孔插座右火左零上地，用电器是直接利用电能工作的器件，各用电器之间通常是并联的。

（6）开关与灯泡：开关与被控制的灯泡串联，为了安全，开关应接在火线与灯泡的尾部金

属体之间。

注意：家庭电路中各用电器之间是并联的，开关与被控制的用电器是串联的。

知识点02 测电笔

1、测电笔的使用：

（1）测电笔的用途：用来辨别火线和零线。
（2）测电笔的结构：笔尖、电阻、氖管、弹簧、笔卡（或笔部金属体）。
（3）测电笔的使用方法：笔尖接触被测导线，手接触尾部金属体。

注意：掌握测电笔的正确使用，手一定接触笔尾金属体，手一定不能接触笔尖金属体。

2、家庭电路的故障分析
（1）用测电笔：如果氖管发光，则被测点与火线之间连通，如果氖管不发光，则被测点与火线之间是断的；
（2）用检验灯泡：根据断路、短路、正常电路表现出的现象判断。

（3）突然家里所有用电器都停止工作，则有保险丝断的可能性。

3、零线火线的辨别方法

（1）家庭电路的电压是220V，其中火线与大地之间是220V，火线与零线之间是220V，零线与大地之间是0V；在我国家庭电路的工作电压都是220V，在其他某些国家不是。
（2）用测电笔检验，如果测电笔氖管发光则被测线是火线，如果测电笔氖管不发光则被测线是零线。

知识点03 插座

1、分类：按是否移动可分为固定插座和移动插座；按孔的数量分为双孔插座和三孔插座．插排是多个插座的组合；
2、接法：右孔接火线、左孔接零线、上孔接地线（右火左零上地）；
3、三孔插座配合三脚插头使用的，三脚插头的第三个脚与用电器的金属外壳相连，三孔插座的第三个孔与大地相连，这样在使用的时候就把用电器的金属外壳与大地相连通，避免用电器一旦漏电时使人发生触电事故；
4、三脚插头的第三个脚比另外两个长，这样在插入时先把用电器外壳与大地接通，拨出时后把用电器外壳与大地分离，更加安全。

知识点04 保险丝

1、保险丝的作材料：电阻率较大，熔点较低的铅锑合金。

2、保险丝的作用：当电路中电流过大时自动切断电路。

3、保险丝工作原理：保险丝的电阻比相连导线电阻更大，由电热功率P热=I2R可知，同样的

电流，保险丝发热功率比导线更大，温度升高更快，又因为保险丝熔点较低，所以在电流过

大时，保险丝迅速熔断，从而切断电路，起到保护作用。

4、保险丝的选择方法：选择额定电流等于或稍大于电路正常工作电流最大值的保险丝。

知识点05 触电类型

1、家庭电路触电类型

（1）单线触电：人站在地上碰到火线。

（2）双线触电：人同时碰到火线和零线。

2、高压电路触电类型

（1）高压电弧触电：人靠近高压带电体到一定距离时，带电体和人之间发生放电现象。

（2）跨步电压触电：高压输电线头落到地上，地面上与线头距离不同的各点存在电压，当

人走近导线时两脚之间有电压。

3、触电急救

（1）处理原则：迅速切断电源，注意自身安全。

（2）具体做法：一是切断电源，或者用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源；二是尽力抢救；三是发生火灾务必先切断电源再救。

4、安全用电原则

（1）不接触低压带电体。
（2）不靠近高压带电体。

（3）不用湿手触摸开关，不用湿布擦拭正在使用的用电器。
（4）三孔插座应接地，带金属外壳的用电器用三脚插头。
（5）不要在电线上晾衣物，不在高压线附近放风筝。