电路连接的基本方式（解析版）

【典例1-1】如图所示电路，下列说法正确的是（　　）

A．当断开、闭合时，电路处于短路状态

B．当闭合，断开时，发光，不会发光

C．当闭合、时，只有会发光

D．只闭合，发现和都不发光，则故障可能是短路

【答案】C

【详解】A．当断开S1、闭合S2时，电路中无电流，电路处于断路状态，故A错误；

B．当闭合S1、断开S2时，L1、L2是串联的，电路中有电流，两灯都会发光，故B错误；

C．当闭合S1、S2时，L2发生短路，则L2不发光，只有L1会发光，故C正确；

D．只闭合S1时，L1、L2是串联的，发现L1和L2都不发光，这说明电路出现了断路故障，则故障可能是L2开路，也可能是L1开路，故D错误。

故选C。

【典例1-2】钕铁硼磁铁（同学们也叫强力磁铁）具有体积小、重量轻和磁性强的特点，能吸起自身重量600倍的物体，一个质量为100g钕铁硼磁铁平放在一块铁板上，请在图：

（1）中画出钕铁硼磁铁对铁板压力的示意图（提示：磁体与铁板之间的吸引力是磁铁自身重力的600倍，g取10N//kg）。

（2）请在图（2）中用笔画线代替导线连接电路。要求：两灯并联，开关S同时控制两盏灯泡。

【答案】（1）；（2）

【详解】（1）磁铁的重力

因为磁体与铁板之间的吸引力是磁铁自身重力的600倍，所以磁铁对铁板的压力

压力的作用点在接触面上，方向垂直于接触面指向被压物体，即竖直向下，过压力的作用点，沿竖直向下的方向画一条带箭头的线段，并用表示出其大小，如图所示：

（2）两灯泡并联，开关同时控制两盏灯泡，说明开关位于干路中，电路图如图所示：

【变式1-1】如图所示是未完成连接的实物电路，请用笔画线代替导线完成该电路连接。要求：两灯并联，开关S同时控制灯L1、L2，电流表只测L1所在支路电流，导线不能交叉。

【答案】

【详解】两灯并联，开关S在干路上，电流表只测量通过L1的电流，由于不知道电流的大小，故电流表选用大量程与灯串联，如下所示：

【变式1-2】如图是测量小灯泡（2.5V 0.3A）电阻的实验电路图，请补充完整。要求：电压表测量灯泡两端电压、滑片向右滑时灯泡变亮。

【答案】

【详解】由题意可知，滑动变阻器与灯泡串联，电流表测量串联电路电流，电压表测量灯泡两端电压。电源电压为3V，故电压表量程选择0~3V，灯泡的额定电流为0.3A，则电流表量程选择为0~0.6A。滑片向右滑时灯泡变亮，根据欧姆定律可知，滑片右移时滑动变阻器接入电路的电阻变小，故滑动变阻器接右下接线柱，如下图所示：

【典例2-1】如图所示电路，下列说法正确的是（　　）

A．当断开、闭合时，电路处于短路状态

B．当闭合，断开时，发光，不会发光

C．当闭合、时，只有会发光

D．只闭合，发现和都不发光，则故障可能是短路

【答案】C

【详解】A．当断开S1、闭合S2时，电路中无电流，电路处于断路状态，故A错误；

B．当闭合S1、断开S2时，L1、L2是串联的，电路中有电流，两灯都会发光，故B错误；

C．当闭合S1、S2时，L2发生短路，则L2不发光，只有L1会发光，故C正确；

D．只闭合S1时，L1、L2是串联的，发现L1和L2都不发光，这说明电路出现了断路故障，则故障可能是L2开路，也可能是L1开路，故D错误。

故选C。

【典例2-2】电路连接的方式有两种：           联和            联。

【答案】     串     并

【详解】[1][2]电路连接的方式有两种：串联和并联，串联电路中，电流的路径只有一条；并联电路中，各用电器并列连接，电流有多条路径。

【变式2-1】关于串、并联电路，下列说法正确的是（　　）

A．公路边路灯要亮一起亮，要灭一起灭，由此可以判定它们是串联的

B．随手关闭家里不必要使用的电灯等家用电器。每多关闭一个家用电器，家庭电路里干路电流将变小

C．教室里每三盏灯由一个开关控制，所以它们是串联的

D．通过两用电器的电流相等，它们一定是串联的

【答案】B

【详解】A．公路边的路灯虽然要亮一起亮，要灭一起灭，但当其中一盏灯坏了，其它灯仍工作，它们工作时互不影响，是并联的，故A错误；

B．家用电器是并联电路，每多关闭一个家用电器，相当于减小电阻的横截面积，总电阻会增大，家庭电路里干路电流将变小，故B正确；

C．教室中的日光灯由一只开关同时控制，但其中一盏灯坏了，其它灯仍工作，每盏灯工作都互不影响，是并联的，故C错误；

D．在串联电路中，通过各用电器的电流相等，并联电路中，支路电流也可能是相同的，所以电流相等，它们不一定是串联的，故D错误。

故选B。

【变式2-2】如图所示，电源电压保持不变。当开关S、S1闭合时，两灯均发光。开关S1断开后，L₂的亮度      （选填“变亮”“不变”或“变暗”）。

【答案】不变

【详解】闭合S、S1闭合时，电流有两条路径，因此两灯并联。根据并联电路各支路相互独立互不影响的特点，开关断开后，灯熄灭，L₂两端的电压不变，L₂的亮度不变。

【典例3-1】如图所示是一种新型“感应水龙头”简易电路原理图。当有人需用水时，将手靠近水龙头，内置的红外线设备感应到有手靠近，立即断开红灯并接通绿灯且出水；当无人用水时，红外线设备自动切断绿灯并停止出水，同时接通红灯。下列电路设计能实现该功能的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】C

【详解】由题知，有人用手靠近水龙头时绿灯亮同时出水而红灯灭，门开时，当无人用水时，红灯亮并停止出水同时绿灯灭，则两个指示灯并联互不影响，两支路开关分别控制两灯，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

【典例3-2】电冰箱是家庭里常见的电器之一。当打开电冰箱的门，电冰箱内的灯就亮；将门关上，灯就不亮。由此可知，打开电冰箱的门相当于将控制灯的      闭合。电冰箱主要靠压缩机来制冷，那么，压缩机和灯之间的连接方式是       （填“串联”或“并联”）。

【答案】     开关     并联

【详解】[1]当打开电冰箱的门，电冰箱内的灯就亮，说明打开电冰箱的门相当于将控制灯的开关闭合。

[2]压缩机和灯之间可以独立工作，互不影响，因此它们是并联的。

【变式3-1】如图所示，能使两灯都亮的连接方式是（　　）

A．闭合S1	B．闭合S2、S3

C．闭合S1、S2	D．闭合S1、S3

【答案】D

【详解】A．闭合S1，电路为断路，两灯都不亮，故A不符合题意；

B．闭合S2、S3，L2短路，只有L1亮，故B不符合题意；

C．闭合S1、S2，整个电路短路，两灯都不亮，会烧坏电源，故C不符合题意；

D．闭合S1、S3，两灯并联，两灯都发光，故D符合题意。

故选D。

【变式3-2】生活处处有物理：夏天的早晨，室外的花草、树叶上常常有晶莹的小露珠，这是         （填物态变化名称）现象；汽车发动机常用水作冷却剂，是因为水具有较大的           ；家庭电路中的烧水壶和电饭锅之间的连接方式是           联。

【答案】     液化     比热容     并

【详解】[1]夏天的早晨，室外的花草、树叶上常常有晶莹的小露珠，是空气中的水蒸气遇冷液化成的小水珠，这是液化现象。

[2]用水做冷却剂是因为水具有较大的比热容，与质量相同的其它物质相比，在升高相同温度时能吸收更多的热量。

[3]因为家庭电路中各用电器之间既可以单独工作又互不影响，因此家庭电路中的烧水壶和电饭锅之间的连接方式是并联。

【典例4-1】疫情防控期间，合肥市很多学校门口新增加了人脸识别测温系统。若人脸识别通过，则控制电路会闭合开关，若体温测量值在正常范围内，则会闭合开关，只有人脸识别通过且体温在正常范围内，系统才会启动电动机打开闸门。下列有关该控制电路的设计能实现上述功能的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】只有当人脸识别通过、体温在正常范围都满足时，系统才会启动电动机打开闸门，当人脸识别不通过或体温不正常时，闸门就不会打开，这说明两个开关是相互影响的，所以两个开关是串联的。

A．图中两个开关串联，同时闭合，电动机工作，故A符合题意；

BC．图中两个开关都闭合，电源被短路，故BC不符合题意；

D．图中两个开关并联，再和电动机串联，闭合任意一个开关，电动机工作，故D不符合题意。

故选A。

【典例4-2】如图所示是一款消防应急照明灯简化原理图，有两只应急灯泡、，当外部电源供电时，自动开关S接1，应急灯不亮，蓄电池此时在电路中相当于           ；外部电路停电时，自动开关S接2，应急灯正常发光，此时指示灯           （选填“发光”或“不发光”）。

【答案】     用电器     不发光

【详解】[1]当外部电源能供电时，自动开关S接1，应急灯不亮，蓄电池此时消耗电能，在电路中相当于用电器。

[2]外部电路停电时，自动开关S接2，应急灯正常发光；此时指示灯L3没有电流通过，处于断路状态，不发光。

【变式4-1】高铁站的自动检票闸机口设有身份证和人脸识别双重验证，两个信息相符合后闸机门（电动机）自动打开，乘客可检票通过。若每个信息验证成功相当于闭合一个开关，下列模拟电路，符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】每个信息验证成功相当于闭合一个开关，两个信息都相符合后电动机自动打开，所以两个开关应该串联，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

【变式4-2】如图是一个电吹风的电路原理图，图中“扇形”是一个闸刀，电吹风可以吹自然风和热风。在闸刀处于图示位置时，电吹风处在      状态；若要它处于吹热风状态，那么闸刀应该置于      （选填“1”“2”或“3”）位置。

【答案】     断路     3

【详解】[1]在闸刀处于图示位置时，电动机和电热丝均处于断路状态，电吹风处在断路状态，没有工作。

[2]若要它处于吹热风状态，电动机和电热丝要同时工作，那么闸刀应该置于3。

一、单选题

1．随着人们生活水平的提高，家庭中的用电器越来越多。关于图中用电器的说法不正确的是（　　）

A．甲图中，三合一的数据线给三台手机同时充电时，三个插头之间是并联的

B．乙图中，任意取下一个灯泡后整串彩灯都会熄灭，每个灯泡之间是串联的

C．丙图中，餐厅里的三盏灯，用一个开关能同时控制它们的通断，三盏灯是串联的

D．丁图中，写作业时照明用的台灯，有一个开关控制它的通断，灯和开关是串联的

【答案】C

【详解】A．三合一的数据线给三台手机同时充电时，三个插头可以独立工作，互不影响，因此它们是并联的，故A正确，不符合题意；

B．任意取下一个灯泡后整串彩灯都会熄灭，说明这些彩灯之间相互影响，是串联的，故B正确，不符合题意；

C．餐厅里的三盏灯是并联的，开关在干路上，所以能同时控制他们的通断，故C错误，符合题意；

D．一个开关控制台灯的通断，灯和开关是串联的，故D正确，不符合题意。

故选C。

2．如图所示的电路图中，两灯属于串联的电路是（　　）

A．  	B．

C．  	D．

【答案】C

【详解】A．闭合开关后灯泡被短路，故A不符合题意；

B．闭合开关后两灯在两条路径上，故两灯并联，故B不符合题意；

C．闭合开关后两灯在一条路径上，故两灯串联，故C符合题意；

D．闭合开关后两灯在两条路径上，故两灯并联，故D不符合题意。

故选C。

3．如图所示，小雨用几只插有铜片和铝片的水果串联后能够点亮发光二极管。关于这个现象，下列说法中正确的是（　　）

A．插有铜片和铝片的水果相当于此电路中的开关

B．二极管能发光，但该电路不是一个完整的电路

C．二极管相当于此电路中电源，把化学能转化为电能

D．水果电池把电能转化为光能

【答案】B

【详解】A．插有铜片和铝片的水果相当于此电路中的电源，故A错误；

B．完整的电路必须包含开关，该电路缺少开关，所以二极管能发光，但该电路不是一个完整的电路，故B正确；

C．二极管相当于此电路中的用电器，把电能转化为光能，故C错误；

D．水果电池把化学能转化为电能，故D错误。

故选B。

4．为了保证校园安全，我校引进了“校园智能门禁系统”。若本校老师和学生进入校门时，门禁系统通过人脸识别后（相当于闭合开关S1），会将门栏打开（电动机工作）；若是校外其他访客进入校门，则需经安保人员查验后，安保人员按动按钮（相当于闭合开关S2），才会将门栏打开。符合设计要求的电路图是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】根据题意可知，闭合开关S1，门栏（电动机M）打开；开关S1断开时，闭合开关S2，门栏（电动机M）打开；这说明两个开关工作时互不影响，是并联的；两个开关都能控制电动机，因此在干路上。故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

5．下列有关电现象的说法正确的是（　　）

A．充电宝给手机电池充电时，充电宝相当于用电器

B．马路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时熄灭，它们是串联的

C．开关断开时，教室内所有灯熄灭，说明教室内的灯是串联的

D．小刚断开客厅的灯后，到卧室去开灯看书，这两盏灯一定并联

【答案】D

【详解】A．充电宝正在给手机电池充电过程中，充电宝提供电能，相当于电源，故A错误；

B．马路两旁的路灯，当其中一个灯泡损坏时，其它灯泡仍可以正常工作，即各灯泡在工作时互不影响，所以它们是并联的，故B错误；

C．教室内的灯工作时互不影响，是并联的；开关断开时，教室内所有灯熄灭，是因为开关在干路中，故C错误；

D．小刚断开客厅的灯后，到卧室去开灯看书，说明两盏灯互不影响，是并联的，故D正确。

故选D。

6．在如图所示的电路中，当开关S闭合后（　　）

A．若a表是电压表，b是电流表，则电阻R1、R2并联

B．若a表是电压表，b是电流表，则电阻R1、R2串联

C．若a表是电流表，b是电压表，则电阻R1、R2并联

D．若a表是电流表，b是电压表，则电阻R1、R2串联

【答案】C

【详解】AB．若a表是电压表，b表是电流表，当开关S闭合后，此时R1被短路，电路为R2的基本电路，故AB不符合题意；

CD．若a表是电流表，b表是电压表，当开关S闭合后，电流分别可以流经两个电阻，则电阻R1、R2并联，电流表测量R1中的电流，电压表测量并联电路两端电压，故C符合题意，D不符合题意。

故选C。

7．如图所示电路，闭合开关后，灯泡和LED都能发光。若将电源两极对调，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡和LED都发光

B．灯泡和LED都不发光

C．灯泡发光，LED不发光

D．灯泡不发光，LED发光

【答案】C

【详解】LED灯是指发光二极管，其具有单向导电性，只有在正负极连接正确的情况下，电流才可以通过二极管。当将电源两极对调后，二极管将变为绝缘体，该支路中将无电流通过，则LED灯无法发光；由图可知，灯与LED并联，根据并联电路的特点可知，与之并联的小灯泡可以发光，故C正确，ABD错误。

故选C。

8．如图所示电路中，下列说法不正确的是（　　）

A．当S1、S3断开，S2闭合时，L1与L2串联

B．当S2断开，S1、S3闭合时，L1与L2并联

C．当S1、S2、S3闭合时，两灯都亮

D．当S1、S2闭合，S3断开时，只有L2灯亮

【答案】C

【详解】A．由图可知，当S1、S3断开，S2闭合时，电流从正极出来，依次通过L1、S2、L2，回到负极，电流路径只有一条，L1与L2串联，故A正确，不符合题意；

B．当S2断开，S1、S3闭合时，电流从正极出来，分成两条支路，分别通过了L1、L2，汇合后回到负极，L1与L2并联，故B正确，不符合题意；

C．当S1、S2、S3闭合时，电流不经过用电器，从正极出来，直接回到电源负极，会导致电路短路，烧坏电源，两端不亮，故C错误，符合题意；

D．当S1、S2闭合，S3断开时，L1被短路，电路为L2的简单电路，只有L2亮，故D正确，不符合题意。

故选C。

9．我县在城区许多道路口安装了违法闯红灯高清电子抓拍系统。当开关闭合，信号灯的红灯亮起，若此时有车辆违法通过路口，这套系统会自动闭合开关启动高清照相机将违法车辆拍摄下来。依据《道路交通安全法》的相关规定，违法行为将被记6分，罚款200元。下列电路中能满足上述要求的是（    ）

A．	B．	C．	D．

【答案】A

【详解】由题意可知，红灯和相机并联，S1控制干路，开关S2控制电控相机。

A．闭合，红灯亮，再闭合，高清照相机拍照，故A符合题意；

B．只闭合时，红灯不亮，故B不符合题意；

C．只闭合时，红灯和相机均工作，故C不符合题意；

D．只闭合时，红灯不亮，故D不符合题意。

故选A。

10．如图所示，闭合开关后，小灯泡、都不亮，现用一根导线检查故障原因。当导线的两端接触A、B两点时，两小灯泡都不亮；接触B、C两点时，两小灯泡也不亮；接触C、D两点时，小灯泡亮，不亮。由此，下列判断中可能的是（    ）

A．小灯泡断路	B．小灯泡短路	C．开关S断路	D．小灯泡断路

【答案】D

【详解】闭合开关后，小灯泡、都不亮，电路只有一处故障，则故障可能是断路，当导线的两端接触A、B两点时，两小灯泡都不亮，说明小灯泡没有断路；接触B、C两点时，两小灯泡也不亮，说明B、C两点间没有断路；接触C、D两点时，小灯泡亮，不亮，说明小灯泡断路，故电路故障为小灯泡断路，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

11．下列说法正确的是（    ）

A．给蓄电池充电时，蓄电池是用电器，将电能转化为化学能

B．验电器是利用同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引的原理制成的

C．电子的定向移动方向与电流的方向相同

D．两灯同时亮，同时灭，两灯一定是串联

【答案】A

【详解】A．给蓄电池充电时，蓄电池要消耗电能转化为化学能，所以相当于电路中的用电器，故A正确；

B．验电器是利用同种电荷相互排斥的原理制成的，故B错误；

C．电荷的定向移动形成了电流，规定电流的方向与正电荷定向移动的方向相同，而金属导体靠自由电子的定向移动形成电流的，因此金属导体中电流方向为电子定向移动的方向相反，故C错误；

D．，串联电路中的开关控制整个电路，而并联电路中，干路上的开关也控制整个电路；因此一个开关控制两只灯泡的亮和灭，则两只灯泡既可以串联也可以并联，故D错误。

故选A。

12．如图所示，为了使灯L1和L2组成串联电路，应该（　　）

A．闭合S1和S2，断开S3	B．闭合S1、S2和S3

C．闭合S3，断开S1和S2	D．闭合S2和S3，断开S1

【答案】C

【详解】A．由电路图可知，当开关S1、S2闭合，S3断开时，电流从电源正极开始分路，一路经过L1、S2，另一路经过S1、L2，然后两路汇合共同回到电源负极，则灯L1、L2并联，故A不符合题意；

B．由电路图可知，当开关S1、S2、S3闭合时，电流直接回到电源负极，形成电源短路，故B不符合题意；

C．由电路图可知，当开关S3闭合，S1、S2断开时，电流从电源正极经过灯L1、开关S3，再经过灯L2，然后回到电源负极，则灯L1、L2串联，故C符合题意；

D．由电路图可知，开关S2和S3闭合，S1断开时，灯L2被短路，故D不符合题意。

故选C。

13．学校走廊的消防应急灯由蓄电池、两个LED灯及一个自动控制开关组成。照明电路正常工作时应急灯不发光，可由照明电路为蓄电池充电；照明电路停电时，应急灯发光。下列说法正确的是（　　）

A．两个LED灯串联更好	B．停电时，蓄电池把电能转化为化学能

C．充电时，蓄电池是电源	D．应急灯发光时，LED灯是消耗电能的装置

【答案】D

【详解】A．照明电路正常工作时应急灯不发光，说明两个LED灯互不影响，是并联的，故A错误；

B．停电时，蓄电池做电源，把化学能转化为电能，故B错误；

C．充电时，电能转化为化学能，蓄电池是用电器，故C错误；

D．应急灯发光时，LED灯是用电器，是消耗电能的装置，故D正确。

故选D。

14．如图所示，闭合开关S，小灯泡L1、L2都不亮，用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；接触b、c两点时，灯L1亮，灯L2不亮；对此，下列判断中正确的是（　　）

A．灯L1断路	B．灯L2断路	C．开关断路	D．灯L2短路

【答案】B

【详解】用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；说明L1处之外的电路出现了断路。接触b、c两点实际是把灯泡L2短路，此时灯泡L1亮，说明电源正极→开关→接触b、c两点之间的导线→L1→电源负极之间是导通的。由上分析可得：L2处出现了断路。

故选B。

二、填空题

15．最近，很多城市马路上出现了如图所示的无人驾驶快递车，车子前后安装多个激光雷达，且人们发现若一个雷达坏了，其它雷达仍可以使用，则这些雷达是           联的（选填“串”或“并”）。

【答案】并

【详解】人们在实践中发现当其中某个雷达损坏时，其它雷达仍可以使用，互不影响，所以这些雷达是并联的。

16．在如图所示的电路中，只闭合，灯泡和      联；若使灯泡和并联，应只闭合开关      ；若同时闭合和两个开关，则可能烧坏      （选填“电流表”或“电压表”）。

【答案】     串     、     电流表

【详解】[1]只闭合S2，灯泡L1和L2，电流依次经过两灯泡，两灯泡串联。

[2]若使灯泡L1和L2并联，应只闭合开关S1、S3，使电流分别经过两灯泡。

[3] 同时闭合S2、S3，电流表独自连接在电源的两端，电路中电阻很小，电流很大，电流表可能烧坏。

17．目前新能源汽车在全球范围内受到了越来越多的关注。如图所示，是某新能源电动汽车正在充电，此时蓄电池相当于电路中的      ；由于汽车各转向灯能独立工作，因此各转向灯之间是      联的。

【答案】     用电器     并

【详解】[1]给电动汽车的蓄电池充电，此时蓄电池消耗电能，相当于电路中的用电器。

[2]由于汽车各转向灯能独立工作，符合并联电路的特点，因此各转向灯之间是并联的。

18．如图所示电路，若要使L1和L2并联，应闭合开关            ；不能同时闭合            ，否则会造成短路。

【答案】     S2、S3     S1、S2

【详解】[1]若要使L1和L2并联，电流需分别经过L1、L2，有2条电流流通的路径，所以应闭合开关S2和S3。

[2]要使同时闭合S2、S1，电流就不会通过用电器而直接回到电源附件，形成电源短路，故不能同时闭合S1、S2。

19．如图所示的电路中，要使灯泡L1和L2组成串联电路，应该闭合开关           ；要使灯泡L1和L2组成并联电路，应该闭合开关           ；如果开关S1和S2同时闭合，电路中出现的现象为           。

【答案】     S2     S1和S3     电源短路

【详解】[1]要使灯泡L1和L2组成串联电路，应该闭合开关S2，使电路依次经过两灯泡。

[2]要使灯泡L1和L2组成并联电路，应该闭合开关S1和S3，使电路分别经过两灯泡。

[3]如果开关S1和S2同时闭合，电流不经过用电器，直接从电源正极流向电源负极，电路中出现的现象为电源短路。

20．如图所示的电路中，要使灯泡L1和灯泡L2组成串联电路，应将开关S1断开，开关S2闭合，开关S3           ；要使灯泡L1和灯泡L2组成并联电路，应将开关S1闭合，开关S2断开，开关S3           ；如果开关S1和开关S2都闭合，则可能会将电源           。

【答案】     断开     闭合     烧坏

【详解】[1]由电路图可知，要使灯泡L1和灯泡L2组成串联电路，电流先后经过L2、L1，所以需要将开关S1断开，开关S2闭合，开关S3断开。

[2]要使灯泡L1和灯泡L2组成并联电路，电流需要分别经过两只灯泡，所以需要开关S1闭合，开关S2断开，开关S3闭合。

[3]如果开关S1、S2同时闭合时，导线直接将电源两端相连，电源可能被烧坏。

三、作图题

23．请根据如图所示的电路，在虚线框内画出其对应的电路图。

【答案】

【详解】由实物图可知，电路为灯泡的简单电路，电压表测L两端电压，由此画出电路图，如图所示：

24．在如图所示的电路中，请按要求用笔画线代替导线连接实物图。要求：①L1与L2并联；②开关能同时控制两盏灯泡；③电流表测量通过L2的电流。按要求在左虚线框中画出电路图，并在右图中连线。

【答案】，

【详解】两灯并联，开关能同时控制两盏灯泡，开关接在干路上，要求电流表测量通过L2的电流，电流表与L2串联，电路图和实物图如图所示：

25．一商品仓库，后门进货、前门取货。现有红、绿两只灯泡和一个电铃装在一块木板上，另有一个电池组、两个开关、还有若干条导线。电铃响同时绿灯亮，表示取货人在前门按开关；电铃响同时红灯亮，表示送货人在后门按开关。按要求连接图中的实物。

【答案】

【详解】根据题意可知，电铃响同时绿灯亮，表示取货人在前门按开关；电铃响同时红灯亮，表示送货人在后门按开关，这说明红灯和绿灯工作时互不影响，是并联的；电铃在干路上，前门开关在绿灯支路上，后门开关在红灯支路上，实物连接如图所示：