电流和电流表的使用（解析版）

【典例1-1】以下家用电器中，正常工作电流最接近1A的是（　　）

A．节能灯的电流	B．电冰箱的电流

C．空调的电流	D．手电筒的电流

【答案】B

【详解】A．根据电流的知识可知，家庭节能灯正常工作时的电流约为0.1A，故A不符合题意；

B．根据电流的知识可知，电冰箱的电流约为1A，故B符合题意；

C．根据电流的知识可知，空调的电流较大，约为5A，故C不符合题意；

D．根据电流的知识可知，手电筒的电流较小，约为0.2A，故D不符合题意。

故选B。

【典例1-2】电流

（1）形成：电荷的      形成电流，用符号      表示；

（2）方向：人们规定，      定向移动的方向为电流的方向；

（3）含义：表示电流      的物理量；

（4）单位：      ，符号      ；1 A=      mA=      μA。

【提示】

（1）负电荷定向移动形成电流时，其移动方向与电流方向相反；

（2）在电源外部，电流从电源正极流向负极；在电源内部，电流从电源负极流向正极。

【答案】     定向移动     I     正电荷     强弱     安培     A     103     106

【详解】（1）[1][2]电流是由电荷定向移动形成的，电流用I表示，是表示电流强弱的物理量。

（2）[3]自然界中的电荷只有两种正电荷和负电荷。只要电荷定向移动都可以形成电流，无论是正电荷还是负电荷，把正电荷移动的方向规定为电流的方向。

（3）[4]电流是表示电流强弱的物理量，用符号I表示，单位安培，符号A。

（4）[5][6][7][8]电流的单位是安培，符号A，单位换算

1 A=1×103mA=1×106μA

【变式1-1】以下对生活中的一些数据的估测，其中最符合实际情况的是（　　）

A．空调正常工作时的电流约为0.1A

B．跳绳1s跳160次

C．冰箱正常工作时的电流约为10A

D．中学生身高约为16dm

【答案】D

【详解】A．空调正常工作时的功率较大，约为1000W，根据P=UI可得，正常工作的电流约

故A不符合题意；

B．跳绳1min跳约160次，故B不符合题意；

C．冰箱正常工作时的电流约为1A，达不到10A，故C不符合题意；

D．中学生身高约为160cm=16dm，故D符合题意。

故选D。

【变式1-2】家用节能灯正常工作的电流约为180       ；某同学把灯泡、干电池和开关用导线连接起来，开关闭合后灯泡不亮，不一会儿干电池就发热了，这是因为电路发生了      的故障。

【答案】     mA     短路

【详解】[1]一盏家用节能灯正常工作的电流较小，约为

0.18A=180mA

[2]用导线把干电池、小灯泡和开关连接成一个电路，用电器只有小灯泡一个，开关闭合后，小灯泡不发光说明没有电流通过小灯泡，但一会儿电池发热，说明有电路中很大的电流，即把电源的正负两极没有经过用电器直接连接起来，造成了电源短路，同时也使灯泡短路。

【典例2-1】下列电路图中，能正确测量通过灯L1电流的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】A．图中电流表测干路电流，故A不符合题意；

B．图中电流表A与L1串联，但电流表正负接线柱接反了，故B不符合题意；

C．图中下面电流表A与L2串联，且正负接线柱接反了，上面电流表能测干路电流，故C不符合题意；

D．图中电流表测量L1支路电流，故D符合题意。

故选D。

【典例2-2】如图甲所示的电路图，当开关S闭合后，电流表的指针偏转如图乙所示，其中电流表A2测量的是通过           （填“电源”“L1”或“L2”）的电流，L2中的电流是           A。

【答案】     电源     0.9

【详解】[1][2]从图甲可知，闭合开关，两灯泡并联，电流表A1测量通过L1的电流，电流表A2测量干路电流，即通过电源的电流。两个电流表的指针偏转如图乙所示，电流表A2的示数应大于电流表A1的示数，则电流表A2选用0~3A的量程，分度值为0.1A，示数为1.2A，即干路电流为1.2A，电流表A1选用0~0.6A的量程，分度值为0.02A，示数为0.3A，即通过L1的电流为0.3A，根据并联电路的电流特点可知，通过L2的电流

I2=I-I1=1.2A-0.3A=0.9A

【变式2-1】如图甲电路，闭合开关S后，两个灯泡都能发光，乙图为电流表A2指针的位置，如果电流表A1读数是0.6A，则下列说法错误的是（　　）

A．电流表A2的读数是0.3A	B．灯泡L1和L2并联

C．电流表A2一定连接“﹣、3”接线柱	D．通过灯L1的电流为0.9A

【答案】A

【详解】B．由图得，两灯并联，电流表A2测量干路电流，电流表A1测量L2电流，故B正确，不符合题意；

AC．由于并联电路中，干路电流最大，则图乙中电流表量程选用0~3A，分度值为0.1A，示数为1.5A，故A错误，符合题意，C正确，不符合题意；

D．由并联电路电流特点得，通过灯L1的电流为

故D正确，不符合题意。

故选A。

【变式2-2】如图（a）的电路中，灯L1和L2是      联连接的，电流表测量灯      中的电流。闭合开关后，电流表示数如图（b），可知电流表的示数为      安。

【答案】     并     L2     0.2

【详解】[1]（a）电路中，电流有两条路径，所以灯L1和L2是并联连接的。

[2]电流表与L2串联，则电流表测量灯L2的电流。

[3]由图（b）可知电流表选择0~0.6A，分度值为0.02A，示数为0.2A。

【典例3-1】如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，两电表都有示数。下列判断正确的是（    ）

A．电流表只测量灯的电流	B．电流表的示数比的大

C．灯被断路时灯也不工作	D．仅断开时两电表示数相同

【答案】D

【详解】AB．分析电路可知，小灯泡和并联，电流表测干路电流，电流表测支路电流，根据并联电流规律可知电流表的示数比的小，故AB错误；

C．小灯泡和并联，并联电路各支路独立工作，互不影响，灯被断路时灯仍正常发光，故C错误；

D．仅断开时两电表均串联在电路中，串联电路中电流处处相等，所以两电表示数相同，故D正确。

故选D。

【典例3-2】如图1所示的电路中，闭合开关发现灯L1较亮，则通过L1的电流      （选填“大于”“等于”或“小于”）通过L2的电流；如图2所示的电路，闭合开关发现电流表A1和电流表A2的示数相等，造成这种现象的原因是      。

【答案】     等于     L1开路

【详解】[1]由图1可知为串联电路，串联电路中电流处处相等，所以则通过L1的电流等于通过L2的电流。

[2]由图2可知为并联电路，A1测干路电流，A2测L2的电流，电流表A2有示数，说明所在支路是接通的，干路电流和支路电流相同，所以故障为L1开路。

【变式3-1】在如图甲所示的电路中，当闭合开关后，两个电流表指针偏转均如图乙所示，则电灯L1和L2中的电流分别为（　　）

A．1.2A，0.24A	B．0.96A，0.24A

C．0.98A，0.22A	D．0.24A，1.2A

【答案】B

【详解】分析电路可知，两灯并联，电流表测干路电流，电流表测电流。两个电流表指针偏转均如图乙所示，根据并联电流规律可知，电流表选用大量程，分度值为0.1A，示数为1.2A，电流表选用小量程，分度值为0.02A，示数为0.24A，即电流为0.24A，则电流为

故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

【变式3-2】如图所示，电源电压恒定。灯泡标有“6V 3W”，闭合开关S1，把S和触点“1”接触，调节滑动变阻器使灯泡正常发光，电流表示数为0.3A；保持滑片位置不变，闭合开关S1，把S和触点“2”接触，电流表示数为          A。

【答案】0.8

【详解】已知灯泡标有“6V 3W”，根据可得灯泡正常发光时的电流

当闭合开关 S1，把 S 和触点“1”接触时，灯泡与R0并联，灯泡正常发光，电流表测量流过R0的电流，；保持滑片位置不变，闭合开关S1，把S和触点“2”接触，电流表测量干路电流，则根据并联电路的分流特点得，此时干路的电流为

【典例4-1】某实验小组在进行“串、并联电路中电流规律”的实验。

（1）首先，他们利用如图甲所示器材来进行探究“并联电路的电流规律”实验，请用笔画线代替导线连接实验电路，要求电流表测通过干路的电流           ；

（2）连接好最后一根导线，小青发现电流表的指针随即偏转如图乙所示，请指出他们在连接过程中存在的错误：

①           ；②           。

（3）改正错误之后，闭合开关，测出干路和L1、L2支路的电流分别为I、I1和I2，其中读数如图丙所示为           A，根据测量结果，小青得出了并联电路中干路电流和各支路电流的关系为           （用表达式表示）；

（4）小亮觉得该实验过程存在不足之处，为了使结论更具有普遍性，他们还应该           ；

（5）接着，他们又进行了“串联电路的电流规律”实验，按照如图丁所示连接好电路，闭合开关后发现灯泡L1发光，灯泡L2不发光，电流表有示数，他们使用一个电压表来查找灯泡L2不发光的原因，           。

【答案】          开关未断开     电流表正、负接线柱接反     0.24A          使用不同规格小灯泡进行多次实验     将电压表分别连接在ac、ab、bc两端，观察电压表示数

【详解】（1）[1]要求电流表测通过干路的电流，所以电流表接在干路上，连线时需注意开关在干路，电流表的正、负接线柱不要接反。电路如图

（2）[2][3]连好最后一根导线后灯泡即亮，说明连线时开关没有断开；从电流表的指针偏转情况可知电流表正负接线柱接反。

（3）[4]由图乙可知电流表的分度值为0.02A，示数为0.24A。

[5]根据测量结果可得

0.16A+0.24A=0.4A

故可以得出结论

（4）[6]为了使实验结论更具广泛性、普遍性，应该换不同规格小灯泡进行多次实验。

（5）[7]可以用电压表来检测电路中存在的故障，将电压表分别连接在ac、ab、bc两端，观察电压表示数。

【变式4-1】小朱同学利用如图甲所示的电路来探究“并联电路中电流的规律”。

（1）闭合开关，图乙中电流表测量的是通过   的电流；

A．灯泡L1；B．灯泡L2；C．干路；

（2）连接电路，闭合开关，发现小灯泡L1发光、L2不发光，故障原因可能是   ；

（3）排除故障后，用电流表分别测出通过A、B、C三处的电流IA、IB、IC并且更换规格不同的小灯泡多次实验，数据记录在表格中。

| 实验次数 | 通过A处电流IA/A | 通过B处电流IB/A | 通过C处电流IC/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.36 | 0.20 | 0.16 |
| 2 | 0.44 | 0.26 | 0.18 |
| 3 | 0.56 | 0.30 | 0.26 |

分析表中数据，可得IA、IB、IC三者的数量关系式是   。

【答案】     A     灯泡 L2 断路

【详解】（1）[1]在图乙中电流表与灯泡L1串联，电流表测量通过灯泡L1的电流，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

（2）[2]闭合开关后发现，灯L1发光，L2不发光，若L2短路，整个电路短路，所以故障可能是L2断路。

（3）[3]由表中数据知

；；

故可以得出结论：并联电路干路中的电流等于各支路电流之和，即

【变式4-2】如图所示是某实验小组做“探究并联电路中电流的规律”的实验。

| 实验次数 | A处电流 | 处电流 | 处电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 2 | 0.14 | 0.22 | 0.36 |
| 3 | 0.10 | 0.24 | 0.34 |

（1）连接电路时，开关应          ；这样做的目的是防止连接电路时因电路发生          （选填“断路”或“短路”）而导致电流过大烧坏电流表；

（2）按照图甲电路图连好实物图后，闭合开关，发现电流表指针位置如图乙所示，原因可能是     ；

（3）纠正错误后，图丙是他们测量电流时连接的实物图，此时电流表测量的是     点的电流。若在图丙中把a导线的左端由电流表的“0.6”接线柱改接在“-”接线柱上，改动后电流表测量的是     点的电流；（均选填“A”、“B”或“C”）

（4）小聪换用     （选填“相同”或“不同”）灯泡做了三次实验，进行多次实验的目的是           ；每次实验都用同一电流表分别测出A、B、C三个位置的电流记录在表中。分析表中数据可得出结论：在并联电路中，          （用文字描述）。

【答案】     断开     短路     电流表正负接线柱接反了     C     B     不同     避免偶然性，得到普遍规律     干路电流等于各支路电流之和

【详解】（1）[1][2]为了防止连接电路时因电路发生短路而导致电流过大烧坏电流表，在连接电路时，应将开关断开。

（2）[3]由图乙可知，闭合开关后，电流表发生了反偏，则原因是电流表正负接线柱接反了。

（3）[4][5]由图可知，电流从电源正极流出，经过开关后，分成两条路径分别经过两灯泡，再汇合后经过电流表，故电流表测量干路电流，即测量C点的电流；若在图丙中把a导线的左端由电流表的“0.6”接线柱改接在“-”接线柱上，则电流表与灯泡L2串联后再与灯泡L1汇合，故电流表测量灯泡L2的电流，即测量B点的电流。

（4）[6][7][8]为了避免偶然性，得到普遍规律，该实验中应换用不同规格的小灯泡进行多次实验；分析表中数据可得IC=IB+IA，即得出结论：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。

一、单选题

1．如图所示的电路中，当闭合开关，小灯泡和二极管都发光，但二极管发光明显要比灯泡亮，下列说法不正确的是（　　）

A．发光二极管由半导体材料制成

B．此时流过小灯泡和二极管中的电流大小相等

C．二极管电能转化为光能的效率比小灯泡的要高

D．如果把电源正负极对调，闭合开关后小灯泡会继续发光

【答案】D

【详解】A．发光二极管是由砷化镓、磷化镓和磷砷化镓等半导体材料制成的，故A正确，不符合题意；

B．小灯泡和二极管是串联接入电路中，所以电流处处相等，故B正确，不符合题意；

C．二极管（尤其是发光二极管LED灯）电能可以直接转化为光能的效率达到60%以上，远超传统白炽灯的10%，故C正确，不符合题意；

D．由于二极管具有单向导电性，若将电源正负极对调，闭合开关后，电路相当于断路了，所以灯泡不能发光，故D错误，符合题意。

故选D。

2．关于电流表的使用，下列说法中正确的是（　　）

A．电流表是测量电流快慢的仪表	B．电流表要并联接入电路

C．要让电流表“正进负出”	D．可以直接接在电源两端

【答案】C

【详解】A．测量电流大小的仪表是电流表，故A错误；

B．根据电流表的使用规则可知，电流表使用时，应串联接入电路中，故B错误；

C．电流要从电流表的“+”接线柱流入，从“﹣”接线柱流出，即“正进负出”，故C正确；

D．电流表的内阻很小、在电路中相当于短路，不能直接接在电源两端，故D错误。

故选C。

3．图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】A．图中电流表在干路上，测量干路电流，故A不符合题意；

B．图中电流表与灯L1串联，但电流表的正负接线柱接反了，故B不符合题意；

C．图中两灯泡并联，电流表与灯L2串联，电流表测灯L2支路的电流，不能直接测量通过灯L1的电流，故C不符合题意；

D．图中电流表与灯L1串联，电流表的正负接线柱正确，直接测量通过灯L1的电流，故D符合题意。

故选D。

4．以下估测与实际情况相符的是（　　）

A．人体感觉舒适的环境温度约为37℃

B．一支新的中华牌2B铅笔的长度约为18mm

C．教室里的日光灯正常工作时电流约为1.8A

D．一本九年级物理课本平放在水平桌面上对桌面的压强大约是60Pa

【答案】D

【详解】A．人的体温是37℃，人体感觉舒适的环境温度约为23℃，故A不符合题意；

B．一支新的中华牌2B铅笔的长度约为18cm=180mm，故B不符合题意；

C．教室里的日光灯正常工作时电流约为0.18A，故C不符合题意；

D．一本九年级物理课本的重力约为3N，平放在水平桌面上与桌面的接触面积约为0.05m2，对桌面的压强大约是

故D符合题意。

故选D。

5．将毛皮摩擦过的橡胶棒去接触不带电的验电器金属球，发现验电器的两片金属箔张开，以下说法正确的是（　　）

A．摩擦起电创造了电荷

B．摩擦后毛皮带负电荷

C．金属箔带电是因为橡胶棒上的电子转移到验电器上

D．橡胶棒与验电器接触时，瞬间的电流方向是从橡胶棒到验电器

【答案】C

【详解】A．摩擦起电现象的本质是电子的转移，并不能创造电荷，故A错误；

B．毛皮摩擦过的橡胶棒因得到电子而带负电荷，毛皮因失去电子而带正电荷，故B错误；

C．毛皮摩擦过的橡胶棒因得到电子而带负电荷，与不带电的验电器金属球接触后，电子转移到了验电器上，验电器带负电荷，故C正确；

D．电流移动的方向是正电荷移动的方向，电子是带负电的，所以瞬间的电流方向应是从验电器到橡胶棒，故D错误。

故选C。

6．两灯串联，一灯较亮，一灯较暗，则下列说法正确的是（　　）

A．电流一样大	B．较暗的灯中电流较大

C．较亮的灯中电流较大	D．条件不足无法判断

【答案】A

【详解】串联电路中各处电流相等，所以，两灯串联，通过它们的电流一样大，故A正确，BCD错误。

故选A。

7．如图甲电路，闭合开关S后，两个灯泡都能发光，图乙为电流表A1指针的位置，如果电流表A2读数是0.5A，则下列说法错误的是（　　）

A．电流表A1一定连接“3A”接线柱	B．灯泡L1和L2并联

C．电流表A1的读数是0.3A	D．通过灯L1的电流为1A

【答案】C

【详解】由图可知，电路为并联电路，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量L2所在支路电流，电流为0.5A，由并联电路电流特点可知，干路电流大于支路电流，电流表A2读数是0.5A，则电流表A1连接的是“3A”接线柱，示数为1.5A，因此经过灯L1的电流

故选C。

8．如图所示的电路，闭合开关S后，电流表A的示数为0.5A，电流表A1的示数为0.3A，则通过小灯泡L1、L2的电流分别是（　　）

A．0.3A，0.2A	B．0.2A，0.3A

C．0.5A，0.3A	D．0.5A，0.2A

【答案】A

【详解】由电路图可知，两灯泡并联，电流表A测干路的电流，电流表A1测灯L1的电流，并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以流过灯泡L2的电流

故通过灯泡L1的电流是0.3A，通过灯泡L2的电流是0.2A。

故选A。

9．如图所示电路，闭合开关S1、S2，小灯泡L1和L2均正常发光，两电流表都有示数，下列判断正确的是（　　）

A．仅断开S2时，只有一个电流表有示数

B．电流表A1的示数比A2的大

C．灯L1被短路时，L2正常发光

D．电流表A1测量灯L2的电流

【答案】B

【详解】A．开关S2控制整个电路，仅断开S2，干路断开，两个电流表都没有电流通过，都没有示数，故A错误；

BD．由图得，两开关都闭合时，两灯泡并联，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量灯泡L1电流，所以电流表A1的示数比A2的大，故B正确，D错误；

C．灯L1被短路时，L2也被短路，都不发光，故C错误。

故选B。

10．取两个相同的验电器A和B，用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器A的金属球，验电器B不带电，用带绝缘柄的金属棒把A和B连接起来，A的金属箔张角减少，B的金属箔张开，正确的是（　　）

A．验电器A带负电	B．正电荷从A到B

C．负电荷从B到A	D．电流方向从B到A

【答案】C

【详解】用与丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，接触验电器A的金属球，验电器A也带正电，而验电器B不带电。用带绝缘柄的金属棒把A和B连接起来，B验电器上自由电子向验电器A转移，使得两个验电器带电量相等，所以验电器A的金属箔张角变小、验电器B的金属箔张开，在金属棒中形成电流，而正电荷并没有发生定向移动，因为正电荷定向移动的方向为电流方向，电子带负电，所以电流方向是由A到B，故ABD错误，C正确。

故选C。

11．如图甲电路，闭合开关S后，两个灯泡都能发光，乙图为电流表指针的位置，如果电流表读数是0.6A，则下列说法错误的是（　　）

A．电流表的读数是0.3A

B．灯泡和并联

C．电流表一定连接“、3”接线柱

D．通过灯的电流为0.9A

【答案】A

【详解】ABC．由图甲知道，电流从正极流出经电流表A1后分成两支，一支通过L1，另一支通过L2和A2，所以两灯并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测L2的电流，根据题意知道，电流表读数是0.6A，所以，图乙中电流表A1应选择0～3A量程，A1读数为1.5A，故A错误，符合题意，BC正确，不符合题意；

D． 由并联电路电流的特点知道，通过灯的电流为

故D正确，不符合题意。

故选A。

二、填空题

12．如图甲所示电路，开关S闭合后，电流表A1的指针偏转如图乙所示，且电流表A1和A2的指针偏转角度相同，求：电流表A1是测其中一个灯泡的电流，其示数为           A；电流表A2的量程为           ；通过灯泡L2的电流为多少           mA。

【答案】     0.24     0~3A     960

【详解】[1]由电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测L1支路的电流，电流表A2测干路电流。因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且电流表A1和A2的指针偏转角度相同，所以，支路电流表A1的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，其示数为0.24A，即通过L1的电流I1＝0.24A。

[2]干路电流表A2的量程为0~3A，分度值为0.1A，其示数为1.2A，即干路电流I＝1.2A。

[3]通过L2的电流为

13．如图电路中，闭合开关后，经过a点的电流为0.4A，电流表示数为1.2A，则经过b点的电流大小是           A。

【答案】0.8

【详解】并联电路中，干路电流等于支路电流的和，则通过b点的电路为

14．和灯泡      联，电流表测      的电流（选填“”、“”或“总电流”）。

【答案】     并联

【详解】[1]电流有两个回路，所以是并联电路，即和灯泡并联。

[2]电流表串联在所在的支路上，测量的电流。

15．如图所示，当开关闭合，断开时，电流表A的示数为，则通过灯的电流是      A；当和都闭合时，电流表的示数为，则此时通过灯的电流为      A。

【答案】     0.24     0

【详解】[1][2]如图所示，当开关S1闭合，S2断开时，两灯泡串联，由于串联电路中处处电流相等，因此通过灯L1的电流和通过灯L2的电流都为0.24A； 当S1和S2都闭合时，灯泡L2被短路，则通过灯L2的电流为0。

16．如图所示，是一种自动测定油箱内油量的装置，该油量表是由      表改装而成，你的判断依据是它在电路中的连接方式为      。

【答案】     电流     串联

【详解】

[1][2]如图所示，闭合开关，油量表与R0串联，根据电流表和电压表使用方法，电流表应串联在电路中，故油量表是电流表改装而成的。

17．小军在做串、并联电路中电流关系的实验时，连接好电路，闭合开关，发现电流表指针向左偏转，如图甲所示，原因是           ；断开开关，纠正错误后，再闭合开关，发现电流表指针偏转较小，如图乙所示，接下来的操作是：断开开关，           ，继续进行实验。

【答案】     正负接线柱接反了     换接0～0.6A的量程

【详解】[1]连接好电路，闭合开关，发现电流表指针向左偏转至图甲所示位置，说明电流表正负接线柱接反了。

[2]断开开关，纠正错误后，再闭合开关，发现指针偏至图乙所示位置，指针偏转角度太小，说明所选的量程太大，接下来的操作是：断开开关，换接0～0.6A的量程，继续进行实验。

18．如图所示的电路图，电流表A的示数为0.8A，电流表A2的示数为0.2A，则通过R1的电流为      ，若R2断路，则电流表A1的示数      （选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】     0.6A     不变

【详解】[1]由图可知，R1、R2并联，电流表A1测量通过R1的电流，电流表A2测量通过R2的电流，电流表A测量干路的总电流；根据并联电路的电流特点可知，通过R1的电流

[2]根据并联电路的特点可知，并联电路的各支路之间互不影响，所以当R2断路，R1的电流不受影响，电流表A1的示数不变。

19．图中，开关S1和S2均闭合时，电流表A1的示数为1.8A，A2的示数为0.6A，则通过L1的电流是        A，通过L2的电流为        A；当开关S1闭合，S2断开时，电流表A1与电流表A2的示数之比为        。

【答案】     0.6     1.2     1∶1

【详解】（1）[1]由图知，开关S1和S2均闭合时，两灯并联，A1测干路电流，A2测L1支路的电流，已知电流表A1的示数为1.8A，即干路电流I=1.8A；A2的示数为0.6A，即通过L1的电流是0.6A。

[2]因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过L2的电流为

I2=I-I1=1.8A-0.6A=1.2A

（2）[3]由图知，当开关S1闭合、S2断开时，电路为L1的简单电路，两电流表均测通过L1的电流，因串联电路中各处的电流相等，所以，电流表A1与电流表A2的示数之比为1∶1。

三、作图题

20．图所示，是一位同学设计的电路，请在方框内画出它的电路图。

【答案】

【详解】如图所示，电流从电源正极出发后分流，一支通过灯泡L2，另一支通过电流表、开关、灯泡L1，两条支路汇合后回到电源负极，电路图如下图所示：

21．在图电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上。补上后要求：①闭合开关后，小灯泡L1和L2才能发光；②电流表只测通过L2的电流且已知电流约为0.1A。

【答案】

【详解】电流表只测通过L2的电流且已知电流约为0.1A，电流表与L2串联，接入小量程，且两灯泡并联；闭合开关后，小灯泡L1和L2才能发光，则开关在干路，控制整个电路，如下图所示：

四、实验题

22．如图是“探究串联电路电流特点”的实验电路图：

（1）连接电路前应保证开关处于  状态；

（2）小德闭合开关，发现L1灯亮，但L2灯不亮，电流表有示数，则电路出现的故障是L2  ；

（3）如表是小德实验中的一组数据指出表格中所记录的数据中，有一处明显错误的数值，造成错误的原因是  ；

| 电流表的位置 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 1.5 | 0.3 | 0.3 |

【答案】     断开     短路     电流表读成了大量程

【详解】（1）[1]为保护电路，连接电路时开关应处于断开状态。

（2）[2]由电路图知道，两灯串联，闭合开关，发现电流表有示数，L1灯亮，说明电路是通路，且灯L1没有故障，L2灯不亮，应是短路。

（3）[3]因串联电路电流处处相等，而A处的1.5A明显与其它两个数据不等，所以1.5A是错误的数据；正确的应该是0.3A，错误的数据扩大了5倍，造成错误的原因是连接的是电流表的小量程却按大量程读数了。

23．某同学在探究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验中，所用的器材有：两节干电池串联组成的电池组，电流表（量程分别为、）和开关各一个，不同规格的小灯泡三个（分别为、、），导线若干。

（1）该同学选用两个灯泡近接并联电路，在连接电流表时需要选择电流表的量程，应先选用          （选填“最大”或“最小”）的量程，并采用          的方法判断电流的大小，然后，才选用合适的量程，如果电流小于，则应选量程为          A，这样可以          ；

（2）某次实验中，未连接完整的电路如图所示（开关S连接电流表的接线柱是“”），为了测量所在支路的电流，应将导线a的一端接到电流表的          （选填“-”、“0.6”或“3”）接线柱，并且导线b的一端接到电流表的          （选填“-”、“0.6”或“3”）接线柱上才能读数；

（3）为了验证该探究结论是否具有普遍性，该同学应使用分别、组成并联电路，重复上述实验，比较          （填“测量的数据”或“得出的结论”）是否一致。

【答案】     最大     试触     0~0.6     减小误差     0.6     -     得出的结论

【详解】（1）[1][2][3][4]闭合开关前，无法预估电路中电流大小，应使用最大的量程采用试触的方法来判断电流，如果电流小于0.6A，为了减小误差，则应选的量程为小量程，即0~0.6A的量程。

（2）[5][6]为了测量L2所在支路的电流,电流表与应将L2串联，故将导线a的一端接到电流表的“0.6”接线柱，并且导线b的一端接到电流表的“-”接线柱上才能读数。

（3）[7]为了验证该探究结论是否具有普遍性，要该同学应使用L1分别与L2、L3组成并联电路，重复上述实验，由于灯泡的规格不同，测量数据肯定不同，但我们可以比较得出的结论与上次实验结论是否一致。

24．在探究并联电路电流规律的实验中，如图甲是实验的电路图。

（1）电流表应         （选填“串联”或“并联”）在被测电路中。若要测量干路电流，则电流表应接在甲图中的         点；

（2）小明同学在连接电路时发现，刚接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，由此可知在连接电路时，小明忘了         ；

（3）小明同学在测量A处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是电流表正、负接线柱接反了：在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为         A。为了使实验的结论更具有普遍性，小明采用了更换         的灯泡的方法进行实验；

（4）小明同学在排除故障后，进行了三次实验，分别测出如表的数据：

| 实验次数 | A处的电流IA/A | B处的电流IB/A | C处的电流IC/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |

（5）实验结束后，小王又利用器材连接了如图丁所示的电路，当开关S由断开到闭合时，电流表A2的示数         （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】     串联     C     断开开关     0.24     规格不同     变大

【详解】（1）[1]根据电流表的使用方法可知，电流表应与被测电路串联。

[2]如甲图所示，C点位于电路的干路，我们测量干路电流时，应该把电流表串联在C点。

（2）[3]为了保护电路，连接电路时开关应断开，若在连接电路时刚接好最后一根导线，电流表的指针就发生了偏转，是由于在连接电路时没有断开开关。

（3）[4]由图丙可知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.24A。

[5]为了得出普遍结论，排除实验结论的偶然性，应该换用规格不同的灯泡进行多次测量。

（5）[6]开关S闭合后，两灯并联，电流表A1测通过L1的电流，电流表A2测干路电流，根据并联电路电流的规律可知，当开关S由断开到闭合时，干路电流变大，电流表A2的示数变大。