电阻（解析版）

【典例1-1】作为国际通用测量语言的国际单位制，极大方便了国际交流。在国际单位制中，电阻的单位是（　　）

A．安培（A）	B．欧姆（Ω）	C．伏特（V）	D．库仑（C）

【答案】B

【详解】在国际单位制中，

A．安培（A）是电流的单位，故A不符合题意；

B．欧姆（Ω）是电阻的单位，故B符合题意；

C．伏特（V）是电压的单位，故C不符合题意；

D．库仑（C）是电荷量的单位，故D不符合题意。

故选B。

【典例1-2】为了准确地描述生活中的物理现象，我们引入了很多物理量。例如：为了描述物体         ，我们建立了速度的物理量；为了描述导体对电流的阻碍作用的大小，我们建立了         的物理量。

【答案】     运动的快慢     电阻

【详解】[1]速度是表示物体运动快慢的物理量，为了描述物体运动的快慢，我们建立了速度的物理量。

[2]为了描述导体对电流的阻碍作用大小，我们学习了电阻。电阻表示导体对电流的阻碍作用大小的物理量。

【变式1-1】在求学期间，他曾因玩物丧志和家境贫寒而辍学，经历挫折的他知耻而后勇，一边工作一边自学，终于取得博士学位。凭着对科学的热爱，他经历无数探索与失败，终于得出了导体中电流跟电压、电阻之间的关系。这位科学家是（　　）

A．焦耳	B．伏特	C．牛顿	D．欧姆

【答案】D

【详解】德国物理学家欧姆经历无数探索与失败，最先通过实验归纳出一段导体中电流跟电压和电阻之间的定量关系，即欧姆定律，为了纪念他作出的杰出贡献，人们将他的名字命名为电阻的单位，故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

【变式1-2】为纪念德国物理学家欧姆的重要贡献，将他的名字作为        的单位。常见的材料有导体或绝缘体，比如试电笔笔尾的金属体，通常情况下属于        。

【答案】     电阻     导体

【详解】[1]为纪念德国物理学家欧姆的重要贡献，将他的名字作为电阻的单位。

[2]物理中将容易导电的物体称为导体，常见的导体有人体、大地、石墨、金属等；试电笔笔尾的金属体，通常情况下属于导体。

【典例2-1】在探究“导体的电阻跟哪些因素有关”的问题时，同学们做了以下实验：猜想：导体的电阻可能与导体材料、长度、横截面积等有关。

实验时，同学们用图甲的实验装置分别把a、b、c、d四根金属丝接入电路A、B两点之间，探究情况如下表：

| 序号 | 材料 | 长度（m） | 横截面积（） | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 铜丝 | 1 | 1 | 较亮 |
| b | 镍铬合金丝 | 1 | 0.5 | 最暗 |
| c | 铜丝 |  | 0.5 | 较暗 |
| d | 铜丝 | 0.5 | 1 | 最亮 |

（1）若选择a、c来探究导体的电阻与导体横截面积的关系，则c中铜丝的长度应为      m；

（2）选用      （填序号）两根合金丝，可探究导体电阻跟导体材料的关系，你得到的结论是：      ；

（3）如图乙实验可探究导体电阻与      的关系。

【答案】     1     b、c     见解析     温度

【详解】（1）[1]探究导体的电阻与导体横截面积的关系，要控制导体的材料和长度相同，由表中数据可知，a导线长度为1m，则c导线的长度也应该为1m。

（2）[2]要探究导体电阻跟导体材料的关系，则要控制导体的长度和横截面积相同，改变材料，由表中数据可知，应选择b、c两根电阻丝。

[3]由表中数据可知，b、c两组实验中灯泡的亮度不同，说明电阻丝的阻值大小不同，故得出结论：当导体长度和横截面积相同时，导体的材料不同，导体的电阻一般不同。

（3）[4]乙中用酒精灯给电阻丝加热，可以改变电阻丝的温度，可用于探究电阻与温度的关系。

【典例2-2】某学习小组在“探究影响导体电阻大小的因素”实验时，设计了如图所示的实验装置，实验中分别将A、B、C、D四根导体接入电路，四根导体的材料规格如表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 亮 |
| B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 较亮 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 较暗 |
| D | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 暗 |

（1）为比较A、B、C、D四根导体电阻的大小，可通过观察      来判断；

（2）要探究导体电阻的大小与导体的材料的关系，应分别将编号为      的导体接入电路进行实验；

（3）分别将编号为B、C的电阻丝接入电路进行实验，可得出结论：      ；

（4）实验过程中某小组同学更换电阻丝后发现小灯泡亮度变化不明显，可以在电路中接入      （选填“电压表”或“电流表”）完成实验。

【答案】     小灯泡的亮度     A、B     当导体的材料和长度相同时，横截面积越大，导体的电阻越小     电流表

【详解】（1）[1]将不同的电阻丝接入电路，电流大小不同，灯泡亮度不同，因此实验中是通过观察灯泡亮度来比较电阻大小的，这种研究问题的方法叫做转换法。

（2）[2]要探究导体的电阻与导体材料的关系，应控制长度和横截面积相同，而材料不同，因此应将编号为A、B的电阻丝接入电路进行实验。

（3）[3]如果选用编号为B、C两根电阻丝进行实验，即此时的长度和材料相同，且横截面积越大，灯泡越亮，所以可得出结论：当导体的材料和长度相同时，横截面积越大，导体的电阻越小。

（4）[4]发现小灯泡的亮度变化不明显，则电路的电流变化较小；由于电流表能精确测量电流的大小，所以可在电路中串联一个电流表完成实验。

【变式2-1】在“探究影响电阻大小的因素”的实验中，张亮小组利用如图所示的电路分别对“导体电阻跟它的材料、长度、横截面积有关”的猜想进行实验验证。实验中使用4根电阻丝，其规格、材料如表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 电流大小/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 0.40 |
| B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 0.32 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 0.16 |
| D | 镍铝合金 | 1.0 | 0.4 | 0.08 |

（1）实验中通过观察      来比较电阻的大小。这种研究方法在物理学中经常用到，请举一例：      ；

（2）分别将C、D两根合金丝接入电路，根据实验数据可初步探究出的结论是：      ；

（3）分别将      两根合金丝接入电路，可初步探究出的结论是：导体的材料、长度相同时，横截面积越小，电阻越大；

（4）生活中，通常选择铜芯线、铝芯线作为输电线，而不选择铁芯线，是因为导体的电阻还与导体的      有关；

（5）以上方法在研究物理问题时经常用到，被称为控制变量法。下列四个实验中没有用到此方法的有哪些：      。

A．探究平面镜成像的特点实验

B．探究串联电路中各用电器中电流的关系实验

C．探究电流与电压、电阻的关系实验

D．探究影响压力作用效果因素的实验

【答案】     电流表示数     见解析     导体的材料、横截面积相同时，导体的长度越长，电阻越大     B、C     材料     AB

【详解】（1）[1][2]实验通过观察电流表示数来比较导体电阻的大小，这种实验探究方法叫转换法；研究“声音是由振动产生的”，用乒乓球的振动来反映音叉的振动，同样运用了转换法。

（2）[3]由表中数据可知，将C、D两根合金丝接入电路，C、D合金丝的材料、横截面积相同，而长度不同，所以探究的是电阻与长度的关系。由表格数据可知，D合金丝的长度更长，通过的电流更小，说明D的电阻值更大，可初步探究出的结论是：在导体的材料、横截面积相同时，导体的长度越长，电阻越大。

（3）[4]由表中数据可知，将B、C两根合金丝接入电路，B、C合金丝的材料、长度相同，而横截面积不同，并且C合金丝的横截面积小于B的横截面积，发现接入C合金丝时，电流表的示数比接入B合金丝时更小，说明C合金丝的电阻比B合金丝的电阻大，由此初步得出结论：导体的材料、长度相同时，横截面积越小，电阻越大。

（4）[5]A、B合金丝的长度和横截面积相同，材料不同，通过的电流大小不同，则A、B的电阻值不同，说明电阻值的大小与材料有关。生活中，通常选择铜芯线、铝芯线作为输电线，而不选择铁芯线，是因为导体的电阻还与导体的材料有关。

（5）[6]A．在探究“平面镜成像特点”实验中用到的是等效替代法，故A符合题意；

B．探究串联电路中各用电器中电流的关系实验时，是采用多次实验得出普遍规律的方式进行的，没有用到控制变量法，故B符合题意；

C．因为电流与电压、电阻都有关系，在探究电流与电压、电阻的关系实验中运用了控制变量法，故C不符合题意；

D．压力的作用效果跟压力大小、受力面积有关，在探究影响压力作用效果的因素实验中运用了控制变量法，故D不符合题意。

故选AB。

【变式2-2】“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置如图所示，在实验中使用四根电阻丝，其材料规格如下表所示：

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/ | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 亮 |
| B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 较亮 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 较暗 |
| D | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 暗 |

（1）实验中通过观察      比较电阻丝电阻的大小，此处用到的实验方法是      ，此外本实验中还用到的实验方法有      ；

（2）分别将编号为      的电阻丝接入电路进行实验，可得出结论：导体的电阻大小与导体的材料有关；

（3）分别将编号为B、C的电阻丝接入电路进行实验，可得出结论：导体的电阻大小与导体的      有关；

（4）分别将编号为C、D的电阻丝接入电路进行实验，其得到的实验结论被实际应用到了      的工作原理中；

A．电压表    B．电流表    C．滑动变阻器

（5）实验过程中某小组同学更换电阻丝后发现小灯泡亮度变化不明显，可用      代替小灯泡完成实验。

【答案】     灯泡亮度     转换法     控制变量法     AB     横截面积     C     电流表

【详解】（1）[1][2][3]将不同的电阻丝接入电路，电流大小不同，灯泡亮度不同，因此实验中是通过观察灯泡亮度来比较电阻大小的，这种研究问题的方法叫做转换法。影响导体电阻大小的因素：导体的材料、长度和横截面积，在研究电阻与其中某个因素的关系时，要采用控制变量法的思想，所以本实验采用的研究方法是控制变量法和转换法。

（2）[4]要探究导体的电阻与导体材料的关系，应控制长度和横截面积相同，而材料不同，因此应将编号为A、B的电阻丝接入电路进行实验。

（3）[5]如果选用编号为B、C两根电阻丝进行实验，即此时的长度和材料相同，但横截面积不同，故是为了验证导体的电阻与横截面积的关系。

（4）[6]如果选用编号为C、D两根电阻丝进行实验，即此时的材料和横截面积相同，但长度不同，D中电阻丝长度较长，灯泡比C暗，说材料和横截面积相同时，长度越长，电阻越大，所以被实际应用到了滑动变阻器的工作原理中，故C符合题意，AB不符合题意。

故选C。

（5）[7]实验中发现小灯泡的亮度变化不明显，则电路的电流变化较小，由于电流表能精确测量电流的大小，所以可在电路中串联一个电流表代替小灯泡完成实验。

【典例3-1】如图所示，AB、BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，比较这两段导体的电阻及通过它们的电流大小有（　　）

A．，	B．，

C．，	D．，

【答案】C

【详解】对于AB和BC是由同种材料制成的长度相同的两段导体，由于AB段的横截面积小，BC段的横截面积大，故AB段的电阻大于BC段的电阻；且此两段电阻串联，据串联电流处处相等的关系可知，这两段导体中的电流是相等的，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

【典例3-2】甲、乙两根粗细相同的镍铬合金线串联在电路中，甲比乙长，则R甲          R乙；通过它们的电流I甲          I乙。（填“>”“<”或“=”）

【答案】     ＞     ＝

【详解】[1]甲、乙两根粗细相同的镍铬合金线，长度越长，电阻越大，故甲比乙长，则R甲＞R乙。

[2]由于两根电阻串联，串联电路中电流处处相等，故通过它们的电流I甲＝I乙。

【变式3-1】某种材料制成的三根电阻丝，长度关系为，横截面积的关系为，现将它们串联接入电路，关于它们的电阻和通过它们的电流，正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】三根材料相同的电阻丝，1和2比，L1>L2，S1=S2，材料和横截面积相同，长度越长，电阻越大，1长度长，1电阻大，即R1>R2；2和3比，L2=L3，S2<S3，材料和长度相同，横截面积越小，电阻越大，2横截面积小，2电阻大，即R2>R3；所以电阻关系为

R1>R2>R3

串联电路的电流处处相等，所以它们串联接入电路时，通过的电流关系为

I1=I2=I3

故ABC错误，D正确。

故选D。

【变式3-2】长度相等的镍铬导线甲和乙，甲的横截面积小于乙的横截面积，则甲的电阻      乙的电阻。若将它们串联在电路中，则通过甲的电流      通过乙的电流。（均选填“小于”“等于”或“大于”）

【答案】     大于     等于

【详解】[1]由题意可知，甲、乙两导线材料相同和长度相同，甲的横截面积小于乙的横截面积，横截面积越小、电阻越大，则甲的电阻大于乙的电阻。

[2]若将它们串联后接入电路，因为串联电路电流处处相等，则通过甲的电流等于通过乙的电流。

【典例4-1】如图所示，甲、乙是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，把它们并联在同一电路中，通电后，下列说法正确的是（　　）

A．甲两端的电压大

B．通过乙的电流大

C．甲的电阻小于乙的电阻

D．甲、乙并联后的总电阻大于甲的电阻

【答案】C

【详解】ABC．由并联电路各支路用电器两端电压相等的特点可知，甲乙两端电压相等，甲乙长度相同，甲的横截面积比乙大，所以，由可知，通过乙的电流比甲的小，故C正确，AB错误；

D．根据电阻的并联特点可知电阻并联相当于增加导体的横截面积，所以总电阻小于任意一个电阻，即小于甲的电阻，故D错误。

故选C。

【典例4-2】如图所示电路，当开关S闭合时，三个电阻并联。则表1是            （选填“电压”或“电流”）表，电流表A1测量的是通过电阻            的电流。

【答案】     电流     R2和R3

【详解】

[1][2]如图所示电路，当开关S闭合时，三个电阻并联。电流从正极流出分为两路，一路经过R3、电流表A1和开关流回负极，另一个必须经过1表，因而表1必须是电流表，每个用电器才可以有独立的路径，且流过表1的电流分别经过R1和R2，R2的电流流进A1和开关回到负极，因而电流表A1测量的是通过电阻R2和R3的电流。

【变式4-1】把一个的电阻和一个的电阻并联起来，其总电阻（　　）

A．小于	B．大于

C．小于大于	D．等于

【答案】A

【详解】将两个电阻并联，相当于增大了电阻的横截面积，所以其总电阻比任何一个电阻都小，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

【变式4-2】如图所示为四根高压输电线上的一个装置，它的作用是将四根导线并联起来了。由此可知，装置应该属于    （导体/绝缘体），利用这个装置把四根导线并联起来，相当于增大了    ，从而    （增大/减小）了输电导线的电阻，这样就能大大减少输电线上电能的损失。

【答案】     导体     导体的横截面积     减小

【详解】[1] [2] [3]四根高压输电线上的一个装置，它的作用是将四根导线并联起来了。由此可知，装置应该属于导体，高压输电目的是为了减小电能的损失，在导线长度不能改变时可以通过改变横截面积，四根导线并联时相当于增大了横截面积，所以电阻会减小，损失的电能也减少。

一、单选题

1．下列四组中，都属于导体的一组是（　　）

A．玻璃棒、人体、大地

B．铅笔芯、硬币、人体

C．陶瓷、干木头、塑料

D．石墨、橡胶、酸碱盐溶液

【答案】B

【详解】A．人体和大地是导体，但玻璃是绝缘体，故A不符合题意；

B．铅笔芯含石墨，铅笔芯是导体，硬币是金属，属于导体，人体是导体，故B符合题意；

C．陶瓷、干木材和塑料均属于绝缘体，故C不符合题意；

D．石墨和酸碱盐溶液属于导体，但橡胶属于绝缘体，故D不符合题意。

故选B。

2．现代生产生活中需要各种各样的材料，下列说法正确的是（　　）

A．芯片、发光二极管（LED）一般是用半导体材料制造

B．金属、人体、盐水、陶瓷都是导体

C．超导体是一种电阻超级大的材料

D．绝缘体材料不易导电是因为其中没有大量电子

【答案】A

【详解】A．芯片、发光二极管（LED）一般情况下是用半导体材料制造的，故A正确；

B．陶瓷是绝缘体，而金属、人体、盐水是导体，故B错误；

C．超导现象是在温度极低时物体电阻变为零的现象，故C错误；

D．绝缘体内部的自由电荷很少，所以绝缘体不容易导电，因此绝缘体材料不易导电并不是因为其中没有大量电子，故D错误。

故选A。

3．以下事例与所利用物质的物理属性相符的是（　　）

A．厚厚的金片可以敲打成极薄的金箔是利用了金的延展性好

B．用塑料做炒锅的手柄是因为导热性好

C．用泡沫做表演场景中倒塌的“墙壁”是因为弹性好

D．电线的线芯用铜做，是因为铜的硬度大

【答案】A

【详解】A．金的延展性很好，即发生塑性形变的能力强，因此厚厚的金片可以敲打成极薄的金箔，故A符合题意；

B．用塑料做炒锅的手柄是因为导热性不好，可以防止因手柄温度过高导致烫伤，故B不符合题意；

C．用泡沫做表演场景中倒塌的“墙壁”是因为密度小，体积一定时，质量小，不会砸伤表演的人，故C不符合题意；

D．电线的线芯用铜做，是因为铜的导电性好，故D不符合题意。

故选A。

4．某中学的同学们发明的“超市购物秒结算”系统，在市青少年科技创新大赛上荣获一等奖，如图所示就是安装了这种系统的购物车。下列分析不正确的是（　　）

A．购物车受到的重力和地面对车的支持力是一对平衡力

B．购物车的主体结构用的金属是导体

C．购物车从静止到运动的过程中，车中的商品惯性不变

D．商品从货物架放入购物车的过程中，商品的运动状态发生了改变

【答案】A

【详解】A．地面对购物车的支持力等于车和物品的总重力，购物车受到的重力和支持力大小不相等，不是一对平衡力，故A错误，符合题意；

B．购物车的主体结构用的金属容易导电，是导体，故B正确，不符合题意；

C．物体的惯性大小只与质量有关，购物车从静止到运动的过程中，车中的商品质量不变，车中的商品惯性不变，故C正确，不符合题意；

D．商品从货物架放入购物车的过程中，运动的速度和方向都发生了变化，所以商品的运动状态发生了改变，故D正确，不符合题意。

故选A。

5．如图是两个定值电阻R1、R2的内部结构图，R1、R2所用电阻丝（涂有绝缘漆）粗细均匀、材料相同，分别缠绕在相同的圆柱形绝缘棒上，圈数分别为43圈和33圈。R1的电阻丝比R2的电阻丝细。将R1、R2串联在电路中工作，下列说法正确的是（　　）

A．R1的电阻小于R2的电阻	B．通过R1的电流大于通过R2的电流

C．通过R1的电流小于通过R2的电流	D．若R1突然烧断，R2也会停止工作

【答案】D

【详解】A．电阻丝R1与R2的材料相同，R1比R2更长、更细，所以R1的电阻比R2的电阻更大，故A错误；

BC．将R1、R2串联在电路中工作，串联电路的电流处处相等，通过R1的电流等于通过R2的电流，故BC错误；

D．串联电路只有一条电流路径，各用电器相互影响，若R1突然烧断，整个电路断路，R2也会停止工作，故D正确。

故选D。

6．如图所示，当开关S由闭合变为断开时，下列说法中错误的是（　　）

A．电路中的电流为零	B．灯泡两端电压为零

C．电灯的电阻不为零	D．开关两端的电压为零

【答案】D

【详解】AB．如图所示，电路为只有灯泡工作的简单电路，当开关S由闭合变为断开时，电路由通路变成断路，电流变为零，灯泡两端的电压也变为零，故AB正确，AB不符合题意；

C．电阻是导体本身的一种特性，跟导体两端电压和通过的电流无关，故电灯的电阻不为零，故C正确，C不符合题意；

D．当开关S由闭合变为断开时，开关两端分别连接在电源两端，此时开关两端的电压为电源电压，不为零，故D错误，D符合题意。

故选D。

7．关于导体电阻的错误的说法是（　　）

①导体的电阻越大，表明其导电能力越强

②导体电阻表示导体对电流的阻碍作用，导体中没有电流通过时，导体的电阻为零

③两根长短、粗细都相同的铜导线和铝导线，铜导线的电阻小

④甲导体的电阻大于乙导体，将它们串联到同一电路中，则通过乙导体的电流更大

A．①②③	B．②③④	C．①②④	D．①③④

【答案】C

【详解】①导体的电阻越大，阻碍电流的能力越大，故①错误，符合题意；

②导体电阻表示导体对电流的阻碍作用，电阻的大小与电流大小无关，导体的电阻不为零，故②错误，符合题意；

③两根长短、粗细都相同的铜导线和铝导线，铜导线的导电性能好，即铜导线的电阻小，故③正确，不符合题意；

④甲导体的电阻大于乙导体，将它们串联到同一电路中，根据串联电路的电流规律可知，通过甲、乙导体的电流相同，故④错误，符合题意。

故选C。

8．下列推理错误的是（　　）

A．所有金属都是导体，水银是金属，所以水银是导体

B．酸性溶液能使紫色石蕊溶液变红，则能使紫色石蕊溶液变红的一定是酸性溶液

C．单质是由一种元素组成的物质，则由一种元素组成的物质一定是单质

D．把导体串联起来相当于增加了导体的长度，所以几个导体串联起来的总电阻比任何一个串联导体的电阻都大

【答案】C

【详解】A．金属都是导体，因为金属中有大量自由电子，在电压作用下可以定向移动，形成电流。水银是金属，因此水银是导体，故A正确，不符合题意；

B．酸性溶液能使紫色石蕊试液变红，所以能使紫色石蕊试液变红的溶液一定呈酸性，故B正确，不符合题意；

C．单质是由同种元素组成的纯净物，但只包含一种元素的物质不一定是单质。举个例子O2（氧气）与O3（臭氧），它们是由同种元素组成的物质，但如果将它们混合起来，同样只含有一种元素，但这是混合物，不是纯净物，更谈不上单质。故C错误，符合题意；

D．影响导体电阻的因素是导体的长度、材料、横截面积；且其他条件一定时，长度越长，电阻越大；其他条件一定时，横截面积越大，电阻越小。当把几个导体串联起来，相当于增加了导体的长度，其长度等于两电阻的长度之和，因为长度越长电阻越大，故总电阻比每个导体的电阻都大。故D正确，不符合题意。

故选C。

9．如图所示，为两种材料不同，横截面积也不同的圆柱形导体连接在电路中的电路图，下列关于电流的说法正确的是（　　）

A．A导体电阻较大、电流较小

B．B导体电阻较小、电流较大

C．A、B材料不同，无法判断电阻及电流大小

D．A、B导体串联，电流大小相等

【答案】D

【详解】两导体的材料不同，横截面积也不同，所以无法判定两导体的电阻的大小；由图可知，两导体串联在电路中，根据串联电路的电流规律可知，通过两导体的电流是相同的，故D正确，ABC错误。

故选D。

10．用丝绸摩擦过的玻璃棒去接触不带电的验电器A，A的金属箔片张角变大。如图所示，再用C棒去同时接触A、B验电器的金属球，发现A的金属箔片张角变小，B的金属箔片张角变大，则下列说法正确的是（　　）

A．验电器原理是异种电荷相互吸引

B．C棒与其手柄D均为导体

C．丝绸摩擦玻璃棒的过程中，电子是由丝绸转移到玻璃棒

D．当C棒接触两验电器的金属球时，产生的电流方向为A到B

【答案】D

【详解】A．验电器是利用同种电荷相互排斥的原理工作的，故A错误；

B．C棒是导体，手柄D应为绝缘体，否则电荷会通过人体流出，故B错误；

CD．丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，该玻璃棒去接触验电器A时，验电器A也会带正电（接触带电）；用C棒去同时接触A、B验电器的金属球时，因验电器A带了正电，B验电器上自由电子向A验电器转移；又因为负电荷定向移动的方向与电流方向相反，所以产生的电流方向为A到B；丝绸摩擦玻璃棒的过程中，玻璃棒失去电子而带正电，即电子是由玻璃棒转移到丝绸，故C错误，D正确。

故选D。

11．小明用如图所示实验装置“探究影响电阻大小的因素”，a、b为长度一样的镍铬合金，b比a横截面积大，下列说法正确的是（　　）

A．断开开关，镍铬合金丝a和b依然有电阻

B．利用此装置只能探究导体电阻大小和导体横截面积的关系

C．为了准确比较两条合金丝的电阻，可以在电路中串联一个电压表

D．用夹子分别将a、b接入电路，接入a时小灯泡更亮

【答案】A

【详解】A．导体的电阻大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体两端的电压和通过导体的电流无关，即使断开开关，没有电流电压，仍然有电阻，故A正确；

B．因为两根电阻丝的材料一样，长度相同，横截面积不同，可以探究导体的电阻大小和横截面积的关系，也可以只利用一根电阻丝探究与长度的关系，故B错误；

C．在此实验装置中，运用转换法，电阻的大小通过比较小灯泡的亮度来判断，但是现象不是很明显，效果不好，为了准确比较电阻的大小，可以在电路中串联一只电流表，但不能串联电压表，故C错误；

D．a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a横截面积大，所以a的电阻大于b的电阻，接入a时电阻大，电流小，灯暗，故D错误。

故选A。

12．如图有一个长方体的金属电阻，材料分布均匀，长宽高分别为a、b、c，且。当有电流按下列方向通过该电阻时（    ）

A．沿AB方向通电流时电阻最小	B．沿CD方向通电流时电阻最小

C．沿EF方向通电流时电阻最小	D．沿以上三个方向通电流时电阻相等

【答案】A

【详解】电阻的大小在不考虑温度的前提下，有三个决定因素：材料、长度、横截面积；在材料相同时，导体的长度越小、横截面积越大，电阻越小。因长方体的金属电阻的材料分布均匀，分析图可知，沿AB方向通电流时，横截面积最大，长度最小，此时的电阻是最小的。故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

二、填空题

13．一段铜丝，对折起来扭成一股后，它的电阻变        ，这是因为它的长度变小，而横截面积变        的缘故。

【答案】     小     大

【详解】[1][2]导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关，在材料相同时，长度越大，横截面积越小，电阻越大；一段铜丝，对折起来扭成一股后，它的长度变短，而横截面积变大，所以它的电阻变小。

14．单位换算：3A＝          mA；100Ω＝          kΩ；2mV＝          V。

【答案】     3000     0.1     0.002

【详解】[1]电流的单位换算关系

1A＝1000mA＝106μA

所以

3A＝3×1000mA＝3000mA

[2]电阻的单位换算关系

1MΩ＝103kΩ＝106Ω

所以

[3]电压的单位换算关系

1V＝103mV＝106μV

所以

15．如第题图所示是一款迷你台灯扇，它既可以照明又可以吹风且互不影响，台灯扇的灯和电动机在电路中应是         （填“串联”或“并联”）的，台灯扇中的发光二极管具有         性。

【答案】     并联     单向导电

【详解】[1]既可以照明又可以吹风且互不影响说明灯和电动机并联接入电路。

[2]发光二极管具有单向导电性。

16．小明用图所示电路探究影响电阻大小的因素，其中a、b、c为三根不同的电阻丝（材质相同，长度La=Lc＜Lb，横截面积Sa=Sb＜Sc）；闭合开关后，小明发现V1示数大于V3示数，说明其他条件相同时，       越大，电阻丝的阻值越小；此实验中除了用到转换法，还用到了                法。

【答案】     横截面积     控制变量

【详解】[1][2]三根不同的电阻丝串联，电压表V1、V2、V3分别测量电阻丝a、b、c的电阻，V1示数大于V3示数，根据可知，Ra、Rc的电阻大小关系是

Ra＞Rc

说明材质、长度相同时，横截面积越大，电阻丝的阻值越小；此实验中，通过电压表示数反映电阻大小，用到转换法，整个实验还用到了控制变量法。

17．马路上的路灯，其中一盏灯坏了，其他路灯仍亮，说明马路上的路灯是      联的；如图甲所示，多芯线是由多根细导线制成，各根细导线并在一起使用，可增大导线的      从而减小电阻；如图乙所示，某种调光型台灯的电路图，a为电位器（变阻器）示意图，转动旋钮可改变滑片P在碳膜（相当于一根电阻丝）上的位置，电位器的A、B接线柱与灯泡串联，顺时针转动旋钮时灯泡亮度会      （选填“变亮”“变暗”或“不变”）。

【答案】     并     横截面积     变亮

【详解】[1]马路上各路灯工作时，当一盏灯坏掉后，其它仍可以正常工作，因此它们为并联连接。

[2]多芯线是由多根细导线绕制而成，且多芯线的电阻远小于每根细导线的电阻，说明多芯线中的各根细导线之间是并联的，并联相当于增大了导体的横截面积，使总电阻减小。

[3]电位器的A、B接线柱与灯泡串联，顺时针转动旋钮时，电源电压不变时，电阻变小，电流变大，灯泡变亮。

18．如图所示，将锡箔纸剪成中间较窄的细条，且ab段长度等于ef段长度。然后将其连接在电源两端，发现细条中ef段很快冒烟起火，而ef段是中间较窄的细条，该段电阻较          （填“大”或“小”），发热较快。也说明同种导体在长度一定时，          ，电阻越大。

【答案】     大     横截面积越小

【详解】[1][2]锡箔纸条两端的铝面直接接触电池的正负极，造成短路，这样电流会很大，铝纸条中间最细处ef的横截面积较小，电阻较大，即ab段电阻小于ef段电阻，说明同种导体在长度一定时，横截面积越小，电阻越大。

19．如图是游客在科技馆触碰静电球的情景，她的头发蓬松飞扬，是因为           ；为了安全，整个过程中游客需要踩在橡胶垫上，是因为橡胶是           （选填“导体”或“绝缘体”）。

【答案】     头发和电球带同种电荷，同种电荷相互排斥     绝缘体

【详解】[1]游客在科技馆触碰静电球的情景，她的头发蓬松飞扬，是因为头发与电球带有同种电荷，同种电荷相互排斥。

[2]绝缘体指是的：不容易导电的物体，常见的绝缘体有：橡胶、塑料、沥青、松香、玻璃、干木柴、纯净水、陶瓷等；游客需要踩在橡胶垫上，是因为橡胶是绝缘体，防止人发生触电。

三、实验题

20．在“探究导体的电阻跟哪些因素有关”的实验中。

（1）小明的猜想是：①电阻可能与导体的材料有关；

小亮的猜想是：②电阻可能与导体的横截面积有关；

小敏的猜想是：③电阻可能与导体的长度有关；

（2）如图是三位同学为上述探究活动准备的实验器材，他们已经完成了部分实物的连接。若电阻受温度的影响可以忽略，要探究猜想①，应该控制           不变；

（3）要探究猜想③，应该选用导线           （填一组）进行对比实验。

【答案】     长度、横截面积     a、c

【详解】（2）[1]根据控制变量法的思想，要探究电阻与材料的关系时，要选取的电阻丝必须长度、横截面积相同，材料不同的电阻丝进行比较。

（3）[2]根据控制变量法的思想，探究电阻与长度的关系时，要选用材料和横截面积都相同、长度不同的a、c两电阻丝进行试验。

21．在探究影响导体电阻大小的因素时，蓓蓓同学作出了如下猜想：①导体的电阻与导体的长度有关。②导体的电阻与导体的横截面积有关。③导体的电阻与导体的材料有关。实验室提供了4根电阻丝，规格、材料如表：

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 2.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 1.0 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 1.0 | 1.0 |

（1）实验中，通过观察电流表示数可以判断导体的        大小。有同学认为可以根据灯泡亮度的变化来判断接入的电阻丝的变化情况。老师指出∶此实验中这种方法不可取。这是因为电源电压一定时，所选电阻丝的阻值相差太小，灯泡亮度变化       （选填"明显”或“不明显”）；

（2）为了验证上述猜想①，应该选用编号为    两根电阻丝进行实验，如果选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想       ；（填序号）

（3）若把A、B两导体首尾相连后再接入电路M、N两端，会发现电流表示数变得更小，  说明两导体串联后的电阻值将       （选填“增大”或“减小”）；

（4）生活中，通常选择铜芯线，铝芯线作为输电线，而不选择铁芯线，是因为导体的电阻还与导体的      有关。

【答案】     电阻     不明显     AB     ②     增大     材料

【详解】（1）[1]导体电阻大小不易观察，可通过观察电流表示数来反映电阻大小，采用了转换法。

[2]电源电压一定时，所选电阻丝的阻值相差太小，电路中电流差异小，灯泡亮度变化不明显，不易观察比较。

（2）[3]猜想①认为导体的电阻与导体的长度有关，实验时要控制导体的材料和横截面积相同，而长度不同，由表中信息可知，应选择A、B两根电阻丝进行实验。

[4]选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，由表中信息可知，两根电阻丝材料和长度相同而横截面积不同，所以是为了验证导体电阻与导体的横截面积的关系，即猜想②。

（3）[5]把A、B两导体首尾相连即串联后再接入电路M、N两端，会发现电流表示数变得更小，说明电路中的电阻在变大，即串联后的电阻值会变大。

（4）[6]通常选择铜芯线，铝芯线作为输电线，而不选择铁芯线，是因为导体的电阻还与导体的材料有关，长度和横截面积相同时，铜芯线和铝芯线的电阻小于铁芯线。

22．在探究影响导体电阻大小的因素时，小强、小丽两位同学的猜想如下：

①导体的电阻与导体的长度有关；

②导体的电阻与导体的横截面积有关；

③导体的电阻与导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝（规格、材料如表）。为了验证上述猜想，他们设计了如图所示的实验电路。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

（1）为了验证上述猜想①，应该选用编号为      两根电阻丝进行实验；如果选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，是为了验证猜想      （填序号）。分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间时，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：长度和横截面积相同时，      ；

（2）在最近几年，我国城乡许多地区进行了输电线路的改造，将原来细的铝质输电线换成较粗的铝质输电线，这样是为了      输电线的电阻（选填“增大”或“减小”）。

【答案】     A、B     ②     导体的电阻与导体的材料有关     减小

【详解】（1）[1]为了验证上述猜想①，即导体的电阻与导体的长度有关，应控制导体的材料与横截面积均相同，由表中数据可知，应该选用编号为A、B两根电阻丝进行实验。

[2]如果选用编号为A、C两根电阻丝进行实验，导体的材料与长度均相同，是为了探究导体的电阻与导体的横截面积的关系，是为了验证猜想②。

[3] A和D两根电阻丝横截面积与长度均相同，而材料不同，分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间时，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：长度和横截面积相同时，导体的电阻与导体的材料有关。

（2）[4]细的铝质输电线换成较粗的铝质输电线，导线的横截面积增大了，电阻值减小了，导线上消耗损失的电能也就减小了，从而起到节能的效果。

23．小明用如图甲所示的电路探究“影响电阻大小的因素”，图乙是备用的几种导体（A、B、C、D代表导体，S代表导体的横截面积），请你回答以下问题：

（1）在图甲中M、N之间接入不同导体时，可通过        来判断导体的电阻大小，且小灯泡在电路中有             的作用。

（2）为了探究导体的电阻与导体长度的关系，M、N之间应接入图乙中的           （选填导体的代表字母）。之所以这样做，是为了控制             相同，这种研究方法叫           法，实验可得到的结论是：           ；

（3）实验中，如果接入M、N之间的导体电阻阻值比较接近而无法通过灯泡的亮暗判断电阻大小，你的解决办法是：            。

（4）完成上述实验后，小明进一步进行了如图丙所示的实验，他把M、N与废日光灯管中的钨丝连接，闭合开关S后，用酒精灯给钨丝加热，可以观察到电流表示数变小，这表明：温度升高，钨丝的电阻            。

【答案】     灯泡的明暗程度     保护电路     BD     导体材料和横截面积     控制变量     导体材料和横截面积不变时，导体的长度越长，导体的电阻越大     见解析     越大

【详解】（1）[1][2]由题意可得，在图甲中接入导体的电阻越大，通过电路的电流越小，灯泡的亮度越暗，所以可以通过小灯泡的明暗程度来判断电路中电阻的大小，同时，当电路中接入的电阻过小时，灯泡还能起到保护电路的作用，防止电源短路。

（2）[3][4][5][6]根据单一变量原则，为了探究导体的电阻与导体长度的关系，应该通过控制变量法控制导体材料和横截面积相同，选择B、D导体接入电路进行实验，从而得到导体材料和横截面积不变时，导体的长度越长，导体的电阻越大。

（3）[7]导体电阻阻值比较接近而无法通过灯泡的亮暗判断电阻大小，可以在电路中串联电流表，直接测量电路中电流的大小。

（4）[8]用酒精灯给钨丝加热，可以观察到电流表示数变小，说明电路中电阻变大，表明钨丝的电阻大小还与温度有关，温度越高，电阻越大。

四、科普阅读题

24．阅读短文回答问题：

石墨烯——改变世界的神奇新材料

一片碳，看似普通，厚度为单个原子，却使两位科学家获得诺贝尔奖。这种全新材料名为“石墨烯”，密度仅为3mg/cm3（空气的密度为1.29kg/m3），石墨烯是目前世上最薄、最坚硬的纳米材料，作为电导体，它有着和铜一样出色的导电性；作为热导体，它比目前任何其他材料的导热效果都好，而且它几乎是完全透明的。利用石墨烯，科学家能够研发一系列具有特殊性质的新材料。比如，石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管，因此有希望应用于全新超级计算机的研发；石墨烯还可以用于制造触摸屏、发光板，甚至太阳能电池，如果和其他材料混合，石墨烯还可用于制造更耐热、更结实的电导体，从而使新材料更薄、更轻、更富有弹性，从柔性电子产品到智能服装，从超轻型飞机材料到防弹衣，甚至未来的太空电梯都可以以石墨烯为原料。因此，其应用前景十分广阔。

（1）这种新材料      （选填“具有”或“不具有”）导电性；

（2）最近研究人员通过引入由多层石墨烯制成的交替散热通道，解决了在交通信号灯和电动汽车中使用半导体材料散热的难题，这是利用石墨烯的      ；

A．导热性好    B．硬度大    C．透光性好    D．导电性强

（3）根据石墨烯的性质，你认为石墨烯不适合用来制成      ；

A．输电线    B．冲击钻的钻头    C．隔热保温材料    D．电饭锅的锅胆

（4）科学家造出“石墨烯”的密度比空气的密度      （选填“大”或“小”）；

（5）现有一个用“石墨烯”制成的球体，其中是空心的，经测量其体积为5dm3，质量为12g，则其空心部分的体积为      cm3。

【答案】     具有     A     C     大     1000

【详解】（1）[1]由题意石墨烯是作为电导体，它有着和铜一样出色的导电性可得，石墨烯具有导电性。

（2）[2]解决半导体材料散热的难题是利用了石墨烯比目前任何其他材料的导热效果都好的特点，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

（3）[3]A．石墨烯具有导电性，可以用来制成输电线，故A不符合题意；

B．石墨烯和其他材料混合，可以用来制造防弹衣，所以该材料具有较高的硬度，可以用来制造冲击钻的钻头 ，故B不符合题意；

CD．石墨烯比目前任何其他材料的导热效果都好，所以不适合用来制造保温材料，但电饭锅的锅胆要求导热性好，可以用来制成电饭锅的锅胆，故C符合题意，D不符合题意。

故选C。

（4）[4]石墨烯的密度为3mg/cm3=0.003g/cm3，空气的密度为1.29kg/m3=0.00129g/cm3，所以石墨烯的密度大于空气密度。

（5）[5]由题意可得，12g的石墨烯的体积为

则空心部分体积为