变阻器（解析版）

【典例1-1】如图所示是插塞式电阻箱接入电路的情况，则

A．现在使用的电阻是70 Ω

B．将铜塞a插上，使用电阻为80 Ω

C．将全部铜塞插上，使用电阻为0 Ω

D．将铜塞都插上，使用电阻100 Ω

【答案】C

【分析】铜塞拔出时，对应的电阻串联，根据串联电路电阻的特点求出电路中的总电阻．

【详解】A. 电阻箱现在接入电路的电阻为：R=10Ω+20Ω=30Ω，故A错误；

B. 将铜塞a插上，使用电阻为20Ω，故B错误；

CD、将全部铜塞插上，使用电阻为0，故C正确，D错误．

故选C.

【典例1-2】如图，甲为亮度可调的台灯，图乙电位器是调节其亮度的装置，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，则      （选填“a和b”、“a和c”或“b和c”）接线柱接入电路。图丙是一滑动变阻器铭牌，其中“1.2A”表示       是1.2A。图丁中电阻箱的读数为        Ω。

【答案】     b和c     允许通过的最大电流为1.2A     3608

【详解】[1]顺时针旋转旋片时，灯泡变亮，原因是电流变大，电源电压不变，根据欧姆定律可知，电路中电阻变小，则应连接接线柱b、c与灯泡串联后接入电路。

[2]图丙是一滑动变阻器铭牌，其中“1.2A”表示允许通过的最大电流为是1.2A。“50Ω”表示滑动变阻器的最大阻值为50Ω。

[3]图丁中电阻箱的读数为

【变式1-1】下图为电阻箱结构示意图，要使连入电路的电阻为7欧姆，应将铜塞插入插孔的

A．c和b     	B．a和c       	C．a和d   	D．b和d

【答案】B

【分析】电阻箱的原理：是利用铜塞插入或拔出改变连入电路中电阻丝的长度来变阻的，即把铜塞插进去，铜塞处的电阻丝就会短路，电流不从该通塞所对应的电阻丝流过，所以铜塞插进去的那部分电阻就消失了；据此分析．

【详解】A、若将c、b的铜塞插入插孔，即a、d两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=1Ω+5Ω=6Ω，不符合题意；

B、若将a、c的铜塞插入插孔，即b、d两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=2Ω+5Ω=7Ω，符合题意；

C、若将a、d的铜塞插入插孔，即b、c两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=2Ω+2Ω=4Ω，不符合题意；

D、若将b、d的铜塞插入插孔，即a、c两铜塞所对应的电阻丝接入电路，故接入电路电阻：R=1Ω+2Ω=3Ω，不符合题意；

故选B。

【点睛】电流走铜塞时电阻为零，电流走电阻丝时，电阻为相应标示的数值．

【变式1-2】图为某调光小台灯的铭牌，它的亮度可以通过调节旋钮来控制。旋钮相当于一个      ，它是通过改变连入电路的      大小来调节台灯亮度的。

【答案】     滑动变阻器     电阻

【详解】[1][2]导体的电阻大小与导体的长度有关，台灯的旋钮相当于一个滑动变阻器，通过旋转可以改变连入电路的有效阻值，从而改变电路中的电流大小，实现调节灯泡亮度的功能。

【典例2-1】如图所示，当滑动变阻器的滑片P向右移动使得电压表示数变大，电路的E、F端与滑动变阻器接线柱的连接情况正确的是（　　）

A．E接A、F接B	B．E接A、F接D

C．E接C、F接B	D．E接C、F接D

【答案】B

【详解】A．由图意知，当E接A，F接B时，此时滑动变阻器全部接入电路，无论怎样移动滑片，滑动变阻器接入电路的阻值始终为最大值，根据串联电路分压原理，此时滑动变阻器两端电压不变，故A不符合题意；

B．由图意知，当E接A，F接D，此时滑片的左边的电阻丝接入电路，当滑片向右移动，接入电路的电阻变大，根据串电路分压原理可知，此时滑动变阻器两端的电压变大，由于电压表并联在滑动变阻器两端，则电压表示数变大，故B符合题意；

C．由图意知，当E接C，F接B，此时滑片的右边的电阻丝接入电路，故滑片向右移动，接入电路的电阻变小，根据串电路分压原理可知，此时滑动变阻器两端的电压变小，由于电压表并联在滑动变阻器两端，则电压表示数变小，故C不符合题意；

D．由图意知，当E接C，F接D，此时滑动变阻器接入电路的阻值为零，相当于一条导线，则电压表被短路，电压表的示数为0，故D不符合题意。

故选B。

【典例2-2】如图所示是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图，当滑片P向右滑动时，连入电路的电阻变小的是图        ，连入电路的电阻不变的是图        。

【答案】     丙     丁

【详解】[1][2]甲图中滑片向右移动时，电阻丝接入部分的长度变大，接入电路中的电阻变大；乙图中滑片向右移动时，电阻丝接入部分的长度变大，接入电路中的电阻变大；丙图中滑片向右移动时，电阻丝接入部分的长度变小，接入电路中的电阻变小；丁图中同时接入下方两接线柱，相当于接入一定值电阻，滑片移动时，接入的电阻不变。

【变式2-1】如图将甲、乙两个滑动变阻器串联在电路中，它们的滑片P甲、P乙左右移动时，下列说法中正确的是（　　）

A．P甲移到a端，P乙移到c端，电路将短路

B．P甲移到b端，P乙移到d端，电路将短路

C．P甲移到b端，P乙移到d端，电流表的示数最小

D．P甲移到b端，P乙移到c端，电流表的示数最小

【答案】D

【详解】A．P甲移到a端，P乙移到c端，甲滑动变阻器接入电路的电阻为零，乙滑动变阻器接入电路的电阻最大，电路没有短路，故A错误；

BC．P甲移到b端，P乙移到d端，甲滑动变阻器接入电路的电阻最大，乙滑动变阻器接入电路的电阻为零，电路没有短路，此时电路的总电阻不是最大，所以电流表的示数不是最小，故BC错误；

D．P甲移到b端，P乙移到c端，甲、乙两个滑动变阻器接入电路的电阻均最大，电路总电阻最大，电流表的示数最小，故D正确。

故选D。

【变式2-2】如图所示，将A、D接入电路，P向右滑动时，变阻器接入电路的电阻将         ；将B、D接入电路，P向右滑动时，变阻器接入电路的电阻将      。将A、B接入电路时，其电阻为         。

【答案】     变小     变小     0

【详解】[1]将A、D接入电路，电阻丝的右半段接入电路，P向右滑动时，变阻器接入电路的电阻将变小。

[2]将B、D接入电路，电阻丝的右半段接入电路，P向右滑动时，变阻器接入电路的电阻将变小。

[3]将A、B接入电路时，电阻丝没有接入电路，接入的是AB间的金属杆，其电阻很小，可视为0。

【典例3-1】如图所示，选取一根自动铅笔芯，照图连接电路。使铅笔芯左端的夹子固定，移动右端的夹子，可观察小灯泡的亮度变化。下列有关说法正确的是（　　）

A．铅笔芯是绝缘体

B．右端的夹子向左移动，灯泡变暗

C．铅笔芯与夹子组成的装置原理和滑动变阻器相同

D．将铅笔芯换成塑料吸管灯泡可以发光

【答案】C

【详解】A．闭合开关后，小灯泡发光，说明铅笔芯是导体，故A错误；

B．夹子向左移动，则接入铅笔芯的长度变短，接入电路的电阻变小，小灯泡变亮，故B错误；

C．移动铅笔芯上的夹子，可以改变铅笔芯接入电路中的长度，从而改变接入电路中的电阻，滑动变阻器就是根据此原理制成的，故C正确；

D．将铅笔芯换成塑料吸管，塑料吸管是绝缘体，灯泡不能发光，故D错误。

故选C。

【典例3-2】如图所示是某同学用滑动变阻器改变小灯泡亮度的实验电路，并用电流表测量小灯泡的电流，用电压表测量小灯泡两端的电压。（要求滑片向右移动灯泡变亮）

（1）用笔画线把实物图1中的器材连接成实验电路图；（要求连线不得交叉）

（2）连接电路时，开关应            ；闭合开关时，滑动变阻器的滑片应处于            ；（选填A或B）

（3）某时刻，两表的示数如图2所示，则电流表所选量程的分度值为            ，读数为            ；电压表所选量程的分度值为            ，读数为            。

【答案】              断开     A     0.02A     0.24A     0.1V     2.4V

【详解】（1）[1]根据图2可知，电流表选择0~0.6A的量程，电压表选择0到3V的量程；使滑动变阻器、电流表、灯泡、以及电源串联，电压表并联在灯泡两端；滑片向右移动灯泡变亮，则滑动变阻器接上方的一个接线柱和B接线柱，如图所示：

（2）[2][3]连接电路时，为了电路元件的安全，开关处于断开状态；闭合开关前，滑动变阻器的滑片在阻值最大的位置，即A端。

（3）[4][5]根据图2可知，电流表选择0~0.6A，分度值是0.02A，示数为0.24A。

[6][7]电压表选择0~3V，分度值是0.1V，示数为2.4V。

【变式3-1】小强同学在探究串联电路电压规律的实验中，按题图连接好了电路，闭合开关S后，观察发现灯泡L1亮、L2不亮。调节变阻器滑片，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡L2灯丝断了	B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了	D．滑动变阻器接触不良

【答案】C

【详解】A．若灯泡L2灯丝断了，则L1也不能发光，故A不符合题意；

B．若滑动变阻器短路了，则滑动变阻器不会引起L1亮度的变化，故B不符合题意；

C．若灯L2短路了，则L2不亮，L1照常发光，故C符合题意；

D．若滑动变阻器接触不良，则整个电路断路，两灯都不亮，故D不符合题意。

故选C。

【变式3-2】滑动变阻器工作的原理可以利用下面的实验进行演示，选取一根粗细均匀的铅笔芯，连接成如图所示电路，固定左夹子，沿水平方向移动右端夹子，观察到小灯泡的亮度发生了变化，由此可见，滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝的           来改变电阻大小的。

【答案】长度

【详解】根据题意可知，固定左夹子，沿水平方向移动右端夹子，接入电路的铅笔芯的长度发生了变化，观察到小灯泡的亮度发生了变化，这说明通过灯泡中的电流发生了变化，进而说明电路的电阻发生了变化，进一步说明影响导体电阻大小的因素是导体的长度，因此可得出滑动变阻器的原理是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻大小的。

一、单选题

1．将如图中的滑动变阻器连入电路中，要求开关S闭合后，滑片P向左移动时，电流表的示数变大，则应（　　）

A．N接C，M接D	B．N接C，M接F

C．N接D，M接F	D．N接E，M接D

【答案】B

【详解】根据题意，开关S闭合后，滑片P向左移动时，电流表示数变大，说明滑动变阻器接入电路的电阻变小。

A．N接C，M接D，此时下方两个接线柱同时使用，处于阻值最大。滑片P往左移动时，不会改变电阻大小，故A不符合题意；

B．N接C，M接F，此时滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，故B符合题意；

C．N接D，M接F，此时滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，故C不符合题意；

D．N接E，M接D，此时滑片P向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，故D不符合题意。

故选B。

2．如图为调节台灯亮度的电位器结构示意图，a、b、c是三个接线柱，a、c分别与弧形电阻的两端相连，b与金属滑片相连。转动旋钮，滑片在弧形电阻上滑动即可调节接入电路的电阻大小，下列分析正确的是（　　）

A．将a、c接入电路，逆时针转动旋钮时灯变暗

B．将a、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯变亮

C．将a、b接入电路，逆时针转动旋钮时灯变亮

D．将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯变暗

【答案】C

【详解】AB．若只将、接入电路，滑动变阻器以最大阻值接入电路，顺时针或逆时针转动旋钮时，滑动变阻器接入电路的电阻不变，电路中的电流不变，灯泡亮度不变，故AB错误；

C．若只将、接入电路，则滑片左边的电阻丝接入电路；逆时针转动旋钮时，电位器接入电路的电阻变小，电流变大，灯泡变亮，故C正确；

D．若只将、接入电路，则滑片右边的电阻丝接入电路；顺时针转动旋钮时，电位器接入电路的电阻变小，总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，灯泡变亮，故D错误。

故选C。

3．有几位同学拿来一个滑动变阻器，看到铭牌上标有“20Ω 1A”的字样，关于这个滑动变阻器的说法中，正确的是（　　）

①铭牌的含义是：连入电路中的最小值是20Ω，允许通过的最小电流是1A

②铭牌的含义是：连入电路中的最大值是20Ω，允许通过的最大电流是1A

③当滑片P向右移动时滑动变阻器的阻值变大，应该把A、C两个接线柱接入电路

④当滑片P向右移动时滑动变阻器的阻值变大，应该把B、C两个接线柱接入电路

A．②④	B．①③	C．②③	D．①④

【答案】C

【详解】滑动变阻器铭牌上标有“20Ω   1A”，表示滑动变阻器的最大电阻是20Ω，允许通过的最大电流是1A；当滑片P向右移动时滑动变阻器的阻值变大，一定选择A接线柱，上面的接线柱任意选择，所以，选择接线柱AD或AC。

综上，②③正确，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

4．电位器和滑动变阻器都是变阻器，它们的原理都是通过改变导体接入电路中的长度从而改变电流。如图是某电位器的结构示意图，电阻片R的两端分别与接线端A、C相连，滑动片P的一段通过转轴O与接线端B相连，另一端与电阻片R接触良好，并能绕转轴O在电阻片R上滑动。下列说法中正确的是（　　）

A．若利用电位器改变小灯泡的亮度，必须使电位器与小灯泡并联

B．把A、B接入电路中，当滑动片P顺时针转动时，电路中的电流变小

C．把B、C接入电路中，当滑动片P顺时针转动时，接入电路的电阻变大

D．把A、C接入电路中，当滑动片P顺时针转动时，接入电路的电阻变大

【答案】C

【详解】A．由题意可知，电位器通过改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻大小的，电位器串联在电路中能改变电路中电流的大小，所以图中电位器应与灯泡串联，故A错误；

B．把A、B接入电路中，当滑动片P顺时针转动时，电位器电阻丝接入电路的长度变短，接入电路的电阻变小，电流变大，故B错误；

C．把B、C接入电路中，当滑动片P顺时针转动时，电位器电阻丝接入电路的长度变长，接入电路的电阻变大，故C正确；

D．把A、C接入电路中，电位器的电阻丝全部接入电路，当滑动片P顺时针转动时，电位器接入电路的电阻不变，故D错误。

故选C。

5．如图所示是实验室常用的一种滑动变阻器。下列关于滑动变阻器的构造说法正确的是（　　）

A．线圈可以用铜丝作为材料绕制而成

B．滑片与金属棒之间是绝缘的

C．滑片与线圈之间是绝缘的

D．瓷筒与线圈之间是绝缘的

【答案】D

【详解】A．线圈是用电阻率较大的合金线制成的，故A错误；

B．滑片与金属棒都是导体且相互接触，它们之间是导电的，故B错误；

C．滑片与线圈都是导体且接触，它们之间也是导电的，故C错误；

D．瓷筒是绝缘体，所以与线圈之间是绝缘的，故D正确。

故选D。

6．对下列四个电路图的解读正确的是（　　）

A．甲图L1与L2串联，电压表V甲测L1电压，电压表V乙测L2的电压

B．乙图R1与R2串联，电压表V1测R1的电压，电压表V2测总的电压

C．丙图电阻R2与滑动变阻器R1并联，电流表A1测变阻器R1的电流，电流表A2测总的电流

D．丁图灯L与滑动变阻器R串联，电压表V1测总的电压，滑片向右移动变阻器的电阻变大

【答案】B

【详解】A．甲图L1与L2串联，电压表V甲测L2电压，电压表V乙测电源电压，故A错误；

B．乙图R1与R2串联，电压表V1测R1的电压，电压表V2测总的电压，故B正确；

C．丙图电阻R2与滑动变阻器R1并联，电流表A1测电阻R2的电流，电流表A2测总的电流，故C错误；

D．丁图灯L与滑动变阻器R串联，电压表V1测灯泡两端的电压，滑片向右移动变阻器的电阻变大，故D错误。

故选B。

7．如图所示的电路中，R0是定值电阻，L是小灯泡，R是滑动变阻器，闭合开关S，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡都不发光。现用一只电压表检测这一现象产生的原因，当电压表接ab两点时，电压表无示数；接ac两点时，电压表有示数。则产生上述现象的原因可能是（　　）

A．R0短路	B．L断路	C．R断路	D．R0断路

【答案】D

【详解】根据题意可知，闭合开关S，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡都不发光，说明电路出现断路或短路；当电压表接ab两点时，电压表无示数，说明是电压表并联的部分短路或电压表并联以外的部分断路；接ac两点时，电压表有示数，说明电源正极到a之间的电路没有断路，则故障可能为灯泡发生了短路或电阻R0出现了断路，即灯L短路或R0断路，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

8．如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变。闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片向右移动的过程中（　　）

A．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变小

B．电流表A的示数变小，电压表V2的示数变大

C．电流表A的示数变大，电压表V1的示数变小

D．电流表A的示数变大，电压表V2的示数变大

【答案】B

【详解】由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测电源的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。因电源两端的电压保持不变，所以，电压表V1的示数不变；将滑动变阻器的滑片P向右移动，接入电路中的电阻变大，由可知，电路中的电流变小；由U=IR可知，R1两端的电压变小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，R2两端的电压变大，即电压表V2的示数变大；故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

9．如图甲所示是常用的一种可调风速的小风扇，图乙为其用于调风速的机械电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形电阻丝的两端相连，b与旋钮触片相连。下列有关说法正确的是（　　）

A．机械电位器应该与电风扇中的电动机并联

B．机械电位器通过改变电阻丝的横截面积来改变接入电路的电阻

C．若将a、b接入电路中，逆时针转动旋钮时，风扇风速加快

D．若将b、c接入电路中，逆时针转动旋钮时，风扇风速加快

【答案】C

【详解】AB．电位器本质上相当于滑动变阻器，应串联在电路中，通过改变连入电路中电阻丝的长度来改变变阻器连入电路的电阻，从而改变电路的电流，故电位器应该与电风扇中的电动机串联，故AB错误；

C．若将a、b接入电路中，逆时针转动旋钮时，电位器连入电路的电阻变小，电路的电流变大，风扇风速加快，故C正确；

D．若将b、c接入电路中，逆时针转动旋钮时，电位器连入电路的电阻变大，电路的电流变小，风扇风速变慢，故D错误。

故选C。

10．如图所示的电路中，下列判断正确的是（　　）

A．只闭合开关S，滑动变阻器与小灯泡L并联

B．将S、S1、S2都闭合，电流表测量的是通过电阻R的电流

C．闭合开关S和S2，断开S1，向右移动滑动变阻器的滑片时，小灯泡逐渐变暗

D．闭合开关S和S1，断开S2，将滑动变阻器的滑片置于最左端，小灯泡L与电阻R并联

【答案】D

【详解】A．只闭合开关S，滑动变阻器和灯泡串联接入电路，故A错误；

B．将S、S1、S2都闭合，定值电阻和滑动变阻器串联后与灯泡并联接入电路，电流表测量的是通过干路的电流，故B错误；

C．闭合开关S和S2，断开S1，电路为灯泡的简单电路，向右移动滑动变阻器的滑片时，小灯泡亮度不变，故C错误；

D．闭合开关S和S1，断开S2，将滑动变阻器的滑片置于最左端，滑动变阻器接入电路的电阻为0，小灯泡L与电阻R并联，故D正确。

故选D。

二、填空题

11．图中电阻箱的示数为      。

【答案】2035

【详解】图中电阻箱的示数

12．（1）如图1所示，电阻箱的示数为            Ω。

（2）如图2所示，电流表的示数为            A。

（3）如图3所示，弹簧测力计的示数为          N。

（4）如图4所示，物体A的长度为           cm。

【答案】     2035     0.5     3.6     3.42

【详解】（1）[1]如图1所示，电阻箱的示数为

（2）[2]如图2，电流表选择的是0~0.6A量程，示数为0.5A。

（3）[3]如图3，弹簧测力计的分度值为0.2N，示数为3.6N。

（4）[4]如图4，物体的左端与1.00cm对齐，右端与4.42对齐，物体的长度为

l=4.42cm-1.00cm=3.42cm

13．家庭电路电压为         V，对人体安全电压是不高于        V，滑动变阻器是通过改变接入电路电阻丝的        来改变电阻的。

【答案】     220     36     长度

【详解】[1][2]根据电压的常识可知，家庭电路电压为220V，对人体安全电压是不高于36V。

[3]滑动变阻器的原理是：通过改变接入电路电阻丝的长度来改变电阻的大小。

14．如图甲所示的旋钮式电阻箱的示数为          Ω；如图乙所示的是插入式电阻箱的结构示意图，图中A、B两个接线柱之间的电阻值是      Ω。

【答案】     2035     7

【详解】[1]由图甲可知，电阻箱接入电路的阻值

R甲=2×1000Ω+0×100Ω+3×10Ω+5×1Ω=2035Ω

[2]当铜塞插入时，则该铜塞处的电阻丝就会被短接，由图乙可知A、B两个接线柱之间的电阻值是

R乙=5Ω+2Ω=7Ω

15．如图甲所示，电阻箱的示数是      Ω；如图乙，若顺时针旋动旋钮，电位器接入电路的电阻变大，则应该将      （选填“AB”或“BC”）两个接线柱接入电路。

【答案】     327     AB

【详解】[1]由图甲可知，电阻箱的示数

[2]由图乙所示电位器可知，当将AB两个接线柱接入电路时，滑片顺时针旋动时，接入电路的电阻丝变长，电位器接入电路电阻变大。

16．在如图所示的电路中电源电压不变，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，电流表A的示数将         ，电压表V1和V2的示数之和将         。（两空均选填“变大”、“变小”或“不变”）

【答案】     变大     不变

【详解】[1]由电路图可知，两电阻串联,V1测电阻两端电压，电压表V2测电阻R两端电压；由电路图可知，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，电阻R阻值不变；电源电压不变，电路总电阻变小，电路电流变大，故电流表A的示数将变大。

[2]根据串联电路的电压规律可知，电压表V1和V2的示数之和为电源电压，所以电压表V1和V2的示数之和不变。

17．如图所示是一种自动测定油箱内油画高度的油量表，请回答以下问题：

（1）图中是        （某电子元件），油量表是用        表改装的；

（2）在某次的测量过程中，油量表损坏，请你改装：使用电压表作为油量表，与原来的油量表有相同的示数效果（油量增加，指针右偏），则电压表需与        （选填或）并联。

【答案】     滑动变阻器     电流表

【详解】（1）[1]由图可知，油面上升时，金属杠杆右端下滑，R接入电路中的电阻变小；油面下降时，金属杠杆右端上滑，R接入电路中的电阻变大，R能够改变接入电路中电阻的大小，是一个滑动变阻器。

[2]由图可知，油量表与电阻是串联的，根据电流表和电压表的使用规则可知，与电阻串联的是电流表，所以油量表是由电流表改装的。

（2）[3]当油箱油面上升时，R接入电路的电阻变小，电路中电流变大，则电阻两端的电压变大，若电压表应并联在电阻两端，电压表示数也会变大。故可将电压表与并联。

18．（1）图所示电压表的示数为           V；

（2）图所示电阻箱的示数为           Ω；

（3）图所示的电路中，①、②、③是三块电表（两块电流表、一块电压表），闭合开关灯L1与L2并联，电路中           是电压表。（选填“①”、“②”或“③”）

【答案】     2.2     2019     ②

【详解】（1）[1]电压表的分度值为0.1V，示数为2.2V。

（2）[2]图示中电阻箱的示数为

（3）[3]闭合开关灯L1与L2并联，则电流分别经过两灯泡，则②是电压表，①、③是电流表。

三、作图题

19．如图所示，甲为小明自制的一个模拟调光台灯，电位器是调节其亮度的装置；乙为电位器的内部结构示意图，a、b、c是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮，请用笔画线代替导线，将图乙中的实物电路连接完整。

【答案】

【详解】滑片顺时针旋转时，灯泡变亮，原因是电流变大，电源电压不变时，电阻变小，连入电路的电阻丝变短，因此是连入了上面的接线柱c和中间的接线柱b，如图所示：

20．如图1所示，根据实物图，在图2所示方框中画出对应的电路图。

【答案】

【详解】由图1可知，滑动变阻器、电铃、灯泡、电流表和开关串联在电路中，电压表与灯泡并联，测量灯泡两端的电压，电路图如图所示：