家庭电路与安全用电（解析版）

【典例1-1】关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．导致家庭电路中电流过大的原因一定是短路

B．用电器工作时起火，立即用水灭火

C．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

D．家庭电路中的电冰箱和空调是串联的

【答案】C

【详解】A．家庭电路电流过大的原因可能是短路也可能是用电器的总功率过大，故A错误；

B．生活用水是导体，用电器工作时起火，如果直接用水去灭火，会发生触电事故，故B错误；

C．由安全用电原则可知，不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故C正确；

D．家庭电路中电冰箱和空调工作时互不影响，独立工作，为并联连接，故D错误。

故选C。

【典例1-2】家庭电路控制灯泡的开关应该连在灯泡与           线之间。如果火线与零线相碰会发生           现象，           造成灯泡损坏（选填“会”或“不会”）。插座带有的保险丝，通常连接在           线上。

【答案】     火     短路     不会     火

【详解】[1]开关控制灯泡时，开关和灯泡是串联的，开关接在火线上。

[2][3]如果火线与零线相碰会发生短路，灯泡被短路，电流没有通过灯泡，不会造成灯泡损坏。

[4]保险丝采用电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，在电流过大时能自动切断电源，保险丝应该接在火线上，插座带有的保险丝，保险丝要接在火线上。

【典例1-3】如图所示，灯泡已经正确接入电路，请你根据灯泡接入情况把三孔插座正确接入电路中。

【答案】

【详解】由灯泡正确接入电路可知，与开关相连的是火线，与灯泡螺旋套相连的是零线；三孔插座遵循“左零右火上接地”的接线规则，如图所示：

【变式1-1】如图所示为某家庭电路的一部分，下列说法不正确的是（　　）

A．电烤箱的三脚插头接人三孔插座后，可使其外壳接地线

B．为用电安全，应在甲处安装两孔插座，乙处安装开关

C．电饭煲接入电路后，电饭煲与电灯是并联的

D．站在地上的人若用手直接接触A点，则会有触电危险

【答案】B

【分析】根据家庭电路的各设备安装顺序、开关、电灯、插座的正确安装方法等知识逐个分析判断即可解决。

【详解】A. 电烤箱接入三孔插座能使电烤箱金属外壳接地，防止由于烤箱的外壳带电而使得人发生触电事故，故A正确，不符合题意；

B. 在家庭电路中，为了安全，一般把开关接在火线和用电器之间，故甲处接开关，乙处接灯，故B错误，符合题意；

C. 由于并联电路中的各个用电器是互不影响的，所以电饭煲接入电路后与电灯是并联的，故C正确，不符合题意；

D. 站在地上的人接触A点（火线）是会触电的，故D正确，不符合题意。

故选B。

【变式1-2】家庭电路中火线和零线之间的电压为      V，用测电笔检测插座时，氖管发光，说明被检测的插孔与       相连，电视机和冰箱之间的连接方式是      。

【答案】     220     火线     并联

【详解】[1]生活中家庭电路中火线和零线之间的电压为220V。

[2]用测电笔检测插座时，氖管发光，说明被检测的插孔与火线相连，测电笔有电流经过。

[3]电视机和冰箱之间互不影响，连接方式是并联。

【变式1-3】如图所示，在遵守安全用电原则的前提下，请用笔画线代替导线将控制螺口灯泡的开关和螺口灯泡正确连入家庭电路。

【答案】

【详解】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，这样断开开关能切断火线，既能控制灯泡，又能防止人触电，如图所示：

【典例2-1】如图甲所示家庭电路中，保险丝断了，电工师傅在保险丝两端并联上一个灯泡L0，如图乙所示按下面的顺序进行检测：①只闭合S1，灯L1、L0微亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮、L0亮；若电路中只有一处故障，则是（　　）

A．灯L2短路	B．灯L1所在支路断路

C．c、d两点间断路	D．c点左侧的零线断路

【答案】A

【详解】BD．图甲中保险丝断了，电工师傅在保险丝两端并联上一个灯泡L0（如图乙）；只闭合S1，L0、L1串联，且灯L1、L0微亮，说明电路为通路，即火线→L0→a→S1→L1→c以及c点左侧的零线都没有开路，两灯微亮的原因是两灯分得的电压均小于220V，故BD不符合题意；

AC．断开S1，闭合S2，L0和L2串联，L0能够发光，说明电路为通路，即火线→L0→a→b→S2→L2→d→c以及c点左侧的零线都没有断路；而L2不亮，说明灯L2短路了，故A符合题意，C不符合题意。

故选A。

【典例2-2】在家庭电路中，各用电器之间的连接方式是          ；造成家庭电路中保险丝熔断的原因可能是电路中发生了          故障，也可能是在电路中同时使用的用电器的总功率过大。

【答案】     并联     短路

【详解】[1]家庭电路中的用电器能够独立工作，是并联的。

[2]保险丝熔断说明电路中电流过大，电流过大有两个原因，一是电路短路，二是工作的总功率过大。

【变式2-1】如图所示是某家庭电路，闭合开关S1、S2，灯泡L1正常发光、L2不亮，断开S1、保持S2闭合，用测电笔插入插座上孔氖管发光，插入插座下孔氖管发光．则故障可能是（　　）

A．ac间断路	B．bd间断路

C．灯泡L2断路	D．b点到零线之间断路

【答案】B

【详解】A．保持S2闭合，用测电笔插入插座上孔氖管发光，则插座上孔与火线之间电路正常，故A错误；

BC．测电笔插入插座下孔氖管发光，正常情况下插座下孔氖管不发光，所以插座下孔与灯泡串联接入火线电路，则灯泡L2未断路，零线部分bd间断路。故B正确，C错误；

D．闭合开关S1、S2，灯泡L1正常发光、L2不亮，则灯泡L1所在电路正常，故D错误。

故选B。

【变式2-2】用试电笔检查电路故障，测电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是      线。如图所示，开关应接在      （选填“A”或“B”）中；接在进户线的干路上串联一只标有“220V  60W”的校验灯，若闭合开关时发现不亮，正常发光，说明所在支路有      （选填“短路”或“断路”）情况。

【答案】     火     B     短路

【详解】[1]用试电笔检查电路故障，测电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是火线。

[2]开关接在火线和用电器之间，所以开关应接在B中。

[3] 如果所在支路断路，则火线与零线不能构成通路，则不能发光，所以所在支路没有断路；由于正常发光，则两端电压达到额定电压220V，说明所在支路有短路情况。

【典例3-1】电给我们的生活带来了极大的便利，但用电方式不正确也会给人带来很大的危害。关于安全用电，下列做法正确的是（　　）

A．使用电冰箱时，把金属外壳接地

B．使用试电笔时，手接触笔尖金属体

C．用湿布擦正在发光的灯泡

D．在电暖器上烘烤湿毛巾

【答案】A

【详解】A．电冰箱使用时金属外壳一定要接地，防止漏电时发生触电事故，故A正确；

B．使用试电笔时，手要接触笔尾金属体，不能碰笔尖，故B错误；

C．生活用水是导体，用湿抹布擦带电的用电器时，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，故C错误；

D．在电暖器上烘烤湿毛巾，暖气的热量不能散发出去，容易引发火灾，如果暖气漏电，还容易引发触电事故，故D错误。

故选A。

【典例3-2】如图所示是生活中常见的三脚插头。插入插座后，a插脚可以将用电器的金属外壳部分与      相连，若用试电笔笔尖接触与b插脚相连通的导线内金属线，试电笔氛管      （选填“会”或“不会”）发光，在使用试电笔辨别火线和零线时，手指必须接触      （选填“笔尖”或“笔尾”）金属体。

【答案】     大地     会     笔尾

【详解】[1]三脚插头最上面的a脚与用电器的金属外壳相连，能使家用电器的金属外壳先接地，人不会因为用电器漏电而触电。

[2]由于b插脚连接的电线是火线，若用试电笔笔尖接触与b插脚相连通的导线内金属线，试电笔氖管会发光。

[3]使用试电笔时，手要接触笔尾金属体才能辨别零线和火线，不能接触笔尖金属体。

【变式3-1】家中的洗衣机、电冰箱等带有金属外壳的用电器均使用三脚插头。如果使用两脚插头，则这些用电器（　　）

A．会浪费电能	B．会缩短使用寿命

C．不能正常工作	D．人接触会有触电的危险

【答案】D

【详解】A．电能消耗与插头种类无关，故A不符合题意；

B．使用两脚插头，不会缩短用电器的使用寿命，故B不符合题意；

C．使用两脚插头，用电器也可以正常工作，故C不符合题意；

D．三孔插头有一端连接地线，一端与用电器的金属外壳相连，可以防止因金属外壳带电而导致的触电事故的发生，故D符合题意。

故选D。

【变式3-2】小雨家使用电饭煲煮饭，使用时，应将电饭煲的插头插入        （选填“两孔”或“三孔”）插座。若他家的电饭煲的电功率是，工作将饭煮熟，则煮饭所消耗的电能为        。

【答案】     三孔     0.5

【详解】[1]将三孔插头插入到三孔插座中，除了将用电器的用电部分与火线和零线相连外，还把用电器的金属外壳和大地相连，在万一漏电时防止人接触金属外壳而发生触电事故，所以使用电饭煲煮饭时，应将电饭煲的插头插入三孔插座。

[2]电饭煲的电功率

P=1000W=1kW

时间

t=30min=0.5h

则由得，煮饭所消耗的电能为

W=Pt=1kW×0.5h=0.5kW⋅h

【典例4-1】某家庭电路的部分电路如图所示，其中甲、乙两处分别装用电器和开关，对此电路下列说法正确的是（    ）

A．当保险丝熔断后，可以用铜丝代替

B．甲处应装用电器，乙处应装开关

C．当用电器功率增大时，可能导致保险丝熔断

D．用电器工作时零线中没有电流

【答案】C

【详解】A．当保险丝熔断后，由于铜丝的熔点很高，所以绝对不能用铜丝代替保险丝，故A错误；

B．为了安全，保险丝要接在火线上，开关也应接在火线上，甲处安装开关，乙处安装电灯，故B错误

C．当用电器功率增大时，通过保险丝的电流就增大，可能导致保险丝熔断，故C正确；

D．家用电器正常工作时，火线、用电器、零线接入电路中，零线中有电流，故D错误。

故选C。

【典例4-2】用测电笔辨别火线和零线时，氖管发光，说明插孔与          线相连，此时测电笔与人体之间的连接方式是          联。家庭电路中，为了防止电流过大引发的安全事故，应安装          （选填“熔断器”或“漏电保护器”）加以保护。

【答案】     火     串     熔断器

【详解】[1]火线带电，可以使氖管发光，零线不带电，不能使氖管发光，所以氖管发光，说明插孔与火线相连。

[2]使用测电笔辨别火线和零线时，人与测电笔串联在电路中。

[3]熔断器在电路中电流过大时会切断电源，可防止电流过大引发的安全事故。

【变式4-1】电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会给我们带来很大的危害，甚至危及生命。下列做法不符合安全用电原则的是（　　）

A．保险丝熔断后用铁丝临时代替

B．冰箱使用三孔插头和插座

C．发生触电事故时，要立即切断电源

D．即使电线外面有绝缘皮，也不可以在上面晾衣服

【答案】A

【详解】A．不能用铁丝临时代替保险丝，因为铁丝的熔点很高，不易熔断，故A错误，符合题意；

B．冰箱使用三孔插头和插座，冰箱外壳接地，能防止因外壳带电而导致触电事故的发生，故B正确，不符合题意；

C．发生触电事故时，要立即切断电源，不能直接接触触电的人，故C正确，不符合题意；

D．即使电线外面有绝缘皮，也不可以在上面晾衣服，万一外壳有破损，易导致触电事故的发生，故D正确，不符合题意。

故选A。

【变式4-2】如图甲是一种烟雾警报器，触发装置是石墨，当有火情出现时，石墨的电阻会随温度的升高而      （选填“增大”或“减小”），电路的电压不变，电流变大，发出警报。图乙是很多用电器内部配备的保险管，其中的保险丝能防止电流过大烧坏用电器，图丙、丁中保险丝的长度和材料均相同，则图      （选填“丙”或“丁”）中保险丝的允许通过的电流较大。

【答案】     减小     丙

【详解】[1]当有火情出现时，电路的电压不变，电流变大，根据可知，电阻变小，所以石墨的电阻会随温度的升高而减小。

[2]两管内保险丝的材料相同，长度相同，粗细不同，越细的电阻越大，即丁保险丝的电阻大，允许通过的电流越小；则图丙中保险丝的允许通过的电流较大。

【典例5-1】关于安全用电常识，下列说法正确的是（　　）

A．可以在高压线下放风筝

B．可以用湿抹布擦拭亮着的灯泡

C．空气开关跳闸可能是因为电路中出现了短路

D．一个插排上可以同时使用多个大功率用电器

【答案】C

【详解】A．安全用电的基本原则是不接触低压带电体，不靠近高压带电体。在高压线下放风筝，非常容易造成触电事故，故A错误；

B．生活用水属于导体，所以用湿抹布擦拭正在使用的灯泡，可能会发生触电事故，故B错误；

C．空气开关跳闸说明电路中电流过大，可能是电路短路了，也有可能是用电器的总功率过大，故C正确；

D．一个插排上同时使用多个大功率用电器，会造成电流过大，烧毁插线板，故D错误

故选C。

【典例5-2】赤脚站在地上的人接触到了家庭电路中的      线，会发生触电事故。潮湿的雨季，对人体的安全电压将      （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】     火     变小

【详解】[1]发生触电时，要形成通路，并且有电压，而火线和大地之间有电压，故他接触到了家庭电路中的火线，从而发生了触电事故。

[2]潮湿时，人体的电阻要小一些，所以达到触电电流时，电压也会小一些，故潮湿的雨季，对人体的安全电压将变小。

【变式5-1】在家庭用电中，下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．电冰箱使用两孔插座

B．用湿布擦拭发光的灯泡

C．把用电器的开关装在火线上

D．电热毯内的电阻丝断了，接上断头后继续使用

【答案】C

【详解】A．电冰箱的外壳是金属，应用三孔插座，将外壳与大地相连，若外壳漏电，能及时将外壳上的电导走，避免触电事故，故A不符合题意；

B．生活用水是导体，用湿布擦拭发光的灯泡，可能会造成触电事故，故B不符合题意；

C．开关装在用电器和火线间，在断开开关时，才能断开与火线的连接，避免触电，故C符合题意；

D．电热毯内的电阻丝断了，拉上后，接头处电阻变大，在通过的电流相同时，据Q=I2Rt知，接头处产生的热量较多，安全隐患较大，故D不符合题意。

故选C。

【变式5-2】今天我们生活越来越离不开电，用电安全也引起我们高度重视，上图中四种情况人相对安全的是            （请同学们千万不要尝试做该实验）；当发现有人触电时，我们应立即            。

【答案】     B     切断电源或用绝缘体将电线挑开

【详解】[1]由图得，ACD人体的电压均为220V，B人体的电压为0，则四种情况人相对安全的是B。

[2]人体是导体，当发现有人触电时，我们应立即切断电源或用绝缘体将电线从人体上挑开。

一、单选题

1．安全用电，珍爱生命，是公民应有的安全意识。关于安全用电，下列做法正确的是（　　）

A．①——水浇灭电器火灾

B．②——用湿毛巾擦拭正在发光的电灯

C．③——灯泡与开关的连接方法

D．④——电器失火时先切断电源

【答案】D

【详解】A．①——水是导体，不能用来浇灭电器火灾，故A错误；

B．②——用湿毛巾不能擦拭正在发光的电灯，会触电，故B错误；

C．③——为了安全用电，开关要接在用电器和火线之间，故C错误；

D．④——电器失火时，先切断电源，再灭火，故D正确。

故选D。

2．下列有关生活用电的说法中，正确的是（　　）

A．更换灯泡或维修家庭电路时，可以不用断开电源

B．为了防止因漏电而造成触电事故，微波炉的外壳应与地线相连

C．在触电事故现场，可以用手去将触电同伴拉开后，再切断电源

D．用试电笔辨别火线与零线，使氖管发光的是零线

【答案】B

【详解】A．为了操作方便、防止触电，更换灯泡或维修电路时要先断开电源，故A错误；

B．微波炉外壳应与地线相连，主要目的是为了防止因漏电而造成触电事故，故B正确；

C．有人触电时，应先切断电源，再把人拉开，故C错误；

D．根据测电笔的使用可知，用试电笔辨别火线与零线，使氖管发光的是火线，故D错误。

故选B。

3．电给我们的工作和生活带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命。安全用电是每一位公民的必备素养。下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．只有大功率用电器才需使用三孔插座

B．控制用电器的开关短路不会引起空气开关跳闸

C．家中安装有漏电保护器，所以更换灯泡不必切断电源

D．用试电笔辨别零、火线时，手一定不要碰到笔上的任何金属部分

【答案】B

【详解】A．使用三孔插座，连接地线是防止用电器的金属外壳带电，则只要有金属外壳的用电器都应接地，故A错误；

B．开关短路，不会造成电路中电流过大，故空气开关不会跳闸，故B正确。

C．漏电保护器是当电路中火线和零线电流不相等才会切断电路，如在更换灯泡时同时接触到火线和零线，漏电保护器就不起作用，故C错误；

D．在使用试电笔时，应用手接触笔尾的金属体，用笔尖接触导线，手指不能碰到笔尖的金属体，故D错误。

故选B。

4．如图为某家庭电路的一部分电路图，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱接入三孔插座后，其外壳与零线相连

B．该家庭电路中灯泡与三孔插座之间是并联的

C．若电路中的保险丝烧坏，可以用铜丝替换

D．闭合开关S，灯泡不亮，保险丝未烧断，可能是灯泡短路

【答案】B

【详解】A．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳与地线相连，能防止由于冰箱的外壳漏电而使人发生触电事故，故A错误；

B．该家庭电路中灯泡与三孔插座工作时互不影响，所以是并联的，故B正确；

C．当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故C错误；

D．若闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯断路，如果灯泡短路，会使得保险丝熔断，故D错误。

故选B。

5．如图所示是地下停车场新安装的新能源汽车充电桩，下列做法符合安全用电的是（　　）

A．有充电桩起火，应迅速浇水扑灭

B．若发现有人触电时，不能用手将人拉开

C．每个充电桩在安装时都要装漏电保护器

D．充电线的绝缘皮损坏只要不影响使用就行

【答案】B

【详解】A．有充电桩起火时，应先关闭电源再施救，生活用水是导体，浇水会发生触电事故，故A错误；

B．若发现有人触电时，应该先关闭电源或者用绝缘棒把带电体与人分开再进行施救，不能直接用手将人拉开，避免施救人接入电路触电，故B正确；

C．为了安全，电路中必须要有保险丝或空气开关，每个充电桩在安装时都要装漏电保护器，故C正确；

D．充电线的绝缘皮损坏时要及时更换，否则容易发生触电事故或短路，故D错误。

故选B。

6．如果不了解安全用电常识，很容易造成电器损坏，引发电气火灾，甚至造成人员伤亡。图做法中正确的是（　　）

A．测电笔的握法

B．多个大功率用电器同时使用一个插座

C．使用绝缘皮破损的导线

D．带金属外壳的用电器使用合格的三孔插座

【答案】D

【详解】A．图中手没有接触笔尾的金属部分，使用方法错误，故A错误；

B．多个大功率用电器同时使用一个插座，用电器总功率过大，产生的电流过大，容易引起火灾，故B错误；

C．使用绝缘皮破埙的导线通电容易短路造成火灾，也有可能容易使人触电发生意外，故C错误；

D．金属外壳用电器使用时金属外壳要接地，使用合格的三孔插座，如果用电器漏电，电流就会流入大地，不会对人体造成伤害，故D正确。

故选D。

7．如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析合理的是：（    ）

A．一定是火线上的熔丝熔断了

B．熔丝熔断的原因是电路中超负荷运行了

C．断开、，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，只有接右孔的氖管发光

D．只断开，再用测电笔检测开关的上下两个接线柱，只有接上端的氖管能发光

【答案】C

【详解】A．当洗衣机插头发生短路时，电路电流增大，则可能引起熔丝熔断，故A不符合题意；

BC．若火线上的熔丝熔断，则三线插座的左右两孔均与火线断开连接，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管均不发光，与题意不符，则一定是零线上的熔丝熔断，因此若断开S1、S2，则三线插座的左端与火线断开连接，再用测电笔检测时不发光，故B不符合题意，C符题意；

D．若只断开S1，由于零线上的熔丝熔断且S2闭合，则开关S1的两个接线柱均与火线相连或间接相连，因此再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光，故D不符合题意。

故选C。

8．家庭电路和安全用电的知识是现代公民必备的知识，下列有关图文说法正确的是（　　）

A．甲图：图中家庭电路元件的连接顺序是正确的

B．乙图：甲站在干燥的木桌上，乙站在地上，则甲、乙都不会触电

C．丙图：使用测电笔时，手必须接触笔尖金属体

D．丁图：使用电冰箱时，金属外壳不需要接地

【答案】B

【详解】A．甲图中电能表应装在总开关之前，故A错误；

B．乙图中，甲未形成回路，乙两端没有电压，所以都不会触电，故B正确；

C．丙图中，使用测电笔时，手不能接触笔尖金属体，但要接触笔尾金属体，故C错误；

D．丁图中，使用电冰箱时，金属外壳需要接地，防止漏电，故D错误。

故选B。

9．如图是小明设计的家庭电路的电路图，下列对此电路图的分析正确的是（　　）

A．保险盒接法正确，能起到保护的作用

B．二孔插座接法正确，接入用电器后能正常工作

C．开关和灯泡接法正确，开关接在零线上符合安全用电原则

D．三孔插座接法正确，使用电冰箱时，插头应插在三孔插座上

【答案】D

【详解】A．图中保险盒安装在零线上，这是错误的；保险盒应该接在火线上，一旦电流过大时，保险丝熔断后能断开火线，故A错误；

B．图中两孔插座的左端导线接在地线上，这是错误的，应该接在零线上，故B错误；

C．电灯开关安装在零线上，当开关断开时，灯泡与火线是连通的，人接触灯泡时容易发生触电，不符合安全常识，故C错误；

D．三孔插座接法正确，有金属外壳的用电器，其金属外壳一定要通过三脚插头接地，以防用电器外壳带电，会危及人身安全，故D正确；

故选D。

二、填空题

10．如图所示家庭电路，用测电笔接触B点，氖管        （选填“会”或“不会”）发光；站在地面上的人不小心触摸到电路中的A点        （选填“会”或“不会”）触电。

【答案】     会     不会

【详解】[1]用试电笔接触B点，B点与火线相连，氖管发光。

[2]A处和零线相连，站在地面上的人用手接触电路中的A点，相当于接触零线，因此不会发生触电事故。

11．“规范操作，安全用电”是我们应该牢记的准则，如图所示，接地导线应该与三孔插座的       孔相连接；检测电路火线是否有电应该使用测电笔与       孔接触。（均选填“E”、“N”或“L”）

【答案】     E     L

【详解】[1][2]三孔插座的接线要求是：左零右火中间地。故地线应该与E相连。用试电笔检测时应与L接触。

12．测电笔可以用来判别火线与零线，在如图中①②③④分别表示四位同学使用钢笔式测电笔或螺丝刀式测电笔时的握法，其中握法正确的是      （选填序号）。

【答案】②③

【详解】使用测电笔判别火线与零线时，手要接触笔尾或笔中间的金属体，不能接触笔尖金属体，故②③的握法是正确的。

13．小明用测电笔检查家庭电路，电路中画“×”处表示该处断路，开关闭合后，用测电笔测试电路中的A点，测电笔火线零线氖管        （选填“会”或“不会”）发光。辨别零火线时要求流过人体的电流不超过0.22mA，如果人体的电阻为1000Ω，则测电笔配阻至少为        Ω。

【答案】     会     9.99×105

【详解】[1]由图中可知开关闭合后，电流从火线流出经开关、灯泡，但零线位置断路，电流不能回零线，可以经过A点，经测电笔、人体回大地构成回路，因此测电笔氖管会发光。

[2]火线、试电笔、人体、大地组成的闭合回路的电阻为

测电笔配阻至少为

14．我国家庭电路中各用电器间的连接方式为        联，若电路中发生         或超负荷运行时，可能会引起火灾，所以在电路中通常安装        较低的熔丝，以保证电路的安全。

【答案】     并     短路     熔点

【详解】[1]我国家庭电路中各用电器可以单独工作，互不影响，它们的连接方式为并联。

[2][3]若电路中发生短路或超负荷运行时，电流中电流过大，发热过多，可能会引起火灾，所以在电路中通常安装熔点较低的熔丝，在电路中电流过大时率先熔断，切断电路以保证电路的安全。

三、作图题

15．如图所示的插座（带保险丝）和电灯（带开关）是组成家庭电路的常用器件，请用笔画代替导线将它们分别接入电路中。

【答案】

【详解】三孔插座的接法：上孔接地线、左孔接零线，右孔接火线；保险丝接在插座和火线之间，当电路中电流过大时熔断，起到保护电路的作用；灯泡的接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，灯泡的螺旋套直接接在零线上，这样在断开开关能切断火线，既能控制灯泡，如图所示

16．图（a）是生活中的插线板，开关断开时指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时指示灯发光，插孔提供工作电压；若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，根据上述说明，在图丙（b）中连接好电路图。

【答案】

【详解】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔可以提供工作电压，说明开关同时控制指示灯和插座，指示灯和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；根据题意如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，说明指示灯和插座之间是并联的，开关接在火线上，使用时更安全；三孔插座是左孔接零线、右孔接火线，上孔接地，如图所示：

17．如图所示为带USB接口的插座，请把图中元件接入电路，要求开关断开时，插座和USB接口均不能使用；开关闭合时，插座和USB接口可以独立工作。

【答案】

【详解】开关断开时，插座和USB接口均不能使用，说明开关控制整个电路；闭合开关，插座和USB接口均可以独立工作，说明插座和USB接口并联在电路中。接线时，插座左端接零线、右端接火线，上端接地线，开关连接火线，如下图所示：