熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |
| 物理 |  |  |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

一、变压器的原理 1．构造：由_________和绕在铁芯上的两个线圈组成，与交流电源连接的线圈叫作_________，与负载连接的线圈叫作_________． 2．原理：_________现象是变压器工作的基础．原线圈中电流的大小、方向在不断变化，铁芯中激发的磁场也不断变化，变化的磁场在副线圈中产生_________． 二、电压与匝数的关系 1．理想变压器：没有_________的变压器叫作理想变压器，它是一个理想化模型． (1)原、副线圈中的电流产生的磁场完全束缚在闭合铁芯内，即无“漏磁”． (2)原、副线圈不计电阻，电流通过时不产生焦耳热，即无“铜损”． (3)闭合铁芯中的涡流为零，即无“铁损”． 2．电压与匝数的关系 理想变压器原、副线圈的电压之比等于原、副线圈的_________，即＝. 3．两类变压器 副线圈的电压比原线圈的电压低的变压器叫作_________变压器；副线圈的电压比原线圈的电压高的变压器叫作_________变压器． 三、变压器中的能量转化 原线圈中电场的能量转变成_________的能量，通过铁芯使变化的磁场几乎全部穿过了副线圈，在副线圈中产生了感应电流，磁场的能量转化成了_________的能量． 四、输送电能的基本要求 1．可靠：指保证_________可靠地工作，故障少． 2．保质：保证电能的质量——_________和_________稳定． 3．经济：指输电线路建造和运行的费用_________，电能损耗_________． 五、降低输电损耗的两个途径 1．输电线上的功率损失：P＝_________，I为输电电流，r为输电线的电阻． 2．降低输电损耗的两个途径 (1)减小输电线的电阻：在输电距离一定的情况下，为了减小电阻，应当选用电阻率_________的金属材料，还要尽可能_________导线的横截面积． (2)减小输电线中的电流：为了减小输电电流，同时又要保证向用户提供一定的电功率，就要_________输电电压． 六、电网供电 1．远距离输电的基本原理：在发电站内用_________变压器升压，然后进行远距离输电，在用电区域通过_________变压器降到所需的电压． 2．电网：通过网状的输电线、_________，将许多电厂和广大用户连接起来，形成全国性或地区性的输电_________． 3．电网输电的优点 (1)降低一次能源的运输成本，获得最大的_________． (2)减小断电的风险，调剂不同地区_________的平衡． (3)合理调度电力，使_________的供应更加可靠，质量更高．

错题整理

知识点一 变压器的原理 例题1.如图所示是教材插图，介绍火花塞点火原理，一同学课本存在污渍，看不清完整原理图。他根据所学知识，利用一直流电源、变压器、开关及导线若干设计点火电路，则以下原理图可行的是（ ） A． B． C． D． 知识点二 原副线圈电压与匝数关系 例题1.某同学用可拆变压器探究“变压器原、副线圈电压与匝数的关系”。 (1)该同学将原线圈接一学生电源的交流电压输出端，并使用交流电压表分别测量原、副线圈两端的电压，得到的实验数据如下表所示。 实验序号; 原线圈匝数; 副线圈匝数; 原线圈电压（V）; 副线圈电压（V）. 1; 400; 200; 4.22; 2.10. 2; 400; 800; 4.22; 8.36. 3; 400; 1600; 4.22; 16.83. 根据实验数据，得到的结论为：在误差允许的范围内， 。 (2)可拆变压器铁芯是由相互绝缘的薄硅钢片叠压而成。如图所示，原线圈接交流电源，副线圈接入小灯泡。第一次，缓缓移动铁芯横条使铁芯完全闭合；第二次，另取一块与变压器铁芯横条尺寸相同的普通铁块替换铁芯横条，重复上述实验。两次均观察到小灯泡由暗变亮。以下说法正确的是______。 A．第二次实验中小灯泡更亮些 B．用普通铁块和用铁芯横条相比，普通铁块更容易发热 C．无论普通铁块还是用铁芯横条，流经小灯泡的电流均为交变电流 (3)如图所示的电路中，电压为的交流电源通过阻值为的定值电阻与一理想变压器的原线圈连接，一可变电阻R与该变压器的副线圈连接，原、副线圈的匝数分别为、。若保持不变，将可变电阻R的阻值增大，则流经原线圈的电流 （选填“增大”“减小”或“不变”）；当可变电阻R的阻值为 时（用、和表示），可变电阻R的功率最大。 知识点三 理想变压器的基本关系 例题1.在图（a）所示的交流电路中，电源电压的有效值为220V，理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1，、、均为固定电阻，，各电表均为理想电表。已知电阻中的电流随时间t变化的正弦曲线如图（b）所示。下列说法正确的是（ ） A．电压表的示数为20V B．电阻 C．电阻消耗功率为20W D．变压器传输的电功率为20W 例题2.如图，理想变压器原、副线圈匝数比 是两个完全相同的灯泡。当开关S1闭合、S2断开时，输入端电压有效值为U1、功率为P1，R1的功率为PR1，两灯泡均正常发光；当开关S2闭合、S1断开时，输入端电压有效值为U2、功率为P2，R2的功率为PR2，两灯泡均正常发光。下列关系式正确的是（ ） A． B． C． D． 知识点四 输电线上的电压和功率损失 例题1.浙福线的投运让福建电网实现了从500千伏超高压到1000千伏特高压的跨越，福建从此进入“特高压”时代。在输送功率不变、不考虑其它因素影响的情况下，采用“特高压”输电后，输电线上的电压损失减少到“超高压”的（ ） A．10% B．25% C．50% D．75% 例题2.我国在高压输电方面具有国际领先水平，早在2011年我国就正式投产了世界首条商业运营的特高压交流输电工程——“1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程”。假设某地原来采用200kV的高压输电，输电线损耗功率为P，后改用800kV的特高压输电，输电功率不变，则输电线损耗功率为（ ） A． B． C．4P D．16P 知识点五 远距离高压输电过程的分析与计算 例题1.如图为大唐发电厂供电流程的简化图，理想升压变压器将发电厂的输出电压升压为，理想降压变压器再把电压降至，为用户设备供电，发电厂的输出电流为，升压变压器输出电流为，降压变压器输入电流为，此时用户设备的输入电流为。若变压器的匝数，输送过程中存在电能损耗，将输送电线的电阻等效为，则下列正确的是（ ） A． B． C． D． 例题2.风能是一种清洁无公害可再生能源，风力发电非常环保，且风能蕴量巨大。如图所示为某风力发电厂向一学校供电的线路图，已知发电厂的输出功率为8kW，输出电压为400V，用户端电压为220V，输电线总电阻R=20Ω，升压变压器原，副线圈匝数比n1：n2=1∶10，变压器均为理想变压器，下列说法正确的是（ ） A．输电线上损耗的功率为40W B．用户端的电流为36A C．降压变压器的匝数比n3：n4=22∶1 D．若用户端的用电器变多，则输电线上损失的功率会减小

错题举一反三

知识点一 变压器的原理 1.如图甲所示为家庭电路中的漏电保护器，其原理简图如图乙所示，变压器原线圈采用双线绕法，由火线和零线并绕而成，副线圈接有控制器，当副线圈两端有电压时，控制器会控制脱扣开关断开，从而起保护作用。关于漏电保护器，下列说法正确的是（ ） A．当无漏电时，副线圈内的磁通量不为零 B．当无漏电时，通过副线圈的磁通量随原线圈中电流的增加而增加 C．当站在地面的人误触火线时，脱扣开关会断开 D．当站在绝缘凳上的人双手同时误触火线和零线时，脱扣开关会断开 知识点二 原副线圈电压与匝数关系 1.在探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系实验中： (1)按下图连接电路，变压器的左侧线圈接线柱0、8与学生电源的“交流6V”接线柱相连。闭合开关，用多用电表测得右侧线圈0、4接线柱之间的电压为_____。 A．0 B．3.0V C．6.0V D．12.0V (2)某次实验中，变压器选用左侧0、2接线柱和右侧0、4接线柱进行实验，测得左侧的电压为，右侧的电压为，数据如表所示，可判断学生电源接在了接线柱 上（选填“左侧0、2”或“右侧0、4”）。 实验次数; 1; 2; 3; 4; 5. 1.00; 1.90; 3.00; 4.00; 4.80. 2.10; 4.00; 6.10; 8.20; 10.00. (3)实验时，某同学听到变压器内部有轻微的“嗡嗡”声，他做出如下猜想，正确的是_____。 A．“嗡嗡”声来自副线圈中电流流动的声音 B．“嗡嗡”声是由于铁芯中存在过大的涡流而发出的 C．交变电流的磁场对铁芯有吸、斥作用，使铁芯振动发声 知识点三 理想变压器的基本关系 1.如图甲所示，理想变压器原、副线圈的匝数比，，C为电容器。已知加在原线圈两端的正弦式交变电流的电压随时间变化的规律如图乙所示，则（ ） A．副线圈交流电的频率为100Hz B．副线圈中交流电压表的示数为20V C．通过电阻的电流为 D．电阻的电压小于20V 2.匀强磁场绕如图所示的轴线匀速转动，圆形金属线圈保持静止。理想变压器原、副线圈的匝数比为k，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，电压表和电流表均为理想交流电表。下列说法正确的是（ ） A．滑片P上滑时，通过R0的电流变大 B．滑片P下滑时，电压表示数变小 C．k值增大，变压器输出功率变小 D．圆形线圈拉成正方形，电压表示数变大 知识点四 输电线上的电压和功率损失 1.照明供电线路的路端电压基本上是保持不变的．可是我们在晚上七八点钟用电高峰时开灯，电灯比深夜时要显得暗些．这是因为用电高峰时( ) A．总电阻比深夜时大，供电线路上的电流小，每盏灯两端的电压较低 B．总电阻比深夜时大，供电线路上的电流小，通过每盏灯的电流较小 C．总电阻比深夜时小，供电线路上的电流大，输电线上损失的电压较大 D．供电线路上的电流恒定，但开的灯比深夜时多，通过每盏灯的电流小 2.特高压交流输电是指100kV及以上的交流输电，具有输电容量大、距离远、损耗低等突出优势。远距离输送功率恒定的交流电时，若输送电压由原来的50kV提高到200kV的特高压，下列说法正确的是（ ） A．若输电线不变，输电线上的电流增大为原来的4倍 B．若输电线不变，输电线上损失的电压降低为原来的 C．若输电线不变，相同时间内，输电线上损失的电能降低为原来的 D．使用材料、粗细相同的输电线时，若使输电线上损失的功率不变，传输距离可提升到原来的4倍 知识点五 远距离高压输电过程的分析与计算 1.如图为某实验小组模拟远距离输电的实验电路图，已知两理想变压器的匝数，定值电阻、、、的阻值，A1，A2为理想交流电流表，当a、b端接入低压交流电源时，下列说法正确的是（ ） A．A1的示数大于A2的示数 B．的功率小于的功率 C．两端的电压大于两端的电压 D．两端的电压大于两端的电压 2.“西电东送”的国家重大工程。如图为某水电站远距离输电的原理图，发电厂的输出功率为P，发电厂输出的电压为U。通过升压变压器升高电压后向远处输电，输送电压为kU，输电线的总电阻为R，在用户端用降压变压器把电压降为U。下列说法正确的是（ ） A．输电线上的电流为 B．输电线上损失电压为 C．降压变压器的输出功率为 D．降压变压器原、副线圈的匝数比为

错题过关

1．有些机床的照明电灯的电压是，这个电压是把的电压降压后得到的。如果理想变压器的原线圈的匝数为1900，则副线圈的匝数为（ ） A．90 B．180 C．270 D．360 2．如图所示，理想变压器的原、副线圈的匝数比为，原线圈接在电压为的正弦交流电源上，副线圈中接有阻值为的电阻，下列说法正确的是（ ） A．原线圈回路中的电流为10A B．副线圈回路中的电流为1A C．副线圈的输出功率为2200W D．副线圈回路中的电阻上的电压为20V 3．理想变压器原线圈1400匝，副线圈700匝并接有电阻R，当变压器工作时原、副线圈中（ ） A．电流的频率之比为2∶1 B．电功率之比为2∶1 C．电流之比为2∶1 D．电压之比为2∶1 4．如图所示，利用一内阻不计的交流发电机向某电路供电，发电机线圈的匝数为，处于图示位置时通过线圈的磁通量，，电流表、电压表的示数分别为、，若电流表和电压表均为理想电表，发电机内部的磁场视为匀强磁场，则交流发电机线圈转动的角速度为（ ） A． B． C． D． 5．如图所示，一理想变压器的原、副线圈的匝数比为6:1，原线圈输入的交流电压瞬时值的表达式为，副线圈接定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为24Ω，电压表内阻不计。则（ ） A．s时，电压表示数为零 B．原、副线圈的电压频率之比为6:1 C．原、副线圈的磁通量变化率之比为6:1 D．滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动过程中，副线圈输出的最大功率 6．理想变压器电路如图所示，电阻两端电压为，变压器原副线圈的匝数比为3∶1，。下列说法正确的是（ ） A．流过电阻的电流的频率为流过电阻的电流的频率的3倍 B．在ab间所接交流电的电压为 C．两个电阻和消耗的功率之比为3∶1 D．电路消耗的总功率为 7．某风力发电机的输出电压为，用户得到的电功率为，用户得到的电压是，输电线的电阻为，输电线路如图所示。若输电线因发热而损失的功率为输送功率的，变压器均视为理想变压器，已知降压变压器副线圈的匝数为110匝，则下列说法正确的是（ ） A．通过输电线的电流为 B．风力发电机的输出功率为 C．升压变压器副线圈的匝数是原线圈的匝数的7倍 D．降压变压器原线圈的匝数为3525匝 8．2020 年 9 月，中国发布“双碳战略”，计划到 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和。碳排放问题的治本之策是转变能源发展方式，加快推进清洁替代和电能替代，一座小型水电站向山下村镇供电的示意图如图所示，升压变压器T1 与降压变压器T2 都是理想变压器。已知发电机输出电压U1 250 V，两个变压器的匝数比，，输电线电阻 R 20 ，输电线上损失的功率为 32kW。则下列说法正确的（ ） A．输电线上损失的电压为 25000V B．用户得到的电压为 200V C．发电机输出功率 P 1000kW D．深夜，用户的用电器减少时输电线上损失的功率将变大 9．如图所示，为某小型发电站的输电示意图。发电站的输出功率为，经升压变压器升压后，输出电压为，发电站到用户的输电线总电阻为，经过降压变压器给一居民小区供电。已知变压器均为理想变压器，下列说法正确的是（ ） A．输电线路中的电流为 B．用户获得的功率为 C．若发电站的输出电压减半，线路损耗的电功率变为原来的4倍 D．若用户所需电压为，则降压变压器原、副线圈匝数比为 10．春夏秋冬、昼夜之间，工作日与节假日，对电力需求量差异很大，会形成用电高峰和低谷之间的峰谷负荷差。如图所示，为某节能储能输电网络示意图，可以在用电低谷时段把电能储存起来，高峰时段输出，填补用电缺口。发电机的输出电压U1=500V，输出功率为P1=800kW。降压变压器的匝数比n3:n4=50:1，输电线总电阻R=62.5Ω。其余线路电阻不计，用户端电压U4=220V，功率为P4=44kW，所有变压器均为理想变压器。下列说法正确的是（ ） A．发电机的输出电流为160A B．升压变压器的匝数比n1:n2=1:400 C．输送给储能站的功率为756kW D．输电线上损失的功率为1kW 11．如图是给用户供电的电路示意图，其中、表示变压器前后两侧的输电线的总电阻，假设用户端为纯电阻用电器，总电阻为。若变压器视为理想变压器，U恒定，电表视为理想电表，当用户使用的用电器数量增加时，下列说法正确的是（ ） A．用户总电阻R变大 B．电压表示数增大 C．电流表示数减小 D．用电器R两端电压降低 12．如图所示，一发电机输出功率为9kW，输出电压为500V，输电线的总电阻为10Ω，允许线路损耗的功率为输出功率的4%。现需要220V电压时，若不计变压器的损耗，所用升压变压器和降压变压器的原、副线圈的匝数比为（ ） A．； B．； C．； D．； 13．（多选）如图所示，将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻，已知线圈边长，，匝数为50匝，线圈电阻不计，理想交流电压表接在原线圈两端，变压器原副线圈匝数比，线圈在磁感应强度的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以的角速度匀速转动，则（ ） A．从图示位置开始计时，线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 B．在图示时刻，穿过线圈的磁通量的变化最快 C．交流电压表的示数为 D．电阻R上消耗的电功率为 14．（多选）如图，理想变压器原副线圈的匝数之比为2∶1，原线圈一侧接入一输出电压有效值恒为的正弦式交流电源，接入电路的四个定值电阻阻值关系为。则下列说法正确的是（ ） A．S断开时， B．S闭合前后，消耗的功率之比为64∶25 C．S闭合前后，两端的电压之比为5∶4 D．S闭合后，、消耗的功率之比为1∶2 15．（多选）如图所示是一种调压变压器的原理图，线圈AB绕在一个圆形的铁芯上，A、B端加上的交流电压，通过移动滑动触头P来调节C、D端输出电压。当P处于图示位置时，原、副线圈的匝数比。现想将一个“12V，6W”的灯泡接到输出端C、D，下列操作可使灯泡正常发光的是（ ） A．仅将P顺时针旋转到合适位置 B．仅将P逆时针旋转到合适位置 C．仅将灯泡串联一个阻值为196Ω的电阻 D．仅将灯泡并联一个阻值为196Ω的电阻 16．（多选）互感器又称仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称，常用于测量或保护系统。如图所示，、是监测交流高压输电参数的互感器，a、b是交流电压表或交流电流表，若高压输电线间电压为，的原、副线圈匝数比为，交流电压表的示数为，交流电流表的示数为，则下列说法正确的是（ ） A．a是交流电压表，b是交流电流表 B．的原、副线圈匝数比为 C．高压线路输送的电流为 D．高压线路输送的电功率为 17．（多选）小明设计了台灯的两种调光方案，电路图分别如图甲，乙所示，图中额定电压为6V灯泡的电阻恒定，R为滑动变阻器，理想变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2。原线圈两端接电压为220V的交流电，滑片P可调节灯泡L的亮度，P在R最左端时，甲、乙图中灯泡L均在额定功率下工作，则（ ） A．n1：n2 = 110：3 B．当P滑到R中点时，图甲中L功率比图乙中的小 C．当P滑到R最左端时，图甲所示电路比图乙更节能 D．图甲中L两端电压的可调范围比图乙中的大 18．（多选）为完成“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验，除有闭合铁芯的原、副线圈外，还须选用的器材是（ ） A． B． C． D． 19．（多选）风力发电是一种绿色环保的发电方式，我市佛冈县近年来大力发展风力发电。若一风力发电装置的输出功率为、发电机的输出电压，经变压器升压后用总电阻的输电线向远处输电，在用户处的降压变压器输出电压。若升压变压器与降压变压器的匝数比满足，则以下说法正确的是（ ） A．降压变压器输出的电流 B．输电的效率为88% C．输电线损失电压 D．升压变压器的匝数比为 20．（多选）北京奥运场馆的建设体现了“绿色奥运”的理念。国家体育馆“鸟巢”隐藏着一座年发电量比较大的太阳能光伏发电系统，假设该发电系统的输出电压恒为250V，通过理想变压器向远处输电，如图所示，所用输电线的总电阻为，升压变压器T1原、副线圈匝数比为，下列说法正确的是（ ） A．若该发电系统输送功率为，则输电线的总电阻两端的电压为400V B．若该发电系统输送功率为，用户获得220V电压，则降压变压器T2原、副线圈的匝数比为 C．若用户消耗功率减少，输电线的总电阻两端的电压变大 D．若用户消耗功率增加，则用户电路两端电压减小 21．（多选）我国能源分布很不均匀，远距离大容量输电有着特别重要的意义。远距离高压交流输电的示意图如图所示，升压变压器、降压变压器均为理想变压器，降压变压器原、副线圈的匝数比为n，输电线的总电阻为r。U、I分别表示电压表V、电流表A的示数，输入电压保持不变。下列说法正确的是（ ） A．若仅闭合开关S，则U减小 B．若仅闭合开关S，则U增大 C．仅增大，则U减小 D．仅增大，则U增大 22．（多选）如图所示为某小型发电站高压输电示意图。升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U1和U2，降压变压器原、副线圈两端的电压分别为U3和U4。在输电线路的起始端接入两个互感器，两个互感器原、副线圈的匝数比分别为10:1和1:10，各互感器和电表均为理想的，则下列说法正确的是（ ） A．两互感器均起到降压作用 B．若电压表的示数为220V，电流表的示数为10A，则线路输送电功率为220kW C．若保持发电机输出电压U1一定，仅将滑片Q下移，则输电线损耗功率减少 D．若发电机输出电压U1一定，若用户数增加，为维持用户电压U4一定，可将滑片P上移 23．（多选）如图所示，某水电站发电机的输出功率，发电机的输出电压，经变压器升压后向远处输电，在用户端用降压变压器将电压降为。已知输电电流，两条输电线路总电阻，变压器均视为理想变压器，则（ ） A．用户得到电功率为 B．升压变压器的匝数比 C．降压变压器的匝数比 D．发电机的输出的电流 24．（多选）远距离输电线路图如图所示，升压变压器输入电压和输入功率保持不变，输电线电阻R保持不变。现进行输电线路电压升级，将升压变压器副线圈滑片向上滑动，同时保持用户电压不变，则（ ） A．应将降压变压器副线圈滑片向上滑动 B．应将降压变压器副线圈滑片向下滑动 C．输电线损失的功率减小 D．用户的功率减小

做错原因分析

变压器

学习目标

| 课程标准 | 物理素养 |
| --- | --- |
| 1.了解变压器的构造及工作原理. 2.通过实验探究变压器原、副线圈两端的电压与匝数的关系. 3.掌握理想变压器原、副线圈电压、电流、功率的关系． | 物理观念：知道理想变压器是忽略了能量损失的一种理想模型。 科学思维：会推导理想变压器原、副线圈电流与匝数的关系，会用能量的观点理解变压器的工作原理。 科学探究：经历探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系的过程，提高科学探究的能力。 科学态度与责任：在实验中要养成避免触电和安全使用电表的习惯，养成尊重实验数据的严谨科学态度。 |

02

思维导图

电能的输送

学习目标

| 课程标准 | 物理素养 |
| --- | --- |
| 1.理解远距离输电线上的能量损失与哪些因素有关. 2.应用理想变压器、电路知识对简单的远距离输电线路进行定量计算. 3.了解交变电流从发电站到用户的输电过程． | 物理观念：建立远距离输电模型。 科学思维：了解提高输电电压是降低远距离输电损耗的有效途径，会用相关知识解释实际的输电问题。 科学探究：探究降低输电损耗的两个途径。 科学态度与责任：理解工程技术要兼顾科学、技术、经济等多种因素，知道电网供电是远距离输电的重要发展。 |

02

思维导图