江苏省苏州市2024-2025学年度中考物理一轮专题复习欧姆定律部分重难点专项练习

一、单选题

1．（2024·江苏苏州·二模）如图所示的图像，不能表示下列物理量之间关系的是（　　）

A．水的质量和体积

B．电压一定时的电流和电阻

C．匀速直线运动的路程和时间

D．压强一定时的压力和受力面积

2．（2023·江苏苏州·一模）在“伏安法测定值电阻”的实验中，下列说法正确的是（　　）

A．为了检测电路连接是否正确，连接电路时，需闭合开关

B．在无法估计被测电阻大小时，电流表、电压表应选用较小的量程

C．每次读取数据后在记录过程中，均需断开开关

D．需进行三次实验，这样测量的结果才具有普遍性

3．（2023·江苏苏州·一模）如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关，电路正常工作，过了一会儿，有灯泡熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变大。若电路中只有一处故障，则故障可能是（　　）

A．灯泡L1断路	B．灯泡L2断路

C．灯泡L1短路	D．以上情况都不对

4．（2024·江苏苏州·模拟预测）图示电路中灯泡L1和L2分别标有“3.8V，0.2A”和“3.8V，0.3A”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响），闭合开关后两灯均发光。下列说法正确的是（　　）

A．灯泡L1和L2串联

B．灯L1中的电流比L2中的电流小

C．灯L1的电阻丝比灯L2的电阻丝粗

D．电流表A2的示数为0.5A

5．（2024·江苏苏州·二模）如图所示的电路，电源电压不变，R1为热敏电阻，其阻值随温度的升高而减小，闭合开关S，电压表示数U与电流表示数I的关系图像是（　　）

A．B．C．D．

6．（2024·江苏苏州·一模）学习了电阻的内容后，老师又重做了“尝试改变电路中电流的大小”的实验（如图），发现：改变电源电压或改变接入电路中不同的金属丝，小灯泡的亮度和电流表示数都会发生改变。根据实验现象此时最有探究价值的问题是（　　）

A．金属丝的电阻与哪些因素有关？

B．灯泡的亮度与电压、电流有什么关系？

C．导体的电阻与电流有什么关系？

D．通电导体的电流与电压、电阻有什么关系？

7．（2023·江苏苏州·一模）如图电路，电源电压恒定，当闭合开关S1、S2时，两灯都能正常发光，当开关S2断开时（　　）

A．灯L1变亮些

B．电压表示数变大

C．电流表示数变小

D．电路总电阻变小

8．（2024·江苏苏州·模拟预测）如图为一款“智能照明灯”的电路，其控制电路中，电源电压恒定，R1为可变电阻，R2为光敏电阻，其阻值随光强度而变化。当电流到达某一值时，会将衔铁吸下、灯L天黑时自动发光，天亮时自动熄灭。关于该灯，下列说法正确的是（　　）

A．通电螺线管上方是N极

B．R2阻值应随光照强度的增大而增大

C．若将R1调小，灯泡工作时间会变短

D．若控制电路中电源电压降低，灯泡工作时间会变短

9．（2023·江苏苏州·一模）为了能自动记录跳绳的次数，某科技小组设计了一种自动计数器，其简化电路如图甲所示。R1是一种光敏元件，每当绳子挡住了射向的红外线时，R1的电阻会变小，自动计数器会计数一次，信号处理系统能记录AB间每一时刻的电压。若已知电源电压为12V，某一时段AB间的电压随时间变化的图像如图乙所示，保护电阻R2为定值电阻。则下列说法正确的是（　　）

A．绳子挡住了射向R的红外线时，R1和R2的阻值之比为2∶1

B．有红外线照射和无红外线照射时光敏电阻阻值之比为5∶1

C．AB两端电压为3V时，跳绳自动计数器会计数一次

D．有红外线照射和无红外线照射时通过的电流之比为2∶1

10．（2023·江苏苏州·二模）图甲是某款手持式电子测温仪，它工作的原理如图乙所示，电源电压保持不变，R是热敏电阻，定值电阻R0为保护电阻，显示仪是由电流表或电压表改装而成，在测量温度时显示仪的示数会随被测物体温度的降低而变小，则下列分析错误的是（　　）

A．图乙中的显示仪是由电压表改装成

B．热敏电阻R的阻值随着温度的升高而增大

C．将R0换成阻值更大的电阻，测相同温度时，显示仪的示数将变小

D．被测物体温越低，定值电阻R0两端的电压越小

11．（2023·江苏苏州·一模）如图所示是某电子秤的简化电路，R0是定值电阻，Rx是压敏电阻，其阻值大小与压力大小成反比，电源电压恒定不变。闭合开关，当Rx上压力增大时，电流表示数I、电压表V1的示数U1、电压表V2的示数U2、U1与U2比k等随压力F变化的关系图线可能正确的是（　　）

A．B．C．D．

12．（2023·江苏苏州·中考真题）用如图电路探究电流与电阻的关系，所用器材：电源（6V），定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω各1个），规格为“15Ω：1A”的滑动变阻器，右表为实验数据记录表．关于该实验，下列说法正确的是（　　）

| 序号 | 电阻 | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | 0.3 |
| 3 | 15 | 0.2 |
| 4 | 20 | 未测 |

A．实验过程中控制电压表示数为2V

B．将电阻由5Ω更换为10Ω时，应向左适当移动滑动变阻器滑片

C．前3次实验中，滑动变阻器的功率在第1次实验中最小

D．若使用现有器材完成第4次实验，需要改变电路

二、填空题

13．（2022·江苏苏州·中考真题）用如图所示电路探究电流与电阻的关系，电源电压不变，电阻有5Ω、10Ω、15Ω、20Ω。连接电路闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近电源电压为了找出故障，把导线M的一端从接线柱a移开，分别连到接线柱b和c上，发现两表指针位置均和之前一样，进一步检查发现电流表完好，则电路的故障是           排除故障后，将不同阻值的电阻分别接入电路，移动滑片记录的数据如下表：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 电流/A | 0.40 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |

分析表中数据，实验中电阻两端的电压为           V，实验得出的结论是           。

14．（2024·江苏苏州·二模）如图所示，电源电压不变，灯泡L上标有“6V 3W”字样，忽略灯泡电阻变化，R0=8Ω，当只闭合S、S2时，移动滑动变阻器的滑片P至距a端处，灯泡刚好正常发光；当只闭合S、S1时，保持滑动变阻器滑片不变，电流表示数变化了0.1A。则电源电压为       V，滑动变阻器最大阻值R为       Ω。

15．（2024·江苏苏州·一模）如图甲所示是实验室使用的某型号电子温度计，其“测温头”就是一个热敏电阻，图乙是探究其电压一定时电流与温度关系的实验，图丙是根据实验数据绘制的三个“测温头”的“温度——电流”图像，其中灵敏度最高“测温头”是      （选填“A”、“B”或“C”），其阻值随温度的升高而      （选填“增大”或“减小”）。

16．（2022·江苏苏州·模拟预测）如图所示，图中电阻箱的示数为            。闭合开关，滑动变阻器的滑片从端移到端的过程中，电流表的示数            ，电压表的示数            （两空均选填“变大”、“变小”或“不变”）。

17．（2023·江苏苏州·二模）如图甲所示电路，电源电压保持不变，小灯泡L标有“4V  0.5A”字样，电流表量程0~0.6A，电压表量程0~3V，滑动变阻器的最大阻值。只闭合开关S、，调节滑动变阻器滑片P，得到电流表与电压表示数关系如图乙所示，则电源电压为           V，定值电阻的阻值为           ；若只闭合开关S和，移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡L的图像如图丙所示。在保证各元件安全工作的情况下，滑动变阻器R允许的取值范围为           。

18．（2023·江苏苏州·二模）小红用如图电路测量未知电阻R2的阻值。已知电阻R1为40Ω，电源电压保持不变，实验时，闭合S、S1，电压表的示数是12V；闭合S、断开S1，电压表的示数是8V。则电源电压为           V；被测电阻R2的阻值为           Ω。

19．（2023·江苏苏州·二模）图甲是小明探究“导体中电流与电阻的关系”的实验电路图。实验时可供选择的定值电阻分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω，图乙是他根据实验数据描绘出的关系图像。由图像可知：当电压一定时，电流与电阻成      （正比/反比）；他每次控制电阻两端的电压为      V不变，若实验中所用滑动变阻器的规格为“”，要想保证可用电阻均能正常进行实验，电源电压应该控制在      V至      V之间。

20．（2024·江苏苏州·一模）电梯给高层住宅居民出入带来了很大的便利，出于安全考虑，电梯都设置超载自动报警系统，其工作原理如图甲所示，电路由工作电路和控制电路组成：在控制电路中，已知电源电压，保护电阻，电阻式压力传感器（压敏电阻）的阻值随压力F的大小变化如图乙所示，电梯底架自重和电磁铁线圈的阻值都忽略不计。

（1）甲图中电磁铁的上端为      （N/S）极，当电梯超载时，触点K与触点      （A/B）接触，电铃发出报警铃声，电动机不工作；

（2）若电磁铁线圈电流达到20mA时，衔铁刚好被吸住，电铃发出警报声，试计算该电梯的最大载重量为      N；

（3）若长时间使用后，控制电路电源电压降低，可适当      （增大/减小）的阻值来保持电铃发出警报声时，电梯的最大载重量不变。

三、作图题

21．（2024·江苏苏州·中考真题）在图中完成探究电流与电压关系的电路连接，使滑动变阻器接入电路的阻值最大。

22．（2022·江苏苏州·二模）如图是一款利用热传感器（温度越高，热传感器电阻越小）设计的高温报警器电路。闭合开关S，当环境温度过高时，电铃响，灯泡不亮；当环境温度较低时，电铃不响，灯亮。请你将电铃、灯泡和热传感器（）画到合适的虚线框内。

四、计算题

23．（2024·江苏苏州·二模）如图所示的电路中，电阻R1的阻值为20Ω，电源电压不变，S1、S2断开，S3闭合时，电流表的示数为0.6A；S1断开，S2、S3闭合时，电流表的示数为0.9A。求：

(1)电源电压及R2的阻值；

(2)S1闭合，S2、S3断开时，电阻R1两端的电压；

(3)S1、S2闭合，S3断开时，电流表的示数。

五、实验题

24．（2024·江苏苏州·二模）跨学科实践小组想设计一款电子量角器；他们从废旧电位器上拆下了一个半圆形电阻体EF（电阻体的电阻与弧长成正比，阻值约几千欧姆）及滑片OP，OP能够围绕圆心O转动，P与EF接触良好，a、b、c均为接线柱，其简化图如图甲。器材：12V恒压电源、滑动变阻器R1、电阻箱R2（0~9999Ω）、电阻体EF（含滑片OP）、电流表（0~0.6A）、电压表（0~15V）各一个，导线、开关若干。要求：能根据电表示数，计算出∠EOP的角度，并将角度标注在电压表表盘对应的刻度上。

（一）测量电阻体EF的阻值

(1)小赵想用如图乙所示电路测量EF的阻值，但小钱认为不可行，原因是         ；

(2)经过小组讨论，尝试用图丙电路进行测量，步骤如下：

（a）按图连接电路，先闭合开关S1、S2，读出电压表示数；

（b）断开开关         （S1/S2），调节电阻箱接入电路阻值，直到电压表示数为（a）中的一半，读出此时电阻箱的阻值为2400Ω；

（c）计算电阻体EF的阻值为         Ω。

（二）电子量角器电路设计

(3)小组根据上面的讨论认为，反映角度大小的电表只能用电压表，不能用电流表；他们受上面测量电阻的电路启发，设计了如图丁所示电路；具体调试步骤如下：

①在连接电路时，断开开关S1，OP转到E端，将电阻箱R2调到某一阻值；

②连接好电路后，闭合开关S1，此时电压表示数为0V，在此电压处标注0°；

③保持电阻箱阻值不变，OP转到与EF连线垂直，电压表示数如图戊所示，为         V，在此电压处标注90°；根据以上数据回答；

(4)电阻箱R2的阻值为         Ω；

(5)保持电阻箱阻值不变，电压表示数为6V，应标注的∠EOP度数是         °。

（三）改进：完成标注后，小赵发现刻度不均匀，为了使标注的刻度均匀，小组重新设计了电路，请用笔画线代替导线，在己图中完成电路的连接         （要求指针指向E时，电压表为0V）。

25．（2024·江苏苏州·二模）某学习小组计划探究电流与电阻的关系，设计的电路如图甲所示。

(1)请根据甲图把乙图中的电路连接完整     （要求滑动触头向右移动时，电路中电流变大）。

(2)在闭合开关进行实验前，滑动变阻器的滑动触头应位于      （选填“A”或“B”）端。

(3)为得到多组实验数据，进行实验时需要更换连入电路中的定值电阻。某同学分析实验数据发现在电压一定的情况下，电流与电阻成反比，于是他作出了如图丁所示的图线，则实验中该同学加在电阻两端的电压为      V。

(4)若探究过程中所使用的电阻有5Ω、10Ω、20Ω、40Ω，电源电压为6V，恒定不变，则完成实验的滑动变阻器的铭牌上标有的电阻值最少为        Ω。

26．（2024·江苏苏州·二模）如图甲所示是测量未知定值电阻的实验电路，同学们又设计了两种测电阻的方案，R0为定值电阻阻值。

(1)甲图中，当闭合开关时，电流表有示数，电压表没有示数，调节滑动变阻器电流表示数发生变化，但是电压表仍没有示数，若故障只有一个，则故障可能为：        ；排除故障后，调节滑动变阻器，若电压表、电流表示数都为小量程的一半，则Rx=     Ω；

(2)方案一：闭合开关S，读出电压表V1和V2的示数分别为U1和U2，则电阻Rx的阻值表达式为Rx=       （用U1、U2、R0表示）；

(3)方案二：如图，当把导线M的右端接到电流表“﹣”接线柱上，合上开关S后，电流表示数为；当把导线M的右端接到电流表“0.6”接线柱上，合上开关S后，电流表示数为，也能求出Rx的阻值       ；

(4)若电源电压为3V且恒定，若想测量一个阻值大约为300欧的未知电阻，你选择方案       （选填“一”或“二”），且定值电阻R0的阻值应该选择下列三个选项中的       。

A．20Ω     B ．500Ω       B．9000Ω

27．（2024·江苏苏州·一模）同学们利用以下器材探究“电流与电压、电阻的关系”，学生电源（调至6V进行实验）。电流表（0~0.6A）、电压表（0~3V）。定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω各一个）、开关、滑动变阻器和导线若干。

(1)请根据图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将图乙的实物连接成完整电路      （要求连线不得交叉）；

(2)该同学将开关闭合后，发现两表均无示数，再将电压表并联到电流表两端，发现两表也无示数，最后将电压表并联到BC两端，发现电压表有示数。电路的故障可能是      ；

(3)排除故障后，闭合开关，改变滑片的位置，记录的实验数据如表格所示，请将表格未填写的数据补充完整；

| 电压U/V | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.1 |  | 0.3 |

(4)之后再将另外两个定值电阻分别接入电路中，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记下电流表的示数，利用描点法得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图像。实验中若定值电阻从20Ω换成10Ω时，不进行其它操作就闭合开关，此时滑动变阻器的滑片应向      （A/B）移动，直到电压表的示数为      V；

(5)为完成整个实验，滑动变阻器最大阻值至少为      Ω；

(6)完成上述实验后，又找来了最大阻值未知的滑动变阻器，设计了如图丁所示电路，在没有电压表的情况下，来测量额定电流为的小灯泡正常发光时的电阻．已知电源电压为U，滑动变阻器的最大阻值为R，请你将操作步骤补充完整并写出小灯泡正常发光时电阻的表达式：

①只闭合S和，调节的滑片，使电流表为，此时小灯泡正常发光；

②只闭合S和，      ，使电流表的示数与第①步时相同；

③只闭合S和，保持的滑片位置不动，将调至阻值最大，记录电流表的示数；

④小灯泡正常发光时的电阻      （用已知和测量的物理量的符号表示）。

28．（2024·江苏苏州·模拟预测）小明同学想测量某一未知定值电阻的阻值，用到的器材有：待测电阻Rx（约为5Ω）、电源（电压恒为3V）、电流表、电压表、滑动变阻器（规格为“20Ω 1A”）、开关各1个。

(1)请用笔画线代替导线将图甲中的实物连接完整；（要求滑片P向左移动的过程中电流表示数变小）

(2)实验时，闭合开关，发现电流表和电压表示数都为0，用一根导线在图甲中先后连接接线柱G与F、F与E时，连接接线柱E与D时，电压表和电流表示数仍为0，连接接线柱E与D时，电压表和电流表指针明显偏转，则电路的故障是           ；

(3)排除故障后继续实验，当电压表示数为1V时，电流表示数如图乙为            A，则定值电阻Rx=           Ω；

(4)小陈同学用如图丙所示的电路图，用不同的方法测量Rx的阻值，电源电压恒为3V，滑动变阻器（规格为“20Ω 1A”） ，还有电压表、电阻箱、导线可以选用。小陈同学操作步骤如下：

①将甲位置接入            ，乙位置连接入            ，先将单刀双掷开关S1拨至a位置；

②闭合开关S，移动滑动变阻器滑片到某一合适位置时，记下此时电压表示数为2V；

③断开开关S，将单刀双掷开关S1拨至b位置；

④闭合开关S，调节电阻箱，使电压表示数为            V；

⑤读出电阻箱示数，就能得出Rx的阻值。

(5)小陈同学发现自己的测量结果却比小明同学的测量结果大了2Ω，检查分析后发现，是在步骤④之前，不小心碰到了滑动变阻器滑片，导致滑动变阻器接入电路的阻值变化了            Ω。

29．（2024·江苏苏州·三模）在探究电流与电阻的关系实验中，准备的实验器材有：阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω的五个定值电阻、电源（电压6V且保持不变）、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，导线若干。

（1）小苏连接的电路如图甲所示，经仔细检查后发现电路中有一根导线连接错误，请在图中错误的那根导线上画“×”，并画出正确的连线；(        )

（2）改正错误，开关S闭合前，将滑动变阻器滑片P移动到最      （选填“左”或“右”）端。正确操作后，记下电流表的示数，得到电流I随电阻R变化的图线如图乙所示，为完成此五组实验，滑动变阻器的最大电阻应不小于      Ω；由图像可得出的结论是      ；

（3）实验之后，小苏利用一个电流表和一个已知最大阻值为R0 的滑动变阻器，设计如图丙的电路，测待测电阻的阻值：

实验步骤：①闭合开关S，将变阻器滑片P移至最右端，读出电流表的示数为I1；

②将变阻器滑片P移至最左端，读出电流表的示数为I2；

③待测电阻=      （用I1、I2和R0表示）。

参考答案

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | C | B | B | C | D | C | C | B | D |
| 题号 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 答案 | C | D |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．B

【详解】A．水的质量和体积成正比，图像是一条过原点的直线，故A不符合题意；

B．电压一定时的电流和电阻成反比，图像是一条曲线，故B符合题意；

C．匀速直线运动的路程和时间成正比，图像是一条过原点的直线，故C不符合题意；

D．压强一定时的压力和受力面积成正比，图像是一条过原点的直线，故D不符合题意。

故选B。

2．C

【详解】A．伏安法测电阻的实验中，为保护电路，防止连接最后一根导线时电路中的电流过大，烧坏电路元件，连接电路时开关应断开，故A错误；

B．在无法估计被测电压、电流的大小时，电流表、电压表应选用较大的量程，可以保护电表，故B错误；

C．每次读取数据后在记录过程中，均需断开开关，可以防止因电阻通电时间过长，造成温度升高而影响实验测量结果，故C正确；

D．真实值与测量值之间的差异叫误差，误差在是不可避免的，多次测量求平均值来减小误差，故D错误。

故选C。

3．B

【详解】根据电路图可知，该电路为串联电路，电流表测量电路中的电流；电压表测量灯L2两端的电压。

A．若灯泡L1断路，两灯均不亮，两表均无示数，故A不符合题意；

B．若灯泡L2断路，两灯均不亮，电流表无示数，电压表示数变大，故B符合题意；

CD．若灯泡L1短路，此时电压表测电源电压，因此其示数变大，电路的总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路的电流变大，因此电流表示数也变大，故CD不符合题意。

故选B。

4．B

【详解】A．电路有两个回路，所以是并联电路，即灯泡L1和L2并联，故A错误；

B．电路为并联电路，电源为2节干电池，电压为3V，灯泡L1的电阻为

灯泡L2的电阻为

并联电路支路电压等于电源电压，由可知，流过L1的电流小于流过L2的电流，故B正确；

C．由B可知，灯泡L1的电阻大于灯泡L2的电阻，其它条件相同时，横截面积越大，电阻越小，所以灯L1的电阻丝比灯L2的电阻丝细，故C错误；

D．电流表A2接在干路上，测量干路电流，因两灯两端电压小于额定电压，所以流过的电流小于额定电流，即电流表A2的示数小于0.5A，故D错误。

故选B。

5．C

【详解】由电路图知道，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流。

AD．因热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，所以，热敏电阻R1的阻值变小，电路中的总电阻变小，由知道，电流表的示数变大，即电流表的示数变大，热敏电阻R1的阻值变小，由串联分压原理知道，R1两端的电压减小，即电压表的示数减小。由上述分析知道，当电流表示数I变大时，电压表的示数U减小，故AD错误；

BC．根据串联电路的电压特点和欧姆定律知道，电压表示数

因U总、R2是定值，所以，电压表示数U1与I为一次函数，其图象是一条倾斜的直线，且电流增大时，电压变小，故C正确，B错误。

故选C。

6．D

【详解】实验中通过小灯泡的亮度和电流表示数反映电流的大小，所以保持电阻值不变,保持电源电压不变，改变接入电路中不同的金属丝,故根据实验现象此时最有探究价值的问题是:通电导体的电流与电压、电阻有什么关系？

故选D。

7．C

【详解】ABC．由电路图可知，两灯泡并联，开关S1控制干路，开关S2控制L2支路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的总电流，因电源电压不变，所以，开关S1闭合，S2断开前后，电压表的示数不变；开关S1闭合，S2由闭合到断开时，根据并联电路的电流关系可知，电流表的示数变小，由并联电路的特点可知灯泡L1的亮度不变，故AB不符合题意，C符合题意；

D．电源电压不变，电流表的示数变小，根据可知，电路的总电阻变大，故D不符合题意。

故选C。

8．C

【详解】A．控制电路工作时，根据右手螺旋定则可知，电磁铁的上端为S极，下端为N极，故A错误；

B．由题意可知，天亮时，灯L自动熄灭，说明电磁铁磁性增强，将衔铁吸下，即控制电路中电流增大，则R2的阻值是随光照强度的增大而减小的，故B错误；

C．由于控制电路的电源电压不变，衔铁被吸合时的电流不变，由欧姆定律可知衔铁被吸合时控制电路的总电阻不变；若将R1调小，要总电阻不变，则R2的阻值应变大，此时光照强度减小，即灯L在天较暗时才会发光，在天不是很亮时又会自动熄灭，所以会缩短灯L的发光时间，故C正确；

D．若控制电路中电源电压降低，根据欧姆定律可知，电路中的电流会变小，电磁铁的磁性减弱，使得灯泡不到天黑时就工作，天亮时仍在工作，即灯泡的工作时间会变长，故D错误。

故选C。

9．B

【详解】A．分析电路可知，电路中R1、R2串联，AB间电压即R2两端电压，当绳子挡住了射向的红外线时，R1的电阻会变小，根据串联电路的分压规律可知，R1两端电压变小，电源电压不变，则R2两端电压变大，结合乙图可知，绳子挡住了射向的红外线时，R2两端电压为6V，此时R1两端电压

U1=U－U2=12V－6V=6VR1和R2的阻值之比

故A错误；

B．结合A选项分析可知，红外线被挡住，即无红外线照射时，光敏电阻的阻值R1=R2；当红外线没有被挡住，即有红外线照射时，结合乙图可知，此时R2两端电压为2V，此时R1两端电压

R1和R2的阻值之比

即，所以有红外线照射和无红外线照射时光敏电阻阻值之比

故B正确；

C．由图像可知，当红外线被挡住，R1的电阻变小，AB间电压变大，UAB=6V时，跳绳自动计数器会计数一次，故C错误；

D．在串联电路中电流处处相等，所以有红外线照射和无红外线照射时通过的电流之比

故D错误。

故选B。

10．D

【详解】A．由图乙知，显示仪与电阻R并联，是电压表，故A正确，不符合题意；

B．图乙中，两个电阻串联在电路中，显示仪测R两端的电压，温度降低时，显示仪的示数变小，即R两端的电压变小，据串联电路的分压特点知，R的阻值变小，所以热敏电阻R随温度的降低而减小，温度升高而增大，故B正确，不符合题意；

C．将R0换成阻值更大的电阻，测相同温度时，热敏电阻R的阻值不变，据串联电路的分压特点知，R0分得的电压变大，R两端的电压变小，显示仪的示数变小，故C正确，不符合题意；

D．被测物体温越低，热敏电阻R的阻值越小，分得的电压越小，则R0两端的电压越大，故D错误，符合题意。

故选D。

11．C

【详解】A．闭合开关，当Rx上压力增大时，Rx的阻值变小，总电阻变小，根据欧姆定律可知，此时电流表示数为

电源电压不变，R0阻值不变，Rx阻值变小，I变大，所以I随F的增大而变大，但I与F不成正比，故A错误；

B．此时R0两端的电压为

Rx的阻值变小，则U1变大，即U1随压力的增大而增大，故B错误；

C．此时Rx两端的电压为

Rx的阻值变小，则U2变小，即U2随压力的增大而减小，故C正确；

D．U1与U2比值为

R0的阻值不变，则k与F成正比，故D错误。

故选C。

12．D

【详解】A．根据实验数据可知，由得，定值电阻两端电压始终为3V，即电压表的示数为3V，故A错误；

B．电阻由5Ω更换为10Ω时，根据串联电路分压特点，两端电压增大，为控制电压表示数为3V，此时应增大滑动变阻器两端的电压，故向右适当移动滑动变阻器滑片，故B错误；

C．根据实验数据可知，定值电阻两端电压始终为3V，则滑动变阻器电压为3V，第1次实验电路中的电流最大，由可得，滑动变阻器的功率在第1次实验中最大，故C错误；

D．由题意知，定值电阻为20Ω，由得，此时电流为

可得，此时接入滑动变阻器阻值为20Ω，为了保证实验顺利，需要改变电路，可将5Ω的定值电阻串联接入电路，故D正确。

故选D。

13．     cd间导线断路     2     电压一定时，导体中的电流与电阻成反比

【详解】[1]连接电路闭合开关，发现电流表无示数，可能电路中出现断路，电压表示数接近电源电压，可能电压表并联的部分断路，把导线M的一端从接线柱a移开，分别连到接线柱b和c上，电流表无示数，电压表示数接近电源电压，说明ac之间无断路，可能cd间导线断路。

[2]探究电流与电阻的关系，保持电压不变，由表中数据可知，电阻两端的电压

U=IR=0.40A×5Ω=0.20A×10Ω=2V

所以实验中电阻两端的电压为2V。

[3]由表中数据可知，通过导体的电流与导体的电阻的乘积保持不变，即电阻两端的电压不变，可以得到电压一定时，导体中的电流与其电阻值成反比。

14．     12     48

【详解】[1][2]灯泡L上标有“6V 3W”字样，忽略灯泡电阻变化，则灯泡的额定电流为

灯泡电阻为

当只闭合S、S2时，L和变阻器R串联，移动滑动变阻器的滑片P至距a端处，灯泡正常发光，可得电源电压为

①

当只闭合S、S1时，R0与R串联，保持滑动变阻器滑片不变，电流表示数变化了0.1A，R0阻值小于灯L阻值，此时电路总电阻变小，电流变大为

I=0.5A+0.1A=0.6A

可得电源电压为

②

联立①②可得解得滑动变阻器最大阻值R=48Ω，电源电压U=12V。

15．     A     减小

【详解】[1]根据丙图可知，升高温度相同时，电流增加最大的是A，故灵敏度最高“测温头”是A。

[2]根据欧姆定律可知，在电压一定时，温度越高，电流越大，说明电阻越小，即电子温度计的阻值随温度的升高而减小。

16．          不变     变小

【详解】[1]图中电阻箱的示数是

[2]由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测滑片右侧电阻丝两端的电压，电流表测电路中的电流，因电压表的内阻很大，在电路中相当于断路，所以，滑片移动时，滑动变阻器接入电路中的电阻不变，则电路的总电阻不变，由可知，电路中的电流不变，即电流表的示数不变。

[3]滑动变阻器的滑片从端移到端的过程中，滑片右侧电阻丝的阻值变小，由可知，滑片右侧电阻丝两端的电压变小，即电压表的示数变小。

17．     5     10     2~7.5

【详解】[1][2]小灯泡L标有“4V 0.5A”字样，由P=UI可知，小灯泡的额定功率

P额=U额I额=4V×0.5A=2W

只闭合开关S、S1，定值电阻R2和滑动变阻器R1串联，电压表测量滑动变阻器R1两端的电压，电流表测电路中的电流，调节滑动变阻器滑片P，得到电流表与电压表示数关系如图（b）所示。由串联电路的电压特点和欧姆定律可得，电源电压

U=U1+IR2

在图（b）中取两组数据代入公式，可得

U=3.0V+0.2A×R2----①

U=1.0V+0.4A×R2-----②

联立①②解得U=5V，R2=10Ω。

[3]只闭合开关S和S2，灯泡L和滑动变阻器R1串联，电压表测量滑动变阻器R1两端的电压，电流表测电路中的电流，由串联电路的分压规律可知，当电压表示数最大为3V时，R1接入电路的电阻最大，此时小灯泡两端电压

UL=U-U1大=5V-3V=2V

由图（c）可知电路中最小电流I最小=0.4A，则R1接入电路的最大电阻

灯泡L正常工作时电流I最大=0.5A，0.5A<0.6A，电流表安全，灯泡L正常工作时的电压为4V，此时滑动变阻器两端的电压

U1小=U-UL额=5V-4V=1V

则R1接入电路的最小电阻

所以R1允许的取值范围是2~7.5Ω。

18．     12     20

【详解】[1]当闭合开关S、S1时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，则电源的电压

U=12V

[2]只闭合S，断开S1时，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，R2两端的电压

U2=U-U1=12V-8V=4V

则电阻R2的阻值

19．     反比     5     5     9

【详解】[1]由图像可知I与R成反比，故当电压一定时，电流与电阻成反比。

[2]每次控制的电压

[3][4]实验中控制定值电阻两端的电压为5V不变，因此电源电压最低不能小于5V；当定值电阻取25Ω接入电路中，且滑动变阻器接入最大阻值时，电源电压最大，此时电路中电流为

电源电压最大值

故电源电压的范围为。

20．     S     B     7000     减小

【详解】（1）[1][2]由图甲可知，电流从电磁铁的下端流入，由安培定则可知电磁铁的上端为S极；当电梯超载时，电铃发出报警铃声，衔铁被吸下，电动机不工作，说明触点K与触点B接触。

（2）[3]衔铁被吸下时，电路的总电阻为

此时压敏电阻的阻值为

R2=R-R1=500Ω-100Ω=400Ω

根据图乙可知，此时的压力为F=7000N。

（3）[4]若长时间使用后，控制电路电源电压降低，衔铁被吸下的电流不变，由可知电路的总电阻减小，所以减小的阻值来保持电铃发出警报声时，电梯的最大载重量不变。

21．

【详解】探究电流与电压关系的电路中，电源与定值电阻、电流表、开关以及滑动变阻器是串联关系，为使滑动变阻器接入电路的阻值最大，滑片在最右端，下接线柱应接在左端，故用导线连接滑动变阻器的左下接线柱与电源的负极；电压表测量定值电阻两端的电压，应并联在定值电阻的两端，因为电源有两节干电池，电源电压为3V，故电压表接0~3V的量程，即用导线连接电压表的“3”接线柱与定值电阻的右接线柱，如下图所示：

。

22．

【详解】如图所示的是高温报警器，当环境温度升高到一定程度时，热传感器电阻越小，通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强，电磁继电器的衔铁被吸合，动触点和下面的静触点接触，使得电铃接通发出报警声；当环境温度较低时，热传感器电阻越大，通过电磁铁的电流越小，电磁铁磁性越小，弹簧将衔铁拉起，使得灯泡工作，所以最上面的虚线框内接灯泡，中间虚线框接电铃，下方虚线框接热传感器，如图所示

23．(1)12V，

(2)4V

(3)0.3A

【详解】（1）当S1、S2断开，S3闭合时，电路为R1的简 单电路，电流表测电路中的电流，则电源电压为

当S1断开，S2、S3闭合时，两电阻并联，电流表测干路的电流，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，通过R1的电流不变，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过R2的电流为

则R2的阻值为

（2）当S1闭合，S2、S3断开时，两电阻串联，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的电流为

则电阻R1两端的电压为

（3）当S1、S2闭合，S3断开时，R1被短路，电路为R2的简单电路，电流表测电路中的电流，则电流表的示数为

24．(1)电阻太大导致电流太小，小于电流表分度值

(2)     S2     2400

(3)7.5

(4)720

(5)     54

【详解】（1）用现有器材测量一个阻值约几千欧姆的电阻，电源电压恒为12V，假设该电阻为1000Ω，则电路中最大电流为

即电路电流小于电流表分度值，无法准确测量电流值，所以该方案不可行。

（2）[1][2]实验步骤：（a）按图连接电路，先闭合开关S1、S2，读出电压表示数；（b）断开开关S2，调节电阻箱接入电路阻值，直到电压表示数为（a）中的一半，读出此时电阻箱的阻值为2400Ω；（c）在步骤（a）中，电路为只有电阻体EF的简单电路，电压表测电源电压；在步骤（b）中，电阻箱和电阻体EF串联，电压表测电阻体EF两端的电压；调节电阻箱接入电路阻值，直到电压表示数为（a）中的一半，即电阻体EF两端电压为电源电压的一半，根据串联电路电压规律，此时电阻箱两端电压为电源电压一半，根据串联电路分压原理可知，电阻体EF的阻值等于电阻箱的阻值，即电阻体EF的阻值为2400Ω。

（3）保持电阻箱阻值不变，OP转到与EF连线垂直，电压表示数如图戊所示，电压表选用大量程，分度值0.5V，其示数为7.5V。

（4）OP转到与EF连线垂直时，电阻体EF接入电路的长度为总长度的一半，即

电压表示数为7.5V，根据串联电路电压规律，电阻箱两端电压为

U2=U-UE'=12V-7.5V=4.5V

由串联分压原理可知

即

解得R2=720Ω。

（5）[1]保持电阻箱阻值不变，电压表示数为6V，根据串联电路电压规律，电阻箱两端电压为

U2'=U-UE''=12V-6V=6V

由串联分压原理可知

RE''=R2=720Ω

当OP转到与EF连线垂直，在此电压处标注90°，由于电阻体EF旋转的角度与电阻成正比，故应标注的度数为

[2]为了使得刻度均匀，即电压与电阻成正比，必须电流不变，因而电阻始终全部接入电路，如图所示：

25．(1)

(2)A

(3)3

(4)40

【详解】（1）滑片向右滑动时，电流表示数变大，说明滑动变阻器连入电路的电阻变小，故滑动变阻器右下接线柱连入电路中，如图所示

（2）为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处，由图知，滑片右侧电阻丝接入电路，所以滑片应移到阻值最大的A端。

（3）由图丁可知，当

时，电流

由欧姆定律可知，电阻两端的电压

（4）实验中使用的定值电阻阻值最大为40Ω，定值电阻两端的电压始终保持

根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压

变阻器分得的电压为电压表示数的

根据分压原理，当接入40Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为

即完成实验的滑动变阻器的铭牌上标有的电阻值最少为40Ω。

26．(1)     电阻Rx短路     5

(2)

(3)

(4)     一     B

【详解】（1）[1]甲图中，当闭合开关时，电流表有示数，电路是通路，电压表没有示数，说明电压表被短路，调节滑动变阻器电流表示数发生变化，但是电压表仍没有示数，若故障只有一个，则故障可能为：电阻Rx短路。

[2]排除故障后，调节滑动变阻器，若电压表、电流表示数都为小量程的一半，则有，，Rx的阻值

（2）方案一：闭合开关S，读出电压表V1和V2的示数分别为U1和U2，根据串联分压规律知可得

解得

（3）方案二：如图，当把导线M的右端接到电流表“﹣”接线柱上，合上开关S后，电流表测量干路的电流，干路电流为I1；当把导线M的右端接到电流表“0.6”接线柱上，合上开关S后，电流表测量R0的电流，示数为I2，则Rx的电流为；根并联电路电压相等，故有

解得

（4）[1]若电源电压为3V且恒定，若想测量一个阻值大约为300欧的未知电阻，根据欧姆定律知，电路中的最大电流

小于电流表的分度值，无法测量电路中的电流，故方案二不可行，而方案一采用串联分压，不用测量电流的大小，是可行的。

[2]为了分得的电压可测量，定值电阻R0的阻值与300欧的未知电阻相差不大，使得二者电压都在可测量范围内，故选B。

小于电流表的分度值，无法测量电路中的电流，故方案二不可行，而方案一采用串联分压，不用测量电流的大小，是可行的。

[2]为了分得的电压可测量，定值电阻R0的阻值与300欧的未知电阻相差不大，使得二者电压都在可测量范围内，故选B。

27．(1)

(2)定值电阻和电流表同时断路

(3)0.2

(4)     A     2

(5)40

(6)     保持滑动变阻器R1的滑片位置不变，调节滑动变阻器R0的滑片

【详解】（1）电流从电池的正极出发，经过开关、电流表、电阻、滑动变阻器回到负极，电压表并联在定值电阻两端，故如图所示：

（2）同学将开关闭合后，发现两表均无示数，说明发生断路，且电压表两端没有与电源相通，说明定值电阻以外的电路部分有断点。将电压表并联到BC两端，发现电压表有示数，说明此时电压表两端与电源相通，则断点在BC之间。所以电流表断路。将电压表并联到电流表两端，发现两表也无示数，说明此时电压表两端没有与电源相通，则电流表以外的电路存在断点，所以定值电阻也断路。所以电路的故障可能是定值电阻和电流表同时断路。

（3）电阻的大小为

所以电压为2V时，电流的大小为

（4）[1]实验中若定值电阻从20Ω换成10Ω时，不进行其它操作就闭合开关，根据串联分压可知，定值电阻变小，定值电阻两端的电压变小，为了保证定值电阻两端的电压不变，应减小滑动变阻器两端的电压，则滑动变阻器的阻值变小，此时滑动变阻器的滑片应向A端移动。

[2]电压表的示数为

（5）定值电阻两端的电压为2V，滑动变阻器两端的电压为

当定值电阻最大为20Ω时，根据串联分压原理，则有

解得。所以为完成整个实验，滑动变阻器最大阻值至少为40Ω。

（6）[1]只闭合S和，调节的滑片，只有小灯泡与滑动变阻器串联，使电流表为，此时小灯泡正常发光；只闭合S和，两滑动变阻器串联，保持滑动变阻器R1的滑片位置不变，调节滑动变阻器R0的滑片，直至电流表的示数与①步时相同，此时滑动变阻器R0可以等效替代小灯泡。

[2]只闭合S和，保持的滑片位置不动，将调至阻值最大，记录电流表的示数，则滑动变阻器R0接入的阻值即小灯泡正常发光时的电阻为

28．(1)

(2)滑动变阻器断路/EB断路

(3)     0.2     5

(4)     电阻箱     导线     2

(5)1

【详解】（1）滑片向左移动的过程中电流表示数变小，说明滑动变阻器阻值变大，故滑动变阻器选用右下接线柱与串联在电路中，如图所示：

（2）实验时，闭合开关，发现电流表和电压表示数都为0，则电路有断路，用一根导线在图甲中先后连接接线柱G与F、F与E时，电压表和电流表示数仍为0，则说明G与F、F与E之外部分断路，连接接线柱E与D时，电压表和电流表指针明显偏转，此时电路为通路，导线与滑动变阻器并联接入电路，所以，电路的故障是滑动变阻器断路或导线EB断路。

（3）[1]排除故障后继续实验，当电压表示数为1V时，电流表示数如图乙，由图乙知道，电流表选用小量程，分度值为0.02A，其示数为0.2A。

[2]由欧姆定律知道，定值电阻的阻值为

（4）[1][2][3]根据等效替代法测量电阻，应将电阻箱接入甲位置，乙位置用导线连接，将单刀双掷开关S1拨至a位置，此时电压表测待测电阻两端的电压，移动滑动变阻器滑片到某一合适位置时，记下此时电压表示数为2V；将单刀双掷开关S1拨至b位置时，此时电压表测电阻箱两端的电压，只需两次电压表示数相等，则电阻箱的电阻即为待测电阻的电阻，故调节电阻箱，使得电压表示数为2V。

（5）设滑动变阻器变化的阻值为ΔR，变化前的滑动变阻器的阻值为R，则由串联电路分压原理可知

即

解得

……①

同理，变化后的滑动变阻器的阻值为R+ΔR，则由串联电路分压原理可知

即

……②

由①②两式联立解得ΔR=1Ω。

29．          右     35     电压不变时，电流与电阻成反比

【详解】（1）[1] 探究电流与电阻的关系实验时，电压表应该并联在定值电阻两端，电流表串联在电路中，如图所示：

（2）[2] 为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该移到阻值最大处，由图可知，应该移到最右端。

[3] 当电路中的电流最小时，电路中的总电阻最大，滑动变阻器接入电路中的阻值最大，由图乙可知，电路中的最小电流是0.1A，此时电路中的总电阻为

此时定值电阻的阻值是25Ω，则滑动变阻器接入电路中的阻值为

R滑=R总-R定=60Ω-25Ω=35Ω

所以滑动变阻器的最大阻值应不小于35Ω。

[4] 由图像可知，电流与电阻的乘积为

乘积一定，可以得出结论：电压一定，电流与电阻成反比。

（3）[5] ①闭合开关S，将变阻器滑片P移至最右端，此时与滑动变阻器的最大阻值串联，电流表测电路电流，读出电流表的示数为I1，则电源电压为

①

②将变阻器滑片P移至最左端，读出电流表的示数为I2，此时电路中只有，则电源电压为

②

联立①②，解得。