初识家用电器和电路

一、单选题

1．（2022·江苏南通）如图所示电路，闭合开关S，灯泡L不亮且电流表和电压表均无示数，用电压表检测电路，当电压表分别接a、b两点和b、d两点时，电压表均无示数，接c、d两点时电压表有示数，则可判定（　　）

A．变阻器短路	B．灯泡短路	C．开关断路	D．电流表断路

【答案】C

【详解】A．如果变阻器短路，灯泡发光，电流表、电压表有示数，故A不符合题意；

B．如果灯泡短路，那么灯泡不能发光，电流表有示数，故B 不符合题意；

C．如果开关断路，电压表接a、b两点和b、d两点时，没有电流通过电压表，电压表均无示数，接c、d两点时有示数，故C符合题意；

D．如果电流表断路，电压表接c、d两点时，电压表无示数，故D不符合题意。

故选B。

2．（2022·江苏宿迁）疫情防控期间，宿迁市很多学校门口新增加了人脸识别测温系统，若人脸识别通过，则控制电路会闭合开关，若体温测量值在正常范围内，则会闭合开关。只有人脸识别通过且体温在正常范围内，系统才会启动电动机打开闸门。下列有关该控制电路的设计能实现上述功能的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】只有当人脸识别通过、体温在正常范围都满足时，系统才会启动电动机打开闸门，当人脸识别不通过或体温不正常时，闸门就不会打开，这说明两个开关是相互影响的，所以两个开关是串联的，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

3．（2022·江苏无锡）某班举办知识竞赛，需要制作一台选答器模型，要求如下：一个问题有两个可供选择的答案，选择哪一个答案就闭合哪一个开关，使对应的灯发光。下列电路中符合设计要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】B

【详解】A．此电路为串联电路，只闭合一个开关时，灯泡不发光，故A不符合题意；

B．此电路为并联电路，两个支路开关分别控制所在支路，闭合任一开关所在支路的灯发光，故B符合题意；

C．此电路为并联电路，其中一个开关为干路开关，只有干路和支路开关都闭合时，下支路灯泡才能发光，故C不符合题意；

D．此电路为并联电路，两开关都是干路开关，只闭合一个开关时，灯泡不发光，故D不符合题意。

故选B。

4．（2022·江苏苏州）使用空气炸锅（如图所示）时发现：同时闭合定时开关和温控开关产生热风，仅闭合定时开关产生冷风，不会只发热不吹风。则其电路可能是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】同时闭合定时开关和温控开关产生热风，仅闭合定时开关产生冷风，不会只发热不吹风，说明发热管和电动机并联，定时开关在干路中，温控开关和发热管一条支路。

A．仅闭合定时开关，发热管和电动机串联，它们同时工作，产生热风，故A不符合题意；

B．发热管和电动机并联，闭合定时开关和温控开关，发热管和电动机同时工作，产生热风，闭合定时开关电动机工作，只闭合温控开关，发热管工作，故B不符合题意；

C．发热管和电动机并联，温控开关在干路中，定时开关和电动机在一条支路，只闭合定时开关，电动机不会工作，故C不符合题意；

D．发热管和电动机并联，定时开关在干路中，温控开关和发热管一条支路，同时闭合定时开关和温控开关产生热风，仅闭合定时开关产生冷风，不会只发热不吹风，故D符合题意。

故选D。

5．（2022·江苏扬州）医院入口处的扫码测温系统工作时，扫码为绿码，开关闭合；测温正常，开关闭合。只有扫码为绿码且测温正常，系统才会启动电动机打开闸门放行。下列电路设计符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】A．只要扫码为绿码，开关闭合或者测温正常，开关闭合，电动机就会工作，故A不符合题意；

B．若测温正常，开关闭合，电动机就工作，故B不符合题意；

C．若扫码为绿码，开关闭合，电功机就工作了，故C不符合题意；

D．只有扫码为绿码，开关闭合，且测温正常，开关闭合，电动机才会工作，故D符合题意。

故选D。

6．（2021·江苏镇江）为防止因超载或电动车进人而造成电梯安全事故，镇江某小区在电梯内安装了管控系统：当检测到电梯超载，或监控到电动车进入电梯时，电机不工作使电梯停止运行。电梯超载时开关将断开，电动车进入时开关将断开。则符合上述要求的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】当检测到电梯超载，或监控到电动车进入电梯时，电机不工作使电梯停止运行，说明两开关串联，两个都闭合才能工作，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

7．（2021·江苏常州）青岛某住宅楼，夜间，每当地铁从高架桥上驶过，伴随着地铁行驶噪声，大楼除个别破损的灯泡外，左侧的楼道灯和右侧的走廊灯“自动”亮起，如图所示。白天地铁驶过，不会出现这种情况。已知S1为声控开关（有声闭合、无声断开），S2为光控开关（夜间闭合、白天断开），该大楼每层连接楼道灯L1、走廊灯L2的电路为图中的（　　）

A．	B．	C．	D．

【答案】C

【详解】由题，灯只能在夜间有声才能亮，所以两个开光应该串联，因为坏的灯泡不影响其他灯泡，所以灯泡并联，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

8．（2021·江苏徐州）如图所示是一位同学连接的电路。闭合开关后，下列对各元件状况的判断正确的是（　　）

A．灯L1不亮	B．灯L2不亮	C．电流表无示数	D．电池也被烧坏

【答案】A

【详解】由图中电路可知，电流表于L1并联，再与L2串联，因电流表内阻内很小，相当于一根导线，故L1被短路，电流表测通过L2的电流。所以，闭合开关后，L1不亮，L2亮，电流表测通过L2的电流，有示数，电池不会被烧坏。

故选A。

9．（2021·江苏）如图，闭合开关，灯泡不亮，在闭合开关且不拆开导线的情况下，将M接电源“+”极，N依次试触E、F、G接线柱，发现电压表示数前两次为零，第三次接近3V，若故障只有一个，则可能是（　　）

A．电源没电	B．开关断路

C．灯泡断路	D．灯泡短路

【答案】B

【详解】将M接电源“+”极，N接E，无示数，说明可能存在断路，且断路不在变阻器，N接F，无示数，说明断路灯泡也没断路，N接G，有示数，说明断路可能在开关，且电源有电，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

10．（2021·江苏扬州）下列数据中，符合实际情况的是（　　）

A．成年人正常步行的速度约1.4m/s	B．中学生的质量约300kg

C．人体感觉最舒适的温度约为37℃	D．家庭电路的电压是380V

【答案】A

【详解】A．成年人正常步行的速度在1.1m/s左在，故 A符合题意；

B．中学生的质量约为5060kg，故B不符合题意；

C．正常情况下，人体感觉最舒适的温度约为22℃，故C不符合题意；

D．在我国，家用电器正常工作的电压一般是220V，故D不符合题意。

故选A。

11．（2021·江苏连云港）如图所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置。R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆端，闭合开关S，从油量表指针所指的刻度就可以知道油箱内油面的高度，下列说法正确的是（　　）

A．油量表是电流表	B．油量表是电压表

C．油量表是电能表	D．浮球一直处于漂浮状态

【答案】A

【详解】ABC．因为油量表串联在电路中，所以是电流表，故BC错误，A正确；

D．如果没有油浮球无法漂浮，故D错误。

故选A。

12．（2020·江苏宿迁）下列数据中，符合实际情况的是（　　）

A．中学生的身高约为170dm	B．人的心脏跳动一次的时间约为5s

C．对人体来说，安全电压是220V	D．人体的正常体温约为37℃

【答案】D

【详解】A．中学生的身高在170cm左右，故A不符合题意；

B．正常情况下，人的脉搏1min跳动75次，跳动1次的时间大约1s，故 B不符合题意；

C．对人体来说，不高于36V的电压是安全电压，故C不符合题意；

D．人体的正常体温在37℃左右，故D符合题意。

故选D。

13．（2020·江苏宿迁）取一个橙子，把铜片、铁片插入其中，就制成了一个水果电池。用电压表测量电压如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．铁片是水果电池的正极	B．两个相同水果电池串联后可提供更高电压

C．该水果电池的电压是3V	D．水果电池将内能转化为电能

【答案】B

【详解】A．电压表使用时，电流从电压表的正接线柱流入、负接线柱流出，即电压表的正接线柱与电源的正极相连接，因此铜电极为正极，故A错误；

B．两个相同水果电池串联后可提供更高电压，故B正确；

C．由图知电压表的量程为0-3V，分度值为0.1V，水果电池的电压为0.6V，故C错误；

D．水果电池工作时，将消耗化学能，产生电能，所以是将化学能转化为电能，故D错误。

故选B。

14．（2020·江苏苏州）有一款“空调扇”既能送常温风，又能送凉风。小明了解到其内部有两个电动机，其中电动机，驱动扇叶送风，驱动机内水循环使所送的风成为“凉风”，此款风扇不会只有水循环而不送风。小明设计的电路图，符合要求的是

A．	B．

C．	D．

【答案】C

【详解】A．开关闭合，电动机和串联同时工作；、都闭合，电动机被短路不能工作，故A不合题意；

B．开关闭合，电动机工作，驱动扇叶送风；闭合，电动机工作驱动机内水循环，水循环和送风互不影响，故B不合题意；

C．开关闭合，电动机工作，驱动扇叶送风；再闭合开关，电动机工作，驱动机内水循环，使所送的风成为“凉风”；若断开，无论是否闭合，电动机都不能工作，故C符合题意；

D．闭合开关，电动机工作，驱动机内水循环；再闭合开关，电动机工作，驱动扇叶送风，故D不合题意。

故选C。

15．（2020·江苏镇江）在新冠肺炎疫情期间，为加强对进校人员的管控，学校对电动门控制系统进行了改造；进校人员在体温正常且佩戴口罩的情况下，电动机方可工作开启电动门，用S1闭合表示体温正常，用S2闭合表示佩戴了口罩，则符合改造要求的电路是

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】根据题意，用S1闭合表示体温正常，用S2闭合表示佩戴了口罩，两个开关同时闭合时，电动机方可工作开启电动门，故两个开关应与电动机串联在电路；故D符合题意。

故选D。

二、填空题

16．（2022·江苏常州）“新冠”疫情防控要求：来自中高风险地区的人员，需要隔离，为此综合实践小组自制如图甲所示的开门报警器，电路板固定于大门，条带左端插在两电池之间，右端固定于门框。如图乙所示，大门一旦被打开，灯亮、电铃响。条带在电路中起到了电路元件_________的作用，具有优异的_________（选填“导电”或“绝缘”）性。某次测试发现，把大门打开，电铃响而灯不亮，故障可能是灯处发生_________。

【答案】     开关     绝缘     断路

【详解】条带左端插在两电池之间，电路中没有电流，大门一旦被打开，条带从两电池之间拔出，电路中有电流，所以条带控制电路中电流的通断，相当于开关。

条带左端插在两电池之间，电路中没有电流，所以条带是良好的绝缘体。

把大门打开，电铃响而灯不亮，灯与电铃并联，如果灯短路，电铃也被短路，不符合题意；如果灯断路，灯不亮，对另一条支路没有影响，符合题意，所以是灯断路。

17．（2022·江苏徐州）如图所示，电源电压为3V，开关闭合后，电流表A的示数为0.3A，电流表A1的示数为0.2A灯泡L1、L2的连接方式是______________联，灯泡L1两端的电压为____________V，通过灯泡L2的电流为______________A。

【答案】     并     3     0.1

【详解】由电路图可知，灯泡L1、L2并列的接在电路两点间，所以L1、L2的连接方式是并联。

根据并联电路电压特点可知，L1和L2两端的电压等于电源电压，所以灯泡L1两端的电压为3V。

由电路图可知，电流表A1测通过L1的电流，电流表A测干路电流，根据并联电路电流特点可知，通过灯泡L2的电流为

I2=I-I1=0.3A-0.2A=0.1A

18．（2022·江苏泰州）如图，小明用电压表测水果电池电压，由图可知：该水果电池的负极是______片，用水果电池给电路供电时，将_______能转化为电能。

【答案】     铁     化学

【详解】由图可知，电压表3V的接线柱接在了铜片上，“－”接线柱接在了铁片上，由此可知，铁片为水果电池的负极；用水果电池给电路供电时，水果电池的化学能转化为电能。

19．（2020·江苏淮安）如图所示的电路，当开关S1、S2闭合时，灯泡L1、L2同时发光，此时电流表示数为A2，测量通过灯泡 ______ 的电流。L1发光一段时间后突然熄灭，L2仍然发光，此时电流表A1示数与L1熄灭前相比 ______ （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】     L2     变小

【详解】分析电路可知：闭合两个开关，两灯并联，电流表A1测的是干路电流，电流表A2测的是L2所在支路的电流；两只灯泡都发光时，电流表A1测量的是通过两个支路的电流之和；L1发光一段时间后突然熄灭，L2仍然发光，此时电流表A1测量的是通过L2的电流，而L2电阻不变，两端电压不变，所以通过L2的电流不变。因此电流表A1的示数变小。

20．（2020·江苏镇江）(1)图1中，物块的长度为_____cm；

(2)图2中，电压表的示数为_____V；

(3)图3中，弹簧测力计的示数为_____N。

【答案】    (1) 2.50    (2) 0.9    (3) 2.2

【详解】(1)从图1可以看到，物块左端对准零刻度线，右端对准2cm右端第5条刻度线，所以物块的长度是2.50cm。

(2)从图2可以看到，电压表的量程是0~3V，分度值是0.1V，指针指在零刻度线往右第9条刻度，所以电压表的示数是0.9V。

(3)从图3可以看到，弹簧测力计的分度值是0.2N，指针指在2刻度往下第1条刻度线，所以它的读数是2.2N。

三、实验题

21．（2020·江苏扬州）在“探究串联电路电压的特点”实验中：

某实验小组分别测量了串联电路两端的总电压和灯泡L1、L2两端的电压、数据如表：

| U/V |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 1.3 | 1.3 |

（1）该小组由此得出串联电路的总电压与各部分电压的关系是 __ （用题中物理量符号表示）。

（2）实验过程中，若L1灯丝断了，观察到电压表V1示数为 __ ，电压表V2示数为 __ 。

（3）该实验还有待改进，请写出其中一点： __ 。

【答案】    (1)     (2)      0    (3) 换不同规格的小灯泡再进行多次实验

【详解】(1)由图表可知，由此得出串联电路的总电压与各部分电压的关系

(2)实验过程中，若L1灯丝断了，电压表V1测量电源电压，电压表V1示数为2.6V；由于电路断路，电压表V2测灯L2两端的电压，示数为0V。

(3)为了使实验具有普遍性，电路中换不同规格的小灯泡再进行多次实验。

四、作图题

22．（2021·江苏常州）请在图中以笔画线添加一根导线，使灯L1与灯L2并联。

【答案】

【详解】由题意可知，灯泡L1和L2并联，即L1和L2并列连接，有两条电流路径，由图可知，只需要将L1右端接线柱与电源负极相连即可，如图所示：

23．（2020·江苏苏州）（1）如图1，箱子随水平传送带向右做匀速直线运动，请画出它所受力的示意图（空气阻力不计） ____ 。

（2）如图2所示，小石利用实验室器材设计了一个调光灯电路，其中R是保护电阻，当滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡的亮度变大。请你用笔画线代替导线完成实物图连接 _____ 。

【答案】

【详解】（1）物体做匀速直线运动说明它受到了平衡力的作用，水平方向上不受力；竖直方向上有重力和支持力，物体竖直方向上是静止的，重力和支持力就是一对平衡力，大小相等、方向相反；作用点在物体中心，画出表示重力和支持力的射线标出箭头、字母，如图所示：

。

（2） 滑动变阻器的滑片向左移动时，灯泡的亮度变大,则滑动变阻器连入电路中的阻值变小，故选用滑动变阻器左下接线柱接入电路，如图：