欧姆定律

一、单选题

1．（2022·江苏泰州）在国际单位制中，下列物理量的单位不是以科学家的名字命名的是（　　）

A．电阻	B．压强	C．能量	D．质量

【答案】D

【详解】A．电阻的单位是欧姆，是根据物理学家欧姆的名字命名的，故A不符合题意；

B．压强的单位是帕斯卡，是根据物理学家帕斯卡的单位名字的，故B不符合题意；

C．能量的单位是焦耳，是根据物理学家焦耳的名字命名的，故C不符合题意；

D．质量的单位是千克，不是根据科学学家名字命名的，故D符合题意。

故选D。

2．（2021·江苏宿迁）如图所示电路，电源电压恒定，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动至中点的过程中（　　）

A．变亮，电压表示数变大	B．小灯泡亮度不变，电压表示数不变

C．小灯泡变暗，电压表示数变小	D．小灯泡亮度不变，电压表示数变大

【答案】B

【详解】由电路图知，滑动变阻器与小灯泡并联，电压表测滑动变阻器两端的电压，即测电源电压，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，电源电压不变，故电压表示数不变，小灯泡两端的电压不变，小灯泡的亮度不变，故选B。

3．（2021·江苏泰州）如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向右移动过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电压表V的示数变大	B．电压表V的示数变小

C．电压表V与电流表A1的示数之比不变	D．电压表V与电流表A的示数之比变小

【答案】C

【详解】从图中可以看出，滑动变阻器R1与定值电阻R2并联，电压表V测量电源电压，电流表A1测量定值电阻R2的电流，电流表A测量干路电流。

AB．开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向右移动过程中，电压表V的示数始终等于电源电压，因此电压表V一定不变。故AB错误；

C．电压表V与电流表A1的示数之比等于定值电阻R2的阻值。故C正确；

D．电压表V与电流表A的示数之比等于电路的总电阻。开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向右移动过程中，电路总电阻变大，因此电压表V与电流表A的示数之比变大。故D错误。

故选C。

4．（2021·江苏苏州）下列说法中正确的是（　　）

A．汤姆生发现了电子，说明原子是可分的

B．用手捏面包，面包的体积变小了，说明分子间有空隙

C．摩擦起电使物体产生了电子，带上了正负两种电荷

D．超导体的导电性能介于导体和绝缘体之间

【答案】A

【详解】A．1897年，英国科学家汤姆生通过研究真空管放电实验，发现了电子，说明原子是可分的，故A正确；

B．分子是用肉眼看不到的，用手捏面包，面包的体积变小了，只能说明力可以使物体发生形变，不能说明分子间有空隙，故B错误；

C．摩擦起电的实质是电子的转移，不是产生了电子，故C错误；

D．超导体是某种材料在温度降低的情况下，电阻为0的现象，半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间，故D错误。

故选A。

5．（2021·江苏）下表中实验操作不能达到实验目的的是（　　）

| 序号 | 实验目的 | 实验操作 |
| --- | --- | --- |
| ① | 探究声音的产生 | 将发声的音又触及面颊 |
| ② | 探究物体间力的作用是否是相互的 | 小车A上固定磁体，小车B上固定铁块，将它们靠近一定距离后，固定A，释放B |
| ③ | 探究通过导体的电流与它两端电压的关系 | 保持导体的电阻不变，多次改变其两端电压，测量通过它的电流 |
| ④ | 探究平面镜成像的虚实 | 将白纸放在玻璃板后像的位置，直接观察白纸 |

A．①	B．②	C．③	D．④

【答案】B

【详解】A．将发声的音又触及面颊，可感受声音是由振动产生的，故A不符合题意；

B．小车A上固定磁体，小车B上固定铁块，将它们靠近一定距离后，固定A，释放B，只能证明A对B有力，不能证明B对A有力，故不能探究物体间力的作用是否是相互的，故B符合题意；

C．探究通过导体的电流与它两端电压的关系，要控制电阻一定，改变电压，测电流，能达到实验目的，故C不符合题意；

D．将白纸放在玻璃板后像的位置，直接观察白纸，虚像不能成在光屏上，可以探究平面镜成像的虚实，故D不符合题意。

故选B。

6．（2021·江苏苏州）某输液警报器能在药液流完时，通过电铃发声报警，该报警器内部有一可变电阻R，其阻值随管内液体的减少面减小，通过电铃的电流需要达到一定大小时电铃才能发声，下列几个电路中符合报警要求，且当输液管内液体越少，电表的示数也越小的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】A．R的阻值随管内液体的减少而减小，当输液管内液体越少，电流表的示数会增大，故A不符合题意；

B．R阻值随管内液体的减少而减小，当输液管内液体越少，电流会越大，电铃发声，电压表测电铃两端电压，示数会增大，故B不符合题意；

C．R与电铃并联，R值随管内液体的减少而减小时，对电铃不影响，电流表示数为干路电流，示数增大，故C不符合题意；

D．R阻值随管内液体的减少而减小，当输液管内液体越少，电流会越大，电铃发声，电压表测R两端电压，串联分压，其示数会减小，故D符合题意。

故选D。

7．（2021·江苏扬州）如图所示，电源电压保持6V不变，R1=5Ω，R3=15Ω，滑动变阻器R2标有“15Ω 2A”字样，下列说法正确的是（　　）

A．当R2的滑片P在b端，只闭合S、S1时，电流表示数为0.3A，电压表示数为0

B．当R2的滑片P在b端，只闭合S、S2时，电流表示数为0.2A，电压表的示数为3V

C．当R2的滑片P在a端，只闭合S、S2时，电流表示数为0.4A，电压表示数为6V

D．当R2的滑片P在a端，闭合S、S1，S2时，电流表示数为1.2A，电压表的示数为0

【答案】B

【详解】A．当R2的滑片P在b端，变阻器连入电路的电阻最大，只闭合S、S1时，R1和R2串联，电流表示数为

电压表和R3串联，电压表的示数接近电源电压，电压表的示数不为零，故A错误；

B．当R2的滑片P在b端，变阻器连入电路的电阻最大，只闭合S、S2时，R2和R3串联，电压表测量R2两端的电压，电流表示数为

=0.2A

电压表的示数为

U2=I串R2=0.2A×15Ω=3V

故B正确；

C．当R2的滑片P在a端，变阻器连入电路的电阻为零，只闭合S、S2时，只有R3的简单电路，电流表示数为

电压表被短路，电压表的示数为零，故C错误；

D．当R2的滑片P在a端，变阻器连入电路的电阻为零，闭合S、S1，S2时，R1和R3并联，电流表测量干路中的电流，电流表示数为

电压表被短路，电压表的示数为零，故D错误。

故选B。

8．（2020·江苏徐州）计算机芯片中有大量用硅、锗等材料制成的电路元件，硅和锗属于下列哪些材料（　　）

A．导体	B．半导体	C．绝缘体	D．超导体

【答案】B

【详解】计算机芯片中的一种重要材料是半导体，硅和锗都属于半导体。

故选B。

9．（2020·江苏镇江）测温模拟电路如图1所示，温度表由量程为3V的电压表改装而成，电源电压U为6V，R的阻值为40Ω，热敏电阻的阻值Rt随温度t变化的关系如图2所示，则当开关S闭合后

A．电路可测量的最高温度为50℃

B．温度表的0℃应标在电压表零刻度处

C．若增大U，电路可测量的最高温度将增大

D．若U增大3V，R增大45Ω，电路可测量的最高温度将增大

【答案】D

【详解】A．由电路图可知，两个电阻串联，根据串联电路电阻分压特点，热敏电阻Rt的阻值越大则其分压越大，而其两端电压允许最大值为3V，此时电路电流为

则热敏电阻Rt的阻值为

根据图2数据可知，此时可测量的最高温度为30℃，故A不符合题意；

B．温度表为0℃时，热敏电阻Rt的阻值不为零，故Rt的两端电压不为零，不应标在电压表零刻度处，故B不符合题意；

C．若增大电源电压U，电压表的量程仍为0﹣3V，根据串联电路的分压作用知，定值电阻两端的电压增大，由欧姆定律知电路的电流增大，热敏电阻的阻值Rt的阻值减小，电路可测量的最高温度减小，故C错误；

D．若U增大3V，R增大45Ω，热敏电阻Rt的两端电压允许最大值为3V，此时电路电流为

则热敏电阻Rt的阻值为

热敏电阻Rt的阻值越大则可测量的最高温度越大，故电路可测量的最高温度将增大，故D符合题意。

故选D。

二、填空题

10．（2022·江苏苏州）用如图所示电路探究电流与电阻的关系，电源电压不变，电阻有5Ω、10Ω、15Ω、20Ω。连接电路闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数接近电源电压为了找出故障，把导线M的一端从接线柱a移开，分别连到接线柱b和c上，发现两表指针位置均和之前一样，进一步检查发现电流表完好，则电路的故障是___________排除故障后，将不同阻值的电阻分别接入电路，移动滑片记录的数据如下表：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 电流/A | 0.40 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |

分析表中数据，实验中电阻两端的电压为___________V，实验得出的结论是___________。

【答案】     cd间导线断路     2     电压一定时，导体中的电流与电阻成反比

【详解】连接电路闭合开关，发现电流表无示数，可能电路中出现断路，电压表示数接近电源电压，可能电压表并联的部分断路，把导线M的一端从接线柱a移开，分别连到接线柱b和c上，电流表无示数，电压表示数接近电源电压，说明ac之间无断路，可能cd间导线断路。

探究电流与电阻的关系，保持电压不变，由表中数据可知，电阻两端的电压

U=IR=0.40A×5Ω=0.20A×10Ω=2V

所以实验中电阻两端的电压为2V。

由表中数据可知，通过导体的电流与导体的电阻的乘积保持不变，即电阻两端的电压不变，可以得到电压一定时，导体中的电流与其电阻值成反比。

11．（2022·江苏扬州）在如图所示的电路中，电源电压6V，。电压表量程为0~15V，电流表A量程为0~3A、量程为0~0.6A，闭合开关S，电压表的示数为___________V。当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电流表A的示数___________，电压表示数与电流表示数的比值___________（选填“变大”、“不变”或“变小”）。为确保电表安全，连入电路的阻值最小为___________Ω。

【答案】     6     变大     不变     2.4

【详解】 由图可知，电压表测电源电压，而电源电压恒定为6V，所以电压表示数为6V。

由图可知，滑动变阻器和电阻R1并联，电流表A测干路上的总电流，而A1测通过电阻R1的电流，根据并联电路各支路独立工作互不影响的特点，移动滑片P对电流表A1的示数没有影响，只对A的示数有影响，当滑片P向左移动时，滑动变阻器阻值变小，通过滑动变阻器的电流要变大，所以干路上电流表A的示数也要增大，而电流表A1的示数和电压表的示数将不变，所以电压表示数与电流表A1的示数的比值不变。

根据并联电路电流的规律可知，电流表A的示数等于电流表A1的示数加上通过滑动变阻器的电流，而电流表A的示数即为通过电阻R1的电流，根据公式可知通过电阻R1的电流为

保证电流表A1安全的情况下，允许通过它的最大电流为它所能测量的最大值，即3A ,所以通过滑动变阻器的最大电流

3A -0.5A=2.5A

所以滑动变阻器接入电路的最小阻值为

12．（2021·江苏镇江）图甲是某同学设计的温度报警电路，电压U恒为12V，电阻、中，一只为热敏电阻，另一只为电阻箱，其中热敏电阻的阻值随温度变化的关系图线如图乙所示。报警电路要求：①输出电压随温度的升高而增大；②当输出电压达到或超过4V时，便触发报警器（未画出）报警。图中热敏电阻应为________（填“”或“”）；若将电阻箱调至，则电路开始报警的温度为_________℃；使用一段时间后，电源电压会降低，为不改变电路开始报警的温度，则应调节电阻箱，使其阻值_________至适当值。

【答案】          28     增大

【详解】热敏电阻温度越高阻值越小，由串联电路分压规律可知，温度升高热敏电阻分压变小，因为输出电压随温度的升高而增大，所以图中热敏电阻应为。

当输出电压达到4V时，电路电流为

热敏电阻分压为

U2=12V-4V=8V

热敏电阻阻值

由图可知，温度28℃。

使用一段时间后，电源电压会降低，不改变电路开始报警的温度，热敏电阻阻值不变，变阻箱分压减小，所以要增大变阻箱分压，则应增大其阻值。

13．（2021·江苏淮安）如图所示，电源电压恒为6V，R1为，闭合开关后，电流表的示数为0.4A，则通过R1的电流为______A，R2的阻值为的______，干路电流为______A。

【答案】     0.6     15     1.0

【详解】电路为并联电路，则两电阻两端电压均等于电源电压6V，由欧姆定律可求流过R1的电流为

电流表测流过R2的电流，由欧姆定律可求R2阻值为

并联电路电流特点可求干路电流为

I=I1+I2=0.6A+0.4A=1.0A

14．（2021·江苏淮安）如图所示是某同学设计的压力计电路原理图。当闭合开关S，A板受到向下的压力增大时，接入电路的阻值___________（填“增大”或“减小”），为实现压力增大，电表示数增大，应把___________表改装为压力计。

【答案】     增大     电压

【详解】如图可知，当压力增大时，滑片P向下移动，则接入电路的阻值增大。

当压力增大时，R2阻值增大，则由欧姆定律可知，电路电流变小，电流表示数变小，由串联分压可知，滑动变阻器两端电压变大，电压表测滑动变阻器，示数变大，则为实现压力增大，电表示数增大，应把电压表改装为压力计。

15．（2021·江苏镇江）图甲是探究电流和电压关系的实验电路，电流表和电压表量程分别为“0～0.6A”“0～3V”，定值电阻阻值为，滑动变阻器标有“ 1A”，电源电压恒为6V。根据图乙所画图像可得结论：保持导体___________一定，通过导体的电流与它两端电压成比。向左移动滑片，___________表先达到最大刻度，此时滑动变阻器接入电路的阻值为___________。

【答案】     电阻     电压     10

【详解】由图可知，电阻一定时，电流电压图像为过原点直线，通过导体的电流与它两端电压成比。

假设电压表先达到3V，此时电流表示数为

符合假设，故电压表先达到最大刻度，电源电压6V，此时变阻器分压3V，所以变阻器电阻和定值电阻一样，为10Ω。

16．（2021·江苏泰州）如图是小明自制的一种测定油箱内油面高度的装置。油量表是由量程为0~0.6A的电流表改装而成的，滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，从油量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度。已知电源电压为12V，当油箱内油面高度最高时，R的金属滑片在最下端，油量表指针满偏；当油箱内没有油时，R全部接入电路，油量表的读数最小。则R0的阻值是______Ω，油量表的最小读数是______A；当油箱内油面的高度降为最高油面一半时，滑片正好在R的中点，此时油量表的读数是______A，据此推理油量表的刻度______（“均匀/不均匀”）。

【答案】     20     0.3     0.4     不均匀

【详解】当油箱内油面高度最高时，R的金属滑片在最下端，此时电路中只有R0接入电路，油量表指针满偏，其示数I0=0.6A，则R0的阻值

当油箱内没有油时，R全部接入电路，油量表的读数最小，此时电路总电阻

此时电路电流

当油箱内油面的高度降为最高油面一半时，滑片正好在R的中点，此时油量表的读数

当R接入电路的电阻为0时，电路电流为0.6A；当R接入电路的电阻为R的一半时，电路电流为0.4A；当R全部接入电路时，电路电流为0.3A。由此判断理油量表的刻度是不均匀的。

17．（2021·江苏）现有一热敏电阻，其阻值R随温度t的升高面减小，部分数据如表所示，利用它可以制作温度报警器，其电路的一部分如图所示，图中两个虚线框内一个接热敏电阻，一个接定值电阻，电源电压恒为12V。当图中的输出电压达到或超过8V时，便触发报警器（图中未画出）报警，不考虑报警器对电路的影响。要求环境温度达到或超过40℃时开始报警，则热敏电阻应接在虚线框______（填数字）内，另一虚线框内定值电阻阻值为______kΩ。若将虚线框内两元件对调，则报警器报警的最高温度为______℃。

| 环境温度t/℃ | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热敏电阻R/kΩ | 6.0 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |

【答案】     2     2.2     10

【详解】热敏电阻温度升高阻值减小，要求环境温度达到或超过40℃时开始报警，电源电压一定，热敏电阻阻值减小，在串联电路中分压减小，输出电压达到或超过8V时，便触发报警器报警，所以需要把热敏电阻放在2处。

40℃热敏电阻阻值1.1kΩ，电源电压12V，定值电阻分压8V，则热敏电阻分压4V，故定值电阻阻值为热敏电阻两倍，即2.2kΩ。

若将虚线框内两元件对调，热敏电阻分压8V，定值电阻分压4V，定值电阻2.2 kΩ，根据串联分压规律，热敏电阻4.4 kΩ，由表格，温度10℃，则报警器报警的最高温度为10℃。

18．（2020·江苏宿迁）如图所示，电路中电源电压恒定，定值电阻R1＝20Ω，只闭合开关S1，电流表示数为0.3A，则电源电压为______V；同时闭合开头S1、S2，电流表示数为0.5A，则R2的阻值为______Ω。

【答案】     6     30

【详解】电路中电源电压恒定，定值电阻R1=20Ω，只闭合开关S1，为R1的简单电路，电流表示数为0.3A，则电源电压为

U=I1R1=0.3A×20Ω=6V

同时闭合开关S1、S2，两灯并联，电流表测干路的电流，电流表示数为0.5A，由并联电路各支路互不影响，通过R1的电流不变，由并联电路电流的规律，通过R2的电流为

I2=I-I1=0.5A-0.3A=0.2A

R2==30Ω

19．（2020·江苏常州）如图所示的电路中，电源电压恒定。R0是定值电阻，闭合开关S，向右移动滑动变阻器滑片P的过程中，三个电表示数的变化情况为：电流表A1的示数______，电流表A2的示数______，电压表V的示数______。

【答案】     变小     变小     不变

【分析】分析电路的连接及各电表测量的物理量，根据滑片P向右移动时滑动变阻器接入电路的阻值变化，根据可知，通过R＇电流变化，根据并联电路各支路互不影响，由并联电路电流的规律确定干路电流变化，最终得出答案。

【详解】电阻R0、R＇并联，A1表测干路电流，A2表测R＇电流，电压表测电源电压，故电压表V的示数大小不变。

滑片P向右移动，滑动变阻器接入电路的阻值变大，根据可知，通过R＇电流变小，电流表A2的示数变小，根据并联电路各支路互不影响，通过R0支路的电流不变，由并联电路电流的规律，所以干路电流变小，即电流表A1的示数变小，即三个电表示数的变化情况为：电流表A1的示数变小，电流表A2的示数变小，电压表V的示数不变。

三、实验题

20．（2022·江苏南通）小明在学习电阻概念的过程中，经历了以下三个探究活动。

活动一：在如图甲所示电路中的A、B两点间先后接入：铜线、铅笔芯、镍铬合金丝，通电后观察到灯泡的亮度分别为：亮、较亮、较暗；

（1）该实验现象说明：______；

活动二：小明将三个不同的导体分别接入如图乙所示电路中的M、N两点间，分别测出不同导体两端的电压U和通过的电流I，实验结果记录在表1中；

表1

| 导体 | 导体a |  |  | 导体b |  |  | 导体c |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 电压/V | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |  |
| 电流/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |

（2）①请用笔画线代替导线把图乙电路连接完整______，要求当滑片P向左滑动时，变阻器接入电路的电阻变大；

②分析表1数据，可知，同一导体，______；不同导体，______。可见，______反映了导体本身的一种性质，物理学上把导体的这种性质定义为电阻；

活动三：利用表2中提供的导体，探究影响电阻大小的因素；

表2

| 导体序号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 镍铬 | 镍铬 | 镍铬 | 镍铬 | 锰铜 | 锰铜 |
| 长度/m | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 |
| 横截面积/mm2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |

（3）为了探究导体电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积的关系，至少需要选择表2中的______（填导体的序号）导体作为研究对象，若仅选择导体③和⑤用来探究导体电阻的大小与横截面积的关系，你觉得是否可行？请作出判断并说出理由：______；

（4）电阻的定义方法，反映了导体阻碍电流的物理性质。物理学上还有一些用这种方法定义的。能反映出物质或物体某种物理性质的物理量，请列举一个：______。

【答案】     (1)导体的电阻与导体的材料有关  (2)        电压与电流的比值相同     电压与电流的比值不相同     电压与电流的比值  (3)   ①、③、④、⑤     不可行，没有控制导体的材料相同    (4) 密度

【详解】（1）实验中的A、B两点间先后接入铜线、铅笔芯、镍铬合金丝，即接入电阻的材料不同，通电后灯泡的亮度不同，说明导体的电阻与导体的材料有关。

（2）①滑片P向左滑，变阻器接入电路的电阻变大，故滑片以右下接线柱连入电路中，如下图所示

②由表1知导体a电压与电流的比都为10，导体b电压与电流的比都为5，导体c电压与电流的比都为20，故可以得出：同一导体，电压与电流的比值相同；不同导体，电压与电流的比值不相同。由此可见，电压与电流的比值可以反映导体本身的一种性质，在物理学上把导体的这种性质定义为电阻。

（3）为了探究导体电阻的大小与导体的材料的关系，需要控制长度和横截面积相同，改变导体的材料，①、⑤符合题意；为了探究导体电阻的大小与长度的关系，需要控制导体的材料和横截面积相同，改变导体的长度，①、④符合题意；为了探究导体电阻的大小与横截面积的关系，需要控制长度和导体的材料相同，改变导体的横截面积，①、③符合题意；故要探究导体电阻的大小与导体的材料、长度和横截面积的关系，至少需要选择表2中的①、③、④、⑤导体作为研究对象。

由表格数据知③和⑤的长度相同，材料不同，横截面积不同，由于没有控制导体的材料相同，根据控制变量法，所以不能选择导体③和⑤用来探究导体电阻的大小与横截面积的关系。

（4）用电压与电流的比值表示电阻，这种方法叫比值定义法，物理学中用某种物质的质量与其体积的比值来表示这种物质的密度。

21．（2022·江苏徐州）在“探究通过导体的电流与电阻的关系”实验中：

| 实验序号 | R/Ω | I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 5 | 0.40 |
| ② | 10 | 0.20 |
| ③ | 20 | 0.10 |

（1）小明连接的电路如图甲所示，请用笔画线代替导线把电路连接完整______；

（2）小华连接的电路，电流表在电池和开关之间，其他和小明的电路一致。对于电流表的这两种接入位置______；

A．小明的可以，小华的不可以

B．小华的可以，小明的不可以

C．两种都可以

D．两种都不可以

（3）实验时保持电阻两端的电压不变，如图乙所示，电压表的示数为______V；

（4）根据表格中记录的三组数据，发现电阻越大则电流越小，要判断电流与电阻是否成反比，在不画坐标图像的前提下，应该如何对数据进行处理：______。

【答案】    (1)     (2) C  (3)     2 (4)    计算出每次实验电流与电阻的乘积

【详解】（1）如图甲，滑动变阻器电阻丝的右端已接入电路，再把金属杆的左端或右端与开关的右侧接线柱连接即可，如图所示：

（2）在串联电路中，各处电流都相等，所以只要电流表和电阻串联，接在图中位置或者开关和电池之间都可以，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

（3）如图乙，电压表选用的量程是0~3V，分度值为0.1V，示数为2V；

（4）计算出每次实验中电流和电阻的乘积，如果三次乘积相同，说明电流与电阻成反比。

22．（2022·江苏宿迁）某物理实验小组正在使用“伏安法”测量未知电阻阻值，实验电路如图甲所示（电源电压3V）。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整，导线不得交叉______；团合开关S前，应将滑动变阻器滑片P移到最______端（选填“左”或“右”）。

（2）闭合开关后，发现电流表无示数，电压表有示数且示数接近3V，则电路故障原因可能是______。

（3）排除故障后，当滑片移到某一位置时，电压表示数为1.6V，电流表示数如图乙所示，其读数为______A，则未知电阻______Ω。接下来测量多组实验数据算出平均值，这是为了减小测量带来的______。

（4）利用图甲实验器材还能完成下列探究实验______（选填“A”或“B”）。

A．探究电流与电压的关系       B．探究电流与电阻的关系。

（5）实验中电流表突然损坏，小组同学经过讨论设计了一种实验方案也可测出阻值。电路如图丙所示，电源电压未知且恒定不变，a、b为滑动变阻器左右两个端点，滑动变阻器最大阻值为，请你把以下测量步骤补充完整。

①闭合开关S，滑片p移到a端时，读出电压表示数为；

②闭合开关S，______，读出电压表示数为；

③待测电阻______（用已知和测量出的物理量符号表示）。

【答案】(1)          右   (2)  Rx断路  (3)   0.16     10     误差    (4) A    (5) 滑片P移到b端时

【详解】（1）因为电源电压为3V，所以电压表选择0~3V的量程，使用“伏安法”测量未知电阻 Rx 的阻值时，应将电压表并联与被测电阻并联，如图所示

为了保护电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于阻值最大的一端，故应将将滑动变阻器滑片P移到阻值最大的右端。

（2）电流表无示数，说明电路中出现断路，电压表有示数，且示数接近于电源电压，说明与电压表并联的地方出现断路，则电路故障原因可能是Rx断路。

（3）由乙图可知，电流表选0~0.6A的量程，分度值为0.02A，示数为0.16A。未知电阻的阻值为

多次测量就平均值可以有效的减小误差，所以接下来测量多组实验数据，算出Rx平均值，这是为了减小测量带来的误差。

（4）未知电阻是一个定值电阻，利用滑动变阻器可以改变电路中的电流，记录多组电压、电流值，所以还可以探究电阻一定时，电流与电压的关系，故A符合题意，B不符合题意。

故选A。

（5）①闭合开关S，滑片p移到a端时，滑动变阻器接入电路中的阻值为0，即只有Rx接入电路，此时电压表测电源电压，读出电压表示数为U1，即电源电压U′=U1。

②闭合开关S，滑片P移到b端时，滑动变阻器与Rx串联，且滑动变阻器接入电路中的阻值最大为Rmax，此时电压表测Rx两端的电压，读出电压表示数为Ux=U2。则此时滑动变阻器两端的电压为

U滑=U′-Ux=U1-U2

电路中的电流为

③则未知电阻的阻值为

23．（2022·江苏泰州）在“测量定值电阻阻值”的实验中，小明所用电源的电压保持不变，滑动变阻器标有“10Ω 2A”的字样。

（1）粗心的小明连好最后一根导线时的电路如图甲所示，请你指出其中存在的问题。一是______；二是______；

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻Rx/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 5.0 |  |  |
| ② | 6.5 | 0.4 |  |
| ③ | 8.0 | 0.5 |  |

（2）小明解决上述问题后，闭合开关发现：电压表指针有明显偏转，而电流表指针几乎不动经检查；电路中电表完好且只有一处故障，他初步判断可能是导线______（选导线编号）断路或______断路；

（3）排除上述电路故障后，小明开始实验：

①闭合开关，读出电表示数后立即断开开关，并将读数填在表中其中电流表指针位置如图乙所示，则电流表读数为______A，利用该组数据算出的Rx阻值为______Ω（保留一位小数）；

②闭合开关，将滑动变阻器的滑片向______移至适当位置，读出两电表示数后立即断开开关，并将读数填在表中；

③闭合开关，继续移动滑片，直至移到了滑动变阻器的一端，读出两电表示数，断开开关，并将读数填在表中；

（4）分析表中数据，小明发现：随着待测电阻两端电压的增大，计算得出的待测电阻阻值变化情况是______，他感到困惑：为何会出现这样的结果呢？

小华帮他检查后指出：小明所测出的电压数据是错误的，于是小明想重新实验，小华提醒他：无需重新实验，利用已知信息和电流表的读数，不但可计算出待测电阻的阻值，还能求出电源电压。小明经过认真思考后，计算得出：待测电阻Rx=______Ω，电源电压U总=______V

【答案】    (1) 开关没有断开     滑片没有位于阻值最大处   (2)  ③     待测电阻    (3) 0.3     16.7     左   (4)  变小     15     7.5

【详解】（1）粗心的小明连好最后一根导线时的电路如图甲所示，从图甲可以看出，开关没有断开就连接电路，实验中，为了电路安全，需要断开开关，连接器材；第二个问题是滑片没有位于阻值最大处，实验中为了保护电路，滑片需要位于最大阻值处。

（2）电流表指针几乎不动，说明存在断路，电压表指针有明显偏转，则说明电压表所在的电路是通的，说明导线①②是好的，那么导线③断路；或者电压表所测量的待测电阻断路。

（3）①如图乙所示，为电流表，选择小量程，分度值为0.02A，故读数为0.3A；该组数据，待测电阻的电压为5V，则Rx阻值为

②从表格中的数据可知，定值电阻两端的电压变大，说明电流变大，那么滑动变阻器的阻值需要变小，故需要将滑片变阻器向左滑动。

③第二次实验的待测电阻的阻值为

第三次实验，待测电阻的阻值为

发现待测电阻越变越小。

（4）设电源电压为U，第一次实验时，没有移动滑片，所以滑动变阻器以最大阻值接入电路，故可以列等式

第三次实验，滑片移到了另一端，则滑动变阻器接入的电阻为零，此时电源电压为

解得，待测电阻和电源电压分别为

，

24．（2022·江苏苏州）小华用电源（3V）、电流表（0~0.6A   0~3A）、刻度尺、鳄鱼夹等器材，探究粗细均匀电阻丝的电阻与长度的关系，实验电路如图甲所示，测得数据如下表：

| 序号 | 长度L/cm | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30.0 | 0.20 |
| 2 | 20.0 | 0.30 |
| 3 | 10.0 | 0.60 |

（1）根据实验数据，可求得1cm该电阻丝的电阻为___________Ω；

（2）小明在小华实验的基础上，利用该电阻丝测量未知电阻RX的阻值（约10Ω）

①按图甲连好电路，闭合开关，在电阻丝上移动鳄鱼夹M，使电流表的示数为0.50A；

②保持M位置不变，把RX接入电路，如图乙所示。闭合开关，此时电流表的示数为0.20A。请在虚线框内画出图乙的电路图___________，并求出此时RX的电阻为___________Ω；

③小明实验时电源的实际电压比3V略低，则他测算出的电阻值___________（偏大/偏小/不变）；

④为了消除因电源电压降低对电阻测量结果的影响，小明用原实验电路，改变测量方法就可以消除影响。其做法是：

i、连接图甲电路，闭合开关，移动M使电流表的示数为0.20A，记下M的位置A；

ii、把Rx接入电路，闭合开关，移动M使电流表示数为___________A，记下M的位置B；

iii、用刻度尺量出AB间距离为Lcm，则RX=___________。

【答案】    (1) 0.5 (2)         9     偏大     0.20     0.5L

【详解】（1）电源电压为3V，当长度为30cm时，电流的大小为0.2A，则接入的电阻为

1cm该电阻丝的电阻为

（2）②根据实物图，依次画电源、开关、电流表、待测电阻、滑动变阻器，并用导线依次连接，故如图所示：

当闭合开关，在电阻丝上移动鳄鱼夹M，使电流表的示数为0.50A，此时滑动变阻器的阻值为

保持M位置不变，把RX接入电路，此待测电阻与滑动变阻器串联，电流表的示数为0.2A，则总电阻为

待测电阻的阻值为

③这待测电阻两端的电压为U0，电源电压为U，则滑动变阻器两端的电压为

待测电阻与滑动变阻器的电阻之比为

则待测电阻为

电源电压变小，故待测电阻偏大。

④用等效替代的方法测量电阻，连接图甲电路，闭合开关，移动M使电流表的示数为0.20A，记下M的位置A；把Rx接入电路，闭合开关，移动M使电流表示数为0.2A，记下M的位置B，电源电压一定，电流相同，故两次实验的总电阻相同，用刻度尺量出AB间距离为Lcm，则待测电阻的阻值即为AB间的电阻，每1cm，电阻为0.5Ω，故待测电阻的阻值为0.5L。

25．（2022·江苏扬州）用一串小彩灯扮靓教室，发现一个小彩灯熄灭后，其他小彩灯依然发光，小丽猜想小彩灯并联；取下这个小彩灯，整串彩灯都会熄灭，小丽认为每个小彩灯应该是串联的。她决定将小彩灯接入图1所示的电路，测其电阻，探寻奥秘。已知电源电压为3V，小彩灯的额定电压为2.5V。

（1）请用笔画线代替导线，在图1中将实物电路连接完整；(        )

（2）接入未损坏的小彩灯，调节滑动变阻器的滑片使电压表示数为2.5V，电流表的示数如图2所示，示数为___________A，则小彩灯正常发光时接入电路的电阻为___________Ω；

（3）接入灯丝断裂的小彩灯，当电压表示数为0.4V时，电流表示数为0.5A，可知小彩灯灯丝断裂后接入电路的电阻为___________Ω；

（4）根据实验数据可知，灯丝断裂后，小彩灯并未断路，而是相当于一段导线，起到连接电路的作用，可使其他小彩灯继续工作，但其余小彩灯实际功率会___________。

【答案】  (1)      (2)  0.16     15.625    (3) 0.8   (4) 变大

【详解】（1）测量小彩灯电阻，滑动变阻器与小彩灯串联，电压表测量小彩灯的电压，电流表测量小彩灯的电流，小彩灯的额定电压为2.5V，故电压表的量程选择0~3V，滑动变阻器的连线一上一下，如图所示

（2）电流表的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，示数为0.16A小彩灯正常发光时的电流为0.16A。

小彩灯正常发光时的电流为0.16A，电压为2.5V，由欧姆定律得，小彩灯正常发光的电阻为

（3）接入灯丝断裂的小彩灯，当电压表示数为0.4V时，电流表示数为0.5A，由欧姆定律得，小彩灯灯丝断裂后接入电路的电阻为

（4）根据实验数据可知，灯丝断裂后，小彩灯并未断路，而是相当于一段导线，起到连接电路的作用，可使其他小彩灯继续工作，小彩灯灯丝断裂后，电阻变小，电路总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律得，电路电流变大，其余小彩灯的电压变大，由 得，其余小彩灯实际功率会变大。

26．（2022·江苏连云港）某同学在“探究通过导体的电流与电阻的关系”时，他用图甲所示的电路进行实验，实验中电阻两端的电压始终保持不变，电路中仪表均完好无损。

（1）某同学将最后一根导线接入滑动变阻器的A接线柱后就完成电路的连接，该同学连接过程中存在的问题是___________；

（2）连接好电路后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，电压表有示数，电流表无示数，则电路故障的原因可能是___________；

（3）排除故障后，某同学将不同阻值的电阻接入电路进行实验，某次实验时电流表的示数如图乙所示，此时电阻的阻值为___________；

（4）在实验过程中，当把电阻由更换为时，滑动变阻器接入电路中的电阻应___________（选填“变大”“变小”或“不变”）。

【答案】    (1) 开关没有断开    (2) 断路 (3)    5 (4)    变大

【详解】（1）为了保护电路，连接电路时应断开开关。由图得，某同学连接电路时开关没有断开。

（2）由图甲得，电阻R与滑动变阻器串联，电压表测量电阻R的电压，电流表测量电路电流，连接好电路后闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，电压表有示数，电流表无示数，说明电路电路，且电压表与电源相连接，故故障是与电压表并联的电阻R断路。

（3）由图乙得，电流表的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，示数为0.5A，由欧姆定律得，此时电阻的阻值为

（ 4）串联电路中，电阻越大，分到的电压越大。在实验过程中，当把电阻由更换为时，电阻的电压变大，应使滑动变阻器接入电路中的电阻变大，增大滑动变阻器分到的电压，使电阻的电压减小为2.5V。

27．（2021·江苏扬州）在“探究电流和电阻的关系”实验中，器材有：电源（6V），电阻箱（0-9999Ω），滑动变阻器（2001A），电压表、电流表，开关和导线若干；

（1）请用笔画线代替导线，将实物电路连接完整，使滑片向左移动时电阻减小______；

（2）第一组数据的测量过程中，有下列步骤，正确的顺序是______；

①保持开关断开，连接实物电路

②检查电路无误后闭合开关

③读出电流表的示数，断开开关

④将滑动变阻器的金属滑片置于阻值最大处

⑤转动电阻箱的旋钮使它的阻值为20，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为4V

（3）将电阻箱调到15Ω，闭合开关，发现电流表示数如图所示，示数为______A，该电流值与15Ω电阻值______（填“能”或“不能”）作为第二组数据记在表格中，此时电压表示数为0V可能发生的故障是______。

【答案】  (1)      (2)  ①④②⑤③  (3)   0.24     不能     电阻箱被短路

【详解】（1）滑片向左移动时电阻减小，连接变阻器左下方的接线柱，如图所示：

（2）实验步骤：

①保持开关断开，连接实物电路；

④将滑动变阻器的金属滑片置于阻值最大处；

②检查电路无误后闭合开关；

⑤转动电阻箱的旋钮使它的阻值为20，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为4V；

③读出电流表的示数，断开开关。

（3）由图可知，电流表的量程是0~0.6A，分度值是0.02A，电流表的示数是0.24A。

电阻箱调到15Ω，此时的电压表的示数为

U=IR=0.24A×15Ω=3.6V

电压表的示数没有达到4V，该电流值与15Ω电阻值不能作为第二组数据记在表格中。

此时电流表有示数，说明电路是通路，电压表示数为0V，可能电阻箱被短路。

28．（2021·江苏无锡）用图甲所示的电路探究通过导体的电流与电阻的关系。器材有：电压为3V的电源、开关、滑动变阻器（20Ω 2A）、电阻箱（0~9999Ω）、电压表、电流表各一个，导线若干，器材均完好。

（1）闭合开关前，应先将滑动变阻器的滑片P移到______（选填“A”或“B”）端。

（2）闭合开关后，电压表示数为零，经检查电路连接并无故障，原因是______。

（3）调节电阻箱的阻值为12Ω，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P至某一位置，电流表示数如图乙所示。改变电阻箱接入电路的电阻R，调节滑动变阻器，保持电压表示数不变，读出电流表示数I，多次实验的结果如下表所示。

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻箱阻值R/Ω | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 电流表示数I/A |  | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |

①图乙中电流表示数为______A。

②图丙是以电流表示数I为纵坐标、电阻箱阻值的倒数为横坐标建立的平面直角坐标系，请根据表格中的数据，在坐标系中描点，画出I﹣图像______。

③实验序号中，第1、2、3、4、5次实验时，滑动变阻器接入R1'、R2'、R3'、R4'、R5'，则______。

A．R1'=5R3'　　　　　　　　B．R1'<R4'+R5'

C．R1'﹣R2'>R3'﹣R4'　　　　D．=

【答案】    (1) B (2)    电阻箱阻值为零   (3)  0.2          D

【详解】（1）闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的阻值应该移到最大处，即移到B端。

（2）电压表示数为零，则说明与电压表并联的用电器两端电压为零，经检查电路连接并无故障，则判断原因是电阻箱阻值为零。

（3）①由图乙可知，电流表量程为0~0.6A，分度值为0.02A，故电流表示数为0.2A。

②根据表格数据，进行描点连线，作图如下

③第1次实验时，电阻箱阻值为12Ω，电流为0.2A，电路中的总电阻

R总===15Ω

则R1'的电阻

R1'= R总-R箱=15Ω-12Ω=3Ω

同理，根据第2、3、4、5次实验数据，依次算出R2'、R3'、R4'、R5'的阻值分别为2.5Ω、2Ω、1.5Ω、1Ω。

A．R1'=3Ω，R3'=2Ω，则

5R3'=5×2Ω=10Ω

故

R1'<5R3'

故A错误；

B．R1'=3Ω，R4'=1.5Ω，R5'=1Ω，则

R4'+ R5'=1.5Ω+1Ω=2.5Ω

故

R1'>R4'+R5'

故B错误；

C．R1'=3Ω，R2'=2.5Ω，则

R1'﹣R2'=3Ω-2.5Ω=0.5Ω

R3'=2Ω，R4'=1.5Ω，则

R3'﹣R4'=2Ω-1.5Ω=0.5Ω

则

R1'﹣R2'=R3'﹣R4'

故C错误；

D．R1'=3Ω，R4'=1.5Ω，则

==

R3'=2Ω，R5'=1Ω，则

==

则

=

故D正确。

故选D。

29．（2021·江苏南通）实验小组做探究“电流与电阻关系”的实验，提供的器材有：电源（电压3V）、电流表、电压表、电阻箱R（0-999.9Ω）、滑动变阻器R1，开关及导线若干。

（1）请用笔画线代替导线把图甲电路连接完整______。

（2）闭合开关，发现电流表、电压表均无示数，将电压表改接在R1两端，发现电压表的示数为3V，由此判断电路的故障是__________。

（3）排除故障后，调节R的阻值，并移动R1的滑片，使电压表的示数为某一值，记录R的阻值和电流表示数继续实验，当R的阻值变大时，R1的滑片应向__________移动，以使__________示数不变，将多次实验测得的数据描绘成图乙所示的图线。

①在图丙中画出当R的阻值为10Ω时，电流表指针所在位置______。

②处理数据描绘的是图线，而不是I-R图线，这样做的优点是：_________。

（4）实验小组要用已有器材继续测量一个阻值为数百欧的电阻Rx，他们设计了的图丁中A、B两个实验方案，其中能准确测量Rx阻值的是____________。

【答案】 (1)        (2) R1断路    (3) 左     电压表          便于准确得出电流与电阻的关系   (4)  B

【详解】（1）电压表应该与电阻箱并联，电流表串联在电路中，由图乙可判断出均应该选择小量程，故连接电路图如下：

（2）电流表、电压表均无示数，所以电路出现了断路故障。将电压表改接在R1两端，发现电压表的示数为3V，由此可判断电路的故障是R1断路。

（3）实验探究的是电流与电阻的关系，应该控制电阻箱两端的电压不变，当R的阻值变大时，它分得的电压变大，R1的滑片应向左移动使滑动变阻器的阻值变大分掉多余电压，以使电压表示数，即电阻箱两端电压不变。

由图乙可知，当R的阻值为10Ω时，电流表示数为0.2A，故作图如下：

若当电压一定时，电流与电阻成反比，则I-R图线是一条反比例曲线，而电流与电阻的倒数则成正比，图线应为一条直线；判断是否为直线比判断是否为反比例曲线更容易，所以这样可以更准确地得出电流与电阻之间的关系。

（4）电压电压为3V，当接入数百欧的电阻时，电路中电流很小，题中的电流表的分度值远远达不到这样的精确程度，无法得到准确数据，故A方案无法准确测量Rx阻值。由于电阻箱的阻值也可达到几百欧，和待测电阻串联后，可以起到明显的分压作用，根据串联分压规律可测出待测电阻的阻值，所以B方案可以准确测量Rx阻值。

30．（2021·江苏徐州）要测量一个约为数百欧的电阻Rx的阻值。器材有：干电池两节，电压表（量程为0～3V、0～15V）、滑动变阻器（100Ω 2A）和电阻箱（0-9999Ω）各一个，开关、导线若干，测量电路如图甲所示。

（1）和通常使用的“伏安法”不同，这次实验没有选用电流表，请你简要说明原因：____________。

（2）在接通电路前，应将滑动变阻器的滑片P移到____________端.

（3）连接好电路，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数如图乙所示为__________V。

（4）接下来把电路中的待测电阻Rx替换为电阻箱，然后要进行的操作是：___________。

【答案】    (1) 电路电流太小，小于电流表的最小分度值，无法准确读数 (2)    b (3)    2.5 (4)    调节电阻箱接入电路中的电阻直到电压表的示数显示为2.5V

【详解】（1）电路选用两节干电池做电源，电源电压约为3V，但是电路最小电阻都有数百欧，电路电阻较大，电路电流太小，小于电流表的最小分度值，无法准确读数。

（2）在接通电路前，应将滑动变阻器的滑片P移到最大阻值处，分析图可知，应将滑片移到最b端。

（3）电压表所选量程为0~3V，分度值为0.1V，读出此时电压表示数为2.5V。

（4）把电路中的待测电阻Rx替换为电阻箱后，调节电阻箱接入电路中的电阻，当电压表的示数显示为2.5V时，Rx的阻值就和此时电阻箱接入电路的电阻大小相等。

31．（2020·江苏徐州）如图所示，小明用新干电池、定值电阻R和规格为“10Ω 2A”的滑动变阻器探究通过导体的电流与电压的关系。

(1)请用笔画线代替导线把电路连接完整______。

(2)连接电路时，开关应该______（填“断开”或“闭合”）。

(3)第3次实验时，电流表指针如图b所示，则电流表的示数为______A。

(4)小明一直用两节电池进行实验，记录的数据如表所示，老师认为其中一组数据有拼凑的嫌疑，请你指出该组实验序号______并说明判断理由：______。

| 实验序号 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.0 |
| 电流I/A | 0.16 | 0.32 |  | 0.60 |

【答案】   (1)     (2)  断开 (3)    0.48  (4)   ①     因为此时滑动变阻器的电阻超过了滑动变阻器的最大值

【详解】(1)电源电压为3V，故电压表选用小量程与电阻并联，如下图所示：

。

(2)连接电路过程中，为保护电路，开关必须处于断开状态。

(3)第3次实验时，电流表接入的0~0.6A，分度值为0.02A，此时指针过了0.4A后4个小格，读数为0.48A。

(4)因为两节新干电池串联后的总电压3V，在序号①的数据中，电阻两端电压为0.8V，电路电流为0.16A，此时滑动变阻器的电压为

3V-0.8V=2.2V

滑动变阻器的电阻应为

R===13.75Ω＞10Ω

超过了滑动变阻器的最大值，所以序号①的数据是拼凑的。

32．（2020·江苏常州）小组同学探究“欧姆定律”。

（一）小明探究“电流与电压的关系”。实验器材为：6V蓄电池开关S、电压表、电流表、滑动变阻器（20Ω 　2A）、未知阻值的定值电阻R0。

(1)请在图甲中以笔画线代替导线完成电路连接，要求：滑动变阻器此时接入电路的电阻最大______。

(2)闭合开关S，发现电流表有示数、电压表无示数，则电路故障不可能是______。

A．R0处发生短路             B．R0处发生断路             C．导线EG断路

(3)排除电路故障，移动滑动变阻器的滑片P，得到多组数据。实验③时，电压表、电流表的示数如图乙所示，请将数据记录在表格内。

| 实验序号 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 1 | 2 | ______ | 4 |
| I/A | 0.1 | 0.2 | ______ | 0.4 |

(4)分析实验数据可得探究结论：______。

(5)本实验还可测得定值电阻R0的阻值为______Ω。

（二）小华利用图甲所示电路，以及阻值不同的四个定值电阻，探究“电流与电阻的关系”。

| 实验序号 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 5 | 10 | 15 | 25 |
| I/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  |

(6)实验④时，小华无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，电压表虽有示数、但无法达到她想要的______V，原因是______（写出一点即可）。

(7)根据已测数据可得探究结论：______。

【答案】  (1)       (2) B   (3)  3     0.3    (4) 电阻一定时，电流与电阻成正比   (5)  10    (6) 3     变阻器的最大电阻太小    (7) 电压一定时，电流与电阻成反比

【详解】(1)要求滑动变阻器此时接入电路的电阻最大，故应将变阻器左下接线柱连入电路中，C或D再连入电路中与电阻串联，如下所示

。

(2)A．若R0处发生短路，电压表没有示数，电路为通路，电流表有示数，则A不符合题意；

B．若R0处发生断路，电流表没有示数，电压表串联在电路中测电源电压，电压表有示数，故B符合题意；

C．导线EG断路，电路为通路，电流表有示数，电压表没有连入电路中，电压表没有示数，则C不符合题意；

故选B。

(3)实验③时，电压表、电流表的示数如图乙所示，电压表选用大量程，分度值为0.5V，电压为3V。

电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.3A。

(4)由实验数据可知，电压与电流之比为10Ω，为一定值，故探究结论：电阻一定时，电流与电阻成正比。

(5)本实验还可测得定值电阻R0的阻值为10Ω。

(6)由第二个表知，电阻两端的电压始终保持3V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压

变阻器分得的电压等于电压表示数，根据分压原理，当接入25Ω电阻时，变阻器连入电路中的电阻为

即大于变阻器的最大电阻，故实验④时，小华无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，电压表虽有示数、但无法达到她想要的3V，原因是变阻器的最大电阻太小。

(7)因电流与电阻之积为一定值，故根据已测数据可得探究结论：电压一定时，电流与电阻成反比。

33．（2020·江苏宿迁）小红利用图所示装置探究“电流与电压的关系”。

(1)请用笔画线代替导线，按要求将实物图连接完整（要求：当滑片P向右移动时变阻器接入电路的阻值变大）______。

(2)在连接电路时，开关必须处于______（选填“闭合”或“断开”）状态。

(3)实验中，发现电流表示数几乎为零，电压表示数接近电源电压，原因可能是______。

(4)排除故障后，经过多次实验测得数据如表所示，由此可得出结论为：______。

| 序号 | U/V | I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 1.0 | 0.10 |
| ② | 2.0 | 0.20 |
| ③ | 3.0 | 0.32 |

(5)请你根据表中数据，帮小红算一算，电路中所用电阻R的阻值为______Ω。（结果保留一位小数）

【答案】   (1)     (2)  断开 (3)    R断路 (4)    电阻一定时，电流与电压成正比   (5)  9.8

【详解】(1)当滑片P向右移动时变阻器接入电路的阻值变大，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下图所示：

(2)在连接电路时，为保护电路，开关必须处于断开状态。

(3)实验中，发现电流表示数几乎为零，电路可能断路，电压表示数接近电源电压，电压表与电源连通，原因可能是R断路。

(4)根据表中数据，考虑到误差因素，电压增大为原来的几倍，通过的电流也增大为原来的几倍，可得出结论为：电阻一定时，电流与电压成正比。

(5)由欧姆定律，第1次测量的电阻大小

R1==10.0Ω

同理，第2、3次电阻大小分别为：10.0Ω和9.4Ω，为减小误差，取平均值作为测量结果，电路中所用电阻

=9.8Ω

34．（2020·江苏无锡）小明和小华在进行“测量定值电阻的阻值”实验，器材有：干电池两节，开关、电压表、电流表、滑动变阻器（）、电阻箱（）各一个，待测电阻 、，导线若干。

(1)连接电路前，小明发现电流表指针如图甲所示，于是他将电流表指针调至 ______ 。

(2)①图乙是他们连接的测量阻值的部分电路。请用笔画线代替导线，将电路连接完整 ______ 。

②闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于最 ______ （选填“左”、“右”）端。

③在正确完成上述操作后，闭合开关移动滑片P，当电流表示数为0.2A时，电压表示数如图丙所示，则电阻两端的电压为 ______ V。多次实验所测量的结果如表所示，则的阻值为 _______ 。

| 实验序号 | 电压表示数 | 电流表示数 | 电阻 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① |  | 0.2 |  |
| ② | 0.6 | 0.3 |  |
| ③ | 0.88 | 0.4 |  |

④测量阻值的过程中，老师提醒他们要尽量缩短通电时间，并用较小的电流来测量，这样做的理由是： ______ 。

(3)为测量电阻的阻值，他们在已连接好的图乙的电路中，用替换接入电路。测量过程中，发现电流表示数始终小于分度值。于是，他们按照如图丁所示的电路图，重新连接了电路，闭合开关后，改变电阻箱接入的阻值进行多次测量。记录下电阻箱的阻值 及对应的电压表示数，并根据记录的数据绘制出图象，如图戊所示，则所测电阻的阻值为 ______ Ω。

【答案】  (1)   零刻度线处 (2)         右     0.4     2.1     见解析   (3)  176

【详解】(1)连接电路前，小明发现电流表指针如图甲所示，于是他将电流表指针调至零刻度线处。

(2)电源电压为，电压表选用小量程与灯并联，如下所示：

。

闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于阻值最大处，即最右端。

在正确完成上述操作后，闭合开关移动滑片P，当电流表示数为时，电压表示数如图丙所示，电压表选用小量程，分度值为，则电阻两端的电压为，由欧姆定律得

同理，第2、3次测量的电阻分别为：和，为减小误差，取平均值作为测量结果

测量阻值的过程中，老师提醒他们要尽量缩短通电时间，并用较小的电流来测量，这样做的理由是：根据可知，在电阻一定时，电流越小，通过时间越短，电流产生的热量越小。

(3)图戊中，电阻箱与串联，电压表表测电阻箱的电压；由图戊知，当、，即时，，由欧姆定律，电路的电流为

因电源电压为，由串联电路电压的规律，的电压为

由欧姆定律得，所测电阻的阻值

35．（2020·江苏淮安）某小组在“设计一个模拟调光灯”的活动中，现提供以下器材：直流电源（电压为4V）、电流表、电压表、小灯泡（2.5V、0.3A）、灯座、开关、导线、多种规格的定值电阻、多种铅笔芯、金属回形针。设计要求：灯泡的亮度能在较大范围内连续调节且不能被烧坏。

(1)金属回形针可在铅笔芯上来回滑动，设计电路时可将铅笔芯与金属回形针的组合视为______；

(2)为了电路安全，需要从下列选项中选取一个合适的定值电阻作为保护电阻(      )

A．5Ω               B．15Ω               C．25Ω               D．50Ω

(3)如图甲所示为设计电路的一部分，请在虚线框内将电路图补充完整(      )；

(4)连接好电路，闭合开关，无论怎样移动金属回形针，灯泡亮度的变化都很小，造成该现象的原因：______；

(5)重新调整好电路，闭合开关，移动金属回形针，可实现灯泡的亮度有较大变化。当电压表示数U＝2.0V时，电流表的示数I如图乙所示，I＝______A．小灯泡消耗的实际功率P＝______W。

【答案】   (1)  滑动变阻器    (2) A (3)        (4) 铅笔芯的最大阻值太小   (5)  0.26     0.52

【详解】(1)金属回形针可在铅笔芯上来回滑动，设计电路时可将铅笔芯与金属回形针的组合视为滑动变阻器。

(2)由题知，电源电压为4V，小灯泡的额定电压为2.5V，额定电流为0.3A，

则灯正常工作时，要分去的电压为

由欧姆定律可得，灯之外的电阻为

为了电路安全，需要选取阻值为5Ω的定值电阻作为保护电阻。

故选A。

(3)如图甲所示为设计电路的一部分，将变阻器与定值电阻串联连入电路中，如下图所示：

(4)连接好电路，闭合开关，无论怎样移动金属回形针，灯泡亮度的变化都很小，说明电路中的电流变化很小，则电路的总电阻变化较小，造成该现象的原因：铅笔芯的最大阻值太小。

(5)电流表的示数如图乙所示，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，其示数0.26A。

则小灯泡消耗的实际功率

36．（2020·江苏苏州）小明用如图甲所示电路探究电流与电阻的关系，电源电压3V，电阻有4个阻值、、、供选用，滑动变阻器规格为“”。

(1)开关闭合前，应将滑动变阻器滑片P移到最__（左右）端；闭合开关后，小明发现电流表、电压表示数均为0，他将一根导线的一端接电源正极，另一端依次试触、、、各接线柱，当接触到时，电压表开始有示数且为3V，电流表示数仍为0，经进一步检查，电流表及各接线处均完好，则电路中所有可确定的故障是__。

(2)排除故障并将问题元件进行同规格更换，此时的阻值为。闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，此时电流表示数如图乙所示，该示数为__A。接着将阻值换成，向__（左右）端移动滑动变阻器滑片，以保持电压表的示数不变。

(3)将阻值换成重复上述操作。三组数据如表所示，由此可得：电压一定时，电流与电阻成__。为提高结论的可靠性，换用阻值为的电阻继续上述实验，是否可行？__（可行不可行）

| 实验序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ① | 5 |  |
| ② | 10 | 0.20 |
| ③ | 15 | 0.13 |

(4)下列图像中，能大致反映本实验中各物理量之间关系的是__

A．电流表示数与R值的关系

B．电压表示数与R阻值的关系

C．变阻器接入电路值与R阻值的关系

D．电阻R的功率与R阻值的关系

【答案】    (1) 右     滑动变阻器（cd间）断路、电阻断路   (2)  0.4     右    (3) 反比     不可行    (4) C

【详解】(1)开关闭合前，应将滑动变阻器滑片P移到阻值最大处的右端。

由题意，闭合开关后，他将一根导线的一端接电源正极，另一端依次试触、、各接线柱，电流表、电压表示数均为0，说明电源正极和之外的电路有断路；当接触到时，电流表示数仍为0，电路可能断路，电压表开始有示数且为3V，说明电压表与电源连通，则可能是与电压表并联的电路断路了，因电流表及各接线处均完好，故原因是断路，导致电压表串联在电路中，综上，电路中所有可确定的故障是：滑动变阻器（cd间）断路、电阻断路。

(2)排除故障并将问题元件进行同规格更换，此时的阻值为。闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，此时电流表示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为，该示数为。

根据串联分压原理可知，将定值电阻由改接成的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，以保持电压表的示数不变。

(3)将阻值换成重复上述操作，根据表中数据，考虑到误差因素，电流与电阻之积为

为一定值，由此可得电压一定时，电流与电阻成反比。

电阻两端的电压始终保持，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压为

定值电阻分得的电压为电压表示数的2倍，根据分压原理，当变阻器的最大电阻连入电路中时，对应的定值电阻最大值为

故换用阻值为的电阻继续上述实验不可行。

(4)A．因电压表示数不变，即电流与之积为一定值，故电流随的变化关系为反比例函数，故A不符合题意；

B．换用不同的电阻时，电压表示数不变，故B不符合题意；

C．定值电阻的电压为2V，变阻器的电压为1V，由分压原理，变阻器与的比值为，故变阻器连入电路的电阻与的关系为一过原点的直线，故C符合题意；

D．根据，定值电阻的功率为

即电阻的电功率与之积为一定值，电阻的电功率随变化关系为反比例函数，故D不符合题意。

故选C。

37．（2020·江苏南通）小明探究铅笔芯的电阻大小与长度的关系时，找来一支铅笔芯，测量其长度并用两枚金属回形针夹住其两端进行实验。

(1)图甲是测铅笔芯电阻的电路，请用笔画线代替导线将其连接完整。_____

①闭合开关，发现两电表均无示数，为排查故障他将电压表改接在变阻器两端，发现电压表有示数，则电路故障可能是____｡

②排除故障，移动滑片P，电流表示数为0.14A时，电压表示数如图乙，为____V，测出的电阻为____Ω｡

(2)移动回形针，改变并测量铅笔芯接入电路的长度，实验时发现电流表损坏，他又设计了图丙电路测量电阻。

①正确连好电路，闭合开关S，将开关S1先拨至b，移动滑动变阻器滑片P，使电压表示数为U。

②再将S1拨至a，调节电阻箱旋钮至图丁位置，观察到电压表示数略大于U，他把“×1”挡的旋钮又旋了一格，发现电压表示数略小于U，此时他_____（选填“应”或“不应”）再调节滑动变阻器，以使电压表的示数恰好为U。

③推断铅笔芯接入电路的阻值_____（填写范围）。

(3)小明由上述两次实验，得出铅笔芯电阻与长度的关系，请评价他在探究过程中的不足之处∶______｡

【答案】  (1)        滑动变阻器断路     2.8V     20    (2) 不应     14Ω~15Ω    (3)见解析

【详解】(1)电源为2节干电池，电压小于3V，所以电压表量程应选0~3V的量程，电压表与铅笔芯并联，铅笔芯串联接入电路。连接电路如图所示：

①闭合开关，电流表无示数说明电路断路，电压表接在铅笔芯两端无示数，而接在滑动变阻器两端有示数，说明滑动变阻器断路。

②电压表的量程为0~3V，分度值为0.1V，所以图乙中电压表的示数为2.8V。

由欧姆定律可知电阻为

(2) ②应用等效法测电阻时，滑动变阻器的电阻应该保持不变，使S1接b时铅笔芯两端电压与S1接a时电阻箱两端电压相等，即分压效果相等，电阻箱的电阻等于铅笔芯电阻。所以实验时不应该移动滑动变阻器。

图丙中电阻箱的阻值为15Ω，观察到电压表示数略大于U，他把“×1”挡的旋钮又旋了一格，发现电压表示数略小于U，则由串联分压规律可知此时电阻箱阻值变小，即电阻箱的阻值调为14Ω，所以铅笔芯接入电路的阻值为14Ω~15Ω。

(3)实验次数太少，具有偶然性。

38．（2020·江苏盐城）小明和小华一起探究电流与电阻的关系。器材有新干电池两节，5Ω、10Ω、20Ω的定值电阻各一只，“20Ω   1A”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关各一只，导线若干。

(1)用笔画线代替导线将甲图中电路补充完整，使滑动变阻器滑片向左移动时电阻减小(      )；

(2)将滑动变阻器滑片移动到最______端。闭合开关，小明发现电压表示数接近电源电压，可能是定值电阻R出现了______故障；

(3)排除故障后，移动滑动变阻器滑片，直至电压表示数为1V，此时电流表示数如图乙所示，大小为______A；

(4)小明逐一将10Ω和20Ω的电阻接入电路，继续进行实验。当______Ω的电阻接入电路后，无法将电压表示数调节到1V。于是，他改变定值电阻两端电压，重新依次进行实验。调节后的电压值应该不低于______V；

(5)实验结束后，小华觉得可以通过调整顺序来避免实验中存在的问题。合理的顺序是______。

【答案】   (1)      (2) 右     断路  (3)   0.2    (4) 20     1.5    (5) 见解析

【详解】(1)电源由两节新干电池组成，一节新干电池的电压是1.5V，电源电压是3V，由(3)可知控制电压表的示数为1V，所以电压表的量程选择0-3V，电压表和灯泡并联，使滑动变阻器滑片向左移动时电阻减小，将开关的右端接线柱和变阻器的左下端接线柱连接，如图所示：

(2)为了保护电路，变阻器的滑片移动到阻值最大处，将滑动变阻器滑片移动到最右端。

闭合开关，电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的电阻之外的电路是连通的，与电压表并联的电阻断路了。

(3)由图乙可知，电流表的量程是0-0.6A，分度值是0.02A，电流表的示数是0.2A。

(4)因电压表示数为1V，根据串联电路电压的特点，变阻器分得的电压为

3V-1V=2V

变阻器分得的电压是电阻电压的2倍，将20Ω的电阻接入电路后，为保持电压不变，根据分压原理，变阻器连入电路中的阻值为

2×20Ω=40Ω

而题中变阻器的最大阻值为20Ω，所以，即滑动变阻器连入电路中的电阻最大，也不能使电压表示数为1V。

由串联电路电压的规律及分压原理有

UV=1.5V

所以调节后的电压值应该不低于1.5V。

(5)先后将20Ω和10Ω和5Ω的定值电阻接入电路，变阻器的滑片从阻值最大处向阻值较小处滑动，控制定值电阻两端的电压不变，进行实验，可以避免实验中存在的问题。

39．（2020·江苏南京）有两个阻值未知的定值电阻R1、R2（R1约6Ω，R2约500Ω）和一个电水壶，要求测出未知电阻的阻值和电水壶的额定功率。

(1)图甲是测量R1阻值的部分实物图，电源为两节干电池；

①用一根导线将电路连接完整（连线不得交叉）(      )；

②闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应滑到______（选填“A”或“B”）端；

③闭合开关，移动滑片P，发现电压表有示数，电流表无示数，故障可能是导线______（选填“a”“b”或“c”）内部断路；

④排除故障后，闭合开关，移动滑片P，当电压表示数为1.2V时，电流表示数如图乙所示，则R1=______Ω；

(2)小明从图甲中的器材和电阻箱（符号规格“0~9999Ω   5A”）、若干开关及导线中选择器材，连成图丙所示的电路，测出了R2的阻值请将所选元件符号填入虚线框内

(3)小华利用家里的电子式电能表和秒表估测电水壶的额定功率。她只让电水壶正常工作，记下电能表的指示灯闪烁n1次所用时间为t1，由于电能表常数被遮挡，她借助额定功率为P0的电热水器，只让电热水器正常工作，记下指示灯闪烁n2次所用时间为t2，则电水壶的额定功率为______。

【答案】   (1)       B     b     5     (2)    (3)

【详解】(1)①滑动变阻器一上一下串联接入电路中，如图所示：

②闭合开关前，为了保护电路，滑动变阻器的滑片P应滑到阻值最大处，即B端。

③闭合开关，移动滑片P，电流表无示数，电路中可能出现断路，发现电压表有示数，说明电压表与电源连通，可能是导线“b”内部断路。

④由图乙可知，电流表的量程是0~0.6A，分度值是0.02A，电流表的示数为0.24A，则

R1==5Ω

(2)可以使用电压表、开关和电阻箱测量电阻R2，如图所示：

闭合开关S1和S，电压表测量R2两端的电压Ux，变阻器滑片的位置不变，闭合开关S1和S2，电压表测量R2和R的总电压U，因串联电路中各处的电流相等，所以

(3)电能表常数为N，电热水器的额定功率

P0=

电水壶的额定功率为

40．（2020·江苏泰州）在“探究电流与电压关系”实验中，小明所用电路如图所示。

(1)请用笔画线代替导线，将实物电路连接完整。要求：开关闭合前无需移动滑片________；

(2)闭合开关，电流表有示数，电压表无示数，小明检查发现仅导线有故障，则故障为________；

A．导线④断路

B．导线③断路

C．导线②断路

D．导线①断路

(3)排除故障后，闭合开关，移动滑片，当电压表示数为1V时，读出电流表示数并记录在上表中；继续移动滑片，分别读出电阻两端电压为2V和3V时电流表的示数，并依次记录在表格中。

| 实验序号 | U/V | I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 1.0 | 0.20 |
| ② | 2.0 | 0.40 |
| ③ | 3.0 | 0.58 |

(4)分析表中数据，可得出的结论是：________；

(5)实验结束，小明整理器材时发现定值电阻很热，他联想到：处理数据时，第三组数据之间的关系与前两组数据之间的关系存在差异，他和同组小华就此展开讨论，认为数据差异可能是由于________造成的。由此反思实验过程：实验时每次读取数据后要________（写具体操作），再记录数据，减小此因素对测量结果的影响。

【答案】 (1)        (2) B    (4) 见详解   (5)  温度变化导致R变大     断开开关

【详解】(1)由题意可知，开关闭合前无需移动滑片，即闭合开关前，滑动变阻器需要移动到阻值最大处，如图

(2) A．若导线④断路，则电流表没有示数，故A不符合题意；

B．若导线③断路则，则电流表有示数，电压表无示数，故B符合题意；

CD．若导线①②断路，则电流表没有示数，故CD不符合题意。

故选B。

(4)分析表中数据可知，当电阻的阻值一定时，电流随着电压的增大而增大，即电流与电压成正比。

(5)由欧姆定律可知，第三组数据测量出电阻的阻值是

第二组数据测量出电阻的阻值是

由于电阻受温度的影响，所以数据差异可能是由于温度变化导致R变大造成的。

每次读取数据后要及时断开开关，避免长时间通电导致电阻温度过高，从而对实验结果造成影响。

四、综合题

41．（2022·江苏南通）阅读短文，回答问题。

激情冰雪

纯洁冰雪，激情冬奥，北京冬奥会点燃了人们对冰雪运动的激情。周日，小华跟爸爸去游乐场体验冰雪运动，还学到了很多知识。

冰雪梯是很刺激的游乐项目，图甲为冰雪示意图。小华发现，选用不同材料的滑板，从倾斜滑道顶端由静止滑下后，沿滑道运动的水平方向总距离L不同，设滑板对水平滑道压力和滑板所受阻力的比值为k，已知L的大小随k值的变化关系如图乙。

小华乘雪地车来到滑雪场，首先看到是的积雪深度测量仪，其基本结构如图丙所示。测量仪工作时竖直向下发出超声波，超声波经雪面反射返回检测仪，测出超声波从发出到返回的时间，就可知道积雪的深度。已知测量仪的超声波发射和接收端口距地面4.3m。

测量仪内置温度修正装置用以稳定仪器内部的温度环境，如图丁所示是修正装置的部分电路图，两个独立的电路中电源电压相等，R1为热敏电阻，阻值随温度的升高而降低，R2、R4为定值电阻，R3为滑动变阻器，R1的阻值随环境温度变化时，其两端的电压随之发生变化，被控制电路根据R1与R3两端电压差值ΔU对温度进行修正。

滑雪场使用的是人造雪，造雪机用高压空气把吸入的水吹成小水珠，小水珠落地前凝结成小冰晶，这小冰晶就是雪花。

（1）小华从冰滑梯上运动到水平轨道后，还能继续滑行一段距离，是由于______的缘故，以滑板为参照物，小华是______的；

（2）关于在雪地里活动的体验和造雪机的工作特点，下列说法正确的是______；

A．戴墨镜是为了防止强光伤害眼睛

B．听不清远处声音是因为温度低声速小

C．造雪机用水造雪属于凝华现象

D．造雪机可以在任何温度环境下制雪

（3）在冰滑梯上运动时小华与滑板的总重为500N，他在冰滑梯项目中沿滑道运动的水平方向总距离L为120m，则滑板对水平滑道压力和滑板所受水平阻力的比值k为______，运动中滑板受到的水平阻力为______N；

（4）图丁所示电路中，R2＝100Ω，R4＝1kΩ，某温度时R1＝20Ω，为使R1和R3两端的电压相等，R3接入电路的阻值为______Ω。保持R3接入电路的阻值不变，当温度降低时，测得ΔU＝1V，R2两端的电压为3V。则电源电压为______V；

（5）积雪深度测量仪工作时，测出超声波从发射到返回的时间为0.02s，超声波的传播速度为340m/s，则积雪的深度为______m；履带式雪地车两条履带的总宽度为1.6m，满载时雪地车对水平雪地的压强为1.5×104Pa，可将积雪压实0.34m的深度。当满载的雪地车以某一速度在水平雪地上匀速行驶时，发动机的总功率为3.4×104W，其中60%用于压实积雪，则雪地车行驶的速度为______m/s。

【答案】  (1)   惯性     静止   (2)  A    (3) 5.0     100  (4)   200     4.8   (5)  0.9     2.5

【详解】（1） 小华从冰滑梯上运动到水平轨道后，由于惯性，还要保持原来的运动状态，继续向前运动，以滑板为参照物，小华与滑板之间的位置不变，处于静止状态。

（2）A．墨镜可以吸收一部分光， 能防止强光伤害眼睛，A正确；

B．听不清远处声音，是因为雪疏松多孔，吸收了部分声音，故B错误；

C．造雪机用水造雪，小水珠变成小冰晶，是凝固现象，故C错误；

D、造雪机造雪是小水珠变成小冰晶，只能在温度等于或低于水的凝固点（0°C）时发生，故D错误。

故选A。

（3）因为滑板沿滑道运动的水平方向总距离L为120m，由图乙知，k=5.0，滑板对水平滑道压力

F=G总=500N

由题意知，所以，水平阻力

（4）设图丁两个独立的电路中电源电压均为U，根据串联电路电压分配与电阻成正比，可得

所以，，使R1和R3两端的电压相等，即

所以

当温度降低时，热敏电阻R1的阻值会升高，由串联分压规律可知，其两端电压增大，已知R2两端的电压为3V，则

U1′ =U- 3V

已知ΔU =1V，即

U1′-U3=1V

解得U=4.8V。

（5）超声波发射和接收端口到雪表面距离

积雪的深度

h=H-s=4.3m-3.4m=0.9m

雪地车行驶的速度为v，行驶时间为t，则雪地车压下雪的面积：S=vtL，压雪做的功

W=Fh'=pSh'

压雪功率，已知总功率的60%用于压实积雪，即P压= 60%P，所以

解得v=2.5m/s。

42．（2021·江苏）如图所示，电源电压恒定，R1=12Ω，R2=5Ω，滑动变阻器R3的规格是“20Ω 1.5A”，电流表A1、A2的量程都是0～3A，电压表的量程是0～15V，（1）只闭合开关S，移动滑片，当电流表A2的示数为0.8A时，电压表示数为8V，则电源电压是______V，变阻器接入电路的电阻是______；（2）将滑片移到最右端，闭合所有开关，电流表A1、A2的示数之比是______，1min内R1产生的热量为______J，为保证电路安全，变阻器接入电路的阻值范围是______Ω。

【答案】     12     10Ω     5∶8     720

【详解】（1）当只闭合开关S时，R2和R3串联，电流表A2测电路中的电流，电压表测R3的电压，此时R2的电压为

电源电压为

滑动变阻器接入电路的电阻为

（2）将滑片移到最右端，闭合所有开关，此时R2被短路，R1和R3并联，电压表测电源电压，电流表A1测R1电流，电流表A2测干路电流，电流表A1的示数为

流过滑动变阻器的电流为

电流表A2的示数为

电流表A1、A2的示数之比是

1min内R1产生的热量为

干路电流最大为3A，滑动变阻器R3的规格是“20Ω 1.5A”滑动变阻器的电阻最小为

滑动变阻器的范围为。

43．（2020·江苏镇江）图1是密水池水位自动控制模拟装置∶可绕O点转动的轻质杠杆A端用轻绳系正方体浮块，B端固定一轻质三角支架，支架与固定不动的压力敏感电阻RF保持水平接触挤压，杠杆保持水平平衡，已知∶AO长为1m，BO长为2m；浮块边长为20cm，密度为5×103kg/m3，下表面距池底2m；当电磁铁线圈中的电流I≤0.02A时，铁K被释放，水泵开始工作向水池注水，反之停止注水，池内达到所设定的最高水位，线圈电阻不计；电压U=6V，电阻箱R调至75Ω；设RF的阻值与支架所施加压力F的关系图线如图2所示，g取10N/kg｡

(1)浮块的重力为____N。在达到最高水位之前，随着浮块排开水的体积逐渐增大，支架对RF的压力将____｡

(2)当池内达到所设定的最高水位时，求∶

①轻绳对浮块的拉力____

②池内水面距池底的高度____

(3)为使该装置能自动控制水池内的最高水位，在其他条件不变的情况下，电阻箱R接入电路的阻值应满足的条件是____｡

【答案】    (1) 400     减小    (2) 350N     2.125m   (3)  50Ω≤R＜90Ω

【详解】(1)由密度计算公式，可知浮块的质量为

由重力与质量关系可知浮块的重力为

随着浮块排开水的体积逐渐增大，其所受竖直向上的浮力逐渐增大，根据杠杆平衡条件，可知支架对RF的压力将逐渐减小｡

(2)当池内达到所设定的最高水位时，电路中电流I=0.02A，即

则RF的电阻为

由图可知，RF的阻值与支架所施加压力F的数值关系为

此时支架对RF的压力为

FB=175N

根据杠杆平衡条件

代入数据得A端绳拉力为

在A端根据平衡条件

FA+F浮=G

代入数据得

F浮=400N-350N=50N

根据浮力公式

代入数据可得

则浮块浸入水中的深度为

则池内水面距池底的高度为

(3)当浮块浸没后其所受浮力达到最大且不再变化，此时浮力为

此时A端绳的拉力为

根据杠杆平衡条件

代入数据得B端压力为

此时RF的阻值达到最小，为210Ω，则电阻箱R接入电路阻值最大为

当浮块不受水浮力时，代入数据得B端压力为200N，此时RF的阻值达到最大，为250Ω，则电阻箱R接入电路阻值最小为

因为如果等于90,控制电路部分电流只能小于等于0.02A,铁块不会被吸走,水泵一直向水池注水,水池溢水也不会停止,不存在水位上限。故电阻箱R接入电路的阻值应满足的条件是50Ω≤R＜90Ω。

五、计算题

44．（2022·江苏南通）张彬同学为了检测空气污染的指数，设计了如图甲所示的电路，R为气敏电阻，其电阻的倒数与空气污染指数的关系如图乙所示，已知电源电压12V保持不变，R0＝5Ω，当电压表为4V时，求：

（1）通过R0的电流；

（2）此时电路总电阻的阻值；

（3）当电路中电流为1.2A时，空气污染指数是多少API？

【答案】（1）0.8A；（2）15Ω；（3）50API

【详解】解：（1）由电路图可知，R0与R串联，电压表测R0两端的电压。当电压表示数U0＝4V时，通过电阻R0的电流

（2）串联电路中，各处的电流相等，电路电流

此时电路总电阻

（3）当电路中电流I'＝1.2时，电路中的总电阻为

根据串联电路的总电阻等于各分电阻之和可知

则

由图乙可知，此时空气污染指数为50API。

答：（1）通过R0的电流为0.8A。

（2）此时电路总电阻的阻值为15Ω。

（3）当电路中电流为1.2A时，空气污染指数为50API。