1．如图所示的铝芯电缆是一种输电导线。在某村输电线路改造工程中，更换的铝芯电缆比旧铝芯电缆电阻更小，主要是因为新电缆的（　　）

A．铝芯更细	B．铝芯更粗	C．绝缘皮更薄	D．绝缘皮更厚

【答案】B

【详解】更换的铝芯电缆比旧铝芯电缆电阻更小，材料相同、长度相同，电阻变小，横截面积一定变大，即新电缆的铝芯更粗。

故选B。

1．（2024·四川自贡·中考真题）如图是滑动变阻器的结构示意图，当滑片P向右移动时，要使连入电路中的电阻变大，应选择的接线柱为（　　）

A．A和B	B．A和D	C．B和C	D．B和D

【答案】B

【详解】由题意可知，当滑片右移，要使连入电路中的电阻变大，则应使电阻丝的左半部分接入电路中，因此下方的接线柱应接A，上面的接线柱接C或D均可，即可以接A和C或者A和D。

故选B。

1．小明用阻值为的三个定值电阻探究电流与电阻关系，电源电压为且保持不变。

(1)用笔画线代替导线，将图甲所示电路连接完整（要求滑动变阻器的滑片向右滑动时电流表示数变大）；

(2)连接电路时，开关应处于      状态；

(3)将的定值电阻接入电路，闭合开关，电流表无示数，电压表有示数，电路出现的故障是      ；

(4)根据实验数据描绘电流与电阻的倒数关系图像，如图乙所示。由图像可知，电阻R两端的电压为      V。得出的结论是：电压一定时，电流与电阻成      比；

(5)本实验中滑动变阻器的作用是      。分析实验数据可知，本实验所选用的滑动变阻器的最大阻值应不小于      。

【答案】(1)见解析

(2)断开

(3)的定值电阻断路

(4)     2     反

(5)     保护电路和控制定值电阻的电压不变     10

【详解】（1）滑动变阻器上下接线柱各选一个接入电路中，题目要求当滑动变阻器的滑片向右移动时电流表的示数变大，即当滑动变阻器的滑片向右移动时接入电路的电阻变小，接入电路的电阻丝长度变小，所以滑动变阻器右下接线柱接入电路，如下图所示：

（2）为保护电路，连接电路时，开关应处于断开状态。

（3）将的定值电阻接入电路，闭合开关，电流表无示数，说明发生断路，电压表有示数，说明电压表的两端与电源相通，则电路出现的故障是的定值电阻断路。

（4）[1]由图像可知，当，即时，电流为0.4A，则电阻R两端的电压为

[2]由图像可知，电流与电阻的倒数成正比，则得出的结论是：电压一定时，电流与电阻成反比。

（5）[1]本实验中滑动变阻器的作用是保护电路和控制定值电阻的电压不变。

[2]将的电阻接入电路，根据串联分压原理则有

解得，所以本实验所选用的滑动变阻器的最大阻值应不小于。

1．如图所示电路，电源电压不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片逐渐向左移动。下列说法正确的是（   ）

A．电压表示数增大	B．电流表示数减小

C．电压表与电流表示数的比值不变	D．电压表与电流表示数的比值变小

【答案】D

【详解】AB．由图可知灯泡和滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器的电压，电流表测电路中的电流；闭合开关S，滑动变阻器滑片逐渐向左移动，滑动变阻器连入的电阻变小，电路的总电阻减小，根据欧姆定律知，电流变大；根据串联分压规律知，滑动变阻器分得的电压减小，故电压表示数减小，故AB错误；

CD．根据欧姆定律知，电压表与电流表示数的比值表示滑动变阻器的电阻，而滑动变阻器连入的电阻变小，故比值变小，故D正确，C错误。

故选D。

1．小红在探究“影响导体电阻大小的因素”的实验中，所用“不同规格的电阻丝”是一些可比较的电阻丝。在一个木板上有四根电阻丝，其中A、B、C、D的材料、横截面积和长度情况如图（温度相同）。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm² | 电流大小/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 04 | 0.16 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 0.08 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 0.32 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.4 | 0.24 |

(1)实验通过观察            来比较电阻的大小； 所用的研究方法是            。

(2)为了探究电阻跟横截面积的关系，应该把图中的       （填电阻丝的字母代号）依次接入图中，闭合开关，记下电流表的示数。

(3)小红依次把电阻丝A、D接入图中所示电路，闭合开关，记下电流表的示数，可以探究导体电阻大小跟导体         关系；

(4)由实验她想到，自己的家乡进行了输电线路的改造，将原来较细的铝质输电线换成较粗的，这样就          （选填“增大”或“减小”）了输电线的电阻；

(5)分别将编号为A、B的电阻丝接入电路进行实验，其得到的实验结论被实际应用到了 的工作原理中（填字母）。

A．电压表	B．电流表	C．滑动变阻器	D．定值电阻

【答案】(1)     电流表的示数（灯泡亮度）     转换法

(2)AC

(3)材料

(4)减小

(5)C

【详解】（1）[1]电阻大小无法直接观察，根据电阻对电流有阻碍作用，本实验可以通过观察电流表示数大小来比较电阻的大小。

[2]实验中用电流表示数来表示电阻大小，是转换法。

（2）为了探究电阻跟横截面积的关系，应控制长度和材料相同，横截面积不同，故应该把A和C依次接入图中。

（3）电阻丝A和D只有材料不同，故可以用来探究电阻跟导体材料的关系。

（4）将较细的材料换成较粗的，增大了横截面积，在其他条件不变的情况下减小了电阻。

（5）A、B电阻丝可以看出电阻与长度的关系，其他条件相同时，长度越长，电阻越大，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

2．在跨学科实践课上，某小组开展了“探究盐水的导电性能与哪些因素有关”的项目化学习活动。下面是该小组同学交流的实践过程，请帮助完成以下内容。

【项目分解】

①水的导电性能与盐水的浓度有关；

②水的导电性能与盐水的液柱长度有关；

③水的导电性能与盐水的温度有关；

【项目实施】

利用玻璃管（管中带有接线柱的金属活塞可以左右移动）、电源、开关、小灯泡、导线等器材组装成如图所示的电路进行实验。

(1)兴趣小组的同学进行了多次实验并将数据记录在表中：

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐水的浓度 | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 盐水的液柱长度/cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| 盐水温度/℃ | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 灯泡亮度 | 逐渐变亮 |  |  |  |  | 逐渐变暗 |  |  |

①比较      （写实验次序）三组数据可证明盐水的导电性能与盐水的浓度有关；

②比较3、4、5三组数据可知，盐水的导电性与盐水的      有关；

③比较6、7、8三组数据可知，其他条件相同时，盐水的液柱长度越长，盐水导电性越      （选填“强”或“弱”）；

(2)实验中发现，盐水的电阻改变较小时，灯泡的亮度无明显变化。现对实验装置做以下改进：方案一：把灯泡更换为电流表；方案二：在原电路中串联接入电流表。你觉得改进方案      （选填“一”或“二”）更好。

【答案】(1)     1、2、3     温度     弱

(2)二

【详解】（1）[1]探究盐水的导电性能与盐水的浓度的关系时，需要改变盐水的浓度，保持温度和长度不变，所以选择1、2、3三组数据。

[2]比较3、4、5三组数据，盐水浓度和长度不变，改变的是温度，灯泡的亮度不同，则电流不同，说明盐水的导电性与温度有关。

[3]比较6、7、8三组数据可知，浓度和温度不变，长度改变，其他条件相同时，盐水的液柱长度越长，灯泡的亮度变暗，电流变小，说明电阻越大，盐水导电性越弱。

（2）把灯泡更换为电流表，若盐水的电阻比较小，则会导致电路短路或电流过大而烧坏电流表；在原电路中串联接入电流表，因为灯泡能保护电路，同时电流表示数能准确反映盐水电阻的变化，所以方案二的改进方法更好。

3．关于材料的应用，下列说法正确的是（　　）

A．电饭锅中的电热丝是用超导材料制成的	B．用半导体材料制作输电线能够减少电能的损失

C．激光在光导纤维内多次折射将信息传到远方	D．拍电影时的石头道具使用密度小的材料制成

【答案】D

【详解】A．电饭锅是通过电热丝电流流过时电阻丝发热将电能转化为内能，电阻为零的超导体无法将电能转化为内能，故A错误；

B．半导体材料的导电性能在导体和绝燃体之间，且具有单向导电性，不适合做输电线，其物理性能使其不能够减少电能损失，故B错误；

C．激光在光导纤维内是经过多次反射而将信息传到远方，故C错误；

D．拍电影时的石头道具使用密度小的材料制成，相同体积下质量较小，可避免演员受伤，故D正确。

故选D。

4．阅读短文，回答问题。

常温超导

1911年，荷兰物理学家昂内斯发现，水银的电阻率（表示单位长度单位横截面积的某种材料的电阻）并不像预料的那样随温度降低逐渐减小，而是当温度降到附近时，电阻率突然减小到无法测量，后来他又发现许多金属和合金都具有与水银相似的低温下失去电阻的特性，这种现象叫作超导现象。这种超导现象一直需要在超低温下才能观察到。

2020年10月14日，罗切斯特大学研究人员首次在高达的温度下，观察到常温超导现象，但这次研究人员创造的常温超导材料，也存在严重的限制，他们观察到的超导现象，是在2670亿帕的压强下实现的，这是和地心处压强相当的超高压条件。

如果把超导材料应用于实际，会给人类带来很大的好处。在发电厂发电、输送电能等方面若能采用超导材料，就可以大大降低由于电阻引起的电能损耗。

(1)通过本文的描述，“电阻率”是描述材料      （填“导电性能”或“导热性能”）的物理量；

(2)当温度降到时，水银的内能      （填“等于”或“不等于”）零；

(3)设想一下，如果“常温常压超导”进入工业化，请你列举一个应用实例：      。

【答案】(1)导电性能

(2)不等于

(3)见解析

【详解】（1）电阻率表示单位长度单位横截面积的某种材料的电阻，所以“电阻率”是描述材料的导电性能的物理量。

（2）当温度降到时，水银内部的分子仍然在不停地做无规则运动，所以具有内能。

（3）如果“常温常压超导”进入工业化，手机、电脑等设备就不会存在发热问题。

5．如图，当油箱里油量减少时，浮标向           （选填“上”或“下”）运动，由于杠杆作用，滑动变阻器R的滑片向           （选填“上”或“下”）移，显示油箱内油量           （选填“增加了”或“减少了”或“不变”）。

【答案】     下     上     减少了

【详解】[1][2][3]由图可知，定值电阻与变阻器R串联，油量表串联在电路中，故油量表为电流表改装的；当油箱中油量减少时，油面下降，则浮标向下移动，由于杠杆作用，使滑动变阻器的滑片向上移，连入电阻变大，由欧姆定律可知，电路中电流减小，则电流表（油量表）示数变小，显示油箱内油量减少了。

6．小光设计了一盏能调节亮度的台灯，下列符合要求的电路图是（   ）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】A．A图，滑动变阻器滑片移到最左端灯泡L被短路，会熄灭，滑动变阻器滑片向右移动，灯泡L和滑片左边部分并联，移动过程中灯泡亮度会变化，故A符合题意；

B．B图，滑动变阻器滑片移至最右端，电源会短路，滑片向左移动的过程中，滑动变阻器和灯泡L并联，不能改变灯泡亮度，故B不符合题意；

C．C图，灯泡L和定值电阻串联，无法改变灯泡L的亮度，故C不符合题意；

D．D图，灯泡L和定值电阻并联，无法改变灯泡L的亮度，故D不符合题意。

故选A。

7．如图甲所示，电阻箱的示数为      Ω；如图乙所示是旋转式变阻器的结构图，它通过改变接入电路中电阻片的      （选填“粗细”、“长度”或“材料”）改变电阻，从而改变电路中的电流。A、B、C为它的三个接线柱，P为旋转触针。若将它放入电路中调节灯泡的亮度，逆时针旋转能使灯泡的亮度变大，则应将      （选填“A、B”、“B、C”或“A、C”）接线柱连入电路中。

【答案】     1615     长度     B、C

【详解】[1]由图可知，电阻箱的示数为

[2]如图乙，旋转滑片时，电阻片连入电路的长度发生变化，从而改变了变阻器连入电路的电阻值。

[3]逆时针旋转要使灯泡的亮度变大，需增大电路的电流，减小变阻器连入电路的电阻，即减小电阻片连入电路的长度，应将B、C接线柱连入电路中。

8．电动力汽车的动力装置如图，图O、E、F为汽车变阻器上的三个接线柱，驾驶员踩下“油门”时，电路中变阻器阻值减小，要满足以上需求，则电路中M、N应分别与旋钮变阻器的     接线柱相连（选填“E、O”或“O、F”或“E、F”）；出厂测试中工人师傅用变阻箱替换该变阻器串联接入电路中调节汽车速度，读出电阻值如下图所示，电阻箱的示数为     MΩ。

【答案】     E、O     2.022×10-3

【详解】[1]由图得，变阻器与电动机串联，驾驶员踩下“油门”时，电路中变阻器阻值减小，则此时变阻器接入电路中的长度减小，则电路中M、N应分别与旋钮变阻器的E、O。

[2]由图得，电阻箱的示数为

9．小明用图甲所示的实验装置探究电流和电阻的关系．电源电压为，三个定值电阻阻值分别为和，两个滑动变阻器规格分别为“”和“”。

(1)图甲电路连接不完整，请用笔画线代替导线将电路连接完整           。

(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到            （选填“左”或“右”）端。

(3)正确连接电路后，小明依次使用三个定值电阻进行实验．每次更换定值电阻后，移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数与前二次实验相同，记录相应电流表示数，绘制出图像如图乙所示，实验中电压表的示数为            V。

(4)小明找来一个未知阻值的电阻，重复上述实验，电流表表盘如图丙所示，其示数为            A，该电阻的阻值为            。

(5)根据以上实验数据，实验中小明选择的滑动变阻器规格应为            。

【答案】(1)见解析

(2)右

(3)2.4

(4)     0.12     20

(5)

【详解】（1）实验时，电流表、电阻、滑动变阻器串联接在电路中，由乙图可知，电流表的量程选用0~0.6A，电压表并联在电阻两端测量电阻两端电压，因此将开关的右接线柱与电流表“0.6”接线柱连接，滑动变阻器的右上接线柱和电阻的左接线柱连接，实物图如下图所示：

（2）为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移到阻值最大端，即最右端。

（3）探究电流和电阻的关系时，电阻两端的电压保持不变，由乙图可知，当电阻的阻值为10Ω时，通过电阻的电流为0.24A，则电阻两端的电压为

即实验中电压表的示数为2.4V。

（4）[1][2]由丙图可知，电流表的量程为0~0.6A，分度值为0.02A，读数为0.12A，则该电阻的阻值为

（5）根据串联电路的电压规律可知，定值电阻和滑动变阻器的阻值与分压之比可表示为

由于定值电阻两端的电压一定，则滑动变阻器两端的电压也一定，所以滑动变阻器的阻值需要随定值电阻的阻值增大而增大，在（4）中，当定值电阻的阻值为20Ω时

解得，滑动变阻器接入电路的阻值大于10Ω，因此实验中小明选择的滑动变阻器的规格为“”。

10．两个小组利用图甲电路图做实验，提供的器材有：学生电源、电流表、电压表、定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω）、规格为“45Ω、”的滑动变阻器R、开关、导线若干。

(1)小组一探究“电流与电压的关系”，电源电压调为5V且不变

①连接电路时，应将开关        ；将5Ω的电阻接入电路，正确操作后，发现电压表无示数，电流表有示数，造成这一现象的原因可能是        。

②调整电路后闭合开关，移动滑片，使两端电压由1V逐渐增大到1.5V、2V、3V，读出对应的电流值，做出U-I图线如乙图所示，由此得到的结论是        。实验中改变两端电压多次实验的目的是        。

(2)小组二探究“电流与电阻的关系”，电源电压调为15V且不变。

①将15Ω的定值电阻接入电路，检查无误后闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为5V，记下相应的电流值。将阻值用10Ω替换15Ω，闭合开关，此时电压表示数        于5V。

②正确操作实验中，当接入10Ω电阻时，滑动变阻器的功率和该电阻的功率之比为，若接入15Ω电阻时，该比值为，则        （选填“＞”“=”或“＜”）

③为了更好地得出结论，充分利用上述电阻组合连接成串联电路，要求保持电压表示数为5V，则最多可以完成        次不同阻值下的实验。（包含①中两次实验）

④若定值电阻两端的预设电压为2V，利用R分压，将5Ω、10Ω、15Ω三个电阻分别接入电路完成三次实验，电源电压可调的范围值是        。

【答案】(1)     断开     短路     见解析     见解析

(2)     小     =     5     2V~8V

【详解】（1）①[1]为了保护电路，连接电路时，开关要断开。

[2]将5Ω的电阻接入电路，正确操作后，电流表有示数，说明电路是通路，电压表无示数，可能与电压表并联的地方短路，即造成这一现象的原因可能是R0短路。

②[3]由乙图可知，R0的U-I图线是过原点的一条直线，则可得出的结论是：在电阻一定时，电流与电压成正比。

[4]通过改变R0 两端的电压进行多次实验，是为了得到不同的电流值，以便于绘制出 U-I图线，使实验结论更具有普遍性。

（2）①[1]将15Ω的定值电阻接入电路，检查无误后闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为5V，仅将R0阻值用10Ω替换15Ω，即R0阻值变小，根据串联分压原理可，R0两端的电压变小，即电压表的示数变小。

②[2]由①可知，电压表的示数为5V，即探究“电流与电阻的关系”实验，可知定值电阻两端的电压为5V，则滑动变阻器两端的电压为

当接入10Ω电阻时，电流中的电流为

此时滑动变阻器和10Ω电阻的功率分别为

则滑动变阻器的功率和该电阻的功率之比为

当接入15Ω电阻时，电流中的电流为

此时滑动变阻器和15Ω电阻的功率分别为

则滑动变阻器的功率和该电阻的功率之比为

即k1=k2。

③[3]滑动变阻器的最大阻值为45Ω，且保持电压表示数为5V，根据串联电路分压原理可知

则定值电阻的最大阻值为

充分利用上述电阻组合连接成串联电路，能完成实验的有5Ω、10Ω、15Ω及

5Ω+10Ω=15Ω

5Ω+15Ω=20Ω

即最多可以完成5次不同阻值下的实验。

④[4]设该可调电压电源，电压最小值为Umin， 最大值为Umax， 要保证预设电压表示数为2V不变，可知假设该电源电压最小为2V，滑动变阻器接入电路的阻值为0，则定值电阻两端的电压就等于电源电压，符合题意，实验可以正常进行，电压不能再小了，小于2V，就不能保证预设电压表示数为2V，综上所述，该电源电压最小为2V；

滑动变阻器的最大阻值为45Ω，定值电阻两端的预设电压为2V，根据串联电路分压原理可知，当15Ω定值电阻和滑动变阻器最大电阻接入电路时，电源电压最大，则

即

解得Umax=8V。综上所述，电源电压可调的范围值是2V~8V。

11．如图为灯泡L和定值电阻R的I-U图像，若将L和R并联在电源电压为3V的电路中，干路电流为          A；若将其串联在电源电压为4V的电路中，L和R的阻值之比为         。

【答案】     0.6     1∶3

【详解】[1]将L和R并联在电源电压为3V的电路中，由并联电路中各支路电压等于电源电压可知，L和R两端电压都为3V，并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，由图可得

[2]将其串联在电源电压为4V的电路中，由串联电路中各用电器电压之和等于电源电压，串联电路中处处电流相等，由图可得，当电路电流为0.2A时，L电压为1V， R电压为3V，此时电源电压为

由欧姆定律得，L与R的阻值之比

12．如图是某实验小组的同学根据实验数据画出的某小灯泡灯丝的I—U关系的图像，由图像可以判断（   ）

A．灯丝的电阻是	B．灯丝的电流与电压成正比

C．灯丝的电阻与电流成反比	D．当电流为0.2A时，灯丝的电阻小于

【答案】D

【详解】AB．在图像中，小灯泡灯丝的I−U关系的图像不是一条倾斜的直线。说明通过灯丝的电流与电压不成正比。由于灯丝电阻随温度变化而变化，不是一个定值，由图可知，只有通过灯丝的电流为0.3A时，其两端电压为3V，灯丝的电阻才恰好为10Ω。在其它点，电阻值不是10Ω。故AB不符合题意；

C．从图像上我们可以看到，当电流增大时，由于灯丝发热导致温度升高，灯丝的电阻也会增大。所以，灯丝的电阻与电流不成反比。故C不符合题意；

D．当电流为0.3A时灯丝的电阻为10Ω。灯丝电阻随温度的降低而减小，当电流为0.2A时，灯泡变暗，灯丝温度降低，其电阻变小，小于10Ω。故D符合题意。

故选D。

13．实验小组利用图（甲）所示的电路测量未知电阻的阻值。

(1)连接电路时，开关应处于        状态；

(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P置于        端；

(3)当电压表示数为2.4V时，电流表示数如图（乙）所示，则通过的电流为        A，此次测得的阻值为        Ω。

(4)为了减小误差，改变滑动变阻器滑片P的位置，多次测量电压及电流的值，根据每次电压及电流的值算出电阻，最后求出的平均值。

【答案】(1)断开

(2)B

(3)     0.24     10

【详解】（1）连接电路时，为保护电路，开关应处于断开状态。

（2）闭合开关前，由滑动变阻器的使用可知，应将滑动变阻器的滑片P置于最大阻值处，即B端。

（3）[1][2]根据图乙可知，电流表的量程为0∼0.6A，分度值为0.02A，示数为0.24A；由题意可知，此时Rx两端的电压Ux=2.4V，由欧姆定律可得，Rx的阻值

14．为测定一只标有“2.5V”字样的小灯泡正常工作时的电阻，某同学准备了下列器材：待测小灯泡、干电池3节、滑动变阻器、电流表、电压表、开关、导线若干。

(1)请用笔画线代替导线将图甲中的电路补充完整      ；

(2)闭合开关后，滑片P位于某一位置时，电压表示数如图乙所示，为了让小灯泡正常发光，应将滑动变阻器的滑片P向      （填“左”或“右”）移动；

(3)滑片P调整到适当位置，电压表示数为2.5V，此时电流表示数如图丙所示，则该小灯泡正常工作时的电阻为      ，此时滑动变阻器接入电路的电阻为      ；

(4)小华认为不用电流表也能测出小灯泡正常工作时的电阻，他又找来一个电阻箱和一个单刀双掷开关，设计了如图丁所示的电路，两虚线框中一处接入电阻箱，另一处接入滑动变阻器，然后进行了下列操作：

①闭合开关S，将单刀双掷开关掷于位置1，调整b处电阻，使电压表示数为2.5V；

②将单刀双掷开关掷于位置2，保持b处电阻不变，调整a处电阻，使电压表示数为      V，此时电阻箱的示数即为小灯泡正常工作时的电阻。电阻箱应接在丁图中的      （填“a”或“b”）位置。

【答案】(1)见解析

(2)左

(3)     6.25     5

(4)     2.5     a

【详解】（1）实验中，电压表并联在灯泡两端，测灯泡两端电压，滑动变阻器按照一上一下的原则接入电路，如图所示：

（2）由图甲可知，电压表使用的小量程，由图乙可知，电压表的分度值为0.1V，示数为2.4V，小于灯泡的额定电压2.5V，因此应增大灯泡两端的电压，根据串联电路电压特点可知，应减小滑动变阻器两端电压，根据串联分压原理可知，应减小滑动变阻器接入电路的阻值，因此应将滑片向左移动。

（3）[1]图甲中电流表使用的小量程，分度值为0.02A，由图丙可知，电流表示数为0.4A，则该小灯泡正常工作时的电阻为

[2]由题意可知，电源电压为

由串联电路电压特点可知，此时滑动变阻器两端电压为

由欧姆定律可知，此时滑动变阻器接入电路的电阻为

（4）[1][2]图丁中，电压表与灯泡或a处电阻并联，测量灯泡或a处电阻两端电压。闭合开关S，将单刀双掷开关掷于位置1，则灯泡与滑动变阻器串联，电压表测灯泡两端电压，调整滑动变阻器电阻，使电压表示数为2.5V，此时灯泡正常发光；将单刀双挪开关掷于位置2时，若a处为电阻箱，b处为滑动变阻器，此时变阻箱与滑动变阻器串联，电压表测电阻箱两端电压，保持b处电阻不变，调节变阻箱，使电压表示数为2.5V，则电阻箱的示数即为小灯泡正常工作时的电阻，使用了等效替代法。若a处为滑动变阻器，b处为电阻箱，则调节a处的滑动变阻器，电阻箱阻值不变，无法得到灯泡灯泡正常发光时的电阻，不合适，因此a处为电阻箱。

15．如图所示电路，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法正确的是（   ）

A．电流表的示数不变，电压表的示数不变

B．电流表的示数变小，电压表的示数变大

C．电流表的示数不变，电压表的示数变大

D．电流表的示数变小，电压表的示数不变

【答案】A

【详解】BC．由图可知，与并联，电流表测通过的电流，电压表测电源电压，移动滑动变阻器的滑片P，电压表的示数不变，故BC错误；

AD．由图可知，与并联，电流表测通过的电流，电压表测电源电压，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的阻值变大，因并联电路各支路互不影响，所以电流表示数不变；电源电压不变，则电压表示数不变，故A正确，D错误。

故选A。

16．某学习小组连接了如图所示的实物电路，闭合开关，移动滑片P的过程中，关于电流表的示数、电流表的示数以及灯泡的亮度，可能出现的现象是（　　）

A．变大，变小，灯泡亮度不变	B．变小，变大，灯泡亮度变暗

C．变小，变小，灯泡亮度不变	D．变大，变大，灯泡亮度变亮

【答案】C

【详解】如图，灯泡于滑动变阻器并联，电流表A2在干路，测干路电流；电流表A1与滑动变阻器串联，测变阻器的电流；闭合开关，移动滑片P的过程中，电流表的示数发生变化，由于并联电路各支路互不影响，通过灯泡的电流不变，灯泡的亮度不变；由于干路电流等于支路电流之和，因此电流表的示数发生变化，若变小，干路电流也变小，灯泡亮度不变，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

17．如图所示的电路中，电源电压保持不变，、为定值电阻，。当开关闭合、断开时，电流表示数为；当开关、都闭合时，电流表的示数为。试求：

(1)电源电压U。

(2)的阻值。

【答案】(1)3V

(2)15Ω

【详解】（1）依题意可知，当、都闭合时，和并联，通过电流为，通过和的总电流为。故通过电阻的电流为

电源电压为

（2）当开关闭合、断开时，只有接入电路，两端电压为

的电阻值为

18．如图所示的电路中，电源电压保持不变，、为定值电阻，。当开关、都闭合时，电流表示数为；当开关闭合、断开时，电流表示数为。试求：

(1)电源电压U。

(2)的阻值。

【答案】(1)6V

(2)10Ω

【详解】（1）当开关和都闭合时，被短路，只有接入电路，故电源电压为

（2）当开关闭合、断开时，和串联，电路总电阻为

R2的阻值为

19．小明制作了一款可调亮度的小台灯，电路如图所示。电源电压保持不变，灯泡的电阻为10Ω，不考虑温度对灯丝电阻的影响，滑动变阻器标有“20Ω  1A”字样。

（1）闭合开关后，移动滑片使R的阻值变      时，通过灯泡的电流变大，灯泡变亮；

（2）当滑动变阻器R接入电路的阻值最大时，通过灯泡的电流为0.15A，此时灯泡两端的电压为      V。若灯泡两端允许的最大电压为2.5V，为保证电路安全，滑动变阻器接入电路的最小阻值为      Ω。

【答案】     小     1.5     8

【详解】（1）[1]电源电压不变，当R的阻值变小时，由欧姆定律知，通过灯泡的电流变大，灯泡变亮。

（2）[2]通过灯泡的电流为0.15A，灯泡的电阻为10Ω，由知，此时灯泡两端的电压为

UL＝IRL＝0.15A×10Ω＝1.5V

[3]滑动变阻器R接入电路的最大阻值为R＝20Ω，此时滑动变阻器R两端的电压为

UR＝IRL＝0.15A×20Ω＝3V

由串联电路中电压的规律知，电源电压为

U＝UL＋UR＝1.5V＋3V＝4.5V

当灯泡两端电压为U'L＝2.5V时，电路中的电流为

故当灯泡两端电压为U'L＝2.5V时，滑动变阻器接入电路的阻值最小，最小值为

20．如图所示的电路，电源电压恒为4.5V，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻R0的阻值为5Ω，滑动变阻器R的最大阻值为50Ω，闭合开关S，移动滑片P的过程中，下列说法错误的是（　　）

A．若滑片P向左移，电流表的示数变大

B．电压表与电流表的比值不变

C．电流表的变化范围是0.3～0.6A

D．滑动变阻器允许的调节范围是2.5～10Ω

【答案】B

【详解】由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流；

A．若滑片P向左移动，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故A正确，不符合题意；

B．由可知，电压表与电流表的示数比值等于滑动变阻器接入电路中电阻，则滑片移动时，滑动变阻器接入电路中的电阻发生变化，电压表与电流表的示数比值变化，故B错误，符合题意；

CD．当电流表的示数时，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，此时电路中的总电阻

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值

当电压表的示数时，电路中的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，R两端的电压

因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流

故电流表的变化范围是0.3A～0.6A，滑动变阻器接入电路中的最大阻值

滑动变阻器允许调节范围是2.5～10Ω，故C、D正确，不符合题意。

故选B。

1．初中学业考试期间，交通管理部门对考场附近的道路进行交通管制。经过考场附近的车辆禁止鸣笛，这种控制噪声的措施是      。考生所带的文具中，自动铅笔的石墨笔芯是      （选填“导体”、“半导体”或“绝缘体”）。

【答案】     防止噪声的产生     导体

【详解】[1]噪声可以从三个方面控制即在声源处防止噪声产生；在传播过程中阻断噪声传播；在人耳处防止噪声进入人耳经过考场附近的车，辆禁止鸣笛，这种控制噪声的措施是在声源处防止噪声产生。

[2]石墨具有导电性，因此自动铅笔的石墨笔芯是导体。

2． LED灯已广泛应用于展示台装饰、居家照明、城市夜景美化等，制作LED灯的材料是      （选填“半导体”或“超导体”）。如图为某学校电子屏中滚动播放的标语，其显示屏中的“增”字有一部分未显示出来，其它部分正常发光，由此可知，未发光部分与其它部分建设和谐校园之间是      联的。

【答案】     半导体     并

【详解】[1]导电能力介于导体和绝缘体之间的材料叫半导体，半导体是制作二极管、三极管的材料，常用在电子元件上，LED灯中的发光二极管由半导体材料制成。

[2]其显示屏中的“增”字有一部分未显示曾强文明意识出来，其它部分正常发光，因此可知，未发光部分与其它部分是独立工作，互不影响的，故未发光部分与其它部分建设和谐校园之间是并联的。

3．在“测小灯泡的电阻”实验中，小红同学根据测出的数据画出了小灯泡的I-U图像如图所示。则由图可知，当小灯泡两端的电压升高时，其阻值      （选填“增大”“不变”或“减小”）。

【答案】增大

【详解】当小灯泡两端的电压为U时，通过灯丝的电流为I，则此时灯丝的电阻为；由于坐标原点与图象上某点连线的斜率倒数等于电阻，由图象可知，图象中连线的斜率越来越小，则斜率倒数越来越大，即电阻越来越大，因此小灯泡电阻随着电压的增大而增大。

4．小明想探究“电流与电阻的关系”，某次测量时电流表的示数如图甲所示，此时电流为          A；经过测量多组数据后绘制出I-R图像如图乙所示，由图像得到的结论是          。

【答案】     0.3     见解析

【详解】[1]由图甲可知，电流表的量程是0~0.6A，分度值是0.02A，电流表的示数是0.3A。

[2]由图乙可知，电流和电阻的乘积不变，即电压表的示数不变，可以得到电压不变时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

5．小张用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，电流表和电压表选用小量程。闭合开关前，将滑动变阻器的滑片移到最右端的目的是        。闭合开关，她发现灯泡不亮，两电表的示数均很小，经过检查，确认电路连接正确，两电表均完好，小张的下一步操作应该是        。

【答案】     保护电路     移动滑动变阻器滑片

【详解】[1]为了保护电路中各元件安全，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处，所以将滑动变阻器的滑片移到最右端的目的是保护电路。

[2]连接好电路，闭合开关后，灯泡不亮，两电表的示数均很小，说明电路是通的，只是电流比较小，导致灯泡不亮，故下一步的操作应该是移动滑动变阻器的滑片，减小滑动变阻器连入电路的阻值。

6．如图所示，电源电压为3V，闭合开关后，电流表的示数为0.6A，电流表的示数为0.2A，则通过灯泡的电流为      A，灯泡的阻值为      Ω。

【答案】     0.4     15

【详解】[1][2]分析电路可知，、并联，电流表测干路电流，电流表测电流。根据并联电流规律可知通过灯泡的电流为

并联电路中各支路电压均等于电源电压，则灯泡的阻值为

7．由欧姆定律推得，下列说法中正确的是（　　）

A．导体的电阻与导体两端电压成正比

B．导体的电阻与通过导体的电流成反比

C．导体的电阻是导体本身的属性，与电压、电流无关

D．以上说法都不对

【答案】C

【详解】导体的电阻是导体本身的属性，与导体的材料、长度、横截面积有关，其大小等于电压与电流的比值，导体的电阻不会随电流，电压的变化而变化，由欧姆定律推得，只能计算导体的阻值大小，故ABD错误，C正确。

故选C。

8．如图是电阻甲和乙的关系图像，下列判断正确的是（    ）

A．电阻甲和乙在2V时电阻相同

B．当乙两端电压为2V时，

C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电路的总电压为2V

D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路的电流为0.6A

【答案】D

【详解】AB．由图可知，当电压为2V时，通过甲的电流为0.4A、通过乙的电流为0.2A，电阻甲的阻值

乙的阻值

故AB错误；

C．甲、乙串联在电路中，当电路中的电流为0.2A时，由图可知电阻甲两端的电压U甲′=1V、电阻乙两端的电压U乙=2V，根据串联电路电压规律可知，电路两端的总电压

U=U甲′+U乙=1V+2V=3V故C错误；

D．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，由图可知通过电阻甲的电流I甲=0.4A、通过电阻乙的电流I乙=0.2A，根据并联电路电流规律可知，电路中干路中的总电流

I=I甲+I乙=0.4A+0.2A=0.6A故D正确。

故选D。

9．如图所示的电路中，电源电压保持不变。开关S闭合，将滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法正确的是（　　）

A．电流表示数变小，电压表示数变大

B．电流表示数不变，电压表示数变小

C．电流表示数不变，电压表示数不变

D．电流表示数变大，电压表示数变小

【答案】B

【详解】由电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R2串联，滑动变阻器完全接入电路，电压表测R2右端部分的电压，电流表测电路中的电流；将滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻不变，根据可知，电路中的电流不变，即电流表的示数不变；根据串联电路分压的特点可知，R2右端的电阻变小，则R2右端部分的电压减小。即电压表的示数变小。 故B正确，ACD错误。

故选B。

10．控制大气污染物浓度是确保空气质量，实现碧水蓝天的重要措施。如图甲是物理学习小组设计的大气污染物浓度监测简化电路。当污染物浓度增大时，污染物浓度监测表的示数增大；R为气敏电阻，其阻值随污染物浓度变化的关系如图乙所示。下列说法正确的是（   ）

A．当污染物浓度增大时，气敏电阻的阻值增大	B．当污染物浓度增大时，电流表示数增大

C．当污染物浓度增大时，电压表示数增大	D．污染物浓度监测表是电压表改装而成的

【答案】B

【详解】ABC．分析电路可知，气敏电阻和串联，电压表测电压，电流表测电路电流。当污染物浓度增大时，由图乙可知，气敏电阻的阻值减小，则总电阻减小，根据可知电流表示数增大，根据串联分压原理可知，电压表示数减小，故AC错误，B正确；

D．当污染物浓度增大时，污染物浓度监测表的示数增大，所以污染物浓度监测表是电流表改装而成的，故D错误。

故选B。

11．如图所示电路，R1是不为零的定值电阻，R2是滑动变阻器。电源电压恒定，开关S1、S2、S1处于断开状态。下列判断正确的是（    ）

A．只闭合S1和S2，向右移动R2的滑片，电流表读数减小，电压表读数变大

B．只闭合S2，向左移动R2的滑片，电流表读数减小，电压表读数减小

C．只闭合S1和S2，电流表读数为I1；只闭合S2，电流表读数为I2。则

D．只闭合S3，电压表读数为U1；只闭合S2，电压表读数为U2，此时，无论如何调节滑动变阻器，U2总是小于U1

【答案】D

【详解】A．只闭合S1和S2，滑动变阻器R2、电压表被短路，电路为R1的简单电路，向右移动R2的滑片，电流表读数不变，电压表读数为0，故A错误；

B．只闭合S2，两个电阻串联，向左移动R2的滑片，电路中电阻减小、电流变大，电流表读数变大，定值电阻R1两端的电压变大，电压表读数减小，故B错误；

C．只闭合S1和S2，电路为R1的简单电路，电流表读数为I1；只闭合S2，两个电阻串联，电流表读数为I2；则，故C错误；

D．只闭合S3，电路为R2的简单电路，电压表读数为U1，U1为电源电压；只闭合S2，两个电阻串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，读数为U2，由于R1的分压作用，此时，无论如何调节滑动变阻器，U2总是小于U1，故D正确。

故选D。

12．小文设计并连接了如图的电路，电源两端电压和小灯泡的电阻都不变。闭合开关S，保证电路安全的前提下，滑动变阻器的滑片从右向左滑动的过程中（　　）

A．滑动变阻器接入电路的电阻变大，灯泡变暗	B．电流表示数变大，电压表示数变小

C．电压表示数与电流表示数的比值变小	D．可以将滑动变阻器滑片滑到最左端

【答案】C

【详解】A．如图所示，滑动变阻器和灯泡并联，滑动变阻器的滑片从右向左滑动的过程中，滑动变阻器的电阻在减小，滑动变阻器所在支路的电流变大，因为并联，小灯泡的电流、电压都不变，灯泡亮度不变，故A错误；

B．滑动变阻器和灯泡并联，电压表测电源电压，则电压表示数始终不变，滑动变阻器的电阻在减小，滑动变阻器所在支路的电流变大，则总电流变大，故B错误；

C．电压表示数始终不变，总电流变大，电流表示数变大，电压表示数与电流表示数的比值变小，故C正确；

D．将滑动变阻器滑片滑到最左端，会造成电路短路，所以不能将滑动变阻器滑片滑到最左端，故D错误。

故选C。

13．用如图所示的电路探究通过导体的电流与电阻的关系。器材有：干电池2节（每节1.5V，串联使用），开关、滑动变阻器（20Ω  2A）、电压表、电流表各一个，阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的定值电阻各一个，导线若干，连接好电路，设定加在电阻两端的电压为1.2V进行探究，发现在获得两组数据后无法再进行实验，为了继续使用前面两组数据，利用现有器材完成探究，下列方案中可行的是（　　）

①用1节干电池作为电源

②将设定加在电阻两端的电压调整为2V

③将5Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间

④将10Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间

A．只有①②	B．只有①④	C．只有③④	D．只有①③④

【答案】B

【详解】由图得，定值电阻R与变阻器串联，电压表测量定值电阻R的电压，电流表测量电路电流。电源电压由2节干电池组成，定值电阻的电压为1.2V，变阻器的电压为

由串联电路电流特点与欧姆定律得

当变阻器接入电路中电阻最大为20Ω时，定值电阻接入电阻最大为

则15Ω、20Ω的定值电阻无法完成实验。

①若用1节干电池作为电源，则变阻器的电压为

由串联电路电流特点与欧姆定律得

当定值电阻接入电路中电阻最大为20Ω时，变阻器需要接入电路中电阻为

故改用1节干电池作为电源可以完成实验，故①符合题意；

②为了继续使用前面两组数据，实验中要控制定值电阻的电压不变，则不能将设定加在电阻两端的电压调整为2V，故②不符合题意；

③④当定值电阻接入电路中电阻最大为20Ω时，变阻器接入电阻最大为

则应在电路中串联一个电阻，电阻的阻值最小为

故③不符合题意，④符合题意，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

14．某物理学习小组在“探究导体中电流与电阻的关系”实验中，连接了如图甲所示的电路（电源电压保持4.5V不变）。

表乙

| 实验次数 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| 电流I/A | 0.60 | 0.26 | 0.20 |

(1)请用笔画线代替导线将图甲实物电路连接完整（要求：滑动变阻器滑片P向右移动，电路中的电流变大）；

(2)连接好电路，闭合开关发现电压表示数接近于电源电压，电流表几乎无示数，则故障可能是定值电阻R      （选填“断路”或“短路”）；

(3)实验时改变      的阻值，通过移动滑动变阻器的滑片P来控制      保持不变，测出多组数据进行分析，得出结论；

(4)表乙是实验数据记录表格，分析可知实验操作存在的问题是      ；

(5)完成实验后该组同学又想到了用“等效替代法”测量一个额定电压为U额的小灯泡正常发光时的电阻，设计了图丙所示的电路，其中为电阻箱；请把下面步骤②中未完成的操作补充完整；

①将开关S与a连接，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为U额；

②      ，使电压表示数仍为U额，读出电阻箱阻值即为小灯泡正常发光时的电阻。

【答案】(1)见解析

(2)断路

(3)     定值电阻R     定值电阻R两端电压

(4)第3次实验中，没有控制定值电阻R两端电压保持不变

(5)将开关S与b连接，保持滑动变阻器的滑片位置不变，调节变阻箱的电阻

【详解】（1）滑动变阻器的滑片P向右移动，电路中电流变大，即滑动变阻器的电阻变小，所以变阻器右下接线柱连入电路中与电阻串联，如下图示数：

（2）连接好电路，闭合开关，电流表几乎无示数，说明电路可能断路，发现电压表示数接近于电源电压，则电压表、滑动变阻器、电流表、开关与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，所以故障可能是与电压表并联的定值电阻R断路了。

（3）[1][2]在“探究导体中电流与电阻的关系”实验中，由控制变量法可知，应控制定值电阻两端电压不变，改变定值电阻的阻值，所以实验时改变定值电阻R的阻值，通过移动滑动变阻器的滑片P来控制定值电阻R两端电压保持不变。

（4）分析表中的数据发现，第1、4次实验中，定值电阻R两端电压

即控制定值电阻R两端电压保持3V不变，第3次实验中，定值电阻R两端电压

则第3次实验中，没有控制定值电阻R两端电压保持3V不变。

（5）②分析电路图可知，将开关S与a连接，滑动变阻器与灯泡串联，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为U额，则灯泡正常发光；将开关S与b连接，滑动变阻器与变阻箱串联，保持滑动变阻器的滑片位置不变，调节变阻箱的电阻，直至电压表示数仍为U额，则变阻箱的电阻等于小灯泡正常发光时的电阻。

15．探究“电流与电阻的关系”时，实验器材有：学生电源、电流表、电压表、滑动变阻器（标有“20Ω  2A”字样）、定值电阻5个（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、50Ω）、开关一个、导线若干。

(1)请用笔画线代替导线将图甲中的实物图连接完整，要求：滑片P向右移动时电压表示数变大，导线不交叉。

(2)连接好电路，将电源电压调至4.5V，滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关S，移动滑片P，发现电流表无示数，电压表示数始终接近电源电压，导致这一现象的原因可能是_________（填序号）。

A．滑动变阻器断路	B．定值电阻R断路	C．定值电阻R短路

(3)排除故障后利用前四个定值电阻进行实验，图乙是根据实验数据得到的I-R图像：

①其中阴影部分面积表示的物理量是         ，其值为         ；

②由实验图像可得出结论：在电压一定时，         。

(4)实验时更换为50Ω的定值电阻后，无论怎样移动滑动变阻器的滑片都不能使电压表示数达到原来的数值，为了能完成这次实验，下列措施可行的是_________（填序号）。

A．调高电源电压

B．将电压表改接到滑动变阻器两端

C．在电源和开关之间串联一个15Ω的电阻

(5)实验结束后，该小组用电压表和一个已知最大阻值为R0的滑动变阻器，测量未知电阻Rx的阻值。他们设计了如图丙所示电路图，实验操作如下：

①将滑动变阻器滑片P移到最右端，闭合开关S，此时电压表的示数为U1；

②将滑动变阻器滑片P移到最左端，此时电压表的示数为U2；

③则Rx=          （用R0、U1、U2表示）。

【答案】(1)见解析

(2)B

(3)     电压          通过导体的电流与导体的电阻成反比

(4)C

(5)

【详解】（1）由图甲可知，电压表测定值电阻两端电压，滑片P向右移动时电压表示数变大，根据欧姆定律可知，通过定值电阻的电流变大，则滑动变阻器与定值电阻串联，滑片P向右移动时其连入电路的阻值变小，因此将滑动变阻器的右下接线柱与定值电阻的右接线柱连接，如图所示：

（2）电流表无示数，说明电路中某处断路，电压表示数始终接近电源电压，说明电压表两接线柱到电源两极之间是通路，则可能的原因是定值电阻R断路，故B符合题意，AC不符合题意。

故选B。

（3）[1][2]由图乙可知，图中阴影部分的面积为I×R，则表示的物理量是电压，其值为

I×R=0.2A×15Ω=3V

[3]由图乙可知，图像上各点电流与电阻的乘积

0．6A×5Ω=3V

0．3A×10Ω=3V

0．2A×15Ω=3V

乘积为一定值，可得出结论：在电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

（4）A．根据串联电路电流、电压特点和欧姆定律可得

则。实验时更换为的定值电阻，即变大，则变大，下一步应减小至原来的数值，可减小或增大，调高电源电压，即增大，则增大，故A错误；

B．将电压表改接到滑动变阻器两端，不能改变定值电阻两端电压，故B错误；

C．在电源和开关之间串联一个的电阻，相当于增大了，则减小，故C正确。

故选C。

（5）步骤②，滑动变阻器连入电路的阻值为0，则电源电压等于此时电压表的示数；步骤①，根据串联电路的电压特点可知，两端电压

根据欧母定律可知，电路中的电流

则

16．如图所示的电路中，电源电压恒定，小灯泡L标有“6V  3.6W”字样（忽略温度变化对灯丝电阻的影响），滑动变阻器标有“200Ω  1.25A”字样，定值电阻阻值为20Ω，电流表的量程为0~3A，电压表的量程为0~15V，求：

（1）小灯泡的额定电流

（2）小灯泡的电阻

（3）只闭合开关S、，小灯泡恰好正常发光，求电源电压

（4）只闭合开关S、，在保证电路元件安全的前提下，求滑动变阻器接入电路的电阻范围

【答案】（1）0.6A；（2）10Ω；（3）18V；（4）20Ω∼50Ω

【详解】解：（1）根据电功率的公式，可以得到小灯泡的额定电流为

（2）小灯泡的电阻

（3）当只闭合开关S、S1​时，小灯泡L与定值电阻R0​串联。由于小灯泡恰好正常发光，所以此时电路中的电流等于小灯泡的额定电流，此时定值电阻R0两端的电压为

根据串联电路的电压特点，电源电压等于各用电器两端电压之和，即电源电压为

（4）当只闭合开关S、S2​时，滑动变阻器Rx​与小灯泡串联。由于电流表的量程为0∼3A，电压表的量程为0~15V，滑动变阻器允许通过的最大电流为1.25A，小灯泡的电流不能超过0.6A。所以电路中的最大电流为0.6A，此时小灯泡的电压为6V，滑动变阻器接入电路的电阻最小，则滑动变阻器两端的电压为

滑动变阻器接入电路的电阻

又因为电压表的量程为0∼15V，所以滑动变阻器两端的最大电压不能超过15V。此时电路中的电流最小，根据欧姆定律和串联电路的电压特点，此时小灯泡两端的电压为

此时电路中的电流为

所以滑动变阻器接入电路的电阻最大为

答：（1）小灯泡的额定电流为0.6A；

（2）小灯泡的电阻是10Ω；

（3）电源电压是18V；

（4）滑动变阻器接入电路的电阻范围是20Ω∼50Ω。

作业：一、选择题(本题包括12小题,每小题2分,共24分.每小题只有一个正确答案)

1．图是地磅工作原理示意图，秤台连在竖直弹簧上，电路与恒压电源连接。未称量时，滑动变阻器R的滑片P在最上端，称量时，滑片P向下滑动。闭合开关S，车辆总质量越大时（　　）

A．电压表的示数越大	B．电压表的示数越小

C．电流表的示数越大	D．电流表的示数越小

【答案】A

【详解】由题图可知，两电阻串联，电流表测的是电路电流，电压表测的是变阻器滑片P上部分的两端电压。闭合开关S，车辆总质量越大时，滑片P向下滑动，变阻器连入电路的电阻不变，电路的总电阻不变，根据欧姆定律，电路电流不变，因此电流表示数不变；跟电压表并联的那部分电阻变大，根据欧姆定律，跟电压表并联的那部分电阻的两端电压变大，电压表示数变大，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

2．如图所示电路，闭合开关，滑动变阻器滑片从最上端向中点移动过程中，下列说法正确的是（    ）

A．电压表V的示数变小

B．电流表与电流表的示数相等

C．电流表的示数变大

D．电压表V与电流表示数的比值变大

【答案】C

【详解】ABC．由图得，闭合开关S，R、R0并联，电流表A2测量R0电流，电流表A1测量干路电流，所以电流表A1的示数大于电流表A2的示数，电压表测量电源电压，则R0、R电压等于电源电压。滑动变阻器滑片P从最上端向中点移动过程中，R接入电路中电阻变小，电路总电阻变小，电源电压不变，则电压表示数不变，由欧姆定律得，R电流变大，电路总电流变大，则电流表A1示数变大，A2示数不变，故AB错误，C正确；

D．由于电压表V的示数不变，电流表示数变大，则电压表V的示数与电流表示数的比值变小，故D错误。

故选C。

3．如图所示电路中，是定值电阻，是阻值随光照强度增大而减小的光敏电阻。闭合开关S，逐渐增大光敏电阻的光照强度，关于两个电表示数的说法中，正确的是（    ）

A．电压表和电流表的示数都增大

B．电压表和电流表示数的比值增大

C．电流表示数减小，电压表示数增大

D．电流表示数增大，电压表示数减小

【答案】D

【详解】ACD．分析电路可知，、串联，电压表测电压，电流表测电路电流。闭合开关S，逐渐增大光敏电阻的光照强度，则阻值变小，则总电阻变小，根据可知电流表示数增大，根据可知电压增大，根据串联分压规律，则电压表示数减小，故AC错误，D正确；

B．根据，电压表和电流表示数的比值即为阻值，所以电压表和电流表示数的比值减小，故B错误。

故选D。

4．有两个阻值不同的定值电阻，它们的电流随电压变化的图像如图所示，如果串联后的总电阻为，并联后的总电阻为，下列说法中①  ②的图像在Ⅲ区域  ③的图像在Ⅱ区域  ④的图像在Ⅰ区域。下列选项正确的是（　　）

A．只有①②④正确	B．只有①②③正确

C．只有①③正确	D．只有②④正确

【答案】A

【详解】根据串联电路的电阻特点知：R串比每一个串联的分电阻都要大；根据并联电路中电阻的特点可知：R并比每一个并联的分电阻都要小。

①．由I-U图像可知，当通过R1、R2的电流相同时，R1的两端电压大于R2的两端电压，根据可知，，故①正确；

②． 由于R并比每一个并联的分电阻都要小，即比R2的阻值还小，当通过的电流相同时，R并的两端电压小于R2的两端电压，所以，R并在III区域，故②正确；

③④．由于R串比每一个串联的分电阻都要大，即比R1的阻值还大，当通过的电流相同时，R串的两端电压大于R1的两端电压，所以，R串在I区域，故③错误，④正确。

故选A。

5．在如图所示的电路中，电源电压恒为12V，定值电阻R1的阻值为5Ω，滑动变阻器R2标有“50Ω2A”的字样，电流表的量程为0～3A。闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从最右端（R2=50Ω）移动到连入电路中的电阻值为20Ω处，电流表的示数从I1变为I2，则I2与I1之差为（　　）

A．2．40A	B．2.64A	C．0.36A	D．4.40A

【答案】C

【详解】根据电路图可知，电阻R1和R2并联，电流表测干路的电流，R1和R2两端的电压等于电源电压，又电源电压恒为12V，由欧姆定律可得，R1所在支路的电流不变，滑动变阻器的滑片P从最右端到连入电路中的电阻值为20Ω处的过程中，只有R2所在的支路的电流有变化，滑动变阻器的滑片P在最右端时，通过R2的电流为

滑动变阻器连入电路中的电阻值为20Ω处时，通过R2的电流为

由于电流表的示数从I1变为I2，则I2与I1之差为

故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

6．如图所示的电路，电源电压保持不变，滑动变阻器和小灯泡两个元件中，一个接在A、B两点之间，另一个接在C、D两点之间。闭合开关S，电流表的示数为0.20A，用电压表测得A、B两点间的电压为1.8V，C、D两点间的电压为1.2V；移动滑动变阻器的滑片，使电流表的示数变大，A、B两点间的电压变为1.5V，已知小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而增大，则此时滑动变阻器接入电路的电阻值可能为（　　）

A．5Ω	B．6Ω	C．7Ω	D．8Ω

【答案】C

【详解】滑动变阻器和小灯泡两个元件串联，通过两用电器的电流相等都等于0.2A，电源电压

移动滑动变阻器的滑片，使电流表的示数变大，可知滑动变阻器阻值变小，滑动变阻器两端电压变小，由此可知滑动变阻器接在AB，灯泡拉在CD且电路中电流一定大于0.2A，此时滑动变阻器的电压为1.5V，由此可知滑动变阻器阻值一定小于

没调节滑片时灯的电压为1.2V，灯的电阻为

又由题意可知滑动变阻器调节后，灯两端也为1.5V，且灯的电阻随温度升高而增大，所以电路中的电流一定小于

滑动变阻器接入电路的电阻一定大于

即滑动变阻器接入电路中的电阻范围应是。综上，ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

7．如图所示，为定值电阻，为滑动变阻器，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电流表示数变大，电压表示数变小	B．电流表示数变小，电压表示数变大

C．电压表与电流表示数的比值变大	D．电压表与电流表示数的比值变小

【答案】B

【详解】AB．由电路图可知，这是一个串联电路，电压表V1测R1两端电压，电压表V2测R2两端电压。滑动变阻器的滑片P向右移动时，R2接入电路的电阻值变大。 因此整个电路的总电阻增大。根据欧姆定律可知​  ，当电压U保持不变，电阻R增大时，电流I会减小。所以，电流表示数会变小。  由于电流减小，根据 U=IR可知，R1两端的电压减小。所以，电压表V1的示数会变小。 由串联电路电压规律可知，R2两端的电压会增大。所以，电压表V2的示数会变大。故A错误，B正确；

C．由欧姆定律可知，电压表V1与电流表示数的比值等于定值电阻R1的阻值不变。故C错误；

D．由欧姆定律可知，电压表V2与电流表示数的比值为滑动变阻器接入电路中的阻值，滑动变阻器的阻值变大，则其比值变大。故D错误。

故选B。

8．如图所示的电路中，电源两端电压保持不变，R为定值电阻。闭合开关，在保证电路元件安全的前提下，将滑动变阻器的滑片由B端滑到A端，电压表V1、电压表V2、电流表A的示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔI，则（　　）

A．电流表A的示数变大，电压表V2的示数变大

B．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变小

C．ΔU1与ΔI的比值大于R的阻值

D．ΔU2与ΔI的比值等于R的阻值

【答案】D

【详解】AB．由图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电流表测电路电流，电压表V1测定值电阻两端电压，电压表V2测滑动变阻器两端电压。将滑动变阻器的滑片由B端滑到A端，滑动变阻器接入的阻值越来越小，则电路总电阻越来越小，根据欧姆定律可知，电路的电流变大，则定值电阻两端电压变大，即电压表V1的示数变大，根据串联分压可知，滑动变阻器两端电压变小，即电压表V2的示数变小，故AB错误；

CD．由上述可知，电压表V1和电压表V2的示数变化量的绝对值ΔU1=ΔU2，由欧姆定律可知，电压表V1的示数变化量

ΔU1=I'R-IR=(I'-I)R=ΔIR

因此ΔU1和ΔU2与ΔI的比值都等于R的阻值，故C错误，D正确。

故选D。

9．图甲为自动气象站中的测温装置，它的测温电路可简化为图乙，其中的“恒流源”是一个特殊电源，电流大小由电源内部结构决定，当电阻R变化时，通过R的电流大小保持不变。电阻R的阻值随温度的变化规律如图丙所示，通过数字电压表的示数可反映环境的温度。某次环境温度从20℃上升到30℃，电压表的示数变化了8mV。当温度的变化值相同时，电压表示数的变化值越大，该测温装置的灵敏度越高。下列说法正确的是（　　）

A．每升高1℃，R的阻值增大1.65Ω

B．通过R的电流为20mA

C．环境温度为20℃时，电压表的示数为216mV

D．若要增大该测温装置的灵敏度，可换一个电流值更小的恒流源

【答案】C

【详解】A．由图丙可知，温度升高20℃，电阻增大8Ω，则每升高1℃，R的阻值增大

故A错误；

BC．由图丙可知，当时，，由欧姆定律可知，通过R的电流

当时

则通过R的电流为

由题意可知，当电阻R变化时，通过R的电流大小保持不变，环境温度从20℃上升到30℃，电阻变大，由可知，电压表的示数会增大，因电压表的示数变化了8mV，即

因电流不变，则，即

解得

故B错误，C正确；

D．由可知，阻值变化量相同时，电流越大，电压表示数变化值越大，因此若要增大该测温装置的灵敏度，可换一个电流值更大的恒流源。故D错误。

故选C。

10．如图所示，电源电压恒为6V，敏感元件T的电阻随电流的增大而减小。电压表示数为2V时，电流表示数为0.2A，当电压表示数为2.4V时，电流表示数可能是（　　）

A．小于0.18A	B．等于0.18A

C．大于0.18A，小于0.2A	D．大于0.2A，小于0.24A

【答案】A

【详解】由电路图可知，敏感元件T与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中电流。电压表示数为2V时，电流表示数为0.2A，由欧姆定律可知

当电压表示数为2.4V时，由串联电路电压特点可知，敏感元件T两端的电压

若敏感元件T的电阻不随电流的变化而变化，则

由于当电压表示数为2.4V时，电路中电流减小了，因此T的阻值增大，由可知，此时的电流小于0.18A。故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

11．如图所示电路的电源电压为9V，电流表使用0～0.6A量程，电压表使用0～3V量程，阻值为10Ω的定值电阻允许通过的最大电流为0.5A。为保证电路中各元件安全工作，滑动变阻器的最大阻值应大于（　　）

A．20Ω	B．10Ω	C．8Ω	D．5Ω

【答案】A

【详解】如图所示，电路中定值电阻和滑动变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压；阻值为10Ω的定值电阻允许通过的最大电流为0.5A，此时定值电阻两端的电压为

超过电压表的量程，可能会损坏电压表；为保证电路中各元件安全工作，所以当电压表示数为3V时，电路中的电流最大，滑动变阻器的阻值最小，此时电路的电流为

滑动变阻器的两端电压为

滑动变阻器阻值为

滑动变阻器的最大阻值应大于20Ω。故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

12．噪声污染是当代社会四大污染之一，若青少年长期处于噪声环境中会影响身心健康。为了监测噪声的强弱，同学们找来定值电阻、声敏电阻R（阻值会随声音强弱发生变化）、电流表、学生电源等器材，设计了可用电流表的示数来反映噪声强弱的装置，其中R的阻值随声音强弱变化的关系如甲图所示，该装置电路如乙图所示。在某次测试中，当噪声80dB时，电流表示数为0.4A；当噪声50dB时，电流表示数为0.2A。下列选项正确的是（    ）

A．电路中的电流随声音强度增大而减小	B．阻值是15Ω

C．电源电压10V	D．当电流表示数0.3A，噪声强度为60dB

【答案】D

【详解】A．分析电路可知，和串联，电流表测电路电流。声音强度增大时，阻值变小，则总电阻变小，根据可知电路中的电流变大，故A错误；

BC．当噪声80dB时，电流表示数为0.4A，此时阻值为，则电源电压为

①

当噪声50dB时，电流表示数为0.2A，此时阻值为，则电源电压为

②

联立①②，解得，电源电压，故BC错误；

D．当电流表示数0.3A，总电阻为

则此时阻值为

由甲图可知，此时噪声强度为60dB，故D正确。

故选D。

二、填空题(本题5小题，每空1分，共12分)

13．图1是小华设计的天然气浓度测试仪，电源电压U恒为，R为定值电阻，电压表量程为，将电压表作为气体浓度的显示装置。气敏电阻阻值与气体浓度的关系如图2所示。当气体浓度增加时，的阻值将        ，电压表的示数会        。要求将电压表示数为处标为气体浓度0.5%，电阻R的阻值应为        。若长时间使用后，电源电压降低，则测量结果        （选填“大于”、“小于”或“等于”）实际的气体浓度。

【答案】     减小     增大     12     小于

【详解】[1]根据图2，当气体浓度增加时，Rx​的阻值将减小。这是因为气敏电阻的阻值会随着其敏感的气体浓度的变化而变化，浓度增加，电阻减小。

[2]由于电路是串联的，根据串联电路的分压特点，电阻越大，分得的电压也越大。因此，当Rx的阻值减小时，它分得的电压也会减小，而电压表与定值电阻R并联，所以电压表的示数（即定值电阻R两端的电压）会增大。

[3]当电压表示数为1.5V，且此时气体浓度为0.5%时，根据图2，可以知道此时Rx​的阻值为20Ω。由于电源电压为4V，根据串联电路的电压特点，可以得到定值电阻R两端的电压为

此时电路中的电流为

根据欧姆定律，求出电阻R的阻值为

[4]若长时间使用后，电源电压降低，那么整个电路中的电流都会减小。由于电压表与定值电阻R并联，所以电压表的示数（即定值电阻R两端的电压）也会减小。但是，由于气敏电阻Rx​的阻值并没有改变，而电压表的示数却减小了，那么根据我们之前的分析（电压表示数越大，气体浓度越高），电压表就会显示一个比实际气体浓度更低的值。因此，测量结果会小于实际的气体浓度。

14．如图所示电路，电源电压保持不变，R为定值电阻，为热敏电阻，其阻值随温度的降低而增大。闭合开关S，当热敏电阻的温度降低时，电压表的示数      ，电压表的示数与电流表A的示数之比      。（均填变化情况）

【答案】     变大     不变

【详解】[1][2]分析电路可知，和串联，电压表测电压，电压表测的电压，电流表测电路电流。当热敏电阻的温度降低时，阻值变大，根据串联分压原理，电压表的示数变大；根据，电压表的示数与电流表A的示数之比即为的阻值，所以电压表的示数与电流表A的示数之比不变。

15．闭合如图甲所示电路的开关，将滑动变阻器的滑片由最右端移到最左端的过程中，电压表与电流表的示数变化的图象如图乙所示。则定值电阻的阻值为        Ω，电源电压为        V．

【答案】     3     1.5

【详解】[1][2]由图知，两电阻串联，电压表 测量滑动变阻器R两端的电压，电流表测量电路的电流；滑动变阻器的滑片由最右端移到最左端的过程中，滑动变阻器连入电路的阻值从最大变为0，从而使电路中的总电阻变小，电路中的电流变大，根据串联分压可知，R两端的电压变小直至0。由图像可知：当电路中的电流为0.1A时，电压表的示数为1.2V，电源电压为

…….①

当电路中的电流为0.5A时，电压表的示数为0，电源电压为

…….②

联结①②，解得

16．如图所示电路，若甲、乙两表为图中电流表，闭合开关，断开开关，两表指针位置相同，则      ；若甲、乙两表为图中电压表，闭合开关、，则两表示数之比是      （电表每次测量均未超过量程）。

【答案】

【详解】[1]若甲、乙两表为图中电流表，闭合开关，断开开关，R1和R2并联，甲测量通过R1的电流，乙测量干路电流，两表指针位置相同，则乙的示数大于甲的示数，故

根据并联分流知识可知

根据可知，在电压相同时，电流和电阻成反比，故

[2]若甲、乙两表为图中电压表，闭合开关、，R1和R2串联，甲测量电源电压，乙测量R1两端的电压，根据可知，在电流相同时，电阻两端的电压和电阻的阻值成正比，即

17．如图甲所示，电源电压不变，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，定值电阻大于5Ω，滑动变阻器的规格为“20Ω；1A”，小灯泡L的电流随其两端电压变化的图像如图乙所示。若闭合开关S、接1，在电路安全的情况下，变阻器允许接入电路的最大阻值为15Ω，则电源电压为        V；若闭合开关S、接2，在电路安全的情况下，电路中允许通过的最大电流是最小电流的1.5倍，则电阻的阻值为        Ω。

【答案】     4.5     40

【详解】[1]当闭合开关S、接1，灯泡和变阻器串联，电压表测量变阻器两端电压，根据串联分压知识可知，变阻器阻值越大，分压越多，电压表量程为0～3V，则变阻器最大分压为3V，故变阻器两端电压为3V，通过变阻器的电流大小为

由图乙可知，当通过灯泡的电流为0.2A时，其两端的电压为1.5V。则电源电压为

[2]若闭合开关S、接2，定值电阻和变阻器串联，电压表测量变阻器两端电压，电流表测量串联电路的电流。当变阻器阻值最大时，电源电压可表示为

①

当变阻器阻值最小，即阻值为0时，电路中电流最大，电路中允许通过的最大电流是最小电流的1.5倍，则电源电压可表示为

②

联立①②式可得，，，故R1的阻值为40Ω。

三、解答题(本题共6小题，共44分。解答22、23题时应有解答过程）

18．（6分）学习了“伏安法”测电阻后，某小组想进一步探究“导体的电阻与导体长度的关系”。他们选择了图甲所示的器材，并连接了部分电路。将固定在木板上长为15cm的铅笔芯作为研究对象，并标记为等长的五段，a、f为铅笔芯的两个端点，中间四点分别标记为b、c、d、e、

(1)若使滑动变阻器的滑片P向D端滑动时电流表的示数增大。需用一根导线将电源的正极接线柱与滑动变阻器的           （选填“A”“B”或“C”）接线柱连接；

(2)将电路连接完整后，把线夹夹在f点，闭合开关，发现无论如何调节滑动变阻器，电压表和电流表始终无示数。用一根导线检测电路故障，将导线的两端分别接到开关两端的接线柱上时，电压表和电流表仍无示数；将导线的两端分别接到滑动变阻器接入电路的两接线柱上时，电压表和电流表均有示数。若电路中只有一处元件故障，则故障是

(3)该小组排除故障后继续实验，闭合开关后快速记录电流表和电压表的示数，然后立即断开开关。电流表的示数如图乙所示，该读数为           A。调节滑动变阻器，多次测量并计算出电阻的平均值；

(4)将线夹分别夹在e、d、c、b点，重复步骤（3），得到铅笔芯接入长度l和对应的铅笔芯接入电阻的平均值R的数据，如表所示：

| 线夹位置 | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅笔芯接入长度l/cm | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 铅笔芯接入电阻的平均值R/Ω | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 8.0 | 10.0 |

①请在坐标纸上描点，并画出铅笔芯接入电阻的平均值R和铅笔芯接入长度l的关系图像；

②通过分析图像可得实验结论：在材料和横截面积一定的条件下，           ；

(5)在实验评估环节，有的同学认为，只通过对铅笔芯电阻与其长度的探究得到的结论具有偶然性，为了使证据更充分，接下来还应该           。

【答案】(1)见解析

(2)滑动变阻器断路

(3)0.26

(4)     见解析     铅笔芯的电阻与长度成正比

(5)选不同规格的铅笔芯和不同材料的导线进行试验，多次测量得到普遍规律

【详解】（1）滑动变阻器按一上一下接入电路，若使滑动变阻器的滑片P向D端滑动时电流表的示数增大，则滑动变阻器的电阻减小，因此滑动变阻器的B接线柱与电源正极相连，如图所示：

（2）闭合开关，发现无论如何调节滑动变阻器，电压表和电流表始终无示数，说明电路可能存在断路，用一根导线检测电路故障，将导线的两端分别接到开关两端的接线柱上时，电路被短路，电压表和电流表无示数；将导线的两端分别接到滑动变阻器接入电路的两接线柱上时，电压表和电流表均有示数，说明故障在滑动变阻器处，若电路中只有一处元件故障，则故障是滑动变阻器断路。

（3）电流表的示数如图乙所示，由图甲可知，电流表接入小量程，分度值0.02A，该读数为0.26A。

（4）①[1]在坐标纸上依次描点各点，用平滑的线把各点连接起来，得到铅笔芯接入电阻的平均值R和铅笔芯接入长度l的关系图像，如图

②[2]图像为一条过原点的直线，导线的长度增大为原来的几倍，电阻也增大为原来的几倍，通过分析图像可得实验结论：在材料和横截面积一定的条件下，铅笔芯的电阻与长度成正比。

（5）只通过对铅笔芯电阻与其长度的探究得到的结论具有偶然性，为了使证据更充分，接下来还应该选不同规格的铅笔芯和不同材料的导线进行试验，多次测量得到普遍规律。

19．（9分）小组同学探究“欧姆定律”．

（一）小明探究“电流与电压的关系”．实验器材为：3节干电池（每节电池的电压恒为1.5V）、开关S、定值电阻、电流表、电压表、滑动变阻器、导线。

（1）请在图甲中以笔画线代替导线完成电路连接，要求：电流表、电压表均使用大量程（测量时再选择合适的量程），电压表测量的电压；(        )

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移至           端；

（3）闭合开关S，发现电流表无示数、电压表有示数，则电路故障可能是           ；

A．处发生短路    B．处发生断路

C．处发生短路    D．处发生断路

（4）排除电路故障，移动滑动变阻器的滑片P，测得多组数据．进行实验④时，电压表、电流表的示数如图乙所示，请将数据记录在表格内；

| 实验序号 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2.0 | 3.0 |  |
| I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |

（5）分析实验数据，可得探究结论：           ；

（二）小华利用如图甲所示的电路，附加数个阻值不同的定值电阻，探究“电流与电阻的关系”，测得实验数据如表格所示；

| 实验序号 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 |
| I/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |

（6）小华完成实验①后，进行实验②，具体操作为：首先，断开开关S，将定值电阻由5Ω换成10Ω；接着，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P时，眼睛应观察           表直至其示数为           ；

（7）分析实验数据，可得探究结论：           。

【答案】          B     B     4.0     0.8     见解析     电压     3V     见解析

【详解】（一）（1）[1]将电流表和电阻串联在电路中，电压表和电阻并联，电流表、电压表均使用大量程，如图所示：

（2）[2]为了保护电路，应将滑动变阻器的滑片P移至阻值最大处，即B端。

（3）[3]闭合开关S，发现电流表无示数，可能电路中出现断路，电压表有示数，可能与电压表并联的处发生断路，故选B。

（4）[4][5]由图乙可知，电压表的量程是0~15V，分度值是0.5V，电压表的示数是4V，电流表的量程是0~3A，分度值是0.1A，电流表的示数是0.8A。

（5）[6]由表中数据可知，电压增大几倍，对应的电流也增大几倍，可以得到电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

（二）（6）[7][8]探究电流与电阻的关系时，要控制电阻的电压不变，由第二个表可知，电阻两端的电压始终保持

UV=IR=0.6A×5Ω=3V

将定值电阻由5Ω换成10Ω，接着，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P时，眼睛应观察电压表的示数直到电压表的示数是3V。

（7）[9]由表中数据可知电流与电阻之积（电压）为一定值，故根据已测数据可得探究结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

20．（5分）在“探究电流与电阻的关系”实验中，提供的器材有：

电源（电压6V）、定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω）、滑动变阻器（0~20Ω）、电流表、电压表、开关及导线若干。

(1)用笔画线代替导线将图甲电路连接完整，要求：滑片P向右移动时，变阻器接入电路的阻值变大；

(2)闭合开关，移动滑片，发现电流表有示数，电压表无示数，故障可能是      ；

(3)排除故障后，移动滑片P使电压表示数为4V；将5Ω电阻换成10Ω，按规范调整电路，继续操作，使电压表示数仍为4V，此时滑动变阻器接入电路的阻值比上一次      ；

(4)将测得的数据在图丙中描点连线，发现有一组数据错误，究其原因可能是      ；

(5)仅用电阻箱（最小倍率是×1）替换滑动变阻器，仍控制定值电阻两端电压为4V，利用上述器材能否完成实验探究，简述你的判断依据：      。

【答案】(1)见解析

(2)定值电阻短路

(3)大

(4)电流表选用小量程，但按大量程读数，造成读数错误

(5)见详解

【详解】（1）在“探究电流与电阻的关系”实验中，定值电阻和滑动变阻器串联，电流表串联在电路中测通过定值电阻的电流，电压表测定值电阻两端的电压，所以电压表与定值电阻并联；题目要求变阻器滑片P向右移动时，变阻器接入电路的阻值变大，所以把滑动变阻器左下接线柱接入，如下图所示：

（2）闭合开关，移动滑片，发现电流表有示数，说明有电流通过，没有断路的情况；电压表无示数，若不是电压表本身损坏，故障就可能是与电压表并联的定值电阻短路。

（3）在“探究电流与电阻的关系”实验中，需要采用控制变量法使定值电阻两端的电压保持不变；若将5Ω电阻换成10Ω，根据串联电路分压规律可知，更换较大的定值电阻后，定值电阻两端的电压会增大，为了使定值电阻两端的电压保持在4V不变，就需要适当增大滑动变阻器两端的电压，方法是适当增大滑动变阻器接入电路的电阻。

（4）由图丙可知，错误的一组数据应该是当定值电阻为20Ω时，通过的电流为1A，出现这种情况的原因可能是电流表改用0~0.6A量程接入电路，但仍按0~3A量程读数，造成读数错误。

（5）若控制定值电阻两端电压为4V，则变阻箱两端的电压为2V，根据分压原理可知在串联电路中电压之比等于电阻之比；因为定值电阻两端的电压是电阻箱两端电压的2倍，所以电阻箱接入电路的阻值是定值电阻阻值的一半；当定值电阻为5Ω、15Ω、25Ω时，变阻箱接入电路的阻值为2.5Ω、7.5Ω、12.5Ω，用来替换变阻器的电阻箱最小倍率是×1，所以无法完成实验。

21．（6分）小红想测量标有“1.5V”字样小灯泡正常发光时的电阻，从实验室找来了电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关和导线若干，进行了如下实验；

（1）用笔画线代替导线，将图甲电路连接完整；

（2）检查无误后，闭合开关，发现电流表无示数，小灯泡不亮，电压表示数接近电源电压；造成这一故障的原因可能是小灯泡      （选填“断路”或“短路”）；

（3）排除电路故障后，闭合开关，移动滑片，当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的电阻为      ；接下来她又测量了几组对应的电压值和电流值，并绘制了小灯泡的图象，如图丙所示；

（4）小红认为不能利用图甲的装置探究电流与电压的关系，理由是      ；

（5）小红还想测出另一个额定电压为的小灯泡正常发光时的电阻，在保证电路安全的前提下，设计了如图丁所示的电路（电源电压恒定大于且未知，滑动变阻器R最大阻值未知，定值电阻阻值为R0）；请将实验步骤补充完整：

①闭合、，断开，移动滑片，使电流表示数为      时，小灯泡正常发光；

②闭合、，断开，保持滑片位置不变，读出电流表的示数为；

③小灯泡正常发光时的电阻RL=      。（用、、R0表示）

【答案】     见解析     断路     5     灯泡的电阻随温度的增大而增大，不能保持一定

【详解】（1）[1]实验中通过调节滑动变阻器的阻值，改变灯泡两端的电压，所以滑动变阻器与灯泡串联，滑动变阻器连接时，按照一上一下连接，如下图所示：

（2）[2]电流表无示数，灯泡不亮，说明电路是断路，电压表示数接近电源电压，说明与电压表并联部分以外的电路是通路，与电压表并联的部分断路，故造成这一现象的原因可能是小灯泡断路。

（3）[3]图乙中电流表选用0~0.6A量程，分度值为0.02A，示数为0.3A，则通过小灯泡的电流为0.3A，则小灯泡正常发光时的电阻

（4）[4]探究电流与电压的关系时，需要控制与电压表并联的电阻的阻值不变，根据图丙可知，小灯泡灯丝的电阻是变化的，所以不能完成实验探究。

（5）①[5]闭合S、S2，断开S1，此时定值电阻与灯泡并联，电流表测量通过定值电阻的电流，为了使灯泡正常发光，则灯泡两端电压达到U额，由于定值电阻与灯泡并联，定值电阻两端电压等于灯泡两端电压，所以通过定值电阻的电流为时，灯泡正常发光，所以移动滑片P使电流表示数为，此时灯泡正常发光。

③[6]闭合S、S1，断开S2，此时定值电阻与灯泡并联，电流表测量干路中的电流，保持滑片P位置不变，灯泡仍正常发光，读出电流表的示数为I，则通过在灯泡的电流

则小灯泡正常发光时的电阻

22．（9分）公路部门往往通过地磅检测汽车载重情况。图甲是跨学科学习团队设计的可视化地磅的电路原理图，主要由踏板（重力不计）、压力传感器R、显示承重的仪表（实质为电流表，量程0~0.6A）等组成，R的阻值与所受压力F大小关系如图乙所示。电源电压为12V，定值电阻R0的阻值为5Ω。求：

（1）当R的阻值为35Ω时，电路的电流；

（2）当通过电路的电流为0.4A时，地磅的测量值；

（3）为了增加地磅的最大测量值，请你写出一种可行的方案，并列出关系式进行说明。

【答案】（1）0.3A；（2）1000kg；（3）需要增大R0的阻值

【详解】解：（1）由图可知：压力传感器R和定值电阻R0串联，电流表测量电路中的电流，当R的阻值为35Ω时，电路的电流

（2）当通过电路的电流为0.4A时，电路的总电阻

R的阻值

R′=R总-R0=30Ω-5Ω=25Ω

由图乙可知压力是1×104N，地磅的测量值

（3）电流表的示数最大为0.6A，电源电压不变，电路的总电阻为

为了增加地磅的最大测量值，即压力增大，R的阻值减小，而R的阻值为

R=20Ω-R0

所以需要增大R0的阻值。

答：（1）当R的阻值为35Ω时，电路的电流是0.3A；

（2）当通过电路的电流为0.4A时，地磅的测量值是1000kg；

（3）为了增加地磅的最大测量值，需要增大R0的阻值。

23．（9分）新房装修时，工人经常用普通量角器测量一些角度，不方便读数。小明根据所学的知识设计了电子量角器，电路如图所示，电流表的量程为，电压表的量程为，为半圆弧电阻的圆心，金属滑片为半径，与半圆弧接触良好，接入电路的电阻与指针旋转角度成正比，电源电压恒为，为电阻箱。将滑片旋转至处，调节的阻值，使电路中电流为0.6A。

(1)求电阻箱接入电路的阻值；

(2)调节为时，电流表示数为0.3A，求此时电压表示数；

(3)为能满足测量的要求，重新调节电阻箱，求满足要求的的最小阻值。

【答案】(1)10Ω

(2)3V

(3)20Ω

【详解】（1）将滑片旋转至处，调节的阻值，电路为的简单电路，电路中电流为0.6A，由欧姆定律可知电阻箱接入电路的阻值为

（2）调节为时，圆弧电阻的二分之一电阻值R中连入电路中与电阻箱串联，电压表测变阻器的电压，电流表测电路的电流，电流表示数为0.3A，由欧姆定律可知电阻箱的电压为

U2=I2R0=0.3A×10Ω=3V

由串联电路电压的规律，此时电压表示数

UV =U-U2=6V -3V=3V

（3）由欧姆定律可知

调节为时圆弧电阻的最大电阻为

R滑max=2R中=2×10Ω=20Ω

根据已知条件可知，电压表的量程为，即变阻器的最大电压为3V，此时电阻箱的电压最小，电阻箱的阻值最小（此时电路中的电流为

根据串联电阻电压的规律电阻箱的电压为

U箱=6V-3V=3V

根据分压原理有

即

满足要求的的最小阻值