熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

1．（2025·辽宁朝阳·三模）许多蔬菜、水果都可以做成电池。如图所示的电路，闭合开关后LED发光。下列说法正确的是（ ） A．铜片是电池的负极 B．LED是由半导体材料制成的 C．水果电池供电时将电能转化为化学能 D．导线AB中电子移动方向是由A到B 【答案】B 【详解】A．由题可知，闭合开关，发光二极管发光，根据发光二极管具有单向导电性可知，铜片是水果电池的正极，锌片是负极，故A错误； B．半导体材料的导电性介于导体与绝缘体之间，LED的材料主要是半导体，故B正确； C．水果电池供电时，消耗化学能，产生电能，将化学能转化为电能，故C错误； D．在电源外部，电流从正极流向负极，即从铜片流向锌片，在电源内部，导线AB中电流方向是由A到B，而电子带负电，电子移动方向与电流方向相反，所以导线AB中电子移动方向是由B到A，故D错误。 故选B。 2．（24-25九年级上·湖北武汉·期中）如图所示，将锌片和铜片分别插入橙子、番茄、火龙果中，用导线连接，闭合开关，发光二极管发光。下列说法中正确的是（ ） A．水果中发生的能量转化是电能转化为化学能 B．在该电路中，经过开关S的电流大于经过发光二极管电流 C．将二极管正负极对调，二极管仍然发光，只是亮度会变暗 D．二极管发光时，电子从二极管的负极流入，正极流出 【答案】D 【详解】A．水果电池给发光二极管发光提供电能，将化学能转化为电能，故A错误； B．在该电路中，开关S和二极管串联，根据串联电流规律，经过开关S的电流等于经过发光二极管电流，故B错误； C．二极管具有单向导电性，将二极管正负极对调，二极管不能发光，故C错误； D．二极管发光时，电流从二极管的正极流入，负极流出，电流方向与负电荷定向移动方向相反，所以电子从二极管的负极流入，正极流出，故D正确。 故选D。 3．（24-25九年级下·福建泉州·期中）如图，电解水是获取氢气和氧气的一个途径，该过程电能转化为 能，氢离子H+得到电子会变成氢气H2，产生氢气的试管应该连接的是电源的 。（选填“正极”或“负极”）。 【答案】 化学 负极 【详解】[1]电解水获取氢气和氧气时，消耗电路中的电能，水发生化学反应，生成氢气和氧气，所以该过程电能转化为化学能。 [2]由于电流从电源正极经过用电器流向电源负极，电子带负电荷，电子的移动方向与电流方向相反，从电源负极经过用电器流向电源正极；由题意可知，氢离子H+得到电子会变成氢气H2，所以氢离子H+可以从电源负极得到电子，则产生氢气的试管应该连接的是电源的负极。 4．（2025·辽宁葫芦岛·二模）某实验小组为探究原电池的工作原理，设计了如图简易原电池装置，其中金属铜和锌为电极。当LED灯发光时，溶液中的：SO42-移向锌极，则金属 为该原电池的正极，制作LED灯的材料是 （填“导体”、“半导体”或“超导体”）。 【答案】 铜 半导体 【详解】[1]在原电池中，电解质溶液中阳离子移向正极，阴离子移向负极。已知溶液中的SO42-离子移向锌极，说明锌极是负极，所以铜为该原电池的正极。 [2]LED灯是由半导体材料做成的器件，它具有单向导电性。

错题整理

题型一 初识家用电器和电路 ►考向01 电路的组成 1．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）华为手机具有反向无线充电功能，点击“无线反向充电”按键印可实现无线充电，该按键的功能相当于电路中的 （选填“开关”或“导线”）。用一台华为手机为一台小米手机充电时，华为手机相当于电路中的 。 【答案】 开关 电源 【详解】[1]“无线反向充电”按键，可控制充电通断，相当开关。 [2]华为手机为小米手机充电时，为小米手机提供电能，相当于电源。小米手机在充电时，消耗电能，相当于用电器。 2．（24-25九年级上·江苏苏州·阶段练习）如图所示是操纵无人机飞行的“调速”手柄，可改变无人机飞行的速度，与这个“调速”手柄联动的电路元件实质是一个 。给无人机充电时，无人机的电池是一个 （选填“电源”或“用电器”）。 【答案】 变阻器 用电器 【详解】[1]与这个“调速”手柄联动的电路元件可以调节电路中的电流，而电流与电压、电阻有关，则这个元件可以改变电压或电阻，所以这个电路元件实质上是一个滑动变阻器。 [2]给无人机充电时，无人机的电池消耗电能，将电能以化学能的形式储存起来，所以无人机的电池相当于用电器。 ►考向02 判断电路的三种状态 3．（2024·江苏徐州·中考真题）如图所示电路，闭合开关，电路所处的状态是（ ） A．通路 B．断路 C．短路 D．无法判断 【答案】C 【详解】由题图可知，当开关闭合时，相当于一根导线直接接在电源的两端，此时电路短路，电源可能被烧坏。故C符合题意，ABD不符合题意。 故选C。 4．（24-25九年级上·江苏常州·阶段练习）如图所示是一位同学连接的电路，闭合开关后，下列对各元件状况的判断正确的是（ ） A．电压表无示数 B．电流表有示数 C．灯能发光 D．灯不能发光 【答案】B 【详解】由电路图知道，两灯泡串联接入电路，电流表与灯L1并联，造成灯L1短路，电压表与灯L2并联；当开关闭合后，灯L1因短路不亮，L2有电流通过，且会很亮，电流表有示数，电压表有示数，故B正确，ACD错误。 故选B。 题型二 电路的基本连接方式 ►考向01 识别串、并联电路 5．（2024·内蒙古呼和浩特·中考真题）晚自习时，教室中正常发光的某一盏灯突然熄灭了；新年联欢会上，一串正常发光的彩灯，某一盏灯灯丝烧断，其他灯正常发光。关于前灯熄灭原因，后灯与其他彩灯连接方式，下列判断正确的是（ ） A．前灯短路 后灯串联 B．前灯短路 后灯并联 C．前灯断路 后灯串联 D．前灯断路 后灯并联 【答案】D 【详解】教室内的灯是并联的，一盏灯熄灭，其它灯不受影响。若这盏灯短路，会导致保险丝烧断，其它灯也不亮，所以这盏灯断路；一串正常发光的彩灯，某一盏灯灯丝烧断，其他灯正常发光，不受影响，是并联的，故D正确，ABC错误。 故选D。 6．（2024·四川自贡·中考真题）在图所示的电路图中，闭合开关S1、S3，断开开关S2，则小灯泡L1、L2是 （选填“串”或“并”）联；若同时闭合开关S1、S2、S3，则会造成电路 。 【答案】 并 短路 【详解】[1]由图可知，当闭合开关S1、S3，断开开关S2，电流分成两条支路分别通过两个灯泡，则小灯泡L1、L2是并联的。 [2]若同时闭合开关S1、S2、S3，电流从电源正极不经过用电器直接回到负极，会造成电路短路，烧毁电源。 ►考向02 电路图与实物图的转换 7．如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接，并画出对应的电路图。要求：灯、串联，电压表只测量两端的电压；不考虑电压表量程的选择，导线不交叉。 【答案】 【详解】灯L1、L2串联，电压表只测量L2两端的电压，则电流依次通过两灯泡，电压表连接在L2的两端，则实物图中可将灯L1的右端与灯L2的左端相连接；电源电压由2节干电池组成，为3V，则电压表的量程选用0~3V即可，则电压表的“3”接线柱与灯L2的右端相连接，（因为不考虑电压表量程的选择，电压表的“15”接线柱与灯L2的右端相连接也可以）；再根据实物图连接电路图，注意用电器不放在电路图的拐角，如图所示： 8．（22-23九年级上·辽宁铁岭·期末）根据左边的实物图，在右边虚线框内，把电路图补充完整。 【答案】 【详解】由实物图知，电动机与灯L并联在电路中，S1在干路上，S2和电动机M在一条支路，灯L单独一条支路，电流的路径：电源正极出发后分流，一部分经过灯L，一部分经过电动机M和S2，汇流后经过S1回负极，如图所示： 9．（23-24九年级上·青海西宁·期中）(1)请根据电路图连接实物图（已知通过两灯泡的电流均为1A）； (2)根据如图所示实物电路在虚线框内画出对应的电路图。 【答案】(1) (2) 【详解】（1）根据电路图可知，两灯并联，开关在干路上，电流表测通过L1的电流。已知通过两灯泡的电流均为1A，超过0~0.6A量程，则电流表选用大量程。如图所示： （2）由实物图可知，灯泡L1与L2串联，电压表与L1并联测量其两端电压，根据电流流向画出电路图。如图所示： 10．（24-25九年级上·四川自贡·期中） (1)如图所示，请根据图所示的实物图，在答题卡画出对应的电路图； (2)在“○”处可以连接电流表或电压表测量电路中的电流、电压，使L1与L2串联。 【答案】(1) (2) 【详解】（1）由实物图可知，两灯并联，开关S在干路上控制所有用电器，A1测量L2的电流，A2测量干路电流，电路图如下： （2）a与L1并联，为电压表。若b为电流表，灯L2被短路，故b为电压表；c串联在电路中，为电流表。作图如下： ►考向03 串、并联电路的设计 11．电动自行车两刹车手柄中各有一只开关和，在行驶过程中用任一只手柄刹车时，该手柄上的开关立即断开，电动自行车停止工作，下列电路符合要求的是（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】由题意可知，任一只手柄刹车时，该手柄上的开关立即断开、电动机停止工作，说明两开关相互影响，不能独立工作，即两开关应串联接在电路中，故A符合题意，BCD不符合题意。 故选A。 12．现有灯泡、，开关S，电源，电压表，电流表，导线若干。要求：、串联，开关控制整个电路，电流表测电路中的总电流，电压表测两端的电压。请连接符合要求的实物电路（导线不能交叉）。 【答案】 【详解】依题意得，L1、L2串联，开关控制整个电路，电流表测电路中的总电流，电压表测L1两端的电压，则电路只有一条闭合回路，L1、L2、电流表、开关S串联，电压表并联在L1两端；电源电压由2节干电池组成，为3V，则电压表的量程选用0~3V即可，如图所示： 13．如图所示，闭合，只有小灯泡发光；闭合，只有电铃响。小明发现，在该电路中，只要更改一根导线的连接，就可实现只闭合时，小灯泡和电铃均不工作；只闭合时，小灯泡可发光；若要小灯泡和电铃同时工作，则需要将两个开关同时闭合。请在图中将需要更改的导线用“×”标出，并画出更改后的导线。 【答案】 【详解】要实现只闭合时，小灯泡和电铃均不工作；只闭合时，小灯泡可发光；若要小灯泡和电铃同时工作，则需要将两个开关同时闭合，则应将小灯泡和电铃并联，开关位于干路，位于电铃所在支路，如图所示： 14．（2025·广东深圳·二模）深圳舰是第一艘完全由我国自主研发的战舰，采用双轴双桨双舵动力系统，当其中一个动力系统或桨出现故障时，另一个系统或桨可以继续工作，确保战舰的正常航行。下图为小军模仿军舰的动力系统设计的电路图，请完成电路连接。 【答案】 【详解】双轴双桨双舵动力系统，其中一个系统故障时另一个可继续工作，确保航行。这表明两个动力单元独立运行且互不影响，因此两个电动机应采用并联结构，再接入电路中，使两个动力单元（如电机）可独立工作，互不干扰，如下图所示： 题型三 电流和电流表的使用 ►考向01 串、并联电路中电流的特点 15．（24-25九年级上·四川绵阳·期中）在如图所示的电路中，闭合开关L1、L2均发光，且L1较L2亮，电压表V1、V2、V3的示数分别为U1、U2、U3，电流表A1、A2、A3的示数分别为I1、I2、I3，可以判断（ ） A．U1>U2 I1=I2 B．U3>U1 I1<I3 C．U1<U2 I1=I2 D．U3>U2 I2<I3 【答案】A 【详解】由电路图可知，两灯串联，三个电流表均测电路中的电流，电压表V1测灯泡L1两端电压，电压表V2测灯泡L2两端电压，电压表V3测电源电压，因为串联电路中电流处处相等，所以三个电流表示数相等，即I1=I2=I3；因为串联电路中总电压等于各用电器两端的电压之和，即U3=U1+U2，因为L1较L2亮，而灯泡亮度由电功率决定，所以由公式P=UI可知U1>U2。故A符合题意，BCD不符合题意。 故选A。 16．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）在学习《电流和电流表的使用》一课时，陈老师常用水的流量和水流来类比电量和电流。理想水渠交叉点上，单位时间内流入的总水量等于流出的总水量。同理，在电路的某连接处，流入的电流总和等于流出的电流总和。如图是某实验电路的一部分，电流表的示数如图，若通过导线ab电流为0.8A，导线cd的电流大小和方向可能的情况是（ ） A．可能是：大小为0.34A，方向是d→c B．可能是：大小为1.26A，方向是d→c C．一定是：大小为0.34A，方向是c→d D．可能是：大小为1.26A，方向是c→d 【答案】B 【详解】由图知，电流表量程是0~0.6A，分度值是0.02A，示数是0.46A。电流表在使用时要让电流从其正接线柱流入，负接线柱流出。 若导线ab的电流从a→b，根据电流的走向，则ab中的电流和通过电流表的电流都流向dc导线，因此dc在干路，则Idc=0.8A+0.46A=1.06A，方向是d→c。 若导线cd中的电流方向是从c→d，即表明ab在干路中，由于ab的电流为0.8A，电流表示数为0.46A，则Icd=0.8A−0.46A=0.34A，方向是c→d。 综上，若导线cd的电流大小为0.34A，方向是c→d；若导线cd的电流大小为1.26A，方向是d→c。 故B正确，符合题意，ACD错误，不符合题意。 故选B。 17．（24-25九年级上·江苏镇江·期末）如图甲所示，当开关 闭合，其它开关断开时，灯L1、L2并联，电流表A1、A2的示数如图乙、丙所示，则通过灯泡L1的电流是 A；只闭合开关S1、S2时，灯 发光。 【答案】 S1、S3 1 L2 【详解】[1][2]要使灯L1、L2并联，电路中有两条电流路径，电流从电源的正极出发，一条经过L1，另一条经过L2和电流表A2，汇合后经过电流表A1回到电源的负极，所以需要开关S1、S3闭合，S2断开。电流表A1测干路电流，电流表A2测通过L2的电流。由图乙和图丙可知，电流表A1的指针偏转角度小于电流表A2的指针偏转角度，由于并联电路干路中的电流等于各支路中的电流之和，则电流表A1的示数大于电流表A2的示数，所以电流表A1选择的是大量程，分度值为0.1A，示数为1.5A，即干路中的电流I=1.5A，电流表A2选择的是小量程，分度值为0.02A，示数为0.5A，即通过L2的电流I2=0.5A，所以通过L1的电流I1=I-I2=1.5A-0.5A=1A [3]只闭合开关S1、S2时，灯L1短路，只有灯L2和两个电流表串联，灯L1不能发光，L2发光。 题型四 电压和电压表的使用 ►考向01 判断电表的测量对象 18．在如图所示的电路中，闭合开关S，电压表的测量对象是（ ） A． B． C．电源 D．和 【答案】A 【详解】电压表的使用规则是：电压表要与被测用电器并联。分析电路中电压表的连接情况，在如图所示的电路中，闭合开关S后，电流从电源正极流出，依次经过L2、L1、开关S，最后回到电源负极，所以L1和L2是串联的。电压表V的两个接线柱分别连接在L2的两端，即电压表与L2并联，可知电压表测量的是L2两端的电压。故A符合题意，BCD不符合题意。 故选A。 19． （2025·山东青岛·一模）小琳探究串联电路的电压规律，连接了如图所示的电路，下列说法正确的是（ ） A．闭合开关S，电压表测量L2两端的电压 B．只将导线①的下端改接到L1右端，闭合开关S，电压表测量L1和L2的总电压 C．只将导线①的下端改接到L1左端，闭合开关S，电压表测量电源电压 D．只将导线②的下端改接到L1左端，闭合开关S，电压表测量L1两端的电压 【答案】AC 【详解】A．如图所示，电压表直接并联在灯泡L2两端，所以电压表测量灯泡L2的电压，故A正确； B．只将导线①的下端改接到L1右端，此时电压表仍然直接并联在L2两端，测量灯泡L2的电压，故B错误； C．只将导线①的下端改接到左端，闭合开关S，此时电压表直接并联电源两端，测量电源电压，故C正确； D．只将导线②的下端改接到左端，闭合开关S，电压表的正负接线柱接反了，不能够测量灯泡L1的电压，故D错误。 故选AC。 20．（24-25九年级下·江苏盐城·阶段练习）如图所示的电路中，电源电压是3V且保持不变，S闭合后L1、L2正常发光，电压表示数为1V，则灯L2两端的电压为 V；若断开开关S，电压表示数将 （选填“变大”、“变小”或“不变”），灯L1将 （选填“不能”或“仍能”）发光。 【答案】 1 变大 不能 【详解】[1]如图所示，两个灯泡并联，根据去源法，电压表将电路分为两部分，一部分与电源、灯泡L1并联，另外一部分和灯泡L2并联，电压表测量不含电源的那一部分，故测量灯泡L2的电压，灯L2两端的电压为1V。 [2]若断开开关S，电压表串联在电路中，测量电源电压，故电压表的示数变大。 [3]由于电压表串联在电路中，电压表的内阻比较大，电路中的电流特别小，几乎没有，故灯泡L1不能发光。 21．（24-25九年级上·广东湛江·期末）如图，在烧杯中加入盐水，然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中 极，电池的电压为 V。盐水电池可以供电，是因为化学反应使得盐水中的正负电荷发生定向移动，如负电荷不断地在 片聚集（选填“锌”或“铜”），为电极提供电荷。 【答案】 负 0.6 锌 【详解】[1][2]在烧杯中加入盐水，然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中，这样就制成了一个盐水电池。观察电压表的接线和指针偏转知道，电压表的负接线柱与锌片相连，锌片是盐水电池的负极，电压表解小量程，分度值为0.1V，电池的电压为0.6V。 [3]盐水电池可以供电，是因为化学反应使得盐水中的正负电荷发生定向移动，如负电荷不断地在锌片聚集，为电极提供电荷。 ►考向02 识别电表的类型 22．（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）如图所示，a、b、c是三个电表，且电路连接没有错误，两个灯泡均正常发光，已知a、b、c三个电表读得的数值依次为1.5、1.2、2.5（单位是A或V）。则b为 （选填“电流表”或“电压表”）；电源电压为 V；通过L1的电流是 A。 【答案】 电流表 2.5 0.3 【详解】[1]因两灯正常工作，则两灯和电源之间必定是通路，a、b、c三个电表读得的数值不相同，则c不能为电流表，a、b不能为电压表，则两灯不能串联；当两灯并联，则a、b应为电流表，而c若为电流表，则电源被短路，故c为电压表。 [2]当两灯并联，则a、b为电流表，则a测量干路的电流，则 I=1．5Ab测量L2的电流，则 I2=1.2Ac测量电源电压，故电源电压是2.5V。 [3]由于并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，故通过灯L1的电流 I1=I-I2=1.5A-1.2A=0.3A 23．（24-25九年级上·江苏盐城·期中）如图甲所示，电源电压为，闭合开关，若电压表的示数如图乙所示，则两端的电压是 ；如图丙所示的电路中，闭合开关后，两灯均发光，则甲是 ，乙是 （均选填“电流表”或“电压表”）。 【答案】 2.5 电流表 电压表 【详解】[1]图甲中，小灯泡L1、L2是串联连接的，电压表V与灯泡L1并联，测量的是L1两端的电压；由图乙知道，电压表应该使用的是0～3V的量程，分度值是0.1V，示数是0.5V，即L1两端的电压U1=0.5V；根据串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和知道，L2两端的电压 [2][3]图丙中，闭合开关S后，两个灯泡都能发光；若乙是电流表，则灯泡L2会被短路，所以乙是电压表，甲与灯泡L2串联，为电流表，则两个灯泡组成并联电路。 ►考向03 用电表判断电路故障 24． （2025·山东淄博·一模）如图，闭合开关S，两个小灯泡均正常发光，两电表均有示数。过一会儿，其中一个灯泡突然熄灭，另一个灯仍然发光，一只电表示数增大，另一只电表示数减小到几乎为零，分析正确的是（ ） A．小灯泡L1和L2并联 B．电压表测量L1两端电压 C．示数减小到零的电表为电压表 D．该电路故障可能是断路 【答案】C 【详解】AB．如电路图所示，灯泡L1和L2串联，电压表测L2两端电压，电流表测通过的电流，故AB错误； CD．如果灯泡L1开路，两个灯泡都熄灭，电压表和电流表都没有示数，不符合题意；如果灯泡L2开路，两个灯泡都熄灭，电压表示数增大，电流表示数减小为零，不符合题意；如果灯泡L1短路， L2正常，电压表和电流表示数都变大，不符合题意；如果灯泡L2短路， L1正常，电流表示数变大，电压表测电流表两端电压，示数几乎为零，故C正确，D错误。 故选C。 25．（2025·天津西青·二模）如图所示的电路中，两个小灯泡的规格相同。闭合开关后，两个灯泡都不发光，电压表指针偏转明显。则故障原因可能是（ ） A．L1短路 B．L1断路 C．L2短路 D．L2断路 26．下图是一种课间音乐定时播放装置的原理图。 （1）定时开关S闭合时，播放器中 （选填“有”或“没有”）电流通过，原因是 ； （2）当设定时间一到，定时开关S自动断开，播放器自动播放音乐； （3）若电路中某处出现断路故障，导致播放器无法工作，则断路故障可能出现在 （选填“a”或“b”）处；若断路故障出现在另一处，会产生的现象是 。 【答案】 没有 播放器被短路 a 解析 【详解】（1）[1][2]分析电路可知，定时开关S闭合时，播放器被导线短路，所以没有电流通过播放器，播放器不会工作。 （3）[3][4]a处与电源直接相连，若a处断路，整个电路断路，不可能有电流通过播放器，播放器无法工作。若b处断路，播放器与灯泡串联，不会被短路，播放器会一直工作，定时开关S闭合后也不停止。 27． （2025·安徽安庆·三模）小明在做电学实验时，连接电路如图甲所示。闭合开关，发现两电表出现如图乙所示的现象。电路故障可能是（ ） A．灯L1断路 B．灯L2断路 C．电流表断路 D．灯L2短路 ►考向04 串、并联电路电压的特点 28．（24-25九年级下·湖南衡阳·期中）如图甲电路正常工作时，两个电压表的指针偏转角度相同（如图乙）。下列说法正确的是（ ） A．L1和L2两灯并联 B．S断开，V2有示数 C．L2两端电压为8V D．电源电压为10V 【答案】D 【详解】AD．由电路图可知，闭合开关后，电灯L1、L2串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测L2两端的电压；灯泡串联，两个电压表的指针位置相同，因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以电压表V1的示数应大于V2的示数；则电压表V1的量程是0~15V，分度值为0.5V，读数为10V，则电源电压U=10V，故A错误，D正确； BC．电压表V2的量程是0~3V，分度值为0.1V，示数UV2=2V；电压表V2测L2两端的电压，读数为2V，即L2两端的电压为U2=2V，根据串联电路中总电压等于各分电压之和可得，L1两端电压U1=U-U2=10V-2V=8V S断开，两个电压表都没示数，故BC错误。 故选D。 29．（24-25九年级上·河北沧州·期中）如图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表、的指针偏转均为图乙所示，则灯泡和两端的电压分别为（ ） A．2.8V 0.7V B．3.5V 0.7V C．3.5V 2.8V D．3.5V 3.5V 【答案】A 【详解】分析电路可知，当闭合开关后，灯泡和串联，电压表测电压，电压表测电源电压。两个电压表、的指针偏转均为图乙所示，根据串联电压规律可知电压表示数大于电压表示数，则电压表选用大量程，分度值为0.5V，示数为3.5V，则电源电压为3.5V。电压表选用小量程，分度值为0.1V，示数为0.7V，则电压为0.7V，所以灯泡两端的电压为 故A符合题意，BCD不符合题意。 故选A。 30．（24-25九年级上·福建泉州·期末）如图甲，当开关S闭合时，五个电表的读数均不为零，其中V1、V2两个电压表指针偏转均为图乙所示，则电压表V3的示数为 V，电流表A1的示数 电流表A2的示数（选填“大于”、“小于或“等于”）。 【答案】 8 等于 【详解】[1]分析电路图可知，电流从电源的正极出发，依次经电流表A2、电阻R2、电阻R1、电流表A1回到电源的负极，即电路只有一条路径，两电阻串联，且两电流表均测电路中的电流；由电压表与被测电路元件并联可知，电压表V1测电阻R1两端的电压，电压表V2测电源的电压，电压表V3测电阻R2两端的电压；因为电压表V1测电阻R1两端的电压，电压表V2测电源的电压，V1、V2两个电压表指针偏转均为图乙所示，则电压表V1的量程为0~3V，分度值为0.1V，示数U1=2V，电压表V2的量程为0~15V，分度值为0.5V，示数U=10V，由串联电路中总电压等于各分电压之和可知，R2两端电压U2=U-U1=10V-2V=8V 即电压表V3的示数为8V。 [2]因为串联电路中各处的电流相等，所以两电流表的示数相等，即电流表A1的示数等于电流表A2的示数。 31．（24-25九年级上·河北承德·期末）如图所示的电路中，电压表所用的量程不明，闭合开关后，和的示数分别如图甲、乙所示，则两端的电压是 V，若的灯丝突然烧断，则电压表的示数 （选填“变大”、“变小”或“不变”）。 【答案】 3.5 变大 【详解】[1]由电路图得，灯泡L1、L2串联，电压表V1测量电源电压，电压表V2测量灯泡L2电压。电源电压最大，电压表V1指针偏转角度比电压表V2小，则电压表V1量程选用0~15V，分度值为0.5V，示数为6V；电压表V2量程选用0~3V，分度值为0.1V，示数为2.5V。由串联电路电压特点得，L1两端的电压是 [2]若L2的灯丝突然烧断，电压表V2串联在电路中，示数几乎等于电源电压，示数变大。

错题举一反三

一、单选题 1． （2025·山东潍坊·中考真题）某银行进入柜台大门实行刷脸和密码双重验证。刷脸验证通过后开关闭合，密码验证通过后开关闭合，两次验证都通过后开门电动机工作，大门打开；用于监控大门的摄像照明灯须常亮，为保护电阻。下列电路设计符合要求的是（ ） A． B． C． D． 2．（2023·江苏徐州·二模）研究声音时，引入水波，以下研究方法与此相同的是（ ） A．研究光的直线传播时，引入光线 B．研究电流时，引入水流 C．研究磁场时，引入磁感线 D．研究力的三要素时，引入力的示意图 【答案】B 【详解】声波无法观察，将声波类比为可以用眼睛观察到的水波，采用的实验方法是类比法； A．研究光的直线传播时，引入光线，采用了模型法，故A不符合题意； B．研究电流时，引入水流，采用了类比法，故B符合题意； C．研究磁场时，引入磁感线，采用了模型法，故C不符合题意； D．用力的示意图描述力的三要素，采用的是模型法，故D不符合题意。 故选B。 3．（2024·江苏连云港·一模）关于如图所示的一个电路的状态，下列判断中正确的是（ ） A．甲开路、乙通路、丙短路 B．甲通路、乙开路、丙短路 C．甲通路、乙开路、丙通路 D．甲短路、乙通路、丙开路 【答案】B 【详解】甲图电路中，处处连通，则是通路；乙图电路中，由于开关断开，则是开路；丙图电路中，由于灯泡两端连接了一根导线，直接将电源正、负两极相连，则引起电源短路；故B正确，ACD错误。 故选B。 【点睛】 4．（2024·江苏镇江·一模）图示电路闭合开关后，电流表无示数，用 A 接触N时电压表有示数，接触M时电压表无示数，已知电表、开关均完好且电路中只有一个故障，为进一步判断故障，用A再接触P点，下列判断正确的是（ ） A．电压表有示数，则L断路 B．电压表无示数，则L短路 C．电压表无示数，则L断路 D．电压表有示数，则L短路 【答案】C 【详解】由题意知，电路闭合开关后，电流表无示数，说明电路中出现了断路；用 A 接触N时电压表有示数，说明故障在电源、开关、电压表及连接线之外；用 A接触M时电压表无示数，则故障在灯泡或灯泡和定值电阻连接线之间；此时用A再接触P点，若电压表无示数，则证明是灯泡断路，否则为灯泡和定值电阻连接线断路。 故选C。

错题过关

二、填空题 5．（2025·广东揭阳·一模）小明设计了烟花定时自动点火装置，原理如图所示，装置中的点火器有电流通过时，就会自动点燃烟花，定时器控制点火时间（当倒计时结束时，定时器为断路状态），点火器利用电流的 效应工作；相比点火前，点火时通过指示灯的电流 （选填“变大”“变小”或“不变”）；为了安全应在 （选填“a”或“b”）处安装一个开关. 【答案】 热 变小 a 【详解】[1]点火器消耗电能，将电能转化为内能，利用电流的热效应工作。 [2]点火前，定时器相当于导线，将点火器短路，电路为指示灯单独串联；当点火时，定时器断路，电路为点火器和指示灯串联，此时电路中电源电压不变，电阻变大，由可知，电路中的电流会变小，因此相比点火前，点火时通过指示灯的电流变小。 [3]为了电路安全，应在干路上安装开关，即在a处安装一个开关。 6．（2024·江苏无锡·二模）在探究串联电路特点的实验中，小明发现图中A处的导线有些松动，此时电路属于 ______（选填“通路”、“短路”或“断路”）；为了保证导线与接线柱间接触良好，小明接下来需要将螺帽 ______（选填“顺时针”或“逆时针”）旋紧。 【答案】 断路 顺时针 【解析】【小题1】[1]A处的导线有些松动，电流无法正常通过，则此时电路属于断路。 [2]导线连接接线柱时，需将导线按顺时针方向绕在接线柱上，再将接线柱的螺帽顺时针旋紧，这样接线更牢固，不会出现虚接现象。所以当导线松动时，可将螺帽顺时针旋紧。 7．（2024·江苏泰州·二模）如图，小明用一个柠檬制作了一个水果电池，他用电压表测水果电池电压，由图可知：该水果电池的负极是 片，用水果电池给电路供电时，将 能转化为电能，现有一个挂钟需要3V电压，则需要这样的 个“柠檬电池”串联。 【答案】 铁 化学 5 【详解】[1]由图可知，水果电池的铜片接电压表正接线柱，铁片接电压表负接线柱，电压表指针正常偏转，所以水果电池的铜片是正极、铁片是负极。 [2]电池在工作时，把化学能转化为电能。 [3]由图可知，一个水果电池的电压为0.6V，因为串联电池组电压等于各节电池电压之和，所以需要 个水果电池串联。 8．（2024·安徽滁州·二模）如图所示，三个相同电阻串联在电路中，闭合开关后，电压表示数为2V。若将电压表换成电流表，电路电流为0.2A，则电阻 。 【答案】15 【详解】三个相同电阻串联在电路中，电压表测其中一个电阻的电压，串联电路各处电流相等，由可知，三个电阻两端的电压相等，串联电路总电压等于各部分电压之和，闭合开关后，电压表示数为2V，所以电源电压为6V，若将电压表换成电流表，则中间的电阻被短路，两电阻串联接入电路，此时通过电路电流为0.2A，由欧姆定律可得，此时电路的总电阻为 串联电路总电阻等于各电阻之和，即 所以R=15Ω。 三、实验题 9． （2025·江苏徐州·中考真题）小明用两个小灯泡探究串联电路电压的特点。 (1)实验电路如图a所示，请用笔画线表示导线，将电路连接完整； (2)连接好电路，闭合开关，发现电压表有示数，两个小灯泡都不亮。故障原因可能是（ ） A．短路 B．短路 C．开关断路 D．或断路 (3)故障排除后进行实验，电压表的示数如图b所示，电压为 V； (4)用电压表测出小灯泡两端电压为2.5V，两端电压也为2.5V。小明由此得出结论：串联电路中，各用电器两端电压相等。请你指出小明实验中存在的问题： 。 【答案】(1) (2)D (3)5 (4)实验使用两个相同的灯泡且实验次数太少，结论具有偶然性，不具有普遍性 【详解】（1）将L1的右侧接线柱与L2的左侧接线柱连接起来，使L1、L2串联，电压表与两个灯泡并联，测量两个灯泡的电压，如图所示： （2）AB．连接好电路，开关闭合，若两个灯泡中有一个短路，另一个灯泡会亮，现在两个灯泡都不亮，说明不是某个灯泡短路，故AB不符合题意； C．若开关断路，电压表与电源断开，电压表将无示数，故C不符合题意； D．若或断路，串联电路断路，两个灯泡都不亮，此时电压表测量电源电压，有示数，故D符合题意。 故选D。 （3）如图b，电压表使用的大量程，分度值为0.5V，示数为5V。 （4）用电压表测出小灯泡两端电压为2.5V，两端电压也为2.5V，是因为使用了两个相同规格的灯泡；同时只测量一组实验，实验次数太少，结论具有偶然性，不具有普遍性。 10．（2024·江苏连云港·一模）某小组在“探究串联电路的电流规律”实验中，选用相同规格的小灯泡L1、L2进行实验，电路图如图甲所示。 (1)闭合开关后，发现两个小灯泡的亮度不稳定，电流表的指针也来回摆动。故障的原因可能是 __________。（选填字母符号） A．某段导线断开 B．某接线柱处接触不良 C．某个小灯泡被短路 D．电流表被烧坏 (2)故障排除后，电流表A₁ 、A₂ 的示数如图乙、丙所示，通过读数，小华发现两处电流大小分别为0.3A 和0.28A，得出“串联电路中各处的电流不相等”的结论。造成她判断错误的原因是： (3)实验中，某小组记录的实验数据如下表。小明认为从这组实验数据中就可以得出结论；小华则认为实验存在偶然性，需要再进行实验。你赞同谁的观点，如果赞同小明，请说明理由；如果赞同小华，请写出下一步需要进行的操作。 0.28; 0.28; 0.28. 【答案】(1)B (2)电流表量程不同 (3)见解析 【详解】（1）A．若某段导线断开，电路断路，则灯不发光，电流表没有示数，故A不符合题意； B．某接线柱处接触不良，则电路时通时断，会发现两灯的亮度不稳定，电流表的指针也来回摆动，故B符合题意； C．某灯泡被短路，则该灯泡不发光，由于总电阻变小，电流表示数会变大，故C不符合题意； D．电流表被烧坏，则电路断路，灯不发光，电流表没有示数，故D不符合题意。 故选B。 （2）乙接大量程，丙接小量程，造成判断错误的原因是电流表量程不一致。 （3）赞同小华的观点，只测一组数据容易存在偶然性，为了避免偶然性，接下来的操作应是换用不同规格的小灯泡进行多次实验，获得普遍规律。

做错原因分析

考点一  初识家用电器和电路

一、用电器和电源

1．用电器：是利用电能进行工作的装置，它与电源连接后，可以将电能转化为我们所需要的能。

2．电源：是能持续供电的装置，从能量转化的观点来看，电源是把其他形式的能转化为电能的装置，

常见的电源有直流电源和交流电源。最常用的直流电源是电池，它有正、负两极，正极用“+”表示,负极用“_”表示。当直流电源对用电器供电时，电流的方向是由电源的正极经用电器到负极。

二、电路

1．电路

（1）电路就是用导线将电源、用电器、开关连接起来组成的电流路径叫电路。

（2）一个简单的电路包括电源、用电器、开关、导线四种基本电路元件。

2．电路各元件作用

|  | 作用 | 能量分析 | 举例 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 提供电能，使电路中有持续的电流 | 将其他形式转化为电能 | 干电池、发电机 | 用电器标有“+”的接线柱与电源正极相连，标有“-”的接线柱与电源负极相连 |
| 用电器 | 利用电能工作的装置 | 工作时将电能转化为其他形式能 | 电炉、电视机、电冰箱等 |  |
| 开关 | 用来接通或断开电路，起控制电路通断作用 | — | 家中点灯开关、闸刀开关、声控光控开关 | 开关接入电路时应断开 |
| 导线 | 将电源、用电器、开关连接起来，形成电流的通路 | 输送电能 | 电脑的电源线、插座的电线、各种导线 | 导线要连接到电路元件接线柱上；不能导线将电源正负极直接连接起来 |

3．电路连接注意事项

（1）在连接电路的过程中，开关必须处于断开状态；

（2）将导线接到电路元件的接线柱上，并旋紧螺帽，以保证接触良好；

（3）绝不允许以任何方式用导线将电池的两极直接相连，以免损坏电源。

三、电路图

1．电路图：为了便于研究，人们用图形符号表示电路元件；用符号表示电路元件连接的图叫电路图。

2．常见的电路元件符号

3．电路图与实物图

电路图与实物图是不同的。电路图是用规定的符号表示电路连接情况的图；实物图是用实物元件表示电路连接情况的图。

4．电路图的画法

（1）画成长方形，横平竖直。

（2）元件位置合理分布，元件符号不能画在角落。

（3）连接之间不能断开，且导线尽量避免交叉。

（4）电路图中各元件符号的位置必须和实物电路的位置一致;

（5）元件做好标注，如L、S等;

（6）同一电路中涉及多个相同元件，加下标进行区别，如S1、S2等;

（7）画电路图时，一般从电源的正极开始，沿电流的方向依次画出元件符号，并用导线连接起来。

三、通路 断路 短路

1．电路的三种状态：通路、断路和短路

| 状态 | 通路 | 断路（开路） | 短路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源短路 | 用电器短路 |
| 定义 | 用电器能够工作的电路 | 电路中某处切断的电路 | 直接用导线将电源正负极连接起来 | 用电器被短接 |
| 实物电路 |  |  |  |  |
| 特点 | 电路中有电流，用电器能工作 | 电路中无电流，用电器不能工作 | 用电器不能工作，电路中有很大的电流，可能烧坏电源 | 被短接的用电器没有电流流过，不能工作 |

2．用电器被短接与电源短路的区别与联系

|  | 用电器被短接 | 电源短路 |
| --- | --- | --- |
| 区别 | 用电器被短接时，用电器中无电流通过，被短接的用电器不工作 | 电源短路时，电源、导线中会产生较大的电流，会烧坏导线和电源 |
| 联系 | （1）某些情况下，用电器被短接时允许的，但电源短路绝对不允许发生； （2）当电路中只有一个用电器时，如果该用电器被短接，闭合开关，就一定会造成电源短路 |  |

1． 给充电电池充电时，充电电池在消耗电能，转化为化学能，这时是用电器。充电电池放电时提供电能，电能转化成其他形式的能，这时是电源。

2．断路和短路

电路中某段电路出现断路，则该段电路没有电流；电路中某段电路出现短路，则该段电路没有电流，但与该段电路并联的导线有电流流过。

考点二  电路连接的基本方式

一、串联和并联

1．串联电路和并联电路的特点

|  |  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接特点 |  | 用电器首尾顺次相接 | 用电器两端分别接在一起 |
| 电路图和实物图 |  |  |  |
| 电流路径 |  | 电流从电源正极出发，只有一条路径流回电源负极 | 干路电流在其中一个节点处分别流经各支路，在另一个节点处汇合流回电源负极 |
| 用电器是否相互影响 | 发生断路时 | 各用电器互相影响，若其中一个断路，则其他用电器都无法工作 | 各用电器互不影响，若其中一个断路，则其他用电器照常工作 |
|  | 发生短路时 | 若其中一个用电器被短路，其他用电器依然有电流通过 | 若其中一个用电器短路，与之相并联的所有用电器都被短路 |
| 开关作用 |  | 开关控制整个电路，开关位置不影响其控制作用 | 干路开关控制整个电路，支路开关只控制所在支路 |

2．串并联电路的识别

| 识别方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 概念法（定义法） | 若电路中的各元件是逐个顺次连接起来的，则电路为串联电路，若各元件“首首相连,尾尾相连”并列地连在电路两点之间，则电路为并联电路。 |
| 电流路径法 | 让电流从电源的正极出发经过各用电器回到负极，途中不分流，始终是一条路径的，为串联；如果电流在某处分为几条支路，每条支路上只有一个用电器，最终电流又重新汇合到一起，为并联。 |
| 拆除法（断路法） | 串联电路中各用电器相互影响拆除任何一个用电器，其他用电器中就没有电流了：而并联电路中，各用电器独立工作，互不影响,拆除任何一个或几个用电器，都不会影响其他用电器。 |
| 短路法 | 把一个用电器短路，其他用电器还能工作，则各用电器串联；把一个用电器短路，其他用电器也会被短路，则各用电器并联。 |
| 移点法 | 在电路图中，导线的连接点可在导线上任意移动只要不越过电源用电器即可，可利用这一特点简化并识别电路。 |

（1）实物电路的识别：简单实物电路可直接根据定义法判断：若各用电器首接首、尾接尾则为并联；若各用电器首尾依次相接则为串联。较为复杂的实物电路可先画出电路图，整理、简化后再根据定义法判断。

（2）生活中的串、并联电路：实际生活中的电路往往都比较复杂，一般用断路法来识别。如果将电路中任何一个电器断路，其他用电器都不受影响，则用电器之间是并联连接；如断路后其他用电器不能工作，则它们之间是串联连接。

二、电路图和实物图的转化

1．根据电路图连接实物图的方法

电流路径法：先确定电流方向，即电流从电源正极流出后依次经过哪些元件，再观察有无分支。若有分支，先将一条支路连接完成，再在对应的支路处并联上另一条支路。

标号法：从电源正极开始，先在电路图中各元件的符号两端标出序号，再在对应的实物图中各元件两端标上对应的序号，最后按照电路图连接实物电路。

2．根据实物图画电路图的方法

替换法：所谓替换法就是先将实物图中的元件用规定的符号替换下来，再将符号整理整理成规范电路图的一种方法。

节点法：所谓节点法就是找出电路中电流的分流点和汇流点，以这些点为分界，将电路分成几段来画的方法。

具体步骤：①先找出节点（并联电路的分流点和汇合点）的位置，画出干路；②对照实物图找出一条支路并画出来；③对照实物图找出其他支路并依次画出来；④将干路与各支路连接起来组成完整的电路图。

1．判断串、并联电路

不能根据开关的作用判断串、并联电路，要根据用电器的工作特点做出正确判断。如马路两边的路灯，不能根据所有灯同时亮同时灭判断是串联还是并联，应假设其中一个灯泡断路了，其他灯泡是否还能工作进行判断。

（1）根据实物图画电路图

①替换法：先用电路元件的符号替换实物电路图中各元件，然后再整理成规范的电路图；

②电流路径法：先找出电流的路径，再用笔画线将电流的路径表示出来，沿电流路径逐一画出相应的电路元件符号。

（2）根据电路图连接实物图：a.连接实物图时，连线尽可能清晰明了；b.连线不能交叉，导线两端要连在接线柱上。

两步连接实物图：a.观察电路图，明确有哪些符号，找出对应的电路元件；b.从电源的一极出发，一次把实物图中的各元件连接起来，直至电源的另一极。

设计电路的一般方法

1．根据用电器工作时彼此独立还是互相影响。确认电路的基本连接形式是串联还是并联；

2．根据开关对用电器的控制要求，确定开关的位置及开关的连接方式，在干路上还是在支路上；

3．画出草图，根据设计要求进行检验，不符合的地方进行修改；

4．整理并画出规范的设计电路图。

考点三  电流和电流表的使用

一、电流

1．电流的概念：在物理学中，电流是表示电流强弱的物理量，通常用字母I表示。

2．电流的单位

（1）在国际单位制中，电流的单位是安培，简称安，符号是A；

（2）电流常用单位还有毫安（mA）和微安（μA）；

（3）换算关系：1A=103mA=106μA。

二、电流表

1．认识电流表

| 作用 | 测量电路中电流的大小 |  |
| --- | --- | --- |
| 符号及结构 | 电流表在电路中的符号为，实验室常用的电流表通常有三个接线柱、两个量程 |  |
| 表盘上字母“A”的含义 | 含义有两个：一是表示该表为电流表，二是表示用该表测量电流时表盘上的示数的单位为安培 |  |
| 表盘及两种接线方式 | 0~0.6A | 0~3A |
| 对应量程及分度值 | 当接“-”和“0.6”量接线柱时，其量程为0.6A，此时每个小格表示0.02A，即分度值为0.02A | 当接“-”和“3”量接线柱时，其量程为3A，此时每个小格表示0.1A，即分度值为0.1A |

2．电流表的使用规则

（1）电流表的连接

| 使用规则 |  | 违反规则的后果 |
| --- | --- | --- |
| 调零 | 使用前应检查电流表的指针是否指在零刻度线 | 如果指针不在零刻度线位置就开始测量，会出现以下两种情况： - 指针在零刻度线左侧：会导致最终读数偏小； - 指针在零刻度线右侧：会导致最终读数偏大 |
| 串联 | 电流表必须与被测电路串联 | 如果将电流表和用电器并联，用电器被短路，而且还有可能烧坏电流表 |
| “+”进“-”出 | 连接电流表时，必须使电流从“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出 | 若电流表的正负接线柱接反，通电后指针将反偏，容易损坏电流表 |
| 量程选择 | 要选择合适的量程：（1）所测电流大小不能超过所选量程；（2）在不超过量程的前提下，应选用小量程测电流，因为小量程分度值小，精度高 | 如果电流大小超过电流表量程，无法读数还容易损坏电流表；如果选择量程过大，例如可选择0-0.6A量程时选择0-3A量程，测量误差会较大 |
| 严禁电源短路 | 不允许把电流表直接连接在电源的两极上 | 若电流表不经过用电器直接接到电源两极上，会造成电源短路，可能烧坏电流表和电源 |

（2）电流表的读数

①明确所选量程；

②明确所选量程的分度值

③由指针所指位置，读数。

三、串、并联电路中电流的特点

1．探究串、并联电路中电流的规律

| 实验目的 | 探究串、并联电路的电流规律 |
| --- | --- |
| 电路图 |  |
| 实验器材 | 电流表、电源、开关、小灯泡（不同规格）导线 |
| 实验设计与分析 | （1）画电路图、连接实物图、电路错误或该接电路； （2）进行实验（连接好电路前开关要断开）； （3）分析电流表指针反偏的原因和偏转角度太大和过小的原因，并且进行正确操作； （4）更换不同规格的灯泡进行多次实验的目的：寻找普遍规律，避免偶然性； （5）改进实验 |
| 实验结论 | （1）串联电路：电流处处相等，即I=I1=I2。 （2）并联电路：干路电流等于各支路电流之和，即I=I1+I2。 |
| 交流与反思 | （1）记录数据要真实，不得随意修改实验数据，在误差允许范围内得出结论； （2）同一次实验过程中，每盏小灯泡的亮度可能不同，甚至有的小灯泡不亮，但这不能说明各处电流不相等，因为各小灯泡的规格不同。 （3）分析实验数据可知，并联电路中各支路电流不一定相等。当并联的两个小灯泡规格相同时，各支路电流相等；当并联的两个小灯泡规格不相同时，各支路电流不相等。 |

1．流过两个用电器的电流相等，不能判断两用电器是串联还是并联；但是流过两个用电器的电流不相等，则一定时并联电路。

考点四  电压和电压表的使用

一、电压

| 电源与电压 | 电源是提供电压的装置，电压是形成电流的原因 |
| --- | --- |
| 电压符号 | 物理学中，电压常用“U”表示 |
| 电压单位 | ①在国际单位制中，电压单位是伏特（简称为伏，符号是V）； ②电压常用单位还有：千伏（kV）、毫伏（mV）、微伏（μV）； ③换算关系：1kV＝1000V，1V＝1000mV，1mV＝1000μV |

二、电压表

| 认识电压表 | 符号与结构：电压表在电路中的符号是，实验室常用电压表通常有三个接线柱，两个量程 |
| --- | --- |
|  | 表盘：（1）表示该表为电压表；（2）表示该表测量电压时表盘上示数的单位是伏特 |
|  | 量程与分度值：当使用“-”和“3”两个接线柱时，量程为0~3V，其分度值为0.1V；当使用“-”和“15”两个接线柱时，量程为0~15V，其分度值为0.5V |
| 电压表的使用 | 使用前先检查指针是否指在零刻度线，如果不在，要旋转调零旋钮使指针指在零刻度线处； 如果指针不在零刻度线就开始测量，会出现以下两种情况：（1）指针在零刻度线左侧，会导致最终读数偏小；（2）指针在零刻度线右侧，会导致最终读数偏大 |
| 电压表的连接 | （1）连线时，测哪个用电器电压，就要把电压表与哪个用电器相并联； （2）若将电压表与待测用电器串联，此时虽然电压表不至于被烧坏，但这样的电路近似断路，测不出待测用电器两端电压； （3）标有“+”的接线柱接电源的正极，标有“-”的接线柱接电源的负极。如果“+”“-”接线柱接反，会使电压表的指针反向偏转，损坏电压表。 |
| 电压的测量与读数 | 所测电压不能超过所选量程；在不超过量程的前提下，尽可能选用小量程测电压，以提高测量精度 |
|  | 电压表可直接接在电源“+”“-”极两端，此时测量的就是电源电压。 注意：此时如果所选量程小于电源电压，可能会烧坏电压表 |

三、串、并联电路中电压的特点

1．探究串、并联电路中电压的规律

| 实验目的 | 探究串、并联电路的电压规律 |
| --- | --- |
| 电路图 |  |
| 实验器材 | 电压表、两个灯泡（不同规格）、电源、开关、导线 |
| 实验设计与分析 | （1）画电路图、连接实物图、电路错误或该接电路； （2）进行实验（连接好电路前开关要断开）； （3）分析电压表指针反偏的原因和偏转角度太大和过小的原因，并且进行正确操作； （4）更换不同规格的灯泡进行多次实验的目的：寻找普遍规律，避免偶然性； （5）改进实验 |
| 实验结论 | （1）串联电路：电源两端电压等于各个用电器两端电压之和，即U=U1+U2。 （2）并联电路：各支路两端电压相等，且等于电源电压，即U=U1=U2。 |

1．用电器两端电压相等用电器不一定是并联，也可能是串联，如两个用电器规格相同，用电器两端电压不相等，两用电器一定为串联。

判断电流表测量的对象：电流表和哪个电器串联，就测量通过哪个电器的电流；

判断电压表测量对象

（1）去电源法：把电源去掉，看电压表两端连接的电路，即电压表测量剩余电路两端电压；

（2）短路法：用导线替换电压表，看能把哪些元件短路，即电压表测量被短路的元件两端的电压；

（3）电压表不能的测量电源和用电器总电压，即要么测量用电器两端的电压，要么测量电源两端的电压。

电路中电压表与电流表的判断：

（1）连接方式：电流表与所测对象串联，电压表与所测对象并联。

（2）假设法：即任意假设某处的电表类型，再看该假设是否符合要求，逐一分析得到正确的答案。

（1）用电流表判断电路故障

| 无示数 | （1）电路有断路的地方； （2）用电器工作时，电流表内部发生短路 |
| --- | --- |
| 示数很小 | （1）滑动变阻器接入的阻值过大 （2）电源电压太小 |
| 示数很大 | （1）短路 （2）滑动变阻器接入的阻值过小 |

（2）用电压表判断电路故障

| 无示数 | （1）与电压表并联的电路短路； （2）与电压表并联的电路以外的电路断路 |
| --- | --- |
| 有示数且等于电源电压 | （1）与电压表并联的电路断路，电压表的两个接线柱与电源构成通路 （2）与电压表并联的电路以外的电路短路 |

作业：

一．选择题（共12小题）

1．（2024•益阳一模）如图所示的四个电路图中，灯泡L1不能单独发光的是（　　）

A．	B．

C．	D．

试题思路分析：L1不能单独发光，能与L2同时发光说明两灯泡并联或串联，据此选择电路图。

详细规范解答：解：AB、图中只闭合S和S1时，能实现L1单独发光的目的，故A、B不符合题意；

C、图中只闭合开关S1时，只有L1发光，灯泡L2被短路，故C不符合题意；

D、图中开关闭合时两灯泡串联都发光，断开时都不发光，不能实现L1单独发光的目的，故D符合题意；

故选：D。

考察易错点与重难点：本题考查电路的基本连接方式掌握情况，能够识别电路，并且判断用电器的工作情况是关键。

2．（2024•沭阳县校级二模）如图是某校园十佳歌手海选裁判亮灯电路图，三个裁判分别控制对应的开关，同意选手晋级闭合相应开关，若绿灯亮起表示选手晋级，绿灯未亮表示选手不能晋级。则下列有关选手能否晋级的说法正确的是（　　）

A．只要主裁同意，选手就晋级

B．任意两个裁判同意，选手就晋级

C．只有三个裁判都同意，选手才晋级

D．主裁和任意一个副裁同意，选手就晋级

试题思路分析：由电路图可知，主裁开关与绿灯泡在干路上，两个副裁开关并联在支路上，主裁和任意一个副裁开关闭合时绿灯发光，据此分析得出答案；

详细规范解答：解：A、只有主裁的开关闭合，绿灯不亮，选手不会晋级，故A错误；

B、因两个副裁开关并联在支路上，若两个副裁开关闭合，绿灯不亮，选手不会晋级，故B错误；

CD、主裁和任意一个副裁闭合开关，绿灯亮，因此主裁和任意一个副裁同意，选手就晋级，故C错误，D正确。

故选：D。

考察易错点与重难点：本题考查电路的三种状态，注重考查了开关的作用，明确主裁开关在干路上是关键。

3．（2024•让胡路区模拟）如图所示电路中如果闭合S1、S2且断开S3，那么（　　）

A．只有L1亮           	B．只有L2亮

C．L1和L2均亮        	D．L1和L2均不亮

试题思路分析：串联是指用电器依次连接的电路。并联是指用电器并排连接的电路。

用电器短路是用电器的两端直接用导线连接在了一起，电器中没有电流通过，不会损坏用电器。

详细规范解答：解：由图可知，如果闭合S1、S2且断开S3，则电流从电源正极出发经灯泡L2回负极，灯泡L1被短路，不亮，故ACD错误，B正确。

故选：B。

考察易错点与重难点：在分析判断时可从电源的正极开始，依据串并联电路的连接特点，按照电流的流向逐步尝试、分析。

4．（2024•青羊区校级一模）在如图所示的甲、乙两个实物图中，闭合所有开关，各元件均能正常工作。现将一根导线接到两电路中的不同位置，会有不同的现象发生，下列说法中正确的是（　　）

A．在甲图中，如果断开S，将导线接到开关的两端，则L1、L2被短路

B．在乙图中，闭合S1，断开S2，将导线接到灯泡两端，则电动机工作，灯泡不工作

C．在甲图中，闭合S，将导线接到L1两端，则L1、L2不发光

D．在乙图中，闭合S1、S2，将导线接到电动机两端，则电动机和灯泡都不工作

试题思路分析：（1）根据电流的路径分析电路的连接方式；

（2）当用电器或电源的两端被导线连接，则用电器或电源被短路，据此分析。

详细规范解答：解：A、如果断开S，并将导线接到开关S两端，相当于接通了电路，两盏灯串联在电路中，则L1、L2发光，故A错误；

B、在图乙中，闭合S1、断开S2，此时只有灯泡接入电路中，将导线接到灯泡两端，则灯泡被短路，灯泡不发光，同时电源短路，会烧坏电源，则电动机和灯泡都不工作，故B错误；

C、在图甲中，如果闭合S，电流的路径有一条，先后经过两个灯泡，将导线接到L1两端，L1被短路，不发光，只有L2发光，故C错误；

D、在图乙中，闭合S1、S2，电动机和灯泡并联，将导线接到电动机两端，此时电源短路，则电动机和灯泡都不工作，故D正确。

故选：D。

考察易错点与重难点：本题考查了电路的连接方式、电路故障，正确分析电路的连接方式是解题的关键。

5．（2023秋•盘山县期末）如图所示，由于多接一根导线而使小灯泡被短接，这根导线是（　　）

A．a	B．b	C．c	D．d

试题思路分析：电路由导线、开关、电源和用电器组成，注意电源不允许短路。

详细规范解答：解：闭合开关后，灯与导线c并联，小灯泡短路，导线与电源的两端直接连接，电源会短路，故C正确。

故选：C。

考察易错点与重难点：本题考查电路的组成及连接电路的注意事项，属于基础题。

6．（2023秋•汉阳区期末）一款“仿真电动鱼”玩具，其工作原理为闭合开关S1，电源指示灯亮，当触摸玩具时，开关S2闭合，仿真鱼就会跳动；当断开开关S1时，电源指示灯不亮，无论是否触摸玩具，仿真鱼都不会跳动。选项图电路设计符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

试题思路分析：根据题意分析两个开关的连接方式、灯泡与电动机的连接方式，然后选出正确的电路图。

详细规范解答：解：根据题意可知，闭合开关S1，电源灯亮，当触摸玩具时（相当于触摸开关S2闭合），仿真鱼就会跳动，这说明灯泡与电动机工作时互不影响，是并联的；

当断开开关S1时，灯不亮，无论是否触摸玩具，仿真鱼都不会跳动，这说明开关S1在干路中，开关S2与电动机串在一条支路中，故只有A正确。

故选：A。

考察易错点与重难点：本题考查了串并联电路的设计，根据题意得出各电路元件的连接方式和对应的位置是关键。

7．（2024•夷陵区模拟）如图所示，下列四个电路图与实物图完全对应的是（　　）

A．	B．

C．	D．

试题思路分析：分析实物图，得出两灯的连接方式，以及电流表、电压表和开关的位置，据此选择正确的电路图。

详细规范解答：解：由实物图知，两灯并联，开关在干路上，电流表在灯L2支路上，电压表测量L2两端的电压，由各选项电路图可知，ABC的电路图与实物图不相符，D的电路图与实物图相符。

故选：D。

考察易错点与重难点：本题考查了电路的识别能力，关键是正确判断两灯连接方式、电表及开关的位置。

8．（2024•呼伦贝尔模拟）某舞台电路的原理图如下，闭合开关S1，舞台灯亮起，闭合开关S2时，电动机才能启动控制火炬台升降；若舞台灯不亮，电动机也不启动。下列原理图符合设计要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

试题思路分析：根据开关闭合后指示灯和电动机的工作情况分析电路的连接情况，再选择合适的电路图。

详细规范解答：解：当开关S1闭合时舞台灯亮起，此时电动机不工作；当开关S2闭合，电动机才能启动，说明指示灯与电动机互不影响，即两者是并联的；若舞台灯不亮，电动机也不启动，说明开关S1在干路上，S2在电动机的支路上，故A符合要求，BCD不符合要求。

故选：A。

考察易错点与重难点：本题考查电路的设计，根据题意正确分析指示灯和电动机的连接方式以及开关的位置是关键。

9．（2024•武汉二模）两个相同的小灯泡，单独接在两节干电池组成的电源两端都能发光。当其连接成如图所示的电路，闭合开关后，小灯泡L1和L2也都发光，下列说法正确的是（　　）

A．此时小灯泡L1比L2亮一些，是因为通过的L1电流大于通过L2的电流

B．过了一会，两个灯泡都熄灭了，可能是因为L1短路

C．用一根导线接在小灯泡L2两端，L2熄灭，L1变亮

D．用一根导线接在AB两点，会损坏灯泡

试题思路分析：串联电路中电流处处相等；用电器中有电流通过时，用电器能够工作；将用电器两端用导线直接连接，会造成用电器短路，用电器不能工作。开关闭合后，过了一会两灯突然都熄灭，电路断路。

详细规范解答：解：A、由图知，串联电路中电流处处相等，闭合开关后，小灯泡L1和L2也都发光，L1和L2电流相等，故A错误；

B、开关闭合后，过了一会两灯突然都熄灭，电路断路，不能是L1短路，如是L1短路L2亮，故B错误；

C、用一根导线接在小灯泡L2两端，L2熄灭，电路电阻变小，电流变大，L1变亮，故C正确；

D、闭合开关，若把一根导线接在AB的两点，电源被短路，两只灯泡串联，都不发光，不会损坏灯泡。故D错误。

故选：C。

考察易错点与重难点：此题考查的是我们对用电器短路现象的判断和分析，用电器短路会造成部分电路短路，被短路的用电器不能工作，其它用电器可以工作（在允许的最大电压范围内）。

10．（2024•阿克苏地区模拟）在图甲所示的电路中，闭合开关S后，两个灯泡都发光，电流表A1指针的位置如图乙所示，电流表A2读数是0.6A，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡L1和L2串联

B．电流表A1的读数是0.3A

C．通过灯L1的电流为0.9A

D．若L1的灯丝烧断，电流表A1的示数不变

试题思路分析：根据电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量L2中的电流；根据并联电路电流规律可知电流表A1的量程，并读出电流表示数，同时求出通过L1的电流。并联电路的特点是：各用电器工作状态互不影响，干路电流等于各支路电流之和。

详细规范解答：解：ABC、根据电路图可知，两灯泡并联，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量L2中的电流，

如果电流表A2读数是0.6A，因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以电流表A1的示数应大于0.6A，因此电流表A1一定选用“0～3A”接线柱，电流表A1的读数是1.5A；故AB错误；

根据并联电路的电流特点，通过L1的电流为I1＝I﹣I2＝1.5A﹣0.6A＝0.9A，故C正确；

D、工作过程中L1灯丝突然烧断，此时电路为L2的基本电路，电流表A1和A2都测量电路电流，因此两表示数相等，因此电流表A1的示数变小，故D错误。

故选：C。

考察易错点与重难点：本题主要考查学生对并联电路电流规律掌握和运用，考查了电流表的读数，确定电流表的测量对象、确定电流表的量程是本题解题的关键。

11．（2024•陆川县模拟）用如图所示电路探究串联电路的电压规律，闭合开关S，分别测出A与B、B与C、A与C之间的电压，电压表的示数（　　）

A．UAB最大	B．UBC最大

C．UAC最大	D．三处一样大

试题思路分析：串联电路两端的电压等于各部分电路两端电压之和，据此分析。

详细规范解答：解：由电路图可知，两灯泡串联，闭合开关S，分别测出A与B、B与C、A与C之间的电压，因为串联电路两端的电压等于各部分电路两端电压之和，所以UAC最大。

故选：C。

考察易错点与重难点：本题主要考查串联电路中电压的特点，难度不大。

12．（2024•定西模拟）如图所示的电路中，闭合开关S1、S2，小灯泡L1和L2正常发光，电流表和电压表均有示数，下列关于该电路的说法错误的是（　　）

A．L1与L2并联

B．电流表测L1的电流

C．L1与L2两端的电压相等，等于电压表的示数

D．当开关S2断开时，通过电流表的电流变小

试题思路分析：分析电路图得出电路连接方法以及电流表和电压表的位置，结合并联电路的特点、电流表和电压表的使用方法分析判断。

并联电路各支路互不影响且电压相等。都等于电源电压。

详细规范解答：解：

AB、由图知，闭合开关S1、S2，两灯并联，电流表在灯L1支路，测量通过L1的电流，故AB正确；

C、由图知，闭合开关S1、S2，两灯并联，电压表在灯L2两端，由于并联支路的电压相等，所以也可以测量灯L1两端的电压，即L1与L2两端的电压都等于电压表的示数，故C正确；

D、由图知，闭合开关S1、S2，两灯并联、正常发光，因为当开关S2断开时，通过电流表的电流不变，故D错误。

故选：D。

考察易错点与重难点：本题考查了并联电路的特点以及电流表和电压表的使用方法，分析电路图得出电路连接方法以及电流表和电压表的位置是关键。

二．填空题（共13小题）

13．（2024•上海）如图所示的电路中，在定值电阻R1或滑动变阻器R2中，仅有一个故障，小申为研究故障的原因，特地设计了两个方案。

方案一：请你通过移动滑动变阻器的滑片P来探究出故障的原因，写出开关S闭合后，电流表示数变化情况及故障情况。 　移动滑动变阻器的滑片，若电流表的示数发生变化，说明定值电阻R1断路；若电流表的示数不变，说明滑动变阻器R2断路　。

方案二：请你用一个完好的电阻R0来替换R1来判断发生的故障，你可选用的电阻R0的阻值是 　AB　。

A.R0＞R1

B.R0＝R1

C.R0＜R1

试题思路分析：（1）由图知，闭合开关，定值电阻和滑动变阻器并联；已知在定值电阻R1或滑动变阻器R2中仅有一个故障，先根据图示、题意以及并联电路的特点判断电路故障的类型；若定值电阻断路，移动滑动变阻器的滑片，电路中电阻发生变化，根据欧姆定律可知电流表示数的变化；若滑动变阻器断路，移动滑动变阻器的滑片，电路中电阻不变，由欧姆定律可知电流表示数的变化；

（2）若断R1路，则R0替换R1，电路的总电阻将变小，则电流表A的示数的将变大；若R2断路，则R0替换R1（R0大于或等于R1），电流表A的示数变小或不变。

详细规范解答：解：

（1）由图可知，闭合开关，定值电阻和滑动变阻器并联，电流表测干路中的电流；由题知，在定值电阻R1或滑动变阻器R2中，仅有一个故障；

若发生的故障是R1短路或R2短路，由并联电路的特点可知会造成电源短路，会烧坏干路中的电流表，且通过移动变阻器的滑片根本不能判断短路故障，另外通过更换定值电阻也不能准确判断短路故障，由此可知只能是定值电阻R1断路或滑动变阻器R2断路；

若定值电阻R1断路，移动滑动变阻器的滑片时，电路中电阻会发生变化，则电流表示数有变化；若滑动变阻器R2断路，移动滑动变阻器的滑片时，电路中电阻不变（等于R1的阻值），则电流表示数不变；

（2）若定值电阻R1断路，用R0替换R1时，由电阻的并联可知电路的总电阻将变小，则由欧姆定律可知电流表A的示数将变大；

若变阻器R2断路，用R0替换R1时，如果R0等于R1，则电流表A的示数不变；如果R0大于R1，由欧姆定律可知电流表A的示数将变小；如果R0小于R1，由欧姆定律可知电流表A的示数将变大；

综上可知，如果选用的电阻R0小于R1，当出现电流表A的示数变大时，可能是R1断路，也可能R2断路，则利用该电阻不能准确判断电路故障；所以，选用的电阻R0的阻值应大于或等于R1，才能根据电流表的示数变化情况准确判断电路故障，故选AB。

故答案为：（1）移动滑动变阻器的滑片，若电流表的示数发生变化，说明定值电阻R1断路；若电流表的示数不变，说明滑动变阻器R2断路；（2）AB。

考察易错点与重难点：本题考查并联电路特点和欧姆定律的灵活运用。

14．（2024春•仁寿县期中）如图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表的指针均如图乙所示，灯泡L2两端的电压 　1.4　V。灯泡L1两端的电压 　5.6　V。

试题思路分析：①分析电路结构，弄清电压表V1、V2测电路中哪部分电路电压；

②确定两个电压表的量程，然后读出电压表的读数；

③根据串、并联电路的规律特点，求出灯泡L1、L2两端的电压。

详细规范解答：解：①由电路图可知：灯泡L1、L2串联，电压表V1测的是灯泡L1、L2的串联电压，电压表V2测的是灯泡L2两端的电压；

②由上述分析知：电压表V1的示数应大于V2的示数；由题意知，两电压表的指针位置相同，则它们的量程不同；

电压表V1的量程是0～15V，由图知它的示数UV1＝7V；则电源电压为7V；

电压表V2的量程是0～3V，由图知它的读数UV2＝1.4V；

③电压表V2测的是灯泡L2两端的电压，所以灯泡L2两端的电压U2＝UV2＝1.4V；

由于灯泡L1、L2串联，电压表V1测的是灯泡L1与L2的串联总电压，由串联电路的特点知：灯泡L1两端的电压U1＝UV1−UV2＝7V−1.4V＝5.6V。

故答案为：1.4；5.6。

考察易错点与重难点：本题考查了电压表的读数和串联电路的特点，分清电路的连接方式和电压表量程的判读是解决本题的关键。

15．（2024•青岛模拟）小芳同学按如图所示电路图连接好电路，检查无误。闭合开关S后，她发现电压表无示数。若故障只出在灯L1或L2处，则可能是灯Ll处 　短　路或L2处 　开　路。

试题思路分析：电压表没有示数的故障有两种情况：

（1）电压表正负接线柱与电源正负极连接之间的部分电路中有开路；

（2）电压表被与它并联的用电器被短路，正负接线柱之间是一根导线，电阻为0，分压为0，电压表示数为0。

详细规范解答：解：（1）对于灯L1来说：

①如果灯L1处短路，电压表也被短路，电压表没有示数，符合题意；

②如果灯L1处开路，电压表通过L2、闭合的开关、导线能接在电源的正负极上，电压表应该有示数，不合题意。

（2）对于灯L2来说：

①如果灯L2处短路，相当于导线，电压表能和电源连接上，电压表应该有示数，不合题意；

②如果灯L2处开路，电压表不能接在电源的正负极上，电压表应该没有示数，符合题意。

故答案为：短路，开路。

考察易错点与重难点：知道电压表的使用方法以及示数为零的故障所在，是解决此类问题的关键，本题也是学生出错率比较高的题目，是由不理解电压表的原理造成的。

16．（2024•呼伦贝尔模拟）如图所示电路，闭合开关，灯L1，L2都发光，电流表A1的示数为1.2A，A2的示数为0.4A．则通过灯L1的电流是 　0.8　A，通过灯L2的电流是 　0.4　A。

试题思路分析：分析电路图，两灯并联，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量通过L2的电流。根据并联电路电流的特点判断出通过两灯泡的电流。

详细规范解答：解：

由图可知，两灯并联，电流表A1测量干路电流，电流表A2测量通过L2的电流；

因为电流表A1的示数为1.2A，A2的示数为0.4A，

所以电路的总电流I＝1.2A，通过灯L2的电流为I2＝0.4A，

因为I＝I1+I2，

所以，通过灯L1的电流I1＝I﹣I2＝1.2A﹣0.4A＝0.8A。

故答案为：0.8；0.4。

考察易错点与重难点：本题考查了欧姆定律的应用、并联电路的电流特点、电流表的读数，能分析电路图确认电路的连接方式和两电流表的测量对象是本题的关键。

17．（2024•连江县模拟）如图所示，标有“2.5V 0.3A”的灯泡L1和标有“6V 0.15A”的灯泡L2连接成串联电路，电源电压可调节；闭合开关S，使电源电压从0V逐渐增加，先正常发光的灯泡是 　L2　，此时通过另一灯泡的电流是 　0.15　A。

试题思路分析：根据额定电流的大小判断谁先正常发光。

详细规范解答：解：闭合开关S，两个灯串联在电路中，使电源电压从0V逐渐增加，电路中电阻一定，由I＝可知电路中的电流变大，由于灯L2的额定电流0.15A小于L1的额定电流0.3A，电路中的电流先达到L2的额定电流，灯泡L2先正常发光，此时另一灯泡的电流也是0.15A。

故答案为：L2；0.15。

考察易错点与重难点：本题考查了欧姆定律的运用和串联电路的特点，属于基础题。

18．（2023秋•惠州期末）如图甲所示，闭合开关S，灯L1、L2是 　并　联的；两只电流表A1和A2的指针均如图乙所示，则通过灯L1的电流是 　0.3　A，通过灯L2的电流是 　1.2　A。

试题思路分析：用电器并列连接的电路叫并联电路；电流表应被测电路元件串联。

由电路图可知，两灯泡并联，A2测干路电流，A1测L1支路电流，根据并联电路电流特点分析两电流表的量程并读出其示数，从而计算出通过L2的电流。

详细规范解答：解：

由电路图知，两灯泡并联，A2测干路电流，A1测L1支路电流，

因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流应大于支路电流，而电流表A1和A2的指针所指位置相同，所以A2使用0﹣3A量程，所以A1使用0﹣0.6A量程，

由图乙可知，A2的示数为1.5A，即干路电流I＝1.5A，A1的示数为0.3A，即通过L1的电流：I1＝0.3A，

则通过L2的电流：I2＝I﹣I1＝1.5A﹣0.3A＝1.2A。

故答案为：并；0.3；1.2。

考察易错点与重难点：本题考查了电路连接方式的辨别、并联电路电流特点的理解和应用，关键是电表所测电路元件的辨别以及电表量程的判断。

19．（2024•汕头一模）如图所示，只闭合开关S1、S2时，灯 　L2　发光；当开关 　S2　闭合，其他开关断开时，灯L1、L2串联；当开关 　S1、S2、S3　同时闭合时，会造成电源短路，应坚决避免。

试题思路分析：电路元件首尾顺次连接的连接方式是串联；各电路元件首首相连、尾尾相连的连接方式是并联；用导线直接把电源两极连接起来，会造成电源短路，这是绝对不允许的。

详细规范解答：解：若闭合开关S1、S2，断开开关S3，为L2的基本电路，L1被短路，因此L2发光，L1不发光；

若只闭合开关S2，断开开关S1、S3时，电流经灯泡L1、开关S2、灯泡L2回负极，则灯L1、L2串联；

同时闭合开关S1、S2、S3时，电流不经用电器直接回负极，会造成电源短路，是不允许的。

故答案为：L2；S2；S1、S2、S3。

考察易错点与重难点：本题考查了判断电路元件的连接方式，知道串并联电路的连接方式、分析清楚电路结构即可正确解题。

20．（2024•西宁二模）如图是某取暖器的简化工作电路图。图中元件M是装有扇叶的电动机，元件R通电时会产生热。若只闭合开关S1，取暖器 　只送风　（选填“只送风”、“送热风”或“不送风”）。为了安全起见，取暖器一般都要安装一个跌倒开关S，当取暖器倾倒时整个电路断开，则跌倒开关S应安装在图中的 　a　处（选填“a”“b”或“c”）。

试题思路分析：（1）根据串并联电路的特点，依据题意结合电路图分析是哪部分连入电路，有电流经过的部分，才能正常工作。

（2）跌倒开关就是防止取暖器倾倒时火线和零线直接接触会出现短路，电流过大，产生热量会增多，会引起火灾，为了防止短路现象，在电热器倾倒时，切断电路即应位于干路。

详细规范解答：解：（1）若只闭合开关Sl，电路为电动机的简单电路，电流只经过电动机，所以电吹风只送风。

若将开关Sl、S2都闭合，电动机和电热丝并联，电流分两路分别经过电动机和电热丝，则电吹风吹出的是热风。

（2）为了防止短路现象，在取暖器倾倒时，切断电路，故跌倒开关应位于干路上，即图中a处。

故答案为：只送风；a。

考察易错点与重难点：本题考查并联电路的分析和开关的使用。关键是明白跌倒开关的作用和不同位置时开关的作用是解题的关键。

21．（2024•绥化模拟）如图所示的电路中，要使灯L1和L2并联，应只闭合开关 　S1、S3　；若同时闭合 　S2、S3　两个开关，则电源可能会被烧坏。

试题思路分析：各电路元件首尾顺次连接的连接方式是串联；各电路元件并列连接的连接方式是并联；不经过用电器直接把电源两极连接起来，电源将被短路；分析清楚电路图，然后答题。

详细规范解答：解：由电路图可知，只闭合开关S1与S3，两灯泡并列连接，两灯泡是并联的；

同时闭合，开关S2、S3，电源短路，会烧坏电源和导线。

故答案为：S1、S3；S2、S3。

考察易错点与重难点：本题考查了灯泡连接方式的判断，知道电路的三种连接方式、分析电路结构即可正确解题。

22．（2023秋•兴文县期末）如图所示是一个简化的玩具电动车的电路图，其电源为两节干电池串联。通过对开关S1、S2的通、断控制，电动机M和灯泡L 　不能　（选填“能”或“不能”）组成串联电路。电动机在使用时的电动车的电池相当于电路中的 　电源　（选填“电源”或“用电器”）。

试题思路分析：（1）电路有串联和并联两种基本连接方式：

串联电路中，电流的路径只有一条，各用电器不能独立工作，开关控制所有用电器；

并联电路中，各个用电器能够独立工作，互不影响；

（2）用电器是消耗电能的用电器；电源是提供电能的用电器。

详细规范解答：解：电流从电源正极流出分两支，一支过S2、灯泡；另一支过电动机、S1，汇合后回电源负极，因此小灯泡L和电动机M并联；

电动机在使用时的电动车的电池将化学能转化为电能，相当于电路中的电源。

故答案为：不能；电源。

考察易错点与重难点：本题考查电路的连接方式和电路的组成，是一道基础题。

23．（2023秋•金牛区校级期中）如图所示电路，当闭合S1，S2时，能发光的灯泡是　L1　（选填“L1”、“L2”或“L1和L2”），为了防止出现电源短路、不能同时闭合开关　S2、S3　。

试题思路分析：串联电路：把电路中各元件首尾相接，连入电路就是串联。

并联电路：把几个用电器首首相接，尾尾相接，再连入电路，就是并联。

电源短路是指电源两极不经过用电器直接连通的电路，电源短路会烧坏电源，是绝对不允许的。

详细规范解答：解：当闭合开关S1，S2，则电流从电源的正极，经开关S1，灯泡L1，回到电源的负极，灯泡L1发光，L2被短路，不发光；

当开关S2、S3同时闭合时，电流经两开关不经过用电器，直接将电源的两极连通，形成电源短路，所以为避免电源被短路，不能同时闭合开关S2、S3。

故答案为：L1；S2、S3。

考察易错点与重难点：本题考查了并联、串联的连接和开关的状态对电灯的连接方式的影响；同时要注意理解电路的三种状态。

24．（2023秋•无锡期末）如图所示是小红设计的定时闹钟音乐铃原理图。闭合开关S，“定时开关”到达设定时间时，所控制的播放器就能播放音乐。为了满足设计要求，应将“定时开关”接在虚线框 　a　（选填“a”或“b”）处，电源接在另一处；当播放器播放音乐时，“定时开关”处于 　断开　（选填“闭合”或“断开”）状态，指示灯L 　能　（选填“能”或“不能”）发光。

试题思路分析：由图可知当定时开关闭合时播放器被短路，则播放器中没有电流通过；若定时开关断开时，播放器将接在电源两端，据此分析解答。

详细规范解答：解：由电路图可知，若a为电源，则灯泡与播放器并联接入电路中，不会出现短路现象，所以b处为电源，a处接定时开关；播放前，即定时开关闭合时，播放器被短路；当定时开关在达到设定的时刻，会自动断开，此时播放器与灯泡串联接入电路中，此时指示灯会亮，“播放器”播放音乐。

故答案为：a；断开；能。

考察易错点与重难点：本题考查物理知识在生产生活中的应用，应在认真分析题意及电路的基础上找到合适的物理规律作答。

25．（2023秋•金安区期末）在如图所示的电路中：闭合所有开关后，若灯泡L1的灯丝断了，则灯泡L2　亮　（亮/不亮）。

试题思路分析：（1）电路的基本连接形式有两种：一种是串联，在串联电路中电流只有一条路径，各用电器之间首尾相接；另一种是并联，在并联电路中电流有多条流通路径，各个用电器之间并列连接。

（2）并联电路中各支路互不影响。

详细规范解答：解：根据电路图可知，三个开关闭合后，两灯泡并列连接，因此灯泡L1和L2并联连接。

当开关S1、S2、S3都闭合时，两灯泡并联，由于并联电路中各支路互不影响，因此若L1灯泡的灯丝断了，则L2灯泡是正常发光。

故答案为：亮。

考察易错点与重难点：本题考查了判断电路元件的连接方式、并联电路中开关的作用以及并联电路的特点，知道串并联电路的连接方式、分析清楚电路结构即可正确解题。

三．作图题（共5小题）

26．（2025·贵州黔东南·二模）如图所示，请用笔画线代替导线将图中的实物电路连接完整。要求：两灯并联，电流表测量灯L1通过的电流，开关控制整个电路的通断，不考虑电表量程的选择，导线不能交叉。

27. （2025·贵州贵阳·二模）请用笔画线代替导线将如图所示未连接完成的电路按要求连接完整。要求：L1、L2并联，电流表测量干路电流，开关控制整个电路，导线不能交叉。

28．（2024•贵州）如图所示是未完成连接的实物电路，请在图中用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯串联，电压表测量小灯泡L2两端电压，导线不能交叉。

试题思路分析：由题意可知，两灯串联，电压表测量L2两端电压说明电压表与L2并联，根据电源的电压确定电压表的量程，再根据电流流向法、按先串后并的原则连接实物图。

详细规范解答：解：由题意可知，两灯串联，连接连个灯泡之间的导线，电压表与L2并联，电源是由两节干电池串联组成的，其电压为3V，则电压表的量程已经选择了，如下图所示：

考察易错点与重难点：本题考查电路的连接，属于基础题。

29．（2024•南岗区校级模拟）在图中，根据实物图，画出相应的电路图。

试题思路分析：根据电流流向法判断电路的连接方式，然后根据电路的元件符号画出电路图。

详细规范解答：解：根据电流流向法可知，电流从电源的正极出开始分支，一支经灯泡L1，另一支经开关S2、灯泡L2后汇合回到电源的负极，则电路图如下图所示：

考察易错点与重难点：本题考查了有关电路图的画法，在按实物图画电路图时，一定要正确分析电路，并注意电路元件的连接顺序。

30．（2024•高新区校级二模）如图所示电路中，请在甲、乙两处分别接入电流表或电压表，当S闭合后，使两灯均能发光。

试题思路分析：电流表相当于导线，使用时与被测电路元件串联；电压表相当于开路，使用时与被测电路元件并联；根据电压表和电流表的正确使用方法以及在电路中的作用进行分析。

详细规范解答：解：

电流表在电路中相当于导线，电压表在电路中相当于开路；根据电路图可知，要使两灯均能发光，则两灯泡必须并联连接；因电流表与被测用电器串联，电压表与被测用电器并联，所以甲为电流表，乙为电压表，如下图：

考察易错点与重难点：解决本类题的关键是牢记电压表和电流表的正确使用方法，并且能够识别串并联电路。

四．实验探究题（共5小题）

31．（2023秋•汉阳区期末）为了探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系，某同学设计了如图所示的电路。

| 实验次数 | 流过L1的电流（A） | 流过L2的电流（A） | 干路电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.30 | 0.16 | 0.46 |
| 2 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
| 3 | 0.24 | 0.34 | 0.58 |

（1）实验中选用规格 　不同　（填“相同”“不同”）的小灯泡实验。

（2）分析表中实验数据可知：并联电路中 　干路电流等于各支路电流之和　。

（3）实验过程中，灯泡L2突然熄灭，而灯泡L1仍发光，电流表A的示数会 　变小　（填“变大”“变小”或“不变”）。

（4）若第1次实验中两只灯泡灯丝长度相同、材料相同，灯泡 　L2　的灯丝更细。

试题思路分析：（1）用归纳法得出普遍性的结论要满足2个条件：一是样本要有代表性，二是样本数量足够多；

（2）分析测量数据得出结论；多次测量可以找到普遍规律；

（3）分析电路的连接及电流表A测量的电流，由并联电路各支路可独立工作、互不影响及并联电路电流的规律分析；

（4）在材料、长度、温度相同的条件下，横截面积越小，电阻越大。

详细规范解答：解：（1）为得出普遍性的规律，实验中选用规格不同的小灯泡实验。

（2）分析表中实验数据有

0.30A+0.16A＝0.46A

0.20A+0.30A＝0.50A

0.24A+0.34A＝0.58A

得出结论：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和；

（3）上图中两灯并联，电流表A测干路的电流。实验过程中，灯泡L2突然熄灭，而灯泡L1仍发光，可知，灯泡L2所在支路断路，因并联电路各支路可独立工作、互不影响，通过灯泡L1的电流大小不变，根据并联电路电流的规律，电流表A的示数会变小。

（4）第1次实验流过L2的电流小，可知L2的电阻大，灯丝的长度、材料相同时，灯丝越细，电阻越大，L2的灯丝更细。

故答案为：（1）不同；（2）干路电流等于各支路电流之和；（3）变小；（4）L2。

考察易错点与重难点：本题探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系，考查归纳法的运用和数据分析、并联电路的特点和影响电阻大小的因素。

32．（2024•苏州）探究串联电路中电流的特点。

（1）猜想：由于用电器阻碍，电流流过用电器会减小；

（2）按图甲接好电路，闭合开关后发现灯不为了找出原因，将电压表接在A、B两点间。闭合开关发现电压表有示数，说明L可能存在 　断路　故障；

（3）排除故障后，用电流表测出A点电流，如图乙所示，则IA＝　0.3　A，再测出B点电流，得到A、B两点电流相等。更换不同规格的灯泡，重复上述实验，都得到相同结论。由此判断猜想是 　错误　的；

（4）为进一步得出两个灯串联时电流的规律，小明按图丙连接电路，测量A、B、C三点的电流，得出IA＝IB＝IC；小华认为不需要再测量，在（3）结论的基础上，通过推理也可以得出相同结论，请写出小华的推理过程：　IA＝IB、IB＝IC、IA＝IB＝Ic　。

试题思路分析：断路电压等于电源电压；

电流表读数先看量程、分度值；

串联电路电流处处相等。

详细规范解答：解：（2）接好电路，闭合开关后发现灯不“亮”，了为了找出原因，将电压表接在A、B两点间。闭合开关发现电压表有示数，说明L可能存在断路故障；

（3）如图乙所示，则IA＝0.3A，再测出B点电流，得到A、B两点电流相等。更换不同规格的灯泡，重复上述实验，都得到相同结论。由此判断该猜想是错误的；

（4）在（3）结论的基础上，通过推理也可以得出相同结论，IA＝IB、IB＝IC、IA＝IB＝Ic。

故答案为：（2）断路；（3）0.3；错误；（3）IA＝IB、IB＝IC、IA＝IB＝Ic。

考察易错点与重难点：本题考查了串联电路电流关系、读电流表、断路的知识，属于基础题。

33．（2024•河北）在“探究串联电路电压的特点”实验中，小明设计了图1所示的电路。其中R0为定值电阻，R为滑动变阻器，L为小灯泡。

（1）根据图1所示的电路图用笔画线代替导线，将图2所示的实物图补充完整。

（2）连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片至某一位置，记录电流表的示数；选择合适的量程，用电压表分别测出ab、bc、cd、ac、bd、ad间的电压。将这些数据记入如表。改变滑动变阻器滑片的位置，在保证电路安全的情况下再做几次实验。读取数据①时电压表的示数如图3所示，示数为 　1.8　V。

| 数据序号 | 电流/A | Uab/V | Ubc/V | Ucd/V | Uac/V | Ubd/V | Uad/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| 2 | 0.24 | ① | 1.5 | 1.2 | ② | 2.7 | 4.5 |
| 3 | 0.30 | 2.5 | 0.5 | ③ | 3.0 | 2.0 | 4.5 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

（3）根据数据可知R0的阻值为 　5　Ω。

（4）根据第1组的实验数据可初步得出结论：串联电路中，总电压等于这部分电路中的各用电器两端电压之和。再做几次实验的目的是 　寻找普遍规律　。

（5）读取数据 　②　（选填“②”或“③”）时，电压表指针没有对准刻度线。

（6）根据表中的实验数据，写出一条你还能发现的规律：　电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比　。

试题思路分析：（1）按电路图连接实物；

（2）电压表读数时，看清量程，认清分度值；

（3）利用R＝即可求解；

（4）探究串联电路电压的特点实验，多次实验目的寻找普遍规律；

（5）（6）由表格中数据分析；

（7）利用功率相等列等式求出电压，再利用R＝即可求解。

详细规范解答：解：（1）按电路图连接实物，如图所示：

；

（2）由图3可知，电压表用的小量程，分度值0.1V，故示数为1.8V；

（3）根据数据可知R0的阻值为R0＝＝＝5Ω；

（4）探究串联电路电压的特点实验，多次实验目的寻找普遍规律；

（5）分析表格中的数据，数据②的大小为Uac2＝Uad2﹣Ucd2＝4.5V﹣1.2V＝3.3V，此时电压表用的大量程，分度值为0.5V，则读取3.3V电压值时电压表的指针没有对准刻度线；

（6）分析表格中的数据，观察R0两端电压与电流可知，电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比；

故答案为：（1）；（2）1.8；（3）5；（4）寻找普遍规律；（5）②；

（6）电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比；

考察易错点与重难点：本题探究串联电路电压的特点实验，考查了电路连接，电压表读数，分析数据以及欧姆定律的简单计算，特殊方法测电阻，有一定综合性。

34．（2024•绵阳模拟）小明选用两节新干电池，一些规格不同的小灯泡，一个电压表来探究“串联电路中电压的规律”，连接的实验电路如图甲所示。

（1）连接电路时，开关应处于 　断开　状态。

（2）连接好电路，测量A、C两点间电压时，电压表指针偏转如图乙所示。为使测量结果更精确，接下来小明应进行的操作是 　应该断开开关，换用小量程　。

（3）重新连接好电路，用电压表分别测出A与B、B与C、A与C两点间的电压UAB、UBC、UAC得到的数据记录在表格中。换用不同的小灯泡，多次进行实验。第3次实验中，测量B与C两点间的电压UBC时，电压表的示数如图丙所示，则UBC＝　2.3　V。

| 实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 1.4 | 1.6 | 3.0 |
| 3 | 0.7 |  | 3.0 |

（4）分析实验数据，可以得到串联电路中电压的规律是 　UAC＝UAB+UBC　（用公式表示）。

试题思路分析：（1）为了保护电路，连接电路时，开关应断开；

（2）实验时，电压表的指针偏转角度太小，说明选用的量程过大，据此回答；

（3）根据电压表的分度值和指针的位置读数；

（4）根据表中的数据，分别计算出每一次实验中的UAB+UBC，再和相对应的UAC的电压值比较，得出结论。

详细规范解答：解：（1）为了保护电路，连接电路时，开关应断开；

（2）由图可知，测量时，电压表指针偏转角度太小，示数为1V小于3V，说明选用的量程过大，测量误差较大，为了使实验结果更准确，接下来他应该断开开关，换用小量程；

（3）电源由两节干电池组成，电源电压为3V，则电压表选用小量程，如图所示，分度值为0.1V，示数为2.3V；

（4）AB两点间的电压为L1两端的电压，BC两点间的电压为L2两端的电压，AC两点间的电压为电路两端的总电压。分析实验数据，小芳得到的结论为：串联电路两端的总电压等于各串联用电器两端的电压之和，即UAC＝UAB+UBC。

故答案为：（1）断开；（2）应该断开开关，换用小量程；（3）2.3；（4）UAC＝UAB+UBC。

考察易错点与重难点：本题主要考查了电压表的使用、串联电路的电压规律等知识，难度适中。