1．小叶同学利用如图电能表测量电热水器消耗的电能，将电热水器单独连接在电路中，观察到电能表上的铝盘1min转了60转，电热水器消耗的电能是           kW·h，如果这些能量由天然气来提供，需要完全燃烧          的天然气。

【答案】     0.02

【详解】[1]电能表盘中的3000r/(kW•h)表示电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000r，则转60r实际消耗的电能

[2]干木柴的热值，由得，这些能量若由完全燃烧的天然气放出，需要的天然气的体积

1．如图甲所示，电源电压保持不变，为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为。电压表量程为，电流表量程为。在保证电路各元件安全的前提下，电压表的示数随滑动变阻器阻值变化的关系图像如图乙所示。下列说法中正确的是（    ）

A．电源电压为	B．定值电阻阻值为

C．电路的最小功率为	D．电流表示数变化范围为

【答案】D

【详解】AB．分析电路可知，、串联，电压表测电压，电流表测电路电流。由乙图可知，当时，电压表示数为3V，根据串联分压原理则有

①

当时，电压表示数为2V，根据串联分压原理则有

②

联立①②解得，电源电压。故AB错误；

CD．电路中电流最小为

则电路的最小功率为

电压表量程为，则当电压表示数最大为3V时，电流最大为

所以电流表示数变化范围为，故C错误，D正确。

故选D。

1．如图甲所示的煎饼锅具有高温和低温两个挡位，图乙是其内部简化电路图。当处于高温挡时，煎饼锅的加热功率为，则R1=           ；处于低温挡时，煎饼锅的工作电流为1A，通电1min产生的热量为           J。

【答案】     51.6     13200

【详解】[1]由图乙可知，当两个开关都闭合时，电阻R2短路，电路只有R1，此时电路中电阻小，根据可知功率大，即为高温挡，则R1的电阻为

[2]当开关S1闭合，S2断开时，两个电阻串联，电路中电阻最大，根据可知功率小，即为低温挡，则通电1min产生的热量为

1．如图，是规范连接的家庭电路的一部分。下列说法正确的是（   ）

A．a点所在的进户线是零线

B．若e点所在导线断路，三孔插座仍可安全使用

C．断开开关S，用测电笔检测d点时，氖管发光

D．闭合开关S，灯泡L不发光，是因为导线bc间断路

【答案】C

【详解】A．熔断器通常与进户线的火线相连，因此a点所在的进户线是火线，故A错误；

B．若e点所在导线断路，会导致用电器在使用时与地线断开，易造成触电事故，这时三孔插座不能安全使用，故B错误；

C．断开开关S，用测电笔检测d点时，由于d点还与火线连接，因此氖管发光，故C正确；

D．闭合开关S，灯泡L不发光，可能是进户线的火线或进户线零线b点左侧断路，只有导线bc断路不会影响灯泡L发光，故D错误。

故选C。

1．如图所示，小欣同学家电能表4月底的示数是        kW·h；若关闭家中其他用电器，只有电热水壶工作，电能表的指示灯闪烁300次时，刚好将1.2kg水从20℃加热到80℃，则电热水壶的加热效率为        ％。[]

【答案】     2024.6     84

【详解】[1]电能表示数中最后一位为小数，由图可知，小欣同学家电能表4月底的示数是2024.6kW·h。

[2]将1.2kg水从20℃加热到80℃，水吸收的热量为

电能表的指示灯闪烁300次时，消耗的电能为

则电热水壶的加热效率为

2．如图是小英家的电能表表盘示意图，她断开其它用电器，只将电饭煲单独接入电路中正常工作1min，发现电能表转盘转过10r。下列说法正确的是（　　）

A．电能表是测量电流的仪表	B．电能表允许通过的最大电流是10A

C．电能表表盘示数为10226kW•h	D．电饭煲正常工作10min，消耗电能

【答案】D

【详解】A．电能表是用来测量电功（即消耗电能）的仪表，而不是测量电流的仪表。故A错误；

B．电能表上的“10（20）A”表示电能表允许通过的最大电流是20A，而不是10A，这里的10A可能是指标定电流或基本电流，但不影响最大电流的判断，故B错误；

C．电能表表盘上的示数表示的是已经消耗的电能，其单位为kW⋅h；电能表上的数字最后一位通常是小数点后的数字（即十分位），因此电能表表盘示数应读为1022.6kW⋅h，而不是10226kW⋅h，故C错误；

D．电饭煲单独接入电路中正常工作1min，电能表转盘转过10r。而电能表上的“600r/(kW⋅h)”表示的是电路中每消耗1kW⋅h的电能，电能表的转盘转600转。因此，电饭煲1min内消耗的电能

由于电饭煲是正常工作，所以其功率保持不变。那么，电饭煲10min内消耗的电能就是1min内消耗电能的10倍，即：

故D正确。

故选D。

3．如图所示电路中，，则闭合开关后，通过R1与R2的电流之比是           ，R1与R2两端的电压之比是           ，相同时间内R1与R2的消耗的电能之比是           。

【答案】     1:1     1:2     1:2

【详解】[1]由电路图可知，闭合开关后，两个灯泡串联，串联电路电流处处相等，因此通过两个电阻的电流相等，即通过R1与R2的电流之比是

[2]由可得，R1与R2两端的电压之比是

[3]由可得，相同时间内R1与R2的消耗的电能之比是

4．如图所示电路，电源电压保持不变，定值电阻，闭合开关S，电压表示数为2V。求：

（1）定值电阻两端的电压为多少伏。

（2）通过定值电阻的电流为多少安。

（3）通电10s，整个电路电流所做的功W为多少焦。

【答案】（1）1V；（2）0.4A；（3）12J

【详解】解：（1）由图可知，R1和R2串联，电压表测R1两端的电压，根据串联分压特点可得：定值电阻R2两端的电压U2为

（2）由欧姆定律可得，通过R1的电流I1为

（3）根据串联电路电流特点可知整个电路的电流为

I=I1=0.4A

则整个电路电流做的功为

答：（1）定值电阻两端的电压为1V；

（2）通过定值电阻的电流为0.4A；

（3）通电10s，整个电路电流所做的功W为12J。

5．以下是小丽做的有关电功和电功率的课堂笔记，其中不正确的是（　　）

A．电流做功的过程就是消耗电能的过程

B．电功率是表示电流做功多少的物理量

C．用电器消耗电能越多则电流做功越多

D．焦耳、千瓦时都是电功和电能的单位

【答案】B

【详解】A．电流做了多少功，就将多少电能转化为了其它形式的能，故电流做功的过程就是用电器消耗电能的过程，故A正确，不符合题意；

B．电功率是表示电流做功快慢的物理，是用电器消耗电能与时间的比，故B错误，符合题意；

C．电流做了多少功，就将多少电能转化为了其它形式的能，即用电器消耗电能越多则电流做功越多，故C正确，不符合题意；

D．焦耳是国际单位制中电功和电能的单位，千瓦时俗称“度”是日常生活中所用的电功和电能的单位，所以其都是电功和电能的单位，故D正确，不符合题意。

故选B。

6．关于电功和电功率，下列说法正确的是（　　）

A．用电器消耗电能越快，电功越大

B．电功率是表示电流做功多少的物理量

C．用电器将电能转化为其他形式的能越多，电功率越大

D．用电器的电功率越大，电流通过该用电器所做的功越快

【答案】D

【详解】A．用电器消耗电能越快，电功率越大，根据可知，时间不确定，电功不一定越大，故A错误；

B．电功率是表示电流做功快慢的物理量，故B错误；

C．用电器将电能转化为其他形式的能越多，电功越大，不是电功率越大，故C错误；

D．电功率是反映电流做功快慢的物理量，用电器的电功率越大，电流通过该用电器所做的功越快，故D正确。

故选D。

7．将一只标有“6V 3W”字样的小灯泡与一个阻值为12Ω的定值电阻串联后接到12V的电源两端，闭合开关后，小灯泡的实际功率        （选填“大于”“小于”或“等于”）3W。将这只灯泡和标有“2.5V  0.5A”字样的小灯泡同时接入同一电路中，两灯均正常发光，此时两灯是        联的。

【答案】     等于     串

【详解】[1]“6V 3W”灯泡的电阻为

灯泡和电阻串联后接到12V的电源上时，电路中的电流为

灯泡的实际电功率为

[2]两灯均正常发光，说明两灯都在额定电压下工作，由并联电路的电压特点可知，两灯泡同时接入同一电路中，“6V 3W”的灯泡不能正常发光，不是并联；“6V 3W”灯的额定电流为

由串联电路的电流的规律可知，将它们串联接入同一电路中，若“6V 3W”灯正常发光，说明通过该灯的电流为0.5A，与“2.5V  0.5A”的额定电流相等可知，两灯均可以正常工作，故此时两灯串联。

8．小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水用时比白天用时长，晚上他进行了测量，关掉家里其它用电器，仅让“220V880W”的电热水壶单独工作。他观察到家里电能表（如图）1min内转了40转，则晚上烧热水时电热水壶的实际功率为       W，电路的实际电压       额定电压。（填“高于”或“低于”）

【答案】     800     低于

【详解】[1]1min内转了40转，说明这段时间电热水壶消耗的电能为

根据求实际功率为

[2]由可知当电阻一定，实际功率低于额定功率，说明实际电压低于额定电压。

9．将灯泡L1标有“6V 6W”和L2标有“12V 6W”（假设灯泡电阻保持不变），连接在电压为6V的电源上，闭合开关后两灯都能发光，下列说法正确的是（　　）

A．串联接入电路，L2能正常发光	B．串联接入电路，L1更亮

C．并联接入电路，L1能正常发光	D．并联接入电路，L2更亮

【答案】C

【详解】由于灯泡电阻保持不变，根据可得，灯泡L1的灯丝电阻为

灯泡L1的额定电流为

灯泡L2的灯丝电阻为

灯泡L2的额定电流为

AB．当两灯串联接入电路中，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，此时电路中的电流为

两灯均不能正常发光，根据欧姆定律可知，灯泡L2的两端电压大于灯泡L1的两端电压，所以，灯泡L2更亮，故AB错误；

C．因并联电路中各支路两端的电压相等，且L1的额定电压等于电源的电压，所以，两灯泡并联时，L1能正常发光，故C正确；

D．因并联电路中各支路两端的电压相等，且L2的额定电压大于电源的电压，所以，两灯泡并联时，L2不能正常发光，且根据可知，灯泡L2的实际功率小于灯泡L1的实际功率，所以，灯泡L1比L2亮，故D错误。

故选C。

10． A、B两个灯泡分别标有“6V  3W”和“3V  3W”的字样。现将A、B两个灯泡按图甲、乙两种方式连接，电源电压相同（不考虑温度对灯丝电阻的影响），下列说法正确的是（　　）

A．图甲中A灯比B灯亮	B．图乙中A灯比B灯亮

C．图甲中A灯比图乙中A灯亮	D．图甲中的总功率比图乙中的总功率要大

【答案】A

【详解】首先根据A、B两灯泡的铭牌算出对应的电阻和电流

A．图甲中两灯泡串联，电流相等，根据电功率公式可知，电流一定时，电阻越大，电功率越大，灯越亮，根据对A、B电阻的计算，所以，A灯比B灯亮，故A正确；

B．图乙中两灯泡并联，电压相等，根据电功率公式可知，电压一定时，电阻越小，电功率越大，灯越亮，根据对A、B电阻的计算，所以，B灯比A灯亮，故B错误；

C．根据题意可知，为保障电路各元件安全，电源电压最大不能超过3V，甲图两灯串联，A、B两灯泡分得的电压都小于3V，乙图两灯并联，A、B两灯泡的电压都等于电源电压等于3V，故，根据根据电功率公式可知，电阻一定时，电压越小，电功率越小，灯越暗，故图甲中A灯比图乙中A灯暗，故C错误；

D．根据串、并联电路中电阻的规律可知，电路中电阻越串越大，越并越小，则，根据根据电功率公式可知，电阻一定时，电压一定时，电阻越小，电功率越大，故图甲中的总功率比图乙中的总功率要小，故D错误。

故选A。

11．如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，电压表的示数           ，电路的总功率           。（选填“变小”、“不变”、“变大”）

【答案】     不变     变小

【详解】[1][2]由图可知，闭合开关S后，R1与R2并联，电流表A1测通过R2的电流，电流表A2测通过R1的电流，电压表测电源电压，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，电源电压不变，故电压表的示数不变，滑动变阻器R2接入电路中的阻值变大，则通过R2的电流变小，根据并联电路电流规律可知，电路中总电流变小，根据公式可知，电路的总功率变小。

12．如图所示电路，电源电压恒定，闭合开关，在滑动变阻器滑片向右滑动的过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电压表示数不变	B．电流表示数变大

C．电压表和电流表示数的比值变小	D．电阻R消耗的电功率变小

【答案】D

【详解】由电路图可知，电阻与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流；

ABD．滑动变阻器滑片向右移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知，电路中的电流减小，即电流表示数减小；根据串联电路的分压规律可知，滑动变阻器电阻变大，其分担的电压变大，即电压表示数变大；根据串联电路的电压关系可知，电阻两端的电压减小；根据可知，定值电阻消耗的功率变小，故AB错误，D正确；

C．根据可知，电压表示数与电流表示数比值为滑动变阻器的电阻，电阻变大，则比值变大，故C错误。

故选D。

13．如图所示，电源电压恒定，电流表的量程为“0~3A”，。只闭合开关S，滑动变阻器R（40Ω  1A）的滑片P处于中点时，小灯泡L（3V  1.8W）正常发光，则电源电压为      V。当开关全部闭合时，在保证电路安全的前提下，该电路消耗的最大功率为      W（不考虑灯丝电阻的变化）。

【答案】     15     30

【详解】[1]只闭合开关S，此时变阻器与灯泡串联，滑动变阻器R（40Ω  1A）的滑片P处于中点时，接入电路的电阻为20Ω，不考虑灯丝电阻的变化，小灯泡的阻值为

灯泡正常发光，则电路中的电流为

则电源电压为

[2]当开关全部闭合时，灯泡短路，变阻器和定值电阻并联，当电流最大时，电路消耗的电功率最大，变阻器允许通过的最大电流为1A，则变阻器的最大功率为

定值电阻的功率为

则电路的最大功率为

14．如图所示的电路，电源电压保持不变。小灯泡的额定电压为6V，滑动变阻器铭牌标有“50Ω  1A”字样，电流表选用0~3A量程。先闭合开关、断开开关，此时小灯泡正常发光；保持开关闭合，再闭合开关，当滑动变阻器连入电路的阻值为30Ω时，电流表的示数为0.8A。则保持开关、都闭合，忽略温度对灯丝电阻的影响，使用过程中元件完好，在保证电路安全的情况下，下列说法正确的是（　　）

A．将滑动变阻器的滑片向右移动，小灯泡实际功率不变

B．滑动变阻器允许接入电路的阻值范围是2.5~50Ω

C．通过电流表的电流最小值为0.72A

D．电路的总功率最大值为9.6W

【答案】ACD

【详解】A．先闭合开关S1​、断开开关S2​，此时小灯泡正常发光，说明灯泡两端的电压为6V，电源电压等于灯泡的额定电压；保持开关S1​闭合，再闭合开关S2​，灯泡与滑动变阻器并联，电流表测干路电流，当滑动变阻器连入电路的阻值为30Ω时，电流表的示数为0.8A，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，通过滑动变阻器的电流

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过灯泡的电流

由可得，灯泡的电阻

将滑动变阻器的滑片向右移动，接入电路中的电阻变大，由可知，通过滑动变阻器的电流变小，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，灯泡两端的电压和通过的电流不变，实际功率不变，故A正确；

B．滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，则滑动变阻器接入电路中的最小阻值

滑动变阻器的最大阻值为50Ω，所以，滑动变阻器允许接入电路的阻值范围是6Ω～50Ω，故B错误；

C．当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，干路电流最小，所以，通过滑动变阻器的最小电流为

通过电流表的电流最小值为

I总小=I小+I=0.12A+0.6A=0.72A即电流表的示数最小为0.72A，故C正确；

D．当滑动变阻器接入电路中的电阻最小时，滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，此时通过电路的总电流为

电路的总功率最大，则电路的最大总功率

故D正确。

故选ACD。

15．小江发现家里不同房间的灯亮度不同，猜想可能是与灯泡的电功率有关。他找来若干节新干电池、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、同一规格的导线若干，测量额定电压为2.5V小灯泡的功率。

（1）小江选择两节新干电池进行实验，连接的实物电路如图甲所示，请在方框内画出对应的电路图。

（2）闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为2V，读出电流表示数，将数据记入表格。继续移动滑片，即使将滑片移动到阻值最小的位置，小灯泡两端电压也无法达到2.5V，解决的办法是           。

（3）问题解决后，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端电压达到2.5V。如图乙所示，此时电流表的示数为           A，小灯泡的额定功率为           W。

（4）继续移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端电压为2.9V，读出电流表示数，将数据记入表格。如表所示，小江设计的表格不足之处是           。

| 实验次数 | 灯泡两端电压U | 通过灯泡的电流I | 灯泡的电功率P | 发光情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.26 | 0.52 | 较暗 |
| 2 | 2.5 |  |  | 正常发光 |
| 3 | 2.9 | 0.32 | 0.93 | 较亮 |

（5）实验表明小灯泡的亮度由           决定。

【答案】     见解析     增加一节新的干电池     0.3     0.75     测量的物理量没有单位     实际功率

【详解】（1）[1]根据实物图画电路图，电路图与实物图须一一对应，电路图如下：

（2）[2]将滑片移动到阻值最小的位置，滑动变阻器两端电压最小，此时小灯泡两端电压也无法达到2.5V，说明电源电压偏低，则可以增大电源电压，即增加一节新的干电池。

（3）[3]由图乙可知电流表接小量程，所以电流表示数为0.3A。

[4]小灯泡的额定功率为

（4）[5]根据小江设计的表格可知不足之处为：所测量的物理量没有带单位。

（5）[6]根据表格数据，小灯泡的实际功率越大，小灯泡越亮，故小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定。

16．小明用标有“2.5V”字样的小灯泡做“测量小灯泡的电功率”实验，设计了如图甲所示的电路图。

（1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于        （选填“a”或“b”）端，闭合开关后，发现小灯泡不亮，则电路故障可能是滑动变阻器        （选填“短路”或“断路”）；

（2）排除故障后，某次实验电压表的示数如图乙所示，为         V；小明测得多组数据，并画出如图丙所示的图像，由图像可知小灯泡正常发光时的电阻为        ，小灯泡的额定功率为        W；

（3）图丙的图像是一条曲线的原因是小灯泡的电阻随温度升高而        （选填“增大”或“减小”）。

（4）受到上述实验的启发，为测量高温物体的温度，小明将图甲电路改装成一个简易的温度传感器。思路如下：将图甲中的小灯泡换成与灯丝同种材料的电阻丝，选择图中一个电表改装为温度显示仪。你建议他选哪个电表？请说明理由（从电表的示数随待测物体的温度变化关系进行阐述）。

答：

【答案】     b     断路     1.2     6.25     1     增大     见解析

【详解】（1）[1]为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器滑片应移到阻值最大处，即b端。

[2]闭合开关，灯泡不亮，电路可能断路，则电路故障可能是滑动变阻器断路。

（2）[3]电压表选择小量程，分度值为0.1V，所以电压表示数为1.2V。

[4]由图丙可知，小灯泡正常发光时的电流为0.4A，则小灯泡正常发光时的电阻为

[5]根据可知，小灯泡的额定功率为

（3）[6]图丙中，当灯泡电压变大时，通过灯泡的电流也增大，灯泡的功率变大，灯丝温度变高，灯泡的电阻随温度的升高而增大。

（4）[7]温度越高，电阻丝的电阻越大，根据串联电路分压原理可知，电阻丝两端的电压越大，因此选择电压变改装为温度显示仪。

17．用如图所示的装置探究影响电流热效应的因素。甲、乙、丙三个相同的容器内均装有质量相等的煤油，电阻丝、、浸没在煤油中，其中、。闭合开关前，记录下煤油的初温度，开关S接a、调节滑动变阻器滑片P，使电流表的示数为1A，记录下第100s和第200s时甲容器中煤油的末温度t；开关S接b，调节滑片P，使电流表的示数为0.5A，记录下第200s时乙、丙容器中煤油的末温度t，断开开关，结果如下表，比较序号①②可得：当通过导体的电流和导体的      相等时，导体产生的热量与通电      有关。比较序号②和      可知导体产生的热量与电流大小有关。实验中，电阻产生的热量为      J。

| 序号 | 电阻 | I/A | 时间/s | /℃ | t/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① |  | 1 | 100 | 20 | 34 |
| ② |  | 1 | 200 | 20 | 48 |
| ③ |  | 0.5 | 200 | 20 | 27 |
| ④ |  | 0.5 | 200 | 20 | 34 |

【答案】     电阻     时间     ③     250

【详解】[1][2]比较序号①②，电阻和导体中的电流不变，通电时间越长，升高的温度越高，可以得到当通过导体的电流和导体的电阻相等时，导体产生的热量与通电时间有关。

[3]探究导体产生的热量与电流大小的关系，保持电阻和通电时间相同，改变电流大小，R1和R2的阻值相等，所以比较序号②和③得到导体产生的热量与电流大小有关。

[4]开关S接b，R2和R3串联，电路中的电流是0.5A，通电时间是200s，电阻产生的热量为

Q=I2R2t=(0.5A)2×5Ω×200s=250J

18．为了探究影响电热的因素，小明先设计了如图所示电路，烧瓶中盛有一定质量的煤油，R甲>R乙。

(1)通电一段时间后，比较两烧瓶           （选填“温度计的示数”或“加热时间”），则可以探究出电热与           的关系。观察发现甲烧瓶中温度计的示数大，可得到结论          ；

(2)本实验通过以两金属丝串联的方式，控制        相同；还因为导体产生的热量不易直接观察，便把导体产生热量的多少转换为      ，为了保证这种转换的科学性，实验中采取的措施是煤油的      相同。

【答案】(1)     温度计的示数     电阻大小     其它条件相同时，导体的电阻越大，产生的热量越多

(2)     电流和通电时间     煤油吸热后温度的变化     质量和初温

【详解】（1）[1]根据转换法，加热时间是相同的，比较两烧瓶中温度计的示数来比较产生的热量多少。

[2]图中两电阻丝串联，根据串联各处的电流相等（通电时间相同），故可以探究出电热与电阻大小的关系。

[3]观察发现甲烧瓶中温度计的示数大，说明甲烧瓶中产热多，表明其它条件相同时，导体的电阻越大，产生的热量越多。

（2）[1]本实验通过以两金属丝串联的方式，根据串联各处的电流相等可知，控制电流和通电时间相同。

[2]因为导体产生的热量不易直接观察，把导体产生热量的多少转换为煤油吸热后温度的变化，这是转换法的应用。

[3]为了保证这种转换的科学性，避免其它因素的影响，实验中还应采取的措施是控制煤油的质量和初温相同。

19．一个密封盒的表面可见两个接线柱、一个定值电阻R1和一个电阻箱R2的旋钮，盒内没有其他用电器。小明想探究R1和R2的连接方式，连接了如图所示的电路，电源电压恒定，做了三次实验，数据记录如表格所示，则下列说法正确的是（　　）

| 实验序号 | 变阻器电阻R/Ω | 电流表示数I/A |
| --- | --- | --- |
| ① | 5 | 0.6 |
| ② | 10 | 0.4 |
| ③ | 20 | 0.3 |

A．R1和R2是串联在一起的

B．电源电压是12V

C．R1的阻值是5Ω

D．第一次实验电阻箱R2工作1min产生48J热量

【答案】D

【详解】A．若R1和R2串联，串联电路总电阻等于各部分电阻之和，根据欧姆定律知道，电源电压为

代入数据则有

或

解方程知道，两方程所得定值电阻的阻值不同，故两电阻并联接入电路。故A错误；

BC．并联电路干路电流等于各支路电流之和，根据欧姆定律知道，干路电流为

代入数据可得

或

或

联立解方程得，，故BC错误；

D．第一次实验中，电阻箱工作1min产生的热量为

故D正确。

故选D。

20．如图所示，灯泡L标有“6V 3W”的字样，定值电阻R=10Ω，滑动变阻器R1的最大阻值为20Ω。闭合开关S，将开关S1拨至2，滑片P移至a端，灯泡L正常发光。

(1)求灯泡L正常发光时的电流；

(2)滑片P移至b端，开关S1拨至1，求定值电阻R工作10min产生的热量；

(3)接着将开关S1拨回2，电流表示数为0.24A，求此时灯泡L的电功率。

【答案】(1)0.5A；

(2)240J；

(3)0.288W

【详解】（1）闭合开关S，将开关S1拨至2，滑片P移至a端，电阻R被短路，R1接入电路的电阻为0，电路中只有灯泡，灯泡L正常发光，电源电压为6V，由此可知灯泡L正常发光时的电流

（2）滑片P移至b端，开关S1拨至1，灯泡被短路，此时R与R1串联。滑动变阻器接入电路的电阻最大，电路中的电流

定值电阻R工作10min产生的热量

（3）接着将开关S1拨回2，电流表示数为0.24A，滑动变阻器两端的电压

此时灯泡L的实际电功率

21．电饭煲是常用的家用电器，它是利用电流的           效应工作的。某品牌电饭煲有“加热”和“保温”两挡功能，简化电路如图，。当该电饭煲处于“加热”挡工作10min，其消耗的电能是           J。

【答案】     热     6×105

【详解】[1]电饭煲工作时将电能转化为内能，是利用电流的热效应工作的。

[2]由图得，当两开关均闭合时，两电阻并联，电路电阻小，电功率大，为加热挡；当只闭合S1，只有电阻R1工作，电路电阻大，电功率小，为保温挡。当该电饭煲处于“加热”挡工作10min，其消耗的电能是

22．一款电热水龙头的简化电路如图甲所示，表格是它铭牌上的参数。电源电压恒定不变，和为发热电阻，当开关S、均闭合时，通电20s电热水龙头产生的热量是          J。电阻和的阻值之比是          。

| 额定电压 | 220V |  |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 高温挡 | 2200W |
|  | 低温挡 | 440W |

【答案】     44000     1∶4

【详解】[1]由图甲知，两个开关都闭合时，两个电阻并联在电路中，电路的总电阻较小，据知，电路的总功率较大，是高温挡；开关S闭合，S1断开时，电路中只有R2工作，电路的电阻较大，据知，电路的总功率较小，是低温挡。两个开关都闭合时，通电20s，电热水龙头产生的热量

[2]R2的阻值

高温挡时，R1消耗的电功率

P1=P高温-P低温=2200W-440W=1760WR1的阻值

所以R1和R2的阻值之比

23．图是家庭电路示意图，下列说法正确的是（   ）

A．电能表是测量家庭电路中正在工作的用电器总功率的仪表

B．保险盒内的保险丝熔断后，可以用铜导线或者铁导线代替

C．使用试电笔时，要用手指按住笔尾金属体，然后用笔尖接触被测导线

D．控制灯泡的开关和它所控制的灯泡，位置可以互换

【答案】C

【详解】A．电能表是测量家庭电路中消耗电能多少的仪表，故A错误；

B．铜丝和铁丝的熔点较高，不能及时熔断，起不到保护作用，故B错误；

C．使用试电笔时，一定要用手触及笔尾的金属部分，但不能接触笔尖金属体，然后用笔尖接触被测导线，故C正确；

D．控制灯泡的开关和它所控制的灯泡是串联的，开关必须接在火线和用电器之间，位置不可以互换，故D错误。

故选C。

24．如图是家庭电路的一部分，关于该电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．图中①位置应为总开关，②位置应为电能表

B．如果灯泡断路，③处的保险丝会熔断

C．位置④的插座中没有电流通过，可以直接用手触碰右侧插孔中的金属片

D．闭合开关S，灯正常发光，正确使用试电笔接触a处导线，氖管不会发光

【答案】D

【详解】A．家庭电路中，要先安装电能表，再安装总开关，即①位置应为电能表，②位置应为总开关，故A错误；

B．电路中电路过大时保险丝才会熔断，灯泡断路，保险丝不会熔断，故B错误；

C．两孔插座的右侧插孔连接的是火线，火线与大地有220V的电压，用手触碰右侧插孔中的金属片可能会造成触电，故C错误；

D．闭合开关S，灯正常发光，a处导线直接连接零线，正确使用试电笔接触a处导线，由于试电笔内有较大电阻，电流不会通过试电笔，氖管不会发光，故D正确。

故选D。

25．某同学想把两盏“220V  60W”的电灯和一个插座接入家庭电路中，他设计的电路图如图所示，若闭合开关和，下列现象会出现的是（    ）

A．两盏灯同时烧坏	B．两盏灯正常发光

C．只有正常发光	D．在插座上插上一盏“220V  30W”的台灯，台灯能正常发光

【答案】C

【详解】ABC．根据电路图可知，灯泡L2单独受S1控制，L1跟插座串联受S2控制，插座在不插入用电器的情况下是断路，不会有电流通过，所以开关S2闭合后L1不能发光；后，L2可以正常发光，故C正确，AB错误；

D．在插座上插上一盏“220V  30W”的台灯，此时插座上的台灯与灯泡L1串联，而台灯与灯泡L1的额定电压都为220V，根据串联电路的电压规律可知，台灯与灯泡L1的实际电压小于额定电压，所以台灯不能正常发光，故D错误。

故选C。

26．如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．火线与地线之间的电压是380V

B．灯泡L和开关S的位置可以互换

C．断开开关S后，用试电笔接触A点时氖管会发光

D．洗衣机接入三孔插座P后，其外壳与零线相连

【答案】C

【详解】A．我国家庭电路电压为220V，即火线与地线之间的电压是220V，故A错误；

B．为了安全，要将开关接在火线上，所以灯泡L和开关S的位置不可以互换，故B错误；

C．A点在火线上，火线带电，所以用试电笔接触A点时氖管会发光，故C正确；

D．为了防止因金属外壳带电导致触电事故的发生，洗衣机接入三孔插座P后，其外壳与地线相连，故D错误。

故选C。

27．请你利用所学的物理知识，先根据试电笔的发光情况判断零、火线（电路无故障），并标在图的括号中；再用笔画线代替导线，将三孔插座正确接入电路。

【答案】见解析

【详解】如图，试电笔发光，所以测的是火线，则中间的线是零线，三孔插座根据“左零右火上接地”接入电路，作图如下：

28．如图所示，请用笔画线表示导线，将电灯和插座接入家庭电路中。

【答案】见解析

【详解】开关接在灯泡与火线直接，控制灯泡，灯泡的另一侧接零线，插座的右孔接火线，如下图所示：

29．在使用电和天然气等清洁能源时，要注意安全。下列说法正确的是（　　）

A．当发现有人触电时，应立即打电话报警

B．当发现因电起火时，应立即用水浇灭

C．当闻到燃气异味时，应立即打开电灯寻找泄漏处

D．当闻到燃气异味时，应立即打开门窗关闭燃气阀门

【答案】D

【详解】A．当发现有人触电时，应立即切断电源，再拨打急救电话，故A错误；

B．由于水是导体，所以当发现因电起火时，不能用水浇灭，以防触电，故B错误；

CD．当闻到燃气异味时，首先应该打开门窗通风，关闭燃气阀门，不能打开电灯，防止产生电火花，点燃燃气，造成爆炸事故，故C错误，D正确。

故选D。

30．下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．在同一个插座上同时使用多个大功率用电器

B．发现有人触电，立即用手将触电者拉离

C．手机充电完成后，立即拔下充电器

D．使用三孔插座时不接地线

【答案】C

【详解】A．在同一个插座上同时使用多个大功率用电器，通过插座的总电流过大，根据电流的热效应可知插座大量放热，可能引发火灾，故A不符合题意；

B．发现有人触电，切勿直接用手接触触电者以防自身触电，应立即断开电源开关或用绝缘长棒使触电者脱离电源，故B不符合题意；

C．在插座上未连接手机的充电器仍在工作，长期不拔充电器会加速其内部元件的老化，增加充电器过热自燃的概率，因此手机充电完成后，应立即拔下充电器，故C符合题意；

D．地线可以在用电器漏电时将其金属外壳上的电及时导入大地，从而防止触电，因此使用三孔插座时必须接地线，故D不符合题意。

故选C。

1．如图所示的插座最好安装在较高处，防止幼儿玩耍时因接触        而触电；三孔插座的①插孔对应的接线柱必须接        ，避免接触用电器带电的金属外壳而触电。（两空均选填“火线”“零线”或“地线”）

【答案】     火线     地线

【详解】[1]插座如果安装在低处，幼儿玩耍时接触火线会发生触电现象，所以插座最好安装在较高处。

[2]三孔插座的①插孔对应的接线柱必须接地线，使金属外壳与大地相连通，这样若用电器的金属外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生。

2．我国城乡一些老旧小区家庭供电线路线芯横截面积未达到《民用建筑电气设计标准》要求，需要对这部分电路进行改造。

（1）因为输电线有电阻，会有电能损耗，这主要是由于电流的           效应引起的。

（2）改造的主要内容是把电线线芯换成更粗的，请用物理知识解释这样做的目的。

【答案】     热     见解析

【详解】（1）[1]因为输电线有电阻，由可知，通电时输电线会产生热量，这是电流的热效应。

（2）[2]由影响导体电阻大小的因素可知，进户线的材料和长度一定时，导线越粗，电阻越小，根据可得在电流和通电时间相同的情况下，输电线产生的热量小，减少了输电过程中电能的损耗，同时产生热量少导线不易发热，用电更安全。

3．小明在家煮饭时，闻到了米饭的香味，这是             现象。他使用的电饭锅额定功率是1000W，正常工作10min消耗的电能为             J。

【答案】     扩散

【详解】[1]由于分子在不停地做无规则运动，所以能闻到米饭的香味，这属于扩散现象。

[2]正常工作10min消耗的电能为

4．小龙和父亲一起为家里安装电灯，连接的部分电路如图甲，A、B两接线点，与火线相连的是      点；家里电能表如图乙，原有用电器的总功率是3600W，从电能表使用的角度考虑，还能添加用电器的总功率不超过      W。

【答案】     B     800

【详解】[1]开关应接在火线和用电器之间，所以与火线相连的是B点。

[2]由图可知，电能表允许通过的最大电流为20A，因此小龙家同时使用的用电器最大总功率

还能添加用电器的总功率不超过

5．两个电阻串联在电路中，，两端的电压为1V，通过的电流为           A，两端的电压为           V，通电5min，上产生的热量为           J。

【答案】     0.1     2     30

【详解】[1]通过的电流为

[2]两个电阻串联，通过两个电阻的电流相等，即

所以两端的电压为

[3]通电5min，上产生的热量为

6．如图所示，电源两端电压为6V，电阻R2=20Ω，闭合开关S，电压表示数为4V，则通电100s整个电路产生的热量为      J。

【答案】120

【详解】由电路图可知，两电阻串联，电压表V测R2两端的电压，根据串联电路电压的特点，通过电路的电流是

则通电100s整个电路产生的热量为

Q=W=UIt=6V×0.2A×100s=120J

7．下列做法中，不符合安全用电原则的是（    ）

A．发现有人触电迅速切断电源	B．用湿抹布擦正在发光的灯泡

C．将电冰箱外壳接地	D．先断开电源再灭火

【答案】B

【详解】A．发现有人触电时，应先切断电源，避免施救人员再次触电，故A不符合题意；

B．生活用水是导体，用湿布擦正在发光的灯泡，湿布与火线接触时会造成触电事故，故B符合题意；

C．使用电冰箱时，金属外壳要与地线相连，避免外壳带电时，造成触电事故，故C不符合题意；

D．用电器起火时，应先断开电源，然后再灭火，可以减缓火势扩大和防止发生触电事故，故D不符合题意。

故选B。

8．下列家用电器，利用电流的热效应工作的是（　　）

A．电冰箱	B．洗衣机	C．电脑	D．电饭煲

【答案】D

【详解】利用电流的热效应工作的用电器将电能转化为内能。

A．电冰箱将电能转化为内能与机械能，故A不符合题意；

B．洗衣机主要将电能转化为机械能，故B不符合题意；

C．电脑将电能转声能与光能等，故C不符合题意；

D．电饭煲将电能转化为内能，故D符合题意。

故选D。

9．如图所示，用测电笔检测插座中是否有“电”，下列操作错误的是（   ）

A．笔尖插入插座	B．笔尖接触火线

C．手接触笔尖金属体	D．手接触笔尾金属电极

【答案】C

【详解】使用试电笔时，手要接触笔尾金属体，手不能接触笔尖金属体，笔尖可以插入插座，笔尖可以接触零线和火线，故C错误，符合题意，ABD正确，不符合题意。

故选C。

10．图示为某家庭电路示意图，关于该家庭电路，下列说法正确的是（    ）

A．导线b是火线

B．电能表上计数器示数的单位是千瓦

C．空气开关跳闸，原因可能是电路中出现短路

D．正确使用试电笔插入三孔插座的某一孔，氖管灯不亮，该孔一定接零线

【答案】C

【详解】A．由图可知，开关接在导线a上，故导线a是火线，故A错误；

B．电能表上计数器示数的单位是千瓦时，故B错误；

C．家庭电路中发生短路或者用电器总功率过大都会导致空气开关跳闸，故C正确；

D．正确使用试电笔插入三孔插座的某一孔，氖管灯不亮，该孔可能是零线，也可能是地线，故D错误。

故选C。

11．小明家原有用电器的总功率是3800W，又新购买了电热水器和空调各一台，热水器的铭牌上标有“220V 2200W”字样，空调的铭牌上标有“220V 1900W”字样，他家的电能表如图所示。下列说法不正确的是（　　）

A．电热水器是利用电流热效应工作的

B．单独使用空调比单独使用热水器电能表表盘转速快

C．正常使用相同时间，热水器比空调消耗的电能多

D．小明家现有的用电器可以同时使用

【答案】B

【详解】A．电热水器消耗电路中的电能，转化为内能，所以是利用电流热效应工作的，故A正确，不符合题意；

B．由题意可知，热水器的额定功率为2200W，空调的额定功率为1900W，则热水器的额定功率大于空调的额定功率，所以单独使用空调比单独使用热水器电能表表盘转速慢，故B错误，符合题意；

C．由题意可知，热水器的额定功率大于空调的额定功率，由可知，正常使用相同时间，热水器比空调消耗的电能多，故C正确，不符合题意；

D．由电能表上标识“10（40）A”可知，电路中允许通过的最大电流为40A，小明家原有用电器的总功率是3800W，热水器的额定功率为2200W，空调的额定功率为1900W，所以现有的用电器同时使用，电路中的电流

所以小明家现有的用电器可以同时使用，故D正确，不符合题意。

故选B。

12．如图所示，是“220V  15W”的LED灯和“220V  15W”的白炽灯正常工作时将电能转化为内能和光能的占比图。当两灯均正常工作时，下列说法正确的是（　　）

A．灯两端的实际电压：LED灯低于白炽灯

B．相同时间产生的内能：LED灯多于白炽灯

C．相同时间消耗的电能：LED灯少于白炽灯

D．电能转化为光能的效率：LED灯高于白炽灯

【答案】D

【详解】A．由两灯的规格可知，两灯的额定电压都是220V，所以两灯正常工作时，灯泡的实际电压都达到220V，所以两灯的实际电压相等，故A错误；

BC．由两灯的规格可知，两灯的额定功率都是15W，所以两灯正常工作时，相同时间消耗电能相同，由于LED灯将电能转化为内能的占比较少，所以相同时间LED灯产生的内能更少，故BC错误；

D．由图可知，正常工作时，LED灯将电能转化为光能的占比比白炽灯将电能转化为光能的占比大，所以LED灯将电能转化为光能的效率高，故D正确。

故选D。

13．如图甲所示为某品牌电热水壶的简化电路，有加热和保温两挡，和均为阻值不变的发热电阻丝。某次将质量为2kg，初温为20℃的水加热了4min，电热水壶的加热效率为87.5%，电功率与时间的关系图像如图乙所示[水的比热容]，下列说法正确的是（   ）

A．当开关S接2时，电热水壶处于加热状态	B．的阻值为110Ω

C．加热4min后，水的末温为70℃	D．水吸收的热量为

【答案】C

【详解】A．分析电路可知，S接1时，单独工作，此时电阻较小，根据可知功率较大，为加热状态；S接2时，、串联，此时总电阻较大，根据可知功率较小，为保温状态。故A错误；

B．由乙图可知，加热功率为2000W，保温功率为440W。加热状态时，单独工作，则阻值为

保温状态知，、串联，总电阻为

则阻值为

故B错误；

CD．加热4min，电热水壶产生的热量为

则水吸收热量为

则水升高的温度为

则水的末温为

故C正确，D错误。

故选C。

14．如图甲所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从b端移到a端的过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系如图乙所示。下列说法中（    ）

①电源电压为6V

②定值电阻R的阻值为5Ω

③滑动变阻器的最大阻值为10Ω

④滑片P在b端时，通电1min电阻R产生的热量为27J

A．只有②③正确	B．只有①③正确	C．只有②③④正确	D．只有①②④正确

【答案】C

【详解】①②由图甲可知，定值电阻R与滑动变阻器RP串联，电流表测电路中的电流，电压表测定值电阻R两端的电压。当滑片P在a端时，RP连入电路的电阻为0，电路中只有R工作，则电压表示数最大且等于电源电压，由图乙可知，电源电压

此时电路中的电流，根据欧姆定律可得，定值电阻R的阻值

故①错误，②正确；

③④当滑片P在b端时，由图乙可知，R两端的电压，此时电路中的电流，根据串联电路的电压规律，RP两端电压

根据欧姆定律可得，滑动变阻器的最大阻值

通电1min电阻R产生的热量

故③④正确。综上，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

15．如图所示，电源电压恒为4.5V，灯泡L上标有“3V 　1.5W”字样，滑动变阻器R2上标有“15　1A”字样，定值电阻R1阻值为10，电压表量程为0～3V，不计温度对灯丝电阻的影响，在保证电路元件安全的前提下，下列说法错误的是（　　）

A．小灯泡正常工作时电流为0.5A

B．当开关S1、S2、S3断开，S闭合时，R2接入电路的最小阻值为3

C．当开关S、S1、S2闭合，S3断开时，电路总功率最小值为3.375W

D．当开关S、S3闭合，S1、S2断开时，R2接入电路的最大阻值为15

【答案】D

【详解】A．小灯泡正常工作时电流

故A正确，不符合题意；

B．当开关断开，闭合时，滑动变阻器与灯泡串联，则电路中允许通过的最大电流

I大=I额=0.5A

此时两端电压

接入电路的最小阻值

故B正确，不符合题意；

C．当开关闭合，断开时，滑动变阻器与定值电阻并联，通过的电流

通过的最小电流

干路中的最小电流

电路总功率最小值

故C正确，不符合题意；

D．当开关闭合，断开时，滑动变阻器与灯泡串联，电压表测两端电压，根据串联分压原理，当电压表示数为量程最大值时，接入电路的阻值为允许的最大值，此时灯泡L两端电压

不计温度对灯丝电阻的影响，灯泡的阻值

此时电路中的电流

则接入电路的最大阻值

故D错误，符合题意。

故选D。

16．（2024·四川巴中·中考真题）如图所示电路，电源电压不变，闭合开关S，电压表V1、V2示数之比为2∶3。下列说法正确的是（   ）

A．通过R1、R2的电流之比I1∶I2=1∶2	B．R1、R2两端的电压之比U1∶U2=2∶1

C．相同时间R1、R2消耗电功之比W1∶W2=1∶2	D．R1、R2的电功率之比P1∶P2=2∶1

【答案】C

【详解】A．闭合开关S，R1、R2串联，则通过两电阻的电流相等，即，故A错误；

B．电压表V1测R2两端的电压，电压表V2测电源的电压，则R1、R2两端的电压之比为

故B错误；

C．相同时间R1、R2消耗电功之比

故C正确；

D．R1、R2的电功率之比

故D错误。

故选C。

17．（2024·四川巴中·中考真题）如图甲所示电路，电源电压不变，图乙是小灯泡L和定值电阻R的电流与电压关系图像。闭合S时，电压表的示数为2V，下列判断正确的是（   ）

A．电源电压为6V	B．R的电阻为5Ω

C．闭合S时，R消耗的电功率为3.6W	D．闭合S时，电路的总功率为6W

【答案】C

【详解】AB．闭合S时，R与L串联，电压表测L电压，此时电压表示数为2V，根据乙图可知此时电流为0.6A；图中R电压4V时，电流为0.4A，电阻为

根据串联电路的特点知，R的电流也是0.6A，R的电压为

U=I'R=0.6A×10Ω=6V

根据串联电路电压规律知，电源电压为

U电=UL+U=2V+6V=8V

故AB错误；

C．闭合S时，R消耗的电功率为

P=UI=6V×0.6A=3.6W

故C正确；

D．闭合S时，电路的总功率为

P=U电I=8V×0.6A=4.8W

故D错误。

故选C。

18．（2024·山东泰安·中考真题）如图甲所示电路，电源电压保持不变，电阻，图乙为小灯泡L的关系图象。当只闭合开关时，电阻功率为，电流表示数为，电路的总功率为；当开关、闭合，断开时，电流表示数为，电路的总功率为；当开关闭合，断开时，灯泡L正常发光，此时灯泡L的电阻为，电路的总功率为。已知，下列说法中（    ）

①    ②    ③    ④

A．只有②④正确	B．只有①④正确	C．只有②③正确	D．只有③④正确

【答案】A

【详解】①②由图甲可知，当只闭合开关时，只有R1和电流表接入电路中，电路的总功率等于R1的电功率，P1=1.8W，电源电压

当开关、闭合，断开时，电阻R1和R2并联，电流表测量干路中的电流，已知，所以电路的总功率

P2=5P1=5×1.8W=9W

电路的总电阻

由电阻的并联可知

R2=5Ω

故②正确，①错误；

③④当开关闭合，断开时，灯泡L和电阻R1并联，电流表测量干路中的电流，灯泡L两端的电压等于电源电压，灯泡L两端的电压是6V，由图乙可知，通过灯泡的电流是0.3A，灯泡电阻

灯泡的电功率为

PL=ULIL=6V×0.3A=1.8W

电阻R1的电功率是1.8W，电路的总功率为

P3=P1+PL=1.8W+1.8W=3.6W

故④正确，③错误。

故选A。

19．（2024·内蒙古·中考真题）如图甲所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯泡正常发光的位置，两电压表示数与电流表示数变化的关系图像如图乙所示，则下列说法正确的是（　　）

A．b曲线表示电压表V2示数与电流表示数变化的关系图像

B．电源电压为8V

C．滑动变阻器接入电路的阻值范围是

D．灯泡的额定功率为3.5W

【答案】D

【详解】A．电路为串联电路，电压表V1测量滑动变阻器两端电压，电压表V2测量灯泡两端电压。将滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯泡正常发光的位置，滑动变阻器连入电路的阻值变小，电源电压不变，由可知，电路中电流变大，由串联电路的分压特点可知，滑动变阻器两端的电压减小，即V1示数变小，灯泡两端的电压变大，即V2示数变大，由图乙可知，b曲线表示电压表V1示数与电流表示数变化的关系图像，a曲线表示电压表V2示数与电流表示数变化的关系图像，故A错误；

B．由图乙可知，当电流为0.2A时，灯两端的电压为1V，滑动变阻器两端的电压为8V，串联电路电源电压等于各用电器电压之和，所以电源电压为9V，故B错误；

C．当电流为0.2A，两端电压为8V时，滑动变阻器连入电路的阻值最大，则最大阻值为

当电流为0.5A，两端电压为2V时，滑动变阻器连入电路的阻值最小，则最小阻值为

所以滑动变阻器连入电路的阻值范围为，故C错误；

D．灯正常发光时，电路中电流为0.5A，滑动变阻器两端电压为2V，则灯两端的电压为

灯额定功率为

故D正确。

故选D。

20．（2024·山东日照·中考真题）小明在电学学习中，对电学的神奇和电能对人类生产生活产生的巨大影响深感敬畏，他通过下列实验对电学知识进行了进一步的探究。实验一：如图甲所示，在“探究电流与电阻关系”的实验时选用了如下器材：电压恒为6V的电源，阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω的定值电阻，电流表、电压表、开关、滑动变阻器各1个，导线若干。

(1)在检查电路时，他发现有一根导线连接错误，请你在答题卡的甲图中将连接错误的那条导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确      ；

(2)要完成该实验，滑动变阻器应该选用以下哪种规格：______（填下列选项前的字母）；

A．20Ω，0.5A	B．40Ω，0.2A	C．50Ω，1A

(3)改正电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片滑至最      （选填“左”或“右”）端。闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数较大；移动滑动变阻器的滑片，两表的示数无变化，可能是定值电阻发生      （填“断路”或“短路”）；

(4)更换正常电阻后，A、B两同学根据各自的实验数据作出了如图乙所示的图像，分析图像，你认为      （选填“A”或“B”）同学的实验操作是错误的，他操作中的问题是：      ；

(5)改正错误后，他们都正确完成了实验，并记录相关数据，描绘出合理的图像，据此得出结论：在电压一定时，      ；

(6)实验二：为了探究电流通过导体产生的热量跟哪些因素有关，设计了如图所示的实验装置（电源、开关未画出）。图丙是控制通过导体的电流和通电时间相同，探究      对产生热量多少的影响；图丁是控制导体电阻和通电时间相同，探究      对产生热量多少的影响。这两套装置进行实验的过程中都采用的研究方法是      。

【答案】(1)见解析

(2)C

(3)     左     断路

(4)     A     没有控制定值电阻两端的电压一定

(5)通过电阻的电流与导体的电阻成反比

(6)     电阻     电流     控制变量法

【详解】（1）由于电压表测定值电阻的电压，则可知电路连接正确如下图所示：

（2）由于电压表的小量程接入电路中，其能测量的最大的电压为3V，而电路中定值阻值的阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω，则电路的最大电流为

由于电源电压为6V，则滑动变阻器分得的最小电压为3V，定值电阻的最大阻值为25Ω，根据串联电路的电压与电阻的规律可知，滑动变阻器最小阻值为25Ω，综上所述，为了要完成该实验，滑动变阻器应选50Ω，1A，故AB不符合题意，C符合题意。

故选C。

（3）[1]为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器接入电路的阻值应最大，即应将滑动变阻器的滑片滑至最左端。

[2]闭合开关，发现电流表无示数，这说明电路断路，电压表示数较大；移动滑动变阻器的滑片，两表的示数无变化，说明定值电阻发生断路。

（4）[1][2]探究“电流与电阻关系”的实验，实验过程中应控制定值电阻两端的电压一定，而A同学所绘制的图像可得电压为

可知实验过程中，定值电阻两端的电压发生了变化，没有控制定值电阻两端的电压一定。

（5）根据图像，据此得出结论：在电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

（6）[1]图丙是控制通过导体的电流和通电时间相同，导体的电阻不同，所以探究导体电阻对产生热量多少的影响。

[2]图丁是控制导体电阻和通电时间相同，通过导体电阻的电流不同，所以探究电流对产生热量的影响。

[3]探究电流与电阻的关系时，保证了定值电阻两端的电压是一定的，而探究电流通过导体产生的热量跟哪些因素有关时，当探究电流与导体产生的热量的关系，保证了导体的电阻和通电时间相同，当探究电阻与导体产生的热量的关系，保证了导体的电流和通电时间相同，所以这两套装置进行实验的过程中都保证其它因素相同，所以都采用的研究方法是控制变量法。

21．（2024·青海西宁·中考真题）如图所示的电路，电源电压保持6V不变，小灯泡L标有“6V  3W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），电流表的量程为0~3A，电压表的量程为0~3V，电阻，滑动变阻器的规格为“50Ω 1A”。求：

(1)小灯泡的电阻；

(2)只闭合开关、，接入电路中的电阻为8Ω时，通电100s电路消耗的电能；

(3)当所有开关都闭合时，电流表的示数；

(4)在保证电路安全的情况下，此电路的最小功率。

【答案】(1)

(2)180J

(3)0.8A

(4)0.9W

【详解】（1）小灯泡的额定电流为

则小灯泡的电阻为

（2）只闭合开关、，L和串联，接入电路中的电阻为8Ω时，电路中的电流为

通电100s电路消耗的电能为

（3）当所有开关都闭合时，和L并联，电流表测干路电流。电源电压保持6V不变，则灯泡正常发光，灯泡电流为

通过的电流为

根据并联电流规律，电流表的示数为

（4）只闭合开关、，和串联，电压表测电压。电压表的量程为0~3V，为保证电路安全，电压表示数为3V时，此时电路中的电阻最大，功率最小。当电压表示数为3V时，两端的电压为

电路中的电流最小为

电路的最小电功率为

22．（2024·山东济宁·中考真题）医院里利用高温高压蒸汽消毒锅对器械进行消毒，不同的器械所要求的温度、压强不同。图为自动测量锅内温度、气压的电路原理图（虚线框内为锅内部分），电源电压恒为。

按要求回答下列问题：

(1)若对总质量为、初温为15℃的钢制器械进行消毒，消毒温度达到115℃时，求器械吸收的热量；[]

(2)为阻值随所受压强大小而变化的可变电阻，其阻值与气压的关系如表1所示，为显示锅内气压大小的仪表（实质是电流表）。当锅内气压等于（个标准大气压）时，显示的气压为0，则气压表零刻度线应标在电流表刻度盘的多少毫安处?

表1

| 气压 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻 | 200 | 170 | 150 | 140 | 132 | … |

表2

| 温度 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | … |

(3)为阻值随温度而变化的可变电阻，其阻值与温度的关系如表2所示，为显示温度的仪表（实质是电流表）。当显示气压大小为1.4atm、显示温度为110℃时，求电路的总功率。

【答案】(1)

(2)30mA

(3)0.6W

【详解】（1）器械吸收的热量为

（2）由图可知，当开关S闭合时，R1与R2并联，A1测量R1的电流，A2测量R2的电流。由表1可知，当锅内气压等于时，R1=200Ω，通过R1的电流为

此时气压表显示气压为0，则气压表零刻度线应标在电流表刻度盘的30mA处。

（3）由表1可知，当显示气压大小为1.4atm时，R1=150Ω；由表2可知，当显示温度为110℃时，R2=100Ω，则电路的总电阻为

电路的总功率为

专题14  电功和电热

（试题分值：80分   测试时间：85分钟）

一、选择题(本题包括12小题,每小题2分,共24分.每小题只有一个正确答案)

1．（2024·西藏·中考真题）英国物理学家焦耳用近40年的时间做了400多次实验，最终归纳总结得出焦耳定律，为物理学的发展作出了突出贡献。以下物理量的单位用焦耳命名的是（    ）

A．电功率	B．电阻	C．能量	D．电流

【答案】C

【详解】A．电功率的单位是瓦特，是为了纪念英国物理学家瓦特。故A不符合题意；

B．电阻的单位是欧姆，是为了纪念德国物理学家欧姆。故B不符合题意；

C．能量的单位是焦耳（J），焦耳通过大量实验研究热和功之间的关系，为了纪念他的贡献，能量的单位被命名为焦耳。故C符合题意；

D．电流的单位是安培，是为了纪念法国物理学家安培。故D不符合题意。

故选C。

2．（2024·山东泰安·中考真题）下列有关安全用电的说法正确的是（　　）

A．使用试电笔时，要用手指按住笔尖，然后用笔尖接触被测导线

B．灯泡的开关应该接在零线和灯泡之间

C．家庭电路中电流过大，一定是发生了短路

D．更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关

【答案】D

【详解】A．使用试电笔时，笔尖接触被测物体，手指接触笔尾金属体，若被测物体带电，则此时被测物体、试电笔、人体、大地构成通路，试电笔中的氖管才可以发光，故A错误；

B．为保证安全，控制电路的开关应该接在火线与电灯之间，故B错误；

C．导致电路中电流过大的原因有两个：①电路中发生了短路。②电路中用电器的总功率太大，所以家庭电路中电流过大，不一定是电路中发生了短路，故C错误；

D．部分用电器使用的是金属外壳，若用电器漏电，则其外壳也可能带电，若搬动电器没有断开电源开关，则有可能发生触电事故，故D正确。

故选D。

3．（2024·山东德州·中考真题）小强家安装的电能表如图甲所示，书房灯L及三孔插座的安装电路如图乙所示，为保证安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．小强家的用电总功率不得超过2200W

B．若保险丝熔断，可用铁丝代替

C．a端应接零线，b端应接火线

D．三孔插座的安装符合安全用电原则

【答案】D

【详解】A．由图甲知道，小强家电能表的额定最大电流为20A，则用电总功率不得超过

故A错误；

B．熔丝熔断后，不能用铁丝来代替，因为铁丝的电阻率小、熔点高，用铁丝代替保险丝，不能在电流过大时自动切断电路，故B错误；

C．为防止触电，家庭电路中开关应接在火线与用电器之间，因此图乙中a端应接火线，b端应接零线，故C错误；

D．三孔插座的安装应符合“左零右火上接地”的原则，故D正确。

故选D。

4．（2024·山东聊城·中考真题）如图是家庭常用的插线板，开关断开时，指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时，指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。下列说法正确的是（　　）

A．插线板上指示灯和插孔是串联关系

B．开关闭合时用试电笔接触任一插孔，试电笔的氖管都会发光

C．插线板电线的绝缘皮破损，仍能安全使用

D．插线板接多个用电器同时工作时，总电流不能超过插线板允许的最大电流

【答案】D

【详解】A．根据如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，可知指示灯和插孔是独立工作，互不影响，是并联，故A错误；

B．开关闭合时用试电笔接触火线这一插孔，试电笔的氖管才会发光，若接触零线哪一个孔，试电笔的氖管不会发光，故B错误；

C．插线板电线的绝缘皮破损，为了避免触电事故的发生，不能安全使用，故C错误；

D．插线板接多个用电器同时工作时，总电流不能超过插线板允许的最大电流，若超过，则会烧坏插线板，故D正确。

故选D。

5．（2024·黑龙江齐齐哈尔·中考真题）如图所示是比较简单的家庭电路示意图；关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A．电能表是测量家庭电路中正在工作的用电器总功率的仪表

B．保险盒内的保险丝熔断后，可以用铜导线或者铁导线代替

C．控制灯泡的开关和它所控制的灯泡，位置可以互换

D．连接三孔插座的导线中，a导线是零线，b导线是火线

【答案】D

【详解】A．电能表是测量家庭电路中消耗电能多少的仪表，故A错误；

B．铜丝和铁丝的熔点较高，不能及时熔断，起不到保护作用，故B错误；

C．控制灯泡的开关和它所控制的灯泡是串联的，开关必须接在火线和用电器之间，故C错误；

D、三孔插座的正确接法是“左零右火上接地”。连接三孔插座的导线中，a导线是零线，b导线是火线，a、b外的导线是地线，故D正确。

故选D。

6．（2024·江苏连云港·中考真题）如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向右移动过程中（　　）

A．电流表示数变小，灯变暗	B．电流表示数变大，灯变亮

C．电压表示数不变，灯亮度不变	D．电压表示数变小，灯亮度变亮

【答案】A

【详解】由图可知滑动变阻器与灯泡串联，电压表测量灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流；将滑动变阻器的滑片P向右移动过程中，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，根据知，电源电压不变，电路中的总电阻变大，电路中的电流变小，即电流表的示数变小；串联电路电流处处相等，通过小灯泡的电流也减小，故又根据可知，灯泡两端的电压变小，电压表的示数变小，而且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，故灯泡的实际功率变小，灯泡变暗。

故选A。

7．（2024·山东济宁·中考真题）图是一个灯泡L和一个定值电阻R的I-U图像。下列分析正确的是（  ）

A．甲为灯泡L的图线

B．当电压为0时，L与R的阻值均为0

C．将L和R并联在的电源两端，电路总电阻为

D．将L和R串联在的电源两端，L的功率为

【答案】D

【详解】A．R为定值电阻，电流随电压的变化关系为过原点的倾斜直线；而灯的电阻随温度的变化而变化，电流随电压的变化关系为曲线，所以甲是定值电阻的I-U图像，乙是小灯泡的I-U图像，故A错误；

B．电阻是导体的一种性质，与电压和电流无关，当电压为0时，L与R的阻值不为零，故B错误；

C．当定值电阻R和小灯泡L并联在电压为6V电路中，由并联电路电压的规律，R和灯L的电压都为6V，由图知，R的电流都为0.25A，L的电流是0.5A，由并联电路电流的规律，电路中总电流为

I=I1+I2=0.25A+0.5A=0.75A

电路总电阻为

故C错误；

D．R与L串联，电路各处的电流相等，由图知，当电路的电流为0.2A时，灯L的电压为1.2V，R的电压为4.8V，由串联电路电压的规律，电路的电压为

1．2V+4．8V=6V

L的功率

PL=ULIL=1.2V×0.2A=0.24W

故D正确。

故选D。

8．（2024·山东济宁·中考真题）图中，小灯泡、的额定电压相同。闭合开关后，发现比亮，下列分析正确的是（  ）

A．的额定功率比的额定功率大

B．两端电压比两端电压小

C．的电阻比的电阻大

D．通过的电流比通过的电流小

【答案】C

【详解】AC．开关闭合后，L1比L2亮，则说明L1的实际功率大于L2的实际功率，由于L1、L2两灯串联在电路中，所以通过L1、L2的电流相等，由可知灯L1的阻值大于灯L2的阻值，小灯泡、的额定电压相同，由可知，L1的额定功率比L2的额定功率小，故A错误，C正确；

BD．由于L1、L2两灯串联在电路中，所以通过L1、L2的电流相等，由可知灯L1的阻值大于灯L2的阻值，由U=IR可知两端电压比两端电压大，故BD错误。

故选C。

9．（2024·四川达州·中考真题）如图所示是某品牌电热毯内部电路简化图，该电热毯具有高低两档加热功能，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合开关时，电路处于高温档

B．只闭合开关时，电路处于低温档

C．同时闭合开关、时，电路处于高温档

D．同时闭合开关、时，电路处于低温档

【答案】C

【详解】A．只闭合开关S1时，只有R1接入电路，由，此时电热毯电功率最小，为低温档，故A错误；

B．只闭合开关S2时，电路断路，故B错误；

CD．由电路图可知，当开关S1、S2闭合时，R1和R2并联，因为电阻越并越小，所以此时电路电阻最小，而电源电压一定，由可知，此时电热毯电功率最大，为高温档，故C正确，D错误。

故选C。

10．（2024·山东枣庄·中考真题）如图所示，电源电压保持不变，R2=2R1，滑动变阻器标有“20Ω  1A”字样，闭合S1，断开S2，滑动变阻器的滑片位于最右端时，电压表的示数为3V，电路的总功率为P1；当闭合S2，断开S1，滑动变阻器的滑片移至中点时，电压表示数为1.2V，电路的总功率为P2。下列说法正确的是（    ）

A．P1：P2=4：5	B．电源电压为12V

C．R1阻值为40Ω	D．电路的最大功率为2.7W

【答案】D

【详解】A．闭合S1，断开S2，滑动变阻器的滑片位于最右端时，R1与R串联，电压表的示数为3V，此时电路中的电流为

当闭合S2，断开S1，滑动变阻器的滑片移至中点时，R2与R串联电压表示数为1.2V，此时电路中的电流为

则

故A错误；

BC．由题意得

解之得电源电压U=6V，R1阻值R1=20Ω，R2阻值R2=40Ω；

故BC错误；

D．当闭合S1、S2，滑动变阻器的滑片位于最左端时，滑动变阻器接入电路的阻值为0，电阻R1与R2并联，电路中的电阻最小，电流最大，电路的总功率最大。此时通过R1的电流为

通过R2的电流为

电路中的总电流为

电路的最大功率为

故D正确。

故选D。

11．（2024·内蒙古·中考真题）如图甲所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯泡正常发光的位置，两电压表示数与电流表示数变化的关系图像如图乙所示，则下列说法正确的是（　　）

A．b曲线表示电压表V2示数与电流表示数变化的关系图像

B．电源电压为8V

C．滑动变阻器接入电路的阻值范围是

D．灯泡的额定功率为3.5W

【答案】D

【详解】A．电路为串联电路，电压表V1测量滑动变阻器两端电压，电压表V2测量灯泡两端电压。将滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯泡正常发光的位置，滑动变阻器连入电路的阻值变小，电源电压不变，由可知，电路中电流变大，由串联电路的分压特点可知，滑动变阻器两端的电压减小，即V1示数变小，灯泡两端的电压变大，即V2示数变大，由图乙可知，b曲线表示电压表V1示数与电流表示数变化的关系图像，a曲线表示电压表V2示数与电流表示数变化的关系图像，故A错误；

B．由图乙可知，当电流为0.2A时，灯两端的电压为1V，滑动变阻器两端的电压为8V，串联电路电源电压等于各用电器电压之和，所以电源电压为9V，故B错误；

C．当电流为0.2A，两端电压为8V时，滑动变阻器连入电路的阻值最大，则最大阻值为

当电流为0.5A，两端电压为2V时，滑动变阻器连入电路的阻值最小，则最小阻值为

所以滑动变阻器连入电路的阻值范围为，故C错误；

D．灯正常发光时，电路中电流为0.5A，滑动变阻器两端电压为2V，则灯两端的电压为

灯额定功率为

故D正确。

故选D。

12．（2024·江苏南通·中考真题）图甲是灯泡L的图像，灯泡的额定电压为2.5V。将灯泡L接入图乙电路，已知电阻的阻值为，电流表量程为，电源电压可调。在电路安全工作的前提下，下列判断正确的是（提示：可在图甲中作出电阻的图像）（　　）

A．两条支路中的电流不可能相同	B．灯泡实际功率总比电阻功率大

C．电路总功率最大可达到1.5W	D．电源可调的最大电压为1.8V

【答案】D

【详解】该题中，电流表在干路，最大干路电流为0.6A，由甲图可知，若灯泡正常发光，灯泡电流为0.26A，定值电阻的电流则为

此时干路电流为

0．26A+0．5A=0．76A

0．76A大于0．6A，说明该电路最大电压不为2．5V。由甲图可知，电压为1．8V时，灯泡电流为0．24A，定值电阻的电流为

此时干路电流为

0．24A+0．36A=0．6A

则该电路最大电压为1.8V。

A．由甲图可知，最左边一个点算出其灯泡电阻为

由甲图可知，电压为1.8V时，灯泡电流为0.24A，此时灯泡电阻为

灯泡电阻变化范围为1.67Ω~7.5Ω之间，当灯泡电阻与R0相等时，电流相等，灯泡电阻可以达到5Ω，故两支路电流可能相等，故A错误；

B．并联电路中，灯泡与定值电阻两端电压相等，根据公式可知，电阻越大，实际功率越小，灯泡最大电阻为7.5Ω，大于R0，此时灯泡实际功率小于电阻功率，故B错误；

C．电流最大为0.6A，电压为1.8V，此时电功率最大，为

故最大功率为1.08W，达不到1.5W，故C错误；

D．由甲图可知，电压为1.8V时，灯泡电流为0.24A，定值电阻的电流为

此时干路电流为0.24A+0.36A=0.6A，则该电路最大电压为1.8V。故D正确。

故选D。

二、填空题(本题5小题，每空1分，共17分)

13．（2024·青海西宁·中考真题）如图所示是和两个定值电阻的U－I图像，由图像可知      ；若将和串联接在6V的电源两端，电路中的电流为      A；若将和并联接在6V的电源两端，通电10s电路产生的热量为      J。

【答案】     2∶1     0.2     54

【详解】[1]由图可知，和阻值分别为

则和电阻之比为

[2]若将和串联接在6V的电源两端，电路中的电流为

[3]若将和并联接在6V的电源两端，根据并联规律可知，此时和电压均为6V，由图可知，此时和的电流分别为0.3A、0.6A，则干路电流为

则若将和并联接在6V的电源两端，通电10s电路产生的热量为

14．（2024·山东德州·中考真题）图甲是一款家用蒸箱，图乙是其加热盘模块的简化电路，蒸箱有“低温”“中温”“高温”三挡，其中R1、R2为阻值不变的电热丝，当开关S1断开、S2接a时，蒸箱处于          挡，此时通过温控开关的电流为2A，已知蒸箱的额定电压为220V，，则R2的阻值为          ，高温挡的电功率为          W。

【答案】     低温     22     2750

【详解】[1]当开关S1断开，S2接a时，R1、R2串联，电路的总电阻最大，根据可知，总功率最小，蒸箱处于低温挡；当开关闭合，接时，R1、R2并联，电路的总电阻最小，总功率最大，蒸箱处于高温档；当开关S1闭合、接时，只有工作，蒸箱处于中温挡。

[2]当开关S1断开、S2接时，通过温控开关的电流即串联电路中的电流为，此时电路的总电阻

则的阻值

[3]当开关闭合，接时，R1、R2并联，干路电流

则高温挡的电功率

15．（2024·江苏南通·中考真题）梅雨季节，老王选购除湿器为家中面积的房间除湿。表一为某除湿器的部分参数，其中，额定除湿量表示每小时除去空气中水蒸气的质量；表二为环境温度30℃时，相对湿度与空气中水蒸气质量的对应关系，相对湿度是衡量空气中水蒸气含量的一个指标。

表一：

| 额定电压 | 额定功率 | 额定除湿量 |
| --- | --- | --- |
| 220V | 220W |  |

表二：

| 相对湿度 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中水蒸气质量 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 |

(1)除湿器正常工作时的电流为      A，除湿1h消耗的电能为      ，若家中只有除湿器工作，标有“”的电能表指示灯闪烁      次；

(2)环境温度30℃、相对湿度时，空气中水蒸气的质量为      g，若除湿器以额定除湿量工作，使房间相对湿度由降至，约需      h。

【答案】(1)     1     0.22     264000

(2)     24     0.81

【详解】（1）[1]除湿器正常工作时的电流为

[2]除湿1h消耗的电能为

[3]电能表指示灯闪烁次数为

（2）[1]由表二可知，空气中水蒸气质量与相对湿度的比值一定，成正比，比值为

则环境温度30℃、相对湿度时，空气中水蒸气的质量为

[2]房间高度约为3m，体积为

房间相对湿度由降至，减少的水蒸气的质量为

则需要的时间为

16．（2024·山东枣庄·中考真题）如图所示，电源电压不变，小灯泡L标有“6V  3W”字样，滑动变阻器的规格“20Ω 1A”，电流表量程为0~0.6A。当开关S1、S2同时闭合时，小灯泡正常发光，则小灯泡正常发光的电阻RL为      Ω，滑动变阻器滑片P向右移动时，小灯泡的亮度将        （选填“变亮”“变暗”或“不变”）；保持开关S1始终闭合，通过调节电路，使电路消耗的最大功率为P1，最小功率为P2，则P1：P2=            。

【答案】     12     不变     11∶3

【详解】[1]由题可知，灯泡L上标有“6V 3W”的字样，那么灯泡电阻为

[2]小灯泡所在的支路与滑动变阻器所在的支路并联，相互独立，当滑动变阻器向右滑动时，灯泡两端的电压不变，灯泡的电阻不变，灯泡的实际功率不变，灯泡的亮度不变。

[3]闭合S1、S2通过滑动变阻器的电流最大I最大=0.6A时，电路中的功率最大

闭合S1，断开S2，当滑动变阻器阻值最大时，电路中的功率最小

则

17．（2024·山东烟台·中考真题）如图甲所示，电源电压恒定，为定值电阻。闭合开关，将滑动变阻器R的滑片P从a端移到b端的过程中，其电流I与电压U的关系图像如图乙所示，则电源电压为      V，滑动变阻器R的最大阻值为      Ω，电阻消耗的最大功率和最小功率之比为      。

【答案】     3     10

【详解】[1][2][3]根据电路图可知，和R串联，电流表测量电路中电流，电压表测量R两端电压；当滑动变阻器R的滑片P滑到b端时，变阻器R阻值最大，电路中的电流最小，是0.2A，电压是2V，变阻器R的最大阻值是

当滑动变阻器R的滑片P滑到a端时，电路中只有，变阻器阻值最小，电路中的电流最大，是0.6A，电压是0V，电源电压为

联立①②解得

根据

可知，电阻消耗的最大功率和最小功率取决于电路中电流的最大值和最小值，所以电阻消耗的最大功率和最小功率之比为

三、解答题(本题共6小题，共39分。解答22、23题时应有解答过程）

18．（3分）（2024·江苏常州·中考真题）请在图中虚线框内画出开关S和电灯L的符号，并用笔画线代替导线将三线插座接入电路。

【答案】见解析

【详解】如图，家庭电路中，为了用电安全，开关应接在火线和灯泡之间，灯泡一端接开关，一端接在零线上；连接三孔插座时，上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，连接方式如图：

19．（3分）（2024·四川广安·中考真题）如图所示，请用笔画线代替导线，将图中的插座、电灯和开关正确接入家庭电路中。

【答案】见解析

【详解】家庭电路中的三孔插座要按照左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线连接；电灯和开关接入家庭电路中时，为了能安全用电，开关应接在火线和灯泡之间，如下图所示：

20．（7分）（2024·四川自贡·中考真题）在“测量小灯泡额定功率”的实验中，小刚同学用一个电压表、一个电流表、一个开关、一个滑动变阻器、电压为4.5V的电源和额定电压为2.5V的小灯泡，设计了如图甲所示的电路。

（1）实验中需要依据图甲所示的电路图，将图乙所示器材进行连线，请用笔画线代替导线，将图乙所示电路连接完整。

（2）正确连接好电路后，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表示数        （选填“变大”“变小”或“不变”）。当电压表的示数为        V时小灯泡正常发光，此时电流表指针如图丙所示，其示数为        A，小灯泡的额定功率为        W。若小灯泡两端的实际电压为2.3V，则小灯泡的实际功率        （选填“大于”“等于”或“小于”）额定功率。

（3）小王同学也按图甲所示电路图连接电路，当连接最后一根导线时，灯泡立即发出明亮耀眼的光并很快熄灭。请你指出导致此现象可能的原因：                。

【答案】     见解析     变大     2.5V     0.28     0.7     小于     连线时，开关没有断开；且闭合开关前，滑动变阻器的滑片没有移到阻值最大位置

【详解】（1）[1]灯泡正常发光时的电压为2.5V，所以电压表的量程为0～3V，且与灯泡并联，滑动变阻器按“一上一下”接入即可，电路如下图

（2）[2]由图甲知道，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻减小，电路总电阻减小，由欧姆定律知道，电路电流增大，故测量电路电流的电流表示数变大。

[3][4][5]由于小灯泡的额定电压为2.5V ，故测量灯泡两端电压的电压表示数2.5V时，小灯泡正常发光。此时由图丙所示电流表知道，量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.28A，由知道，小灯泡的额定功率为

[6]因为灯泡的额定电压为2.5V，所以当灯泡两端电压为2.3V时，其实际功率小于额定功率。

（3）[7]连接完最后一根导线，灯泡立即发光，说明实验前开关未处于断开状态；灯泡发出明亮耀眼的光，很快熄灭，说明电路电流太大，电路中总电阻太小，即滑动变阻器接入电路电阻未达到阻值最大处。

21．（10分）（2024·天津·中考真题）生物小组的同学们在冬天利用杂草、落叶及泥土等材料制作花肥时，发现天气太冷肥料不易发酵，于是他们想制作一个电加热垫给肥料加热。

【初步设计】选取一根粗细均匀的电热丝，将其接在电压恒为的电源上（如图所示），加热功率为，该电热丝的电阻            。（不考虑温度对电阻的影响）

【改进设计】为获得不同的加热功率，从电热丝的中点处引出一条导线，将电热丝以不同方式连接在电压为的电源上，可以得到另外两个加热功率和，且。请你在图甲、乙中将各元件连接成符合改进要求的电路，并推导出与之比。说明：电热丝上只有三处能接线，电热丝的额定电流满足设计需求。

【优化设计】为方便操控，再增加一个单刀双掷开关，通过开关的通断和在1、2触点间的切换，实现加热垫和三档功率的变换。请你在图中将各元件连接成符合优化要求的电路。注意：无论怎样拨动开关，不能出现电源短路。

【答案】          ，，推导见解析

【初步设计】根据得

【改进设计】设计甲乙电路图如图所示

将电热丝的中点与一端相连，另一端接电源，此时电阻为，功率为

将电热丝的中点与一端相连，然后将这一端与电源的一端相连，电源的另一端与电热丝的另一端相连，实际上是和并联，此时的总电阻为

总功率为

P1与P2之比为

【优化设计】当S与2触点接触，S0断开时，只有R0的简单电路，此时加热垫处于P0功率档；

当只闭合S0时，只有的简单电路，此时加热垫处于P1功率档；

当S与1触点接触，S0闭合时，和并联，此时加热垫处于P2功率档；

优化设计如图所示：

22．（8分）（2024·四川巴中·中考真题）如图所示电路，电源电压12V保持不变，灯泡L标有“6V 3W”字样，滑动变阻器最大阻值为18Ω。当S闭合S1、S2都断开，移动滑片P使灯泡恰好正常发光。保持滑片P的位置不变，再闭合S1、S2，电流表示数变化了1.5A。（不考虑灯泡电阻的变化）求：

(1)灯泡正常工作时的电流；

(2)灯泡正常发光时滑动变阻器接入电路的阻值；

(3)在保证电路安全的前提下，当S闭合S1、S2都断开时，调节滑动变阻器使电路的最大功率为P1；当S、S1、S2都闭合时，调节滑动变阻器使电路最小功率为P2。计算P1与P2的比值。

【答案】(1)0.5A

(2)12Ω

(3)3∶10

【详解】（1）题意可得，灯泡正常工作时的电流为

（2）当S闭合S1、S2都断开，灯泡与滑动变阻器串联，灯泡正常发光时滑动变阻器两端的电压为

则滑动变阻器接入电路的阻值

（3）当S闭合S1、S2都断开时，电路中最大电流为0.5A，电路的最大功率为

当S、S1、S2都闭合时，灯泡短路，R和R0并联在电路中，此时电路中的电流为

通过滑动变阻器的电流为

则通过R0的电流为

调节滑动变阻器，使得通过它的最小电流为

则电路中的最小电流为

电路最小功率为

P1与P2的比值

23．（8分）（2024·青海·中考真题）月球上盖房子，真的遥不可及吗？我国某高校科研团队提出设想：利用月球土壤烧制出月壤砖，为人类在月球上建起科研基地做准备。如图甲所示，是“飞天”兴趣小组为月球科研基地工作人员设计的一款节能水暖电热毯，主要特点是A、B两区既可以单独使用，也可以同时使用，从而达到节能高效的目的。简化电路如图乙所示，电源电压U=220V，，均为电热丝，。已知水的比热容，求：

（1）单独使用A区时，若将电热毯中质量为0.5kg的水从20℃加热到50℃，用时600s：

①水吸收的热量；

②消耗的电能W；

③正常工作时的加热效率η（结果保留一位小数）；

（2）如果同时使用A区和B区，电路中的总功率P。

【答案】（1），6.6×104J，95%；（2）220W

【详解】解：（1）水吸收的热量为

当闭合S和时，A区单独工作，单独工作的功率为

则消耗的电能为

正常工作时的加热效率为

（2）当S，，都闭合时，A、B两区同时工作，、并联，并联电压相等，，根据可知、功率相等，则如果同时使用A区和B区，电路中的总功率为

答：（1）单独使用A区时，水吸收的热量为，消耗的电能W为6.6×104J；正常工作时的加热效率为95%；

（2）如果同时使用A区和B区，电路中的总功率P为220W。