熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

1．小叶同学利用如图电能表测量电热水器消耗的电能，将电热水器单独连接在电路中，观察到电能表上的铝盘1min转了60转，电热水器消耗的电能是 kW·h，如果这些能量由天然气来提供，需要完全燃烧 的天然气。 2．如图甲所示，电源电压保持不变，为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为。电压表量程为，电流表量程为。在保证电路各元件安全的前提下，电压表的示数随滑动变阻器阻值变化的关系图像如图乙所示。下列说法中正确的是（ ） A．电源电压为 B．定值电阻阻值为 C．电路的最小功率为 D．电流表示数变化范围为 3．如图甲所示的煎饼锅具有高温和低温两个挡位，图乙是其内部简化电路图。当处于高温挡时，煎饼锅的加热功率为，则R1= ；处于低温挡时，煎饼锅的工作电流为1A，通电1min产生的热量为 J。 4．如图，是规范连接的家庭电路的一部分。下列说法正确的是（ ） A．a点所在的进户线是零线 B．若e点所在导线断路，三孔插座仍可安全使用 C．断开开关S，用测电笔检测d点时，氖管发光 D．闭合开关S，灯泡L不发光，是因为导线bc间断路

错题整理

1．如图所示，小欣同学家电能表4月底的示数是 kW·h；若关闭家中其他用电器，只有电热水壶工作，电能表的指示灯闪烁300次时，刚好将1.2kg水从20℃加热到80℃，则电热水壶的加热效率为 ％。[] 2．如图是小英家的电能表表盘示意图，她断开其它用电器，只将电饭煲单独接入电路中正常工作1min，发现电能表转盘转过10r。下列说法正确的是（ ） A．电能表是测量电流的仪表 B．电能表允许通过的最大电流是10A C．电能表表盘示数为10226kW•h D．电饭煲正常工作10min，消耗电能 3．如图所示电路中，，则闭合开关后，通过R1与R2的电流之比是 ，R1与R2两端的电压之比是 ，相同时间内R1与R2的消耗的电能之比是 。 4．如图所示电路，电源电压保持不变，定值电阻，闭合开关S，电压表示数为2V。求： （1）定值电阻两端的电压为多少伏。 （2）通过定值电阻的电流为多少安。 （3）通电10s，整个电路电流所做的功W为多少焦。 5．以下是小丽做的有关电功和电功率的课堂笔记，其中不正确的是（ ） A．电流做功的过程就是消耗电能的过程 B．电功率是表示电流做功多少的物理量 C．用电器消耗电能越多则电流做功越多 D．焦耳、千瓦时都是电功和电能的单位 6．关于电功和电功率，下列说法正确的是（ ） A．用电器消耗电能越快，电功越大 B．电功率是表示电流做功多少的物理量 C．用电器将电能转化为其他形式的能越多，电功率越大 D．用电器的电功率越大，电流通过该用电器所做的功越快 7．将一只标有“6V 3W”字样的小灯泡与一个阻值为12Ω的定值电阻串联后接到12V的电源两端，闭合开关后，小灯泡的实际功率 （选填“大于”“小于”或“等于”）3W。将这只灯泡和标有“2.5V 0.5A”字样的小灯泡同时接入同一电路中，两灯均正常发光，此时两灯是 联的。 8．小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水用时比白天用时长，晚上他进行了测量，关掉家里其它用电器，仅让“220V880W”的电热水壶单独工作。他观察到家里电能表（如图）1min内转了40转，则晚上烧热水时电热水壶的实际功率为 W，电路的实际电压 额定电压。（填“高于”或“低于”） 9．将灯泡L1标有“6V 6W”和L2标有“12V 6W”（假设灯泡电阻保持不变），连接在电压为6V的电源上，闭合开关后两灯都能发光，下列说法正确的是（ ） A．串联接入电路，L2能正常发光 B．串联接入电路，L1更亮 C．并联接入电路，L1能正常发光 D．并联接入电路，L2更亮 10． A、B两个灯泡分别标有“6V 3W”和“3V 3W”的字样。现将A、B两个灯泡按图甲、乙两种方式连接，电源电压相同（不考虑温度对灯丝电阻的影响），下列说法正确的是（ ） A．图甲中A灯比B灯亮 B．图乙中A灯比B灯亮 C．图甲中A灯比图乙中A灯亮 D．图甲中的总功率比图乙中的总功率要大 11．如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，电压表的示数 ，电路的总功率 。（选填“变小”、“不变”、“变大”） 12．如图所示电路，电源电压恒定，闭合开关，在滑动变阻器滑片向右滑动的过程中，下列说法正确的是（ ） A．电压表示数不变 B．电流表示数变大 C．电压表和电流表示数的比值变小 D．电阻R消耗的电功率变小 13．如图所示，电源电压恒定，电流表的量程为“0~3A”，。只闭合开关S，滑动变阻器R（40Ω 1A）的滑片P处于中点时，小灯泡L（3V 1.8W）正常发光，则电源电压为 V。当开关全部闭合时，在保证电路安全的前提下，该电路消耗的最大功率为 W（不考虑灯丝电阻的变化）。 14．如图所示的电路，电源电压保持不变。小灯泡的额定电压为6V，滑动变阻器铭牌标有“50Ω 1A”字样，电流表选用0~3A量程。先闭合开关、断开开关，此时小灯泡正常发光；保持开关闭合，再闭合开关，当滑动变阻器连入电路的阻值为30Ω时，电流表的示数为0.8A。则保持开关、都闭合，忽略温度对灯丝电阻的影响，使用过程中元件完好，在保证电路安全的情况下，下列说法正确的是（ ） A．将滑动变阻器的滑片向右移动，小灯泡实际功率不变 B．滑动变阻器允许接入电路的阻值范围是2.5~50Ω C．通过电流表的电流最小值为0.72A D．电路的总功率最大值为9.6W 15．小江发现家里不同房间的灯亮度不同，猜想可能是与灯泡的电功率有关。他找来若干节新干电池、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、同一规格的导线若干，测量额定电压为2.5V小灯泡的功率。 （1）小江选择两节新干电池进行实验，连接的实物电路如图甲所示，请在方框内画出对应的电路图。 （2）闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为2V，读出电流表示数，将数据记入表格。继续移动滑片，即使将滑片移动到阻值最小的位置，小灯泡两端电压也无法达到2.5V，解决的办法是 。 （3）问题解决后，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端电压达到2.5V。如图乙所示，此时电流表的示数为 A，小灯泡的额定功率为 W。 （4）继续移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端电压为2.9V，读出电流表示数，将数据记入表格。如表所示，小江设计的表格不足之处是 。 实验次数; 灯泡两端电压U; 通过灯泡的电流I; 灯泡的电功率P; 发光情况. 1; 2; 0.26; 0.52; 较暗. 2; 2.5; 正常发光. 3; 2.9; 0.32; 0.93; 较亮. （5）实验表明小灯泡的亮度由 决定。 16．小明用标有“2.5V”字样的小灯泡做“测量小灯泡的电功率”实验，设计了如图甲所示的电路图。 （1）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于 （选填“a”或“b”）端，闭合开关后，发现小灯泡不亮，则电路故障可能是滑动变阻器 （选填“短路”或“断路”）； （2）排除故障后，某次实验电压表的示数如图乙所示，为 V；小明测得多组数据，并画出如图丙所示的图像，由图像可知小灯泡正常发光时的电阻为 ，小灯泡的额定功率为 W； （3）图丙的图像是一条曲线的原因是小灯泡的电阻随温度升高而 （选填“增大”或“减小”）。 （4）受到上述实验的启发，为测量高温物体的温度，小明将图甲电路改装成一个简易的温度传感器。思路如下：将图甲中的小灯泡换成与灯丝同种材料的电阻丝，选择图中一个电表改装为温度显示仪。你建议他选哪个电表？请说明理由（从电表的示数随待测物体的温度变化关系进行阐述）。 答： 17．用如图所示的装置探究影响电流热效应的因素。甲、乙、丙三个相同的容器内均装有质量相等的煤油，电阻丝、、浸没在煤油中，其中、。闭合开关前，记录下煤油的初温度，开关S接a、调节滑动变阻器滑片P，使电流表的示数为1A，记录下第100s和第200s时甲容器中煤油的末温度t；开关S接b，调节滑片P，使电流表的示数为0.5A，记录下第200s时乙、丙容器中煤油的末温度t，断开开关，结果如下表，比较序号①②可得：当通过导体的电流和导体的 相等时，导体产生的热量与通电 有关。比较序号②和 可知导体产生的热量与电流大小有关。实验中，电阻产生的热量为 J。 序号; 电阻; I/A; 时间/s; /℃; t/℃. ①; 1; 100; 20; 34. ②; 1; 200; 20; 48. ③; 0.5; 200; 20; 27. ④; 0.5; 200; 20; 34. 18．为了探究影响电热的因素，小明先设计了如图所示电路，烧瓶中盛有一定质量的煤油，R甲>R乙。 (1)通电一段时间后，比较两烧瓶 （选填“温度计的示数”或“加热时间”），则可以探究出电热与 的关系。观察发现甲烧瓶中温度计的示数大，可得到结论 ； (2)本实验通过以两金属丝串联的方式，控制 相同；还因为导体产生的热量不易直接观察，便把导体产生热量的多少转换为 ，为了保证这种转换的科学性，实验中采取的措施是煤油的 相同。 19．一个密封盒的表面可见两个接线柱、一个定值电阻R1和一个电阻箱R2的旋钮，盒内没有其他用电器。小明想探究R1和R2的连接方式，连接了如图所示的电路，电源电压恒定，做了三次实验，数据记录如表格所示，则下列说法正确的是（ ） 实验序号; 变阻器电阻R/Ω; 电流表示数I/A. ①; 5; 0.6. ②; 10; 0.4. ③; 20; 0.3. A．R1和R2是串联在一起的 B．电源电压是12V C．R1的阻值是5Ω D．第一次实验电阻箱R2工作1min产生48J热量 20．如图所示，灯泡L标有“6V 3W”的字样，定值电阻R=10Ω，滑动变阻器R1的最大阻值为20Ω。闭合开关S，将开关S1拨至2，滑片P移至a端，灯泡L正常发光。 (1)求灯泡L正常发光时的电流；(2)滑片P移至b端，开关S1拨至1，求定值电阻R工作10min产生的热量； (3)接着将开关S1拨回2，电流表示数为0.24A，求此时灯泡L的电功率。 21．电饭煲是常用的家用电器，它是利用电流的 效应工作的。某品牌电饭煲有“加热”和“保温”两挡功能，简化电路如图，。当该电饭煲处于“加热”挡工作10min，其消耗的电能是 J。 22．一款电热水龙头的简化电路如图甲所示，表格是它铭牌上的参数。电源电压恒定不变，和为发热电阻，当开关S、均闭合时，通电20s电热水龙头产生的热量是 J。电阻和的阻值之比是 。 额定电压; 220V. 额定功率; 高温挡; 2200W. 低温挡; 440W. 23．图是家庭电路示意图，下列说法正确的是（ ） A．电能表是测量家庭电路中正在工作的用电器总功率的仪表 B．保险盒内的保险丝熔断后，可以用铜导线或者铁导线代替 C．使用试电笔时，要用手指按住笔尾金属体，然后用笔尖接触被测导线 D．控制灯泡的开关和它所控制的灯泡，位置可以互换 24．如图是家庭电路的一部分，关于该电路和安全用电，下列说法正确的是（ ） A．图中①位置应为总开关，②位置应为电能表 B．如果灯泡断路，③处的保险丝会熔断 C．位置④的插座中没有电流通过，可以直接用手触碰右侧插孔中的金属片 D．闭合开关S，灯正常发光，正确使用试电笔接触a处导线，氖管不会发光 25．某同学想把两盏“220V 60W”的电灯和一个插座接入家庭电路中，他设计的电路图如图所示，若闭合开关和，下列现象会出现的是（ ） A．两盏灯同时烧坏 B．两盏灯正常发光 C．只有正常发光 D．在插座上插上一盏“220V 30W”的台灯，台灯能正常发光 26．如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（ ） A．火线与地线之间的电压是380V B．灯泡L和开关S的位置可以互换 C．断开开关S后，用试电笔接触A点时氖管会发光 D．洗衣机接入三孔插座P后，其外壳与零线相连 27．请你利用所学的物理知识，先根据试电笔的发光情况判断零、火线（电路无故障），并标在图的括号中；再用笔画线代替导线，将三孔插座正确接入电路。 28．如图所示，请用笔画线表示导线，将电灯和插座接入家庭电路中。 29．在使用电和天然气等清洁能源时，要注意安全。下列说法正确的是（ ） A．当发现有人触电时，应立即打电话报警 B．当发现因电起火时，应立即用水浇灭 C．当闻到燃气异味时，应立即打开电灯寻找泄漏处 D．当闻到燃气异味时，应立即打开门窗关闭燃气阀门 30．下列做法符合安全用电原则的是（ ） A．在同一个插座上同时使用多个大功率用电器 B．发现有人触电，立即用手将触电者拉离 C．手机充电完成后，立即拔下充电器 D．使用三孔插座时不接地线

错题举一反三

1．如图所示的插座最好安装在较高处，防止幼儿玩耍时因接触 而触电；三孔插座的①插孔对应的接线柱必须接 ，避免接触用电器带电的金属外壳而触电。（两空均选填“火线”“零线”或“地线”） 2．我国城乡一些老旧小区家庭供电线路线芯横截面积未达到《民用建筑电气设计标准》要求，需要对这部分电路进行改造。 （1）因为输电线有电阻，会有电能损耗，这主要是由于电流的 效应引起的。 （2）改造的主要内容是把电线线芯换成更粗的，请用物理知识解释这样做的目的。 3．小明在家煮饭时，闻到了米饭的香味，这是 现象。他使用的电饭锅额定功率是1000W，正常工作10min消耗的电能为 J。 4．小龙和父亲一起为家里安装电灯，连接的部分电路如图甲，A、B两接线点，与火线相连的是 点；家里电能表如图乙，原有用电器的总功率是3600W，从电能表使用的角度考虑，还能添加用电器的总功率不超过 W。 5．两个电阻串联在电路中，，两端的电压为1V，通过的电流为 A，两端的电压为 V，通电5min，上产生的热量为 J。 6．如图所示，电源两端电压为6V，电阻R2=20Ω，闭合开关S，电压表示数为4V，则通电100s整个电路产生的热量为 J。 7．下列做法中，不符合安全用电原则的是（ ） A．发现有人触电迅速切断电源 B．用湿抹布擦正在发光的灯泡 C．将电冰箱外壳接地 D．先断开电源再灭火 8．下列家用电器，利用电流的热效应工作的是（ ） A．电冰箱 B．洗衣机 C．电脑 D．电饭煲 9．如图所示，用测电笔检测插座中是否有“电”，下列操作错误的是（ ） A．笔尖插入插座 B．笔尖接触火线 C．手接触笔尖金属体 D．手接触笔尾金属电极

错题过关

10．图示为某家庭电路示意图，关于该家庭电路，下列说法正确的是（ ） A．导线b是火线 B．电能表上计数器示数的单位是千瓦 C．空气开关跳闸，原因可能是电路中出现短路 D．正确使用试电笔插入三孔插座的某一孔，氖管灯不亮，该孔一定接零线 11．小明家原有用电器的总功率是3800W，又新购买了电热水器和空调各一台，热水器的铭牌上标有“220V 2200W”字样，空调的铭牌上标有“220V 1900W”字样，他家的电能表如图所示。下列说法不正确的是（ ） A．电热水器是利用电流热效应工作的 B．单独使用空调比单独使用热水器电能表表盘转速快 C．正常使用相同时间，热水器比空调消耗的电能多 D．小明家现有的用电器可以同时使用 12．如图所示，是“220V 15W”的LED灯和“220V 15W”的白炽灯正常工作时将电能转化为内能和光能的占比图。当两灯均正常工作时，下列说法正确的是（ ） A．灯两端的实际电压：LED灯低于白炽灯 B．相同时间产生的内能：LED灯多于白炽灯 C．相同时间消耗的电能：LED灯少于白炽灯 D．电能转化为光能的效率：LED灯高于白炽灯 13．如图甲所示为某品牌电热水壶的简化电路，有加热和保温两挡，和均为阻值不变的发热电阻丝。某次将质量为2kg，初温为20℃的水加热了4min，电热水壶的加热效率为87.5%，电功率与时间的关系图像如图乙所示[水的比热容]，下列说法正确的是（ ） A．当开关S接2时，电热水壶处于加热状态 B．的阻值为110Ω C．加热4min后，水的末温为70℃ D．水吸收的热量为 14．如图甲所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从b端移到a端的过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系如图乙所示。下列说法中（ ） ①电源电压为6V ②定值电阻R的阻值为5Ω ③滑动变阻器的最大阻值为10Ω ④滑片P在b端时，通电1min电阻R产生的热量为27J A．只有②③正确 B．只有①③正确 C．只有②③④正确 D．只有①②④正确 15．如图所示，电源电压恒为4.5V，灯泡L上标有“3V 1.5W”字样，滑动变阻器R2上标有“15 1A”字样，定值电阻R1阻值为10，电压表量程为0～3V，不计温度对灯丝电阻的影响，在保证电路元件安全的前提下，下列说法错误的是（ ） A．小灯泡正常工作时电流为0.5A B．当开关S1、S2、S3断开，S闭合时，R2接入电路的最小阻值为3 C．当开关S、S1、S2闭合，S3断开时，电路总功率最小值为3.375W D．当开关S、S3闭合，S1、S2断开时，R2接入电路的最大阻值为15 16．如图所示电路，电源电压不变，闭合开关S，电压表V1、V2示数之比为2∶3。下列说法正确的是（ ） A．通过R1、R2的电流之比I1∶I2=1∶2 B．R1、R2两端的电压之比U1∶U2=2∶1 C．相同时间R1、R2消耗电功之比W1∶W2=1∶2 D．R1、R2的电功率之比P1∶P2=2∶1 17．如图甲所示电路，电源电压不变，图乙是小灯泡L和定值电阻R的电流与电压关系图像。闭合S时，电压表的示数为2V，下列判断正确的是（ ） A．电源电压为6V B．R的电阻为5Ω C．闭合S时，R消耗的电功率为3.6W D．闭合S时，电路的总功率为6W 18．如图甲所示电路，电源电压保持不变，电阻，图乙为小灯泡L的关系图象。当只闭合开关时，电阻功率为，电流表示数为，电路的总功率为；当开关、闭合，断开时，电流表示数为，电路的总功率为；当开关闭合，断开时，灯泡L正常发光，此时灯泡L的电阻为，电路的总功率为。已知，下列说法中（ ） ① ② ③ ④ A．只有②④正确 B．只有①④正确 C．只有②③正确 D．只有③④正确 19．如图甲所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯泡正常发光的位置，两电压表示数与电流表示数变化的关系图像如图乙所示，则下列说法正确的是（ ） A．b曲线表示电压表V2示数与电流表示数变化的关系图像 B．电源电压为8V C．滑动变阻器接入电路的阻值范围是 D．灯泡的额定功率为3.5W 20．小明在电学学习中，对电学的神奇和电能对人类生产生活产生的巨大影响深感敬畏，他通过下列实验对电学知识进行了进一步的探究。实验一：如图甲所示，在“探究电流与电阻关系”的实验时选用了如下器材：电压恒为6V的电源，阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω的定值电阻，电流表、电压表、开关、滑动变阻器各1个，导线若干。 (1)在检查电路时，他发现有一根导线连接错误，请你在答题卡的甲图中将连接错误的那条导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确 ； (2)要完成该实验，滑动变阻器应该选用以下哪种规格：______（填下列选项前的字母）； A．20Ω，0.5A B．40Ω，0.2A C．50Ω，1A (3)改正电路，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片滑至最 （选填“左”或“右”）端。闭合开关，发现电流表无示数，电压表示数较大；移动滑动变阻器的滑片，两表的示数无变化，可能是定值电阻发生 （填“断路”或“短路”）； (4)更换正常电阻后，A、B两同学根据各自的实验数据作出了如图乙所示的图像，分析图像，你认为 （选填“A”或“B”）同学的实验操作是错误的，他操作中的问题是： ； (5)改正错误后，他们都正确完成了实验，并记录相关数据，描绘出合理的图像，据此得出结论：在电压一定时， ； (6)实验二：为了探究电流通过导体产生的热量跟哪些因素有关，设计了如图所示的实验装置（电源、开关未画出）。图丙是控制通过导体的电流和通电时间相同，探究 对产生热量多少的影响；图丁是控制导体电阻和通电时间相同，探究 对产生热量多少的影响。这两套装置进行实验的过程中都采用的研究方法是 。 21．如图所示的电路，电源电压保持6V不变，小灯泡L标有“6V 3W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），电流表的量程为0~3A，电压表的量程为0~3V，电阻，滑动变阻器的规格为“50Ω 1A”。求： (1)小灯泡的电阻； (2)只闭合开关、，接入电路中的电阻为8Ω时，通电100s电路消耗的电能； (3)当所有开关都闭合时，电流表的示数； (4)在保证电路安全的情况下，此电路的最小功率。 22．医院里利用高温高压蒸汽消毒锅对器械进行消毒，不同的器械所要求的温度、压强不同。图为自动测量锅内温度、气压的电路原理图（虚线框内为锅内部分），电源电压恒为。 按要求回答下列问题： (1)若对总质量为、初温为15℃的钢制器械进行消毒，消毒温度达到115℃时，求器械吸收的热量；[] (2)为阻值随所受压强大小而变化的可变电阻，其阻值与气压的关系如表1所示，为显示锅内气压大小的仪表（实质是电流表）。当锅内气压等于（个标准大气压）时，显示的气压为0，则气压表零刻度线应标在电流表刻度盘的多少毫安处? 表1 气压; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; …. 电阻; 200; 170; 150; 140; 132; …. 表2 温度; 100; 105; 110; 115; 120; …. 电阻; 120; 110; 100; 90; 80; …. (3)为阻值随温度而变化的可变电阻，其阻值与温度的关系如表2所示，为显示温度的仪表（实质是电流表）。当显示气压大小为1.4atm、显示温度为110℃时，求电路的总功率。

做错原因分析

考点一  电能表与电功

一、电能表

1．电能表：测量电路消耗电能的多少。

2．认识电能表

| 示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作用 |  | 测量电路消耗的电能 |
| 单位 |  | 千瓦时(kW·h)，1kW·h=3.6×106J |
| 参 数 | 220 V | 额定电压为220V，额定电压是指用电器正常工作的电压 |
|  | 50Hz | 频率为50Hz的交流电路中使用 |
|  | 10(15) A | 10A表示基本电流,它是确定电能表有关特性的电流值；(15)A是电能表能满足测量准确要求,且能长期正常运行的最大电流值 |
|  | 3600 r/(kW·h) | 每消耗1kW·h电能，电能表的铝盘转3600转 |
| 读数 |  | 6237.2kW·h |

3．读数方法

电能表计数器上显示的数字是表从开始计数到读数为止用去的电能。即电能=终止读数-起始读数，注意最后一位数字为小数。单位是kw·h。

4．用电能表计算电能的方法

（1）方法一：电能表在一段时间内前后两次读数之差，就是这段时间内电路消耗的电能总量。

（2）方法二：可通过转盘所转过的圈数（或指示灯闪烁的次数）间接计算出电路消耗的电能。如参数为“Nr/（kW·h）”的电能表，转盘转过n转消耗的电能为：。

二、电功

1．电功的概念

（1）定义：电能转化为其他形式的能的过程也可以说是电流做功的过程，有多少电能发生转化就说电流做了多少功，即电功是多少。电功用“W”表示。

（2）电流做功的形式：用电器运动、发光、发热、发声等。

2．影响电流做功多少的因素

研究表明：电流做功的多少跟电压的高低、电流的大小、通电时间的长短都有关。加在用电器上的电压越高，通过的电流越大，通电时间越长，电流做功越多。

3．电功的计算

（1）公式：。其中U表示电路两端的电压，I表示电路中的电流，t表示通电时间。

（2）单位：的单位必须是，

（3）推导式：由欧姆定律的计算式及变形式，分别带入电功的计算公式，可推导出（串联型电路）、（并联型电路）（适用于纯电阻电路）

拓展  电量的单位：毫安时与安时，从电功或电能的单位可知，电量与电压的乘积等于电能。计算时统一单位，的单位必须是。

4．串、并联电路中电功的分配关系

无论是串联电路还是并联电路，电路中电流做的总功等于各个用电器做功的总和，即。

| 关系 类型 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 特点 | 电流做的总功等于各部分用电器电流所做的功之和，即。 | 电流做的总功等于各部分用电器电流所做的功之和，即。 |
| 分配关系 | 电流通过各用电器所做的功与其电阻成正比，即 | 电流通过各用电器所做的功与其电阻的成反比，即 |

考点二  电功率

一、电功率

1．物理意义：在物理学中，用电功率表示电流做功的快慢。电功率越大，电流做功越快，电功率越小，电流做功越慢。

2．公式：根据与电功的公式得：。

3．推导式：根据欧姆公式得：。

4．单位：在国际单位制中，电功率的单位是瓦特，简称瓦（W），常用单位还有千瓦（kW）、毫瓦（mW），1kW=1000W，1W=1000mW．

5．串、并联电路中电功率的分配关系

无论是串联电路还是并联电路，电路中电流做的总功等于各个用电器做功的总和，即。

| 关系 类型 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 特点 | 总电功率功等于各部分用电器电功率之和，即。 | 总电功率功等于各部分用电器电功率之和，即。 |
| 分配关系 | 各用电器的电功率功与其电阻成正比，即 | 各用电器的电功率功与其电阻成反比，即 |

二、用电器的额定功率

1．额定电压和额定功率

|  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 用电器正常工作时的电压 | 用电器铭牌上标定的电压值就是额定电压，常用表示 |
| 额定电流 | 用电器正常工作时的电流 | 用电器铭牌上标定的电流值就是额定电压，常用表示 |
| 额定功率 | 用电器正常工作时的电功率 | 用电器铭牌上标定的电功率就是额定功率，常用表示 |
| 实际电压 | 用电器实际工作环境下的电压 | 可能与额定电压相同，也可能不相等，常用表示 |
| 实际功率 | 用电器实际工作中的电功率 | 可能与额定功率相同，也可能不相等，常用表示 |

2．额定功率与实际功率的区别

|  |  | 额定功率 | 实际功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 别 | 概念 | 用电器在额定电压下工作时的电功率 | 用电器在额定电压下工作时的电功率 |
|  | 是否变化 | 是确定的、唯一的、不随实际工作电压的改变而改变 | 是不确定的，随用电器两端所加电压的改变而改变 |
| 联系 |  | ，，用电器正常工作 ，，用电器不能正常工作，有可能烧坏用电器 ，，用电器不能正常工作 （仅适用于电阻不变的纯电阻电路） |  |

3．额定功率与实际功率的计算

（1）纯电阻用电器，额定功率，

用电器的实际功率。

（2）当用电器阻值不变时，由可推出。

（3）当用电器在额定电压U额下工作时，其功率为额定功率P额，故根据可求出用电器在额定电压下工作时的电阻。

三、测量小灯泡的功率

1．用电压表和电流表测量小灯泡的电功率

| 实验目的 | 用电流表和电压表测量小灯泡的额定功率和实际功率 |
| --- | --- |
| 实验原理和方法 | （1）原理：P=UI； （2）根据电功率的计算公式P=UI，用电压表测量小灯泡两端电压，用电流表测通过小灯泡的电流，就可以求出小灯泡的电功率 |
| 实验器材 | 两节电池、滑动变阻器、电压表、电流表、小灯泡一个（额定电压2.5V）、灯座、开关、导线 |
| 实验电路图和实物图 | 甲 乙 |
| 实验步骤 | （1）根据实验要求，设计电路，画出电路图（如图甲所示）； （2）按照图甲所示电路图连接实物电路，如图乙所示。在开关闭合之前，将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处（保护电路）； （3）检查连接无误后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数等于小灯泡的额定电压，观察此时小灯泡的发光情况，记下此时电压表和电流表的示数，填在实验数据记录表中； （4）调节滑动变阻器的滑片（改变小灯泡两端电压，实现多次测量），使小灯泡两端电压低于额定电压，观察此时小灯泡的发光情况与在额定电压下的发光情况有什么不同，记下此时电压表和电流表的示数，数据记录表中； （5）调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数约为额定电压的1.2倍，观察此时小灯泡的发光情况与在额定电压下的发光情况有什么不同，记下此时电压表和电流表的示数，数据记录表中； （6）实验结束后，断开开关，将连接电路的导线拆开，并整理好实验器材； （7）根据测出的三组数据（不是为了求平均值，而是为了得到不同电压下的实际功率），计算出小灯泡在不同发光情况下的电功率，并填在实验数据表中。 |
| 实验数据记录表 | 实验次数; 电压U/V; 电流I/A; 电功率P/W; 小灯泡的亮度. 1; 2.5; 0.24; 0.6; 正常. 2; 2.0; 0.20; 0.4; 较暗. 3; 3.0; 0.28; 0.84; 较亮. |
| 分析论证 | （1）分析表格中的实验数据后，发现小灯泡两端的实际电压越高，小灯泡电功率越大，小灯泡越亮； （2）小灯泡的亮度时由它的实际功率决定的； （3）小灯泡的实际电功率有多个，额定功率只有一个。 |
| 实验结论 | 当U实=U额时，P实=P额，小灯泡正常发光，测得P额=0.6W； 当U实<U额时，P实<P额，小灯泡发光较暗； 当U实>U额时，P实>P额，小灯泡发光较亮。 |

2．常见电路故障及原因分析

| 常见故障现象 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- |
| 小灯泡不发光 | 闭合开关，灯泡不亮，电流表、电压表有示数且示数较小 | 滑动变阻器连接下面两个接线组，电路中电流过小 |
|  | 闭合开关，灯泡不亮，电流表指针几乎不偏转，而电压表示数却很大，接近电源电压 | 灯泡处断路，即灯泡的灯丝断了或灯座接触不良； |
|  | 闭合开关，灯泡不亮，电流表有示数，电压表无示数 | 灯泡短路 |
| 开关问题 | 连接电路时，接完最后一根导线灯泡立即发光 | 连接电路时，开关未断开 |
| 滑动变阻器问题 | 闭合开关，移动滑动变阻器的滑片时，电表示数及灯泡的亮度均无变化 | 滑动变阻器同时接入了上面（或下面）两个接线柱 |

3．特殊方法测量小灯泡的电功率

| 方法 | 电路原理图 | 直接测量的物理量 | 小灯泡的电功率表达式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安阻法 |  | 闭合开关S，调节滑动变阻器，使电流表A1、A2的示数分别为I1、I额 | （U额=I1R0） |
|  |  | 只闭合开关S1、S3，调节滑动变阻器，使电流表示数为I额；保持滑片位置不变，断开开关S3，闭合S1、S2，电流表示数为I1 | U额=（I1-I额）R0 |
| 伏阻法 |  | 闭合开关S，调节滑动变阻器滑片，使电压表V1、V2示数分别为U1、U额 | ， |
|  |  | 闭合开关S1，开关S2与1端闭合，调节滑动变阻器，使电压表示数为U额；保持滑片位置不变，把开关S2与2闭合，记录此时电压表示数为U1 | ， |
|  |  | 保持电源电压U不变，闭合开关S，调节电阻箱至恰当的数值，使电压表示数为U额，记录此时电阻箱的阻值R0 | ， |

4．利用电能表测量用电器的电功率

（1）从电能表表盘上记下用电器每消耗1kW·h的电能，电能表的转数N（或指示灯闪烁次数N）；

（2）断开家里其他用电器的开关，只让待测用电器在正常负荷下稳定工作；

（3）用停表测量待测用电器工作时电能表转盘转数n（或指示灯闪烁次数n）所用时间；

（4）断开待测用电器开关，计算其电功率。电能表转盘转数n（或指示灯闪烁次数n）时所消耗的电能为，用电器的实际电功率（其中时间t的单位为小时）。

考点三  电热器 电流的热效应

一、电热器

1．电流的热效应：导体中有电流通过时会发热，将电能转化为内能，这种现象称为电流的热效应。

2．电热器：主要利用电流热效应工作的装置称为电热器，如蒸汽电熨斗、电暖器、电水壶和电炉等都是电热器。

3．影响电流热效应的因素

| 提出问题 | 电炉丝接入电路时，电炉丝和导线通过的电流相同，为什么电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热？换句话说，电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关？ |
| --- | --- |
| 猜想与假设 | 根据生活经验可以猜想电流通过导体时产生的热量多少可能跟导体的电阻大小、通过导体的电流大小以及通电时间有关。 |
| 设计并进行实验 | （1）如图甲所示，两个透明容器中密封着等量的空气，U型管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化（转换法：产生的热量多少，通过U型管液面高度的变化反映出来）。两个密闭容器中都有一段电阻丝，右边密闭容器中电阻丝较大。将两容器的电阻丝串联起来接到电源两端，通电一段时间后，发现右边U型管中的液面高度变化大于左边的。 （2）如图乙所示，两个密闭容器中电阻丝的电阻一样大，在右边容器的外部，将另一个相同的电阻丝和容器内的电阻丝并联，然后与左边容器内的电阻丝串联接入电路，在通电时间相同的情况下，我们发现左边的U型管中的液面高度变化大于右边的。 |
| 分析论证 | （1）如图甲，两容器中电阻丝阻值不同，通过它们的电流相同，通电时间相同（控制不变的量：电流、通电时间；变化量：电阻），右边的U型管中的液面高度变化大于左边的，说明右边容器中电阻丝的热量多。这表明：在电流相同、通电时间相同情况下，电阻越大，电阻产生的热量越多。 （2）如图乙，两容器中的电阻丝阻值相同，根据串并联电路电流的规律可知，通过左边容器的电阻丝电流大于通过右边容器中电阻丝的电流，通电时间相同（控制不变的量：阻值、通电时间；变化量：电流），左边U型管中的液面高度变化大于右边的，说明左侧容器中的电阻丝产生的热量多。 （3）由常识可知，在电阻、电流相同的情况下，通电时间越长，电流通过导体产生的热量越多。 |
| 实验结论 | 电流通过导体产生的热量跟导体的电阻、通过导体的电流和通电时间有关，导体电阻越大、通过导体的电流越大、通电时间越长，产生的热量就越多。 |

二、焦耳定律

1．内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。这个规律叫做焦耳定律。

2．公式：，在国际单位制中，电热的单位是焦耳，符号“”

3．适用范围：焦耳定律适用于所有电路的电热计算，使用时各物理量单位要分别统一为。

4．焦耳定律的理论推导：电流通过导体时，如果电能全部转化为内能，而没有转化为其他形式的能，那么电流做功产生的热量Q等于电能的消耗量，即，再根据欧姆定律可知，。可见，当消耗的电能全部用来产生热量时，根据电功公式和欧姆定律推导出来的电流发热规律与焦耳定律实验得出的焦耳定律是一致的

5．纯电阻电路焦耳定律：电能全部转化为内能。、

6．非纯电阻电路焦耳定律：电能转化机械能和内能。

（计算总能量）、（计算内能）、（计算其他形式的能）

（计算总功率）、（计算热功率）、（计算其他形式能的功率）

7．串并联电路中焦耳定律

（1）在串联电路中，根据可知，电热与电阻成正比，即；

（2）在并联电路中，根据可知，电热与电阻成反比，即

8．电热的防止和利用

（1）电热的利用：电热器是利用电流的热效应来工作的设备。如家里的电暖器，电饭锅，电炉子等。

（2）电热的防止：如电视机上的散热孔，电脑机箱内有小风扇，电动机外壳有许多散热片等。

考点四  家庭电路与安全用电

一、家庭电路

1．家庭电路的组成

| 基本组成 |  | 家庭电路主要由两根进户线、电能表、总开关、熔断器、用电器、开关、导线等组成 |
| --- | --- | --- |
| 图示 |  |  |
| 各部分作用及连接 | 进户线 | 连接户外供电电路的电线，通常有两根，分别是火线和零线 |
|  | 电能表 | 电能表安装在进户线之后，总开关之前，用来度量住户某一段时间内所消耗的电能 |
|  | 总开关 | 安装在电能表之后，用以控制整个电路的通断 |
|  | 保险 装置 | 安装在总开关后的火线上，起到保护电路的作用；常见的保险装置有保险丝和空气开关两种，当短路中电流过大时，保险丝会熔断，空气开关会自动断开 |
|  | 用电器 | 利用电能工作的器件，工作时将电能转化为其他形式的能；在家庭电路中，常见的用电器有电灯、电冰箱、洗衣机、空调器等；各用电器并联在电路中 |
|  | 插座 | 包含双孔插座和三孔插座，主要用于给各用电器供电，要并联在电路中 |
|  | 支路 开关 | 可以控制各支路的通断，安装时应串联在火线与被控制的用电器之间 |

2．家用电器的连接

（1）为了保证每个用电器都能独立工作，各个用电器都是一端接在火线上，另一端接在零线上，即这些用电器是并联的。

（2）家庭电路中火线和零线之间的电压为220V。在正常情况下,零线和大地之间的电压为零，火线和大地之间的电压为 220 V。

3．三线插头和三线插座

（1）三线插头先和用电器的金属外壳相连，插入插孔后再和室外的大地相连，万一用电器的金属外壳带电，电流就会流入大地，不会对人体造成伤害。

（2）接线方法：左零右火上接地，如下图。

4．测电笔

（1）作用：辨别火线和零线、检测电气设备外壳是否带电；

（2）结构：常见的试电笔有钢笔式和螺丝刀式两种，其结构如下图所示。

（3）工作原理：试电笔氖管中充有氖气，两端是两个金属电极。使用试电笔时，手按住金属笔卡（或笔尾金属体），当笔尖接触到火线时，火线、试电笔、人体与大地之间构成一个回路，有电流通过试电笔氖管，试电笔中的氖管发出红光

（4）注意：当测电笔的笔尖接触电线时，绝不允许用手或身体的其他部位再去接触笔尖。

5．连接家庭电路

| 连接顺序 | 电能表、总开关和保险装置三个组成部分的安装顺序不能颠倒，且保护装置要串联接在火线上 |
| --- | --- |
| 插座与用电器 | 庭电路中的插座、用电器等并联在电路中 |
| 用电器与开关 | 用电器与控制用电器的开关串联，且开关要接在火线和用电器之间（开关断开后用电器不带电，可防止触电） |
| 插座 | 双孔插座，接线规则是“左零右火”；三孔插座，接线规则是“左零右火上接地” |
| 螺口灯泡 | 螺口灯泡的螺旋套接零线，顶端中心金属片接火线（可预防换灯泡时碰到螺旋套触电） |

二、安全用电

1．保险丝

| 作用 | 电流过大时，自动熔断，以保护用电器和人身安全 |
| --- | --- |
| 制作材料 | 一般为电阻较大、熔点较低的铅锑合金 |
| 原理 | 保险丝的电阻较大而熔点较低，当电路中通过较大电流时，保险丝会产生较多的热量，使温度达到熔点自动熔断，从而切断电路，起到保护电路作用 |
| 选用原则 | 保险丝的额定电流等于或稍大于电路正常工作时的电流 |
| 熔断原因 | （1）电路总功率过大；（2）电路中发生短路 |
| 连接方式与安装 | 保险丝与被保护的电路串联，保险丝安装在总开关之后 |
| 注意事项 | 电路发生故障导致保险丝熔断时，首先应查清导致保险丝熔断的原因，在排除故障后才能恢复供电 |
|  | 若无特别的原因，更换保险丝时要注意替换成相同规格的保险丝 |
|  | 家庭电路中的保险丝不能用铁丝、铜丝代替，因为铁丝、铜丝的熔点高，在电流过大时不易熔断，起不到保护电路的作用 |

三、防止触电

1．安全电压

只有不高于36V的电压对人体才是安全的。我国家庭电路的电压是220V，工厂用的动力电压是380V，高压输电线路的电压高达10~500kV，这些都远远超出了安全电压，因此人一旦发生触电，就会有生命危险。

2．触电方式

（1）单线触电是人体接触火线或漏电的用电器等,使人体、大地和电网中的供电设备构成闭合回路。

（2）双线触电是人体的两个部位(如两只手)分别接触火线和零线，使人体与电网中的供电设备通过导线构成闭合回路。

3．安全用电原则

（1）不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

（2）更换灯泡，搬动电器前应断开电源开关；

（3）不弄湿用电器，不损坏绝缘层；

（4）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换；

（5）有金属外壳的用电器要有接地线。

作业：一、选择题(本题包括12小题,每小题2分,共24分.每小题只有一个正确答案)

1．英国物理学家焦耳用近40年的时间做了400多次实验，最终归纳总结得出焦耳定律，为物理学的发展作出了突出贡献。以下物理量的单位用焦耳命名的是（    ）

A．电功率	B．电阻	C．能量	D．电流

2．下列有关安全用电的说法正确的是（　　）

A．使用试电笔时，要用手指按住笔尖，然后用笔尖接触被测导线

B．灯泡的开关应该接在零线和灯泡之间

C．家庭电路中电流过大，一定是发生了短路

D．更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关

3．小强家安装的电能表如图甲所示，书房灯L及三孔插座的安装电路如图乙所示，为保证安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．小强家的用电总功率不得超过2200W

B．若保险丝熔断，可用铁丝代替

C．a端应接零线，b端应接火线

D．三孔插座的安装符合安全用电原则

4．如图是家庭常用的插线板，开关断开时，指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时，指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。下列说法正确的是（　　）

A．插线板上指示灯和插孔是串联关系

B．开关闭合时用试电笔接触任一插孔，试电笔的氖管都会发光

C．插线板电线的绝缘皮破损，仍能安全使用

D．插线板接多个用电器同时工作时，总电流不能超过插线板允许的最大电流

5．如图所示是比较简单的家庭电路示意图；关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A．电能表是测量家庭电路中正在工作的用电器总功率的仪表

B．保险盒内的保险丝熔断后，可以用铜导线或者铁导线代替

C．控制灯泡的开关和它所控制的灯泡，位置可以互换

D．连接三孔插座的导线中，a导线是零线，b导线是火线

6．如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向右移动过程中（　　）

A．电流表示数变小，灯变暗	B．电流表示数变大，灯变亮

C．电压表示数不变，灯亮度不变	D．电压表示数变小，灯亮度变亮

7．图是一个灯泡L和一个定值电阻R的I-U图像。下列分析正确的是（  ）

A．甲为灯泡L的图线

B．当电压为0时，L与R的阻值均为0

C．将L和R并联在的电源两端，电路总电阻为

D．将L和R串联在的电源两端，L的功率为

8．图中，小灯泡、的额定电压相同。闭合开关后，发现比亮，下列分析正确的是（  ）

A．的额定功率比的额定功率大

B．两端电压比两端电压小

C．的电阻比的电阻大

D．通过的电流比通过的电流小

9．如图所示是某品牌电热毯内部电路简化图，该电热毯具有高低两档加热功能，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合开关时，电路处于高温档

B．只闭合开关时，电路处于低温档

C．同时闭合开关、时，电路处于高温档

D．同时闭合开关、时，电路处于低温档

10．如图所示，电源电压保持不变，R2=2R1，滑动变阻器标有“20Ω  1A”字样，闭合S1，断开S2，滑动变阻器的滑片位于最右端时，电压表的示数为3V，电路的总功率为P1；当闭合S2，断开S1，滑动变阻器的滑片移至中点时，电压表示数为1.2V，电路的总功率为P2。下列说法正确的是（    ）

A．P1：P2=4：5	B．电源电压为12V

C．R1阻值为40Ω	D．电路的最大功率为2.7W

11．如图甲所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从最右端滑至灯泡正常发光的位置，两电压表示数与电流表示数变化的关系图像如图乙所示，则下列说法正确的是（　　）

A．b曲线表示电压表V2示数与电流表示数变化的关系图像

B．电源电压为8V

C．滑动变阻器接入电路的阻值范围是

D．灯泡的额定功率为3.5W

12．图甲是灯泡L的图像，灯泡的额定电压为2.5V。将灯泡L接入图乙电路，已知电阻的阻值为，电流表量程为，电源电压可调。在电路安全工作的前提下，下列判断正确的是（提示：可在图甲中作出电阻的图像）（　　）

A．两条支路中的电流不可能相同	B．灯泡实际功率总比电阻功率大

C．电路总功率最大可达到1.5W	D．电源可调的最大电压为1.8V

二、填空题(本题5小题，每空1分，共17分)

13．如图所示是和两个定值电阻的U－I图像，由图像可知      ；若将和串联接在6V的电源两端，电路中的电流为      A；若将和并联接在6V的电源两端，通电10s电路产生的热量为      J。

14．图甲是一款家用蒸箱，图乙是其加热盘模块的简化电路，蒸箱有“低温”“中温”“高温”三挡，其中R1、R2为阻值不变的电热丝，当开关S1断开、S2接a时，蒸箱处于          挡，此时通过温控开关的电流为2A，已知蒸箱的额定电压为220V，，则R2的阻值为          ，高温挡的电功率为          W。

15．梅雨季节，老王选购除湿器为家中面积的房间除湿。表一为某除湿器的部分参数，其中，额定除湿量表示每小时除去空气中水蒸气的质量；表二为环境温度30℃时，相对湿度与空气中水蒸气质量的对应关系，相对湿度是衡量空气中水蒸气含量的一个指标。

表一：

| 额定电压 | 额定功率 | 额定除湿量 |
| --- | --- | --- |
| 220V | 220W |  |

表二：

| 相对湿度 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中水蒸气质量 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 |

(1)除湿器正常工作时的电流为      A，除湿1h消耗的电能为      ，若家中只有除湿器工作，标有“”的电能表指示灯闪烁      次；

(2)环境温度30℃、相对湿度时，空气中水蒸气的质量为      g，若除湿器以额定除湿量工作，使房间相对湿度由降至，约需      h。

16．如图所示，电源电压不变，小灯泡L标有“6V  3W”字样，滑动变阻器的规格“20Ω 1A”，电流表量程为0~0.6A。当开关S1、S2同时闭合时，小灯泡正常发光，则小灯泡正常发光的电阻RL为      Ω，滑动变阻器滑片P向右移动时，小灯泡的亮度将        （选填“变亮”“变暗”或“不变”）；保持开关S1始终闭合，通过调节电路，使电路消耗的最大功率为P1，最小功率为P2，则P1：P2=            。

17．如图甲所示，电源电压恒定，为定值电阻。闭合开关，将滑动变阻器R的滑片P从a端移到b端的过程中，其电流I与电压U的关系图像如图乙所示，则电源电压为      V，滑动变阻器R的最大阻值为      Ω，电阻消耗的最大功率和最小功率之比为      。

三、解答题(本题共6小题，共39分。解答22、23题时应有解答过程）

18．（3分）请在图中虚线框内画出开关S和电灯L的符号，并用笔画线代替导线将三线插座接入电路。

19．（3分）如图所示，请用笔画线代替导线，将图中的插座、电灯和开关正确接入家庭电路中。

20．（7分）在“测量小灯泡额定功率”的实验中，小刚同学用一个电压表、一个电流表、一个开关、一个滑动变阻器、电压为4.5V的电源和额定电压为2.5V的小灯泡，设计了如图甲所示的电路。

（1）实验中需要依据图甲所示的电路图，将图乙所示器材进行连线，请用笔画线代替导线，将图乙所示电路连接完整。

（2）正确连接好电路后，闭合开关，当滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表示数        （选填“变大”“变小”或“不变”）。当电压表的示数为        V时小灯泡正常发光，此时电流表指针如图丙所示，其示数为        A，小灯泡的额定功率为        W。若小灯泡两端的实际电压为2.3V，则小灯泡的实际功率        （选填“大于”“等于”或“小于”）额定功率。

（3）小王同学也按图甲所示电路图连接电路，当连接最后一根导线时，灯泡立即发出明亮耀眼的光并很快熄灭。请你指出导致此现象可能的原因：                。

21．（10分）生物小组的同学们在冬天利用杂草、落叶及泥土等材料制作花肥时，发现天气太冷肥料不易发酵，于是他们想制作一个电加热垫给肥料加热。

【初步设计】选取一根粗细均匀的电热丝，将其接在电压恒为的电源上（如图所示），加热功率为，该电热丝的电阻            。（不考虑温度对电阻的影响）

【改进设计】为获得不同的加热功率，从电热丝的中点处引出一条导线，将电热丝以不同方式连接在电压为的电源上，可以得到另外两个加热功率和，且。请你在图甲、乙中将各元件连接成符合改进要求的电路，并推导出与之比。说明：电热丝上只有三处能接线，电热丝的额定电流满足设计需求。

【优化设计】为方便操控，再增加一个单刀双掷开关，通过开关的通断和在1、2触点间的切换，实现加热垫和三档功率的变换。请你在图中将各元件连接成符合优化要求的电路。注意：无论怎样拨动开关，不能出现电源短路。

22．（8分）如图所示电路，电源电压12V保持不变，灯泡L标有“6V 3W”字样，滑动变阻器最大阻值为18Ω。当S闭合S1、S2都断开，移动滑片P使灯泡恰好正常发光。保持滑片P的位置不变，再闭合S1、S2，电流表示数变化了1.5A。（不考虑灯泡电阻的变化）求：

(1)灯泡正常工作时的电流；

(2)灯泡正常发光时滑动变阻器接入电路的阻值；

(3)在保证电路安全的前提下，当S闭合S1、S2都断开时，调节滑动变阻器使电路的最大功率为P1；当S、S1、S2都闭合时，调节滑动变阻器使电路最小功率为P2。计算P1与P2的比值。

23．（8分）月球上盖房子，真的遥不可及吗？我国某高校科研团队提出设想：利用月球土壤烧制出月壤砖，为人类在月球上建起科研基地做准备。如图甲所示，是“飞天”兴趣小组为月球科研基地工作人员设计的一款节能水暖电热毯，主要特点是A、B两区既可以单独使用，也可以同时使用，从而达到节能高效的目的。简化电路如图乙所示，电源电压U=220V，，均为电热丝，。已知水的比热容，求：

（1）单独使用A区时，若将电热毯中质量为0.5kg的水从20℃加热到50℃，用时600s：

①水吸收的热量；②消耗的电能W；③正常工作时的加热效率η（结果保留一位小数）；

（2）如果同时使用A区和B区，电路中的总功率P。