熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |
| 物理 | 杨重阳 |  |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

错题整理

总1.串并联判断 2.动态电阻变化情况 3. 电路电流变化 4.电路各组成部分电压变化 5.整体电路的电阻变化 ## 典型例题一 含滑动变阻器的动态电路 1.如图所示电路中，电源电压恒定，定值电阻R的阻值为10Ω.闭合开关后，将滑动变阻器的滑片从某个位置向左滑动一段距离，使变阻器阻值减小了5Ω，电流表示数增加了0.04A，则电压表示数的变化是 A.增加了0.2 V B.减少了0.2 V C.增加了0.4 V D.减少了0.4 V 【答案】C 【解析】 分析电路图，电阻和滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流，滑动变阻器的滑片从某个位置向右滑动一段距离，变阻器连入电路中的电阻变大，根据串联分压原理判断电压表示数变化；由串联电路电压的规律确定R的电压变化；由欧姆定律分别得出R减小的电压，根据串联电路电压的规律，变阻器增加的电压等于R减小的电压。 电阻和滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流，将滑动变阻器的滑片从某个位置向右滑动一段距离，设通过电路的电流分别为l1、l2，R两端的电压分别为U1、U2，因变阻器连入电路中的电阻变大，由分压原理，电压表示数增大，由串联电路 电压的规律，R的电压减小； I1-I2=U-U1R-U-U2R=U2-U1R, U2-U1=I1-I2R=0.04A×10.Ω=0.4V根据串联 电路电压的规律得到变阻器增加的电压等于R减小的电压，即电压表示 数增加了0.4V。 故选C。 ## 典型例题二 多开关型动态电路 1．如图电源电压不变且小于灯泡的额定电压。只闭合开关S1，灯泡发光，电流表和电压表均有示数，若再闭合开关S2，灯泡的亮度将 ，电压表示数与电流表示数的比值 。 1.分别绘制不同开关组合的电路图即可，可以用的方法（在实物电路图中用用电器的实际线路来参考连接电路图） 【答案】 变亮 变大 【详解】由电路图可知，只闭合开关S时，R与L串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流；若再闭合开关S2，R被短路，电路为L的简单电路，电压表测电源电压，电流表测电路中的电流。 [1]因串联电路中总电阻等于各分电电阻之和，所以电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，即电流表示数变大；电路中的电流变大，由U=IR可知，L两端的电压变大，由P=UI可知，小灯泡的实际功率变大，小灯泡变亮。 [2]由于小灯泡变亮，小灯泡灯丝的温度升高，电阻变大，由可知，电压表示数与电流表示数的比值等于L的阻值，则其比值变大。 ## 典型例题三 传感器型动态电路 1.控制大气污染物浓度是确保空气质量，实现碧水蓝天的重要措施。如图甲是物理学习小组设计的大气污染物浓度监测简化电路。当污染物浓度增大时，污染物浓度监测表的示数增大；R为气敏电阻，其阻值随污染物浓度变化的关系如图乙所示。下列说法正确的是（ ） A．当污染物浓度增大时，气敏电阻的阻值增大 B．当污染物浓度增大时，电流表示数增大 C．当污染物浓度增大时，电压表示数增大 D．污染物浓度监测表是电压表改装而成的 【答案】B 【详解】ABC．分析电路可知，气敏电阻和串联，电压表测电压，电流表测电路电流。当污染物浓度增大时，由图乙可知，气敏电阻的阻值减小，则总电阻减小，根据可知电流表示数增大，根据串联分压原理可知，电压表示数减小，故AC错误，B正确； D．当污染物浓度增大时，污染物浓度监测表的示数增大，所以污染物浓度监测表是电流表改装而成的，故D错误。 故选B。

错题举一反三

## 题型一 含滑动变阻器的动态电路 1.下图中，通过滑动变阻器可以调节灯泡亮度的电路图是()。 2．如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P 向右移动的过程中，下列说法正确的是（ ） A．电压表 V1示数变大，电流表 A 示数变大 B．电压表 V1示数变大，电压表 V2示数变小 C．电压表 V1示数与电流表 A示数之比不变 D．电压表 V2示数与电流表 A示数之比变大 【答案】D 【详解】由题图可知，滑动变阻器与定值电阻R串联，电压表V1测量滑动变阻器两端的电压，电压表V2测量电源电压，电流表测量电路中的电流；在滑动变阻器滑片P向右移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变大，由串联电路的电阻特点可知，电路的总电阻变大，由可知，此时电路中的电流变小，即电流表的示数变小；由U=IR可知，定值电阻R两端的电压变小，由于串联电路中电源电压等于各用电器两端的电压之和，所以滑动变阻器两端的电压变大，即电压表V1的示数变大；由于电源电压保持不变，所以电压表V2的示数不变；因此电压表 V1示数与电流表 A示数之比变大，电压表 V2示数与电流表 A示数之比变大。故D正确，ABC错误。 故选D。 3．如图所示，电源两极间电压不变，当滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是（ ） A．电压表的示数减小 B．电压表V与电流表A示数的比值增大 C．电流表的示数增大 D．电压表V与电流表A示数的比值减小 【答案】B 【详解】AC．由图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测电路电流，电压表测滑动变阻器两端电压，当滑动变阻器的滑片向右移动时，滑动变阻器阻值变大，电路总电阻变大，因此电流表示数减小；根据串联分压可知，滑动变阻器的阻值变大，其两端电压增大，故AC不符合题意； BD．根据可知，电压表V与电流表A示数的比值为滑动变阻器的阻值，因此其比值增大，故B符合题意，D不符合题意。 故选B。 4．如图1，是某款电子秤的外观图；如图2是它的原理图，表盘是由电压表改装而成的。当被测物体的质量越大，下列判断正确的是（ ） A．电路中电流不变，电子秤示数越大 B．电路中电流不变，电子秤示数越小 C．电路中电流越大，电子秤示数越大 D．电路中电流越小，电子秤示数越大 【答案】A 【详解】CD．由图可知，电压表连接在滑动变阻器的滑片上，此时的滑动变阻器相当于一个定值电阻，移动滑片，连入电路的阻值不会改变，所以电路中电流不变，故CD错误； AB．电压表测量滑片以上部分电阻两端的电压，当被测物体的质量越大时，弹簧伸长量越大，与电压表并联部分的电阻越大，由可知，电压越大，即电压表示数越大，故A正确，B错误。 故选A。 5．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片向左移动时。下列判断错误的是（ ） A．定值电阻两端电压示数不变 B．电压表与电流表示数的比值不变 C．电压表的示数不变 D．电流表的示数变小 【答案】B 【详解】C．由图可知，两电阻并联，电压表测电源电压，电流表A测干路电流； 因电源的电压不变，所以，滑片移动时，电压表V的示数不变，故C正确，不符合题意； D．因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R的电流不变， 滑动变阻器的滑片向左移动时，变阻器接入电路中的电阻变大， 由知，通过滑动变阻器的电流变小， 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和， 所以，干路电流变小，即电流表A的示数变小，故D正确，不符合题意； A．电源电压不变，电路中的总电流减小，由P=UI可知，电路消耗的总功率变小，故A正确，不符合题意； B．由电压表V示数不变、电流表A示数变小可知，电压表V的示数与电流表A的示数的比值变大，故B错误，符合题意。 故选B。 6．如图所示，当滑片P置于中点时，小灯泡比正常发光时暗，将滑片P由中点向a端滑动，下列说法正确的是（灯泡的电阻随温度变化）（ ） A．电压表示数变大，小灯泡变暗 B．电压表与电流表示数的比值变大 C．小灯泡的电阻保持不变 D．电流表示数变小，小灯泡变亮 【答案】B 【详解】由图知，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测量电路总电流，电压表测量灯泡两端的电压。 A．P由中点向a端滑动时，滑动变阻器连入电路的阻值变小，电路中电流变大，根据串联分压，灯泡两端的电压变大，所以电压表示数变大，由可知，灯泡的实际功率变大，所以灯泡变亮，故A错误； B．小灯泡变亮，说明此时小灯泡的温度升高，电阻变大，电压表与电流表示数的比值等于灯泡电阻，因此比值变大，故B正确； C．电源电压不变，电路中电流变大，由可知，电路的总功率变大，故C错误； D．P由中点向a端滑动时，电路中电流变大，所以电流表示数变大，故D错误。 故选B。 7．如图所示电路，电源电压不变。闭合开关后，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时（ ） A．电压表的示数减小，电流表的示数减小 B．电压表的示数不变，电流表的示数不变 C．电压表的示数不变，电流表的示数减小 D．电压表的示数不变，电流表的示数增大 【答案】C 【详解】由图可知，电阻R1与滑动变阻器R2并联，电压表测量电源电压，则电压表的示数不变。电流表A测量的是干路中的总电流，当滑片向右移动时，电源电压不变，电阻R1的阻值不变，由欧姆定律可知，通过电阻R1的电流I1不变。而滑动变阻器连入的电阻变大，由欧姆定律可知，通过滑动变阻器R2的电流I2变小，干路电流等于各支路电流之和，则干路中的电流I变小，即电流表A的示数变小。故C符合题意，ABD不符合题意。 故选C。 8．如图所示是小明制作的一个利用电路测量托盘中物体重力的小仪器，其中R1是定值电阻，R2是粗细均匀的电阻丝，当托盘上不放任何重物时，滑片P恰好处于a端，托盘内物体的重力变大时，下列说法正确的是（ ） A．电流表示数变小 B．R1 两端电压变小 C．电压表示数变大 D．R1 两端电压变大 【答案】C 【详解】ABC．由图得，定值电阻R1与变阻器的最大电阻串联，电压表测量变阻器aP部分的电压，电流表测量电路电流。托盘内物体的重力变大时，电路电阻不变，电路电流不变，电流表示数不变；滑片向下移动，变阻器aP部分的电阻变大，由串联分压规律得，aP部分的电压变大，则电压表示数变大，故AB错误，C正确； D（改为R1 两端的电压变化）．由得，电路消耗功率不变，故D错误。 故选C。 9．在课外实践活动中，小明设计了一个简易的电子测力计测量拉力，其原理图如图所示。已知电源电压恒定，为定值电阻，R为变阻器，当拉环被拉伸时，显示仪可显示拉力的大小。以下说法正确的是弹簧拉环（ ） A．拉力F越大，两端的电压越大 B．拉力F越小，R接入电路的阻值越小 C．显示仪是由电压表改装而成的 D．当拉力为零时，通过的电流为零 【答案】A 【详解】AC．图中电路为变阻器和定值电阻R0串联，显示仪串联在电路中，因此是由电流表改装的，当拉力F越大，变阻器接入电路中的电阻越小，电路中的总电阻越小，根据可知，电路中电流越大；R0为定值电阻，根据可知，两端电压会越大，故A正确，C错误； B．拉力F越小，变阻器接入电路中的阻值越大，电路中的总电阻越大，故B错误； D．当拉力为零时，变阻器阻值全部接入电路中，此时电路是通路，电流不为0，故D错误。 故选A。 10．如图是地磅工作原理示意图，秤台连在竖直弹簧上，电路与恒压电源连接。未称量时，滑动变阻器R的滑片P在最上端，称量时，滑片P向下滑动。闭合开关S，车辆总质量越大时（ ） A．电压表的示数越大 B．电压表的示数越小 C．电流表的示数越大 D．电流表的示数越小 11．如图所示，电源两端电压保持不变。闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是（ ） A．电压表V和电流表的示数之比变小 B．电流表的示数变小，电压表V的示数变大 C．电流表的示数变小，电压表V的示数不变 D．电流表和电流表的示数之差变小 【答案】C 【详解】ABC．由图可知，闭合开关，定值电阻R1和滑动变阻器R2并联接入电路，电流表A1测干路电流，电流表A2测通过R2的电流，电压表测电源电压；闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，由可知，通过R2的电流变小，即电流表A2的示数变小，电源两端的电压保持不变，故电压表V的示数始终不变；故电压表V和电流表A2的示数之比变大，故C正确，AB错误； D．因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R1支路的电流不变，由并联电路电流的规律可知，电流表A1和电流表A2的示数之差等于通过R1的电流，所以，电流表A1和电流表A2的示数之差不变，故D错误。 故选C。 12．如图所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“6V 0.5A”的字样，滑动变阻器的滑片位于中点时，小灯泡恰好正常发光。当滑片P向左缓慢移动时，下列分析正确的是（ ） A．电流表A的示数变小，电压表V的示数变大 B．电流表A的示数变大，电压表V的示数不变 C．电压表V的示数变小，小灯泡亮度变亮 D．灯泡亮度变暗，电压表与电流表示数之比不变 【答案】B 【详解】AB．由图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流，当滑片向左移动时，滑动变阻器接入电阻变小，电路的总电阻变小，则由欧姆定律可知电路中电流变大，电流表的示数变大；由串联电路的分压作用知滑动变阻器两端的电压变小，电压表的示数变小，由串联电路的电压规律可知灯泡两端的电压变大，由知小灯泡的实际功率变大，小灯泡变亮，实际功率变大，大于3W，故A错误，B正确； C（改为新的选项）．由知电路消耗的总功率变大，故C错误； D．由于电压表示数变小，电流表示数变大，所以电压表与电流表示之比变小，故D错误。 故选B。 13．如题图所示，电源电压不变，闭合开关后，滑片向左滑时，下列说法正确的是（ ） A．灯的亮度变大，电流表的示数变大，电压表示数变大 B．灯的亮度不变，电流表的示数不变，电压表示数变大 C．电压表与电流表的比值不变，灯的亮度变亮 D．电压表与电流表的比值变大，灯的亮度变暗 【答案】B 【详解】AB．由图可知，小灯泡和滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器右边部分电阻两端的电压，电流表测电路中的电流。闭合开关后，滑片向左滑时，不改变接入电路的阻值，电源电压不变，由欧姆定律可知电路中的电流不变，即电流表示数不变，所以灯泡亮度不变；滑片向左滑时，右边部分电阻增大，根据分压原理，则电压表示数变大，故A错误，B正确； CD．电流表示数不变，则灯泡亮度不变；电压表示数变大，则电压表与电流表的比值变大，故CD错误。 故选B。 14.如图，电源电压U不变，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，则（ ） A．电流表示数变大，电压表示数变小 B．电流表示数变小，电压表示数变小 C．电流表示数变大，电压表示数不变 D．电流表示数变小，电压表示数不变 15．如图所示的电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，闭合开关S后，滑动变阻器滑片P从一端向另一端滑动过程中，以下说法正确的是（ ） A．若滑动变阻器滑片P自a向b移动，电流表A的示数变小，电压表V2的示数与电流表A的示数之比变小 B．若滑动变阻器滑片P自b向a移动，电压表V1的示数与电压表V2的示数比值变小 C．若滑动变阻器滑片P自b向a移动，电压V2的示数变化量与电流表A的示数变化量的比值变大 D．不管滑片P怎么移动，电压V1的示数变化量∆V1与电流表A的示数变化量的比值都不变 16.闭合如图甲所示电路的开关，将滑动变阻器的滑片由最右端移到最左端的过程中，电压表与电流表的示数变化的图像如图乙所示。则定值电阻的阻值 R0=Ω¯,电源电压为 V。 17.如图甲所示电路，电源电压不变．闭合开关后，滑片P由b端滑到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示，则求： （1）定值电阻R的阻值是多少？ （2）滑动变阻器的最大阻值为多少？ 【答案】(1) 6Ω；（2）<,< (3) U1I=R1,U2I=R2,UI=R1+R2 , △U2△I=R0+R1;△U△I=R0 (4)见详解 【详解】(1)对于这类题都应该先考虑两个极值，分别是a ,b两点，显然a点是滑动变阻器阻值最小的时候，此时电源电压都分给电阻R，U总=UR=9V，此时电流为1.5A，R=URI=9V1.5A=6Ω (2)对于滑动变阻器的组织范围还有安全范围，都是一个思路，先考虑两端极值，在判断最大最小，首先图中不考虑电表的安全 18.如图(a)所示，定值电阻R₀，R₁与滑动变阻器R₂组成串联电路，电源电压不变。当变阻器滑片 P 向右移动时，试分析以下问题： (1)电压表 V₁,V₂,V以及电流表A的示数 U₁,U₂,U和I将如何变化? (2)比较电压表 V₁,V₂,V示数变化量绝对值的大小关系:△U₁ △U₂,△U △U₂。 如图8.48(a)所示，定值电阻R₀，R₁与滑动变阻器R₂组成串联电路，电源电压不变。当变阻器滑片 P 向右移动时，试分析以下问题： (1)电压表 V₁,V₂,V以及电流表A的示数 U₁,U₂,U和I将如何变化? (2)比较电压表 V₁,V₂,V示数变化量绝对值的大小关系:△U₁______△U₂,△U______△U₂。 (3)确定下列物理量的比值： U1I=_,U2I=_,UI=_;ΔU1ΔI=_,ΔU2△I=_,ΔUΔI=_。 (4)若滑片 P 从最左端缓慢滑到最右端，在图8.48(b)中画出 U1,U2,，U随电流I的图像，并标清楚关键点的坐标。设电源电压为U总。 【答案】(1) I减小，U₀,U₁减小，U₂增大，U增大；（2）<,< (3) U1I=R1,U2I=R2,UI=R1+R2 , △U2△I=R0+R1;△U△I=R0 (4)见详解 【详解】 (1)滑片 P 向右滑动时，变阻器电阻， R2连入电路部分的阻值变大，则整个电路的总电阻变大，因此电路中的电流I减小，定值电阻. R0,R1两端的电压分别为 U0= IR0,U1=IR1,则 U₀,U₁减小;而 R2阻值变大，I减小，由 U2=IR2无法判断出 U2的变化情况。可这样考虑：U₀，U₁与U₂之和等于电源电压 U总,则 U2=U总-U0+U1,可见U₂增大。又 U=U总-U0,所以 U增大。 (2)考虑到 U1+U2=U,且 U1减小、 U2增大、U增大，因此 △U1<△U2,且 △U <△U2。 (3)根据欧姆定律，有 U1I=R1,U2I=R2,UI=R1+R2。由于电阻. R1为定值电阻， U1 =IR1,U1-I图像为正比例函数图像，则斜率 △U1△I=R1;考虑到 U2=IR2,R2不是定值，因此 △U2△I≠R2,由于 U2=U总-U0+U1=U总-IR0+R1,可见 U2-I图像也为直线，其斜率绝对值 △U2△I=R0+R1;同理， U=U总-U0=U总-IR0,△U△I=R0。 (4)R₁两端的电压 U1=IR1,U1-I的图像如图8.49中图线1所示；变阻器 R2两端的电压 U2=U总-IR0+R1, U2-I的图像如图线2 所示；电压表 V 的示数 U=U总-IR0,U-I的图像如图线3所示。值得注意的是，当滑动变阻器阻值取得最大值. R2时，电路中电 流 取 得最小值 Imin= U总R0+R1+R2;当滑动变阻器阻值 R2=0时，电路中电流取得最大值 Imax=U总R0+R1,实际上电流只会在 Imin与 Imax之间变化，因此在0~Imin范围内的图像用虚线表示。直线2，3的截距均为电源电压 U总,当 R2=0时， U2=0,，此时电压表 V₁与V示数相同，即 U1=U,，对应图线1，3的交点 A。当 R2=R1时，V₂与V₁示数相同， U2=U1,,对应直线1,2 的交点 B。 ## 题型二 多开关型动态电路 1．如图所示，电源电压保持不变，R₁和R₂为定值电阻，先闭合开关S₁，然后再闭合开关S₂，关于开关S₂闭合后电流表和电压表示数的变化，下列判断正确的是（ ） A．电流表示数和电压表示数都变大 B．电流表示数和电压表示数都变小 C．电流表示数变大，电压表示数变小 D．电流表示数变小，电压表示数变大 【答案】A 【详解】只闭合开关S₁时，R1与R2串联，电流表测电路电流，电压表测R₁两端电压；再闭合开关S₂时，R₂被短路，电路为含R1的简单电路，电路总电阻变小，电流变大，电流表示数变大，R1两端电压等于电源电压，电压表示数变大。 故选A。 2．如图所示，已知电源电压恒为U，三个电阻的阻值分别为R1、R2和R3，且，先闭合开关S1、S2，再断开开关S1、S2，下列说法正确的是（ ） A．Ⓐ示数变小，Ⓥ示数变小 B．Ⓐ示数变小，Ⓥ示数不变 C．Ⓐ示数变大，Ⓥ示数变大 D．Ⓐ示数变大，Ⓥ示数不变 【答案】A 【详解】闭合开关S1、S2，电路为R1、R2并联的电路，电压表测量电源电压，电流表测量干路电流；断开开关S1、S2，电路为R2和R3串联的电路，电压表测量R2两端的电压。串联电路电源电压等于各用电器电压之和，所以R2两端的电压小于电源电压，则电压表示数变小。串联电路总电阻等于各用电器电阻之和，并联电路总电阻小于电路中任何一个电阻的阻值，所以并联电路的总电阻小于串联电路的总电阻，由可知，电路中电流变小，即电流表示数变小。 故选A。 3．如图所示电路，电源电压恒定，开关已闭合，再闭合开关，下列分析正确的是（ ） A．电流表示数变小 B．电流表示数变小 C．电压表示数不变 D．电压表与电流表示数之比不变 【答案】C 【详解】AB．只闭合时，R2断路，电路中只有R1，电压表测电源电压，两个电流表都测R1电流；再闭合开关，两个电阻并联，测干路电流，仍然测R1电流，所以示数变大，示数不变，故AB错误； C．两种情况电压表都是测电源电压，所以电压表示数不变，故C正确； D．电压表示数不变，示数变大，所以电压表与电流表示数之比变小，故D错误。 故选C。 4．如图所示电路，电源电压不变，只闭合开关S，灯泡L正常发光；再闭合开关，下列判断正确的是（ ） A．灯泡L变亮 B．灯泡L亮度不变 C．电流表示数不变 D．电压表示数变小 【答案】B 【详解】AB．由电路图可知，只闭合开关S时，电路为灯泡L的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流；再闭合开关S1​时，灯泡L与电阻R并联，电压表测电源的电压，电流表测干路电流，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，灯泡两端的电压和通过的电流不变，实际功率不变，灯泡的亮暗不变，故A错误、B正确； C．因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变大，即电流表的示数变大，故C错误； D．因电源电压不变，所以，电压表的示数不变，故D错误。 故选B。 5．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S1，开关S2接接线柱1，待电表示数稳定后再将S2由1改接到2，下列判断正确的是（ ） A．电流表示数变小，电压表示数变大 B．电流表示数变大，电压表示数变小 C．电压表示数和电流表示数比值变大 D．电压表示数和电流表示数乘积保持不变 【答案】C 【详解】AB．分析电路可知，电压表始终测电源电压，所以电压表示数不变。当闭合开关S1，开关S2接接线柱1时，、并联，电流表测干路电流；再将S2由1改接到2，只有连入电路。根据并联电路特点和电流规律可知，电流表示数变小，故AB错误； C．电压表示数不变，电流表示数变小，所以电压表示数和电流表示数比值变大，故C正确； D．电压表示数不变，电流表示数变小，所以电压表示数和电流表示数乘积变小，故D错误。 故选C。 6．如图所示的电路图，电源电压保持不变，先闭合开关S1和S2， 再闭合开关S3，下列说法正确的是（ ） A．电压表示数变大，电流表示数变大 B．电压表示数变小，电流表示数变大 C．电压表示数不变，电流表示数变大 D．电压表示数变小，电流表示数变小 【答案】C 【详解】由图可知，闭合开关S1和S2时，灯泡L1与L2串联，电压表测量电源电压，当再闭合开关S3时，灯泡L1短路，电路中只有灯泡L2发光，电压表测量电源电压，即电压表不变，电路总电阻变小，根据欧姆定律可知，通过电路的电流变大，即电流表示数变大，故ABD错误，C正确。 故选C。 7．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S₁、S₂，当开关S₂ 由闭合到断开时，以下判断正确的是（ ） A．电压表示数变大 B．灯泡两端电压变大 C．电流表示数变小 D．R₁两端的电压变大 【答案】C 【详解】闭合开关S₁、S₂时，灯泡L与定值电阻R1并联接在电源两端，电压表测R1两端电压，等于电源电压，电流表测干路电流；开关S₂ 由闭合到断开时，电压表与电阻R1串联并被一个导线短路，故电压表示数变为0，即电压表的示数变小，故R1两端电压变小，A错误；此时电路中只有灯泡接入电路，灯泡两端电压仍为电源电压，B错误，流过灯泡的电流不变，故灯泡的亮度不变，由于流过灯泡的电流变为0，所以电流表示数减小。故C正确，D错误。 故选C。 8．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S1闭合、S2断开。若开关S2由断开到闭合时，电路中（ ） A．电压表V的示数变小 B．电流表A1的示数变大 C．电压表V示数与电流表A示数的比值变小 D．电压表V示数与电流表A示数的乘积变小 【答案】C 【详解】A．由题可知，开关S1闭合、S2断开，电路中只有工作，若此时闭合开关S2，两个电阻并联工作，由于电压表一直测电源电压，所以电压表示数不变，故A不符合题意； B．根据并联电路相互独立互不影响的特点，电流表A1一直测量所在支路的电流，所以电流表的示数不变，故B错误； C．根据并联分流的特点，电流表A测量干路电流，闭合开关S2，干路的电流会增大。由可知，电压不变，电流增大，则电压表V示数与电流表A示数的比值变小。由可知，电压表V示数与电流表A示数的乘积变大，故C符合题意，D错误。 故选C。 9．如图所示，电源电压不变，a、b、c为电压表或电流表，为定值电阻，为滑动变阻器，灯泡L的电阻不随温度变化而变化。当电路只闭合开关时，灯泡亮度能够随滑动变阻器滑片的移动而发生变化，（电表的正负接线柱可根据电流方向进行调整）下列说法正确的是（ ） A．只闭合开关后，a表与b表示数相同 B．只闭合开关后，向右移动的滑片，c表的变化量与a表的变化量的比值是一个定值 C．开关均闭合后，向右移动的滑片，c表与b表的比值变大 D．只闭合开关后，向右移动的滑片，a、b、c三个电表中有两个表的示数会变小 【答案】B 【详解】AD．当电路只闭合开关S2时，电表c与滑动变阻器R2并联后再与电表a、灯泡、电表b串联，因灯泡亮度能够随滑动变阻器R2滑片的移动而发生变化，所以，电表c应为电压表，电表a、b应为电流表，此时电路中灯泡与变阻器R2串联，电压表c测R2两端的电压，电流表a、b均测电路中的电流；当向右移动R2的滑片时，变阻器接入电路中的电阻变小，电路的总电阻变小，由欧姆定律可知，电路中的电流变大，即电流表a、b的示数变大，由U=IR可知，灯泡两端的电压变大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器R2两端的电压变小，即电压表c的示数变小，故a、b、c三个电表中有两个表的示数会变大；只闭合开关S1后，R1与灯泡串联，电压表c测R1两端的电压，电流表a无示数，电流表b测电路中的电流，则a表与b表示数不相等，故AD错误； B．只闭合开关S2后，灯泡与变阻器R2串联，电压表c测R2两端的电压，电流表a、b均测电路中的电流，设向右移动R2的滑片前后电路中的电流分别为I1、I2，则电压表c示数的变化量 ΔUc=(U-I1RL)-（U-I2RL）=(I2- I1)RL =ΔIaRL 由 可知c表的变化量与a表的变化量的比值是一个定值，故B正确； C．开关均闭合后，R1与R2并联，电压表c测电源两端的电压，电流表a测R1支路的电流，电流表b测干路电流，由电源电压不变可知，滑片移动时，电压表c的示数不变，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时通过R1支路的电流不变，当向右移动R2的滑片时，变阻器接入电路中的电阻变小，由欧姆定律可知，通过 R2的电流变大，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变大，即电流表b的示数变大，则c表与b表的比值变小，故C正确。 故选BC。 ## 题型三 传感器型动态电路 1．图甲是身高、体重测量仪，电路原理如图乙所示。电路中有一个电压表和一个电流表，当体检者站在台面上时，其中一个电表自动显示身高的大小，另一个电表自动显示体重的大小。压敏电阻R的阻值随压力增大而减小，滑片P随所测量对象身高增高而上滑，下列分析正确的是（ ） A．体重越大，显示体重的电表示数越小 B．体重越大，R两端的电压越大 C．身高越高，通过的电流越大 D．身高越高，电压表示数越大 【答案】D 【详解】C．由电路图可知，R与R0并联，电压表测滑片P下方电阻丝两端的电压（可知该电压表显示的是身高的大小），电流表测压敏电阻R支路的电流（可知该电流表显示体重的大小），因电压表的内阻很大、在电路中相当于断路，所以，人的身高变化即滑片移动时，R0接入电路中的电阻不变，因并联电路中各支路两端的电压相等，且各支路独立工作、互不影响，所以，由可知，通过R0的电流不变，故C错误； D．当身高越高时，滑片上移，滑片P下方电阻丝的阻值变大，由U=IR可知，滑片P下方电阻丝两端的电压变大，即电压表的示数变大，故D正确； A．当体重越大时，压敏电阻受到的压力越大，由压敏电阻R的阻值随压力增大而减小可知，R的阻值越小，由可知，通过R的电流越大，即显示体重的电流表的示数越大，故A错误； B．压敏电阻R两端的电压不变，仍等于电源电压，所以，体重越大，R两端的电压不变，故B错误。 故选D。 2．疫情期间，手持式电子测温仪最为常见，如图甲是某款电子测温仪，图乙是它内部的原理图，其中电源电压保持不变，R是热敏电阻，用于靠近人体测温，定值电阻为R0保护电阻；在测人的体温时，当被测温者体温较高时，显示仪的示数也会变大。正常条件下关于此测温仪，下列分析正确的是（ ） A．显示仪显示通过R0的电流 B．被测温者温度越高，电路通过的电流就越小 C．热敏电阻R随着温度的升高阻值减小 D．将R0更换为阻值更大的电阻，测相同温度，显示仪示数变小 【答案】C 【详解】A．因为显示仪与R0并联，所以显示仪是电压表，测量的是R0的两端电压，故A错误； B．被测温者温度越高，说明电压表示数越大，由欧姆定律可知，电路电流越大，由P=UI可知，电路消耗的功率也越大，故B错误； C．被测温者温度越高，说明电压表示数越大，由欧姆定律可知，电路电流变大，由串联电路电压特点可知，R两端电压越小，由可知，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，故C正确； D．温度相同，说明热敏电阻的阻值不变，将R0更换为阻值更大的电阻，由串联电路分压特点可知，R0两端分得的电压变大，因此显示仪示数会变大，故D错误。 故选C。 3．如图甲所示为一个超声波加湿器，图乙是其内部湿度监测装置的简化电路图。R0是定值电阻，湿敏电阻R的阻值随环境湿度的增大而增大。当环境湿度增大时，则（ ） A．电流表示数增大 B．电压表示数减小 C．电压表与电流表示数之比增大 D．电路的总电阻不变 【答案】C 【详解】AB．由电路图可知，定值电阻R0与湿敏电阻R串联，电压表测量电阻R两端的电压，电流表测电路电流；当环境湿度增大时，湿敏电阻R的阻值增大，总电阻增大，由欧姆定律可知电路中的电流减小，即电流表的示数减小，根据U=IR知，定值电阻两端的电压U0减小，根据串联电路的电压特点可知，湿敏电阻R两端的电压增大，即电压表的示数增大，故AB不符合题意； C．由欧姆定律可知，电压表与电流表示数之比等于湿敏电阻R的阻值，湿敏电阻R的阻值增大，电压表与电流表示数之比增大，故C符合题意； D．电源电压不变，电路中的电流减小，由P=UI可知电路的总功率减小，故D不符合题意。 故选C。 4．如图所示，小明同学设计了一种烟雾报警装置，R0的电阻为20Ω，R为光敏电阻，其阻值随激光的光照强度增大而减小。当电路中电流小于或等于0.3A时，烟雾报警器报警。开关S闭合后，当电流为0.5A时，光敏电阻R 的两端电压大小为10V。下列说法正确的是（ ） A．当R处的烟雾浓度逐渐增大时，电流表的示数变大 B．电源电压为24V C．当电路中电流为0.4A时，R两端电压大小为12V D．当电压表的示数为12V时，烟雾报警器报警 【答案】C 【详解】A．电路工作时，光敏电阻与定值电阻串联，当烟雾浓度增大时，光照减弱，光敏电阻的阻值增大，导致电路的总电阻增大，在电源电压不变的情况下，电路中的电流减小，电流表示数减小。故A错误； B．电路为0.5A时，光敏电阻的功率为5W，则光敏电阻此时的阻值为 电源电压为 故B错误； C．当电路中电流为0.4A时，定值电阻两端电压为 光敏电阻两端电压 UR=U-U0=20V-8V=12V 光敏电阻功率为 故C正确； D．当电压表示数为12V时，电路中的电流及其与报警电流的关系为 根据电路设定可以知道，此时报警器不报警。 故D错误。 故选C。 5．小明受“智能手环”（如图甲所示）的启发，设计了一个如图乙所示的体温计电路图，用电表示数大小反映温度高低，R1为热敏电阻，其阻值随温度的升高而增大，R2为定值电阻.下列说法正确的是（ ） A．显示仪表是由电流表改装的 B．定值电阻R2的作用仅是保护电路 C．温度升高时，电路总电阻一定变大 D．温度升高时，R1两端电压变化量与流过它电流变化量之比变大 【答案】C 【详解】A． 由图可知，该电路为串联电路，由于电表并联在热敏电阻R1的两端，因此该电表为电压表，故A错误； B．定值电阻R2的作用不仅可以保护电路，串联在电路中，还有分压的作用，故B错误； C．温度升高时，热敏电阻的阻值变大，串联电路的总电阻变大，电路中的电流变小，电源电压不变，根据P=UI可知，电路消耗的总功率变小，故C正确； D．温度升高时，R1两端电压变化量与R2两端电压变化量相等，流过R1电流变化量与流过R2电流变化量相等，R2的电流变化量表达式为 则有 即两端电压变化量与流过它电流变化量之比等于R2，是定值，故D错误。 故选C。 6．如图所示是通过接收身体辐射的红外线来显示被测人的体温的红外测温仪，以及它的工作原理图，其中电源电压保持不变，R是热敏电阻，R0定值电阻，显示仪是由电流表或电压表改装而成的，在测量人的体温时，显示仪的示数会随被测者体温的升高而变大。下列说法正确的是（ ） A．热敏电阻R的阻值随着温度的升高而减小 B．被测温者体温越高，电路中的电流越大 C．显示仪是由电流表改装而来的 D．将R0换成阻值更小的电阻，测相同的温度，显示仪示数变大 【答案】D 【详解】C．显示仪与热敏电阻R并联，所以是由电压表改装而来的，故C错误； A．根据题意知道，人的体温越高，电压表的示数越大，由串联电路的分压特点可知，R的阻值变大，则热敏电阻R的阻值随着温度的升高而增大，故A错误； B．由选项C知道，人的体温越高时，R的阻值越大，电路的总电阻越大，由知道，电路中的电流变小，故B错误； D．测相同温度时，将R0更换为阻值更小的电阻后，电路的总电阻变小，由知道，电路电流变大，由知道，R两端的电压变大，即显示仪示数变大，故D正确。 故选D。 7．某科技小组为快递公司设计的分拣计数装置简化电路如图所示，为定值电阻，为光敏电阻，当有光照射光敏电阻时，其阻值变小。激光被遮挡一次，计数器会自动计数一次（计数器可视为电压表）。闭合开关，激光被遮挡瞬间，下列正确的是（ ） A．电阻的阻值变小 B．通过的电流变大 C．电阻两端的电压变小 D．电阻两端的电压变小 【答案】D 【详解】A．闭合开关，激光被遮挡瞬间，没有光线照射光敏电阻，光敏电阻的阻值变大，电阻的阻值变大，故A错误； B．闭合开关，激光被遮挡瞬间，电阻的阻值变大，总电阻变大，电源电压不变，则通过电路中的电流变小，通过的电流变小，故B错误； C．根据串联分压，电阻的阻值变大，电阻两端的电压变大，故C错误； D．根据可知，电阻的阻值不变，通过的电流变小，故电阻两端的电压变小，D正确。 故选D。 8．如图所示，电源电压不变，R2为光敏电阻，其阻值随光照强度的增强而减小，闭合开关S，保持R1的滑片位置不动，当有灰尘遮挡R2导致光照强度减弱时，下列说法正确的是（ ） A．电流表A1示数不变 B．电压表V与电流表A2示数的比值变小 C．电流表A1与电流表A2示数之差不变 D．当光照强度不变时，向右移动滑动变阻器的滑片，电流表A2示数变小 【答案】C 【详解】AB．由电路图可知，两电阻并联，电流表A1测干路电流，电流表A2测R2支路的电流，电压表V测电源两端的电压，因电源的电压不变，所以光照减弱时电压表V的示数不变，当有灰尘遮挡导致光照减弱时，光敏电阻R2的阻值变大，通过R2的电流变小，即电流表A2的示数变小，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以光照减弱时通过R1的电流不变，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流变小，即电流表A1的示数变小，故电压表V与电流表A2示数的比值变大，故AB错误； C．电流表A1与电流表A2示数之差即为通过R1的电流，故电流表A1与电流表A2示数之差不变，故C正确； D．当光照强度不变时，R2的阻值不变，由并联电路中各支路独立工作、互不影响可知，向右移动滑动变阻器滑片通过R2的电流不变，即电流表A2的示数不变，故D错误。 故选C。

错题过关

1.如图所示的电路，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向下滑动时，下列说法正确的是（ ） A．电压表V示数变大，电流表示数变小 B．电流表示数变小，小灯泡亮度变暗 C．电压表V示数与电流表示数的比值变大 D．电流表示数与电流表示数的差值变小 2.如图是小明自制的一种测定风速的装置。当有风吹过探头时，探头带动滑片P移动，现将电压表改装为测定风速大小的仪表，要求风速增大时，电压表示数变大。下列说法正确的是（ ） A．当风速减小时，滑片P 向上移动，电压表应并联在R1两端 B．当风速减小时，滑片P 向下移动，电压表应并联在R2两端 C．当风速增大时，滑片P 向上移动，电压表应并联在R1两端 D．当风速增大时，滑片P 向下移动，电压表应并联在R2两端

做错原因分析

动态电路

知识点① 欧姆定律在串联电路中的应用

1.理论推导(以两个电阻器串联为例)①

①易错提醒

电阻器串联；相当于增加了导体的长度，所以总电阻比任何一个电阻器的电阻都大。

(1)由欧姆定律可知 U1=I1R1,U2=I2R2,U=IR;

(2)由串联电路电压规律可知 U=U1+U2;

(3)由串联电路电流规律可知 I=I1=I2。

2.结论

1I=UR1+R2。串联电路中的电流等于电源两端电压除以各用电器电阻之和。

2R=R1+R2。串联电路的等效总电阻等于各用电器电阻之和。②
       ② 拓展点

1.串联电路中，总电阻大于任何一个串联的用电器电阻。任何一个用电器电阻增大；总电阻也增大。

2.几个电阻相同为R₀的电阻器串联，串联后的总电阻R=nR0。

3U1U2=I1R1I2R2=R1R2(分压原理)。串联电路中各用电器两端电压与其阻值成正比。

知识点 ② 欧姆定律在并联电路中的应用

1.理论推导(以两个电阻器并联为例)③

③易错提醒

电阻器并联，相当于增大了导体的横截面积R=ρlS，所以总电阻比任何一 个电阻器的电阻都小。

(1)由欧姆定律可知 I1=U1R1,I2=U2R2,I=UR;

(2)由并联电路电流规律可知 I=I1+I2;

(3)由并联电路电压规律可知 U=U1=U2。

2.结论

1I=U1R1+U2R2=UR1+UR2。并联电路中，一条支路的电阻改变时，该支路中的电流会变化，干路中的电流也会变化，但另一条支路中的电流和电压都不变。

2UR=U1R1+U2R2,则 1R=1R1+1R2或 R=R1R2R1+R2。并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。(1.并联电路中，总电阻比任何支路电阻都小。任何一个用电器电阻增大，总电阻也增大。

2.并联的电阻器的个数越多；总电阻越小。)

3I1R1=I2R2,则 I1I2=R2R1(分流原理)。并联电路中，通过各支路的电流与其电阻成反比。(并联电路中，通过各支路的电流之比等于电阻的倒数之比)。

（几个电阻相同为 R0的电阻器并联，并联后的总电阻R=R0n）

动态电路分析

1.三种类型：①滑动变阻器变化带来的电路变化②敏感电阻阻值变化引起电路变化③开关的通断引起电路变化。

2.两个事实：①电路中总电压不变；②定值电阻阻值不变。

3.分析思路

【1】判断串并联（复杂电表连接时，忽视电压表及其线路，视电流表为导线） -> 【2】判断动态电阻单独的变化情况 -> 【3】判断电流变化情况 -> 【4】判断各个组成部分电压变化情况 ->【5】通过总体电流的变化判断并联电路的总阻值大小

(1)串联电路动态分析(电阻为R₀的定值电阻与接入电路电阻为 R'的滑动变阻器串联)

(2)并联电路动态分析(电阻为R₀的定值电阻与接入电路电阻为 R'的滑动变阻器并联)

(3)开关通断引起的动态电路分析