熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

# 题型突破一：怎样解探究电流与电压、电阻的关系的实验问题 (1)在“探究电流跟电压、电阻关系”的实验时，要采用控制变量法。研究电流与电压的关系时，可控制电阻不变，研究电流与电阻的关系时，可控制电压不变，这样便使问题变得简单了。 (2)滑动变阻器在两个探究实验中的作用既有相同点，又有不同点。相同点：限制电流，保护电路。不同点：在探究电流与电压的关系实验中，滑动变阻器的作用是改变定值电阻两端的电压；而在探究电流与电阻的关系时，滑动变阻器的作用是保持定值电阻两端的电压不变。 (3)在“探究电流与电压关系”的实验中，更换定值电阻重复实验的目的是使实验结论更具有普遍性；而在“探究电流与电阻关系”的实验中，更换定值电阻重复实验的目的是得到在相同电压下多组电流与电阻的数据，便于发现规律。 (4)本实验中主要用到了控制变量法和图像法。 【特别提示】实验数据的处理方法 初中物理中常用的物理数据处理方法包括列表分析法和图像法。列表分析法的优点是方便，但不直观;图像法的优点是直观明显，但较麻烦。 1.（2025·江苏·中考真题）按照图甲连接电路，探究通过导体的电流与电压、电阻的关系，电源电压值为3V，三个定值电阻Ra、Rb、Rc。探究通过导体的电流与它两端电压的关系时，先将电阻Ra接入电路，将滑动变阻器的滑片P移至阻值最大端，闭合开关，读出电压表、电流表的示数。移动滑片P，改变电阻两端电压继续探究，根据实际所测数据，以电流I为纵坐标，以电压U为横坐标，在坐标系中描点画出Ra的I-U图像a、再分别将Rb、Rc接入电路，采用同样的方式探究，得到图像b、c，如图乙所示。则Ra的阻值为 Ω；单独分析图乙中每条I-U图像，可知，当导体电阻一定时， ，实验中滑动变阻器的最大阻值为 Ω，为了探究电流与电阻的关系，分别将三个电阻接入电路，需要保持电阻两端电压不变，则该电压的最小值为 V。 2．（2025·江苏盐城·中考真题）小明选用电源（电压恒为4.5V）、定值电阻（若干）、滑动变阻器（20Ω2A）、电流表、电压表、开关及导线，探究电流与电压的关系。 (1)如图甲所示，小明选取阻值为10Ω的电阻进行实验。用笔画线代替导线将电路连接完整； (2)将滑动变阻器的滑片移至最右端。闭合开关，移动滑片，当电压表示数为2V时，电流表的示数如图乙所示，为 A； (3)小明测得多组数据，分析得出结论：导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。为验证结论是否具有普遍性，小明应更换 重复上述实验； (4)第（2）问中，若预先未将滑动变阻器的滑片移至最右端，闭合开关时， 可能损坏； (5)另一组的小华记录的数据比较杂乱，如图丙所示。请指出小华操作中存在的问题： 。 3．（2025·江苏苏州·中考真题）小明用电压为的电源、定值电阻、电压表、电流表、最大阻值为的滑动变阻器、开关等器材，探究导体中的电流与导体两端电压的关系。 (1)根据图甲所示电路图，将图乙的实物图连接完整； (2)电路连接正确，规范操作后，闭合开关，小明发现电流表无示数，电压表示数为，电路中仅有一处故障，则故障可能是 ； (3)排除故障后继续实验，小明的实验数据如下表： 实验序号; 1; 2; 3; 4; 5. 电压/V; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5; 5.5. 电流/A; 0.15; 0.25; 0.35; 0.45; 0.54. 老师指出表中有一组数据是无法从实验中测得的，请你判断这组数据的实验序号是 ； (4)通过实验得出初步结论： 时，导体中的电流与导体两端的电压成正比。 # 题型突破二：怎样解有关欧姆定律的计算问题 利用欧姆定律解答计算题的一般步骤： 【特别提示】使用欧姆定律公式解题时要注意下面四个方面 (1)同体性:公式中电流、电压、电阻必须是同一段电路的物理量。 (2)同时性:公式中电流、电压、电阻必须是同一时刻的物理量。 (3)统一性:公式中电流、电压、电阻都必须采用国际单位制中的单位,电流单位为安，电压单位为伏，电阻单位为欧。 (4)使用范围:欧姆定律只适用于纯电阻电路。(在初中阶段没有特殊说明的情况下只研究纯电阻电路) 4．（2025·江苏宿迁·中考真题）噪声是污染环境的公害之一，某科技小组为了监测噪声的强弱，用学生电源、电压表、定值电阻、声敏电阻R等实验器材进行探究，设计如图甲所示电路。其中R的阻值随声音强弱变化如图乙所示。某次测试中，当噪声为70dB时，电压表示数为6V；当噪声为40dB时，电压表示数为3V。下列说法正确的是（ ） A．阻值为20Ω B．电源电压为24V C．电路中电压表示数随声音强弱增大而减小 D．当电压表示数为4.5V时，噪声强度为50dB 5.（多选）（2023·辽宁鞍山·中考真题）如图甲所示电路中，电源电压不变，灯泡标有“，”字样（灯丝电阻不变），。闭合开关，断开开关、，滑片P从端向右滑到某一位置时（图中未标出），灯泡恰好正常发光；保持滑片P的位置不变，同时闭合开关、和，滑片P从向左滑到端。两次电流表的示数随滑动变阻器阻值变化情况如图乙所示，则下列说法正确的是（ ） A．灯泡的电阻为 B．电源电压为 C．滑动变阻器的最大电阻为 D．当、和都闭合时，调节滑片P，电路消耗总功率的最小值为 6.（2024·湖南岳阳·模拟预测）如图所示，电源两端电压保持不变，电阻R1=10Ω，R2=30Ω，闭合开关S后，电流表A1的示数为0.9 A．则电源电压 V，电流表A的示数为 A。 7.（2024·陕西西安·模拟预测）小明家在房顶上安装了一个储水箱，为了解决水箱补水问题，他设计了一个水位监测装置。其原理如图—1所示，电路中电源电压保持不变，；R是竖直放置的长条形电阻片，金属滑杆AP可随浮子在竖直方向上下移动，AP与R组成滑动变阻器（最大阻值60Ω），当电流表的示数达到某一数值时提醒家人水位达到警戒值。R接入电路的阻值随水位的变化关系如图—2所示，电路工作时电压表与电流表变化关系如图—3所示。则下列说法正确的是（ ） A．该电路的电源电压是12V B．当水位升高时，电流表的示数变小 C．当水位达到警戒水位时，电流表的示数为0.12A D．当水位在175~190cm之间变化时，电路总功率的变化范围为0.9~1.8W # 题型突破三：怎样应用欧姆定律分析动态电路问题 动态电路中电表示数的变化一般是由于电路中开关的断开或闭合、滑动变阻器滑片位置的变化引起电路的电阻或连接方式发生改变，从而引起的变化。 (1)由开关的断开或闭合所引起电路中电表示数的变化。 ①分析开关在断开或闭合时，电路的连接方式发生了怎样的变化，并画出等效电路图； ②分析电路发生变化后，电路中电阻发生了怎样的变化； ③在电源电压不变时，随着电阻的变化，电路中的电流或部分电路两端的电压怎样变化。 (2)由于滑动变阻器滑片的移动，引起电路中各物理量的变化； ①当滑动变阻器与定值电阻串联时，滑片的移动会引起电流和电压的变化，定性分析变化的一般思路是(电源电压不变)： 滑动变阻器滑片移动时的电阻变化 R总=R滑+R定总电阻变化 I=UR 电流的变化 U定=IR定 定值电阻两端的电压变化 U滑=U− U定 滑动变阻器两端电压的变化。 ②对一条支路上有滑动变阻器的并联电路(电源电压不变),按以下思路分析: 滑片移动时的电阻变化(以支路上只含有滑动变阻器或支路上滑动变阻器与定值电阻串联两种情况为例) U滑或R支=R定+R滑 本支路总电阻的变化 I支=UR滑或 I支=UR支 滑动变阻器所在支路电流I支的变化 I=I1+I支 电路中干路上电流的变化。 8．（2025·江苏苏州·中考真题）如图所示的电路中，闭合开关S后，当滑片P向右移动时，则（ ） A．电流表A示数变小 B．电压表示数不变 C．电压表示数与电流表A示数之比变大 D．电压表示数与电流表A示数之比变小 9．（2025·山东日照·中考真题）某同学利用如图所示的电路探究热敏电阻的特性。电源电压恒定，Rt为某种热敏电阻，R为定值电阻。闭合开关S1加热热敏电阻Rt，该同学发现电流表A1的示数变大，在这个过程中，下列说法正确的是（ ） A．热敏电阻Rt的阻值变大 B．电流表A2的示数变大 C．电压表V的示数与电流表A2的示数的比值变大 D．电压表V的示数与电流表A3的示数的比值变小 10．（重庆市沙坪坝区2023-2024学年九年级上学期学业质量监测（中学）物理试题）公路检查站的“地磅”可以检测货车是否超载。如图是某种地磅的工作原理图，滑片P可在竖直放置的电阻R上滑动，当货车质量增大时，由某电表改装成的显示器的示数也增大。下列理解正确的是（ ） A．接线柱“1”应与“2”连接 B．该显示器是由电压表改装的 C．若货车质量增大，电阻R两端电压增大 D．若货车质量增大，电阻的电功率增大 11.（2024·山西晋城·模拟预测）公共场所严禁吸烟。创新小组设计了一种简易烟雾报警控制器，如图所示。电路中为定值电阻，R为光敏电阻，其阻值随光照强度的增大而减小，烟雾浓度增大到一定程度时会使显示表盘的示数增大到一定值从而触发警报，以下说法中正确的是（ ） A．显示表盘是由电流表改装而来的 B．当烟雾浓度增大时，R的阻值减小 C．当烟雾浓度增大时，电路中消耗的功率减小 D．要使其在烟雾浓度更大时才报警，应该减小的阻值

错题整理

# 题型突破四：怎样解电学图像问题 图像题就是利用数学图像的方法，把物理量之间的关系表达出来的题目.解决这类问题的一般步骤： (1)看清图像中横、纵轴所表示的物理量，弄清坐标轴上的分度值； (2)明确图像所表达的物理意义，用图像的交点坐标、倾斜程度等进行分析、推理、判断和计算； (3)根据图像把题目中的问题计算出结果或作出判断性结论。 【特别提示】 ①明确坐标系中横轴与纵轴表示的物理量; ②根据题意找到图像上的特殊点对应的数据，结合串、并联电路的特点及欧姆定律进行分析及计算。 12.（2023·江苏淮安·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定，为定值电阻，为电阻箱。闭合开关，调节的阻值，下列关于电流表示数、电压表示数、的功率及的阻值之间的关系图像正确的是（ ） A．B．C． D． 13.（多选）（2024·河南郑州·一模）如下图1所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U﹣I关系图像如图2所示。则下列判断正确的是（ ） A．图线甲是电阻R1的“U﹣I”关系图像 B．电源电压为12V C．R1的阻值为20Ω D．滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω 14.（2024·河南许昌·一模）如图甲所示电路，电源两端电压不变，R1是定值电阻，R2为滑动变阻器。当开关S闭合后，滑片P从b端移动到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示，则R1的阻值为 Ω，电源电压为 V；当滑动变阻器滑片向右移动时，电路的总功率将 （选填“变大”“变小”或“不变”）。 # 题型突破五：怎样解有关欧姆定律的实际应用问题 串并联电路中，电流、电压和电阻的关系： 串联电路; 并联电路. 电路图. 电流关系. 电压关系. 电阻关系; 若电阻均为R，则; 若电阻均为R，则. 比例关系; （）; （）. 【特别提示】 ①由于初中电学考点较为简单，只会考2个电阻的并联关系，故由可得，（该公式只适用于两个电阻的并联关系） ②在串联和并联电路中，若局部电阻变大，则总电阻变大。 15．公路检查站的“地磅”可以检测货车是否超载。如图是某种地磅的工作原理图，滑片P可在竖直放置的电阻R上滑动，当货车质量增大时，由电表改装成的显示器的示数也增大。下列说法正确的是（ ） A．接线柱“1”应与“2”连接 B．“显示器”由电压表改装而成 C．若货车质量增大，则电阻R两端电压增大 D．若货车质量增大，通过电阻的电流增大 16.（2024·陕西西安·一模）兴趣小组设计了一个压力报警装置，其工作原理图如图1所示。控制电路中电源电压恒定， R0为滑动变阻器，R为压敏电阻，其阻值随压力大小的变化规律如图2所示。当压力增大到20N，控制电路中电流为0.2A时，工作电路中的电铃响铃报警，此时R0接入电路中的电阻为20Ω。闭合开关S，下列说法正确的是（ ） A．电磁铁上端为N极 B．控制电路的电源电压为12V C．当电流表示数为0.15A时，压力为5N D．要使电铃在压力更小时报警，应将R0滑片向左移动 17.（2024·安徽宿州·一模）一个汽车油量显示仪的电路原理图如图所示，已知电源电压恒为6V，定值电阻R0的阻值为5Ω，电压表的量程是0~3V，R为压敏电阻，其阻值与油箱中油量的关系如下表所示。 （1）当电压表示数为1.5V时，油箱中的油量是几升？ （2）此油箱最多能存多少升汽油？ （3）若在该电路中再串联一个电流表，电流表选择0~0.6 A的量程，请通过计算判断，该电流表示数能取到量程的最大值吗？ 油量V/L; 0; 10; 20; 30; 40; 50. 压敏电阻R/Ω; 25; 20; 15; 10; 5; 2.5. # 题型突破六：怎样解伏安法测电阻的实验问题 (1)根据公式，要测量一个未知电阻的阻值，需要测出这个电阻两端的电压和通过它的电流，所以需要用到电压表和电流表。用电压表和电流表测电阻的方法叫“伏安法”。 (2)在测定值电阻的阻值时，多次测量求平均值可以减小测量误差。 (3)一个灯泡的电阻大小由灯丝的长度、横截面积和材料决定，同时还与温度有关，所以灯泡在不同工作状态下(温度不同),电阻是不同的，如果要测量一个灯泡的电阻，则不能用多次测量求平均值的方法。 【特别提示】实验注意事项 ①连接电路时，开关要处于断开状态。 ②若定值电阻的阻值已知，可采用估算法选择电流表、电压表的量程;若定值电阻的阻值未知，则需采用试触法选择电流表、电压表的量程。 ③电压表、电流表的正、负接线柱接法要正确，让电流“正进负出”。 ④滑动变阻器采用“一上一下”的连接方式接入电路。闭合开关前，滑动变阻器接入电路的阻值应调到最大。 18.（2024·广东·一模）小薇用伏安法测定一个标有2.5V字样的小灯泡的电阻RL，实验电路如图甲所示，实验过程如下： （1）闭合开关前，应向 （选填“A”或“B”）端调整滑动变阻器的滑片，使电路中的电流在开始测量时最小； （2）测量过程中，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端电压为2.5V时电流表示数如图乙所示，则电流值是 A，这时小灯泡灯丝的电阻值是 （保留1位小数）； （3）小薇通过调节滑动变阻器，测得小灯泡在不同的电压下的数据如表所示： 实验次数; 1; 2; 3; 4; 5. 发光情况; 正常; 较亮; 较暗; 微光; 不亮. 电压U/V; 2.5; 2.0; 1.5; 1.0; 0.5. 电流I/A; 0.28; 0.24; 0.20; 0.12. 电阻R/; 7.1; 6.3; 5; 4.2. （4）小薇想把实验测得的小灯泡电阻值求出平均值后作为小灯泡灯丝的电阻，你认为小薇这样处理实验数据 （选填：“有”或“没有”）必要？ （5）当小灯泡两端的电压降到0.1V时，则灯丝的电阻值最可能是下列①、②、③三种情况的 （填序号），你这样选择的理由是： ； ①6.4 ②5.1 ③3.4 - 小薇在完成测量小灯泡电阻实验后，在不添加任何器材的情况下还想利用图甲的电路来测量小灯泡的额定功率，你认为小薇的想法是 （选填：“能”或“不能”）实现的？ 19.（2024·新疆·模拟预测）在“测量小灯泡的电阻”的实验中，电源电压6V恒定不变，小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）请用笔画线代替导线，将图甲的电路连接完整（滑片向左移动时电压表示数变大）；( ) （2）闭合开关，发现灯泡不亮，电流表没有示数，电压表示数超量程，原因是 ； （3）小灯泡正常发光时的电流如图乙，有规格为“10Ω 2A”“20Ω 1A”和“50Ω 0.2A”的A、B、C三个滑动变阻器，小明应选择 （选填“A”“B”或“C”）滑动变阻器接入电路； （4）利用图甲装置 （选填“能”或“不能”）探究通过定值电阻的电流与电压的关系。 # 题型突破七：怎样解电阻的特殊测量问题 在伏安法测电阻的实验中.若缺少一只电流表或一只电压表。可用定值电阻(或电阻箱)来代替。 (1)当没有电流表时，用定值电阻与电压表替代电流表.即采用“伏阻法”。将定值电阻(或滑动变阻器)与未知电阻事联，利用串联电路电流处处相等的特点，计算出通过定值电阻的电流，此电流即为通过待测电阻的电流，然后再测出待测电阻两端的电压，利用即可求出待测电阻的阻值。 (2)当没有电压表时，用定值电阻与电流表替代电压表，即采用“安阻法”。将定值电阻与待测电阻并联，利用并联电路各支路两端电压相等的特点，计算出定值电阻两端的电压，即可知道待测电阻两端的电压，然后用电流表测出待测电阻的电流，根据求得待测电阻的阻值。 (3)用电阻箱代替待测电阻，使电压表(或电流表)示数相同，则电阻箱与待测电阻效果一样，即电阻大小相等，这里应用了等效替代法。 20．如图所示的电路中，电源两端的电压未知但保持不变，R0是阻值已知的定值电阻。只闭合开关S1时，电流表的示数为I1，开关S1和S2均闭合时，电流表的示数为I2，则电阻Rx的阻值可以表示为（ ） A． B． C． D． 21．（2025·江苏南通·中考真题）灯泡标有“2.5V 0.3A”字样，在测量其电阻大小的实验中，小军设计了如图甲所示的电路，电源电压3V保持不变，滑动变阻器的最大阻值为20Ω。 (1)请用笔画线代替导线，将图甲电路连接完整； (2)闭合开关前，滑片应位于最 端。闭合开关，电压表示数为0.3V，电流表指针有偏转，灯泡不发光，这是因为 ； (3)移动滑片，灯泡发出微弱的光，此时电压表示数为0.6V，电流表示数如图乙，灯泡电阻为 Ω。继续移动滑片使灯泡正常发光，此时灯泡电阻约为 Ω；（均保留一位小数） (4)小军分析实验数据，发现灯泡电阻是变化的。他想较准确估测灯泡未通电时的电阻，设计了以下三个方案。 方案一：闭合开关，移动滑片至灯泡即将发光，测出此时灯泡电阻R1； 方案二：闭合开关，移动滑片至阻值最大端，测出此时灯泡电阻R2； 方案三：完成方案一和方案二中的测量，算出R1、R2的平均值。 你认为最合理的是方案 理由是 。 22．（24-25九年级下·湖北黄冈·开学考试）学校科技创新小组的同学们在做以下实验： （一）利用如图甲，测量“小灯泡正常发光时的电阻”，电源电压为4.5V，待测小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）请你用笔画线代替导线，将图甲的实物电路连接完整 。 （2）闭合开关前，图中滑动变阻器的滑片P应位于 （选填“A”或“B”）端。 （3）闭合开关后，缓慢移动滑动变阻器的滑片P，多次测量小灯泡两端的电压和通过小灯泡的电流，画出了通过小灯泡的电流随其两端电压变化的图象，如图乙所示，小灯泡正常发光时的电阻为 Ω；在该图象中发现电流与电压不成正比，这是因为 。 （二）他们将灯泡换成定值电阻R，继续探究“电流跟电阻”的关系，实验用到的电阻阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω。 （4）在实验中依次从小到大更换R的阻值，并逐渐向 （选填“A”或“B”）调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数保持不变，记下电流表的示数，得到如图丙所示的电流I随电阻R变化的图象。由图象可以得出结论： ； （5）为完成整个实验，他们应该选取的滑动变阻器最大阻值不小于 Ω。

错题举一反三

1．如图所示，有关滑动变阻器的使用，下列说法错误的是（ ） A．铭牌上的“10Ω 2A”表示滑动变阻器的变阻范围是0~10Ω B．滑动变阻器要“一上一下”接线才能发挥变阻的作用 C．接线柱C、D端接进电路为定值电阻 D．滑片P和线圈之间是导电的 2．（2025·四川成都·三模）小明用图甲的电路探究“电流跟电阻的关系”，并用实验数据作出图像如图乙所示，关于该实验，下列说法中不正确的是（ ） A．闭合开关S前，滑动变阻器的滑片应滑动到最右端 B．实验过程中应控制电压表示数为不变 C．当电阻R由更换为后，要控制R的电压一定，应将滑片P适当向右移动 D．实验结论：电压一定时，电阻跟电流成反比 3．（2025·安徽·三模）如图所示是两电阻、的图像。将、并联后接入电路，根据图中信息分析可知，下列说法正确的是（ ） A．通过的电流大于通过的电流 B．电路的总电阻分别小于、的阻值 C．电阻两端的电压大于两端的电压 D．当电源电压为4V时，干路电流为0.8A 4．（2025九年级·新疆·专题练习）如图所示，电路中电源两端的电压保持不变。当开关S闭合、S1断开，甲、乙两表为电流表时，甲、乙两表示数之比为2:5；当开关S和S1都闭合，甲、乙两表为电压表时，两电压表示数U甲:U乙为（ ） A．5:3 B．5:2 C．3:2 D．2:3 5．（25-26九年级上·山东青岛·开学考试）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法正确的是（ ） A．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大，电压表V2的示数变小 B．电流表A的示数变大，电压表V1的示数变小，电压表V2的示数变大 C．电流表A的示数变小，电压表V1的示数变小，电压表V2的示数不变 D．电流表A的示数变大，电压表V1的示数变大，电压表V2的示数变小 6．（24-25九年级上·四川成都·期末）如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作，过了一会儿，两个电表的示数都变大，则该电路中出现的故障可能是（ ） A．L短路 B．L断路 C．R断路 D．R短路 7．（2020·山东德州·二模）如图所示，电源电压为9V保持不变，闭合开关S，为保证电流表的示数为0.75A，现有5Ω、20Ω、30Ω电阻各一个，若在其中选择两个电阻在图中虚线框内连成电路，则下列做法可行的是（ ） A．5Ω和20Ω串联 B．20Ω和30Ω串联 C．5Ω和30Ω并联 D．20Ω和30Ω并联

错题过关

8．如图所示的电路中，小明制作了一个可显示拉力大小的拉力器，为一个定值电阻。闭合开关S，对拉环施加水平向右的拉力的过程中，滑动变阻器R接入电路中的阻值 ，电流表的示数 。（均选填“增大”“减小”或“不变”） 9．（2025·四川泸州·三模）如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器滑片P分别位于最右端a和其上某处b（图中未标出），记录两电表数据并标于图乙中M、N两点处。则滑动变阻器的最大阻值为 Ω，电源电压是 V，电阻R1的阻值为 Ω。 10．用均匀的电阻丝围成一个正方形ABCD，如图所示，其中E为CD的中点．当B、D两点接入电路中时，阻值为8Ω；那么将B、E两点接入电路时，阻值为 Ω． 11．有如图所示的电阻分布，ab两点间的电阻Rab= ． 12．（2025·广东韶关·一模）实验小组的同学利用如图甲所示的实验装置进行“测量定值电阻阻值”的实验。 (1)请你用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整（导线不得交叉）。要求：当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电压表示数逐渐变小； (2)连接好电路的最后一根导线后，电流表、电压表指针均发生偏转，出现这种现象的原因是 ； (3)实验时，将滑动变阻器的滑片移到某一位置处，电压表示数为，电流表指针位置如图乙所示为 A，此时，定值电阻的阻值为 ； (4)实验结束后，实验小组的同学想利用滑动变阻器和电压表测出的阻值，便设计了电路图丙，请你帮助实验小组完成实验步骤。（滑动变阻器最大阻值为） ①将滑动变阻器的滑片移至最左端时，读出电压表示数为； ② ，读出电压表示数为； ③待测电阻表达式： 。 13．（24-25九年级下·江西赣州·期中）如图所示，电源电压为3V，，。求： (1)只闭合开关时，电流表的示数； (2)只闭合开关时，与两端电压之比； (3)闭合开关、，断开时，电流表与的示数之比。 14．（24-25九年级上·河北廊坊·期末）如图1所示，电源电压可调，为标有“0.5A”字样的滑动变阻器，电流表量程为0~0.6A，、是额定电压均为3V的小灯泡，其电流与电压的关系如图2所示。若只闭合，电源电压调节为5V，滑片滑至中点时灯正常发光。求： (1)正常发光时的电阻。 (2)滑动变阻器的最大阻值。 (3)只闭合，在滑动变阻器接入电路的电阻不小于2Ω的条件下移动滑片，使得电路中有一只小灯泡始终能正常发光。在保证电路安全的前提下，求电源电压的调节范围。（解答时，要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等，只写最后结果不得分）‍

做错原因分析