熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

# 题型突破一：怎样解电能表的使用问题 有关电能表的使用，在解题时有如下两种： (1)利用电能表测消耗的电能。把电能表接在电路中，它的计数器上前后两次读数之差，即为这段时间内的用电量。要注意电能表的计数器上最后一位数字代表的是小数点后的那位数。 (2)利用电能表测电功率。根据电能表表盘上所标的转数可求出消耗的电能，用停表测出用电时间，由公式可都可求出用电器的电功率。 【特别提示】利用电能表计算电功 利用电能表计算电功先根据用电器消耗1kW·h电能时电能表表盘的转数(N)，求出表盘转一转所消耗的电能，再看表盘在一段时间内转了多少转(n)，则用电器在这段时间内消耗的电能。 1.（2025·陕西·A卷） 如图-1是小明家的电能表，此时电能表的示数为______，小明家破壁机的参数如图-2所示，仅接通家中破壁机的破壁挡，观察到通电1min电能表的指示灯闪烁60次，则家中的实际电压______（选填“大于”“小于”或“等于”）220V；当破壁机的破壁和加热功能同时使用时，通过电线的电流约为9A，电线的电阻约为0.05，通电5min电线上产生的热量为______J。 【答案】 ①. 3023.6 ②. 小于 ③. 1215 【解析】 【详解】[1]电能表的单位是，最后一位是小数位，此时电能表的示数为。 [2]破壁机消耗的电能为 实际功率为 所以家中的实际电压小于额定电压（220V）。 [3]通电5min电线上产生的热量为 2．（2025·四川达州）小芳家有一只标有“220V 1000W”字样的电热水壶。使用前，家中电能表示数如图所示；关闭其它用电器，只让电热水壶正常工作30分钟。下列说法正确的是（ ） A．电热水壶的电阻为484Ω B．电热水壶消耗的电能 C．此过程电能表指示灯闪烁了3000次 D．30分钟后电能表表盘示数为 【答案】D 【解析】A．由电热水壶的铭牌“220V 1000W”可知，其额定电压为220V，额定功率为1000W。根据电功率公式，可计算电热水壶的电阻 故A错误； B．电热水壶正常工作30分钟（1800秒），消耗的电能W=Pt=1000W×1800s=1.8×106J=1.8×106J 故B错误； C．电路中每消耗1kW·h的电能，电能表指示灯闪烁3000次，电热水壶消耗的电能为1.8×106J，即，因此指示灯闪烁次数为 故C错误； D．电能表读数时，最后一位数是小数，则初始电能表示数为1234.5度，电热水壶消耗0.5度电后，表盘示数应增加至01235.0度，故D正确。 3．（2025·四川遂宁）小聪在家长的陪同下了解家庭电路，打开配电箱进行观察。配电箱的情况以及电能表的表盘如图所示，请根据安全用电常识以及图中信息选出正确的一项（ ） A．可用湿抹布擦拭配电箱 B．发现空气开关跳闸后应立即重新将其合上 C．他家同时工作的用电器总功率不能超过 D．他只让一个电热水壶工作，10s内电能表指示灯闪烁了3次，则该电热水壶的电功率为900W 【答案】D 【解析】A．湿抹布是导体，用湿抹布擦拭配电箱容易发生触电事故，故A错误； B．空气开关跳闸后，应先排查故障，再合上开关，否则可能再次跳闸或引发危险，故B错误； C．电能表参数 “220V 40A”，根据P=UI，最大总功率 不是8800kW·h（是电能单位 ），故C错误； D．电能表 “1200imp/(kW·h)” 表示每消耗1kW·h电能，指示灯闪烁1200次。闪烁3次，消耗电能 根据，该电热水壶的电功率为，故D正确。 4.（2025·四川泸州）现代家庭电路的智能电能表分时段计费，引导用户错峰用电。智能电能表的芯片主要用到了 材料（选填“绝缘体”“半导体”或“超导体”），它的表盘如图所示，若在一段时间内指示灯闪烁了120次，则表明用电器消耗了 J的电能。在使用带有金属外壳的用电器时，应将金属外壳 ，以有效地防止漏电带来的安全隐患。 【答案】半导体 接地 【解析】[1]半导体材料具有独特的电学性能，可用于制造各种电子元件，智能电能表的芯片主要用到了半导体材料。 [2]由电能表参数 “1200imp/kW⋅h” 可知，每闪烁1200次消耗1kW⋅h的电能。指示灯闪烁了120次，消耗的电能 [3]在使用带有金属外壳的用电器时，应将金属外壳接地。当用电器的金属外壳漏电时，电流会通过地线导入大地，从而有效地防止漏电带来的安全隐患。 # 题型突破二：怎样解电功率的动态变化问题 电功率的动态变化题分为两类：一类是由开关闭合、断开引起的；另一类是移动滑动变阻器滑片引起的。解答由开关闭合或断开引起的动态电路变化题：首先要根据开关的闭合或断开，确定电路的连接情况，并明确电流表、电压表测量的对象；然后灵活运用串、并联电路的特点，欧姆定律、电功率的公式及其推导式进行计算求解。 解答由滑动变阻器的滑片移动引起的动态电路变化题：首先明确电路的连接情况以及电压表、电流表测量的对象；其次弄清滑片移动时，滑动变阻器连入电路中电阻的变化；然后根据欧姆定律和串、并联电路的电流、电压特点，分析电路中电流的变化；最后运用串、并联电路中的电流、电压、电功率的关系，进一步分析、求解。 【特别提示】在动态电路中，要明确电路变化前后用电器的连接方式是否变化，接入电路中的用电器是否变化，电路中的电阻值是否变化，特别要注意用电器的短路或断路情况的出现。 5.（2025·天津）图所示电路电源电压不变，将定值电阻和滑动变阻器中的一个接在A、B间，另一个接在C、D间。滑动变阻器的滑片位于某一位置，闭合开关S，电流表示数为I0，A、B间电压为U1，C、D间电压为U2（U1≠U2）；移动滑片至另一位置，电流表示数变大，A、B间电压减小了ΔU。则（ ） A. C、D间应接滑动变阻器 B. 定值电阻的阻值为 C. 移动滑片前后，电路中电流的变化量为 D. 移动滑片前后，电路消耗总功率的比值为 【答案】BC 【解析】 【详解】A．依题意可知，定值电阻和滑动变阻器串联，电流表测电路中电流。根据，电流表示数变大时，定值电阻的电压也变大，所以A、B间应接滑动变阻器，C、D间应接定值电阻，故A不符合题意； B．C、D间接定值电阻，根据欧姆定律，定值电阻的阻值为，故B符合题意； CD．移动滑片至另一位置，电流表示数变大，A、B间电压减小了ΔU，根据串联电压规律，C、D间电压增大了ΔU，根据，移动滑片前后，电路中电流的变化量为 根据，电压不变时，电功率和电流成正比，移动滑片前后，电源电压不变，则电路消耗总功率的比值为 故C符合题意，D不符合题意。 故选BC。 6.（2025·河北）图为某研究小组设计的风速自动报警器电路示意图，电源电压不变，为压敏电阻，它的阻值随风速的增加而减小，为定值电阻。当风速时，两电表都不报警。当风速时，两表中的一个会报警；当风速时，另一个表会报警。已知：，两表都是在大于等于各自设定的电压值或电流值时触发报警。在电路处于两表都未报警的工作状态下，下列说法正确的是（ ） A．风速减小时，的功率会增大 B．风速变化时，电压表示数一定不变 C．当时，触发报警的表是电流表 D．风速变化时，电压表和电流表示数之比不变 【答案】C 【解析】A．由图可知，电阻R1和R2串联，电压表测量R1两端的电压，电流表测量电路中的电流，风速减小时，电阻R1的阻值增大，由电阻的串联可知，电路的总电阻增大，由可知电路中的电流减小，由P=I2R可知的功率减小，故A错误； B．风速变化时，电阻R1的阻值会发生变化，由串联分压可知，R1两端的电压发生变化，即电压表示数发生变化，故B错误； C．当风速时，电阻R1的阻值减小，由串联分压可知，电阻R1两端的电压减小，即电压表的示数减小，由电阻的串联可知，电路的总电阻减小，由可知电路中的电流增大，电流表超过设定电流值触发报警，当风速时，电阻R1的阻值增大，由串联分压可知，电压表的示数增大，电压表超过设定电压值触发报警，由电阻的串联可知，电路的总电阻增大，由可知电路中的电流减小，即电流表的示数减小，所以当时，触发报警的表是电流表，故C正确； D．由可知，电压表和电流表示数之比等于R1的阻值，风速变化时，R1的阻值发生变化，所以电压表和电流表示数之比发生变化，故D错误。 故选C。 7．（2025·重庆）科技小组的同学按图甲所示的电路研究自制小台灯的调光效果，灯泡L标有“2.5V”字样，电源电压恒为，电压表量程为“”，电流表量程为“”。闭合开关S，在确保电路安全的情况下，最大范围移动变阻器的滑片P，观察灯泡的L亮暗，绘出灯泡L的图像如图乙所示。下列分析正确的是（ ） A．灯泡正常发光时电阻值为 B．灯泡随滑片P向端移动而变亮 C．变阻器接入的阻值范围为 D．电路消耗的最大电功率为0.625W 【答案】C 【解析】A．由图乙可知，灯泡电压为2.5V时，电流为0.25A，则灯泡正常发光时电阻值为 故A错误； B．分析电路可知，灯泡和滑动变阻器串联，电压表测灯泡电压，电流表测电路电流。滑片P向端移动时，变阻器阻值变大，则总电阻变大，根据，电路中电流变小，由图乙可知，灯泡电压变小，根据，灯泡实际功率变小，灯泡变暗，故B错误； C．由图乙可知，灯泡电压为2.5V时，电流最大为0.25A，此时变阻器阻值最小为 灯泡电压为0.5V时，电流最小为0.1A，此时变阻器阻值最大为 所以变阻器接入的阻值范围为，故C正确； D．电流最大为0.25A，则电路消耗的最大电功率为 故D错误。 故选C。 8.（2025·四川泸州）如图所示，电源电压不变，小灯泡L标有“6V3W”的字样，不考虑灯丝电阻变化，电流表量程为0~3A，滑动变阻器最大阻值为24Ω。闭合所有开关，移动滑片到中间位置，L正常发光，则电源电压为 V；保持滑片不动，闭合S，断开S1、S2，电流表示数变化了0.8A，则R0为 Ω；调节开关及滑动变阻器，使电路总功率达到允许的最大值，此时滑动变阻器接入电路的阻值为 Ω。 【答案】6 18 2.4 【解析】[1]当闭合所有开关，移动滑片到中间位置，L 正常发光。此时灯泡 L 与滑动变阻器并联，因为灯泡正常发光，其额定电压为6V，在并联电路中各支路电压等于电源电压，所以电源电压为。 [2]灯泡正常发光时的电流 闭合所有开关，移动滑片到中间位置时，电流表测干路电流，此时通过滑动变阻器的电流 所以 保持滑片不动，闭合S，断开S1、S2，此时和滑动变阻器串联，电流表示数变化了0.8A，此时电流 此时电路总电阻 则 [3]要使电路总功率达到允许的最大值，需要总阻值最小，应闭合所有开关，此时灯泡 L 与滑动变阻器并联。电流表量程为0～3A，即干路电流最大电流为。通过灯泡的电流不变，通过滑动变阻器的最大电流为 此时滑动变阻器接入电路的阻值 9．（2025·江苏无锡）如图所示，是小红连接的测量小灯泡额定功率的电路，小灯泡的额定电流为0.3A，电源电压保持不变，R为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，她将滑动变阻器的滑片P置于B端，断开开关S2，闭合开关S、S1，电流表示数为0.1A；移动滑片P置于A端，电流表的示数为0.2A；重新将滑片P移至B端，断开开关S1，闭合开关S、S2，移动滑片P使电流表的示数为0.3A；保持滑片P的位置不变，断开开关S2，闭合开关S、S1，电流表示数为0.16A。下列说法中正确的是（ ） A．电源的电压为3V B．定值电阻R的阻值为10Ω C．小灯泡的额定电压为3.8V D．小灯泡的额定功率为0.75W 【答案】D 【解析】AB．将滑动变阻器的滑片P置于B端，断开开关S2，闭合开关S、S1，R与变阻器的最大电阻串联，灯泡断路，电流表测量电路电流，电流表示数为0.1A，由欧姆定律得┄① 移动滑片P置于A端，电路为R的简单电路，电流表的示数为0.2A，由欧姆定律得┄② 由①②得，定值电阻R的阻值为 电源电压 故AB错误； CD．重新将滑片P移至B端，断开开关S1，闭合开关S、S2，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测量电路电流，移动滑片P使电流表的示数为0.3A，此时灯泡正常发光，保持滑片P的位置不变，则变阻器接入电路中电阻不变，断开开关S2，闭合开关S、S1，R与变阻器串联，电流表示数为0.16A，由欧姆定律得，此时电路电阻为 由串联电路电阻特点得，滑动变阻器接入电路中的电阻为 由串联电路电压特点与欧姆定律得，小灯泡的额定电压为 小灯泡的额定功率为 故C错误，D正确。 故选D。 10．（2025·黑龙江大庆）如图所示的电路中，电源电压保持不变，所有元件均完好。闭合开关S，将滑动变阻器滑片P移到适当位置，电流表A的读数为I，电压表的读数为，电压表的读数为，向左移动滑片P至另一位置，电压表读数的变化量为，电压表读数的变化量为，电流表A读数的变化量为，下列说法正确的是（ ） A． B．滑片P向左移动的过程中，电路的总功率增大 C． D．的功率与电路总功率的比值减小 【答案】A 【解析】C．由图可知，滑动变阻器与定值电阻串联，电流表测串联电路的电流，电压表测滑动变阻器两端电压，电压表测定值电阻两端电压，由于电源电压不变，根据串联电路电压特点可知，向左移动滑片P至另一位置，电压表的示数变大，电压表的示数减小，但二者和不变，则。故C错误； A．根据可知，，由C选项分析可知。设向左移动滑片P至另一位置，电压表的示数变为，电流表示数变为，则 所以 故A正确； B．由图可知，滑动变阻器与定值电阻串联，总电阻 滑片P向左移动的过程中，滑动变阻器阻值增大，总电阻增大，电源电压不变，由可知，电路中的电流减小，总功率，则电路的总功率减小，故B错误； D．根据串联电路电流处处相等，则的功率与电路总功率的比值 由于定值电阻阻值不变，向左移动滑片P至另一位置，滑动变阻器阻值增大，则增大，则变大，即的功率与电路总功率的比值增大，故D错误。

错题整理

# 题型突破三：怎样解灯泡的亮度比较问题 解此类问题要明确以下方面： (1)决定因素：灯泡的亮暗是由灯泡的实际功率决定的，灯泡消耗的实际功率越大，灯泡就越亮； (2)分析步骤：①先根据其规格(铭牌)利用计算，比较电阻的大小；②根据串、并联电路中电流或电压相等的特点，选择公式或比较实际功率的大小，进而比较灯泡的亮度。 【特别提示】两灯串联时，由公式 U=IR可知，灯泡电阻大的，其两端分得电压大，由公式P=UI，灯泡实际功率大，亮度大；两灯并联时，由公式，灯泡电阻小的，实际功率大，亮度大。 11．（2025·江苏盐城·中考真题）小华制作的模拟调光灯电路如图所示，小灯泡标有“2.5V 0.3A”字样。闭合开关，将回形针向左滑动，铅笔芯接入电路的阻值 ，电流表的示数 。当电流表的示数为 A时，小灯泡正常发光，此时小灯泡的实际功率为 W。 【答案】 变小 变大 0.3 0.75 【详解】[1][2]闭合开关，将回形针向左滑动，铅笔芯接入电路长度变短，铅笔芯接入电路的阻值变小；电路中总电阻变小，电源电压不变，则电路中电流变大，电流表测量电路中的电流，则电流表的示数变大。 [3]小灯泡标有“2.5V 0.3A”字样，由图可知为串联电路，电流处处相等，则当电流表的示数为0.3A时，小灯泡正常发光。 [4]小灯泡正常发光，此时小灯泡的实际功率为 12．（2025·山东济宁）将标有“2.5V 0.75W”的小灯泡接入如图所示的电路中。下列说法正确的是（ ） A．开关闭合前，滑片应调到滑动变阻器的最左端 B．电流表应选“0~0.6A”的量程 C．开关闭合后，电流经过电流表流向灯泡 D．灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的电阻为8.3Ω 【答案】B 【解析】A．开关闭合前，为了保护电路，滑动变阻器的滑片应移至阻值最大处，据图可知，应移至最右端，故A错误； B．根据灯泡的规格可得，灯泡正常发光时的电流为 该电流值小于电流表的小量程，因此电流表选择小量程，即“0~0.6A”的量程，故B正确； C．据图可知，开关闭合后，电路中电源外部的电流是从电源的正极流出依次经过开关、滑动变阻器、灯泡、电流表，回到电源的负极，因此电流经过灯泡流向电流表，故C错误； D．据图可知，电路是串联的，电源是由两节干电池组装而成，则电源电压为3V，灯泡正常发光时的电压为2.5V，由串联电压规律可得，滑动变阻器两端电压为 据B选项可知，灯泡正常发光时的电流为0.3A，此时滑动变阻器接入电路中的阻值为 故D错误。 13．（2025·山东济宁）将标有“6V；6W”的灯泡L接入电源电压恒为6V的电路中，如图甲所示。闭合开关，利用传感装置绘制出通过灯泡L的电流随时间变化的图像如图乙所示。闭合开关瞬间，灯泡的电功率为 W。灯泡在闭合开关瞬间的电阻为，正常发光时电阻为， 。 【答案】36 【解析】[1]闭合开关瞬间，电源电压恒为6V，由图乙可知此时电流为6A，根据电功率公式P=UI，可得此时灯泡的电功率为P=UI= 6V×6A=36W。 [2]闭合开关瞬间，根据欧姆定律，灯泡电阻 灯泡正常发光时，其额定电压为6V，额定功率为6W，此时电流为额定电流 正常发光时电阻 因此 14．（2025·四川达州）如图所示为定值电阻R和灯泡L的图像，灯泡L额定电压为2.5V．将两用电器串联在电源两端，灯泡L正常发光。下列说法正确的是（ ） A．电源电压为2.5V B．灯泡L额定功率为0.75W C．R与灯泡L功率之比为 D．灯泡L的图像为图线B 【答案】B 【解析】AD．由题意可知，两用电器串联时灯泡正常发光，此时灯泡两端电压为额定电压2.5V。定值电阻的阻值不变，故图线为直线段，故B图线为定值电阻的图线。灯泡的电阻受温度的影响而不断变化，图线为曲线，故A图线为灯泡的图线。故根据定值电阻的U-I图像经过（1.5V，0.3A）点，可计算其阻值 串联电路中电流相等，当电流为0.3A时，定值电阻两端电压为1.5V，因此电源电压应为U总=2.5V+1.5V=4V 故AD错误； B．灯泡在额定电压2.5V、电流0.3A时的功率P=UI=2.5V×0.3A=0.75W 故B正确； C．定值电阻的功率P定=I²R=(0.3A)²×5Ω=0.45W 灯泡功率为0.75W，两者功率之比为 故C错误； 故选B。 15.（2025·天津） 将标有“6V 6W”的甲灯泡和“6V 3W”的乙灯泡串联后，接在电压为9V的电源上。不考虑温度对灯丝电阻的影响，则（ ） A. 甲灯能正常发光 B. 乙灯能正常发光 C. 两灯均能正常发光 D. 两灯均不能正常发光 【答案】B 【解析】 【详解】甲灯的电阻为 乙灯的电阻为 两灯串联，串联电路的总电阻等于各串联电阻之和，则电路中的总电阻为R=R甲+R乙=6Ω+12Ω=18Ω 电路中的电流为 甲灯的额定电流 甲灯不能正常发光，乙灯的额定电流 所以乙灯能正常发光，故B符合题意，ACD不符合题意。 # 题型突破四：怎样解测量小灯泡的电功率的实验问题 解题时应掌握该实验的下列知识： (1)实验原理：P=UI。 (2)移动滑片时，眼睛观察电压表。 (3)电压调节：小灯泡两端电压不要高于额定电压的 1.2倍。 (4)数据处理：多次测量的目的是寻找灯泡亮度与实际功率的关系。只有实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，故求额定功率时，不能求平均值。 【特别提示】常见故障机原因分析 灯泡; 电流表; 电压表; 故障分析. 不亮; 无示数; 无示数; 断路或电源损坏. 不亮; 有示数; 无示数; 灯泡断路. 不亮; 无示数; 有示数; 灯泡断路. 不亮; 有示数; 有示数; 电源电压太小或电路中电阻过大. 16．（2025·江苏南京·模拟预测）在“测定小灯泡的电功率”的实验中，选用如图甲所示的器材，其中电源电压为6V，小灯泡额定电压U额为2.5V（灯丝电阻约为12Ω）： (1)同组的小红发现电路连接有错误，如果此时闭合开关，小灯泡不发光。请你在接错的那根导线上打“×”，并另画一根导线，使电路连接正确 。为能顺利完成该实验探究，下列两种规格的滑动变阻器应选用 （填字母）； A．“10Ω 0.5A”的滑动变阻器 B．“20Ω 0.5A”的滑动变阻器 (2)闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡始终不发光，电压表有示数，电流表无示数，若电路只有一处故障，则故障原因是 ； (3)排除故障，闭合开关，移动滑片，发现电压表的示数如图乙所示，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向 （选填“左”或“右”）端移动； (4)通过小灯泡的电流随它两端电压变化的关系如图丙所示。分析图像可知： ①该小灯泡正常发光时的额定功率为 W； ②小灯泡灯丝的电阻是变化的，主要是受 变化的影响； (5)完成上述实验后，小明在缺少电压表的情况下，根据绘制出的小灯泡电流与电压关系图像，设计出了一个测未知定值电阻的电路，如图丁所示。请根据电路图写出其中一次测量的实验步骤： ①开关S1闭合，S2断开，调节滑动变阻器的滑片至电流表的示数I为0.2A； ② 。 ③表达式：Rx= （用已知量和所测量的字母符号表示）。 【答案】(1) B (2)灯泡断路 (3)左 (4)0.5 温度 (5)只闭合S2，保持滑片P不动，记下电流表示数为I 【解析】（1）[1]根据实验，电路是串联的，电压表测灯泡两端电压，电流表测电路中的电流，甲图中电压表串联接入电路，因此改接正确的电路如下图所示： [2]已知灯泡的额定电压为2.5V，电阻约为12Ω，则电路中的电流为 此时变阻器两端电压为 变阻器接入阻值约为 故B符合题意。 （2）串联电路中，闭合开关，电流表无示数，说明电路发生断路，电压表有示数，则可能是灯泡发生断路，电压表串联接入电路，测电源电压。 （3）乙图中电压表的量程是0~3V，分度值是0.1V，读数为2.2V，已知灯泡正常发光时电压为2.5V，为了测量小灯泡的额定功率，需要使灯泡两端电压变大，变阻器两端电压变小，根据串联分压原理可知，变阻器的阻值变小，即滑片向左移动。 （4）[1]丙图中小灯泡正常发光时的电流为0.2A，则额定功率为 [2]灯丝的电阻在实验过程中温度会升高，电阻变大，说明灯丝电阻受温度的影响会发生改变。 （5）[1][2]据丁图可知，开关S1闭合，S2断开，电路为未知电阻和灯泡并联，再与变阻器串联，电流表的灯泡支路电流，调节滑动变阻器的滑片至电流表的示数I为0.2A，此时灯泡正常发光，未知电阻两端电压与灯泡电压相等为2.5V，接下来只闭合S2，保持滑片P不动，电路连接方式不变，电流表此时测灯泡和未知电阻的总电流，电流表的示数为I，可得未知电阻的电流为 未知电阻的阻值为 17．（2025·江苏常州·一模）某实验小组的同学用图甲所示器材测量小灯泡的电功率，待测小灯泡L的额定电压为3.8V，额定功率小于1W。电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“20Ω 1A”，图甲所示是该实验小组没有连接完整的电路： (1)请你用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整； (2)正确连接完电路，闭合开关后，发现无论怎样移动滑片，小灯泡不亮，电流表无示数，电压表示数明显。仔细检查，连接无误，那么出现该状况的原因应该是_____（选填“A”、“B”、“C”或“D”）； A．电流表内部断路 B．灯泡的灯丝断了 C．灯座内部短路 D．滑动变阻器的电阻线断了 (3)排除故障后，通过正确操作，当灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，其值为 A，小灯泡的额定功率为 W； (4)测出小灯泡的额定功率后，再测大于小灯泡额定功率的实际功率，应将滑动变阻器的滑片向 （选填“左”或“右”）端滑动； (5)测量小灯泡的电功率 （选填“需要”或“不需要”）多次测量求平均值。 【答案】(1) (2)B (3)0.2 0.76 (4)右 (5)不需要 【解析】（1）测量小灯泡的电功率时，滑动变阻器与小灯泡及电流表串联接入电路，电压表测小灯泡两端的电压，小灯泡的额定电压为3.8V，电压表选用大量程。小灯泡的额定功率小于1W，则小灯泡正常发光时通过的电流约为，电流表选用小量程，电路连接如下： （2）闭合开关，无论怎么移动滑片，小灯泡不亮，电流表无示数，电路可能出现了断路，电压表示数明显，说明电压表与电源接通，则可能是小灯泡的灯丝断了，电流表内部断路或变阻器电阻线断了，电压表都无示数，ACD不符合题意，B符合题意。 故选B。 （3）[1]实验中，电流表选用小量程，分度值为0.02A，由图乙知，灯泡正常发光时，电流表示数为0.2A。 [2]小灯泡的额定功率 （4）测出额定功率后，再测大于小灯泡额定功率的实际功率，小灯泡两端的电压应变大，据串联电路的电压特点知，变阻器两端的电压变小，据串联电路的分压特点知，变阻器接入电路的阻值变小，滑片向右移动。 （5）小灯泡两端的实际电压不同，则其实际功率也不同，所以测量小灯泡的电功率不需要多次测量求平均值。 18．（2025·江苏常州·模拟预测）在“测量小灯泡的电功率”实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，电源电压为4.5V。 (1)用笔画线代替导线，将电路连接完整； (2)连接好电路闭合开关后，发现灯泡不亮，检查电路发现电压表、电流表均有示数，则接下来的操作应是 ； (3)问题解决后，移动滑动变阻器滑片，当电压表示数为2.3V时，为了让灯泡正常发光，此时应将滑片向 （左/右）侧移动； (4)当灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，则小灯泡额定功率为 W； (5)下表是实验中测量的几组数据，其中一个电流数据有误，此数据为 ； U/V; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0. I/A; 0.2; 0.26; 0.28; 0.38. (6)要完成上述表中数据测量，实验中滑动变阻器的总阻值至少为 Ω。 【答案】(1) (2)移动滑片，观察灯泡是否发光 (3)右 (4)0.75 (5)0.38 (6)17.5 【解析】（1）测量小灯泡电功率时，电压表与小灯泡并联，滑动变阻器的正确接法是一上一下。如图所示： （2）电压表、电流表均有示数，说明电路通路，小灯泡不亮有可能功率太小，接下来应该移动滑片，观密灯泡是否发光。 （3）小灯泡两端电压为2.3V，要使小灯泡正常发光时，两端电压为2.5V，即增加灯泡两端电压，增大电路中电流，减小滑动变阻器接入电路中的电阻，滑片应向右滑动。 （4）当小灯泡正常发光时，由图乙知，电流表选用小量程，分度值为0.02A，示数为0.3A，故小灯泡的额定功率为 （5）小灯泡的电阻随着温度的升高而增大，即随着灯泡两端的电压的增大而增大，根据欧姆定律可知第1组数据小灯泡的电阻为 同理小灯泡其它组数据的电阻从左向右依次是6Ω、7.1Ω、8.3Ω、8.1Ω，由于最后一组数据不符合灯丝的电阻随温度的升高而增大的规律，故此数据为0.38。 （6）根据表中数据，灯泡两端电压最小为1.0V，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大，电压为 此时电路中的电流为0.2A，滑动变阻器的阻值为 19．（2025·江苏宿迁·一模）小明利用图甲测定额定电压为“6V”小灯泡的功率。已知灯泡电阻约为左右。另外有如下器材：电源（电压为）、学生用电流表、学生用电压表、开关各一个，导线若干，滑动变阻器三只：（20Ω；0.5A）、（50Ω；1A）、（100Ω；1A）。 (1)实验前在检查仪器时，发现电流表指针如图乙所示，则接下来的操作是 ，正确连接电路闭合开关后，发现无论怎样移动滑动变阻器滑片，灯泡都不亮，电压表示数接近9V，电流表示数几乎为0，电路的故障可能是 。 (2)排除电路故障后，闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，多次测量，小明画出了小灯泡中电流随其两端电压变化的关系图像（如图丙），则小灯泡的额定功率为 W。在多次测量中，小明还发现：当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比 （选填“变大”“变小”或“不变”）。 (3)灯泡的功率测量完毕，小明用、、、、的定值电阻更换电路中的灯泡，探究电流跟电阻的关系，得到如图丁所示的电流随电阻变化的图像，则小明应选用滑动变阻器 （选填“”“”或“”）。若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为，则此时所用的定值电阻为 Ω。 【答案】(1)调零 灯丝断路 (2)3 变大 (3) 5 【解析】（1）[1]观察图乙发现，电流表指针没有指在零刻度线上，那么接下来应该调零； [2]图甲中电路为串联电路，电流表示数几乎为0，说明电路中发生了断路，而电压表示数与电源电压相近，说明电压表能够连接到电源两端，所以灯丝断路。 （2）[1]小灯泡的额定电压为6V，观察图丙，当小灯泡电压为6V时，小灯泡电流为0.5A，则小灯泡的额定功率为 [2]通过观察图丙，可以发现电压表的示数与电流表的示数比值变大，而比值的实质是小灯泡的电阻，灯丝的电阻会随温度的升高而变大。 （3）[1]由题意可知电源电压不变，电路中的最大电流为0.5A，最小电流为0.1A。当电路中电流最小时，整个电路所需电阻是最大的为 此时选用的定值电阻阻值为25Ω，而滑动变阻器所需阻值为 所以应该选用滑动变阻器R3。 [2] 探究电流跟电阻的关系，需要控制定值电阻两端电压不变，电路为串联电路，且只有定值电阻和滑动变阻器两个用电器，所以滑动变阻器两端电压也不变为 若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为13Ω，根据分压原理 则所选定值电阻的阻值为 20．（2025·江苏无锡·一模）小明做测“小灯泡电功率”实验时，所用器材有：电压可变的电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及滑动变阻器（规格分别为A．“5Ω 1A”、B．“40Ω 1A”和C．“60Ω 0.5A”可选）、电压表、电流表、开关和导线。 (1)如图甲所示是小明连接的电路，检查发现接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确连接的那根导线； (2)连接好电路，正确操作后，移动滑动变阻器的滑片P，小明发现小灯泡始终不亮，电压表、电流表示数均为0，经检查电表完好。则故障可能是 ___________（填选项符号）； A．灯泡短路 B．滑动变阻器断路 C．灯泡断路 (3)故障排除后，小明将电源电压调为4.5V，然后从滑动变阻器接入电路阻值最大时开始记录数据，得到小灯泡的U﹣I图像，如图乙所示，则小灯泡的额定功率是 W，所用滑动变阻器的规格是 （选填字母）。实际测量时，当电压表有示数时其内部是有微弱电流通过的，若考虑这个微弱电流的影响，则所测小灯泡的额定功率 （选填“偏大”、“偏小”或“不受影响”）； (4)实验过程中，小明向右调节滑动变阻器，若滑动变阻器的功率减小了ΔP1，灯泡的功率变化了ΔP2，则ΔP1 ΔP2（选填“>”“＜”或“=”） (5)爱动脑筋的小明想出另一种测量该小灯泡额定功率的方法，设计了如图丙所示的电路（电源电压为4.5V，灯泡的额定电压为2.5V），请将以下实验步骤补充完整。 ①检查电路无误后，闭合开关S，将开关S1拨至“1”，调节滑动变阻器滑片直至电压表示数为 V； ②滑片不动，再将开关S1拨至“2”时，读出电压表示数为U0. ③小灯泡的额定功率：P额= （用U额、U0、R0表示）。 【答案】(1) (2)B (3)0.75 B 偏大 (4)< (5)2 【解析】（1）原电路图中，灯泡和电压表没有接入电路是错误的，在测“小灯泡电功率”实验中，小灯泡、滑动变阻器和电流表串联，电压表并联在小灯泡两端，如下图所示： （2）正确操作后，移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡始终不亮，电流表示数为0，说明电路可能断路，电压表示数为0，说明电压表与电源没有连通，经检查电表完好，则故障可能是滑动变阻器断路，故选B。 （3）[1]由图乙可知，小灯泡的额定电压为2.5V，从图中可知，小灯泡的额定电流为0.3A，小灯泡的额定功率PL=ULIL=2.5V×0.3A=0.75W [2]当滑动变阻器接入电路阻值最大时，电路中的电流最小为I1=0.1A，此时灯泡两端的电压U1=0.5V，根据串联电路的电压特点和欧姆定律可知此时滑动变阻器接入电路的阻值为 故滑动变阻器选B。 [3]实际测量时，电压表并联在灯泡两端，当电压表有示数时其内部是有微弱电流通过的，若考虑这个微弱电流的影响，电流表所测电流大于灯泡的额定电流，根据P=UI可知所测小灯泡的额定功率偏大。 （4）当向右调节滑动变阻器时，滑动变阻器接入电路的阻值减小，由串联电路的特点可知，灯泡两端的电压增大；由图乙可知，通过灯泡的电流也变大，灯泡的实际功率变大；电源电压恒为4.5V，由P=UI可知，电路总功率变大；电路总功率等于各用电器消耗功率之和，故滑动变阻器的功率减小ΔP1小于灯泡的功率变化ΔP2，即ΔP1<ΔP2。 （5）[1]检查电路无误后，闭合开关S，将开关S1拨至“1”，调节滑动变阻器滑片直至电压表示数为2V。 [2]滑片不动，再将开关S1拨至“2”时，读出电压表示数为U0；在步骤①中，小灯泡、R0和滑动变阻器串联，电压表测R0和滑动变阻器两端的电压，调节滑动变阻器的滑片至电压表示数为2V，由串联电路电压的规律，灯两端的电压U灯=U-U'=4.5V-2V=2.5V 灯泡正常发光；在步骤②中，滑动变阻器的滑片不动，再将开关S1拨至“2”，电压表测R0两端的电压为U0，此时电路中的电流即为小灯泡的额定电流 小灯泡的额定功率 # 题型突破五：怎样解电功率的电路安全和极值问题 解题时，首先按题目所给的条件，根据电流流过的路径，确定各用电器串、并联关系，然后画出相应的等效电路图。解答电路安全问题，应依据“照顾弱者”的原则进行取值，即串联取最小电流并联取最小电压。具体方法为：在串联电路中，计算各个元件允许通过的最大电流，取其中的最小值为电路中的最大电流；在并联电路中，计算各个元件两端允许所加电压的最大值，取其中的最小值为各支路两端的最大电压。解答电路消耗电功率的极值问题时电源电压不变，根据P=UI可知，当电路中电流最大时，消耗的功率最大；当电路中的电流最小时，消耗的功率最小。 21．（2025·江苏常州）如图所示的电路，电源电压恒为，灯泡标有“”字样（灯丝电阻不变），滑动变阻器标有“”字样，电流表量程为，电压表量程为。闭合开关，在不损坏电路元件的前提下，移动滑动变阻器的滑片，则（ ） A．滑动变阻器接入电路的阻值范围是 B．电流表示数的变化范围是 C．电压表示数的变化范围是 D．电路总功率的变化范围是 【答案】D 【解析】AB．由图知道，小灯泡与滑动变阻器串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量滑动变阻器两端的电压，由于灯泡标有“”字样，由知道，灯泡的额定电流 灯泡的电阻 因串联电路中各处的电流相等，且电流表的量程为0～0.6A，所以，电路中的最大电流为 此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，电路中的总电阻 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值 当电压表的示数为3V时，电路中的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，灯泡的功率最小，此时灯泡两端的电压 因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的最小电流 滑动变阻器接入电路中的最大阻值 所以，滑动变阻器允许的调节范围是4Ω～10Ω，电流表的变化范围是，故AB错误； C．滑动变阻器接入电路中的电阻最小时，电压表的示数 则电压表示数的变化范围是，故C错误； D．由知道，电路最小总功率 电路最大总功率 即电路总功率的变化范围是，故D正确。 故选D。 22．（2025·江苏常州）如图所示的电路，电源电压恒为，灯泡标有“”字样（灯丝电阻不变），滑动变阻器标有“”字样，电流表量程为，电压表量程为。闭合开关，在不损坏电路元件的前提下，移动滑动变阻器的滑片，则（ ） A．滑动变阻器接入电路的阻值范围是 B．电流表示数的变化范围是 C．电压表示数的变化范围是 D．电路总功率的变化范围是 【答案】D 【解析】AB．由图知道，小灯泡与滑动变阻器串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量滑动变阻器两端的电压，由于灯泡标有“”字样，由知道，灯泡的额定电流 灯泡的电阻 因串联电路中各处的电流相等，且电流表的量程为0～0.6A，所以，电路中的最大电流为 此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，电路中的总电阻 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值 当电压表的示数为3V时，电路中的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，灯泡的功率最小，此时灯泡两端的电压 因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的最小电流 滑动变阻器接入电路中的最大阻值 所以，滑动变阻器允许的调节范围是4Ω～10Ω，电流表的变化范围是，故AB错误； C．滑动变阻器接入电路中的电阻最小时，电压表的示数 则电压表示数的变化范围是，故C错误； D．由知道，电路最小总功率 电路最大总功率 即电路总功率的变化范围是，故D正确。 故选D。 23．（2025·辽宁）（多选）如图（a），电源电压保持不变，电流表量程0~0.6A，电压表量程0~15V。在保证各元件安全的情况下（灯泡两端的电压不超过额定电压，电表均不超过量程），进行下列操作：只闭合S1、S2，最大范围内移动滑动变阻器滑片P，电流表示数与滑动变阻器接入电路的阻值的关系如图（b）所示；只闭合S3，滑片P从最右端向左滑动，直至灯泡正常发光，电流表示数与电压表示数的关系如图（c）所示。下列说法正确的是（ ） A．电源电压为5V B．小灯泡的额定功率为2.64W C．小灯泡工作时的最小电压为1V D．只闭合S1、S2与只闭合S2、S3，滑动变阻器允许接入电路的最小电阻之比为5:1 【答案】BC 【解析】A．由图（a）知，只闭合S1、S2时，灯泡与滑动变阻器并联接入电路，电压表测电源电压，电流表测干路的电流。最大范围内移动变阻器的滑片，由图（b）知，变阻器接入电路的阻值为50欧时，干路的电流最小为0.56A，此时变阻器接入电路的阻值是其最大阻值。进行各操作时，须保证各元件安全（灯泡两端的电压不超过额定电压，电表均不超过量程），则电源电压等于灯泡的额定电压。只闭合S3时，灯泡与变阻器串联接入电路，滑片从最右端向左滑动，变阻器接入电路的阻值最大时，电路中的电流为0.10A，灯泡正常发光时，电路的电流为0.44A，则灯泡的额定电流为0.44A。则有 解得电源电压U=6V 故A错误； B．灯泡的额定功率 故B正确； C．灯泡与变阻器串联，变阻器接入电路的阻值最大时，据串联电路的分压特点知，变阻器两端的电压最大，小灯泡两端的电压最小，此时变阻器两端的电压 小灯泡工作时的最小电压U小=U-U大=6V-5V=1V 故C正确； D．只闭合S1、S2，电流表的量程为0~0.6A，则电路中的最大电流为0.6A，变阻器接入电路的阻值最小时，通过的最大电流I大=I总大-IL=0.6A-0.44A=0.16A 变阻器接入电路的最小阻值 只闭合S2、S3，电路中只有变阻器工作，电路中的最大电流为0.6A，变阻器接入电路的最小阻值 变阻器允许接入电路的最小电阻之比 故D错误。 故选BC。 24．（2025·重庆）科技小组的同学按图甲所示的电路研究自制小台灯的调光效果，灯泡L标有“2.5V”字样，电源电压恒为，电压表量程为“”，电流表量程为“”。闭合开关S，在确保电路安全的情况下，最大范围移动变阻器的滑片P，观察灯泡的L亮暗，绘出灯泡L的图像如图乙所示。下列分析正确的是（ ） A．灯泡正常发光时电阻值为 B．灯泡随滑片P向端移动而变亮 C．变阻器接入的阻值范围为 D．电路消耗的最大电功率为0.625W 【答案】C 【解析】A．由图乙可知，灯泡电压为2.5V时，电流为0.25A，则灯泡正常发光时电阻值为 故A错误； B．分析电路可知，灯泡和滑动变阻器串联，电压表测灯泡电压，电流表测电路电流。滑片P向端移动时，变阻器阻值变大，则总电阻变大，根据，电路中电流变小，由图乙可知，灯泡电压变小，根据，灯泡实际功率变小，灯泡变暗，故B错误； C．由图乙可知，灯泡电压为2.5V时，电流最大为0.25A，此时变阻器阻值最小为 灯泡电压为0.5V时，电流最小为0.1A，此时变阻器阻值最大为 所以变阻器接入的阻值范围为，故C正确； D．电流最大为0.25A，则电路消耗的最大电功率为 故D错误。 25．（2025·四川广安）如图所示，电源电压为4.5V，灯泡L标有“3V，1.8W”字样（不考虑灯丝电阻的变化），滑动变阻器R的规格为“20Ω，0.5A”，电流表的量程为0~0.6A，电压表的量程为0~3V。保证电路安全，在移动滑动变阻器滑片过程中，下列说法正确的是（ ） A．电压表的示数变化范围为1.5V~3V B．电流表的示数变化范围为0.3A~0.6A C．滑动变阻器允许接入电路的阻值范围为4Ω~20Ω D．灯泡L消耗电功率的范围为0.45W~1.25W 【答案】D 【解析】ABC．由图可知该电路为串联电路，电压表的量程为0~3V，则电压表最大示数为3V，小灯泡电阻为 电路中最小电流为 此时滑动变阻器接入电阻最大，最大阻值为 小灯泡的额定电流为 滑动变阻器R的规格为“20Ω，0.5A”，电流表的量程为0~0.6A，则电路中最大电流为0.5A，电路中最小的总电阻为 则滑动变阻器接入最小电阻为 电压表示数最小为 综上可得，电压表的示数变化范围为2V~3V；电流表的示数变化范围为0.3A~0.5A；滑动变阻器允许接入电路的阻值范围为4Ω~10Ω，故ABC错误； D．灯泡L消耗的最大电功率 灯泡L消耗的最小电功率 即灯泡L消耗电功率的范围为0.45W~1.25W，故D正确。 26．（2025·四川遂宁）在如图所示的电路中，电源电压，滑动变阻器标有“50Ω 2A”，定值电阻，电流表A的量程为0~3A，电流表的量程为0~0.6A．闭合开关，在保证电路安全的情况下，的滑片只能在a、b两点（图中未标出）间滑动。当的滑片由a点滑至b点时，电流表A的示数由I变为，的示数由变为，下列结论正确的是（ ） A．小于 B．的滑片在a点时 C．的最小值为12Ω D．的功率变化范围为0.72W~3.6W 【答案】C 【解析】A．根据并联电路电压特点 由欧姆定律，通过的电流，，且为定值电阻，，，即 那么，故A错误； B．因并联电路各支路电压相等，由欧姆定律可得，则，故B错误； C．由于电流表A量程为0∼3A，通过的最大电流 则的最小值为，故C正确； D．过的最小功率，过的最大功率 的功率变化范围为0.72W~3W，故D错误。

错题举一反三

# 题型突破六：怎样解焦耳定律的应用问题 电流通过导体时会发热，产生的热量利用焦耳定律公式求解，当电路为纯电阻电路时，串联电路多选用，并联电路多选用。 27.（2025·天津）国家标准《家用和类似用途电器的安全》中规定，电水壶电源线一般不应长于75cm。这是通过缩短电源线长度来减小______，从而______（选填“增加”或“减少”）电源线通电时产生的热量。 【答案】 ①. 电阻 ②. 减少 【解析】 【详解】[1][2]导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，缩短电源线长度，材料和横截面积不变，可以减小电源线的电阻，由Q=I2Rt可知电流和时间相同，电阻越小，产生的热量越少，电水壶和电源线串联，通过它们的电流和时间相等，减小电源线的电阻，可以减少电源线通电时产生的热量。 28.（2025·黑龙江伊春市） 如图是探究电流通过导体时产生的热量跟电阻大小的关系的实验装置，实验中通过观察 ______________ 来比较电阻产生的热量。若通过电阻的电流是0.2A，则阻值为5Ω的电阻在1min内产生的热量为 _______ J。 【答案】 ①. U形管中液面高度差 ②. 12 【解析】 【详解】[1]实验中通过观察U形管中液面高度差来比较电阻产生的热量，这是转换法的应用。 [2]，，，则产生的热量 29.（2025·广东省卷）如图所示实验，实验前已调好器材，实验过程中通过电阻、的电流________（选填“相等”或“不相等”）；观察U形管内液面高度差可知________（选填“”或“”）产生的热量较多；要使液面高度差变化更快，可将滑动变阻器的滑片P向________滑动。 【答案】 ①. 相等 ②. R2 ③. 右 【解析】 【详解】[1]由图可知，两个电阻串联，由串联电路电流的规律可知通过两个电阻的电流相等。 [2]由图可知，右侧U形管内液面高度差较大，说明R2产生的热量较多。 [3]要使液面高度差变化更快，可以增大两个电阻丝中的电流，应将滑动变阻器滑片P向右移动，减小变阻器连入电路的电阻。 30.（2025·黑龙江卷）物理学家焦耳于1840年最先精确的确定电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系。探究电流产生的热量多少与电阻大小关系的实验装置如图所示，将其接到电源两端，通电后，装置元件始终完好，则相同时间内定值电阻产生的热量之比___________。远距离输电过程中，电流的热效应会引起电能的损耗。若某段时间内，从某发电厂采用的高压向目的地输电时，输电线路损耗的电能为；在输电线路可承受范围内，保持发电厂输送功率和输电线路不变，不计温度对导线电阻的影响，将输送电压提高到后，相同时间内输电线路损耗的电能为，则___________。 【答案】 ①. ②. 4∶1 【解析】 【详解】[1]相同时间内定值电阻产生的热量之比 [2]某发电厂输出的总功率相同，相同时间内输电线路损耗的电能之比为 31.（2025·四川泸州）“天工”社团的同学们用宽度不同、厚度均匀的铝片自制了一个电热切割器，用来切割塑料泡沫，如图所示。下列分析正确的是（ ） A．通过EF、FG和GH三段铝片的电流相等 B．加在EF、FG和GH三段铝片两端的电压相等 C．EF、FG和GH三段铝片的电阻相等 D．用GH段去切割塑料泡沫，效果最好 【答案】A 【解析】A．由图可知，EF、FG和GH三段铝片是串联在电路中的，根据串联电路的电流特点：串联电路中各处的电流相等，所以通过EF、FG和GH三段铝片的电流相等，故A正确； BC．电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关（本题中温度、材料相同）。由图可知，三段铝片长度均为，但宽度不同（即横截面积不同），根据“在材料和长度相同时，横截面积越小，电阻越大”,可知三段铝片的电阻关系为；根据欧姆定律（相同，不同），所以加在GH、EF、FG三段铝片两端的电压关系为,故BC错误； D．根据焦耳定律（、相同），电阻越大，产生的热量越多。因为，所以FG段电阻最大，产生热量最多，用FG段去切割塑料泡沫，效果最好，故D错误。 故选A。 32．（2025·江苏苏州）如图甲，两个相同的容器中分别装有液体a、b，液体a的质量大于b的质量。用两个电热丝分别对液体a、b加热，电热丝的阻值大于的阻值，工作电压相同，且电热丝产生的热量均被液体吸收，液体a、b温度随时间的变化关系如图乙。下列说法正确的是（ ） A．a、b为同种物质 B．a的比热容小于b的比热容 C．相同时间内a、b吸收的热量相等 D．的电功率大于的电功率 【答案】B 【解析】A．由图像可知，a、b沸点不同，所以a、b不是同种物质，故A错误； CD．电热丝的阻值大于的阻值，工作电压相同，根据，的电功率小于的电功率，因为是纯电阻电路，根据可知相同时间产生的热量少于产生的热量，电热丝产生的热量均被液体吸收，所以相同时间内a吸收的热量少于b吸收的热量，故CD错误； B．相同时间内a吸收的热量少于b吸收的热量，由图像可知，沸腾前相同时间内a升高的温度大于b升高的温度，且液体a的质量大于b的质量，根据可知a的比热容小于b的比热容，故B正确。 故选B。 # 题型突破七：怎样解探究影响电热因素的实验问题 解题时需掌握下列五个方面的知识： (1)由于实验中电流在导体上产生的热量无法直接观察，故采用转换法，把放出热量的多少转换为能直接观察的温度变化的多少。 (2)在探究过程中要注意控制变量法的运用，如两个烧瓶内煤油的质量、通电时间等。 (3)在探究电流一定，电流产生的热量与电阻之间的关系时，应将两电阻丝串联接入电路中；在探究电压一定，电流产生的热量与电阻之间的关系时.应将两电阻丝并联接入电路中。 (4)注意结论成立的前提条件：电流产生的热量跟电阻成正比的前提条件是“电流一定”；成反比的前提条件是“电压一定”。 (5)本实验中，选用煤油的原因是它的比热容较小，在加热时，吸收相同的热量，温度变化较大。 【特别提示】探究影响电流热效应实验中可采用的转换方法： ①转换为能直接观察的温度变化的多少。②转换为烧瓶中煤油受热后煤油柱升高的高度。③转换为密闭空气受热膨胀使U形管中有色液柱出现的高度差。 33．（2025·江苏南通·一模）如图所示的甲、乙、丙三个实验：（甲实验中；丙实验中三个烧瓶中装入体积相同的液体；实验中不计热量的损失） (1)上述三个热学实验中，为了“探究不同物质吸热升温现象”的是 （选填“甲”、“乙”或“丙”中的一组或几组，下同）组实验，通过比较温度计示数的变化量来比较吸（放）热多少的是 组实验；乙组实验烧杯中水的质量和初温均相等，发现用酒精加热烧杯中水温升的快， （选填“能”或“不能”）说明酒精的热值大。 (2)丙实验，探究“电流热效应与电流大小的关系”时，滑动变阻器的主要作用是 。若探究“电流热效应与电阻大小的关系”，需要选择 烧瓶接入电路。接着做“探究水和煤油吸热升温现象”的实验，将A烧瓶中与电路中R并联进行实验，存在的问题是 。正确调整后电路通电一段时间，测算出Δt水∶Δt煤油=1∶2，则煤油的比热容 J/(kg·℃)[c水=4.2×103 J/(kg·℃)]。 【答案】(1)甲 乙、丙 不能 (2)改变电路中的电流 B 未控制水和煤油的质量相同 【解析】（1）[1]为了“探究不同物质吸热升温现象”，要控制相同时间吸热相同，故选用相同的加热装置，加热不同的液体，即是甲组实验。 [2]为了比较热值大小，要用不同的燃料，加热质量相同的同种液体，根据，液体升温越高，则燃料放出的热量越多，这种燃料热值越大，通过比较温度计示数的变化量来比较吸放热多少的乙组实验；根据转换法，丙实验中通过比较温度计示数的变化量来比较吸放热多少的； [3]乙实验中，发现用酒精加热烧杯中水温度升得快，但升高的不一定多，不能说明酒精的热值大。 （2）[1]丙图中探究“电流热效应与电流大小的关系”时，需要改变电路中的电流，因此滑动变阻器的作用是改变电路中的电流。 [2]若探究“电流热效应与电阻大小的关系”，需要控制电流相同，电阻不同，因此应将B烧瓶接入电路。 [3]若要探究“探究水和煤油吸热升温现象”的实验，需要控制水和煤油质量相同，而实验中水和煤油的体积相同，质量不同，因此未控制不同物质的质量相同。 [4]正确调整后电路通电一段时间，质量相同的水和煤油吸收的热量是相同的，由于Δt水∶Δt煤油=1∶2 得到 煤油的比热容为 34．（2025·江苏苏州·一模）星星同学要探究“电流的热效应与电阻大小的关系”。实验器材：新干电池（若干节）、开关、导线和如图甲所示电阻为R1、R2、R3的三个“自制灯泡”（将瓶盖中间打一孔，插入带有红色液柱的细玻璃管）。已知：R1＝R2＞R3。 (1)星星组装好如图乙所示电路，他应选择灯泡 ，串联的目的是为了控制 。 (2)星星还想用图乙装置探究“电功率与电压的关系”，请你说明还需要增添的一种器材是： ，可以通过比较 判断电功率大小。 【答案】(1)AC/BC 电流相同，通电时间也相同 (2)电压表 红色液柱上升的高度 【解析】（1）[1]探究电流的热效应与电阻大小的关系的实验中，应使用阻值不同的电阻，故选择灯泡AC或BC。 [2]探究电流的热效应与电阻大小的关系的实验中，使用不同的电阻，同时控制电流和通电时间相等，因此两电阻串联，即串联的目的是为了控制电流和通电时间相同。 （2）[1]要用图乙装置探究“电功率与电压的关系”，需要电压表测量两电阻两端的电压，所以需要增添的一种器材是电压表。 [2]电功率的大小是无法直接得出，实验中，通电后电阻产生热量，加热容器中的液体，电阻越大相同时间放出的热量越多，红色液柱上升的高度越高，说明电阻的电功率越大，所以通过比较红色液柱上升的高度来判断电功率大小。 35．（2025·江苏宿迁·一模）用以下装置进行实验： (1)图甲中， 若要探究“电阻丝产生的热量与电流大小的关系”， 还需要的测量器材是 ， 实验中通过观察 来比较产生的热量（选填“A”或“B”） ； A．温度计示数的变化 B．电流表示数的大小 (2)若要探究“电阻丝产生的热量与电阻大小的关系”， 应选用图乙中的烧瓶 ，并将其电阻与图甲中 R串联。 (3)若要探究“不同物质吸热升温的现象”， 应选择图乙中的烧瓶 ，并将其电阻与图甲中 R （选填“串联”、“并联”或“串联并联都可以”） ； (4)将图乙中三个烧瓶内的电阻并联起来， 通电一段时间后， 瓶中液体都没有沸腾， 烧瓶 中的液体吸热最多， 烧瓶 中的液体升温最慢。 【答案】(1)秒表 A (2)C (3)A 串联并联都可以 (4)A B 【解析】（1）[1]要探究电阻丝产生的热量与电流大小的关系，需要测量同一电阻相同时间内，通过不同的电流时温度的变化量；要准确完成本实验除了图中的温度计外，还需测量通电时间的工具秒表。 [2]电阻丝产生热量的多少不易观察，通过加热液体，液体升高的温度来呈现，所以电阻丝产生的热量多少是通过观察温度计升高的示数来反映。 故选A。 （2）若要探究电流通过导体产生的热量与电阻的关系，需要控制电流和通电时间相同，电阻不同，应选择图乙中烧瓶C与图甲中的烧瓶串联在电路中。 （3）[1][2]探究不同物质吸热升温的现象，应选相同质量的不同物质进行加热，使液体相同时间吸收的热量相同，比较物体升高的温度；故应选择与甲图烧瓶中不同的物质、烧瓶中的电阻相同、使通过电阻的电流相同的，故选烧瓶A，将其电阻与图甲中的R串联或并联在电路中，都能使通过两个电阻的电流相同。 （4）[1][2]将图乙中三个烧瓶内的电阻并联起来，通电一段时间后，由可知，A中电阻较小，通过的电流较大，A中产生的热量最多，液体吸热最多，B、C中电阻丝产生的热量相同；由于A、B中都为水，因此产生热量多的温度计升高的示数就大，故；由可知，物质吸收的热量和质量都相同时，比热容越小，温度变化越快，因此煤油中温度计的示数大，故；由以上分析可得，烧瓶B中的液体升温最慢。 36（2025·江苏徐州·中考真题）小华在家中烧水时有个疑问：水吸收的热量与什么因素有关呢？她猜想：水吸收的热量与水的质量和升高的温度有关。为了探究其中的关系，她借助一个电热水壶进行实验。 (1)水吸收的热量无法直接测量，实验中用加热时间t表示，因为水吸收的热量Q与加热时间t成 ； (2)在探究水吸收的热量与水升高的温度之间的关系时，小华量取0.8kg水，用电热水壶加热，每隔1min测量一次水的温度。测得数据如下表所示。请在坐标图中画出水的温度随加热时间变化的图像； 加热时间/min; 0; 1; 2; 3; 4; 5. 温度/℃; 20; 30; 40; 50; 60; 70. (3)在探究水吸收的热量Q与水的质量m之间的关系时，应控制水 相同，量取不同质量的水，分别用电热水壶加热，记录加热时间。小华进行实验并根据数据得出Q与m之间的关系； (4)小华总结实验结论：水吸收的热量与水的质量和升高的温度成正比，即。如果想要测出比例系数k的值，她还需要做什么？ 。 【答案】(1)正比 (2) (3)升高的温度 (4)根据电热水壶铭牌查出电功率P 【详解】（1）电热水壶功率不变，相同时间放出的热量相同，不计热量损失，则水吸收的热量Q与加热时间t成正比。 （2）在坐标图中分别找到六次实验对应的点并描出来，然后用平滑的线连接起来，就可以画出水的温度随加热时间变化的图像，如图所示： （3）由于水吸收的热量与水升高的温度有关，根据控制变量法，在探究水吸收的热量Q与水的质量m之间的关系时，应控制水升高的温度相同。 （4）由公式可得，要测出比例系数k的值，需知道水的质量、一段时间内水升高的温度及吸收的热量。水的质量已经测出，表格中已经记录了一段时间水升高的温度，所以还需要求出这段时间水吸收的热量。不计热量损失，水吸收的热量 所以小华还需要根据电热水壶铭牌查出电热水壶的电功率，就可以测出比例系数k的值。 # 题型突破八：怎样解电热器的档位问题 家用电热器的电压都是220V，由可知，电路总电阻越小，加热总功率就越大，就处于加热状态；电路总电阻越大，则加热总功率就越小，就处于保温状态。下表列出了家用电热器的各种状态及电路图： 家用电器; 电路图; 加热与保温状态; 说明. 电饭锅; S闭合加热 S 断开保温; 总体可分为两类： 一类是并联型，单电阻时是保温，双电阻时是加热； 一类是串联型，单电阻时是加热，而双电阻时是保温. 电烙铁; S接2加热 S接1保温. 饮水机; S接2加热 S接1保温. 电热毯; S闭合加热 S断开保温. 【特别提示】双档问题中开关的设计 （1）短路式 两个电阻串联，把开关和其中一个电阻并联，如左下图所示。当闭合开关时，有一个电阻被短路，只有一个电阻工作，此时为高温挡；当断开开关时，两电阻串联，电阻大一些，电热器的功率小一些，此时为低温挡。 （2）单刀双掷式 主要工作电阻放在干路上，一条支路用导线，另一条支路连接在附加电阻上，如上右图所示。当开关掷向附加电阻的支路时两电阻串联，此时为低温挡；当开关掷向导线支路时，只有主要工作电阻工作，此时为高温挡。 37．（2025·山东济宁）【新考法】如图所示，虚线框内连接一个开关S和两个阻值相同的定值电阻、。当S断开后，电流表示数减小0.2A，整个电路消耗的电功率减小1.6W。下列选项中，电路连接情况和、阻值不符合要求的是（ ） A． B． C． D． 【答案】C 【解析】A．图中两电阻串联，可得总电阻为 当S断开后，电路中没有电流，若电流减小0.2A，即该电路工作时电流是0.2A，则该电路的电功率为 即整个电路消耗的电功率减小1.6W，符合要求，故A不符合题意； B．据图可知，当开关S闭合时，电路中只有R2，此时电路中的电流为 当开关S断开时，R1、R2串联，此时电路中的电流为 已知当断开S时，电流表示数减小0.2A，即 解得，，，可得开关S闭合时，电路中的电功率为 当开关S断开时，电路中的电功率为 整个电路消耗的电功率减小 符合要求，故B不符合题意； C．当S断开后，R1所在支路断开，此时电流减小0.2A，说明R1这条支路的电流是0.2A，已知，则减少的电功率为 不符合要求，故C符合题意； D．图中R1、R2并联，可得等效电阻为 开关S在干路，当S断开后，减小的电流为0.2A，则减小的电功率为 符合要求，故D不符合题意。 38．（2025·云南）为保障行车安全，同学设计了后视镜除雾、除霜装置，简化电路如图所示。电源电压为12V，加热电阻。的阻值均为6Ω，电路低温挡除雾，高温挡除霜。将旋转开关调至“1”时启动除 模式，加热1min，后视镜温度升高6℃，后视镜玻璃质量为0.15kg，加热效率为 。 【答案】霜 50% 【解析】[1]将旋转开关调至“1”时，只有R1的简单电路，电路的总电阻最小，由可知电路的总功率最大，为除霜模式。 [2]后视镜玻璃吸收的热量Q=c玻璃mΔt=0.8×103J/(kg·℃)×0.15kg×6℃=720J 加热1min消耗的电能 加热效率为 39．（2025·四川泸州）小飞家响应国家家电以旧换新惠民政策，置换了一台储水式电热水器，铭牌如下表，原理如下图，是储水箱中加热器内的电阻，为漏电保护开关，为温控开关。已知，。 额定加热功率; 2000W; 额定电压; 220V. 额定保温功率; 400W; 防水等级; IPX4. 温度范围; 室温; 额定容量; 50L. 加热方式; 双管加热; 内胆材质; 金属板搪瓷. (1)求保温挡正常工作2小时消耗的电能； (2)求的阻值； (3)该电热水器在加热状态下正常工作40min，使额定容量的水温度升高20℃，求它的加热效率。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】（1）保温挡正常工作2小时消耗的电能 （2）分析电路可知，闭合、接a时，、串联，此时总电阻较大，根据，总功率较小，为保温挡，则总电阻为 闭合、接b时，单独工作，此时总电阻较小，根据，总功率较大，为加热挡，则阻值为 则的阻值 （3）额定容量的水质量为 则水吸收的热量为 消耗的电能为 则加热效率 40.（2025·重庆）小渝家有一台旧式两挡位电炖锅，高温挡额定功率为550W，低温挡额定功率模糊不清，图甲是该电炖锅简化电路图，和是加热电阻丝，开关S2只能接触或，不计温度对电阻的影响。 (1)高温挡正常工作时的电流是多少安？ (2)小渝关闭家中其他用电器，读出电能表示数为，电炖锅高温挡正常工作0.8h、低温挡正常工作，炖煮结束时电能表示数如图乙所示，则的阻值是多少欧？ (3)为满足炖煮不同食材和防干烧的需求，现增加一个防干烧的温控开关S3，利用原电路元件，导线足够，请你在答图丙的方框内画一个至少有3个挡位且能防干烧的电路图。 【答案】(1)2.5A (2)154Ω (3)见解析 【解析】（1）由图甲可知，当开关S1闭合，S2接触a时，两电阻串联，电路的总电阻最大，根据可知，电功率最小，此时电炖锅处于低温挡；当开关S1闭合，S2接触b时，电路为R2的简单电路，电路的总电阻最小，根据可知，电功率最大，此时电炖锅处于高温挡。根据P=UI可得，高温挡正常工作时的电流是 （2）由可得，的阻值是 电炖锅高温挡正常工作0.8h，消耗的电能为 小渝关闭家中其他用电器，读出电能表示数为，炖煮结束时电能表示数如图乙所示，此时电能表读数为，则整个过程消耗的电能为 所以，电炖锅低温挡正常工作消耗的电能为 根据可得 所以，的阻值是 （3）根据题意可知，电炖锅的低温挡功率为 此时两电阻串联；为满足炖煮不同食材和防干烧的需求，现增加一个防干烧的温控开关S3，S3需接在干路上；当R2单独接入电路中时，根据串并联电路的电阻规律和可知，此时电炖锅可处于中温挡；电路图可设计如下： 当S2接a、S1和S3闭合时，此时只有R2接入电路中，电炖锅处于高温挡；当S2接a、S1断开、S3闭合时，两电阻串联，电炖锅处于低温挡；当S2接b、S1断开、S3闭合时，此时只有R1接入电路中，电炖锅处于中温挡；满足三个挡位的要求；且三个挡位工作时，温控开关S3都起到防干烧的功能，故以上设计的电路图符合题意。 41.（2025·甘肃武威、嘉峪关、临夏）小新家有阻值为50Ω的发热电阻R一个、额定电压为220V的小型电动机（带有风扇叶）一个、开关两个和导线若干，他想利用这些器材制作一个风干机，风干机要有“吹冷风”和“吹热风”两种模式，吹冷风时只有电动机工作；吹热风时发热电阻和电动机同时工作，但不能出现发热电阻单独工作的情况。 (1)请在下图所示虚线框内的电路图中补画开关和导线，帮小新完成风干机的电路原理图； (2)按以上电路原理图完成风干机制作后，小新发现发热电阻的功率偏大，存在安全隐患，他想在保留原发热电阻基础上，让发热总功率减小为原来的，请问： ①他需要购买一个新的发热电阻与原发热电阻 （选填“串联”或“并联”）； ②通过计算说明，需要购买的发热电阻的阻值是多少 ？ 【答案】(1) (2)串联 【解析】（1）由题意知，内部电路是由一个发热电阻、一个电动机和两个开关组成的并联电路，且发热电阻不能单独工作出现“干烧”现象，因此发热电阻与电动机并联，一个开关在干路控制整个电路，另一个开关与发热电阻串联，控制发热电阻 （2）[1]根据可知，电阻越大功率越小，电阻越小功率越大，因此要想让发热总功率减小为原来的，根据串并联电路电阻的特点可知，应与原发热电阻串联一个新的发热电阻来增大电路的总电阻。 [2]原发热电阻电功率为 串联后新旧电阻总阻值为 需要购买新电阻阻值为

错题过关

# 题型突破九：怎样解家庭电路的组成及连接问题 家庭电路的组成：输电线、电能表、总开关、保险装置、用电器。在安装家庭电路时，应注意以下几点： (1)先确定火线和零线，然后在干路火线上串联上熔断器，即电路保险装置，当电流过大时会自动熔断以保护电路。 (2)控制电灯的开关要接在火线上，并与电灯串联。 (3)螺口灯泡的螺旋套一定要接在零线上。 (4)电路中的插座，如果是两孔插座.一定是右孔接火线，左孔接零线，要与电灯并联；如果是三孔插座，则必须是“左零右火上接地”。 (5)各家用电器与插座并联，开关与所控制的用电器串联。 【特别提示】家庭电路的连接 火线零线并排走，接表进闸有先后；火线接进保险盒，经过开关进灯座；为方便，安插座，与灯并联不可错；试电笔，来验电，氖管发光是火线。 42．（2025·黑龙江大庆）鱼缸的水泵需要连接在三孔插座上，鱼缸上方需要安装照明灯，请用笔画线代替导线，将三孔插座、开关和照明灯分别接入电路，开关只控制照明灯。 【答案】 43.（2025·江苏苏州）按要求作图。 (4)图丁中，根据安全用电规范，在两个虚线框内分别画出开关和灯泡的电路元件符号。 【答案】(4) 【解析】（4）根据安全用电规范，开关要与灯泡串联，且开关要接在火线上 44.（2025·甘肃）小安家的某个三孔插座经常连接大功率用电器，为了用电安全，他想在三孔插座上串联一个保险丝后再接入家庭电路，请在图中用笔画线表示导线帮小安完成电路连接。 【答案】 【解析】三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，为了用电安全，保险装置接火线。 45．（2025·江苏镇江）请按题目要求作图。 (2)如图乙所示，请将开关和节能灯正确接入家庭电路，使开关能控制灯的通、断电。 【答案】(2) # 题型突破十：怎样解家庭电路故障的分析问题 家庭电路故障常见的两种情况：一是短路，使保险丝熔断；二是电路发生了断路。其中： (1)检测时若氖管发光，表明该处与火线相通； (2)检测时若电路各处都不能使氖管发光，表明进户线中火线某处断路； (3)检测时若电路各处都能使氖管发光，表明进户线中零线某处断路。 【特别提示】用试电笔判断电路故障 在用试电笔检查家庭电路时，能使试电笔氖管发光的地方说明此处与火线连接完好，不能使试电笔氖管发光的地方说明此处与火线之间有断路。 46．（2025·湖北武汉）图甲是一个常用的插线板，图乙是其内部元件连接的示意图。将一盏台灯插头插入插线板的插孔内，闭合插线板开关和台灯开关，台灯正常发光。下列说法正确的是（ ） A．断开插线板开关，台灯仍正常发光 B．断开台灯开关，指示灯会熄灭 C．若指示灯断路，台灯仍正常发光 D．若台灯内部短路，指示灯会被烧坏 【答案】C 【解析】A．由图乙可知，插座和指示灯并联，插线板开关在干路中，断开插线板开关，台灯不能正常发光，故A错误； B．由图乙可知，插座和指示灯并联，断开台灯开关，指示灯仍然发光，故B错误； C．由图乙可知，插座和指示灯并联，它们之间互不影响，若指示灯断路，台灯仍正常发光，故C正确； D．若台灯内部短路，指示灯没有电流通过，指示灯不会被烧坏，故D错误。 47．（2025·江苏常州）如图所示的家庭电路，闭合开关，灯泡发光，一段时间后，突发熔丝熔断，下列四种电路故障中：①开关处短路，②开关处断路，③灯泡处短路，④插座内左右金属片接触，会导致熔丝熔断的是（ ） A．①③ B．②③ C．①④ D．③④ 【答案】D 【解析】闭合开关，灯泡发光，一段时间后，突发熔丝熔断，说明电路中电流过大。 ①开关处短路，小灯泡仍然正常发光，电路中电流不变； ②开关处断路，电路断路，小灯泡不发光，干路电流减小； ③灯泡处短路，电流过大，会导致熔丝熔断； ④插座内左右金属片接触，插座内电路直接接通，相当于短路，会导致熔丝熔断，故ABC不符合题意，D符合题意。 48.（2025·黑龙江绥化卷）如图是家庭电路的一部分，进户线在图中左侧。闭合开关，灯泡不亮，用试电笔检测发现a、b、c三处氖管发光，d处氖管不发光。则电路故障是（ ） A. 灯泡断路 B. b、c间断路 C. a、d间断路 D. 进户线零线断路 【答案】C 【解析】 【详解】ABC．闭合开关，用试电笔检测发现a、b、c三处氖管发光，则a、b、c三处都能与火线相连，所以灯泡完好，b、c间是连通的；d处氖管不发光，则d处与火线是断开的，所以a、d间断路，故C符合题意，AB不符合题意。 D．如果进户线零线断路，其它部分是完好的，则d处能通过灯泡和开关与火线相连，所以用试电笔检测d处，氖管会发光，与题意不符，故D不符合题意。 49.（2025·山东威海卷）家庭电路的部分电路如图所示，进户线___________（选填“甲”“乙”）是火线；只闭合开关S1，L1正常发光，再闭合开关S2，L1马上熄灭，如果故障出在L2上，则可能是L2___________。 【答案】 ①. 甲 ②. 短路 【解析】 【详解】[1]为了用电安全，开关应接火线，由图可知甲是火线。 [2]只闭合开关S1，L1正常发光，再闭合开关S2，L1马上熄灭，由于并联电路互不影响，所以L2不可能断路，当L2发生短路会造成整个电路短路，L1熄灭，所以故障可能为L2短路。 50.（2025·江西）某同学刚把电热蚊香加热器的插头插入插座，家里空气开关立即“跳闸”。原因可能是插头内部发生了 故障，从而使干路中的 过大，导致空气开关自动切断电路。 【答案】短路 电流 【解析】[1][2]当他把电热蚊香加热器的插头插入插座时，家里的空气开关就“跳闸”了，说明电路中电流过大，电热蚊香加热器还没有使用，只是插头插入插座的瞬间跳闸，不是总功率过大而是插头处短路造成的。 # 题型突破十一：怎样解安全用电问题 避免触电事故的发生要注意两个方面：一是遵循“不接触低压带电体，不靠近高压带电体”的原则，要防止导线绝缘部分破损，保持绝缘部分干燥，避免电线跟其他金属物接触，定期检查，及时修理等；二是安装电路时要遵循安装规则，例如保险丝、开关必须安装在火线上，螺口灯座的螺旋套只准接在零线上，有金属外壳的用电器一定要使用三孔插座等。 处理触电事故一定要先切断电源，具体做法是断开开关或用一根绝缘棒挑开电线，然后再抢救触电者。电路发生火灾时务必切断电源后再灭火。 51.（2025·山东泰安）同学们利用所学安全用电知识模拟安装家庭电路，下列说法不正确的是（ ） A．电灯的开关连接在零线和灯泡之间 B．电能表安装在全户用电的总开关之前 C．安装三孔插座要“左零右火中间地” D．用试电笔判断零线和火线时，手指要接触笔尾金属体 【答案】A 【解析】A．电灯的开关应该连接在火线和灯泡之间。这样当开关断开时，能切断灯泡与火线的连接，使得灯泡不带电，人在更换灯泡或进行相关操作时，可避免触电危险。若开关接在零线和灯泡之间，即使开关断开，灯泡仍与火线相连，在某些情况下（比如更换灯泡时不小心碰到灯头的金属部分），人就容易触电，故A不正确，符合题意； B．电能表是用来测量用户在一定时间内消耗电能多少的仪表，家庭电路中各元件的先后顺序为：进户线，电能表，总开关，保险装置，开关，用电器等，为了防止偷电，电能表总要装在总开关之前，故B正确，不符合题意； C．安装三孔插座要中间接地线，左、右分别为零线、火线，安装三孔插座时要遵循“左零右火中间地”的原则，这是符合安全用电规范的，这样能保证用电器金属外壳通过地线接地，在发生漏电时，电流可通过地线导入大地，保障人身安全，故C正确，不符合题意； D．用试电笔判断零线和火线时，手指要接触笔尾金属体，笔尖触碰火线时，氖管才会发光，故D正确，不符合题意。 故选A。 52．（2025·山东潍坊）“安全用电，珍爱生命”，下列做法符合安全用电原则的是（ ） A．禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝 B．使用试电笔时，笔尖接触被测导线，手指接触笔尖 C．家庭中长时间同时使用多个大功率用电器 D．在触电事故的现场，第一时间用手去拉触电者 【答案】A 【解析】A．保险丝是由电阻率大、熔点低的材料制成的，铜丝、铁丝熔点太高，很难熔断，所以禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝，故A符合题意； B．使用试电笔时，笔尖接触被测导线，手指接触笔尾而不能接触笔尖，否则容易发生严重的触电事故，故B不符合题意； C．根据公式可知，长时间同时使用多个大功率用电器，通过电路的电流较大，容易导致电路发热，引起火灾，故C不符合题意； D．在触电事故的现场，第一时间应先切断电源，再救助触电者，故D不符合题意。 故选A。 53．（2025·内蒙古）小智发现奶奶家墙上的两孔插座烧坏了，他更换新插座的过程包括五个环节：①断开总开关②将新插座装回墙上③拆下旧插座④闭合总开关⑤将电线按“左零右火”接入新插座的接线柱上。下列操作顺序符合安全用电原则的是（ ） A．①③④⑤② B．①③⑤②④ C．③⑤①②④ D．③⑤②①④ 【答案】B 【解析】根据安全用电原则，更换插座时必须先断开电源，避免触电。正确操作顺序为： ①断开总开关→③拆下旧插座→⑤接线→②装新插座→④闭合总开关，故B符合题意，ACD不符合题意。 故选B。 54．（2025·四川眉山）“生活处处皆物理，留心观察皆学问”，下列说法正确的是（ ） A．带金属外壳的用电器，使用时外壳应该接地 B．家里的空气开关“跳闸”，一定是电路出现了短路 C．烧开水是通过做功的方式增大水的内能 D．水烧开后，锅盖不停跳动，机械能转化为内能 【答案】A 【解析】A．根据安全用电原则，带金属外壳的用电器，使用时外壳应该接地，这样可以将用电器外壳积聚的电荷导入大地，避免发生触电事故，故A正确； B．家里的空气开关“跳闸”，一定是电流过大造成的，但造成电流过大的原因可能是电路出现了短路，也可能是家用电器总功率过大，故B错误； C．烧开水时，水吸收热量，是通过热传递的方式增大水的内能的，故C错误； D．水烧开后，锅盖不停跳动，是水蒸气的内能转化为锅盖的机械能，故D错误。 55.（2025·广东省卷）下列利用开关控制插座的电路中，符合安全用电要求的是（ ） A B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】带有开关的两孔插座中，为了安全，开关接在火线与插座之间，根据两孔插座“左零右火”接法可知，开关连接插座的右孔，零线连接插座的左孔，故C符合题意，ABD不符合题意。

做错原因分析