熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

# 题型突破一：怎样解开关通断引起的电路综合计算 解答此类题型时，一般的解题步骤： （1）根据开关的通断，画出相应的等效电路图； （2）利用欧姆定律和电功、电功率公式建立方程可求解所需要的物理量； 【特别提示】开关的通断导致电路的结构的变化，尤其需要注意短路这种情况，需要画出必要的等效电路图，这可以大大节约思考时间。 【典例1】如图所示，电源电压保持6V不变，R1=5Ω，R3=15Ω，滑动变阻器R2标有“15Ω 2A”字样，下列说法正确的是（ ） A．当R2的滑片P在b端，只闭合S、S1时，电流表示数为0.3A，电压表示数为0 B．当R2的滑片P在b端，只闭合S、S2时，电流表示数为0.2A，电压表的示数为3V C．当R2的滑片P在a端，只闭合S、S2时，电流表示数为0.4A，电压表示数为6V D．当R2的滑片P在a端，闭合S、S1，S2时，电流表示数为1.2A，电压表的示数为0 【答案】B 【详解】A．当R2的滑片P在b端，变阻器连入电路的电阻最大，只闭合S、S1时，R1和R2串联，电流表示数为 电压表和R3串联，电压表的示数接近电源电压，电压表的示数不为零，故A错误； B．当R2的滑片P在b端，变阻器连入电路的电阻最大，只闭合S、S2时，R2和R3串联，电压表测量R2两端的电压，电流表示数为 =0.2A 电压表的示数为 U2=I串R2=0.2A×15Ω=3V 故B正确； C．当R2的滑片P在a端，变阻器连入电路的电阻为零，只闭合S、S2时，只有R3的简单电路，电流表示数为 电压表被短路，电压表的示数为零，故C错误； D．当R2的滑片P在a端，变阻器连入电路的电阻为零，闭合S、S1，S2时，R1和R3并联，电流表测量干路中的电流，电流表示数为 电压表被短路，电压表的示数为零，故D错误。 故选B。 【变式】（2024·江苏宿迁·一模）如图所示，灯泡L标有“6V，3W”字样，R1的电阻为5Ω，滑动变阻器标有“20Ω，1A”的字样，电流表的量程为0～3A，电压表的量程为0～3V。当开关S1、S2、S3都闭合时，灯泡L恰好正常发光。求：（设灯泡电阻不随温度改变而改变） （1）灯泡L的电阻和电源电压； （2）开关S1、S2、S3都闭合时，电流表的示数； （3）开关S1闭合，S2、S3断开时，在保证电路中各元件安全工作的情况下，电阻R1在10s内产生的热量范围。 【答案】（1）6V；（2）1.7A；（3）18J～50J 【详解】解：（1）由P=UI可得，灯泡L正常工作时的电流 由可得，灯泡的电阻 由图知，当S1、S2、S3均闭合时，R1与L并联，灯泡L恰好正常发光，由并联电路电压特点知电源电压 U=U1=UL=6V （2）当S1、S2、S3均闭合时，R1与L并联，R2被短路，电流表测干路电流，灯泡正常发光，通过灯泡的电流IL=0.5A，由可得通过R1的电流 由并联电路电流特点可得电流表的示数I=I1+IL=1.2A+0.5A=1.7A （3）当闭合S1，断开S2、S3时，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流，电压表的量程为0~3V，所以当电压表的示数U2=3V时，变阻器接入电路的阻值最大，电路中的电流最小，此时R1两端的电压U1′=U-U2=6V-3V=3V 由串联电路特点和欧姆定律可得，此时电路中的最小电流 由焦耳定律可得，R1在10s内产生的热量最小为Q小=I小2R1t=(0.6A)2×5Ω×10s=18J 因为滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，此时R1在10s内产生的热量最大，由焦耳定律可得，R1在10s内产生的热量最大为Q大=I大2R1t=(1A)2×5Ω×10s=50J 答：（1）灯泡L的电阻为12Ω，电源电压为6V； （2）开关S1、S2、S3都闭合时，电流表为1.7A； （3）开关S1闭合，S2、S3断开时，在保证电路中各元件安全工作的情况下，电阻R1在10s内产生的热量范围为18J～50J。 【变式】（2023·山东聊城·中考真题）如图所示，电源电压和小灯泡的灯丝电阻均保持不变。小灯泡L标有“6V 1.2W”字样，为10Ω的定值电阻，滑动变阻器R铭牌上标有“■Ω 1A”字样（电阻值已模糊不清），电压表使用的量程为0~3V，电流表使用的量程为0~0.6A。闭合所有开关，小灯泡正常发光，此时滑动变阻器的滑片在最右端，滑动变阻器的电功率为0.72W。求： （1）滑动变阻器R铭牌上标注的电阻值； （2）当开关、闭合，、断开时，小灯泡的实际功率； （3）当开关、闭合，、断开时，在不损坏各电路元件的情况下，电路中允许通过的最大电流。 【答案】（1）50Ω；（2）0.675W；（3）0.3A 【详解】解：（1）由图可知，闭合所有开关，灯泡L与滑动变阻器R并联，电流表测量通过滑动变阻器的电流；根据并联电路的电压特点可知，电源电压U=UR=UL=6V 此时滑动变阻器的滑片在最右端，接入电路的阻值最大，滑动变阻器的最大阻值 （2）由图可知，当开关S1、S3闭合，S2、S4断开时，灯泡与R0串联，小灯泡的电阻 根据串联电路特点和欧姆定律可知，电路中的电流 小灯泡的实际功率PL′=I2RL=(0.15A)2×30Ω=0.675W （3）由图可知，当开关S2、S4闭合，S1、S3断开时，滑动变阻器R和定值电阻R0串联，电压表测量R0两端的电压；根据电压表量程可知，R0两端的最大电压U0大=3V，电路中的最大电流 根据题意可知，电流表量程为0~0.6A，滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，所以在不损坏各电路元件的情况下，电路中允许通过的最大电流额为0.3A。 答：（1）滑动变阻器R铭牌上标注的电阻值为50Ω； （2）当开关S1、S3闭合，S2、S4断开时，小灯泡的实际功率为0.675W； （3）当开关S2、S4闭合，S1、S3断开时，在不损坏各电路元件的情况下，电路中允许通过的最大电流为0.3A。 # 题型突破二：怎样解滑动变阻器引起的电路变化的综合计算 解答此类题型时，一般涉及到电表的安全问题，做题时，尤其要注意“考虑弱者”。注意滑动变阻器滑动至某一位置时，相当于是一个定值电阻，注意此时等效电路图的画法。解题的时候常与串并联电路中电流、电压、比例关系相结合。 【典例2】（2025•广陵区一模）如图甲所示，电源电压恒为18V，灯泡L上标有“10V，0.5A”字样，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～15V，滑动变阻器R的最大阻值为210Ω，当只闭合S和S1，移动滑动变阻器的滑片P时，滑动变阻器两端的电压与其接入电路的电阻关系如图乙所示。当滑动变阻器接入电路的阻值由R1增大到4R1时，电流表示数变化了0.15A，忽略灯泡电阻随温度的变化，则下列说法中正确的是（ ） A．灯泡L的电阻为40Ω B．定值电阻R0的阻值为20Ω C．只闭合S和S1，在保证电路安全的情况下，调节滑动变阻器的滑片P，电流表的示数变化范围为0.072A～0.45A D．只闭合S和S2，在保证电路安全的情况下，滑动变阻器R的调节范围为16Ω～100Ω 【解答】解： A．根据P＝UI可知灯泡L的电阻为RL=U额I额=10V0.5A=20Ω 故A错误； B．只闭合S和S1，R0和变阻器R串联，电压表测变阻器R的电压，电流表测电路电流。由图乙可知，当滑动变阻器接入电路的阻值为R1时，变阻器R的电压为U1，根据欧姆定律可知此时电路中电流为I=U1R1 根据欧姆定律可知电源电压为U＝I（R0+R1）① 当滑动变阻器接入电路的阻值为4R1时，变阻器R的电压为2U1，根据欧姆定律可知此时电路中电流I'=2U14R1=12×U1R1=12I 根据欧姆定律可知电源电压为U=I'(R0+4R1)=12I(R0+4R1)② 联立①②解得R1=12R0。根据欧姆定律，当滑动变阻器接入电路的阻值由R1增大到4R1时，电流表示数减小了0.15A，则有I−I'=UR0+R1−UR0+4R1=18VR0+12R0−18VR0+4×12R0=0.15A 解得R0＝40Ω，故B错误； C．只闭合S和S1，R0和变阻器R串联，电压表测变阻器R的电压，电流表测电路电流。当变阻器阻值为0时，电路中电流最大为Imax=UR0=18V40Ω=0.45A 电压表量程为0～15V，当电压表示数最大为15V时，电路中电流最小为Imin=U−U滑大R0=18V−15V40Ω=0.075A 根据欧姆定律可知此时变阻器阻值为R滑=U滑大Imin=15V0.075A=200Ω 滑动变阻器R的最大阻值为210Ω，所以电流表的示数变化范围为0.075A～0.45A，故C错误； D．只闭合S和S2，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测滑动变阻器R两端的电压，电流表测电路中的电流，灯泡L上标有“10V，0.5A”字样，电路中的最大电流是0.5A，变阻器连入电路阻值最小，根据欧姆定律可知变阻器连入电路最小阻值R滑小=U−U额I额=18V−10V0.5A=16Ω 电压表量程为0～15V，当电压表示数最大为15V时，根据串联分压原理可知18V−15V15V=20ΩR滑大 解得R滑大＝100Ω，则变阻器R的调节范围为16Ω～100Ω，故D正确。 故选D。 【变式】（2025•金坛区一模）下列三幅图是能自动测定油箱内油面高度的装置。R1是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆一端，R0是定值电阻，下列分析正确的是（ ） A．甲图中的油量表可由电流表改装而成，电阻R0在电路中不起作用 B．乙图中的油量表可由电压表改装而成，示数随油面下降而变大 C．丙图中的油量表可由电压表改装而成，示数随油面下降而变小 D．丙图中的油量表可由电压表改装而成，示数随油面下降而变大 【解答】解：A、根据图示可知，油量表串联在电路中，因此油量表是电流表改装而成；当滑动变阻器接入电路中的电阻过小时，R0能起到保护电路的作用，故A错误； B、根据图示可知，油量表并联在电路中，因此油量表是电压表改装而成；根据图示可知，油面下降，滑片上移，R1接入电路的电阻越大，电路的总电阻越大，由I=UR知电路中的电流变小，根据U＝IR知定值电阻两端的电压变小，即电压表的示数变小，故B错误； CD、丙图中油量表并联在电路中，因此油量表是电压表改装而成，根据图示可知，油面下降，浮子下降，滑片上移，但滑动变阻器接入电路的电阻不变，电路中的电流不变，但与电压表并联部分的电阻变小，根据U＝IR知电压表的示数变小，故C正确、D错误。 故选：C。 【变式】（2023·黑龙江绥化·中考真题）如图，电路中电源电压可调，小灯泡L标有“6V 3W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响），滑动变阻器R2的铭牌上标有“100Ω 0.6A”字件：电流表量程0~3A，电压表量程0~15V。将电源电压调至18V，闭合开关S1、S3，断开S2，调节滑动变阻器滑片使小灯泡正常发光。 （1）求小灯泡正常发光时的电流和此时滑动变阻器进入电路的阻值； （2）开关状态不变，电源电压仍为18V。在保证电路安全的情况下，求电路消耗的最小功率； （3）现调节电源电压，闭合开关S1、S2，断开S3，将滑动变阻器滑片移至a点时，滑动变阻器连入电路的阻值为Ra，电流表示数为Ia，电压表示数为6V；将滑动变阻器的滑片移至b点时，滑动变阻器连入电路的阻值为Rb，电流表示数为Ib，Ia∶Ib=2∶3，Ra=2Rb，求此时电源电压。 【答案】（1）0.5A，；（2）4.5W；（3）9V 【详解】解：（1）小灯泡正常发光的电流 闭合开关S1、S3断开S2，小灯泡与滑动变阻器串联，当小灯泡正常发光时 变阻器的电流 滑动变阻器两端电压 由欧姆定律得，滑动变阻器连入电路的阻值 （2）为保证电压表安全，R2两端电压最大值 此时滑动变阻器连入电路的阻值最大，电路中电流最小。小灯泡两端的电压 电路中最小电流 符合电路各元件安全条件，所以当电路中电流为0.25A时，电路总功率最小。电路总功率最小值 （3）当开关S1、S2闭合S3断开时，R1与R2串联，电压表测R2两端电压，当滑片在a点时① 当滑片在b点时② 依题意得 ③ 由①②③得 则 可得， 当滑片在a点时， 所以 所以 电源电压 答：（1）小灯泡正常发光时的电流和此时滑动变阻器进入电路的阻值分别为0.5A，； （2）电路消耗的最小功率4.5W； （3）此时电源电压9V。

错题整理

# 题型突破三：怎样含图像类问题的综合计算 解答此类题型时，需要认清图像横轴所表示的物理量，尤其注意图中的起点、端点和拐点，这往往是解题的关键和突破口。若是一次函数（或正比例函数）形式，也可以利用数学方法解决物理题。 【典例3】（2025•邗江区一模）如图所示是某电子秤的简化电路，R0是定值电阻，Rx是压敏电阻，其阻值大小与压力大小成反比。电源电压恒定不变。闭合开关，当Rx上压力增大时，电流表示数I、电压表V1的示数U1、电压表V2的示数U2、U1与U2比k等随压力F变化的关系图线可能正确的是（ ） A． B． C． D． 【解答】解：根据电路图可知，两个电阻串联，电压表V1测量R0两端的电压，电压表V2测量Rx两端的电压，电流表测量电路中的电流； A、闭合开关，当Rx上压力增大时，Rx的阻值变小，总电阻变小，根据欧姆定律可知，此时电流表示数为：I=UR0+Rx，电源电压不变，R0阻值不变，Rx阻值变小，I变大，所以I随F的增大而变大，但I与F不成正比，故A错误； B、此时R0两端的电压为：U1＝IR0=UR0+Rx×R0=U1+RxR0，Rx的阻值变小，则U1变大，即U1随压力的增大而增大，故B错误； C、此时Rx两端的电压为：U2＝IRx=UR0+Rx×Rx=U1+R0Rx，Rx的阻值变小，则U2变小，即U2随压力的增大而减小，故C正确； D、U1与U2比值为：k=IR0IRx=R0Rx=R0k'F=R0Fk'，R0的阻值不变，则k与F成正比，故D错误。 故选：C。 【变式】（2024•常州模拟）如图甲所示，电源电压保持不变，已知灯L1的额定电压为4V，灯L2的额定电压为3V。图乙是L1、L2的I﹣U图像。当只闭合开关S、S2，且滑动变阻器R的滑片位于最右端时，电流表的示数为0.2A；当只闭合开关S、S1，且滑动变阻器R的滑片位于最右端时，电流表的示数为0.3A。下列说法中正确的是（ ） A．只闭合开关S、S2，灯L2和滑动变阻器串联 B．灯丝电阻随电压的增大而减小 C．滑动变阻器的最大阻值为10Ω D．电源电压为8V 【解答】解： ACD、由图甲可知，当只闭合开关S、S2时，灯L2被短路，灯L1与滑动变阻器R串联，电流表测电路中的电流； 当滑动变阻器的滑片位于最右端时，变阻器接入电路的电阻最大，此时电流表的示数为0.2A，即通过灯L1的电流I1＝0.2A，由图乙可知此时灯L1两端的电压为4V， 根据串联电路的电压特点和欧姆定律可得电源电压：U＝U1+U滑1＝4V+0.2A×R滑大﹣﹣﹣﹣﹣① 当只闭合开关S、S1时，灯L1被短路，灯L2与滑动变阻器R串联，电流表测电路中的电流， 当滑动变阻器的滑片位于最右端时，变阻器接入电路的电阻最大，此时电流表的示数为0.3A，即通过灯L2的电流I2＝0.3A，由图乙可知此时灯L2两端的电压为3V， 根据串联电路的电压特点和欧姆定律可得电源电压：U＝U2+U滑2＝3V+0.3A×R滑大﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣② 因电源电压不变，则联立①②解得R滑大＝10Ω，U＝6V，故AD错误，C正确； B、图乙是L1、L2的I﹣U图像，当电压增大时，通过灯丝的电流增大得越来越慢，由欧姆定律可知灯丝电阻在增大，即灯丝电阻随电压的增大而增大，故B错误。 故选：C。 【变式】（2023·山东滨州·中考真题）某科研小组用如图甲所示的电路，对由多种半导体材料混合制成的一种新材料电阻（标有2.5V字样）进行了测量。电源电压恒定不变，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0~3V。当闭合S和S1、断开S2，将滑动变阻器的滑片P从一端移至另一端，测得电流表示数随电压表示数变化情况如图乙中的图象A所示。当把电压表并联在两端，闭合S和S2、断开S1，移动滑动变阻器的滑片P，测得新材料电阻电流随电压变化情况如图乙中的图象B所示。求： （1）新材料电阻正常工作时的电功率。 （2）滑动变阻器的最大阻值。 （3）电源电压。 （4）在图甲电路中，电压表并联在两端，当闭合S和S2、断开S1时，为保证电路安全滑动变阻器连入电路的阻值范围。 【答案】（1）；（2）；（3）；（4） 【详解】解：（1）当闭合S和S2、断开S1时，电阻R3与滑动变阻器串联，由图乙可知电阻R3正常工作时的电压为2.5V，电流为0.5A，根据得，电阻R3正常工作时的电功率为 （2）当闭合S和S1、断开S2时，电阻R1与滑动变阻器串联，由图乙可知，滑动变阻器接入电路阻值最大时，电路电流为0.2A，电压表示数为3V，由得，滑动变阻器最大阻值为 （3）根据串联电路电源电压等于各部分电压之和可知 得电阻R1的阻值为 滑动变阻器接入电路阻值最小时，电路电流为0.6A，可知 解得电源电压为。 （4）当闭合S和S2、断开S1时，电阻R3与滑动变阻器串联。根据串联电路电流特点，滑动变阻器接入电阻最小时，电路电流最大，由图乙知R3最大电流为0.5A，由得，电阻R3此时的阻值为 同理可得，电路中总电阻最小为 可知，滑动变阻器接入电路的最小阻值为 由题意知，滑动变阻器接入电阻最大时，已知电压表最大量程为3V。根据串联电路电压特点可知，滑动变阻器分得的最大电压为3V, 此时电阻R3分得的最小电压为1.5V。 结合图乙知此时电流表示数为0.25A,由由得，滑动变阻器接入电路的最大阻值为 所以为保证电路安全滑动变阻器连入电路的阻值范围为。 答：（1）新材料电阻正常工作时的电功率为。 （2）滑动变阻器的最大阻值。 （3）电源电压为。 （4）在图甲电路中，电压表并联在两端，当闭合S和S2、断开S1时，为保证电路安全滑动变阻器连入电路的阻值范围。 # 题型突破四：怎样解电学与热学的综合计算 此类题型将电学和热学知识结合在一起，考察焦耳定律和物体的吸放热情况，计算用电器的效率问题。 【典例4】（2023·湖南怀化·中考真题）甲图是一款恒温箱的内部原理电路图，工作电压220V，电热丝的阻值为44Ω；控制电路电源电压为8V，继电器线圈的电阻，滑动变阻器（调温电阻）的最大阻值为130Ω；热敏电阻的阻值随温度t变化的关系如乙图所示。和均置于恒温箱中，当继电器线圈中电流达到50mA，继电器的衔铁会把弹簧片吸到左边，右边工作电路断电停止加热。求： （1）加热时，经过的电流? （2）当最高控温设置在时，滑动变阻器接人电路中的阻值应为多少? （3）利用恒温箱把1kg的牛奶从加热到，牛奶吸收多少热量?（牛奶的比热容（）） （4）把1kg的牛奶从加热到需要2min，则该恒温箱的加热效率为多少?（结果精确到0.1%） 【答案】（1）；（2）；（3）；（4） 【详解】解：（1）如图，恒温箱加热时，经过的电流为 （2）如图乙所示，当最高控温设置在时，热敏电阻，继电器线圈中电流达到50mA，则图甲中三个电阻串联的总电阻为 则滑动变阻器接人电路中的阻值应为 （3）利用恒温箱把1kg的牛奶从加热到，牛奶吸收多少热量为 （4）如图甲，恒温箱将牛奶加热这2min需要消耗的电能为 则该恒温箱的加热效率为 答：（1）加热时，经过的电流为； （2）当最高控温设置在时，滑动变阻器接人电路中的阻值应为； （3）恒温箱把1kg的牛奶从加热到，牛奶吸收热量为； （4）该恒温箱的加热效率为。 【变式】图甲是一款多功能养生壶，图乙是它的简化电路图，其中R1、R2为电热丝，R1=R2且电阻不变，下表为其铭牌，其中高温挡的额定功率已模糊不清，已知ρ水=1.0×103kg/m3，c水=4.2×103J/(kg·℃)。在正常工作的情况下，试问： 项目; 参数. 电源电压（V）; 220. 低温挡功率（W）; 200. 中温挡功率（W）; 400. 高温挡功率（W）. 容积（L）; 1.5. （1）在1标准大气压下，将初温是30℃的一壶水烧开，水需要吸收多少热量？ （2）高温挡功率是多少？ （3）若养生壶用高温挡来加热且加热效率为75%，烧开这一壶水需要多长时间？ 【答案】（1）4.41×105J；（2）800W；（3）735s 【解析】（1）由题可知，水的体积为 V=1.5L=1.5×10-3m3 水的质量 m=ρV=1.0×103kg/m3×1.5×10-3m3=1.5kg 水吸收的热量 Q吸=c水mΔt=4.2×103J/(kg·℃)×1.5kg×(100℃-30℃)=4.41×105J （2）根据分析电路可知，当S1断开，S2接A时，R1、R2串联，为低温档；当S1闭合，S2断开时，只有R1，为中温档；当S1闭合，S2接B时，R1、R2并联，为高温档。因此R1的阻值为 因为R1=R2，根据并联电路电阻的特点，总电阻为 解得R=60.5Ω。则高温档功率 （3）养生壶用高温挡来加热且加热效率为75%，则需要电流做功为 烧开这一壶水的时间 答：（1）在1标准大气压下，将初温是30℃的一壶水烧开，水需要吸收热量为4.41×105J； （2）高温挡功率是800W； （3）若养生壶用高温挡来加热且加热效率为75%，烧开这一壶水需要735s。 【变式】（2023·山西太原·三模）创新小组对如图甲所示的电煮锅的相关问题进行了研究，他们通过说明书了解到，电煮锅内有两根阻值相同的电热丝R1、R1，并且可以通过控制开关实现高、低两挡加热，他们将电煮锅单独接入家庭电路中，观察到电煮锅将1.5kg食物从20加热到100℃时，如图乙所示的电能表转盘转了500r。则：[食物的比热容取] （1）食物吸收的热量是多少？ （2）电煮锅的加热效率是多少？ （3）同学们认为该电煮锅虽有两个挡位，但不能连续调温，他们添加了合适的器材，利用电热丝R1重新设计了可连续调温的电路图，请在图丙虚线框内画出该电路图。 【答案】（1）4.8×105J；（2）80%；（3） 【详解】 解：（1）根据题意可知，食物吸收的热量为 （2）表示电路中每消耗的电能，电能表的转盘转3000r，则转盘转了500r电煮锅消耗的电能为 电煮锅的加热效率为 （3）滑动变阻器通过移动滑片，可以连续改变电路中的电阻，由欧姆定律可知，可以连续改变电路中的电流，根据P=I2R可知，可以连续改变R1的电功率，因此可用滑动变阻器与电热丝R1串联，从而实现连续调温，如图所示 # 题型突破五：怎样解电磁学在自动化系统的综合计算 【典例5】（2025·江苏无锡·中考真题）某型号的茶吧机具有自动取水和加热、保温的功能，取水时采用的电泵，工作原理如图甲所示，通电后电动机带动传动杆快速向下压缩弹性隔膜，进水管口处的单向球阀关闭，出水管口处的单向球阀打开，泵腔内大部分空气被排出；接着，传动杆快速向上拉动弹性隔膜，泵腔体积迅速增大，出水管口处单向球阀关闭，水从进水管口冲开单向球阀，进入泵腔。水桶内水面上方与外界大气相通。图乙是其加热、保温电路原理图，FU为热熔断器，R1、R2为加热电阻，R2=242Ω，开关S1闭合后，当水温升高到100℃会自动断开，断开后若无外力不会自动闭合。开关S2由电磁继电器控制，开始时处于闭合状态，水温升高至89℃时自动断开，温度下降至84℃自动闭合。U=9V，R3是定值电阻。RT是热敏电阻，阻值随温度升高而减小，其温度与水温相同，当温度为84℃时，阻值为300Ω；当温度为89℃时，阻值为240Ω。电磁铁线圈电阻忽略不计，当线圈中的电流达到0.03A时，衔铁被吸下，触点D、E断开；当线圈中的电流减小到一定值时，衔铁被释放，触点D、E重新接触。 现将插头插入220V的插座中，向茶吧机的水壶内注入1kg的水，水温为24℃，闭合开关S、S1、S2、S3，R1、R2正常工作，茶吧机开始加热，155s后水温到达100℃，一段时间后进入保温工作状态。。 (1)自动取水时，水能够进入泵腔的原因是 。 (2)刚开始加热时，通过热熔断器的电流为10A，水温从24℃加热至100℃的过程中，若该茶吧机的加热效率为95%。则： ①R1的额定功率是多少？ ②R2消耗的电能为多少？ (3)在保温时，线圈中的电流为 A时衔铁被释放。若温度达到100℃时，R2仍在工作，经检查线圈中仍有电流，且电磁继电器、RT均无故障，请写出一种可能的故障： 。 【答案】(1)见解析 (2)2000W，31000J (3)0.025 开关S2短路 【详解】（1）自动取水时，传动杆快速向上拉动弹性隔膜，泵腔体积迅速增大，泵腔内气压减小，小于外界大气压，在大气压的作用下，水从进水管口冲开单向球阀进入泵腔。 （2）①已知R2=242Ω，电源电压U=220 V，通过R2的电流为 热熔断器的电流为10A，此时通过R1的电流为 R1的额定功率是 ②R2的额定功率是 R2消耗的电能为 （3）[1]当温度为89℃时，RT阻值为240Ω，此时当线圈中的电流达到0.03A时，衔铁被吸下，控制电路电压为9V，故 当温度为84℃时，RT阻值为300Ω，衔铁被释放，此时电流为 [2]温度达到100℃时，R2仍在工作，且电磁继电器、RT无故障，可能是开关S2短路，造成R2仍在工作。 【变式】（2024·江苏南通·中考真题）阅读短文，回答问题。 综合实践活动—设计蔬菜温室 【任务与要求】为了在冬天能品尝到夏季的蔬菜，同学们为学校的劳动基地设计一个蔬菜温室，要求温度控制在20~30℃之间。 【设计与实施】 任务一：设计温室结构。温室设计为玻璃顶的长方体结构，体积为。由立柱和横梁支撑，墙体四周装有保温层。查阅资料获知，立柱的承重比指立柱能承受的最大质量与其质量的比值，能反映承重效率，立柱横截面的形状是影响承重比的重要因素之一，为研究它们之间的关系，利用塑料立柱模型进行实验，发现在其他条件均相同时，横截面为正三角形、正四边形、正五边形、正六边形模型的承重比关系是：。 任务二：设计温控系统。温控系统原理如图甲，控制电路的电源电压为6V，电阻箱的阻值调为90Ω，热敏电阻的阻值随温度的变化图像如图乙。当控制电路中的电流达到30mA时，衔铁被吸下：当电流降低到25mA时，衔铁被弹回。已知工作电路中电热丝R的电阻为22Ω，浴霸灯L标有“220V，275W”字样。 【交流与评价】如表所示是任务二的部分评价指标，根据评价表对活动进行评价。 等级; 优秀; 良好; 合格; 不合格. 评价; 指标能自动控制室温在规定范围内波动，且降温较平缓; 能自动控制室温升降，且降温较平缓; 不能控制室温升降，降温较平缓; 不能控制室温升降，也不能平缓降温. (1)关于设计蔬菜温室的实践活动，下列说法不正确的是___________。 A．屋顶选用绿色玻璃不利于蔬菜生长 B．墙体选用隔热性能好的材料 C．图甲浴霸灯是为了降温时能平缓些 D．图甲中通电线圈上端是S极 (2)由模型实验可知，搭建温室选用 （选填“三角形”“方形”或“圆形”）立柱的承重比大；已知模型的承重比为，质量为m，受力面积为S，则其上表面所能承受的最大压强 。 (3)电热丝通电5min产生的热量使温室气温升高5.5℃，则空气吸收的热量为 J，电热丝对温室的加热效率为 %；电磁铁线圈的电阻忽略不计，电热丝刚停止工作时，室温为 ℃。[取，取] (4)根据评价表中的指标对任务二进行评价，你的评价等级为 ，依据是 ；进一步给出优化建议： 。 【答案】(1)D (2)圆形 (3)5.5×105 83.3 20 (4)良好 蔬菜温度室能自动控制温度升降，且降温较平缓，但温度只能在13~20℃之间 将电阻箱R0的阻值调大至130Ω 【详解】（1）A．蔬菜是不透明物体，且叶子通常是绿色的，只反射绿光，说明蔬菜不喜欢绿光，若屋顶选用绿色玻璃，绿色玻璃只透过绿光，则会导致蔬菜无法获得所需要的色光进行光合作用，不利于蔬菜生长，故A正确，不符合题意； B．墙体选用隔热性能好的材料，可以减少蔬菜温室内外的热专递，可以使蔬菜温室内的温度控制在一定范围内，故B正确，不符合题意； C．由图甲得，当衔铁被吸下时，电阻丝不工作，浴霸灯工作，此时浴霸灯可以向蔬菜温室内提供热量，可以使降温时能平缓些，故C正确，不符合题意； D．图甲中电流从线圈的上端流入，下端流出，由右手螺旋定则得，通电线圈上端是N极，故D错误，符合题意。 故选D。 （2）[1]由材料信息得，在其他条件均相同时，横截面为正三角形、正四边形、正五边形、正六边形模型的承重比关系是 即模型的横截面的边数越多承重比越大，圆形可以看作无数条变构成的多边形，因此由模型实验可知，搭建温室选用圆形立柱的承重比大。 [2]由立柱的承重比指立柱成承受的最大质量与其质量的比值可知，承重比 则质量为m的模型能承受的最大质量 模型上表面所成承受的最大压力 则模型上表面所成承受的最大压强 （3）[1]由得，蔬菜温室内空气的质量 空气吸收的热量为 电热丝通电5min产生的热量 电热丝对温室的加热效率为 [2]依题意得，当控制电路中的电流达到30mA时，衔铁被吸下，此时电热丝刚停止工作，由欧姆定律可知，此时控制电路的总电阻为 由串联电路的电阻特点得，此时热敏电阻R1的阻值 由图乙得，此时的室温为20℃。 （4）[1][2]由题意值，当控制电路中的电流达到30mA时，衔铁被吸下，此时电热丝刚停止工作，当电流降低到25 mA时，衔铁被弹回，此时电热丝开始工作，说明蔬菜温度室能自动控制室温升降，电热丝刚停止工作时，浴霸灯工作，使得将温较平缓。当电流降低到25 mA时，由欧姆定律得，此时控制电路中的总电阻 由串联电路电阻特点得，此时热敏电阻R1的阻值 由图乙得，此时的室温约为13℃，即温度控制在13~20℃之间。由题意得，蔬菜温度室能自动控制温度升降，且降温较平缓，但温度只能在13~20℃之间，而要求温度控制在20~30℃之间，即不能自动控制室温在规定范围内不动，则所设计的蔬菜温度室等级为良好。 [3]现在所设计的蔬菜温度室等级为良好。进一步优化可使等级提升到优秀，使温度控制在20~30℃之间。由图乙可知，热敏电阻的阻值在70Ω~110Ω之间。由前面计算可知，总电阻的范围在200Ω~240Ω之间。因此电阻箱的阻值调为130Ω，故进一步给出优化建议：将电阻箱R0的阻值调大至130Ω。 【变式】（2024·陕西西安·三模）如图所示为一种水箱的温控加热装置原理图。图中控制开关的通断由控制电压U2控制，R1为调温器，可设定不同温度，进而影响电热器的工作状态，达到温控作用。R2为热敏电阻，用于探测水的温度，其阻值与水温关系如下表所示。已知电热器R0标有“220V 1100W”字样，温控装置的电源电压U 恒为12V。 R2温度/℃; 0; 20; 40; 60; 80; 100. R2电阻/Ω; 8; 7; 6; 5; 4; 3. （1） 求电热器R0正常工作时的电流？ （2） 求电热器R0正常工作 5min产生的热量？ （3） 当R1接入电路中的阻值为8Ω，水箱中的水被加热到80℃时温控开关自动断开，求R2的电功率？ （4）保持温控电源及控制电压U2都不变，小明想把水箱中的水加热到洗热水澡用，请通过计算说明他应怎样调节调温器R1的阻值？ 【答案】（1）5A；（2）3.3×105J；（3）4W；（4）应将R1调大一些 【详解】解：（1）电热器R0正常工作时的电流 （2）电热器正常工作5min产生的热量 （3）当水箱中的水被加热到80℃时，R2=4Ω，电路的总电阻 电路中的电流 R2的电压 R2的电功率 （4）正常热水澡的水温约为40℃，此时查表可知，此时R´2=6Ω，且当U2=4V及温控装置电源电压不变时，则此时电路电流为 此时R1的阻值 故应将R1调大一些。 答：（1）电热器R0正常工作时的电流是5A； （2）电热器R0正常工作100s产生的热量是3.3×105J； （3）R2的电功率为4W； （4）通过计算可知他应将R1调大一些。

错题举一反三

1．（2024·广东惠州·一模）如图甲所示，电源电压不变，标有“”的小灯泡两端电压和通过它的电流关系如图乙所示，为定值电阻。当开关、、都闭合且滑动变阻器的滑片P位于端时，小灯泡恰好正常发光，此时电路消耗的总功率为；当、闭合，断开，滑动变阻器的滑片滑到b端，电流表的示数是。求： （1）小灯泡正常发光时的电阻和定值电阻的阻值； （2）滑动变阻器的最大阻值； （3）通过调节滑动变阻器滑片P的位置、开关的断开或闭合改变电路结构，使电路的总功率最小，最小功率是多少？ 【答案】（1），；（2）；（3） 【详解】解：（1）由图乙可知，当小灯泡电压为6V正常发光时电流为0.6A，则小灯泡正常发光时的电阻为 当开关、、都闭合且滑动变阻器的滑片P位于端时，灯泡和并联，小灯泡恰好正常发光，则电源电压为6V，此时电路消耗的总功率为，则干路电流为 则根据并联电流规律，定值电阻的电流为 所以定值电阻的阻值为 （2）当、闭合，断开，滑动变阻器的滑片滑到b端，此时灯泡和变阻器的最大阻值串联，电流表的示数是，由图乙可知，此时灯泡电压为1V，则滑动变阻器的最大阻值为 （3）当、闭合，断开，并将滑动变阻器的滑片滑到b端时，和的最大阻值串联，此时电路总电阻最大，根据可知总功率最小，则最小功率为 答：（1）小灯泡正常发光时的电阻和定值电阻的阻值分别为，； （2）滑动变阻器的最大阻值为； （3）当、闭合，断开，并将滑动变阻器的滑片滑到b端时，电路的总功率最小，最小功率为0.9W。 2．（2024·江西南昌·一模）如图所示电路中，电源电压恒定，小灯泡上标有“6V 3.6W”字样（不考虑灯泡电阻的变化），R1是阻值为10Ω的定值电阻。当只闭合S、S1时，小灯泡正常发光；当所有开关都闭合，滑动变阻器的滑片滑到最右端时，电流表A的示数是1.6A。通过计算回答： （1）电源电压； （2）滑动变阻器R2的最大阻值； （3）小灯泡通电时消耗的最小电功率。 【答案】（1）12V；（2）30Ω；（3）0.9W 【详解】 解：（1）只闭合开关S、S1时，电阻R1与小灯泡串联，小灯泡正常发光，则，此时电路中电流为 电阻R1两端电压为 电池电压为 （2）当所有开关都闭合，滑动变阻器的滑片滑到最右端，电阻R1与滑动变阻器并联，L短路，此时通过电阻R1电流为 通过滑动变阻器的电流为 的最大阻值为 （3）根据可知，当流经灯泡电流最小时，灯泡消耗的功率最小，由于滑动变阻器最大阻值大于R1，故当L与R2串联，且R2接入最大阻值时，电路中电阻最大，电流最小。当闭合开关S、S2，L与R2串联，滑动变阻器的滑片P滑到最右端，流过小灯泡电流最小，则小灯泡消耗电功率最小，灯泡的电阻为 电路中电流为 小灯泡通电时消耗的最小电功率 答：（1）电源电压为12V； （2）滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω； （3）小灯泡通电时消耗的最小电功率为0.9W。 3．（2024·江西南昌·模拟预测）在如图甲所示的电路中，灯泡的额定电压为6V，灯泡的关系如图乙所示，电压表的量程为0~15V，电流表的量程0~0.6A，变阻器的最大阻值为100Ω，只闭合开关，滑片滑到某处时，电压表的示数为10V，电流表的示数为0.4A，定值电阻消耗的功率为2.8W。求： （1）灯泡的额定功率； （2）的阻值及电源电压； （3）只闭合开关，在电路安全的情况下，求变阻器连入电路的阻值范围？ 【答案】（1）3W；（2）17.5Ω，17V；（3）22Ω~50Ω 【详解】解：（1）由题图乙知，当灯泡的额定电压为6V时，其额定电流为0.5A，故灯泡的额定功率为 （2）当只闭合时，定值电阻R1和滑动变阻器串联，电压表测量两端的电压，则根据可得的阻值为 两端电压为 则电源电压为U=U1+U2=7V+10V=17V （3）只闭合开关，灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测量两端的电压。因为小灯泡额定电流为0.5A，故电路中的最大电流为0.5A，此时变阻器的电阻最小值为 当电压表示数为15V时，滑动变阻器接入电路阻值最大，则灯泡两端电压为 由题图乙可知此时电流为0.3A，则滑动变阻器接入电路的最大阻值为 则变阻器连入电路的阻值范围为22Ω~50Ω。 答：（1）灯泡的额定功率为3W； （2）的阻值为17.5Ω，电源电压为17V； （3）只闭合开关，在电路安全的情况下，变阻器连入电路的阻值范围为22Ω~50Ω。 4．（2023·山东泰安·二模）小斌家的浴室中安装了一种灯暖型“浴霸”。小斌利用热敏电阻设计了一个温度自动控制装置，如图甲所示，控制电路中的为热敏电阻，的阻值随温度变化的关系如图乙所示，电磁铁的线圈可看成阻值为的纯电阻，“浴霸”共安装有2盏标着“220V，440W”的灯泡，当电磁铁的线圈中电流大于或等于50mA时，电磁继电器的衔铁被吸合，使“浴霸”电路断开；当线圈中的电流小于或等于40mA时，电磁继电器的衔铁被释放，“浴霸”电路闭合。求： （1）工作电路正常工作时，每盏灯泡2min内产生的热量； （2）若浴室中的温度不得超过40℃，控制电路的电源电压U的最小值； （3）若控制电路电源电压恒为18V，则将此装置放在浴室内，浴室内温度可控制范围的大小。 【答案】（1）；（2）；（3） 【详解】解：（1）根据题意可知，每盏灯泡正常工作时的功率为，每盏灯泡2min内产生的热量 （2）由图乙可知，温度为时，的阻值为，由图甲可知，和串联接入控制电路，则有 若要浴室中的温度不得超过40℃，则当温度达到40℃时，“浴霸”电路断开，即控制电路中的电流大于或等于50mA，因此，控制电路的最小电压为 （3）取临界情况，当电流为 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以 可得 由图乙可知，对应的温度为，当电流为 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以 可得 由图乙可知，对应的温度为，则浴室内温度可控制范围。 答：（1）工作电路正常工作时，每盏灯泡2min内产生的热量为； （2）若浴室中的温度不得超过40℃，控制电路的电源电压U的最小值为； （3）若控制电路电源电压恒为18V，则将此装置放在浴室内，浴室内温度可控制范围的大小为。 5．（2024·安徽蚌埠·一模）如图甲所示电路，电源电压不变，灯泡L上标有“”字样，电压表量程为，电流表量程为。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P由b端滑到中点的过程中，灯泡L的电功率与电流的关系图像如图乙所示，忽略温度对灯丝电阻的影响。求： （1）灯泡L正常发光时的电阻； （2）滑片P在b端时，内灯泡L消耗的电能； （3）电源电压。 【答案】（1）；（2）；（3） 【详解】解：（1）灯泡L正常发光时的电阻为 （2）滑片P在b端时，变阻器阻值最大，电路中电流最小，根据可知灯泡功率最小，由乙图可知此时灯泡功率为0.9W，则内灯泡L消耗的电能为 （3）滑片P在b端时，变阻器阻值最大，电路中电流为0.3A，则电源电压为 ① 滑片P在变阻器中点时，电流为0.4A，则电源电压为 ② 联立①②，解得电源电压。 答：（1）灯泡L正常发光时的电阻为； （2）滑片P在b端时，内灯泡L消耗的电能为； （3）电源电压为6V。 6．（2024·江西抚州·二模）安安同学发现某家用电热水器有“高温”、“中温”、“低温”三个挡位，其内部电路图及铭牌如图所示，和均为电热丝。求： 牌电热水器. 额定电压. 额定功率; 高温挡. 中温挡. 低温挡. 水箱容积. （1）的阻值是多少？ （2）该热水器在高温挡正常工作时的功率是多少？ （3）将热水器接入的家庭电路中使用，该热水器在高温挡用时将水箱中的水从加热到，则水吸收的热量为多少？【水的比热容为】 （4）夏日夜晚，小明将该电热水器单独接在家庭电路中，他观察到该电热水器在低温挡工作时，家里标有“”的电能表转盘在内转了，则此时家庭电路的实际电压是多少？ 【答案】（1）；（2）；（3）4.62；（4） 【详解】 解：由图知，当开关闭合、接时，电阻、并联接入电路，电路中电阻最小，而电压一定，由可知，此时电功率最大，电路处于高温挡；当开关闭合、接时，电阻接入电路（被短路），电路中电阻较大，而电压一定，由可知，此时电功率较大，电路处于中温挡；当开关断开、接时，电阻、串联接入电路，电路中电阻最大，而电压一定，由可知，此时电功率最小，电路处于低温挡。 （1）中温挡时，电路中只有连入电路，电源电压为，则的电阻 （2）低温挡时，、串联接入电路，由可得电路的总电阻 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，的电阻 高温挡时，、并联接入电路，根据并联的电阻得 该热水器在高温挡正常工作时的功率 （3）水箱中的水质量 水吸收的热量 内电热水器消耗的电能 此时电路的实际功率 再由 得，此时家庭电路的实际电压。 答：（1）R1的阻值是22Ω； （2）该热水器在高温挡正常工作时的功率是2750W； （3）该热水器在高温挡用时2000s将水箱中的水从20℃加热到40℃，则水吸收的热量为4.62×106J； （4）此时家庭电路的实际电压是200V。 7．（四川南充·三模）如图所示的电路中，电源电压恒定不变，电压表的量程为0～15V，电流表的量程为0～0.6A，灯L上标有“6V 3W”字样（不考虑灯丝电阻随温度的变化），定值电阻R2＝30Ω。当只闭合开关S1、S2，调节滑片P至距A端处时，灯L正常工作；当只闭合开关S1、S3，调节滑片P至中点处时，电流表示数为0.3A，求： （1）灯泡的电阻； （2）电源电压； （3）在保证电路各元件安全的情况下，只闭合开关S1、S2时，灯L消耗的最小电功率。 【答案】（1）12Ω；（2）18V；（3）0.75W 【详解】解：（1）由可得，灯泡的电阻 （2）当只闭合开关S1、S2，调节滑片P至距A端一处时，与L串联，因串联电路中各处的电流相等，所以，由可得，电路中的电流 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，由可得，电源的电压 ① 当只闭合开关S1、S3，调节滑片P至中点处时，R2与串联，电流表测电路中的电流，则电源的电压 ② 由①②可得， （3）只闭合开关S1、S2时，R1与L串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流，当电压表的示数U1＝15V时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，灯泡的功率最小，此时灯泡两端的电压 灯L消耗的最小电功率 答：（1）灯泡的电阻为12Ω； （2）电源电压为18V； （3）灯L消耗的最小电功率为0.75W。 8．（2024·四川泸州·一模）物理兴趣小组设计了一个水箱水位自动报警仪，其电路图如图甲所示，其中定值电阻R1=10Ω，R2是一个压敏电阻，用绝缘薄膜包好后放在一个硬质凹形绝缘盒中，放入水箱底部，受力面水平，承受水压的面积为0.01m2，压敏电阻的阻值随所受液体压力F的变化关系如图乙所示，电源电压保持6V不变。当电路中的电流为0.3A时，报警器（电阻不计）开始报警。（g取10N/kg） （1）当水箱未装水时，电流表的示数为多大？ （2）当报警器刚好开始报警时，水箱中水的深度为多大？ （3）他们想使水深为1m时报警器报警，应选用阻值为多大的定值电阻？ 【答案】（1）0.12A；（2）0.8m；（3）12Ω 【详解】解：（1）由图乙知，水箱未装水时，压敏电阻受液体压力F=0，其阻值R2=40Ω。由图甲知，电阻R1与滑动变阻器R2串联连接。所以此时电路中的总电阻 电路中电流，即电流表的示数 （2）由题意知，当报警器刚好开始报警时，电路中的电流为0.3A，此时电路中的总电阻 压敏电阻的阻值 由图乙知，此时压敏电阻所受的压力F=80N。那么水对压敏电阻的压强 据知，水箱中水的深度 （3）当水的深度为1m时，压敏电阻所受的压强为 压敏电阻所受的压力 由图乙可知此时压敏电阻的阻值，而报警器报警时，电路中的总电阻为20Ω，所以定值电阻的阻值 答：（1）当水箱未装水时，电流表的示数为0.12A； （2）当报警器刚好开始报警时，水箱中水的深度为0.8m； （3）他们想使水深为1m时报警器报警，应选用阻值为12Ω的定值电阻。 9．（2024·福建泉州·一模）图是可自动调节浴室温度的灯暖型浴霸的简易电路图。控制电路中，电源电压为U1，定值电阻R0的阻值为15Ω，热敏电阻R的阻值随温度变化关系如下表所示，电磁继电器线圈电阻不计。工作电路中，电源电压U2恒为220 V，浴霸的两只灯泡均标有“220V 275W”的字样。当通过电磁继电器线圈的电流I达到60mA时，衔铁被吸下，工作电路断开；当通过电磁继电器线圈的电流I≤40mA时，衔铁被释放，工作电路闭合。 温度t/°C; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40. 电阻R1/Ω; 300; 285; 265; 243; 215; 185; 150. （1）求工作电路闭合时，通过工作电路的总电流； （2）若浴室的温度不能超过40℃，求控制电路电源电压的最小值； （3）若控制电路电源电压为12V，求浴室温度的调节范围； （4）为了使浴室的控制温度升高，只增加电磁继电器线圈的匝数，这种方法是否可行？请说明理由。 【答案】（1）2.5A；（2）6.6V；（3）20~36℃；（4）见解析 【详解】解：（1）工作电路闭合时，两灯并联，两灯的工作电压均为额定电压220V，由与并联电路特点得，通过工作电路的总电流 （2）控制电路中Rt、R0、电磁继电器串联，电磁继电器线圈电阻不计。若浴室的温度不能超过40℃，则当热敏电阻的温度为40℃时，衔铁断开，两灯不工作。由表格中数据得，此时热敏电阻Rt电阻为150Ω；当通过电磁继电器线圈的电流I≤40mA时，由欧姆定律与串联电路电压特点得，控制电路电源电压的最小值 （3）若控制电路电源电压为12V，由欧姆定律得，当通过电磁继电器线圈的电流I达到60mA时，衔铁被吸下，工作电路断开，此时控制电路的电阻为 热敏电阻Rt电阻为 由表格中数据得，浴室温度温度为36℃。 当通过电磁继电器线圈的电流I≤40mA时，衔铁被释放，此时控制电路的电阻为 热敏电阻R1电阻为 由表格中数据得，浴室温度温度为20℃，则浴室温度的调节范围为20~36℃。 （4）增加电磁继电器线圈的匝数，其他条件不变时，电磁铁磁性增强，则当控制电路中电流较小时，衔铁就会被吸下，由欧姆定律得，此时控制电路中总电阻较大，R 0阻值不变，则此时热敏电阻的阻值较大，由表格中数据得，浴室温度变小，即当浴室温度较小时，浴霸就停止工作，故无法使浴室的控制温度升高，则这种说法不可行。 答：（1）工作电路闭合时，通过工作电路的总电流2.5A； （2）若浴室的温度不能超过40℃，控制电路电源电压的最小值6.6V； （3）若控制电路电源电压为12V，浴室温度的调节范围20~36℃； （4）见解析。 10．（山东青岛·二模）如图所示的电路中，电源电压保持不变，灯泡上标有“6V 3.6W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响）。当只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P在最右端时，滑动变阻器两端的电压为U1，R2消耗的功率为P2；接着将滑片移到最左端，再闭合开关S3，此时R2消耗的功率为P2'，电流表的示数变化了0.7A；当只闭合开关S2、S3，滑片P在中点时，此时电压表的示数是3V，滑动变阻器两端的电压为U1'，已知U1∶U1'=4∶3，P2∶P2'=1∶9，求： （1）灯泡的电阻； （2）R3的电阻值； （3）通过开关通断和移动滑片，求电路中小灯泡消耗的最小功率。 【答案】（1）10Ω；（2）20Ω；（3）0.1W 【详解】解：（1）由得，灯泡的电阻为 （2）当只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P在最右端时，R1与R2串联，如图1所示： 此时R2消耗的功率 接着将滑片移到最左端，再闭合开关S3，R2与R3并联，电流表测干路电流，如图2所示，由并联电路中各支路两端的电压相等可知，R2消耗的功率 ，，解得 当只闭合开关S2、S3，滑片P在中点时，与L串联，电流表测电路中的电流，如图3所示，当只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P在最右端时，R1与R2串联时，由串联电路中总电压等于各分电压之和可得，R1两端的电压 因串联电路中各处的电流相等，所以由欧姆定律可得 即R1=2R2 R1与R2串联时和与L串联时，两电路的电流之比为 因电源的电压不变，所以 解得R2=10Ω，R1=2R2=2×10Ω=20Ω 当只闭合开关S2、S3，滑片P在中点时，与L串联时，电路中的电流 则电源的电压 由 可得，图1中的电流 因串联电路中总电阻大于任何一个分电阻、并联电路中总电阻小于任何一个分电阻，所以图1的总电阻大于图2的总电阻，则图2中的总电流大于图1的电流，即I2=I1+0.7A=0.2A+0.7A=0.9A 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以 即 ，解得R3=20Ω （3）当只闭合开关S2且滑片位于右端时，R1与R2、R3、L串联，如图4所示， 此时电路的总电阻最大，电路的总电流最小，小灯泡的功率最小，此时通过电路的电流为 电路中小灯泡消耗的最小功率为 答：（1）灯泡的电阻为10Ω； （2）R3的电阻值20Ω； （3）电路中小灯泡消耗的最小功率为0.1W。

错题过关

1．（2023·湖北荆州·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变，定值电阻R0的阻值为10Ω，小灯泡L标有“6V 3.6W”（电阻不随温度而变化），滑动变阻器R标有“30Ω 1A”，电流表的量程为0~3A。当S闭合，S1、S2断开，滑片P移到距R最右端处时，小灯泡正常发光。求： （1）小灯泡的电阻RL； （2）通电10s电路消耗的电能； （3）在保证电路安全的前提下，任意调整开关S、S1、S2的开闭状态，并移动变阻器的滑片P，电路消耗总功率的最小值与最大值之比。 【答案】（1）10Ω；（2）72J；（3）3∶22 【详解】解：（1）小灯泡L标有“6V 3.6W”且电阻不随温度而变化，由可知，小灯泡的电阻是 （2）当S闭合，S1、S2断开，此时电路为灯泡与滑动变阻器的串联电路，灯泡正常发光，则由串联电路电流特点可知，此时电路的电流为 滑片P移到距R最右端处时，则滑动变阻器接入电路中的阻值为 滑动变阻器两端的电压为U0=IR=0.6A×10Ω=6V 电源电压为U=U0+U额=6V+6V=12V 通电10s电路消耗的电能W=UIt=12V×0.6A×10s=72J （3）由P=UI可知，当总电流最大时，电功率最大，当总电流最小时，电功率最小。根据电路图，开关S、S1、S2均闭合，且通过滑动变阻器的电流为1A时，干路电流最大。此时通过R0的电流为 干路电流为I大=I滑+I0=1A+1.2A=2.2A 未超过电流表量程，电路消耗的最大功率为P大=UI大=12V×2.2A=26.4W 当开关S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器调到最大值，此时电流中电流最小，最小值为 电路消耗的最小功率是P小=UI小=12V×0.3A=3.6W 电路消耗总功率的最小值与最大值之比P小∶P大=3.6W∶26.4W=3∶22 答：（1）小灯泡的电阻是10Ω； （2）通电10s电路消耗的电能是72J； （3）电路消耗总功率的最小值与最大值之比是3∶22。 2．（2023·山东济宁·中考真题）在如图所示的电路中，小灯泡L上标有“6V 3W”字样，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～15V，定值电阻，滑动变阻器R的最大电阻为100Ω。只闭合，滑动滑片P，使变阻器电阻，此时电压表示数为10V。若电源电压不变，不计灯丝电阻随温度的变化，求： （1）小灯泡的电阻； （2）电源电压； （3）只闭合，在电表的示数不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定值的情况下，电路消耗的总功率范围。 【答案】（1）12Ω；（2）18V；（3）4.5W-9W 【详解】解：（1）由 可知灯泡的电阻为 （2）只闭合S1，滑动滑片P，使变阻器电阻 此时电压表示数为10V，定值电阻为 故电源电压为 （3）已知灯泡的电阻为 当灯泡两端电压为额定电压时，其两端电压为6V，故滑动变阻器两端电压为 此时滑动变阻器接入电路的阻值最小为 此时电路中的电流为 复合题意，当电压表示数最大为15V时，此时电路中滑动变阻器接入电路的阻值最大为 故滑动变阻器接入电路的阻值范围为 根据 可知电路电功率变化的范围为 即 答：（1）小灯泡的电阻为； （2）电源电压为18V； （3）只闭合S2，在电表的示数不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定值的情况下，电路消耗的总功率范围为4.5W-9W。 3．（2023·内蒙古通辽·中考真题）小华家有一个标有“220V 2200W”的即热式水龙头，在使用时发现不能满足家人对冬夏两季水温的需求，于是他增加了两个相同的发热电阻R和两个指示灯（指示灯电阻不计），设计了如图甲所示的电路进行改进，其中为改进前水龙头的发热电阻，开关可以同时与a、b相连或只与c相连，使其具有两档工作状态（忽略发热电阻阻值的变化）。 （1）请求出的阻值； （2）改进前，小华关闭家中其他电器，只让该水龙头工作，发下家中电能表（如图乙所示）1min转20r，请求出此时该水龙头的实际功率； （3）改进后，水龙头正常工作时两档电功率之比为4∶1，请求出正常工作时高温档的电功率。 【答案】（1）；（2）；（3） 【详解】解：（1）根据可得，的阻值为 （2）根据图乙可知，当电能表转600r时，消耗的电能为，当转20r时，消耗的电能为 则此时该水龙头的实际功率为 （3）由电路图可知，将开关S与a、b相连时，电阻R与R0并联，电阻较小，根据 可知，此时电路的总功率最大，水龙头处于高温状态，由电路图可知，将开关S与c相连时，R与R0串联，总电阻较大，总功率较小，水龙头处于低温状态，因为水龙头分别处于高温挡与低温挡时，两档电功率之比为4∶1，则有 ， 由于水龙头分别处于高温挡与低温挡时，两档电功率之比为4:1，可得 解得 则高温挡时的电功率为 答：（1）的阻值为； （2）该水龙头的实际功率为； （3）正常工作时高温档的电功率为。 4．（2023·辽宁丹东·中考真题）如图所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“6V，3W”字样，定值电阻R1阻值为20Ω，滑动变阻器R2最大阻值为18Ω。（不考虑温度对灯丝电阻的影响）求： （1）小灯泡L的电阻； （2）当开关S、S1都闭合，滑动变阻器R2的滑片P移到a端时，小灯泡L恰好正常发光，求电流表的示数； （3）当开关S1断开，S闭合，滑动变阻器R2的滑片P移到b端时，小灯泡L的电功率。 【答案】（1）12Ω；（2）0.8A； 0.48W 【详解】解：（1）不考虑温度对灯丝电阻的影响，由可知小灯泡L的电阻 （2）当开关S、S1都闭合，滑动变阻器R2的滑片P移到a端时，滑动变阻器接入电路的阻值为0Ω，定值电阻和灯泡并联，电流表测量干路电流。小灯泡L恰好正常发光，则电源电源U=UL=6V 通过灯泡的电流 通过定值电阻的电流 电流表的示数I=IL+I1=0.5A+0.3A=0.8A （3）当开关S1断开，S闭合，滑动变阻器R2的滑片P移到b端时，灯泡和滑动变阻器串联，根据欧姆定律可知电路电流 小灯泡L的电功率Pʹ=Iʹ2RL=(0.2A)2×12Ω=0.48W 答：（1）小灯泡L的电阻为12Ω； （2）电流表的示数为0.8A； （3）当开关S1断开，S闭合，滑动变阻器R2的滑片P移到b端时，小灯泡L的电功率为0.48W。 5．（2023·江苏盐城·中考真题）图甲是小明同学为学校草坪设计的一款自动注水、喷淋系统的电路图。控制电路的电源电压，为压敏电阻，放置在注水系统水箱底部，其阻值随压力的增大而减小。图乙是受控电路中电流随时间变化的关系图像。当通过电磁铁线圈的电流为0.1A时，衔铁恰好被吸下，注水系统停止工作；电磁铁线圈的电阻忽略不计。 （1）当衔铁恰好被吸下时，求电阻的阻值； （2）求喷淋系统的电功率； （3）求500s内注水系统消耗的电能。 【答案】（1）；（2）；（3） 【详解】解：（1）由甲图可知，控制电路中压敏电阻与电磁铁串联，电磁铁线圈的电阻忽略不计，所以当衔铁恰好被吸下时，电阻的阻值为 （2）甲图中，注水、喷淋系统并联，同时工作；当水位上升，压敏电阻所受压力变大，阻值变小，控制电路中电流变大，当通过电磁铁线圈的电流为0.1A时，衔铁恰好被吸下后，注水系统停止工作，只有喷淋系统工作。结合乙图和并联电流规律，可知喷淋系统的电流为1A，所以喷淋系统的电功率为 （3）由（2）知，注水系统电流为 500s内注水系统只由前400s工作，所以注水系统消耗的电能为 答：（1）当衔铁恰好被吸下时，电阻的阻值为； （2）喷淋系统的电功率为； （3）500s内注水系统消耗的电能为。 6．（2023·湖南长沙·中考真题）课外实践小组设计了一个电热孵蛋箱，其电路如图所示。已知电源电压恒为220V，是阻值为55Ω的电热丝，温度对电热丝阻值的影响忽略不计。 （1）闭合开关S后，求电路中的电流； （2）求通电100s电热丝产生的热量； （3）老师提醒，电热箱内温度太高，无法孵化鸡蛋，应使电热箱内的电功率降至，小组成员想出了两种方法改进电路： 方法一：在图中A点处串联接入一根电热丝RA 方法二：在图中B点处串联接入一根电热丝RB 老师发现这两种改进方法电热箱内的电功率都为，小组成员在这两种改进电路中，用电压表测量新接入的电热丝两端的电压，测量结果为和，，，但由于粗心没有记录和分别对应哪种方法。请根据上述信息判断哪种方法更节能，并计算这种方法中新接入的电热丝的阻值。 【答案】（1）4A；（2）；（3）方法一，825Ω 【详解】解：（1）S闭合后。电路中的电流 （2）通电100s电热丝产生的热量 （3）方法一更节能。两种方法的电路简图如下： 在方法一中的电热箱的功率为 在方法二中的电热箱的功率为 因为两次电热箱内的电功率相等，即 得 由W=UIt可得，方法一更节能。R0两次电压 因为电源电压保持不变，则RA和RB两端的电压，则UB=U2=165V R0两端的电压 电热箱内的电功率 在方法一中 R0两端的电压 电热丝RA的阻值 答：（1）闭合开关S后，求电路中的电流是4A； （2）求通电100s电热丝 R0 产生的热量8.8×104J； （3）方法一更节能，电热丝A的阻值为825Ω。 7．（2023·四川德阳·中考真题）如图甲所示，电路中电源电压保持不变，电压表量程可选，电流表量程0~1.2A，滑动变阻器R2（最大阻值未知），定值电阻R3=100Ω。闭合开关S1、S3，断开开关S2，将滑动变阻器R2的滑片从b端移动到a端，流过定值电阻R1的电流与其两端的电压关系图像如图乙所示。求： （1）定值电阻R1的阻值和滑动变阻器R2的最大阻值； （2）若闭合开关S2、S3，断开开关S1，使R2的滑片位于滑动变阻器的中点位置c，整个电路通电100s产生的电热； （3）若闭合开关S1、S3，断开开关S2，若电压表的量程为0~15V，在保证电路元件都安全的情况下，调节滑动变阻器的滑片，电路总功率的变化范围。 【答案】（1）10Ω，50Ω；（2）720J；（3）2.4W~14.4W 【详解】解：（1）闭合开关S1、S3，断开开关S2，滑动变阻器R2的滑片在a端时，此时只有定值电阻R1接入电路，由乙图可知，此时电路中的电流最大，故流过定值电阻R1的电流为I1=1.2A，此时电压表的示数等于电源的电压为U1=12V；定值电阻R1的阻值 滑动变阻器R2的滑片在b端时，滑动变阻器最大值R2与R1串联，此时流过定值电阻R1的电流最小，由乙图可知，流过定值电阻R1的电流为I2=0.2A，R1两端的电压为U'=2V，滑动变阻器的电压U2=U-U'=12V-2V=10V 滑动变阻器的最大阻值 （2）电源电压保持不变，若闭合开关S2、S3，断开开关S1，电阻R2与R3并联，电流表测干路电流，使R2的滑片位于中间位置c点，滑动变阻器接入电路的电阻为R'=25Ω，此时通过滑动变阻器R2的电流 通过R3的电流 干路中的电流I干=I3+I'2=0.12A+0.48A=0.60A 整个电路通电100s产生的电热为Q=UI干t=12V×0.60A×100s=720J （3）若闭合开关S1、S3，断开开关S2，滑动变阻器R2的滑片在b端时，滑动变阻器R2与R1串联，变阻器连入电路的电阻最大，此时R1两端的电压为2V，电流为0.2A，电路中的电流最小，电路的功率最小，最小功率为Pmin=UImin=12V×0.2A=2.4W 滑动变阻器R2的滑片在a端时，接入电路的电阻最小，电路中的电流最大，尽管电压表的量程0~15V，但电源电压为12V，此时电压表的示数最大值为12V，根据图像知，此时电流为1.2A；电路的最大功率 Pmax=UImax=12V×1.2A=14.4W 电路总功率的变化范围为2.4W~14.4W。 答：（1）定值电阻R1的阻值是10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值50Ω； （2）若闭合开关S2、S3，断开开关S1，使R2的滑片位于滑动变阻器的中点位置c,整个电路通电100s产生的电热720J； （3）若闭合开关S1、S3，断开开关S2，若电压表的量程为0~15V，在保证电路元件都安全的情况下，调节滑动变阻器的滑片，电路总功率的变化范围是2.4W~14.4W。 8．（2023·四川甘孜·中考真题）某兴趣小组在制作多档位电热器的过程中，利用图所示的电路进行模拟调试。已知电源电压恒定不变，电流表所选量程为0~3A，电压表所选量程为0~15V，滑动变阻器规格为“50Ω 1A”，。若闭合开关S、，断开开关，电压表的示数为12V；若闭合开关S、，断开开关，电流表的示数为1.2A。 （1）电热器是利用电流热效应来工作的，请例举3~5个利用了电流热效应工作的常用电器。 （2）的阻值是多少？ （3）在确保电路安全的前提下，电路能消耗的最大电功率是多少？ 【答案】（1）电饭煲 ； 电熨斗 ； 电热毯 ； 电烙铁； 电水壶等；（2）；（3）30W 【详解】解：（1）利用了电流热效应工作的常用电器，如：电饭煲、电熨斗、电热毯、电烙铁、电水壶等； （2）闭合S、，断开时，独立工作，电压表测电源电压，电源电压U=12V；闭合S、，断开时，独立工作，电路中的电流为1.2A，的阻值 （3）当S、、均闭合，此时、、并联，通过的电流为1A时电路能消耗的电功率最大，电路中的电流最大为 电路能消耗的电功率最大为 答：（1）电热器是利用电流热效应来工作的，如：电饭煲、电熨斗、电热毯、电烙铁、电水壶等； （2）的阻值是； （3）在确保电路安全的前提下，电路能消耗的最大电功率是30W。 9．（2023·辽宁阜新·中考真题）小新家使用的电饭锅有加热和保温两种档位，其内部简化电路如图所示。米饭煮熟后，开关S1自动断开，同时开关S2自动闭合，指示灯亮，电饭锅处于保温状态。电饭锅加热档功率为1100W，R2阻值为1075Ω。求： （1）电饭锅将0.5kg米饭，从20℃加热到100℃，米饭吸收的热量是多少？【米饭的比热容】 （2）加热电阻R1的阻值是多少？ （3）若指示灯两端的电压为5V，通过R2的电流是多少？小灯泡的实际功率是多少？ 【答案】（1）；（2）；（3）， 【详解】解：（1）米饭吸收的热量 （2）加热电阻R1的阻值 另一种解法： 由 得，加热时通过电阻R1的电流 加热电阻R1的阻值 （3）电饭锅处于保温状态时，电阻R2与小灯泡串联，R2两端电压 通过R2的电流 小灯泡的实际功率 答：（1）米饭吸收的热量是； （2）加热电阻R1的阻值是； （3）通过R1的电流是，小灯泡的实际功率是 10．（2023·湖南郴州·中考真题）如图所示，电源电压恒为18V，滑动变阻器R上标有“30Ω 1A”的字样，定值电阻R1=18Ω，小灯泡L上标有“6V 3W”字样（设小灯泡的电阻不随温度变化），电流表的量程为0~3A，求： （1）闭合开关S、S1，断开S2，滑动变阻器的滑片P移到最上端a时，电流表的示数； （2）闭合开关S、S2，断开S1时，移动滑动变阻器的滑片P，使小灯泡恰好正常发光，此时滑动变阻器接入电路中的阻值； （3）闭合开关S、S1、S2，在保证电路安全的情况下，滑动变阻器的滑片P从最上端a向b端移动到某个位置时，电路的最小功率。 【答案】（1）1A；（2）24Ω；（3）22.5W 【详解】解：（1）闭合开关S、S1，断开S2，滑片移到最上端a时，电路中只有R1接入电路，电流表测流过R1的电流，此时电流表的示数 （2）闭合开关S、S2，断开S1，变阻器R变与小灯泡L串联，当小灯泡正常发光时，电路中的电流 小灯泡的电阻 电路中的总电阻 滑动变阻器接入的阻值 （3）闭合开关S、S1、S2，滑片P移动时，将变阻器分成R上和R下两部分，R上与R1串联组成一条支路、R下与L串联组成另一条支路，两条支路并联。由可知，当R总取最大值时，电路中的功率最小。要使R总取得最大值，需满足 即 ①， ② 由①②解得：，； 此时流过小灯泡的电流 灯泡会被烧坏。 此时流过R1的电流 干路电流 综合以上分析，电路的总功率最小时的安全条件是 此时， 故电路中的最小功率 答：（1）电流表的示数为1A； （2）时滑动变阻器接入电路中的阻值为24Ω； （3）闭电路的最小功率为22.5W。

做错原因分析