熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州 盛泽校区

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 童仁坤 | 初三 | 2026.5.10 | 18：00-20：00 |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学组长（签字） |
| 物理 | 袁嘉诚 | 姜奇奇 |  |

答疑过程

家庭作业完成记录

考向01 用电流表和电压表测量电阻 典例引领 【典例01】（2026·广东东莞·一模）在做“伏安法测电阻”的实验中，小林设计并连接了如图甲所示的部分电路。 (1)请用笔画线补齐图中缺失的一根导线，使电路连接完整（导线不可交叉）。 (2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片调至最______（选填“左”或“右”）端。此时，滑动变阻器的作用是保护电路。 (3)在实验过程中，电压表指针猛然偏向表盘最右侧，电流表示数几乎为0，若电路中只有一处故障，则发生的故障可能是______。 (4)排除故障后，小林继续进行实验，某次测量中电压表和电流表的示数如图乙所示时，则该次测得未知电阻Rx的阻值______Ω。 (5)为了减小实验误差，应调节______，改变电压表、电流表的示数，记录多组电压、电流值，并算出相应的电阻值，取这些阻值的平均值记为电阻Rx的阻值。 (6)小林对实验进一步拓展，在缺少电流表的情况下，设计了如图丙所示的实验电路来测量未知电阻Rx的阻值，已知滑动变阻器的最大阻值为R0，电源电压未知且恒定不变。实验步骤如下： ①闭合开关S，将滑动变阻器的滑片移至a端，读出电压表的示数为U1； ②再将滑动变阻器的滑片移至b端，读出电压表的示数为U2； ③未知电阻Rx阻值的表达式：Rx=______（用U1、U2、R0表示）。 方法透视 考向解读; 本实验主要考查伏安法测电阻的实验原理（）、电路连接规范（断开开关、滑动变阻器滑片移至阻值最大处）、电表量程选择与读数，以及通过多次测量求平均值减小误差的方法，并能分析温度对灯丝电阻的影响。. 方法技能; 连接电路时遵循断开开关、滑片移最大阻值两大安全规范，实验采用多次测量求平均值减小误差（针对定值电阻），并注意电流表与待测电阻串联、电压表与待测电阻并联且正进负出；若测小灯泡电阻则不能求平均值（灯丝电阻随温度升高而增大）。. 核心知识总结; 实验原理与器材; - 实验原理： 主要器材：电源、开关、导线、待测电阻（或小灯泡）、电流表、电压表、滑动变阻器 滑动变阻器的作用：①保护电路；②改变待测电阻两端电压，实现多次测量. 电路连接与操作规范; - 连接电路前，开关断开，防止连接错误时损坏电路。 - 闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片移至阻值最大处 电流表与待测电阻串联；正进负出；选择合适的量程 电压表与待测电阻并联；正进负出；选择合适的量程. 测定值电阻与小灯泡电阻的区别; - 测定值电阻时，需多次测量取平均值，来减小误差；而测小灯泡电阻时，由于灯泡电阻随温度变化而变化，取平均值没有意义，多次测量是为了得到灯泡电阻随温度变化规律。. 故障分析; - 电流表无示数，说明可能是出现了断路，电压表有示数，说明与电源两极是连通的，可能是其测量对象断路；若电压表无示数，说明其测量对象之外部分断路。 - 电流表有示数，说明电路可能出现了短路，电压表有示数，说明可能是其测量对象之外部分出现了短路；若电压表无示数说明其测量对象短路。. 变式演练 【变式01】（2026·山西太原·一模）小明用图甲所示电路进行“测量小灯泡正常发光时的电阻”实验。电源电压恒为6V，小灯泡的额定电压为2.5V。请解答： (1)用笔画线代替导线将图甲中实物电路连接完整。 (2)闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当电压表示数为1.8V时，小灯泡发光较暗。继续向________（选填“A”或“B”）端移动滑片，直至小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则通过小灯泡的电流为________A，小灯泡正常发光时的电阻为________Ω（计算结果保留一位小数）。 (3)实验中电流表突然损坏。小明利用现有器材和已知阻值的电阻器R0，设计了如图丙所示的电路也完成了实验。操作过程如下：闭合开关S和S2，调节滑动变阻器的滑片，使电压表示数；保持滑片位置不变，断开S2闭合S1，读出电压表示数U2。则小灯泡正常发光时的电阻_______（用已知量的符号和测量量的符号表示）。 考向02 探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点 典例引领 【典例02】（2026·河南周口·一模）小华和实验小组的同学们进行“探究串联电路中电压的规律”的实验，其实验过程如下。 (1)小华在检查实验器材时发现电压表的指针位置如图甲所示，接下来她要对电压表进行的操作是______；根据电路图乙，小华进行电路连接，当她连接好最后一根导线时两灯立即发光，小华实验过程中操作不当之处是______； (2)问题解决后，小华按图乙连接好电路，她用电压表分别测量两端的电压，两端的电压和、两端的总电压，更换不同灯泡，再做两次实验，将三次测出的电压填入下表； 实验次数. 第一次; 0.8; 2.2; 3. 第二次; 1.0; 2.0; 3. 第三次; 1.2; 1.8; 3. 请你根据她的实验过程和有关数据回答下列问题： ①上面设计的表格中存在的不足之处是______； ②分析表格中的数据，得出实验结论：______；（用公式表示） (3)实验中，使用不同规格的小灯泡的目的是______； (4)小华他们发现灯泡两端的电压总比大，从而得出“越靠近电源正极的位置电压越大”的结论，要想验证该结论是否正确，最简单的实验操作是______。 方法透视 考向解读; 本实验主要考查串、并联电路中电流、电压的分布规律（串联电流处处相等、电压之和等于总电压；并联干路电流等于支路电流之和、各支路电压相等），以及电流表和电压表的正确使用与读数，并能通过多次测量得出普遍规律。. 方法技能; 连接电路时遵循断开开关、电流表串联、电压表并联的规范，电流表与所测支路串联、电压表与所测元件并联且均需正进负出；实验应换用不同规格的灯泡进行多次测量（避免偶然性，得出普遍规律）；并联电路测干路电流时，电流表应接在干路上。. 核心知识总结; 实验思路; 电流规律：分别用电流表串联在A、B、C三处测量，分析数据得出结论。 电压规律：分别用电流表测量两灯泡两端电压及电源电压，分析数据得出结论。. 注意事项; - 闭合开关前，电流表、电压表指针未指在零刻度线处，说明未调零。闭合开关后指针反偏，说明正负接线柱接反了，若指针偏转角度很小说明测量范围选大了。 - 为使结论更具普遍性，应更换不同规格的灯泡，多次实验。. 结论; - 串联电路中，电流处处相等，电源电压等于各用电器两端电压之和。 - 并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，各用电器两端电压相等，且都等于电源电压。. 变式演练 【变式02】（2026·河南洛阳·一模）为了探究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”，某小组在图甲所示的电路中、、三处各接入一个电流表，连接的电路如图乙所示。 (1)连接电路时，开关应该处于______状态。 (2)如图乙的实物电路中有一根导线连接有误，请你在接错的导线上画“×”，再把它改到正确位置上。 (3)改正错误后，该小组进行实验，测出、、三处的电流并记录在表格中。 处电流; 处电流; 处电流. 0.16; 0.16; 0.32. 根据以上实验数据可得出：并联电路中各支路的电流相等，你认为这一结论是______（选填“正确”或“错误”）的，得到这组实验数据的原因可能是______。 (4)该小组继续进行实验，第3次实验中处电流表的示数如图丙所示，其示数为______A。分析实验数据，得到的实验结论是：并联电路中，______（用文字表述）。 实验次数; 处电流; 处电流; 处电流. 1; 0.16; 0.16; 0.32. 2; 0.46; 0.34; 0.8. 3; 0.2; 0.52.

错题整理

考向03 探究电流与电压、电阻的关系 典例引领 【典例03】（2026·内蒙古呼和浩特·一模）小明利用如图甲所示装置探究“电流与电压的关系”。 (1)在如图甲所示的虚线框内，小明应接入_________（填一种电路元件）； (2)在开关闭合前，应将滑动变阻器的滑片P移到最_________端； (3)在闭合开关后，小明发现电流表指针几乎无偏转，电压表指针有较大偏转，若电路中只有一处故障，则可能是_________； (4)排除故障后，测量并记录了如下几组电压表和电流表的示数，第3次实验中电流表的示数如图乙所示，此时电流为_________A； 实验次序; 1; 2; 3; 4. 电压U/V; 1.0; 1.6; 2.0; 2.8. 电流I/A; 0.20; 0.32; 0.56. (5)由上面表格数据可知，电压与电流的比值_________（选填“相同”或“不同”），小明由此得出结论：__________，通过导体的电流与导体两端的电压成正比； (6)图丙为此实验中根据实验数据所作的I-U图像，分析图像，小明发现图线②与图线③不同的原因是_________。 方法透视 考向解读; 本实验主要考查欧姆定律的探究过程，重点运用“控制变量法”分别探究“电阻一定时，电流与电压成正比”和“电压一定时，电流与电阻成反比”两大核心规律，并能分析滑动变阻器在两部分实验中的不同作用。. 方法技能; 探究电流与电压关系时，移动滑片改变定值电阻两端电压，滑动变阻器作用是改变电压、实现多次测量；探究电流与电阻关系时，换用不同阻值电阻，每次更换后移动滑片使电压表示数保持不变，滑动变阻器作用是控制电压不变；连接电路时须断开开关、滑片移最大阻值，且定值电阻阻值不能过小（避免电流过大烧坏电路）。. 核心知识总结; 探究电流与电压的关系; （1）实验方法：控制变量法。控制电阻不变（定值电阻），改变电压（滑动变阻器）。 （2）改变定值电阻两端电压的方法：要增大定值电阻两端电压，则应使滑动变阻器阻值减小。（阻大压大：滑动变阻器电阻增大，则滑动变阻器两端电压增大，再根据串联电路电压的规律可知，定值电阻两端电压就会减小） （3）结论：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。. 探究电流与电阻的关系; （1）实验方法：控制变量法。控制定值电阻两端电压不变（通过滑动变阻器），改变定值电阻阻值（更换不同阻值定值电阻）。 （2）保持定值电阻两端电压不变的方法：滑动变阻器阻值变化与定值电阻变化一致。 （3）结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。 （4）定值电阻两端电压取值范围： 最小：定值电阻和滑动变阻器阻值均最大时，可根据串联分压求出； 最大：电路中最大电流值×最小的定值电阻阻值。 （5）若设定电压为U定，则电源电压最小值为U定，定值电阻和滑动变阻器均取最大值时电源电压最大。. 变式演练 【变式03】（2026·湖北十堰·一模）实验小组用如图甲所示的电路“探究电流与电阻的关系”，所用器材有学生电源、定值电阻（分别为5、、、）、电压表、电流表、滑动变阻器，导线若干。 (1)图甲电路中有一根导线连接错误，请在错误的线上打“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。 (2)闭合开关后，缓慢移动滑片，发现电流表指针无偏转但电压表示数接近电源电压，此故障的原因可能是电阻_____（选填“断路”或“短路”）； (3)实验中A、B两个小组分别根据实验数据画出I-R图像，如图乙所示。操作错误的是_____（选填“A”或“B”）组，错误的原因是_____； (4)实验结论：在电压一定时，_____。 (5)在实验过程中，当把的定值电阻换为时，为保证电压表示数不变，滑动变阻器的滑片应向_____（选填“A”或“B”）端移动。 (6)若实验小组选用的电源电压，电压表示数控制为，为了使以上四个电阻分别接入电路时都能完成实验，应选择最大阻值不小于_____Ω的滑动变阻器。 考向04 探究通电螺线管外部磁场的方向 典例引领 【典例04】（2026·湖南邵阳·二模）小李同学在探究通电螺线管外部磁场的方向。 (1)小李首先在螺线管的玻璃板上均匀撒上铁粉，通电后轻敲玻璃板铁粉分布如图甲，发现通电螺线管的外部磁场与________磁体的磁场相似； (2)图乙是小李同学根据甲通电螺线管作出的电路图，闭合开关后，小磁针如图乙所示。请在a点作出这条磁感线的方向（用箭头表示）； (3)利用图乙电路继续验证通电螺线管两端的极性与电流方向的关系，下列操作可行的是________。 A．增加一节干电池 B．对调干电池的正负极 C．增加螺线管线圈的匝数 方法透视 考向解读; 本实验主要考查通电螺线管外部磁场与条形磁体磁场的相似性（两端极性相反），以及运用安培定则判断磁场方向与电流方向的关系，并能通过小磁针指向或铁屑分布判断磁场分布特征。. 方法技能; 在螺线管周围均匀撒铁屑（观察磁场分布形状——两端密中间疏，类似条形磁体），用小磁针的N极指向确定该点的磁场方向；运用右手螺旋定则（右手握住螺线管，四指指向电流方向，拇指指向N极）判断磁极与电流方向的关系，注意四指方向须与螺线管上电流环绕方向一致。. 核心知识总结; 实验原理与方法; - 磁场显示方法：①在螺线管周围撒铁屑（显示磁场形状）；②放置小磁针（显示磁场方向） - 实验结论：通电螺线管外部磁场与条形磁体的磁场相似 - 磁极判断：用安培定则判断. 安培定则; 用右手握住螺线管，四指指向电流方向，拇指所指的那一端就是螺线管的N极。. 通电螺线管磁场特点; - 磁场分布：与条形磁体磁场相似，两端磁场最强（铁屑最密），中间较弱 - 极性关系：极性取决于电流方向（改变电流方向，磁极对调） - 磁性强弱影响因素：①电流大小（电流越大，磁性越强）；②线圈匝数（匝数越多，磁性越强）；③有无铁芯（插入铁芯，磁性大大增强——成为电磁铁）. 变式演练 【变式04】（2026·山东济南·一模）如图甲所示是小辛用铁屑和小磁针探究“通电螺线管外部磁场的方向”的实验装置。 (1)如图乙所示，小辛同学在用铁屑探究螺线管外部磁场分布时，经历了以下步骤：①轻敲有机玻璃板，观察铁屑分布；②将铁屑均匀撒在有机玻璃板上；③闭合开关。三个步骤合理的顺序是_______（填序号）； (2)小辛观察碎铁屑的分布情况后推测通电螺线管外部的磁场与______磁体的磁场相似。 (3)然后他把小磁针放在螺线管四周不同的位置，通电后，小磁针分布如图丙所示，发现通电前后最左侧和最右侧两个小磁针未发生明显偏转，此时的螺线管可能是向_____（选填“南北”或“东西”）方向放置的； (4)根据图丁中小磁针静止时的指向，在括号中标出电源左端的极性； (5)未来，科学家想研究月球是否也像地球一样是一个磁体，在月球科研站内将小磁针放在不同位置，若观察到_______现象，则说明月球也是一个磁体。

错题举一反三

考向05 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件 典例引领 【典例05】（2026·河南洛阳·一模）西西用如图所示的实验装置探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”。 次数; AB棒在磁场中的运动情况; 是否有感应电流. 1; 静止; 无. 2; 左右运动; 有. 3; 上下运动; 无. (1)实验中通过______来判断是否有感应电流产生。 (2)闭合开关，进行多次尝试，记录的实验数据如上表所示。可初步得出电路中产生感应电流的条件是：闭合电路的一部分导体在磁场中做______运动。 (3)闭合开关，若导体AB不动，向右移动磁体，电路中______（选填“有”或“无”）感应电流产生。 (4)感应电流的方向可能与磁场方向和导体切割磁感线运动的方向有关，为了探究感应电流的方向与磁场方向的关系，应该进行的操作是______。 方法透视 考向解读; 本实验主要考查电磁感应现象的产生条件（闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动），以及影响感应电流方向（与磁场方向、导体运动方向有关）和大小（与切割速度、磁场强弱、导体长度有关）的因素。. 方法技能; 实验核心是闭、部、切三字诀（闭合电路、部分导体、切割磁感线），利用灵敏电流计（而非普通电流表）检测微小感应电流，通过控制变量法分别探究感应电流方向与磁场方向、导体运动方向的关系，并注意切割速度越快、磁场越强，感应电流越大。. 核心知识总结; 实验器材与原理; - 实验现象：导体在磁场中运动时，电路中产生电流 - 主要器材：蹄形磁体、导体棒（或线圈）、导线、灵敏电流计、开关. 产生感应电流的条件; - （1）电路闭合。注：不闭合时导体两端有电压，但电路中无电流。 - （2）部分导体在磁场中切割磁感线。. 结论; - 电磁感应现象：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就产生电流。 这种由 于导体在磁场中运动而产生电流的现象叫作电磁感应，产生的电流叫作感应电流。. 感应电流的方向; 磁场方向和切割磁感线的方向任意改变其中一个，感应电流方向发生改变，两者都改变时，感应电流方向不变。. 感应电流大小; 磁场越强、切割磁感线运动越快，感应电流越大. 变式演练 【变式05】（2026·安徽淮南·一模）在“探究产生感应电流的条件”实验中，某兴趣小组用导线将铜棒AB、开关、灵敏电流计连接成如图所示的电路，实验情况分别如图所示。 (1)分析实验现象可知：闭合电路中的部分导体在磁场中做________运动时，电路中会产生感应电流； (2)为了探究感应电流的方向与哪些因素有关，图乙和图丁可知：导体运动方向相同，感应电流的方向与_________有关； (3)完成实验后，若将此装置中灵敏电流计换成_________，可进一步探究电动机的工作原理。

错题过关

题●型●训●练 1．（2026·辽宁抚顺·一模）某实验小组“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验，电路图如图甲所示。 (1)按图甲连接电路时，在闭合开关前，观察电流表，发现指针指在如图乙所示的位置，他们接下来的操作应该是___________； (2)正确连接后，他们在第一次实验将电流表接在B处时，发现电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为___________A； (3)换___________规格的灯泡进行多次实验，并把实验数据记录在表格中。分析表中数据，可得出并联电路电流规律的表达式为___________（用IA、IB、IC表示）； 实验次数; 1; 2; 3. 电流IA/A; 0.12; 0.12; 0.18. 电流IB/A; 0.18; 0.30. 电流IC/A; 0.36; 0.30; 0.48. (4)该实验多次测量的目的是___________； (5)另一小组测量干路电流时，连成了如图丁的电路。为了测出干路电流，小组同学将开关断开，把图中3号导线从f点改接到e点后，闭合开关，发现电流表示数如图戊所示。为使测量结果更精确，他应进行的操作是___________。 2．（2026·贵州·一模）如图是小华和小东同学“探究串联电路的电压规律”实验电路图。 /V; /V; /V. 1.5; 1.5; 3. (1)在连接电路时，开关应处于______（选填“闭合”或“断开”）状态； (2)闭合开关S后，小华发现两只灯泡都不亮，且电压表示数为0，若将更换成电流表，能正常发光，电压表接近电源电压，则故障是______； (3)排除故障后，小华用电压表分别测量了灯两端的电压、灯两端的电压和灯、两端的总电压，并将三次的实验数据填入表格中，如上表所示．分析表格中的数据，小华得出的初步结论：______； (4)为了使实验结论更具有普遍性，小东计划增加一节电池再测量分析，请评价小东方案是否合理________（选填“合理”或“不合理”），理由__________。 3．（2026·贵州黔南·一模）用如图甲所示的电路做“探究电阻一定时电流与电压关系”的实验，电源为两节新干电池且电压保持不变。 (1)请你用笔画线表示导线，将图甲中的实物电路连接完整（要求：滑片向左滑动时，电流表的示数减小，且导线不能交叉）。 (2)连接好电路后，闭合开关，发现电压表示数为零，电流表有示数，原因可能是定值电阻______；排除故障后，闭合开关，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数，接下来的操作是______（填字母）。 A．换用另一个定值电阻，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数 B．将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表的示数 (3)小明根据实验数据绘制出的图像如图乙所示，由图像可得：电阻一定时，通过定值电阻的电流与其两端的电压成___________。 (4)根据图乙中所测四组数据分析，实验所用滑动变阻器的最大电阻应不小于______。 4．（2026·甘肃定西·一模）在“探究电流与电阻的关系”实验中，实验电路如图甲所示，使用的器材如下：电压恒为6V的电源，规格为“50Ω 1.2A”的滑动变阻器，阻值为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的定值电阻各1个。 (1)请用笔画线代替导线将图甲电路连接完整。（要求：滑片向左移动时，电流表的示数变小） (2)在连接电路前，开关应处于____________状态，滑动变阻器的滑片应置于___________（选填“A”或“B”）端。 (3)小华先将5Ω的电阻接入电路，闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，则电路故障是定值电阻______（选填“短路”或“断路”）。排除故障后，移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为2V，并记下对应的电流表示数。断开开关，将5Ω的定值电阻换成10Ω的定值电阻后，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片向__________（选填“左”或“右”）移动，直到电压表的示数为___________V，记录此时电流表的示数。 (4)多次改变定值电阻的阻值，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数保持不变，记下电流表的示数。下表完整记录了前3组数据，第4组电流表的示数如图乙所示，为__________A。 实验序号; 1; 2; 3; 4. R/Ω; 5; 10; 15; 20. I/A; 0.40; 0.20; 0.14. (5)分析表格中的数据可知：导体两端的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成___________。 (6)若计划将定值电阻两端的电压U取1.5V，是否仍能依次用上述4个定值电阻完成实验？请判断并说明理由：_____________________。 (7)完成上述实验后，小华用电流表和一个已知最大阻值为R0的滑动变阻器测量未知电阻Rx的阻值，设计了如图丙所示的电路图，电源电压未知且保持不变。实验操作如下： ①将滑动变阻器的滑片P移到最右端，记录此时电流表的示数为I1； ②将滑动变阻器的滑片P移到最左端，记录此时电流表的示数为I2； ③则Rx=_____________（用已知和测出的物理量R0、I1、I2表示）。 5．（2026·河南信阳·一模）如图所示，某小组同学利用电压表和电流表测量电阻。电源电压恒为6V，滑动变阻器的规格为“30Ω 2A”。 (1)请用笔画线表示导线，在图甲中完成电路连接。 (2)闭合开关前，应先将滑动变阻器的滑片P移至最____（填“左”或“右”）端。闭合开关后，电压表指针猛然偏向表盘最右侧，电流表示数几乎为0。若电路中只有一处故障，则发生的故障可能是电阻Rx_____（填“短路”或“断路”）。 (3)排除故障后，闭合开关，调节滑片P，当电压表示数为2.1V时，电流表示数如乙图所示为________A。多次测量记录的部分数据如表所示，Rx电阻为______ Ω。 实验序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ……. 电压U/V; 1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.1; 2.5; ……. 电流I/A; 0.10; 0.12; 0.16; 0.18; 0.24; ……. (4)若Rx为5Ω，在保证电路安全的情况下，滑动变阻器允许连入电路的电阻范围是____Ω。 (5)某同学利用滑动变阻器RP、电阻箱R、电压表、电压恒定的电源、开关等器材设计了如图丙所示的测量电阻Rx的实验电路，实验步骤如下。 ①将滑动变阻器滑片移动至最右端。 ②闭合开关S1，将S2拨到2的位置，调节滑动变阻器的滑片到适当位置，记录电压表的示数U。 ③闭合S1，将S2拨到1的位置，保持滑动变阻器的滑片位置不变，___________。 ④记录电阻箱的电阻R0。 ⑤待测电阻Rx=_____。（用测量量表示） 6．（2026·湖南湘潭·一模）用额定电压为2.5V的小灯泡、电压为3V的电源、滑动变阻器、电流表、电压表、开关、导线等器材测量小灯泡电阻，实验电路如图甲所示。 (1)请用笔画线代替导线，图中的器材连接成完整电路（要求：导线不能交叉且滑片P向右移时，滑动变阻器连入的阻值变小）； (2)正确连接电路后，将滑片滑到最大阻值处，闭合开关，发现电流表指针有明显偏转但电压表指针几乎不动，则故障原因可能是______（填字母代号）； A．滑动变阻器短路 B．滑动变阻器断路 C．灯泡短路 D．灯泡断路 (3)电路故障排除后，闭合开关，移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示，此时小灯泡两端电压为_____V。继续向 B端移动滑片P，观察到小灯泡逐渐变亮，记录电流表、电压表示数，根据实验数据作出小灯泡的电流与电压关系图像，如图丙。则小灯泡正常发光时灯丝的电阻是_____Ω，实验数据可以说明灯丝的电阻随_____升高而增大。 7．（2026·云南玉溪·一模）在探究通电螺线管外部磁场分布的实验中： (1)在装有螺线管的玻璃板上均匀撒满铁屑，通电后铁屑分布无明显变化，这时需_________（填写操作方法）玻璃板，再观察铁屑的排列情况。 (2)铁屑排列如图甲所示，说明通电螺线管外部的磁场与___________磁体的磁场相似。 (3)对调螺线管所接电源的正负极，闭合开关后小磁针指向与原来相反，说明通电螺线管的磁场方向与___________方向有关。 (4)如图乙所示的两个通电螺线管会相互___________（选填“吸引”或“排斥”）。 8．（2026·安徽蚌埠·一模）电话的发明，给通信方式带来变革。创新小组查阅资料后了解到：有线电话中的核心部件是话筒和听筒，其中话筒将声音转化成电信号，听筒将对方发送过来的电信号转化为声音。结合所学电和磁的知识，他们通过探究设计并制作一个电话模型，如图甲所示。 (1)分析图甲电话工作模型图，话筒工作原理是________； (2)图乙为听筒电磁部分示意图，若线圈2与磁体2相互排斥，则C端为电源的________（选填“正”或“负”）极； (3)在实际测试中，若发现B处发出的声音很微弱甚至听不见，但用灵敏电流计检测电路时可测到线圈2与磁体2有微弱电流。针对这个问题，请你提出一条改进建议：____________。 9．（2026·云南曲靖·一模）某小组同学在探究“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”实验中，所用器材有：蹄形磁体、灵敏电流计、导体棒各一个，导线若干。 (1)如图（a）组装器材，当导体棒AB在磁场中沿不同方向运动时，观察的现象如表： 实验次数; 1; 2; 3; 4. 导体棒运动方向; 水平向左; 水平向右; 竖直向上; 竖直向下. 灵敏电流计指针; 向右偏转; 向左偏转; 不偏转; 不偏转. ①分析上述表格，小明同学得出：导体在磁场中水平运动是产生感应电流的条件。小红提出了质疑，她将蹄形磁体竖直放置，导体棒AB水平运动，灵敏电流计指针没偏转，说明导体在磁场中水平运动______（选填“是”或“不是”）产生感应电流的条件； ②如图（b）所示，如果把磁感线想象成一根根实实在在的线，把导体棒想象成一把刀，则可将“导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”表述为：闭合电路的一部分导体，在磁场中做______运动时，导体中就会产生感应电流； (2)人们根据该实验结论制造了发电机。如图（c）所示是实验室用的手摇发电机，通过摇把带动线圈在磁场中转动。 ①用手摇发电机研究感应电流大小的变化：将小灯泡与手摇发电机连接起来，摇动摇把发现小灯泡发光，随着摇动速度逐渐增大，小灯泡的亮度逐渐增加。该现象说明发电机线圈转速越大，产生的感应电流______； ②把小灯泡换成红、绿两个发光二极管（发光二极管具有单向导电性），用二极管的发光来显示手摇发电机中感应电流的方向。则两个发光二极管的连接方式应是：______。 A．极性相同地串联 B．极性相反地串联 C．极性相同地并联 D．极性相反地并联

做错原因分析