熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州相城校区

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 学生组别 |
| 物理 | 唐老师 | 老师 | 组 |

答疑过程

家庭作业完成记录

1.人们在使用两脚插头台灯时，往往会随意插入两孔插座中，小明将台灯（图乙）的两脚插头插入家庭电路的两孔插座（图甲）CD中（图丙是台灯的电路图，AB表示台灯的两脚插头），连接情况是A与C孔、B与D孔连接，闭合台灯开关S1，发现灯L1不亮，电路中开关及导线良好，用试电笔测M点，氖管不发光，再测N点，氖管发光，可知台灯L1出现的是 ___________（选填“断路”或“短路”）故障。这种插入方法，在灯泡一切正常、断开开关S1的情况下，接触台灯的N点时 ___________（选填“会”或“不会”，下同）触电，接触台灯的M点时 ___________触电。 【答案】 断路 会 会 【详解】[1]若A与C、B与D孔连接，闭合台灯开关S1，发现台灯L1不亮，电路中开关及导线良好，用测电笔测M点，氖管不发光，说明与火线不通；再测N点，测电笔发光，说明与火线相连，火线通路，因为开关是闭合的，故可以断定是灯断路。 [2][3]按照小明的接法可知，开关连在了零线和灯之间，即使在断开开关的情况下台灯仍与火线相通，接触M、N两点时人都会触电，故这样连接的电路是危险的。 2.如图所示是家庭电路的一部分，P、Q两根进户线间电压为______V。闭合开关，灯泡正常发光，一段时间后，灯泡突然熄灭，此时用测电笔检测e点，氖管发光，则表明______（P/Q/S）进户线发生了断路。 【答案】 220 Q 【详解】[1]家庭电路的电压为220V，PQ为火线与零线，两根据进户线的电压为220V。 [2]根据三孔插座的接法可知吗，P为火线，Q为零线，S为接地线，当灯泡突然熄灭，e处氖管发光，说明P有电，则故障应该为零线Q入户线断路。

错题整理

考点1 家庭电路的基本组成 【典例分析】（2023·江苏扬州·模拟预测）在家庭电路中： （1）进户线是由 和 组成，对人体来说，安全电压一般不超过 V； （2）LED灯具有节能、环保等特点，额定电压为220V、额定功率为5W的LED灯。与普通白炽灯相比，在达到相同亮度的条件下，假设LED灯可以节约90%的电能，则这个LED灯与功率为 W的白炽灯亮度相当。 答案： 火线 零线 36 50 规范解答：（1）[1][2]家庭电路中进户线由火线和零线组成。 [3]家庭电路电压220V，对人体的安全电压不高于36V。 （2）[4]设两种灯泡正常发光的时间为t，则LED消耗的电能为 W=Pt=5×10﹣3kW×t 白炽灯消耗的电能为：W′=P′t，在达到相同亮度的条件下，LED灯比白炽灯节约的电能为：ΔW=P′t﹣Pt，由题知，LED灯可以节约90%的电能，即 故有 解得 P′=0.05kW=50W 【变式1-1】（2024·江苏南京·一模）如图所示的家庭电路，三孔插座连接正确，①和②为电灯和开关所在位置，闭合开关电灯正常工作。下列说法中正确的是（ ） A．②处应接开关 B．电能表应接在空气开关前面 C．若开关短路，空气开关会切断电路 D．若电路发生故障，用测电笔检测A、B两孔，都能使氖管发光，则此时灯泡发生短路 答案：B 规范解答：A．开关与被控制的灯泡串联，为了安全，开关应接在火线与灯泡的尾部金属体之间，①处接开关，故A错误； B．电能表是测量消耗电能的仪器，电能表应该在空气开关前面，故B正确； C．开关短路，电灯还是会继续发光，空气开关不会切断电路，故C错误； D．用测电笔检测A、B两孔，都能使氖管发光，可能进户线的零线断路，故D错误。 故选B。 【变式1-2】（2023·江苏镇江·二模）如图为常用的插线板，在开关断开时，插线板上的指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；在开关闭合时，指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，不影响插孔的正常使用。下列说法正确的是（ ） A．插线板工作时插孔L与N之间的电压是0V B．将测电笔插入E孔后氖管会发光 C．开关安装在插线板的干路上 D．指示灯和每个插座之间是串联的 答案：C 规范解答：A．插线板工作时插孔L与N之间的电压是220V，故A错误； B．E孔是接地线的，故将测电笔插入E孔后氖管不会发光，故B错误； C．开关安装在插线板的干路上，控制整个电路，故C正确； D．指示灯损坏，不影响插孔的正常使用，故指示灯和每个插座之间是并联的，故D错误。 故选C。 【变式1-3】（22-23九年级上·河南三门峡·期末）下列关于日常生活用电常识中的认知，符合家庭电路知识和安全用电要求的是（ ） A．使用试电笔时，手不能接触笔尾的金属帽，以防触电 B．在日常生活中，可以把三脚插头插入两孔插座 C．在日常连接家庭电路时，开关接在火线或者零线上都可以 D．输电线进户后应先接电能表 答案：D 规范解答：A．如果手不接触试电笔笔尾金属体，无论笔尖金属体接触火线还是零线，氖管都不发光，故A不符合题意； B．家用电器金属外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，不能用两孔插座替代，故B不符合题意； C．电灯的开关接在了零线上时，即使断开，电灯或其他用电器仍带电，易发生触电事故，故C不符合题意； D．输电线进户后，先接的电路元件是电能表，故D符合题意。 故选D。 考点2 安装家庭电路时应注意的问题 【典例分析】（2024·江苏南通·二模）小明家新装修的房子，有一盏节能灯在关灯时仍能发出微弱的光。爸爸说应该是该灯开关接在零线上造成的，他打开墙上的开关盒和天花板上的灯线盒，如图所示，用测电笔测试a、b、c、d四个接线柱，下列操作和现象，能证明爸爸判断正确的是（ ） A．断开开关，接触a、b时氖管一亮一暗 B．闭合开关，接触c、d时氖管一亮一暗 C．闭合开关，接触a、b时氖管均发光 D．断开开关，接触c、d时氖管均发光 答案：D 规范解答：AD．如果开关接在零线上断开开关，a、b两点中有一点与火线接触，故接触a、b时氖管一亮一暗，c、d两点均与火线接触，故接触c、d时氖管均发光，故A错误，D正确； BC．闭合开关，a、b与零线接触，故接触a、b时氖管都不亮，c、d两点中有一点与火线接触，故接触c、d时氖管一亮暗，故BC错误。 故选D 。 【变式2-1】（2023·江苏扬州·二模）（1）如图是研究“短路引起熔丝熔断”的实验，电路熔断器中的熔丝应该选用熔点 的材料做成，增加一根导线，并将导线接在 两点间，闭合开关，造成短路，可引起熔丝熔断； （2）如图所示，大功率家用电器要使用三孔插座，用于接地的导线应该接在插座的 孔（选填三个孔的代号）。 答案： 低 BD E 规范解答：（1）[1][2]熔丝一般是用电阻率大、熔点低的材料制成的；短路时电路中电流很大，引起熔丝熔断，故BD两个接线柱之间接入一根导线后，会发生电源短路，C、D间的熔丝将会熔断； （2）[3]三孔插座中多出一个专门用于接地的孔E，目的是为了让金属外壳与大地相连。 【变式2-2】（2023·江苏宿迁·二模）家庭电路中，下列说法正确的是（ ） A．家庭电路的开关，接在零线或火线上都可以 B．家庭电路中不安装保险丝，在发生短路时，会因通过用电器的电流大而烧毁用电器 C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故 D．输电线进户时，应先接电能表 答案：D 规范解答：A．家庭电路的开关，必须接在火线上，断开开关时可以使用电器和火线断开，更安全，故A错误； B．家庭电路中不安装保险丝，在发生短路时，会因电流过大烧毁电路中的导线，电流不流过用电器，不会烧毁用电器，故B错误； C．使用试电笔时，手指必须接触笔尾金属体，不能碰到笔尖的金属体，以免发生触电事故，故C错误； D．输电线进户时，应先接电能表，用来计量电路消耗的总电能，然后再接总开关，所有用电器都要接在总开关之后，故D正确。 故选D。 【变式2-3】（2024·江苏徐州·三模）关于安全用电，下列做法正确的是（ ） A．使用测电笔时，手必须接触金属笔尖 B．在拔插用电器插头时，应该把手擦干 C．电热毯内的电阻丝断了，接上可以继续使用 D．用电器的开关接到零线上 答案：B 规范解答：A．使用测电笔时，手必须接触金属笔尾，但是不能接触金属笔尖，故A错误； B．生活用水是导体，在拔插用电器插头时，应该把手擦干，防止发生触电事故，故B正确； C．电热毯内的电阻丝断了，接上后接头处电阻较大，容易再次烧断，甚至可能着火，所以不能继续使用，故C错误； D．用电器的开关接到火线上，断开开关时使用电器与火线断开，更安全，故D错误。 故选B。 考点3 家庭电路中各用电器的连接方式 【典例分析】（2024·江苏南京·三模）将图中各元件正确接入电路。 答案： 规范解答：火线进开关，再接入灯泡的顶端金属点；零线直接进入灯泡的螺旋套。如图所示： 【变式3-1】（2024·江苏盐城·三模）小敏同学按如图的电路图连接了一个模拟家庭电路。开关S闭合后，灯泡能正常发光，用试电笔检测插座的两孔，氖管均不发光。针对该模拟电路，以下说法正确的是（ ） A．灯泡的连接是安全、合理的 B．保险丝应该与火线并联在电路中 C．插座无法正常工作，原因可能是ab间断路 D．插座无法正常工作，原因可能是cd间断路 答案：D 规范解答：A．家庭电路中，为确保安全用电，控制灯泡的开关应该接在火线与灯泡之间，故A错误； B．保险丝的主要作用是：在家庭电路电流过大时能自动熔断从而对电路起到保护作用，所以保险丝与火线串联在电路中，故B错误； CD．如果ab间断路，则电路中灯泡也不能正常工作；如果cd间断路，灯泡能正常工作，火线上的电不能到达插座的右孔，用试电笔检测插座的两孔，氖管均不发光，故C错误，D正确。 故选D。 【变式3-2】（2024·江苏盐城·二模）如图1所示是一种带USB接口的新型插线板，开关同时控制USB接口和插孔，插座和USB接口可以独立工作。试根据该插线板的功能将图2中的电路连接完整。 答案： 规范解答：三孔插座和USB接口可以独立工作，即两者是并联的，而三孔插座和USB接口由总开关控制，说明开关在干路上，三孔插座的接法是“左零右火上地”，由此按家庭电路连接的要求补画电路如图所示： 【变式3-3】（2024·江苏泰州·三模）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示家庭电路的认识正确的是（ ） A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确 B．当电路中发生漏电时，电路中保险丝会自动熔断 C．使用洗衣机时任意选择插座C、D都可以 D．图中AB之间发生断路，用测电笔检查插座D的两个插孔，测电笔的氖管都不发光 答案：D 规范解答：A．灯泡与其控制开关应串联，为了电路安全，控制灯泡的开关的一端应连接火线，灯泡的一端应连接零线，则灯泡L1连接错误，灯泡L2连接正确，故A错误； B．当电路中发生漏电时，漏电保护器会切断电路，避免触电事故发生，电路中保险丝不会熔断，故B错误； C．洗衣机有金属外壳，为了避免漏电事故发生，使用洗衣机时应选择三孔插座C，故C错误； D．图中AB之间发生断路，插座D的两个插孔不能与火线连通，故用测电笔检查插座D的两个插孔，测电笔的氖管都不发光，故D正确。 故选D。 考点4 根据要求设计并画出正确的部分家庭电路图 【典例分析】（2024·江苏盐城·一模）如图，将各元件正确接入电路（要求：开关只控制电灯，三孔插座自带熔断器）。 答案： 规范解答：开关与它控制的灯串联，且开关接在火线上，为了安全起见，用来接大功率用电器的插座都要在其火线上接一个保险盒。三孔插座，一个接火线，一个接零线，并且是左零右火；中间的接地线。由此确定了三孔插座和保险盒的接法。如图所示： 【变式4-1】（2024·江苏南京·二模）开关只控制灯泡，插座规范连接，请在丙图中画出正确连线。 答案： 规范解答：灯泡的接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样断开开关能切断火线，既能控制灯泡，又更安全。三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，如图所示： 【变式4-2】（2024·江苏泰州·模拟预测）用笔画线代替导线，将插座、灯和开关（控制灯）分别接入家庭电路中。 答案： 规范解答：灯泡接法：为了安全，开关要接在火线与灯之间。三孔插座的接法为上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线。如图所示： 【变式4-3】（2024九年级下·全国·专题练习）如图所示是厨房里用开关控制的三孔插座，请用笔画线代替导线将其接入家庭电路中。 答案： 规范解答：三孔插座左端连接零线，上端连接地线，右端接火线。开关控制三孔插座，为了安全，开关要接在火线上，如图所示 考点5 火线和零线 【典例分析】（2024·江苏常州·二模）安全用电是每一位公民的必备素养。下列做法中符合安全用电原则的是（ ） A．安装电路时，开关应接在用电器和零线之间 B．开关外壳是良好的绝缘体，可以用湿手拨动开关 C．只要人不触碰高压电线，在高压线下放风筝没有危险 D．使用测电笔时，手应该接触笔尾金属体 答案：D 规范解答：A．安装电路时，开关应接在用电器和火线之间，故A不符合题意； B．开关外壳是良好的绝缘体，生活中水和人都是导体，所以不能用湿手拨动开关，故B不符合题意； C．安全用电的原则是不接触低压带电体、不靠近高压带电体，在高压线下放风筝，当风筝触碰或挂在高压电线上时，会有电流从人体中流过，人就会触电，故C不符合题意； D．使用测电笔时，手应该接触笔尾金属体，不能接触笔尖金属体，故D符合题意。 故选D。 【变式5-1】（2024·山东菏泽·一模）如图所示是某家庭的电路连接情况，关于该电路连接的说法中，正确的是（ ） A．用测电笔来检测火线时，检测人员不能直接或间接接触到火线 B．图中的开关②和三孔插座④都接错了 C．③中二孔插座火线上的保险丝不仅能装在火线上，也可以装在零线上 D．火线与大地之间、零线与大地之间有220V电压，地线与大地之间电压为零 答案：B 规范解答：A．用测电笔来检测火线时，检测人员不能直接接触到火线，直接接触火线会导致触电事故，需要间接接触到火线，人与测电笔串联接进电路，形成闭合回路，氖管发光，故A错误； B．开关要接在灯泡和火线之间，三孔插座“左零右火上接地”，所以图中的开关②和三孔插座④都接错了，故B正确； C．零线上不装保险丝，因为若因故障导致零线保险丝熔断，用电器不能工作，但用电器仍与火线相连，容易导致触电事故，所以保险丝要装在火线上，故C错误； D．火线与大地之间有220V电压，地线与大地之间、零线与大地之间电压为零，故D错误。 故选B。 【变式5-2】（2024·江苏·二模）如图为浴室“冷暖风机”正确的电路结构示意图，当A处出现断路，同时闭合S1、S2时，下列判断正确的是（ ） A．a是零线 B．为了安全，应在b线上加接熔丝 C．测电笔测试B点时氖管发光 D．风机只能发热不能吹风 答案：C 规范解答：A．为了用电安全，开关应接在火线与用电器之间，因此a是火线，故A错误； B．为了安全，应在火线，即a线上加接熔丝，故B错误； C．由于A处出现断路，因此测电笔测试B点时，火线、验电笔、人体、大地之间形成回路，因此氖管发光，故C正确； D．由于A处出现断路，闭合S1、S2时，电路没有电流，因此风机既不能发热也不能吹风，故D错误。 故选C。 【变式5-3】（23-24九年级上·辽宁·期末）如图所示的家庭电路中安装有灯泡、电风扇和一个插座。闭合开关S1和S2，灯泡正常发光，电风扇转动。一段时间后，突然电风扇停止转动，灯泡依然正常发光，经检查发现bc断路，用试电笔测试插座的右孔，氖管会 （选填“发光”或“不发光”），人接触c点 （选填“会”或“不会”）触电。 答案： 发光 不会 规范解答：[1]经检查发现，故障的位置为bc断路，电风扇和开关S2都是完好的，用试电笔测试插座的右孔，根据电流的流法可知，电流从火线流出，流过开关S2、电风扇后，bc段是不能流过去，它会流过插座的右孔，经氖管流入大地，氖管会发光。 [2]人接触c点，而c点与零线接通，人体的电阻较大，人体被短路，人不会触电。 考点6 三线插头的连接及作用 【典例分析】（2024·江苏南通·模拟预测）如图所示，符合安全用电原则的是（ ） A．同时使用大功率用电器 B．用电器外壳接地 C．使用绝缘皮破损的导线 D．用湿手触摸开关 答案：B 规范解答：A．同时接入多个大功率用电器，可能因用电器总功率过大，导致插线板电源线通过的电流过大，从而导致电源线过热引发火灾，故A不符合题意； B．家用电器外壳加接地保护，可以防止外壳带电而发生触电事故。故B符合题意； C．绝缘皮破损的导线不能再使用，否则可能会发生触电。故C不符合题意； D．水属于导体，用湿手触摸开关时，有可能使电流通过水传到人体上，使人体触电，十分危险。故D不符合题意。 故选B。 【变式6-1】（2024·江苏镇江·二模）在图中，请你用笔画线代替导线将“带开关的三线插座”的电路补画完整。 答案： 规范解答：带开关的插座，开关与插座串联，插座的连接按照“左零右火上接地”的原则，如图所示： 【变式6-2】（23-24九年级下·江苏盐城·期中）如图所示是浴室使用的带防护罩的插座，其外壳上标有“10A”。下列说法正确的是（ ） A．插座与照明灯之间是串联的 B．三孔插座的右孔应该与家庭电路的零线相连 C．该插座工作时通过的电流不得小于10A D．防护罩能防止进水所引起的安全事故 答案：D 规范解答：A. 插座是用来为用电器提供电能的，用电器和灯都是并联的，故插座和灯并联，故A错误； B. 三孔插座连入家庭电路时，左孔接零线，右孔接火线，故B错误； C. 该插座工作时通过的电流不得大于10A，故C错误； D. 生活用水是导体，防护罩能防止进水所引起短路，故D正确。 故选D。 【变式6-3】（2024·江苏无锡·中考真题）下列做法中符合安全用电原则的是（ ） A．在电线上晾晒衣物 B．私拉电线给电瓶车充电 C．在高压线下放风筝 D．用电器的金属外壳接地 答案：D 规范解答：A．湿衣服容易导电，在电线上晾晒衣服容易造成触电事故，故A不符合题意； B．私拉电线给电瓶车充电可能会引起触电或火灾，故B不符合题意； C．高压线的电压很高，在其旁边放风筝，风筝容易挂到高压线上，很有可能会发生导电，使得放风筝的人触电，故C不符合题意； D．家用电器金属外壳接地，是为了防止外壳带电而发生触电事故，故D符合题意。 故选D。 考点7 家庭电路触电与高压触电 【典例分析】（2024·重庆永川·一模）在家庭电路中，如果站在地上的人不小心接触了 线，就容易发生触电事故；为了确保用电安全，日常生活中我们要做到“不 低压带电体，不靠近高压带电体”。 答案： 火 接触 规范解答：[1][2]家庭电路中的触电事故都是人体直接或间接与火线构成通路造成的。在日常生活中，安全用电的基本原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 【变式7-1】（2024·江苏淮安·模拟预测）下列做法中符合安全用电原则的是（ ） A．发生触电事故时应先切断电源 B．用湿抹布擦电灯 C．把三脚插头改成两脚插头使用 D．在高压线下放风筝 答案：A 规范解答：A．发生触电事故时应先切断电源，符合安全用电原则，故A符合题意； B．用湿抹布擦墙上插座容易触电，不符合安全用电原则，故B不符合题意； C．把三角插头改成两脚插头使用，没有了接地线，不符合安全用电原则，故C不符合题意； D．在高压线下放风筝容易发生高压触电，不符合安全用电要求，故D不符合题意。 故选A。 【变式7-2】（23-24九年级上·辽宁沈阳·期末）如图所示情景中，不会发生触电事故的是图 ，发生触电事故时漏电保护器不会跳闸的是图 （以上两空填“甲”“乙”“丙”或“丁”），发生触电事故时电路中的空气开关 （填“会”或“不会”）跳闸。 答案： 乙 甲 不会 规范解答：[1][2]人体触电，原因是有电流流过。人体为导体，一边与零线相接或与大地相接，图甲中有电流流过人体；图乙中没有电流流过人体；图丙中有电流流过人体；图丁中有电流流过人体；而图甲中，火线与零线的电流相同，漏电保护器不会跳闸。 [3]发生触电事故时，通过人体的电流不会过大，电路中的空气开关不会断开。 【变式7-3】（23-24九年级下·江苏苏州·阶段练习）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ） A．发电厂进行远距离输电时，为了减少输电线电阻的发热损耗的电能，通常采用高压输电的方式 B．在家庭电路中，安装电灯的灯头时，要保证灯头的螺纹部分接触的是零线，开关不接在零线上，是因为无法控制电灯的亮和灭 C．对于高压带电体，靠近但只要不接触就没事 D．如果家庭电路中不安装保险丝，当发生短路时会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器 答案：A 规范解答：A．由P=UI可知，当输送的总功率一定时，电压越大，电流越小；又因为P=I2R，导线的电阻一定，电流越小时，电路中损耗的热功率就越小，因此采用高压输电的方式来减少输电线电阻的热损耗，故A正确； B．在家庭电路中，安装电灯的灯头时，要保证灯头的螺纹部分接触的是零线；开关要接在火线上，是因为这样断开开关时，灯泡不带电，可保证用电安全，故B错误； C．安全用电要求，不靠近高压带电体，不接触低压带电体，故C错误； D．如果家庭电路中不安装保险丝，当发生短路时，没有电流通过用电器，不会烧毁用电器，而是烧坏供电线路，故D错误。 故选A。 考点8 触电防护及救援措施 【典例分析】（2024·江苏泰州·二模）近年来，电动车充电不当引起的火灾时有发生，为保护人民群众的生命财产安全，各地都加强了对电动车停放和充电的整治。以下规定和做法违背安全用电原则的是（ ） A．严禁电动车进楼入户停放和充电 B．电线着火时应迅速泼水浇灭火焰 C．充电线绝缘皮破损后不能继续使用 D．充电线路要固定安装，且加装短路和漏电保护装置 答案：B 规范解答：A．严禁电动车进楼入户停放和充电可以防止因短路引发的火灾，故A不符合题意； B．生活中的水是导体，电线着火时迅速泼水浇灭火焰，易造成触电，故B符合题意； C．电动车充电线的绝缘皮破损时应及时更换，继续使用，容易发生触电事故，故C不符合题意； D．充电线路要固定安装，且加装短路和漏电保护装置，可以有效避免短路和触电危险，故D不符合题意。 故选B。 【变式8-1】（2023·浙江杭州·中考真题）电给人类的生活带来了极大的方便，了解用电基本常识对我们每个人都很重要。我国家庭电路的电压是 V；对于人体，一般情况下不高于 V的电压才是安全的。安全用电原则是不接触 ，不靠近 。 答案： 220 336 低压带电体 高压带电体 规范解答：[1]我国家庭电路的电压是220V。 [2]人体安全的电压是不高于36V。 [3][4]安全用电的原则，不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 【变式8-2】（2024·江苏泰州·一模）在日常生活中，下列做法符合安全用电要求的是（ ） A．开关接在灯泡和零线之间 B．用电器的金属外壳没有必要接地 C．发现有人触电时，首先要将人拉开 D．用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体 答案：D 规范解答：A．开关的正确接法是接在火线和灯泡之间，故A不符合题意； B．用电器的金属外壳要接地，当用电器的外壳和火线间的绝缘处破损，使外壳带电，电流就会流入大地，不会对人造成伤害，故B不符合题意； C．发现人触电时，直接用手将人拉开，人体也会发生触电，应先关闭电源，故C不符合题意； D．使用测电笔时，手不能不能接触笔尖的金属体，要接触笔尾金属，形成回路，测电笔才能正常工作，故D符合题意。 故选D。 【变式8-3】（22-23九年级上·山东滨州·期末）如图所示，电动自行车在楼道中充电时存在着很大的安全隐患，容易引发火灾，下列符合安全用电原则的是（ ） A．充电插座的电线绝缘皮破损后仍可继续使用 B．电动自行车充电着火时应迅速泼水浇灭火焰 C．发现有人触电时，立即用手把人拉开 D．发生电火灾时应立即切断电源答案：D 规范解答：A．充电线绝缘皮破损后裸露的线芯极易造成短路引起火灾，故A不符合题意； B．生活中的水是导体，所以电线着火时迅速泼水浇灭火焰，易造成触电，故B不符合题意； C．当发现有人触电时，应该立即采取的措施是∶迅速切断电源或用绝缘体挑开电线，不能用手拉开电线和触电的人，这样自己也会触电，不符合安全用电原则，故C不符合题意； D．家用电器发生火灾时，应立即切断电源，再灭火，防止灭火时触电，故D符合题意。 故选D。

错题举一反三

1．如图是某人连接的家庭电路，各元件及线路完好，下列说法中正确的是（ ） A．火线和零线间的电压为 B．开关断开时，人接触a点会触电 C．开关断开时，人接触b点会触电 D．三孔插座即使不接地，用电器也可以正常工作并且安全 【答案】C 【详解】A．零线和火线间的电压为220V，故A错误； B．据图可知，开关S1断开时，火线被切断，人接触a点不会发生触电事故，故B错误； C．据图可知，开关S2断开时，虽然灯泡不发光，但火线没有被切断，所以人接触b点会触电，故C正确； D．三孔插座最上边的那根线接的是地线，家庭电路中，带金属外壳的用电器都采用三脚插头，当有金属外壳的用电器插入三孔插座时，金属外壳接地，可以防止用电器漏电时发生触电事故，故D错误。 故选C。 2．某同学把“220V，8W”的节能灯插头插入插座，闭合开关后，家里原来正常工作用电器全部熄灭，原因可能是（ ） A．插座处短路 B．电路中总功率过大 C．节能灯开关处短路 D．节能灯灯头处短路 【答案】D 【详解】A．若是插座处原来有短路，则在没有插入节能灯之前，保险丝已被熔断，其它的用电器无法正常工作，故A不符合题意； B．原来用电器均正常工作，把“220V 8W”的节能灯插入插座后，不会造成用电器的总功率过大，故B不符合题意； C．若节能灯开关处短路，相当于开关闭合，节能灯插头插入插座，节能灯就会发光，不会影响其他用电器，原来正常工作的用电器不会熄灭，故C不符合题意； D．若是节能灯灯头的两个接头短路，则在节能灯插头插入插座，并且闭合台灯开关时，电路出现短路，原来正常工作用电器全部熄灭，故D符合题意。 故选D。 3．如图，在进户线的干路上串联一只标有“220V 40W”的校验灯L2，检查L1所在支路情况，下列说法正确的是（ ） A．若闭合开关S1时发现L1不亮，L2正常发光，说明L1所在支路断路 B．若闭合开关S1时发现L1、L2都不亮，说明L1所在支路短路 C．若闭合开关S1时发现L1、L2都发光，但较暗，说明L1所在支路正常 D．若闭合开关S1时发现L1不亮，L2正常发光，此时用测电笔接触A点，氖管会发光 【答案】C 【详解】A．若闭合开关S1时，发现L1不亮，L2正常发光，这说明校验灯两端的电压为220V，所以故障是L1所在支路短路，故A错误； B．若闭合开关S1时，发现L1、L2都不亮，说明电路出现了断路现象，即L1所在支路断路，故B错误； C．若闭合开关S1时，发现L1、L2都发光，但较暗，说明电路是通路，因此L1所在支路正常，故C正确； D．若闭合开关S1时，发现L1不亮，L2正常发光，此时用测电笔接触A点，A点与零线相连，氖管不会发光，故D错误。 故选C。

错题过关

一、单选题 1．如图所示的家庭电路中，闭合开关后发现灯泡不亮。用测电笔检测A点发光，B点不发光；用测电笔检测插座的两个孔，发现氖管只有右边孔发光。发生这一现象的原因可能是（ ） A．灯泡短路 B．灯泡灯丝断了 C．进户零线断路 D．进户火线断路 【答案】B 【详解】用试电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光，说明右孔连接的是火线，电路连接正常，没有短路故障；闭合开关后灯泡不亮，说明有断路故障；用试电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光，说明在A、B两点之间出现了断路，可能是灯丝断了，故B符合题意，ACD不符合题意。 故选B。 2．如图所示，是小明家配电系统的简化电路图。一天，小明在插座上插上电烤箱时，空气开关1“跳闸”了，而其他空气开关正常，拔掉电烤箱后，合上空气开关1，其他用电器仍正常工作。多次插上电烤箱后总出现之前的现象，下列判断正确的是（ ） A．电烤箱的功率太大或电烤箱插头短路 B．空气开关4可能断路 C．空气开关1“跳闸”后，空气开关2正常，所以照明灯仍能工作 D．空气开关4允许的最大电流可能大于空气开关1允许的最大电流 【答案】D 【详解】A．若电烤箱插头出现了短路现象，此时合上开关1，空气开关4和空气开关1都会跳闸，故A错误； B．开关4可能断路，接入电烤箱时，由于通过电烤箱无电流，不会改变电路的状态，故B错误； C．空气开关1在干路，空气开关1“跳闸”后，空气开关2不能正常，所以照明灯不能工作，故C错误； D．插上了新买的电烤箱，开关1“跳闸”了，而其他开关正常，拔掉电烤箱后合上开关1.其他用电器仍正常工作，再次插上后又出现了之前的现象，这表明接入电烤箱时，由于电路中的总电流会变大，超出了开关1的额定电流，所以开关1会跳闸，故D正确。 故选D。 3．如图所示的家庭电路中，正常发光的灯L突然熄灭，电工用测电笔分别测a、b、c、d四点，发现a、b两点氖管都发光，c、d两点氖管都不发光。若电路只有一处故障，则可能是（ ） A．火线上熔丝断了 B．开关S处断路 C．灯泡灯丝断了 D．导线c、d间断路 【答案】C 【详解】家庭电路中火线和零线之间的电压为220V，火线与地线之间的电压为220V，地线和零线之间的电压是0V，试电笔接触火线氖管发光，试电笔接触零线氖管不发光。用试电笔测试火线上a点时氖管发光，说明火线正常，测试b点时氖管发光，说明开关S正常，测试d点时氖管不发光，说明零线正常，测试c点时氖管不发光，说明c点没有与火线相连，可能是灯泡丝断了，故ABD不符合题意，C符合题意。 故选C。 4．小亮买了一台廉价台灯，装有“220V 40W”的灯泡，他将台灯插头插入插座的瞬间，室内电灯全部熄灭，原因可能是（ ） A．插头与插座接触不良 B．灯泡的灯丝断了 C．台灯的插头内短路 D．台灯的插头内断路 【答案】C 【详解】AB．因为台灯和其它用电器并联，插头与插座接触不良或灯泡的灯丝断了，只能使本支路的灯（台灯）不亮，不能使其它的灯熄灭，故AB不符合题意； C．台灯的灯座内短路，当插头插入插座时，若闭合开关，会造成电源短路，使保险丝烧断或跳闸，使室内电灯立即全都熄灭，故C符合题意； D．台灯的插头内断路，只能使本支路的灯（台灯）不亮，不能使其它的灯熄灭，故D不符合题意。 故选C。 5．如图所示的家庭电路中安装有灯泡、电风扇和一个插座。闭合开关和，灯泡正常发光，电风扇转动。一段时间后，突然电风扇停止转动，灯泡依然正常发光。开关均闭合，用试电笔测试a、b两点，氖管都发光。若电路中只有一处故障，下列说法中正确的是（ ） A．插座安装的位置不正确，会造成电路故障 B．电路故障的原因是bc间断路 C．用试电笔测试c点，氖管发光 D．用试电笔测试插座的两个孔，只有左孔发光 【答案】B 【详解】A．由图可知，两孔插座接在火线零线之间，与电灯和电风扇并联，各支路可独立工作、互不影响，故两孔插座安装在图中位置不会造成电路故障，故A错误； B．闭合开关和，灯泡正常发光，电风扇转动；一段时间后，突然电风扇停止转动，灯泡依然正常发光；由于家庭电路中的用电器是并联的，灯泡发光，说明电路不是短路，是电动机所在支路出现了断路故障；开关均闭合，用试电笔测试a、b两点，氖管都发光，说明a、b与火线接通且b点与零线未接通；灯泡发光，说明c与零线之间是接通的，所以故障是bc之间出现了断路现象，故B正确； C．用试电笔测试c点，c点与零线接通，所以氖管不会发光，故C错误； D．由于b、c之间断路，开关均闭合，所以插座右孔通过电风扇与火线相连且与进户零线断开，所以插座的两孔与火线都是接通的，用试电笔测试插座的两个孔，两孔都发光，故D错误。 故选B。 6．学习了家庭电路的知识后，小海对如图的电路进行分析，下列说法正确的是（ ） A．闭合开关、发光，不发光 B．闭合开关，试电笔测试B点氖管不发光 C．若断路，闭合开关，则不发光 D．若闭合开关，空气开关跳闸，则可能是断路 【答案】B 【详解】解：根据电路图知，两个灯泡并联，开关控制；开关控制。 A．闭合开关、，两个支路都是通路，发光，发光，故A错误； B．闭合开关，试电笔测试B点时，接触的是零线，因而氖管不发光，故B正确； C．根据并联互不影响，若断路，闭合开关，则发光，故C错误； D．若闭合开关，空气开关跳闸，则可能是短路，故D错误。 故选B。 7．下列现象中：①短路、②开关中的两个线头相碰、③电路中增加了大功率的用电器、④灯丝烧断，可能引起家中保险丝熔断的是（ ） A．①② B．②③ C．①③ D．②④ 【答案】C 【详解】①电路短路时，会使电路中的电流过大，导致家中保险丝熔断，符合题意； ②开关中的两个线头相碰，会使得开关失去控制作用，但不会引起电路中短路或总功率过大，不会导致家中保险丝熔断，不符合题意； ③电路中增加了大功率的用电器，会使电路总功率过大，电路中的电流过大，此时会导致家中保险丝熔断，符合题意； ④灯丝烧断，即相当于断路，不会使得电路中的电流过大，故保险丝不会熔断，不符合题意。 故选C。 8．如图所示。晚上小明打开灯后，将手机的充电头插到插座上，灯熄灭了，家里的空气开关跳闸了。他直接将空气开关闭合后立即又跳闸了，他拔下手机充电头，空气开关就能正常闭合了。下列关于电路判断和分析正确的是（ ） A．空气开关跳闸的原因是插座中的零、火线接触了 B．为保证安全，二孔插座的左侧要接在火线上 C．空气开关跳闸的原因是充电头处短路了 D．在正常情况下，地线可以替代零线使用 【答案】C 【详解】AC．空气开关跳闸的原因有两个，一是电路中电流过大，二是电路发生短路，由于手机充电器的电流不大，所以电路中发生短路，由于拔下手机充电头，空气开关就能正常闭合了，说明是充电头发生短路，故A错误，C正确； B．为保证安全，二孔插座的左侧要接在零线上，故B错误； D．在正常情况下，地线是防止带有金属外壳的用电器发生漏电的，所以不可以替代零线使用，故D错误。 故选C。 9．如图所示为小王家部分电路的电路图，闭合开关，灯泡正常发光。再把电饭煲接到三孔插座并闭合开关，电饭煲不工作，灯却正常发光。则电路中出现的故障可能是（ ） A．A点与插座左孔之间断路 B．A点左侧零线断路 C．A、B两点间断路 D．插座短路 【答案】A 【详解】A．若A点与插座左孔之间断路，则电饭煲不能正常工作，灯正常工作，故A符合题意； B．若A点左侧零线断路，则电饭煲和灯泡都不能正常工作，故B不符合题意； C．A、B两点间断路，零线断路，则灯泡不能正常工作，故C不符合题意； D．若插座短路，会导致保险丝熔断，则灯泡不能正常工作，故D不符合题意。 故选A。 10．如图是某同学家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，电灯也不发光。拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作。用测电笔分别测试插座的左、右孔，发现氖管均发光。若电路中只有一处故障，则（ ） A．电热水壶所在电路的b、c间短路 B．插座的接地线断路 C．电路的d点到进户零线间导线断路 D．电路的a、b间导线断路 【答案】C 【详解】他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，电灯也不发光，说明电路出现了断路或短路现象；拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作，说明出现的不是短路，是断路现象；用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光，说明火线不存在断路，断路部分在零线上，cd之间是通路的，所以故障是进户零线断路，即电路的d点到进户零线间导线断路，故C符合题意，ABD不符合题意。 故选C。 11．如图是小明家的部分电路，他将电水壶的插头插入三孔插座后，正在工作的电冰箱突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电水壶的插头，电冰箱仍不能工作，用试电笔分别测试插座的左、右两孔氖管均发光。若电路中只有一处故障，则（ ） A．电冰箱所在电路的b、c间断路 B．电冰箱所在电路的b、c间短路 C．电路的c、d间导线断路 D．灯泡正常发光时，灯泡的两个接线柱都能使试电笔发光 【答案】C 【详解】AC．用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光，说明插座的左右两孔与火线之间是接通的，即c点通过电冰箱与火线相连，所以是c、d间导线断路了，故A不符合题意，C符合题意； B．正在工作的电冰箱突然停止工作，但电灯仍正常发光，由于并联电路各支路互不影响，这说明电路存在断路，不是短路，故B不符合题意； D．灯泡正常发光时，灯泡的一个接线柱与火线相连，能使测电笔发光，另一个接线柱与零线相连，不能使测电笔发光，故D不符合题意。 故选C。 二、填空题 12．如图所示的家庭电路，开关闭合后发现灯泡不亮，于是某同学利用测电笔分别接触a、b、c、d四处时，测电笔氖管均发光，则故障原因可能是 。排除故障后，为提高屋内亮度，于是他又接了一盏同样的灯，开关闭合后，两灯都发光，但原来的灯泡亮度明显变暗，由此可判断两灯的连接方式是 ，你判断的理由是 。 【答案】 进户零线断路 串联 见详解 【详解】[1]开关闭合灯泡不亮，同时a、b、c、d四处均带电，说明电路有断路且火线没断，同时说明从a到d之间的电路没有断路，所以可能是进户零线断了。 [2][3] 又接了一盏同样的灯，开关闭合后，两灯都发光，原来的灯泡亮度明显变暗，原因是两盏灯串联了，因为串联电路分电压，根据分压原理，每只灯泡的实际电压只达到电源电压的一半，根据公式可知，灯泡的实际功率明显减小，灯泡亮度会明显变暗。 13．如图所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来，甲产生的原因是 过大，乙产生的原因是发生 图丙使用测电笔时，手要接触笔尾的 【答案】 总功率 短路 金属体 【详解】[1]由甲图知道，同时工作的用电器过多，所以电路的总功率过大；由P=UI知道，当电压一定时，总功率越大，则干路的总电流过大；电流越大，相同时间内产生热量越多，温度越高，所以电线会燃烧起来。 [2]由图乙知道，导线直接接到用电器两端，造成电源短路，电路中电流过大；电流越大，相同时间内产生热量越多，温度越高，所以电线会燃烧起来。 [3]用测电笔时，手必须接触笔尾金属体，用笔尖接触被检验导线，才能辨别火线和零线。 14．如图所示，电工师傅用一只标有“220V 40W”的灯泡（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中各支路的情况，和均标有“220V 40W”。当只闭合S、时，发光，不发光，说明 （选填“断路”、“短路”或“正常工作”）；当只闭合S、时，和都呈暗红色，说明 （选填“断路”、“短路”或“正常工作”），此时的额定功率为 W，考虑温度对电阻的影响。 【答案】 短路 正常工作 40 【详解】[1]由图可知，当只闭合S、S1时，灯泡L1与L0串联，L0发光，说明电路是通路，L1不发光，说明L1短路。 [2]当只闭合S、S2时，L0和L2串联，两个灯都呈暗红色，说明两灯泡两端电压都低于220V，不能正常发光，说明L2所在支路是正常的。 [3]用电器的额定功率是不变的，此时L0的额定功率为40W。

做错原因分析

一、正常电路的电流走向

用电器均可正常工作，测电笔插入右插孔，相当于在火线和大地间建立了一条电流的通路，所以氖管发光；测电笔插入左插孔，由于零线与地线间电压为0，所以无电流，氖管不发光。

二、断路

1．火线断路

（1）火线断路点与进户端之间的连接的用电器可以正常工作，其余部分无电流，测电笔插入左右插孔，氖管均不发光。

（2）若是进户火线或火线的保险丝烧断，则电路中无电流，所有用电器均不能工作。

2．零线断路

（1）零线断路点与进户端之间连接的用电器可以正常工作，其余部分由于零线断路而不能从进户零线出去，不能工作。此时将测电笔插入左右插孔，由于零线已断，因此左右孔测电笔都相当于在火线和大地间为电流建立了一条通路，电流将从测电笔流出，因此左右氖管均发光。

注意：灯泡L2虽有电流通过，但由于测电笔高电阻的存在，电流会非常小，因此不能发光。

（2）若是进户零线或零线的保险丝烧断，所有用电器均不能工作。

综上，用测电笔可以判断断路的大致位置，测电笔插入左右插孔，氖管均不发光时说明被检测处与进户火线之间某处断路；氖管均发光时说明被检测处与进户零线之间某处断路。具体断路的位置，还需要结合其他用电器的工作情况确定。

三、短路

1．由可知，当电压一定时，电阻越小，电流越大。由于家庭电路中各用电器都是并联的，所以当有任一用电器短路，都会造成火线、零线直接相连，造成短路，电流过大，烧断保险丝（空气开关跳闸），电路中所有用电器均被短路，停止工作。测电笔插入左右插孔，测电笔也被短路，氖管均不发光。

2．短路位置的判断：

例如下图所示台灯插头插入插座与火线、零线连接。

①若插入插头还未闭合开关就烧断了保险丝，是插头处或插头与开关之间短路；

由于长时间的使用，电源线绝缘皮老化而破损，使得铜导线露出相接触，导致火线和零线直接连通，造成短路。

②若插入插头无故障，闭合开关时烧断了保险丝，是开关与用电器之间或用电器内部短路；

四、检验灯法检测电路故障

在实际的家庭电路安装完成后，工人师傅通常在火线或零线的保险丝处接入额定电压为220V的检验灯来检测电路中是否存在故障。

检验灯与被检测支路为串联关系，根据检验灯的亮度就可以判断电路中是否存在某种故障。

（1）闭合某支路，若检验灯正常发光，则该支路短路。

如图所示，若闭合开关S1，L0正常发光，L1不发光，由于L0的额定电压为220V，L0正常发光说明L0两端的电压为220V，由于L0与L1串联，根据串联电路分压可知，L1两端无电压，说明L1支路短路。

（2）闭合某支路，若校验灯不发光，支路其他电器也不工作，则该支路断路。

如图所示，若闭合开关S2，L0不发光，L2也不发光，说明L0与L2构成的回路不通，说明L2支路断路。

（3）闭合某支路，若校验灯发光较暗，则该支路正常。

如图所示，若闭合开关S3，L0发光较暗，L3也发光较暗，说明两灯两端均有电压且都低于220V，根据串联电路分压可知，L0、L3均无故障。

【易错点】

1．保险丝烧断通常是电流过大造成的，但造成电流过大的原因不仅有短路，还有总功率过大。如果题目强调了多个用电器同时工作而导致烧断，那么就是总功率过大引起的电流过大。

2．前面所说的短路，均指用电器短路。若是开关短路，则不会导致电流过大，只是不能控制电路的断开，其所控制的用电器将不能停止工作。

3．短路故障会使火线、零线电流过大，如没有保险丝，会导致线路温度迅速升高而引起火灾，但由于电流不经过被短路的用电器，因此不会烧坏用电器。