熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州相城校区

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 学生组别 |
| 物理 | 唐老师 | 老师 | 组 |

答疑过程

家庭作业完成记录

（2024·江苏宿迁·中考真题）在“测量小灯泡额定功率”的实验中，小灯泡额定电压为2.5V，电源电压为4.5V，滑动变阻器标有“20Ω 1A”字样。 （1）如图甲所示电路，有一根导线连接错误，请在错误的导线上打“”，用笔画线代替导线将电路连接正确 ； （2）连接电路时，开关应 ，试触时发现，电压表无示数，电流表有示数，小灯泡发光，则电压表发生了 故障； （3）纠正错误后继续进行实验，移动滑动变阻器滑片，电压表示数为2.5V时，电流表示数如图乙所示，示数为 A，小灯泡额定功率为 W； （4）利用原有电路，将小灯泡替换为定值电阻（、、、，各一个）探究电流和电阻关系，为了能完成实验，控制电压表示数可能是 。 A．1.7V B．2.2V C． 2.7V 【答案】 见解析 断开 断路 0.24 0.6 C 【详解】（1）实验中，灯泡与变阻器串联，电压表测量灯泡的电压，电流表测量电路电流。 （2）连接电路时，为了保护电路，开关应断开。 试触时发现，电压表无示数，电流表有示数，小灯泡发光，则与灯泡并联的电压表发生了断路故障。 （3）由图乙得，电流表的分度值为0.02A，示数为0.24A。 小灯泡额定功率为P＝UI＝2.5V×0.24A＝0.6W （4）探究电流和电阻关系，要控制定值电阻的电阻应不变，由欧姆定律得 RP:R=UP:UR 当接入25Ω定值电阻时，变阻器接入电路中电阻最大，为20Ω时，定值电阻的电压最小，此时 UP:UR=20Ω:25Ω=4:5 由图得，电源电压由3节干电池组成，为4.5V，由串联电路电流特点得 UP+UR=4.5V 则定值电阻的电压最小电压为 UR=2.5V 当电压表示数最大为3V时，定值电阻的电压最大，故AB不符合题意，C符合题意。 故选C。

错题整理

一、电功率 1．如图所示的四位物理学家中，其名字被用作电功率单位的是（ ） A．焦耳 B．牛顿 C．伏特 D．瓦特 【答案】D 【详解】A．电功的单位是焦耳，故A不符合题意； B．力的单位是牛顿，故B不符合题意； C．电压的单位是伏特，故C不符合题意； D．电功率的单位是瓦特，故D符合题意。 故选D。 2. 小明在“对家庭用电的调查综合实践活动”中，调查了下列用电器，其中额定功率约为20W的用电器是（ ） A．液晶电视 B．电饭锅 C．护眼台灯 D．电水壶 【答案】C 【详解】电饭煲、电水壶的电功率都较大，约为1000W左右，液晶电视的电功率为100W左右，台灯的灯泡电功率较小，约为20W左右，故ABD不符合题意，C符合题意。 故选C。 3．下列家用电器中，正常工作一小时耗电最接近 1kW·h的是（ ） A．电子表 B．洗衣机 C．冰箱 D．空调机 【答案】D 【详解】由题意得用电器正常工作一小时耗电最接近 1kW·h的功率为 P=Wt=1kW·h1h=1kW=1000W A．电子表的功率约为4.5μW，故A不符合题意； B．洗衣机的功率约为500W，故B不符合题意； C．冰箱的功率约为100W，故C不符合题意； D．空调机的功率约为1000W，故D符合题意。 故选D。 4. 小明在学习了电功率知识后，观察了他家厨房电饭锅和电压力锅的铭牌，电饭锅甲的额定功率为1300W，电压力锅乙的额定功率为900W。在它们正常工作的情况下，下列说法正确的是（ ） A．电饭锅甲消耗电能多 B．电压力锅乙消耗电能少 C．电饭锅甲消耗电能快 D．电压力锅乙消耗电能快 【答案】C 【详解】AB．由W=Pt可知，消耗电能的多少，需要考虑时间因素，在不知道工作时间的情况下，不能判断哪个电饭煲消耗的电能多，故AB错误； CD．电饭锅的额定功率大于电压力锅的额定功率，根据物理意义，电饭锅消耗电能快，故C正确，D错误。故选C。 5．易错提示：千瓦时是_______的单位，千瓦是______的单位，二者不可混为一谈；电功率大的用电器消耗的电能______（填“一定”或“不一定”）多，消耗电能多的用电器，电功率______（填“一定”或“不一定”）大。 【答案】电功，电功率，不一定，不一定。 【详解】千瓦时是电能的单位也是电功的单位，而千瓦是电功率的单位。电功率是表示电流做功快慢的物理量不是表示电流做功多少的，电功率大的用电器如果做功时间短，消耗的电能也不一定多，消耗电能多的用电器即使电功率小，工作时间长，消耗的电能也可以很多。 二、 额定功率 6．如图所示，节能灯铭牌上标有“24W”的字样，“24W”表示该台灯的（ ） A．实际功率 B．额定功率 C．实际电压 D．额定电压 【答案】B 【详解】铭牌上“24W”表示灯泡的额定功率为24W，故B符合题意，ACD不符合题意。 7. 某彩色电视机的铭牌如图所示，其额定电功率为 W，额定电流是 A。当它正常工作时，60s内消耗的电能为 J。 型号; TC02975GF; 生产许可证; 0600-101-2024. 电源; ⁓50HZ 220V; 消耗功率; 110W. 【答案】 110 0.5 6600 【详解】由铭牌信息可知，电视机的额定功率为110W，额定电压为220V；由P=UI可得，额定电流为 I=PU=110W220V=0.5A 60s内消耗的电能为W=Pt=110W×60s=6600J 8. 某灯泡标有“12V 6W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），试求： （1）灯泡的额定电流为多少？ （2）灯泡的电阻为多大？ （3）将该灯泡接入到6V的电路中，灯泡的实际功率多大？ 【答案】（1）0.5A；（2）24Ω；（3）1.5W 【详解】（1）由P=UI可知，灯泡的额定电流 I额＝＝=0.5A （2）灯泡的电阻 R＝＝=24Ω （3）灯泡的实际功率 P实＝＝=1.5W 三、 测定小灯泡的功率 9．测量小灯泡的电功率实验原理____________，连接电路时开关应该________，滑动变阻器的滑片应调到________处，滑动变阻器在实验中作用________、________。 【答案】P=UI；断开；阻值最大；保护电路，控制灯泡两端电压。 【详解】测量小灯泡的电功率实验原理P=UI 测量小灯泡的电功率实验时，连接电路过程中开关应该断开，滑动变阻器的滑片位于阻值最大处，该实验中滑动变阻器的作用是保护电路和控制灯泡两端电压。 10. 用如图所示的电路测量小灯泡的功率，实验原理是： 。闭合开关，调节滑动变阻器滑片P，分别使电压表的示数小于、等于和略大于小灯泡的额定电压3.8V，观察小灯泡的亮度，读出电压表、电流表的示数记录在下表中。则小灯泡L的额定功率为 W，小灯泡的亮度由 决定。 实验序号; 电压U/V; 电流I/A; 小灯泡的亮度. ①; 3.0; 0.28; 较亮. ②; 3.8; 0.30; 正常发光. ③; 4.2; 0.32; 过亮. 【答案】 P=UI 1.14 实际功率 【详解】如图所示，用电流表测量通过小灯泡的电流，通过电压表测量小灯泡两端的电压，则根据P=UI可以测量出小灯泡的实际功率。 根据第②数据可知，小灯泡正常发光，小灯泡L的额定功率为 实际功率比较大时，相同的时间内，更多的电能转化为光能，小灯泡更亮，故小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定的。

错题举一反三

1．将标有“220V 15W”的LED灯和“220V 15W”的白炽灯分别接入家庭电路中，发现LED灯的亮度远高于白炽灯的亮度。下列说法中正确的是（ ） A．相同时间内LED灯消耗的电能大于白炽灯消耗的电能 B．相同时间内LED灯转换成的光能大于白炽灯转换成的光能 C．通过LED灯的电流大于通过白炽灯的电流 D．LED灯的实际功率大于白炽灯的实际功率 【答案】B 【详解】A．LED灯和白炽灯的额定功率都相同，由 可知，相同时间内LED灯消耗的电能等于白炽灯消耗的电能，故A错误； B．相同时间内LED灯消耗的电能等于白炽灯消耗的电能，但LED灯的亮度远高于白炽灯的亮度，因此相同时间内LED灯转换成的光能大于白炽灯转换成的光能，故B正确； C．由 可知，通过LED灯的电流等于通过白炽灯的电流，故C错误； D．已知LED灯和白炽灯的额定电压和额定功率都相同，分别接入家庭电路中，实际电压都是220V，则二者实际功率相同，都等于15W，故D错误。 故选B。 2．下列是生活中常见的电学数据，最接近实际的是（ ） A．电冰箱正常工作的电流约为1A B．电子石英钟电池的电压约为220V C．人体较为干燥时的电阻约为100Ω D．家用空调的额定功率约为100W 【答案】A 【详解】A．家里电冰箱的电功率约为200W，正常工作电流 故A符合题意； B．电子石英钟电池的电压约为1.5V，故B不符合题意； C．人体较为干燥时的电阻约为104Ω，故C不符合题意； D．家用空调的额定功率约为1000W，故D不符合题意。 故选A。 3．1kW•h的电能可以使一盏“220V40W”的日光灯正常工作（ ） A．40h B．25h C．0.4h D．0.25h 【答案】B 【详解】电灯正常工作时的功率 P=40W=0.04kW 由P=可得，1kW•h电能可使电灯正常工作的时间 故选B。 4．小灯泡L和定值电阻R接在如图甲所示的电路中，其两者的I﹣U关系图象如图乙所示，下列说法中正确的是（ ） A．图乙中曲线A表示电阻R的I﹣U关系图象 B．当电源电压为4V时、电流表示数为0.5A C．当电源电压为4V时，小灯泡L的实际功率为1.6W D．如果将小灯泡L和电阻R串联接在电压为10V的电源两端，电路消耗的总功率为2W 【答案】D 【详解】A．定值电阻R的I﹣U关系图象是一条直线，不是曲线，故A错误； BC．由图甲可知，小灯泡L和定值电阻R并联在电压为4V的电源上时，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，它们两端的电压均为4V，由图象可知对应的电流 IL＝0.3A IR＝0.1A 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流 I＝IL+IR＝0.3A+0.1A＝0.4A 小灯泡L的实际功率 PL＝UIL＝4V×0.3A＝1.2W 故BC错误； D．如果把小灯泡L和定值电阻R串联在10V电源上，由乙图可知，当通过电路的电流为0.2A时，灯泡两端的电压为2V，电阻两端的电压为8V，串联电路总电压等于各部分电压之和，此时电路总电压 U＝UL+UR＝2V+8V＝10V 恰好等于电源电压，即把小灯泡L和定值电阻R串联在10V电源上，电路中的电流等于0.2A，所以电路消耗的总功率是 P＝U′I′＝10V×0.2A＝2W D正确。 答案D。 5．如图所示，电路中电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从b端移向中点的过程中（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。下列说法正确的是（ ） A．电压表示数变大，电流表示数变大 B．灯泡的亮度不变，电路总功率变大 C．电压表示数与电流表示数的比值变大 D．灯的功率变大 【答案】B 【详解】ABD．由题图可知，滑动变阻器R与灯泡L并联，电流表测量通过灯泡的电流，电压表测量电源的电压。由于电源电压不变，滑动变阻器滑片移动时，电压表示数不变；闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从b端滑到中点过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流变大；并联电路各支路互不影响，所以通过灯泡的电流不变，即电流表示数不变，灯泡的亮度不变；根据并联电路的电流规律可知，干路中的电流变大，根据P=UI可知，电路消耗的总功率变大，灯的功率不变，故B正确，AD错误； C．电压表示数不变，电流表示数不变，电压表示数与电流表示数的比值不变，故C错误。 故选B。 6．实验室有甲、乙两只灯泡，甲标有“6V6W“字样，乙标有“10V6W“字样。现把它们串联起来，则该电路电源的最大电压是（不考虑温度对灯泡电阻的影响）（ ） A．16V B．13.6V C．6V D．10V 【答案】B 【详解】由题意知，甲、乙两灯泡正常发光时，通过的电流分别为 ， 所以两灯串联时，电路允许通过的最大电流为0.6A，此时乙灯正常发光。甲灯的电阻 甲灯两端的实际电压 U甲实=I乙R甲=0.6A×6Ω=3.6V 该电路允许通过的最大电压 U=U乙+U甲实=10V+3.6V=13.6V 故ACD不符合题意，B符合题意。 故选B。 7．R1和R2是两个定值电阻，分别按图甲和图乙两种方式连接在两个相同的电源上，闭合开关，图甲中U1∶U2＝3∶1，则下列结论正确的是（ ） A．两个电阻的阻值之比R1∶R2＝1∶3 B．图乙中I1∶I2＝3∶1 C．图甲中R1 和R2 的电功率之比为9∶1 D．图乙中R1 和R2 的电功率之比为1∶3 【答案】D 【详解】A．由图甲可知，R1与R2串联，由于串联电路中电流处处相等，根据可得 故A错误； B．由图乙可知，R1与R2并联，由于并联电路各支路两端的电压相等，则通过R1与R2的电流之比 故B错误； C．图甲中，电功率之比为 P1∶P2＝U1I∶U2I＝U1∶U2＝3∶1 故C错误； D．图乙中，电功率之比为 P1′∶P2′＝UI1∶UI2＝I1∶I2＝1∶3 故D正确。 答案D。 8．如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从最右端a滑动到最左端b的过程中，电压表示数随电流表示数变化的图像如图乙所示，则下列说法正确的是（ ） A．电源电压为6V B．定值电阻R0的阻值为6Ω C．滑片P在b端时，电路中电流为1A D．电路消耗的最大功率为27W 【答案】D 【详解】由图甲可知，R0与R串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流。 ABC．由图甲可知，滑片在b端时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，电路为R0的简单电路，由欧姆定律可知此时电路中的电流最大，由图乙可知，此时电路中的电流为3A；由欧姆定律可知，电源电压 U=I大R0=3A×R0……① 滑片在a端时，滑动变阻器接入电路的电阻最大，由欧姆定律可知此时电路中电流最小，由图乙可知此时电路中的电流为1A，滑动变阻器两端的电压为6V，由串联电路的电压特点和欧姆定律可知，电源电压 U=U滑+U0=U滑+I小R0=6V+1A×R0……② 由①②解得R0=3Ω，U=9V，故ABC错误； D．电路消耗的最大功率 P大=UI大=9V×3A=27W 故D正确。 故选D。

错题过关

一、单选题 1．有甲、乙两个电热水壶，分别标有“220V 1500W”和“220V 1200W”的字样，它们都正常工作时，下列说法中正确的是（ ） A．甲电热水壶的电阻比乙电热壶的电阻大 B．电流通过甲电热水壶做功较快 C．通过两个电热水壶的电流相等 D．相同时间内，两个电热水壶消耗的电能一样多 【答案】B 【详解】A．两个电热水壶都正常工作时，电压相同，功率不同，根据可知，甲的电阻小，故A错误； B．电功率是表示电流做功快慢的物理量，甲的实际功率大，电流通过甲电热水壶做功较快，故B正确； C．甲的额定功率比乙大，两个电热水壶都正常工作时，甲的实际功率比乙大，由P=UI可知，通过甲的电流比乙大，故C错误； D．两个电热水壶都正常工作时，甲的功率比乙大，根据W=Pt可知，相同时间内，甲消耗的电能多，故D错误。 故选B。 2．如图所示，在探究并联电路中电流电压规律的实验中，闭合开关S后，发现L1比L2亮。则（ ） A．L1的电流小于L2的电流 B．L1的电阻小于L2的电阻 C．L1两端电压大于L2两端电压 D．L1的实际功率小于L2的实际功率 【答案】B 【详解】由题意知L1比L2亮，可知L1的实际功率大于L2的实际功率，又两灯并联电压相等，根据可知，电压相等时，功率越大，电阻越小，所以L1的电阻小于L2的电阻，故灯泡L2的实际功率较小，电阻较大，由欧姆定律可知，通过L1的电流大于通过L2的电流，故B符合题意，ACD不符合题意。 故选B。 3．如图所示是电阻甲和乙的U-I图象，下列说法中正确的是（ ） A．电阻甲和乙都是阻值不变的电阻 B．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，电路总功率为1.2W C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，电源电压为2V D．当乙两端电压为2V时，R乙=5Ω 【答案】B 【详解】A．由图象可知，甲对应的电流与电压成正比，而乙对应的电流与电压不成正比，根据欧姆定律可知甲电阻的阻值不变，乙电阻的阻值变化，故A错误； B．甲、乙并联在电路中，当电源电压为2V时，因并联电路各支路两端的电压相等，所以，两电阻两端的电压为2V，由图象可知，I甲=0.4A，I乙=0.2A，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流 I=I甲+I乙=0.4A+0.2A=0.6A 则电路总功率 P=UI=2V×0.6A=1.2W 故B正确； C．甲、乙串联在电路中，当电路电流为0.2A时，因串联电路中各处的电流相等，所以，通过甲、乙的电流均为0.2A，由图象可知，U甲=1V，U乙=2V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，此时电源的电压 U1=U甲+U乙=1V+2V=3V 故C错误； D．由图象可知，当乙两端电压为2V时，通过乙的电流为0.2A，由得 故D错误。 故选B。 4．如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑动变阻器滑片P向右移动时，下列说法正确的是（ ） A．电路总功率变大 B．电流表示数变大 C．R1的功率变大 D．R2两端电压变大 【答案】D 【详解】A．由电路图可知，R1与R2串联，总电阻即为两电阻之和，电压表测的是R1的电压。当滑动变阻器滑片P向右移动时，R2的阻值变大，总电阻也变大，根据可得，电源电压一定时， R总越大，电路的总功率越小，故A错误； B．根据可知，电源电压一定，R总越大，总电流越小，再根据串联电路电流处处相等，可得电流表的示数变小，故B错误； C．根据可知，R1一定时，电流越小，电功率也越小，故C错误； D．根据可得，R1一定时，电流变小，U1也会变小，再根据串联电路分压原理，可得，U2的电压会变大，即R2两端的电压会变大，故D正确。 故选D。 5．如图是额定电压均为220V的灯泡和的图像。下列分析不正确的是（ ） A．当两端的电压为100V时，其实际功率为20W B．当通过的电流为0.45A时，其实际功率为72W C．将、串联，若两端的电压为40V，则的功率为8W D．将、并联，若通过的电流为0.5A，则的功率为66W 【答案】C 【详解】A．由图中L1的图像可知当电压为100V时，电流为0.2A，可求出L1的实际功率为 故A正确，不符合题意； B．由图中L2的图像可知当电流为0.45A时，电压为160V，可求出L2的实际功率为 故B正确，不符合题意； C．将、串联，若两端的电压为40V时，由图像可知此时电流为0.1A，串联电路中电流处处相等，所以此时L2电压为20V，则的功率为 故C错误，符合题意； D．将、并联，若通过的电流为0.5A，由图像可知此时电压为220V，并联电路各支路电压相等，所以此时L1的电流为0.3A，则的功率为 故D正确，不符合题意。 故选C。 6．把实验室小灯泡按下图接入电路，不考虑温度对灯丝电阻的影响。开关S闭合后，电流表的示数小于的示数。下列说法正确的是（ ） A．若用电压表，分别替换电流表、，三个灯泡的亮度不变 B．若只用电压表替换电流表，电压表有示数，电流表的示数变大 C．若只将与的位置对调，电流表的示数一定变小，的示数一定变大 D．若只将与的位置对调，电流表的示数可能变小，的示数一定不变 【答案】D 【详解】根据上图可知，三个灯泡并联，每个灯的电压都等于电源电压，电流表A2测L2、L3并联的电流，电流表A1测L2、L1并联的电流，通过L2的电流保持不变，已知电流表A1的示数小于A2的示数，根据并联电路电流的规律，故通过L1的电流小于通过L3的电流，根据欧姆定律可知灯L1的电阻大于灯L3的电阻。 A．若用电压表V1，V2分别替换电流表A1、A2，则三个灯串联，根据串联电路电压的规律，每个灯的电压都小于电源电压，根据可知，三个灯泡的实际功率变小，三个灯的亮度都变小，故A错误； B．若只用电压表V1替换电流表A1，L2、L1串联后再与电流表A2并联，可知L2、L1短路，电路为L3的简单电路，电流表A2测电路的电流，即通过L3的电流，根据并联电路各支路可独立工作、互不影响，故通过L3的电流保持不变，而原来电流表A2测L2、L3并联的电流，由并联电路电流的规律，故电流表A2的示数变小，故B错误； C．若只将L1与L3的位置对调，三个灯泡仍并联，电流表A2测L2、L1并联的电流，电流表A1测L2、L3并联的电流，因通过L2的电流保持不变，通过L1的电流小于通过L3的电流，根据并联电路电流的规律，故可知电流表A1的示数一定变大，A2的示数一定变小，故C错误； D．若只将L2与L3的位置对调，三个灯泡仍并联，电流表A2测L2、L3并联的电流，根据并联电路的特点，通过L2、L3两灯电流不变，由并联电路的A2的示数一定不变；此时电流表A1测L1、L3并联的电流；而原来电流表A1测L2、L1并联的电流，因通过L1的电流保持不变，如果L2的电阻小于L3的电阻时，由欧姆定律可知此时通过L2的电流大于通过L3的电流，根据并联电路电流的规律，故电流表A1的示数可能变小，故D正确。 故选D。 7．如图所示，在做“连接串联电路”的实验中，许多同学发现闭合开关后灯泡发光情况不一样，如果比亮，则（ ） A．通过两灯的电流一样大 B．通过的电流大 C．通过的电流大 D．无法判断两灯的电流大小 【答案】A 【详解】由电路图可知，两灯泡串联，串联电路中电流处处相等，因此通过两个灯的电流相等。L1比L2亮是由于两个灯泡的实际功率不同造成的。故A符合题意，BCD不符合题意。 故选A。 8．标有“110V 25W”、“110V 40W”、“36V 40W”、“36V 60W”四种规格的灯泡，若都在正常工作，其中最暗的灯是（ ） A．“36V 60W” B．“110V 40W” C．“36V 40W” D．“110V 25W” 【答案】D 【详解】灯泡的亮度与灯泡的实际功率大小有关，四个电灯都正常工作，即为每个电灯得到的电压都是额定电压，实际功率都等于额定功率，因“110V 25W”规格的灯泡的额定功率最小，故实际功率最小，亮度最暗，故D符合题意，ABC不符合题意。 故选D。 9．如图甲所示，电源电压保持不变。电流表A的量程为，电压表、的量程均为，滑动变阻器的规格为“”，小灯泡的额定电压为。滑动变阻器的滑片P在某点时，小灯泡正常发光，此时电压表的示数为。在保证电路各元件安全的最大范围内调节滑片P，其中一只电压表与电流表示数的变化图象如图乙所示。下列说法正确的是（ ） A．电源电压为 B．电压表的示数变化范围为 C．滑动变阻器的取值范围是 D．小灯泡的功率范围为 【答案】D 【详解】分析甲图可知，电路为灯泡和滑动变阻器串联，电压表V1测灯泡两端电压，电压表V2测滑动变阻器电压，向右调节滑动变阻器，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，电路中电流变小，根据串联分压原理可知，滑动电阻器两端电压变大，所以图乙是电压表V2与电流表示数变化图像； A．移动滑片当灯泡正常发光，此时灯泡的电压为2.5V，电压表V2的示数为1.5V，即滑动变阻器的电压为1.5V，根据串联电路电压规律可知，电源电压为 故A错误； B．因为灯泡的额定电压为2.5V，保证电路各元件安全，说明电压表V1可调节的最大值为2.5V，故B错误； C．根据图乙可知，当电流为0.5A时，滑动变阻器的电压为1.5V，此时接入电路中的电阻为 当电流为0.1A时，滑动变阻器的电压为3V，此时接入电路中的电阻为 所以滑动变阻器的取值范围是3Ω∼30Ω，故C错误； D．由图乙可知，电路中的最大电流为0.5A时，灯泡的电压为 则灯泡此时的电功率为 当电路中最小电流为0.1A时，灯泡的电压为 则灯泡此时的电功率为 由此可得小灯泡的功率范围为0.1W∼1.25W，故D正确。 故选D。 二、填空题 10．有一种亮度可以调节的小台灯，其电路图如图甲所示，电源电压为15V，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙所示，灯泡L的额定电压为12V。则灯泡L的额定功率为 W。调节滑动变阻器R，使灯泡L的功率为，此时滑动变阻器R接入电路的阻值为 ，小灯泡的亮度与正常发光时相比 。（选填“变亮”“变暗”或“不变”） 【答案】 9.6 15 变暗 【详解】[1]由图乙可知，灯泡两端的电压为12V时，通过灯泡的电流，则灯泡的额定功率为 [2]由图乙可知，当灯泡两端的电压为6V，通过的电流为0.6A时，灯泡的实际功率为3.6W，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压为 因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流为 由可得，滑动变阻器R连入电路的阻值为 [3]灯泡的实际功率3.6W小于灯泡正常发光时的功率9.6W，所以，小灯泡的亮度与正常发光时相比变暗。 11．小灯泡的铭牌上标有“”字样，如果要该灯泡接在电源电压为的电路中正常发光，应给它串联一个阻值为 的电阻。 【答案】10 【详解】灯泡正常发光时的电压UL=6V，功率PL=1.8W，因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以串联的电阻两端的电压为 UR=U−UL=9V−6V=3V 因为串联电路中各处的电流相等，由P=UI可得，电路中的电流为 由可得，串联的电阻的阻值为 12．如图所示，灯泡L1、L2、L3规格均为“220V 40W”，照明电路电压恒为220V，灯泡电阻变化忽略不计。先闭合S1、S2、S3，电流表示数为I1；再断开S2、S3，电流表示数为I2，则I1∶I2＝ 。闭合S1，断开S2、S3，持续照明10h，电路消耗的总电能为 kW•h。 【答案】 4∶1 0.2 【详解】[1][2]灯泡的额定电流为 先闭合S1、S2、S3，L2、L3并联接入电路，电流表测量干路中的电流，此时两盏灯都正常发光，根据并联电路的电流关系可知，电路表示数为 灯泡的电阻为 再断开S2、S3，L2、L1串联接入电路，电路的总电阻为 R'＝2R＝2×1210Ω＝2420Ω 此时电路中的电流即电流表示数为 则 此时电路的总功率为 持续照明10h，电路消耗的总电能为 W＝Pt＝0.02kW×10h＝0.2kW•h 13．某水电壶工作5min，使图示电能表的转盘转过300r，该电能表允许接入的最大电功率为 W，电水壶消耗的电能为 kW•h，电功率为 W。 【答案】 8800 0.1 1200 【详解】[1]10（40A）中，表示电能表平时工作允许通过的最大电流为40A，该电能表允许接入的最大电功率 P最大=UI最大 =220V×40A=8800W [2]因为“3000r/kW·h”表示电路中用电器每消耗lkW·h的电能，电能表转盘转过3000r， 所以电能表转盘转300r时，电水壶消耗的电能 [3]电水壶的功率 14．一只电烙铁的铭牌上标有“220V 200W”的字样，它正常工作时的电阻是 Ω，当其两端电压为110V 时，该电炉的实际功率为 W。 （不计温度对电阻的影响） 【答案】 242 50 【详解】[1]由题意知，电烙铁正常工作时的功率P=100W，电压为220V，若不计温度对电阻的影响，根据 可得，电阻丝的电阻为 [2]当电路中的电压为110V时，其实际功率为 15．如图所示电路，电源电压为3V不变，L1标有“3V 3W”，L2标有“3V 1.5W”，若使L1、L2都正常发光，需闭合开关 ，此时电路的总功率为 W；若只闭合开关S3时，则灯 （选填“L1”或“L2”）更亮一些（不考虑灯丝电阻随温度的变化）。 【答案】 S1和S2 4.5 L2 【详解】（1）[1]由题知，两灯泡的额定电压相等，且等于电源电压，所以要使两灯同时正常发光，需要将两灯泡并联，由图知，应只闭合开关S1、S2。 [2]两灯同时正常发光，实际功率等于额定功率，此时电路的总功率为 P=P1+P2=3W+1.5W=4.5W （2）[3]由P=UI，得，，两灯的额定电压相等，灯L1额定功率较大，所以电阻较小，即R1<R2，只闭合S3时，两灯串联，串联电路电流处处相等，根据P=I2R可知， L2的电阻大，其实际功率大，发光更亮，即L2比L1亮。 三、实验题 16．如图所示是小丽测量小灯泡的电功率的实验电路图，已知小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）在连接电路时，开关闭合前滑动变阻器的滑片P应滑到 （选填“a”或“b”）端； （2）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为2.5V时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是 W； （3）根据测出的数据，画出了小灯泡的电流与电压的关系图像如图丙所示，发现图像是弯曲的，其主要原因是灯丝的电阻随温度的升高而 （选填“增大”、“减小”或“不变”）； （4）小灯泡两端的电压是2V时，它的实际功率 0.5W（选填“>”、“＜”或“=”）； （5）当这个小灯泡与一个阻值是6Ω的定值电阻并联在某一电路中时，干路电流是0.5A，则此时小灯泡两端电压是 V。 【答案】 b 0.75 增大 > 1.5 【详解】（1）[1]为了保护电路，由图甲知，在开关闭合前，应调节滑动变阻器接入电路的阻值最大，即滑片P应滑到b端。 （2）[2]当电压表的示数为2.5V时，灯泡正常发光，由图乙知，电流表选用0～0.6A量程，分度值是0.02A，此时的电流的示数为0.3A，所以该小灯泡的额定功率为 （3）[3]由图丙知，电流与电压的关系图像图线是弯曲的，灯泡两端的电压增大，通过灯泡的电流也增大，但灯泡两端的电压增加比通过灯泡的电流增加的更快，由欧姆定律可知，小灯泡的电阻增大，由P=UI可知，电压和电流都增大时，电功率增大，温度升高，说明小灯泡的电阻随温度的升高而增大。 （4）[4]由图丙可知，当小灯泡两端的电压是2V时，通过灯泡的电流大于0.25A，则此时灯泡的功率大于 （5）[5]这个小灯泡与一个阻值是6Ω的定值电阻并联在某一电路中，则电阻和灯泡两端的电压是相同的，由图丙可知，当电压为1.5V时，通过灯泡的电流为0.25A，此时通过电阻的电流为 则干路中的电流为 符合题意，故此时小灯泡两端的电压为1.5V。 四、计算题 17．如图，电源两端电压为12V且保持不变，灯泡L标有“6V 6W”的字样。滑动变阻器R2的最大阻值为40Ω。（不考虑温度对灯泡电阻的影响）求： （1）灯泡的电阻； （2）当开关S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器R2接入电路的电阻为18Ω时，灯泡两端的电压； （3）当开关S、S1、S2都闭合，将滑动变阻器的滑片P移到最右端时，电流表示数为1.5A，此时R1消耗的电功率。 【答案】（1）6Ω；（2）3V；（3）14.4W 【详解】解：（1）灯泡的电阻 （2）当开关S闭合，S1、S2断开时，R2和小灯泡串联，电路中的总电阻 电路中的总电流 灯泡两端的电压 （3）当开关S、S1、S2都闭合，将滑动变阻器的滑片P移到最右端时，R1和R2并联，通过R2的电流为 通过R1的电流 此时R1消耗的电功率 答：（1）灯泡的电阻为6Ω； （2）当开关S闭合，S1、S2断开，滑动变阻器R2接入电路的电阻为18Ω时，灯泡两端的电压为3V； （3）当开关S、S1、S2都闭合，将滑动变阻器的滑片P移到最右端时，电流表示数为1.5A，此时R1消耗的电功率为14.4W。

做错原因分析

一、电功率

1．定义：电流单位时间内所做的功。

2．单位：国际单位 瓦特（W）   常用单位：千瓦（kW）、毫瓦（mW）

换算：1W=1×10-3kW=1×103mW

3．物理意义：表示电流做功快慢的物理量。

4．常见用电器的功率

| 序号 | 不同的用电器 | 功率大小 | 序号 | 不同的用电器 | 功率大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巨型计算机 | 4.04×106W | 7 | 台式计算机 | 约200W |
| 2 | 家用空调（挂机） | 约1000W | 8 | 液晶电视机 | 约100W |
| 3 | 家用空调（柜机） | 约2000W | 9 | 电风扇 | 约20W |
| 4 | 吸尘器 | 约800W | 10 | 手电筒 | 约0.5W |
| 5 | 电吹风机（冷风挡） | 约100W | 11 | 计算器 | 约0.5mW |
| 6 | 电吹风机（热风挡） | 约500W | 12 | 电子表 | 约0.01mW |

5．电功率计算公式：（适用于所有电路）

6．对于纯电阻电路，由于，可得

①串联电路中常用公式：     由此可得

②并联电路中常用公式：     由此可得

7．对于串联电路：

对于并联电路：

因此，无论用电器串联或并联，计算总功率都有。

8．单位“kW·h”的来历

由可得，当P代入数据的单位为kW，t代入数据的单位为h时，W的单位即为kW·h。

二、额定功率和实际功率

1．电压与功率之间的关系

（1）对于定值电阻，根据可知，功率与电压的平方成正比。如果电压U减小为原来的，功率减小为原来的；如果电压U增大为原来的n倍，功率增大为原来的倍。

（2）对于非定值电阻和非纯电阻用电器，根据可知，电压越大，电流越大，功率也越大。

2．额定电压与额定功率

（1）额定电压：用电器正常工作时的电压，用表示。

（2）额定电流：用电器正常工作时的电流，用表示。

（3）额定功率：用电器在额定电压下的功率，用表示。

（4）灯泡的规格：某灯泡上标有“PZ220V-25”或者“220V 25W”字样表示：普通照明，额定电压220V，额定功率25W的灯泡。若知该灯“正常发光”可知：该灯额定电压为220V，额定功率25W，额定电流，灯丝阻值。

3．实际电压和实际功率

（1）实际电压：用电器工作时实际的电压，用表示。

（2）实际电流：用电器工作时实际的电流，用表示。

（3）实际功率：用电器在实际电压下工作的功率，用表示。

（4）灯泡的亮度：灯泡亮度由灯泡的实际功率决定，与额定功率无关，实际功率越高，单位时间转化的光能越多，灯泡越亮。

4．额定功率与实际功率的关系：

额定功率是用电器性能的参数，体现了它正常工作时消耗电能的快慢，与用电器实际的工作状态无关。实际功率体现了用电器实际工作时消耗电能的快慢，由用电器两端实际的电压决定。

①当时，，用电器正常工作（灯正常发光）

②当时，，用电器不能正常工作（灯光暗淡）

③当时，，长期使用影响用电器寿命（灯发光强烈，灯丝容易烧断）

三、电功率的测量

1．利用，测量被测量电路或用电器消耗的电能及时间，计算功率。

2．利用P=UI，测量被测量电路或用电器两端的电压和通过的电流，计算功率。

实验：伏安法测小灯泡的电功率

【实验目的】

测量小灯泡在不同电压下工作时的电功率

【实验器材】干电池两节，开关一个，电流表一个，电压表一个，滑动变阻器一个，额定电压为2.5V的小灯泡一个，导线若干

【实验原理】

【实验设计】

由可知，要测量小灯泡L的功率需要同时获得通过小灯泡L的电流及小灯泡L两端的电压，故电路连接如图所示，电压表测量小灯泡L两端的电压，电流表测量通过小灯泡L的电流。

（1）将小灯泡L接入电路，通过调节滑动变阻器R，使得电压表示数为额定电压U额，电流表示数为I1，观察小灯泡的亮度。

（2）调节滑动变阻器R，使得电压表示数为1.2U额，电流表示数为I2。

（3）再次调节滑动变阻器R，使得电压表示数为另一值0.8U额，电流表示数为I3。

（4）将数据汇入表格，计算三次实验小灯泡的实际功率

【数据记录】(数据仅供参考)

| 序号 | 电压表示数U | 电流表示数I | 电功率P | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5V | 0.21A | 0.53W | 正常 |
| 2 | 3V | 0.26 | 0.78W | 更亮 |
| 3 | 2V | 0.17A | 0.34W | 更暗 |

【实验结论】

1．不同电压下，小灯泡的功率不同。实际电压越大，小灯泡的实际功率越大。

2．小灯泡的亮度由小灯泡的实际功率决定，实际功率越大，小灯泡越亮。

【注意事项】

1．在连接电路时，开关要断开。

2．在闭合开关之前，滑动变阻器应调节到阻值最大处以保护电路。

3．滑动变阻器的在实验中的作用

①保护电路；②改变小灯泡两端的电压及通过小灯泡的电流。

4．实验多次的目的：使小灯泡在不同电压下工作。

5．在电压高于小灯泡额定电压时，需小心调节滑动变阻器，以免因实验电压超过额定电压太多而烧坏灯泡。

【易错点】

由于任何用电器在不同电压的实际功率不相同，故在测量小灯泡功率的实验中，不能在不同电压下多次实验取平均值，平均值无意义。

【规律总结】

1．已知两灯泡规格，当两灯泡串联或并联工作时亮度的判断方法

第一步：用计算灯泡的电阻

第二步：

串联电路：因通过两灯泡的电流相同，选用判断，电阻大的功率大，灯泡更亮

并联电路：因两灯泡两端的电压相同，选用判断，电阻小的功率大，灯泡更亮

例如：灯泡L1“6V 9W”，灯泡L2“6V 6W”

①，，故。

②串联时，根据可知，电流相同时，电阻大的实际功率大，故，L2比L1亮。

并联时，根据可知，电压相同时，电阻小的实际功率大，故，故L1比L2亮

2．已知两灯泡规格，当两灯泡串联或并联时，哪个灯泡可以正常工作的判断方法。

串联电路：由于串联电路电流相同，而两个灯泡的额定电流不同，因此用分别算出两个灯泡的额定电流，为了保证两个灯泡都不会被烧坏，电路中最大电流只能为较小的额定电流，故额定电流较小的灯泡可正常工作。

并联电路：由于并联电路各支路电压相同，而两个灯泡的额定电压不同，为了保证两个灯泡都不会被烧坏，电源电压最大只能为较小的额定电压，故额定电压较小的灯泡可正常工作。

3．滑动变阻器最大功率的计算方法

（1）串联电路：

如图所示，由于滑动变阻器电阻变化时，其通过的电流与电阻变化、两端电压的变化趋势相反，故仅通过无法直接确定其最大功率。可转换思路，利用总功率和定值电阻功率计算，做法如下：

当时，即时，有P2功率的最大值。

（2）并联电路：

如图所示，由于各支路两端的电压均为电源电压，保持不变，故根据可知，当滑动变阻器R2电阻越小，其功率越大。