熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州相城校区

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 学生组别 |
| 物理 | 唐老师 | 老师 | 组 |

答疑过程

家庭作业完成记录

如图所示，是彬彬家将要在墙上安装的一个带有USB接口的三孔插座，其内部简化电路如图乙所示。当闭合开关S时，插座和USB接口才能正常使用。请你在图中将未完成的电路补充完整。 【答案】 【详解】由题意可知，开关S控制整个电路，应在干路上；插座按照左零右火上接地的原则；插座、USB接口、灯并联；如答案所示。 24．地下商场的负一楼有一电动扶梯和一盏大功率的电灯，电灯只有在晚上且有声音的时候才会工作，照亮电动扶梯，帮助行人。电动扶梯由开关控制。请你根据要求完成电路连接。 【答案】 【详解】根据题意可知，电灯只有在晚上且有声音的时候才会工作，照亮电动扶梯，帮助行人，这说明声控开关和光控开关是串联的，然后与灯泡串联在电路中，为了用电的安全，开关接在灯泡与火线之间，且开关要与灯泡上端导线相连，右端导线与零线相连；电灯与扶梯工作时互不影响，所以灯泡与扶梯是并联的；扶梯的开关接在火线与电动机之间，如答案所示。

错题整理

一、家庭电路 1．家庭电路是由进户线、_____、总开关、_____、插座、开关、______组成的。 【答案】电能表，熔断器，用电器。 【详解】家庭电路由进户线、电能表、总开关、熔断器、插座、开关、用电器等组成。 2. 家庭电路中各部分电路及作用 （1）进户线：进户线有两条，一条是端线，也叫_______，另一条是_______。火线与零线之间的电压是_____；火线与地面间的电压为____；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为_____； （2）电能表：电能表安装在家庭电路的____上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能； （3）总开关：总开关安装在家庭电路的____上，控制整个电路的通断。 【答案】（1）火线，零线，220V，220V，0；（2）干路；（3）干路。 【详解】（1）进户线有两条电线，一条叫端线，俗称火线，符号L；另一条叫零线，符号N。 火线与零线之间的电压为220V；大地不带电，因此火线与大地之间的电压是220V。正常情况下，零线和大地都不带电，故零线之间和地线之间的电压为0。 （2）家庭电路各用电器之间是并联的，为了能测出全部家用电器消耗的电能，故需要将电能表安装在家庭电路的干路上。 （3）总开关控制整个电路的通断，因为各用电器之间是并联的，故安装在家庭电路的干路上。 3．使用测电笔辨别火线和零线时，手应接触的金属体________（选填“笔尾”或“笔尖”），如图所示的两种握法，其中正确的是________（选填“甲”或“乙”）。 【答案】笔尾，甲，会。 【详解】在使用测电笔时，笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体；当笔尖接触检测导线时，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线，故甲正确。 4. 常见的插座有______插座（甲图左）和_______插座（甲图右）。 安装：把三脚插头插在三孔插座里，再把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳_______引起的______事故。（万一用电器的外壳和电源火线之间的绝缘损坏，使外壳带电，电流就会流入大地，不致对人造成伤害。） 【答案】两孔，三孔，带电， 触电。 【详解】甲图左为两孔插座，甲图右为三孔插座，都为家用常用的插座。 插头上标有E的导线与用电器的金属外壳相连，把三脚插头插在图乙三孔插座里，再把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。（万一用电器的外壳和电源火线之间的绝缘损坏，使外壳带电，电流就会流入大地，不致对人造成伤害） 5. 如图，将插座和控制插座的开关正确接入电路。 【答案】见下图。 【详解】用开关控制三孔插座，则开关与插座串联，为了用电安全，开关应先接火线，开关的另一端连接插座的右孔，插座的左孔连接零线，上孔连接地线，如图所示： 二、安全用电 6. 如图甲、乙所示的两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来了，图甲产生的原因是_______；图乙产生的原因是________。 【答案】用电器的总功率过大，短路。 【详解】由图甲可知，甲图中同时工作的用电器太多，将导致电路中的总功率过大，产生的热量较多，所以电线燃烧起来了。 由乙图可知，乙图中导线与用电器并联，导致短路，电路中电流太大，产生的热量较多，所以电线燃烧起来了。 7. 如图所示，同一个插排上同时使用多个用电器，用电器的总功率过大，会造成家庭电路中的 过大，此时 （填“空气开关”或“漏电保护器”）会自动切断电路，起到保护作用。 【答案】 电流/总电流 空气开关 【详解】将多个用电器插在同一个插排上同时使用，电路中用电器的总功率过大，根据P＝UI可知，会造成家庭电路中的总电流过大。 家庭电路中的总电流过大时，空气开关会自动切断电路，起到保护家庭电路的作用。 三、防止触电 8. 如图所示，甲乙两人都站在干燥的木凳子上，有触电危险的是 ；另一个人没有危险的原因是 。 【答案】甲，未与大地相通，没有电流通过他的身体。 【详解】触电有两种，当人体的不同部位分别接触火线和零线时，或身体部位与火线接触，另一部分与大地相通时，就会触电，故甲一定会触电的。 乙站在凳子上，只与火线相接，另一部分未与大地相通，没有电流通过人体，不会触电。 9．下列做法中符合安全用电原则的是（ ） A B C D A． 用湿手触摸开关 B． 在一个插线板上同时使用多个大功率用电器 C． 在高压线下钓鱼 D． 发现有人触电时先切断电源再救人

错题举一反三

1．如图所示是某家庭电路的一部分，其中甲、乙两处分别装有电灯或开关。下列说法中正确的是（ ） A．甲处应装电灯，乙处应装开关 B．火线上的保险丝应改装到零线上 C．电路中使用的用电器增多时，通过保险丝的电流就会增大 D．用试电笔接触三孔插座的左孔时，可用手接触试电笔的笔尖金属体 【答案】C 【详解】A．按照安全用电的要求，开关应接在火线与用电器之间，因此甲处安装开关，乙处安装电灯，故A错误； B．为了安全，保险丝应接在火线上，而不是零线上，故B错误； C．家庭电路中用电器是并联的，同时使用的用电器越多，电路中的总功率越大，而电路两端的电压是不变的，根据，通过保险丝的电流越大，故C正确； D．使用测电笔时，人体要接触笔尾金属体，在检测火线时，使火线、保护电阻、人体、大地形成回路，氖管发光；若接触笔尖金属体，在检测火线时，使火线、人体、大地形成回路，电路中无保护电阻，会造成人触电；家庭电路中三孔插座的左孔应接零线，但考虑到家庭电路出故障或其他情况时零线可能带电，测零线时，也不可用手接触试电笔的笔尖金属体。故D错误。 故选C。 2．关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（ ） A．家庭电路中的保险丝熔断，一定是发生了短路 B．家中用电器一旦起火，应先切断电源再将火扑灭 C．使用测电笔辨别火线或零线时，手不能接触笔尾金属体 D．电冰箱、洗衣机等带金属外壳的用电器也可以接在两孔插座中使用 【答案】B 【详解】A．家庭电路中的保险丝熔断说明电路中电流过大，导致电流过大的原因有两个，一个是电路发生短路，另一个是总功率过大，故A错误； B．家中用电器一旦起火，应先切断电源，防止放生触电，故B正确； C．使用测电笔辨别火线或零线时，手指需要接触笔尾金属体，故C错误； D．电冰箱、洗衣机等带金属外壳的用电器需要使用三孔插座，把金属外壳与大地相连，故D错误。 故选B。 3．生命宝贵，安全第一！下列做法符合安全用电原则的是（ ） A．连接家庭电路时，开关接在零线和用电器之间 B．用手指触碰插座插孔 C．使用测电笔时，手指按住笔尾金属体 D．湿手按开关 【答案】C 【详解】A．为防止断开开关后用电器仍与火线直接相连发生触电事故，开关应串联接在火线和用电器之间，故A不符合题意； B．人体是导体，用手指触碰插座插孔有触电危险，故B不符合题意； C．根据试电笔的原理，使用试电笔时，手指应按住笔尾金属体，但不可接触笔尖，故C符合题意； D．生活中的水是导体，湿手按开关很容易发生触电事故，故D不符合题意。 故选C。 4．用试电笔笔尖接触某导线，氖管发光。则（ ） A．该导线是火线，有电流流过人体 B．该导线是火线，没有电流流过人体 C．该导线是零线，有电流流过人体 D．该导线是零线，没有电流流过人体 【答案】A 【详解】用试电笔笔尖接触某导线，氖管发光，该导线是火线，试电笔与人体组成串联电路，有电流通过人体。 故选A。 5．生活中用电安全意识不可少，下列符合安全用电做法的是（ ） A．更换灯泡无需断开电源开关 B．家庭电路中装有漏电保护器和空气开关 C．用正在充电的手机接听电话 D．大功率用电器同时插在同一排插上使用 【答案】B 【详解】A．更换灯泡、搬动电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，故A不符合题意； B．家庭电路安装漏电保护器是防止漏电而采取的安全措施，空气开关是为了防止电路中的电流过大而采取的安全措施，故B符合题意； C．手机充电时接听电话，若充电器或电池不合格，有发生爆炸的可能，所以充电时不要接打电话，故C不符合题意； D．若多个大功率用电器同时使用一个插座，会使总电流过大而烧坏插座，所以多个大功率用电器不能同时使用一个插座，故D不符合题意。 故选B。

错题过关

一、单选题 1．用电千万条，安全第一条，如图所示是标准住宅户内配电系统方框图，下列说法正确的是（ ） A．只要图中插座的左孔接零线，右孔接火线，插在这个插座上的洗衣机就能安全工作 B．若闭合所有开关后电灯不亮，空调正常工作，用试电笔分别测试a、b两点，氖管均发光，则故障发生在零线 C．空气开关①突然跳闸，一定是电路中的总功率过大 D．如果图中插座左、右两孔的导线直接接触，那么漏电保护器会切断电路 【答案】B 【详解】A．洗衣机在使用时，外壳要接地线，所以应使用三孔插座才安全，故A错误； B．由题意知，空调正常工作，用试电笔分别测试a、b两点，氖管均发光，说明火线是正常的；又知道电灯不亮，说明问题在零线上，且可能是空调与a之间的零线断路的，故B正确； C．空气开关①突然跳闸，可能是电路中的总功率过大，也可能是发生了短路，故C错误； D．如果图中插座左、右两孔的导线直接接触，那么空气开关会跳闸，但漏电保护器不会切断电路，故D错误。 故选B。 2．下列说法中正确的是（ ） A．使用测电笔时，人体必须要接触笔尾金属体 B．家庭电路中用电器一定要用三孔插头接地，保障用电安全 C．控制用电器的开关应该和用电器并联，且安装在零线上 D．电灯和插座是串联的，电灯的金属螺旋部分接在火线上 【答案】A 【详解】A．使用试电笔时，笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾金属体，手不能接触笔尖金属体，以防触电，故A正确； B．不是所有用电器都一定要用三孔插头接地，但有金属外壳的用电器，必须使用三孔插座和三线插头，以防金属外壳带电危及人身安全，故B错误； C．从安全用电的角度分析，家庭电路中控制用电器的开关接在火线和用电器之间，与用电器串联，故C错误； D．电灯和插座互不影响，是并联的，电灯的金属螺旋部分接在零线上，故D错误。 故选A。 3．在家庭电路中，开关和电灯的接线正确的是（ ） A． B． C． D． 【答案】D 【详解】A．开关与灯泡并联，闭合开关后会造成电源短路，故A错误； B．由图可知两灯泡串联在电路中，家庭电路需要各用电器并联在电路，各自可以独立工作，故B错误； C．两灯泡串联在电路中，并且开关接在了灯泡与零线之间，故C错误； D．两灯泡并联在电路中，工作时互不影响，开关接在灯泡与火线之间，故D正确。 故选D。 4．如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法不正确的是（ ） A．为了用电安全，应在甲处安装开关，乙处安装电灯 B．电冰箱的三线插头连入三孔插座后，能保证其外壳接地 C．正常状况下，站在地上的人用左手接触A点，有触电危险 D．若在三孔插座中接入空调后，保险丝马上熔断，则原因一定是电路过载 【答案】D 【详解】A．若在图中甲、乙两处分别装上电灯或开关，开关与火线连接，故甲处应装开关，乙处应装电灯，故A正确，不符合题意； B．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳漏电而使人发生触电事故，故B正确，不符合题意； C．图中A点为火线，站在地上的人接触A点会有触电危险，故C正确，不符合题意； D．若在三孔插座中接入空调后，保险丝马上熔断，原因可能是电路过载也可能是发生短路，故D错误，符合题意。 故选D。 5．如图所示的家庭电路，闭合开关S后，灯泡正常发光，熔丝完好，但插座不能供电。用试电笔检测插座的左、右两孔，氖管均不亮。则电路中的故障可能是（ ） A．灯泡被短路 B．三孔插座与地线接触不良 C．A、B两点间断路 D．C、D两点间断路 【答案】C 【详解】闭合开关S后，灯泡正常发光，但插座不能供电，这说明插座所在的支路出现了断路现象；试电笔检测插座的左、右两孔，氖管均不亮，这说明插座的右孔与火线之间是断开的，所以故障是A、B两点间断路，故ABD不符合题意，C符合题意。 故选C。 6．关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（ ） A．如图甲，将金属笔尖接触三孔插座孔②，氖管发光 B．如图乙，将金属笔尖接触三孔插座孔③，氖管发光 C．若电气设备外壳带电，连接金属外壳的插头与插孔①相连，使电流流入大地，不致对人造成伤害 D．人不小心接触了与插孔③相连的导线，总开关上的“空气开关”会迅速切断电流，对人身起到保护作用 【答案】C 【详解】AB．因三孔插座的孔①接地线，孔②接火线，孔③接零线。三脚插头的①号脚与用电器外壳相连，当三脚插头插入三孔插座时，三脚插头的①号脚与三孔插座的①号相连，将金属笔尖接触三孔插座孔③，手未接触笔尾金属条，氖管不发光，故AB错误； C．连接金属外壳的插头与插孔①相连，使电流流入大地，不致对人造成伤害，故C正确； D．人体接触火线，由于人的电阻较大，电路中电流并不大，空气开关不会断开，故D错误。 故选C。 7．在以下情况中：①火线的绝缘皮出现部分破损；②地上的人不小心接触到火线；③插座里的两个线头相碰了；④室内同时使用的用电器过多。能使家庭电路的漏电保护器切断电路的是（ ） A．①② B．②③ C．①②③ D．②③④ 【答案】A 【详解】①火线的绝缘皮出现部分破损，可能造成漏电或触电，能使家庭电路的漏电保护器切断电路； ②地上的人不小心接触到火线，流经火线和零线的电流不同，能使家庭电路的漏电保护器切断电路； ③插座里的两个线头相碰了，会造成电路短路，从而造成电流过大，会引起空气开关“跳闸”，漏电保护器不会切断电路； ④室内同时使用的用电器过多，会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大，可能引起空气开关“跳闸”，漏电保护器不会切断电路； 故综上所述，A符合题意；BCD不符合题意。 故选A。 8．小明在家上网课时突然断电，通过检查发现是空气开关跳闸了，他分析可能是以下几种原因导致空气开关跳闸，其中分析不正确的是（ ） A．可能是电路的总功率过大了 B．可能是房间电灯的开关短路了 C．可能是弟弟不小心把水洒在插排上了 D．可能是电线绝缘层老化使火线零线相碰了 【答案】B 【详解】空气开关跳闸了，说明家庭电路中的电流过大，家庭电路中电流过大的原因有两个：短路和用电器的总功率过大。 A．电路的总功率过大会造成电流过大，故A正确，不符合题意； B．房间电灯的开关短路，相当于闭合开关，不会造成电流过大，故B错误，符合题意； C．不小心把水洒在插排上会造成短路现象，会使电路中的电流过大，故C正确，不符合题意； D．电线绝缘层老化使火线零线相碰会造成短路现象，会使电路中的电流过大，故D正确，不符合题意。 故选B。 9．我国电动汽车充电基础设施快速发展，截至2021年6月底，已形成全球最大规模的充电设施网络。如图是电动汽车的充电桩，下列做法符合安全用电的是（ ） A．充电桩可以不连接地线 B．充电桩安装时要装漏电保护器 C．安装充电桩时不必断开电源开关 D．若充电桩起火，应迅速浇水扑灭 【答案】B 【详解】A．安装充电桩时，为了安全，要接地线，故A不符合题意； B．为了安全电路中必须要有保险丝或空气开关，每个充电桩在安装时都要装漏电保护器，故B符合题意； C．安装充电桩时必须断开电源，故C不符合题意； D．充电桩起火，应先断开电源再施救，生活用水是导体，不能直接用水浇灭。故D不符合题意。 故选B。 10．夏天，我们会看到很多的燕子站在裸露的高压线上休息，而并没有被电死的原因是（ ） A．加在燕子两端的电压小 B．燕子本身的电阻很大 C．燕子不怕电击 D．燕子是绝缘体 【答案】A 【详解】当鸟站在高压线上时，小鸟与高压线并联，小鸟两脚之间的导线电阻很小，根据知，小鸟两脚之间的电压很小（小鸟被短路），几乎没有电流流过小鸟的身体，所以小鸟不会触电，故BCD不符合题意，A符合题意。 故选A。 11．如图中的哪些图所示的情况不会发生触电事故（重要提示：千万不要尝试或模仿！）（ ） A．②④ B．③④ C．①② D．①③ 【答案】A 【详解】人体触电的原因是有电流流过，形成通路。 ①③人体为导体，一边与火线相接，一边与零线相接或与大地相接，都会形成通路，有电流流过人体，会触发生触电事故； ②干燥的椅子是绝缘体，单手触摸火线，没有电流通过人体，不会发生触电事故； ④正常情况下，零线不带电，触摸零线没有电流流过人体，不会发生触电事故； 由分析可知，不会发生触电事故的是图②和④；故A符合题意。 故选A。 12．如图，甲地的电站以恒定电压U给40km外乙地的A、B两盏灯供电，下列说法中正确的是（ ） A．入户线的保险丝是由镍铬合金丝制成的 B．开关都闭合，当A灯短路时，会烧坏保险丝和B灯 C．同时工作的灯泡数量越多，灯丝两端的电压越小 D．同时工作的灯泡数量越多，输电线的发热功率越小 【答案】C 【详解】A．保险丝常常用铅锑合金制成，是因为该材料电阻率大、熔点较低，故A错误； B．开关都闭合，当A灯短路时，灯B会被短路，没有电流经过B，B不会烧坏，由于干路中的电流过大，会烧坏保险丝，故B错误； C．家庭电路中的灯泡是并联的，同时工作的灯泡数量越多，则并联部分的电阻越小，输电线路的电阻不能忽略，根据串联电路的分压规律可知，并联部分分担的电压变小，即灯丝两端的电压变小，故C正确； D．同时工作的灯泡数量越多，总功率越大，干路中的电流越大，根据P=I2R可知，输电线的发热功率越大，故D错误。 故选C。 二、填空题 13．家庭电路中电流过大的原因除了电路中用电器总功率过大外，还有一种可能是电路发生 。用试电笔接触零线时，试电笔的氖管 （选填“发光”或“不发光”）。如图所示，试电笔正确的使用方法是 （选填“甲”或“乙”）。 【答案】 短路 不发光 乙 【详解】[1]电路中电流过大的原因有电路中有电路中用电器总功率过大，还有短路，电路短路时，电阻非常小，电路中的电流非常大，这样会产生大量的热，容易造成火灾。 [2]用试电笔接触零线时，没有电流通过氖管，氖管不发光。 [3]使用试电笔时，手不能接触笔尖金属体，要与笔尾金属体接触。所以图乙正确。 14．小明观察家里部分电路及电能表发现：电吹风和电灯能独立工作，它们之间是 联的，有很多家用电器的插头有三个插脚如图甲，其中插脚①应与用电器的 相连。他将电吹风插入插座使其单独工作，测得1min内，电能表（图乙为其铭牌）转盘转了30转，则电吹风的功率是 W。 【答案】 并 外壳 600 【详解】[1]并联电路中各用电器独立工作，互不影响。家庭电路中电吹风和电灯能独立工作，它们是并联的。 [2]三孔插座最上面插孔与地线相连；三脚插头最上面的那个脚①与用电器的金属外壳相连，用电器漏电时，电流通过地线流入大地，为了防止触电。 [3]由电能表参数可知，每消耗1kW·h电能，电能表转动3000r，则电能表转30转，消耗的电能为 吹风机的电功率为 15．如图是家庭电路中的空气开关，它的作用是当家庭电路中 过大时，自动切断电路，起到保护电路作用，它与家庭电路中其他用电器的连接方式是 联的。 【答案】 电流 串 【详解】[1]家庭电路中电流过大时，空气开关自动跳闸，切断电路，从而保护电路。 [2]元件串联时互相影响，空气开关与家庭电路中其他用电器串联时，才能控制这些用电器。 16．如图所示，是我国家庭电路的连接示意图，两根进户线之间有 V的电压。小明用试电笔检查家庭电路，电路中“×”处表示该处断路，电路中其他各处完好。开关S闭合后，正确使用试电笔测试电路中的A点，试电笔氖管 （选填“会”或“不会”）发光；在安装带有金属外壳的家用电器时，为了安全用电，家用电器的金属外壳应与 相连。 【答案】 220 会 大地 【详解】[1]不同的电源提供不同的电压，如图所示，是我国家庭电路的连接示意图，两根进户线之间有220V的电压。 [2]小明用试电笔检查家庭电路，电路中“×”处表示该处断路，电路中其他各处完好。开关S闭合后，正确使用试电笔测试电路中的A点，进户零线断路，用试电笔接触灯泡右边，插座左孔，氖管应该是都会发光，A点与火线是连通的； [3]在安装带有金属外壳的家用电器时，当发生漏电时，电流可通过金属外壳导到大地中去，这样起到保护作用，所以家用电器的金属外壳应与大地相连。 17．如图所示，甲图是小明家卧室的一个插座，他用试电笔测试插座的A孔，氖管发光，则A孔接的是 线；乙图是一个台灯的电路示意图，当把台灯接入电路时，为了安全，应将台灯插头的 （选填“C”或“D”）插脚接火线。 【答案】 火 D 【详解】[1]验电笔与火线相连氖管发光，与零线相连氖管不发光，用试电笔测试插座的A孔，氖管发光，则A孔接的是火线。 [2]为了安全，开关的一端应该连接火线，另一端连接用电器，由图可知，D插脚与开关的一端相连，所以当把台灯接入电路时，为了安全，应将台灯插头的D插脚接火线。 18．如图所示电路中，开关闭合后，是由于 使电路中电流过大，而导致金属导线发热引燃了外面的绝缘皮；所以要在 （选填“火线”或“零线”）上安装保险丝，以保证电路安全。当有电流通过人体流入大地时， 跳闸（选择填“空气开关”或“漏电保护器”），从而防止人体触电。 【答案】 总功率过大 火线 漏电保护器 【详解】[1]家庭电路中电压一定，根据可知，在电压一定时，电功率越大，电流就越大。 [2]因为火线上有电，所以为了安全，保险丝要串联在火线上。 [3]当有电流通过人体流入大地时，火线和零线电流不相等，漏电保护器切断电路。 三、作图题 19．请在图中，用笔画线代替导线，将各元件正确接入家庭电路。 【答案】 【详解】灯和开关串联，开关接在火线和灯之间，这样既能控制灯泡，又能更安全，灯泡上灯座的引线要接零线。安装三孔插座时，上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如答案所示。 20．现代家庭装修中越来越多的从生活实用性角度设计，为了出门时能避免遗忘关闭某个放假的电灯，设计师在门口设计了一个总开关，当总开关S断开时，家中客厅灯和卧室灯都被关闭；当开关S闭合时，客厅灯受开关控制，卧室灯受开关控制。请你在下图中设计符台上述要求的电路图。 【答案】 【详解】根据题意分析可知，两个灯泡能单独工作，说明两个灯泡并联，并且受开关控制，说明和在同一条支路，受开关控制，则和在同一条支路，S为总开关，则S在干路，开关要接在火线和用电器之间，如答案所示。 21．如图甲所示，是小华家客厅空调的专用插座。插座上的指示灯在开关断开时不亮，插孔不能提供工作电压；在开关闭合时指示灯亮，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时，插孔也能提供工作电压。根据上述现象，请用笔画代替导线，将图乙中的开关、指示灯和空调插口正确连入家庭电路中。 【答案】 【详解】插座上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；由题知，如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的；开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全；三孔插座的接法是左零右火上接地，如答案所示。 22．教室内有2盏“220V 40W”的电灯和1个插座。要求开关S控制两盏灯，且一盏灯坏了时另外一盏灯仍然能正常发光。请在图中连接电路。 【答案】 【详解】要求开关S控制两盏灯，且一盏灯坏了时另外一盏灯仍然能正常发光，说明两灯并联，开关处在干路上，同时根据安全用电原则需要把开关接在火线上；两孔插座遵循“左零右火”的原则接线即可。如答案所示。

做错原因分析

一、家庭电路

1．家庭电路的组成部分：低压供电线（火线、零线）、地线、电能表、闸刀开关、熔断器（保险丝）、用电器、插座、灯座、开关。

2．家庭电路的连接：电能表、总开关、熔断器串联在火线和零线上。为了保证每个用电器都能独立工作，各个用电器都是一端接在火线上，另一端接在零线上，即这些用电器是并联的.，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

3．家庭电路的各部分的作用

（1）低压供电线、地线、进户线

①给用户提供家庭电压的线路，分为火线和零线。火线和零线之间有220V的电压。

a.火线（L）：电流流入家庭电路的干路导线，相当于连接电源的正极。

b.零线（N）：电流流出家庭电路的干路导线，相当于连接电源的负极。

②地线（E）：与大地相连，火线和地线之间也有220V的电压，正常情况下，零线和地线之间电压为0V。

③进户线：电流进入屋内和从屋内出去的那一部分火线和零线。

（2）电能表

①作用：测量家庭电路中所有用电器消耗电能的总和。

②安装：安装在家庭电路的干路上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

（3）总开关（闸刀开关）

①作用：控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。

②安装：家庭电路的干路上。

（4）熔断器

①材料：熔断器内的保险丝是由电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成。

②熔断原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。

③电路符号：

④连接：与所保护的电路串联，且一般只接在火线上

⑤保险丝烧断的原因：a.电路电流超过保险丝额定电流b.选择了额定电流过小的保险丝。

⑥选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

⑦规格：越粗额定电流越大。

注意：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。熔丝熔断后，首先应查清发生故障的原因，在排除故障后才能更换熔丝，恢复供电。

⑧空气开关

新型的电路保险装置是附在总开关上的，通常叫做空气开关，又叫做自动空气断路器。下图所示的是家庭常用的一种空气开关。当电路发生短路、过载等异常情况时，空气开关就能自动切断电路。检查电路后，只要排除故障就可以再合闸，不需要更换零部件。目前，它已替代闸刀开关和熔断器而得到广泛应用。

⑨漏电保护器

有的空气开关上还装有漏电保护器。正常情况下，火线上的电流与零线上的电流相等。但当电路中有人触电导致部分电流流入大地，造成火线上的电流与零线上的电流不相等时，漏电保护器会迅速切断电路，保护人身安全。

（5）插座

①作用：连接家用电器，给可移动家用电器供电。

②种类：二孔插座、三孔插座

③安装：并联在家庭电路中，

④具体接线情况：

简记为：左零右火中接地

（6）开关

①开关必须接在火线和用电器之间，这样做的好处是断开开关可以切断用电器与火线的连接，防止触电。

②开关和用电器串联，控制用电器，如果开关短路用电器会一直工作开关不能控制，但不会烧干路上的保险丝。

（7）白炽灯（电灯）

①白炽灯是利用电流的热效应进行工作的，小功率的灯泡灯丝细而长，里面抽成真空。大功率的灯泡灯丝粗而短，里面抽成真空后，还要充入氮气等惰性气体，且气压为0.1Pa，目的是平衡大气压对玻璃壳的压力。

②灯泡的种类：螺丝口 卡口

螺口灯泡                    卡口灯泡

③灯泡的接线

螺口灯泡和灯座                            卡口灯泡和灯座

螺口灯泡：灯泡尾部的锡块接火线，螺旋接零线。

卡口灯泡：灯泡尾部的两个锡块分别接火线和零线。

这样设计的好处是，人在维修时，不能接触到火线，避免发生触电事故。

（8）家庭电路按照下图所示作图。

4．测电笔：

（1）用途：用来判断物体是否带电（辨别火线和零线）

（2）种类：钢笔式，螺丝刀式。

螺丝刀式             笔式               电子式

（3）螺丝刀式及笔式结构：笔首金属体、高电阻、氖管、弹簧、笔尾金属体

（4）使用方法：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触火线，观察氖管是否发光，发光则说明与火线相接触了。

氖管发光 这是火线                              氖管不发光 这是零线

注意：在检测时，不可将手与笔尖金属体接触，否则会造成触电事故。

（5）原理：人体、测电笔、火线与大地构成一个回路，由于高电阻的存在，这时有微弱电流通过测电笔，因此氖管会发光。

（6）用测电笔判断电路故障举例：

①测电笔接触火线时，如果观察不到氖管发光，可能的原因是：测电笔氖管已坏；手没有接触笔尾金属体；火线断路。

②某次检修电路时，发现灯泡不亮，火线零线都能使测电笔发光，可能的原因是：火线完好，零线处有断路，被测段零线通过用电器和火线构成通路。

5．家庭电路电流过大的原因：

（1）发生短路：连接电路时，误将火线和零线直接连通；电线和用电器的绝缘皮破损或老化，导致火线和零线直接连通等

（2）用电器总功率过大：由P=UI可知，家庭电路电压保持不变，功率越大，说明电流越大。当功率过大时，意味着电流过大。

二、安全用电

1．触电事故

一定强度的电流通过人体所会引起伤害。与电流的大小、通电时间的长短等因素有关。

2．触电形式

（1）低压触电

单线触电                 双线触电

①单线触电：人体接触火线或漏电的用电器等，使人体、大地和电网中的供电设备构成闭合回路。

②双线触电：人体的两个部位（如两只手）分别接触火线和零线，使人体与电网中的供电设备通过导线构成闭合回路。

（2）高压触电

高压电弧触电                 跨步电压触电

①高压电弧触电：当人体靠近带电体到一定距离时，高压带电体和人体间发生放电现象，电流通过人体，造成高压电弧触电。

②跨步电压触电：高压输电线落在地上，地面上与电线断头距离不同的各点间存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，因而两脚之间有了电压，这时电流通过人体，造成跨步电压触电。

3．安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

4．生活中安全用电常识

①对于人体的安全电压是不高于36伏。

②不接触火线，不靠近高压线路。

③金属外壳的用电器要将金属外壳接地。

④高大建筑要安装避雷针，防止雷击。

⑤有人一旦触电或家庭电路发生火灾都要立即切断电源，绝对不能用水来扑灭电器火灾。

⑥更换灯泡时要先切断电源。

【易错点】

1．插头

三脚插头中，上插脚接用电器金属外壳，左右插脚接用电器，上插脚做的比其他插脚长，当把三脚插头插在三孔插座里，先把用电器的金属外壳与大地连接起来，再在把用电部分连入电路，可以防止外壳带电引起触电事故。这里请注意，面朝插头插脚时，左边插脚插入火线插孔，右边插脚插入零线插孔，与插座相反。

2．安全电压是不高于36V，也就是≤36V都是安全电压，不能认为安全电压只是36V。