熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州相城校区

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 学生组别 |
| 物理 | 唐老师 | 老师 | 组 |

答疑过程

家庭作业完成记录

如图甲所示的新型电饭锅，其简化电路如图乙所示。R1和R2均为电热丝，S1是自动控制开关。把电饭锅接入220V的电路中，在电饭锅工作的30min内，电路中总电流随时间变化的图像如图丙所示，求： （1）电饭锅的最大电功率； （2）电热丝R2的阻值； （3）25min内电饭锅产生的热量。 【答案】（1）660W；（2）220Ω；（3）8.58×105J 【详解】解：（1）由乙电路图可知，S和S1都闭合时，电阻R1与R2并联，电路的总电阻最小，电路中的电流最大，由图丙可知，电饭锅的最大电流I=3A，则电饭锅最大的电功率为 P1=UI=220V×3A=660W （2）由乙电路图可知，只闭合S时，电路为R1的简单电路，电路中的电流较小，由丙图可知，通过R1的电流I1=2A；S和S1都闭合时，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过R2的电流为 I2=I-I1=3A-2A=1A 因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，由可得，R2的阻值为 （3）由图可知25min内电饭锅的加热时间为15min，产生的热量为 Q1=UIt1=220V×3A×15×60s=5.94×105J 保温时间为10min，产生的热量为 Q2=UI1t2=220V×2A×10×60s=2.64×105J 所以25min内电饭锅产生的热量为 Q=Q1+Q2=5.94×105J+2.64×105J=8.58×105J 答：（1）电饭锅的最大电功率为660W； （2）电热丝R2的阻值为220Ω； （3）25min内电饭锅产生的热量为8.58×105J。 百善孝为先，我们可以从点点滴滴的小事做起。佳佳将自己的压岁钱省下来给奶奶买了一款足浴盆。这款足浴盆工作时的简化电路如图，它有加热功能和按摩功能。电动机线圈电阻为，加热电阻正常工作时电功率为，电源电压稳定不变。 （1）启动按摩功能时，电动机启动，通过电动机线圈的电流为，按摩，电动机线圈产生的热量是多少？ （2）加热电阻正常工作时的电阻是多少？ （3）在足浴盆中加入体积为4L、初温为20℃的水升高至40℃，若只使用加热功能，加热时间为，它的电加热效率为多少？ 【答案】（1）48J；（2）48.4Ω；（3）80% 【详解】解：（1）由焦耳定律可知，线圈产生的热量 （2）由电功率公式可得，加热电阻阻值 （3）足浴盆的容积为 由密度公式得，水的质量是 水吸收的热量为 加热电阻所消耗的电能 只使用加热功能，足浴盆的加热效率 答：（1）按摩20min，电动机线圈产生的热量是48J； （2）加热电阻正常工作时的电阻48.4Ω； （3）足浴盆的加热效率是80%。

错题整理

一、电热器 1．手机连续使用时间过长，会使其温度明显升高。手机温度升高是因为电流的 （选填“热效应”或“化学效应”）。 【答案】热效应 【详解】手机温度升高是由于手机使用过程中把部分电能转化为内能，这是电流的热效应。 2. 下列用电器中，主要利用电流的热效应工作的是（ ） A．收音机 B．电风扇 C．电饭锅 D．电视机 【答案】C 【详解】A．收音机消耗了电能，主要转化为声能，不是利用电流的热效应来工作的，故A不符合题意； B．电风扇主要是把电能转化为机械能，不是利用电流的热效应来工作的，故B不符合题意； C．电饭锅把电能转化为了内能，是利用了电流的热效应来工作的，故C符合题意； D．电视机主要把电能转化为声能和光能，不是利用电流的热效应来工作的，故D不符合题意。 故选C。 二、影响电流热效应的因素 3．如图所示是探究“影响电流热效应因素”的实验装置，将R1、R2两电阻丝密封在两只完全相同的烧瓶内，且R1>R2，瓶内装入质量和初温均相同的煤油。下列说法正确的是（ ） A．烧瓶内选用比热容较大的液体，可以使实验现象更明显 B．该装置可以探究电流通过电阻丝产生的热量与电流大小的关系 C．实验中通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少 D．若要比较水和煤油的比热容大小，只需将一只烧瓶内的煤油换成等质量的水即可 【答案】C 【详解】A．烧瓶内选用比热容较小的液体，温度变化比较大，可使实验现象更明显，A错误； B．两电阻串联，电路中的电流一样，无法探究电流通过电阻丝产生的热量与电流大小的关系，故B错误； C．电阻丝产生热量的越多，液体吸收的热量越多，温度计的示数越高，故可以通过温度计示数的变化来比较电阻丝产生热量的多少，故C正确； D．若要比较水和煤油的比热容大小，需将一只烧瓶内的煤油换成等质量的水，需要控制相同的加热装置，应该选取两个相同的电阻加热，故D错误。 故选C。 4. 小明在进行“探究影响电流热效应的因素”实验时，将图甲所示的装置按照图乙接入电路。 （1）小明保持通电时间一定，调节滑动变阻器，是在探究电流通过导体产生的热量与 的关系； （2）实验中，可以通过观察 来比较电流通过导体产生热量的多少； （3）小明要探究电热与另一因素的关系，找来了与R阻值 （选填“相同”或“不同”）的电阻R'，分别安装在如甲所示的两个相同装置中，然后将它们 （选填“串联”或“并联”）接入电路。最终得到该步骤的实验结论为： 。 【答案】 电流 温度计示数的变化 不同 串联 电流和通电时间相同时，电阻越大产生的热量越多 【详解】（1）由图可知，滑动变阻器与定值电阻串联，移动变阻器的滑片可以使电路中的电流发生变化，可以探究电流通过导体产生的热量与电流的关系。 （2）电阻丝产生热量，液体温度升高，可通过观察温度计的示数来判断产生热量的多少。 （3）影响电流产生热量多少的因素有电阻大小、电流大小、通电时间的多少，探究导体产生的热量与电阻大小的关系时，需要控制电流相同，导体的电阻不同，故需要在电路中串联一个与R阻值不同的电阻R＇，这样便于控制时间和电流，所以该步骤的实验结论为：在电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热量越多。 5. 利用如图装置可探究电流通过导体产生热量的多少与______的关系。请你用笔画线代替导线完成电路连接______；闭合开关前，滑动变阻器滑片应该在______（选填“A”或“B”）端。 【答案】电流；见下图；B。 【详解】电流通过导体产生的热量与通过的电流、导体的电阻和通电时间有关，研究与其中一个因素的关系时，要控制另外两个因素不变。上图装置中，右侧两个5Ω的电阻并联后再与左侧一个5Ω的电阻串联，根据串联电路的电流特点可知，通过右侧两个电阻的总电流和通过左侧电阻的电流相等，即I右=I左，两个5Ω的电阻并联，根据并联电路的电流特点知 I右=I内+I外 所以有I左>I内 容器内的电阻值都是5Ω，阻值相等，通电时间相等，电流不同，故探究电流产生热量跟电流的关系。 滑动变阻器采用一上一下的接法连入电路中，实物图连接如下图所示。为了保护电路，闭合开关前滑动变阻器阻值应调至最大，即滑片移至B端。 6. 利用如图所示的装置探究“导体产生的热量与电阻大小的关系”，烧瓶中铜丝电阻小于镍铬合金丝电阻。 （1）实验中两金属丝产生热量的多少是通过观察 反映出来的； （2）为了便于比较两根电阻丝通过电流后产生热量的多少，A、B两瓶中要装入质量相等、初温相同的同种液体。为了在较短时间内达到明显的实验效果，实验时选用煤油而不选水，是因为 ； （3）如果在两烧瓶中分别装入质量相等的不同液体，并接入两根阻值 的电阻丝，就可用这个装置来探究两种不同液体的吸热性质。若闭合开关后一段时间，发现B瓶中的温度变化大，则说明 瓶中液体的比热容较大。 【答案】温度计示数的变化 煤油的比热容小，煤油温度升高明显 相同 A 【详解】（1）根据转换法，实验中两金属丝产生热量的多少是通过观察温度计示数的变化反映出来的。 （2）为了在较短时间内达到明显的实验效果，实验时选用煤油而不选水，是因为煤油的比热容小于水的比热容，初温和质量相同的水和煤油吸热相同，根据Δt=Q/cm可知，煤油温度升高得明显。 （3）串联电路各处的电流相等，通过时间也相同，根据焦耳定律Q＝I2Rt可知，如果在两烧瓶中分别装入质量相等的不同液体，并接入两根阻值相同的电阻丝，可控制相同时间不同液体吸热相同，根据比较温度的变化就可用这个装置来探究两种不同液体的吸热性质。 若闭合开关后一段时间，发现B瓶中的温度变化大，根据比较吸热能力的方法，则A瓶中液体的比热容大于B瓶中液体的比热容。 三、焦耳定律 7. 1841年英国物理学家_________通过实验得出电流通过导体时将电能转化为内能的规律，即焦耳定律。该规律的内容是：电流通过导体产生的热量跟__________成正比，跟导体的_______成正比，跟________成正比；表达式为______。 【答案】焦耳；电流的二次方；电阻；通电时间；Q=I2Rt。 【详解】1841年英国物理学家焦耳通过实验得出电流通过导体时将电能转化为内能的规律——焦耳定律。该规律的内容是：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比；表达式是Q=I2Rt。 8．小夏在户外拓展训练中，将一张口香糖的包装锡纸撕成中间窄两端宽的条形，两端分别接在一节干电池的正负极上，锡纸就可以燃烧取火，如图，锡纸通电后会在_____（选填“两端”或“中间”）位置先燃烧起来，这是因为电流的 _______效应。 【答案】中间，热。 【详解】锡纸撕成中间窄两端宽，则中间部分电阻大，当电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热越多，故中间部分先燃烧起来，锡纸通电后燃烧是因为电流产生热，利用电流的热效应。 9．下列家用电器中，相同时间内产生的热量远小于其消耗电能的是（ ） A．电熨斗 B．电水壶 C．电风扇 D．电饭锅 【答案】C 【详解】电熨斗、电水壶、电饭锅三个用电器都是纯电阻的，电流通过它们做功电能全部转化为热能， 而电流通过电风扇做功是将电能大部分转化为机械能使风扇转动，只有一少部分转化为热能，故ABD不符合题意，C符合题意。故选C。 10．一只电烙铁的额定电压是220 V，在额定电压下工作时的电阻是1210Ω。求： （1）电烙铁的额定功率； （2）电烙铁在额定电压下通电10分钟产生的热量； 【答案】（1）40W；（2）2.4×104J。 【详解】（1）电烙铁的额定功率 P额＝==40W （2）电烙铁在额定电压下通电10分钟产生的热量 W=Pt=40W×10×60s=2.4×104J

错题举一反三

11. 下列实例中，为了防止电热产生危害的是（ ） A．用电熨斗熨衣服 B．高空飞行员所穿衣服里有电热保温装置 C．电视机的机壳上有许多小孔 D．孵化家禽的电热孵卵机 【答案】C 【详解】ABD．电熨斗、高空飞行员所穿衣服里的电热保温装置、孵化家禽的电热孵卵机都是利用电热来为人类服务，故ABD不符合题意； C．电视机的机壳上有许多小孔是为了把各电器元件工作时产生的热量及时散失掉，即是为了防止电热危害，故C符合题意。 故选C。 12. 将规格均为“220V、200W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁，分别接入家庭电路中，通电时间相同。下列说法中（ ） ①电烙铁产生的热量最多②三个用电器产生的热量一样多 ③电烙铁消耗的电能最多④三个用电器消耗的电能一样多 A．只有①②正确 B．只有①④正确 C．只有②③正确 D．只有③④正确 【答案】B 【详解】三个用电器中，电烙铁是利用电流的热效应来工作的，故电烙铁产生的热量最多，①正确；三个用电器功率相同，都正常工作，通电相同时间，根据W=Pt可知消耗的电能相同，④正确；综上所述，只有①④正确，故ACD不符合题意，B符合题意。 故选B。 13．将电能输送到几百千米之外的用户，在输电线上会有能量的损耗，这主要是由于电流的______效应引起的。某段输电线路的总电阻为0.5Ω，输送电流为100A，每输电1min，这段线路便会损耗______J的电能。 【答案】热，3×105 【详解】由于输电线有电阻，电流通过导体一部分电能转化为内能，造成电能的损耗，这种现象叫电流的热效应。 根据焦耳定律可得，这段电路损耗的电能为 Q=I2Rt=（100A）2×0.5Ω×60s=3×105J 14．为探究“电流产生的热量与电阻大小的关系”，小刚设计了如图电路； （1）此电路中，电阻丝R1与R2是串联的，目的是控制 和通电时间相同； （2）在实验中，要选取两个阻值不一样的电阻丝，两个装有初始温度相同、等质量煤油的玻璃瓶，检查无误后接通电源，通电一定时间后，记录两个玻璃瓶内煤油的温度，用升高的温度表示 ； （3）这种电流通过导体时电能转化为内能的现象叫做电流的 效应。 【答案】 电流相同 电流产生的热量 热 【详解】（1）电流产生的热量跟电流大小、电阻大小、通电时间有关，此电路中，电阻丝R1与R2是串联的，根据串联电路特点可知，电阻丝R1与R2是串联的目的是控制通过两电阻的电流相同，通电时间相同。 （2）电阻丝产生的热量无法直接观察，根据转换法，通过观察温度计升高的示数的变化来反映电流产生的热量。 （3）导体中有电流时，导体产生热量，电能转化为内能，这种现象叫做电流的热效应。 15. 某电饭锅内部电加热器原理电路如图所示，它有烧煮和保温两挡。开关S断开时，电饭锅处于_____档，已知R1=605Ω，电饭锅烧煮时的功率是保温时的11倍，则R2=_____Ω；该电饭锅烧煮20mim，保温10min总共产生的电热是_____J。（不计热量损失） 【答案】保温；60.5；1.104×106 【详解】由电路图知，当开关S断开时，电路是R1工作的电路，此时较开关闭合时电阻大，据P=U2/R得，电饭锅处于保温挡。 保温挡时，电功率 P保温＝==80W 则烧煮时的功率 P烧煮=11P保温=11×80W=880W 由题意知，开关闭合时，两电阻处于并联，此时是烧煮挡。那么电阻R2的电功率 P2=P烧煮-P保温=880W-80W=800W 则 R2＝==60.5Ω 该电饭锅烧煮20min、保温10min总共产生的电热 Q=P烧煮t1+P保温t2=880W×20×60s+80W×10×60s=1.104×106J 16.（2024·江苏盐城·中考真题）芯片体积小，元件密集。当芯片中有电流通过时，由于芯片元件有 ，不可避免地会产生热量，这种现象称为电流的 效应。为了不影响芯片的性能，通常让散热部件与芯片紧密结合，来降低芯片的温度，这是通过 的方式改变芯片内能。 【答案】 电阻 热 热传递 【详解】由于芯片原件有电阻，电流通过导体时，导体发热是电能转化为内能，这种现象叫电流的热效应。 散热部件与芯片紧密接触，热量通过热传递的方式传递给散热部件，从而起到降温作用。 17.（2024·江苏镇江·中考真题）液冷充电桩可以提高电动汽车的充电速度。充电时导线产生的热量通过 的方式转移给周围流动的液体。物体间温差越大散热效果越好，则应 液体的流动速度。为了减少充电时导线产生的热量，在保持充电时间和电流不变的情况下，应选用长度相同、横截面积较 的铜导线。 【答案】 热传递 加快 大 【详解】热传递和做功都能改变物体的内能，充电时导线产生的热量通过热传递（或热传导）的方式转移给周围流动的液体。 因为物体间温差越大，散热效果越好，所以加快液体的流动速度，使温差保持相对较大，加快热传递。 根据焦耳定律可知，为了减少充电时导线产生的热量，在保持充电时间和电流不变的情况下，应选用长度相同、横截面积较大的铜导线，这样的铜导线电阻变小，产生的热量较少。 18．（2023·江苏无锡·中考真题）如图所示，是超市常用的塑料袋封口夹电路原理图，电源电压为，电热丝R阻值为。闭合开关S，电热丝温度升高，利用电流的 效应实现高温封口，内产生的热量为 J，若使用时总把塑料袋烫坏，可以 （选填“增大”或“减小”）电热丝的阻值。 【答案】 热 75 增大 【详解】塑料袋封口夹是当电热丝有电流通过时，电热丝能发出热量，所以利用电流的热效应实现高温封口的。 电源电压为 5V ，电热丝R阻值为 1Ω ，则3s 内产生的热量 Q=U2Rt=5V21Ω×3s=75J 使用时总把塑料袋烫坏，即产生热量过多，则需要减小电热丝的功率，由P=U2/R可知，电压一定时，增大电阻，可以减小电热丝的功率。 19.（2024·江苏苏州·中考真题）某电饭锅的电路如图所示，发热盘内有发热电阻R1和分压电阻R2，S是温控开关，当S接a时，电饭锅处于高温挡，通过的电流为4A；当温度达到一定值时，开关S自动切换到b，电饭锅处于保温挡，通过的电流为0.25A。求： （1）R1的阻值； （2）电饭锅高温挡的功率； （3）保温16min，分压电阻R2产生的热量。 【答案】（1）55Ω；（2）880W；（3）4.95×104 J 【详解】（1）当S接a时，电路为R1的简单电路，电饭锅处于高温挡，通过的电流为4A ，根据欧姆定律可得，R1的阻值为 （2）根据P=UI可得，电饭锅高温挡的功率为 （3）当温度达到一定值时，开关S自动切换到b，此时两电阻串联，电饭锅处于保温挡，通过的电流为0.25A。根据串联电路特点和欧姆定律可得，分压电阻R2的阻值为 保温16min，分压电阻R2产生的热量为 答：（1）R1的阻值为55Ω； （2）电饭锅高温挡的功率为880W； （3）保温16min，分压电阻R2产生的热量为4.95×104 J。 20．（2022·江苏无锡·中考真题）用如图所示的装置探究影响电流热效应的因素，三个相同的锥形瓶内均装有质量相等的煤油，电阻丝R1、R2、R3浸没在煤油中，其中R1=R3=6Ω、R2=3Ω。闭合开关前，记录下煤油的初温度t0；接通电源，同时闭合开关S1、S2，记录下电流I，通电相同时间，记录下煤油的末温度，结果如表所示，则R1、R2所在锥形瓶中的煤油升温所吸收的热量之比为 。 比较①③可知，导体产生的热量与 有关；比较 （选填序号）可知，导体产生的热量与电阻有关，若要探究导体产生的热量与通电时间的关系，应进行的探究是： 。 序号; 电阻; 电流I/A; 初温度t0/℃; 末温度/℃. ①; R1; 1.0; 20; 30. ②; R2; 1.0; 20; 24. ③; R3; 1.5; 20; 44. 【答案】 5:2 电流 ①② 只闭合开关S2，改变通电时间，观察温度计示数的变化量 【详解】因为三个相同的锥形瓶内均装有质量相等的煤油，根据Q=cmΔt可得，吸收的热量与温度变化量成正比，R1所在锥形瓶内的液体温度升高30℃-20℃=10℃ R2所在锥形瓶内的液体温度升高24℃-20℃=4℃ 故吸收热量之比为5:2； 由题可知，R1=R3=6Ω，两个电阻阻值相同，由表格数据可知，③的电流大于①的电流，而升高的温度是③多一些，根据控制变量法，所以能够得出导体产生的热量与电流有关。 根据题目可知R1 =6Ω、R2=3Ω，电阻不同，且①②电流相同，①升高的温度比②高，能够得出导体产生的热量与电阻有关。 只闭合开关S2，改变通电时间，观察温度计示数的变化量就能够探究导体产生的热量与通电时间的关系。

错题过关

一、单选题 1．在家庭电路中，如果导线折断后又连接起来使用，相互连接处往往比别处更容易发热，会加速老化，甚至会引起火灾，其原因是（ ） A．连接处电流大 B．连接处电阻小 C．连接处电阻大 D．连接处电压小 【答案】C 【详解】A．连接处与导线其他部位是串联的，故电流相等，故A不符合题意； BC．连接处接触面积小，电阻大，根据焦耳定律可知，连接处产生的热量多，会加速老化，甚至会引起火灾。故B不符合题意，C符合题意； D．连接处电流相等，电阻大，根据欧姆定律知，连接处电压大，故D不符合题意。 故选C。 2．将口香糖的锡箔纸包装剥下来，用小刀剪成约5mm宽、10cm长的细条，做成两头宽、中间窄的纺锤形状（如图甲所示）。再把锡箔纸两头有亮光的一面（锡箔），分别用手摁在干电池的正负极上，3秒钟左右，锡箔纸中间狭窄部分即开始燃烧起来（如图乙所示）。关于此情景下列说法中正确的是（ ） A．锡箔燃烧是电流热效应造成的 B．锡箔较窄处的电阻较小 C．锡箔中电子从电池正极流向负极 D．锡箔较窄处的电流较小 【答案】A 【详解】A．导体中有电流通过时，导体会发热，叫电流的热效应，通电后锡箔燃烧是电流热效应造成的，故A正确； B．导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关。其它条件相同时，横截面积越小，导体的电阻越大，所以较窄处电阻大，故B错误； C．正电荷的定向移动方向为电流的方向，与电子的定向移动方向相反。电源外部，电流方向是从电源正极流向负极，所以锡箔中电子从电池负极流向正极，故C错误； D．在串联电路中电流处处相等，所以窄处和宽处的电流相等，故D错误。 故选A。 3．小明发现当给家中的电灯通电后，灯丝热得发光，而与灯泡串联的导线温度几乎感觉不到变化，对这一现象的解释，正确的是（ ） A．通过灯丝的电流大些 B．电流在导线中不发生热效应 C．制成灯丝的材料电阻较小 D．导线和灯丝中的电流相同，但灯丝电阻更大 【答案】D 【详解】因为灯丝和导线串联，所以通过灯丝和导线的电流、通电时间都相同，根据焦耳定律可知，灯丝电阻大，产生的热量多，而导线电阻非常小，产生的热量很小，所以电灯通电后，灯丝热得发光，而与灯泡串联的导线温度几乎感觉不到变化。故ABC错误，D正确。 故选D。 4．最近，约翰霍普金斯大学的研究人员发现了一种超导材料，该团队发现这种材料可以自然保持叠置而不需要任何外部磁场，这意味着电流可以同时顺时针和逆时针流动。一些金属或合金当达到某一温度时，电阻会变为零，这种现象称为“超导”，能够发生超导现象的物质叫超导体，下面选项中可以利用超导体的是（ ） A．电饭锅的发热元件 B．制成大功率的电炉 C．白炽灯的灯丝 D．传输电能用的导线 【答案】D 【详解】ABC．超导体电阻为零，根据电流的热效应，通电时不产生热量，因此凡是利用热量的地方是不能用超导体的，电饭锅、电炉、白炽灯的灯丝是利用电产生热量的，所以，不能用超导体，故ABC不符合题意； D．根据焦耳定律可知，远距离输电，当电阻为零时，可使导线损耗为零，便可提高传输效率，因此传输电能用的导线可以利用超导体，故D符合题意。 故选D。 5．关于电流通过导体时产生的热量，以下说法正确的是（ ） A．根据Q=I2Rt可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越多 B．根据Q=I2Rt可知，在电流一定时，电阻越大，相同时间内产生的热量越多 C．根据Q=UIt可知，相同时间内，电流产生的热量与电阻无关 D．根据可知，电阻越大，相同时间内产生的热量越少 【答案】B 【详解】A．根据Q=I2Rt可知，由于没有说明电流一定，因此电阻越大，相同时间内产生的热量也不一定越多，故A错误； B．根据Q=I2Rt可知，在电流、通电时间一定时，电流通过导体时产生的热量与导体的电阻成正比，故B正确； C．根据Q=UIt可知，此公式是导出式，只能说明电热在数值上等于电流、电压、时间的乘积，电阻发生变化时，电压和电流也会发生变化，故C错误； D．根据可知，由于没有说明电压一定，因此电阻越大，相同时间内产生的热量也不一定越少，故D错误。 故选B。 6．如图为远距离输电示意图，I为输电电流，r为输电线总电阻，U为用户端的电压，则因输电线发热而损耗的电能为（t为通电时间）（ ） A．I2rt B． C．UIt D．UIt﹣I2rt 【答案】A 【详解】A．由题意可知，输电电流为I，输电线总电阻为r，通电时间为t，输电导线上发热而损耗的电能为 W =Q=I2rt 故A符合题意； B．r为输电线总电阻，输电线两端的电压为U损，所以输电线发热而损耗的电能为 用户端的电压U不是加在输电线两端的，即电压和电阻值并不对应同一段电阻，故B不符合题意； C．U为用户端的电压，I为输电电流，所以W=UIt为用户消耗的电能，而不是输电线发热损耗的电能，故C不符合题意； D．根据以上分析可知，W=UIt为用户消耗的电能，I2rt为输电线发热而损耗的电能，所以UIt﹣I2rt等于用户消耗的电能与输电线发热而损耗的电能的差值，不等于输电线发热而损耗的电能，故D不符合题意。 故选A。 7．如图，电阻R和电动机关接到电路中，已知电阻R跟电动机线圈的电阻值相等，开关接通后，电动机正常工作，经过时间t，电流通过电阻R做功为，产生热量为，电流通过电动机做功为，产生热量为，则有（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】已知电阻R跟电动机线圈串联在电路中，闭合开关，电路中电流相等，即，电阻R跟电动机线圈的电阻值相等，经过相同时间t，根据焦耳定律，产生热量的热量，对电阻R来说，纯电阻电路电流所做的功，电动机正常工作时是非纯电阻用电器，消耗的电能一部分转化为内能、大部分转化为机械能，则电流所做的功（消耗的电能）大于电流产生的热量，即：，所以，故A符合题意，BCD不符合题意。 故选A。 8．如图所示的电路中，在相同时间内产生热量最多的电路连接是（ ） A．闭合S1、S2，断开S3 B．闭合 S2，断开S1、S3 C．闭合 S2、S3，断开S1 D．闭合 S1、S3，断开S2 【答案】D 【详解】因两个电阻串联时，总电阻等于各分电阻之和，即总电阻越串越大，大于任何一个分电阻；并联时，总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，即总电阻越并越小，小于任何一个分电阻；由、得，，在电压和时间一定时，电阻越小产生的热量越多，所以在相同时间内产生热量最多的电路连接是并联，即闭合、，断开，故D符合题意，ABC不符合题意。 故选D。 9．如图是直流电动机提升重物的示意图，电源电压U为50V且保持不变，电路中的电流是2A，质量为10kg的重物m在电动机带动下以0.8m/s的速度匀速上升，不计各处摩擦，则电动机线圈的电阻是（g取10N/kg）（ ） A．18Ω B．8Ω C．5Ω D．2Ω 【答案】C 【详解】电动机的总功率为 电动机对重物拉力为 电动机对重物做功的功率即机械功率为 发热功率为 所以电动机线圈的电阻为 故ABD不符合题意，C符合题意。 故选C。 10．电流的热效应在日常生活中被广泛应用，但有时它也会给我们带来危害，下列情况中不属于防止电热危害的是（ ） A．家电长时间停用，隔段时间应通电一次 B．电视机的后盖有许多孔 C．电动机外壳有许多散热片 D．电脑的CPU上有小风扇 【答案】A 【详解】A．家电长时间停用容易受潮，隔段时间通电一次可以利用电流的热效应从而防止家电受潮，故A符合题意； B．电视机的后盖有许多孔，有利于空气流通从而便于电视机散热，防止电视机工作时因电流的热效应而温度过高，故B不符合题意； C．电动机外壳有许多散热片，可以使电动机工作时更快散热，防止电动机工作时因电流的热效应而温度过高，故C不符合题意； D．电脑的CPU上有小风扇，可以使得电脑工作时能更快散热，防止电脑工作时因电流的热效应而温度过高，故D不符合题意。 故选A。 二、填空题 11．小明家的电能表的表盘如图所示，他家用电器正常使用的总功率不能超过 W。他家的电风扇正常工作时电压为220V，电流为0.2A，电阻为5Ω，则电风扇正常工作1小时产生的电热为 J。 【答案】 4400 720 【详解】[1]由图可知，电能表的工作电压U＝220V，额定最大电流Imax＝20A，则他家用电器正常使用的最大总功率为 [2]根据焦耳定律，电风扇正常工作1小时，即3600s产生的电热为 12．在家庭电路中，用一个电阻丝单独烧开一壶水，所用的时间是；用另一个电阻丝单独烧开这壶水所用的时间是，则把这两个电阻丝串联起来，烧开这壶水需要______；如果把这两个电阻丝并联起来烧开这壶水所用的时间是 。（不计热量损失） 【答案】 18 4 【详解】[1]烧开同一壶水需要吸收的热量相同，用一个电阻丝单独烧开一壶水，吸收的热量为 则电阻丝的阻值为 用一个电阻丝单独烧开一壶水，吸收的热量为 则电阻丝的阻值为： 根据，当把这两个电阻丝串联起来，烧开这壶水需要的时间为 [2]根据 当把这两个电阻丝并联起来，烧开这壶水需要的时间为 13．如图所示的电路中，R1的阻值为15Ω，闭合开关S，电流表的示数为0.3A，电压表的示数为3V，则 R2的阻值为 Ω，通过R1的电流为 A，通电1min 电阻R1产生的热量是 J。 【答案】 10 0.2 36 【详解】由图可知闭合开关S，该电路为R1和R2的并联电路，电流表测通过R2的电流，电压表测电源电压；R2的阻值为 [2]通过R1的电流为 [3]通电1min 电阻R1产生的热量是 14．某家用电热壶有“加热”和“保温”两个挡位，其简化电路如图所示，R1、R2是电热丝，R1=1050Ω，R2=50Ω。开关S接“1”时，电热壶为 挡位，此时电热壶的功率为 W。开关S接“2”时，通电1min，电流通过R2产生的热量为 J。 【答案】 加热 968 120 【详解】[1]根据可知，电压一定时，电阻越大，功率越小，越是保温挡；电阻越小，功率越大，越是加热挡。由电路图可知，开关S接1时，只有R2接入电路，开关S接2时，R1、R2串联，由于串联时电阻大于任何一个分电阻，所以开关S接1时，是加热挡，开关S接2时，是保温挡。 [2]电热壶加热挡时，只有R工作，此时的功率为 [3]开关S接“2”时，R1、R2串联，电路中的电流为 通电1min，电流通过R2产生的热量为 15．如图甲所示，小灯泡的额定电压为 2.5V，开关闭合后，小灯泡正常发光，图乙是通过定值电阻R 和小灯泡 L 的电流与电压关系图像，则小灯泡正常发光时的电流为 A；通电 10s，定值电阻 R 产生的热量为 J。若将定值电阻 R 和小灯泡 L并联接在另一电源上，测得定值电阻 R 的电流为 0.3A，则更换后的电源电压为 V，小灯泡此时的电阻为 Ω。 【答案】 0.2 2 1.5 10 【详解】[1][2]如图乙所示，在灯泡两端电压为2.5V时，小灯泡正常发光时的电流为 IL=0.2A 定值电阻R 和小灯泡 L，所以通过定值电阻的电流 IR=IL=0.2A 如图乙可知，定值电阻此时两端的电压为 UR=1V 通电 10s，定值电阻 R 产生的热量为 Q=W=URIRt=1V×0.2A×10s=2J [3][4]若将定值电阻 R 和小灯泡 L并联接在另一电源上，测得定值电阻 R 的电流为 0.3A，如图乙可知此时定值电阻 R 两端的电压为 由并联电路的电压特点可得电源电压 如图乙，此时通过小灯泡 L的电流为 则小灯泡 L 此时的电阻为 16．如图所示，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，电压表示数之比为5：3；当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，电流表示数之比为 ，相同时间内电流通过电阻R1、R2产生的热量之比为 。 【答案】 2∶5 2∶3 【详解】[1]当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，R1与R2串联，甲电压表测电源的电压，乙电压表测R1两端的电压，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，两电阻两端的电压之比 串联电路中各处的电流相等，由可得，两电阻的阻值之比 当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，R1与R2并联，甲电流表测R1支路的电流，乙电流表测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以通过两电阻的电流之比 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以两电流表的示数之比 [2]根据 Q＝W＝UIt 可知，相同时间内电流通过电阻R1、R2产生的热量之比 三、实验题 17．为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”，在两个相同的烧瓶A、B中装入质量、初温均相等的食用油。瓶中的RA与RB是规格不同的电热丝（RA>RB），连接如图所示的实验电路。 （1）为了控制通电时间和电流相等，RA与RB应 在电路中。通电一段时间，A瓶中温度计示数更高，说明电流通过导体RA产生的 更多，以下采用与这种实验研究方法相同的实例是 （填选项）； A．在探究杠杆的平衡条件时，要进行三组以上的多次实验 B．用木桩陷入沙坑的深度反映重锤重力势能的大小 通过以上实验得出：在电流、通电时间相同的情况下， ，产生的热量越多； （2）小红想改装实验装置用来比较水和食用油的比热容大小，她将烧瓶B中的食用油换成质量相等的水，则两瓶中电热丝的阻值应 （选填“相等”或“不相等”）。 【答案】 串联 热量 B 电阻越大 相等 【详解】（1）[1]串联电路中电流处处相等，且用电器相互影响，同时工作，同时停止，所以为了控制通电时间和电流相等，RA与RB应串联在电路中。 [2][3]通电一段时间，A瓶中温度计示数更高，说明电流通过导体RA产生的热量越多，这叫做转换法；在探究杠杆的平衡条件时，要进行三组以上的多次实验，是为了寻求普遍规律，没有用到转换法；用木桩陷入沙坑的深度反映重锤重力势能的大小体现了转换法思想，故选B。 [4]通电时间和电流相等的情况下，电阻大的RA所在的烧瓶内水温上升更多，说明产生热量更多，说明在电流、通电时间相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多。 （2）[5]比较水和食用油的比热容大小，应该使用相同的加热器，所以两瓶中电热丝的阻值应该相同。 18．某学习小组在老师的指导下，探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关，他们用的实验器材如图所示，两个透明容器中密封着等量空气，U形管中液面最初相平，两个密闭容器中都有一段电阻丝。 （1）请你用笔画线代替导线，把图甲中两个容器内的电阻丝连接到电路中： （2）实验中是通过观察 来显示容器内空气温度的变化，选用空气而不用水做实验，是因为相对于水，空气受热更容易 ，可使U形管中液柱上升更快，实验现象更明显； （3）接好电路，闭合开关，通电一段时间后， （填“左”或“右”）侧U形管中液面高度变化大，此实验现象表明，在电流和通电时间均相同的情况下， 越大，所产生的热量越多； （4）让两个密闭容器中的电阻一样大，在其中一个容器的外部将一个相同阻值的电阻和这个容器内的电阻并联（如图乙所示），移走图甲中的电阻，换接图乙中的电阻到电路中，重新做这个实验，此时通过两容器中电阻的电流不同，在通电时间相同的情况下，观察U形管中液面高度变化，由此得到的结论是： ； （5）若将乙图中右侧两个电阻并联后一并放入容器内，相同时间内，U形管左右液面高度变化之比为 （不考虑热量损失）。 【答案】 液面高度差的变化 膨胀 右 电阻 见解析 2∶1 【详解】（1）[1]将滑动变阻器，两相同的透明容器中的U形管，开关，逐一顺次连接即可，滑动变阻的连线要注意一上一下，如答案所示。 （2）[2][3]电流产生的热量不便于用眼睛直接观察和测量，通过U形管内液柱的高度差来反映，这种方法是初中物理常用的转换法；要在较短的时间内达到明显的实验效果，即要求容器内的物质的体积变化较大，而空气相对于水来说，受热更容易膨胀，可以使U形管中液柱上升更快，实验现象更明显。 （3）[4][5]因串联电路中各处的电流相等，所以，两电阻丝串联时通过它们的电流相等；闭合开关，通电一段时间后，右侧U形管中液面高度变化大，右侧电阻较大，电阻产生的热量较多，可以得到在电流和通电时间均相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多。 （4）[6]在乙装置中一个5Ω的电阻与两个5Ω的电阻并联后再串联，根据串联电路的电流特点可知，右端两个电阻的总电流和左端的电阻电流相等，由串并联电路电流的规律可知通过左侧容器电阻的电流的较大，U形管中液面高度变化大，产生的热量较多，故结论为：在电阻和时间相同的情况下，电流越大，产生的热量越多。 （5）[7]右侧两个电阻并联后一并放入容器内，容器内总电阻 此时左侧电阻和右侧电阻是串联的，则电流和通电时间都是相同的，根据焦耳定律的公式可知，电流、通电时间相同，热量与电阻大小成正比，则产生的热量比值为 Q1∶Q2=5Ω∶2.5Ω=2∶1 电流产生的热量不能用眼睛直接观察，通过液面高度差的变化来反映，即U形管左右液面高度变化之比为2∶1。

做错原因分析

一、电流的热效应

导体中有电流通过时会发热，将电能转化为内能，这种现象称为电流的热效应。

二、实验：探究影响电流热效应的因素

【实验目的】

探究电流的热效应与哪些因素有关

【实验猜想】

1．电阻丝产生的热量与通电时间有关；

2．电阻丝产生的热量与通过电阻丝的电流有关；

3．电阻丝产生的热量与电阻丝的阻值大小有关。

【实验器材】干电池两节，开关一个，电流表一个，滑动变阻器一个，阻值不同的电阻丝三个（R1＞R2＞R3），平底烧瓶2个，温度计两支，煤油。

【实验设计】

将一段电阻丝浸没在一定质量的煤油中，通电时电阻丝产生的热量被液体吸收，液体的温度就会升高。因此，可以通过液体温度的变化来比较电阻丝产生热量的多少。

1．探究电阻丝产生的热量与通电时间的关系

（1）如图所示组装电路，将电阻丝R1装入烧瓶，闭合开关，调节滑动变阻器，使得电流表示数为I1；

（2）每过10秒记录一次温度计的示数；

（3）将电阻丝R1更换为电阻丝R2装入烧瓶，重复实验。

2．探究电阻丝产生的热量与通过电阻丝的电流的关系

（1）仍采用上实验的电路，将电阻丝R2装入烧瓶，闭合开关，调节滑动变阻器，使得电流表示数为I1（I2＞I1）；

（2）每过10秒记录一次温度计的示数。

3．探究电阻丝产生的热量与电阻丝的阻值大小的关系

（1）如图所示组装电路，将电阻丝R1和R3装入两个相同的烧瓶，使R1和R3串联，闭合开关，调节滑动变阻器，使得电流表示数为I1；

（2）每过10秒记录一次温度计的示数。

（3）更换电阻丝R1为R2，使得电流表示数仍为I1，重复实验。

【数据记录】(数据仅供参考)

1．探究电阻丝产生的热量与通电时间的关系

| 序号 | 电阻 | 时间/s 温度/℃ 电流/A | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 0.1 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| 2 | R2 | 0.1 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |

2．探究电阻丝产生的热量与通过电阻丝的电流的关系

| 序号 | 电阻 | 时间/s 温度/℃ 电流/A | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 0.1 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| 2 | R1 | 0.2 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 |

3．探究电阻丝产生的热量与电阻丝的阻值的关系

| 序号 | 电阻 | 时间/s 温度/℃ 电流/A | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 0.1 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
|  | R3 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 | R2 | 0.1 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|  | R3 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

【实验结论】

1．电阻丝的阻值、通过电阻丝的电流一定时，通电时间越长，产生的热量越多。

2．电阻丝的阻值、通电时间一定时，通过电阻丝的电流越大，产生的热量越多。

3．通过电阻丝的电流、通电时间一定时，电阻丝的阻值越大，产生的热量越多。

【注意事项】

1．在连接电路时，开关要断开。

2．在闭合开关之前，滑动变阻器应调节到阻值最大处以保护电路。

3．滑动变阻器的在实验中的作用

①保护电路；②改变通过电阻丝的电流。

4．实验多次的目的：使结论具有普遍性。

5．实验采用煤油的原因：煤油比热容小，在相同条件下吸热温度升高的快。

6．也可在烧瓶内不加液体，在瓶口蒙上一个气球，通过烧瓶内气体膨胀的程度来反映电流通过电阻产生热量的多少，如下图所示。

三、探究电流热效应影响因素的另一种实验方法

甲                                         乙

1．探究电阻对电流热效应的影响

如图甲所示，电阻丝密封在装有等量空气的容器内，容器U形管相连，U形管里装有液体，电阻丝发热后，空气膨胀，温度越高，空气膨胀程度越大，U形管中液面被挤压的越高，这样就可以体现电阻丝发热的多少。现取阻值不相等的电阻丝R1、R2串联进行实验，两个电阻丝因串联而控制通过的电流相同，这样就可体现出电阻对电流热效应的影响。

2．探究电流对电流热效应的影响

如图乙所示，若取阻值相等的电阻丝R1、R2，这样就控制了容器内的电阻相同，在R2两端再并联另一个电阻R3，这样R3分走一部分电流，使得通过R1的电流大于通过R2的电流，这样就可体现出电流对电流热效应的影响。

注意：控制电阻相同，不是控制U形管两侧所有的电阻丝阻值相同，而是控制左右两容器中电阻丝阻值相同。

四、焦耳定律

1．焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。

2．表达式：(适用于所有电路)

无论用电器串联或并联。计算在一定时间所产生的总热量都有。

五、电热的利用和有害电热的防止

1．电热的利用：主要利用电热来加热升温。这样的设备叫电热器。电热器的主要组成部分是发热体，发热体是由电阻率大、熔点高的合金制成。电热器具有清洁、无污染、热效率高，且便于控制和调节的优点。

2．电热的防止：只要用电器中的导体有电阻，电流通过时就会有热效应产生，而对于有些设备，这些电热会使用电器不能正常工作，并且使绝缘材料迅速老化，造成危害，需要减少电热的产生或者加快散热的速度。如电视机的散热窗、电脑里的风扇等，都是为防止由于电热使温度过高导致设备性能降低甚至损坏而采取的散热措施。

【易错点】

电功与电热的关系

1．纯电阻电路：只将电能转化为内能，欧姆定律适用，所以所有计算电功的公式均可用来计算电热，计算电功率的公式均可用来计算发热功率，即

2．非纯电阻电路：将电能转化为内能和其他形式的能，欧姆定律不适用，所以计算电功和计算电热的公式不通用，计算电功率和计算发热功率的公式不通用，即

，，

，，

3．注意：对于包含纯电阻部分和非纯电阻部分的电路，整体仍是非纯电阻电路。纯电阻部分可按纯电阻电路计算，非纯电阻部分和整体只能按非纯电阻电路计算。

【规律总结】

1．电动机主要将电能转化为机械能，还有一部分电能转化为内能。所以对于电动机有

，

2．发电厂通过导线传输电能时，会有一部分电能以电热的形式通过导线热传递到空气中，使得用户得到的电能变少。所以有

，