熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

# 题型突破一：怎样解探究电流与电压、电阻的关系的实验问题 (1)在“探究电流跟电压、电阻关系”的实验时，要采用控制变量法。研究电流与电压的关系时，可控制电阻不变，研究电流与电阻的关系时，可控制电压不变，这样便使问题变得简单了。 (2)滑动变阻器在两个探究实验中的作用既有相同点，又有不同点。相同点：限制电流，保护电路。不同点：在探究电流与电压的关系实验中，滑动变阻器的作用是改变定值电阻两端的电压；而在探究电流与电阻的关系时，滑动变阻器的作用是保持定值电阻两端的电压不变。 (3)在“探究电流与电压关系”的实验中，更换定值电阻重复实验的目的是使实验结论更具有普遍性；而在“探究电流与电阻关系”的实验中，更换定值电阻重复实验的目的是得到在相同电压下多组电流与电阻的数据，便于发现规律。 (4)本实验中主要用到了控制变量法和图像法。 【特别提示】实验数据的处理方法 初中物理中常用的物理数据处理方法包括列表分析法和图像法。列表分析法的优点是方便，但不直观;图像法的优点是直观明显，但较麻烦。 【典例1】（2023·四川绵阳·中考真题）用如图甲所示的电路探究电流与电压、电阻的关系。实验器材有：1节干电池、1只电流表、多只电压表、多个阻值不同的定值电阻、1只滑动变阻器、1个开关、导线若干。 （1）电压表量程应选 （填序号）。 A．0～0.6V B．0～1.5V C．0～6V D．0～15V （2）探究电流与电压的关系： ①先将5Ω的定值电阻接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器滑片至不同位置，并将相应的电压表和电流表示数记录在下表中。建立I-U坐标系并描点，根据描点情况，小绵同学说，表中数据有一组是明显错误的，可能是读取不当造成的。这组数据序号是 ； 数据序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 电压U/V; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.4. 电流I/A; 0.04; 0.08; 0.11; 0.16; 0.26; 0.24; 0.29. ②删除这组数据后，根据实验数据绘制的I-U图象如图乙所示，分析图象初步得到：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成 ； （3）探究电流与电阻的关系 断开开关，将5Ω的定值电阻换为另一只定值电阻，为使定值电阻两端的电压保持1.2V不变。小绵同学提出两种操作： 甲：先闭合开关，再将滑片向左移动，使电压表示数为1.2V。 乙：先将滑片移到最左端，再闭合开关，将滑片向右移动，使电压表示数为1.2V。你认为哪种操作合理： 。 【变式1-1】（2024·湖南岳阳·模拟预测）小东同学在做“探究电流与电阻的关系”实验时，准备以下器材：电源电压为3V且保持不变，电流表（0~0.6A）、电压表（0~3V）、滑动变阻器（50Ω 0.5A）、五个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω）、开关、导线若干。根据如图甲所示的实物电路图连接进行实验。 （1）闭合电路前，滑动变阻器滑片应调到 （选填 A 或B）端； （2）闭合开关后，发现电流表有示数，电压表无示数，则电路存在的故障可能是定值电阻 （选填“短路”或“断路）； （3）实验中控制电阻两端的电压为2V不变，她用10Ω的电阻进行完实验后，保持滑动变阻器的位置不动，当换上另一个电阻时，电流表的示数如图乙所示，由此可知换上的电阻为 Ω； （4）实验完毕得出结论，当电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成 比； （5）小东思考：如果用这些器材，要完成五个定值电阻的所有实验，需要使得定值电阻两端的电压不变，可设定定值电阻两端的电压的范围是： 。 【变式1-2】（2024·湖北·模拟预测）如图所示，在“测量小灯泡正常发光时的电阻”的实验中，老师给同学们提供的器材有：小灯泡（额定电压为2.5V）、电源（电压值为3V）、滑动变阻器（50Ω、0.5A）、电流表、电压表、开关各一个，导线若干。 （1）将图甲中实物图补充完整（要求：滑动变阻器的滑片向左移时，电流表示数减小）；( ) （2）正常连接电路，闭合开关后，发现电压表有示数，电流表无示数，则故障原因可能是 ； （3）排除电路故障后，闭合开关，移动滑片P到图甲中某一位置时，电压表示数（如图乙）为 V，若他想测量小灯泡的正常发光时电阻，将图甲中滑片P移动后。根据图丙信息，可计算出小灯泡的正常发光时的电阻是 Ω； （4）当灯泡实际电压为额定电压一半时的实际电功率为P1，当灯泡实际电流为额定电流的一半时的实际电功率为P2，P1 P2 （选填“大于”、“小于”或“等于”）； （5）①同组的小明同学还想探究“当电压一定时，电流与电阻的关系”，于是只将图甲中的小灯泡换成四个阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω和30Ω的定值电阻，其余连接均不改变； ②小明先把5Ω的电阻接入电路，移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为1V，读出电流表示数；再将5Ω的电阻换成10Ω的电阻，为了使电压表的示数仍为1V，应将滑动变阻器的滑片P向 （选填“A”或“B”）端移动，读出电流表的示数：之后小明再将20Ω的电阻替换10Ω的电阻接入电路中重复上述实验； ③最后她再将30Ω的电阻替换20Ω的电阻接入电路中，此时无论怎样移动滑片，都无法将电压表示数调到1V； ④同组的小敏同学为完成四次探究，若只更换定值电阻，使电压表的示数仍保持1V不变，则更换的定值电阻阻值范围是 。 # 题型突破二：怎样解有关欧姆定律的计算问题 利用欧姆定律解答计算题的一般步骤： 【特别提示】使用欧姆定律公式解题时要注意下面四个方面 (1)同体性:公式中电流、电压、电阻必须是同一段电路的物理量。 (2)同时性:公式中电流、电压、电阻必须是同一时刻的物理量。 (3)统一性:公式中电流、电压、电阻都必须采用国际单位制中的单位,电流单位为安，电压单位为伏，电阻单位为欧。 (4)使用范围:欧姆定律只适用于纯电阻电路。(在初中阶段没有特殊说明的情况下只研究纯电阻电路) 【典例2】（多选）（2023·辽宁鞍山·中考真题）如图甲所示电路中，电源电压不变，灯泡标有“，”字样（灯丝电阻不变），。闭合开关，断开开关、，滑片P从端向右滑到某一位置时（图中未标出），灯泡恰好正常发光；保持滑片P的位置不变，同时闭合开关、和，滑片P从向左滑到端。两次电流表的示数随滑动变阻器阻值变化情况如图乙所示，则下列说法正确的是（ ） A．灯泡的电阻为 B．电源电压为 C．滑动变阻器的最大电阻为 D．当、和都闭合时，调节滑片P，电路消耗总功率的最小值为 【变式2-1】（2024·湖南岳阳·模拟预测）如图所示，电源两端电压保持不变，电阻R1=10Ω，R2=30Ω，闭合开关S后，电流表A1的示数为0.9 A．则电源电压 V，电流表A的示数为 A。 【变式2-2】（2024·陕西西安·模拟预测）小明家在房顶上安装了一个储水箱，为了解决水箱补水问题，他设计了一个水位监测装置。其原理如图—1所示，电路中电源电压保持不变，；R是竖直放置的长条形电阻片，金属滑杆AP可随浮子在竖直方向上下移动，AP与R组成滑动变阻器（最大阻值60Ω），当电流表的示数达到某一数值时提醒家人水位达到警戒值。R接入电路的阻值随水位的变化关系如图—2所示，电路工作时电压表与电流表变化关系如图—3所示。则下列说法正确的是（ ） A．该电路的电源电压是12V B．当水位升高时，电流表的示数变小 C．当水位达到警戒水位时，电流表的示数为0.12A D．当水位在175~190cm之间变化时，电路总功率的变化范围为0.9~1.8W # 题型突破三：怎样应用欧姆定律分析动态电路问题 动态电路中电表示数的变化一般是由于电路中开关的断开或闭合、滑动变阻器滑片位置的变化引起电路的电阻或连接方式发生改变，从而引起的变化。 (1)由开关的断开或闭合所引起电路中电表示数的变化。 ①分析开关在断开或闭合时，电路的连接方式发生了怎样的变化，并画出等效电路图； ②分析电路发生变化后，电路中电阻发生了怎样的变化； ③在电源电压不变时，随着电阻的变化，电路中的电流或部分电路两端的电压怎样变化。 (2)由于滑动变阻器滑片的移动，引起电路中各物理量的变化； ①当滑动变阻器与定值电阻串联时，滑片的移动会引起电流和电压的变化，定性分析变化的一般思路是(电源电压不变)： 滑动变阻器滑片移动时的电阻变化 R总=R滑+R定总电阻变化 I=UR 电流的变化 U定=IR定 定值电阻两端的电压变化 U滑=U- U定 滑动变阻器两端电压的变化。 ②对一条支路上有滑动变阻器的并联电路(电源电压不变),按以下思路分析: 滑片移动时的电阻变化(以支路上只含有滑动变阻器或支路上滑动变阻器与定值电阻串联两种情况为例) U滑或R支=R定+R滑 本支路总电阻的变化 I支=UR滑或 I支=UR支 滑动变阻器所在支路电流I支的变化 I=I1+I支 电路中干路上电流的变化。 【典例3】（多选）（2023·四川攀枝花·中考真题）为了应对即将到来的汛期，某课外兴趣小组设计了一个检测水库水位的装置，其原理如图所示。为安全指示灯，电铃为报警器，为定值电阻，为竖直放置、粗细均匀且足够长的电阻棒，滑片可以在电阻棒上自由滑动，并与浮子用竖直的绝缘杆连接，可随着浮子的上下移动而改变电阻棒接入电路的阻值，从而可通过电流表的示数来反应水位的高低。当滑片指向的中点时，水位达到警戒值，电磁铁吸下衔铁报警。则该检测器正常工作时（ ） A．电磁铁的上端为极 B．水位较低时，电磁铁的磁性较弱 C．若减小的阻值，警戒水位会变高 D．电流表示数越大，表示水位越高 【变式3-1】（多选）（2024·河南漯河·一模）利用图示的电路可以检测司机是否酒驾。图中的R0为定值电阻，R是一个“气敏传感器”，它的电阻值会随着其周围酒精气体浓度的增大而减小。检测时，喝了酒的司机对着“气敏传感器”吹气，则下列说法正确的是（ ） A．电路的总电阻减小，电压表的示数减小 B．电路的总电阻增大，电流表的示数减小 C．定值电阻R0的电功率增大 D．电路消耗的总功率变大 【变式3-2】（2024·山西晋城·模拟预测）公共场所严禁吸烟。创新小组设计了一种简易烟雾报警控制器，如图所示。电路中为定值电阻，R为光敏电阻，其阻值随光照强度的增大而减小，烟雾浓度增大到一定程度时会使显示表盘的示数增大到一定值从而触发警报，以下说法中正确的是（ ） A．显示表盘是由电流表改装而来的 B．当烟雾浓度增大时，R的阻值减小 C．当烟雾浓度增大时，电路中消耗的功率减小 D．要使其在烟雾浓度更大时才报警，应该减小的阻值

错题整理

# 题型突破四：怎样解电学图像问题 图像题就是利用数学图像的方法，把物理量之间的关系表达出来的题目.解决这类问题的一般步骤： (1)看清图像中横、纵轴所表示的物理量，弄清坐标轴上的分度值； (2)明确图像所表达的物理意义，用图像的交点坐标、倾斜程度等进行分析、推理、判断和计算； (3)根据图像把题目中的问题计算出结果或作出判断性结论。 【特别提示】 ①明确坐标系中横轴与纵轴表示的物理量; ②根据题意找到图像上的特殊点对应的数据，结合串、并联电路的特点及欧姆定律进行分析及计算。 【典例4】（2023·江苏淮安·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定，为定值电阻，为电阻箱。闭合开关，调节的阻值，下列关于电流表示数、电压表示数、的功率及的阻值之间的关系图像正确的是（ ） A．B．C． D． 【变式4-1】（多选）（2024·河南郑州·一模）如下图1所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U﹣I关系图像如图2所示。则下列判断正确的是（ ） A．图线甲是电阻R1的“U﹣I”关系图像 B．电源电压为12V C．R1的阻值为20Ω D．滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω 【变式4-2】（2024·河南许昌·一模）如图甲所示电路，电源两端电压不变，R1是定值电阻，R2为滑动变阻器。当开关S闭合后，滑片P从b端移动到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示，则R1的阻值为 Ω，电源电压为 V；当滑动变阻器滑片向右移动时，电路的总功率将 （选填“变大”“变小”或“不变”）。 # 题型突破五：怎样解有关欧姆定律的实际应用问题 串并联电路中，电流、电压和电阻的关系： 串联电路; 并联电路. 电路图. 电流关系. 电压关系. 电阻关系; 若电阻均为R，则; 若电阻均为R，则. 比例关系; （）; （）. 【特别提示】 ①由于初中电学考点较为简单，只会考2个电阻的并联关系，故由可得，（该公式只适用于两个电阻的并联关系） ②在串联和并联电路中，若局部电阻变大，则总电阻变大。 【典例5】（2023·湖北十堰·中考真题）如图是测量油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片，AP是轻质滑杆，且AO＞OP，P是滑杆上可沿电阻片滑动的滑片，R0是定值电阻。油量减少时，浮子通过连杆带动滑杆绕O点转动，使滑片P在R上滑动。 （1）电路中的油量表相当于一只 （选填“电流表”、“电压表”或“电能表”）； （2）浮子下降时，连杆对滑杆AP施加动力F1，此时滑杆是 （选填“省力”、“费力”或“省功”）杠杆，油量表示数 （选填“变大”、“变小”或“不变”）。 【变式5-1】（2024·陕西西安·一模）兴趣小组设计了一个压力报警装置，其工作原理图如图1所示。控制电路中电源电压恒定， R0为滑动变阻器，R为压敏电阻，其阻值随压力大小的变化规律如图2所示。当压力增大到20N，控制电路中电流为0.2A时，工作电路中的电铃响铃报警，此时R0接入电路中的电阻为20Ω。闭合开关S，下列说法正确的是（ ） A．电磁铁上端为N极 B．控制电路的电源电压为12V C．当电流表示数为0.15A时，压力为5N D．要使电铃在压力更小时报警，应将R0滑片向左移动 【变式5-2】（2024·安徽宿州·一模）一个汽车油量显示仪的电路原理图如图所示，已知电源电压恒为6V，定值电阻R0的阻值为5Ω，电压表的量程是0~3V，R为压敏电阻，其阻值与油箱中油量的关系如下表所示。 （1）当电压表示数为1.5V时，油箱中的油量是几升？ （2）此油箱最多能存多少升汽油？ （3）若在该电路中再串联一个电流表，电流表选择0~0.6 A的量程，请通过计算判断，该电流表示数能取到量程的最大值吗？ 油量V/L; 0; 10; 20; 30; 40; 50. 压敏电阻R/Ω; 25; 20; 15; 10; 5; 2.5. # 题型突破六：怎样解伏安法测电阻的实验问题 (1)根据公式，要测量一个未知电阻的阻值，需要测出这个电阻两端的电压和通过它的电流，所以需要用到电压表和电流表。用电压表和电流表测电阻的方法叫“伏安法”。 (2)在测定值电阻的阻值时，多次测量求平均值可以减小测量误差。 (3)一个灯泡的电阻大小由灯丝的长度、横截面积和材料决定，同时还与温度有关，所以灯泡在不同工作状态下(温度不同),电阻是不同的，如果要测量一个灯泡的电阻，则不能用多次测量求平均值的方法。 【特别提示】实验注意事项 ①连接电路时，开关要处于断开状态。 ②若定值电阻的阻值已知，可采用估算法选择电流表、电压表的量程;若定值电阻的阻值未知，则需采用试触法选择电流表、电压表的量程。 ③电压表、电流表的正、负接线柱接法要正确，让电流“正进负出”。 ④滑动变阻器采用“一上一下”的连接方式接入电路。闭合开关前，滑动变阻器接入电路的阻值应调到最大。 【典例6】（2023·江苏淮安·中考真题）在测量小灯泡电阻的实验中，电源电压恒为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）请用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整，要求滑片P置于端时滑动变阻器接入电路的电阻最大 ； （2）闭合开关后，发现小灯泡不亮，电压表、电流表示数均较小，接下来的操作是 ，多次改变小灯泡两端的电压，记录电压表、电流表的示数，当小灯泡两端电压为时，电流表示数如图乙所示，为 A，此时小灯泡的电阻为 （结果保留一位小数）； （3）根据数据绘制图像，如图丙所示，发现此图像不是直线，主要原因是灯丝电阻受 的影响； （4）实验中滑动变阻器的规格可能是 ； A．；2A B．；2A C．；1.5A （5）小灯泡逐渐变亮的过程中，电路中电流依次为、、时，小灯泡对应的功率分别为、、。若，则 （选填“”“”或“”）；（假设小灯泡的电阻保持不变） （6）将上述实验中的小灯泡与一个的定值电阻串联在电源电压为的电路中，则定值电阻两端的电压为 V。 【变式6-1】（2024·广东·一模）小薇用伏安法测定一个标有2.5V字样的小灯泡的电阻RL，实验电路如图甲所示，实验过程如下： （1）闭合开关前，应向 （选填“A”或“B”）端调整滑动变阻器的滑片，使电路中的电流在开始测量时最小； （2）测量过程中，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端电压为2.5V时电流表示数如图乙所示，则电流值是 A，这时小灯泡灯丝的电阻值是 （保留1位小数）； （3）小薇通过调节滑动变阻器，测得小灯泡在不同的电压下的数据如表所示： 实验次数; 1; 2; 3; 4; 5. 发光情况; 正常; 较亮; 较暗; 微光; 不亮. 电压U/V; 2.5; 2.0; 1.5; 1.0; 0.5. 电流I/A; 0.28; 0.24; 0.20; 0.12. 电阻R/; 7.1; 6.3; 5; 4.2. （4）小薇想把实验测得的小灯泡电阻值求出平均值后作为小灯泡灯丝的电阻，你认为小薇这样处理实验数据 （选填：“有”或“没有”）必要？ （5）当小灯泡两端的电压降到0.1V时，则灯丝的电阻值最可能是下列①、②、③三种情况的 （填序号），你这样选择的理由是： ； ①6.4 ②5.1 ③3.4 （6）小薇在完成测量小灯泡电阻实验后，在不添加任何器材的情况下还想利用图甲的电路来测量小灯泡的额定功率，你认为小薇的想法是 （选填：“能”或“不能”）实现的？ 【变式6-2】（2024·新疆·模拟预测）在“测量小灯泡的电阻”的实验中，电源电压6V恒定不变，小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）请用笔画线代替导线，将图甲的电路连接完整（滑片向左移动时电压表示数变大）；( ) （2）闭合开关，发现灯泡不亮，电流表没有示数，电压表示数超量程，原因是 ； （3）小灯泡正常发光时的电流如图乙，有规格为“10Ω 2A”“20Ω 1A”和“50Ω 0.2A”的A、B、C三个滑动变阻器，小明应选择 （选填“A”“B”或“C”）滑动变阻器接入电路； （4）利用图甲装置 （选填“能”或“不能”）探究通过定值电阻的电流与电压的关系。 # 题型突破七：怎样解电阻的特殊测量问题 在伏安法测电阻的实验中.若缺少一只电流表或一只电压表。可用定值电阻(或电阻箱)来代替。 (1)当没有电流表时，用定值电阻与电压表替代电流表.即采用“伏阻法”。将定值电阻(或滑动变阻器)与未知电阻事联，利用串联电路电流处处相等的特点，计算出通过定值电阻的电流，此电流即为通过待测电阻的电流，然后再测出待测电阻两端的电压，利用即可求出待测电阻的阻值。 (2)当没有电压表时，用定值电阻与电流表替代电压表，即采用“安阻法”。将定值电阻与待测电阻并联，利用并联电路各支路两端电压相等的特点，计算出定值电阻两端的电压，即可知道待测电阻两端的电压，然后用电流表测出待测电阻的电流，根据求得待测电阻的阻值。 (3)用电阻箱代替待测电阻，使电压表(或电流表)示数相同，则电阻箱与待测电阻效果一样，即电阻大小相等，这里应用了等效替代法。 【典例7】（2023·江苏南京·中考真题）现有两只阻值未知的定值电阻Rx1和Rx2。 （1）图甲为用伏安法测量Rx1的部分电路。 ①用笔画线将电路补充完整，要求滑动变阻器接入电路阻值最大（图中滑片P在B端） ； ②正确连接电路后，闭合开关，移动滑片P，进行三次实验，测得的电流、电压的部分数据如下表。第3次实验的电流大小如图乙所示为 A； 实验序号; U/V; I/A. 1; 1.2; 0.12. 2; 2.0; 0.20. 3; 2.5. ③Rx1的阻值为 Ω（精确到0.1）； ④实验结束后，应先断开 ，拆除 两端的导线； （2）用图丙所示的电路可以测出Rx2的阻值。图中有两只阻值已知分别为R1和R2的定值电阻，R0为电阻箱，电源电压恒定。 ①只闭合S1，记录电压表V1的示数U； ②只闭合S2，调整电阻箱的阻值，使电压表V2的示数也为U，记录此时电阻箱的阻值R； ③则Rx2= 。 【变式7-1】（2024·黑龙江哈尔滨·一模）小亮用如图甲所示的电路测量定值电阻Rx的阻值。 （1）连接电路时开关应断开，滑动变阻器的滑片应移动到 端（选填“左”或“右”）； （2）闭合开关，移动滑片，使电压表示数为2.4V，电流表示数如图乙所示，待测电阻的阻值约为 Ω； （3）实验中，改变几次滑动变阻器滑片的位置，并记录相应数据，目的是 ； （4）完成实验后，小亮按照老师的要求，设计在缺少电压表时测量待测电阻Rx阻值的方案。他选用了一个已知阻值的定值电阻R0和一块电流表等器材，用如图丙所示电路进行测量。步骤如下： ①闭合开关，记录电流表的示数为I1； ②断开开关，将电流表改接到图中 （填写元件名称）的右侧。闭合开关，记录电流表的示数为I2； ③用I1、I2和R0写出Rx表达式：Rx＝ 。 【变式7-2】（2024辽宁·一模）如图甲是测定额定电压为“2.5V”小灯泡正常发光时电阻的电路。 （1）连接电路时，开关应 ；开关闭合前，滑动变阻器的滑片P应滑到 端（选填“A”或“B”）； （2）图乙是该小灯泡两端电压U和通过它的电流I的关系图像，则小灯泡正常发光时的电阻为 Ω； （3）小明根据所测数据计算出小灯泡的电阻不是一个定值，原因可能是 ； （4）小亮实验时发现他的桌上没有电流表，却多了一个最大阻值为R0的滑动变阻器，于是他设计了如图丙所示电路，也测出了额定电压为“2.5V”小灯泡正常发光时的电阻，请补全下列步骤： ① 闭合开关S，先调节滑动变阻器R0的滑片到最左端，再调节滑动变阻器R，直到电压表的示数为 V； ② 接着调节滑动变阻器 （选填“R0”或“R”）的滑片到最右端，读出此时电压表的示数为U； ③ 小灯泡正常发光时电阻的表达式RL= （用U、R0和已知量表示）。

错题举一反三

一、单选题 1．（2024·安徽·一模）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中，下列说法正确的是（ ） A．电流表示数变小，电压表V1示数变大 B．电压表V2示数变化量与电流表示数变化量之比变大 C．电流表示数变大，电压表V2示数变小 D．电压表V1示数变化量与电流表示数变化量之比变小 2．（2024·黑龙江大庆·一模）如图所示，电源电压为且不变，定值电阻，滑动变阻器最大阻值为，灯泡上标有“，”字样（不考虑灯丝电阻随温度的变化），电压表量程为电流表量程均为，下列说法正确的是（ ） A．S，S1闭合，S2断开，滑动变阻器滑片向右滑动，电流表A1示数变大 B．S闭合，S1，S2断开，滑动变阻器滑片向右滑动过程中，电压表示数由U变为U1，电流表A1示数由I变为I1，定值电阻R1的功率变化量为（U-U1）×（I-I1） C．S，S1，S2均闭合，滑动变阻器滑片向右移，电流表A1示数变小，灯泡L亮度变亮 D．S闭合，S1，S2断开，保证电路安全情况下，滑动变阻器的功率变化范围为0.5W-W 二、多选题 3．（23-24九年级下·山东青岛·开学考试）如图甲是小灯泡L和定值电阻R的I-U图像，将它们接入电源电压不变的电路中，如图乙所示。只闭合开关S1时，电流表的示数为0.28A，小灯泡正常发光；再闭合开关S2时，电流表的示数为0.53A。则下列分析正确的是（ ） A．定值电阻的阻值为10Ω B．电源电压为5.0V C．小灯泡的额定功率为0.7W D．开关S1和S2都闭合时，电路总功率为1.4W 4．（2024·河南·模拟预测）如图甲是小美家的体重秤，它的电路图如图乙所示，R1为压敏电阻，其电阻值随人体质量的增大而变小。以下说法正确的是（ ） A．体重秤显示器相当于一个电流表 B．人体质量越大，压敏电阻R1两端的电压越大 C．人体质量越大，电路消耗电功率越大 D．电路中的R2不起作用，可以去掉 5．（2024·辽宁鞍山·模拟预测）如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表的量程为0~3V，电流表的量程为0~0.6A，滑动变阻器的规格为“20Ω1A”，灯泡标有“2.5V1.25W”字样，不考虑灯丝电阻的变化。若闭合开关，两电表的示数均不超过所选量程，灯泡也能安全工作，下列说法中不正确的是（ ） A．滑动变阻器的电阻允许调节的范围是4~20Ω B．电流表示数的变化范围是0~0.5A C．灯泡的最小功率是0.9W D．滑动变阻器的功率可以为1W 6．（2024·河南·一模）如图甲为测量空气湿度的工具的内部电路图，电源电压恒为12V，定值电阻的阻值为30Ω，R为湿敏电阻，其阻值随空气湿度的变化关系如图乙所示。下列分析正确的是（ ） A．空气湿度越大，电路中的电流越大 B．空气湿度越大，电压表示数越小 C．当空气湿度为60%时，电压表的示数为4V D．当空气湿度为40%时，湿敏电阻R消耗的功率最大 三、填空题 7．（2024·福建泉州·一模）如图甲，电源电压恒为6V，定值电阻R为5Ω，小灯泡L的I-U图象如图乙所示，则电路的总电流为 A，若将定值电阻R和小灯泡L串联后接在电压为6V的电源上，此时小灯泡L的电功率为 W。 8．（2024·江苏宿迁·一模）如图所示，电源电压不变，闭合开关S1，当S闭合，甲、乙两表为电压表，两表示数之比U甲∶U乙＝4∶3，电阻R1∶R2＝ ；当S断开，甲、乙两表为电流表时，两表示数之比I甲∶I乙＝ ，此时R1与R2消耗的电功率之比P1∶P2＝ 。 9．（2023·河南开封·三模）将额定电压为4V的小灯泡L和电阻、接入如图甲所示的电路中，电源电压恒定，灯泡L和的电流与电压的关系图像如图乙所示。闭合开关、，电压表示数为2V，则电源电压为 V；闭合开关、，小灯泡正常发光，则的阻值为 ，小灯泡的额定功率为 W。 10．（2024·上海杨浦·一模）材料与粗细相同、长度不同的两根合金丝甲、乙串联在电路中，甲两端电压是乙的两倍，则合金丝阻值之比为 ，合金丝长度关系 （选填“大于”“等于”或“小于”）。若它们同时减短一半后，串联回原电路中，通过合金丝的电流之比为 。 11．（2024·重庆北碚·模拟预测）如图甲所示，电源电压恒定，定值电阻R0的阻值为10Ω。将滑动变阻器的滑片从a端滑到中点的过程中，电压表示数U与电流表示数I之间的关系图像如图乙所示。在此过程中，电流的变化量为 A；滑动变阻器R的最大阻值为 Ω。 四、实验题 12．（2024·湖南邵阳·一模）伏安法测电阻： （1）实验原理： 。 （2）电路如图甲所示，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于b端，这样做的目的是 。 （3）电路调试完成后，某次实验中电压表和电流表示数如图乙和丙，该电阻的阻值为 。 （4）测完定值电阻阻值后，小明利用这一装置又测量小灯泡的电阻，重复上述实验，绘制出灯泡和定值电阻的关系图像如图丁中所示。通过分析可知，图像中 表示灯泡的图像。 13．（2023·河南驻马店·二模）在“探究电流与电压关系”的实验中，小明使用电压恒为3V的电源、开关、导线若干、定值电阻R、电流表、电压表和滑动变阻器连接了图甲所示的部分电路： （1）请用笔画线代替导线将图甲电路补画完整； （2）闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，移动滑片P，两电表示数均无变化，则故障可能是 。排除故障后进行实验，小明调节滑片使电压表示数为0.5V。记录电流表示数，再将滑片向 （填“A”或“B”）端移动，使电压表示数为1.0V。再次记录电流表示数； （3）本实验中滑动变阻器的主要作用是 ； （4）完成实验并整理器材后，小明将所得数据描点连线，画出R的图像如图乙所示，并根据图像得出结论： ； （5）实验后不同小组之间进行交流时，发现有一组同学画出的图像如图丙所示，造成该现象的原是： ； （6）同学们对实验进行了拓展，利用电源（电压未知但恒定不变）、阻值为的定值电阻、电压表、开关等器材，设计了如图丁所示的电路，测出的阻值，请你将下列实验步骤补充完整： ①闭合开关，断开，读出电压表的示数为； ② ，读出电压表示数为； ③待测电阻阻值的表达式 （用、、表示）。 14．（2024·山西朔州·模拟预测）“圆梦”小组在“测量小灯泡正常发光时灯丝的电阻”的实验中，实验器材有：电压恒为6V的学生电源、小灯泡（额定电压为2.5V，正常发光时的电阻约为）、电流表、电压表、滑动变阻器“1A”，“2A’’）、开关、若干导线。 （1）图甲是小伟连接的部分实物电路，请用笔画线代替导线将电路连接完整 ； （2）小伟将最后一根导线连接好，发现小灯泡不发光，但电流表、电压表有较小示数，出现这一现象的错误操作是 ； （3）小伟重新正确进行操作时，观察到电压表的示数如图乙所示，此时应将滑动变阻器的滑片向 （选填“A”或“B”）端移到某一位置，才能使小灯泡正常工作。当小灯泡正常发光时电流表示数为0.24A，则小灯泡正常发光时灯丝的电阻为 （计算结果保留一位小数）； （4）为了完成本次实验，小组同学应选择的滑动变阻器为 （选填“”或“”）； （5）完成上述实验后，同学们交流后又设计了一种测量小灯泡正常发光时的电阻的方案，设计的电路如图丙所示，是阻值已知的定值电阻，请将实验步骤补充完整； ①连接好电路，闭合开关S，将开关拨到触点A，移动滑片，使电压表的示数为小灯泡的额定电压； ②保持滑片的位置不动，再将开关拨到触点B，读出电压表的示数； ③小灯泡正常发光时灯丝的电阻的表达式： （用、、表示）。 五、计算题 15．（2024·江西南昌·一模）如图所示，电源电压保持不变，。闭合开关S，电压表示数为2V，电流表示数为0.4A。求： （1）电阻R2的阻值； （2）电源电压； （3）通电5min整个电路消耗的电能。

错题过关

一、单选题 1．（2023·四川乐山·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒为6V，电流表量程为“0-0.6A”，电压表量程“0-3A”，滑动变阻器R的规格为“20Ω，1A”，小灯泡L标有“2.5V，1.25W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响）。在保证电路安全的情况下，灯泡两端电压不超过其额定电压。移动滑动变阻器的滑片，下列说法中错误的是（ ） A．小灯泡正常发光时电阻是5Ω B．滑动变阻器滑片P向左移动，小灯泡变亮 C．电路中通过的最小电流为0.24A D．整个电路的最大电功率是3.6W 2．（2023·西藏·中考真题）如图所示，电源两端电压恒为，定值电阻的阻值为，滑动变阻器的最大阻值为，开关闭合后，滑动变阻器的滑片从最右端滑至中点的过程中，下列选项正确的是（ ） A．电流表的示数变小 B．电流表示数的最大值与最小值之比是 C．电路中的最大功率是 D．通电，电阻消耗的电能是 3．（2023·山东德州·中考真题）如图甲所示，电源电压保持不变。电流表A的量程为，电压表、的量程均为，滑动变阻器的规格为“”，小灯泡的额定电压为。滑动变阻器的滑片P在某点时，小灯泡正常发光，此时电压表的示数为。在保证电路各元件安全的最大范围内调节滑片P，其中一只电压表与电流表示数的变化图象如图乙所示。下列说法正确的是（ ） A．电源电压为 B．电压表的示数变化范围为 C．滑动变阻器的取值范围是 D．小灯泡的功率范围为 4．（2023·山东淄博·中考真题）如图所示电路中，电源电压6V恒定不变，电流表的量程是0~0.6A，电压表的量程是0~3V，小灯泡上标有“2V；1W”（灯丝电阻不变），滑动变阻器标有“20Ω；1A”。闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，在不损坏电路元件的前提下，电流表、电压表示数的范围分别是（ ） A．0.25A~0.6A，1V~2V B．0.3A~0.5A，1V~1.5V C．0.25A~0.5A，1.5V~2V D．0.25A~0.5A，1V~2V 5．（2023·海南·中考真题）如图电路中，电源电压不变，闭合开关S，向右移动滑动变阻器R1的滑片，下列数据变小的是（ ） A．电流表A的示数 B．电压表V2的示数 C．电压表V1示数与电流表A示数的比值 D．电压表V2示数与电流表A示数的比值 6．（2023·青海西宁·中考真题）如图所示，是小灯泡L和定值电阻R的I-U图象，由图象可知（ ） A．R的电阻为5Ω B．小灯泡的电阻随温度的升高而减小 C．只将L与R串联在电流为0.2A的电路中，总功率为0.4W D．只将L与R并联在电压为2V的电路中，干路中的电流为0.3A 7．（2023·陕西·中考真题）在如图-1的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，L是标有“6V3.6W”字样的小灯泡。电流表量程为“0~3A”，电压表量程为“0~15V”。当开关S和S1闭合，S2断开时，将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端，记录电压表和电流表示数并描绘图像；保持开关S闭合，断开开关S1，将滑动变阻器的滑片P移到最右端，再闭合开关S2，移动滑动变阻器的滑片P，直到小灯泡正常发光，记录电压表和电流表示数并描绘图像。图-2是两次电路中电压表和电流表示数变化关系的图像。在保证电路安全的情况下，下列分析不正确的是（ ） A．当开关S和S1闭合，S2断开时，电压表和电流表示数变化关系为图像① B．定值电阻R1的阻值为10Ω C．电源电压为9V D．当开关S和S2闭合，S1断开时，滑动变阻器R2的阻值变化范围为2.5~20Ω 8．（2023·湖北襄阳·中考真题）如图所示，电源电压保持不变，将滑片P置于滑动变阻器上的任一点（非端点）。当开关S1、S2都闭合时，电压表和电流表的示数分别为U1、I1；当开关S1闭合，S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U2、I2，则（ ） A．U1＜U2 I1>I2 B．U1=U2 I1>I2 C．U1>U2 I1>I2 D．U1＜U2 I1＜I2 二、多选题 9．（2023·辽宁朝阳·中考真题）如图甲所示，电源电压恒定，两块电压表的量程均为，电流表量程是为。当开关闭合后，滑动变阻器的滑片从最右端移至最左端时，灯恰好正常发光，两块电压表和电流表示数的变化关系如图乙所示，下列说法中正确的是（ ） A．电源电压为8V B．灯泡的额定功率为 C．滑动变阻器的最大阻值为 D．滑片位于端时，通电1分钟产生的热量是 10．（2023·辽宁盘锦·中考真题）如图所示电路，电源电压恒定不变，，滑动变阻器“□，”（铭牌破损，最大阻值未知），灯泡的规格为“ ”（忽略灯丝电阻的变化），电压表量程为“”。只闭合开关S，将滑动变阻器的滑片移至最左端，灯泡恰好正常发光。在保证各电路元件安全的前提下，以下说法正确的是（ ） A．电源电压是 B．闭合S、、，的最大功率为 C．通过调节开关的通断和滑动变阻器接入阻值，使的功率最小，且为，此时滑动变阻器接入阻值为 D．闭合S、，断开，调节滑动变阻器，通电，整个电路电流最多做功 三、填空题 11．（2023·四川乐山·中考真题）如图所示，是两个电阻的电流随电压变化的关系图像，由图中信息可推断 （选填“>”、“=”或“<”）。将它们并联后接入电路，通过、两个电阻的电流分别为、，则 。 12．（2023·青海西宁·中考真题）在如图所示电路中，电源电压保持不变，为定值电阻，为滑动变阻器。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表的示数 ，电压表的示数 。（均填“变大”“变小”或“不变”） 13．（2023·海南·中考真题）如图甲所示电路中，电源电压不变，灯泡L标有“6V0.3A”，滑动变阻器R标有“20Ω 2A”，电路工作时不考虑灯丝电阻变化，并保证电路安全。只闭合开关S时电路的最小总功率为 ，开关S、 均闭合时的最小总功率为，两种情况下，移动滑片，得到电流表示数I随滑动变阻器阻值R变化的关系如图乙。则电源电压U= V， P1: P2= 。 四、实验题 14．（2023·四川攀枝花·中考真题）小江同学设计了如图甲所示的电路来测量额定电压为的小灯泡的电阻。 （1）请根据图甲所示的电路，选择合适的电压表量程，请将图乙的实物电路连接完整； （2）电路连接好后闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，小灯泡不亮，如果电路只有一个元件有故障，该故障可能是小灯泡 （选填“断路”或“短路”）；排除故障后，继续进行实验，某次实验时电流表、电压表示数如图丙所示，则通过小灯泡的电流为 A，小灯泡两端的电压为 ，小灯泡此时的电阻为 （保留一位小数）； （3）根据实验数据，作出小灯泡工作时的关系图像如图丁所示，则小灯泡正常发光时的电阻为 ，功率为 ；由图丁可知，灯丝的电阻会随电压升高而变 。 五、计算题 15．（2023·海南·中考真题）如图甲为某商场安装的扶梯自动计数器简化电路图。已知电源电压为光敏电阻，。当有光照射时 ；当扶梯上有顾客经过，挡住射向 的光线时， 的阻值增大，计数器就计数一次。图乙为某段时间内 两端的电压 随时间t变化的图像。 （1）当有光照射时，电路中的电流为多大？ （2）当扶梯上有顾客经过时，的阻值为多大？ （3）这段时间内电路消耗的电能是多少？ 16．（2023·西藏·中考真题）如图（甲）所示，电源电压保持不变，滑动变阻器的滑片从最右端滑至最左端的过程中，电压表和电流表的示数变化情况如图（乙）所示。求： （1）电源电压； （2）滑动变阻器的最大阻值； （3）把定值电阻换成标有“”的小灯泡，当滑动变阻器的滑片P在中间位置时，计算小灯泡的实际功率（忽略温度对小灯泡电阻的影响）。 17．（2023·四川雅安·中考真题）随着我国经济的发展，人民生活水平日益提高，我国出现了越来越多的潜水爱好者。为了保障安全，潜水员潜水时会佩戴图甲所示的水压表和深度表。图乙是某深度表的工作原理简化电路图，电源电压且恒定不变，定值电阻，电压表量程为0~3V，是阻值随水深度变化的电阻，其变化关系图象如图丙所示，允许通过的最大电流为。求： （1）深度表在水面上时，电路中的电流（计算结果保留1位小数）； （2）电压表示数为2V时，潜水员下潜的深度； （3）在保证电路安全的情况下，该深度表能浸入水中的最大深度。 18．（2023·湖北襄阳·中考真题）L1、L2是额定电压均为6V的小灯泡，其电流与电压的关系如图甲所示。图乙中R是“30Ω 1A”的滑动变阻器。 （1）L1正常发光时的电阻值； （2）求把L1、L2并联在6V电源下，电路中消耗的总电功率； （3）按图乙所示把L1、L2连接在另一恒定电源上，在不损坏电路元件的情况下进行如下操作：当滑片P移至某一位置时，使其中一盏灯正常发光，此时滑动变阻器消耗的功率为P1；当滑片P移至另一点时，电压表示数变化了4V，此时滑动变阻器消耗的功率为P2，且P1：P2＝8：9。求变阻器阻值变化范围。 19．（2023·内蒙古呼和浩特·中考真题）在如图甲所示的电路中，电源电压保持不变。R1为定值电阻。闭合开关S，将滑动变阻器R2的滑片P从最左端滑到最右端，两电压表示数随电流表示数变化的完整图像如图乙所示。求： （1）电源电压和定值电阻R1的阻值； （2）滑动变阻器R2的最大值和它消耗的最大功率。

做错原因分析