熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

# 题型突破一：怎样解探究电流与电压、电阻的关系的实验问题 (1)在“探究电流跟电压、电阻关系”的实验时，要采用控制变量法。研究电流与电压的关系时，可控制电阻不变，研究电流与电阻的关系时，可控制电压不变，这样便使问题变得简单了。 (2)滑动变阻器在两个探究实验中的作用既有相同点，又有不同点。相同点：限制电流，保护电路。不同点：在探究电流与电压的关系实验中，滑动变阻器的作用是改变定值电阻两端的电压；而在探究电流与电阻的关系时，滑动变阻器的作用是保持定值电阻两端的电压不变。 (3)在“探究电流与电压关系”的实验中，更换定值电阻重复实验的目的是使实验结论更具有普遍性；而在“探究电流与电阻关系”的实验中，更换定值电阻重复实验的目的是得到在相同电压下多组电流与电阻的数据，便于发现规律。 (4)本实验中主要用到了控制变量法和图像法。 【特别提示】实验数据的处理方法 初中物理中常用的物理数据处理方法包括列表分析法和图像法。列表分析法的优点是方便，但不直观;图像法的优点是直观明显，但较麻烦。 【典例1】（2023·四川绵阳·中考真题）用如图甲所示的电路探究电流与电压、电阻的关系。实验器材有：1节干电池、1只电流表、多只电压表、多个阻值不同的定值电阻、1只滑动变阻器、1个开关、导线若干。 （1）电压表量程应选 （填序号）。 A．0～0.6V B．0～1.5V C．0～6V D．0～15V （2）探究电流与电压的关系： ①先将5Ω的定值电阻接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器滑片至不同位置，并将相应的电压表和电流表示数记录在下表中。建立I-U坐标系并描点，根据描点情况，小绵同学说，表中数据有一组是明显错误的，可能是读取不当造成的。这组数据序号是 ； 数据序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 电压U/V; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.4. 电流I/A; 0.04; 0.08; 0.11; 0.16; 0.26; 0.24; 0.29. ②删除这组数据后，根据实验数据绘制的I-U图象如图乙所示，分析图象初步得到：电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成 ； （3）探究电流与电阻的关系 断开开关，将5Ω的定值电阻换为另一只定值电阻，为使定值电阻两端的电压保持1.2V不变。小绵同学提出两种操作： 甲：先闭合开关，再将滑片向左移动，使电压表示数为1.2V。 乙：先将滑片移到最左端，再闭合开关，将滑片向右移动，使电压表示数为1.2V。你认为哪种操作合理： 。 【答案】 B 5 正比 乙 【详解】（1）[1]因为电源为1节干电池，即电源电压为1.5V，所以电压表量程应选0~1.5V，故B符合题意，ACD不符合题意。 故选B。 （2）①[2]由题表中数据可知，当定值电阻两端的电压增大时，通过定值电阻的电流逐渐增大，而第6组实验数据中的电流比第5组实验数据中的电流小，所以第5组实验数据是错误的。 ②[3]分析题图乙可知，电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。 （3）[4]若将5Ω的定值电阻换为比5Ω大的定值电阻，此时由串联分压原理可知，定值电阻两端的电压变大，电压表示数变大，若先闭合开关，有可能烧坏电压表，甲操作错误；正确的做法是：先将滑动变阻器滑片移到最左端，即滑动变阻器连入电路阻值最大处，再闭合开关，此时电压表的示数较小，然后将滑动变阻器滑片向右移动，使电压表示数为1.2V，故乙操作合理。 【变式1-1】（2024·湖南岳阳·模拟预测）小东同学在做“探究电流与电阻的关系”实验时，准备以下器材：电源电压为3V且保持不变，电流表（0~0.6A）、电压表（0~3V）、滑动变阻器（50Ω 0.5A）、五个定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω）、开关、导线若干。根据如图甲所示的实物电路图连接进行实验。 （1）闭合电路前，滑动变阻器滑片应调到 （选填 A 或B）端； （2）闭合开关后，发现电流表有示数，电压表无示数，则电路存在的故障可能是定值电阻 （选填“短路”或“断路）； （3）实验中控制电阻两端的电压为2V不变，她用10Ω的电阻进行完实验后，保持滑动变阻器的位置不动，当换上另一个电阻时，电流表的示数如图乙所示，由此可知换上的电阻为 Ω； （4）实验完毕得出结论，当电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成 比； （5）小东思考：如果用这些器材，要完成五个定值电阻的所有实验，需要使得定值电阻两端的电压不变，可设定定值电阻两端的电压的范围是： 。 【答案】 B 短路 25 反 1V~2.5V 【详解】（1）[1]为了保护电路元件，闭合电路前，滑动变阻器滑片应调到阻值最大端，由图可知，应调到B端。 （2）[2]闭合开关后，如图电路中，发现电流表有示数，说明可能发生了短路现象，电压表无示数，则电路存在的故障可能是与电压表并联的定值电阻短路。 （3）[3]实验中控制电阻两端的电压为2V不变，她用10Ω的电阻进行实验时电路中的电流为 滑动变阻器的阻值为 保持滑动变阻器的位置不动，当换上另一个电阻时，电流表的示数如图乙所示，由图乙可知，电流表选择0~0.6A的量程，分度值为0.02A，示数为0.1A，此时换上的电阻为 （4）[4]实验完毕得出结论，当电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比。 （5）[5]由题意可知，当使用5Ω电阻时，电路中电阻最小，电流最大，滑动变阻器的最大电流为0.5A，则整个电路的最大电流为0.5A，定值电阻两端电压最大为 当使用25Ω电阻时，滑动变阻器接入电路电阻最大，为50Ω，根据串联电流相等可知 ， 方程左边为一定值，故右边也为一定值，当滑动变阻器接入阻值最大时，对应的定值电阻也最大，此时电压表控制的电压最小，为 所以定值电阻两端电压最小为 所以可设定定值电阻两端的电压的范围是1V~2.5V。 【变式1-2】（2024·湖北·模拟预测）如图所示，在“测量小灯泡正常发光时的电阻”的实验中，老师给同学们提供的器材有：小灯泡（额定电压为2.5V）、电源（电压值为3V）、滑动变阻器（50Ω、0.5A）、电流表、电压表、开关各一个，导线若干。 （1）将图甲中实物图补充完整（要求：滑动变阻器的滑片向左移时，电流表示数减小）；( ) （2）正常连接电路，闭合开关后，发现电压表有示数，电流表无示数，则故障原因可能是 ； （3）排除电路故障后，闭合开关，移动滑片P到图甲中某一位置时，电压表示数（如图乙）为 V，若他想测量小灯泡的正常发光时电阻，将图甲中滑片P移动后。根据图丙信息，可计算出小灯泡的正常发光时的电阻是 Ω； （4）当灯泡实际电压为额定电压一半时的实际电功率为P1，当灯泡实际电流为额定电流的一半时的实际电功率为P2，P1 P2 （选填“大于”、“小于”或“等于”）； （5）①同组的小明同学还想探究“当电压一定时，电流与电阻的关系”，于是只将图甲中的小灯泡换成四个阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω和30Ω的定值电阻，其余连接均不改变； ②小明先把5Ω的电阻接入电路，移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为1V，读出电流表示数；再将5Ω的电阻换成10Ω的电阻，为了使电压表的示数仍为1V，应将滑动变阻器的滑片P向 （选填“A”或“B”）端移动，读出电流表的示数：之后小明再将20Ω的电阻替换10Ω的电阻接入电路中重复上述实验； ③最后她再将30Ω的电阻替换20Ω的电阻接入电路中，此时无论怎样移动滑片，都无法将电压表示数调到1V； ④同组的小敏同学为完成四次探究，若只更换定值电阻，使电压表的示数仍保持1V不变，则更换的定值电阻阻值范围是 。 【答案】 灯泡断路 2.2 12.5 大于 A 2~25Ω 【详解】 （1）[1]实验中，灯泡与变阻器串联，电压表测量灯泡电压，电流表测量电路电流，变阻器滑片向左移时，电流表示数减小，说明此时变阻器接入电路中电阻变大，则变阻器的B端接入电路中，如图所示： （2）[2]正常连接电路，闭合开关后，发现电压表有示数，电流表无示数，则故障原因可能是与电压表并联的灯泡断路。 （3）[3]图乙中，电压表的分度值为0.1V，示数为2.2V。 [4]由图丙得，当灯泡电压为2.5V时，电流为0.2A，由欧姆定律得，小灯泡的正常发光时的电阻是 （4）[5]灯丝电阻随温度的升高而增大，灯泡电压或电流越大，灯泡电功率越大，灯丝温度越高。实际电压下是额定电压一半时灯丝电阻小于额定电压时灯丝电阻，由得 实际电流是额定电流一半时灯丝电阻小于额定电流时灯丝电阻，由得 则 （5）[6]实验中要控制定值电阻的电压不变，小明先把5Ω的电阻接入电路，移动滑动变阻器的滑片，使电压表示数为1V，读出电流表示数；再将5Ω的电阻换成10Ω的电阻，此时电路中电阻变大，由欧姆定律得，电路电流减小，变阻器的电压减小，由串联电路电压特点得，定值电阻的电压变大，则为了使电压表的示数仍为1V，应将滑动变阻器的滑片P向A端移动。 [7]变阻器的电压为 由串联电路电流处处相等与欧姆定律得 当变阻器接入电路中电阻最大为50Ω时，定值电阻接入电路中电阻最大，为 当电路中电流最大时，变阻器连入电路的电阻最小，由滑动变阻器（50Ω、0.5A）的规格可知，电路中的电流最大是0.5A，定值电阻两端的电压是1V，此时定值电阻的阻值 即若只更换定值电阻，使电压表的示数仍保持1V不变，则更换的定值电阻阻值范围是2~25Ω。 # 题型突破二：怎样解有关欧姆定律的计算问题 利用欧姆定律解答计算题的一般步骤： 【特别提示】使用欧姆定律公式解题时要注意下面四个方面 (1)同体性:公式中电流、电压、电阻必须是同一段电路的物理量。 (2)同时性:公式中电流、电压、电阻必须是同一时刻的物理量。 (3)统一性:公式中电流、电压、电阻都必须采用国际单位制中的单位,电流单位为安，电压单位为伏，电阻单位为欧。 (4)使用范围:欧姆定律只适用于纯电阻电路。(在初中阶段没有特殊说明的情况下只研究纯电阻电路) 【典例2】（多选）（2023·辽宁鞍山·中考真题）如图甲所示电路中，电源电压不变，灯泡标有“，”字样（灯丝电阻不变），。闭合开关，断开开关、，滑片P从端向右滑到某一位置时（图中未标出），灯泡恰好正常发光；保持滑片P的位置不变，同时闭合开关、和，滑片P从向左滑到端。两次电流表的示数随滑动变阻器阻值变化情况如图乙所示，则下列说法正确的是（ ） A．灯泡的电阻为 B．电源电压为 C．滑动变阻器的最大电阻为 D．当、和都闭合时，调节滑片P，电路消耗总功率的最小值为 【答案】ACD 【详解】A．灯泡L标有“，”字样（灯丝电阻不变），由电功率可知，灯泡的电阻 故A正确； B．闭合开关，断开开关和，灯泡L阻值和滑动变阻器串联接入电路，电流表测量电路电流，保持滑片P的位置不变，同时闭合开关、和，定值电阻和滑动变阻器并联接入电路，电流表测量电路电流，可知在滑片滑动过程中，由并联电路的电阻特征可知，串联电路的总电阻（在对应的滑片一定时的阻值）大于并联电路的总电阻，电流表的示数在第一步操作时的电流较小，对应图乙中下部分曲线，由欧姆定律和串联电路电压规律可知，当闭合开关S，断开开关和，滑片P在端阻值最大处时，电路电流最小为，电源电压① 当闭合开关，断开开关和，滑片P在处时，灯泡恰好正常发光，电路电流为 电源电压② 保持滑片P的位置不变，同时闭合开关S、和，滑片P从向左滑到端时，由并联电路的电流规律可知，为定值电阻，所在支路电流不变，当滑动变阻器在滑动过程中阻值最小时即在处时，干路电路最大为，由 可得 即③ 将②代入③可得 将代入②可得，电源电压，故B错误； C．将电源电压代入①可得 故C正确； D．当、和都闭合时，电阻和滑动变阻器并联接入电路，电流表测量电路电流，为定值电阻，所在支路电流不变，由电功率和并联电路电流规律可知，在电源电压一定时，电路中电路最小时，电路消耗总功率电小，即滑动变阻器在端时并联电路总电流最小，电路消耗总功率最小为 故D正确。 故选ACD。 【变式2-1】（2024·湖南岳阳·模拟预测）如图所示，电源两端电压保持不变，电阻R1=10Ω，R2=30Ω，闭合开关S后，电流表A1的示数为0.9 A．则电源电压 V，电流表A的示数为 A。 【答案】 9 1.2 【详解】[1]如图，两电阻并联，电流表A1测通过R1的电流，电流表A测干路电流。电源电压为 [2]通过R2的电流为 电流表A的示数为 【变式2-2】（2024·陕西西安·模拟预测）小明家在房顶上安装了一个储水箱，为了解决水箱补水问题，他设计了一个水位监测装置。其原理如图—1所示，电路中电源电压保持不变，；R是竖直放置的长条形电阻片，金属滑杆AP可随浮子在竖直方向上下移动，AP与R组成滑动变阻器（最大阻值60Ω），当电流表的示数达到某一数值时提醒家人水位达到警戒值。R接入电路的阻值随水位的变化关系如图—2所示，电路工作时电压表与电流表变化关系如图—3所示。则下列说法正确的是（ ） A．该电路的电源电压是12V B．当水位升高时，电流表的示数变小 C．当水位达到警戒水位时，电流表的示数为0.12A D．当水位在175~190cm之间变化时，电路总功率的变化范围为0.9~1.8W 【答案】D 【详解】A．当滑动变阻器接入电路的电阻为0时，电路为定值电阻的简单电路，根据欧姆定律可知，此时通过电路的电流最大，由丙图可知，通过电路的最大电流为0.3A，根据欧姆定律可得，电源电压U=IR0=0.3A×30Ω=9V 故A错误； B．当水位升高时，由图—1可知，滑动变阻器的滑片向上移动，所以滑动变阻器接入电路中的电阻减小，由欧姆定律可知，电流表的示数变大，故B错误； C．由图—2可知，当水位达到175cm时，滑动变阻器的阻值最大；当水位达到195cm时，滑动变阻器的阻值为0；当水位达到190cm时，水位达到警戒水位，则有 代入数据可得 解得R=15Ω 则电路中电流 所以电流表的示数为0.2A，故C错误； D．当水位达到190cm时，电路中的电流为0.2A，则电路的总功率P=UI1=9V×0.2A=1.8W 当水位达到175cm时，滑动变阻器接入电路中的阻值最大，由图—3可知，电路中的电流为0.1A，则电路的总功率P1=UI2=9V×0.1A=0.9W 所以电路总功率的变化范围为0.9~1.8W，故D正确。 故选D。 # 题型突破三：怎样应用欧姆定律分析动态电路问题 动态电路中电表示数的变化一般是由于电路中开关的断开或闭合、滑动变阻器滑片位置的变化引起电路的电阻或连接方式发生改变，从而引起的变化。 (1)由开关的断开或闭合所引起电路中电表示数的变化。 ①分析开关在断开或闭合时，电路的连接方式发生了怎样的变化，并画出等效电路图； ②分析电路发生变化后，电路中电阻发生了怎样的变化； ③在电源电压不变时，随着电阻的变化，电路中的电流或部分电路两端的电压怎样变化。 (2)由于滑动变阻器滑片的移动，引起电路中各物理量的变化； ①当滑动变阻器与定值电阻串联时，滑片的移动会引起电流和电压的变化，定性分析变化的一般思路是(电源电压不变)： 滑动变阻器滑片移动时的电阻变化 R总=R滑+R定总电阻变化 I=UR 电流的变化 U定=IR定 定值电阻两端的电压变化 U滑=U- U定 滑动变阻器两端电压的变化。 ②对一条支路上有滑动变阻器的并联电路(电源电压不变),按以下思路分析: 滑片移动时的电阻变化(以支路上只含有滑动变阻器或支路上滑动变阻器与定值电阻串联两种情况为例) U滑或R支=R定+R滑 本支路总电阻的变化 I支=UR滑或 I支=UR支 滑动变阻器所在支路电流I支的变化 I=I1+I支 电路中干路上电流的变化。 【典例3】（多选）（2023·四川攀枝花·中考真题）为了应对即将到来的汛期，某课外兴趣小组设计了一个检测水库水位的装置，其原理如图所示。为安全指示灯，电铃为报警器，为定值电阻，为竖直放置、粗细均匀且足够长的电阻棒，滑片可以在电阻棒上自由滑动，并与浮子用竖直的绝缘杆连接，可随着浮子的上下移动而改变电阻棒接入电路的阻值，从而可通过电流表的示数来反应水位的高低。当滑片指向的中点时，水位达到警戒值，电磁铁吸下衔铁报警。则该检测器正常工作时（ ） A．电磁铁的上端为极 B．水位较低时，电磁铁的磁性较弱 C．若减小的阻值，警戒水位会变高 D．电流表示数越大，表示水位越高 【答案】BD 【详解】A．由图可知，电流从电磁铁的下端流入，由安培定则可知电磁铁的下端是N极，上端是S极，故A不符合题意； B．由图可知，电阻R1和变阻器R2串联，电流表测量电路中的电流，水位较低时，电阻棒接入电路的阻值变大，电路的总电阻变大，由欧姆定律可知电路中的电流变小，电磁铁的磁性变弱，故B符合题意； C．电磁铁刚好吸下衔铁的电流不变，电源电压不变，由欧姆定律可知电路的总电阻不变，若减小的阻值，变阻器R2的阻值会增大，滑片会向下移动，警戒水位会变低，故C不符合题意； D．电流表示数越大，由可知电路的总电阻越小，的阻值不变，变阻器R2的阻值会越小，滑片会向上移动，水位越高，故D符合题意。 故选BD。 【变式3-1】（多选）（2024·河南漯河·一模）利用图示的电路可以检测司机是否酒驾。图中的R0为定值电阻，R是一个“气敏传感器”，它的电阻值会随着其周围酒精气体浓度的增大而减小。检测时，喝了酒的司机对着“气敏传感器”吹气，则下列说法正确的是（ ） A．电路的总电阻减小，电压表的示数减小 B．电路的总电阻增大，电流表的示数减小 C．定值电阻R0的电功率增大 D．电路消耗的总功率变大 【答案】CD 【详解】 AB．由图示电路图可知，两电阻串联，电压表测定值电阻R0两端电压，电流表测通过电路的电流，喝了酒的司机对着“气敏传感器”吹气，酒精气体浓度增大，气敏电阻阻值减小，定值电阻阻值不变，根据串联电路电阻规律可知电路总电阻减小，根据欧姆定律可知通过电路的电流增大，根据可知定值电阻两端的电压变大，即电流表示数增大，电压表示数增大，故AB错误； C．根据可得，电路中电流增大，则定值电阻的电功率增大，故C正确； D．根据可知总电压不变，电流变大，电路总功率变大，故D正确。 故选CD。 【变式3-2】（2024·山西晋城·模拟预测）公共场所严禁吸烟。创新小组设计了一种简易烟雾报警控制器，如图所示。电路中为定值电阻，R为光敏电阻，其阻值随光照强度的增大而减小，烟雾浓度增大到一定程度时会使显示表盘的示数增大到一定值从而触发警报，以下说法中正确的是（ ） A．显示表盘是由电流表改装而来的 B．当烟雾浓度增大时，R的阻值减小 C．当烟雾浓度增大时，电路中消耗的功率减小 D．要使其在烟雾浓度更大时才报警，应该减小的阻值 【答案】C 【详解】A．显示表盘与光敏电阻R并联，所以是电压表改装而来，故A错误； BC．由电路图可知，R与R0串联，电压表测R两端的电压，因光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，所以，当烟雾增大时，光敏电阻R的阻值增大，电路中的总电阻增大，由可知，电路中的电流减小，由可知电路中消耗的功率减小，故B错误，C正确； D．减小R0的阻值，使光敏电阻在相同情况下，分得的电压变大，使电压表指针更容易摆到指定区域，能做到使烟雾较淡时触发报警系统，故D错误。 故选C。

错题整理

# 题型突破四：怎样解电学图像问题 图像题就是利用数学图像的方法，把物理量之间的关系表达出来的题目.解决这类问题的一般步骤： (1)看清图像中横、纵轴所表示的物理量，弄清坐标轴上的分度值； (2)明确图像所表达的物理意义，用图像的交点坐标、倾斜程度等进行分析、推理、判断和计算； (3)根据图像把题目中的问题计算出结果或作出判断性结论。 【特别提示】 ①明确坐标系中横轴与纵轴表示的物理量; ②根据题意找到图像上的特殊点对应的数据，结合串、并联电路的特点及欧姆定律进行分析及计算。 【典例4】（2023·江苏淮安·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定，为定值电阻，为电阻箱。闭合开关，调节的阻值，下列关于电流表示数、电压表示数、的功率及的阻值之间的关系图像正确的是（ ） A．B．C． D． 【答案】B 【详解】A．电流表示数、电压表示数都是定值电阻的电流和电压，因为知，电流与电压成正比，图像是过原点的直线，故A错误； B．由 知，定值电阻的电功率与电流平方成正比，图像是过原点的直线，故B正确； C．根据知，的电阻越大，电流中的电流越小，但不是一次函数关系，因而图像不是直线，故C错误； D．根据可知，电流随着的电阻增大，越来越小，但不可能为0，因而电压也是不可能为0，应该是图像变化越来越慢，无限趋近于0，故D错误。 故选B。 【变式4-1】（多选）（2024·河南郑州·一模）如下图1所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从a端滑到b端的过程中，两个电阻的U﹣I关系图像如图2所示。则下列判断正确的是（ ） A．图线甲是电阻R1的“U﹣I”关系图像 B．电源电压为12V C．R1的阻值为20Ω D．滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω 【答案】BD 【详解】由电路图可知，电阻R1与滑动变阻器R2串联，电压表V1测定值电阻R1两端的电压，电压表V2测滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流。 A．R1为定值电阻，根据欧姆定律可知，通过R1的电流与它两端的电压成正比，其U-I图线为延长线过原点的倾斜直线；由图2可知，图线乙中电流与电压成正比，因此图线乙是电阻R1的“U-I”关系图像，则图线甲为滑动变阻器R2的“U-I”关系图像，故A错误； B．由图2可知，电流I=0.3A时，滑动变阻器电压U甲=9V，电阻R1的电压U乙=3V，所以，电源电压为U=U甲+U乙=9V+3V=12V 故B正确； C．图线乙是电阻R1的“U-I”关系图像，当U乙=3V时，I=0.3A，所以R1的电阻为 C错误； D．由图2可知，电路中最小电流为I=0.3A，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时滑动变阻器的电压U甲=9V，则滑动变阻器最大阻值为 故D正确。 故选BD。 【变式4-2】（2024·河南许昌·一模）如图甲所示电路，电源两端电压不变，R1是定值电阻，R2为滑动变阻器。当开关S闭合后，滑片P从b端移动到a端，电压表示数U与电流表示数I的变化关系如图乙所示，则R1的阻值为 Ω，电源电压为 V；当滑动变阻器滑片向右移动时，电路的总功率将 （选填“变大”“变小”或“不变”）。 【答案】 10 7 变小 【详解】[1][2]由图甲可知R1和R2串联，电流表测电路中的电流，电压表测R2两端的电压；由图乙可知，当电路中的电流为I1=0.1A时，R2两端的电压为U2=6V，由串联电路的电压特点可知电源电压为 当电路中的电流为I2=0.7A时，R2两端的电压为U2′=0V，此时电源电压为 联立①②解得R1=10Ω，U=7V [3]当滑动变阻器滑片向右移动时，其接入电路的阻值变大，则电路总电阻变大，而电源电压不变，根据欧姆定律可知，此时电路电流变小，由可得，电路的总功率将变小。 # 题型突破五：怎样解有关欧姆定律的实际应用问题 串并联电路中，电流、电压和电阻的关系： 串联电路; 并联电路. 电路图. 电流关系. 电压关系. 电阻关系; 若电阻均为R，则; 若电阻均为R，则. 比例关系; （）; （）. 【特别提示】 ①由于初中电学考点较为简单，只会考2个电阻的并联关系，故由可得，（该公式只适用于两个电阻的并联关系） ②在串联和并联电路中，若局部电阻变大，则总电阻变大。 【典例5】（2023·湖北十堰·中考真题）如图是测量油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片，AP是轻质滑杆，且AO＞OP，P是滑杆上可沿电阻片滑动的滑片，R0是定值电阻。油量减少时，浮子通过连杆带动滑杆绕O点转动，使滑片P在R上滑动。 （1）电路中的油量表相当于一只 （选填“电流表”、“电压表”或“电能表”）； （2）浮子下降时，连杆对滑杆AP施加动力F1，此时滑杆是 （选填“省力”、“费力”或“省功”）杠杆，油量表示数 （选填“变大”、“变小”或“不变”）。 【答案】 电流表 省力 变小 【详解】（1）[1]电路中的油量表串联在电路中，故相当于一只电流表。 （2）[2]浮子下降时，连杆对滑杆AP施加动力F1，O是支点，AO＞OP；此时滑杆的动力臂比阻力臂长，是省力杠杆。 [3]浮子下沉时，AOP逆时针转动，滑动变阻器接入电路的有效电阻变大，根据欧姆定律，电路中的电流变小，油量表示数变小。 【变式5-1】（2024·陕西西安·一模）兴趣小组设计了一个压力报警装置，其工作原理图如图1所示。控制电路中电源电压恒定， R0为滑动变阻器，R为压敏电阻，其阻值随压力大小的变化规律如图2所示。当压力增大到20N，控制电路中电流为0.2A时，工作电路中的电铃响铃报警，此时R0接入电路中的电阻为20Ω。闭合开关S，下列说法正确的是（ ） A．电磁铁上端为N极 B．控制电路的电源电压为12V C．当电流表示数为0.15A时，压力为5N D．要使电铃在压力更小时报警，应将R0滑片向左移动 【答案】D 【详解】 A．根据安培定则，右手四指顺势握住螺线管，大拇指所示的方向为N极，故电磁铁下端为N极，上端为S极，故A错误； B．当压力增大到20N时，R阻值为10Ω，控制电路的电源电压为 故B错误； C．当电流表示数为0.15A时，电阻中总电阻为 此时R接入电阻为 对应的压力为10N，故C错误； D．报警电流是一定的，即控制电路总电阻一定，压力越小，R电阻越大，则R0应变小，应将R0滑片向左移动，故D正确。 故选D。 【变式5-2】（2024·安徽宿州·一模）一个汽车油量显示仪的电路原理图如图所示，已知电源电压恒为6V，定值电阻R0的阻值为5Ω，电压表的量程是0~3V，R为压敏电阻，其阻值与油箱中油量的关系如下表所示。 （1）当电压表示数为1.5V时，油箱中的油量是几升？ （2）此油箱最多能存多少升汽油？ （3）若在该电路中再串联一个电流表，电流表选择0~0.6 A的量程，请通过计算判断，该电流表示数能取到量程的最大值吗？ 油量V/L; 0; 10; 20; 30; 40; 50. 压敏电阻R/Ω; 25; 20; 15; 10; 5; 2.5. 【答案】（1）20L；（2）40L；（3）见详解 【详解】 解：（1）当电压表示数为1.5V时，电路中电流为 此时R的阻值为 根据表格可知当R为15Ω时，油箱中的油量是20L。 （2）油量越多，R阻值越小，根据串联电路分压的规律，R0分得电压越多，R0两端最大电压为3V，此时电路中电流为 此时R的阻值为 根据表格可知当R为5Ω时，油箱中的油量是40L。 （3）R0两端最大电压为3V，此时电路中电流为 即电路中最大电流为0.6A，若在该电路中再串联一个电流表，电流表选择0~0.6 A的量程，该电流表示数能取到量程的最大值。 答：（1）当电压表示数为1.5V时，油箱中的油量是20L； （2）此油箱最多能存30L汽油； （3）见详解。 # 题型突破六：怎样解伏安法测电阻的实验问题 (1)根据公式，要测量一个未知电阻的阻值，需要测出这个电阻两端的电压和通过它的电流，所以需要用到电压表和电流表。用电压表和电流表测电阻的方法叫“伏安法”。 (2)在测定值电阻的阻值时，多次测量求平均值可以减小测量误差。 (3)一个灯泡的电阻大小由灯丝的长度、横截面积和材料决定，同时还与温度有关，所以灯泡在不同工作状态下(温度不同),电阻是不同的，如果要测量一个灯泡的电阻，则不能用多次测量求平均值的方法。 【特别提示】实验注意事项 ①连接电路时，开关要处于断开状态。 ②若定值电阻的阻值已知，可采用估算法选择电流表、电压表的量程;若定值电阻的阻值未知，则需采用试触法选择电流表、电压表的量程。 ③电压表、电流表的正、负接线柱接法要正确，让电流“正进负出”。 ④滑动变阻器采用“一上一下”的连接方式接入电路。闭合开关前，滑动变阻器接入电路的阻值应调到最大。 【典例6】（2023·江苏淮安·中考真题）在测量小灯泡电阻的实验中，电源电压恒为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）请用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整，要求滑片P置于端时滑动变阻器接入电路的电阻最大 ； （2）闭合开关后，发现小灯泡不亮，电压表、电流表示数均较小，接下来的操作是 ，多次改变小灯泡两端的电压，记录电压表、电流表的示数，当小灯泡两端电压为时，电流表示数如图乙所示，为 A，此时小灯泡的电阻为 （结果保留一位小数）； （3）根据数据绘制图像，如图丙所示，发现此图像不是直线，主要原因是灯丝电阻受 的影响； （4）实验中滑动变阻器的规格可能是 ； A．；2A B．；2A C．；1.5A （5）小灯泡逐渐变亮的过程中，电路中电流依次为、、时，小灯泡对应的功率分别为、、。若，则 （选填“”“”或“”）；（假设小灯泡的电阻保持不变） （6）将上述实验中的小灯泡与一个的定值电阻串联在电源电压为的电路中，则定值电阻两端的电压为 V。 【答案】 将滑动变阻器的滑片P向A端移动 0.3 8.3 温度 C 2.6 【详解】（1）[1]滑片P置于B端时滑动变阻器接入电路的电阻最大，说明此时滑动变阻器左下部分电阻接入电路，则下面的接线柱应该接在A接线柱上，如图所示： （2）[2]电压表测量灯泡电压，电流表测量电路电流，此时电压表示数很小，说明灯泡的电压比较小，因为串联分压，那么滑动变阻器的电压较大，电阻越大分压越多，即滑动变阻器的电阻太大，所以滑动变阻器的滑片P应该向阻值减小的一端即A端移动。 （2）[3][4]从甲图中看出电流表接的是小量程，分度值是0.02A，根据图乙可知电流表读数为，小灯泡的电阻为 （3）[5]由于灯丝的电阻随温度的升高而增大，所以通过灯泡的电流与电压不成正比。 （4）[6]当电路电流最小时，电路中接入的总电阻最大，根据图丙可得出最小电流为，根据欧姆定律可计算出此时电路总电阻 因为灯丝电阻随温度升高而增大，可知电流为时的小灯泡的电阻小于小题2中求出的小灯泡在额定电压下工作时的电阻，由此可得出滑动变阻器阻值应至少为 故选C。 （5）[7]根据题意可知 ， 因为灯泡依次变亮时的电流也依次变大，即 故 由此得出 （6）[8]设此时灯泡两端电压为，电路中的电流为，由串联电路电压特点可得 即 变形可得 在图丙中作出该直线图像如图所示： ； 由图可知两图线的交点为，此时小灯泡两端的电压为，电流为，则定值电阻两端电压 【变式6-1】（2024·广东·一模）小薇用伏安法测定一个标有2.5V字样的小灯泡的电阻RL，实验电路如图甲所示，实验过程如下： （1）闭合开关前，应向 （选填“A”或“B”）端调整滑动变阻器的滑片，使电路中的电流在开始测量时最小； （2）测量过程中，移动滑动变阻器的滑片，使小灯泡两端电压为2.5V时电流表示数如图乙所示，则电流值是 A，这时小灯泡灯丝的电阻值是 （保留1位小数）； （3）小薇通过调节滑动变阻器，测得小灯泡在不同的电压下的数据如表所示： 实验次数; 1; 2; 3; 4; 5. 发光情况; 正常; 较亮; 较暗; 微光; 不亮. 电压U/V; 2.5; 2.0; 1.5; 1.0; 0.5. 电流I/A; 0.28; 0.24; 0.20; 0.12. 电阻R/; 7.1; 6.3; 5; 4.2. （4）小薇想把实验测得的小灯泡电阻值求出平均值后作为小灯泡灯丝的电阻，你认为小薇这样处理实验数据 （选填：“有”或“没有”）必要？ （5）当小灯泡两端的电压降到0.1V时，则灯丝的电阻值最可能是下列①、②、③三种情况的 （填序号），你这样选择的理由是： ； ①6.4 ②5.1 ③3.4 （6）小薇在完成测量小灯泡电阻实验后，在不添加任何器材的情况下还想利用图甲的电路来测量小灯泡的额定功率，你认为小薇的想法是 （选填：“能”或“不能”）实现的？ 【答案】 A 0.26 9.6 没有 ③ 灯泡灯丝电阻随着温度降低而减小 能 【详解】（1）[1]连接好电路在闭合开关前，为了保护电路，应将图甲中滑动变阻器的滑片滑到阻值最大处，所以滑动变阻器的滑片滑到A端。 （2）[2]由图乙所示电流表可知，其量程为0~0.6A，分度值为0.02A，示数为0.26A。 [3]由欧姆定律得，此时灯丝的电阻为 （4）[4]灯泡的电阻是变化的，灯泡的电阻随温度的升高而增大，把实验测得的小灯泡电阻值求出平均值后作为小灯泡灯丝的电阻不恰当，所以没有必要计算平均值。 （5）[5][6]根据表格可知，当电压为0.5V时，其电阻为4.2Ω，由表格可知，当电压降低时，电流会减小，电阻的温度降低，这是由于灯泡灯丝电阻随着温度降低而减小，所以当电压为0.1V时，电阻会随之减小，小于4.2Ω，故C符合题意，AB不符合题意。 故选C。 （6）[7]测量小灯泡的额定功率，先测量灯泡的电压和电流，通过求处灯泡的额定功率。故可以利用图甲的电路，移动滑动变阻器滑片，测出额定电压下通过小灯泡的电流，再求出小灯泡的额定功率。 【变式6-2】（2024·新疆·模拟预测）在“测量小灯泡的电阻”的实验中，电源电压6V恒定不变，小灯泡的额定电压为2.5V。 （1）请用笔画线代替导线，将图甲的电路连接完整（滑片向左移动时电压表示数变大）；( ) （2）闭合开关，发现灯泡不亮，电流表没有示数，电压表示数超量程，原因是 ； （3）小灯泡正常发光时的电流如图乙，有规格为“10Ω 2A”“20Ω 1A”和“50Ω 0.2A”的A、B、C三个滑动变阻器，小明应选择 （选填“A”“B”或“C”）滑动变阻器接入电路； （4）利用图甲装置 （选填“能”或“不能”）探究通过定值电阻的电流与电压的关系。 【答案】 灯泡断路 B 不能 【详解】（1）[1]由题意知，滑片向左移动时电压表示数变大，电流变大，电阻减小，故滑动变阻器应选左下接线柱与灯泡串联，如图所示： （2）[2]若电流表没有示数，说明电路可能断路；电压表有示数且超量程，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，所以与电压表并联的灯泡断路。 （3）[3]由图乙可知，电流表选用0~0.6A量程，分度值为0.02A，此时示数为0.3A；实验中，要测量小灯泡正常发光时的电阻，电路中的电流为0.3A，小灯泡的额定电压为2.5V，则滑动变阻器的阻值为 所以该选择“20Ω 1A”的乙滑动变阻器，而“50Ω 0.2A”变阻器的电流太小，不合适。 故选B。 （4）[4]要探究电流与电压的关系，需保持电阻不变，而灯丝电阻随温度的升高而增大，不是定值，所以不能探究电流与电压的关系。 # 题型突破七：怎样解电阻的特殊测量问题 在伏安法测电阻的实验中.若缺少一只电流表或一只电压表。可用定值电阻(或电阻箱)来代替。 (1)当没有电流表时，用定值电阻与电压表替代电流表.即采用“伏阻法”。将定值电阻(或滑动变阻器)与未知电阻事联，利用串联电路电流处处相等的特点，计算出通过定值电阻的电流，此电流即为通过待测电阻的电流，然后再测出待测电阻两端的电压，利用即可求出待测电阻的阻值。 (2)当没有电压表时，用定值电阻与电流表替代电压表，即采用“安阻法”。将定值电阻与待测电阻并联，利用并联电路各支路两端电压相等的特点，计算出定值电阻两端的电压，即可知道待测电阻两端的电压，然后用电流表测出待测电阻的电流，根据求得待测电阻的阻值。 (3)用电阻箱代替待测电阻，使电压表(或电流表)示数相同，则电阻箱与待测电阻效果一样，即电阻大小相等，这里应用了等效替代法。 【典例7】（2023·江苏南京·中考真题）现有两只阻值未知的定值电阻Rx1和Rx2。 （1）图甲为用伏安法测量Rx1的部分电路。 ①用笔画线将电路补充完整，要求滑动变阻器接入电路阻值最大（图中滑片P在B端） ； ②正确连接电路后，闭合开关，移动滑片P，进行三次实验，测得的电流、电压的部分数据如下表。第3次实验的电流大小如图乙所示为 A； 实验序号; U/V; I/A. 1; 1.2; 0.12. 2; 2.0; 0.20. 3; 2.5. ③Rx1的阻值为 Ω（精确到0.1）； ④实验结束后，应先断开 ，拆除 两端的导线； （2）用图丙所示的电路可以测出Rx2的阻值。图中有两只阻值已知分别为R1和R2的定值电阻，R0为电阻箱，电源电压恒定。 ①只闭合S1，记录电压表V1的示数U； ②只闭合S2，调整电阻箱的阻值，使电压表V2的示数也为U，记录此时电阻箱的阻值R； ③则Rx2= 。 【答案】 0.24 10.1 开关 电源 【详解】（1）[1]根据题意，电压表测定值电阻两端电压，要求滑动变阻器接入电路阻值最大（图中滑片P在B端，则滑动变阻器接A端，如图： [2]由图甲可知电流表接小量程，由图乙可知电流表示数为0.24A。 [3]由表中数据可知三次R x1的电阻为 ，， 所以R x1的电阻为 [4][5]为了保护电路安全，实验结束后，应先断开开关，再拆除电源两端的导线。 （2）[6]只闭合S1，Rx2和R1串联，电压表测Rx2两端的电压为U，则电源电压为 只闭合S2，电阻箱与R2串联，电压表测电阻箱两端电压，此时电阻箱的阻值为R，则电源电压为 因为电源电压不变，则 解得： 【变式7-1】（2024·黑龙江哈尔滨·一模）小亮用如图甲所示的电路测量定值电阻Rx的阻值。 （1）连接电路时开关应断开，滑动变阻器的滑片应移动到 端（选填“左”或“右”）； （2）闭合开关，移动滑片，使电压表示数为2.4V，电流表示数如图乙所示，待测电阻的阻值约为 Ω； （3）实验中，改变几次滑动变阻器滑片的位置，并记录相应数据，目的是 ； （4）完成实验后，小亮按照老师的要求，设计在缺少电压表时测量待测电阻Rx阻值的方案。他选用了一个已知阻值的定值电阻R0和一块电流表等器材，用如图丙所示电路进行测量。步骤如下： ①闭合开关，记录电流表的示数为I1； ②断开开关，将电流表改接到图中 （填写元件名称）的右侧。闭合开关，记录电流表的示数为I2； ③用I1、I2和R0写出Rx表达式：Rx＝ 。 【答案】 右 10 得到多组数据，以便可以求平均值，达到减小误差的目的 R0 【详解】（1）[1]连接电路时为了保护电路，开关应断开；滑动变阻器的滑片应移动到阻值最大处，由图可知，滑片向右移动，接入电路的阻值变大，所以要将滑动变阻器的滑片移动到最右端。 （2）[2]如图乙所示，电流表接入的是0～0.6A的量程，分度值为0.02A，电流表读数为0.24A；电压表测的是Rx的电压，示数为2.4V，所以待测电阻的阻值为 （3）[3]实验中，改变几次滑动变阻器滑片的位置，记录下不同电压时的流过电阻Rx的电流，计算出不同电压下的电阻阻值，得到多组数据，以便可以求平均值，达到减小误差的目的。 （4）[4][5]如图丙所示，Rx和R0并联，利用并联电路中各用电器两端电压相等，先将电流表接到图中Rx的右侧，记录电流表的示数为I1，此时Rx两端电压为 断开开关，将电流表改接到图中R0的右侧，闭合开关，记录电流表的示数为I2，此时R0两端电压为 由于Rx和R0并联，所以 即 故Rx表达式为 【变式7-2】（2024辽宁·一模）如图甲是测定额定电压为“2.5V”小灯泡正常发光时电阻的电路。 （1）连接电路时，开关应 ；开关闭合前，滑动变阻器的滑片P应滑到 端（选填“A”或“B”）； （2）图乙是该小灯泡两端电压U和通过它的电流I的关系图像，则小灯泡正常发光时的电阻为 Ω； （3）小明根据所测数据计算出小灯泡的电阻不是一个定值，原因可能是 ； （4）小亮实验时发现他的桌上没有电流表，却多了一个最大阻值为R0的滑动变阻器，于是他设计了如图丙所示电路，也测出了额定电压为“2.5V”小灯泡正常发光时的电阻，请补全下列步骤： ① 闭合开关S，先调节滑动变阻器R0的滑片到最左端，再调节滑动变阻器R，直到电压表的示数为 V； ② 接着调节滑动变阻器 （选填“R0”或“R”）的滑片到最右端，读出此时电压表的示数为U； ③ 小灯泡正常发光时电阻的表达式RL= （用U、R0和已知量表示）。 【答案】 断开 B 5 灯丝电阻随温度升高而增大 2.5 R0 【详解】（1）[1]为保护电路及安全，连接电路时，开关应断开。 [2]为保护电路，开关闭合前，滑动变阻器的阻值应调至最大，即滑片P应滑到B端。 （2）[3]由图可知，当灯泡两端的电压为2.5V时，通过灯泡的电流为0.5A，则小灯泡正常发光时的电阻为 （3）[4]由于灯丝电阻随灯丝温度的变化而变化，所以小明根据所测数据计算出小灯泡的电阻不是一个定值。 （4）①[5]闭合开关S，先调节滑动变阻器R0的滑片到最左端，电压表测量灯泡两端的电压，再调节滑动变阻器R，直到电压表的示数为2.5V，使其正常发光。 ② [6]接着调节滑动变阻器R0的滑片到最右端，此时电压表测量灯泡和R0两端的总电压，读出此时电压表的示数为U，则R0两端的电压为U-2.5V； ③ [7]通过电路的电流为 小灯泡正常发光时电阻的表达式

错题举一反三

一、单选题 1．（2024·安徽·一模）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中，下列说法正确的是（ ） A．电流表示数变小，电压表V1示数变大 B．电压表V2示数变化量与电流表示数变化量之比变大 C．电流表示数变大，电压表V2示数变小 D．电压表V1示数变化量与电流表示数变化量之比变小 【答案】A 【详解】由图得，两电阻串联，电压表V1串联R2电压，电压表V2串联电源电压，电流表测量电路电流，滑片向左移动，变阻器接入电路电阻变大。 A．此时电路总电阻变大，由欧姆定律得，电路电流变小，即电流表示数变小；串联电路中，电阻越大，分到电压越大，则电压表V1示数变大，故A正确； B．电压电压不变，电压表V2示数变化量为0，则电压表V2示数变化量与电流表示数变化量之比为0，故B错误； C．电流表示数变小，电压表V2示数不变，故C错误； D．电压表V1示数变化量与电流表示数变化量之比等于定值电阻R1的阻值，故比值不变，故D错误。 故选A。 2．（2024·黑龙江大庆·一模）如图所示，电源电压为且不变，定值电阻，滑动变阻器最大阻值为，灯泡上标有“，”字样（不考虑灯丝电阻随温度的变化），电压表量程为电流表量程均为，下列说法正确的是（ ） A．S，S1闭合，S2断开，滑动变阻器滑片向右滑动，电流表A1示数变大 B．S闭合，S1，S2断开，滑动变阻器滑片向右滑动过程中，电压表示数由U变为U1，电流表A1示数由I变为I1，定值电阻R1的功率变化量为（U-U1）×（I-I1） C．S，S1，S2均闭合，滑动变阻器滑片向右移，电流表A1示数变小，灯泡L亮度变亮 D．S闭合，S1，S2断开，保证电路安全情况下，滑动变阻器的功率变化范围为0.5W-W 【答案】D 【详解】A．S，S1闭合，S2断开，电路为只有滑动变阻器的简单电路，滑动变阻器滑片向右滑动，滑动变阻器连入电路的阻值变大，电源电压不变，由可知，电路中的电流变小，则电流表A1示数变小，故A错误； B．S闭合，S1，S2断开，电路为R1和R2的串联电路，电压表测量R1两端电压，电流表测量电路电流，滑动变阻器滑片向右滑动前，定值电阻R1的功率 滑动变阻器滑片向右滑动后，定值电阻R1的功率 滑动变阻器滑片向右滑动过程中，定值电阻R1的功率变化量为 故B错误； C．S，S1，S2均闭合，电路为滑动变阻器与灯泡的并联电路，滑动变阻器滑片向右移，滑动变阻器连入电路的阻值增大，滑动变阻器所在支路的电流减小，所以电流表A1示数变小。并联电路各支路互不影响，所以灯泡L亮度不变，故C错误； D．S闭合，S1，S2断开，电路为R1和R2的串联电路，电压表测量R1两端电压，最大为3V，则此时滑动变阻器两端的电压为1V，电路中电流 此时滑动变阻器的功率最小，为 当滑动变阻器的阻值等于R1的阻值时，滑动变阻器的功率有最大值，此时滑动变阻器两端的电压等于R1两端的电压等于2V，则滑动变阻器电功率最大值为 故D正确。 故选D。 二、多选题 3．（23-24九年级下·山东青岛·开学考试）如图甲是小灯泡L和定值电阻R的I-U图像，将它们接入电源电压不变的电路中，如图乙所示。只闭合开关S1时，电流表的示数为0.28A，小灯泡正常发光；再闭合开关S2时，电流表的示数为0.53A。则下列分析正确的是（ ） A．定值电阻的阻值为10Ω B．电源电压为5.0V C．小灯泡的额定功率为0.7W D．开关S1和S2都闭合时，电路总功率为1.4W 【答案】AC 【详解】B．当只闭合开关S1时，只有灯泡L接入电路，电流表测量电路中的电流，同时闭合开关S1、S2时，灯泡L与定值电阻R并联，电流表测量干路中的电流，只闭合开关S1时，电流表的示数为0.28A，小灯泡正常发光；由图像可知此时灯泡的电压是2.5V，电源电压也是2.5V，故B错误； C．灯泡的额定功率P额=U额I额=2.5V×0.28A=0.7W 故C正确； A．根据并联电路的电压规律UR=UL=U=2.5V 根据并联干路电流等于各支路电流之和，再闭合开关S2时，灯泡的电流不变，电流表的示数为0.53A。电阻的电流IR=I总-IL=0.53A-0.28A=0.25A 电阻 故A正确； D．开关S1和S2都闭合时，电路总功率P总=UI总=2.5V×0.53A=1.325W 故D错误。 故选AC。 4．（2024·河南·模拟预测）如图甲是小美家的体重秤，它的电路图如图乙所示，R1为压敏电阻，其电阻值随人体质量的增大而变小。以下说法正确的是（ ） A．体重秤显示器相当于一个电流表 B．人体质量越大，压敏电阻R1两端的电压越大 C．人体质量越大，电路消耗电功率越大 D．电路中的R2不起作用，可以去掉 【答案】AC 【详解】A．由电路图可知，电子秤显示器串联在电路中，相当于一个电流表，故A正确； BC．图中R1与R2串联，R1为压敏电阻，其阻值随人体质量的增大而减小，所以，被测物体的质量越大，R1的电阻越小，R1分得的电压越小，由电阻的串联可知电路的总电阻越小，由欧姆定律可知电路中的电流越大，由P=I2R2可知，电路消耗的电功率越大，故C正确，B错误； D．当R1的电阻很小时， R2可以起到保护电路的作用，防止电路中的电流过大烧坏用电器，所以电路中的R2不能去掉，故D错误。 故选AC。 5．（2024·辽宁鞍山·模拟预测）如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表的量程为0~3V，电流表的量程为0~0.6A，滑动变阻器的规格为“20Ω1A”，灯泡标有“2.5V1.25W”字样，不考虑灯丝电阻的变化。若闭合开关，两电表的示数均不超过所选量程，灯泡也能安全工作，下列说法中不正确的是（ ） A．滑动变阻器的电阻允许调节的范围是4~20Ω B．电流表示数的变化范围是0~0.5A C．灯泡的最小功率是0.9W D．滑动变阻器的功率可以为1W 【答案】ABC 【详解】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流； D．由于灯泡标有“2.5V1.25W”字样，说明灯泡正常发光时的电压为2.5V，功率为1.25W，由于串联电路总电压等于各分电压之和，所以，当灯泡正常发光时，滑动变阻器两端的电压，即电压表的示数为 因2V＜3V 没有超出电压表的量程，所以，灯泡两端的电压可以达到2.5V，因串联电路中各处的电流相等，所以，根据P=UI可得，灯泡正常发光时电路中的电流 因电流表的量程为0～0.6A，且滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，所以，电路中的最大电流I大=0.5A，此时滑动变阻器接入电路的电阻最小，此时滑动变阻器的电功率 即滑动变阻器的功率可以为1W，故D正确，不符合题意； ABC．不考虑灯丝电阻的变化，灯泡正常发光时的电阻是 当电压表的示数为3V时，电路中的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，灯泡的电功率最小，此时灯泡两端的电压是 电路中的最小电流是 即电路中电流变化的范围是0.3A～0.5A；当电路中有最小电流时，灯泡的最小功率为 此时滑动变阻器接入电路中的阻值最大为 则滑动变阻器阻值变化的范围是4Ω～10Ω，故ABC错误，符合题意。 故选ABC。 6．（2024·河南·一模）如图甲为测量空气湿度的工具的内部电路图，电源电压恒为12V，定值电阻的阻值为30Ω，R为湿敏电阻，其阻值随空气湿度的变化关系如图乙所示。下列分析正确的是（ ） A．空气湿度越大，电路中的电流越大 B．空气湿度越大，电压表示数越小 C．当空气湿度为60%时，电压表的示数为4V D．当空气湿度为40%时，湿敏电阻R消耗的功率最大 【答案】AD 【详解】由图甲电路图知，两个电阻串联在电路中，电压表测R0两端的电压。 A．由图乙知，当湿度增大时，湿敏电阻的阻值减小。据串联电路的电阻特点知，电路的总阻值减小，电源电压不变，据欧姆定律知，电路中的电流变大，故A正确； B．空气湿度越大，湿敏电阻的阻值越小，据串联电路的分压特点，湿敏电阻两端的电压越小，则定值电阻R0两端的电压越大，电压表示数越大，故B错误； C．由图乙知，当湿度为60%时，湿敏电阻的阻值为15欧，电路的总阻值R总=R湿1+R0=15Ω+30Ω=45Ω 电路中的电流 R0两端的电压，即电压表的示数 故C错误； D．据串联电路的特点有 当湿敏电阻的阻值与定值电阻的阻值相等，湿敏电阻消耗的功率最大，由图乙知，当湿度为40%时，湿敏电阻的阻值为30欧，等于定值电阻的阻值，此时湿敏电阻消耗的功率最大，故D正确。 故选AD。 三、填空题 7．（2024·福建泉州·一模）如图甲，电源电压恒为6V，定值电阻R为5Ω，小灯泡L的I-U图象如图乙所示，则电路的总电流为 A，若将定值电阻R和小灯泡L串联后接在电压为6V的电源上，此时小灯泡L的电功率为 W。 【答案】 1.7 1.6 【详解】[1]由图可知，灯泡和电阻并联，电源电压恒为6V，由并联电路电压的规律可知灯泡L两端的电压是6V，由图乙可知，通过灯泡的电流是0.5A，通过定值电阻的电流 电路的总电流I总=IL+IR=0.5A+1.2A=1.7A [2]若将定值电阻R和小灯泡L串联后接在电压为6V的电源上，因串联电路中总电压等于各分电压之和，串联电路中各处的电流相等，且电源电压为6V，由图乙可知，灯泡两端的电压是4V，通过它的电流是0.4A，此时电阻两端的电压是UR=IR=0.4A×5Ω=2V 电源电压U=UL+UR=4V+2V=6V 符合题意，此时小灯泡L的电功率为PL=ULI=4V×0.4A=1.6W 8．（2024·江苏宿迁·一模）如图所示，电源电压不变，闭合开关S1，当S闭合，甲、乙两表为电压表，两表示数之比U甲∶U乙＝4∶3，电阻R1∶R2＝ ；当S断开，甲、乙两表为电流表时，两表示数之比I甲∶I乙＝ ，此时R1与R2消耗的电功率之比P1∶P2＝ 。 【答案】 1∶3 1∶4 3∶1 【详解】[1]当开关S、S1均闭合，甲、乙两表为电压表时，两电阻串联，甲电压表测电源的电压，乙电压表测R2的电压，两表示数之比U甲∶U乙＝4∶3，根据串联电压特点知，电阻R1、R2电压之比为1∶3；串联电路电流处处相等，根据可知电压与电阻成正比，所以电阻R1∶R2＝1∶3。 [2][3]当S断开，甲、乙两表为电流表时，两电阻并联，电流表甲测量R2的电流，电流表乙测量干路的电流，根据并联电路各支路两端的电压相等，由可知，电流与电阻成反比，则电阻R1、R2电流之比为3∶1，根据并联电流规律可知两表示数之比I甲∶I乙＝1∶4，根据，电压相等时，电功率和电流成正比，所以R1与R2消耗的电功率之比P1∶P2＝3∶1。 9．（2023·河南开封·三模）将额定电压为4V的小灯泡L和电阻、接入如图甲所示的电路中，电源电压恒定，灯泡L和的电流与电压的关系图像如图乙所示。闭合开关、，电压表示数为2V，则电源电压为 V；闭合开关、，小灯泡正常发光，则的阻值为 ，小灯泡的额定功率为 W。 【答案】 8 5 3.2 【详解】[1]由电路图可知，当闭合、时，与L串联，电压表测灯泡两端电压，由图像知，灯泡两端电压为2V时的电流为，串联电路中电流处处相等，即通过的电流也为， 的电流为时，电压为2V，通过的电流与其两端的电压成正比，所以通过的电流为时，它两端电压为 所以电源电压 [2][3]当只闭合、时，与L串联，电压表仍测灯泡两端电压，由灯泡正常发光可知，此时灯泡两端电压为4V，由图像知，通过灯泡的电流为，则灯泡的额定功率 由串联电路特点可知， 由欧姆定律可得，的阻值 10．（2024·上海杨浦·一模）材料与粗细相同、长度不同的两根合金丝甲、乙串联在电路中，甲两端电压是乙的两倍，则合金丝阻值之比为 ，合金丝长度关系 （选填“大于”“等于”或“小于”）。若它们同时减短一半后，串联回原电路中，通过合金丝的电流之比为 。 【答案】 2∶1 大于 1∶1 【详解】[1]甲、乙串联在电路中，电流相等，甲两端电压是乙的两倍，则合金丝阻值之比为 [2]甲、乙的材料与粗细相同，甲的电阻比乙的大，故合金丝长度大于。 [3]若它们同时减短一半后，串联回原电路中，串联电路电流处处相等，故通过合金丝的电流之比为 11．（2024·重庆北碚·模拟预测）如图甲所示，电源电压恒定，定值电阻R0的阻值为10Ω。将滑动变阻器的滑片从a端滑到中点的过程中，电压表示数U与电流表示数I之间的关系图像如图乙所示。在此过程中，电流的变化量为 A；滑动变阻器R的最大阻值为 Ω。 【答案】 0.2 10 【详解】[1][2]如图甲，闭合开关，R0与R串联，电流表测电路中的电流，电压表测R两端的电压，当滑片位于a端时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，根据串联电路电压特点可知，此时电压表的示数最大，由题图乙可知，，此时电路中的电流 电源电压 ① 当滑片位于中点时，滑动变阻器接入电路的阻值为总电阻的一半，由题图乙可知，此时变阻器两端的电压，根据欧姆定律可得，电路中的电流 电源电压 ② 联立①②可得 ， 电流的变化量 四、实验题 12．（2024·湖南邵阳·一模）伏安法测电阻： （1）实验原理： 。 （2）电路如图甲所示，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于b端，这样做的目的是 。 （3）电路调试完成后，某次实验中电压表和电流表示数如图乙和丙，该电阻的阻值为 。 （4）测完定值电阻阻值后，小明利用这一装置又测量小灯泡的电阻，重复上述实验，绘制出灯泡和定值电阻的关系图像如图丁中所示。通过分析可知，图像中 表示灯泡的图像。 【答案】 保护电路 7.5 A 【详解】 （1）[1]伏安法测电阻的实验原理是。 （2）[2]闭合开关前，滑动变阻器的滑片应位于阻值最大处，以保护电路。 （3）[3]由乙可知，电压表接入电路的量程为，分度值为，电压表数值为2.1V。电流表接入电路的量程为，分度值为，电流表数值为0.28A。由欧姆定律可得此次测得该电阻的阻值 （4）[4]通过定值电阻的电流与其两端的电压与成正比，其图像为一条直线，灯泡的电阻受温度影响很大，其电阻随温度的升高而增大，图像为曲线，通过分析可知图像中A表示灯泡的图像。 13．（2023·河南驻马店·二模）在“探究电流与电压关系”的实验中，小明使用电压恒为3V的电源、开关、导线若干、定值电阻R、电流表、电压表和滑动变阻器连接了图甲所示的部分电路： （1）请用笔画线代替导线将图甲电路补画完整； （2）闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，移动滑片P，两电表示数均无变化，则故障可能是 。排除故障后进行实验，小明调节滑片使电压表示数为0.5V。记录电流表示数，再将滑片向 （填“A”或“B”）端移动，使电压表示数为1.0V。再次记录电流表示数； （3）本实验中滑动变阻器的主要作用是 ； （4）完成实验并整理器材后，小明将所得数据描点连线，画出R的图像如图乙所示，并根据图像得出结论： ； （5）实验后不同小组之间进行交流时，发现有一组同学画出的图像如图丙所示，造成该现象的原是： ； （6）同学们对实验进行了拓展，利用电源（电压未知但恒定不变）、阻值为的定值电阻、电压表、开关等器材，设计了如图丁所示的电路，测出的阻值，请你将下列实验步骤补充完整： ①闭合开关，断开，读出电压表的示数为； ② ，读出电压表示数为； ③待测电阻阻值的表达式 （用、、表示）。 【答案】 定值电阻断路 A 改变定值电阻两端的电压 电阻一定时，电流与电压成正比 电压表与滑动变阻器并联 闭合S1和S2 【详解】（1）[1]探究电流与电压关系的实验中，滑动变阻器、电阻、电流表串联，电压表接在定值电阻两端，如图 （2）[2]闭合开关，电流表无示数，说明电路存在断路；电压表有示数，说明电压表与电源构成通路，移动滑片P，两电表示数均无变化，则故障可能是定值电阻R1断路。 [3]排除故障后进行实验，小明调节滑片使电压表示数为0.5V，记录电流表示数，要使电压表示数为1.0V、再次记录电流表示数，应增大电路中的电流，即减小滑动变阻器的电阻，滑动变阻器的划片应向B端滑动。 （3）[4]滑动变阻器的作用有保护电路和改变导体两端的电压。本实验中滑动变阻器的主要作用是改变定值电阻两端的电压。 （4）[5]由图乙可知，R1的I−U图像是一条过原点的直线，电阻两端的电压增大为原来的几倍，电流也增大为原来的几倍，结论是：导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。 （5）[6]如图丙，电阻两端的电压越大，通过导体的电流越小，说明导体的电阻变大，造成该现象的原因是：电压表并联在滑动变阻器两端。 （6）①闭合开关S1，断开S2，读出电压表的示数为U，此时电压表与Rx串联，读数U为电源电压； ②[7] 闭合开关S1、S2，两个电阻串联，电压表测量R0两端的电压，读出电压表示数为U1，电路中的电流为 ③[8]根据欧姆定律可知待测电阻阻值的表达式 14．（2024·山西朔州·模拟预测）“圆梦”小组在“测量小灯泡正常发光时灯丝的电阻”的实验中，实验器材有：电压恒为6V的学生电源、小灯泡（额定电压为2.5V，正常发光时的电阻约为）、电流表、电压表、滑动变阻器“1A”，“2A’’）、开关、若干导线。 （1）图甲是小伟连接的部分实物电路，请用笔画线代替导线将电路连接完整 ； （2）小伟将最后一根导线连接好，发现小灯泡不发光，但电流表、电压表有较小示数，出现这一现象的错误操作是 ； （3）小伟重新正确进行操作时，观察到电压表的示数如图乙所示，此时应将滑动变阻器的滑片向 （选填“A”或“B”）端移到某一位置，才能使小灯泡正常工作。当小灯泡正常发光时电流表示数为0.24A，则小灯泡正常发光时灯丝的电阻为 （计算结果保留一位小数）； （4）为了完成本次实验，小组同学应选择的滑动变阻器为 （选填“”或“”）； （5）完成上述实验后，同学们交流后又设计了一种测量小灯泡正常发光时的电阻的方案，设计的电路如图丙所示，是阻值已知的定值电阻，请将实验步骤补充完整； ①连接好电路，闭合开关S，将开关拨到触点A，移动滑片，使电压表的示数为小灯泡的额定电压； ②保持滑片的位置不动，再将开关拨到触点B，读出电压表的示数； ③小灯泡正常发光时灯丝的电阻的表达式： （用、、表示）。 【答案】 连接电路时没有将开关断开 B 10.4 R2 【详解】（1）[1]电路为串联电路，电压表测量灯泡两端的电压，灯泡额定电压为2.5V，故应用导线将灯泡右接线柱与电压表3V接线柱相连；灯泡电阻约为10欧姆，则电流约为0.25A，所以用导线将灯泡左接线柱与电流表0.6A接线柱相连，如图所示 （2）[2]小伟将最后一根导线连接好，发现小灯泡不发光，但电流表、电压表有较小示数，说明此时电路为通路，滑动变阻器连入电路的阻值为其最大阻值，导致电路中电流太小，灯泡不能发光，所以出现这一现象的错误操作是连接电路时没有将开关断开。 （3）[3]图中电压表示数为1.9V，小于灯泡的额定电压，根据串联电路的电压规律可知，应将滑片向B端移动，减小滑动变阻器连入电路的阻值，直至电压表示数为2.5V。 [4]小灯泡正常发光时灯丝的电阻 （4）[5]当灯泡正常发光时，滑动变阻器连入电路的阻值为 大于R1的最大阻值，所以实验选择的滑动变阻器是R2。 （5）[6]连接好电路，闭合开关S，将开关拨到触点A，电压表测量灯泡两端的电压，移动滑片，使电压表的示数为小灯泡的额定电压；保持滑片的位置不动，再将开关拨到触点B，电压表测量灯泡和定值电阻两端的总电压，读出电压表的示数，则定值电阻两端的电压 电路中的电流 串联电路电流处处相等，小灯泡正常发光时灯丝的电阻的表达式 五、计算题 15．（2024·江西南昌·一模）如图所示，电源电压保持不变，。闭合开关S，电压表示数为2V，电流表示数为0.4A。求： （1）电阻R2的阻值； （2）电源电压； （3）通电5min整个电路消耗的电能。 【答案】（1）5Ω；（2）6V；（3）720J 【详解】解：由题图可知，两电阻串联，电流表测的是电路电流，电压表测的是电阻R2的两端电压。 （1）因为串联电路中的电流处处相等，所以通过R1、R2的电流相等，均为0.4A，由可知，电阻R2的阻值为 （2）由可知，电阻R1的两端电压为 由串联电路的电压特点可知，电源电压为 （3）通电5min整个电路消耗的电能为 答：（1）电阻R2的阻值为5Ω； （2）电源电压为6V； （3）通电5min整个电路消耗的电能为720J。

错题过关

一、单选题 1．（2023·四川乐山·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒为6V，电流表量程为“0-0.6A”，电压表量程“0-3A”，滑动变阻器R的规格为“20Ω，1A”，小灯泡L标有“2.5V，1.25W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响）。在保证电路安全的情况下，灯泡两端电压不超过其额定电压。移动滑动变阻器的滑片，下列说法中错误的是（ ） A．小灯泡正常发光时电阻是5Ω B．滑动变阻器滑片P向左移动，小灯泡变亮 C．电路中通过的最小电流为0.24A D．整个电路的最大电功率是3.6W 【答案】D 【详解】如图所示电路，灯泡和滑动变阻器串联，电压表测量灯泡的电压，电流表测量串联电路中的电流。 A．灯泡标有“2.5V，1.25W”字样，则小灯泡正常发光时的电阻为 故A正确，不符合题意； B．滑动变阻器滑片P向左移动，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，电路中总电阻变小，由可知，电路中电流变大，小灯泡变亮，故B正确，不符合题意； C．当滑动变阻器接入阻值最大时，电路中电流最小，此时电路中的最大电阻为 此时电路中的最小电流为 故C正确，不符合题意； D．由可得，小灯泡正常发光时的电流为 电流表量程为“”，滑动变阻器的规格为“20Ω，1A”，所以在保证电路安全的情况下，电路中的最大电流为0.5A，整个电路的最大电功率是 故D错误，符合题意。 故选D。 2．（2023·西藏·中考真题）如图所示，电源两端电压恒为，定值电阻的阻值为，滑动变阻器的最大阻值为，开关闭合后，滑动变阻器的滑片从最右端滑至中点的过程中，下列选项正确的是（ ） A．电流表的示数变小 B．电流表示数的最大值与最小值之比是 C．电路中的最大功率是 D．通电，电阻消耗的电能是 【答案】C 【详解】A．由图可知，电阻R1和变阻器R并联，电流表测量干路中的电流，开关闭合后，滑动变阻器的滑片从最右端滑至中点的过程中，变阻器连入电路的电阻变小，由电阻的并联可知电路的总电阻变小，由可知电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故A错误； B．滑动变阻器的滑片在中点时，电路的总电阻最小，由欧姆定律可知电路中的电流最大，电流表的示数最大，最大值 滑动变阻器的滑片在最右端时，变阻器连入电路的电阻最大，由电阻的并联可知电路的总电阻最大，由可知电路中的电流最小，电流表的示数最小值 电流表示数的最大值与最小值之比 故B错误； C．电路中的最大功率是P大=UI大=12V×1.8A=21.6W 故C正确； D．通电，电阻消耗的电能是 故D错误。 故选C。 3．（2023·山东德州·中考真题）如图甲所示，电源电压保持不变。电流表A的量程为，电压表、的量程均为，滑动变阻器的规格为“”，小灯泡的额定电压为。滑动变阻器的滑片P在某点时，小灯泡正常发光，此时电压表的示数为。在保证电路各元件安全的最大范围内调节滑片P，其中一只电压表与电流表示数的变化图象如图乙所示。下列说法正确的是（ ） A．电源电压为 B．电压表的示数变化范围为 C．滑动变阻器的取值范围是 D．小灯泡的功率范围为 【答案】D 【详解】分析甲图可知，电路为灯泡和滑动变阻器串联，电压表V1测灯泡两端电压，电压表V2测滑动变阻器电压，向右调节滑动变阻器，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，电路中电流变小，根据串联分压原理可知，滑动电阻器两端电压变大，所以图乙是电压表V2与电流表示数变化图像； A．移动滑片当灯泡正常发光，此时灯泡的电压为2.5V，电压表V2的示数为1.5V，即滑动变阻器的电压为1.5V，根据串联电路电压规律可知，电源电压为 故A错误； B．因为灯泡的额定电压为2.5V，保证电路各元件安全，说明电压表V1可调节的最大值为2.5V，故B错误； C．根据图乙可知，当电流为0.5A时，滑动变阻器的电压为1.5V，此时接入电路中的电阻为 当电流为0.1A时，滑动变阻器的电压为3V，此时接入电路中的电阻为 所以滑动变阻器的取值范围是3Ω∼30Ω，故C错误； D．由图乙可知，电路中的最大电流为0.5A时，灯泡的电压为 则灯泡此时的电功率为 当电路中最小电流为0.1A时，灯泡的电压为 则灯泡此时的电功率为 由此可得小灯泡的功率范围为0.1W∼1.25W，故D正确。 故选D。 4．（2023·山东淄博·中考真题）如图所示电路中，电源电压6V恒定不变，电流表的量程是0~0.6A，电压表的量程是0~3V，小灯泡上标有“2V；1W”（灯丝电阻不变），滑动变阻器标有“20Ω；1A”。闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，在不损坏电路元件的前提下，电流表、电压表示数的范围分别是（ ） A．0.25A~0.6A，1V~2V B．0.3A~0.5A，1V~1.5V C．0.25A~0.5A，1.5V~2V D．0.25A~0.5A，1V~2V 【答案】D 【详解】由电路图知，闭合开关，小灯泡与滑动变阻器串联在电路中，电压表测小灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流。小灯泡正常工作时的电流 此时变阻器两端的电压 变阻器接入电路的阻值 在不损坏电路元件的前提下，电路中的最大电流为0.5A，所以电流表的最大示数为0.5A，此时电压表的示数也最大，为2V。小灯泡正常发光时，电阻 当变阻器接入电路的阻值最大时，电路中的总电阻最大为 电路中的电流最小为 此时电流表示数最小为0.25A。灯丝电阻不变，则电压表示数也最小 所以电流表、电压表示数的范围分别是0.25A~0.5A，1V~2V，故ABC不符合题意，D符合题意。 故选D。 5．（2023·海南·中考真题）如图电路中，电源电压不变，闭合开关S，向右移动滑动变阻器R1的滑片，下列数据变小的是（ ） A．电流表A的示数 B．电压表V2的示数 C．电压表V1示数与电流表A示数的比值 D．电压表V2示数与电流表A示数的比值 【答案】C 【详解】由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测定值电阻R1两端的电压，电压表V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流； AB．当向右移动滑动变阻器R1滑片的过程中，整个电路的总电阻减小，根据欧姆定律可知，电路中的电流增大，电流表的示数增大，则定值电阻R2的电压增大，即电压表V2示数变大，故AB不符合题意； C．电压表V1示数与电流表A示数的比值等于滑动变阻器R1接入电路的阻值，当向右移动滑片的过程中，其接入电路的电阻变小，即该比值变小，故C符合题意。 D．电压表V2示数与电流表A示数的比值等于定值电阻R2的阻值，其值不变，故D不符合题意。 故选C。 6．（2023·青海西宁·中考真题）如图所示，是小灯泡L和定值电阻R的I-U图象，由图象可知（ ） A．R的电阻为5Ω B．小灯泡的电阻随温度的升高而减小 C．只将L与R串联在电流为0.2A的电路中，总功率为0.4W D．只将L与R并联在电压为2V的电路中，干路中的电流为0.3A 【答案】D 【详解】A．由图可知，当电阻R两端的电压为6V时，通过的电流为0.3A，所以定值电阻R的阻值为 故A错误； B．灯泡两端的电压增大时，通过的电流增大，则灯丝的温度升高，电阻变大，故B错误； C．灯泡L和电阻R串联在电路中，当电流是0.2A，由图像可知，当L两端的电压为2V、R两端的电压为4V时，则电路两端的总电压 则电路的总功率为 故C错误； D．并联电路各个支路两端的电压相等，由图可知，只将L与R并联在电压为2V的电路中时，通过R的电流为0.1A，通过L的电流为0.2A，则干路的电流 故D正确。 故选D。 7．（2023·陕西·中考真题）在如图-1的电路中，电源电压保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，L是标有“6V3.6W”字样的小灯泡。电流表量程为“0~3A”，电压表量程为“0~15V”。当开关S和S1闭合，S2断开时，将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端，记录电压表和电流表示数并描绘图像；保持开关S闭合，断开开关S1，将滑动变阻器的滑片P移到最右端，再闭合开关S2，移动滑动变阻器的滑片P，直到小灯泡正常发光，记录电压表和电流表示数并描绘图像。图-2是两次电路中电压表和电流表示数变化关系的图像。在保证电路安全的情况下，下列分析不正确的是（ ） A．当开关S和S1闭合，S2断开时，电压表和电流表示数变化关系为图像① B．定值电阻R1的阻值为10Ω C．电源电压为9V D．当开关S和S2闭合，S1断开时，滑动变阻器R2的阻值变化范围为2.5~20Ω 【答案】D 【详解】A．由题干可知，当开关S和S1闭合，S2断开时，滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端，其阻值逐渐减小，到最左端时接入电阻为0，电压表示数也应该为0，所以电压表和电流表示数变化关系为图像①，故A不符合题意； B．当开关S和S1闭合，S2断开时，R2与R1串联，当滑片移动到最右端时，电压表测量R2，由图2知，此时电压表示数为6V，电流表示数为0.3A，由选项C可知，电源电压为9V，所以R1电压为3V，则R1阻值为 故B不符合题意； C．当开关S和S2闭合，S1断开时，R2与L串联，电压表测量R2电压，当灯泡正常发光时，由图②可知，此时电压表示数为3V，电流表示数为0.6A，电源电压可表示为 故C不符合题意； D．当开关S和S2闭合，S1断开时，灯泡L和R2串联，滑动变阻器滑片位于最右端时，由图中数据可知，电压表示数6V，电流表示数0.3A，则此时滑动变阻器接入阻值最大为 当滑片向左移动时，电流增大，由与灯泡允许通过的最大电流为 电源电压为9V，此时滑动变阻器的电压为3V，则滑动变阻器接入的最小阻值为 故D符合题意。 故选D。 8．（2023·湖北襄阳·中考真题）如图所示，电源电压保持不变，将滑片P置于滑动变阻器上的任一点（非端点）。当开关S1、S2都闭合时，电压表和电流表的示数分别为U1、I1；当开关S1闭合，S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U2、I2，则（ ） A．U1＜U2 I1>I2 B．U1=U2 I1>I2 C．U1>U2 I1>I2 D．U1＜U2 I1＜I2 【答案】C 【详解】设滑动变阻器滑片左边电阻阻值为，右边电阻阻值为。当开关S1、S2都闭合时，滑动变阻器滑片左边电阻被短路，定值电阻R与滑动变阻器右边的电阻串联，电压表测滑动变阻器部分的电压，电流表测电路中的电流，此时电路中的电流 电压表的示数 当开关S1闭合，S2断开时，定值电阻R与滑动变阻器的最大阻值串联，电流表测电路中的电流，电压表测滑片右侧电阻两端的电压。因串联电路中总电阻等于各电阻之和，由欧姆定律，电路中的电流 所以，由欧姆定律，电压表的示数 由可得 即 综上所述，C正确。 故选C。 二、多选题 9．（2023·辽宁朝阳·中考真题）如图甲所示，电源电压恒定，两块电压表的量程均为，电流表量程是为。当开关闭合后，滑动变阻器的滑片从最右端移至最左端时，灯恰好正常发光，两块电压表和电流表示数的变化关系如图乙所示，下列说法中正确的是（ ） A．电源电压为8V B．灯泡的额定功率为 C．滑动变阻器的最大阻值为 D．滑片位于端时，通电1分钟产生的热量是 【答案】CD 【详解】当开关S闭合后，滑动变阻器R、定值电阻R0、灯泡L串联接入电路，电压表V1测量定值电阻R0两端电压，电压表V2测量定值电阻R0和灯泡L两端电压，电流表测量电路电流，滑动变阻器R的滑片P从最右端b移至最左端的过程中，电路中的电流在逐渐增大，电压表V1和电压表V2的示数都将增大，R0是定值电阻，电压表V1示数变化图像是一条直线，灯泡L的阻值随温度的变化而改变，电压表V2示数变化图像是逐渐上升的曲线。 A．由图乙可知，当开关S闭合后，滑动变阻器R的滑片P从最右端b移至最左端时，滑动变阻器R阻值为0，只有定值电阻R0、灯泡L串联接入电路，此时电压表V2测量定值电阻R0和灯泡L两端电压即为电源电压U=10V，故A错误； B． 当开关S闭合后，滑动变阻器R的滑片P从最右端b移至最左端时，灯L恰好正常发光，此时电流表示数最大为I额=0.4A，电压表V2为电源电压10V，电压表V1测量定值电阻R0两端电压为8V，由串联电路电压规律可知灯L恰好正常发光时两端电压 灯泡L的额定功率 故B错误； C． 当开关S闭合后，滑动变阻器R的滑片P在最右端时，电路中的电阻最大，电流最小为IR=0.1A，电压表V2测量定值电阻R0和灯泡L两端电压为8V，由A分析知电源电压U=10V，根据串联电路电压规律可得此时滑动变阻器R两端电压UR=2V，滑动变阻器R的最大阻值 故C正确； D．滑片位于a端时，此时电流表示数最大Imax=0.4A，电压表V1测量定值电阻R0两端电压为8V，通电1分钟R0产生的热量 故D正确。 故选CD。 10．（2023·辽宁盘锦·中考真题）如图所示电路，电源电压恒定不变，，滑动变阻器“□，”（铭牌破损，最大阻值未知），灯泡的规格为“ ”（忽略灯丝电阻的变化），电压表量程为“”。只闭合开关S，将滑动变阻器的滑片移至最左端，灯泡恰好正常发光。在保证各电路元件安全的前提下，以下说法正确的是（ ） A．电源电压是 B．闭合S、、，的最大功率为 C．通过调节开关的通断和滑动变阻器接入阻值，使的功率最小，且为，此时滑动变阻器接入阻值为 D．闭合S、，断开，调节滑动变阻器，通电，整个电路电流最多做功 【答案】BCD 【详解】 A．由图可知，只闭合开关S，将滑动变阻器的滑片移至最左端，与灯泡L串联；根据题意可知，灯泡正常发光，根据串联电路的电流特点和可知，电路中的电流 由可知，两端的电压 根据串联电路的电压特点可知，电源电压 故A错误； B．闭合S、、，和滑动变阻器串联，灯泡L被短路，电压表测量两端的电压；根据电压表量程可知，两端的最大电压，电路中的最大电流 根据滑动变阻器的规格可知，滑动变阻器允许通过的最大电流为，所以电路中的最大电流，的最大功率 故B正确； C．当只闭合开关S，、灯泡L与滑动变阻器串联；由可知，此时电路中的最小电流 由可知，电路中的最大电阻 灯泡L的电阻 根据串联电路的电阻特点可知，滑动变阻器接入电路的阻值 故C正确； D．闭合S、，断开，、灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测量与灯泡的电压之和；根据电压表量程可知，电压与灯泡的最大总电压为，根据串联电路的电阻特点可知，与灯泡的总电阻 电路中的最大电流 整个电路电流最多做功 故D正确。 故选。 三、填空题 11．（2023·四川乐山·中考真题）如图所示，是两个电阻的电流随电压变化的关系图像，由图中信息可推断 （选填“>”、“=”或“<”）。将它们并联后接入电路，通过、两个电阻的电流分别为、，则 。 【答案】 < 2∶1 【详解】[1]根据图象可知，结合欧姆定律，当电压相同时，通过R1的电流大于通过R2的电流，所以，可推断。 [2]、并联，根据并联电路的电压特点可知，U1=U2，根据图形可知，电阻、是定值电阻，所以其阻值分别是 ， 根据欧姆定律可知，通过、两个电阻的电流之比是 12．（2023·青海西宁·中考真题）在如图所示电路中，电源电压保持不变，为定值电阻，为滑动变阻器。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表的示数 ，电压表的示数 。（均填“变大”“变小”或“不变”） 【答案】 变小 变大 【详解】[1][2]由题图可知，电阻和变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流，滑片P向右移动时，电路中的电阻变大，总电压不变，根据欧姆定律可知，电路中的电流变小，根据串联分压特点可得电压表示数变大。 13．（2023·海南·中考真题）如图甲所示电路中，电源电压不变，灯泡L标有“6V0.3A”，滑动变阻器R标有“20Ω 2A”，电路工作时不考虑灯丝电阻变化，并保证电路安全。只闭合开关S时电路的最小总功率为 ，开关S、 均闭合时的最小总功率为，两种情况下，移动滑片，得到电流表示数I随滑动变阻器阻值R变化的关系如图乙。则电源电压U= V， P1: P2= 。 【答案】 6 1: 4 【详解】[1]只闭合开关S时，灯泡与滑动变阻器串联，由于灯泡的额定电流为0.3A，所以电路中的电流最大为0.3A，因此图乙中下方曲线为此时电流表示数I随滑动变阻器阻值R变化关系图像；开关S、S1、S2均闭合时，灯泡被短路，定值电阻与滑动变阻器并联，此时电路中的总电阻小于滑动变阻器的阻值，电路中的电流比只闭合S时的电流大，因而所对应的图像是上方的图像，当滑片移到最左端时，电路中的电阻最大，此时电路中的电流最小，由图乙可知，此时电路中的最小电流为I'= 0.6A，只闭合开关S时，灯泡与滑动变阻器串联，根据滑动变阻器电阻最小为0，此时电流最大为0.3A，恰好等于灯泡的额定电流，说明灯泡正常发光，电源电压等于灯泡的额定电压，为6V。 [2]由可得，灯泡电阻为 电路中的最小电流 电路的最小总功率为P1= UI=6V× 0.15A= 0.9W 开关S、S1、S2均闭合时，电路的最小总功率为P2= UI' =6V× 0.6 A = 3.6W 则P1 : P2 =0.9W: 3.6W=1: 4 四、实验题 14．（2023·四川攀枝花·中考真题）小江同学设计了如图甲所示的电路来测量额定电压为的小灯泡的电阻。 （1）请根据图甲所示的电路，选择合适的电压表量程，请将图乙的实物电路连接完整； （2）电路连接好后闭合开关，发现电压表有示数，电流表无示数，小灯泡不亮，如果电路只有一个元件有故障，该故障可能是小灯泡 （选填“断路”或“短路”）；排除故障后，继续进行实验，某次实验时电流表、电压表示数如图丙所示，则通过小灯泡的电流为 A，小灯泡两端的电压为 ，小灯泡此时的电阻为 （保留一位小数）； （3）根据实验数据，作出小灯泡工作时的关系图像如图丁所示，则小灯泡正常发光时的电阻为 ，功率为 ；由图丁可知，灯丝的电阻会随电压升高而变 。 【答案】 断路 0.24 2.2 9.2 10 0.625 大 【详解】（1）[1]由图丁可知，最大电压没有超过3V，所以电压表选择0~3V的量程，电压表和灯泡并联，由图甲可知，变阻器的滑片向右移动，连入电路的电阻变大，图乙中连接变阻器左下方接线柱，如图所示： （2）[2]闭合开关，电流表无示数，可能电路断路，发现电压表有示数，说明电压表与电源之间是通路，所以故障可能是小灯泡断路。 [3][4][5]由图丙可知，电流表的量程是0~0.6A，分度值是0.02A，电流表的示数是0.24A；电压表的量程是0~3V，分度值是0.1V，电压表的示数是2.2V，小灯泡此时的电阻 （3）[6]灯泡的额定电压是2.5V，由图丁可知通过灯泡的电流是0.25A，灯泡正常发光的电阻 [7]小灯泡正常发光功率为PL=ULIL=2.5V×0.25A=0.625W [8]由图丁可知，当电压为1V，电流是0.15A，灯泡的电阻 当电压为1.5V，电流是0.2A，灯泡的电阻 当电压为2.5V，灯泡的电阻是10Ω，灯丝的电阻会随电压升高而变大。 五、计算题 15．（2023·海南·中考真题）如图甲为某商场安装的扶梯自动计数器简化电路图。已知电源电压为光敏电阻，。当有光照射时 ；当扶梯上有顾客经过，挡住射向 的光线时， 的阻值增大，计数器就计数一次。图乙为某段时间内 两端的电压 随时间t变化的图像。 （1）当有光照射时，电路中的电流为多大？ （2）当扶梯上有顾客经过时，的阻值为多大？ （3）这段时间内电路消耗的电能是多少？ 【答案】（l）0.3A；（2）100Ω；（3）7.68J。 【详解】解：（1）当有光照射时，电路中的电流为 （2）当扶梯上有顾客经过，挡住射向R1的光线时，R1的阻值增大，电路中的总电阻变大，电路中的电流变小，根据题图可知：此时加在定值电阻两端的电压为U2=2V，此时电路中的电流为 根据串联电路的电压、电流规律，此时光敏电阻两端的电压为 光敏电阻的阻值为 （3）这段时间内电路消耗的电能是W=UIt=12V×0.3A×2s+12V×0.1A×0.4s=7.68J 答：（l）当有光照射时，电路中的电流为0.3A； （2）当扶梯上有顾客经过时，R1的阳值为100Ω； （3）这段时间内电路消耗的电能是7.68J。 16．（2023·西藏·中考真题）如图（甲）所示，电源电压保持不变，滑动变阻器的滑片从最右端滑至最左端的过程中，电压表和电流表的示数变化情况如图（乙）所示。求： （1）电源电压； （2）滑动变阻器的最大阻值； （3）把定值电阻换成标有“”的小灯泡，当滑动变阻器的滑片P在中间位置时，计算小灯泡的实际功率（忽略温度对小灯泡电阻的影响）。 【答案】（1）3.0V；（2）20Ω；（3）0.225W 【详解】解：（1）由图甲可知，定值电阻与变阻器串联，电流表测电路电流，电压表测量定值电阻两端电压。当变阻器的滑片P在最左端时，只有R的简单电路，电路的总电阻最小，由欧姆定律可知电路中的电流最大，电压表测量电源电压，由图乙可知，电源电压U=3.0V。 （2）当变阻器滑片在最右端时，变阻器连接电路的电阻最大，电路的总电阻最大，由欧姆定律可知此时电路中的电流最小，由图乙可知，I最小=0.075A，定值电阻两端的电压最小UR小=1.5V，则变阻器两端电压U滑=U-UR小=3.0V-1.5V=1.5V 滑动变阻器的最大阻值 （3）小灯泡的电阻 当变阻器的滑片在中间位置时，电路中的电流 小灯泡的实际功率PL=I2RL=(0.15A)2×10Ω=0.225W 答：（1）电源电压是3.0V； （2）滑动变阻器的最大阻值是20Ω； （3）小灯泡的实际功率是0.225W。 17．（2023·四川雅安·中考真题）随着我国经济的发展，人民生活水平日益提高，我国出现了越来越多的潜水爱好者。为了保障安全，潜水员潜水时会佩戴图甲所示的水压表和深度表。图乙是某深度表的工作原理简化电路图，电源电压且恒定不变，定值电阻，电压表量程为0~3V，是阻值随水深度变化的电阻，其变化关系图象如图丙所示，允许通过的最大电流为。求： （1）深度表在水面上时，电路中的电流（计算结果保留1位小数）； （2）电压表示数为2V时，潜水员下潜的深度； （3）在保证电路安全的情况下，该深度表能浸入水中的最大深度。 【答案】（1）0.1A；（2）10m；（3）40m 【详解】解：（1）由图乙可知，该电路为和的串联电路，电压表测两端的电压；深度表在水面上时，即时，由图丙可知，此时，由串联电路的电阻特点和欧姆定律可知电路中的电流为 （2）电压表示数为2V时，即两端的电压为，电路中的电流为 由串联电路的电压特点可知两端的电压为 则此时的阻值为 由图丙可知，此时潜水员下潜的深度为10m。 （3）由电压表量程可知两端的电压最大为3V，此时电路中电流为 所以为保护电路，电路中允许通过的最大电流为，此时电路总电阻为 由串联电路的电阻特点可知电阻的阻值为 由图丙可知，此时下潜的深度为40m，即该深度表能浸入水中的最大深度为40m。 答：（1）深度表在水面上时，电路中的电流为0.1A； （2）电压表示数为2V时，潜水员下潜的深度为10m； （3）在保证电路安全的情况下，该深度表能浸入水中的最大深度为40m。 18．（2023·湖北襄阳·中考真题）L1、L2是额定电压均为6V的小灯泡，其电流与电压的关系如图甲所示。图乙中R是“30Ω 1A”的滑动变阻器。 （1）L1正常发光时的电阻值； （2）求把L1、L2并联在6V电源下，电路中消耗的总电功率； （3）按图乙所示把L1、L2连接在另一恒定电源上，在不损坏电路元件的情况下进行如下操作：当滑片P移至某一位置时，使其中一盏灯正常发光，此时滑动变阻器消耗的功率为P1；当滑片P移至另一点时，电压表示数变化了4V，此时滑动变阻器消耗的功率为P2，且P1：P2＝8：9。求变阻器阻值变化范围。 【答案】（1）6Ω；（2）10.8W；（3）10Ω～20Ω 【详解】解：（1）L1正常发光时的电压U1＝6V，I1＝1.0A；由I可得，此时L1正常发光时的阻值 （2）当把L1、L2并联在6V电源下，两个灯的电压都是6V，电流分别为I1＝1.0A；I2＝0.8A；干路中电流为 电路中消耗的总电功率 （3）按图乙所示把L1、L2连接在另一恒定电源上，由电路图知三个用电器串联，电压表测量L1、L2两端的电压，在不损坏电路元件的情况下进行如下操作：当滑片P移至某一位置时，使其中一盏灯正常发光，根据串联电路中的电流处处相等，最大电流为0.8A，则两个灯泡的电压分别为3V和6V，此时电压表的示数为 滑动变阻器的电压为 此时滑动变阻器消耗的功率为 当滑片P移至另一点时，电压表示数变化了4V，因为保证电路安全，只能是电压表示数减小了4V，是5V，此时两个灯泡电流相同，电压之和为5V，根据图像知，此时I＝0.6A；此时滑动变阻器消耗的功率为 根据 有 解得 则第一次变阻器阻值 则第二次变阻器阻值 则变阻器阻值变化范围是10Ω～20Ω。 答：（1）L1正常发光时的电阻值6Ω； （2）求把L1、L2并联在6V电源下，电路中消耗的总电功率10.8W； （3）变阻器阻值变化范围是10Ω～20Ω。 19．（2023·内蒙古呼和浩特·中考真题）在如图甲所示的电路中，电源电压保持不变。R1为定值电阻。闭合开关S，将滑动变阻器R2的滑片P从最左端滑到最右端，两电压表示数随电流表示数变化的完整图像如图乙所示。求： （1）电源电压和定值电阻R1的阻值； （2）滑动变阻器R2的最大值和它消耗的最大功率。 【答案】（1）8V；10Ω；（2）30Ω，1.6W 【详解】解：（1）由图甲可知，开关闭合，R1和R2串联，电压表V1测R1的两端电压，电压表V2测的是R2的两端电压，电流表测的是电路电流。当滑动变阻器R2的滑片P从最左端滑到最右端的过程中，R2接入电路电阻变小，电路总电阻变小，根据欧姆定律可得，电路的电流变大，R1的两端电压变大，根据串联分压原理可知，R2的两端电压变小，由图乙知，向上的图线反映的是电压表V1示数随电流表示数变化的图像，向下的图线反映的是电压表V2示数随电流表示数变化的图像。由图乙可知，当电路电流为I=0.4A时，两电压表的示数均为4V，即 根据串联电路的电压特点可得，电源电压为 根据欧姆定律可得，定值电阻R1的阻值为 （2）当滑片P在最左端时，R2接入电路的阻值最大，此时电压表V2的示数为6V，即为此时R2的两端电压，根据串联电路电压特点可得，此时R1的两端电压为 根据欧姆定律可得，此时通过R1的电流为 即为此时的电路电流。根据欧姆定律可得，此时R2接入电路的阻值为 即为滑动变阻器R2的最大值。滑动变阻器R2消耗的功率为 当时，P2最大，即 答：（1）电源电压为8V，定值电阻R1的阻值为10Ω； （2）滑动变阻器R2的最大值为30Ω，它消耗的最大功率为1.6W。

做错原因分析