熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

# 题型突破一：怎样解电能表的使用问题 有关电能表的使用，在解题时有如下两种： (1)利用电能表测消耗的电能。把电能表接在电路中，它的计数器上前后两次读数之差，即为这段时间内的用电量。要注意电能表的计数器上最后一位数字代表的是小数点后的那位数。 (2)利用电能表测电功率。根据电能表表盘上所标的转数可求出消耗的电能，用停表测出用电时间，由公式可都可求出用电器的电功率。 【特别提示】利用电能表计算电功 利用电能表计算电功先根据用电器消耗1kW·h电能时电能表表盘的转数(N)，求出表盘转一转所消耗的电能，再看表盘在一段时间内转了多少转(n)，则用电器在这段时间内消耗的电能。 【典例1】（2023·青海西宁·中考真题）小宁家的电饭煲额定电压为220V，有加热和保温两种工作状态，额定加热功率为2000W。[c水=4.2×103J/(kg·℃)]求： （1）在正常加热状态下，将2.5kg的水从20℃加热到沸腾，水吸收的热量是多少？（气压为标准大气压） （2）若此电饭煲的加热效率为84%，则上述过程需要加热多长时间？ （3）小宁想利用家里的电能表测量电饭煲的实际加热功率，于是小宁断开家中其他用电器，让电饭煲单独处于加热状态，观察到电能表转盘在10min内转了180转（电能表如图所示），则此电饭煲的实际加热功率为多少？ 【变式1-1】（2024·河北秦皇岛·一模）如图，小明家电能表的表盘读数为 kW•h，他将电水壶单独接在电路中烧水，壶内水的质量为1.2kg，初温为28℃，加热5min水温升高了50℃，电能表的指示灯闪烁60次，在这段时间内水吸热 J，电水壶的实际功率是 W。【】 【变式1-2】（2024·河南驻马店·一模）如图所示的电能表能接入用电器的最大总功率为 W；小明发现家中多个用电器正常工作时，表盘在内转动30圈，这段时间内电路消耗的电能为 ；电能表的转盘转得越快，说明电路总功率越 。 # 题型突破二：怎样解电功率的动态变化问题 电功率的动态变化题分为两类：一类是由开关闭合、断开引起的；另一类是移动滑动变阻器滑片引起的。解答由开关闭合或断开引起的动态电路变化题：首先要根据开关的闭合或断开，确定电路的连接情况，并明确电流表、电压表测量的对象；然后灵活运用串、并联电路的特点，欧姆定律、电功率的公式及其推导式进行计算求解。 解答由滑动变阻器的滑片移动引起的动态电路变化题：首先明确电路的连接情况以及电压表、电流表测量的对象；其次弄清滑片移动时，滑动变阻器连入电路中电阻的变化；然后根据欧姆定律和串、并联电路的电流、电压特点，分析电路中电流的变化；最后运用串、并联电路中的电流、电压、电功率的关系，进一步分析、求解。 【特别提示】在动态电路中，要明确电路变化前后用电器的连接方式是否变化，接入电路中的用电器是否变化，电路中的电阻值是否变化，特别要注意用电器的短路或断路情况的出现。 【典例2】（2023·山东德州·中考真题）如图甲所示，电源电压U保持不变，当只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片从最右端滑向中点过程中得到电压表与电流表示数的变化图像如图乙所示。闭合开关S1、S3，断开S2，滑动变阻器的滑片在最左端时，电路的总功率为15W。已知R2=2R1，求： （1）定值电阻R1的阻值； （2）R0的最大阻值和电源电压U； （3）定值电阻R3的阻值及整个电路的最大功率。 【变式2-1】（2024·湖南岳阳·模拟预测）如图所示的电路，电源电压保持不变，电阻R1、R2的阻值分别为10Ω和20Ω，只闭合开关S1，将滑片P移到中点，电压表示数为6V，电阻R1的功率为P1，闭合开关S1、S2，将滑片移到最左端，电阻R2的功率为P2，若P1︰P2=2︰9，则下列说法正确的是（ ） A．电路的最大功率为12.15W B．滑动变阻器的最大电阻为20Ω C．电源电压为18V D．电路的最小功率为2.7W 【变式2-2】（2024·江苏徐州·一模）如图，电源电压恒定U＝9V，R1、R2是定值电阻，R1＝10Ω，滑动变阻器R3标有“20Ω，0.5A”字样，闭合开关S1、S2、S3，电流表的示数为1.5A。求： （1）只闭合开关S1，电流表的示数； （2）开关S1、S2、S3都闭合时，R2在10s内产生的热量； （3）只闭合开关S3，移动变阻器滑片时，R1的电功率变化范围。 # 题型突破三：怎样解灯泡的亮度比较问题 解此类问题要明确以下方面： (1)决定因素：灯泡的亮暗是由灯泡的实际功率决定的，灯泡消耗的实际功率越大，灯泡就越亮； (2)分析步骤：①先根据其规格(铭牌)利用计算，比较电阻的大小；②根据串、并联电路中电流或电压相等的特点，选择公式或比较实际功率的大小，进而比较灯泡的亮度。 【特别提示】两灯串联时，由公式 U=IR可知，灯泡电阻大的，其两端分得电压大，由公式P=UI，灯泡实际功率大，亮度大；两灯并联时，由公式，灯泡电阻小的，实际功率大，亮度大。 【典例3】（2023·广西·中考真题）小明发现家里的白炽灯突然变亮，主要原因可能是白炽灯的（ ） A．额定电压变大 B．实际电压变大 C．额定功率变小 D．实际电压变小 【变式3-1】（2023·江苏常州·二模）标有“10V 6W”和“12V 9W”的甲、乙两灯（假设灯丝的电阻不随温度的变化而变化）若串联接入电路，则（ ） A．甲灯和乙灯一样亮 B．乙灯更亮 C．加在其两端的最大电压为22V D．加在其两端的最大电压为 【变式3-2】（2023·安徽六安·三模）将灯泡L1“220V 40W”和L2“220V 100W”并联接在220V家庭电路中，则下列说法正确的是（ ） A．L1的电阻大于L2的电阻 B．L1两端电压大于L2两端电压 C．通过L1的电流大于通过L2的电流 D．L1比L2亮 # 题型突破四：怎样解测量小灯泡的电功率的实验问题 解题时应掌握该实验的下列知识： (1)实验原理：P=UI。 (2)移动滑片时，眼睛观察电压表。 (3)电压调节：小灯泡两端电压不要高于额定电压的 1.2倍。 (4)数据处理：多次测量的目的是寻找灯泡亮度与实际功率的关系。只有实际电压等于额定电压时，实际功率才等于额定功率，故求额定功率时，不能求平均值。 【特别提示】常见故障机原因分析 灯泡; 电流表; 电压表; 故障分析. 不亮; 无示数; 无示数; 断路或电源损坏. 不亮; 有示数; 无示数; 灯泡断路. 不亮; 无示数; 有示数; 灯泡断路. 不亮; 有示数; 有示数; 电源电压太小或电路中电阻过大. 【典例4】（2023·辽宁朝阳·中考真题）小红想测量标有“2.5V”字样小灯泡的电功率，从实验室找来了电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关和导线若干，进行了如下实验： （1）用笔画线代替导线，将图甲电路连接完整 ； （2）检查无误后，闭合开关，发现电流表无示数，小灯泡不亮，电压表示数接近电源电压，造成这一故障的原因可能是小灯泡 ； （3）排除电路故障后，闭合开关，移动滑片，当小灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为 W；接下来她又测量了几组对应的电压值和电流值，并绘制了小灯泡的I-U图象，如图丙所示； （4）小红认为，利用图甲的装置也可以探究电流与电压的关系。小明认为小红的观点不合理，理由是 ； （5）小红还想测出另一个额定电压为U额的小灯泡正常发光时的电阻，在保证电路安全的前提下，设计了如图丁所示的电路（电源电压恒定大于U额且未知，滑动变阻器R最大阻值未知，定值电阻阻值为R0），请将实验步骤补充完整： ①闭合S、S2，断开S1，移动滑片P使电压表示数为 ； ②闭合S、S1，断开S2，保持滑片P位置不变，读出电压表的示数为U1； ③闭合S、S1，断开S2， ，读出电压表的示数为U2； ④小灯泡正常发光时的电阻RL= （用U1、U2、U额、R0表示）。 【变式4-1】（2024·陕西西安·一模）做“测量小灯泡额定功率”的实验（灯泡的额定电压，灯丝电阻阻值不变）。 （1）连接电路后，闭合开关，若小灯泡较暗，电流表有示数，电压表有示数，调节滑动变阻器的滑片，两表的示数都不变，原因是滑动变阻器接了 两个接线柱； （2）排除故障后如图甲，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，直到电压表示数为时为止，此时电流表的示数如图乙，则小灯泡的额定电功率为 W； （3）同组的小月同学设计了一个电路，如图丙，也测出了该小灯泡正常发光时的功率，其中定值电阻的阻值，正确操作步骤如下： ①只闭合开关S和，调节滑动变阻器滑片使电流表示数为 A； ②闭合开关S和 ，断开开关 ，保持滑动变阻器滑片位置不动，读出电流表示数为； ③小灯泡的额定电功率表达式为 。 【变式4-2】（2024·陕西商洛·一模）在“测量小灯泡颓定功率”的实验中，小灯泡的额定电压U甲＝2.5V。 （1）图甲是小明测量小灯泡额定功率的实物电路图，图中有一根导线连接错误，请在这根导线上打“×”，并将电路图补充完整 ； （2）闭合开关前，在甲图中滑片P应位于 （选填“A”或“B”）端； （3）闭合开关，移动滑片P直到电压表示数为2.5V，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为 W； （4）小华设计了如图丙所示的电路也完成了该实验。请完成下列填空（电源电压不变，R1和R2为滑动变阻器，R1的最大阻值为R0）。 ①只闭合开关 ，调节R2使电压表的示数为2.5V； ②只闭合开关S、S2，调节 ，使电压表的示数仍为2.5V； ③接着将R1的滑片P调至最左端，记下电压表的示数为U2再将R2的滑片P调至最右端，记下电压表的示数为U2。 则小灯泡额定功率的表达式P额＝ 。（用U额、R0、U1、U2表示） # 题型突破五：怎样解电功率的电路安全和极值问题 解题时，首先按题目所给的条件，根据电流流过的路径，确定各用电器串、并联关系，然后画出相应的等效电路图。解答电路安全问题，应依据“照顾弱者”的原则进行取值，即串联取最小电流并联取最小电压。具体方法为：在串联电路中，计算各个元件允许通过的最大电流，取其中的最小值为电路中的最大电流；在并联电路中，计算各个元件两端允许所加电压的最大值，取其中的最小值为各支路两端的最大电压。解答电路消耗电功率的极值问题时电源电压不变，根据P=UI可知，当电路中电流最大时，消耗的功率最大；当电路中的电流最小时，消耗的功率最小。 【典例5】（2023·江苏泰州·中考真题）如图所示为模拟调光灯电路，电源电压恒为9V，滑动变阻器R标有“20Ω 1A”的字样，电流表选用“0~0.6A”的量程，当滑片P移至中点时，小灯泡恰好正常发光，已知小灯泡上标有“3V 0.9W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响）。为保证电路安全，下列选项正确的是（ ） A．滑动变阻器阻值的变化范围为5～20Ω B．定值电阻的阻值为20Ω C．电流表示数变化的范围为0.225～0.3A D．小灯泡的最小功率为0.675W 【变式5-1】（多选）（2024·黑龙江哈尔滨·模拟预测）如图所示电路，电源电压为4.5V且恒定。电流表的量程为0~0.6A，电压表的量程为0~3V，灯泡规格为“2.5V 1.25W”（灯丝阻值不变），滑动变阻器规格为“20Ω 1A”。保证电路中各元件都不损坏，下列说法正确的是（ ） A．电流表示数变化范围0.3A~0.6A B．电压表示数变化范围2V~3V C．滑动变阻器阻值变化范围4Ω~20Ω D．小灯泡实际功率变化范围0.45W~1.25W 【变式5-2】（2024·湖北黄冈·一模）如图所示，测量小灯泡电功率的电路图，电源电压恒为6V，电流表量程0~0.6A，电压表量程0~3V，滑动变阻器规格“50Ω 1A”，小灯泡规格“2.5V 0.625W”，若不考虑小灯泡阻值随温度的变化，小灯泡两端电压不允许超过额定值，闭合开关，下列说法正确的是（ ） A．滑片向右滑动，电流表示数变小，电压表示数变大 B．电路的最大电功率是1.8W C．滑动变阻器的阻值允许调节的范围是14~50Ω D．电流表的示数变化范围是0.1~0.3A

错题整理

# 题型突破六：怎样解焦耳定律的应用问题 电流通过导体时会发热，产生的热量利用焦耳定律公式求解，当电路为纯电阻电路时，串联电路多选用，并联电路多选用。 【典例6】（2023·青海西宁·中考真题）如图所示，甲、乙两个透明容器中密封着等量的空气，U形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。通电一定时间后 （选填“甲”或“乙”）容器连接的U形管液面高度差较大，由此可以得出结论：在电流和通电时间相同时，导体的 越大，产生的热量越多；当电流为0.3A，通电10s后，甲容器中的电阻产生的热量是 J。 【变式6-1】（2024·广东·一模）如图所示，甲、乙、丙、丁四个相同容器里装有质量和初温相同的水，每个容器放入同种材料绕成的导电线圈，其电阻R1=R3，R2=R4，2R2=3R1，若同时通电，经过一段时间后这四个容器中的水温从高到低的顺序是（ ）（不考虑热量散失） A．乙、甲、丙、丁 B．乙、甲、丁、丙 C．丙、丁、乙、甲 D．丙、丁、甲、乙 【变式6-2】（2024·河北·一模）如图所示是用来探究通电时间相同时， 电流通过导体产生的热量跟电流大小关系的装置。 电阻通电后会发热，是由于电流具有 效应。若R1=10Ω、 R3=5Ω，则R2的阻值应为 Ω。若通过电阻R2的电流为1A，通电2min 后R2产生热量为 。 # 题型突破七：怎样解探究影响电热因素的实验问题 解题时需掌握下列五个方面的知识： (1)由于实验中电流在导体上产生的热量无法直接观察，故采用转换法，把放出热量的多少转换为能直接观察的温度变化的多少。 (2)在探究过程中要注意控制变量法的运用，如两个烧瓶内煤油的质量、通电时间等。 (3)在探究电流一定，电流产生的热量与电阻之间的关系时，应将两电阻丝串联接入电路中；在探究电压一定，电流产生的热量与电阻之间的关系时.应将两电阻丝并联接入电路中。 (4)注意结论成立的前提条件：电流产生的热量跟电阻成正比的前提条件是“电流一定”；成反比的前提条件是“电压一定”。 (5)本实验中，选用煤油的原因是它的比热容较小，在加热时，吸收相同的热量，温度变化较大。 【特别提示】探究影响电流热效应实验中可采用的转换方法： ①转换为能直接观察的温度变化的多少。②转换为烧瓶中煤油受热后煤油柱升高的高度。③转换为密闭空气受热膨胀使U形管中有色液柱出现的高度差。 【典例7】（2023·云南·中考真题）实验小组在老师的指导下探究“电流通过导体产生的热量与电流的关系”。同学们在烧瓶内安装一根电阻丝，装入适量的煤油，插入一支温度计，设计了如图甲所示的电路。 （1）用笔画线代替导线，将图甲的电路连接完整。要求滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表示数变大，且导线不交叉 ； （2）闭合开关后，发现电流表指针未偏转，经检查仅电阻丝R有故障，则电阻丝R （选填“短路”或“开路”）。排除故障后进行实验，实验中通过观察 来比较相同时间内不同电流产生热量的多少； （3）调节滑动变阻器改变电流的大小，经过多次实验发现：电阻丝阻值和通电时间一定时，电流I越大，通电导体产生的热量Q越多。小明猜想：当电阻和通电时间一定时，Q可能与I成正比。随后在老师帮助下，实验小组测出了多组Q与I的数据。请提出一种判断小明猜想是否正确的方法： ； （4）同学们进一步学习了解到：物理学家焦耳1840年就确定了当电阻和通电时间一定时，电流产生的热量跟电流的二次方成正比的关系。生活中利用电热工作的家用电器有 （请举一例）； （5）若要探究电流通过导体产生的热量与电阻的关系，可选择图乙中 （选填“A”或“B”）烧瓶中的电阻与图甲烧瓶中的电阻 联（选填“串”或“并”）进行实验。 （6）本实验应用的研究方法有转换法和 法。 【变式7-1】（2024·山东青岛·模拟预测）小明用如图甲乙所示的实验装置来比较不同物质的比热容和探究水沸腾时温度变化的特点。 （1）已知甲、乙两容器中分别装有10Ω和5Ω的电加热器，将相同质量的水和食用油分别装入甲、乙两个容器中，然后通电加热，因两电阻串联，电流和时间相同，根据焦耳定律公式 可知，甲容器中装的电加热器电阻大，所以产生的热量 ； （2）每隔一定时间测量一下液体的温度，从而得到水和食用油的温度随时间变化图像（如图丙）。由图丙可知：水沸腾时吸热，温度 （选填“升高”“不变”或“降低”）；加热2min水吸收的热量 （选填“大于”“等于”或“小于”）食用油吸收的热量；食用油的比热容为 J/（kg•℃）。（假设电加热器放出的热量全部被液体吸收） 【变式7-2】（2024·陕西西安·一模）请完成下列填空。 （1）测量物体质量时，右盘砝码及游码示数如图1所示，物体质量为 g； （2）如图2所示，这是“探究影响液体内部压强因素”实验时的情景，据此可以得出的结论是液体内部的压强随 的增大而增大； （3）如图3所示，串联的两电阻丝封闭在两个完全相同的烧瓶中，并通过短玻璃管与相同的气球相连。闭合开关，通过两电阻丝的电流 （选填“相等”或“不相等”），一段时间后，密闭烧瓶内的空气被加热，观察到 （选填“A”或“B”）气球先鼓起来。 # 题型突破八：怎样解电热器的档位问题 家用电热器的电压都是220V，由可知，电路总电阻越小，加热总功率就越大，就处于加热状态；电路总电阻越大，则加热总功率就越小，就处于保温状态。下表列出了家用电热器的各种状态及电路图： 家用电器; 电路图; 加热与保温状态; 说明. 电饭锅; S闭合加热 S 断开保温; 总体可分为两类： 一类是并联型，单电阻时是保温，双电阻时是加热； 一类是串联型，单电阻时是加热，而双电阻时是保温. 电烙铁; S接2加热 S接1保温. 饮水机; S接2加热 S接1保温. 电热毯; S闭合加热 S断开保温. 【特别提示】双档问题中开关的设计 （1）短路式 两个电阻串联，把开关和其中一个电阻并联，如左下图所示。当闭合开关时，有一个电阻被短路，只有一个电阻工作，此时为高温挡；当断开开关时，两电阻串联，电阻大一些，电热器的功率小一些，此时为低温挡。 （2）单刀双掷式 主要工作电阻放在干路上，一条支路用导线，另一条支路连接在附加电阻上，如上右图所示。当开关掷向附加电阻的支路时两电阻串联，此时为低温挡；当开关掷向导线支路时，只有主要工作电阻工作，此时为高温挡。 【典例8】（2023·江苏南京·中考真题）某型号的电热水器有高、中、低三挡位，其简化电路如图所示，R1和R2为电热丝，闭合开关S、S1，S2接b，电流表示数为10A，再断开S1，电流表示数变化了8A。则（1）R1= ； （2）低温挡工作2min产生的热量是 J； （3）高温挡功率为 W。 【变式8-1】（2024·陕西西安·一模）如图-1所示是某电饭锅电路简化图，它有高温挡和保温挡两个挡位；电饭锅处于高温挡时的功率是保温挡时的 11倍；若家中只有该电饭锅在通电工作，已知电能表字样为“3 600 r/（kW·h）”，图-2是该电饭锅正常工作时功率与时间的关系图像，下列说法正确的是（ ） A．10~20 min内开关S的状态为闭合 B．电热丝R₂阻值为242Ω C．若处于高温挡，则1min内电能表转盘转132圈 D．若仅需提高高温挡的功率，只要将电路中R1电阻换成阻值更小一些的电阻 【变式8-2】（2024·山东济南·一模）为延长食物保质期，可对食物进行真空包装。真空包装机（如图甲）先抽出塑料袋内的气体，再利用电热丝加热塑料袋口进行密封。图乙是模拟该真空包装机功能的简易电路图。抽气机将塑料袋内空气抽出，使袋子变瘪，这是由于受到 作用。密封时温度过高会导致袋口破损，为降低电热丝温度，应将滑动变阻器滑片向 （选填“左”或“右”）移动。 # 题型突破九：怎样解家庭电路的组成及连接问题 家庭电路的组成：输电线、电能表、总开关、保险装置、用电器。在安装家庭电路时，应注意以下几点： (1)先确定火线和零线，然后在干路火线上串联上熔断器，即电路保险装置，当电流过大时会自动熔断以保护电路。 (2)控制电灯的开关要接在火线上，并与电灯串联。 (3)螺口灯泡的螺旋套一定要接在零线上。 (4)电路中的插座，如果是两孔插座.一定是右孔接火线，左孔接零线，要与电灯并联；如果是三孔插座，则必须是“左零右火上接地”。 (5)各家用电器与插座并联，开关与所控制的用电器串联。 【特别提示】家庭电路的连接 火线零线并排走，接表进闸有先后；火线接进保险盒，经过开关进灯座；为方便，安插座，与灯并联不可错；试电笔，来验电，氖管发光是火线。 【典例9】（2023·辽宁鞍山·中考真题）在符合安全用电原则的前提下，请将带有保险丝的三孔插座及电灯接入电路中。（其中部分电路已连接完成且要求开关只控制电灯） 【变式9-1】（2024·陕西西安·一模）如图是电水壶工作的示意图，请用笔画线代替导线，将电水壶的三条接线按照安全用电的原则对应连接好。 【变式9-2】（2024·广东佛山·一模）如图甲是小明家的插座面板，其内部有三孔插座，USB供电模块及开关。三孔插座和供电模块由开关控制，且可独立工作。请在图乙中用笔画线代替导线将电路连接完整。 # 题型突破十：怎样解家庭电路故障的分析问题 家庭电路故障常见的两种情况：一是短路，使保险丝熔断；二是电路发生了断路。其中： (1)检测时若氖管发光，表明该处与火线相通； (2)检测时若电路各处都不能使氖管发光，表明进户线中火线某处断路； (3)检测时若电路各处都能使氖管发光，表明进户线中零线某处断路。 【特别提示】用试电笔判断电路故障 在用试电笔检查家庭电路时，能使试电笔氖管发光的地方说明此处与火线连接完好，不能使试电笔氖管发光的地方说明此处与火线之间有断路。 【典例10】（2023·四川乐山·中考真题）如图所示的各种做法中，符合安全用电原则的是（ ） ①使用试电笔时，手不能接触试电笔笔尖的金属部分 ②在一个插线板上同时使用多个大功率用电器 ③开关要连接在火线与用电器之间 ④冰箱的金属壳接地 A．①②③④ B．②③④ C．①③④ D．②④ 【变式10-1】（2024·陕西西安·一模）如图是一户住宅内的配电系统方框图，下列说法中正确的是（ ） A．电能表和空气开关N的连接位置应该对调 B．当吊灯正常发光时，用测电笔接触P处的导线，氖管不会发光 C．站在地上的人不小心用手触到插孔M内的金属片时，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用 D．当N处的空气开关跳闸时，一定是空调和吊灯同时使用引起的 【变式10—2】（2024·陕西西安·一模）如图所示的四种现象中说法正确的是（ ） A．如图甲所示，站在绝缘凳上的人同时接触火线和零线不会引发“双线触电” B．如图乙所示，在电路中可以同时使用很多大功率用电器 C．图丙中洗衣机的金属外壳应该接在零线上 D．图丁的空气开关跳闸，可能是家庭电路出现短路造成的 # 题型突破十一：怎样解安全用电问题 避免触电事故的发生要注意两个方面：一是遵循“不接触低压带电体，不靠近高压带电体”的原则，要防止导线绝缘部分破损，保持绝缘部分干燥，避免电线跟其他金属物接触，定期检查，及时修理等；二是安装电路时要遵循安装规则，例如保险丝、开关必须安装在火线上，螺口灯座的螺旋套只准接在零线上，有金属外壳的用电器一定要使用三孔插座等。 处理触电事故一定要先切断电源，具体做法是断开开关或用一根绝缘棒挑开电线，然后再抢救触电者。电路发生火灾时务必切断电源后再灭火。 【典例11】（2023·山东青岛·中考真题）“生命宝贵，安全第一”是同学们应具有的安全意识。下列做法不符合安全用电原则的是（ ） A．连接家庭电路时，开关接在火线和用电器之间 B．若家用电器着火，先切断电源，再用灭火器灭火 C．使用试电笔时，手指按住笔尾金属体 D．更换灯泡时，没有断开电源开关 【变式11-1】（2024·河北·一模）安全用电是生活中的必须技能，下列说法中正确的是（ ） A．一般工厂和家庭照明选用230V电压供电 B．未经公安及主管部门批准，任何单位和个人私设电网都是刑事违法行为 C．不应该在未经允许的情况下接近高压带电器 D．绝缘皮破损的插头仍旧可以正常使用 【变式11-2】（2024·陕西西安·一模）日常生活离不开电，下列做法符合安全用电原则的是（ ） A．家庭电路着火迅速用冷水浇灭 B．使用试电笔时，手指按住笔尾金属体 C．使用电冰箱时必须使用两孔插座 D．使用绝缘皮破损的手机充电线

错题举一反三

一、单选题 1．（2024·广西钦州·一模）“珍爱生命，安全用电”是公民应具备的安全意识。关于安全用电，下列做法正确的是（ ） A．在高压线下钓鱼 B．更换灯泡前先切断电源 C．在电线上晾晒衣服 D．不切断开关就用湿抹布擦拭电灯 2．（2024·湖北黄冈·一模）如图甲所示，电源电压恒为9V，滑动变阻器的最大阻值为100Ω，电子元件R在0.1A~0.4A的电流范围内均能正常工作，若该电子元件的I-U图像如图乙所示，则该电子元件在其正常工作的范围内，下列判断正确的是（ ） A．该电子元件两端的电压增大时，其电阻增大 B．该电子元件消耗的最大功率与最小功率之比为4︰1 C．该电子元件在某个正常工作状态下，它消耗的电功率总是小于此时滑动变阻器消耗的电功率 D．滑动变阻器的阻值范围应控制在12.5Ω~100Ω 3．（2024·陕西西安·一模）如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片从端滑到端的过程中，电流表示数与电压表示数的关系图像如图乙所示，以下分析正确的是（ ） A．电源电压为 B．的电阻值是 C． 的最大电阻值是 D．当滑片P滑到端时，电阻消耗的电功率是 4．（2024·广东·模拟预测）如图所示，电源电压保持不变，灯L1、L2规格相同，灯丝电阻保持不变。开关S由断开到闭合时，电路中（ ） A．灯L2变暗，电压表示数变小 B．灯L1变暗，电流表示数变小 C．灯L2变亮，电压表示数变大 D．灯L1变亮，电流表示数变大 5．（多选）（2024·湖南邵阳·一模）小明制作了一个利用电路测物体所受重力大小的小仪器，如图所示，电源电压恒定，当秤盘不放任何重物时，滑片P恰好处于a点。下列说法正确的是（ ） A．改造电压表表盘可显示重力的大小 B．当秤盘内物体所受重力变大时，电流表示数变小 C．当秤盘内物体所受重力变大时，电路的功率不变 D．短路将使测量结果偏小 二、填空题 6．（2024·上海黄浦·一模）某LED灯标有“220V 11W”，其中“11W”表示该灯的额定 ；若该灯正常工作10小时，通过灯的电流为 安，消耗的电能为 千瓦时。 7．（2024·广东·模拟预测）如图甲所示是某电热器的工作原理图，它的工作电压是220V，R1、R2是发热电阻，且R1=R2=48.4Ω。根据原理图可知当旋钮开关旋到位置T时，电热器处于 （选填“高温挡”或“低温挡”），此情况下通电1min产生的热量是 J；这台电热器配备一个三脚插头，如图乙所示，应该将电路图中的A线接到插头的 （选填“G”“L”或“N”）脚。 8．（2024·河南·模拟预测）如图为一款电热水壶的简化电路图，该壶有“加热”和“保温”两种状态，电源电压为220V，电阻丝R1的阻值为44Ω、该壶保温功率为100W。当开关均闭合时，热水壶处于 （选填“保温”或“加热”）状态，该壶加热时的功率为 ，若不计热量损失，该壶可以将质量为0.5kg的水从20℃加热至75℃仅用时 s。[水的比热容] 三、作图题 9．（22-23九年级下·甘肃酒泉·开学考试）用笔画线将图中的插座、开关、灯泡等未接好的元件的导线连接好。 四、实验题 10．（2024·河南驻马店·一模）现有三只额定电压U额均为2.5V，电阻值不同的小灯泡。某研究小组分别利用甲、乙、丙三种电路图测量三只小灯泡的额定功率。 （1）图甲电路中，实验操作如下： ①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为U额； ②图丁是图甲电流表的表盘，此时示数为 A； ③小灯泡L₁的额定功率为P1= W； （2）图乙电路中，定值电阻的阻值为，实验操作如下： ①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为U额； ②读出电流表的示数为I=0.60A。计算出通过的电流为 A； ③小灯泡L2的额定功率为P2= W； （3）图丙电路中，电源电压未知但恒定不变，和为滑动变阻器，的最大阻值为10Ω，实验操作如下： ①保持开关断开，同时闭合开关S和，调节的滑片，使电压表的示数为U额； ②断开开关，同时闭合开关S和，保持 （填“”或“”）的滑片位置不变，调节 （填“”或“”）的滑片，使电压表示数仍为U额； ③仅将的滑片P调至最左端，记下电压表的示数，再 ，记下电压表的示数，则小灯泡的额定功率P3= W。 11．（2024·山西朔州·模拟预测）小伟利用如图所示的装置探究“电流通过导体产生热量的多少跟电阻大小的关系”，其中两个烧瓶完全相同，瓶内装有质量和初温相同的煤油、相同的温度计A和B、阻值不等的电阻丝R1和R2。 （1）实验中通过观察 来比较电流通过导体产生热量的多少； （2）实验装置将电阻丝R1和R2串联的目的是控制通电时间和 相同； （3）小伟还想用该装置来探究“电流通过导体产生热量的多少跟电流大小的关系”，他添加一个停表，接下来应进行的实验操作是 ； （4）爱思考的小伟还利用该装置来探究“比较水和煤油的吸热能力”，在两个烧瓶内分别装入质量和初温相同的水和煤油，并在两瓶中放入阻值 （选填“相同”或“不同”）的电阻丝。请你为小伟设计一个实验数据记录表格 。 五、计算题 12．（2024·陕西西安·一模）图1是小明家的电饭煲，它有加热和保温两挡。电饭煲简化电路如图2所示，为总开关，为自动控制开关，和为阻值不变的发热电阻。电饭煲的铭牌如图3所示。 （1）某次小明在家中用电饭煲煲汤时，不小心将水撒到插排上，此时家里所有家用电器都立刻停止工作。这是因为水是导体，引起电路发生_______________； （2）发热电阻的阻值是多大？ （3）若该电饭煲以加热挡工作，实际消耗的电能为，则此时电路的实际电压是多大？ 13．（2024·安徽·一模）如图是某款电热水壶内部工作原理的简化电路图，该电热水壶具有“加热”和“保温”两个挡位。R1、R2均为阻值一定的电热丝，其中电热丝R2的阻值为960Ω，“加热”挡的额定功率为1210W。求： （1）电热丝R1的阻值； （2）当该电热水壶处于“保温”挡正常工作5min所消耗的电能； （3）在1个标准大气压下，该电热水壶处于“加热”挡正常工作9min可将1.8kg水从25℃加热到沸腾，则在此过程中，该电热水壶的工作效率为多少？[忽略水汽化对其质量的影响，水的比热容，计算结果精确到0.1%] 14．（2024·江西南昌·一模）小明买的一件电加热外套的电路图如图所示。已知电源电压恒为24V，为三挡旋钮开关（开关可分别拨至a、b、c处），电阻丝、规格相同且阻值保持不变，b为电阻丝的中点。若这件电加热外套的低温挡为12W，则： （1）闭合开关后，旋钮开关拨至a、b、c三处的哪处才是低温挡？ （2）电阻的阻值为多少？ （3）若该外套所用材质的比热容约为，外套质量约为1kg，高温挡加热10min可让外套升温10℃，则该电加热外套的热效率是多少？（取小数点后一位） 15．（2024·河南漯河·一模）图甲是小明家中电能表参数，图乙是家中仅有一个正在工作的养生壶，中温档功率为550W，高温档功率为1100W，其中低温档功率由于磨损已模糊不清，图丙是养生壶的简化电路，其中R₁、R₂是发热电阻。求： （1）开关S₁闭合，S₂接触点B时，是 档； （2）求电阻R₁的阻值以及低温档功率； （3）若该壶在高温挡正常工作2min，消耗的电能为多少 ?电能表的指示灯闪烁多少次?

错题过关

一、选择题 1．（2023·辽宁朝阳·中考真题）关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（ ） A．电能表应该安装在保险装置之后 B．控制电灯的开关应该接在零线和电灯之间 C．用试电笔辨别火线和零线时，手指千万不要碰到笔尖 D．发现有人触电，应马上用手将其拉开 2．（2023·四川巴中·中考真题）在如图所示的电路中，电源电压恒定，R1=20Ω，R2=30Ω，下列说法正确的是（ ） A．R1和R2两端的电压之比为1:3 B．电流表A1和A2的示数之比为3:2 C．相同时间内，R1和R2消耗的电功率之比为3:1 D．相同时间内，R1和R2消耗的电功之比为3:1 3．（2023·江苏常州·中考真题）如图所示的家庭电路中，正常发光的灯L突然熄灭，电工用测电笔分别测a、b、c、d四点，发现a、b两点氖管都发光，c、d两点氖管都不发光。若电路只有一处故障，则可能是（ ） A．火线上熔丝断了 B．开关S处断路 C．灯泡灯丝断了 D．导线c、d间断路 4．（2023·江苏常州·中考真题）如图所示的电路，电源电压恒定，为定值电阻，为滑动变阻器（A、B为其两端点）。闭合开关S，把滑动变阻器的滑片P从B端移到A端，电压表示数的变化范围是，电流表示数的变化范围是。下列说法中正确的是（ ） A．电源电压为 B．的阻值为 C．的最大阻值为 D．移动滑片P，电路总功率的最小值为 5．（2023·四川巴中·中考真题）在如图所示的电路中，已知电源电压4.5V且保持不变，电压表的量程为0~3V，电流表的量程为0~0.6A，定值电阻R1标有“2.5V 5Ω”字样，滑动变阻器R2标有“10Ω 1A”字样。在保证电路安全的前提下，下列判断正确的是（ ） A．电路中允许通过的最大电流为 B．滑动变阻器允许调节的最小阻值为 C．电压表的变化范围为1.5~3V D．滑动变阻器的最大电功率为 6．（多选）（2023·湖北十堰·中考真题）如图甲是某家庭电路连接示意图，图乙为电路中空气开关的原理图，P为电磁铁，Q为衔铁，S为开关。下列分析正确的是（ ） A．手机充电器接入两孔插座后空气开关跳闸，一定是电路的总功率过大 B．将电饭锅接入甲图三孔插座，电饭锅的金属外壳通过1孔接地 C．图乙中P的左端为N极 D．电流过大时，图乙中P的磁性增强，吸引Q向左偏转，弹簧拉起S切断电路 二、填空题 7．（2023·四川绵阳·中考真题）如图甲所示的空气炸锅能快捷烹制食物。如图乙是某型空气炸锅加热部分的简化电路，有低温、中温、高温三挡，R1和R2是发热定值电阻，R2=110Ω，额定电压为220V。已知：只闭合S3是中温挡，则中温挡的额定功率是 W；若只闭合开关S2，则是 （选填“高”或“低”）温挡。 8．（2023·青海西宁·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定，电阻，，当开关、断开，闭合时，电流表示数为0.2A，则电源电压为 V；当开关、闭合，断开时，和 联，此时电路中的总功率为 W。 9．（2023·山东威海·中考真题）如图所示的实验装置是用来探究电流通过导体产生的热量与 的关系，通过U形管内液面的高度差反映电流通过导体产生热量的多少，下列实验采用同种研究方法的是 （选填“①”或“②”）。①探究光的反射定律②探究阻力对物体运动的影响 10．（2023·四川巴中·中考真题）某兴趣小组用如图甲所示的装置探究“电流通过导体产生热量与哪些因素有关”。实验中Ra=5Ω，Rb=10Ω，分别密封在装有等量空气的相同瓶内，细玻璃管内有等高的相同液柱，该实验探究的是电流产生的热量与的 关系。当导体中的电流为1A时，通电10s，Rb产生的热量是 J， Ra与Rb产生的热量之比为 。如图乙所示玻璃管内液柱的高低是由 （选填“瓶内的空气”或“玻璃管内的液体”）热胀冷缩导致的。 11．（2023·江苏常州·中考真题）2023年2月，土耳其发生强烈地震，中国救援队携带照明无人机前往救援。白天，为电池充电，此时电池相当于电路中的 。夜晚，无人机先接通照明系统，再接通动力系统升空，照明系统和动力系统 联。无人机悬停并提供照明时，电池可释放电能，动力和照明系统的电功率分别为和，此状态下无人机至多持续工作 h，需要更换电池。 12．（2023·江苏淮安·中考真题）小明设计了如图所示的水温控制模拟装置，发热电阻和热敏电阻R均处于水箱中，热敏电阻的阻值随温度的变化情况如下表所示。控制电路的电源电压U=24V，R0=300Ω，受控电路的电源电压为220V，发热电阻的阻值为48.4Ω，电磁继电器线圈电阻忽略不计。当水箱中温度达到50℃时停止加热，当温度低于30℃时重新开始加热。 温度t/℃; 20; 30; 40; 50; 60. 电阻R/Ω; 700; 400; 200; 100; 50. （1）受控电路工作时，发热电阻的功率为 W； （2）水箱中温度达到50℃时，控制电路中的电流为 A； （3）若将R0更换为200Ω的定值电阻，水箱中温度达到 ℃时停止加热。 13．（2023·山东德州·中考真题）如图所示，某家用电热水壶有“高温”、“低温”两挡，已知定值电阻与阻值相等，“低温挡”正常工作时的功率为，则的阻值为 。在标准大气压下，用“高温挡”加热初温为15℃、质量为的水，该过程消耗的电能为 ，若产生的热量全部被水吸收，则水的温度升高了 ℃。 三、实验题 14．（2023·内蒙古兴安盟·中考真题）在“测量小灯泡的电功率”的实验中，老师给同学们提供的器材有：电压恒为的电源、额定电压为的小灯泡（灯丝电阻约为），电流表、电压表、开关各一个，导线若干，三种规格的滑动变阻器、、可供选择。 （1）通过估算，滑动变阻器应选择 （选填“R1”“ R2”或“R3”）。选择合适变阻器后，请用笔画线表示导线将电路连接完整 。要求：变阻器的滑片P向B端移动时，灯泡变暗； （2）滑片P置于阻值最大处，闭合开关试触时，发现电压表示数很大，电流表几乎无示数，出现的电路故障原因可能是 ； （3）排除故障后，闭合开关S，移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示为 ；若要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向 （选填“A”或“B”）端移动。根据图丙图象信息，可计算出小灯泡的额定功率是 。 四、综合题 15．（2023·江苏镇江·中考真题）在测量小灯泡额定功率的实验中，小兵连接的电路如图1所示。图2中图线a是V与A示数间的关系图线，图线b是一只定值电阻R0的U﹣I图线。电源电压U恒为3V，小灯泡L的额定电压为2.5V。则： （1）L的额定功率为 W； （2）图线a对应的过程中，R的调节范围为 Ω； （3）若将R替换成R0，则L工作时的阻值为 Ω； （4）若将R替换成与L相同的小灯泡，则根据图线可求得电路消耗的总功率约为 W。 五、计算题 16．（2023·湖北十堰·中考真题）小明家的电饭锅，额定电压220V，简化电路如图甲。发热电阻R1、R2阻值不随温度变化，操作开关S1、S2、S3的通断（S1、S2不会同时闭合），可实现煮饭、煲汤、保温三个档位调节，只闭合S3时，为煲汤档，额定功率为440W。求： （1）电饭锅在煲汤档正常工作时，电路中的电流； （2）某天用电高峰，小明关闭其它用电器，只让电饭锅在煮饭档工作，发现电能表（如图乙）指示灯30s内闪烁11次，电饭锅煮饭档的实际功率； （3）若电阻R1在保温档和煮饭档时，消耗的功率之比是1∶9，电阻R1的阻值。 17．（2023·辽宁盘锦·中考真题）如图所示电路，电阻为，电源电压为恒定不变，滑动变阻器最大阻值为。闭合开关，求： （1）通过的电流； （2）当干路电流为时，滑动变阻器消耗的功率； （3）整个电路在内产生的最少热量。 18．（2023·四川巴中·中考真题）图甲是某种具有加热、保温两档的电饭煲内部的简化电路图，它的电阻是R1和R2，已知R2的阻值为400Ω，电饭煲正常工作时电压为220V，保温档的额定功率为110W。 （1）求电饭煲处于保温档时的额定电流； （2）求电饭煲加热档的额定功率； （3）有一次，悦悦同学发现，相同条件下煲饭时间更长，她猜想可能是因为其工作时实际电功率偏低。于是，她关闭家里所有用电器，只让电饭煲以加热档工作，发现在1分钟内电能表的转盘转了50转。电能表的铭牌如图乙所示，请通过计算判断，悦悦同学的猜想是否正确（不考虑电阻值随温度的变化）。 19．（2023·四川攀枝花·中考真题）某品牌电煎锅的简化电路如图所示，它分为高、中、低三挡，最大功率为990W。S为旋钮开关，转动S可将开关分别调至0、1、2、3挡位置，与该挡的两个触点同时接通。R1、R2、R3为发热电阻，且阻值恒定。将电煎锅接入220V的家庭电路中，当开关S旋至1挡时，电路的工作电流为1A；当开关S旋至2挡时，电路的功率为550W。某次用2挡烹饪中，用时1min将质量为50g、比热容为的某种食物从20℃加热至119℃。求： （1）电阻R1、R2、R3的阻值； （2）该次烹饪中电煎锅加热食物的效率。 20．（2023·辽宁鞍山·中考真题）中医药是中华文化的瑰宝，在疾病治疗方面具有不可替代的作用。图甲为小明同学家的小型电中药锅，其电路简图如图乙所示，通过开关和的不同接法组合，可以实现三档加热功能，其中定值电阻、都是发热电阻，其部分参数如下表所示。已知，求： 额定电压; 220. 额定功率; 高温挡880. 中温挡440. 低温挡 ___________. （1）锅中的药液从加热到，中药液吸收的热量； （2）低温挡的功率； （3）若该中药锅以中温挡的工作电路给已煲好的药液温热，实际消耗的电能为，则此时电路的实际电压是多少？

做错原因分析