熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

1．（2024·吉林长春·中考真题）（多选）电动汽车既节能环保又经济实用。电动汽车在充电过程中（ ） A．汽车上的电池相当于用电器 B．电池发热是电流的热效应 C．充电桩有防水功能，可避免断路 D．充电时间越长，充电桩上的电能表计数越大 2．（2024·内蒙古通辽·中考真题）某交通路口指示车辆通行的信号灯由红灯和绿灯组成，红灯停，绿灯行，以下是红、绿灯工作时的电路简图。你认为正确的是（ ） A． B． C． D． 3．（2024·云南·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S、S1和S2，灯L1、L2都正常发光，下列说法正确的是（ ） A．电流表A2测通过灯L2的电流 B．电流表A1和A2示数相等 C．断开S2，电流表A2示数变小 D．断开S2，灯L1变暗 4．（2024·山东东营·中考真题）如图所示，电源电压不变，闭合开关S，灯泡L1、L2都发光，一段时间后，其中一个灯泡突然熄灭，而电压表示数不变，电流表示数几乎为零，由此判断发生故障的原因可能是 。

错题整理

题型一 初识家用电器和电路 ►考向01 电路的组成 （1）判断电路正误：判断电路的正误时，要注意电路的四个组成部分是否完整。对于一个简单电路来说，电源、开关、导线和用电器中缺少任何一个都属于错误电路，特别是对于没有电源开关的长明灯电路，因无法控制电路通断，也是错误电路。 1．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）华为手机具有反向无线充电功能，点击“无线反向充电”按键印可实现无线充电，该按键的功能相当于电路中的 （选填“开关”或“导线”）。用一台华为手机为一台小米手机充电时，华为手机相当于电路中的 。 2．（24-25九年级上·江苏苏州·阶段练习）如图所示是操纵无人机飞行的“调速”手柄，可改变无人机飞行的速度，与这个“调速”手柄联动的电路元件实质是一个 。给无人机充电时，无人机的电池是一个 （选填“电源”或“用电器”）。 ►考向02 判断电路的三种状态 3．（2024·江苏徐州·中考真题）如图所示电路，闭合开关，电路所处的状态是（ ） A．通路 B．断路 C．短路 D．无法判断 4．（24-25九年级上·江苏常州·阶段练习）如图所示是一位同学连接的电路，闭合开关后，下列对各元件状况的判断正确的是（ ） A．电压表无示数 B．电流表有示数 C．灯能发光 D．灯不能发光 题型二 电路的基本连接方式 ►考向01 识别串、并联电路 （1）实物电路的识别：简单实物电路可直接根据定义法判断：若各用电器首接首、尾接尾则为并联；若各用电器首尾依次相接则为串联。较为复杂的实物电路可先画出电路图，整理、简化后再根据定义法判断。 （2）生活中的串、并联电路：实际生活中的电路往往都比较复杂，一般用断路法来识别。如果将电路中任何一个电器断路，其他用电器都不受影响，则用电器之间是并联连接；如断路后其他用电器不能工作，则它们之间是串联连接。 5．（2024·内蒙古呼和浩特·中考真题）晚自习时，教室中正常发光的某一盏灯突然熄灭了；新年联欢会上，一串正常发光的彩灯，某一盏灯灯丝烧断，其他灯正常发光。关于前灯熄灭原因，后灯与其他彩灯连接方式，下列判断正确的是（ ） A．前灯短路 后灯串联 B．前灯短路 后灯并联 C．前灯断路 后灯串联 D．前灯断路 后灯并联 6．（2024·四川自贡·中考真题）在图所示的电路图中，闭合开关S1、S3，断开开关S2，则小灯泡L1、L2是 （选填“串”或“并”）联；若同时闭合开关S1、S2、S3，则会造成电路 。 ►考向02 电路图与实物图的转换 （1）根据实物图画电路图 ①替换法：先用电路元件的符号替换实物电路图中各元件，然后再整理成规范的电路图； ②电流路径法：先找出电流的路径，再用笔画线将电流的路径表示出来，沿电流路径逐一画出相应的电路元件符号。 （2）根据电路图连接实物图：a.连接实物图时，连线尽可能清晰明了；b.连线不能交叉，导线两端要连在接线柱上。 两步连接实物图：a.观察电路图，明确有哪些符号，找出对应的电路元件；b.从电源的一极出发，一次把实物图中的各元件连接起来，直至电源的另一极。 7．（2024·黑龙江大庆·中考真题）根据电路图，用笔画线代替导线连接实物图。 要求：①电压表量程用，电流表量程用； ②滑动变阻器的滑片置于a端时，接入电路的阻值最大。 8．（24-25九年级上·江苏连云港·期中）根据实物图甲，在图乙方框内画出相应的电路图。 ►考向03 串、并联电路的设计 设计电路的一般方法 1．根据用电器工作时彼此独立还是互相影响。确认电路的基本连接形式是串联还是并联； 2．根据开关对用电器的控制要求，确定开关的位置及开关的连接方式，在干路上还是在支路上； 3．画出草图，根据设计要求进行检验，不符合的地方进行修改； 4．整理并画出规范的设计电路图。 9．（2024·黑龙江鸡西·中考真题）小聪居住的小区安装了智能门禁系统，他进入小区必须通过刷卡或人脸识别，当门禁系统接通电源后，指示灯发光。刷卡或人脸识别成功时（相当于分别闭合对应的开关），电动机工作，控制门打开。下列关于门禁系统的简化电路设计合理的是（ ） A． B． C． D． 10．（2024·四川巴中·中考真题）为了减少炒菜时对油烟的吸入，厨房里安装了一台抽油烟机。抽油烟机上面的照明灯和电动机既可以同时工作又可以独立工作。以下关于抽油烟机内部电路设计，你认为符合要求的是（ ） A． B． C． D． 题型三 电流和电流表的使用 ►考向01 串、并联电路中电流的特点 11．（2024·江苏宿迁·中考真题）在“探究并联电路电流特点”的活动中，部分电路如图所示，，，电流表有“”和“”两个量程，测量了电阻的电流为。为完成实验探究，做法正确的是（ ） A．使用“”量程，只测量的电流 B．使用“”量程，只测量的电流 C．使用“”量程，分别测量支路和干路的电流 D．使用“”量程，分别测量支路和干路的电流 12．（24-25九年级上·江苏常州·阶段练习）如图所示电路中，电源电压保持不变，先闭合开关，再把开关闭合时，灯泡的亮度及电流表示数的变化情况是（ ） A．亮度增大，电流表示数不变 B．亮度不变，电流表示数变大 C．亮度不变，电流表示数变小 D．亮度减小，电流表示数变小 题型四 电压和电压表的使用 ►考向01 判断电表的测量对象 判断电流表测量的对象：电流表和哪个电器串联，就测量通过哪个电器的电流； 判断电压表测量对象 （1）去电源法：把电源去掉，看电压表两端连接的电路，即电压表测量剩余电路两端电压； （2）短路法：用导线替换电压表，看能把哪些元件短路，即电压表测量被短路的元件两端的电压； （3）电压表不能的测量电源和用电器总电压，即要么测量用电器两端的电压，要么测量电源两端的电压。 13．（2024·四川眉山·中考真题）如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（ ） A．小灯泡和串联 B．电流表测量电路的总电流 C．若只断开，小灯泡熄灭，正常发光 D．若灯突然熄灭，是因为电压表发生断路 14．（2024·山东临沂·中考真题）如图所示电路的电源电压保持不变，将开关和都闭合，两灯均正常发光。下列判断正确的是（ ） A．灯和是串联连接的 B．电压表不能测量灯的电压 C．断开后电流表的示数不变 D．两灯的额定电压一定相同 ►考向02 识别电表的类型 电路中电压表与电流表的判断： （1）连接方式：电流表与所测对象串联，电压表与所测对象并联。 （2）假设法：即任意假设某处的电表类型，再看该假设是否符合要求，逐一分析得到正确的答案。 15．（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）如图所示，a、b、c是三个电表，且电路连接没有错误，两个灯泡均正常发光，已知a、b、c三个电表读得的数值依次为1.5、1.2、2.5（单位是A或V）。则b为 （选填“电流表”或“电压表”）；电源电压为 V；通过L1的电流是 A。 16．（24-25九年级上·江苏盐城·期中）如图甲所示，电源电压为，闭合开关，若电压表的示数如图乙所示，则两端的电压是 ；如图丙所示的电路中，闭合开关后，两灯均发光，则甲是 ，乙是 （均选填“电流表”或“电压表”）。 ►考向03 用电表判断电路故障 （1）用电流表判断电路故障 无示数; （1）电路有断路的地方； （2）用电器工作时，电流表内部发生短路. 示数很小; （1）滑动变阻器接入的阻值过大 （2）电源电压太小. 示数很大; （1）短路 （2）滑动变阻器接入的阻值过小. （2）用电压表判断电路故障 无示数; （1）与电压表并联的电路短路； （2）与电压表并联的电路以外的电路断路. 有示数且等于电源电压; （1）与电压表并联的电路断路，电压表的两个接线柱与电源构成通路 （2）与电压表并联的电路以外的电路短路. 17．（2024·江苏盐城·中考真题）在探究串联电路电压的特点时，闭合开关，灯泡都不发光，电压表无示数。以下可能的是（ ） A．短路 B．断路 C．短路 D．断路 18．（2024·四川达州·中考真题）如图所示电路，闭合开关后，整个电路正常工作。其中一盏灯突然熄灭，两只电表示数均变大，则该电路可能发生的故障为（ ） A．短路 B．短路 C．开路 D．开路 ►考向04 串、并联电路电压的特点 19．（24-25九年级上·江苏镇江·阶段练习）如图甲所示电路中，当闭合开关S1和S2后，两个电压表的指针均为图乙所示，则电阻R1和R2两端得到电压分别为 V和 V。若断开开关S2，闭合开关S1则电压表V1示数为 V，电压表V2示数为 V。 20．（2024·山东东营·中考真题）某小组在“探究并联电路中电压的特点”实验中。 (1)如图甲，根据电路图，用笔画线表示导线，将实物连接起来 ； (2)连接电路时，开关处于 状态； (3)正确连接好电路后，闭合开关，电压表的示数如图乙所示，为 V； (4)测得灯泡L1两端电压后，再测得灯泡L2两端电压和A、B两端电压，记录数据。改变两个小灯泡的规格，重复以上操作，其目的是 ； (5)评估交流环节，有同学提出：实验中连接完电路，闭合开关，发现电压表指针反向偏转，原因是 。

错题举一反三

1．（2024·江西·中考真题）生活中常用干电池作为 ，它是提供电压的装置，电压是电路中形成 的原因。 2．（2024·广东深圳·中考真题）用航标灯发出的光来让海上的船只看清方位说明光能传递 ， 是正极，是 能转换为电能。 3．（2024·四川内江·中考真题）我国家用电冰箱，正常工作时的电压为 V；电冰箱内的压缩机和灯都能够独立工作，互不影响，则压缩机和灯之间的连接方式是 （选填“串联”或“并联”）。 4．（2024·江苏连云港·中考真题）某同学自主学习《电路初探》一章后，整理部分知识结构图如下，请补全有关内容。 、 5．（2024·江苏淮安·中考真题）如图所示，取一个橙子，把铜片、铁片插入其中，制成一个水果电池。 (1)用电压表测量电压，该水果电池电压为 V，水果电池是将 能转化为电能； (2)该水果电池正极是 （填“铁片”或“铜片”）； (3)为获得更高电压，可以将多个水果电池 联。 6．（2024·青海·中考真题）“飞天”兴趣小组设计了如图所示的头盔两侧照明灯电路图，其电路连接方式为 联，照明灯两端的电压 （选填“相同”或“不同”）。

错题过关

7．（2024·广东广州·中考真题）如图，带负电的云层靠近建筑物上的避雷针时，向避雷针剧烈放电形成雷电，下列说法正确的是（ ） A．云层带负电是由于失去了大量正电荷 B．云层带负电是由于摩擦创造了负电荷 C．放电时电荷从避雷针向云层方向移动 D．放电时电流方向是从避雷针流向云层 8．（2024·四川内江·中考真题）长短粗细都相同的铜导线和镍铬合金线，电阻分别为R1和R2，且R1＜R2，将它们串联在电路中，通过的电流分别为I1和I2；将它们并联在电路中，R1、R2两端的电压分别为U1和U2。则下列判断正确的是（ ） A．I1=I2 B．I1＞I2 C．U1＞U2 D．U1＜U2 9．（2024·山东泰安·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变。闭合开关后，电路中各元件正常工作，两个相同的电流表（均有，两个量程）指针偏转的角度相同。一段时间后电流表指针偏转的角度突然变为原来的，若定值电阻或出现了断路故障，其它元件均完好。针对故障电路的观察分析，下列说法正确的是（ ） A．电压表示数为零 B．电流表的示数一定大于的示数 C．一定是电阻出现了断路故障 D．一定是电阻出现了断路故障 10．（2024·内蒙古呼和浩特·中考真题）现代科技迅猛发展，不断改变着我们的生活。梁伟同学观察到扫地机器人有这样的特点：（1）闭合S1，扫地机器人开始扫地；（2）同时闭合S1和S2，开启拖地功能（扫拖同时进行）。扫地功能由电动机M完成，拖地功能相当于电阻R。其等效电路图正确的是（ ） A． B． C． D． 11．（2024·四川南充·中考真题）不戴头盔存在安全隐患，于是小明同学设计以下方案：骑行前，扫码成功后开关S1闭合，指示灯L亮，但电动机不工作；从车头取出头盗并戴上后，头盗内遥控设备遥控S2闭合，电动机才通电工作：若只戴头盘不扫码则无法骑行。下列电路符合以上设计要求的是（ ） A． B． C． D． 12．（2024·山东菏泽·中考真题）如图所示，电源电压恒定。下列说法正确的是（ ） A．只闭合，电阻R与灯泡L并联 B．只闭合，电压表测量电阻R两端电压 C．先闭合，再闭合，灯泡L亮度变大 D．先闭合，再闭合，电流表示数变大 13．（2024·山东滨州·中考真题）下列说法正确的是（ ） A．用毛皮摩擦橡胶棒，毛皮和橡胶棒都带上了负电荷 B．在物理学中，把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向 C．同一电路中通过两个灯泡的电流相等时，这两个灯泡一定是串联 D．电源是提供电压的装置，电路中有电源就一定会产生电流 14．（2024·陕西·中考真题）如图，电源电压不变。闭合开关和，小灯泡和均正常发光，电流表有示数。下列分析正确的是（ ） A．小灯泡和串联 B．若断开开关，电流表示数会变小 C．若小灯泡比亮，原因是小灯泡两端的电压比两端的电压大 D．若只闭合开关，电路中只有小灯泡发光 15．（2024·四川眉山·中考真题）如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（ ） A．小灯泡和串联 B．电流表测量电路的总电流 C．若只断开，小灯泡熄灭，正常发光 D．若灯突然熄灭，是因为电压表发生断路 16．（2024·吉林长春·中考真题）在“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验中： 次数. 1; 0.18; 0.24; 0.42. 2; 0.22; 0.22; 0.44. 3; 0.20; 0.26; 0.46. 4; 0.14. （1）请根据图甲中的电路图，用笔画线代替导线将图乙中的电路连接完整，使电流表测量流过小灯泡的电流。 连接电路时应 开关； （2）用电流表分别测量A、B、C三点的电流，更换灯泡多次测量，将实验数据记录在表格中，其中第4次实验中B点的电流如图丙所示，则 ；分析数据可知：并联电路中电流的特点是 ； （3）在第2次实验中测得A、B两点的电流相等，原因可能是 。 17．（2024·陕西·中考真题）在“探究串联电路电压的特点”实验中。 实验次数. 1; 1.6; 1.0; 2.6. 2; 1.3; 1.3; 2.6. 3; 1.4; 1.2; 2.6. (1)将电压表接入电路前，观察到指针位置如图1所示，为保证测量结果准确，接下来应进行的操作是 ； (2)实验电路如图2所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整，使电压表测量小灯泡两端的电压； (3)用电压表分别测出小灯泡L1两端的电压U1，L2两端的电压U2，L1和L2两端的总电压。换用不同规格的小灯泡多次实验，记录实验数据，如表所示。分析数据可知，串联电路两端的总电压与各部分电路两端的电压的关系为 （用本题中给出的字母写出关系式）。换用不同规格的小灯泡多次实验的目的是 。

做错原因分析

考点一  初识家用电器和电路

一、用电器和电源

1．用电器：是利用电能进行工作的装置，它与电源连接后，可以将电能转化为我们所需要的能。

2．电源：是能持续供电的装置，从能量转化的观点来看，电源是把其他形式的能转化为电能的装置，

常见的电源有直流电源和交流电源。最常用的直流电源是电池，它有正、负两极，正极用“+”表示,负极用“_”表示。当直流电源对用电器供电时，电流的方向是由电源的正极经用电器到负极。

二、电路

1．电路

（1）电路就是用导线将电源、用电器、开关连接起来组成的电流路径叫电路。

（2）一个简单的电路包括电源、用电器、开关、导线四种基本电路元件。

2．电路各元件作用

|  | 作用 | 能量分析 | 举例 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 提供电能，使电路中有持续的电流 | 将其他形式转化为电能 | 干电池、发电机 | 用电器标有“+”的接线柱与电源正极相连，标有“-”的接线柱与电源负极相连 |
| 用电器 | 利用电能工作的装置 | 工作时将电能转化为其他形式能 | 电炉、电视机、电冰箱等 |  |
| 开关 | 用来接通或断开电路，起控制电路通断作用 | — | 家中点灯开关、闸刀开关、声控光控开关 | 开关接入电路时应断开 |
| 导线 | 将电源、用电器、开关连接起来，形成电流的通路 | 输送电能 | 电脑的电源线、插座的电线、各种导线 | 导线要连接到电路元件接线柱上；不能导线将电源正负极直接连接起来 |

3．电路连接注意事项

（1）在连接电路的过程中，开关必须处于断开状态；

（2）将导线接到电路元件的接线柱上，并旋紧螺帽，以保证接触良好；

（3）绝不允许以任何方式用导线将电池的两极直接相连，以免损坏电源。

三、电路图

1．电路图：为了便于研究，人们用图形符号表示电路元件；用符号表示电路元件连接的图叫电路图。

2．常见的电路元件符号

3．电路图与实物图

电路图与实物图是不同的。电路图是用规定的符号表示电路连接情况的图；实物图是用实物元件表示电路连接情况的图。

4．电路图的画法

（1）画成长方形，横平竖直。

（2）元件位置合理分布，元件符号不能画在角落。

（3）连接之间不能断开，且导线尽量避免交叉。

（4）电路图中各元件符号的位置必须和实物电路的位置一致;

（5）元件做好标注，如L、S等;

（6）同一电路中涉及多个相同元件，加下标进行区别，如S1、S2等;

（7）画电路图时，一般从电源的正极开始，沿电流的方向依次画出元件符号，并用导线连接起来。

三、通路 断路 短路

1．电路的三种状态：通路、断路和短路

| 状态 | 通路 | 断路（开路） | 短路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源短路 | 用电器短路 |
| 定义 | 用电器能够工作的电路 | 电路中某处切断的电路 | 直接用导线将电源正负极连接起来 | 用电器被短接 |
| 实物电路 |  |  |  |  |
| 特点 | 电路中有电流，用电器能工作 | 电路中无电流，用电器不能工作 | 用电器不能工作，电路中有很大的电流，可能烧坏电源 | 被短接的用电器没有电流流过，不能工作 |

2．用电器被短接与电源短路的区别与联系

|  | 用电器被短接 | 电源短路 |
| --- | --- | --- |
| 区别 | 用电器被短接时，用电器中无电流通过，被短接的用电器不工作 | 电源短路时，电源、导线中会产生较大的电流，会烧坏导线和电源 |
| 联系 | （1）某些情况下，用电器被短接时允许的，但电源短路绝对不允许发生； （2）当电路中只有一个用电器时，如果该用电器被短接，闭合开关，就一定会造成电源短路 |  |

1． 给充电电池充电时，充电电池在消耗电能，转化为化学能，这时是用电器。充电电池放电时提供电能，电能转化成其他形式的能，这时是电源。

2．断路和短路

电路中某段电路出现断路，则该段电路没有电流；电路中某段电路出现短路，则该段电路没有电流，但与该段电路并联的导线有电流流过。

考点二  电路连接的基本方式

一、串联和并联

1．串联电路和并联电路的特点

|  |  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接特点 |  | 用电器首尾顺次相接 | 用电器两端分别接在一起 |
| 电路图和实物图 |  |  |  |
| 电流路径 |  | 电流从电源正极出发，只有一条路径流回电源负极 | 干路电流在其中一个节点处分别流经各支路，在另一个节点处汇合流回电源负极 |
| 用电器是否相互影响 | 发生断路时 | 各用电器互相影响，若其中一个断路，则其他用电器都无法工作 | 各用电器互不影响，若其中一个断路，则其他用电器照常工作 |
|  | 发生短路时 | 若其中一个用电器被短路，其他用电器依然有电流通过 | 若其中一个用电器短路，与之相并联的所有用电器都被短路 |
| 开关作用 |  | 开关控制整个电路，开关位置不影响其控制作用 | 干路开关控制整个电路，支路开关只控制所在支路 |

2．串并联电路的识别

| 识别方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 概念法（定义法） | 若电路中的各元件是逐个顺次连接起来的，则电路为串联电路，若各元件“首首相连,尾尾相连”并列地连在电路两点之间，则电路为并联电路。 |
| 电流路径法 | 让电流从电源的正极出发经过各用电器回到负极，途中不分流，始终是一条路径的，为串联；如果电流在某处分为几条支路，每条支路上只有一个用电器，最终电流又重新汇合到一起，为并联。 |
| 拆除法（断路法） | 串联电路中各用电器相互影响拆除任何一个用电器，其他用电器中就没有电流了：而并联电路中，各用电器独立工作，互不影响,拆除任何一个或几个用电器，都不会影响其他用电器。 |
| 短路法 | 把一个用电器短路，其他用电器还能工作，则各用电器串联；把一个用电器短路，其他用电器也会被短路，则各用电器并联。 |
| 移点法 | 在电路图中，导线的连接点可在导线上任意移动只要不越过电源用电器即可，可利用这一特点简化并识别电路。 |

二、电路图和实物图的转化

1．根据电路图连接实物图的方法

电流路径法：先确定电流方向，即电流从电源正极流出后依次经过哪些元件，再观察有无分支。若有分支，先将一条支路连接完成，再在对应的支路处并联上另一条支路。

标号法：从电源正极开始，先在电路图中各元件的符号两端标出序号，再在对应的实物图中各元件两端标上对应的序号，最后按照电路图连接实物电路。

2．根据实物图画电路图的方法

替换法：所谓替换法就是先将实物图中的元件用规定的符号替换下来，再将符号整理整理成规范电路图的一种方法。

节点法：所谓节点法就是找出电路中电流的分流点和汇流点，以这些点为分界，将电路分成几段来画的方法。

具体步骤：①先找出节点（并联电路的分流点和汇合点）的位置，画出干路；②对照实物图找出一条支路并画出来；③对照实物图找出其他支路并依次画出来；④将干路与各支路连接起来组成完整的电路图。

1．判断串、并联电路

不能根据开关的作用判断串、并联电路，要根据用电器的工作特点做出正确判断。如马路两边的路灯，不能根据所有灯同时亮同时灭判断是串联还是并联，应假设其中一个灯泡断路了，其他灯泡是否还能工作进行判断。

考点三  电流和电流表的使用

一、电流

1．电流的概念：在物理学中，电流是表示电流强弱的物理量，通常用字母I表示。

2．电流的单位

（1）在国际单位制中，电流的单位是安培，简称安，符号是A；

（2）电流常用单位还有毫安（mA）和微安（μA）；

（3）换算关系：1A=103mA=106μA。

二、电流表

1．认识电流表

| 作用 | 测量电路中电流的大小 |  |
| --- | --- | --- |
| 符号及结构 | 电流表在电路中的符号为，实验室常用的电流表通常有三个接线柱、两个量程 |  |
| 表盘上字母“A”的含义 | 含义有两个：一是表示该表为电流表，二是表示用该表测量电流时表盘上的示数的单位为安培 |  |
| 表盘及两种接线方式 | 0~0.6A | 0~3A |
| 对应量程及分度值 | 当接“-”和“0.6”量接线柱时，其量程为0.6A，此时每个小格表示0.02A，即分度值为0.02A | 当接“-”和“3”量接线柱时，其量程为3A，此时每个小格表示0.1A，即分度值为0.1A |

2．电流表的使用规则

（1）电流表的连接

| 使用规则 |  | 违反规则的后果 |
| --- | --- | --- |
| 调零 | 使用前应检查电流表的指针是否指在零刻度线 | 如果指针不在零刻度线位置就开始测量，会出现以下两种情况： - 指针在零刻度线左侧：会导致最终读数偏小； - 指针在零刻度线右侧：会导致最终读数偏大 |
| 串联 | 电流表必须与被测电路串联 | 如果将电流表和用电器并联，用电器被短路，而且还有可能烧坏电流表 |
| “+”进“-”出 | 连接电流表时，必须使电流从“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出 | 若电流表的正负接线柱接反，通电后指针将反偏，容易损坏电流表 |
| 量程选择 | 要选择合适的量程：（1）所测电流大小不能超过所选量程；（2）在不超过量程的前提下，应选用小量程测电流，因为小量程分度值小，精度高 | 如果电流大小超过电流表量程，无法读数还容易损坏电流表；如果选择量程过大，例如可选择0-0.6A量程时选择0-3A量程，测量误差会较大 |
| 严禁电源短路 | 不允许把电流表直接连接在电源的两极上 | 若电流表不经过用电器直接接到电源两极上，会造成电源短路，可能烧坏电流表和电源 |

（2）电流表的读数

①明确所选量程；

②明确所选量程的分度值

③由指针所指位置，读数。

三、串、并联电路中电流的特点

1．探究串、并联电路中电流的规律

| 实验目的 | 探究串、并联电路的电流规律 |
| --- | --- |
| 电路图 |  |
| 实验器材 | 电流表、电源、开关、小灯泡（不同规格）导线 |
| 实验设计与分析 | （1）画电路图、连接实物图、电路错误或该接电路； （2）进行实验（连接好电路前开关要断开）； （3）分析电流表指针反偏的原因和偏转角度太大和过小的原因，并且进行正确操作； （4）更换不同规格的灯泡进行多次实验的目的：寻找普遍规律，避免偶然性； （5）改进实验 |
| 实验结论 | （1）串联电路：电流处处相等，即I=I1=I2。 （2）并联电路：干路电流等于各支路电流之和，即I=I1+I2。 |
| 交流与反思 | （1）记录数据要真实，不得随意修改实验数据，在误差允许范围内得出结论； （2）同一次实验过程中，每盏小灯泡的亮度可能不同，甚至有的小灯泡不亮，但这不能说明各处电流不相等，因为各小灯泡的规格不同。 （3）分析实验数据可知，并联电路中各支路电流不一定相等。当并联的两个小灯泡规格相同时，各支路电流相等；当并联的两个小灯泡规格不相同时，各支路电流不相等。 |

1．流过两个用电器的电流相等，不能判断两用电器是串联还是并联；但是流过两个用电器的电流不相等，则一定时并联电路。

考点四  电压和电压表的使用

一、电压

| 电源与电压 | 电源是提供电压的装置，电压是形成电流的原因 |
| --- | --- |
| 电压符号 | 物理学中，电压常用“U”表示 |
| 电压单位 | ①在国际单位制中，电压单位是伏特（简称为伏，符号是V）； ②电压常用单位还有：千伏（kV）、毫伏（mV）、微伏（μV）； ③换算关系：1kV＝1000V，1V＝1000mV，1mV＝1000μV |

二、电压表

| 认识电压表 | 符号与结构：电压表在电路中的符号是，实验室常用电压表通常有三个接线柱，两个量程 |
| --- | --- |
|  | 表盘：（1）表示该表为电压表；（2）表示该表测量电压时表盘上示数的单位是伏特 |
|  | 量程与分度值：当使用“-”和“3”两个接线柱时，量程为0~3V，其分度值为0.1V；当使用“-”和“15”两个接线柱时，量程为0~15V，其分度值为0.5V |
| 电压表的使用 | 使用前先检查指针是否指在零刻度线，如果不在，要旋转调零旋钮使指针指在零刻度线处； 如果指针不在零刻度线就开始测量，会出现以下两种情况：（1）指针在零刻度线左侧，会导致最终读数偏小；（2）指针在零刻度线右侧，会导致最终读数偏大 |
| 电压表的连接 | （1）连线时，测哪个用电器电压，就要把电压表与哪个用电器相并联； （2）若将电压表与待测用电器串联，此时虽然电压表不至于被烧坏，但这样的电路近似断路，测不出待测用电器两端电压； （3）标有“+”的接线柱接电源的正极，标有“-”的接线柱接电源的负极。如果“+”“-”接线柱接反，会使电压表的指针反向偏转，损坏电压表。 |
| 电压的测量与读数 | 所测电压不能超过所选量程；在不超过量程的前提下，尽可能选用小量程测电压，以提高测量精度 |
|  | 电压表可直接接在电源“+”“-”极两端，此时测量的就是电源电压。 注意：此时如果所选量程小于电源电压，可能会烧坏电压表 |

三、串、并联电路中电压的特点

1．探究串、并联电路中电压的规律

| 实验目的 | 探究串、并联电路的电压规律 |
| --- | --- |
| 电路图 |  |
| 实验器材 | 电压表、两个灯泡（不同规格）、电源、开关、导线 |
| 实验设计与分析 | （1）画电路图、连接实物图、电路错误或该接电路； （2）进行实验（连接好电路前开关要断开）； （3）分析电压表指针反偏的原因和偏转角度太大和过小的原因，并且进行正确操作； （4）更换不同规格的灯泡进行多次实验的目的：寻找普遍规律，避免偶然性； （5）改进实验 |
| 实验结论 | （1）串联电路：电源两端电压等于各个用电器两端电压之和，即U=U1+U2。 （2）并联电路：各支路两端电压相等，且等于电源电压，即U=U1=U2。 |

1．用电器两端电压相等用电器不一定是并联，也可能是串联，如两个用电器规格相同，用电器两端电压不相等，两用电器一定为串联。

作业：一、选择题(本题包括12小题,每小题2分,共24分.每小题只有一个正确答案)

1．（2024·山东泰安·中考真题）下列对生活中常见物理量的估测，符合实际的是（    ）

A．物理课本的长度约为	B．成年人步行的速度约为

C．一名普通中学生的重力约为	D．一节新干电池的电压约为

2．【航空航天】（2024·江苏常州·中考真题）2024年3月2日，神舟十七号航天员出舱修复受损的太阳翼，使其将太阳能转化为电能的功能恢复正常，如图所示，太阳能、太阳翼分别属于（    ）

A．可再生能源、电源	B．可再生能源、用电器

C．不可再生能源、电源	D．不可再生能源、用电器

3．（24-25九年级上·陕西西安·阶段练习）下列关于串、并联电路的说法中正确的是（    ）

A．两用电器电流相等，这两用电器一定是串联

B．马路上的路灯串成一串，是串联电路

C．家庭电路中电冰箱与电视机之间一定是并联的

D．闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都灭，则两灯一定是串联的

4．（2024·四川成都·中考真题）如图所示，纸盒外有两只小灯泡和一个开关，闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都不亮。下列判断正确的是（　　）

A．盒内一定有两节电池	B．盒内一定有电源供电

C．两只灯泡一定是串联关系	D．两只灯泡一定是并联关系

5．【跨学科实践】（2024·内蒙古·中考真题）某同学手中的实验器材有发热管、电动机、开关S1和S2、电源和导线若干，想设计一个电路来实现：同时闭合S1和S2产生热风：仅闭合S1产生冷风：仅闭合S2不发热也不吹风。下列电路图符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

6．（2024·广西·中考真题）下图是水果电池和发光二极管（）组成的电路。下列电路图与其对应的是（　　）

A．	B．

C．	D．

7．（2024·重庆·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变，和是两个相同的小灯泡。先闭合开关，记录两电表示数；再闭合开关，电流表和电压表的示数变化情况是（　　）

A．电流表示数减小，电压表示数减小

B．电流表示数增大，电压表示数减小

C．电流表示数增大，电压表示数不变

D．电流表示数不变，电压表示数不变

8．（24-25九年级上·福建厦门·期中）如图所示，电源电压保持不变，下列说法正确的是（　　）

A．若先闭合S1，再闭合S2，则电压表示数不变

B．若灯L1短路，则闭合S1、S2后，灯L2仍然亮

C．若把电压表和电流表位置对调，则闭合S1、S2，两表都烧坏

D．同时闭合S1、S2，通过两灯泡的电流一定相同

9．（24-25九年级上·安徽淮南·阶段练习）如图所示的电路中，当开关S闭合后，a、b两电表均有明显的示数，灯、都正常发光，则下列判断正确的是（　　）

A．a、b都是电流表	B．a、b都是电压表

C．a是电流表，b是电压表	D．a是电压表，b是电流表

10．（24-25九年级上·山西太原·阶段练习）在如图所示的电路中，正确的说法是（　　）

A．闭合S1，断开S2，L1发光，L2不发光	B．闭合S1、S2，L1、L2都发光

C． S1、S2都断开，L1、L2不发光	D．闭合S2，断开S1，L1、L2都发光

11．（24-25九年级上·福建厦门·阶段练习）如图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则小灯泡和两端的电压分别为（　　）

A．、	B．、

C．、	D．、

12．（24-25九年级上·河南周口·期中）如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，电路正常工作。过了一会儿，一盏灯突然熄灭，两只电表的示数变小，剩下一只电表的示数不变。对这一现象的原因，下列判断正确的是（　　）

A．可能是L1断路	B．可能是L1短路

C．可能是L2断路	D．可能是L2短路

二、填空题(本题6小题，每空1分，共22分)

13．【跨学科实践】（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）小尧自制“伏打电堆”连接了如图所示电路，闭合开关S，小灯泡发光，电压表指针右偏，金属B是电源的      极，“伏打电堆”工作时是将      能转化为      能；闭合开关后，若灯泡断路，电压表      （有/无）示数。

14．（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）如图所示，L1、L2是两个相同的小灯泡，A、B、C、D是四个接线柱，若用导线将AB和CD分别连接起来，则灯L1、L2是      联的；若用导线只将BD连接起来，则灯L1、L2是      联的；若用导线只将AC连接起来，则会发生      （短路/断路）。

15．【新情境】（24-25九年级上·江苏无锡·阶段练习）小聪家里有一台透明电冰箱。她发现，当打开电冰箱的门时，灯就亮；将门关上，灯就不亮了。她经过仔细研究发现冰箱门上方有一个如图所示的开关，开关与冷藏室内的照明灯是      的，照明灯工作时主要将      能转化为光能；电冰箱主要靠压缩机工作，压缩机和冰箱内的灯是      的。（选填“串联”或“并联”）。

16．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）如图甲所示，仅闭合开关，电压表示数如图乙，电压为      V；闭合、，两电流表的指针均如图丙所示。当、都闭合时，通过的电流为      A；当仅闭合时，电流表的示数为      A。

17．（24-25九年级上·江苏扬州·期中）如图甲所示，仅闭合开关S1，电压表示数如图乙；再闭合S2，两电流表的指针均如图丙所示。

(1)闭合S1、S2，两灯          联，电源电压为          V，通过L1的电流为          A；再断开S2，电压表的示数          （选填“变大”“变小”或“不变”）；

(2)若将电路中电流表A1与电压表对换，开关都闭合时          。（选填①②③）

①电流表A2有示数        ②只有灯泡L2亮        ③电压表有示数

18．（24-25九年级上·江苏扬州·期中）在如图甲所示的电路中，开关由断开到闭合电压变示数           （选填“变大”、“不变”或“变小”）开关闭合时电压表测的是           两端的电压。若开关闭合后只有一灯不亮，已知电路中仅有一处故障，且只发生在灯L1、L2上，开关S闭合前后，电压表示数不变。此时电压表的读数（如图乙）为           V；电路故障为           。

三、解答题(本题共5小题，共34分。）

19．（6分）（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）按题目要求完成以下作图：

(1)将如图所示的实物图改画成电路图（画在方框中）；

(2)如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯并联，开关控制整个电路，导线不能交叉。

20．（3分）（24-25九年级上·山西太原·阶段练习）根据以下要求，设计电路，将设计好的电路图画在虚线框中，并在图中用笔画线代替导线连接相应的实物电路。要求：

（1）只闭合S1时，红灯发光，绿灯不发光；

（2）S1、S2都闭合时，两灯都发光；

（3）只闭合S2时，两灯均不发光。

21．（3分）（24-25九年级上·福建泉州·期中）请根据如图所示的实物图， 画出对应的电路图。

22．（4分）（24-25九年级上·江苏徐州·阶段练习）小林同学对串联电路电压规律进行了探究。

(1)小林某次实验得到电压表示数如图乙所示，则电压表的示数为      V；

(2)小林为了节省时间，在用电压表测出两端的电压后测两端的电压时，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，改接到C点，闭合开关，但是发现电压表的偏转如图丙所示，其原因是            ；

| 实验次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 2.7 | 0.3 | 3.0 |
| 3 | 1.4 | 1.6 | 3.0 |

(3)小林同学在实验中发现，两个小灯泡一个很亮，另外一个发出微弱的光，造成这种现象的原因可能是（   ）；

A．灯泡的规格不同	B．发光微弱的灯泡灯丝断了	C．通过两个灯泡的电流大小不同

(4)分析实验数据，可得到串联电路的电压特点是            （用、、表示）。

23．（4分）（24-25九年级上·山东济南·期中）小静了解电路的基本知识后，猜想“由于导体的阻碍作用，电流通过用电器后会减小”，于是设计了如图甲所示的电路展开探究。

(1)按图甲接好电路，，闭合开关后，发现灯不亮。可能存在的故障是        （仅写一种）。

(2)排除故障后，用电流表测出A 点电流，如图乙所示，则IA=       A，再测出B点电流，得到A、B两点电流相等。更换不同规格的灯泡，重复上述实验，都得到相同结论。由此判断猜想是        的（选填“正确”或“错误”）。

(3)在电路中再串联一个灯泡，如图丙所示，可以利用（2）的结论推理得出A、C两点的电流关系，请写出推理过程：         。为进一步得出两个用电器串联时电流的规律，小静按图丙连接电路，测量A、B、C三点的电流，得出了“串联电路电流处处相等”的结论。

24．（6分）（2024·广东·中考真题）探究串联电路中电压的规律；

（1）根据图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将图乙所示电路连接完整；

（2）连接电路时，开关应处于           状态，正确连接电路后，闭合开关，若灯断路，则两端           （选填“有”或“无”）电压；

（3）用电压表分别测出电压和。其中测时，电压表的示数如图丙所示，示数为           V。接着更换不同规格的灯泡并多次实验，数据记录见表；

| 实验次序 | 电压/V | 电压/V | 电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.7 | 2.9 |
| 2 | 1.3 | 1.6 | 2.9 |
| 3 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |

①分析表中数据，得到初步结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压           ；

②为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成其他类型用电器并多次实验。此外，还可以           。

25．（8分）（24-25九年级上·江苏无锡·阶段练习）在“探究并联电路电流特点”的实验中，小华设计了如图甲所示的电路。

(1)图甲中，闭合开关，会出现的电路故障是        。

(2)只改动一根导线，将图甲中的电路连接正确，在要改动的这根导线上打“×”，并用笔画线代替导线完成电路连接         。

(3)闭合开关前，发现电流表指针如图乙所示，出现这种现象的可能原因是      。

(4)换不同规格的灯泡进行多次实验，并把实验数据记录在下列表格中。

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
| 电流 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| 电流 | 0.30 | 0.40 | 0.48 |

分析表中数据，可得出并联电路电流规律的表达式为      。该实验多次测量的目的是      （填字母）。

A．减小实验误差                            B．寻找普遍规律

(5)如图丙是同组的小金设计的电路。

①小金先闭合S、S1，断开S2，顺利测出了通过灯      的电流。

②小金想在闭合S、S2，断开S1，小金      （“能”或“不能”）测通过另一盏灯的电流，理由是      。