主题三 电磁学

专题12  电路初探（2~6分）

01考情透视·目标导航

02知识导图·思维引航

03考点突破·考法探究

考点一 初识家用电器和电路

考点二 电路连接的基本方式

考点三 电流和电流表的使用

考点四 电压和电压表的使用

04题型精研·考向洞悉

题型一 初识家用电器和电路

►考向01 电路的组成

►考向02 判断电路的三种状态

题型二 电路连接的基本方式

►考向01 识别串、并联电路

►考向02 电路图与实物图的转换

►考向03 串、并联电路的设计

►考向04 电路图与实物图的转换

题型三 电流和电流表的使用

►考向01 串、并联电路中电流的特点

题型四 电压和电压表的使用

►考向01 判断电表的测量对象

►考向02 识别电表的类型

►考向03 用电表判断电路故障

►考向04 串、并联电路中电压的特点

05分层训练·巩固提升

基础巩固

能力提升

| 考点要求 | 课标要求 | 命题预测 |
| --- | --- | --- |
| 初识家用电器和电路 | - 从能量转化的角度认识电源和用电器的作用。 - 会看、会画简单的电路图。 | 本专题是电学基础知识和基本概念，是学习电学理论的基础，虽然电学内容的考题主要集中在电路分析与计算、电学理论在人类活动中的应用；但作为电学的基础知识，也是中考的必考内容，在复习本专题内容仍然要引起考生的重视。 对此考点的考查题型主要有选择题、填空题、作图题和实验探究题。本考点的命题点有：电路的组成与电路三种状态、电路与电路图的转换、连接串并联电路、电路分析与设计、电流与电压的测量、电流电压与电阻的概念、串并联电路中电流与电压的规律等 |
| 电路连接的基本方式 | - 会连接简单的串联电路和并联电路。能说出生产生活中采用简单串联电路或并联电路的实例。 |  |
| 电流和电流表的使用 | - 3.4.2 知道电压、电流。 - 3.4.3 会使用电流表和电压表. - 3.4.4 探究并了解串联电路和并联电路中电流、电压的特点。 - 4.1.7 用电流表测量电流。 - 4.1.8 用电压表测量电压。 - 4.2.11 探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点。 |  |
| 电压和电压表的使用 |  |  |

考点一  初识家用电器和电路

一、用电器和电源

1．用电器：是利用电能进行工作的装置，它与电源连接后，可以将电能转化为我们所需要的能。

2．电源：是能持续供电的装置，从能量转化的观点来看，电源是把其他形式的能转化为电能的装置，

常见的电源有直流电源和交流电源。最常用的直流电源是电池，它有正、负两极，正极用“+”表示,负极用“_”表示。当直流电源对用电器供电时，电流的方向是由电源的正极经用电器到负极。

二、电路

1．电路

（1）电路就是用导线将电源、用电器、开关连接起来组成的电流路径叫电路。

（2）一个简单的电路包括电源、用电器、开关、导线四种基本电路元件。

2．电路各元件作用

|  | 作用 | 能量分析 | 举例 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 提供电能，使电路中有持续的电流 | 将其他形式转化为电能 | 干电池、发电机 | 用电器标有“+”的接线柱与电源正极相连，标有“-”的接线柱与电源负极相连 |
| 用电器 | 利用电能工作的装置 | 工作时将电能转化为其他形式能 | 电炉、电视机、电冰箱等 |  |
| 开关 | 用来接通或断开电路，起控制电路通断作用 | — | 家中点灯开关、闸刀开关、声控光控开关 | 开关接入电路时应断开 |
| 导线 | 将电源、用电器、开关连接起来，形成电流的通路 | 输送电能 | 电脑的电源线、插座的电线、各种导线 | 导线要连接到电路元件接线柱上；不能导线将电源正负极直接连接起来 |

3．电路连接注意事项

（1）在连接电路的过程中，开关必须处于断开状态；

（2）将导线接到电路元件的接线柱上，并旋紧螺帽，以保证接触良好；

（3）绝不允许以任何方式用导线将电池的两极直接相连，以免损坏电源。

三、电路图

1．电路图：为了便于研究，人们用图形符号表示电路元件；用符号表示电路元件连接的图叫电路图。

2．常见的电路元件符号

3．电路图与实物图

电路图与实物图是不同的。电路图是用规定的符号表示电路连接情况的图；实物图是用实物元件表示电路连接情况的图。

4．电路图的画法

（1）画成长方形，横平竖直。

（2）元件位置合理分布，元件符号不能画在角落。

（3）连接之间不能断开，且导线尽量避免交叉。

（4）电路图中各元件符号的位置必须和实物电路的位置一致;

（5）元件做好标注，如L、S等;

（6）同一电路中涉及多个相同元件，加下标进行区别，如S1、S2等;

（7）画电路图时，一般从电源的正极开始，沿电流的方向依次画出元件符号，并用导线连接起来。

三、通路 断路 短路

1．电路的三种状态：通路、断路和短路

| 状态 | 通路 | 断路（开路） | 短路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源短路 | 用电器短路 |
| 定义 | 用电器能够工作的电路 | 电路中某处切断的电路 | 直接用导线将电源正负极连接起来 | 用电器被短接 |
| 实物电路 |  |  |  |  |
| 特点 | 电路中有电流，用电器能工作 | 电路中无电流，用电器不能工作 | 用电器不能工作，电路中有很大的电流，可能烧坏电源 | 被短接的用电器没有电流流过，不能工作 |

2．用电器被短接与电源短路的区别与联系

|  | 用电器被短接 | 电源短路 |
| --- | --- | --- |
| 区别 | 用电器被短接时，用电器中无电流通过，被短接的用电器不工作 | 电源短路时，电源、导线中会产生较大的电流，会烧坏导线和电源 |
| 联系 | （1）某些情况下，用电器被短接时允许的，但电源短路绝对不允许发生； （2）当电路中只有一个用电器时，如果该用电器被短接，闭合开关，就一定会造成电源短路 |  |

1． 给充电电池充电时，充电电池在消耗电能，转化为化学能，这时是用电器。充电电池放电时提供电能，电能转化成其他形式的能，这时是电源。

2．断路和短路

电路中某段电路出现断路，则该段电路没有电流；电路中某段电路出现短路，则该段电路没有电流，但与该段电路并联的导线有电流流过。

1．（2024·吉林长春·中考真题）（多选）电动汽车既节能环保又经济实用。电动汽车在充电过程中（    ）

A．汽车上的电池相当于用电器	B．电池发热是电流的热效应

C．充电桩有防水功能，可避免断路	D．充电时间越长，充电桩上的电能表计数越大

【答案】ABD

【详解】A．充电时电动汽车上的电池相当于电路中的用电器，消耗电能，产生化学能，此过程中将电能转化为化学能，故A符合题意；

B．充电时电池发热是因为电流的热效应，有部分电能转化为内能。故B符合题意；

C．充电桩有防水功能，是为了防止线路过于潮湿出现短路现象，发生危险，故C不符合题意；

D．电能表是用来测量电路中用电器消耗电能多少的仪器，充电时间越长，电池消耗电能越多，充电桩上的电能表计数越大，故D符合题意。

故选ABD。

考点二  电路连接的基本方式

一、串联和并联

1．串联电路和并联电路的特点

|  |  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接特点 |  | 用电器首尾顺次相接 | 用电器两端分别接在一起 |
| 电路图和实物图 |  |  |  |
| 电流路径 |  | 电流从电源正极出发，只有一条路径流回电源负极 | 干路电流在其中一个节点处分别流经各支路，在另一个节点处汇合流回电源负极 |
| 用电器是否相互影响 | 发生断路时 | 各用电器互相影响，若其中一个断路，则其他用电器都无法工作 | 各用电器互不影响，若其中一个断路，则其他用电器照常工作 |
|  | 发生短路时 | 若其中一个用电器被短路，其他用电器依然有电流通过 | 若其中一个用电器短路，与之相并联的所有用电器都被短路 |
| 开关作用 |  | 开关控制整个电路，开关位置不影响其控制作用 | 干路开关控制整个电路，支路开关只控制所在支路 |

2．串并联电路的识别

| 识别方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 概念法（定义法） | 若电路中的各元件是逐个顺次连接起来的，则电路为串联电路，若各元件“首首相连,尾尾相连”并列地连在电路两点之间，则电路为并联电路。 |
| 电流路径法 | 让电流从电源的正极出发经过各用电器回到负极，途中不分流，始终是一条路径的，为串联；如果电流在某处分为几条支路，每条支路上只有一个用电器，最终电流又重新汇合到一起，为并联。 |
| 拆除法（断路法） | 串联电路中各用电器相互影响拆除任何一个用电器，其他用电器中就没有电流了：而并联电路中，各用电器独立工作，互不影响,拆除任何一个或几个用电器，都不会影响其他用电器。 |
| 短路法 | 把一个用电器短路，其他用电器还能工作，则各用电器串联；把一个用电器短路，其他用电器也会被短路，则各用电器并联。 |
| 移点法 | 在电路图中，导线的连接点可在导线上任意移动只要不越过电源用电器即可，可利用这一特点简化并识别电路。 |

二、电路图和实物图的转化

1．根据电路图连接实物图的方法

电流路径法：先确定电流方向，即电流从电源正极流出后依次经过哪些元件，再观察有无分支。若有分支，先将一条支路连接完成，再在对应的支路处并联上另一条支路。

标号法：从电源正极开始，先在电路图中各元件的符号两端标出序号，再在对应的实物图中各元件两端标上对应的序号，最后按照电路图连接实物电路。

2．根据实物图画电路图的方法

替换法：所谓替换法就是先将实物图中的元件用规定的符号替换下来，再将符号整理整理成规范电路图的一种方法。

节点法：所谓节点法就是找出电路中电流的分流点和汇流点，以这些点为分界，将电路分成几段来画的方法。

具体步骤：①先找出节点（并联电路的分流点和汇合点）的位置，画出干路；②对照实物图找出一条支路并画出来；③对照实物图找出其他支路并依次画出来；④将干路与各支路连接起来组成完整的电路图。

1．判断串、并联电路

不能根据开关的作用判断串、并联电路，要根据用电器的工作特点做出正确判断。如马路两边的路灯，不能根据所有灯同时亮同时灭判断是串联还是并联，应假设其中一个灯泡断路了，其他灯泡是否还能工作进行判断。

1．（2024·内蒙古通辽·中考真题）某交通路口指示车辆通行的信号灯由红灯和绿灯组成，红灯停，绿灯行，以下是红、绿灯工作时的电路简图。你认为正确的是（　　）

A．  B．  C．  D．

【答案】D

【详解】由生活经验可知，红绿信号每次只能亮其中一个灯，不能同时亮，即不能同时工作，每个可独立工作，所以两灯应并联，且各有一个开关控制，干路上没有开关。故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

考点三  电流和电流表的使用

一、电流

1．电流的概念：在物理学中，电流是表示电流强弱的物理量，通常用字母I表示。

2．电流的单位

（1）在国际单位制中，电流的单位是安培，简称安，符号是A；

（2）电流常用单位还有毫安（mA）和微安（μA）；

（3）换算关系：1A=103mA=106μA。

二、电流表

1．认识电流表

| 作用 | 测量电路中电流的大小 |  |
| --- | --- | --- |
| 符号及结构 | 电流表在电路中的符号为，实验室常用的电流表通常有三个接线柱、两个量程 |  |
| 表盘上字母“A”的含义 | 含义有两个：一是表示该表为电流表，二是表示用该表测量电流时表盘上的示数的单位为安培 |  |
| 表盘及两种接线方式 | 0~0.6A | 0~3A |
| 对应量程及分度值 | 当接“-”和“0.6”量接线柱时，其量程为0.6A，此时每个小格表示0.02A，即分度值为0.02A | 当接“-”和“3”量接线柱时，其量程为3A，此时每个小格表示0.1A，即分度值为0.1A |

2．电流表的使用规则

（1）电流表的连接

| 使用规则 |  | 违反规则的后果 |
| --- | --- | --- |
| 调零 | 使用前应检查电流表的指针是否指在零刻度线 | 如果指针不在零刻度线位置就开始测量，会出现以下两种情况： - 指针在零刻度线左侧：会导致最终读数偏小； - 指针在零刻度线右侧：会导致最终读数偏大 |
| 串联 | 电流表必须与被测电路串联 | 如果将电流表和用电器并联，用电器被短路，而且还有可能烧坏电流表 |
| “+”进“-”出 | 连接电流表时，必须使电流从“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出 | 若电流表的正负接线柱接反，通电后指针将反偏，容易损坏电流表 |
| 量程选择 | 要选择合适的量程：（1）所测电流大小不能超过所选量程；（2）在不超过量程的前提下，应选用小量程测电流，因为小量程分度值小，精度高 | 如果电流大小超过电流表量程，无法读数还容易损坏电流表；如果选择量程过大，例如可选择0-0.6A量程时选择0-3A量程，测量误差会较大 |
| 严禁电源短路 | 不允许把电流表直接连接在电源的两极上 | 若电流表不经过用电器直接接到电源两极上，会造成电源短路，可能烧坏电流表和电源 |

（2）电流表的读数

①明确所选量程；

②明确所选量程的分度值

③由指针所指位置，读数。

三、串、并联电路中电流的特点

1．探究串、并联电路中电流的规律

| 实验目的 | 探究串、并联电路的电流规律 |
| --- | --- |
| 电路图 |  |
| 实验器材 | 电流表、电源、开关、小灯泡（不同规格）导线 |
| 实验设计与分析 | （1）画电路图、连接实物图、电路错误或该接电路； （2）进行实验（连接好电路前开关要断开）； （3）分析电流表指针反偏的原因和偏转角度太大和过小的原因，并且进行正确操作； （4）更换不同规格的灯泡进行多次实验的目的：寻找普遍规律，避免偶然性； （5）改进实验 |
| 实验结论 | （1）串联电路：电流处处相等，即I=I1=I2。 （2）并联电路：干路电流等于各支路电流之和，即I=I1+I2。 |
| 交流与反思 | （1）记录数据要真实，不得随意修改实验数据，在误差允许范围内得出结论； （2）同一次实验过程中，每盏小灯泡的亮度可能不同，甚至有的小灯泡不亮，但这不能说明各处电流不相等，因为各小灯泡的规格不同。 （3）分析实验数据可知，并联电路中各支路电流不一定相等。当并联的两个小灯泡规格相同时，各支路电流相等；当并联的两个小灯泡规格不相同时，各支路电流不相等。 |

1．流过两个用电器的电流相等，不能判断两用电器是串联还是并联；但是流过两个用电器的电流不相等，则一定时并联电路。

1．（2024·云南·中考真题）如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S、S1和S2，灯L1、L2都正常发光，下列说法正确的是（　　）

A．电流表A2测通过灯L2的电流	B．电流表A1和A2示数相等

C．断开S2，电流表A2示数变小	D．断开S2，灯L1变暗

【答案】C

【详解】AB．电路为并联电路，电流表A1与L1串联，所以测量L1所在支路的电流，电流表A2接在干路上，测量总电流，并联电路总电流等于支路电流之和，所以电流表A1的示数小于A2的示数，故AB错误；

CD．断开S2，电路为只有L1的简单电路，并联电路各支路互不影响，所以灯L1所在支路电流不变，灯亮度不变，电流表A2示数等于电流表A1的示数，所以电流表A2示数变小，故C正确，D错误。

故选C。

考点四  电压和电压表的使用

一、电压

| 电源与电压 | 电源是提供电压的装置，电压是形成电流的原因 |
| --- | --- |
| 电压符号 | 物理学中，电压常用“U”表示 |
| 电压单位 | ①在国际单位制中，电压单位是伏特（简称为伏，符号是V）； ②电压常用单位还有：千伏（kV）、毫伏（mV）、微伏（μV）； ③换算关系：1kV＝1000V，1V＝1000mV，1mV＝1000μV |

二、电压表

| 认识电压表 | 符号与结构：电压表在电路中的符号是，实验室常用电压表通常有三个接线柱，两个量程 |
| --- | --- |
|  | 表盘：（1）表示该表为电压表；（2）表示该表测量电压时表盘上示数的单位是伏特 |
|  | 量程与分度值：当使用“-”和“3”两个接线柱时，量程为0~3V，其分度值为0.1V；当使用“-”和“15”两个接线柱时，量程为0~15V，其分度值为0.5V |
| 电压表的使用 | 使用前先检查指针是否指在零刻度线，如果不在，要旋转调零旋钮使指针指在零刻度线处； 如果指针不在零刻度线就开始测量，会出现以下两种情况：（1）指针在零刻度线左侧，会导致最终读数偏小；（2）指针在零刻度线右侧，会导致最终读数偏大 |
| 电压表的连接 | （1）连线时，测哪个用电器电压，就要把电压表与哪个用电器相并联； （2）若将电压表与待测用电器串联，此时虽然电压表不至于被烧坏，但这样的电路近似断路，测不出待测用电器两端电压； （3）标有“+”的接线柱接电源的正极，标有“-”的接线柱接电源的负极。如果“+”“-”接线柱接反，会使电压表的指针反向偏转，损坏电压表。 |
| 电压的测量与读数 | 所测电压不能超过所选量程；在不超过量程的前提下，尽可能选用小量程测电压，以提高测量精度 |
|  | 电压表可直接接在电源“+”“-”极两端，此时测量的就是电源电压。 注意：此时如果所选量程小于电源电压，可能会烧坏电压表 |

三、串、并联电路中电压的特点

1．探究串、并联电路中电压的规律

| 实验目的 | 探究串、并联电路的电压规律 |
| --- | --- |
| 电路图 |  |
| 实验器材 | 电压表、两个灯泡（不同规格）、电源、开关、导线 |
| 实验设计与分析 | （1）画电路图、连接实物图、电路错误或该接电路； （2）进行实验（连接好电路前开关要断开）； （3）分析电压表指针反偏的原因和偏转角度太大和过小的原因，并且进行正确操作； （4）更换不同规格的灯泡进行多次实验的目的：寻找普遍规律，避免偶然性； （5）改进实验 |
| 实验结论 | （1）串联电路：电源两端电压等于各个用电器两端电压之和，即U=U1+U2。 （2）并联电路：各支路两端电压相等，且等于电源电压，即U=U1=U2。 |

1．用电器两端电压相等用电器不一定是并联，也可能是串联，如两个用电器规格相同，用电器两端电压不相等，两用电器一定为串联。

1．（2024·山东东营·中考真题）如图所示，电源电压不变，闭合开关S，灯泡L1、L2都发光，一段时间后，其中一个灯泡突然熄灭，而电压表示数不变，电流表示数几乎为零，由此判断发生故障的原因可能是           。

【答案】L2断路

【详解】由电路图可知，灯泡L1、L2并联，电流表测通过L2的电流。一段时间后，其中一个灯泡突然熄灭，即另一个灯泡仍能工作，说明电路故障为某处断路；电压表示数不变，说明电压表两接线柱到电源两极的电路是通路，电流表示数几乎为零，则发生故障的原因可能是L2断路。

题型一 初识家用电器和电路

►考向01 电路的组成

（1）判断电路正误：判断电路的正误时，要注意电路的四个组成部分是否完整。对于一个简单电路来说，电源、开关、导线和用电器中缺少任何一个都属于错误电路，特别是对于没有电源开关的长明灯电路，因无法控制电路通断，也是错误电路。

1．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）华为手机具有反向无线充电功能，点击“无线反向充电”按键印可实现无线充电，该按键的功能相当于电路中的      （选填“开关”或“导线”）。用一台华为手机为一台小米手机充电时，华为手机相当于电路中的      。

【答案】     开关     电源

【详解】[1]“无线反向充电”按键，可控制充电通断，相当开关。

[2]华为手机为小米手机充电时，为小米手机提供电能，相当于电源。小米手机在充电时，消耗电能，相当于用电器。

2．（24-25九年级上·江苏苏州·阶段练习）如图所示是操纵无人机飞行的“调速”手柄，可改变无人机飞行的速度，与这个“调速”手柄联动的电路元件实质是一个       。给无人机充电时，无人机的电池是一个       （选填“电源”或“用电器”）。

【答案】     变阻器     用电器

【详解】[1]与这个“调速”手柄联动的电路元件可以调节电路中的电流，而电流与电压、电阻有关，则这个元件可以改变电压或电阻，所以这个电路元件实质上是一个滑动变阻器。

[2]给无人机充电时，无人机的电池消耗电能，将电能以化学能的形式储存起来，所以无人机的电池相当于用电器。

►考向02 判断电路的三种状态

3．（2024·江苏徐州·中考真题）如图所示电路，闭合开关，电路所处的状态是（   ）

A．通路	B．断路	C．短路	D．无法判断

【答案】C

【详解】由题图可知，当开关闭合时，相当于一根导线直接接在电源的两端，此时电路短路，电源可能被烧坏。故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

4．（24-25九年级上·江苏常州·阶段练习）如图所示是一位同学连接的电路，闭合开关后，下列对各元件状况的判断正确的是（    ）

A．电压表无示数	B．电流表有示数

C．灯能发光	D．灯不能发光

【答案】B

【详解】由电路图知道，两灯泡串联接入电路，电流表与灯L1并联，造成灯L1短路，电压表与灯L2并联；当开关闭合后，灯L1因短路不亮，L2有电流通过，且会很亮，电流表有示数，电压表有示数，故B正确，ACD错误。

故选B。

题型二 电路的基本连接方式

►考向01 识别串、并联电路

（1）实物电路的识别：简单实物电路可直接根据定义法判断：若各用电器首接首、尾接尾则为并联；若各用电器首尾依次相接则为串联。较为复杂的实物电路可先画出电路图，整理、简化后再根据定义法判断。

（2）生活中的串、并联电路：实际生活中的电路往往都比较复杂，一般用断路法来识别。如果将电路中任何一个电器断路，其他用电器都不受影响，则用电器之间是并联连接；如断路后其他用电器不能工作，则它们之间是串联连接。

5．（2024·内蒙古呼和浩特·中考真题）晚自习时，教室中正常发光的某一盏灯突然熄灭了；新年联欢会上，一串正常发光的彩灯，某一盏灯灯丝烧断，其他灯正常发光。关于前灯熄灭原因，后灯与其他彩灯连接方式，下列判断正确的是（    ）

A．前灯短路  后灯串联

B．前灯短路  后灯并联

C．前灯断路  后灯串联

D．前灯断路  后灯并联

【答案】D

【详解】教室内的灯是并联的，一盏灯熄灭，其它灯不受影响。若这盏灯短路，会导致保险丝烧断，其它灯也不亮，所以这盏灯断路；一串正常发光的彩灯，某一盏灯灯丝烧断，其他灯正常发光，不受影响，是并联的，故D正确，ABC错误。

故选D。

6．（2024·四川自贡·中考真题）在图所示的电路图中，闭合开关S1、S3，断开开关S2，则小灯泡L1、L2是      （选填“串”或“并”）联；若同时闭合开关S1、S2、S3，则会造成电路      。

【答案】     并     短路

【详解】[1]由图可知，当闭合开关S1、S3，断开开关S2，电流分成两条支路分别通过两个灯泡，则小灯泡L1、L2是并联的。

[2]若同时闭合开关S1、S2、S3，电流从电源正极不经过用电器直接回到负极，会造成电路短路，烧毁电源。

►考向02 电路图与实物图的转换

（1）根据实物图画电路图

①替换法：先用电路元件的符号替换实物电路图中各元件，然后再整理成规范的电路图；

②电流路径法：先找出电流的路径，再用笔画线将电流的路径表示出来，沿电流路径逐一画出相应的电路元件符号。

（2）根据电路图连接实物图：a.连接实物图时，连线尽可能清晰明了；b.连线不能交叉，导线两端要连在接线柱上。

两步连接实物图：a.观察电路图，明确有哪些符号，找出对应的电路元件；b.从电源的一极出发，一次把实物图中的各元件连接起来，直至电源的另一极。

7．（2024·黑龙江大庆·中考真题）根据电路图，用笔画线代替导线连接实物图。

要求：①电压表量程用，电流表量程用；

②滑动变阻器的滑片置于a端时，接入电路的阻值最大。

【答案】见解析

【详解】由实物图得，灯泡与变阻器串联，电压表测量灯泡的电压，电流表测量电路电流，电压表量程用，电流表量程用；滑动变阻器的滑片置于a端时，接入电路的阻值最大，则变阻器的右下端接入电路中，根据电路图从电源正极出发直到电源负极连接实物图，如图所示：

8．（24-25九年级上·江苏连云港·期中）根据实物图甲，在图乙方框内画出相应的电路图。

【答案】见解析

【详解】根据实物图可知，两灯并联，电流表测的电流，开关S3接在干路上控制整个电路，S1控制L1，S2控制L2，如图

►考向03 串、并联电路的设计

设计电路的一般方法

1．根据用电器工作时彼此独立还是互相影响。确认电路的基本连接形式是串联还是并联；

2．根据开关对用电器的控制要求，确定开关的位置及开关的连接方式，在干路上还是在支路上；

3．画出草图，根据设计要求进行检验，不符合的地方进行修改；

4．整理并画出规范的设计电路图。

9．（2024·黑龙江鸡西·中考真题）小聪居住的小区安装了智能门禁系统，他进入小区必须通过刷卡或人脸识别，当门禁系统接通电源后，指示灯发光。刷卡或人脸识别成功时（相当于分别闭合对应的开关），电动机工作，控制门打开。下列关于门禁系统的简化电路设计合理的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】B

【详解】由题可知，人脸识别、刷卡识别，只要其中一种方式识别成功，则相应开关闭合从而使电动机启动工作，所以两个开关应并联，再与电动机串联在电源上；灯泡与电动机互不影响，独立工作，是并联的。故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

10．（2024·四川巴中·中考真题）为了减少炒菜时对油烟的吸入，厨房里安装了一台抽油烟机。抽油烟机上面的照明灯和电动机既可以同时工作又可以独立工作。以下关于抽油烟机内部电路设计，你认为符合要求的是（   ）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】在抽油烟机中，照明灯和电动机既可以同时工作又可以独立工作，这说明它们之间的工作状态互不影响。根据并联电路的特点，各支路的用电器都可以独立工作，互不影响，因此照明灯和电动机应该并联连接。同时，开关应控制其对应的用电器，所以照明灯由其对应的开关控制，电动机由其对应的开关控制，且照明灯和电动机并联后再接入电路。

故选A。

题型三 电流和电流表的使用

►考向01 串、并联电路中电流的特点

11．（2024·江苏宿迁·中考真题）在“探究并联电路电流特点”的活动中，部分电路如图所示，，，电流表有“”和“”两个量程，测量了电阻的电流为。为完成实验探究，做法正确的是（　　）

A．使用“”量程，只测量的电流

B．使用“”量程，只测量的电流

C．使用“”量程，分别测量支路和干路的电流

D．使用“”量程，分别测量支路和干路的电流

【答案】D

【详解】R1、R2并联，电压相等，由欧姆定律得，R1、R2电压为

R2电流为

干路电流为

则使用“”量程，分别测量支路和干路的电流，故ABC错误，D正确。

故选D。

12．（24-25九年级上·江苏常州·阶段练习）如图所示电路中，电源电压保持不变，先闭合开关，再把开关闭合时，灯泡的亮度及电流表示数的变化情况是（    ）

A．亮度增大，电流表示数不变	B．亮度不变，电流表示数变大

C．亮度不变，电流表示数变小	D．亮度减小，电流表示数变小

【答案】B

【详解】电源电压保持不变，闭合开关，只有灯泡L1工作，电流表示数为通过灯泡L1的电流，再把开关闭合时，灯泡与L2并联，由于并联电路各用电器相互不影响，所以灯泡的亮度不变，但此时电流表示数为干路电流，所以电流表示数变大，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

题型四 电压和电压表的使用

►考向01 判断电表的测量对象

判断电流表测量的对象：电流表和哪个电器串联，就测量通过哪个电器的电流；

判断电压表测量对象

（1）去电源法：把电源去掉，看电压表两端连接的电路，即电压表测量剩余电路两端电压；

（2）短路法：用导线替换电压表，看能把哪些元件短路，即电压表测量被短路的元件两端的电压；

（3）电压表不能的测量电源和用电器总电压，即要么测量用电器两端的电压，要么测量电源两端的电压。

13．（2024·四川眉山·中考真题）如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（    ）

A．小灯泡和串联

B．电流表测量电路的总电流

C．若只断开，小灯泡熄灭，正常发光

D．若灯突然熄灭，是因为电压表发生断路

【答案】C

【详解】由图可知，灯L1与灯L2并联，开关S2控制干路，灯L1与开关S1在一条支路，灯L2与电流表串联在另一条支路中，电压表并联在灯L1的电压；

A．由图可知，闭合开关S1、S2，灯L1和L2并联，故A错误；

B．由图可知，电流表与灯L2在一条支路上，所以电流表测量流过灯L2支路的电流，故B错误；

C．由图可知，灯L1与L2并联，若只断开开关S1，灯L1熄灭，而灯泡L2不受影响，故C正确；

D．由图可知，若电压表发生断路，灯L1仍正常发光，故D错误。

故选C。

14．（2024·山东临沂·中考真题）如图所示电路的电源电压保持不变，将开关和都闭合，两灯均正常发光。下列判断正确的是（　　）

A．灯和是串联连接的	B．电压表不能测量灯的电压

C．断开后电流表的示数不变	D．两灯的额定电压一定相同

【答案】D

【详解】A．由图得，电流分别经过两灯泡，说明灯和是并联的，故A错误；

B．电压表并联在支路的两端，则电压表能测量灯的电压，故B错误；

C．断开后电路由灯和是并联化为L1的简单电路，电路电阻变大，由欧姆定律得，电路电流变小，即电流表的示数变小，故C错误；

D．将开关S1和S2都闭合，两灯均正常发光,，说明此时两灯的电压均为额定电压，并联电路中各支路的电压相同，则两灯的额定电压一定相同，故D正确。

故选D。

►考向02 识别电表的类型

电路中电压表与电流表的判断：

（1）连接方式：电流表与所测对象串联，电压表与所测对象并联。

（2）假设法：即任意假设某处的电表类型，再看该假设是否符合要求，逐一分析得到正确的答案。

15．（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）如图所示，a、b、c是三个电表，且电路连接没有错误，两个灯泡均正常发光，已知a、b、c三个电表读得的数值依次为1.5、1.2、2.5（单位是A或V）。则b为     （选填“电流表”或“电压表”）；电源电压为     V；通过L1的电流是      A。

【答案】     电流表     2.5     0.3

【详解】[1]因两灯正常工作，则两灯和电源之间必定是通路，a、b、c三个电表读得的数值不相同，则c不能为电流表，a、b不能为电压表，则两灯不能串联；当两灯并联，则a、b应为电流表，而c若为电流表，则电源被短路，故c为电压表。

[2]当两灯并联，则a、b为电流表，则a测量干路的电流，则

I=1．5Ab测量L2的电流，则

I2=1.2Ac测量电源电压，故电源电压是2.5V。

[3]由于并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，故通过灯L1的电流

I1=I-I2=1.5A-1.2A=0.3A

16．（24-25九年级上·江苏盐城·期中）如图甲所示，电源电压为，闭合开关，若电压表的示数如图乙所示，则两端的电压是           ；如图丙所示的电路中，闭合开关后，两灯均发光，则甲是           ，乙是           （均选填“电流表”或“电压表”）。

【答案】     2.5     电流表     电压表

【详解】[1]图甲中，小灯泡L1、L2是串联连接的，电压表V与灯泡L1并联，测量的是L1两端的电压；由图乙知道，电压表应该使用的是0～3V的量程，分度值是0.1V，示数是0.5V，即L1两端的电压U1=0.5V；根据串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和知道，L2两端的电压

[2][3]图丙中，闭合开关S后，两个灯泡都能发光；若乙是电流表，则灯泡L2会被短路，所以乙是电压表，甲与灯泡L2串联，为电流表，则两个灯泡组成并联电路。

►考向03 用电表判断电路故障

（1）用电流表判断电路故障

| 无示数 | （1）电路有断路的地方； （2）用电器工作时，电流表内部发生短路 |
| --- | --- |
| 示数很小 | （1）滑动变阻器接入的阻值过大 （2）电源电压太小 |
| 示数很大 | （1）短路 （2）滑动变阻器接入的阻值过小 |

（2）用电压表判断电路故障

| 无示数 | （1）与电压表并联的电路短路； （2）与电压表并联的电路以外的电路断路 |
| --- | --- |
| 有示数且等于电源电压 | （1）与电压表并联的电路断路，电压表的两个接线柱与电源构成通路 （2）与电压表并联的电路以外的电路短路 |

17．（2024·江苏盐城·中考真题）在探究串联电路电压的特点时，闭合开关，灯泡都不发光，电压表无示数。以下可能的是（　　）

A．短路	B．断路	C．短路	D．断路

【答案】B

【详解】A．由图知，两灯串联，电压表测量的是L2两端电压，闭合开关，灯泡都不发光，说明电路发生了断路故障；电压表无示数，说明电压表不能连接电源两极，说明是L1发生了断路故障，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

18．（2024·四川达州·中考真题）如图所示电路，闭合开关后，整个电路正常工作。其中一盏灯突然熄灭，两只电表示数均变大，则该电路可能发生的故障为（　　）

A．短路	B．短路	C．开路	D．开路

【答案】A

【详解】由图可知，两灯串联，电压表测L2两端电压，电流表测串联电路电流；

A．如果L1短路，则串联电路的总电阻变小，由欧姆定律可知，电路中电流变大，则电流表示数变大。由于L1短路，电路中只有L2，L2两端电压等于电源电压，电压表示数变大。此时灯泡L2发光。则A符合题意；

B．如果L2短路，电路中电流变大，电流表的示数变大，由于电压表测L2两端电压，则电压表的示数为0，即电压表的示数变小，故B不符合题意；

C．如果L1开路，两个电表与电源不通，则两个电表的示数都变为0，即示数都变小。故C不符合题意；

D．如果L2开路，电路断路，电流表的示数变小。此时电压表串联在电路中测电源电压，则电压表的示数变大。故D不符合题意。

故选A。

►考向04 串、并联电路电压的特点

19．（24-25九年级上·江苏镇江·阶段练习）如图甲所示电路中，当闭合开关S1和S2后，两个电压表的指针均为图乙所示，则电阻R1和R2两端得到电压分别为         V和         V。若断开开关S2，闭合开关S1则电压表V1示数为         V，电压表V2示数为         V。

【答案】     4.8     1.2     6     6

【详解】[1][2]分析电路可知，电阻R1和R2串联，电压表V1测电源电压，电压表V2测R2两端的电压，指针指在同一位置，则一个为大量程，一个为小量程，电压表V1读数为6V，电压表V2读数为1.2V，即R2两端的电压为1.2V，R1两端的电压为

[3]断开开关S2，闭合开关S1，相当于将电压表V2串入电路，电压表V2测电源电压，所以两电表示数

20．（2024·山东东营·中考真题）某小组在“探究并联电路中电压的特点”实验中。

(1)如图甲，根据电路图，用笔画线表示导线，将实物连接起来          ；

(2)连接电路时，开关处于          状态；

(3)正确连接好电路后，闭合开关，电压表的示数如图乙所示，为          V；

(4)测得灯泡L1两端电压后，再测得灯泡L2两端电压和A、B两端电压，记录数据。改变两个小灯泡的规格，重复以上操作，其目的是          ；

(5)评估交流环节，有同学提出：实验中连接完电路，闭合开关，发现电压表指针反向偏转，原因是          。

【答案】(1)见解析

(2)断开

(3)2.8

(4)多次测量，以得到普遍的规律

(5)电压表正、负接线柱接反

【详解】（1）由图甲电路图可知，L1、L2并联，电压表测L1两端电压。可以根据电流路径法连接实物电路，电流从电源正极出发，先分为两条路径，分别经过L1、L2，之后汇合，再经过开关，回到电源负极；最后将电压表并联在L1两端，因电源为2节干电池，电源电压约为3V，所以电压表选择0~3V量程，注意电流从“3”接线柱流入、从“-”接线柱流出。作图如下：

（2）为保护电路，连接电路时，开关应处于断开状态。

（3）由图乙可知，电压表量程为0~3V，分度值为0.1V，示数为2.8V。

（4）探究并联电路中电压的特点，多次实验的目的是多次测量，以得到普遍的规律。

（5）闭合开关，电压表指针反向偏转，说明电流从“-”接线柱流入、从“+”接线柱流出，原因是电压表正、负接线柱接反。

基础巩固

1．（2024·江西·中考真题）生活中常用干电池作为           ，它是提供电压的装置，电压是电路中形成           的原因。

【答案】     电源     电流

【详解】[1]电源是提供电能的装置，将其他形式的能转化为电能，包括发电机、电池等，它的作用是给电路两端提供电压。

[2]电压是使电路中形成电流的原因，电源是提供电压的装置。

2．（2024·广东深圳·中考真题）用航标灯发出的光来让海上的船只看清方位说明光能传递         ，         是正极，是         能转换为电能。

【答案】     信息     碳     化学

【详解】[1]光在同种均匀介质中沿直线传播，航标灯发出的光沿直线传播，海上的船只看清方位，说明光能传递信息。

[2][3]电源的外部电流从电源的正极出发回到负极，由图中电流方向可知碳是正极，电池将化学能转化为电能。

3．（2024·四川内江·中考真题）我国家用电冰箱，正常工作时的电压为     V；电冰箱内的压缩机和灯都能够独立工作，互不影响，则压缩机和灯之间的连接方式是     （选填“串联”或“并联”）。

【答案】     220     并联

【详解】[1]我国家庭电路的电压为220V，故我国家用电冰箱正常工作时的电压为220V。

[2]电冰箱内的压缩机和灯都能够独立工作，互不影响，则压缩机和灯是并联关系。

4．（2024·江苏连云港·中考真题）某同学自主学习《电路初探》一章后，整理部分知识结构图如下，请补全有关内容。           、

【答案】     电源     电压的特点

【详解】[1]电路由四大部分组成，即：电源、用电器、导线、开关。

[2]电路的连接方式有两种：串联和并联，而中学阶段主要研究串并联电路的电流的特点和电压的特点。

5．（2024·江苏淮安·中考真题）如图所示，取一个橙子，把铜片、铁片插入其中，制成一个水果电池。

(1)用电压表测量电压，该水果电池电压为      V，水果电池是将      能转化为电能；

(2)该水果电池正极是      （填“铁片”或“铜片”）；

(3)为获得更高电压，可以将多个水果电池      联。

【答案】(1)     0.6     化学

(2)铜片

(3)串

【详解】（1）[1]由图可知，电压表选用小量程，分度值为0.1V，示数为0.6V，即该水果电池电压为0.6V。

[2]水果电池是利用水果中的化学物质与金属片发生反应而产生电能，故是将化学能转化为电能。

（2）使用电压表时要让电流从正接线柱流入，从负接线柱流出，故铁片为负极，铜片为正极。

（3）串联电压等于各电池电压之和，故将水果电池串联后可以提供更高的电压。

6．（2024·青海·中考真题）“飞天”兴趣小组设计了如图所示的头盔两侧照明灯电路图，其电路连接方式为      联，照明灯两端的电压      （选填“相同”或“不同”）。

【答案】     并     相同

【详解】[1][2] 电流从电源的正极出发，分别经过两个灯泡回到电源负极，因此小灯泡 L1和L2并联连接；根据并联电压规律可知照明灯两端的电压相同。

能力提升

7．（2024·广东广州·中考真题）如图，带负电的云层靠近建筑物上的避雷针时，向避雷针剧烈放电形成雷电，下列说法正确的是（　　）

A．云层带负电是由于失去了大量正电荷	B．云层带负电是由于摩擦创造了负电荷

C．放电时电荷从避雷针向云层方向移动	D．放电时电流方向是从避雷针流向云层

【答案】D

【详解】AB．云层带负电是由于云层与空气摩擦而带电的，在摩擦的过程中云层得到电子而带负电，摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体，并没有创造电荷，故AB错误；

CD．物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流方向，负电荷定向移动的方向与电流的方向相反。放电时，负电荷从云层流向避雷针，电流方向是从避雷针流向云层，故C错误，D正确。

故选D。

8．（2024·四川内江·中考真题）长短粗细都相同的铜导线和镍铬合金线，电阻分别为R1和R2，且R1＜R2，将它们串联在电路中，通过的电流分别为I1和I2；将它们并联在电路中，R1、R2两端的电压分别为U1和U2。则下列判断正确的是（　　）

A．I1=I2	B．I1＞I2	C．U1＞U2	D．U1＜U2

【答案】A

【详解】AB．将电阻R1和R2串联在电路中，通过的电流分别为I1和I2，因为串联电路的电流处处相等，所以

I1=I2

故A正确，B错误；

CD．将R1和R2并联在电路中，R1、R2两端的电压分别为U1和U2，由并联电路电压规律知道

故CD错误。

故选A。

9．（2024·山东泰安·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变。闭合开关后，电路中各元件正常工作，两个相同的电流表（均有，两个量程）指针偏转的角度相同。一段时间后电流表指针偏转的角度突然变为原来的，若定值电阻或出现了断路故障，其它元件均完好。针对故障电路的观察分析，下列说法正确的是（    ）

A．电压表示数为零	B．电流表的示数一定大于的示数

C．一定是电阻出现了断路故障	D．一定是电阻出现了断路故障

【答案】C

【详解】分析电路可知，、并联。电流表测干路电流，电流表测电流，电压表测电源电压。

A．电压表测电源电压，所以电压表示数不为零，故A错误；

BCD．两个相同的电流表（均有，两个量程）指针偏转的角度相同，根据并联电流规律，可知电流表选用大量程，电流表选用小量程，且电流表示数是电流表示数的5倍。一段时间后电流表指针偏转的角度突然变为原来的，则电流表和电流表示数相等，所以故障是电阻出现了断路故障。故C正确，BD错误。

故选C。

10．（2024·内蒙古呼和浩特·中考真题）现代科技迅猛发展，不断改变着我们的生活。梁伟同学观察到扫地机器人有这样的特点：（1）闭合S1，扫地机器人开始扫地；（2）同时闭合S1和S2，开启拖地功能（扫拖同时进行）。扫地功能由电动机M完成，拖地功能相当于电阻R。其等效电路图正确的是（    ）

A．	B．

C．	D．

【答案】A

【详解】A．闭合S1，电动机工作，开始扫地；同时闭合S1和S2，电动机和电阻并联工作，开启拖地功能，故A正确；

B．闭合S1，电阻工作，开始拖地；同时闭合S1和S2，开启拖地功能，故B错误；

C．由图可知，两个开关、电阻、电动机串联，只有同时闭合S1和S2，机器人才开始开启扫地、拖地功能，故C错误；

D．闭合S1，电阻R与电动机M串联，开始拖地；同时闭合S1和S2，R被短路，开始扫地，故D错误。

故选A。

11．（2024·四川南充·中考真题）不戴头盔存在安全隐患，于是小明同学设计以下方案：骑行前，扫码成功后开关S1闭合，指示灯L亮，但电动机不工作；从车头取出头盗并戴上后，头盗内遥控设备遥控S2闭合，电动机才通电工作：若只戴头盘不扫码则无法骑行。下列电路符合以上设计要求的是（　　）

A．  B．  C．  D．

【答案】B

【详解】A．骑行前，扫码成功后开关S1闭合，指示灯L亮，电动机工作，故A不符合题意；

B．骑行前，扫码成功后开关S1闭合，指示灯L亮，但电动机不工作；从车头取出头盗并戴上后，头盗内遥控设备遥控S2闭合，电动机才通电工作：若只戴头盘不扫码，即值闭合S2，则无法骑行。故B符合题意；

C．扫码成功后开关S1闭合，指示灯L不亮，电动机工作，故C不符合题意；

D．扫码成功后开关S1闭合，指示灯L不亮，电动机不工作，故D不符合题意。

故选B。

12．（2024·山东菏泽·中考真题）如图所示，电源电压恒定。下列说法正确的是（　　）

A．只闭合，电阻R与灯泡L并联

B．只闭合，电压表测量电阻R两端电压

C．先闭合，再闭合，灯泡L亮度变大

D．先闭合，再闭合，电流表示数变大

【答案】C

【详解】AB．只闭合，电路依次经过电阻R与灯泡L回到负极，电阻R与灯泡L串联，电压表并联在电源两端，测电源电压，故AB错误；

CD．先闭合，电阻R与灯泡L串联，电流表测电路电流，有示数，再闭合，电阻R与电流表被短路，则电流表无示数，所以电流表示数变小，总电阻变小，根据，电路中电流变大，则灯泡L亮度变大，故C正确，D错误。

故选C。

13．（2024·山东滨州·中考真题）下列说法正确的是（    ）

A．用毛皮摩擦橡胶棒，毛皮和橡胶棒都带上了负电荷

B．在物理学中，把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向

C．同一电路中通过两个灯泡的电流相等时，这两个灯泡一定是串联

D．电源是提供电压的装置，电路中有电源就一定会产生电流

【答案】B

【详解】A．用毛皮摩擦橡胶棒，橡胶棒得到电子带负电，毛皮失去电子带正电，故A错误；

B．在物理学中，把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向，电流的方向与电子的方向相反，故B正确；

C．两个灯泡规格相同时，若并联，也会电流相同，故C错误；

D．电源是提供电压的装置，电路中有电源且为通路时才会产生电流，故D错误。

故选B。

14．（2024·陕西·中考真题）如图，电源电压不变。闭合开关和，小灯泡和均正常发光，电流表有示数。下列分析正确的是（　　）

A．小灯泡和串联

B．若断开开关，电流表示数会变小

C．若小灯泡比亮，原因是小灯泡两端的电压比两端的电压大

D．若只闭合开关，电路中只有小灯泡发光

【答案】B

【详解】A．根据实物图可知，电流有两条路径回到电源负极，可知小灯泡和并联，故A错误；

B．根据实物图可知，由于小灯泡和并联，电流表测干路的电流，若断开开关，小灯泡所在的这条支路的电流为0，则电流表示数会变小，故B正确；

C．根据实物图可知，小灯泡和并联，所以小灯泡和两端的电压相等，故C错误；

D．根据实物图可知，开关S2控制小灯泡所在的支路，所以只闭合开关，电路断路，两个灯泡都不亮，故D错误。

故选B。

15．（2024·四川眉山·中考真题）如图所示电路，闭合开关、，小灯泡和均正常发光，电流表和电压表均有示数。下列关于电路分析正确的是（    ）

A．小灯泡和串联

B．电流表测量电路的总电流

C．若只断开，小灯泡熄灭，正常发光

D．若灯突然熄灭，是因为电压表发生断路

【答案】C

【详解】由图可知，灯L1与灯L2并联，开关S2控制干路，灯L1与开关S1在一条支路，灯L2与电流表串联在另一条支路中，电压表并联在灯L1的电压；

A．由图可知，闭合开关S1、S2，灯L1和L2并联，故A错误；

B．由图可知，电流表与灯L2在一条支路上，所以电流表测量流过灯L2支路的电流，故B错误；

C．由图可知，灯L1与L2并联，若只断开开关S1，灯L1熄灭，而灯泡L2不受影响，故C正确；

D．由图可知，若电压表发生断路，灯L1仍正常发光，故D错误。

故选C。

16．（2024·吉林长春·中考真题）在“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验中：

| 次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.18 | 0.24 | 0.42 |
| 2 | 0.22 | 0.22 | 0.44 |
| 3 | 0.20 | 0.26 | 0.46 |
| 4 | 0.14 |  |  |

（1）请根据图甲中的电路图，用笔画线代替导线将图乙中的电路连接完整，使电流表测量流过小灯泡的电流。        连接电路时应        开关；

（2）用电流表分别测量A、B、C三点的电流，更换灯泡多次测量，将实验数据记录在表格中，其中第4次实验中B点的电流如图丙所示，则        ；分析数据可知：并联电路中电流的特点是        ；

（3）在第2次实验中测得A、B两点的电流相等，原因可能是        。

【答案】     见解析     断开     0.28          选用规格相同的灯泡

【详解】（1）[1]由图甲得，两灯泡并联，开关在干路上，电流表测量流过小灯泡的电流，则电流表与L1串联，如图所示：

[2]为了保护电路，连接电路时应断开开关。

（2）[3]由图丙得，电流表的分度值为0.02A，示数为0.28A。

[4]分析数据可知：并联电路中电流的特点是干路电流等于各支路电流之和，即

（3）[5]并联电路中各支路的电压相等，在第2次实验中测得A、B两点的电流相等，两灯泡的电阻相等，原因可能是选用的灯泡规格相同。

17．（2024·陕西·中考真题）在“探究串联电路电压的特点”实验中。

| 实验次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 1.0 | 2.6 |
| 2 | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
| 3 | 1.4 | 1.2 | 2.6 |

(1)将电压表接入电路前，观察到指针位置如图1所示，为保证测量结果准确，接下来应进行的操作是       ；

(2)实验电路如图2所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整，使电压表测量小灯泡两端的电压；

(3)用电压表分别测出小灯泡L1两端的电压U1，L2两端的电压U2，L1和L2两端的总电压。换用不同规格的小灯泡多次实验，记录实验数据，如表所示。分析数据可知，串联电路两端的总电压与各部分电路两端的电压的关系为       （用本题中给出的字母写出关系式）。换用不同规格的小灯泡多次实验的目的是       。

【答案】(1)对电压表进行调零

(2)见解析

(3)          寻找普遍规律

【详解】（1）将电压表接入电路前，观察到指针偏向零刻度线的左侧，为保证测量结果准确，接下来应进行的操作是对电压表进行调零。

（2）由实物图可知电源电压是3V，因此电压表量程选择“”，如图所示：

（3）[1]由实验记录表格的数据可知

U1+U2=1.6V+1.0V=2.6V=U

U1'+U2'=1.3V+1.3V=2.6V=U'

U1''+U2''=1.4V+1.2V=2.6V=U''

则

[2]换用不同规格的小灯泡多次实验的目的是寻找普遍规律，避免实验的偶然性。

主题二 电磁学

专题12  电路初探

（试题分值：80分   测试时间：85分钟）

一、选择题(本题包括12小题,每小题2分,共24分.每小题只有一个正确答案)

1．（2024·山东泰安·中考真题）下列对生活中常见物理量的估测，符合实际的是（    ）

A．物理课本的长度约为	B．成年人步行的速度约为

C．一名普通中学生的重力约为	D．一节新干电池的电压约为

【答案】C

【详解】A．中学物理课本的长度约为

26cm=2.6dm

故A不符合题意；

B．成年人步行的速度约为1m/s，故B不符合题意；

C．中学生的质量约为50kg，中学生的重力为

G=mg=50kg×10N/kg=500N

故C符合题意；

D．一节新干电池的电压约为1.5V，故D不符合题意。

故选C。

2．【航空航天】（2024·江苏常州·中考真题）2024年3月2日，神舟十七号航天员出舱修复受损的太阳翼，使其将太阳能转化为电能的功能恢复正常，如图所示，太阳能、太阳翼分别属于（    ）

A．可再生能源、电源	B．可再生能源、用电器

C．不可再生能源、电源	D．不可再生能源、用电器

【答案】A

【详解】太阳能能源源不断获得，是可再生能源；太阳翼为电路提供电能，在电路中属于电源。

故选A。

3．（24-25九年级上·陕西西安·阶段练习）下列关于串、并联电路的说法中正确的是（    ）

A．两用电器电流相等，这两用电器一定是串联

B．马路上的路灯串成一串，是串联电路

C．家庭电路中电冰箱与电视机之间一定是并联的

D．闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都灭，则两灯一定是串联的

【答案】C

【详解】A．两用电器电流相等，这并不能说明这两用电器一定是串联的。在并联电路中，如果两个用电器的规格（如电阻、功率等）完全相同，那么它们各自的电流也会相等。因此，电流相等并不能作为判断串、并联电路的唯一依据。故 A错误；

B．马路上的路灯虽然看起来是串成一串的，但实际上它们之间也是并联的。这是因为如果其中一个路灯损坏，其他路灯仍然可以正常工作，互不影响。故 B错误；

C．在家庭电路中，各个用电器之间需要独立工作，互不影响，因此它们之间一定是并联的。这样，即使一个用电器关闭或出现故障，其他用电器仍然可以正常工作。所以，家庭电路中电冰箱与电视机之间一定是并联的，故 C正确；

D．闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都灭，这并不能说明两灯一定是串联的。因为即使是并联电路，如果开关位于干路上，那么闭合开关时两灯也会同时亮，断开开关时两灯也会同时灭。故 D错误。

故选 C。

4．（2024·四川成都·中考真题）如图所示，纸盒外有两只小灯泡和一个开关，闭合开关两灯都亮，断开开关两灯都不亮。下列判断正确的是（　　）

A．盒内一定有两节电池	B．盒内一定有电源供电

C．两只灯泡一定是串联关系	D．两只灯泡一定是并联关系

【答案】B

【详解】AB．灯可以发光，则电路中一定由提供电能的电源，但电源的种类不能确定，故A错误，B正确；

CD．由一个电源、两个小灯泡、一个开关和若干导线组成的电路可能是串联电路，开关控制整个电路，开关断开两灯都不亮，也可能是并联电路，当开关接在干路上，也可以控制两盏灯同时亮同时灭，故CD错误。

故选B。

5．【跨学科实践】（2024·内蒙古·中考真题）某同学手中的实验器材有发热管、电动机、开关S1和S2、电源和导线若干，想设计一个电路来实现：同时闭合S1和S2产生热风：仅闭合S1产生冷风：仅闭合S2不发热也不吹风。下列电路图符合要求的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】根据题意可知，同时闭合开关S1和S2，产生热风；仅闭合S1时不发热只吹风；仅闭合S2温时电路不工作，即不发热也不吹风，这说明发热管和电动机是并联的，且S1控制整个电路，S2在发热管的支路中，故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

6．（2024·广西·中考真题）下图是水果电池和发光二极管（）组成的电路。下列电路图与其对应的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】D

【详解】水果电池相当于电源，由图可知，电路中电池和发光二极管串联，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

7．（2024·重庆·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变，和是两个相同的小灯泡。先闭合开关，记录两电表示数；再闭合开关，电流表和电压表的示数变化情况是（　　）

A．电流表示数减小，电压表示数减小

B．电流表示数增大，电压表示数减小

C．电流表示数增大，电压表示数不变

D．电流表示数不变，电压表示数不变

【答案】C

【详解】由图可知，L1和L2并联，开关S1为干路开关，S2为L1的支路开关，电流表测量干路电流，电压表测量电源电压。先闭合开关，只有L2工作，再闭合开关，L1和L2同时工作。根据并联电路电流规律可知，闭合S2后，L1和L2并联工作，干路电流变大，即电流表示数变大，电压表测量电源电压，示数不变，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

8．（24-25九年级上·福建厦门·期中）如图所示，电源电压保持不变，下列说法正确的是（　　）

A．若先闭合S1，再闭合S2，则电压表示数不变

B．若灯L1短路，则闭合S1、S2后，灯L2仍然亮

C．若把电压表和电流表位置对调，则闭合S1、S2，两表都烧坏

D．同时闭合S1、S2，通过两灯泡的电流一定相同

【答案】A

【详解】A．若先闭合S1，电路为灯泡L1单独串联，电压表测电源电压；再闭合S2，电路为两灯泡并联，电压表仍测电源电压，因此示数不变，故A正确；

B．若灯L1短路，则闭合S1、S2后，发生电源短路，两灯泡均不亮，故B错误；

C．若把电压表和电流表位置对调，电压表串联接入电路，测电源电压，此时电路相当于断路，不会烧毁任何元件，故C错误；

D．同时闭合S1、S2，两灯泡并联，电压相等，由于不确定两灯泡的规格是否相同，无法比较电流的大小，故D错误。

故选A。

9．（24-25九年级上·安徽淮南·阶段练习）如图所示的电路中，当开关S闭合后，a、b两电表均有明显的示数，灯、都正常发光，则下列判断正确的是（　　）

A．a、b都是电流表	B．a、b都是电压表

C．a是电流表，b是电压表	D．a是电压表，b是电流表

【答案】C

【详解】A．若a、b都是电流表，当开关S闭合后，电源被短路，灯、都不发光，故A错误；

B．若a、b都是电压表，当开关S闭合后，只有发光，故B错误；

C．若a是电流表，b是电压表，灯、并联都正常发光，a是电流表测量灯的电流，b是电压表测量电源电压，两电表均有明显的示数，故C正确；

D．若a是电压表，b是电流表，灯被短路不发光，故D错误。

故选C。

10．（24-25九年级上·山西太原·阶段练习）在如图所示的电路中，正确的说法是（　　）

A．闭合S1，断开S2，L1发光，L2不发光	B．闭合S1、S2，L1、L2都发光

C． S1、S2都断开，L1、L2不发光	D．闭合S2，断开S1，L1、L2都发光

【答案】D

【详解】A．闭合S1，断开S2，电流会通过开关S1流回电源负极，造成电源短路，这是不允许的，L1被短路、L2断路，都不发光，故A错误；

B．闭合S1、S2，闭合S1会造成电源短路，这是不允许的，L1、L2被短路，都不发光，故B错误；

C．S1、S2都断开，则L1灯与电源构成通路，L1灯亮，L2灯断路，不亮，故C错误；

D．闭合S2，断开S1，灯L1、L2并联，灯L1、L2都发光，故D正确。

故选D。

11．（24-25九年级上·福建厦门·阶段练习）如图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则小灯泡和两端的电压分别为（　　）

A．、	B．、

C．、	D．、

【答案】A

【详解】

由图知，闭合开关后，两灯串联，电压表V1测总电压，电压表V2测L2的电压；串联电路的电压规律是U＝U1+U2；所以V1的示数应大于V2的示数，而两个电压表指针位置相同，说明两表所选量程不同；V1测总电压，使用的是大量程，故读数为7.5V，即电源电压U＝7.5V；V2测L2的电压，使用的是小量程，故读数为1.5V，即U2＝1.5V；所以灯泡L1的电压

U1=U-U2=7.5V-1.5V=6V

故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

12．（24-25九年级上·河南周口·期中）如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，电路正常工作。过了一会儿，一盏灯突然熄灭，两只电表的示数变小，剩下一只电表的示数不变。对这一现象的原因，下列判断正确的是（　　）

A．可能是L1断路	B．可能是L1短路

C．可能是L2断路	D．可能是L2短路

【答案】C

【详解】由图可知，两灯泡并联，电压表测电源电压，电流表A1测干路电流，电流表A2测L2所在支路电流。闭合开关S后，电路正常工作，过了一会儿，一盏灯突然熄灭，两只电表的示数变小，剩下一只电表的示数不变，根据并联电路互不影响，可判断灯泡熄灭的原因一定是灯泡发生了断路故障，否则两灯泡将同时熄灭。由于电源电压不变，所以电压表示数不变，两个电流表示数都变小，这说明故障是L2断路。

故选C。

二、填空题(本题6小题，每空1分，共22分)

13．【跨学科实践】（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）小尧自制“伏打电堆”连接了如图所示电路，闭合开关S，小灯泡发光，电压表指针右偏，金属B是电源的      极，“伏打电堆”工作时是将      能转化为      能；闭合开关后，若灯泡断路，电压表      （有/无）示数。

【答案】     正     化学     电     有

【详解】[1]由题意知，电压表指针右偏，说明电流从电压表正接线柱流入，从负接线柱流出，则金属B是电源的正极。

[2][3]自制“伏打电堆”接入如图所示电路，闭合开关S，小灯泡发光，说明电路中有电流通过，“伏打电堆”提供了电能，在电路中相当于电源，“伏打电堆”在提供电能的过程中是将化学能转化为电能。

[4]若灯泡断路，电压表直接连在“伏打电堆”（即电源）两端，故电压表有示数。

14．（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）如图所示，L1、L2是两个相同的小灯泡，A、B、C、D是四个接线柱，若用导线将AB和CD分别连接起来，则灯L1、L2是      联的；若用导线只将BD连接起来，则灯L1、L2是      联的；若用导线只将AC连接起来，则会发生      （短路/断路）。

【答案】     并     串     短路

【详解】[1]若用导线将AB和CD分别连接起来，则灯L1、L2首首相连，尾尾相连，是并联的关系。

[2]若用导线只将BD连接起来，则灯L1、L2首尾相连，是串联的关系。

[3]若用导线只将AC连接起来，则电源被短路。

15．【新情境】（24-25九年级上·江苏无锡·阶段练习）小聪家里有一台透明电冰箱。她发现，当打开电冰箱的门时，灯就亮；将门关上，灯就不亮了。她经过仔细研究发现冰箱门上方有一个如图所示的开关，开关与冷藏室内的照明灯是      的，照明灯工作时主要将      能转化为光能；电冰箱主要靠压缩机工作，压缩机和冰箱内的灯是      的。（选填“串联”或“并联”）。

【答案】     串联     电     并联

【详解】[1]由题意可知，当打开电冰箱的门时，灯就亮，相当于开关闭合；将门关上，灯就不亮了，相当于开关断开，开关控制灯，所以开关与冷藏室内的照明灯是串联的。

[2]照明灯工作时，消耗了电能，获得了光能，所以主要将电能转化为光能。

[3]压缩机和冷藏室内的照明灯工作时互不影响，根据并联电路各支路上的用电器互不影响可知，压缩机和照明灯在电路中的连接方式是并联。

16．（24-25九年级上·江苏苏州·期中）如图甲所示，仅闭合开关，电压表示数如图乙，电压为      V；闭合、，两电流表的指针均如图丙所示。当、都闭合时，通过的电流为      A；当仅闭合时，电流表的示数为      A。

【答案】     6     0.34     1.36

【详解】[1]由图甲知，仅闭合开关S1，L1断路，只有L2连入电路中，电压表测电源电压，由图乙知，电压表使用0～15V的量程，分度值为0.5V，示数为6V，即电源电压为6V。

[2]由图甲可知，当S1、S2都闭合时，电流从正极流出，经过开关S1后分成两支路，一支通过L2，一支通过A2、L1、S2，汇合后经电流表A1回到电源负极，所以两灯是并联的；根据并联电路的电压特点可知灯L1两端的电压等于电源电压6V；此时A1测干路电流，A2测L1支路的电流，根据并联电路的电流特点知，A1示数应大于A2示数，而两电流表的指针位置相同，所以A1使用0～3A量程，分度值为0.1A，示数为1.7A，即干路电流为1.7A；A2使用0～0.6A量程，分度值为0.02A，示数为0.34A，即通过L1的电流为0.34A；根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可得，通过L2的电流为

I2=I-I1=1.7A-0.34A=1.36A

[3]当仅闭合S1时，只有L2连入电路中，电流表A1测L2的电流，因并联电路中各支路互不影响，所以通过L2的电流不变，即此时A1的示数为1.36A。

17．（24-25九年级上·江苏扬州·期中）如图甲所示，仅闭合开关S1，电压表示数如图乙；再闭合S2，两电流表的指针均如图丙所示。

(1)闭合S1、S2，两灯          联，电源电压为          V，通过L1的电流为          A；再断开S2，电压表的示数          （选填“变大”“变小”或“不变”）；

(2)若将电路中电流表A1与电压表对换，开关都闭合时          。（选填①②③）

①电流表A2有示数        ②只有灯泡L2亮        ③电压表有示数

【答案】(1)     并     6     1.04     不变

(2)③

【详解】（1）[1][2][3]由图甲可知，仅闭合开关S1，L2断路，只有L1的简单电路，电压表测电源电压；由图乙知，电压表使用0~15V的量程，分度值为0.5V，示数为6V，即电源电压为6V；由图甲可知，当S1、S2都闭合时，电流从正极流出，经过开关S1后分成两支路，一支通过L1，一支通过A2、L2、S2，汇合后经电流表A1回到电源负极，所以两灯是并联的；此时A1测干路电流，A2测L2支路的电流，电压表测量电源电压，根据并联电路的电流特点知，A1示数应大于A2示数，而两电流表的指针位置相同，所以A1使用0~3A量程，分度值为0.1A，示数为1.3A，即干路电流为1.3A；A2使用0~0.6A量程，分度值为0.02A，示数为0.26A，即通过L2的电流为0.26A。根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可得，通过L1的电流为

I1=I-I2=1.3A-0.26A=1.04A

[4]再断开S2，仅闭合S1时，只有L1的简单电路，电压表测量电源电压，电压表的示数不变。

（2）若将电路中电流表A1与电压表对换，电压表串联在电路中，电流表并联在电路中，因为电压表内阻很大，电路中开关都闭合时，电路中电流很小，两个电流表无示数，两个灯泡不能发光，但电压表有示数，测量的是电源电压，故③符合题意，①②不符合题意。

18．（24-25九年级上·江苏扬州·期中）在如图甲所示的电路中，开关由断开到闭合电压变示数           （选填“变大”、“不变”或“变小”）开关闭合时电压表测的是           两端的电压。若开关闭合后只有一灯不亮，已知电路中仅有一处故障，且只发生在灯L1、L2上，开关S闭合前后，电压表示数不变。此时电压表的读数（如图乙）为           V；电路故障为           。

【答案】     变小     L1     3     L2短路

【详解】[1]根据电路图可知，当开关断开时，电压表测量的是电源电压；当开关闭合时，电压表测量的是灯泡L1的电压，由串联电路的电压规律可知，灯泡L1两端的电压小于电源电压，所以开关由断开到闭合电压变示数变小。

[2]根据电路图可知，闭合开关后，该电路为串联电路，电压表与灯泡L1并联，测量的是灯泡L1两端的电压。

[3]电压表选用的是大量程，分度值为0.5V，示数为3V。

[4]开关闭合前，电压表测量的是电源电压，若开关闭合后，只有一灯不亮，这说明电路是通路，电路出现了短路现象，开关S闭合前后，电压表示数不变，此时电压表测量的是电源电压，若故障为L1短路，电压表也被短路了，其示数为0，所以，故障是L2短路。

三、解答题(本题共5小题，共34分。）

19．（6分）（24-25九年级上·江苏扬州·阶段练习）按题目要求完成以下作图：

(1)将如图所示的实物图改画成电路图（画在方框中）；

(2)如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接。要求：两灯并联，开关控制整个电路，导线不能交叉。

【答案】(1)

(2)

【详解】（1）分析实物图可知，电流从电源正极出发，依次经过、开关S、回到电源负极，据此画电路图如下：

（2）要求两灯并联，开关控制整个电路，则应用导线将两灯并列连接，开关处在干路上，作图如下：

20．（3分）（24-25九年级上·山西太原·阶段练习）根据以下要求，设计电路，将设计好的电路图画在虚线框中，并在图中用笔画线代替导线连接相应的实物电路。要求：

（1）只闭合S1时，红灯发光，绿灯不发光；

（2）S1、S2都闭合时，两灯都发光；

（3）只闭合S2时，两灯均不发光。

【答案】

【详解】由题知，只闭合S1，红灯发光，绿灯不发光；S1、S2都闭合时，两灯都发光，说明两灯可独工作，即两灯并联；只闭合S2时，两灯均不发光，说明S1时在干路上控制整个电路，开关S2在绿灯支路上，由此画出电路图，并根据电路图连接实物。如图所示

21．（3分）（24-25九年级上·福建泉州·期中）请根据如图所示的实物图， 画出对应的电路图。

【答案】

【详解】由实物图知，开关S、灯L2、灯L1、电流表依次串联在电源两极上，电压表并联在L1两端，电路图如图所示

22．（4分）（24-25九年级上·江苏徐州·阶段练习）小林同学对串联电路电压规律进行了探究。

(1)小林某次实验得到电压表示数如图乙所示，则电压表的示数为      V；

(2)小林为了节省时间，在用电压表测出两端的电压后测两端的电压时，采用以下方法：电压表所接的B接点不动，只断开A接点，改接到C点，闭合开关，但是发现电压表的偏转如图丙所示，其原因是            ；

| 实验次数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 2.7 | 0.3 | 3.0 |
| 3 | 1.4 | 1.6 | 3.0 |

(3)小林同学在实验中发现，两个小灯泡一个很亮，另外一个发出微弱的光，造成这种现象的原因可能是（   ）；

A．灯泡的规格不同	B．发光微弱的灯泡灯丝断了	C．通过两个灯泡的电流大小不同

(4)分析实验数据，可得到串联电路的电压特点是            （用、、表示）。

【答案】(1)2

(2)电压表的正负接线柱接反了

(3)A

(4)

【详解】（1）乙图中电压表的量程是0~15V，分度值是0.5V，读数为2V。

（2）电压表所接的B接点不动，只断开A接点，改接到C点，此时电压表的正负接线柱接反了，发生左偏，无法测量两端的电压。

（3）根据题意两个灯泡都发光说明电路是通路，而串联电路中电流是处处相等的，因此通过两个灯泡的电流大小相等，而灯泡亮暗程度不同，是由于两个灯泡的规格不同，故A符合题意，BC不符合题意。

故选A。

（4）根据表格数据分析可知，串联电路中，电源电压等于各用电器两端电压之和，即

23．（4分）（24-25九年级上·山东济南·期中）小静了解电路的基本知识后，猜想“由于导体的阻碍作用，电流通过用电器后会减小”，于是设计了如图甲所示的电路展开探究。

(1)按图甲接好电路，，闭合开关后，发现灯不亮。可能存在的故障是        （仅写一种）。

(2)排除故障后，用电流表测出A 点电流，如图乙所示，则IA=       A，再测出B点电流，得到A、B两点电流相等。更换不同规格的灯泡，重复上述实验，都得到相同结论。由此判断猜想是        的（选填“正确”或“错误”）。

(3)在电路中再串联一个灯泡，如图丙所示，可以利用（2）的结论推理得出A、C两点的电流关系，请写出推理过程：         。为进一步得出两个用电器串联时电流的规律，小静按图丙连接电路，测量A、B、C三点的电流，得出了“串联电路电流处处相等”的结论。

【答案】(1)断路

(2)     0.3     错误

(3)由于电流通过用电器后不会减小，所以

【详解】（1）灯不亮说明电路存在断路，可能是灯泡断路。

（2）[1]电流表量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.3A，即。

[2]实验可得电流通过用电器后不会减小，故猜想“由于导体的阻碍作用，电流通过用电器后会减小”错误。

（3）由于电流通过用电器后不会减小，故。

24．（6分）（2024·广东·中考真题）探究串联电路中电压的规律；

（1）根据图甲所示的电路图，用笔画线代替导线将图乙所示电路连接完整；

（2）连接电路时，开关应处于           状态，正确连接电路后，闭合开关，若灯断路，则两端           （选填“有”或“无”）电压；

（3）用电压表分别测出电压和。其中测时，电压表的示数如图丙所示，示数为           V。接着更换不同规格的灯泡并多次实验，数据记录见表；

| 实验次序 | 电压/V | 电压/V | 电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.7 | 2.9 |
| 2 | 1.3 | 1.6 | 2.9 |
| 3 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |

①分析表中数据，得到初步结论：串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压           ；

②为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成其他类型用电器并多次实验。此外，还可以           。

【答案】          断开     无     1.20     之和     更换电压不同的电源多次实验

【详解】（1）[1]如图所示，电流从电池的正极出发，经过开关、灯泡L1、灯泡L2、回到负极，故用一个导线将灯泡L2的右端接线柱和灯泡L1左端接线柱相连，故电路图如图所示：

（2）[2][3]为了保护电路，开关需要断开；闭合开关，若灯断路，则没有电流灯泡L1，则两端无电压。

（3）[4]电压表的示数如图丙所示，选择小量程，分度值为0.1V，故读数为1.20V。

①[5]分析表格中的数据可知，

故结论为串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。

②[6]为使结论更具普遍性，小明将灯泡换成其他类型用电器并多次实验。此外，还可以更换电压不同的电源多次实验，避免偶然性。

25．（8分）（24-25九年级上·江苏无锡·阶段练习）在“探究并联电路电流特点”的实验中，小华设计了如图甲所示的电路。

(1)图甲中，闭合开关，会出现的电路故障是        。

(2)只改动一根导线，将图甲中的电路连接正确，在要改动的这根导线上打“×”，并用笔画线代替导线完成电路连接         。

(3)闭合开关前，发现电流表指针如图乙所示，出现这种现象的可能原因是      。

(4)换不同规格的灯泡进行多次实验，并把实验数据记录在下列表格中。

| 实验次序 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
| 电流 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| 电流 | 0.30 | 0.40 | 0.48 |

分析表中数据，可得出并联电路电流规律的表达式为      。该实验多次测量的目的是      （填字母）。

A．减小实验误差                            B．寻找普遍规律

(5)如图丙是同组的小金设计的电路。

①小金先闭合S、S1，断开S2，顺利测出了通过灯      的电流。

②小金想在闭合S、S2，断开S1，小金      （“能”或“不能”）测通过另一盏灯的电流，理由是      。

【答案】(1)电源短路

(2)

(3)电流表没有调零

(4)          B

(5)     L2     不能     电流表正负接线柱接反

【详解】（1）由图甲可知，开关闭合后，电流从正极出发不经用电器直接回电源负极，造成电源短路。

（2）由图甲可知，要组成并联电路，只需将电流表接灯泡的接线柱从右端改接到左端，如下图所示：

（3）闭合开关前，电路中没有电流，由图乙可知电流表指针没有指在零刻度线，说明电流表没有调零。

（4）[1]分析表中数据，在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，即

[2]本实验中，测量多组电流值，是为了寻找普遍规律。

故选B。

（5）[1]闭合S、S1，断开S2，由图丙可知两个灯泡并联，电流表测量L2的电流。

[2][3]闭合S、S2，断开S1，小金不能测量通过L1的电流；当闭合S、S1，断开S2，电流表测量L2的电流，电流表的电流方向是从下到上，即电流表下端是正接线柱，当闭合S、S2，断开S1，电流表测量L1的电流，电流表的电流方向是从上到下，即电流表上端是正接线柱，这样会导致电流表正负接线柱接反。