2024年中考物理一轮复习专题15 家庭电路

- 了解家庭电路的组成，掌握家庭电路的连接方式；

- 了解家庭电路电流过大的原因，能正确判断家庭电路故障；

- 了解安全用电常识，防止触电；

知识点1：家庭电路的组成

- 家庭电路组成示意图：

- 电路元件的作用与连接

（1）进户线（零线和火线）

①电压值：火线与零线之间电压为______V，零线与大地之间电压为________

②辨别：试电笔，能使氖管发光的是______，否则是________

（2）电能表：用来计量电路所消耗的_________

（3）闸刀开关：控制电路通断

（4）保险丝

①作用：当电路中电流过大时，自动切断电路

②材料：熔点________、电阻（率）______________

③特点：保险丝越粗，熔断电流越________

④更换：_____用铜丝、铁丝代替保险丝；______用更粗的保险丝代替原保险丝

（5）用电器

①用电器___联在电路中

②控制用电器的开关与电器____联在电路中

（6）插座

①作用：给可移动的家用电器供电

②种类：两孔插座、三孔插座

②接法：左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线.概括为“左零右火上接地”

知识点2：家庭电路中电流过大的原因

1.原因

（1）发生_________.由公式可知，此时电路中的电流大.

（2）电路中同时使用的用电器______过大.由公式I=P/U可知，此时电路中的电流大.

2．危害：使保险丝熔断（或总开关断开），导致家庭电路供电中断.

知识点3：触电

1．原因：人体直接或间接跟______线接触，并与零线或地线构成通路

2.  触电形式

（1）低压触电

（2）高压触电：高压电弧触电、跨步电压触电

3. 防雷措施：安装__________

4. 触电救助：先___________，再行施救

5．用电原则：__________低压带电体，___________高压带电体

【提示】为了防止触电，安装家庭电路时，开关应接在火线上，螺丝口灯泡的螺旋套接线柱应接零线.

考点一  家庭电路的连接

- 现在家庭电路中，常用带有漏电保护器的总开关替代闸刀开关和保险丝.

- 使用试电笔时，手一定要接触笔尾金属体，手一定不能接触笔尖金属体.

- 将三脚插头插入三孔插座，把用电器接入火线与零线之间的同时，也将用电器的金属外壳与地线连接起来了，这样可以避免因用电器金属外壳带电而发生触电事故.

【典例1】（2023·四川巴中·统考中考真题）如图所示，请用笔画线代替导线将“光控”开关、“声控”开关、灯泡正确连入电路，要求：只有在光线很暗且有声音时灯才亮的楼道自动控制电路。

【即时检测1】（2023·河南周口·校联考三模）如图所示，两灯泡的额定电压均为220 V。要求开关控制两灯泡，且闭合开关后两灯泡都能正常发光，请将电路连接完整。

【即时检测2】（2023·河南信阳·校考三模）小周用碳膜电位器设计了一个可调亮度的电灯，如图所示，为了安全，她把电路元件安装在塑料外壳内，请根据安全用电的原则，把各元件连入家庭电路中，要求滑片顺时针滑动时小灯泡变亮。（碳膜电位器拥有开关的功能）

【即时检测3】（2023·黑龙江大庆·校考模拟预测）请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

# 考点二  安全用电常识

（1）不接触低压带电体，不靠近高压带电体

（2）更换灯泡、搬动电器前应断开开关

（3）不弄湿用电器，不损坏绝缘层

（4）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

【典例2】（2023·内蒙古兴安盟·统考中考真题）“安全用电，珍爱生命”是每个公民应有的意识，下列遵守安全用电原则的是（　　）

A．在输电线上晾衣服				B．发现有人触电立即切断电源

C．用湿抹布擦拭正在发光的电灯	D．使用绝缘皮破损的手机充电线

【即时检测1】（2023·河南开封·统考三模）下列符合安全用电原则的是（　　）

A．试电笔使用时手不能接触它的任何金属部位

B．只要小心一点，湿手也能触碰开关

C．发现有人触电时立即切断电源

D．雷雨天在大树下避雨

【即时检测2】（2023·陕西西安·西安市大明宫中学校考三模）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中各用电器是串联的

B．控制电灯的开关必须连接在火线和电灯之间

C．发现空气开关跳闸后，立即重新合上

D．可以将用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

【即时检测3】（2023·吉林·校联考二模）下列做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．在同一个插座上，插入多个大功率用电器	B．更换电灯时未关闭电灯开关

C．电灯开关应接在零线和电灯之间	D．电脑长时间不使用时应切断电源

考点三  家庭电路故障判断

- 测量工具：测电笔。

- 检测思路

| 现象 | 保险丝 | 可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 用电器不工作 | 已熔断 | 用电器总功率过大或短路 |
|  | 未熔断 | 若测电笔笔尖接触两根导线，氖管均发光，则进户线零线断路 |
|  |  | 若测电笔笔尖接触两根导线，氖管均不发光，则进户线火线断路或电网停电 |

【典例3】（多选）（2023·湖北十堰·统考中考真题）如图甲是某家庭电路连接示意图，图乙为电路中空气开关的原理图，P为电磁铁，Q为衔铁，S为开关。下列分析正确的是（    ）

A．手机充电器接入两孔插座后空气开关跳闸，一定是电路的总功率过大

B．将电饭锅接入甲图三孔插座，电饭锅的金属外壳通过1孔接地

C．图乙中P的左端为N极

D．电流过大时，图乙中P的磁性增强，吸引Q向左偏转，弹簧拉起S切断电路

【即时检测1】（2023·山东临沂·统考一模）如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱连入三孔插座后，电灯与电冰箱并联

B．闭合S灯不亮，说明没电，可以直接维修

C．零线和地线之间的电压为220V

D．保险丝改接到零线上更安全

【即时检测2】（2023·湖北省直辖县级单位·统考二模）如图所示的家庭电路中，闭合开关后发现灯泡不亮。用测电笔检测A点发光，B点不发光；用测电笔检测插座的两个孔，发现氖管只有右边孔发光。发生这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡短路	B．灯泡灯丝断了

C．进户零线断路	D．进户火线断路

【即时检测3】（2023·江苏泰州·校考三模）如图是家庭照明电路中的一部分，已知、中有一只灯泡的灯头接线处存在故障，电工师傅为查明故障，将保险丝处换接成一只“220V；40W”的灯泡，当只闭合开关S、时，灯泡和都呈暗红色，当只闭合开关S、时，灯泡正常发光，不发光。由此可以确定判断：所在支路      （选填“短路”、“断路”或“正常”，下同），灯头接线处      。

一、选择题

1．关于家庭电路及安全用电的理解，下列说法不正确的是（　　）

A．控制灯具的开关都应该安装在火线上

B．用电器的三脚插头中标有“E”的插头连接的是用电器的金属外壳

C．空气开关跳闸一定是发生了短路现象

D．使用验电笔辨别零线和火线时，手应该和笔尾金属体接触

2．下列关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）

A．使用测电笔，手一定不能接触任何金属

B．更换灯泡或搬动电器前不必断开电源开关

C．发生触电事故时，赶紧把触电的人拉开

D．输电线进户后，依次连接电能表、总开关、保险装置

3．下列做法符合安全用电的是（　　）

A．洗衣机的金属外壳可以不接地	B．插头绝缘皮破损不影响使用

C．控制电灯的开关应接在火线和电灯之间	D．用潮湿的抹布擦正在工作的用电器

4．关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．家庭电路中电流过大导致空气开关跳闸，原因是电路短路或者总功率过大

B．闭合教室里一个开关，三盏灯同时亮，说明这三盏灯是串联的

C．家庭电路中，开关接在火线或零线都可以

D．家庭电路的电压是220V，没有超过安全电压值，对人体是安全的

5．晚上7点，爸爸在看《新闻联播》，小明在上网查资料，妈妈插上电热水壶插头准备烧水，她一闭合电热水壶开关，上述用电器均停止工作，并发现干路保险丝熔断了，请你分析，发生这一现象的原因可能是（　　）

A．家中用电器总功率过大

B．电热水壶内某处短路

C．电热水壶开关短路

D．电热水壶某处断路

6．下列现象中，可能引起家庭电路中的保险丝熔断或空气开关跳闸的是（　　）

A．吹风机中的电热线断了

B．卧室灯的开关接触不良

C．用电器的金属外壳接地

D．同时使用的用电器的总功率过大

7．（多选）关于家庭电路，下列说法中正确的是（　　）

A．家庭电路中总电流过大，一定是由于电路中用电器的实际功率过大引起的

B．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小

C．如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D．电炉子工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉子的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

8．“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上

B．发现有人触电，应该立即用手拉他

C．低于220V的电压对人体都是安全的

D．电器设备起火，用水直接灭火

9．如图是安装完成的部分家庭电路示意图。闭合开关灯不亮，经检查保险丝完好，用测电笔测a点、b点、c点氛管均发光，d点氖管不发光。此电路故障可能是（　　）

A．cd间断路	B．ab间断路

C．插座发生短路	D．进户的火线断路

10．（多选）如图，是一个带控制开关多用途出插座，既有USB接口可以给数码产品供电，又有普通插座接口可以为其他用电器供电，开关可以控制所有接口的通断。关于此插座，以下说法正确的是（　　）

A．插座上的控制开关与接口的整体部分之间的连接方式是串联

B．数码产品和其它用电器同时接入插座，它们的连接方式是并联

C．数码产品和其它用电器同时接入插座时，插座提供的电压会变大

D．数码产品和其它用电器同时接入插座工作，通过插座的电流变大

11．下列做法中，不符合安全用电原则的是（　　）

A．可以把衣服搭在电暖气上烘烤

B．电路起火时不要先用水灭火，应迅速切断电源

C．使用试电笔检查电路时，手不能与笔尖的金属部分相接触

D．可以站在干燥的木凳上单手触摸火线

二、填空题

12．在疫情期间，小明家中经常因同时打开的电器过多而跳闸，所以他想用测电笔检查电路故障，测电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是           线。后来有一次闭合开关后，发现电灯不亮，如图所示，所以他用测电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是           （填“ab”“bc”“cd”“火线”或“零线”）开路。

13．在家庭电路中，人体触电，都是因为人体直接或间接与           （选填“零”“火”或“地”）线接触，为了安全，家中部分用电器使用三孔插座的目的是让家用电器的           部分接地。

14．在家庭电路中，串联在电路中的保险丝，电阻比较      ，熔点比较低，当电流过大时，升温熔断，切断电路。电冰箱、洗衣机等用电器的电源插座都用三孔插座，为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的      相连。如果电路出现故障，电工师傅一般会用试电笔检查电路哪里出现故障，如图所示甲、乙两种试电笔的使用方法，正确的是      。（填“甲”或“乙”）

15．小科学习了有关电的知识，用测电笔对如图电路中的a、b、c、d进行测试，测试时开关闭合。

（1）乙、丙两图中，测电笔使用正确的是      ；

（2）如果测试结果只有b点不发光，可能发生的故障是      。

16．如图为小红家电路中安装的电能表，此时示数为            kW∙h。小红关闭家中其它用电器，只将一个电吹风机接入电路，3min内电能表铝盘转过15转，则此电吹风机的功率为            W。家庭电路中电流过大的原因可能是电路发生短路或            。

17．家庭电路中的各用电器之间是        （选填“串”或“并”）联的；家庭电路中发生短路时，电路中的        很大，此时电路中的        会起到保护作用，避免发生火灾。

三、作图题

18．如图所示，请用笔画线代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①开关控制电灯；②三孔插座单独接入。

19．请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

20．如图所示的家庭电路，吊灯L1和壁灯L2分别由开关S1和S2控制，墙上有一个固定的三孔插座。请按安全用电的要求将电路连接完整。（导线不能交叉，且横平竖直）

四、简答题

21．有一天，小伊家的空调一打开，空气开关就跳闸，请你写出两个发生跳闸的可能原因。

22．如图是空调的三脚插头与三孔插座，请应用物理知识回答下列问题：

（1）三脚插头中较长的脚E与空调的什么部位相连？

（2）标有“E”字的插脚比其他两脚稍长一些，有什么好处？

一、选择题

1．（2023·山东德州·统考一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．对人体而言，安全电压一般是36V

B．三角插头的最长脚把火线与大地相连

C．控制电灯的开关必须接在火线与电灯之间

D．用测电笔时，手一定不能触碰笔上的任何金属

2．（2023·安徽合肥·合肥市第四十五中学校考一模）物理学习过程中，对物理知识的正确认识是非常重要的。以下说法正确的是（　　）

A．跳远运动员起跳前要助跑是为了增大惯性

B．使用滑轮组既可以省力，也可以省功

C．使用测电笔检测火线时，人体会有电流流过

D．热机工作的实质是把机械能转化为内能

3．（2023·山东临沂·统考一模）下列说法中符合事实的是（　　）

A．一盏100W 的白炽灯正常工作1h，消耗1kW·h的电能

B．常用的测电笔就是用来测量家庭电路电压大小的工具

C．在一只灯泡两端加 2V 电压时，通过灯泡的电流是0.2A，则灯泡的功率是0.4W

D．为了安全用电，洗衣机等家用电器的金属外壳必须与大地保持绝缘

4．（2023·山东临沂·统考一模）下列关于电学知识说法正确的是（　　）

A．验电器的工作原理是同种电荷相互排斥

B．若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器

C．电能表是测量用电器消耗电功率的仪表

D．使用三脚插头和三孔插座的目的是为了节约电能

5．（2023·福建漳州·校联考模拟预测）每年3月最后一周的星期一为全国中小学生安全教育日。下列关于教室安全用电的做法，正确的是（　　）

A．教室内空调用两孔插座	B．将教室里所有用电器都打开

C．放学离开教室及时关闭电源	D．将教室日光灯的开关接在零线上

6．（2023·陕西咸阳·统考一模）安全用电是每一位公民的必备素养。下列做法中符合安全用电原则的是（　　）

A．使用测电笔时手应该接触笔尾金属体

B．安装电路时，开关应接在用电器和零线之间

C．只要人不触碰高压电线，在高压线下钓鱼没有危险

D．开关的塑料外壳是绝缘体，可以用湿手拨动开关

7．（2023·云南临沧·统考一模）“珍爱生命，安全用电”是我们必备的用电常识。下列各图中符合安全用电原则的是（　　）

A．电水壶接三孔插座    B．湿手按开关			C．电线上晾衣物			D．用手指触碰插座插孔

8．（2023·山东滨州·统考一模）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中的电冰箱和空调是并联的

B．控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间

C．家庭电路中电流过大的原因一定是发生了短路

D．使用试电笔时，手若接触笔尾金属体就会发生触电事故

9．（2023·宁夏银川·校考二模）如图甲、乙、丙、丁中描述及相关作图正确的是（　　）

A．甲图是投篮时篮球在空中所受力的示意图

B．图是手电筒光照射白纸和镜子时，从侧面看到白纸很亮、镜子很暗

C．丙图是生活用电插座、开关与灯的连接电路

D．丁图中两个集气瓶位置互换后，也能说明分子在不停地做无规则运动

10．（2023·陕西咸阳·统考三模）关于家庭电路和安全用电知识，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路保险盒中的保险丝是半导体

B．使用试电笔时，手指应接触笔尾金属体

C．多个大功率用电器可以同时插在一个插线板上使用

D．人站在绝缘体上时，两手分别接触火线和零线不会触电

11．（2023·河南周口·淮阳第一高级中学校考三模）下面是关于四幅图的说明，其中说法不正确的是（　　）

A．图甲：不能接触外壳未接地的设备因为用电器外壳没接地时总是带电的

B．图乙：用电器外接插头短路会造成导线中电流过大从而使空气开关跳闸或引起火灾

C．图丙：将水烧开后移去酒精灯若要使水重新沸腾需要马上往外抽气

D．图丁：图中导体按图示方向运动的时候会产生感应电流

12．（2023·湖南长沙·统考二模）如图所示，当开关S闭合后，发现灯L不亮，用试电笔分别测试a、b、c、d四点时，氖管都发光，则故障可能是（　　）

A．灯丝断了	B．零线断路

C．a、b之间某处断路	D．c、d之间某处断路

二、填空题

13．（2023·江西吉安·统考模拟预测）家庭装修中离不开插座安装，安装插座时需符合安全用电要求。如图所示，使用三孔插座时，①孔所接的导线与用电器的         相连，使用试电笔测试孔     （选填“①”、“②”或“③”）时氖管发光。

14．（2023·黑龙江佳木斯·统考二模）在家庭电路中，电视机、电冰箱、洗衣机等家用电器之间是       联的。同时使用的用电器越多，电路的总电阻越       。

15．（2023·山东济宁·统考二模）“安全用电，从我做起”。如图是已接入家庭电路中的一个插线板。插线板上标记A的插孔，应与家庭电路的      线相连；如果多个用电器同时插在插线板上工作，它们的连接方式是      联。

三、作图题

16．（2023·河南商丘·商丘市第六中学校考模拟预测）小丽家的客厅要安装两盏额定电压均为220V的电灯，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光。如图所示，其中部分电路已经连接，请你将电路连接完整。

17．（2023·广东惠州·惠州市河南岸中学校考一模）如图所示的插座和电灯（带开关）是组成家庭电路的常用器件，请你用笔画线代替导线将器件分别正确连入电路中。

18．（2023·山西太原·山西实验中学校考三模）如图甲所示为带开关和指示灯的三孔插座，开关闭合，插孔能供电，指示灯亮；开关断开后，插孔不能供电，指示灯不亮。若指示灯损坏，闭合开关后插孔仍能供电，图乙为其示意图，请在图乙中画出开关、指示灯和三孔插座的连接方式，使其接入家庭电路中。

19．（2023·湖南岳阳·统考二模）把三孔插座、带有开关的电灯正确地连入图中的家庭电路中。

20．（2023·广东惠州·惠州一中校联考一模）有一种自动控制的楼道灯，只有光线暗且有声音时，电路接通，灯亮；光线亮时，不论发出多大声音，灯也不亮；楼道中还有一个三孔插座，且与楼道灯互不影响，请用笔画线代替导线完成电路。

21．（2023·山东临沂·统考一模）请按要求完成下列作图：如图所示，请用笔画线代替导线，将三孔插座、开关和电灯分别接入电路。

四、综合题

22．（2023·新疆伊犁·校考三模）电煎药锅使用方便，备受欢迎。

（1）电煎药锅与电灯、电视机的连接方式是      （选填“串联”或“并联”），为了用电安全，应使用      （选填“三脚”或“两脚”）插头；当单刀双掷开关S1拨到“1”位置，同时开关S2      （选填“闭合”或“断开”）时，电煎药锅处于保温挡；

（2）某电煎药锅的简化电路如图所示，当单刀双掷开关S1拨到“2”位置，同时开关S2闭合，电煎药锅处于      （选填“高火”或“文火”）状态，若∶为2∶7，该煎药锅高火与保温功率之比为      。若煎好一锅药的平均功率为高火功率的，则煎药锅的高火时间与文火时间之比为      。

一、选择题

1．（2023·湖南湘潭·统考中考真题）下列做法不符合安全用电要求的是（　　）

A．不靠近高压带电体	B．家用电器的开关接在火线上

C．用湿抹布擦拭通电的电器	D．更换灯泡前先断开电源开关

2．（2023·黑龙江大庆·统考中考真题）下列关于家庭安全用电的说法正确的是（　　）

A．用测电笔时，手指可以触碰金属体笔尖

B．正在使用的家用电器失火时，可直接用水浇灭

C．对人而言低于220V 的电压都安全

D．用电器的金属外壳接地是为了防止发生触电事故

3．（2023·江苏徐州·统考中考真题）对于如图所示的部分家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A．a是零线								B．bc之间的电压为 220V

C．灯泡和接在插座上的用电器串联			D．测电笔测试插座右孔，氖管会发光

4．（2023·黑龙江·统考中考真题）生活中我们要时刻注意用电安全，下列行为符合用电安全常识的是（　　）

A．  用湿抹布擦发光的灯泡	B．  发现有人触电迅速切断电源

C．  照明电路的安装方式	D．  多个大功率用电器同时用一个插座

5．（2023·湖南益阳·统考中考真题）如图所示是上端有金属帽的试电笔的四种使用方法，其中使用方法正确的是（　　）

A．  B．  C．  	D．

6．（2023·辽宁本溪·统考中考真题）如图是浴室使用的带防护罩的插座，其外壳上标有“10A”。下列有关该插座的使用及安全用电说法正确的是（　　）

A．插座与照明灯之间是串联的

B．三孔插座的右孔与家庭电路的零线相连

C．插座允许接入两个任意大功率用电器同时使用

D．防护罩能防止进水所引起的安全事故

7．（2023·黑龙江牡丹江·统考中考真题）小明设计了一种照明电路图，用两个开关控制一盏灯，闭合任意一个开关，灯都能发光。下列电路图中，既符合上述设计，又符合安全用电要求的是（　　）

A．  	B．

C．  	D．

8．（2023·宁夏·统考中考真题）以下关于电学的物理知识，说法正确的是（　　）

A．摩擦起电过程中产生了新电荷

B．用湿抹布擦拭正在工作的电视机

C．空气开关跳闸一定是电路发生了短路

D．电能表是计量用电器在一段时间内消耗电能多少的仪表

9．（2023·江苏宿迁·统考中考真题）生活中，我们应“珍爱生命，规范用电”。下列说法错误的是（　　）

A．电热毯内电阻丝断了，接上后可继续使用

B．电冰箱的金属外壳一定要接地

C．不要用正在充电的手机接听电话

D．不要在高压电线下钓鱼

10．（2023·甘肃兰州·统考中考真题）小林家卫生间的铝合金吊顶因与导线绝缘皮破损处接触而漏电，维修工人用试电笔接触吊顶检查时发现：只闭合开关，电动机M正常工作，吹冷风，试电笔氖管不发光；同时闭合开关、，电动机M和电热丝R都能正常工作，吹热风，试电笔氖管发光；只闭合开关，电动机M和电热丝R均不工作，试电笔氖管不发光。下图中，关于电路连接方式以及与铝合金吊顶接触的导线破损处的描述最合理的是（　　）

A．  	B．

C．  	D．

11．（2023·湖北鄂州·统考中考真题）电在给人们的生活带来便利的同时，也带来了安全隐患，如图所示的做法中，符合安全用电要求的是（　　）

A．  冰箱没有接地线	B．  用试电笔检测插座是否有电

C．  用湿手拨动开关	D．  多个大功率用电器同时使用一个插座

12．（2023·山东潍坊·统考中考真题）图示为某家庭电路实物布线图，该电路各处连接均正确。下列关于该电路的说法正确的是（    ）

A．a线是火线，b线是零线	B．保险盒中的保险丝为铜导线

C．按钮开关串联在电灯和零线之间	D．三孔插座中最上方插孔可以不接地

13．（2023·辽宁抚顺·统考中考真题）电给人类带来了便利，但使用不当也会造成危害。下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．发生触电事故时先切断电源	B．使用试电笔时，手接触笔尖金属体

C．用绝缘材料制作地线	D．将多个大功率用电器接在同一插排上同时使用

二、填空题

14．（2023·湖北恩施·统考中考真题）关于家庭电路，请回答下列问题。

（1）电灯与插座都是           联的，开关串接在           （选填“火线”“零线”或“地线”）和用电器之间；

（2）若新增加功率较大的电器，要安装供电的插座，在粗细相同的备用导线中，应选用           （选填“铝”“铁”或“铜”）芯导线，因为在通过相同电流时，相同时间内导线           发热较少；

（3）用电吹风吹头发时，吹跑了身旁的纸片，是因为风具有           能。

15．（2023·甘肃兰州·统考中考真题）如图所示的家庭电路中，开关闭合后，保险丝因电流过大而熔断。甲、乙两图产生电流过大的原因是不同的，甲图中的原因是           ；乙图中的原因是           。

16．（2023·辽宁营口·统考中考真题）家庭电路的部分电路图如图所示（电路连接正确）。根据电路图可以判断甲、乙两根进户线中           是火线。只闭合开关S1，灯L1正常发光，此时用试电笔接触a点，试电笔的氖管           （选填“发光”或“不发光”）；再闭合开关S2，灯L1马上熄灭，则故障原因可能是灯L2           （选填“短路”或“断路”）。

三、作图题

17．（2023·江苏泰州·统考中考真题）如图所示，请用笔画线代替导线，将三孔插座正确接入家庭电路中。

18．（2023·河南·统考中考真题）图甲为一个带开关的插座，开关闭合时，插孔可以提供工作电压，请在图乙中将对应的电路连接完整，并符合安全用电原则。

19．（2023·内蒙古通辽·统考中考真题）如图所示，只闭合开关S1，风扇M和灯泡都不工作；只闭合开关S2，灯泡工作；同时闭合开关S1、S2，灯泡和风扇M都工作，请按要求把电路连接完整。

20．（2023·辽宁锦州·统考中考真题）如图所示是小明家的部分家庭电路，请在括号内标出火线和零线，并将拉线开关控制的灯泡连入电路中。

答案与解析

知识点1：家庭电路的组成

- 家庭电路组成示意图：

- 电路元件的作用与连接

（1）进户线（零线和火线）

①电压值：火线与零线之间电压为______V，零线与大地之间电压为________

②辨别：试电笔，能使氖管发光的是______，否则是________

（2）电能表：用来计量电路所消耗的_________

（3）闸刀开关：控制电路通断

（4）保险丝

①作用：当电路中电流过大时，自动切断电路

②材料：熔点________、电阻（率）______________

③特点：保险丝越粗，熔断电流越________

④更换：_____用铜丝、铁丝代替保险丝；______用更粗的保险丝代替原保险丝

（5）用电器

①用电器___联在电路中

②控制用电器的开关与电器____联在电路中

（6）插座

①作用：给可移动的家用电器供电

②种类：两孔插座、三孔插座

②接法：左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线.概括为“左零右火上接地”

【答案】220  零  火线  零线  电能  低  大  大  不能  不能  并  串

知识点2：家庭电路中电流过大的原因

1.原因

（1）发生_________.由公式可知，此时电路中的电流大.

（2）电路中同时使用的用电器______过大.由公式I=P/U可知，此时电路中的电流大.

2．危害：使保险丝熔断（或总开关断开），导致家庭电路供电中断.

【答案】短路  总功率

知识点3：触电

1．原因：人体直接或间接跟______线接触，并与零线或地线构成通路

2.  触电形式

（1）低压触电

（2）高压触电：高压电弧触电、跨步电压触电

3. 防雷措施：安装__________

4. 触电救助：先___________，再行施救

5．用电原则：__________低压带电体，___________高压带电体

【提示】为了防止触电，安装家庭电路时，开关应接在火线上，螺丝口灯泡的螺旋套接线柱应接零线.

【答案】 火  避雷针  切断电源  不接触  不靠近

考点一  家庭电路的连接

- 现在家庭电路中，常用带有漏电保护器的总开关替代闸刀开关和保险丝.

- 使用试电笔时，手一定要接触笔尾金属体，手一定不能接触笔尖金属体.

- 将三脚插头插入三孔插座，把用电器接入火线与零线之间的同时，也将用电器的金属外壳与地线连接起来了，这样可以避免因用电器金属外壳带电而发生触电事故.

【典例1】（2023·四川巴中·统考中考真题）如图所示，请用笔画线代替导线将“光控”开关、“声控”开关、灯泡正确连入电路，要求：只有在光线很暗且有声音时灯才亮的楼道自动控制电路。

【答案】

【详解】根据题意，两开关只有同时闭合才能发光，则声、光控制开关应该串联，且开关应串联在用电器与火线之间，如图所示

【即时检测1】（2023·河南周口·校联考三模）如图所示，两灯泡的额定电压均为220 V。要求开关控制两灯泡，且闭合开关后两灯泡都能正常发光，请将电路连接完整。

【答案】

【详解】家庭电路电压为220V，两灯泡的额定电压均为220V，因两灯都能正常工作，则两灯应并联；开关S控制两灯，则S接在干路上，根据安全用电原则，S要控制火线。据此作图如下：

【即时检测2】（2023·河南信阳·校考三模）小周用碳膜电位器设计了一个可调亮度的电灯，如图所示，为了安全，她把电路元件安装在塑料外壳内，请根据安全用电的原则，把各元件连入家庭电路中，要求滑片顺时针滑动时小灯泡变亮。（碳膜电位器拥有开关的功能）

【答案】

【详解】滑片顺时针滑动时灯泡变亮，说明通过灯泡的电流变大，则电位器接入电路的电阻减小，因此应该接左侧和中间两个接线柱，且电位器接在火线与灯之间，如图所示：

【即时检测3】（2023·黑龙江大庆·校考模拟预测）请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

【答案】

【详解】家庭电路中灯在插座并联，灯的接法：火线-开关-金属块-灯丝-螺旋套-零线，三孔插座的接法：左零右火上接地，如图所示：

# 考点二  安全用电常识

（1）不接触低压带电体，不靠近高压带电体

（2）更换灯泡、搬动电器前应断开开关

（3）不弄湿用电器，不损坏绝缘层

（4）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换

【典例2】（2023·内蒙古兴安盟·统考中考真题）“安全用电，珍爱生命”是每个公民应有的意识，下列遵守安全用电原则的是（　　）

A．在输电线上晾衣服				B．发现有人触电立即切断电源

C．用湿抹布擦拭正在发光的电灯	D．使用绝缘皮破损的手机充电线

【答案】B

【详解】A．一般的水是导体，湿衣服也是导体，当把湿衣服晾在电线上时，一旦漏电，人接触衣服时会发生触电事故，故A不符合题意；

B．发现有人触电立即切断电源，避免发生触电事故，故B符合题意；

C．一般的水是导体，用湿抹布擦拭正在发光的电灯，易发生触电事故，故C不符合题意；

D．使用绝缘皮破损的手机充电线时应及时更换，否则容易发生触电事故或短路（即火线和零线直接连通），故D不符合题意。

故选B。

【即时检测1】（2023·河南开封·统考三模）下列符合安全用电原则的是（　　）

A．试电笔使用时手不能接触它的任何金属部位

B．只要小心一点，湿手也能触碰开关

C．发现有人触电时立即切断电源

D．雷雨天在大树下避雨

【答案】C

【详解】A．根据试电笔的使用方法可知，使用试电笔时，手应该接触笔尾的金属体，为了安全手不能碰到笔尖金属体，故A不符合题意；

B．生活用水是导体，湿手触碰开关时，容易发生触电事故，故B不符合题意；

C．发现有人触电应立即切断电源或用干燥的木杆将人与火线分开，故C符合题意；

D．雷雨天躲在大树下会使得强大的电流经大树流过人体入地引起人身触电，故D不符合题意。

故选C。

【即时检测2】（2023·陕西西安·西安市大明宫中学校考三模）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中各用电器是串联的

B．控制电灯的开关必须连接在火线和电灯之间

C．发现空气开关跳闸后，立即重新合上

D．可以将用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

【答案】B

【详解】A．家庭电路中各用电器工作时互不影响，是并联的，故A错误；

B．控制电灯的开关必须连接在火线和电灯之间，这样在断开开关时电灯不带电，可确保人的安全，故B正确；

C．发现空气开关跳闸后，应检查并排除故障，再重新合上，故C错误；

D．三脚插头是用来将用电器的金属外壳与地线连接的，不能将用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用，否则容易发生触电事故，故D错误。

故选B。

【即时检测3】（2023·吉林·校联考二模）下列做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．在同一个插座上，插入多个大功率用电器	B．更换电灯时未关闭电灯开关

C．电灯开关应接在零线和电灯之间	D．电脑长时间不使用时应切断电源

【答案】D

【详解】A．家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，容易引起火灾，故A不符合题意；

B．为防止触电，更换灯泡前应断开电源开关，故B不符合题意；

C．控制电灯的开关应该接在电灯和火线之间，断开开关更换灯泡时更安全，故C不符合题意；

D．电脑在待机时会消耗电能，为了节约电能，用电器长时间待机时要切断电源，故D符合题意。

故选D。

考点三  家庭电路故障判断

- 测量工具：测电笔。

- 检测思路

| 现象 | 保险丝 | 可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 用电器不工作 | 已熔断 | 用电器总功率过大或短路 |
|  | 未熔断 | 若测电笔笔尖接触两根导线，氖管均发光，则进户线零线断路 |
|  |  | 若测电笔笔尖接触两根导线，氖管均不发光，则进户线火线断路或电网停电 |

【典例3】（多选）（2023·湖北十堰·统考中考真题）如图甲是某家庭电路连接示意图，图乙为电路中空气开关的原理图，P为电磁铁，Q为衔铁，S为开关。下列分析正确的是（    ）

A．手机充电器接入两孔插座后空气开关跳闸，一定是电路的总功率过大

B．将电饭锅接入甲图三孔插座，电饭锅的金属外壳通过1孔接地

C．图乙中P的左端为N极

D．电流过大时，图乙中P的磁性增强，吸引Q向左偏转，弹簧拉起S切断电路

【答案】BD

【详解】A．手机充电器的功率很小，接入两孔插座后空气开关跳闸，可能是短路引起的，故A错误；

B．由图可知，三孔插座的1孔接地线，将电饭锅接入甲图三孔插座，电饭锅的金属外壳通过1孔接地，故B正确；

C．由图可知，电流从P的左端流入，右端流出，由安培定则可知，图乙中P的右端为N极，故C错误；

D．电路中电流过大时，电磁铁P的磁性就会增强，则吸引衔铁Q的力变大，使衔铁转动，闸刀S在弹力的作用下自动开启，切断电路，起到保险作用，故D正确。

故选BD。

【即时检测1】（2023·山东临沂·统考一模）如图所示是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱连入三孔插座后，电灯与电冰箱并联

B．闭合S灯不亮，说明没电，可以直接维修

C．零线和地线之间的电压为220V

D．保险丝改接到零线上更安全

【答案】A

【详解】A．电冰箱接入三孔插座后，电灯与电冰箱互不影响，能独立工作，是并联的，故A正确；

B．闭合S灯不亮，说明没电，应该首先要确定电路故障的原因，然后再维修，故B错误；

C．零线和地线之间的电压为0V，故C错误；

D．为了安全，保险丝应该接到火线上，保险丝熔断时，整个电路与火线之间是断开的，故D错误。

故选A。

【即时检测2】（2023·湖北省直辖县级单位·统考二模）如图所示的家庭电路中，闭合开关后发现灯泡不亮。用测电笔检测A点发光，B点不发光；用测电笔检测插座的两个孔，发现氖管只有右边孔发光。发生这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡短路	B．灯泡灯丝断了

C．进户零线断路	D．进户火线断路

【答案】B

【详解】用试电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光，说明右孔连接的是火线，电路连接正常，没有短路故障；闭合开关后灯泡不亮，说明有断路故障；用试电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光，说明在A、B两点之间出现了断路，可能是灯丝断了，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

【即时检测3】（2023·江苏泰州·校考三模）如图是家庭照明电路中的一部分，已知、中有一只灯泡的灯头接线处存在故障，电工师傅为查明故障，将保险丝处换接成一只“220V；40W”的灯泡，当只闭合开关S、时，灯泡和都呈暗红色，当只闭合开关S、时，灯泡正常发光，不发光。由此可以确定判断：所在支路      （选填“短路”、“断路”或“正常”，下同），灯头接线处      。

【答案】     正常     短路

【详解】[1][2]当只闭合S、时，和都呈暗红色，是因为与该灯串联接入电路，所分电压低于220V，所以正常；当只闭合S、时，正常发光，不发光，说明被短路，使直接接在电源上。

一、选择题

1．关于家庭电路及安全用电的理解，下列说法不正确的是（　　）

A．控制灯具的开关都应该安装在火线上

B．用电器的三脚插头中标有“E”的插头连接的是用电器的金属外壳

C．空气开关跳闸一定是发生了短路现象

D．使用验电笔辨别零线和火线时，手应该和笔尾金属体接触

【答案】C

【详解】A．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装火线上，断开开关，保证用电安全，故A正确，不符合题意；

B．有金属外壳的用电器的三脚插头，较长的脚（标有“E”的插头）与该用电器的外壳相连，再通过三孔插座与地线相连，可防止因外壳漏电而触电，故B正确，不符合题意；

C．空气开关跳闸是电路中电流过大，其原因有两个：一是短路；二是家中使用用电器的总功率过大，故C错误，符合题意；

D．使用验电笔时，手要接触笔尾的金属体，不能接触笔尖的金属体，故D正确，不符合题意。

故选C。

2．下列关于家庭电路和安全用电的说法中，正确的是（　　）

A．使用测电笔，手一定不能接触任何金属

B．更换灯泡或搬动电器前不必断开电源开关

C．发生触电事故时，赶紧把触电的人拉开

D．输电线进户后，依次连接电能表、总开关、保险装置

【答案】D

【详解】A．使用测电笔，手要接触测电笔的笔尾，形成闭合回路，故A错误；

B．更换灯泡或搬动电器前，为了避免发生触电现象，应该要断开电源开关，故B错误；

C．人是导体，发生触电事故时，赶紧把触电的人拉开，可能会再次出现触电事故，故C错误；

D．生活中，输电线进户后，依次连接电能表、总开关、保险装置，故D正确。

故选D。

3．下列做法符合安全用电的是（　　）

A．洗衣机的金属外壳可以不接地	B．插头绝缘皮破损不影响使用

C．控制电灯的开关应接在火线和电灯之间	D．用潮湿的抹布擦正在工作的用电器

【答案】C

【详解】A．家用电器的金属外壳一定要接地，这样才能防止触电事故的发生，故A不符合题意；

B．插头的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故，故B不符合题意；

C．从安全用电的角度分析，开关要控制火线，即控制电灯的开关应接在火线和电灯之间，故C符合题意；

D．生活中的用水是导体，用潮湿的抹布擦正在工作的用电器，有触电的危险，故D不符合题意。

故选C。

4．关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）

A．家庭电路中电流过大导致空气开关跳闸，原因是电路短路或者总功率过大

B．闭合教室里一个开关，三盏灯同时亮，说明这三盏灯是串联的

C．家庭电路中，开关接在火线或零线都可以

D．家庭电路的电压是220V，没有超过安全电压值，对人体是安全的

【答案】A

【详解】A．家庭电路中空气开关跳闸是电路中的电流过大引起的，而造成电流过大的原因有：一是电路短路，因为电路电压一定，短路时，电路中的电阻几乎为0，则电流非常大；二是总功率过大，据知，电路电压一定时，电路的总功率越大，电路中的总电流也越大，故A正确；

B．教室中的灯工作时互不影响，是并联连接，闭合开关，灯同时亮，是因为开关接在干路上，可同时控制所有的灯，故B错误；

C．家庭电路中，开关必须接在火线上，这样断开开关后可以保证灯泡与大地之间没有电压，防止触电，故C错误；

D．对人体安全的电压是不高于36V，故D错误。

故选A。

5．晚上7点，爸爸在看《新闻联播》，小明在上网查资料，妈妈插上电热水壶插头准备烧水，她一闭合电热水壶开关，上述用电器均停止工作，并发现干路保险丝熔断了，请你分析，发生这一现象的原因可能是（　　）

A．家中用电器总功率过大

B．电热水壶内某处短路

C．电热水壶开关短路

D．电热水壶某处断路

【答案】B

【详解】A．电热水壶的功率不大，因此家庭电路中增加一个电热水壶不应该引起功率过大，故A不合题意；

B．电热水壶内某处短路，电路中电流过大，熔断保险丝，故B符合题意；

C．电热水壶开关短路，电路通路，电热水壶工作，故C不合题意；

D．电热水壶某处断路，不会影响其它用电器，故D不合题意。

故选B。

6．下列现象中，可能引起家庭电路中的保险丝熔断或空气开关跳闸的是（　　）

A．吹风机中的电热线断了

B．卧室灯的开关接触不良

C．用电器的金属外壳接地

D．同时使用的用电器的总功率过大

【答案】D

【详解】AB．吹风机中的电热线断了、卧室灯的开关接触不良，是断路，不会造成电路电流过大，不会引起家庭电路中的保险丝熔断或空气开关跳闸，故AB不符合题意；

C．将用电器的金属外壳接地，能防止触电，不会造成电路电流过大，不会引起家庭电路中的保险丝熔断或空气开关跳闸，故C不符合题意；

D．由P=UI得，电路中用电器总功率过大，会造成电路电流过大，空气开关会跳闸或保险丝熔断，故D符合题意。

故选D。

7．（多选）关于家庭电路，下列说法中正确的是（　　）

A．家庭电路中总电流过大，一定是由于电路中用电器的实际功率过大引起的

B．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越小

C．如果家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D．电炉子工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉子的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

【答案】BD

【详解】A．家庭电路中总电流过大，可能是因为短路，也可能是由于电路中用电器的实际功率过大引起的，故A错误；

B．因为家庭电路中各用电器都是并联的，干路中的电流等于各支路电流之和，所以同时工作的用电器越多，干路中的电流越大，总电阻越小，故B正确；

C．如果庭电路中不安装保险丝，当发生短路时，电流不会通过用电器，此时导线中电流过大会引发火灾，故C错误；

D．因为电炉丝和导线串联，因此通过的电流和通电时间均相同，故由可知，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小，故D正确。

故选BD。

8．“安全用电，珍惜生命。”是公民应有的安全意识。关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线上

B．发现有人触电，应该立即用手拉他

C．低于220V的电压对人体都是安全的

D．电器设备起火，用水直接灭火

【答案】A

【详解】A．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在火线与灯具之间，断开开关时灯具不带电，便于更换、维修，故A正确；

B．发现有人触电后，不能用手拉他，应该首先切断电源，然后再进行其他的救护措施，故B错误；

C．大量事实表明，不高于36V的电压，对人体才是安全的，故C错误；

D．生活用水是导体，电器设备起火，不能用水直接灭火，故D错误。

故选A。

9．如图是安装完成的部分家庭电路示意图。闭合开关灯不亮，经检查保险丝完好，用测电笔测a点、b点、c点氛管均发光，d点氖管不发光。此电路故障可能是（　　）

A．cd间断路	B．ab间断路

C．插座发生短路	D．进户的火线断路

【答案】A

【详解】测电笔是辨别火线和零线的工具，正常电路中测试火线氖管发光，测试零线不发光。闭合开关，用测电笔测试a点氖管发光，表示火线完好，测试d点氖管不发光，表示d点到进户零线间完好，b点、c点氖管均发光表示b点、c点到火线间完好，到进户零线间断路，所以此电路故障可能是cd间断路，故A符合题意， BCD不符合题意。

故选A。

10．（多选）如图，是一个带控制开关多用途出插座，既有USB接口可以给数码产品供电，又有普通插座接口可以为其他用电器供电，开关可以控制所有接口的通断。关于此插座，以下说法正确的是（　　）

A．插座上的控制开关与接口的整体部分之间的连接方式是串联

B．数码产品和其它用电器同时接入插座，它们的连接方式是并联

C．数码产品和其它用电器同时接入插座时，插座提供的电压会变大

D．数码产品和其它用电器同时接入插座工作，通过插座的电流变大

【答案】ABD

【详解】A．根据题中“开关可以控制所有接口的通断”可知，开关与接口的整体部分间的连接方式是串联，故A正确；

B．数码产品和其它用电器同时接入插座，互不影响，它们之间是并联的，故B正确；

C．家庭电路电压为220V，当数码产品和其他用电器同时接该插座并联时，并联电路各支路两端电压相同，所以插座处总电压依然是220V不变，故C错误；

D．数码产品和其他用电器同时接该插座时，连接方式为并联，并联电路接入支路越多，则干路电流越大，所以插座处总电流会变大，故D正确。

故选ABD。

11．下列做法中，不符合安全用电原则的是（　　）

A．可以把衣服搭在电暖气上烘烤

B．电路起火时不要先用水灭火，应迅速切断电源

C．使用试电笔检查电路时，手不能与笔尖的金属部分相接触

D．可以站在干燥的木凳上单手触摸火线

【答案】A

【详解】A．湿衣服属于导体，把衣服搭在电暖气上烘烤，非常容易发生触电事故，不符合安全用电原则，故A符合题意；

B．家用电器起火时，避免发生触电事故，应该先切断电源，然后灭火，符合安全用电原则，故B不符合题意；

C．试电笔的正确使用方法，手一定接触笔尾金属体，一定不要接触笔尖金属体，符合安全用电原则，故C不符合题意；

D．木凳是绝缘体，当站在木凳上时单手接触火线，由于电流不能形成回路，不会触电，符合安全用电原则，故D不符合题意。

故选A。

二、填空题

12．在疫情期间，小明家中经常因同时打开的电器过多而跳闸，所以他想用测电笔检查电路故障，测电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是           线。后来有一次闭合开关后，发现电灯不亮，如图所示，所以他用测电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是           （填“ab”“bc”“cd”“火线”或“零线”）开路。

【答案】     火     ab

【详解】[1]火线带电，测电笔测量火线时，测电笔、人与大地连通，有微弱电流通过，故氖管发光。

[2]b点连接零线，正常情况下，用测电笔测b点时，氖管不会发光，现在氖管却能发光，说明b点与带电的火线相连，故ab间断路。

13．在家庭电路中，人体触电，都是因为人体直接或间接与           （选填“零”“火”或“地”）线接触，为了安全，家中部分用电器使用三孔插座的目的是让家用电器的           部分接地。

【答案】     火     金属外壳

【详解】[1][2]在家庭电路中，人体直接或间接与火线接触会导致触电，所以为了安全，若家用电器有金属外壳的，要用三孔插座使电器的金属外壳部分接地，一旦金属外壳的用电器漏电时，地线把人体短路，避免触电事故的发生。

14．在家庭电路中，串联在电路中的保险丝，电阻比较      ，熔点比较低，当电流过大时，升温熔断，切断电路。电冰箱、洗衣机等用电器的电源插座都用三孔插座，为了安全，三脚插头的接地脚应与用电器的      相连。如果电路出现故障，电工师傅一般会用试电笔检查电路哪里出现故障，如图所示甲、乙两种试电笔的使用方法，正确的是      。（填“甲”或“乙”）

【答案】     大     外壳     甲

【详解】[1]因保险丝串联在电路中，当电路中有过大电流通过时，保险丝需产生的电热过多，根据焦耳定律，它的电阻较大，同时它的熔点也较低，这样当电流过大时，保险丝由于温度升高而熔断，切断电路，起到保护作用。

[2]为了安全用电，电冰箱、洗衣机等大功率家用电器的电源插座都用三孔插座，三脚插头的接地脚应与用电器的金属外壳相连通，这样若带有金属外壳的用电器外壳带电，电流就会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生；

[3]题图乙的使用方法是错误的，测电笔接触火线或零线，氖管都不发光；题图甲的使用方法是正确的，手接触笔尾金属体。

15．小科学习了有关电的知识，用测电笔对如图电路中的a、b、c、d进行测试，测试时开关闭合。

（1）乙、丙两图中，测电笔使用正确的是      ；

（2）如果测试结果只有b点不发光，可能发生的故障是      。

【答案】     丙     bc断路

【详解】（1）[1]使用测电笔时，手要接触笔尾金属休，所以乙、丙两图中，测电笔使用正确的是丙。

（2）[2]开关闭合后，a、d连接火线，氖管发光，表示火线连接正常，b连接零线，氖管不发光，表示b与进户零线之间连接正常， c连接零线，氖管发光，表明c点与火线相连，而与进户零线之间断路，则可能发生的故障是bc断路。

16．如图为小红家电路中安装的电能表，此时示数为            kW∙h。小红关闭家中其它用电器，只将一个电吹风机接入电路，3min内电能表铝盘转过15转，则此电吹风机的功率为            W。家庭电路中电流过大的原因可能是电路发生短路或            。

【答案】     2022.6     500     用电器总功率过大

【详解】[1]由图知，电能表的示数为2022.6kW∙h。

[2]转盘在3min内转了15转，电吹风机消耗的电能

电吹风机的功率

[3]用电器的总功率过大是造成电路中电流过大的一个原因，据P=UI，当电路电压不变，总功率过大，电路的电流也过大。

17．家庭电路中的各用电器之间是        （选填“串”或“并”）联的；家庭电路中发生短路时，电路中的        很大，此时电路中的        会起到保护作用，避免发生火灾。

【答案】     并     电流     保险丝

【详解】[1]由于并联电路中的各个用电器是互不影响的，所以家庭中的各个用电器都是并联在电路中的。

[2][3]发生短路时，电路中的电阻非常小，根据欧姆定律，此时电路中的电流很大，导线温度升高，容易发生火灾，此时保险丝熔断或空气开关“跳闸”会起到保护作用，避免发生火灾。

三、作图题

18．如图所示，请用笔画线代替导线，将图中元件接入家庭电路中，要求：①开关控制电灯；②三孔插座单独接入。

【答案】

【详解】家庭电路中，开关控制灯泡，则开关和灯泡串联，为了保证电路安全，开关连接火线，灯泡连接零线；三孔插座中，根据左零、右火、上接地连接如下图所示：

19．请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

【答案】

【详解】家庭电路中灯在插座并联，灯的接法：火线-开关-金属块-灯丝-螺旋套-零线，三孔插座的接法：左零右火上接地，如图所示：

20．如图所示的家庭电路，吊灯L1和壁灯L2分别由开关S1和S2控制，墙上有一个固定的三孔插座。请按安全用电的要求将电路连接完整。（导线不能交叉，且横平竖直）

【答案】

【详解】由题知，吊灯L1和壁灯L2分别由开关S1和S2控制，则两盏吊灯L1和L2并联，开关S1和S2分别在吊灯L1、壁灯L2的支路上，为了用电安全，开关应接在火线与灯之间；安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

四、简答题

21．有一天，小伊家的空调一打开，空气开关就跳闸，请你写出两个发生跳闸的可能原因。

【答案】见详解

【详解】①空调是大功率用电器，刚一使用空气开关就跳闸了，电路中的总功率过大，使得电路中的电流过大；

②空气开关就跳闸说明电流过大，也可能是空调内部发生了短路引起的。

22．如图是空调的三脚插头与三孔插座，请应用物理知识回答下列问题：

（1）三脚插头中较长的脚E与空调的什么部位相连？

（2）标有“E”字的插脚比其他两脚稍长一些，有什么好处？

【答案】（1）见解析；（2）见解析

【详解】答：（1）插座的正确接法为，左零右火，中间接地线；而插头较长的脚E与空调的金属外壳相连；

（2）标有“E”字的插脚为接地线，比其它两脚稍长一些，这样插插头时能使家用电器的金属外壳先接地，拔插头时能使金属外壳后离开地线，即使家用电器因绝缘不好“漏电”，也会使电流通过导线导入大地，人也就不会触电。

一、选择题

1．（2023·山东德州·统考一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．对人体而言，安全电压一般是36V

B．三角插头的最长脚把火线与大地相连

C．控制电灯的开关必须接在火线与电灯之间

D．用测电笔时，手一定不能触碰笔上的任何金属

【答案】C

【详解】A．人体的安全电压不高于36V，故A错误；

B．三角插头的最长脚是将用电器的金属外壳与大地连接，避免因漏电导致触电，故B错误；

C．为了用电安全，控制电灯的开关应该接在火线上，这样才能在更换灯泡时避免误触而触电，故C正确；

D．使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，当氖管发光时，说明笔尖接触的是火线，故D错误。

故选C。

2．（2023·安徽合肥·合肥市第四十五中学校考一模）物理学习过程中，对物理知识的正确认识是非常重要的。以下说法正确的是（　　）

A．跳远运动员起跳前要助跑是为了增大惯性

B．使用滑轮组既可以省力，也可以省功

C．使用测电笔检测火线时，人体会有电流流过

D．热机工作的实质是把机械能转化为内能

【答案】C

【详解】A．物体的惯性大小只与其质量有关，与其速度无关，跳远运动员起跳前要助跑是为了利用惯性，故A错误；

B．使用滑轮组可以省力，但费距离，所以不可以省功，故B错误；

C．人在使用测电笔检查火线时，人体和测电笔中都有微弱的电流通过，微弱的电流能使氖管发光，但这个微弱的电流不会对人体造成危害，故C正确；

D．热机工作时，将燃料燃烧产生的内能通过做功转化为机械能，故D错误。

故选C。

3．（2023·山东临沂·统考一模）下列说法中符合事实的是（　　）

A．一盏100W 的白炽灯正常工作1h，消耗1kW·h的电能

B．常用的测电笔就是用来测量家庭电路电压大小的工具

C．在一只灯泡两端加 2V 电压时，通过灯泡的电流是0.2A，则灯泡的功率是0.4W

D．为了安全用电，洗衣机等家用电器的金属外壳必须与大地保持绝缘

【答案】C

【详解】A．一盏100W 的白炽灯正常工作1h，消耗的电能为，故A不符合题意；

B．测电笔是用来辨别火线和零线的，不是用来测量家庭电路电压大小的工具，故B不符合题意；

C．在一只灯泡两端加 2V 电压时，通过灯泡的电流是0.2A，则灯泡的功率为，故C符合题意；

D．为了安全用电，洗衣机等家用电器金属外壳必须要接地线，若有漏电情况发生，能避免触电事故，故D不符合题意。

故选C。

4．（2023·山东临沂·统考一模）下列关于电学知识说法正确的是（　　）

A．验电器的工作原理是同种电荷相互排斥

B．若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器

C．电能表是测量用电器消耗电功率的仪表

D．使用三脚插头和三孔插座的目的是为了节约电能

【答案】A

【详解】A．带电体接触验电器时，验电器的两个金属箔因带上同种电荷相互排斥而张开，故A正确；

B．若空气开关“跳闸”，说明电路中电流过大，可能是总功率过大，也可能是电路中发生了短路，故B错误；

C．电能表是测量用电器消耗电能（电流做功）多少的仪表，故C错误；

D．使用三脚插头和三孔插座，多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如果金属外壳漏电，地线将人体短路，防止人触电，故D错误。

故选A。

5．（2023·福建漳州·校联考模拟预测）每年3月最后一周的星期一为全国中小学生安全教育日。下列关于教室安全用电的做法，正确的是（　　）

A．教室内空调用两孔插座	B．将教室里所有用电器都打开

C．放学离开教室及时关闭电源	D．将教室日光灯的开关接在零线上

【答案】C

【详解】A．教室内空调用两孔插座，这样当金属外壳漏电时，不能将电流及时导向大地，易发生触电事故，故A不符合题意；

B．将教室里所有用电器都打开，会浪费电能，把不需要的用电器关掉，故B不符合题意；

C．放学离开教室，及时关闭电源，一方面可以节约电能，另一方面可避免因导线发热过多而发生电路火灾，故C符合题意；

D．电灯开关安装在火线上，当开关断开时，灯泡与火线是断开的，人接触灯泡是安全的，安装在零线上，则可能造成触电事故，故D不符合题意。

故选C。

6．（2023·陕西咸阳·统考一模）安全用电是每一位公民的必备素养。下列做法中符合安全用电原则的是（　　）

A．使用测电笔时手应该接触笔尾金属体

B．安装电路时，开关应接在用电器和零线之间

C．只要人不触碰高压电线，在高压线下钓鱼没有危险

D．开关的塑料外壳是绝缘体，可以用湿手拨动开关

【答案】A

【详解】A．使用测电笔时手应该接触笔尾金属体，但不能用手接触笔尖金属体，故A符合题意；

B．安装电路时，开关应接在用电器和火线之间，故B不符合题意；

C．安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体，在高压线下钓鱼可能造成高压电弧触电，故C不符合题意；

D．开关的塑料外壳是绝缘体，生活用水和人体是导体，不能用湿手拨动开关，故D不符合题意。

故选A。

7．（2023·云南临沧·统考一模）“珍爱生命，安全用电”是我们必备的用电常识。下列各图中符合安全用电原则的是（　　）

A．电水壶接三孔插座    B．湿手按开关			C．电线上晾衣物			D．用手指触碰插座插孔

【答案】A

【详解】A．电水壶的金属外壳必须接地，应采用三脚插头及三孔插座，可以防止外壳漏电时发生触电事故，故A符合题意；

B．用湿手触摸开关时，生活用水属于导体，有可能使电流通过水传到人体上，使人体触电，十分危险，故B不符合题意；

C．生活用水是导体，电线上晾衣服，易发生触电事故，故C不符合题意；

D．插座的两个插孔分别接触火线和零线，手指触碰会发生触电事故，故D不符合题意。

故选。

8．（2023·山东滨州·统考一模）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中的电冰箱和空调是并联的

B．控制灯泡的开关要接在零线和灯泡之间

C．家庭电路中电流过大的原因一定是发生了短路

D．使用试电笔时，手若接触笔尾金属体就会发生触电事故

【答案】A

【详解】A．家庭电路中的用电器一般都是并联的，电冰箱和空调都是可以独立工作且互不影响，所以它们是并联的，故A正确；

B．根据安全用电原则，控制用电器的开关应接串联在火线和用电器之间，这样在开关断开时，用电器上没有电，才不易发生触电事故，故B错误；

C．家庭电路中电流过大的原因不一定是发生了短路，也有可能是同时工作的用电器总功率过大导致的，故C错误；

D．使用试电笔辨别火线和零线时，用手接触试电笔的笔尾金属体，笔尖接触电线，当电流通过火线、试电笔的氖管、人体、大地形成通路，则氖管发光，表明检测的是火线；因电流通过试电笔内的高值电阻，所以通过人体的电流很小，不会发生触电事故，故D错误。

故选A。

9．（2023·宁夏银川·校考二模）如图甲、乙、丙、丁中描述及相关作图正确的是（　　）

A．甲图是投篮时篮球在空中所受力的示意图

B．图是手电筒光照射白纸和镜子时，从侧面看到白纸很亮、镜子很暗

C．丙图是生活用电插座、开关与灯的连接电路

D．丁图中两个集气瓶位置互换后，也能说明分子在不停地做无规则运动

【答案】B

【详解】A．投篮时篮球在空中受到竖直向下的重力、空气阻力的作用，空气阻力的方向与篮球运动的方向相反，篮球不会受到手的推力的作用，故A错误；

B．当手电筒的光正对着平面镜照射时，在平面镜上会发生镜面反射，反射光线会集中在竖直方向，所以从侧面观察几乎没有光线进入眼睛，看到的平面镜是暗的；而光线在白纸上会发生漫反射，反射光线射向各个方向，所以在侧面看到的白纸是亮的，故B正确；

C．图中三孔插座的上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线；灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全，而图中开关接在零线上了，故C错误；

D．图中两个集气瓶位置互换后，由于二氧化氮的密度大于空气的密度，所以二氧化碳会向下运动，不能说明分子在不停地做无规则运动，故D错误。

故选B。

10．（2023·陕西咸阳·统考三模）关于家庭电路和安全用电知识，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路保险盒中的保险丝是半导体

B．使用试电笔时，手指应接触笔尾金属体

C．多个大功率用电器可以同时插在一个插线板上使用

D．人站在绝缘体上时，两手分别接触火线和零线不会触电

【答案】B

【详解】A．家庭电路保险盒中的保险丝是导体，故A错误；

B．使用试电笔时，手必须接触笔尾金属体，手指不能碰到金属笔尖，否则可能会发生触电事故，故B正确；

C．一个插线板上不能同时接入多个大功率用电器，否则会导致电流过大，超过允许电流易引发火灾，故C错误；

D．人站在绝缘体上：一只手接触火线，另一只手接触零线，这样，人体与导线构成了闭合电路，电流流过人体，发生触电事故，故D错误。

故选B。

11．（2023·河南周口·淮阳第一高级中学校考三模）下面是关于四幅图的说明，其中说法不正确的是（　　）

A．图甲：不能接触外壳未接地的设备因为用电器外壳没接地时总是带电的

B．图乙：用电器外接插头短路会造成导线中电流过大从而使空气开关跳闸或引起火灾

C．图丙：将水烧开后移去酒精灯若要使水重新沸腾需要马上往外抽气

D．图丁：图中导体按图示方向运动的时候会产生感应电流

【答案】A

【详解】A．用电器外壳没接地时，如果用电器漏电，外壳就会带电，容易引发触电事故，但不漏电时，外壳是不带电的，故A错误，A符合题意；

B．用电器外接插头短路，会造成导线中电流过大，空气开关会跳闸或由于电路中电流太大引起导线着火，引起火灾，故B正确，B不符合题意；

C．水的沸点随气压的降低而降低，将水烧开后移去酒精灯若要使水重新沸腾需马上往外抽气，减小液面的压强，降低沸点，故C正确，C不符合题意；

D．由图可知电路是闭合电路，导体按图示方向运动时切割磁感线，从而产生感应电流，故D正确，D不符合题意。

故选A。

12．（2023·湖南长沙·统考二模）如图所示，当开关S闭合后，发现灯L不亮，用试电笔分别测试a、b、c、d四点时，氖管都发光，则故障可能是（　　）

A．灯丝断了	B．零线断路

C．a、b之间某处断路	D．c、d之间某处断路

【答案】B

【详解】当测电笔与火线相连时，氖管发光，与零线相连时，氖管不发光；根据电路图可知，电路正常时，用测电笔测试，a、b两点氖管发光，c、d两点氖管不发光；而闭合开关后，灯泡不亮，用测电笔测试时，a、b、c、d四点都能使氖管发光，说明a、b两点都与火线连通（即b点到火线间的电路没有断路）；c、d两点氖管也发光，说明d点到火线之间是连通的，d点不能与零线连通，因此电路故障为进户线的零线处断路，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

二、填空题

13．（2023·江西吉安·统考模拟预测）家庭装修中离不开插座安装，安装插座时需符合安全用电要求。如图所示，使用三孔插座时，①孔所接的导线与用电器的         相连，使用试电笔测试孔     （选填“①”、“②”或“③”）时氖管发光。

【答案】     金属外壳     ③

【详解】[1][2]带金属外壳的家用电器一定要接地。使用三孔插座时，①孔所接的导线与用电器的金属外壳相连；因为③孔是三孔插座与火线连通的插孔，所以与试电笔相连会使氖管发光。

14．（2023·黑龙江佳木斯·统考二模）在家庭电路中，电视机、电冰箱、洗衣机等家用电器之间是       联的。同时使用的用电器越多，电路的总电阻越       。

【答案】     并     小

【详解】[1]家中使用的各类用电器可以单独工作，互不影响，因此它们之间的连接是并联。

[2]家庭电路中，家用电器是并联的，用电器并联相当于增大导体横截面积，同时工作的用电器越多，横截面积越大，所以电阻就越小。

15．（2023·山东济宁·统考二模）“安全用电，从我做起”。如图是已接入家庭电路中的一个插线板。插线板上标记A的插孔，应与家庭电路的      线相连；如果多个用电器同时插在插线板上工作，它们的连接方式是      联。

【答案】     地     并

【详解】[1][2]三孔插座的正确接法是左零右火中接地，故插线板上标记A的插孔，应与家庭电路的地线相连；家庭电路的各个用电器是并联的，如果多个用电器同时插在插线板上工作，它们的连接方式是并联。

三、作图题

16．（2023·河南商丘·商丘市第六中学校考模拟预测）小丽家的客厅要安装两盏额定电压均为220V的电灯，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光。如图所示，其中部分电路已经连接，请你将电路连接完整。

【答案】

【详解】家庭电路中，用电器并联，又开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光，则电路图如下图所示

17．（2023·广东惠州·惠州市河南岸中学校考一模）如图所示的插座和电灯（带开关）是组成家庭电路的常用器件，请你用笔画线代替导线将器件分别正确连入电路中。

【答案】

【详解】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

18．（2023·山西太原·山西实验中学校考三模）如图甲所示为带开关和指示灯的三孔插座，开关闭合，插孔能供电，指示灯亮；开关断开后，插孔不能供电，指示灯不亮。若指示灯损坏，闭合开关后插孔仍能供电，图乙为其示意图，请在图乙中画出开关、指示灯和三孔插座的连接方式，使其接入家庭电路中。

【答案】

【详解】由题意可知，开关断开时，指示灯不亮，插孔不能提供工作电压；开关闭合时，指示灯亮，插孔能提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时，插孔也能提供工作电压，说明两者是并联，且都由开关来控制；三孔插座采用“左零右火上地”的接法，如图所示：

19．（2023·湖南岳阳·统考二模）把三孔插座、带有开关的电灯正确地连入图中的家庭电路中。

【答案】

【详解】安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线；灯泡接法：火线首先接入开关，然后再接到灯泡顶端的金属点，零线直接与灯泡的螺旋套相连；电路图如下图所示

20．（2023·广东惠州·惠州一中校联考一模）有一种自动控制的楼道灯，只有光线暗且有声音时，电路接通，灯亮；光线亮时，不论发出多大声音，灯也不亮；楼道中还有一个三孔插座，且与楼道灯互不影响，请用笔画线代替导线完成电路。

【答案】

【详解】由题意知：只有当“光控开关”、“声控开关”都闭合了灯才能亮，说明灯泡与两个开关串联，且火线要先过开关，再接入灯泡尾部的金属点，零线接入螺旋套；三孔插座与灯泡并联，其接法为: 左孔接零线、右孔接火线、上孔接地线，如图

21．（2023·山东临沂·统考一模）请按要求完成下列作图：如图所示，请用笔画线代替导线，将三孔插座、开关和电灯分别接入电路。

【答案】

【详解】三孔插座的连接遵循“左零右火上接地”原则，由图中插座的接线可知三条平行线里中间线为零线，上方线为火线，最下方线为地线；灯泡的接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，据此连接家庭电路图如下：

四、综合题

22．（2023·新疆伊犁·校考三模）电煎药锅使用方便，备受欢迎。

（1）电煎药锅与电灯、电视机的连接方式是      （选填“串联”或“并联”），为了用电安全，应使用      （选填“三脚”或“两脚”）插头；当单刀双掷开关S1拨到“1”位置，同时开关S2      （选填“闭合”或“断开”）时，电煎药锅处于保温挡；

（2）某电煎药锅的简化电路如图所示，当单刀双掷开关S1拨到“2”位置，同时开关S2闭合，电煎药锅处于      （选填“高火”或“文火”）状态，若∶为2∶7，该煎药锅高火与保温功率之比为      。若煎好一锅药的平均功率为高火功率的，则煎药锅的高火时间与文火时间之比为      。

【答案】     并联     三脚     断开     高火     81∶14     4∶3

【详解】（1）[1]电煎药锅与电灯、电视机之间可以独立工作，互不影响，因此它们的连接方式是并联。

[2]三脚插头可将电器外壳接地，为了用电安全，应该使用三脚插头。

[3]当拨到“1”位置，断开时，、串联；当拨到“2”位置，断开时，电路为的简单电路；当拨到“2”位置，闭合时，、并联；因为并联电路的总电阻小于各支路的电阻，串联电路中的总电阻大于各串联导体的电阻，所以由

可知，、并联时，电路中的电阻最小，电功率最大，电煎药锅为高火挡；、串联时，电路中的电阻最大，电功率最小，电煎药锅为保温挡；电路为的简单电路时，电煎药锅为文火挡；因此当单刀双掷开关拨到“1”位置，同时开关断开时，电煎药锅处于保温挡。

（2）[4]当单刀双掷开关拨到“2”位置，同时开关闭合，、并联，由（1）可知此时电煎锅的高火状态。

[5]由：为2∶7可知：，由串并联电路的电阻特点可知，煎药锅高火与保温挡的电阻之比

由可知，煎药锅高火与保温功率之比

煎药锅高火与文火功率之比

[6]由煎好一锅药的平均功率为高火功率的可知，平均功率

由可知，煎好一锅药消耗的电能

即，解得：。

一、选择题

1．（2023·湖南湘潭·统考中考真题）下列做法不符合安全用电要求的是（　　）

A．不靠近高压带电体	B．家用电器的开关接在火线上

C．用湿抹布擦拭通电的电器	D．更换灯泡前先断开电源开关

【答案】C

【详解】A．安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故A不符合题意；

B．为了避免开关断开时，触摸电器发生触电，家用电器的开关接在火线上，符合用电安全，故B不符合题意；

C．日常生活中的水时导体，用湿抹布擦拭通电的电器，易发生触电事故，不符合用电安全，故C符合题意；

D．更换灯泡前，为了避免发生触电事故，应先断开电源开关，符合用电安全，故D不符合题意。

故选C。

2．（2023·黑龙江大庆·统考中考真题）下列关于家庭安全用电的说法正确的是（　　）

A．用测电笔时，手指可以触碰金属体笔尖

B．正在使用的家用电器失火时，可直接用水浇灭

C．对人而言低于220V 的电压都安全

D．用电器的金属外壳接地是为了防止发生触电事故

【答案】D

【详解】A．用测电笔时，手指不可以触碰金属体笔尖，必须接触笔尾金属体，故A错误；

B．生活用水是导体，家用电器失火时，若用水浇灭，容易造成触电事故，故B错误；

C．对人体而言，不高于36V的电压是安全的，220V 的电压比安全电压高得多，故C错误；

D．用电器的金属外壳接地是为了防止发生触电事故，当用电器的外壳和火线之间的绝缘破损，使外壳带电，电流就会流入大地，不会对人体造成伤害，故D正确。

故选D。

3．（2023·江苏徐州·统考中考真题）对于如图所示的部分家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A．a是零线								B．bc之间的电压为 220V

C．灯泡和接在插座上的用电器串联			D．测电笔测试插座右孔，氖管会发光

【答案】D

【详解】A． 由图知，开关接在导线a上，所以a是火线，b是零线，故A错误；

B．导线b是零线，导线c是地线，零线和大地之间的电压为0，故B错误；

C．灯泡和接在插座上的用电器工作时互不影响，是并联关系，故C错误；

D．插座的左孔接零线，右孔接火线，所以测电笔插入插座的右插孔氖管发光，故D正确。

故选D。

4．（2023·黑龙江·统考中考真题）生活中我们要时刻注意用电安全，下列行为符合用电安全常识的是（　　）

A．  用湿抹布擦发光的灯泡	B．  发现有人触电迅速切断电源

C．  照明电路的安装方式	D．  多个大功率用电器同时用一个插座

【答案】B

【详解】A．由于生活用水是导体，所以用湿抹布擦发光的灯泡很容易使得人触电，故A不符合题意；

B．发现有人触电，施救时应先将触电者与带电体分离，切断电源或用干燥竹竿等绝缘体将电线挑开，故B符合题意；

C．连接家庭电路时，控制用电器的开关需接在火线上，图中开关接在零线上，故C不符合题意；

D．多个大功率用电器同时使用一个插座，会使干路中的电流过大，可能会造成火灾，故D不符合题意。

故选B。

5．（2023·湖南益阳·统考中考真题）如图所示是上端有金属帽的试电笔的四种使用方法，其中使用方法正确的是（　　）

A．  B．  C．  	D．

【答案】D

【详解】A．使用测电笔时，手没有接触笔尾金属体，故A错误；

B．使用测电笔时，手接触笔尾金属体，也接触笔尖金属体，故B错误；

C．使用测电笔时，手接触笔尖金属体，故C错误；

D．使用测电笔时，手接触笔尾金属体，笔尖接触被测导线，故D正确。

故选D。

6．（2023·辽宁本溪·统考中考真题）如图是浴室使用的带防护罩的插座，其外壳上标有“10A”。下列有关该插座的使用及安全用电说法正确的是（　　）

A．插座与照明灯之间是串联的

B．三孔插座的右孔与家庭电路的零线相连

C．插座允许接入两个任意大功率用电器同时使用

D．防护罩能防止进水所引起的安全事故

【答案】D

【详解】A．插座是为了方便可移动的用电器而设置的，插座和照明灯是并联的，故A错误；

B．三孔插座的接线是左零右火中间接地，故B错误；

C．插座的外壳上标有“10A”，即插座允许通过的最大电流为10A，当用电器的功率大于1200W时称为大功率用电器，此时用电器的电流

两个这样的用电器同时使用，总电流为，超过插座允许通过的最大电流，故C错误；

D．插座是在浴室使用的，水是导体，当插座进水后会造成短路而发生安全事故，故D正确。

故选D。

7．（2023·黑龙江牡丹江·统考中考真题）小明设计了一种照明电路图，用两个开关控制一盏灯，闭合任意一个开关，灯都能发光。下列电路图中，既符合上述设计，又符合安全用电要求的是（　　）

A．  	B．

C．  	D．

【答案】A

【详解】用两个开关控制一盏灯，闭合任意一个开关，灯都能发光，即两开关都能控制这个灯，故两开关应并联，根据安全用电原则，开关要控制火线，故A符合题意，BCD不符合题意。

故选A。

8．（2023·宁夏·统考中考真题）以下关于电学的物理知识，说法正确的是（　　）

A．摩擦起电过程中产生了新电荷

B．用湿抹布擦拭正在工作的电视机

C．空气开关跳闸一定是电路发生了短路

D．电能表是计量用电器在一段时间内消耗电能多少的仪表

【答案】D

【详解】A．摩擦起电的实质因为物体对电子的束缚能力不同，在摩擦中一个物体得电子，带负电；另一物体失去电子，带正电，所以，摩擦起电不是创造了电荷，只是电子在物体之间发生了转移，故A错误；

B．因为湿抹布是导体，当用湿抹布接触带电体时，可能会使电流通过人体与大地形成通路，造成触电，故B错误；

C．家庭电路中的空气开关跳闸，说明电路中的电流过大，可能是电路中某处发生短路，也可能是用电器总功率过大，故C错误；

D．电能表是计量用电器在一段时间内消耗电能多少的仪表，故D正确。

故选D。

9．（2023·江苏宿迁·统考中考真题）生活中，我们应“珍爱生命，规范用电”。下列说法错误的是（　　）

A．电热毯内电阻丝断了，接上后可继续使用

B．电冰箱的金属外壳一定要接地

C．不要用正在充电的手机接听电话

D．不要在高压电线下钓鱼

【答案】A

【详解】A．电热毯内电阻丝断了，接上后导致电热毯内部的电阻发生改变，从而使电热毯不能正常工作，存在安全隐患，故A错误，A符合题意；

B．带有金属外壳的用电器，为防止人触摸金属外壳时发生触电，所以需要金属外壳接地线，故B正确，B不符合题意；

C．正在充电的手机，接打电话时，容易因发生漏电而使人触电，故C正确，C不符合题意；

D．在高压电线下钓鱼，钓鱼线接触到高压线时，容易发生触电，故D正确，D不符合题意。

故选A。

10．（2023·甘肃兰州·统考中考真题）小林家卫生间的铝合金吊顶因与导线绝缘皮破损处接触而漏电，维修工人用试电笔接触吊顶检查时发现：只闭合开关，电动机M正常工作，吹冷风，试电笔氖管不发光；同时闭合开关、，电动机M和电热丝R都能正常工作，吹热风，试电笔氖管发光；只闭合开关，电动机M和电热丝R均不工作，试电笔氖管不发光。下图中，关于电路连接方式以及与铝合金吊顶接触的导线破损处的描述最合理的是（　　）

A．  	B．

C．  	D．

【答案】B

【详解】根据题意，只闭合开关 S1 ，电动机M正常工作，吹冷风，则电热丝R不工作，电动机所在支路绝缘皮不破损。同时闭合开关 S1 、 S2 ，电动机M和电热丝R都能正常工作，只闭合开关 S2 ，电动机M和电热丝R均不工作，说明电动机M和电热丝R并联，S1控制所有用电器，S2只控制R2，试电笔氖管发光，说明电热丝R所在支路绝缘皮破损；故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

11．（2023·湖北鄂州·统考中考真题）电在给人们的生活带来便利的同时，也带来了安全隐患，如图所示的做法中，符合安全用电要求的是（　　）

A．  冰箱没有接地线	B．  用试电笔检测插座是否有电

C．  用湿手拨动开关	D．  多个大功率用电器同时使用一个插座

【答案】B

【详解】A．冰箱没有接地线时，容易漏电造成触电事故，故A不符合题意；

B．用试电笔检测插座是否有电，手指应接触笔尾的金属体，这样才不会使得流过人体的电流过大，故B符合题意；

C．用湿手拨动开关，极易造成触电事故，故C不符合题意；

D．多个大功率用电器同时使用一个插座，容易使得插座的总功率过大，使得电流过大造成火灾，故D不符合题意。

故选B。

12．（2023·山东潍坊·统考中考真题）图示为某家庭电路实物布线图，该电路各处连接均正确。下列关于该电路的说法正确的是（    ）

A．a线是火线，b线是零线	B．保险盒中的保险丝为铜导线

C．按钮开关串联在电灯和零线之间	D．三孔插座中最上方插孔可以不接地

【答案】A

【详解】A．为了安全起见，保险丝应该串联在火线上。且用电器的开关应该接在火线上，所以和开关相连的那根线是火线，即a 线是火线，b 线是零线，故A正确；

B．保险丝是用电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。当用细铜丝代替后，细铜丝的熔点很高，温度即使升高到一定程度，它也不会自动熔断起不到保护电路的作用，故B错误；

C．在家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线和灯泡之间。只有开关接在火线与电灯之间，当开关断开时，电路中不但没有电流通过，而且电灯与火线断开连接，防止人触及灯泡与火线构成通路，发生触电事故，故C错误；

D．三孔插座的接法是左零右火上接地，故三孔插座中上边的那个孔接地线，若不接地，在接入用电器外壳带电时可能导致触电。故D错误。

故选A。

13．（2023·辽宁抚顺·统考中考真题）电给人类带来了便利，但使用不当也会造成危害。下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．发生触电事故时先切断电源	B．使用试电笔时，手接触笔尖金属体

C．用绝缘材料制作地线	D．将多个大功率用电器接在同一插排上同时使用

【答案】A

【详解】A．发生触电事故时先切断电源，可以避免触电，故A符合题意；

B．使用试电笔时，手接触笔尾金属体，不允许接触笔尖金属体，故B不符合题意；

C．用绝缘材料制作地线，则发生漏电事故时，电不能导向大地，造成触电事故，故C不符合题意；

D．将多个大功率用电器接在同一插排上同时使用，会因为功率过大，电流过大，引起火灾，故D不符合题意。

故选A。

二、填空题

14．（2023·湖北恩施·统考中考真题）关于家庭电路，请回答下列问题。

（1）电灯与插座都是           联的，开关串接在           （选填“火线”“零线”或“地线”）和用电器之间；

（2）若新增加功率较大的电器，要安装供电的插座，在粗细相同的备用导线中，应选用           （选填“铝”“铁”或“铜”）芯导线，因为在通过相同电流时，相同时间内导线           发热较少；

（3）用电吹风吹头发时，吹跑了身旁的纸片，是因为风具有           能。

【答案】     并     火线     铜     铜     机械

【详解】（1）[1]各用电器应能独立工作、互不影响，所以各用电器是并联的，故电灯与插座都是并联的。

[2]从安全用电的角度分析，开关接在家用电器和火线之间，断开开关，切断火线与用电器的连接，操作更安全。

（2）[3][4]相同条件下，铜的电阻要比铁和铝的电阻小，在通过相同电流时，相同时间内导线铜的发热较少，铜导电性能更好，所以一般选用铜导线。

（3）[5]风是由于空气流动引起的，用电吹风吹头发时，吹跑了身旁的纸片，说明风具有机械能。

15．（2023·甘肃兰州·统考中考真题）如图所示的家庭电路中，开关闭合后，保险丝因电流过大而熔断。甲、乙两图产生电流过大的原因是不同的，甲图中的原因是           ；乙图中的原因是           。

【答案】     用电器总功率过大     短路

【详解】[1][2]家庭电路中电流过大总共有两个原因：短路和总功率过大；用电器总功率等于各个用电器功率之和，甲图中并联的用电器太多，总功率太大，根据公式P=UI，电流会非常大；乙图中金属线将火线和零线接通，造成短路，电流直接通过导线，由于导线电阻很小，导致电流过大。

16．（2023·辽宁营口·统考中考真题）家庭电路的部分电路图如图所示（电路连接正确）。根据电路图可以判断甲、乙两根进户线中           是火线。只闭合开关S1，灯L1正常发光，此时用试电笔接触a点，试电笔的氖管           （选填“发光”或“不发光”）；再闭合开关S2，灯L1马上熄灭，则故障原因可能是灯L2           （选填“短路”或“断路”）。

【答案】     甲     不发光     短路

【详解】[1]连接电路时，开关应该接在火线和用电器之间，图中开关接在甲和灯泡直接，所以甲是火线。

[2]只闭合开关S1，灯L1正常发光，此时用试电笔接触a点，因a点与零线相连，a点与大地间的电压为0V，所以此时试电笔的氖管不发光；

[3]再闭合开关S2，灯L1马上熄灭，不可能是灯泡L2断路，并联电路互不影响，如果灯泡L2断路，灯L1发光，可能是灯L2短路，火线和零线连接，发生短路，导致电路中电流过大，保险丝熔断。

三、作图题

17．（2023·江苏泰州·统考中考真题）如图所示，请用笔画线代替导线，将三孔插座正确接入家庭电路中。

【答案】

【详解】安装三孔插座的方法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示

18．（2023·河南·统考中考真题）图甲为一个带开关的插座，开关闭合时，插孔可以提供工作电压，请在图乙中将对应的电路连接完整，并符合安全用电原则。

【答案】

【详解】三孔插座的接法：上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线，为了用电的安全，开关接在右孔与火线之间，如图所示：

19．（2023·内蒙古通辽·统考中考真题）如图所示，只闭合开关S1，风扇M和灯泡都不工作；只闭合开关S2，灯泡工作；同时闭合开关S1、S2，灯泡和风扇M都工作，请按要求把电路连接完整。

【答案】

【详解】根据题意知道，只闭合开关S1，风扇M和灯泡都不工作；只闭合开关S2，灯泡工作；同时闭合开关S1、S2，灯泡和风扇M都工作，这说明该电路为并联电路，开关S1在支路中控制风扇，开关S2在干路中，如图所示：

20．（2023·辽宁锦州·统考中考真题）如图所示是小明家的部分家庭电路，请在括号内标出火线和零线，并将拉线开关控制的灯泡连入电路中。

【答案】

【详解】由测电笔的使用方法可知，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线，图中测电笔接触的线是火线，另一根是零线，火线首先进入开关，然后再进入灯泡顶端的金属点，零线直接进入灯泡的螺旋套，如图所示：