2024年中考物理一轮复习专题19 电磁学作图

- 掌握实物图和电路图的互画；

- 掌握根据实际情况设计简单的电路以及家庭电路；

- 掌握螺线管磁极和磁感线方向的判断问题

# 考点一  根据实物图画电路图

- 替换法：所谓替换法就是先将实物图中的元件用规定的符号替换下来，再将符号整理整理成规范电路图的一种方法。

- 节点法：所谓节点法就是找出电路中电流的分流点和汇流点，以这些点为分界，将电路分成几段来画的方法。

具体步骤：①先找出节点（并联电路的分流点和汇流点）的位置，画出干路；②对照实物图找出一条支路并画出来；③对照实物图找出其他支路并依次画出来；④将干路与各支路连接起来组成完整的电路图。

【典例1】（2022·黑龙江大庆·统考二模）根据如图的实物图在方框中画出电路图，图中滑片P向A端滑动时电流表示数变大。

【即时检测1】（2023上·辽宁朝阳·九年级统考期末）请根据实物图画出电路图。

【即时检测2】（2022上·广东佛山·九年级统考期中）如图所示是测电阻（阻值在左右）电路图，以笔画线代替导线，完成的电路连接。

【即时检测3】（2023上·四川遂宁·九年级校联考期中）请将下面的实物图所对应的电路图。

# 考点二  根据电路图连接实物图

- 根据电路图连接实物图的方法

（1）电流路径法：先确定电流方向，即电流从电源正极流出后依次经过哪些元件，再观察有无分支。若有分支，先将一条支路连接完成，再在对应的支路处并联上另一条支路。

（2）标号法：从电源正极开始，先在电路图中各元件的符号两端标出序号，再在对应的实物图中各元件两端标上对应的序号，最后按照电路图连接实物电路。

【典例2】（2023·四川内江·校考一模）根据电路图，连接实物图。（要求导线不交叉）

【即时检测1】（2023上·四川凉山·九年级校考期中）请用比划线代替导线根据图的电路图连接右边的实物电路图。

【即时检测2】（2022·四川内江·四川省内江市第二中学校考模拟预测）根据图甲所示的电路图，将图乙所示的实物元件连接起来。（流过两个灯泡的电流都约为0.5A）

# 考点三  按要求设计电路

# 设计电路的一般解题思路 ：

- 判断用电器的连接方式；

- 判断开关的控制作用；

- 画出符合要求的电路图，并检验

【典例3】（2023·陕西·统考中考真题）小明设计了一款道路井盖移动报警电路。该电路由电源、警示灯L、保护电阻R0、开关S和S1组成。闭合开关S，当井盖未被移动时，相当于开关S1闭合，警示灯L不亮；当井盖被移动时，相当于开关S1断开，警示灯L发光提醒路人。请根据以上要求，将图中的电路补充完整。

【即时检测1】（2019上·江苏常州·九年级校考期末）小梅家有一把既能吹冷风又能吹热风的电吹风。将电吹风的插头插入插座，只闭合开关S1时，吹风机中的电动机工作，电吹风吹出的是冷风；将开关 S1、S2 都闭合吹风机中的电动机和电热丝同时工作，电吹风吹出的是热风；断开 S1，它们都不工作。电热丝用电阻的符号表示，请在答题卡上指定位置的方框内画出这把电吹风的电路图。

【即时检测2】（2023·陕西西安·统考一模）“创新”实验小组的同学要设计一个自动防盗报警电路。要求：晚间开关S闭合后，灯亮电铃不响；当房门被打开时，细导线AB被扯断，灯亮且电铃发声自动报警。请按要求用直线连接如图所示的电路元件。

【即时检测3】（2023·陕西榆林·统考二模）某排油烟机有照明和排风双功能且照明和排风互不影响，照明由开关S控制，排风开关由S1、S2控制，按下开关S1或开关S2分别对应弱排风和强排风；若同时按下S1、S2，则强排风。请根据上述信息，将图中排油烟机内部的电路连接完整。

# 考点四  电路改错问题

- 常见故障判断方法

- 断路：开关位闭合，导线断裂和接触不良等；此时用电器不工作

- 短路

# ①电源短路：导线直接接在电源的两端，易烧坏电源

# ②用电器短路：导线直接接在用电器的两端，用电器不工作

- 改错思路

- 根据题意，自己设计电路图，并检查电路图是否正确；

- 根据自己设计的电路图去判断实物图连线错误的方法（包括用电器的串并联关系、电表的正负极是否正确、电表测量是否符合题意）

- 检查改正后的图线是否符合题意

【典例4】（2023·广西·中考真题）如图是测量小灯泡L2两端电压的电路，其中有一条导线接错了。请在接错的导线上打“×”，并用笔重新画一根正确连接的导线。

【即时检测1】（2023·山东德州·统考中考真题）某同学在做“测量小灯泡正常发光时的电阻”的实验时，设计了如图甲所示的实验电路，已知标有“”字样的小灯泡正常发光时的电阻约为，电源电压为，可供选用的滑动变阻器有和。

（1）为了能完成实验，应该选用的滑动变阻器是      （选填“”或“”）；

（2）将滑动变阻器调至阻值最大处，闭合开关，发现      （选填“电压表”或“电流表”）无示数。通过分析发现图甲中有一根导线连接错误，请在错误连线上画“”并在图中画出那一根正确的连线；

【即时检测2】（2023·山东济宁·济宁学院附属中学校考三模）实验课上，小刚等同学想要测量小灯泡的额定功率，老师给他们准备了如图所示的器材：小灯泡（额定电压，电阻大约），电流表，电压表，电源（电压恒为），导线若干。

（1）小刚发现在图甲电路中只改变了某根导线一端的接点位置，电路就能测量小灯泡的额定功率。请你在要改动的这根导线上打“”，并用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接正确

# 考点五  连接家庭电路

# 家庭电路连线口诀：

# 入户电表总开关，保险紧跟在后边，开关电器接正确，左零右火上接地，开关接在火线上，火线接在灯泡上

【典例5】（2023·辽宁丹东·统考中考真题）如图所示是家庭电路的一部分，开关只控制电灯，插座准备接大功率用电器。请用笔画线代替导线将电路补充完整。

【即时检测1】（2023上·重庆·九年级重庆市凤鸣山中学校考）请用笔画线表示导线，将图中的螺丝口电灯、开关和插座接入家庭电路中。

【即时检测2】（2023·江苏无锡·江苏省锡山高级中学实验学校校考一模）小红家卧室安装了两盏“220V，11W”的壁灯L1、L2和一个三孔插座，把a、b、c三个点的导线正确连接在家庭电路中，要求开关S只控制两盏电灯且都能正常发光。

# 考点六  含螺线管的磁极、磁感线判断问题

“三向归一”法：即小磁针静止时N极的指向、磁感线方向、磁场方向是一致的，只要明确其中一个方向，其他两个方向也就可以确定，磁体的N、S极也可以确定。

【典例6】（2023·辽宁本溪·统考中考真题）小王自制了一个电磁秋千的玩具，如图甲所示。闭合开关后，推动一下永磁体，它在电磁铁排斥作用下来回摆动。请在图乙所示的简图中作出：

（1）电磁铁下端的磁极；

（2）电源的正、负极；

（3）图中的磁感线方向。

【即时检测1】（2023·四川宜宾·统考中考真题）如图所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整，并在括号中标出小磁针静止时右端的磁极名称（要求闭合开关，移动滑片P能改变螺线管磁性强弱）。

【即时检测2】（2023·广东惠州·统考一模）如图所示，在电磁铁上方用弹簧挂着个条形磁体，闭合开关S，条形磁体静止后，滑片P向右滑动时弹簧缩短。请用箭头标出磁感线的方向。并用“+”“﹣”在括号内标出电源正负极。

1．请根据左边实物电路，在方框内画出电路图。（用直尺作图！）

2．根据下面的实物图画出与之对应的电路图。

3．如图甲所示的电路中，通过灯泡L1的电流为0.5A，灯泡L2的电流为0.4A，请你按照电路图甲完成实物图乙的连接。

4．根据如图所示的电路图，把实物连接起来。

5．如图所示，请用笔画线代替导线正确连接电路，要求：灯L1和灯L2并联，开关S控制整个电路，电流表测量通过灯L1的电流I1（已知）。（本题仅需连接2根导线，每线1分，每多连一条线扣1分）

6．某款自动售货机可通过刷卡（闭合“感应”开关）或投币（闭合“投币”开关）启动电机（）完成自动购物。请在虚线框中画出符合题意的电路图。

7．下图是王燕同学连接的测电阻R两端电压和通过它的电流的电路。

（1）电路中有一根导线连接错了，请你在接错的导线上打一个叉，并画出正确的连线。

（2）在方框中根据改正后的电路画出电路图。

8．如图所示，根据电路图连接实物图。

9．用笔面线代替导线，请按照图甲中的电路图，连接图乙中的实物图，要求连线不能交叉。

10．如图是研究欧姆定律的实验装置。图中有一根导线连接错误，请你在错误的导线上打“×”，并改正过来。根据改正后的实物图，在虚线框中画出电路图。

11．根据以下要求，设计电路，将设计好的电路图画在方框中，并在图中用笔画线代替导线连接相应的实物电路。要求：

（1）只闭合S1时，L1发光，L2不发光

（2）只闭合S2时，L2发光，L1不发光

（3）电流表测量总电流（使用小量程）

12．一个既能吹冷风又能吹热风的电吹风，内部由一根电阻丝、一个电风扇和两个开关组成。为了保护电吹风在正常使用中不被损，设计上不允许电阻丝单独工作。答题卡的方框内已给出了电源，请你在答题卡中完成该电吹风的内部电路图（电风扇可用电动机的符号表示）。

13．请用笔画线代替导线将如图所示的家庭电路连接完整，开关控制灯L1和L2。

14．两根电阻丝规格相同且电阻不变，旋钮开关S转动至断开位置，电路不工作；开关S转动至低挡位置，电路处于低功率工作状态，两根电阻丝都发热；开关S转动至高挡位置，电路处于高功率工作状态，仅有一根电阻丝发热。请以笔画线代替导线完成电路连接。

(      )

15．如图所示家庭电路，S控制灯泡，S1控制两孔插座、S2控制三孔插座。用笔画线表示导线，将它们连入电路。

16．某同学设计的冬季家庭温度自动控制器的工作原理如图所示。当室内温度低于25℃时温控开关闭合，绿灯不亮，加热电阻工作；当室温高于25℃时，温控开关断开，绿灯亮，加热电阻不工作，表示温度已经达到25℃。请根据以上要求，用笔画线代替导线，完成工作电路部分的连接。

17．请根据小磁针静止时N极的指向标出A处的磁感线方向，电源正、负极和螺线管的N、S极。

18．如图甲所示为一个磁悬浮地球仪，图乙是其内部结构示意图。开关闭合后，请在图乙中的括号内标出电源的正、负极及电磁铁A和B的N极。

1．（2023·湖北武汉·统考模拟预测）在根据电路图连接实物电路的教学中，林老师要求同学们用笔画线表示导线，根据电路图把实物连接起来，下面是三位同学的连接，其中正确的是（　　）

A．只有甲	B．只有甲、乙	C．只有乙、丙	D．只有甲、丙

2．（2021上·湖北随州·九年级校考阶段练习）根据实物图画电路图。

3．（2022·广东湛江·统考模拟预测）在虚线框内画出图中所示的实物图的电路图（要求标明L1和L2）。

4．（2022·贵州黔东南·统考二模）如图所示，请在虚线框内画出它的电路图。

5．（2023·陕西延安·统考一模）用笔画线代替导线，按照如图所示的电路图，将图中各元件连接起来，小灯泡L1的电阻值为10Ω并保持不变。

6．（2022上·广东肇庆·九年级肇庆市第一中学校考期中）在如图中，根据电路图连接实物图。电流表测量电路中的电流约为0.3A，电源电压3V。

7．（2023上·广东深圳·九年级统考期中）某学校大门安装了“人脸识别测温门禁一体机”，要求人脸数据识别成功（闭合），且体温不高于（闭合）才能把门锁（由电动机M控制）打开，请把这种一体机的电路图（如图所示）连接完整。

8．（2023·江苏连云港·校考一模）为节省电能，楼道中的照明灯只有同时满足“天黑和有人路过楼道”时，才会自动亮。为满足用户要求，请完成电路的连接。

9．（2023·山东济南·统考一模） 现在市场上有一种电脑键盘清洁器，可以有效清除计算机键盘间不易触及的灰尘。该产品由小型电动机、照明灯、连接线和外壳组成，它有两个开关，开关 S1只控制照明用的小灯泡 L，开关 S2只控制吸尘用的电动机M 。如下图的虚线框内已画出了所连接的电源，请你在图中完成该电脑键盘清洁器的内部电路图。

10．（2023·辽宁丹东·统考一模）图甲是生活中的一个插线板，开关断开时指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时指示灯发光，插孔提供工作电压；若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。请根据上述说明，在图乙中画出开关、指示灯、插孔的连接方式，并把接线板与电源线接通。（乙图中，与发光二极管串联的是一个保护电阻，发光二极管左侧为正极，右侧为负极）

11．（2023·辽宁葫芦岛·统考二模）小明家卧室安装了两盏“220V 10W”的壁灯L1、L2和一个“一开一插”开关，开关闭合后两灯都正常发光，而插座不受开关控制，请把它们正确地连接在家庭电路中。

12．（2023·甘肃陇南·统考模拟预测）请用笔画线代替导线在图中连接家庭电路。要求开关控制螺口灯泡，三孔插座直接接入电路。

13．（2023·辽宁辽阳·校联考三模）如图甲是桌面摆件悬空灯泡，图乙是其结构图。小磁针靠近底座静止时如图所示，请在图中标出

（1）灯泡底部的磁极（用“N”或“S”表示）；

（2）电磁铁电源上方的极性（用“+”或“﹣”表示）；

（3）磁感线的方向。

14．（2023·福建漳州·校联考模拟预测）如图是一电磁铁和条形磁铁相互作用时的磁场分布。请根据图中静止的小磁针的N，S极，标出条形磁铁左端的磁极和电源左端的极性。

15．（2023·山东济宁·校考三模）如图条形磁铁静止在水平桌面上，通电螺线管左端为N极，靠近条形磁铁放置。请根据图中所示情况：

（1）将电源“+”“﹣”极填入括号中；

（2）画出条形磁铁所受摩擦力的示意图。

16．（2023·广东惠州·统考二模）如图所示为一款家用抽油烟机的简化电路。两盏照明灯均标有“220V，40W”字样，只闭合时，只有电动机工作；同时闭合、时，两盏灯正常亮且电动机工作；当只闭合时，电动机与灯都不工作。请你将图中的电路补充完整。

17．（2022上·福建泉州·九年级统考阶段练习）如图所示，在探究“并联电路的电流特点”的实验中，小宇设计了如图甲所示的电路进行实验：

（1）实验中，应该选择两个小灯泡规格是      （选填“相同”或“不相同”）的；连接电路时，开关应处于     （选填“闭合”或“断开”）状态；

（2）用笔画线代替导线，按图甲中的电路图把图乙中的实物电路连接完整（导线不得交叉）；

18．（2023·甘肃武威·统考三模）在探究“串联电路中电压的规律”实验中：

（1）请在图甲中的虚线框内画出灯L1、L2串联，且电压表测灯L2两端电压的电路图。

（2）小明按照电路图连接的实物电路如图乙所示，小亮说他的电路连接错了，不过，只要改动一根导线，电路就能符合要求。请你在图中连错的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

1．（2022·广东深圳·统考中考真题）如图是某实物连接电路，请根据实物图在方框内画出对应的电路图。

2．（2021·湖北鄂州·统考中考真题）请根据实物图，画出对应的电路图。

3．（2022·内蒙古赤峰·统考中考真题）（1）如图甲所示，在路灯（A点表示）的照射下，地面上出现了小树BC的影子BD，请根据光的直线传播知识画图确定点D的位置；

（2）如图乙所示，用弹簧测力计测量钩码的重力，请作出钩码对测力计挂钩拉力F的示意图；

（3）根据图丙实物电路，在答题卡虚线框内画出对应的电路图。

4．（2022·贵州安顺·中考真题）请按图甲所示的电路图，将图乙中的实物电路，用笔画线代替导线完成电路连接。（连接时导线不交叉）

5．（2022·四川广安·中考真题）根据电路图（a），用笔画线代替导线，将图（b）所示的实物元件连接完整．

(      )

6．（2022上·九年级课时练习）如图所示，是一个未完成的实物电路，请示根据要求，用笔画线代替导线，完成电路连接．要求：小灯泡L1、L2并联，滑动变阻器只控制L2的亮度，电流表测量干路上的总电流，导线不能交叉．

(     )

7．（2023·黑龙江大庆·统考中考真题）如图，用笔画线代替导线将图中实物连接起来。要求：闭合开关后，通电螺线管的上端为N极，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，通电螺线管的磁性增强。

8．（2022·江苏淮安·统考中考真题）用笔画线代替导线，连接图中完整的实物电路，使电灯 L1、L2 串联。

9．（2022·四川达州·统考中考真题）某船上装有平衡警示电路，其中S为重力开关，金属片M可绕O点自由转动。当船水平时，M在a、b中间；当船左倾到一定程度时，绿灯亮、电铃响；当船右倾到一定程度时、红灯亮、电铃响。请完成电路图。

10．（2023·江苏苏州·统考中考真题）图中，将家庭电路补充完整（虚框内一处接保险丝“  ”，另一处用导线连接）。

11．（2023·江苏扬州·统考中考真题）如图，将带有开关的五孔插座正确接入家庭电路中。

12．（2012·湖北襄阳·统考一模）在图中，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中。

13．（2023·辽宁大连·统考中考真题）小磁针静止时的指向如图所示，请标出通电螺线管的N极，并在括号中标出电源的“+”、“-”极。

14．（2023·辽宁抚顺·统考中考真题）小磁针在电磁铁磁场的作用下静止在如图所示的位置，请标出：

（1）电磁铁左端的磁极（用“N”或“S”表示）；

（2）图中磁感线的方向；

（3）螺线管的右端导线连接电源的极性（用“＋”或“-”表示）。

15．（2023·山东潍坊·统考中考真题）图甲是一种太阳能“摆叶花”，图乙是其摆动原理图。整个摆件部分是硬质整体，由OA和OBC组成，O为摆动支点。OBC下端固定着磁铁，太阳能电池向线圈提供如图所示电流时，磁铁被推向左上方运动，使摆件顺时针小幅摆动后，立即断电，摆件会自动逆时针摆回来，如此往复。请根据图中所示情况：（1）画出磁铁所受重力的示意图及其力臂；（2）将磁铁下端的磁极名称填入括号中。

16．（2023·山东泰安·统考中考真题）物理实验小组连接了如图甲所示的电路，做“测量小灯泡的电功率”实验。可供选择的器材有：电源（可选电压为4.5V、6V），规格为“20Ω 2A”的滑动变阻器一个，小灯泡（额定电压为2.5V，额定功率小于0.75W）一个，电压表、电流表各一个，开关、导线若干。

（1）甲图连接的电路有一处错误，请把接错的那一根导线找出来打“×”，用笔画线代替导线画出正确的连接（只改接一根导线）；

17．（2023·甘肃武威·统考中考真题）小丽在“测量小灯泡的电功率”实验中，实验器材有：电压恒为3V的电源一个、小灯泡（额定电压为2.5V）、电压表、电流表、滑动变阻器、开关各一个，导线若干。

（1）如图甲所示是小丽连接的实物电路，图中有一根导线连接错误，请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线；(     )

18．（2022·辽宁·统考中考真题）电学实验课上，老师提供了“20Ω 1A”字样的滑动变阻器R1、定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω）、标有“0.5A”字样的小灯泡、两节干电池等器材。利用所学的知识，请你帮助小鹏同学完成下面的实验。

（1）探究电流与电阻关系

①小鹏连接了如图甲所示的电路。其中有一根导线连接错误，请在错误的导线上画“×”并用笔画线代替导线，将电路连接正确；

答案与解析

- 掌握实物图和电路图的互画；

- 掌握根据实际情况设计简单的电路以及家庭电路；

- 掌握螺线管磁极和磁感线方向的判断问题

# 考点一  根据实物图画电路图

- 替换法：所谓替换法就是先将实物图中的元件用规定的符号替换下来，再将符号整理整理成规范电路图的一种方法。

- 节点法：所谓节点法就是找出电路中电流的分流点和汇流点，以这些点为分界，将电路分成几段来画的方法。

具体步骤：①先找出节点（并联电路的分流点和汇流点）的位置，画出干路；②对照实物图找出一条支路并画出来；③对照实物图找出其他支路并依次画出来；④将干路与各支路连接起来组成完整的电路图。

【典例1】（2022·黑龙江大庆·统考二模）根据如图的实物图在方框中画出电路图，图中滑片P向A端滑动时电流表示数变大。

【答案】

【详解】由实物图可知，电流从电源正极出发，经开关、电流表、定值电阻、滑动变阻器，回到电源负极，电压表并联在定值电阻和滑动变阻器的两端，滑片P向A端滑动时电流表示数变大，说明电阻在变小，故滑动变阻器滑片左端部分连入电路，电路图如下图所示：

【即时检测1】（2023上·辽宁朝阳·九年级统考期末）请根据实物图画出电路图。

【答案】

【详解】电流从电源正极流出到开关S2后分支，一支去灯泡L后到电流表A2，另一支去滑动变阻器后到开关S1，电流分别从两条支路流出并汇合到电流表A1，最终回到电源负极。在连接滑动变阻器时接线柱要一上一下的连接，而且当滑动变阻器滑片在最左端时，变阻器以最大阻值接入，即变阻器的左半部分被接入电路，具体电路图如下所示：

【即时检测2】（2022上·广东佛山·九年级统考期中）如图所示是测电阻（阻值在左右）电路图，以笔画线代替导线，完成的电路连接。

【答案】

【详解】由于电源为两节电池，电源电压为，所以电压表选用的量程，与定值电阻并联，此时电路中的电流约为

所以电流表选用的量程与定值电阻串联，滑动变阻器按“一上一下”的方式与定值电阻串联，它的滑片向左移动时，接入电路的阻值变小，所以左下端接线柱接入电路，上端接线柱可任选一个。根据电路图的顺序连接实物图，如下图所示：

【即时检测3】（2023上·四川遂宁·九年级校联考期中）请将下面的实物图所对应的电路图。

【答案】

【详解】由实物图知，两灯并联，开关S1和电流表A在干路上，开关S2在L2支路上，电压表测L1两端电压，由此画出电路图，如图所示：

# 考点二  根据电路图连接实物图

- 根据电路图连接实物图的方法

（1）电流路径法：先确定电流方向，即电流从电源正极流出后依次经过哪些元件，再观察有无分支。若有分支，先将一条支路连接完成，再在对应的支路处并联上另一条支路。

（2）标号法：从电源正极开始，先在电路图中各元件的符号两端标出序号，再在对应的实物图中各元件两端标上对应的序号，最后按照电路图连接实物电路。

【典例2】（2023·四川内江·校考一模）根据电路图，连接实物图。（要求导线不交叉）

【答案】

【详解】根据电路图连接实物图时，可以根据电流流向法进行连接，先从电源的正极出发依次串联电路元件最多的支路，再把并联的部分并联到相应的位置即可。根据电流流向法，先从正极出发依次串联开关S、灯泡L1、L2到负极，再把电铃并联在L2两端，作图如下

【即时检测1】（2023上·四川凉山·九年级校考期中）请用比划线代替导线根据图的电路图连接右边的实物电路图。

【答案】

【详解】根据电路图可知，两灯泡L1和L2并联，电流表A1测L1的电流，电流表A2测L2的电流，A3测干路的电流，则实物图如下图所示

【即时检测2】（2022·四川内江·四川省内江市第二中学校考模拟预测）根据图甲所示的电路图，将图乙所示的实物元件连接起来。（流过两个灯泡的电流都约为0.5A）

【答案】

【详解】由电路图可知，小灯泡L1与L2并联，电流表A1测流过灯泡L1的支路电流，电流表A2测干路电流，开关S1控制干路电流，开关S2控制流过灯泡L2的支路电流，因通过两个灯泡的电流都约为0.5A，则电流表A1选择0~0.6A量程，干路电流约为1A，则电流表A2选择0~3A，电路连接如下图所示

# 考点三  按要求设计电路

# 设计电路的一般解题思路 ：

- 判断用电器的连接方式；

- 判断开关的控制作用；

- 画出符合要求的电路图，并检验

【典例3】（2023·陕西·统考中考真题）小明设计了一款道路井盖移动报警电路。该电路由电源、警示灯L、保护电阻R0、开关S和S1组成。闭合开关S，当井盖未被移动时，相当于开关S1闭合，警示灯L不亮；当井盖被移动时，相当于开关S1断开，警示灯L发光提醒路人。请根据以上要求，将图中的电路补充完整。

【答案】

【详解】根据题意可知，闭合开关S，当井盖未被移动时，相当于开关S1闭合，警示灯L不亮，说明警示灯L被短路了；当井盖被移动时，相当于开关S1断开，警示灯L发光，说明开关S是总开关，R0在电路中，保护电路，如图所示：

【即时检测1】（2019上·江苏常州·九年级校考期末）小梅家有一把既能吹冷风又能吹热风的电吹风。将电吹风的插头插入插座，只闭合开关S1时，吹风机中的电动机工作，电吹风吹出的是冷风；将开关 S1、S2 都闭合吹风机中的电动机和电热丝同时工作，电吹风吹出的是热风；断开 S1，它们都不工作。电热丝用电阻的符号表示，请在答题卡上指定位置的方框内画出这把电吹风的电路图。

【答案】

【详解】由题意可知，电吹风既能吹冷风又能吹热风，说明电热丝和电动机并联。断开S1，都不工作，说明它在干路上控制整个电路；只闭合开关S1时，电动机工作，电吹风吹出的是冷风；将开关S1、S2都闭合，电动机和电热丝同时工作，电吹风吹出的是热风，说明S2在电热丝支路上，由此画出电路图，如图所示：

【即时检测2】（2023·陕西西安·统考一模）“创新”实验小组的同学要设计一个自动防盗报警电路。要求：晚间开关S闭合后，灯亮电铃不响；当房门被打开时，细导线AB被扯断，灯亮且电铃发声自动报警。请按要求用直线连接如图所示的电路元件。

【答案】

【详解】从电源正极依次串联开关、灯泡以及电铃回到电源负极，然后将AB并联在电铃两端，如图所示：

【即时检测3】（2023·陕西榆林·统考二模）某排油烟机有照明和排风双功能且照明和排风互不影响，照明由开关S控制，排风开关由S1、S2控制，按下开关S1或开关S2分别对应弱排风和强排风；若同时按下S1、S2，则强排风。请根据上述信息，将图中排油烟机内部的电路连接完整。

【答案】

【详解】根据题意可知，照明灯由开关S控制（S与照明灯串联）；照明与排风互不影响，这说明照明灯与风扇是并联的；如单独按下开关S1，定值电阻应与电动机串联（电动机分得的电压较小），为弱排风；单独按下开关S2，电路中只有电动机，为强排风；如同时按下开关S1、S2，定值电阻短路，也为强排风。由此可知开关S1与定值电阻串联，再与开关S2并联，共同控制电动机，如图所示：

# 考点四  电路改错问题

- 常见故障判断方法

- 断路：开关位闭合，导线断裂和接触不良等；此时用电器不工作

- 短路

# ①电源短路：导线直接接在电源的两端，易烧坏电源

# ②用电器短路：导线直接接在用电器的两端，用电器不工作

- 改错思路

- 根据题意，自己设计电路图，并检查电路图是否正确；

- 根据自己设计的电路图去判断实物图连线错误的方法（包括用电器的串并联关系、电表的正负极是否正确、电表测量是否符合题意）

- 检查改正后的图线是否符合题意

【典例4】（2023·广西·中考真题）如图是测量小灯泡L2两端电压的电路，其中有一条导线接错了。请在接错的导线上打“×”，并用笔重新画一根正确连接的导线。

【答案】

【详解】由题知，要测量小灯泡L2两端电压，电压表应L2与并联，图中电压表测的是总电压，修改电路连接如图所示。

【即时检测1】（2023·山东德州·统考中考真题）某同学在做“测量小灯泡正常发光时的电阻”的实验时，设计了如图甲所示的实验电路，已知标有“”字样的小灯泡正常发光时的电阻约为，电源电压为，可供选用的滑动变阻器有和。

（1）为了能完成实验，应该选用的滑动变阻器是      （选填“”或“”）；

（2）将滑动变阻器调至阻值最大处，闭合开关，发现      （选填“电压表”或“电流表”）无示数。通过分析发现图甲中有一根导线连接错误，请在错误连线上画“”并在图中画出那一根正确的连线；

【答案】          电流表            B     9.5     0.38     4.68

【详解】（1）[1]已知标有“”字样的小灯泡正常发光时的电阻约为，由欧姆定律得到灯的额定电流约为

根据串联电路电压的规律及欧姆定律，灯正常发光时变阻器连入电路的电阻，故选用。

（2）[2]由图可知，电压表串联在电路中，电流表和灯泡并联，电压表内阻很大，通过电路的电流很小，电流表示数几乎为零。

[3]电压表和灯泡并联，电流表串联在电路中，如图所示：

【即时检测2】（2023·山东济宁·济宁学院附属中学校考三模）实验课上，小刚等同学想要测量小灯泡的额定功率，老师给他们准备了如图所示的器材：小灯泡（额定电压，电阻大约），电流表，电压表，电源（电压恒为），导线若干。

（1）小刚发现在图甲电路中只改变了某根导线一端的接点位置，电路就能测量小灯泡的额定功率。请你在要改动的这根导线上打“”，并用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接正确

【答案】

【详解】（1）[1]由图得，灯泡与电流表并联后再与变阻器、电压表串联，而要测量小灯泡的额定功率，应是灯泡与变阻器串联，电压表测量灯泡电压，电流表测量电路电流，电路更改如图所示：

# 考点五  连接家庭电路

# 家庭电路连线口诀：

# 入户电表总开关，保险紧跟在后边，开关电器接正确，左零右火上接地，开关接在火线上，火线接在灯泡上

【典例5】（2023·辽宁丹东·统考中考真题）如图所示是家庭电路的一部分，开关只控制电灯，插座准备接大功率用电器。请用笔画线代替导线将电路补充完整。

【答案】

【详解】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡，最后灯泡接零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

【即时检测1】（2023上·重庆·九年级重庆市凤鸣山中学校考）请用笔画线表示导线，将图中的螺丝口电灯、开关和插座接入家庭电路中。

【答案】

【详解】三孔插座和带开关的电灯并联在电路中，三孔插座的连线方式是：左零右火上地；带开关的电灯的连线是火线接开关，开关与电灯串联，零线连接电灯的螺纹套，如图所示：

【即时检测2】（2023·江苏无锡·江苏省锡山高级中学实验学校校考一模）小红家卧室安装了两盏“220V，11W”的壁灯L1、L2和一个三孔插座，把a、b、c三个点的导线正确连接在家庭电路中，要求开关S只控制两盏电灯且都能正常发光。

【答案】

【详解】开关S控制两盏电灯且都能正常发光，两灯泡并联，开关S要接在火线与灯之间，如图所示：

# 考点六  含螺线管的磁极、磁感线判断问题

“三向归一”法：即小磁针静止时N极的指向、磁感线方向、磁场方向是一致的，只要明确其中一个方向，其他两个方向也就可以确定，磁体的N、S极也可以确定。

【典例6】（2023·辽宁本溪·统考中考真题）小王自制了一个电磁秋千的玩具，如图甲所示。闭合开关后，推动一下永磁体，它在电磁铁排斥作用下来回摆动。请在图乙所示的简图中作出：

（1）电磁铁下端的磁极；

（2）电源的正、负极；

（3）图中的磁感线方向。

【答案】

【详解】（1）如图乙所示，永磁铁下端为S极，永磁体在电磁铁排斥作用下来回摆动，根据磁极之间的相互作用可知，电磁铁上端为S极，下端为N极。

（2）根据安培定则，右手四指并拢，与拇指成90度，握住螺线管，使四指方向与电流方向一致，大拇指的指向即为N极可知，电流从上端流入，下端流出，所以电源上端为正极，下端为负极。

（3）在磁体的外部，磁感线从N极出发，回到S极，因图乙中电磁铁上端为S极，磁感线应该是回到S极，如下图所示：

【即时检测1】（2023·四川宜宾·统考中考真题）如图所示，请用笔画线代替导线将电路连接完整，并在括号中标出小磁针静止时右端的磁极名称（要求闭合开关，移动滑片P能改变螺线管磁性强弱）。

【答案】

【详解】因为要求闭合开关，移动滑片P能改变螺线管磁性强弱，所以滑动变阻器接入电路采用一上一下接法，图中上接线柱已有，故只要接一个下接线柱；电路从左侧往上流入螺线管，根据安培定则，螺线管右侧为N极，左侧为S极，所以小磁针右边为N极。如图所示：

【即时检测2】（2023·广东惠州·统考一模）如图所示，在电磁铁上方用弹簧挂着个条形磁体，闭合开关S，条形磁体静止后，滑片P向右滑动时弹簧缩短。请用箭头标出磁感线的方向。并用“+”“﹣”在括号内标出电源正负极。

【答案】

【详解】滑动变阻器的滑片P向右移动时，电路中的电阻变小，由欧姆定律得，则电路中的电流变大，磁铁的磁性变强，此时弹簧缩短，根据同名磁极相互排斥可知，通电螺线管上端为S极，下端为N极，磁体周围的磁感线都是从N极出来，回到S极；右手握住螺线管，大拇指指向N极，四指指向电流的方向，则电流从螺线管的上端流入，下端流出，则电源右端为正极，左端为负极，如图所示：

1．请根据左边实物电路，在方框内画出电路图。（用直尺作图！）

【答案】

【详解】由实物图可知，两灯泡并联，开关S在干路上控制整个电路，电流表A2在干路上，电流表A1在L2支路上，电路图如下图所示：

2．根据下面的实物图画出与之对应的电路图。

【答案】

【详解】由实物图可知，滑动变阻器与定值电阻并联，电流表A2测滑动变阻器支路的电流，电流表A1测干路电流，电路图如图所示：

3．如图甲所示的电路中，通过灯泡L1的电流为0.5A，灯泡L2的电流为0.4A，请你按照电路图甲完成实物图乙的连接。

【答案】

【详解】由图甲所示电路图可知，两灯泡并联，电流表A2测干路电流，电流表A1测L1支路电流；通过灯泡Ll的电流为0.5A，通过灯泡L2的电流为0.4A，所以电流表A1选0～0.6A量程；因为并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流

I=0.5A+0.4A=0.9A

故电流表A2选0～3A量程，如下图所示：

4．根据如图所示的电路图，把实物连接起来。

【答案】

【详解】根据电路图可知，灯泡与滑动变阻器并联，电压表测量电源电压，电流表测量通过灯泡的电流；电源由两节干电池组成，电源电压为3V，所以电压表选用小量程；于不知道电路中电流的大小，所以电流表选用大量程，根据电流流向法，先从正极出发依次串联灯泡、电流表、 开关S，回到负极，然后把滑动变阻器并联在灯泡和电流表支路的两端即可，如图所示：

5．如图所示，请用笔画线代替导线正确连接电路，要求：灯L1和灯L2并联，开关S控制整个电路，电流表测量通过灯L1的电流I1（已知）。（本题仅需连接2根导线，每线1分，每多连一条线扣1分）

【答案】

【详解】灯L1和灯L2并联，开关S控制整个电路，在干路上，电流表测量通过灯L1的电流I1（已知I1<0.6A），则电流表在L1支路上，选0~0.6A量程，如图所示：

6．某款自动售货机可通过刷卡（闭合“感应”开关）或投币（闭合“投币”开关）启动电机（）完成自动购物。请在虚线框中画出符合题意的电路图。

【答案】

【详解】自动售货机既可以通过刷卡闭合感应开关S1完成购物，也可以通过投币闭合投币开关S2完成购物，这说明刷卡和投币互不影响，故感应开关S1和投币开关S2应是并联的，S1、S2都能控制电动机；如图所示：

7．下图是王燕同学连接的测电阻R两端电压和通过它的电流的电路。

（1）电路中有一根导线连接错了，请你在接错的导线上打一个叉，并画出正确的连线。

（2）在方框中根据改正后的电路画出电路图。

【答案】

（1）（2）

【详解】（1）电压表测量定值电阻两端电压，应与定值电阻并联，但电路中是与导线并联的，改正后电路如图

（2）变阻器与定值电阻串联，电流表测量电路中电流，电压表测量定值电阻两端电压，电路图如下：

8．如图所示，根据电路图连接实物图。

【答案】

【详解】从电路图可以看到，闭合开关S、S1后，根据电流的流法可知，S接在干路，S1和电铃串联后，再和灯泡并联，由此连接实物图，如下图所示：

9．用笔面线代替导线，请按照图甲中的电路图，连接图乙中的实物图，要求连线不能交叉。

【答案】

【详解】由左侧电路图可知，L1与L2并联，开关S2位于干路，开关S1位于L1支路，根据电路图连接实物图，如下图所示

10．如图是研究欧姆定律的实验装置。图中有一根导线连接错误，请你在错误的导线上打“×”，并改正过来。根据改正后的实物图，在虚线框中画出电路图。

【答案】

【详解】研究欧姆定律的实验中，需要测量定值电阻两端的电压，电压表应该与定值电阻并联，故原图中滑动变阻器与电压表之间的连线错误，应将电压表负接线柱改接到定值电阻左端，如图所示：

根据实物图，电流从电源正极出发，依次经过开关、电流表、定值电阻、滑动变阻器，然后回到电源负极，电压表与定值电阻并联，根据以上分析作出电路图，如图所示：

11．根据以下要求，设计电路，将设计好的电路图画在方框中，并在图中用笔画线代替导线连接相应的实物电路。要求：

（1）只闭合S1时，L1发光，L2不发光

（2）只闭合S2时，L2发光，L1不发光

（3）电流表测量总电流（使用小量程）

【答案】

【详解】依题意，只闭合S1，L1发光，L2不发光；只闭合S2时，L2发光，L1不发光，说明两灯可独立工作，即两灯并联，并且开关S1与L1在一条支路中，开关S2与L2在一条支路中；电流表测量总电流，则电流表在干路中，由此画出电路图，并根据电路图连接实物如图所示：

12．一个既能吹冷风又能吹热风的电吹风，内部由一根电阻丝、一个电风扇和两个开关组成。为了保护电吹风在正常使用中不被损，设计上不允许电阻丝单独工作。答题卡的方框内已给出了电源，请你在答题卡中完成该电吹风的内部电路图（电风扇可用电动机的符号表示）。

【答案】

【详解】吹风机既可以吹热风，又可以吹冷风，因此电阻丝与电风扇可以独立工作，因此电风扇与电阻丝是并联的，不允许电阻丝单独工作，因此应该用一个开关串联在电阻丝所在支路；由此可知，电风扇与电阻丝并联，一个开关串联在电阻丝所在支路，另一个开关控制干路，如下图所示：

13．请用笔画线代替导线将如图所示的家庭电路连接完整，开关控制灯L1和L2。

【答案】

【详解】家庭电路中，各灯泡之间应该是并联的，所以L1和L2并联，开关在干路上，火线首先过开关，然后分别进入两灯泡，零线直接进入两灯泡；三孔插座的接法：上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线。如图所示：

14．两根电阻丝规格相同且电阻不变，旋钮开关S转动至断开位置，电路不工作；开关S转动至低挡位置，电路处于低功率工作状态，两根电阻丝都发热；开关S转动至高挡位置，电路处于高功率工作状态，仅有一根电阻丝发热。请以笔画线代替导线完成电路连接。

(      )

【答案】

【详解】当开关S转动至低挡位置，电路处于低功率工作状态，两根电阻丝都发热，根据变形公式可知，此时电路的电阻最大，由串联电阻的规律，则说明两电阻串联；开关S转动至高挡位置，电路处于高功率工作状态，仅有一根电阻丝发热，可知此时电路电阻最小，则另一根电阻丝被短路；由安全用电知识可知，开关接在火线和电阻丝之间，金属外壳接地线，如图所示：

15．如图所示家庭电路，S控制灯泡，S1控制两孔插座、S2控制三孔插座。用笔画线表示导线，将它们连入电路。

【答案】

【详解】S控制灯泡，则先从火线连接到开关S、灯泡，然后回到零线上；S1控制两孔插座，则火线通过开关S1连接到插座的右孔，插座的左孔接零线；S2控制三孔插座，则火线通过开关S2连接到插座的右孔，插座的左孔接零线，插座的上孔接地线，如图

16．某同学设计的冬季家庭温度自动控制器的工作原理如图所示。当室内温度低于25℃时温控开关闭合，绿灯不亮，加热电阻工作；当室温高于25℃时，温控开关断开，绿灯亮，加热电阻不工作，表示温度已经达到25℃。请根据以上要求，用笔画线代替导线，完成工作电路部分的连接。

【答案】

【详解】根据题意可知，当室内温度低于25℃时温控开关闭合，绿灯不亮，加热电阻工作，这说明衔铁是被吸下的，动触点与下面的静触点接触，使得加热电阻工作；当室温高于25℃时，温控开关断开，绿灯亮，加热电阻不工作，这说明衔铁是被拉起，动触点与上面的静触点接触，使得绿灯工作；加热电阻与绿灯工作时互不影响，是并联的，如下所示：

17．请根据小磁针静止时N极的指向标出A处的磁感线方向，电源正、负极和螺线管的N、S极。

【答案】

【详解】如图，小磁针静止时右端是N极，根据同名磁极互相排斥，异名磁极互相吸引可知，螺线管的左端为N极，右端为S极；磁体外部的磁感线总是从N极出发回到S极，A点磁感线的方向指向右端的S极；根据右手定则可知，螺线管中的电流方向为右进、左出，电源的左端为负极，右端为正极，如图

18．如图甲所示为一个磁悬浮地球仪，图乙是其内部结构示意图。开关闭合后，请在图乙中的括号内标出电源的正、负极及电磁铁A和B的N极。

【答案】

【详解】由图乙知，要想地球仪能够悬浮，则地球仪内部的条形磁体下端与电磁铁B的上端相互排斥，根据同名磁极相互排斥，已知地球仪内部的条形磁体下端为S极，所以电磁铁B的上端为S极，则下端为N极，根据安培定则，使右手大拇指指向电磁铁B的N极（下端），四指弯曲所指的方向为电流的方向，所以在电磁铁B处电流从螺线管的下端流入，可知道电源的下端为正极、上端为负极，则在电磁铁A处电流从螺线管的上端流入，同理根据安培定则有，电磁铁A的上端为N极，则下端为S极。如图

1．（2023·湖北武汉·统考模拟预测）在根据电路图连接实物电路的教学中，林老师要求同学们用笔画线表示导线，根据电路图把实物连接起来，下面是三位同学的连接，其中正确的是（　　）

A．只有甲	B．只有甲、乙	C．只有乙、丙	D．只有甲、丙

【答案】D

【详解】由电路图知，两灯并联，开关在干路上，在支路上，由实物图知，甲和丙的实物图连接与之对应；乙图中两灯并联，在支路上，但开关在支路上，与电路图不对应。

故选D。

2．（2021上·湖北随州·九年级校考阶段练习）根据实物图画电路图。

【答案】

【详解】由实物图知，开关闭合后，电流从电源正极出发经开关S、滑动变阻器、电流表A、定值电阻R回负极，电压表V2并联在滑动变阻器和电流表A两端，电压表V1测量电源两端，电路图如图所示：

3．（2022·广东湛江·统考模拟预测）在虚线框内画出图中所示的实物图的电路图（要求标明L1和L2）。

【答案】

【详解】由实物图知，两灯并联，电流表在L1支路上，开关在干路上，由此画出电路图，如图所示：

4．（2022·贵州黔东南·统考二模）如图所示，请在虚线框内画出它的电路图。

【答案】

【详解】由实物图知道，电流从电源正极出发分支，一支经开关S2、电动机，另一支经灯泡L、开关S1，然后共同汇合到负极，电路如下图

5．（2023·陕西延安·统考一模）用笔画线代替导线，按照如图所示的电路图，将图中各元件连接起来，小灯泡L1的电阻值为10Ω并保持不变。

【答案】

【详解】由电路图可知，两灯并联，电流表与灯L1串联，测通过灯L1的的电流，S1控制整个电路；电源电压为3V，小灯泡L1的电阻值为10Ω，由欧姆定律可知，通过小灯泡L1的电流为

故电流表选用小量程与灯L1串联，根据电路图连接实物图如下所示：

6．（2022上·广东肇庆·九年级肇庆市第一中学校考期中）在如图中，根据电路图连接实物图。电流表测量电路中的电流约为0.3A，电源电压3V。

【答案】

【详解】连接实物图时，可以根据电流流向法，即从电源的正极出发依次串联开关、电流表、、回到电源的负极，然后把电压表并联在两端；电路中的电流约为，电流表选用0~0.6A量程；电源电压为3V，所以电压表选用0~3V量程；如下图所示

7．（2023上·广东深圳·九年级统考期中）某学校大门安装了“人脸识别测温门禁一体机”，要求人脸数据识别成功（闭合），且体温不高于（闭合）才能把门锁（由电动机M控制）打开，请把这种一体机的电路图（如图所示）连接完整。

【答案】

【详解】根据题意，要求人脸数据识别成功，且体温不高于37.3℃才能把门锁打开，即两个条件必须同时满足才能打开门锁，表示这两个条件的开关存在串联关系，即两开关串联接入电路，如图所示：

8．（2023·江苏连云港·校考一模）为节省电能，楼道中的照明灯只有同时满足“天黑和有人路过楼道”时，才会自动亮。为满足用户要求，请完成电路的连接。

【答案】

【详解】由题意可知，居民楼的楼道里灯泡亮的条件是：（1）必须是晚上，白天不亮；（2）必须有人经过，没人不亮；所以光控开关和声控开关不能独立工作，即开关串联，再和灯泡串联

9．（2023·山东济南·统考一模） 现在市场上有一种电脑键盘清洁器，可以有效清除计算机键盘间不易触及的灰尘。该产品由小型电动机、照明灯、连接线和外壳组成，它有两个开关，开关 S1只控制照明用的小灯泡 L，开关 S2只控制吸尘用的电动机M 。如下图的虚线框内已画出了所连接的电源，请你在图中完成该电脑键盘清洁器的内部电路图。

【答案】

【详解】开关 S1只控制照明用的小灯泡 L，开关 S2只控制吸尘用的电动机M，说明小灯泡 L和吸尘用的电动机M是并联。如图所示：

10．（2023·辽宁丹东·统考一模）图甲是生活中的一个插线板，开关断开时指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时指示灯发光，插孔提供工作电压；若指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。请根据上述说明，在图乙中画出开关、指示灯、插孔的连接方式，并把接线板与电源线接通。（乙图中，与发光二极管串联的是一个保护电阻，发光二极管左侧为正极，右侧为负极）

【答案】

【详解】由题知，开关断开时指示灯不发光，插孔不能提供工作电压；开关闭合时指示灯发光，插孔提供工作电压；这说明开关同时控制指示灯和插座，开关应该在干路上，且开关应与火线连接，在断开开关时能切断火线，使用更安全；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的；三孔插座的接法：左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线，如图所示：

11．（2023·辽宁葫芦岛·统考二模）小明家卧室安装了两盏“220V 10W”的壁灯L1、L2和一个“一开一插”开关，开关闭合后两灯都正常发光，而插座不受开关控制，请把它们正确地连接在家庭电路中。

【答案】

【详解】开关S控制两盏电灯且都能正常发光，两灯泡并联，开关接在干路上；则灯泡接法：火线先进入开关，这样在断开开关时，能切断火线与灯泡的连接，接触灯泡不会发生触电事故；三孔插座的接法：左边接零线，右边接火线，中间接地线。如图所示：

12．（2023·甘肃陇南·统考模拟预测）请用笔画线代替导线在图中连接家庭电路。要求开关控制螺口灯泡，三孔插座直接接入电路。

【答案】

【详解】家庭电路中，为了防止人触电，开关应接火线，螺口灯泡的螺口接零线，三孔插座按照左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线的原则进行连接，如图所示：

13．（2023·辽宁辽阳·校联考三模）如图甲是桌面摆件悬空灯泡，图乙是其结构图。小磁针靠近底座静止时如图所示，请在图中标出

（1）灯泡底部的磁极（用“N”或“S”表示）；

（2）电磁铁电源上方的极性（用“+”或“﹣”表示）；

（3）磁感线的方向。

【答案】

【详解】（1）根据磁极间的相互作用规律，异名磁极相互吸引，通电螺线管的的下端是N极，上端是S极，所以灯泡的底端也是S极。

（2）根据安培定则，电源的上端是负极，下端是正极。

（3）磁体周围的磁感线从N极发出，回到S极，如图所示

14．（2023·福建漳州·校联考模拟预测）如图是一电磁铁和条形磁铁相互作用时的磁场分布。请根据图中静止的小磁针的N，S极，标出条形磁铁左端的磁极和电源左端的极性。

【答案】

【详解】根据图中静止的小磁针的N、S极，由磁极间的相互作用可知，条形磁铁左端为N极；由磁感线的形状可知，通电螺线管的右端和条形磁铁左端为同名磁极，所以通电螺线管的右端为N极，结合安培定则可知，电流从电源的左端流出，所以电源的左端为正极，如图所示：

15．（2023·山东济宁·校考三模）如图条形磁铁静止在水平桌面上，通电螺线管左端为N极，靠近条形磁铁放置。请根据图中所示情况：

（1）将电源“+”“﹣”极填入括号中；

（2）画出条形磁铁所受摩擦力的示意图。

【答案】

【详解】根据安培定则，可以判断电磁铁能看得到的电流向上流，所以，电源右边为电源“+”极，左边为“-”极；电磁铁的磁场和条形磁铁的磁场类似，在电磁铁外部，磁感线从N极到S极；根据磁极间的相互作用，电磁铁排斥条形磁铁，条形磁体相对桌面有向左相对运动的趋势，所以，条形磁铁的摩擦力向右，如图所示：

16．（2023·广东惠州·统考二模）如图所示为一款家用抽油烟机的简化电路。两盏照明灯均标有“220V，40W”字样，只闭合时，只有电动机工作；同时闭合、时，两盏灯正常亮且电动机工作；当只闭合时，电动机与灯都不工作。请你将图中的电路补充完整。

【答案】

【详解】由题意可知，只闭合时，只有电动机工作；同时闭合、时，两盏灯正常亮且电动机工作；当只闭合时，电动机与灯都不工作，说明指示灯和电动机可以独立工作、互不影响，即为并联，且开关位于干路，开关位于支路，且开关同时控制两灯泡，如图所示：

17．（2022上·福建泉州·九年级统考阶段练习）如图所示，在探究“并联电路的电流特点”的实验中，小宇设计了如图甲所示的电路进行实验：

（1）实验中，应该选择两个小灯泡规格是      （选填“相同”或“不相同”）的；连接电路时，开关应处于     （选填“闭合”或“断开”）状态；

（2）用笔画线代替导线，按图甲中的电路图把图乙中的实物电路连接完整（导线不得交叉）；

【答案】     不同     断开          电流表的正、负接线柱接入电路时与电源正、负极接反了     L1或电流表断路     0.2     1     只做一次实验，结论具有偶然性，要换用其它不同规格的灯泡多次实验。

【详解】（1）[1]为避免实验的偶然性，要选择两个不同规格的灯泡多次实验。

[2]为了保护，电路连接电路时，开关应处于断开状态。

（2）[3]由图甲可知，该电路中两个小灯泡是并联接入电路的，电流表测量通过灯泡L1的电流，开关控制整个电路，实物图如图所示

18．（2023·甘肃武威·统考三模）在探究“串联电路中电压的规律”实验中：

（1）请在图甲中的虚线框内画出灯L1、L2串联，且电压表测灯L2两端电压的电路图。

（2）小明按照电路图连接的实物电路如图乙所示，小亮说他的电路连接错了，不过，只要改动一根导线，电路就能符合要求。请你在图中连错的导线上画“×”，并用笔画线代替导线将电路连接正确。

【答案】               L1     L2     灯L2短路     1.8

【详解】（1）[1]要求灯L1、L2串联，且电压表测灯L2两端电压，则电压表与这个灯并联，电路图如下左图所示：

（2）[2]如图乙所示，电压表与L1串联后再与L2并联，是错误的，两灯应串联，电压表应测L2的电压，改正后如上右图所示。

1．（2022·广东深圳·统考中考真题）如图是某实物连接电路，请根据实物图在方框内画出对应的电路图。

【答案】

【详解】实物图中电源、开关和电动机串联，所以电路图与实物图对应，作串联电路图，如下图所示：

2．（2021·湖北鄂州·统考中考真题）请根据实物图，画出对应的电路图。

【答案】

【详解】根据电流法画电路图，先画出电池，电流从电池的正极出发经过开关，故画开关，用直线连接电池的正极和开关，依次是电流表分流，故经过电流表后分支出两条直线，其中一条支路电流经过灯泡L2、电流表A1后汇合，故依次画灯泡L2和电流表A1，另外一条支路经过灯泡L1后汇合，回到负极，故画灯泡L1后汇合，与负极相连，故下图所示

3．（2022·内蒙古赤峰·统考中考真题）（1）如图甲所示，在路灯（A点表示）的照射下，地面上出现了小树BC的影子BD，请根据光的直线传播知识画图确定点D的位置；

（2）如图乙所示，用弹簧测力计测量钩码的重力，请作出钩码对测力计挂钩拉力F的示意图；

（3）根据图丙实物电路，在答题卡虚线框内画出对应的电路图。

【答案】（1）；（2）；（3）

【详解】（1）因为光是沿直线传播的，当光照射到小树BC上时，光线被遮挡，在小树的右边光照射不到的地方形成影子CD。如图所示，连接AC，并延长AC到水平面，与水平面交于D点，则BD为小树的影子，如下图所示

（2）用弹簧测力计测量钩码的重力，钩码受到弹簧测力计竖直向上的拉力，由于力的作用是相互的，钩码对测力计挂钩拉力F竖直向下，如下图所示

（3）由图丙可知，该电路为串联电路，电压表测的电压，则电路图如下图所示

4．（2022·贵州安顺·中考真题）请按图甲所示的电路图，将图乙中的实物电路，用笔画线代替导线完成电路连接。（连接时导线不交叉）

【答案】

【详解】由图甲可知，电路为电阻R1和R2的串联电路，电压表测量电阻R1两端的电压，按照电路图连接实物图，从电源的正极出发，依次经过开关S，电阻R2、电阻R1，回到电源的负极，电压表与电阻R1并联，连接好的实物图如下图所示：

。

5．（2022·四川广安·中考真题）根据电路图（a），用笔画线代替导线，将图（b）所示的实物元件连接完整．

(      )

【答案】

【分析】分析电路的连接及开关的作用和电流表测量的电流，根据电路图连接实物．

【详解】根据图（a）知，两电阻并联，电流表测总电流，开关控制整个电路，根据电路图连接实物，如下所示：

6．（2022上·九年级课时练习）如图所示，是一个未完成的实物电路，请示根据要求，用笔画线代替导线，完成电路连接．要求：小灯泡L1、L2并联，滑动变阻器只控制L2的亮度，电流表测量干路上的总电流，导线不能交叉．

(     )

【答案】．

【详解】解答：灯泡L1与L2并联,滑动变阻器控制灯泡L2的亮度,因此滑动变阻器与灯泡L2串联，电流表测量干路上的总电流应接在干路上，如图所示：

7．（2023·黑龙江大庆·统考中考真题）如图，用笔画线代替导线将图中实物连接起来。要求：闭合开关后，通电螺线管的上端为N极，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，通电螺线管的磁性增强。

【答案】

【详解】根据安培定则可知电流从通电螺线管的下端流入时，通电螺线管的上端为N极； 当滑动变阻器的滑片P向左移动时，通电螺线管的磁性增强，可知电路的电流变大，变阻器连入电路的电阻变小，故滑动变阻器应接左下接线柱。如图所示：

8．（2022·江苏淮安·统考中考真题）用笔画线代替导线，连接图中完整的实物电路，使电灯 L1、L2 串联。

【答案】

【详解】连接图中完整的实物电路，使电灯 L1、L2 串联，即要求把电灯 L1、L2 两个用电器首尾串联，连接电路如下

9．（2022·四川达州·统考中考真题）某船上装有平衡警示电路，其中S为重力开关，金属片M可绕O点自由转动。当船水平时，M在a、b中间；当船左倾到一定程度时，绿灯亮、电铃响；当船右倾到一定程度时、红灯亮、电铃响。请完成电路图。

【答案】

【详解】当船左倾到一定程度时，重力开关M与a接通，此时绿灯亮、电铃响，则将绿灯和电铃接入电路中；当船右倾到一定程度时、重力开关M与b接通，此时红灯亮、电铃响，则将红灯和电铃接入电路中。两种情况下电铃都响，则电铃在干路中，红灯、绿灯单独工作，互不影响，则红灯和绿灯并联，如图所示：

10．（2023·江苏苏州·统考中考真题）图中，将家庭电路补充完整（虚框内一处接保险丝“  ”，另一处用导线连接）。

【答案】

【详解】用户线进入用户，火线首先进入保险丝，由图可知中间的线是零线，最上面的是火线，最下面的线是地线。三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，如图所示：

11．（2023·江苏扬州·统考中考真题）如图，将带有开关的五孔插座正确接入家庭电路中。

【答案】

【详解】由图可知，上面的导线安装有保险丝，是火线，下面的导线是零线。插座的右孔与开关串联接到火线，左孔接零线，如图所示：

12．（2012·湖北襄阳·统考一模）在图中，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中。

【答案】

【详解】灯泡接法:火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，如图所示:

13．（2023·辽宁大连·统考中考真题）小磁针静止时的指向如图所示，请标出通电螺线管的N极，并在括号中标出电源的“+”、“-”极。

【答案】

【详解】由于异名磁极相互吸引，所以当小磁针静止时，与小磁针N极靠近的螺线管的左端是S极，右端为N极；根据图示的线圈绕向和螺线管的N、S极，利用安培定则可以确定螺线管中电流的方向是从螺线管的右端流入，左端流出，因此电源的右端是正极，左端为负极，如下图所示：

14．（2023·辽宁抚顺·统考中考真题）小磁针在电磁铁磁场的作用下静止在如图所示的位置，请标出：

（1）电磁铁左端的磁极（用“N”或“S”表示）；

（2）图中磁感线的方向；

（3）螺线管的右端导线连接电源的极性（用“＋”或“-”表示）。

【答案】

【详解】由图可知，小磁针的右端为N极，根据异名磁极相互吸引可知，电磁铁的右端为S极、左端为N极；根据安培定则可知，电流从螺线管的右端流入、左端流出，因此右端导线连接电源的极性为正极；磁体周围的磁感线都是从N极出发回到S极的，如图所示：

15．（2023·山东潍坊·统考中考真题）图甲是一种太阳能“摆叶花”，图乙是其摆动原理图。整个摆件部分是硬质整体，由OA和OBC组成，O为摆动支点。OBC下端固定着磁铁，太阳能电池向线圈提供如图所示电流时，磁铁被推向左上方运动，使摆件顺时针小幅摆动后，立即断电，摆件会自动逆时针摆回来，如此往复。请根据图中所示情况：（1）画出磁铁所受重力的示意图及其力臂；（2）将磁铁下端的磁极名称填入括号中。

【答案】（1）

（2）

【详解】（1）重力的方向是竖直向下的，从磁铁的重心（几何中心）画一条带箭头的竖直向下的有向线段，用G表示重力的示意图；过支点O作重力G作用线反向延长线的垂线，标上垂足，用双箭头表示出这段距离，记为L，表示其力臂，如图所示：

（2）由图可知，电流方向为，从螺线管上端流向下端，根据安培定则可知，螺线管下端为N极，上端为S极。因为线圈有电流时，推动磁铁向左上方运动，说明线圈对小磁铁只有斥力作用，所以线圈上端的磁极是S极，如图所示：

16．（2023·山东泰安·统考中考真题）物理实验小组连接了如图甲所示的电路，做“测量小灯泡的电功率”实验。可供选择的器材有：电源（可选电压为4.5V、6V），规格为“20Ω 2A”的滑动变阻器一个，小灯泡（额定电压为2.5V，额定功率小于0.75W）一个，电压表、电流表各一个，开关、导线若干。

（1）甲图连接的电路有一处错误，请把接错的那一根导线找出来打“×”，用笔画线代替导线画出正确的连接（只改接一根导线）；

【答案】

【详解】（1）[1]由图可知，电压表被串联在电路中，正确做法是将其正极导线，接在灯泡正极，负极导线接在灯泡负极，使其并联在灯泡两侧，如图所示：

17．（2023·甘肃武威·统考中考真题）小丽在“测量小灯泡的电功率”实验中，实验器材有：电压恒为3V的电源一个、小灯泡（额定电压为2.5V）、电压表、电流表、滑动变阻器、开关各一个，导线若干。

（1）如图甲所示是小丽连接的实物电路，图中有一根导线连接错误，请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线；(     )

【答案】             【详解】（1）[1]由图甲可知，电压表串联在电路中，而电流表并联在小灯泡两端，此时灯泡被短路，改正如下图所示

18．（2022·辽宁·统考中考真题）电学实验课上，老师提供了“20Ω 1A”字样的滑动变阻器R1、定值电阻（5Ω、10Ω、15Ω、20Ω）、标有“0.5A”字样的小灯泡、两节干电池等器材。利用所学的知识，请你帮助小鹏同学完成下面的实验。

（1）探究电流与电阻关系

①小鹏连接了如图甲所示的电路。其中有一根导线连接错误，请在错误的导线上画“×”并用笔画线代替导线，将电路连接正确；

【答案】