苏科版九年级下册《第15章 电功和电热》2022年单元测试卷

一 、单选题（本大题共11小题，共33分）

1.（3分）下列有关家庭电路的说法正确的是(    )

A. 空气开关“跳闸”后，立即重新合上
B. 选用插座时，所有家用电器都使用两孔插座
C. 家庭电路中各个用电器应该是并联的
D. 控制用电器的开关要连接在零线和用电器之间

2.（3分）如图所示，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑片P置于滑动变阻器的中点时，电压表的示数为4V；当滑片置于滑动变阻器的b端时，电压表的示数变化了2V，此后100s内定值电阻R1产生的热量为400J。下列结果正确的是()

A. 电源电压为10V
B. R1的阻值为18Ω
C. 滑动变阻器R前后两次通过的电流之比4：3
D. R1前后两次消耗的电功率之比4：3

3.（3分）在如图的家庭电路中，先闭合开关S1，让电炉正常工作，然后依次闭合灯泡开关，则(    )

A. 接入电路的总电阻变大
B. 火线和零线中的电流变大
C. 通过各用电器的电流一定相等
D. 电炉的功率比灯泡的功率大，所以它两端的电压更高

4.（3分）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关，将滑动变阻器的滑片由最右端向左移动至中点的过程中()

A、灯泡的亮度不变

B、电流表的示数不变

C、电压表的示数变小

D、电路的总功率变小

A. 灯泡的亮度不变	B. 电流表的示数不变
C. 电压表的示数变小	D. 电路的总功率变小

5.（3分）如图所示，当开关闭合时，电压表V1、V2的示数分别为10V和4V，已知电动机M的线圈电阻为1Ω，R是阻值为4Ω的定值电阻，下列结论正确的是( )

A. R两端的电压为6V	B. 通过电动机的电流为6A
C. 1s内电动机产生的机械能为5J	D. 电动机消耗的电功率为1W

6.（3分）刚刚参加物理兴趣小组的小勇同学，在独立组装完一盏台灯后，将其接在电路中。闭合开关时，发现台灯不亮，同时其它正常工作的用电器也停止工作，经检查发现熔丝熔断了，其原因可能是( )

A. 台灯的灯丝断了	B. 台灯的开关短路
C. 台灯灯座的两个接线柱相碰了	D. 进户线的火线和零线原来就接在一起

7.（3分）如图所示，电源电压恒定，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，已知：R>R0，在滑动变阻器的滑片P移动过程中，下列表示两电表读数I、U及R0和R消耗的电功率P0和PR分别随变阻器连入电路部分R的阻值变化的关系图线中，可能正确的是(    )

A. 	B. 
C. 	D.

8.（3分）下图中符合安全用电原则的是(    )

A. ．雷雨时在大树下躲雨
B. ．在高压线下钓鱼
C. 在同一个插排上同时使用了多个大功率的用电器
D. 发现有人触电时立即切断电源

9.（3分）如图所示电路，电源两端电压U保持不变，闭合开关S。当开关S1闭合时，电路消耗的电功率为P，电压表V1、V2的示数分别为U1和U2；开关S1断开时，电路消耗的电功率为P′，电压表V1、V2的示数分别为U1′和U2′，电阻R3消耗的电功率为6W.已知电阻R1=2Ω，U1：U1′=3：2，U2：U2′=15：16.则下列判断正确的是()

A. R3=12Ω，R1：R2=1：5	B. R2=10Ω，R2：R3=3：5
C. U=18V，P′=18W	D. P=27W，P：P′=3：1

10.（3分）如图所示，电源电压不变，R1=2R2，小灯泡的电阻恒定不变，当只闭合S1和只闭合S2时，电阻R2两次的电功率之比为4：1，下列说法正确的是( )

A. 当只闭合S1时，电阻R1和R2两端电压之比为2：1
B. 小灯泡L电阻和电阻R1之比为5：1
C. 只闭合S3和S1、S2、S3都闭合时，电流表示数之比为2：5
D. 只闭合S1和只闭合S3时，电路总电功率之比为5：2

11.（3分）小灯泡L和定值电阻R接在如图甲所示的电路中，其两者的I−U关系图象如图乙所示，下列说法中正确的是()

A. 图乙中曲线A表示电阻R的I−U关系图象
B. 当电源电压为4V时、电流表示数为0.5A
C. 当电源电压为4V时，小灯泡L的实际功率为1.6W
D. 如果将小灯泡L和电阻R串联接在电压为10V的电源两端，电路消耗的总功率为2W

二 、填空题（本大题共5小题，共20分）

12.（4分）某型号电饭煲有加热和保温功能，图甲所示为其内部电路原理图，图乙是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图像。当开关S接触点1时，电饭煲处于 ______状态(选填“加热”或“保温”)，其中R1的阻值为 ______Ω，R1与R2阻值之比为 ______。

13.（4分）如图甲所示，电源电压为6V恒定不变，滑动变阻器R2最大阻值是20Ω。闭合开关，滑动变阻器的P-R图象如图乙所示，则R1=______Ω；滑动变阻器R1消耗的最大功率为______W。

14.（4分）某品牌电热水壶有“加热”和“保温”两个挡位，其内部简化电路如图所示，R1=160Ω，R2=40Ω，当S1闭合，S2断开时，电热水壶处于 ______挡；加热挡的电功率为 ______W。

15.（4分）某品牌电热水壶有两根电热丝 R1 和 R2 R1=160Ω R2=40Ω ，电源电压为220V，当 R1 与 R2联接入电路， R2 消耗的功率 P2=_______________W。

16.（4分）小明在家里开着空调看电视，当妈妈把电饭煲插入插座时，家里的开关“跳闸了”，则“跳闸”的原因可能是电饭煲插头内部_______________，也可能是电路中用电器的___________________________________。

三 、实验题（本大题共1小题，共6分）

17.（6分）小华用如图甲所示电路测量额定电压为2.5V小灯泡额定功率。 
 
(1)请用笔画线代替导线将甲图的电路连接完整，使滑片向右移动时灯泡变亮； 
(2)连接好电路，闭合开关，发现小灯泡没有发光，但电流表电压表均有示数，接下来应进行的操作是 ______。 
(3)测量过程中，滑片在某一位置时，电压表示数为2V，为测量灯泡的额定功率，应缓慢将滑片P向 ______移动，灯正常发光时电流表示数如图乙所示，灯泡的额定功率 ______W。 
(4)小华根据实验数据画出小灯泡U−I关系图象如图丙实线所示，结合图象可知，当小灯泡两端电压为2V时，实际功率范围是 ______。 
A.P⩽0.48W 
B.0.48W<P⩽0.6W 
C.0.6W<P⩽0.75W 
D.P>0.75W 
(5)实验结束后，小华继续对滑动变阻器两端电压U与通过它的电流I关系进行了探究，根据实验数据也画出了U−I图象。你认为正确的是图丙中的虚线 ______。 
(6)小华设计了如图丁所示的电路图，测量小灯泡在正常工作时的电阻。已知电源电压恒为U，小灯泡额定电压为U额，定值电阻的阻值为R0。请将下列实验步骤填写完整： 
①只闭合S、S2，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数为 ______。 
②保持滑片P不动，断开S2、闭合S1，读出电压表示数为U1。 
③小灯泡正常发光时的电阻RL=______。(用已知量和所测物理量符号表示)

四 、作图题（本大题共1小题，共6分）

18.（6分）用笔画代替导线完成图中电路的实物连接。要求：两灯并联，开关控制整个电路，电流表测量通过L1、L2的总电流，导线不能交叉。

五 、计算题（本大题共2小题，共24分）

19.（12分）随着科技发展，高效节能的LED灯被人们广泛使用。某种变色LED灯的发光颜色与电压有关，相关参数如下表。

| 电压 | 发光颜色 |
| --- | --- |
| 1V～2V | 红光 |
| 2V～3V | 绿光 |
| 3V以上 | 蓝光 |

将其与滑动变阻器串联接入如图恒压电路中，电源电压为4V。当滑片P滑到某点时，电压表示数为1.8V，通过LED灯的电流为18mA。当滑片P置于最右端时，电压表的示数为U1，电流为0.02A。将滑片P置于最左端时，电压表示数为U2，且U2：U1=2：1。求： 
(1)LED灯两端电压为1.8V时的电功率； 
(2)将滑片P置于距左端14处，电路中电流为0.06A时，LED灯发出什么颜色的光； 
(3)用定值电阻R2替换LED灯，当滑片P置于最右端时，闭合开关S，电压表示数为U3，且U3与U1相比变化了0.5V，求R2的阻值。

20.（12分）如图所示电路中，R1=10Ω，R2=30Ω。当开关S1闭合，S2、S3断开时，电流表的示数为0.6A；当开关S1、S2、S3都闭合时，电流表示数为1.3A，且灯泡正常发光。设电源电压不变。求： 
(1)电源电压； 
(2)灯泡的额定功率； 
(3)灯泡正常发光5min时，通过灯泡的电流做的功。

答案和解析

1.【答案】C;

【解析】解：  
A、电路发生短路或总功率过大时，空气开关才会跳闸，所以应先检查原因，检查没有问题后再重新合上空气开关，故A错误；  
B、有金属外壳的家用电器应使用三孔插座，当用电器的金属外壳漏电时，电流会通过地线流入大地，能防止触电事故的发生，所以，不是所有家用电器都使用两孔插座，故B错误；  
C、在家庭电路中，各个用电器相互不影响，因此它们是并联连接的；故C正确；  
D、控制电路的开关应该接在火线和用电器之间，这样在开关断开时，用电器不带电，不会造成触电事故，故D错误。  
故选：C。 
(1)空气开关跳闸，原因是电路发生短路或总功率过大，应先检查原因，检查没有问题后再使空气开关复位；  
(2)三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的；目的就是为了防止触电；  
(3)各家用电器之间是并联时，各家用电器都正常工作，并且互不影响；  
(4)开关控制用电器或插座时，开关和用电器是串联的，且开关应接在火线和用电器之间。 
针对家庭电路中用电器连接、开关、三孔插座、两孔插座、空气开关等认识和理解，一定要掌握。

2.【答案】C;

【解析】解： 
ABC、由电路图可知R和R1串联，电压表测滑动变阻器R两端的电压； 
设滑动变阻器的最大阻值为R，即当滑片置于滑动变阻器的b端时，其阻值为R； 
当滑片P置于滑动变阻器的中点时，其阻值为12R； 
由题意可知，当滑片置于滑动变阻器的中点时，电压表示数为4V，即UR=4V， 
由欧姆定律可得此时电流为：I1=UR12R=4V12R=8VR， 
当滑片置于滑动变阻器的b端时，由于滑动变阻器的阻值变大，根据串联电路的分压特点可知，滑动变阻器两端的电压变大，所以电压表的示数变化了2V，即滑动变阻器两端的电压增加了2V， 
所以此时滑动变阻器两端的电压为：UR′=UR+2V=4V+2V=6V， 
由欧姆定律可得此时电流为：I2=UR′R=6VR， 
则前后两次的电流之比为I1：I2=8VR：6VR=4：3-----①，故C正确； 
滑片置于滑动变阻器的中点时，由电阻的串联和欧姆定律可得电源电压为：U=I1(R1+12R)----②， 
滑片置于滑动变阻器的b端时，同理可得电源电压为：U=I2(R1+R)----③， 
因电源电压不变，联立①②③解得R1=R(即变阻器的最大阻值与R1的阻值相等)； 
当滑片置于滑动变阻器的b端时，变阻器的最大电阻和R1串联，且二者的阻值相等，UR′=6V， 
由串联分压的规律可知，此时R1的电压U1′=UR′=6V， 
则电源电压U=U1′+UR′=6V+6V=12V，故A错误； 
此时100s内定值电阻R1产生的热量为400J， 
由Q=W=U2Rt可得R1的阻值：R1=U1′2Qt=(6V)2400J×100s=9Ω，故B错误； 
D、当滑片P置于滑动变阻器的中点时，R1消耗的电功率为：P1=I12R1， 
当滑片P置于滑动变阻器的b端时，R1消耗的电功率为：P2=I22R1， 
则R1先后两次消耗的电功率之比为：P1P2=I12R1I22R1=(I1I2)2=(43)2=169，故D错误。 
故选：C。 
分析电路图可知R和R1串联，电压表测滑动变阻器R两端的电压；假设滑片置于滑动变阻器的b端时，其最大阻值为R，当滑片P置于滑动变阻器的中点时，其阻值为12R； 
(1)当滑片置于滑动变阻器的中点时，电压表示数即R两端电压，根据欧姆定律得出此时电流I1的表达式，再根据串联电路电压的规律写出有关电源电压的表达式；依据此理得出当滑片置于滑动变阻器的b端时，电路中的电流I2的表达式和电源电压的表达式，求出两种情况下的电流之比，根据电源电压不变找出R和R1的关系；再利用串联分压的规律可知此时R1的电压并求出电源电压； 
滑片置于滑动变阻器的b端时，知道R1两端的电压，且100s内定值电阻R1产生的热量为400J，由Q=W=U2Rt可得R1的阻值； 
(2)利用P=I2R分别写出当滑片P置于滑动变阻器的中点和b端时R1消耗的电功率，二者相比即可得到答案。 
此题主要考查了学生对欧姆定律、焦耳定律以及电功率计算公式的运用，通过列出电源电压的表达式，借助方程组将电源电压和滑动变阻器最大阻值求出来，是解决此题的关键。

3.【答案】B;

【解析】解：A、先闭合开关S1，让电炉正常工作，然后依次闭合灯泡开关，相当于增加电阻的横截面积，横截面积越大，电阻越小即接入电路的总电阻变小，故A错误； 
B、依次闭合灯泡开关，总电阻减小，根据欧姆定律I=UR知，在电压一定时，电流变大，故B正确； 
CD、各用电器并联，用电器两端的电压相等，根据I=PU知，各用电器电功率不相等，电流也不相等，故CD错误。 
故选：B。 
(1)电阻并联相当于增加横截面积，电阻减小； 
(2)根据欧姆定律判断电路中电流的变化； 
(3)并联电路各支路电压相等，根据欧姆定律判断出电流的关系。 
此题主要考查了并联电路电阻的特点、欧姆定律以及电功率公式的应用等知识，是一道综合题，难度不大。

4.【答案】null;

【解析】解：由电路图可知小灯泡与滑动变阻器并联，电压表测量电源的电压，电流表测量干路中的电流； 
由于电源电压不变，所以移动滑片时，电压表示数不变，故C错误； 
并联电路各支路互不影响，移动滑片时，通过灯泡的电流不变，根据P=UI知小灯泡的功率不变，灯泡的亮度不变，故A正确； 
闭合开关，当滑动变阻器滑片向左滑动时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，根据I=UR可知，通过滑动变阻器的电流变大，根据并联电路的电流规律可知，干路中的电流变大，电流表示数变大，故B错误； 
电源电压不变，干路的电流变大，根据P=UI可知，电路消耗的总功率变大，故D错误。 
故选：A。 
由电路图可知小灯泡与滑动变阻器并联，电压表测量电源的电压，电流表测量干路中的电流； 
当滑动变阻器滑片向左滑动时，变阻器接入的阻值变小，利用欧姆定律分析通过滑动变阻器电流的变化； 
根据并联电路的特点分析通过灯泡电流的变化和干路电流的变化，根据P=UI分析总功率的变化。 
此题主要考查了电路的动态分析，知道并联电路电流和电压的特点是解答该题的关键。

5.【答案】C;

【解析】 
此题主要考查了串联电路的电流、电压特点和欧姆定律、电功和电功率、焦耳定律计算公式的理解和掌握，综合性较强，有一定难度。注意W=UIt是计算电功的普遍适用的公式。 
 
A、由电路图可知，电阻R和电动机串联，电压表V1测电源的电压，V2测电阻R两端的电压；所以电阻R两端的电压为：UR=4V，故A错误； 
B、根据串联电路的电流关系，可得电路中的电流为：I=IM=IR=URR=4V4Ω=1A，故B错误； 
C、电动机两端的电压：UM=U−UR=10V−4V=6V，电动机1s内消耗的电能：W=UMIt=6V×1A×1s=6J，由焦耳定律，电动机放出的热量：Q=I2RMt=(1A)2×1Ω×1s=1J，故电动机产生的机械能为：W机=W−Q=6J−1J=5J，故C正确； 
D、电动机消耗的电功率：PM=UMIM=6V×1A=6W，故D错误。 
故选C。

6.【答案】C;

【解析】解：A、台灯灯丝断了，台灯会不亮，但不会影响其它用电器，故A不合题意。 
B、台灯开关短路，开关不起作用，台灯始终是亮的，故B不合题意。 
C、台灯灯座的两个接线柱相碰了，闭合开关，台灯灯座短路，会使电路短路，电路中电流过大，熔断保险丝，故C符合题意。 
D、进户线的火线和零线原来就接在一起，则其他用电器开始就不会工作，故D不合题意。 
故选：C。 
家庭电路中的保险丝熔断，是由于电路中的电流过大。而产生电流过大的原因有两个：一是用电器的总功率过大，另一个是发生短路。由生活常识可知，台灯的功率一般较小，因此造成保险丝熔断的原因不会是因台灯的功率过大，这种情况是由于发生短路造成的。 
此题主要考查对家庭电路故障的分析判断能力。解答该题的关键是要理解家庭电路中保险丝熔断是电流过大造成的，可能是电路的总功率过大，也可能是发生了短路。

7.【答案】D;

【解析】解： 
(1)由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电压表测滑动变阻器R两端电压，电流表测电路中的电流， 
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以电路中的电流：I=URo+R， 
据此可知，因U、R0不变，电流I随R增大而减小，且变阻器接入阻值越来越大时，电路中的电流减小得比较缓慢，故A错误； 
电压表的示数：U=IR=URo+R×R=UR0R+1， 
所以，U一定，且R越增大时，电压表的示数越来越接近电源的电压(即电压表示数应增大得越来越缓慢)，故B错误； 
(2)R0消耗的功率：P0=I2R0，则P0与I是二次函数关系，图象应该是抛物线的一段(即曲线的一段)，但图C中P0−R的图象是一次函数，故C错误； 
R消耗的功率：PR=I2R=(URo+R)2R=U2R(R0+R)2=U2R(R0−R)2+4R0R=U2(R0−R)2R+4R0； 
当R=R0时，PR有最大值；由上面关系式可知，PR先随R的增大而增大，PR达到最大值后，PR随R的增大而减小，故D正确。 
故选：D。 
(1)由电路图可知，定值电阻R0与滑动变阻器R串联，电压表测滑动变阻器R两端电压，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律得出电路中的电流，再根据欧姆定律得出电压表的示数； 
(2)由P=I2R表示出两电阻的功率，根据电路特点分析解答。 
该题考查了串联电路的特点和欧姆定律和电功率公式的应用，正确的得出I−R、U−R以及P−R的关系式并分析好R增大时I、U的变化量关键，分析P−R关系时还用到极值的判断，有一定难度。

8.【答案】D;

【解析】解： 
A、雷雨时，不可以在大树下避雨，要注意防雷电，故A错误； 
B、高压线下钓鱼，鱼线很容易接触到高压线，容易会发生触电，故B错误； 
C、在同一个插座上同时使用了多个大功率的用电器，会使干路中的电流过大，容易发生电路火灾，故C错误； 
D、当发现有人触电时，应该立即采取的措施是：迅速切断电源或用绝缘体挑开电线，不能用手拉开电线和触电的人，这样自己也会触电，故D正确。 
故选：D。 
(1)雷雨时，躲到大树下避雨容易遭遇电击，不安全； 
(2)当人体直接或间接接触火线并形成电流通路的时候，就会有电流流过人体，从而造成触电； 
(3)多孔插座各用电器也是并联的，若电路中的总功率过大，会使电路中的电流过大； 
(4)触电是人直接或间接地接触火线造成的，发现有人触电后，采取的措施不能让自己直接或间接再接触火线。以防止自己再触电； 
此题主要考查的是日常生活中的一些安全用电常识，关键是了解安全用电的基本原则。

9.【答案】C;

【解析】解：闭合开关S，当开关S1闭合时，等效电路图如图1所示；开关S1断开时，等效电路图如图2所示； 
 
设图1和图2中电流分别为I1、I2， 
由欧姆定律可得：U1U1′=I1R1I2R1=32，则I1I2=32-----------①， 
U2U2′=I1R2I2(R2+R3)=1516----------② 
由①②可得：R2R3=53，故B错误； 
由上式可得R2=53R3--------③ 
因电源的电压不变，则由欧姆定律和串联电路的电阻规律可得： 
U=I1(R1+R2)=I2(R1+R2+R3)， 
变形可得I1I2=R1+R2+R3R1+R2=32----------④， 
把R1=2Ω和③式代入④式可得： 
2Ω+53R3+R32Ω+53R3=32， 
解得：R3=6Ω，故A错误； 
将R3=6Ω代入③式可得R2=10Ω， 
在图2中电阻R3消耗的电功率为6W，即I22R3=I22×6Ω=6W， 
解得I2=1A， 
将I2=1A代入①式得I1=1.5A， 
电源的电压：U=I2(R1+R2+R3)=1A×(2Ω+10Ω+6Ω)=18V； 
前后两次电路的总功率分别为： 
P=UI1=18V×1.5A=27W，P′=UI2=18V×1A=18W， 
所以，P：P′=27W：18W=3：2.故C正确，D错误。 
故选：C。 
先根据题意画出两种情况下的等效电路图，根据前后两次电压表V1的示数之比和欧姆定律求出两电路中电流之比，再根据前后两次电压表V2的示数之比求出电阻R2、R3之间的关系，再根据电源的电压不变和R1的阻值求出其它电阻的阻值，从而可知三电阻之间的关系；再根据欧姆定律结合图2求出电源的电压，图2中电阻R3消耗的电功率为6W，根据P=I2R求出图2中的电流以及图1中的电流，最后根据P=UI求出两种情况下电路的总功率和它们的比值。 
此题主要考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率的计算，关键是开关闭合、断开时电路串并联的辨别，难点是根据电压表示数关系和电源的电压不变列出等式求出三电阻之间的大小关系。

10.【答案】A;

【解析】解：已知R1=2R2，则R1：R2=2：1； 
只闭合S1时，该电路为R1和R2的串联电路，电流表测电路中的电流，设此时电路中的电流为I1； 
只闭合S2时，该电路为L和R2的串联电路，电流表测电路中的电流，设此时电路中的电流为I2； 
已知当只闭合S1和只闭合S2时，电阻R2两次的电功率之比为：P2：P2'=I12R2：I22R2=I12：I22=4：1，则I1：I2=2：1； 
A、由上述分析可知，只闭合S1时，由I=UR可知电阻R1和R2两端电压之比为：U1：U2=I1R1：I1R2=R1：R2=2：1，故A正确； 
B、由上述分析可知，只闭合S1时，电源电压为：U=I1(R1+R2)；只闭合S2时，电源电压为：U=I2(R2+RL)； 
则I1(R1+R2)=I2(R2+RL)，即R1+R2R2+RL=I2I1=12，结合R1=2R2可解得：RL：R1=5：2，故B错误； 
C、只闭合S3时，该电路为只含有灯泡L的简单电路，电流表测电路中的电流I，此时电流表的示数为：I=URL； 
S1、S2、S3都闭合时，R2被短路，该电路为L和R1的并联电路，电流表测干路的电流I'，此时电流表的示数为：I'=IRL+IR1=URL+UR1=URL+U2RL5=7U2RL； 
则电流表的示数之比为：URL：7U2RL=2：7，故C错误； 
D、只闭合S1时，电路总功率为：P=U2R1+R2；只闭合S3时，电路总功率为：P'=U2RL； 
则只闭合S1和只闭合S3时，电路总电功率之比为：P：P'=U2R1+R2：U2RL=RL：(R1+R2)=RL：(R1+12R1)=5R12：32R1=5：3，故D错误。 
故选：A。 
由题可知R1和R2的比值； 
只闭合S1时，该电路为R1和R2的串联电路，电流表测电路中的电流；只闭合S2时，该电路为L和R2的串联电路，电流表测电路中的电流；已知只闭合S1和只闭合S2时电阻R2两次的电功率之比，利用P=I2R可得出电流之比； 
(1)由上述分析可知，只闭合S1时，利用I=UR可得出R1和R2两端电压之比； 
(2)已知电源电压不变，利用I=UR将只闭合S1时和只闭合S2时的电源电压表示出来，将两式联立，再结合R1与R2的关系可以得出灯泡的电阻RL与R1的关系； 
(3)只闭合S3时，该电路为只含有灯泡L的简单电路，电流表测电路中的电流I，利用欧姆定律将此时电路中的电流表示出来； 
S1、S2、S3都闭合时，R2被短路，该电路为L和R1的并联电路，电流表测干路的电流I'，利用欧姆定律将此时电路中的电流表示出来；将两组表达式联立，再结合RL、R1和R2的关系，便可得出电流表示数之比； 
(4)利用P=U2R可分别将只闭合S1时和只闭合S3时的电路总功率表示出来，将二者求出比值，再结合RL、R1和R2的关系，便可得出两种情况下的电功率之比。 
此题主要考查了对欧姆定律和电功率的计算公式的应用，解题关键是利用电阻R2两次的功率之比得出两种情况下的电流之比，进而可得出灯泡电阻与R1之间的关系。

11.【答案】D;

【解析】解：A、定值电阻R的I−U关系图象是一条直线，故A错误； 
BC、由图甲可知小灯泡L和定值电阻R并联在电压为4V的电源上时， 
因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，它们两端的电压均为4V， 
由图象可知对应的电流：IL=0.3A，IR=0.1A， 
因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流：I=IL+IR=0.3A+0.1A=0.4A； 
小灯泡L的实际功率：PL=UIL=4V×0.3A=1.2W，故B、C错误； 
D、如果把小灯泡L和定值电阻R串联在10V电源上，由乙图可知当通过电路的电流为0.2A时，灯泡两端的电压为2V，电阻两端的电压为8V，串联电路总电压等于各部分电压之和，此时电路总电压U=UL+UR=2V+8V=10V，恰好等于电源电压，即把小灯泡L和定值电阻R串联在10V电源上，电路中的电流等于0.2A，所以电路消耗的总功率是：P=U′I′=10V×0.2A=2W，D正确。 
故选：D。 
(1)根据定值电阻的阻值与其两端的电压、通过的电流无关或得出结论； 
(2)由图甲可知灯泡与定值电阻并联，根据并联电路的电压特点结合图象读出对应的电流，根据并联电路的电压特点得出干路电流； 
(3)根据串联电路电压规律和电流特点读出正确的电流和电压，根据P=UI计算灯泡的电功率和电路的总功率。 
此题主要考查了并联电路的特点以及欧姆定律、电功率公式的应用，关键是根据图象得出有用的信息。

12.【答案】null;

【解析】解：(1)当开关S接触点1时，只有R1工作，当开关S接触点2时，R1、R2串联， 
根据串联电路的电阻特点可知，串联的总电阻大于任一分电阻， 
则当开关S接触点1时，只有R1工作，电路中的电阻最小，根据P=U2R可知，此时的电功率最大，电饭煲处于加热功能； 
当开关S接触点2时，R1、R2串联，电路中的电阻最大，电功率最小，电饭煲处于保温功能； 
(2)由图乙可知，电饭煲的加热功率P加热=800W，电饭煲的保温功率P保温=200W， 
由P=U2R可知，R1的阻值：R1=U2P加热=(220V)2800W=60.5Ω； 
R1、R2的串联总电阻：R=U2P保温=(220V)2200W=242Ω， 
根据串联电路的电阻特点可知，R2的阻值：R2=R−R1=242Ω−60.5Ω=181.5Ω， 
R1与R2阻值之比：R1：R2=60.5Ω：181.5Ω=1：3。 
故答案为：加热；60.5；1：3。 
(1)当开关S接触点1时，只有R1工作，当开关S接触点2时，R1、R2串联；根据串联电路的特点和P=U2R可知加热功能和保温功能的电路连接； 
(2)根据图乙可知加热功能和保温功能的功率，利用P=U2R可求出R1的阻值以及R1、R2的串联总电阻，根据串联电路的特点求出R2的阻值，据此可求R1与R2阻值之比。 
此题主要考查串联电路的特点以及电功率公式的应用，能正确分析加热和保温电能的电路连接是解答该题的关键。

13.【答案】10;0.9;

【解析】略

14.【答案】保温  1512.5;

【解析】解：由电路图可知，开关S1闭合、S2断开时，电路为R1的简单电路，开关S1、S2均闭合时，R1与R2并联， 
根据并联电路的电阻特点可知，并联电路中总电阻小于任何一个分电阻， 
所以，开关S1闭合、S2断开时，电路的总电阻最大，电源电源一定时，由P=UI=U2R可知，电路的总功率最小，电热水壶处于保温挡； 
同理可知，开关S1、S2均闭合时，R1与R2并联，电路中的总电阻最小，总功率最大，电热水壶处于加热挡； 
加热挡的电功率P加热=P1+P2=U2R1+U2R2=(220V)2160Ω+(220V)240Ω=1512.5W。 
故答案为：保温；1512.5。 
(1)由电路图可知，开关S1闭合、S2断开时电路为R1的简单电路，开关S1、S2均闭合时R1与R2并联，根据并联电路的电阻特点比较两种情况下电路的总电阻关系，电源电源一定时，根据P=UI=U2R比较两种情况下电路的总功率关系，然后得出电热水壶所处的挡位； 
(2)开关S1、S2均闭合时，R1与R2并联，电热水壶处于加热挡，根据并联电路的电压特点和P=UI=U2R求出两电阻电功率之和即为加热挡的电功率。 
此题主要考查了并联电路的特点和电功率公式的应用，正确的判断出电热水壶处于不同挡位时电路的连接方式是关键。

15.【答案】1210;

【解析】略

16.【答案】短路;总功率过大;

【解析】略

17.【答案】null;

【解析】解：(1)滑片向右移动时灯泡变亮，说明电路中电流变大，变阻器阻值变小，故变阻器选用右下接线柱与灯泡串联在电路中，如下图所示： 
； 
(2)连接好电路，闭合开关，电流表电压表均有示数，说明电路是通路，灯泡不亮可能是电路电流太小，使灯泡的实际功率太小，故接下来应进行的操作是：移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡是否发光； 
(3)测量过程中，滑片在某一位置时，电压表示数为2V，小于灯泡额定电压2.5V，为测量灯泡的额定功率，应增大灯泡两端的电压，根据串联电路电压规律，应减小变阻器两端的电压，根据分压原理，应减小变阻器接入电路的阻值，故应缓慢将滑片P向右移动； 
由图甲可知，电流表选用小量程；灯正常发光时电流表示数如图乙所示，电流表分度值0.02A，其示数为0.3A，小灯泡额定功率为： 
PL=ULIL=2.5V×0.3A=0.75W； 
(4)由图丙可知，随着小灯泡的电阻随着电压的增大而增大；当小灯泡在额定功率下工作时，小灯泡的电阻为：R′=ULIL=2.5V0.3A≈8.3Ω； 
当小灯泡在2V电压下工作时，小灯泡的电阻小于8.3Ω，电流小于0.3A，小灯泡的实际功率为：0.6W=2V×0.3A>P实>U2R′=(2V)28.3Ω≈0.48W； 
故ACD不符合题意，B符合题意；故选B； 
(5)由图甲可知，电源为两节干电池，即电源电压为3V；由图丙可知，电压的分度值是0.25V，小灯泡的曲线与滑动变阻器的曲线的交点，表示灯与滑动变阻器的电压相等，根据串联分压原理，此时灯与滑动变阻器的电压都是1.5V，如下图知，①、②、③三条曲线与小灯泡曲线相交的点对应为1.5V的是曲线①，故正确的是图丙中的虚线为①； 
 
(6)实验步骤： 
①只闭合S、S2，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数为U额； 
②保持滑片P不动，断开S2、闭合S1，读出电压表示数为U1； 
③在步骤①中，灯泡和滑动变阻器串联，电压表测灯泡两端的电压，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数为U额，此时灯泡正常发光； 
在步骤②中，定值电阻与变阻器串联，电压表测定值电阻两端的电压，保持变阻器滑片位置不动，根据串联分压原理可知： 
U1R0=U−U1R滑， 
解得：R滑=U−U1U1×R0； 
在步骤①中，根据串联电路电压规律，变阻器两端电压为U滑=U−U额，则通过变阻器的电流为： 
I滑=U滑R滑=U−U额U−U1U1×R0=(U−U额)U1(U−U1)R0， 
根据串联电路电流特点，小灯泡的额定电流为I额=I滑=(U−U额)U1(U−U1)R0， 
则小灯泡正常发光时的电阻为： 
RL=U额I额=U额(U−U额)U1(U−U1)R0=U额(U−U1)R0(U−U额)U1。 
故答案为：(1)见解答图；(2)移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡是否发光；(3)右；0.75；(4)B；(5)①；(6)①U额；③U额(U−U1)R0(U−U额)U1。 
(1)滑片向右移动时灯泡变亮，说明电路中电流变大，变阻器阻值变小，据此确定变阻器选用的下端接线柱； 
(2)连接好电路，闭合开关，电流表电压表均有示数，说明电路是通路，灯泡不亮可能是电路电流太小，使灯泡的实际功率太小，据此分析； 
(3)比较电压表示数与灯泡额定电压大小，根据串联电路电压规律和分压原理确定变阻器滑片移动方向；根据图甲确定电流表量程，根据图乙确定分度值读数，利用P=UI求出灯泡的额定功率； 
(4)实验要求灯泡两端电压不超过额定电压，由此根据图象确定图象中纵坐标和横坐标每格表示的电压和电流值，判断当小灯泡两端电压为2V时，灯泡电流的范围，根据P=UI确定功率范围； 
(5)根据图甲确定电源电压，由串联电路规律结合图丙分析； 
(6)测量额定电压为U额的小灯泡正常发光时的电阻，首先要使灯正常发光；根据R=UI，测量出灯的额定电流是关键；根据电路连接，先闭合开关 S和S2，断开S1时，此时只有小灯泡和滑动变阻器串联接入电路，电压表测灯泡两端的电压，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数为U额，小灯泡正常发光； 
若能测量出此时变阻器连入电路的电阻，控制变阻器连入电路的电阻不变，可闭合开关 S和S1，断开S2，电压表测定值电阻两端的电压，由分压原理可得出此时变阻器的阻值，根据欧姆定律可得出灯的额定电流，从而求出小灯泡正常发光时的电阻。 
本题测小灯泡额定功率实验，考查了电路连接、电路故障、实验操作、功率的计算、影响电阻大小因素和功率公式的应用及设计实验方案测电阻的能力。

18.【答案】解：两灯并联，开关控制整个电路，开关接在干路上； 
电流表测量通过L1、L2的总电流，电流表接在干路上，如下所示： 
;

【解析】 
两灯并联，开关与控制的电路串联，电流表与待测电路串联。 
该题考查根据要示连接实物图，关键是开关与电流表的连接。

19.【答案】解：（1）闭合开关，LED灯和滑动变阻器串联接入电路，电压表LED灯测两端的电压，电压表示数为1.8V，通过LED灯的电流为18mA=0.018A，则LED灯两端电压为1.8V时的电功率：P=ULIL=1.8V×0.018A=0.324W； 
（2）将滑片P置于最左端时，电路为LED灯泡的简单电路，灯泡两端的电压为电源电压，即电压表示数为电源电压，电压表示数为U2，电源电压为4V且U2：U1=2：1，所以U1=2V， 
串联电路总电压等于各部分电压之和，当滑片P置于最右端时，滑动变阻器接入电路最大电阻，根据欧姆定律可得滑动变阻器的最大阻值：R1=U2−U1I1=4V−2V0.02A=100Ω， 
将滑片P置于距左端14处，电路中电流为0.06A时，串联电路各处电流相等，根据欧姆定律可得滑动变阻器两端的电压：UR1=I×14R1=0.06A×14×100Ω=1.5V， 
LED灯泡两端的电压：UL′=U2-UR1=4V-1.5V=2.5V，由表格可知LED灯发出绿色的光； 
（3）用定值电阻R2替换LED灯，当滑片P置于最右端时，闭合开关S，电压表示数为U3，且U3与U1相比变化了0.5V， 
若电压表示数增大0.5V，则若电压表示数减小0.5V，则U3=2V-0.5V=1.5V， 
串联电路总电压等于各部分电压之和， 
此时通过电路的电流：I3=U2−U3R1=4V−1.5V100Ω=0.025A， 
根据欧姆定律可得定值电阻R2的阻值：R2=U3I3=1.5V0.025A=60Ω； 
若电压表示数增大0.5V，则U3′=2V+0.5V=2.5V， 
串联电路总电压等于各部分电压之和， 
此时通过电路的电流：I3′=U2−U3′R1=4V−2.5V100Ω=0.015A， 
根据欧姆定律可得定值电阻R2的阻值：R2′=U3′I3′=2.5V0.015A≈167Ω。 
答：（1）LED灯两端电压为1.8V时的电功率为0.324W； 
（2）LED灯发出绿色的光； 
（3）R2的阻值为60Ω或167Ω。;

【解析】 
(1)闭合开关，LED灯和滑动变阻器串联接入电路，电压表LED灯测两端的电压，已知LED灯两端的电压和电流，根据P=UI计算LED灯两端电压为1.8V时的电功率； 
(2)将滑片P置于最左端时，电路为LED灯泡的简单电路，灯泡两端的电压为电源电压，即电压表示数为电源电压，电压表示数为U2，且U2：U1=2：1，据此计算U1，根据串联电路电压规律结合欧姆定律计算滑动变阻器的最大阻值，根据串联电路电流特点结合欧姆定律计算将滑片P置于距左端14处时滑动变阻器两端的电压，根据串联电路电压规律计算灯泡两端的电压，根据表格判断灯泡发光的颜色； 
(3)用定值电阻R2替换LED灯，当滑片P置于最右端时，闭合开关S，电压表示数为U3，且U3与U1相比变化了0.5V，分两种情况讨论：电压表示数增大0.5V或电压表示数减小0.5V，根据串联电路电压规律结合欧姆定律计算通过电路的电流，根据欧姆定律计算定值电阻的阻值。 
此题主要考查串联电路特点、欧姆定律、电功率公式的灵活运用，分清电路连接是解答该题的关键。

20.【答案】解：（1）当开关S1闭合，S2、S3断开时，R1、R2串联，电流表测量电路电流，R总=10Ω+30Ω=40Ω， 
电源电压U=IR总=0.6A×40Ω=24V； 
（2）当开关S1、S2、S3都闭合时，R1短路，灯泡和R2并联，灯泡正常发光，电流表示数为1.3A，根据欧姆定律可知通过R2的电流I2=UR2=24V30Ω=0.8A， 
根据并联电路的电流特点可知灯泡的额定电流IL=1.3A-0.8A=0.5A， 
灯泡的额定功率PL=UIL=24V×0.5A=12W； 
（3）灯泡正常发光5min时，通过灯泡的电流做的功W=PLt=12W×5×60s=3600J。 
答：（1）电源电压为24V； 
（2）灯泡的额定功率为12W； 
（3）灯泡正常发光5min时，通过灯泡的电流做的功为3600J。;

【解析】 
(1)当开关S1闭合，S2、S3断开时，R1、R2串联，电流表测量电路电流，根据电阻串联的特点得出总电阻，根据欧姆定律得出电源电压； 
(2)当开关S1、S2、S3都闭合时，R1短路，灯泡和R2并联，灯泡正常发光，电流表示数为1.3A，根据欧姆定律可知通过R2的电流，根据并联电路的电流特点可知灯泡的额定电流，根据P=UI得出灯泡的额定功率； 
(3)灯泡正常发光5min时，根据W=Pt得出通过灯泡的电流做的功。 
此题主要考查电路分析、欧姆定律的应用和电功率的计算，有一定难度。