2 电功率

第1讲 认识电功率

[学习目标]

- 理解电功率的概念，知道电功率表示消耗电能的快慢；

- 知道电功率的单位W、kW；

- 理解用电器的额定功率，知道额定功率是在额定电压下工作时的功率；

- 电功率：电流在__________所做的_____。

- 电功率物理意义：表示电流做功_____的物理量。

- 电功率单位：在国际单位制中，功率单位是_____（W），常用单位：_____（kW）。

- 额定功率某灯泡上标有“PZ220V-25”字样分别表示：普通照明，__________（用电器正常工作时的电压）220V，__________（用电器在额定电压下的功率）25W的灯泡。

- 已知U额、P额：1）可根据公式__________计算出该灯的额定电流；2）可根据公式_____计算出该灯的电阻。

- 灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小：1）当_____时，_____灯正常发光；2）当_____时，_____灯光暗淡；3）当_____时，_____发光强烈。

- 已知U额、P额、U实，可根据公式__________，由该式可知，当实际电压变为额定电压的_____时，实际功率就变为额定功率的_____。

- 灯L1“220V、100W”，灯L2“220V、25W”相比较而言，L1灯丝_____，L2灯丝_____。

| 用电器两端的电压 | 实验电流 | 电功率 | 用电器工作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当U实 = U额 时 | I实 = I额 | P实 = P额； | 正常工作 |
| 当U实 < U额 时 | I实 < I额 | P实 < P额； | 会导致不能正常工作 |
| 当U实 > U额 时 | I实 > I额 | P实 > P额； | 容易损坏 |

- 电功率

- 定义：电流在单位时间内所做的功叫电功率。

- 物理意义：在物理学中。电功率表示电流做功的快慢。用字母P表示。电功率大的用电器只能说明它消耗电能快或电流做功快。并不表示电流做功的多少。

- 单位：单位是瓦特。简称瓦。符号是W。常用单位有千瓦(kW)、毫瓦(mW)。

- 定义式：P=W / t，再结合电功的公式W=UIt，得出

- 公式：P = UI；	推导式：P==I2R，(含R)只适用于纯电阻电路；

- 符号、意义及单位：W—电能—焦(J)；t-时间—秒(s)；P电功率—瓦(W)。以上物理量常用的配套单位分别还有千瓦时(kW•h)、小时(h)和千瓦(kW)。

- 千瓦时1(kW•h)的物理意义：1千瓦时可以看作电功率为1kW的用电器使用1h所消耗的电能。

- 额定电压、额定功率

- 额定电压与额定功率

- 额定电压：用电器正常工作时的电压。标注在用电器铭牌上。常用U表示

- 额定功率：用电器在额定电压下工作时的电功率。标注在用电器铭牌上。常用P表示。

- 灯泡铭牌的意义：一只灯泡上标着“PZ22025”。其中“PZ”表示该灯泡适用于普通照明。“220”表示该灯泡的额定电压是220V。“25”表示该灯泡的额定功率是25W。

- 实际电压与实际功率

- 实际电压：用电器实际工作时的电压。它可能与额定电压相等。也可能不等。常用U实表示。

- 实际功率：用电器在实际电压下工作时的电功率。用P实表示。由于电路的实际电压不一定恰好等于用电器的额定电压，所以用电器实际工作时的功率不一定等于额定功率。

- 实际功率和额定功率的关系

2.额定功率与实际功率

| 知识点 | 内容 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 用电器正常工作时的电压，即用电器上标明的电压值就是额定电压；用电器在额定电压下正常工作时的功率，即用电器上标明的功率就是额定功率 |
| 实际功率 | 用电器实际工作时的电压叫实际电压，它可能与额定电压相等，也可能比额定电压大或者小；用电器在实际电压下的功率叫做实际功率，它可能与额定功率相等，也可能比额定功率大或者小 |
| 灯泡亮暗的比较 | 若灯泡都能正常发光，则额定功率大的比较亮，因为灯泡在各自的额定电压下工作时，实际功率等于额定功率。额定功率大的灯泡，实际功率就大，灯泡就亮 |
|  | 若灯泡串联且不能正常发光，电阻大的灯泡较亮。因为灯泡越亮，它的实际功率就越大，在串联电路中，由于各处电流相等，根据P=I2R 知灯泡的电阻越大，灯泡的实际功率越大 |
|  | 若灯泡是并联的且不能正常发光，电阻小的灯泡较亮。在并联电路中，由于各支路两端的电 压相等，根据，灯泡的电阻越小，灯泡的 实际功率就越大，灯泡就越亮 |

知识点一：电功率的概念

【探究重点】

电功率的定义式：  推导式：W=Pt ；

电功率计算公式：=UI(适用于所有电路)

对于纯电阻电路可推导出：P=I2R=

【例题精讲】

- 下列关于电功和电功率的说法正确的是(　　)

A．电流做功越多，电功率越大

B．电功率越大，电流做功越快

C．电流做功时间越短，电功率越大

D．电流做同样的功，用电时间越长，电功率越大

【巩固训练】

- 下列家用电器中，正常工作一小时耗电接近1.2千瓦时的是(　　)

A．空调	B．台式计算机	C．电视机	D．台灯

知识点二：额定功率与实际功率

【探究重点】

- 对某个用电器而言，其额定电压、额定功率的值只有一个，实际功率随电压变化而变化。实际电压、实际电功率的值有无数个。

- 某灯泡上标有“PZ220V-25”字样分别表示：普通照明，额定电压(用电器正常工作时的电压)220V，额定功率(用电器在额定电压下的功率)25W的灯泡。

- 已知U额、P额，①可根据公式I额=P额/U额计算出该灯的额定电流；②可根据公式计算出该灯的电阻。

- 灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小：①当U实=U额时，P实=P额灯正常发光；②当U实＜U额 时，P实＜P额灯光暗淡；③当U实> U额时，P实>P额灯发光强烈。

【例题精讲】

- （2022·山东临沂）一个标有“220V 1100W”的电热器，当通过它的电流为4A时，它的实际功率为（　　）。

A. 176W	B. 704W	C. 880W	D. 1100W

【巩固训练】

- （2022·四川遂宁）傍晚用电高峰时期，小何观察到家中一只标有“220V 48.4W”的白炽灯比正常时暗。他发现灯泡内壁发黑，根据所学知识他知道造成该现象的原因是：灯泡长时间使用后，灯丝升华变细，电阻变______，导致功率变小；另外，用电高峰期家中实际电压低于220V，实际功率低于额定功率。他想知道此时家中的实际电压，于是更换了一只同规格的新灯泡，关闭家中其它用电器，让该灯单独工作100s，电能表（如图）转盘转了4转，则家中实际电压为______V。

知识点三：电功率计算

【探究重点】

- 已知U额、P额、U实，可根据公式，若用电器电阻R不变，根据，如果U减小为原来的，则P变为原来的。

- 灯L1“220 V  100 W”，灯L2“220 V  25 W”，由可知，L1灯丝电阻小，L1灯丝粗短，L2灯丝细长。判断灯丝电阻口诀：“大(功率)粗短，小细长”(U额 相同)。两灯串联时，由，可知灯L2亮，两灯并联时，由可知灯L1亮。

【例题精讲】

- 常温常压下，一台标有“220V 2000W“的电热水壶正常工作时，将质量为1kg、初温为20℃的水烧开，需要的时间是　     　[假设该热水壶产生的热量完全被水吸收，c水=4.2×103J/(kg•℃)]。

【巩固训练】

- (2021·江苏泰州市·中考真题)小明用电水壶将质量为1.8kg的水加热升温50℃，水吸收的热量为________J。若电水壶工作时功率为2000W，所消耗的电能全部被水吸收，则加热这壶水需要的时间是_______秒。小明家的电能表参数如图所示，若家中只有电水壶单独工作，则这段时间内电能表指示灯闪烁了_______次。［c水=4.2×103J/(kg·℃)］

知识点四：电功率图像与动态电路

【探究重点】

1.注意图像含义的理解；2.注意电路动态变化的原理

【例题精讲】

- (2021·辽宁辽宁·中考真题)如图甲，小灯泡为“6V  3W”，潜动变阻器为“？Ω 2A”。只闭合开关S1和S3，在电路安全的情况下最大范围调节阻器的滑片，绘制了电流表示数与变阻器连入阻值关系的图象(图乙)；只闭合开关S2，最大范围调节变阻器的滑片，绘制了电流表与电压表示数关系的图象(图丙)该电路的电源电压为______V；只闭合开关S1和S3，变阻器连入的最大阻值为______Ω；只闭合开关S2时灯泡的最小功率为______W。

【巩固训练】

- (2021·甘肃兰州·中考真题)如图所示，电源电压恒为6V，电流表量程为，电压表量程为，定值电阻的阻值为10Ω，滑动变阻器的规格为“”。闭合开关S，在确保电路安全的前提下，移动滑动变阻器的滑片P，下列说法中正确的是(　　)。

A．电路消耗的最大总功率为3W；

B．电流表示数的变化范围为；

C．滑动变阻器接入电路的最小阻值为2Ω；

D．电阻消耗的最大功率为0.9W

- 小明利用电能表测某家用电器的电功率，当电路中只有这个用电器工作时，测得在15min内，消耗电能0.2kW•h，这个用电器可能是(　　)

A．电视机	B．电冰箱	C．电饭煲	D．收音机

- 智能手机耗电达到一定量时，会自动提示用户采用“省电模式”，在这种模式下，可延长电池的供电时间，其原因可能是(　　)

A．减小了电池的输出电流	B．增大了电池的输出电压

C．减小了电子线路的电阻	D．增大了电池的输出功率

- 用电高峰期,会看到家里的白炽灯泡比正常发光要暗一些。这是因为,用电高峰期并联用电器增多,造成(　　)

A.电路中的总电阻增大	B.电路中的总电流减小

C.白炽灯泡的实际功率减小	D.白炽灯泡的额定功率减小

- 某电烤箱内部简化电路如图所示，R1和R2为长度和材料均相同的电热丝，铭牌上的部分参数如表所示。该电烤箱处于低温挡时，正常工作12min所消耗的电能为________kW⋅h，R2的阻值为________Ω，R1的横截面积比R2的________。

- 小明家有额定功率均为40 W的电风扇和白炽灯,它们正常工作相同的时间,　　　产生的热量多。小明家还有一个“220 V　1 500 W”的电热水器,将其单独连接在电路中,发现电能表(如图所示)上的铝盘在121 s内转了125转,电热水器消耗了　　　　 J的电能,他家的实际电压为　　　　 V。

- 如图所示，把标有“6V，6W”字样的灯泡L接入电源电压恒为9V的电路中，为使灯泡L正常发光，需要串联的定值电阻R0=        。

- 如图所示的电路，电源电压U=4.5V且保持不变，R1=5Ω，R2标有“50Ω

0.5A”字样的滑动变阻器，电流表的量程为0﹣0.6A，电压表的量程为0～3V，则：

(1)在接入电路之前，滑动变阻器R2两端允许加载的最大电压是多少？

(2)电路的最大总功率为多少？

(3)为了保护电路，滑动变阻器接入电路的电阻值的变化范围是怎样的？

- 某家用电器2h消耗的电能为2.4kW•h，该用电器可能是(　　)

A．挂壁式空调	B．液晶电视机	C．家用照明灯	D．电风扇

- 在测量额定电压为2.5V的小灯泡的电功率时。小红所观察和记录的结果如表所示。

| 小灯泡两端的电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过小灯泡的电流I/A | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| 小灯泡的亮度 | 暗→亮 |  |  |  | 正常发光 | 过亮 |

分析实验记录，她得出了以下结论

①小灯泡的额定功率为0.625W

②小灯泡的实际功率越大，亮度越亮

③小灯泡的电阻随两端的电压升高而增大

①小灯泡和阻值为2Ω的定值电阻串联接在电压为3V的电源两端时，能正常发光

其中正确的是(　　)

A．只有①	B．只有①②	C．只有①②③	D．①②③④都正确

- 右图为某同学实验时所用电路,电路中电流表量程为0~0.6 A,电压表量程为0~3 V,滑动变阻器的最大阻值为50 Ω,定值电阻R0为10 Ω,电源电压为6 V且保持不变,实验时操作正确并保证电路各器材安全,则在闭合开关后移动滑片P的过程中(　　)

A.电流表的最大示数是0.6 A        B.电压表的最小示数是1 V

C.滑动变阻器的最小功率是0.5 W    D.电阻R0的最大功率是0.6 W

- 甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是(　　)

A．两灯均正常发光时，乙灯消耗的电能较多

B．两灯串联在220V的电路中，甲灯比乙灯亮

C．将乙灯接入110V的电路中，它的实际功率为50W

D．两灯均正常发光时，甲灯的电阻小于乙灯的电阻

- 一学生按照图甲所示的电路图做实验。此时两表示数如图乙所示，电压表的示数为　2　V，则电热丝电阻Rx的阻值为     Ω．已知电热丝Rx和滑动变阻器的最大阻值相等，滑片P在b端时，电热丝的发热功率为Pb，滑片P在a端时，电热丝的发热功率为Pa，那么Pa：Pb=        。(不考虑电热丝阻值随温度的变化)

- 小明到早餐店吃早餐，发现电能表适用的额定电压为220V，正常运行的最大电流值为20A，他观察到电能表示数在20min内增加了1.1kW•h．且指示灯闪烁稳定，则店内正在使用的用电器实际功率为　   　W，通过电能表的电流为　   　A．此时店主正拿出电饼铛，准备烙饼，小明注意到电饼铛的铭牌信息如表格中所示，于是提醒店主不要使用，小明这样做的理由是　   　。

| 额定电压 | 220V～ |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 1350W |

- (2021·湖北湖北·中考真题)如图甲所示电路，电源电压恒定，灯泡L标有“6V    6W” 的字样，R0为定值电阻。闭合开关，在滑片P由b端滑到a端的过程中，电压表示数与电流表示数关系图像如图乙所示，灯泡由较暗到正常发光，电路中的电流变为原来的2倍。求∶

(1)小灯泡L正常工作时的电流，及小灯泡正常工作10s消耗的电能；

(2) R0的电阻 ；

(3)当滑片P移到某一点c时，R上消耗的功率Pc与滑片移到b点时R上消耗的功率Pb之比为Pc∶Pb=33∶35，且此时R上消耗的功率Pc等于灯泡L和R0上消耗的总功率。求滑片P滑到c点时灯泡L的实际功率。(结果保留二位小数)

- 右图是A、B两定值电阻的U-I图象,由图象信息可知(　　)

A.若将A、B两电阻串联在某电源两端,则B两端的电压大

B.若将A、B两电阻串联在某电源两端,则B的实际功率大

C.若将A、B两电阻并联在某电源两端,则通过A的电流大

D.若将A、B两电阻并联在某电源两端,则A的实际功率小

- 如图所示为学校实验室中某电能表的表盘。

(1)该电能表示数为　   　kW•h．

(2)小明利用该电能表和秒表检测一只标识为“220V 10W”节能灯的额定功率。他关闭其他用电器，将该节能灯接入220V的测量电路，设计了以下三种测量方案：

方案一：测量出电能表显示消耗1kW•h电能所用的时间t；

方案二：测量出1min时间内电能表转盘转过的圈数n；

方案三：测量出电能表转盘转过1圈所用时间t。

①若使用方案二，小明计算额定功率的关系式应该为：P＝　   　(单位：W)。(用数字和n表示)

②比较三种方案，最可行的是方案　   　。

- 电饭锅是家中常用的用电器，下表是小字家中一台电饭锅的铭牌，其内部结构简化如图所示，其中R1和R2都是电热丝(不考虑温度对电阻的影响)

(1)电饭锅正常工作时，在加热状态下的总电流是多少？

(2)电阻R2的阻值是多少？

(3)一天，小宇断开家中其它用电器，只接通电饭锅且处于加热状态，发现家中标有“220V 10(20A)；3000r/kW•h”的电能表5min内转了200圈，求电饭锅此时的实际加热功率是多少？

| 额定电压 |  | 220V |
| --- | --- | --- |
| 频率 |  | 50Hz |
| 额定功率 | 加热 | 880W |
|  | 保温 | 44W |

- (2021·贵州黔东南·中考真题)如图甲是某电热水壶的电路图，铭牌如图乙。R为加热器，温控器S是一个双金属片温控开关，当温度较低时，其处于闭合状态，加热器加热。当水沸腾后，S会自动断开进入保温状态，从而实现了自动温度开关控制(设加热器电阻阻值一定)。[已知:水的比热容c=4.2103J/(kg·℃)，1L=10-3m3]。求：

(1)该电热水壶正常加热工作时，其加热器的阻值是多少？

(2)该电热水壶正常加热工作时，对加热器通电10s产生的热量是多少？

(3)将电热水壶装满初温为25℃的水加热到75℃，水吸收的热量是多少?

(4)用如图丙所示的电能表单独测量该电热水壶消耗的电能，实际加热时。3min电能表中间的铝质圆盘转动了24转，此时电路消耗的实际功率是多少?

- 小华家距离变压器2km，在变压器与小华家之间的两条输电线，每条输电线每千米的电阻为0.5Ω，即0.5Ω/km，变压器加在输电线两端的电压是220V．在某一时间段，整个线路只有小华家一台额定电压220V、额定功率2420W的电热水器工作。不考虑温度变化对电热水器电阻的影响。求：

(1)输电线中电流的大小

(2)热水器的实际电功率

- 如图所示电路中，电源电压不变，小灯泡L标有“3V 1.2W”的字样，R1、R2为定值电阻，R1＝15Ω，R2＝30Ω．当开关S闭合，S1、S2都断开时小灯泡L正常发光(不考虑温度对灯丝电阻的影响)。求：

(1)电压表的示数；

(2)当开关S，S1闭合，S2断开时，电流表的示数；

(3)当开关S，S1、S2都闭合时，整个电路消耗的电功率。