4 家庭安全用电

第2讲 安全用电

[学习目标]

- 测电笔的使用、熔断器的作用及保险丝的选择方法、安全用电原则

- 家庭电路中电流过大的原因

- 家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路总功率过大；（2）线路的线径偏小，电阻增大，加大电耗；（3）电路发生短路或漏电；（4）开关电器时瞬间电流增大。

- 减少电流过大的方法：（1）各种电器分散使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的电耗；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。

- 安全用电

- 安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

- 高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。

- 安全用电原则

- 不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

- 更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；

- 不弄湿用电器，不损坏绝缘层；

- 保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

- 注意防雷：雷电是大气中一种剧烈的放电现象；高大建筑的顶端都有针状的金属物，通过很粗的金属线与大地相连可以防雷，叫避雷针。

- 安全用电

- 安全用电：主要包括设备安全与人身安全两方面。为了保护家庭电路和设备，防止因电路过热损坏家庭电路或引发火灾，熔断器被应用于电路当中。

- 保险丝的使用：

熔丝有不同的规格。熔丝越粗，使它熔断所需的电流越大。家庭电路中一般按线路的额定电流选用规格合适的熔丝，导线中的电流一旦超过规定的值，熔丝就熔断；

- 家庭电路中电流过大的原因

- 电路发生短路，原理：I=U/R；

- 电路中用电器的实际总功率超过电路所能承受的最大功率(超负荷运行)，原理：I=P/U。

- 常见的触电事故及防止触电

- 低压触电

- 单线触电：人体接触火线或漏电的用电器等，使人体、大地和电网中的供电设备构成闭合回路。

- 双线触电：人体的两个部位(如两只手)分别接触火线和零线，使人体与电网中的供电设备通过导线构成闭合回路。

- 高压触电

- 高压电弧触电：当人体靠近带电体到一定距离时，高压带电体和人体间发生放电现象，电流通过人体，造成高压电弧触电。

- 跨步电压触电：高压输电线落在地上，地面上与电线断头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，因而两脚之间有了电压，这时电流通过人体，造成跨步电压触电。

- 触电与触电急救知识

| 家庭电路触电原因 |  | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线 |
|  |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线 |
|  | 高压触电 | 高压电弧 触电 | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放点现象 |
|  |  | 跨步电压 触电 | 高压输电线落在地上，地面与癫痫端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压 |
| 触电事故急救 | 处理原则 | 切断电源，注意自身安全 |  |
|  | 具体做法 | 1.切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2.尽力抢救。3.发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自已自身安全，防止自己也触电 |  |

4.安全用电原则

①不接触低压带电体，不靠近高压带电体；②更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

知识点一：安全用电

【探究重点】

触电的含义：触电是指一定大小的电流通过人体，影响人体健康或造成伤亡的现象。

- 安全电压：不高于36 V的电压。

- 不要接触火线或与火线连通的导体，特别注意原来绝缘的物体导了电。

- 触电处理：有人发生触电事故，绝不能用手拉触电人，应赶快切断电源，或用干燥绝缘体把线挑开；高压触电，宜赶快通知专业人士。

- 急救：触电人如果昏迷，应做人工呼吸，并送医院；如发生火灾，应先断电，再灭火。

【例题精讲】

- 关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是( )。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

【答案】B。

【解析】A、使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾的金属帽。故A错误；

B、有些电器的外壳是金属的，为了防止漏电，把外壳接地让漏出来的电导入到大地，避免触电。故B正确；

C、经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的。故C错误；

D、空气开关“跳闸”，说明电路电流太大，原因是电路中出现了短路或用电器的总功率过大。故D错误。故选B。

【巩固训练】

- 用电水壶烧水时，导线突然起火，正确的做法是(　　)

A. 立即切断电源	B. 快速用水灭火

C. 取湿巾纸盖住	D. 取灭火器灭火

【答案】A

【解析】电路起火在救护时应首先立即切断电源，让导线中没有电流，不再发热，阻止绝缘层继续燃烧，同时也能在灭火时防止触电事故发生。

故选A。

知识点二：触电及其处理方法

【探究重点】

家庭电路中触电的原因：一是站在地上的人触到火线(单线触电)，二是站在绝缘体上的人同时接触到火线和零线(双线触电)。

触电急救常识：发现有人触电，不能直接去拉触电人，应首先切断电源或用绝缘棒使触电人脱离电源。发生火灾时，要首先切断电源，决不能带电泼水救火。为了安全用电，要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

【例题精讲】

- 如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则(  )。

A．甲、乙都会触电；B．甲、丙都会触电；

C．乙、丁都会触电；D．丙、丁都会触电

【答案】D。

【解析】甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；

乙站在地上一只手接触到零线，因此零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

综上所述，甲、乙都不会触电，丙、丁都会触电。故选D。

【巩固训练】

- (2020·山西中考真题)如图所示，志愿者小亮正在为社区老人家里更换灯泡。下列操作流程符合安全用电原则的是(  )

A．摘下灯罩更换灯泡切断电源通电测试

B．切断电源摘下灯罩更换灯泡通电测试

C．更换灯泡切断电源摘下灯罩通电测试

D．摘下灯罩切断电源更换灯泡通电测试

【答案】B

【解析】

更换灯泡之前必须断开开关，切断电源，摘下灯罩，更换灯泡，最后通电测试灯泡是否发光，故B正确，ACD错误。

故选B。

知识点三：家庭电路故障判断

【探究重点】

- 断路，又叫开路。当电路某处断开，电路中无电流通过，用电器不能工作，就是断路。包括：用电器内部断路、火线断路、零线断路。造成断路的主要原因：电线断开、线头脱落、接触不良、用电器烧坏等等。

- 短路：电流没有经过用电器而直接构成通路就是短路。包括：用电器外导线的短路和用电器内部的短路。造成短路的主要原因：火线和零线用导线直接连接。

- 过载：当同时使用的用电器过多，用电器的总功率过大，使电路中的电流过大，超过电路允许通过的电流，致使保险丝熔断或烧坏电能表或造成用电器两端电压低于额定电压而不能正常工作。

家庭电路中电流过大的原因：①发生短路；②接入电路中的总功率过大。

- 漏电：用电器由于长期使用或接线不当，造成火线和其他不能带电的导体直接或间接接触，就是漏电，容易造成触电事故。如果导线外层或用电器绝缘性能下降，则有电流不经用电器而直接漏入地下，漏电会造成用电器实际功率下降，也能造成人体触电，使用能预防漏电的发生。

【例题精讲】

- 如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是( )。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

【答案】D。

【解析】A、插排上的插孔与指示灯是并联的，故A错误；

BCD、小明家将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象，这说明切割机的功率过大，造成干路中电流过大，故D正确，BC错误。故选D。

【巩固训练】

- 如图所示的电路，闭合开关，灯泡不亮，经查保险丝完好，用测电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是(　　)

A．进户的零线断了	B．灯泡短路

C．插座短路	D．灯泡断路

【答案】：A。

【解析】解：由图可知，灯泡和插座并联；若灯泡的灯丝断了，则用测电笔插进插座的两孔时，只有右孔能使氖管发光，不符合题意，故D错误；

闭合开关，灯泡不亮，说明可能是断路或短路，又因为保险丝完好，说明不是短路，应该是断路，故B错误；

插座短路，闭合开关前，干路中的电流过大，保险丝会熔断，氖管不会发光，故C错误；

用测电笔插进插座，两氖管均发光，说明插座的两孔与火线之间是接通的，所以电路的故障是进户的零线断了，故A正确。

知识点四：“检验灯”原理

【例题精讲】

- 小明同学想在家里安装一盏照明灯，如图所示是他设计的电路。图中虚线框1和2应连入开关和电灯，则开关应装在　   　方框中。安装完毕后，闭合开关，电灯不亮，用测电笔分别测试a、b、c点时，测电笔的氖管都发光，则电路的故障为　   　。

【答案】2；零线断路。

【解析】保险丝接在火线上，开关应接在灯与火线之间。因此开关应接在2处。当测电笔分别测试a、b、c点时，测电笔的氖管都发光，说明火线上有电，而零线处不该亮，但也亮了，说明通过电灯、开关与火线相通了，故零线断路。

故答案为：2；零线断路。

【巩固训练】

- 为检查照明电路，电工经常采用的方法是：取下保险丝，将额定电压为220V的“校验灯”L0

接在保险丝的两只接线柱上，如图所示．在检查灯L1所在支路之前，先断开所有开关，再闭合开关S1，若“校验灯”L0恰能正常发光，说明该支路        (选填“短路”或“断路”)．

【答案】短路

【解析】将额定电压220V的“校验灯”，接在保险丝的两只接线柱上，是把此灯串联接入电路中，根据串联分压知道：当“校验灯”恰能正常发光，说明该支路短路，“校验灯”发光不正常(较暗)说明该支路工作正常，“校验灯”不发光说明该支路断路。根据题意知道，“校验灯”L0恰能正常发光，说明该支路短路。

点睛：本题考查了用校验灯检修家庭电路的故障，应根据校验灯的三种状态得出电路是否存在故障，解题的关键是掌握串联电路的分压特点。

- (2021·四川眉山市·中考真题)如图所示是小军同学家庭电路的一部分。他闭合开关时保险灯泡正常发光，再将电风扇的插头插入插座中时，灯泡突然熄灭，检查时发现保险丝熔断了。其原因可能是(　　)

A．电风扇断路	B．灯泡的灯丝断路

C．电风扇的插头短路	D．电风扇的电功率很小

【答案】C

【解析】

家庭电路中的保险丝熔断的原因有两个：一是用电器总功率过大，二是发生短路。生活常识可知，电风扇的功率并不大，因此造成保险丝熔断的原因是发生短路，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

- (2020·西丰县第二中学九年级其他模拟)某家庭电路的部分电路如图所示，其中甲、乙两处分别装用电器和开关。对此电路，下列说法正确的是(　　)

A．火线上的保险丝应该改装到零线上

B．甲处应装用电器，乙处应装开关

C．甲处应装开关，乙处应装用电器

D．当保险丝熔断后，可以用铜丝代替

【答案】C

【解析】

A．为了安全，保险丝应接在火线上，当保险丝烧断时，用电器与火线断开，故A错误；
BC．按照安全用电的要求，开关应接在火线和用电器之间，所以甲处应安装开关，乙处安装用电器，故C正确，B错误；
D．保险丝是用熔点低的材料制成的，当电路中电流超过保险丝的熔断电流时，保险丝就会熔断，而铜的熔点高，不能及时熔断，所以不可以用铜丝代替保险丝，故D错误。

故选C。

- (2021·内蒙古通辽·中考真题)如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是(　　)。

A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连；

B．断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点氖管不会发光；

C．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路；

D．保险丝烧断后可用铜丝代替

【答案】B。

【解析】A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与地线相连，故A错误；

B．断开开关S时，A点带电，B点不带电，用试电笔接触A点氖管，发光，接触B点氖管不会发光，故B正确；

C．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯开路，故C错误；

D．保险丝烧断后可用铜丝代替，铜丝的熔点较高，电路电流过高时，铜丝可能不会烧断，起不到保护作用，故D错误。故选B。

- 正确使用插线板是安全用电的要求。使用右图所示的插线板时发现：只有开关闭合时，指示灯才能放光，插孔才能提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合插孔也能提供工作电压。根据上述现象，插线板内线路及电源连接方式是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】D

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的，开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全，故D正确。

故选D。

- 电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是(  )。

A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；

B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；

C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；

D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施

【答案】B。

【解析】A、控制用电器的开关与用电器串联，并接在火线和电灯之间。故A正确；

B、若空气开关“跳闸”是家庭电路中电流过大造成的，可能是总功率过大，也可能是电路中发生了短路，故B错误；

C、发现有人触电后，如果用手去拉触电者，也会造成触电事故的发生，应该首先切断电源，然后再进行其他的救护措施，故C正确；

D、有金属外壳的用电器，必须使用三孔插座，接好地线，以防止漏电危及人身安全，故D正确。故选B。

- (2020·湖北黄冈市·九年级二模)家庭电路用电器漏电时，通过火线与零线的电流不相等，漏电保护器中检测装置(在图中虚线框内，未画出)检测到这一差异后，便切断电源，起到保护作用。漏电保护器中另有试验电路，由开关S与电阻R组成，如图所示，火线与零线间的电压为220V，导线的电阻忽略不计。下列有关说法正确的是(　　)

A．漏电时，用电器两端的实际电压低于220V

B．当开关S闭合时就能模拟用电器漏电

C．漏电时通过A、B两处的电流IA＞IB

D．不论是否漏电，通过A、B两处的电流IA＝IB

【答案】B

【解析】

A．家庭电路的电压是220V，漏电时，不影响用电器两端的电压，故A错误；

BCD．据题意可知，家庭电路用电器漏电时，通过火线与零线的电流不相等，漏电保护器中检测装置(在图中虚线框内，未画出)检测到这一差异后，便切断电源，起到保护作用；故当开关S闭合时能模拟用电器的漏电情况，即此时AB两处电流是不相等的，A处电流小于B处电流，相当于漏了电，故CD错误，B正确。

故选B。

- 如图所示，小明同学放学回到家中，闭合开关后灯泡不亮，于是他用测电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光；用测电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光发生这一现象的原因可能是(　　)

A．插座短路	B．零线断路	C．火线断路	D．灯丝断了

【答案】：D。

【解析】解：

A、若插座短路，则整个电路短路，火线上的保险丝熔断或空气开关跳闸，氖管不会发光，故A错误；

B、若零线断路，B点通过灯泡与火线相连，则检测B点氖管会发光，故B错误；

C、若火线断路，氖管都不会发光，故C错误；

D、若灯丝断了，B点、两孔插座的左孔与零线相连，则氖管不会发光，A点、两孔插座的右孔与火线相连，氖管会发光，故D正确。

- (2021·山东东营市·中考真题)在家庭电路中，各用电器之间是______(选填“串联”或“并联”)连接的。炎热的夏天，小明家里开着空调，当小明妈妈把烤箱插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，其原因可能是 ______。

【答案】并联；烤箱短路(烤箱功率过大)。

【解析】[1] 在家庭电路中，各用电器之间互不影响且两端的电压都相等，所以各用电器之间是并联连接的。

[2] “跳闸”的原因有两种，一种是电路中的总功率过大，即电路过载，另一种是短路导致的。

- 现代家庭电器·化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题。如图所示，用电器接在电压为220V的电源上，消耗电功率是1100W，电路中还有额定电流为10A的保险丝及漏电保护器(在图中虚线框内，未画出)。则：

(1)只有该用电器接入电路中，通过保险丝的电流为           A。

(2)—个潮湿的人(电阻为8.8kΩ)，赤脚站在地上，不小心手接触了火线，此时通过人体的电流是           A，保险丝           熔断(选填“会”或“不会”)，漏电保护器检测到通过A、B两处的电流IA           IB(选填“＞”、“＜”或“＝”)，从而切断电路，保护人身安全。

【答案】5    0.025    不会    ＞

【解析】

(1)[1]只有该用电器接入电路中，那么流过该用电器的电流是

从图中可以看到，这也是通过保险丝的电流大小；

(2)[2]人体的电阻是，由题意可知，此时通过人体的电流是

[3]这个电流大小小于保险丝的额定电流，那么保险丝不会熔断；

[4]从图中可以看到，人体和用电器是并联的，流过A处的电流等于流过用电器的电流和人体的电流之和，所以通过A、B两处的电流。

- 如图所示的情景符合安全用电原则的是(　　)

A. 	B. 	C. 	D.

【答案】C

【解析】A．小朋友用手碰触插座等带电体，非常危险，不符合安全用电原则，故A不符合题意；

B．开关未接到火线与灯泡之间，在更换灯泡时非常危险，不符合安全用电原则，故B不符合题意；

C．三孔插座的上孔接地，左孔接零线，右孔接火线，符合安全用电原则，故C符合题意；

D．当人站在地上，接触火线时，电流会经过人体，造成触电事故，故D不符合题意。

故选C。

- (2021·内蒙古通辽·中考真题)如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是(　　)。

A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连；

B．断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点氖管不会发光；

C．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路；

D．保险丝烧断后可用铜丝代替

【答案】B。

【解析】A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与地线相连，故A错误；

B．断开开关S时，A点带电，B点不带电，用试电笔接触A点氖管，发光，接触B点氖管不会发光，故B正确；

C．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯开路，故C错误；

D．保险丝烧断后可用铜丝代替，铜丝的熔点较高，电路电流过高时，铜丝可能不会烧断，起不到保护作用，故D错误。故选B。

- 如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；

②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路     B.灯所在支路开路   C.c、d两点间开路   D.c点左侧的零线开路

【答案】C。

【解析】闭合S1，灯L1亮，电路中有电流，说明电路为通路，从保险丝→a→S1→L1→c以及c点左侧的零线都没有断路，故D错误；

断开S1，闭合S2，灯L2不亮，灯L2不亮的原因有两个：一个是断路、一个是短路，

若灯L2短路时，电路的电流会很大，将保险丝烧断，灯泡L1也不会发光，a、b两个接线点上，试电笔的氖管都不会发光，故A错误；

若灯L2所在支路开路，d点氖管不发光，故B错误；

若c、d两点间开路，灯泡L2与零线不能构成闭合电路，电路中没有电流，灯泡不会发光，但d点会通过灯泡L2与火线间接相连，试电笔的氖管会发光，故C正确。

故选C。

- 如图所示，闭合开关S，发现灯L不亮。若用测电笔接触N点时氖管发光，则电路的故障情况是(　　)

A．熔丝断路	B．P、M间断路	C．M、N间断路	D．N、Q间断路

【答案】：D。

【解析】解：闭合开关S，电灯L不亮，则电路中可能出现了断路故障；若用测电笔接触N点时氖管发光，说明N点与火线之间是接通的，即N点→M点→P点→熔丝都没有断路，所以故障是N、Q之间发生了断路故障，故D正确。

- 如图是家庭电路正常工作的一部分。下列说法中正确的是(　　)。

A. 导线B与大地之间的电压为220V；

B. 使用测电笔时，手一定不能接触笔尾的金属体；

C. 电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地；

D. 闭合开关后测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光

【答案】C。

【解析】A．由图知，保险丝安装在火线上，A是火线，B是零线，零线B与大地之间的电压为0，故A错误；

B．使用测电笔时，手接触笔尾的金属体，用笔尖接触导线，当测电笔的氖管发光，则说明接触的是火线，当氖管不亮时，说明接触的是零线，故B错误；

C．三孔插座已接地，当电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地，这样能防止金属外壳的用电器漏电发生触电事故，故C正确；

D．闭合开关后，插座的左孔依然接零线，右孔依然接火线，所以测电笔插入插座的左孔氖管不发光，插入插座的右插孔氖管发光，故D错误。故选C。

- 在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；

保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）。

A．零线上保险丝烧断	B．火线上保险丝烧断

C．灯丝烧断	        D．插座短路

【答案】A

【解析】将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮，说明电路中存在断路故障；若灯丝烧断，则电视机应该工作，故不可能是灯丝烧断；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光，插孔的左孔能使氖管发光，说明蓝色线是通的（即插孔的左孔通过灯泡、开关与火线相连，如下图）；插孔的右孔能使氖管发光，说明红色线是通的（即火线是完好的），综合分析可知是A点左侧的零线断路（可能是零线上保险丝烧断）。

- 用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是        。如图所示电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是           。

【答案】火线；ab段发生断路。

【解析】试电笔测试可以区分火线和零线，可以使氖管发光的是火线；b、c、d都可以正常发光而a点不发光说明ab段有断路发生。

- (2020•东莞市一模)在疫情期间，小明因在家中经常同时打开的电器过多而跳闸，所以他想

用试电笔检查电路故障，试电笔可以辨别火线和零线，使氖管发光的是　 　线。后来有一次闭合开关后，发现电灯不亮，如图所示，所以他用用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是　 　(选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”)断路；若用试电笔测试图中的a、b、c、d四点都发光，则可能发生的故障是　 　(选填“ab”、“bc”、“cd”、“火线”或“零线”)断路。

【答案】火；ab；零线。

【解析】试电笔可以辨别火线和零线，能使氖管发光的是火线；

用试电笔测试b、c、d三点，氖管都发光，这说明从火线到b点之间的电路都是完好的，没有断路；而试电笔测试a点时，氖管不发光，这说明b点到零线之间的导线出现断路，由此可知是a、b之间的某处断路；

若用试电笔测试图中的a、b、c、d四点都发光，说明这四点都与火线接通的，而灯泡不发光、电路中无电流，则可能发生的故障是零线断路。

故答案为：火；ab；零线。

- 如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光．若电路中只有一处故障，则是(　　)

A．c、d两点间断路	B．灯L2断路

C．灯L2短路	D．进户线零线断路

【答案】：A。

【解析】解：(1)闭合S1，灯L1亮，电路中有电流，说明电路为通路，则从保险丝→a→S1→L1→c→c点左侧的零线都没有断路，故D错误；

(2)断开S1，闭合S2，灯L2不亮，灯L2不亮的原因有两个：一个是断路、一个是短路；

若灯L2短路时，电路的电流会很大，保险丝会熔断，测电笔测a、b两个接线点上，氖管都不会发光，不符合题意，故C错误；

若灯L2所在支路断路，则测电笔测d点时氖管不发光，不符合题意，故B错误；

(3)若c、d两点间断路，灯泡L2与零线不能构成闭合电路，电路中没有电流，灯泡不会发光，但d点会通过灯泡L2与火线间接相连，则测电笔测d点时氖管会发光，故A正确。

- 小明家里的一盏电灯不能发光了，换上新的电灯，还是不能发光。于是小明拿来测电笔，

闭合开关后，分别在如图a、b、c、d四个位置进行测量，测电笔均能发光。则电路故障是(　　)

A．a点与火线之间断路	B．a点与b点之间断路

C．c点与d点之间断路	D．d点与零线之间断路

【答案】D

【解析】小明家里的一盏电灯不能发光了，换上新的电灯，还是不能发光，这表明电路出现了断路故障；a、b、c、d四个位置都能使测电笔发光，说明这四点与火线是接通的，所以故障是零线断路，即d点与零线之间断路，故D正确。
故选：D。

- 在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是(　　)

A．零线上保险丝烧断；B．火线上保险丝烧断；C．灯丝烧断；D．插座短路

【答案】A。

【解析】将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮，说明电路中存在断路故障；若灯丝烧断，则电视机应该工作，故不可能是灯丝烧断；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光，插孔的左孔能使氖管发光，说明蓝色线是通的(即插孔的左孔通过灯泡、开关与火线相连，如下图)；插孔的右孔能使氖管发光，说明红色线是通的(即火线是完好的)，综合分析可知是A点左侧的零线断路(可能是零线上保险丝烧断)。

- (2020·吉林省长春市中考模拟四)在如图所示的照明电路中，连接正确的是(　　)

A．B．	C．D．

【答案】D.

【解析】A、保险丝接在火线上，开关控制了零线，故A错误；

B、保险丝接在零线上，开关控制了火线，故B错误；

C、保险丝接在零线上，且没有电流流过保险丝，开关控制了火线，故C错误；

D、保险丝接在火线上，开关控制火线，故D正确。故选D。

- (2021·四川凉山彝族自治州·中考真题)当人体成为______电路的一部分时，就会有电流通过。如果电流达到一定大小，就会发生______事故。

【答案】闭合    触电

【解析】

[1]要想有电流通过，必须是闭合电路，故当人体成为闭合电路的一部分时，就会有电流通过。

[2]人体中有电流流过时，如果电流一直增大的话，会发生触电事故。

- 如图为小明家的部分电路示意图，其中灯和插座是_________联的，正在发光的电灯突然熄灭，

经检查发现：开关闭合，保险丝完好，用测电笔检测三孔插座的左右两孔，氖管均发光。此电路故障可能是________(选填代号)

A．插座短路
B．进户线的火线断路
C．进户线的零线断路

【答案】并；C。

【解析】(1)由图可知，灯和插座是并联的。
(2)A、如果是插座短路，电路短路，保险丝会熔断，故A错误；
BC、用测电笔检测三孔插座的右孔时氖管发光，说明红色部分的导线是通路(如下图)，即进户线的火线没有断路，故B错误；
用测电笔检测三孔插座的左孔时氖管发光，说明蓝色部分的导线是通路，所以灯泡不亮是A点左侧的零线断路，故C正确。

- 在家庭电路中，人体触电，都是因为人体直接或间接与　 　(选填“零”、“火”、“地”)线接触；当皮肤潮湿时，人体的电阻比干燥时　  　(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

【答案】：火；变小；

【解析】解：据课本可知，家庭电路中，人体触电原因是人体直接或间接接触火线。

人体身体潮湿时比干燥时电阻小。

- 如图是小聪家的部分电路和电热水壶的内部原理图，若小聪将电热水壶的插头插入插座，

然后闭合开关时，空气开关跳闸，则原因可能是        (选填序号即可：①三孔插座中接火线和零线的导线相碰：②电热水壶插头内两个线头相碰③电热水壶开关内两个线头相碰；④电路中增加了大功率用电器)。

【答案】④

【解析】

①若三孔插座中接火线和零线的导线相碰属于短路，在插入电热水壶的插头之前就会造成空气开关跳闸，不符合题意；②若电热水壶插头内两个线头相碰，将插头插入插座时立即造成电源短路，在没有闭合开关前，空气开关就会跳闸，不符合题意；③若电热水壶开关内两个线头相碰，插入电热水壶时就会马上工作，而不是闭合开后才会造成电流过大；④电热水壶属于大功率用电器，将电热水壶的插头插入插座，然后闭合开关，此时电路中增加了大功率用电器，会使得电路中的电流增大，造成空气开关跳闸，符合题意。