2 电流的磁场

第二课时 电磁继电器

[学习目标]

- 认识电磁铁，了解电磁铁的构造

- 认识电磁继电器，知道电磁继电器在生活中的应用

- 电磁铁

- 在通电螺线管里面加上一根____，就成了一个电磁铁。

- 电磁铁磁场的强弱与________、________有关。

- 电磁铁的优点：

- 磁场的____，可以通过电流的大小、线圈的匝数来控制；

- 磁场的方向，可以通过________来控制；

- 磁场的有无，可以通过________来控制。

- 电磁继电器

- 继电器是利用低____、 弱____电路的通断，来间接地控制____电压、____电流电路的装置。实质上它就是利用电磁铁来控制工作电路的一种____。

- 电磁继电器由电____、____、____、____组成。

- 电磁铁

- 电磁铁及其磁性强弱的影响因素：电磁铁是由线圈和铁芯组成(实质是内有铁芯的螺线管)，在

一根软铁芯上，用漆包线密绕成线圈就做成了一个简单的电磁铁，通电后它能产生磁性。电磁铁的线圈的匝数越多，电流越大，电磁铁的磁性就越强。

- 电磁铁的优点：

- 电磁铁磁性的有无可以由通电、断电(电流的有无)来控制。；

- 电磁铁磁性的强弱可以通过调节电流的大小来控制；

- 电磁铁的N、S极是由线圈中的电流方向决定的，便于人工控制；

*磁悬浮列车利用磁极间相互作用的原理设计的，通以强大电流的电磁铁产生巨大的磁场力使列车浮起(悬浮气隙10~100mm)，从而大大减小了运行阻力，列车在电动机的牵引下高速运行。

- 影响电磁铁磁性强弱的因素：电流大小、线圈匝数。电磁铁的电流越大，它的磁性越强；电

流一定时，外形相同的电磁铁，线圈匝数越多，它的磁性越强。

- 扬声器：(1)构造：固定的永磁体，线圈，锥形纸盆。

(2)工作原理：它是把电信号转换成声信号的一种装置。由于线圈中通过的电流是交变电流，它的方向不断改变，线圈就不断的被永磁体吸引和排斥使线圈来回振动，同时带动纸盆的振动，于是扬声器就发出了声。

- 电磁继电器

- 构造：如图所示，主要部分是电磁铁、衔铁、触点开关和弹

簧。

- 电磁继电器实质是由电磁铁控制工作电路通断的开关。

- 工作原理：电磁铁通电时，把衔铁吸下来，将工作电路的触

点接通，工作电路闭合；电磁铁断电时失去磁性，弹簧把衔铁拉起来，切断工作电路。

- 主要应用：用低压电路的通断间接地控制高压电路的通断。

可实现远距离控制，与其他元件配合实现自动控制。

知识点一：电磁铁

【探究重点】

插有铁芯的通电螺线管就是电磁铁。软铁芯在通电螺线管中被磁化，也产生磁场，电磁铁周围的磁场既有电流产生的磁场，又有磁铁产生的磁场。

【例题精讲】

- (2021·浙江杭州市)如图所示，闭合电磁铁开关S，条形磁铁静止在水平桌面上。下列判断正确的是(  )。

A．条形磁铁受到电磁铁对其向左的作用力；

B．条形磁铁受到桌面对其向左的摩擦力；

C．将滑动变阻器的滑片向右移动，条形磁铁受到的摩擦力不变；

D．若只改变电源的正负极，条形磁铁受到的摩擦力变大

【巩固训练】

- (2021·四川成都市·中考真题)探究小组为了模拟电磁起重机的工作原理，用表面涂有绝缘漆的导线绕在大铁钉上制成电磁铁，接入电路，如图所示。闭合开关S，电磁铁有了磁性，A端是______极。将滑动变阻器的滑片向右移动一段距离后，硬币才被吸起，这说明电流越大，电磁铁的磁性______。

知识点二：电磁继电器

【探究重点】

当较低的电压加在接线柱D、E两端，较小的电流流过线圈时，电磁铁把衔铁吸下，使B、C两个接线柱所连的触点接通，较大的电流就可以通过B、C带动机器工作。

【例题精讲】

- （2022·山西）创新小组的同学们为学校食堂设计了一个可自动注水的储水池。如图是它的简化装置图，电源电压一定。控制电路中，RN为压敏电阻，其阻值随压力的变化而变化，R0为定值电阻。闭合开关S1、S2，当池中水位上升到一定高度时，触点分离，工作电路断开，注水装置自动停止注水，当池中水位下降到一定位置时，触点连接，工作电路接通，注水装置自动开始注水。下列分析正确的是（   ）。

A水位上升时，电磁铁磁性变弱	B水位上升时，通过R0电流变小

C水位下降时，R0的电功率变大	D水位下降时，RN的阻值会变大

【巩固训练】

- （2022·湖南常德）下图是一种水位自动报警器的原理图，当水位到达金属块A时（一般的水能导电），电路中（ ）。

A绿灯亮，红灯不亮	B红灯亮，绿灯不亮

C 红灯和绿灯都亮	D红灯和绿灯都不亮

知识点三：探究电磁铁特性实验

【探究重点】

1)电磁铁的工作原理；2)电磁铁磁场方向的判断；3)影响电磁铁磁性大小的因素；4)电磁铁的应用等。

【例题精讲】

- (2021·浙江杭州市·中考真题)如图所示，闭合电磁铁开关S，条形磁铁静止在水平桌面上。下列判断正确的是(　　)

A．条形磁铁受到电磁铁对其向左的作用力

B．条形磁铁受到桌面对其向左的摩擦力

C．将滑动变阻器的滑片向右移动，条形磁铁受到的摩擦力不变

D．若只改变电源的正负极，条形磁铁受到的摩擦力变大

故选A。

【巩固训练】

- (2021·四川泸州市·中考真题)如图所示是探究电磁铁磁性特点的电路图，闭合开关后，其电磁铁的A端是______极，当滑动变阻器的滑片P向a端滑动时，电流表的示数______(选填“变大”“变小”或“不变”)，电磁铁的磁性______(选填“变强”“变弱”或“不变”)。

知识点四：电磁铁应用

【探究重点】

电磁铁磁性的有无可以由通电、断电(电流的有无)来控制；电磁铁磁性的强弱可以通过调节电流的大小来控制；电磁铁的N、S极是由线圈中的电流方向决定的，便于人工控制

【例题精讲】

- (2021·江西中考真题)如图所示是燃油汽车启动装置的电路简图。汽车启动时，需将钥匙插入仪表板上的钥匙孔并旋转，则下列分析正确的是(　　)

A．旋转钥匙相当于闭合开关

B．电磁铁是利用电流的热效应来工作的

C．电磁铁通电后电磁铁的上端为S极

D．电动机工作时将电能全部转化为机械能

【巩固训练】

- (2021·江苏中考真题)人工心脏泵可短时间代替心脏工作，如图是该装置的示意图磁体固定在左侧，线圈AB固定在用软铁制成的活塞柄上(相当于一个电磁铁)，活塞筒通过阀门与血管相通，阀门S1只能向外开启，S2只能向内开启，线圈中的电流从A流向B时，电磁铁左端是______极，血液会______(选填“流入”或“流出”)活塞筒，该装置工作时，线圈AB中的电流方向______(选填“需要”或“不需要”)改变。

- 在右图所示电路中,闭合开关,将滑动变阻器的滑片P向右移动时,弹簧测力计的示数变小。则下列分析正确的是(　　)

A.电磁铁的上端为S极           B.电源左端为“+”极

C.断开开关,弹簧测力计示数为零   D.若滑动变阻器的滑片P不动,抽去电磁铁的铁芯,弹簧测力计示数增大

- (2020·四川自贡)弹簧测力计挂住一条形磁铁置于螺线管的正上方，如图所示。闭合开关K，弹簧测力计示数将(　　)

A．变小	B．不变	C．变大	D．无法确定

- (2020·湖北武汉)如图所示是一种温度自动报警器的原理图。制作水银温度计时，在玻璃管的两端分别封入一段金属丝。电池的两极分别与金属丝相连，当温度达到与电池正极相连的金属丝下端所指的温度时，电铃就响起来，发出报警信号下列说法正确的是(  )

A．温度计中的水银是绝缘体

B．电铃响时，电磁铁右端是N极

C．温度降低到74℃以下，电铃响

D．电铃响且滑片P向左移动时，电磁铁磁性减弱

- 小波小组在探究“通电螺线管的外部磁场”实验中，设计了如图所示电路。实验时，

(1)可通过观察__________判断通电螺线管的磁极。

(2)如图所示是通电螺线管周围的有机玻璃板上的小磁针分布状态，观察可知通电螺线管的外部磁场与__________的磁场相似。

(3)小波猜想通电螺线管磁场强弱可能与线圈匝数和电流大小都有关。实验中，他将开关S从1换到2上时，调节变阻器的滑片P，再次观察电流表示数及吸引的回形针数目，此时调节滑动变阻器是为了__________，来研究__________的关系。

- (2021·山东东营市·中考真题)为实现自动控制，小明同学利用电磁继电器(电磁铁线圈电阻不计)制作了具有延时加热、保温、消毒等功能的恒温调奶器，其电路图如图甲所示。控制电路中，电压U1＝3V，定值电阻R0＝50Ω，热敏电阻R阻值随温度变化的图像如图乙所示；工作电路中，电压U2＝220V，R1＝836Ω，R2＝44Ω。已知恒温调奶器容量为2kg，水温达到80℃时衔铁会跳起。[水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)]

(1)请结合此电路，简要说明电磁继电器的工作原理。

(2)求衔铁刚跳起时，通过电磁铁线圈的电流。

(3)求工作电路在保温状态下的电功率。

(4)当调奶器加满温度为25℃的水，加热元件工作500s后衔铁跳起，求此过程中水吸收的热量及恒温调奶器的加热效率。

- (2021·山东济宁市·中考真题)如图是一种温度自动报警器的原理图，在水银温度计中封入一段金属丝下端所指示的温度为90℃，下列说法错误的是(　　)

A．报警器利用了水银导电和热胀冷缩的性质

B．报警器利用了电磁铁通电时有磁性断电时磁性消失的特点

C．报警器中，水银温度计和电磁铁串联在电路中

D．温度达到90℃时，报警器中的灯亮同时铃响

- (2020·浙江绍兴)下列有关电铃(如图)说法正确的是(　　)

A．电铃的工作原理是电磁感应

B．小锤击打到铃碗时，电磁铁仍具有磁性

C．要使铃声响度大一些，可适当降低电压

D．滑动变阻器的滑片向左移动，电磁铁的磁性增强

- (2021·山东烟台市)某兴趣小组设计了一种路灯自动控制装置，路灯的通断由光控开关控制，两路灯的额定电压为220V，R为保护电阻，S为光控开关，白天光控并关断开两路灯不发光，晚上光控开关闭合，两路灯正常发光。下列电路设计符合要求的是(  )。

A．  B．  C．  D．

- (2021·湖北十堰市·中考真题)如图所示，电磁铁的右下方有一铁块，在弹簧测力计作用下向左做匀速直线运动，在铁块从电磁铁的右下方运动到正下方的过程中，滑片P逐渐向a端滑动，下列判断正确的是(　　)。

A．电磁铁的磁性逐渐减弱；

B．电磁铁的上端为S极；

C．铁块对地面的压强逐渐变大；

D．弹簧测力计的示数逐渐变大

- （2022·四川成都）为实现节能和智能控制，空调内部用到了传感器和电磁继电器，下图是启动或停止空调压缩机的电路示意图，电磁继电器是利用电磁铁控制工作电路通断的___________（选填“用电器”、“电源”或“开关”），夏天，空调制冷，房间温度降低，热敏元件的电阻增大，控制电路的电流减小，电磁铁的磁性___________，低于设定温度时，工作电路就断开，停止制冷。

- (2020·山西九年级其他模拟)随州市乡村振兴计划稳步推进，大棚蔬菜种植给农民带来可喜收入．刘大爷家大棚温度监控电路如图所示，棚内温度正常时“温控开关”处于断开状态，绿灯亮；棚内温度不正常时“温控开关”处于闭合状态，电磁铁通电工作，电铃响红灯亮．刘大爷使用中发现电铃和红灯只要拆卸掉任意一个，另一个也“没有电”．在图中画几匝电磁铁的绕线并将绿灯、红灯、电铃接入电路．

- (2021·浙江温州市·中考真题)疫情期间只允许体温正常的师生进入校园。为此，小明设计了一款“智能门禁”能检测体温并进行人脸识别。工作原理为：

①若体温正常开关S1闭合，人脸识别成功开关S2闭合，电动机M工作(门打开)警示灯不亮；

②若体温异常S1不闭合，人脸识别成功S2闭合，电动机M不工作且警示灯亮起；

③不管体温是否正常，若人脸识别失败S2不闭合，电动机M不工作且警示灯不亮。

(1)下列电路设计符合要求的是______；(可多选)

A．B．

C．D．

(2)若警示灯工作时，两端电压为3伏，电阻为10欧，其工作时的功率为______瓦。

- (2021·山东济宁市)如图是一种温度自动报警器的原理图，在水银温度计中封入一段金属丝下端所指示的温度为90℃，下列说法错误的是(  )。

A．报警器利用了水银导电和热胀冷缩的性质；

B．报警器利用了电磁铁通电时有磁性断电时磁性消失的特点；

C．报警器中，水银温度计和电磁铁串联在电路中；

D．温度达到90℃时，报警器中的灯亮同时铃响

- (2021·湖北十堰市·中考真题)如图所示，电磁铁的右下方有一铁块，在弹簧测力计作用下向左做匀速直线运动，在铁块从电磁铁的右下方运动到正下方的过程中，滑片P逐渐向a端滑动，下列判断正确的是(　　)

A．电磁铁的磁性逐渐减弱

B．电磁铁的上端为S极

C．铁块对地面的压强逐渐变大

D．弹簧测力计的示数逐渐变大

- （2022·湖北十堰）某小区因暴雨引起车库积水，部分车辆被淹，小明看到新闻后，设计了如图所示的车库积水自动报警器，如图是该报警器原理图，金属块A和B分别固定在车库地面附近适当高处，若车库积水水面到达 _____处（选填“A”或“B”）时，_____（选填“绿”或“红”）灯发光报警，此时电磁铁的上端是 _____极（选填“N”或“S”）。

- （2022·贵州黔东南）某款无接触式热风干手器，手伸向出风口时可吹出温度为35℃～45℃的热风，内部电路由控制电路和工作电路两部分构成，简化电路如图所示，控制电路中R为光敏电阻。闭合S，当手伸向出风口时，R的阻值会___________（选填“增大”“不变”或“减小”），衔铁被吸下，工作电路开始工作。若干手器的加热电阻丝的阻值为44Ω，在额定电压下，烘干一次手用时10s，则烘干手的过程中加热电阻产生的热量为___________J，这些热量能使___________kg（结果保留两位小数）的水温度升高5℃。[]

- （2022·江西省） 如图所示，是某同学自制的简易电磁锁原理图。闭合开关S，滑片P向左移动，使静止在水平桌面的条形磁体滑动，打开门锁。下列说法正确的是（　　）。

A. 通电后电磁铁a端为S极；B. 滑片向左移动的过程中电磁铁的磁性增强；

C. 条形磁体在滑动过程中受到向左的摩擦力；D. 条形磁体在滑动过程中受到的摩擦力变小

- (2020·陕西渭南市·九年级三模)如图是小科设计的汽车尾气中CO排放量的检测电路，当CO浓度高于某一设定值时，电铃发声报警，图中气敏电阻R0的阻值随CO浓度的增大而减小，电铃应接在_____(选填“B”和“D”或“A”和“C”)之间；当CO浓度升高，电磁铁的磁性_____(选填“增强”或“减弱”)；电磁铁的上端为_____(选填“N”或“S”)极。